陕现设院环评报告  	                           证书类别：乙级

SXSYHP-2017-67	                             证书编号：国环字第3606

陕西维保环保科技有限公司

废弃蓄电池贮存库建设项目

环 境 影 响 报 告 表

（报批稿）

二○一七年十二月

建设项目环境影响报告表

项  目  名  称： 废弃蓄电池贮存库建设项目

建设单位（盖章）：陕西维保环保科技有限公司

编制日期：二〇一七年十二月

国家环境保护总局制

项目名称：       废弃蓄电池贮存库建设项目

文件类型：            环境影响报告表

适用的评价范围：         一般项目

法定代表人：               高乐         （签章）

主持编制机构：陕西省现代建筑设计研究院  （签章）

地址：西安市金花南路15号

电话：029-83287466

邮编：710048

废弃蓄电池贮存库建设项目

环境影响报告表编制人员名单表

| 编制 主持人 |  | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 魏志刚 | 0007474 | B360603604 | 建材火电 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 魏志刚 | 0007474 | B360603604 | 报告表 |  |
|  | 2 | 刘 爽 | 0012673 | B360603702 | 审核 |  |
|  | 3 | 王满堂 | 0007452 | B36060080600 | 审定 |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批。

目  录

一、

建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	7

三、环境质量状况	10

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及排放情况	25

七、环境影响分析	26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	36

九、结论与建议	37

十、地下水环境影响评价

1

附图与附件

一、附图

附图1：项目地理位置图

附图2：车间平面布置图

附图3：项目评价范围及环境敏感点分布图

附图4：环境质量现状监测点位图

二、附件

附件1：陕西维保环保科技有限公司废弃蓄电池贮存库建设环境影响评价项目委托书

附件2：《渭南高新区经济发展局关于陕西维保环保科技有限公司废弃蓄电池贮存库建设项目备案确认的通知》（渭高经发[2017]44号）

附件3：渭南市环境保护局高新区分局关于陕西维保环保科技有限公司废弃蓄电池贮存库建设项目环境影响评价执行标准的复函（渭高环函[2017]号）

附件4：容厦电子商务产业园环评批复

附件5：运输单位（运输合同、营业执照、危险废物运输经营许可证）

附件6：接收单位（接收合同、营业执照、危险废物经营许可证）

附件7：环境现状监测报告

附件8：建设项目环评审批基础信息表

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西维保环保科技有限公司废弃蓄电池贮存库建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西维保环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄龙 |  |  | 联系人 |  | 黄龙 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街西段50号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13572080111 |  | 传真 | — |  | 邮政编码 |  | 714000 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街西段南侧（陕西容厦电子商务产业园3#厂房） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市高新区经济发展局 |  |  | 批准文号 | 渭高经发[2017]44号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | N7724 危险废物治理 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1100 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 57 | 环保投资占 总投资比例 |  | 11.4% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2018年4月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 随着我国工业化进程的推进，汽车、电动车、摩托车、电力及通讯等行业的发展也取得了长足的进步，作为其配套产业，蓄电池行业步入了高速发展的轨道。蓄电池按电解液性质主要分为酸性和碱性两大类，酸性蓄电池即铅酸蓄电池，是目前用途最广泛、用量最大的蓄电池；陕西省铅酸蓄电池的消费量以每年约20%以上的速度增长，每年报废更新的铅酸蓄电池数量巨大；据不完全统计，陕西省2012年废铅酸电池的产生量约为12.69万吨；以此推算，2016年废铅酸电池的产生量约为26.31万吨。 废铅酸蓄电池的主要组成是铅、铅化合物以及硫酸，一旦电池体表破损或处理不当，将对周边环境造成极大危害。近年来铅酸蓄电池及再生铅行业引发的铅污染事件呈高发态势，严重威胁群众健康，引起全社会广泛关注。同国外发达国家相比，我国在电池回收处置方面的法律、法规还不完善，群众的环保意识还较弱，国内废铅酸蓄电池集中收集企业较少，环保措施不完善，其带来的环境污染隐患及资源浪费问题日益突出，因此建立规范化的废铅酸蓄电池的收贮企业显得极为必要。 为促进资源回收利用和环境保护，陕西维保环保科技有限公司拟投资500万元，租用陕西省渭南市高新技术产业开发区容厦电子商务产业园内已建成厂房，建设废弃蓄电池贮存库。项目仅对废铅酸蓄电池进行收集、暂存，不涉及废铅酸蓄电池的拆解及后续加工。项目建成后，将在陕西省内建立废铅酸蓄电池回收网络，不仅减少了废电池的非法流失，节约了资源，而且减少了环境污染，实现可持续发展。 项目建设已取得了《渭南高新区经济发展局关于陕西维保环保科技有限公司废弃蓄电池贮存库建设项目备案确认的通知》（渭高经发[2017]44号）。 2、建设地点 项目位于渭南市高高新技术产业开发区容厦电子商务产业园内，租赁园区内3#标准化厂房1/4面积，位于该厂房西南角。容厦电子商务产业园东临大闵村，西临石泉路，北临东风大街，南侧隔墙为舜天能源锂电产业基地；离项目最近的敏感目标为东侧的大闵村，项目地理位置见附图。 本项目所租用的3#厂房为1层建筑，西北、东北、东南各1/4目前闲置，各区域采用纤维板隔档。西侧15米处1#、2#标准化厂房均为移动公司租赁用于储存电缆等物资，北侧5#厂房有泰德机加工、百润奶制品储存库等。 3、建设内容及规模 3.1 废铅酸蓄电池的来源与性质分析 项目拟收集的废铅酸蓄电池主要来自陕西省内各市县，针对4S店，汽车、电动车门市店等，主要为电动汽车、电动车用动力型蓄电池，汽车启动用蓄电池、通信金融等行业备用蓄电池。根据推算，陕西省2016年废铅酸电池的产生量约为26.31万吨。因此，本项目所收集的废铅酸蓄电池的来源是有保证的。 铅酸蓄电池是指由电解液、元件以及盛装它们的容器组成的，能够以化学能的形式储存接收的电能并能在接入用电回路后释放能量的装置；常用的铅酸蓄电池主要分为普通蓄电池、干荷蓄电池以及免维护蓄电池三大类。它的主要构成是电极、电解液和塑料外壳，其中电解液是浓度为15~24%的硫酸水溶液。铅及其化合物可经呼吸道或消化道进入人体，造成中毒现象；硫酸具有腐蚀性，且具有毒性。具体内容如表1所示。 根据《国家危险废物名录》，本项目回收的废铅酸蓄电池属于HW49其他废物中900-044-49废弃的铅蓄电池，其危险特性为毒性。 表1 废铅酸蓄电池组成及危险特性 序号; 成分; 质量占比; 危险特性. 1; 电极（铅）; 60~80%; T. 2; 电解液（硫酸）; 12~30%; C、T. 3; 有机物（塑料等）; 8~10%; /. 3.2 建设内容及规模 本项目拟对陕西省内废旧铅酸蓄电池进行收集、暂存，租赁渭南市高新区容厦电子商务产业园内3#标准厂房1/4面积作为废铅酸蓄电池暂存场所，主要对厂房进行防渗处理及分区改造等。项目不涉及收集废铅酸蓄电池的拆解及后续加工，其项目组成见表2。 本项目废铅酸蓄电池由公司统一安排专用车辆定期上门收集，运输至贮存库暂存。废弃蓄电池年回收贮运能力为3万t/a；暂存库一次最大暂存量不超过30t，转运周期平均3次/d，暂存时间最长不超过60d。由具有危险货物运输资质的单位运输至有资质企业进行处置。 废弃电池贮存过程不得堆放，根据同类项目运营情况分析，每平米贮存废铅酸蓄电池约为200 kg；本项目电池暂存间有效暂存面积约为200 m2，破损电池暂存间有效暂存面积为16 m2，则电池暂存间最大贮存能力为40 t，满足一次最大暂存量不超过30t的贮存能力，破损电池最大贮存能力为3.2 t，满足电池破损率不超过5%（1.6t）的贮存能力要求。 表2 项目组成表 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 废铅酸蓄电池回收系统; 公司统一安排专用车辆，使用具盖耐酸容器收集；委托有危险货物运输资质的单位采用专用密闭车辆运输; /. 贮存库; 贮存库面积1100m2，回收贮运能力为3万t/a；一次最大暂存量不超过30t，暂存时间最长不超过60d。; 租赁现有厂房. 辅助工程; 临时办公室; 回收废电池出入库时临时办公; 对现有厂房进行分区改造. 贮存区; 分为破损电池、普通电池、干荷/免维护电池暂存区. 称重区; 设30t地磅; 新建. 公用 工程; 供电; 依托厂区内变配电设施，用电36000kwh/a; 依托厂区内现有供电、给排水设施. 供水; 园区内已建成生产、生活给排水系统等. 排水. 消防; 采用干粉灭火器; 新建. 环保 工程; 废气; 暂存间封闭设计，入口处设气密双层门，设微负压排气系统，1套碱液喷淋塔，1根15米高排气筒; 新建. 固废; 废电解液、碱液喷淋塔废液、废劳保用品等危险废物；使用专用容器收集，交由有资质单位处置; 新建. 噪声; 选用低噪设备、基础减振、安装消声器等降噪措施; 新建. 防渗及防腐; 根据建设单位提供的资料，废电池存放区、装卸区、密闭存储间地面及裙脚设计采用耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防腐、防渗，使渗透系数不大于10-10cm/s；废液收集池、导流槽采用混凝土结构，且在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂，抗渗等级不应小于P8（渗透系数换算为2.11×10-9cm/s）。此外，贮存库地面隔离层还应耐酸。; 新建. 事故风险; 车间设置裙角、导流槽；贮存库设3m3的事故应急池、应急物资，破损电池暂存区设0.1m3电解液收集池; 新建. 3.3 项目主要设备 本项目为废铅酸蓄电池的收集、暂存，不涉及收集废旧铅酸蓄电池的拆解及后续加工等具体生产内容，因此生产设备设施简单，项目主要设备如表3所示。 表3 主要设备 序号; 设备/设施名称; 规格型号; 台/套. 1; 风机; /; 2. 2; 碱液喷淋塔; /; 1. 3; 3t叉车; 电瓶叉车; 1. 4; 地磅; 30t; 1. 5; 专用具盖耐酸容器; 1m*1m; 200. 6; 专用密封耐酸容器; 30L; 4. 7; 吸尘器; /; 1. 3.4 车间总平面布置 本项目租赁面积1100m2，对车间进行分区改造，其中破损电池暂存间36m2（内设电解液收集池0.1m3），事故应急池面积2m2（有效容积约3m3），应急物资存放区9m2，办公区12m2；无损电池暂存区216m2，暂存区按划分为两片区域，分类暂存普通废蓄电池和干式荷电/免维护型蓄电池；车间正中南北走向留5米宽叉车通道，南侧400m2作预留区域（车间平面布置见附图）。 3.5 运转周期和运输方式、运输路线 （1）运转周期 项目实施后废铅酸蓄电池单次最大贮存量不超过30吨，转运周期平均为1天，贮存时间最长不超过30天，不涉及加工（拆解、提炼等）。 （2）运输方式 贮存仓库至危废处置单位：委托有资质的运输公司采用专用危废运输货运车运输，货车载重量最大10~30t，同时根据当天暂存量大小增减货车数量进行转运。 收集点至贮存仓库运输：本公司购买专业防腐型货车用于收集废旧铅酸蓄电池，根据各收集点的收集情况，随时转运。 （3）运输路线 由各回收点至暂存厂房不具备固定线路的条件，没有固定路线。但转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。废铅酸蓄电池收集到仓库暂存后由专车运至有危险废物处置资质的单位进行处理。 3.6 运行与管理要求 本项目危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定进行运行与管理。 （1）盛装危险废物的容器上必须粘贴相应的危险废物标签； （2）危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志； （3）危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册； （4）危险废物贮存设施经营者须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、出库日期及接收单位名称； （5）必须定期对危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现问题及时采取措施清理更换； （6）危险废物贮存设施配备通讯设施、照明设施、安全防护服装及工具，设有应急防护设施； （7）危险废物的转移应按照《陕西省危险废物转移电子联单管理办法》执行，如实填写相关信息；转移联单应保存齐全； （8）危险废物的运输、处置企业须具有相应资质及生产经营许可证； （9）按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 4、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目劳动定员4人，聘用本地职工，厂内不设食宿。 生产制度：年工作时间350d，采用二班制，每班工作8h。 5、公用工程 （1）供水系统 本项目所在容厦电子商务产业园供水水源由渭南市高新区自来水管网供给，供水水源符合生产和生活水质、水量、水压的要求，园区内已建成生产、生活及消防给水系统等。本项目供水依托厂区内供水设施 （2）排水 容厦电子商务产业园内已建成生活及雨水排水系统。雨水排入厂区现有雨水管网；本项目运营期无生产废水和生活污水产生。 （3）供电 本项目用电由该区域公共电网统一供给，本项目用电规模较小，可依托园区内现有变配电设施。 （4）消防 项目车间内主要环节设置干粉灭火器，消防不使用水。 6、项目建设进度及资金来源 （1）项目建设进度： 计划在2018年1月开工至2018年4月结束，建设周期为3个月。 （2）资金来源 本项目预计总投资500万元，资金来源为企业自筹。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁渭南市高新区容厦电子商务产业园现有空厂房，不存在原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 项目厂址位于渭南市高新技术产业开发区容厦电子商务产业园内，西邻石泉路，南邻舜天新能源锂电产业基地，北邻东风大街，东接大闵村。 渭南市地处陕西关中平原东部，东濒黄河，与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤，位居新欧亚大陆桥的重要地段，是陕西省和西部地区进入中东部的“东大门”。地势以渭河为轴线，形成南北两山、两塬和中部平川五大地貌类型区。 2、地形、地貌 渭南地势以渭河为轴线，形成南北两山、两塬和中部平川五大地貌类型区，分别为秦岭北坡山区、秦岭北麓黄土台塬区、渭河冲积平原区、渭北黄土塬区和北部边缘低山丘陵区，其中中部渭河冲积平原是八百里秦川最宽阔的地带。地势为南北高，中间低，东西开阔，呈仰瓦状。渭河一级阶地分布于河床两岸，呈犬牙交错状，高出河漫滩地5～20米，高出水面5～25米；阶面平坦，略向渭河倾斜；总面积415150亩，主要为黄绵土，适宜农耕。 项目拟建厂址位于渭河南岸Ⅰ级阶地上，区域内地势平坦，海拔高程约360m左右，地形由南向北及由西向东略有倾斜。 3、地质构造 渭南地区处于秦岭东西向构造带的东部与祁吕贺山字型构造的前弧东翼，以及新华夏构造体系第三沉降带的复合部位。在地质构造上属华北地台的陕甘宁盆缘区，南部是华北地台南侧秦岭加里东纬向构造带北部的秦岭元台拗折断带；北部属鄂尔多斯地台的陕北盆缘褶皱区；中部是汾渭地堑的渭河阶梯状断陷区。形成了南北隆起、中部拗陷的大地构造骨架。 北秦岭东西向复杂构造带：位于渭河中断陷及太华山北侧正断层——桥南、花园、三官庙一线以南，作东西向横贯县境南部，由太古代、元古代和震旦亚代的地层及岩浆岩侵入体构成。岩性主要由变质片麻状混合岩和花岗岩组成，是秦岭复背斜北翼的一大型宽缓式向斜构造。断层时代为前震旦纪，断层北盘为第四系，南盘是太华群变质岩系和新生代侵入岩，产状倾向北西，倾角70°~80°，断层距在千米以上的高角度正断层。 渭河阶梯状中断陷构造带：断陷盆地受秦岭北坡—太华山北侧大断层及渭北北山前鲁桥—双泉大断层控制，区内沉积巨厚的新生代地层。有骊山北侧正断层；原前断陷（即零口—赤水、孟原断层）；中部渭河隐伏断裂；南部崇凝镇—唐家沟断层。由于在断层错综控制下，形成次一级凹陷和凸起组合的构造特点，有故市凹陷和渭南凸起。故市凹陷南北断裂边界均向拗陷中心倾斜，沉积巨厚新生界地层，岩系齐全，最深处沉积层厚7000余米。 4、气候、气象特征 渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。除秦岭山区外，年均气压97.45KPa，年平均气温13.6℃，最冷月平均气温-0.8℃，最热月平均气温27.3℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，最大积雪厚度17cm，最大冻土深度23cm，年均降水量555.8mm，年平均相对湿度72.1%，年日照时数2338h，无霜期为199天～224天。 根据渭南市气象站多年气象要素统计资料数据，渭南市年主导风向为东北偏东风（ENE），频率为13%，东风（E）和西风（W）频率在9%左右，其它风向频率较低。静风频率高达30%，年平均风速1.7m/s。 5、水文特征 渭南市除黄河、渭河、洛河三大过境河流外，还有发源于秦岭的沋河、赤水河、罗夫河、潼河等。黄河自北而来沿边境流过，洛河自西北而东南入渭河，渭河自西而东在境内汇人黄河，三河年平均径流量438.86亿立方米。地表水、地下水资源总量20多亿立方米。 项目所在区域主要地表径流为渭河，渭河是渭南市的过境常年性河流，在渭南市境内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m3/s，年平均流量200m3/s，枯水期上游来水平均流量10.97m3/s，年平均径流量93.3亿m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36亿吨。渭河在该地区段主要功能为农业灌溉。 项目所在区域地下水丰富，在300m内可分为潜水和承压水两大含水层。拟建厂址含水层主要为黄土层潜水，地下水埋深约40～60m，补给主要以大气降水的形式入渗补充。地下水基本属于HCO3-Ca或HCO3-CaMg型。 6、自然资源 渭南市现有林地26.32万公顷，森林覆盖率达15.9%；耕地面积54.87万公顷。全市有野生动物360多种，其中受国家保护的珍稀动物23种，如丹顶鹤、黑鹳、大天鹅、青羊、金鸡等。人工饲养的畜禽20多种，其中以秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优，驰名全国。全市有野生植物2500多种，栽培植物150多种；栽培粮食作物17种，经济作物7种，蔬菜作物39种。栽培作物主要有米类、薯类、豆类、棉花、烟叶、花生、芝麻、苹果、花椒、红枣、柿子、核桃、板栗等。 渭南市矿产资源较为丰富，分布格局是北能源，南有色，中部地热、矿泉水及非金属建材类的格局。渭南已发现矿产51种，探明储量的有煤、钼、铅、锌、铁、铝、白银、石灰石、大理石、蛭石等33种，易于开采的20余种，以煤、钼、金、铜、石灰石、大理石为优势矿种。煤炭地质储量255亿吨，已探明储量50亿吨，保有储量49亿吨；钼矿已探明储量150万金属吨，居全国第二位；铜保有储量21.7万金属吨，占全省45.7％；石灰石地质储量133亿吨，保有储量5400万吨，是烧制水泥的优质原料；大理石储量1.3亿立方米，为优质建筑材料。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状评价 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》规定，环境空气质量现状调查在拟建项目区域设3个监测点位；本项目委托西安瑞普检测技术有限公司对项目评价区环境空气质量进行监测，监测时间是2017年9月17日~2017年9月23日。 - 监测布点与监测项目 监测布点：根据拟建项目的污染特征、当地的气象条件、地形分布的要求，在项目厂址布设3个监测点位，具体监测布点见表4及附图。 常规因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5（对应监测点1#、2#、3#） 特征因子：硫酸雾（对应2#监测点废旧蓄电池贮存库项目厂房） 表4 环境空气监测布点 编号; 点位; 方位; 监测因子. 1#; 小闵村; 下风向; 常规因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5 特征因子：硫酸雾（厂房位置）. 2#; 容厦产业园3#厂房; 项目所在位置. 3#; 大闵村; 上风向. - 监测时间及频次 环境空气质量监测工作按照国家相关规范性文件的要求进行；常规因子连续7天，采样时间满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中关于监测资料的统计要求，其中SO2、NO2监测小时浓度和24小时平均浓度，PM10、PM2.5监测24小时平均浓度；特征因子硫酸雾监测日均浓度值，连续监测3天；项目监测因子及频次如表5，监测分析方法见表6。 表5 项目监测因子的频次 序号; 频次; 项目. 1; 24小时平均值和1小时平均值; SO2、NO2. 2; 24小时平均浓度值; PM10、PM2.5. 3; 日均最高容许浓度和一次最大值; 硫酸雾. 数据有效性规定：24小时平均浓度每日至少有20个小时平均浓度值或采样时间；1小时平均浓度每小时至少有45分钟的采样时间；日均浓度至少采样18个小时，一次浓度至少采样45分钟。 （3）监测分析方法 该项目环境空气监测因子共5项，分析方法详见附件环境空气监测报告。 （4）监测结果及分析评价 环境空气质量现状监测结果见表6、表7。 表6 项目常规大气污染物监测结果 编号; 监测点; 项目; 监测结果. 2017年9月17日~2017年9月23日. SO2; NO2; PM10; PM2.5. 小时浓度; 日均浓度; 小时浓度; 日均浓度; 日均浓度; 日均浓度. 1#; 小闵村; 浓度范围（μg/m3）; 13~27; 16~24; 30~62; 30~39; 91~147; 38~65. 最大浓度占标率（%）; 5.4; 16.0; 31.0; 48; 98.0; 86.7. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2#; 厂房位置; 浓度范围（μg/m3）; 12~26; 20~24; 23~59; 37~48; 95~149; 47~67. 最大浓度占标率（%）; 5.2; 16; 29.5; 60; 99.3; 89.3. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3#; 大闵村; 浓度范围（μg/m3）; 10~26; 19~24; 25~53; 32~52; 96~149; 51~69. 最大浓度占标率（%）; 5.2; 16; 26.5; 65; 99.3; 92.0. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准; 500; 150; 200; 80; 150; 75. 根据表6常规大气污染物监测结果分析，项目所在区域SO2、NO2小时平均浓度，PM10、PM2.5、SO2、NO2日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 表7 项目特征污染物监测结果 监测点位; 监测时间; 硫酸雾日均浓度（mg/m3）. 厂房位置; 2017年9月21日; ND0.01. 2017年9月22日; ND0.01. 2017年9月23日; ND0.01. 标准值; 0.1. 表7项目特征污染物监测结果显示，项目所在区域特征污染物硫酸雾浓度小于最低检出浓度，满足工业企业设计卫生标准（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 2、地下水环境质量现状调查与评价 按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》判定，本项目地下水环境影响评价等级为二级（具体判定过程见地下水专章）；因此根据规定，在拟建项目区域设设置5个水质观测孔，10个水位观测孔；本项目委托西安瑞普检测技术有限公司对项目评价区地下水环境质量进行监测，采样日期是2017年9月23日。 2.1监测布点与监测项目 （1）监测布点： 按照导则要求应最少设置5个水质观测孔，10个水位观测孔，具体布点见附图；观测井基本情况见表8。 水质观测井：小闵村、厂区、南灵阳村、大闵村、王庙村 监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-浓度；pH、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐、挥发酚、汞、六价铬、铅、氟、溶解性总固体、总大肠菌群。 水位观测井：小闵村、厂区、南灵阳村、大闵村、王庙村、姚家村、马里村、周家村、马池刘村、东小寨。 （2）监测频率： 监测频率：一期监测，连续1天，每天1次，井口坐标、井深、水位埋深、水温只测量1次。 表8 现状调查井基本情况一览表 编号; 点位; 经度; 纬度; 井深; 水位埋深; 用途. 1; 小闵村; 109°24′32.18′′; 34°29′30.01′′; 80; 30; 家用洗衣. 2; 厂区; 109°24′37.94′′; 34°29′57.36′′; 40; 20. 3; 南灵阳村; 109°24′48.62′′; 34°30′38.31′′; 35; 18. 4; 大闵村; 109°24′56.89′′; 34°29′55.03′′; 40; 22. 5; 王庙村; 109°24′48.62′′; 34°29′56.15′′; 40; 20. 6; 姚家村; 109°25′28.83′′; 34°29′22.38′′; 55; 25. 7; 马里村; 109°26′23.82′′; 34°29′59.31′′; 40; 18. 8; 周家村; 109°26′25.82′′; 34°30′25.65′′; 40; 20. 9; 马池刘村; 109°23′27.78′′; 34°30′58.92′′; 50; 20. 10; 东小寨; 109°24′41.63′′; 34°31′14.93′′; 30; 17. （3）监测项目及分析方法 该项目监测指标共19项，监测因子分析方法详见附件地下水检测报告。 2.2 评价方法及结果分析 地下水质量采用单因子标准指数法进行评价。 ①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式： 式中： Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲； Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L； Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。 ②价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式： pH≤7 pH＞7 式中： PpH—pH的标准指数，无量纲； pH—pH监测值； pHsu—标准中pH的上限值； pHsd—标准中pH的下限值。 本次评价选用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水指标作为标准浓度进行地下水水质现状评价，监测结果及评价结果见表9。监测结果符合碳酸平衡理论，通过阴阳离子平衡计算，检测结果水质阴阳离子摩尔浓度平衡误差均小于5%，表明检测数据有效可用的。 对监测结果进行分析，调查区地下水化学类型为HCO3-Na，HCO3-Ca·Na，HCO3- Na· Ca，与渭南地区区域潜水地下水化学类型相符。 采用单因子评价法对各个样点的检测结果进行评价，水质参数的标准指数大于1，则表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，表明该水质参数超标越严重。 分析可知，评价区水质普遍出现氨氮超标。根据王仲孝等《渭南市城区地下水开发利用存在的问题及对策探讨》一文中指出该区域地下水氨氮局部超标，原因为地下水埋藏浅，农田施肥引起水质的变化。其他指标均符合《地下水质量标准》（GB/T148148-93）Ⅲ类标准要求。 表9 地下水现状监测结果及评价表 3、声环境质量现状 按照《环境影响评价技术导则-声环境》规定，声环境质量现状调查在拟建项目厂界周围设5个监测点位，分别监测等效声级。本项目委托西安瑞普检测技术有限公司对项目评价区声环境进行监测，监测时间是2017年9月23日。 （1）监测布点：根据项目厂址附近的环境状况和噪声的主要来源设立监测点。在项目厂址（3#厂房）东、南、西、北分别布设1#、2#、3#、4#监测点位，在大闵村靠近厂房位置布设5#监测点位，具体监测点位示意图如图1。 （2）监测项目：昼、夜等效连续声级Leq(A)。 （3）监测频率：监测1天，昼夜各1次。 （4）监测结果及评价 1# 2# 3# 4# 内部道路 5# 大闵村 内部道路 内部道路 图1 环境噪声监测点位图 噪声现状监测结果见表10。 表10 境噪声监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测日期; 监测点位; 监测值; 评价标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 2017.9.23; 1#（东厂界）; 51.4; 41; 60; 50; 达标; 达标. 2; 2#（南厂界）; 50.9; 41.1; 60; 50; 达标; 达标. 3; 3#（西厂界）; 52.1; 42.9; 60; 50; 达标; 达标. 4; 4#（北厂界）; 50.3; 40.8; 60; 50; 达标; 达标. 5; 5#（厂界东大闵村）; 49.8; 40.1; 60; 50; 达标; 达标. 监测结果表明，项目所在区域厂界及大闵村监测点的昼夜声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准的要求。 4、土壤质量现状 按照《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）规定，土壤质量现状调查在拟建项目位置设置1个监测点位，具体位置见附图。本项目委托西安瑞普检测技术有限公司对项目评价区土壤进行监测，采样日期是2017年9月23日。 （1）监测布点：项目厂址东侧大闵村农田布设1个监测点。 （2）监测项目：监测表层土pH、Hg、As、Pb、阳离子交换量等。 （3）监测频率与采样深度：一次采样，对地表20cm的表层土进行分析。 （4）监测结果及评价 土壤监测结果见表11。 表11 土壤监测结果 样品名称; 监测项目; 单位; 检出限; 标准限值; 监测值; 是否达标. 厂界东 土壤样品; pH; —; —; —; 8.54; —. 总汞; mg/kg; 0.002; 1.0; 0.81; 达标. 总砷; mg/kg; 0.01; 25; 8.97; 达标. 总铅; mg/kg; 0.1; 350; 39.1; 达标. 阳离子交换量; cmol（+）/kg; —; —; 8.23; —. 监测结果表明各监测项目均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）表1二级土壤PH＞7.5时各项目所对应的标准限值。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目可行性研究报告及现场踏勘，项目评价范围及环境敏感点分布见附图，项目周围环境敏感点及保护目标如表12所示。 表12 项目周围环境敏感点及保护目标 环境要素; 保护对象; 相对厂区边界距离; 保护内容; 保护目标. 方位; 距离（m）. 环 境 空 气; 大闵村; E; 32; 人群健康; 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 小闵村; S; 570. 师吴村; WS; 520. 肖家村; WN; 520. 博文幼儿园; E; 760. 南灵阳村; N; 1037. 庙南村; S; 1117. 灵阳村; N; 1344. 姚家村; ES; 1480. 高新一小; EN; 1510. 谢杨村; WS; 1576. 渭南市高级中学; N; 1700. 渭南职业技术学院; N; 1715. 和家村; W; 1825. 苏东第八小学; W; 2135. 上庄村; WS; 1985. 兰王村; S; 2050. 白杨村; EN; 2090. 黄家村; ES; 2200. 环境噪声; 大闵村; E; 32; 人群健康; 达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 拟建项目周围环境关系见图2。 图2 拟建项目周边环境关系示意图

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）IV类水质标准； 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准； 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准； 《施工场界扬尘排放限制》（DB61/1078-2017）； 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准； 《污水排放综合标准》（GB8978-1996）三级标准； 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 |  |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述 本项目租赁车间仅用于临时存放收集到的废铅酸蓄电池，不涉及收集废旧铅酸蓄电池的拆解及后续加工等具体生产内容，工艺较简单。运营期主要工艺流程图及产污环节分析见图3。 *委托有危险货物运输资质的单位进行运输 各回收点收集 *专用车辆转运 入库 库内装卸 分区暂存 出库 *专用车辆转运 股份有限公司处置 交由豫光金铅 废铅酸蓄电池 噪声 粉尘 车辆尾气 噪声 车辆尾气 噪声 硫酸雾废气 电解液废液 碱喷淋塔废液 劳保固废 图3 拟建项目运营期工艺流程及产污环节分析简图 本项目运营期各工序严格按照相关标准和规范执行，主要工序如下： ①使用专用具盖耐酸容器收集废铅酸电池；收集过程应按照干荷/免维护蓄电池和普通蓄电池分类回收；②容器及运输车辆按照规范粘贴相应标签；进场后按划分区域存储，应尽量减少搬运、转移次数。③使用叉车在具有应急设施的车间内进行装卸，并称重、登记；④破损的电池暂存于密闭间。⑤泄漏的电解液使用专用密封容器收集，暂存于密闭间。⑥按照规定委托有资质的运输单位，将废弃蓄电池、废电解液以及相关危险固废运送至河南豫光金铅进行处置回收；废碱液委托有资质企业进行处置。 正常情况下，废铅酸电池使用专用容器收集、暂存、运输至处置单位，整个过程不再更换容器。

主要污染工序 - 施工期 本项目租赁渭南市高新技术产业开发区容厦电子商务产业园3#标准化厂房作为废铅酸蓄电池暂存场所，不新征地，不涉及土建施工；主要对车间及周边地面进行防渗、防腐处理，以及分区改造；项目施工期较短，预计3个月。项目施工期间产生的环境影响因素主要有：运输车辆尾气、扬尘等废气；少量施工及人员生活污水等；运输车辆、施工机械设备的噪声；施工人员生活垃圾及少量建筑材料固废。 该项目利用现有厂房，施工期短、施工规模小，形成的污染较小。 - 运营期 运营期工艺流程及产污环节如图5所示，装卸及运输过程的灰尘、尾气以及噪声污染产生量较少，本环评不进行定量分析；本项目废电池暂存产生的污染物主要有废气、固废以及噪声，具体污染产排情况如下： 1、废气 本项目租赁渭南市高新区容厦电子商务产业园内3#标准化厂房作为废铅酸蓄电池暂存场所，废铅酸蓄电池在厂内暂存过程中会产生少量的废气，主要是破损电池暂存间产生的硫酸雾废气。 废铅酸蓄电池属于危险废物，其对环境产生影响的主要成分是铅和硫酸。由于废铅酸蓄电池基本转化成不可逆硫酸盐化的硫酸铅，即使含有少量的二氧化铅也是被硫酸铅严重腐蚀，被包在硫酸铅晶体中；且受电解液作用，极板具有一定粘性；且项目回收的破损电池采用专用具盖耐酸容器盛装；本项目基本不会挥发产生含铅废气。因此，本项目不对含铅废气定量分析，破损电池暂存间废气污染因子仅考虑硫酸雾。 一般情况下，本项目收集的废铅酸蓄电池为各回收点更换下来的完整的废电池，且采用专用具盖耐酸容器包装，经专用车辆运至本项目暂存库，不会对电池造成创伤，无废气产生。但不排除部分废铅酸蓄电池存在密封阀或壳体轻微破损，在搬卸过程中可能受外力撞击及暂存过程的电池老化破损，从而导致电解液挥发产生少量硫酸雾。由于本项目废铅酸蓄电池暂存区划分成破损电池暂存间和无损电池暂存区。一旦发现破损的废铅酸蓄电池，直接送至破损电池暂存间暂存，破损的废铅酸蓄电池有电解液渗漏的，其渗漏液单独收集暂存于专用密封耐酸容器中。因此，本次环评按照最不利情况考虑，假设所有破损电池均在破损电池暂存间暂存一段时间后运出，电解液全部渗漏，收集于专用密封耐酸容器中暂存。 根据《再生铅行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告，2016年第60号）：“对于含酸液的废铅酸蓄电池，再生铅企业应整只含酸液收购；再生铅企业收购的废铅酸蓄电池破损率不能超过5%”。因此，本次环评破损率按最大5%计（建设单位提供破损率经验值为1~2%），即破损电池的最大年回收量为1500t/a。 根据表1废铅酸蓄电池成分组成，废铅酸蓄电池电解液含量10~32%。《废旧铅酸蓄电池电解液的处理新工艺》（陈梁等，中国有色冶金，2009年4月第2期）指出，废旧铅蓄电池电解液中硫酸浓度约为15～24%。一般情况下，废弃蓄电池电解液含量及硫酸浓度处于给定范围的下限值，本项目按平均值计算；硫酸常温贮存过程难挥发，参考同行业经验类比数据，取硫酸的挥发系数为0.1%，则硫酸雾的产生量为： 本项目破损电池暂存间入口处设气密双层门，设微负压排气系统，将受污染的空气集中收集，送碱液喷淋塔净化处理后尾气由15米高排气筒排放。本项目碱液喷淋塔净化效率按照75%计，则硫酸雾的排放量为0.015kg/a。根据建设方提供的设计资料，破损电池暂存间废气排放量为1.75×106m3/a，则其污染物硫酸雾排放速率及排放浓度分别为：1.785×10-6kg/h、0.008mg/m3。 本项目废气污染物产生及排放情况见表13。 表13 本项目废气污染物产生及排放统计 污染源; 污染物; 废气排放量（Nm3/a）; 产生; 拟采取的环保措施; 排放. 总量kg/a; 浓度mg/m3; 总量kg/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3. 破损电池暂存间废气; 硫酸雾; 1.75×106; 0.061; 0.035; 设微负压排气系统， 碱液喷淋塔净化， 15m排气筒排放。; 0.015; 1.785×10-6; 0.008. 2、废水 本项目为废旧蓄电池收集、暂存建设项目，租赁厂房只是作为临时存放，项目不对旧电池进行拆解、分拣以及进行物化加工等；本项目使用吸尘器清洁库内地面，无须对地面进行清洗；对于盛装破损电池的容器，委托河南豫光金铅股份有限公司进行清洗，不在本项目库内进行清洗。因此项目营运过程中无生产废水产生。 本项目厂区内不设食宿，因此不产生生活废水。 3.噪声 本项目运营期主要噪声源有微负压系统风机及碱液喷淋用水泵运行时产生的连续噪声，通过选取低噪声设备、基础减震、安装消声器和隔声罩等降噪措施后，均可以达到厂界达标。主要噪声源及措施见表14。 表14 本项目主要噪声源统计 声源 编号; 噪声源; 采取措施前单台设备声压级dB（A）; 运行 台数; 环评建议 降噪措施; 采取措施后排放总声压级dB（A）（叠加后）; 排放 规律; 室内 /室外. 1; 送风机; 65-70; 1; 基础减振、安装消声器、隔声罩; 65; 连续; 室外. 2; 引风机; 65-70; 1; 65; 连续; 室外. 3; 水泵; 60-65; 1; 基础减振; 55; 连续; 室内. 4、固废 根据项目工程，本项目运营期员工不在厂区食宿，不产生生活垃圾；主要固废包括废电解液、碱液喷淋塔废液和废劳保用品等。 （1）废电解液 破损电池在暂存过程中会渗漏出一定量的废电解液。本次环评按照最不利情况考虑，假设所有破损电池均在破损电池暂存间暂存一段时间后运出，破损电池电解液全部渗漏，收集暂存于专用密封耐酸容器，则废电解液产生量为315t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），废电解液属于危险废物，其废物代码为HW31；设专用容器收集泄漏的电解液，暂存于库内破损电池暂存间，委托有资质运输单位运送至河南豫光金铅股份有限公司。 （2）碱液喷淋塔废液 碱液喷淋塔废液主要是碱液喷淋塔定期排出的少量的废碱液，预计产生量为4t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），碱液喷淋塔废液属于危险废物，其废物代码为HW35，设专用容器收集、暂存于库内无损电池暂存区，委托有资质运输单位运输，交由有资质企业进行处置，不外排。 （3）其它废物 运营期产生的固废还有沾有电解液或碱液的废劳保用品、废抹布以及废收集容器，预计产生量为0.6t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），以上废物均属于危险废物，其废物代码为HW49（900-041-49），以上危险废物应按国家相关标准及技术规范进行收集、暂存，并委托有资质单位进行处置。 项目运营期产生的危险废物应严格按照《电池废料贮运规范》（GB/T 26493-2011）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及标准修改单（公告2013年第36号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《废电池污染防治技术政策》等相关要求对其进行收集、贮存及运输。 本项目运营期固废污染物产生及排放情况见表15。 表15 本项目固废污染物产生及排放统计 类别; 名称; 产生环节; 主要 成分; 属性判定; 废物代码; 产生量t/a; 利用处置方式; 委托处置单位; 环保符合性. 危险废物; 废电解液; 破损电池暂存间; 硫酸; 危险废物; HW34 900-349-34; 315; 专用容器收集，暂存于破损电池暂存间，委托有相应资质企业进行处置; 河南豫光金铅股份有限公司; 符合. 碱液喷淋塔废液; 碱液喷淋塔; 氢氧 化钠; 危险废物; HW35 900-399-35; 4; 有危险废物处置资质的单位; 符合. 其它废物; 暂存库; 废劳保/容器; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.6; 河南豫光金铅股份有限公司; 符合. 5、非正常工况 本项目非正常工况是指暂存库内搬运、装卸等过程中，容器或废电池外壳撞击破损造成废电解液的泄漏；或暂存过程中容器破损造成电解液泄漏。非正常工况下可能造成的污染情况及采取的应急措施如下： （1）硫酸雾污染。发生非正常工况时应及时将破损电池和电解液收集转存至密闭暂存间。 （2）电解液泄露。本项目破损电池暂存间设置废液收集池，无损电池暂存区设有应急池。车间地面均匀设置有网格状导流槽，末端接入事故应急池，故发生电解液泄漏时，泄漏的电解液可经导流槽流入事故应急池，泄露的电解液应及时收集到专用密封耐酸容器中，并存放至破损电池暂存间。 （3）破损的电池。电池外壳破裂时极板主要呈块/渣状，且由于电解液的粘结作用，及时收集后基本不会产生含铅扬尘。将破损电池及时收集到专用具盖耐酸容器中，并存放至破损电池暂存间。 上述非正常工况发生时，应立即启动事故应急预案，采取以上应急措施。事故应急处理清理出的废电解液、破损容器及清理地面产生的废拖布等在密闭间保存，后续交由豫光金铅股份有限公司处置。

- 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破损电池暂存间 | 硫酸雾 | 0.035 mg/m3 0.061 kg/a | 0.008 mg/m3 0.015 kg/a |
| 水污染物 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 贮存库 | 废电解液 | 315 t/a | 集中收集、定点存放，交有资质单位处置 |
|  |  | 碱液喷淋废液 | 4 t/a |  |
|  |  | 废劳保用品/容器 | 0.6 t/a |  |
| 噪声 | 微负压系统风机及碱液喷淋用水泵运行时产生的连续噪声，以及运输车辆、废旧蓄电池装卸等间歇性噪声 |  |  |  |
| 主要生态影响 无生态影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析