《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	2

建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

环境质量状况	13

评价适用标准	16

建设项目工程分析	17

项目主要污染物产生及预计排放情况	27

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	42

结论与建议	43

附图：

附图1：地理位置图

附图2：四邻关系及保护目标图

附图3：平面布置图

附图4：厂房平面布置图

附图5：监测点位图

附件：

附件1：委托书

附件2：立项文件

附件3：规划许可证

附件4：现有工程环评批复

附件5：现有工程锅炉监测报告

附件6：现有工程废气监测报告

附件7：现有工程废水监测报告

附件8：噪声监测报告

附表：建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | GMP扩建技改和多功能标准厂房建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西利君现代中药有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吕星炜 |  |  | 联系人 | 权晓鹏 |  |
| 通讯地址 | 渭南市高新技术产业开发区东风大街西段61号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15309135842 |  | 传真 | / | 邮编 | 714000 |
| 建设地点 | 渭南市高新技术产业开发区东风大街西段61号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南高新区发展和改革局 |  |  | 项目代码 | 2019-610563-27-03- 006427 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 中药饮片加工C2730 |  |
| 占地面积 （平方米） | 3000 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 1585 | 其中：环保投资（万元） |  | 24 | 环保投资占总投资比例 | 1.51% |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 |  |  | 2020年12月 |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景 陕西利君现代中药有限公司位于渭南市高新技术产业开发区东风大街西段61号，原名为陕西利君恒心堂药业有限公司，后变更为陕西利君现代中药有限公司。 该公司“GMP中药研发基地项目”于2004年11月5日通过渭南市环境保护局审批，并取得《渭南市环境保护局关于陕西利君恒心堂药业有限公司GMP中药研发基地项目环境影响报告书的批复》渭环审发【2004】46号，于2008年11月28日通过渭南市环境保护局竣工环境保护验收，并取得《渭南市环境保护局关于印发陕西利君现代制药有限公司GMP中药研发基地项目竣工环境保护验收意见的通知》渭环发【2008】220号。该公司“陕西利君现代中药有限公司2000平米分装车间扩建项目”，已于2019年2月27日取得渭南高新区发展和改革局关于本项目的备案确认书（项目代码：2019-610563-27-03-006427）。于2018年委托西安奇俊环保科技有限公司编制编制完成了《陕西利君现代中药有限公司2000平米分装车间扩建项目环境影响报告表》，并取得了环评批复（渭高环审〔2019〕15号）”。 因市场需求变化，公司“陕西利君现代中药有限公司2000平米分装车间扩建项目”未进行建设，目前，公司根据市场需求，调整产品种类，建设GMP扩建技改和多功能标准厂房项目，已于2020年6月17日取得渭南高新区发展和改革局关于本项目的备案确认书（项目代码：2019-610563-27-03-006427）。 依据环境影响评价和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。根据现场探勘，陕西利君现代中药有限公司2000平米分装车间扩建项目未进行建设，厂区为一片空地，本次建设项目相较于未建项目新增2条生产线，且生产工艺发生变化，建设内容属于重大变更，由原来的贴剂、粉剂、液体制剂、胶囊剂4条生产线变为现在的口服液、软膏剂、酊剂、洗剂、贴剂、胶囊剂6条生产线，依据相关法律、法规（环办环评[2018]6号），陕西利君现代中药有限公司需重新报批环评文件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。根据2018年部令第1号《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求：本项目属于第十六条“医药制造业”、第42项“其他”，确定环评等级为环境影响报告表。建设单位委托我公司承担该项目环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制该项目环境影响评价报告表。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类，且本项目已取得渭南高新区发展和改革局关于本项目的备案确认书（见附件2）。因此，项目符合国家和地方的产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于渭南市高新技术产业开发区东风大街西段61号陕西利君现代中药有限公司现有厂区内，本扩建项目利用原有用地，不新增占地面积，总占地面积3000m2，规划许可证见附件3，项目依托厂区现有给水管道、排水管道、污水站、排水口等公辅设施。项目所在地交通便利，水、电、通讯等各项基础配套完善，能够满足该项目的需求。经过采取措施后，废气、废水、噪声、固体废物基本能满足排放标准。 综上所述，从环境保护的角度分析，项目选址可行。 三、扩建项目概况 1、项目名称、建设单位及建设性质 项目名称：GMP扩建技改和多功能标准厂房建设项目 建设单位：陕西利君现代中药有限公司 建设性质：扩建 2、建设地点 本项目建设地点位于渭南市高新技术产业开发区东风大街西段61号，中心坐标为东经109.430115、北纬34.501570，项目东侧为新华书店和高新区环保局，南侧为东风大街，西侧为馨香园小区，北侧为阳光二手车交易市场，项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 3、建设内容及规模 本扩建项目利用厂区空置场地，新建多功能标准厂房，建筑面积2754平方米，其中净化改造制剂车间2000平方米，配套库房约754m2，购置胶囊分装机、液体分装机等生产设备和检验设备，建设年混配分装2000万个生产线。 本扩建项目原料为前处理、提取车间和综合制剂车间生产的半成品（药膏、药粉），本次扩建生产线仅为混配分装，不涉及依托前处理、提取车间和综合制剂车间的工艺及设备。 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程组成，具体见表1。 表1 扩建项目组成一览表 工程 名称; 工段名称; 工程内容; 与现有工程的依托关系. 主体 工程; 净化改造车间; 建筑面积2000m2，建设年混配分装2000万个生产线; 新建. 储运工程; 原料暂存间; 2间，建筑面积40m2，用于原料的堆放; 新建. 内包装暂存间; 1间，建筑面积20m2，用于包装材料的堆放; 新建. 公用 工程; 给水; 制水间; 依托现有纯水系统，采用活性炭过滤器、电渗析器加一级除盐工艺; 依托厂区现有. 用水; 依托现有厂区供水管网; 依托厂区现有. 排水; 雨污分流，雨水进入雨水管网，污水依托厂区现有污水处理站，处理后进入市政管网。; 依托现有厂区污水处理站，但处理能力增加为300m3/d。. 供电; 设配电室; 依托厂区现有. 采暖制冷; 采暖采用厂区天然气锅炉供暖，制冷由中央空调供给。; 依托厂区现有锅炉. 储运 工程; 储存; 原辅材料储存在分装车间，成品储存在库房。; 新建. 运输; 厂外运输由社会运力提供汽车运输服务。; /. 环保 工程; 污水处理系统; 废水依托厂区现有污水处理站，污水处理站采用“水解酸化氧化法”处理工艺，处理后排入市政污水管网。; 依托现有厂区污水处理站，但处理能力增加为300m3/d。. 废气治理; 混配过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排空；中药异味经“活性炭” 处理后无组织排放; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备、隔声、减振等措施; 新建. 固废处置; 除尘器收尘、生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运；废包装材料集中收集外售；药渣供农民沤肥; 依托厂区现有. 4、项目主要设备 本扩建项目建设年混配分装2000万个生产线，生产线所有设备均为新增，主要设备见表2。 表2 主要设备一览表 序号; 项目; 设备名称; 数量（台/套）; 与现有工程的依托关系. 1; 生产设备; B型旋风脉冲粉碎机组粉碎机; 1; 新增. 2; 旋转式压片机; 1; 新增. 3; 高效包衣机; 1; 新增. 4; 铝塑包装机; 1; 新增. 5; 自动充填多列颗粒包装机; 1; 新增. 6; 沸腾制粒干燥机; 1; 新增. 7; 沸腾干燥机; 1; 新增. 8; 自动提升料斗混合机; 1; 新增. 9; 槽混机; 1; 新增. 10; 槽混机; 2; 新增. 11; 摇摆颗粒机; 2; 新增. 12; 浓稀配制罐; 1; 新增. 13; 液体灌装机; 1; 新增. 14; 可倾蒸汽搅拌夹层锅; 1; 新增. 15; 蝶式分离机; 1; 新增. 16; 口服液水浴灭菌柜; 1; 新增. 17; 铝塑包装机; 1; 新增. 18; 全自动胶囊充填机; 1; 新增. 19; 热风循环烘箱（蒸汽型）; 1; 新增. 20; SBH系列三维混合机; 1; 新增. 21; 全自动塑料软管灌装封尾机; 1; 新增. 22; 2000L纯化水制备系统; 1; 新增. 23; 一体化水冷螺杆式水冷机组; 1; 新增. 24; 微油螺杆空气压缩机; 1; 新增. 25; 检验仪器; 液相色谱仪; 1; 新增. 26; 气相色谱仪; 1; 新增. 27; 紫外分光光度计; 1; 新增. 28; 原子吸收分光光度计; 1; 新增. 29; 生物显微镜及成像系统; 1; 新增. 30; 环保设备; 布袋除尘器; 1; 新增. 31; 活性炭装置; 1; 新增. 5、原辅材料用量 项目产品所需原辅材料用量见表3，产品所需包装材料用量见表4。 表3 主要原辅材料用量 序号; 名称; 用量; 来源. 1; 药膏; 20吨/年; 已有前处理半成品，桶装. 2; 药粉; 40吨/年; 已有前处理半成品，桶装. 3; 药用蔗糖; 5吨/年; 外购成品，袋装. 4; 蜂蜜; 8吨/年; 外购成品，袋装. 表4 包装材料用量 序号; 名称; 用量; 来源. 1; 口服液瓶; 750万/套; 外购成品. 2; 软膏管; 100万/套; 外购成品. 3; 酊剂包装瓶; 200万/套; 外购成品. 4; 洗剂瓶; 100万/套; 外购成品. 5; 药用PVC; 1800kg; 外购成品. 6; 药用铝箔; 350kg; 外购成品. 6、产品方案 项目产品产量不变，产品方案增加口服液、软膏剂、酊剂、洗剂、贴剂、胶囊剂6种产品，年产量2000万个。本项目产品方案见表5。 表5 产品方案 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 软膏剂; 100; 万支. 2; 胶囊剂; 400; 万粒. 3; 口服液; 750; 万瓶. 4; 贴剂; 450; 万帖. 5; 酊剂; 200; 万瓶. 6; 洗剂; 100; 万瓶. 合计; 2000; 万个. 7、储运 本项目厂外以公路运输为主要运输方式，运输对象为成品，厂内运输工具有铲车、电瓶平板车和手推车等。 8、总平面布置 本项目厂区呈矩形，综合制剂车间及办公室位于东部，前处理、提取车间位于中部，库房位于北部，锅炉房位于西部，本次新建分装车间及库房位于锅炉房东侧。项目所在区域主导风向为东北风，办公室位于侧风向，项目平面布置合理，具体厂区平面布置见附图3。 9、项目总投资 本项目总投资1585万元，资金全部为建设单位自筹。 10、劳动定员及工作制度 本项目年生产天数260天，每天生产8小时，新增劳动总定员20人，实行制8小时工作制。厂区不设生活区，员工不在厂内食宿。 11、施工计划 项目计划工期为6个月。从2020年4月至2020年9月底。 四、公用工程 本项目公用配套工程包括给水、排水、供暖、供电等。 1、给水 本项目用水主要为员工生活用水、设备及地面清洗用水。 ⑴员工生活用水 项目员工不在厂内食宿，依据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），居民生活用水量按50L/人·d计，新增员工20人，则生活用水量约1.0m3/d（260m3/a）。 ⑵设备及地面清洗用水 项目在更换产品或生产结束后，需对生产设备进行清洗，设备清洗用水量为1.0m3/d，地面清洗水用量为1.0m3/d，则清洗用水量为2.0m3/d（520m3/a）。 2、排水 本项目采用雨污分流制，项目产生的污水主要是员工生活污水、设备及地面清洗废水。 ⑴员工生活用水 项目员工生活污水排水量按用水量的80%计，员工生活污水排水量为0.8m3/d（208m3/a）。 ⑵设备及地面清洗用水 项目设备及地面清洗废水排水量按用水量的80%计，设备及地面清洗废水排水量为1.6m3/d（416m3/a）。 2、排水 本项目采用雨污分流制，项目产生的污水主要是设备及地面清洗废水。 项目设备及地面清洗废水排水量按用水量的80%计，设备及地面清洗废水排水量为1.6m3/d（416m3/a）。 本项目给排水平衡见表6、图1。 3、供电 本项目用电由供电电网提供，预计用电量25万kwh/a。 4、供暖制冷 本项目供暖依托厂区锅炉提供，制冷为中央空调。 表6 给排水平衡一览表 单位：m3/d 名称; 数量; 用水定额; 用水量（m3/d）; 排污 系数; 排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）. 生活用水; 20人; 50L/人·d; 1.0; 0.8; 0.8; 208. 设备及地面清洗用水; /; 2.0m3/d; 2.0; 0.8; 1.6; 416. 合计; /; /; 3.0; /; 2.4; 624. 生活用水 供水管网1.0 0.8 图1 本项目给排水平衡图 单位：m3/d 市政污水管网 设备及地面清洗用水 污水处理站 1.6 纯水 2.0 损失0.4 2.4 高新区污水处理厂 2.4 损失0.2 五、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表7。 表7 主要技术经济指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 占地面积; m2; 3000; /. 2; 总建筑面积; m2; 2754; /. 3; 总生产规模; 件/a; 3万; 混配分装生产线. 4; 项目总投资; 万元; 1585; 资金来源建设单位自筹. 环保投资; 万元; 24; /. 环保投资占总投资比例; %; 1.51; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、原有项目情况 陕西利君现代中药有限公司“GMP中药研发基地项目”厂区占地面积183亩，一次规划，分期实施。一期占地面积80亩，主要建设内容包括综合制剂车间、前处理及提取车间、辅助设施建设，总建筑面积8093m2，预留100亩地作为二期规划用地。原“GMP中药研发基地项目”设计年产片剂3亿片，颗粒剂4600万袋，胶囊剂2000万粒，散剂600万袋，浓缩丸400万瓶，水丸6812万袋，大蜜丸2400万粒，口服制剂2000万支，工艺流程涉及中药前处理工艺，水提取工艺，醇提取工艺，水泛丸、大蜜丸、浓缩丸、片剂、颗粒（冲剂）、散剂生产工艺。 企业劳动定员300人，厂区不设生活区，厂内不提供食宿，生产装置年运行260天，每天一班生产，每班8h。 二、原有项目环保手续履行情况 陕西利君现代中药有限公司位于渭南市高新技术产业开发区东风大街西段61号，原名为陕西利君恒心堂药业有限公司，后变更为陕西利君现代中药有限公司。该公司“GMP中药研发基地项目”于2004年11月5日通过渭南市环境保护局审批，并取得《渭南市环境保护局关于陕西利君恒心堂药业有限公司GMP中药研发基地项目环境影响报告书的批复》渭环审发【2004】46号，于2008年11月28日通过渭南市环境保护局竣工环境保护验收，并取得《渭南市环境保护局关于印发陕西利君现代制药有限公司GMP中药研发基地项目竣工环境保护验收意见的通知》渭环发【2008】220号。 三、原有项目工程内容 原有项目工程内容主要包含综合制剂车间及办公室、前处理及提取车间、库房，配套建设锅炉房、污水处理站等，具体组成见下表。 表8 原有项目组成一览表 工程名称; 工段名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 综合制剂车间及办公室; 1栋，建筑面积5076m2; 框架结构. 前处理及提取车间; 1栋，建筑面积2355m2; 框架结构. 辅助 工程; 锅炉房; 1间，建筑面积415m2，设一台6t/h的 天然气蒸汽锅炉; 砖混. 门卫室; 1间，建筑面积40m2; 砖混. 污水处理站; 1座，处理工艺为“酸解氧化法”，处理能力为10m3/h。; 地埋式. 公用 工程; 给水; 敷设供水管网; 来自市政给水管网. 排水; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网，污水经厂区污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入渭南市高新区处理厂; 雨水、污水排入园区雨污水管网. 供电; 设配电室; 用电引自市政供电电网. 采暖制冷; 采暖采用厂区锅炉，制冷由中央空调供给. 储运 工程; 储存; 设原材料库、成品库房等. 运输; 厂外运输由社会运力提供汽车运输服务. 环保 工程; 污水处理系统; 污水处理站1座（180m3/d），采用“水解酸化氧化法”处理工艺; 用于厂区现有废水处理. 废气处理系统; 前处理车间：布袋除尘器+光催化氧化+活性炭+15m排气筒；综合制剂车间：布袋除尘器+光催化氧化+活性炭+15m排气筒; 已建成. 锅炉废气通过低氮燃烧器处理后经1根15m高的排气筒排放; 已建成. 噪声治理; 选用低噪声设备、隔声、减振等措施; /. 固废处置; 生活垃圾由环卫部门定期清运；药渣供农民沤肥；实验室废液交由有陕西新天地固体废物综合处置有限公司回收处置。; 已建成. 四、原有项目产排情况及采取的措施 1、废水 原有项目废水主要为生产废水和生活污水。项目废水排水量为21000m3/a。废水经污水站处理后排入市政污水管网。 厂区现有污水处理站采用“水解酸化氧化法”处理工艺，根据陕西阔成检测服务有限公司2018年6月20日对厂区废水总排口的监测数据（监测报告见附件8），原有项目生活污水和生产废水经处理后能够满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 2、废气 项目废气主要为前处理车间和综合制剂车间产生的粉尘和中药异味，锅炉废气。 前处理车间：布袋除尘器+光催化氧化+活性炭+15m排气筒；综合制剂车间：布袋除尘器+光催化氧化+活性炭+15m排气筒；锅炉废气：低氮燃烧器+15m排气筒。 根据陕西正为环境检测有限公司2018年8月22日对厂区废气排气筒的监测数据（监测报告见附件7），陕西中润检测有限公司2018年11月1日对厂区锅炉废气排气筒的监测数据（监测报告见附件6），《渭南市环境保护局关于印发陕西利君现代制药有限公司GMP中药研发基地项目竣工环境保护验收意见的通知》渭环发【2008】220号，厂区废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准；锅炉废气满足《锅炉大气污染物标准》（GB13271-2014）表3中最高允许排放浓度限值和《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函〔2017〕333号）中的标准要求。 3、噪声 原有项目噪声主要为生产设备噪声，陕西林泉环境检测技术有限公司的2019年3月1日和2019年3月2日，对项目厂区厂界噪声进行了现状监测，厂区厂界昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、固废 原有项目固废主要为生活垃圾、药渣、实验室产生的废液等。 生活垃圾产生量为3.9t/a，由环卫部门定期清运；药渣产生量为100t/a，供农民沤肥；实验室废液生量为0.07t/a，委托陕西新天地固体废物综合处置有限公司进行处理。 五、原有项目主要污染物排放量 厂区原有项目污染物产生及排放情况见表9。 表9 厂区原有项目主要污染物排放量 项目; 污染物名称; 产生量; 采取措施及效果. 废水; 废水量（m3/a）; 21000; 经污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入高新区污水处理厂。. COD（t/a）; 1.911. 氨氮（t/a）; 0.078. 废气; 粉尘（t/a）; 0.0332; 袋式除尘器1套，经15m高的排气筒排放. 烟尘（t/a）; 0.044; 低氮燃烧器，经15m高的排气筒排放. 二氧化硫（t/a）; 0.02. 氮氧化物（t/a）; 1.7. 固体 废物; 生活垃圾（t/a）; 3.9; 环卫部门统一清运. 药渣（t/a）; 100; 供农民沤肥. 实验室废液（t/a）; 0.07; 交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司进行处置. 六、以新带老整改措施 根据以上分析，现有项目的各个污染物排放，均能满足相关标准，污染物达标排放，无需以新带老措施。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西关中平原东部，地势平坦，全市总面积13134km2；东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤，南北长182.3公里，东西宽149.7公里，是陕西省和西部地区进入中东部的“东大门”。该区域自然环境优越，农业资源丰富。 本项目建设地点位于渭南市高新技术产业开发区东风大街西段61号，中心坐标中心坐标为东经109.430115、北纬34.501570。 二、地形、地貌 渭南市在地质构造上属华北地台的陕甘宁盆缘区，汾渭地堑渭河断陷区和北秦岭元台隆断带北侧，地质构造呈现南北隆起，中间断陷和阶梯状地堑构造。 渭南市地势以渭河为轴线，形成南北两山、两塬和中部平川五大地貌类型区。中部渭河冲积平原是八百里秦川最宽阔的地带。 渭南高新技术开发区的地势南高北低，由北部渭河向南依次为渭河漫滩、渭河一级、二级、三级阶地及冲沟。开发区内300m深度内地下水可划分为潜水、浅层承压水、中层承压水和深层承压水四个含水层组。 三、气候、气象 渭南市属暖温带半干旱性季风气候区，气候特点是干湿交替、四季分明、冬季寒冷干燥、夏季炎热多雨，春季温暖多雨，秋季温和湿润。降水年际变化较大、季节间分配不均，干旱年周期出现，蒸发量大于降水量。 根据渭南市气象站多年气象要素统计数据，渭南市年平均气温为14.2℃，最热月（7月）平均气温27.4℃，最冷月（1月）平均气温-0.3℃；年降水量555.1mm，年蒸发量1375.7mm；年均气压940-980hPa；年均风速1.9m/s；年主导风向为ENE，年静风频率为36%。 四、水文 渭南市地处黄河流域，河流均属黄河水系，该区地表水主要有：自西而东流经本区北面的渭河（系黄河支流），自南而北流经渭南市东郊的尤河（系渭河支流）。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。 渭河渭南段属平原型宽浅河流，自张义村入境，经临渭区、华县、华阴到潼关港口入黄河，区内流程约116.5km，年平均径流量为93.3亿m3；最大流量为7440m3/s（1954年），最小流量为2.1m3/s（1971年），年径流量约54亿m3，年平均径流量为170.6m3/s，枯水期平均流量为26.59m3/s；渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.21亿吨。渭河的主要功能为农业灌溉。 遇仙河系渭河右岸一级支流，发源于大明镇桥峪以上的老牛山下，上游穿行于秦岭北麓的崇山峻岭之中，出峪后由南向北流经大明、赤水、辛庄等乡镇，于辛庄镇北社村西北汇入渭河，河道长41.1km，流域面积 141.5km²，河道比降 36‰。其中山前洪积扇裙以上的有效流域面积为 129.5km²，有效河道长为 28.7km。遇仙河上游由桥峪河、金堆峪河两条主要支流组成。 五、植被 项目所在区域为农业区，耕作制度为一年两熟制，农作物以玉米、小麦、蔬菜为主，农业生态环境良好。区域主要以人工植被为主，主要是刺槐、侧柏、油松、臭椿、杨树等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、大气环境质量现状 本项目位于渭南市高新技术产业开发区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本次评价基本污染物环境质量现状采用渭南市生态环境局于2020年5月28日发布的《2019年渭南市环境空气质量状况公报》中渭南市高新区数据及结论。2019年渭南市高新区空气质量状况统计表10。 表10 2019年渭南市高新区空气质量状况统计数据一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 55; 35; 157; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 48; 80; 60; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1900; 4000; 47.5; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 170; 160; 106; 不达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1区域达标判断，本项目区域 PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，本项目所在区域属不达标区。 二、声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测委托陕西林泉环境检测技术有限公司于2019年3月1日及2019年3月2日进行，监测时间为两天，分昼间与夜间进行监测，噪声监测点位分布图见附图5，监测结果见表11。 表11 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测地点; 2019年3月1日; 2019年3月2日; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界; 57; 44; 57; 41; 60; 50. 2#南厂界; 48; 42; 52; 43; 60; 50. 3#西厂界; 53; 44; 55; 47; 60; 50. 4#北厂界; 50; 45; 46; 45; 60; 50. 5#敏感点1; 46; 46; 46; 40; 60; 50. 4#敏感点2; 46; 44; 46; 43; 60; 50. 声环境现状监测结果表明，厂界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，说明项目所在地声环境质量较好。 三、生态环境质量现状 项目所在区域无生态环境自然保护区，无珍稀动植物。厂区周边无原始植被生长和珍稀野生动物活动，周围主要为城市生态系统。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标见表12，环境保护目标见附图2。 表12 主要环境保护目标一览表 类别; 名称; 方位; 距离; 规模; 保护级别; 保护对象. 环境 空气; 高新环保局; E; 65m; /; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; 行政办公人员. 盛世明煌小区; E; 92m; 220户，660人; 居民. 馨香园小区; W; 7m; 150户，450人; 居民. 金城园小区; W; 110m; 300户，900人; 居民. 阳光二手交易市场; N; 5m; 100户，300人; 居民. 新华书店; E; 5m; 3户，10人; 居民. 声环境; 高新环保局; E; 65m; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 居民. 盛世明煌小区; E; 92m; 220户，660人; 居民. 馨香园小区; W; 7m; 150户，450人; 居民. 金城园小区; W; 110m; 300户，900人; 居民. 阳光二手交易市场; N; 5m; 100户，300人; 居民. 新华书店; E; 5m; 3户，10人; 居民.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准； 3、声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放相关浓度限值。 2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4、一般工业固废排放应依据固废鉴别结果相应执行《一般工业固废固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》的通知：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOX、工业烟（粉）尘、VOCs、TP、TN八种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据国家总量控制要求，结合本项目污染物排放情况，污水进入污水处理厂，项目不再单独设总量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期 施工期环境影响主要体现在施工扬尘、废气影响，施工机械、运输物料车辆噪声影响，施工废水影响和施工固体废物堆放影响，同时场地平整、施工营地和施工便道修建过程中将对局部生态环境产生不利影响。从污染角度分析，项目施工期产污环节见图2。 声环境 大气环境 建筑垃圾 填埋场 简易沉淀池 化粪池 回用 建筑废水 噪声 扬尘、废气 工地生活污水 少量建筑垃圾 设备安装 工程验收 基础工程 主体工程 装饰工程 建筑弃土 回填 工程运营 - 图2 施工期污染物环节图 二、运营期 本扩建项目建设年混配分装2000万个生产线，产品方案口服液、软膏剂、酊剂、洗剂、胶囊剂、贴剂六种产品，各产品生产工艺流程见图3。 （1）口服液工艺流程图 - 图3 口服液生产工艺流程及产污环节简图 - 工艺流程简述： - 称量配料：将前处理的提取液、纯化水、温蜜按照比例进行配料。 - 配制：将配制的药液按照比例进行配制。 - 原液：通过一定孔径的微孔过滤膜，去除料液中的杂质，最终使料液达到澄清透明无肉眼可见杂质的质量要求。 - 灌装：通过封装封口机，将一定体积口服液灌装到一定容量的瓶中，误差控制在0.4ml以内。超过误差范围的，随时进行对灌封机进行调试。灌封完毕要求外观美观、整齐。 - 灭菌：将已灌装好的产品放入水浴锅内，将水浴锅内放入适当的纯化水，使所有口服液瓶全部沉入水下。密闭水浴锅，开启蒸汽阀门加热，升至一定温度后，保温一定时间，水浴锅采用蒸汽家人的方式经水浴锅升温。 - 灯检：利用灯检机去除料液浑浊、有肉眼可见杂质或装液量不合格的瓶子，利用贴标机将标签准确贴至口服液的合适位置，随时要将不良品剔除。 - 贴标、包装：准确的将一定数量的口服液瓶装入托、入盒，盒外准确打码，盒内放入说明书、吸管。正确的将盒上黏贴封口签，保证最终符合包装要求。 2、软膏剂剂生产工艺 图4 软膏剂生产工艺流程及产污环节简图 工艺流程简述： 称量配制：根据生产部的生产计划，领取比例量的物料，称量时，一人称重，一人复核。 配制：将药材分按研发方案配比称重，将称重好的药材粉和辅料依次加入纯水中进行，后进行混合配制。 灌装：将配制好的溶液经过过滤后，输送至灌装区进行灌装。 贴标、包装：将灌装后的药品进行贴标后，包装入库。 3、酊剂工艺流程 图5 酊剂生产工艺流程及产污环节简图 工艺流程简述： 称量配制：根据生产部的生产计划，领取比例量的物料，称量时，一人称重，一人复核。 配制：将药材分按研发方案配比称重，将称重好的药材粉和辅料依次加入纯水中进行，后进行混合配制。 灌装：将配制好的溶液经过过滤后，输送至灌装区进行灌装。 贴标、包装：将灌装后的药品进行贴标后，包装入库。 4、洗剂工艺流程 图6 洗剂生产工艺流程及产污环节简图 工艺流程简述： 称量配制：根据生产部的生产计划，领取比例量的物料，称量时，一人称重，一人复核。 配制：将药材分按研发方案配比称重，将称重好的药材粉和辅料依次加入纯水中进行，后进行混合配制。 灌装：将配制好的溶液输送至灌装区进行灌装。 贴标、包装：将灌装后的药品进行贴标后，包装入库。 图7 贴剂生产工艺流程及产污环节简图 工艺流程简述：将称量的原辅材料按比例加入配料桶内进行混合搅拌，搅拌10分钟，搅拌为加盖密封搅拌，搅拌的物料停留10分钟后，打开密封盖再按比例加入纯净水、医用甘油等，盖上盖搅拌10分钟，搅拌好的物料加入涂布机的加料盒内，涂布机底层为水刺布，中间层为膏药，上层为压花膜（涂布工段为自然温度，不用加温），制好的膏药贴经自然晾干，主要是晾干水刺布的背面，晾干后的膏药经过切片机切片、包装后即为成品。 图8 胶囊剂生产工艺流程及产污环节简图 工艺流程简述： 湿发制粒：将称量的原辅材料加入粘合剂、润滑剂混合制粒。 总混：经过干燥后加入润滑剂后整粒总混。 抛光：为提高胶囊表面光洁度和流动性，设置抛光处理工序，将胶囊放入抛光设施内，打开设备旋转10-15分钟，保障胶囊表面无粉尘，提高光洁度。 包装：将板装或者瓶装后的药品进行贴标后，包装入库。 2、生产过程中产生的污染因素 根据对生产工艺流程、生产设备和原辅材料的分析，确定本项目在生产过程中产生的污染因素如下： ⑴废气：混合过程产生的中药粉尘；中药异味。 ⑵废水： 设备清洗水。 ⑶噪声：生产过程中设备产生的噪声。 ⑷固废：除尘器收尘、废包装材料、过滤产生的废药渣。

主要污染工序 一、施工期污染源分析 施工期环境影响主要为： 1、废气：主要是施工扬尘、施工机械和车辆产生的废气。 2、废水：主要是施工废水和施工人员产生的生活污水。 3、噪声：施工机械设备噪声和运输车辆产生的噪声。 4、固体废物：主要是建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 二、营运期污染源分析 1、环境空气污染源 本项目运营期废气主要为混合过程产生的中药粉尘、中药异味。 ⑴混合过程产生的中药粉尘 本项目混合过程会产生一定量的粉尘，粉尘产生量按药粉用量的0.5%计，药粉年用量40吨。项目生产车间密闭，产生的药粉收集后经布袋除尘器处理后排空，收集效率90%，布袋除尘器除尘效率99%。中药粉尘的产生排放情况见表13。 表13 粉尘产生排放情况表 污染物 名称; 排气量 m3/h; 产生情况 t/a; 处理 措施; 有组织排放; 无组织 排放; 排气筒高度 (m). 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 年排放量 t/a; 年排放量 t/a. 中药粉尘; 2000; 0.2; 布袋除尘器; 0.43; 0.0008; 0.0018; 0.02; 15. 标准限值; /; /; 120; 3.5; /; /; 15. ⑵中药异味 本项目仅为混配分装，无发酵和提取工序，无强异味产生。产品生产过程中，会有带有药物气味的废气产生，产生量很少。该药物废气不含对人体和环境有毒有害的物质，对人体和环境的影响不大。 本次环评建议企业安装废气净化装置（活性炭）处理中药异味，处理后的废气无组织排放。 2、水污染源 本项目产生的污水主要为设备和地面清洗水、生活污水。员工生活污水排水量为0.8m3/d（208m3/a）；设备及地面清洗废水排水量为1.6m3/d（416m3/a）。废水经污水站处理后排入市政污水管网，进入高新区污水处理厂。项目废水污染物产生量见表14。 表14 项目废水污染物产生情况 项目; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 设备和地面清洗水 416m3/a; COD; 600; 0.250. BOD5; 200; 0.083. SS; 150; 0.062. NH3-N; 8; 0.0033. 生活污水 208m3/a; COD; 350; 0.073. BOD5; 160; 0.033. SS; 220; 0.046. NH3-N; 25; 0.005. 综合废水 624m3/a; COD; 517; 0.323. BOD5; 185; 0.116. SS; 173; 0.108. NH3-N; 13; 0.038. 3、噪声 本项目营运期主要噪声源有配制罐、压缩机等设备噪声，噪声源强75～95dB(A)。 表15 噪声源噪声值 建筑物; 噪声源; 数 量 （台/套）; 噪声值[d(A)]; 防治措施. 生产车间; 摇摆颗粒机; 2; 80; 室内、减振、隔声. 浓稀配制罐; 1; 80; 室内、减振、隔声. 液体灌装机; 1; 85; 室内、减振、隔声. 自动提升料斗混合机; 1; 85; 室内、减振、隔声. B型旋风脉冲粉碎机组粉碎机; 1; 80; 室内、减振、隔声. 微油螺杆空气压缩机; 1; 95; 室内、减振、隔声. 槽混机; 3; 90; 室内、减振、隔声. 4、固废 本次扩建项目运营期固体废物主要为除尘器收尘、废包装材料、过滤产生的废中药渣、生活垃圾。 ①根据工程分析，除尘器收尘的产生量0.18 t/a ②根据建设单位提供资料，废包装材料的产生量1.0 t/a，生产过滤工序产生的废中药渣的产生量0.5 t/a。 ③本项目新增劳动总定员20人，每人每日产生生活垃圾按 0.5kg/d 计，本项目生活垃圾产生量为2.6t/a。 表16 本项目固体废物分析结果汇总 序号; 名称; 产生工序; 形态; 属性; 预测产生量（t/a）. 1; 除尘器收尘; 生产过程; S; 一般固废; 0.18. 2; 废包装材料; S; 一般固废; 1.0. 3; 废中药渣; S; 一般固废; 0.5. 4; 生活垃圾; 员工生活; S; 一般固废; 2.6. 5、扩建前后“三本账”分析 本项目改扩建前后主要污染物排放情况见下表。 表17 扩建项目完成后“三本账” 项目; 污染物; 现有工程 排放量; “以新带老”削减量; 扩建项目排放量; 污染物排放增减量; 扩建后排放量. 废水; 废水量（m3/a）; 21000; 0; 624; +624; 21624. COD（t/a）; 1.911; 0; 0.057; +0.057; 1.968. 氨氮（t/a）; 0.078; 0; 0.023; +0.023; 0.101. 废气; 粉尘（t/a）; 0.0332; 0; 0.0218; +0.0218; 0.055. 烟尘（t/a）; 0.044; 0; 0; 0; 0.044. 二氧化硫（t/a）; 0.02; 0; 0; 0; 0.02. 氮氧化物（t/a）; 1.7; 0; 0; 0; 1.7. 固废; 生活垃圾（t/a）; 3.9; 0; 2.6; +2.6; 6.5. 药渣（t/a）; 100; 0; 0.5; 0; 100.5. 实验室废液（t/a）; 0.07; 0; 0; 0; 0.07. 除尘器粉尘（t/a）; 0; 0; 0.18; +0.18; 0.18. 废包装材料（t/a）; 0; 0; 1.0; +1.0; 1.0.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) |  | 排放浓度及 排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 中药 粉尘 | 有组织 | 0. 18t/a， 43mg/m3 |  | 0.0018t/a，0.43mg/m3 |  |
|  |  |  | 无组织 | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |
|  |  | 中药 异味 | 有组织 | 少量 |  | 少量 |  |
| 水污染物 | 营运期 | 废水 | 废水量 | 624m3/a |  | 624m3/a |  |
|  |  |  | BOD | 185mg/L | 0.116t/a | 32.2mg/L | 0.02t/a |
|  |  |  | COD | 517mg/L | 0.323t/a | 91mg/L | 0.057t/a |
|  |  |  | SS | 173mg/L | 0.108t/a | 32mg/L | 0.02t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 13mg/L | 0.038t/a | 3.7mg/L | 0.023t/a |
| 固体废物 | 营运期 | 生产 | 除尘器收尘 | 0.18t/a |  | 0 |  |
|  |  |  | 废包装材料 | 1.0 t/a |  | 0 |  |
|  |  |  | 废中药渣 | 0.5 t/a |  | 0 |  |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 | 2.6t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 营运期 | 本项目噪声主要是配制罐、压缩机等设备噪声，噪声源强75～95dB(A)。经采取减振、隔声、距离衰减等相关措施后，厂界满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目施工期间会改变原有地貌，破坏地表植被，弃土弃渣还可能造成局部水土流失。项目建成后对用地周边进行绿化，对生态环境进行修复补偿，可恢复和改善用地及周边生态环境。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、环境空气影响分析 施工期废气主要为施工扬尘和施工机械、运输车辆排放的尾气等。 ⑴施工扬尘 项目施工期间，土石方开挖会破坏地表结构，在风力的作用下，缺少植被覆盖的细小尘土随风而起形成扬尘，漂浮在空气中，造成地表扬尘污染，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成扬尘污染，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短以及土质结构、天气条件等诸多因素有密切关系，是一个复杂难于定量的问题。 另外，散放的建筑材料，如石灰、水泥、沙子等也容易起扬尘，造成粉尘飞扬，污染施工现场空气环境。 施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。从某施工场地实测资料可以看出：施工场地及其下风距离50m范围内，环境空气中TSP超标0～3.17倍；施工场地至下风距离50m～100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0～1.2倍；100m至下风距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 表18 施工期环境空气中TSP监测结果 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源距离（m）; 20; 10; 50; 100; 200. 浓度值（mg/m3）; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.856～1.491; 0.416～0.513; 0.250～0.258. 标准值（mg/m3）; 1.0（参考无组织排放监控浓度值）. 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风距离200m范围内，超标影响在下风距离100m处，若不采取屏蔽措施势必会对其产生影响，故该工程四周应设施工围栏。在采取以上措施后，项目建设期间扬尘产生的影响相对较小。 ⑵道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其他排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。施工场地道路路面如未硬化，在施工物料、土石方运输过程中均会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程中，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量见表19。 表19 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 路表粉尘量 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 从上表可以看出，同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 ⑶施工机械废气 施工机械和运输车辆运行将产生尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。 ⑷施工扬尘防治措施 根据《陕西省大气污染防治条例》规定，强化建筑工地扬尘控制措施，加强施工扬尘监管。严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西建筑施工扬尘治理措施16条》、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017），坚持“点、线、面”联动，整治城市面源污染，等要求，以细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）作为防治重点。为了避免施工扬尘对评价范围内大气环境造成污染，环评要求建设单位在施工期间采取以下控制措施： ①加强现场管理，做到标准化施工和文明施工 在项目开工前，建设（施工）单位应向环保部门提交扬尘污染防治方案。 采取配置工地滞尘防护网、建设施工围墙（不低于1.8米）和道路硬化等措施，平整场地、清运建筑垃圾和渣土等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防治扬尘污染的作业方式。 ②保持施工场地路面清洁 通过及时清扫、对施工车辆及时清洗、禁止超载、防止洒落等有效措施来保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，减少施工扬尘。 施工期间运输建筑垃圾的车辆要加蓬盖，防止建筑垃圾撒落，同时要及时清扫施工场地及施工道路，并且要洒水，减少地面和道路的粉尘量，控制运输车辆产生的二次扬尘。 ③对运输车辆车速进行限制，控制扬尘。 据有关资料，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。因此，要求项目施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，建议行驶速度不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度情况下的1/3。 ④施工场地洒水抑尘，避免大风天气作业 施工过程中对施工场地进行洒水抑尘。每天洒水4~5次可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m。易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖、搅拌等施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施。 避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，并加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 ⑤工地内应当设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的整洁；建筑工程的工地施工现场路面、作业区必须进行地面硬化，工地出入口5米范围内硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。 ⑥按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”和施工围档、出入口道路硬化与基坑坡道处理、自动冲洗设备安装与使用、远程视频监控安装与使用、清运车辆密闭、拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业、裸露地面与拆迁垃圾覆盖“7 个到位”的管理标准，扎实有效地做好建设工地扬尘治理工作； ⑸施工机械、车辆尾气污染控制措施 运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定。 采取以上防护措施后，可减轻工程建设对施工区域环境空气质量的影响，措施可行。 2、施工期废水 项目施工期废水主要由少量生产废水和施工人员生活污水组成。其中，生产废水主要污染物为SS；生活污水是施工人员的盥洗水等生活排水。预计本项目施工作业高峰期人数为20人，施工人员生活用水量按每人每天50L计算，污水产生系数按0.8计，项目生活污水日排放量约为0.8m3/d，主要污染物为COD、SS、氨氮等。 本项目施工人员生活污水经临时防渗旱厕收集，由附近村民清运堆肥，不外排。施工生产废水水质较为简单，要求设置沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用于施工过程或场地喷洒等。 3、施工噪声 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定，控制城市环境噪声污染，对施工期间场界噪声限值要求执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的相关要求。 ⑴主要噪声源分析 施工期噪声主要来自施工过程中各种施工机械产生的噪声，包括各种轻重型运输车、土石方开挖阶段的推土机、挖掘机、装载机，打桩阶段的打桩机，以及结构装修阶段的电焊机、电锯等。这些机械的噪声值多在80~95dB（A）之间，其中打桩机的噪声高达100dB（A），属于高强度噪声源间断性排放噪声。 ⑵施工噪声预测结果及分析 ①项目施工一般为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测。 从表20可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，对空旷地带声传播距离较远，尤其以振捣棒影响范围最大，昼间至56m外噪声值才能达标；其他影响较大的噪声源推土机、电锯等昼间最大影响范围在45m内，夜间在281m内。 表20 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 施工阶段; 设备名称; 声级 dB（A）; 距声源 距离（m）; 评价标准dB（A）; 最大超标范围（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方 阶段; 翻斗机; 83～89; 3; 75; 55; 15; 178. 推土机; 90; 5; 75; 55; 29; 281. 装载机; 86; 5; 75; 55; 18; 178. 挖掘机; 85; 5; 75; 55; 16; 160. 主体工程阶段; 电锯; 103; 1; 70; 55; 45; 252. 空压机; 92; 3; 85; /; 7; /. 道路恢复阶段; 压路机; 86; 5; 65; 55; 38; 120. 振捣棒; 93; 1; 65; 55; 5; 15. 平地机; 86; 15; 85; /; 17; /. 结合预测计算结果和类比监测调查，由于施工机械一般都被布置在施工场地内远离周围敏感点一侧，施工场界昼间噪声值一般可以达标，但部分施工机械运行时，如电锯产生的噪声将会导致基础阶段和结构阶段昼间场界超标；夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象；为此工程应严格控制高噪声设备的运行时间，并按照（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，严禁夜间施工（夜间22：00~06：00）。 ②施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75~85dB（A），属间断运行且运输量有限，加上车辆通过居民区时禁止鸣笛并减小车速，因此运输车辆产生噪声污染是暂时的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 4、固体废物 施工期固体废弃物主要包括施工渣土、废弃的各种建筑材料和少量施工人员生活垃圾等。 ⑴生活垃圾 施工期间预计生活垃圾产生量为10kg/d（按施工人数为20人，0.5kg/人·天），生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一清运，对周围环境影响较小。 ⑵建筑垃圾 项目施工建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砂土、石块等杂物。 根据《环境卫生工程》（2006）中的（建筑垃圾产生与循环利用管理），在建筑物的建造过程中，单位建筑面积建筑垃圾产生量为20-50kg/m²，本项目总建筑面积2000m2，建筑垃圾平均产生量约35kg/m²，则本项目施工期共计产生建筑垃圾约70t，施工期建设方应尽量回收有用材料和作为填方使用，不能利用的部分需有资质的渣土运输车队统一运至建筑垃圾处置场统一处置。 二、运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目运营期废气主要为混合过程产生的中药粉尘、中药异味。 ⑴大气影响预测评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测。估算模型参数见表21。 表21 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 85210. 最高环境温度/℃; 37. 最低环境温度/℃; -0.3. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 半湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. ①有组织废气 本项目有组织废气污染源强及污染源参数输入清单见表22。 表22 有组织废气污染源强输入参数 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 中药粉尘排气筒; 109.430115; 34.501570; 342; 15.0; 0.4; 20; 9.0; 2080; 正常工况; 颗粒物; 0.0008; kg/h. 主要废气污染源排放参数见下表： 表23 污染源预测参数一览表 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 109.430115; 34.501570; 342; 60; 50; 5.0; 2080; 正常工况; TSP; 0.0096; kg/h. 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式 AERSCREEN 对项目有组织粉尘排放的环境影响进行估算，计算结果见下表。 表24 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 中药粉尘排气筒（点源）; 颗粒物; 450; 0. 00801; 0.00; /. 矩形面源; 颗粒物; 450; 0.244; 0.27. 由上表可见，本项目Pmax值为0.27 %，Cmax为0.244ug/m3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，三级评价项目不进行进一步预测与评价。 ③项目大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见25。 表25 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km☑. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物 (颗粒物) 其他污染物 ( /); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准 ☑; 附录D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2019 ）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 □ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%□; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%□; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度 贡献值; 非正常持续时长（ ）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标 □; 不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（/）; 有组织废气监测 ☑ 无组织废气监测 ☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（ / ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2:（0）t/a; NOx:（0）t/a; 颗粒物:（0.0218）t/a; VOCs:（0 ). 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 2、水环境影响分析 ⑴污水排放情况 本项目产生的污水主要为设备和地面清洗水、生活污水。员工生活污水排水量为0.8m3/d（208m3/a）；设备及地面清洗废水排水量为1.6m3/d（416m3/a）。废水经污水站处理后排入市政污水管网，进入高新区污水处理厂。根据已有废水监测报告，项目废水经处理后浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。项目废水污染物排放情况见表26。 表26 废水污染物排放情况 生活污水; 污染物名称. BOD5; COD; SS; NH3-N. 处理方式; 污水处理站. 处理后浓度（mg/L）; 32.2; 91; 32; 3.7. 处理后量（t/a）; 0.005; 0.01; 0.0052; 0.00084. GB8978-1996 三级标准; 300; 500; 400; /. 由上表可以看出，本项目废水经处理后，水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入市政污水管网进入高新区污水处理厂。 综上所述，本项目污水排放对环境产生的影响较小。 ⑵污水处理站情况 项目污水处理站设计处理量为300m3/d，运行时间24小时，污水处理工艺流程见图4。 - 图4 污水处理工艺流程图 污水处理工艺流程说明： （1）集水井：正常情况下，厂区来水一般都是重力流到污水站，这样污水管的标高一般都比较低，因此，集中经的作用就是提升泵的吸水井。 （2）调节池：用于调节水量、水质，使污水能比较均匀地进入后续单元，同时通过预曝气使部分大分子有机物转化为小分子有机物，提高整个系统的抗冲击性能并减小后续处理单元的设计规模。 （3）溶气气浮池：气浮装置是在一定条件下，将大量空气溶于水中，形成溶气水，作为工作介质，通过释放器聚然减压，快速释放，产生大量微细气泡粘附于经过混凝反应后废水的“矾花”上，使絮体上浮，从而迅速地除去水中的污染物质，达到净水的目的。 （4）三级兼氧池：厌氧微生物与好氧微生物并存的水塘，充分发挥兼氧微生物消除水中有机物的作用。池中上层为好氧动植物生长的环境，下层为厌氧生物生存，分别作用，其共同作用对污水净化。 （5）UASB厌氧反应池：由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥，具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触，污泥中的微生物分解污水中的有机物，把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出，微小气泡在上升过程中，不断合并，逐渐形成较大的气泡，在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器，沼气碰到分离器下部的反射板时，折向反射板的四周，然后穿过水层进入气室，集中在气室沼气，用导管导出，固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区，污水中的污泥发生絮凝，颗粒逐渐增大，并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内，使反应区内积累大量的污泥，与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出，然后排出污泥床。 （6）缺氧池：通过附着在填料上的厌氧菌和反硝化菌的作用，一方面将污水中的大分子有机物分解成为简单的有机物和无机物，同时将污水中的硝态氮还原成为气态氮，降低污水中的有机物浓度。 （7）氧化池：一方面通过附着在填料上的大量好氧微生物的生化降解和吸附与絮凝作用大幅度的去除污水中的有机物，同时在接触氧化池的后级，通过硝化菌的作用将污水中的氨氮氧化成为硝态氮，降低污水中的氨氮浓度。 （8）二沉池：使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。其工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。 项目污水处理站设计处理量300m3/d，现有处理量约70m3/d，本次新增排水量2.08m3/d，新增量很小，污水处理站的余量可满足要求，依托措施可行。 3、声环境影响分析 ⑴噪声源强 本项目营运期主要噪声源有混合机、搅拌罐、分装机等设备噪声，噪声源强75～95dB(A)。 表27 噪声源噪声值 序号; 设备; 数量（台）; 声压级dB(A); 降噪措施; 降噪合成声压级dB(A); 距厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 摇摆颗粒机; 2; 80; 室内、减振、隔声; 63; 168; 109; 78; 64. 2; 浓稀配制罐; 1; 80; 室内、减振、隔声; 63; 170; 91; 81; 73. 3; 液体灌装机; 1; 85; 室内、减振、隔声; 65; 160; 110; 95; 78. 4; 自动提升料斗混合机; 1; 85; 室内、减振、隔声; 65; 90; 108; 181; 80. 5; B型旋风脉冲粉碎机组粉碎机; 1; 80; 室内、减振、隔声; 63; 92; 108; 178; 80. 6; 微油螺杆空气压缩机; 1; 90; 室内、减振、隔声; 70; 90; 121; 143; 84. 7; 槽混机; 3; 85; 室内、减振、隔声; 65; 97; 119; 150; 74. ⑵防治措施 本项目拟采取以下治理措施： ①合理安排高噪声设备的布置； ②设备的选型尽可能选用噪声低、震动小的设备； ③对于高噪声设备等设备，安装减振片。 ⑶预测模式 噪声预测按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 噪声叠加公式： Leqs=10lgi=1n100.1Leqi 式中：Leqs——预测点处的等效声级，dB(A)； Leqi——第i个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 室外声源 采用衰减公式为： 式中：Lp(r) —声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0) —参考位置的声压级，dB(A)； L —为各种因素引起的声衰减量，dB(A)； r —声源“声源中心”距预测点间的距离，m。 项目夜间不生产，只预测昼间噪声，具体的噪声预测结果见表28。 表28 噪声预测结果 预测点; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 夜间. 东厂界; 33; 57; 57; 达标; 达标. 南厂界; 30; 52; 52; 达标; 达标. 西厂界; 29; 55; 55; 达标; 达标. 北厂界; 32; 50; 50; 达标; 达标. 高新区环保局; 23; 46; 46; 达标; 达标. 馨香园小区; 33; 46; 46; 达标; 达标. 标准值; 昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）. 注：以厂界现状监测值的最大值作为敏感点处背景值进行预测。. 由预测结果可知，各厂界处噪声贡献值叠加原有项目厂界噪声值后均符合（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，敏感点噪声预测值可达到（GB3096-2008）《声环境质量标准》中2类区标准要求，项目运行噪声对敏感点声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 项目运营期固体废物主要为除尘器收尘、废包装材料、过滤产生的废中药渣、生活垃圾。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，对本项目产生的固体废物性质进行判定，判定结果及处置状况如下表。 表29 本项目运营期固体废物性质判断及处置结果汇总表 序号; 名称; 来源; 主要成分; 形态; 是否属于固废; 是否属于危废; 危废类别、代码; 产生量t/a; 处置措施. 1; 除尘器收尘; 生产过程; 中药粉尘; 固态; 是; 否; /; 0.18; 由环卫部门统一清运. 2; 废包装材料; 包装材料; 固态; 是; 否; /; 1.0; 集中外售. 3; 废中药渣; 中药渣; 固态; 是; 否; /; 0.5; 供农民沤肥. 4; 生活垃圾; 员工生活; 纸、塑料瓶等; 固态; 是; 否; /; 2.6; 由环卫部门统一清运. 通过采取以上措施后，项目运营固废对周围环境产生的影响不大。 5、环境管理与监测计划 ⑴环境管理 本项目日常生产中应把环境管理工作纳入企业管理体系中，制定健全环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。运营中要突出环境空气和噪声的管理，做到达标排放。加强环保管理，确保环保设施正常、稳定运行。 ⑵环境监测 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对大气、噪声定期监测。具体见表30。 表30 运营期环境监测计划 污染源; 监测点位; 监测频次; 监测项目. 大气污染物; 无组织; 厂界; 每年监测1次; 粉尘. 有组织; 排气筒; 粉尘. 噪声; 厂界; 每年监测1次; dB(A). 6、环保投资 本项目环保投资主要用于废气治理和噪声控制。环保投资估算明细见表31。环保投资24万元，占总投资1585万的1.51%。 表31 环保投资估算 治理对象; 措施内容; 投资额（万元）. 废气; 布袋除尘器 +15m排气筒（除尘效率99%）; 20. 固废; 垃圾桶、危废暂存间; 2.5. 噪声; 减振、隔声; 1.5. 总计; 24. 7、环境保护设施清单 项目环境保护设施清单见表23。 表32 竣工环境保护设施验收清单 项目; 污染环节; 环保措施; 验收位置; 执行标准. 废气; 混合过程; 布袋除尘器 +15m排气筒，1套 （除尘效率99%）; 排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 废水; 设备及地面冲洗废水; 依托原有项目 污水处理站; 污水总排口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 固废; 除尘器收尘; 由环卫部门统一清运; /; 《一般工业固体废物贮存、处 置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改 单（2013）. 废包装材料; 集中收集外售. 废中药渣; 供农民沤肥. 生活垃圾; 由环卫部门统一清运; /. 环境管理; 设立环境管理机构、健全环境管理制度、落实环境管理措施，并确认企业实行例行监测. 8、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表33。 表33 污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物名称; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 环保措施及除尘效率; 排污口信息; 执行标准. 废气; 生产; 中药粉尘; 0.0019; 0.45; 布袋除尘器 +15m排气筒，1套（除尘效率99%）; 排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准. 废水; 设备及地面冲洗废水、 生活污水; COD; 0.02; 32.2mg/L; 依托原有项目 污水处理站; 污水总排口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5; 0.05; 91mg/L. SS; 0.02; 32mg/L. NH3-N; 0.023; 3.7mg/L. 噪声; 设备; 噪声; /; /; 隔声、减振; 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生产过程; 除尘器收尘; 0; /; 由环卫部门统一清运; /; 《一般工业固体废物贮存、处 置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改单（2013）. 废包装材料; 0; /; 集中收集外售; /. 废中药渣; 0; /; 供农民沤肥; /. 生活; 生活垃圾; 0; /; 由环卫部门统一清运.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 混合 过程 | 中药粉尘 | 布袋除尘器 +15m排气筒，1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  |  | 生产 过程 | 中药 异味 | / | 少量无组织排放，对环境影响较小。 |
| 水污染物 | 营运期 | 废水 | COD、BOD5、SS等 | 污水处理站 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 固体废物 | 营运期 | 生产 | 除尘器收尘 | 由环卫部门统一清运 | 有效处置，不造成二次污染 |
|  |  |  | 废包装材料 | 集中收集外售 |  |
|  |  |  | 废中药渣 | 供农民沤肥 |  |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 营运期 | 本项目噪声主要是混合机、搅拌罐、分装机等设备噪声，噪声源强75～95dB(A)。经采取减振、隔声、距离衰减等相关措施后，厂界满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目运营后，生产过程中产生的废气、废水、固废经过采取有效的防治措施后，可以达到相应的标准。项目实施后，基本不改变评价区的生态系统结构和生态系统功能，对周围的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 陕西利君现代中药有限公司GMP扩建技改和多功能标准厂房建设项目位于渭南市高新技术产业开发区东风大街西段61号，中心坐标为东经109.430115、北纬34.501570，利用原有用地，不新增占地面积，总占地面积3000m2，建筑面积2754m2，其中净化改造车间约2000m2，配套库房约754m2，主要购置胶囊分装机、液体分装机等设备，建设年混配分装2000万个生产线。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类，且本项目已取得渭南高新区发展和改革局关于本项目的备案确认书。因此，项目符合国家和地方的产业政策。 3、环境质量现状结论 项目评价范围内CO、SO2、NO2监测浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求，PM2.5、PM10、O3浓度监测值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。本项目所在区域属于不达标区。 项目厂界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，说明项目所在地声环境质量较好。 4、运营期环境影响分析结论 ⑴大气环境影响分析 本项目混合过程会产生一定量的粉尘，项目生产车间密闭，产生的药粉收集后经布袋除尘器处理后排空，中药粉尘的排放速率、排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。项目车间下风向边界处无组织排放的颗粒物均小于相关排放限值。本项目在采取环保措施的情况下，污染物排放对周围环境产生的影响较小。 本项目仅为混配分装，无发酵和提取工序，无强异味产生。产品生产过程中，会有带有药物气味的废气产生，产生量很少。该药物废气不含对人体和环境有毒有害的物质，对人体和环境的影响不大。本次环评建议企业安装废气净化装置（活性炭）处理中药异味，处理后的废气无组织排放。 ⑵废水影响分析 废水经污水站处理后排入市政污水管网，进入高新区污水处理厂。项目废水经处理后浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 ⑶噪声影响分析 本项目营运期主要噪声源有配制罐、压缩机等设备噪声，噪声源强75～95dB(A)。噪声源经减振、隔声等处理，各厂界处噪声贡献值叠加原有项目厂界噪声值后均符合（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，敏感点噪声预测值可达到（GB3096-2008）《声环境质量标准》中2类区标准要求，项目运行噪声对敏感点声环境影响较小。 ⑷固体废弃物环境影响分析 项目运营期固体废物主要为除尘器收尘、废包装材料、过滤产生的废中药渣、生活垃圾。除尘器收尘和生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运；废包装材料集中收集外售；过滤产生的废中药渣供农民沤肥。 6、环保投资 本项目环保投资共24万元，占项目总投资的1.51%。 7、总量控制结论 根据国家总量控制要求，结合本项目污染物排放情况，污水进入污水处理厂，项目不再单独设总量。 8、项目评价结论 综上所述，本项目符合国家相关产业政策和当地规划，符合环保审批原则。项目产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小，不会改变当地环境功能。因此，只要建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 （1）加强生产管理，控制高噪声项目的进行，避免扰民事件发生。 （2）切实落实环保资金投入，严格执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，确保污染物达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日