建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目

建 设 单 位：渭南双盈未来科技有限公司

编制日期：2020年3月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南双盈未来科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵胜飞 |  |  |  | 联系人 |  | 赵胜飞 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳街西段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0755-23714196 |  | 传 真 | 0755-23094292 |  |  | 邮政编码 | 714000 |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳街西段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南高新区经济发展局 |  |  |  |  | 批准文号 | 2019-610563-39-03-073947 |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  | 行业类别及代码 | C397电子器件制造 |  |  |
| 占地面积 | 17333.42m2 |  |  |  |  | 绿地率 | 5.77% |  |  |
| 总投资（万元） | 30000 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 189 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.6% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2020年9月 |  |  |

## 1.1项目由来及概述

近几年来，物联网概念加快与产业应用融合，成为推动积极社会智能化和可持续发展的重要力量。从产业政策来看，“十二五”“十三五”建设期间，中国政府不断加强对物联网发展的顶层设计，国务院和各部委相继出台政策文件，探索物联网产业链生态构建。对于提振产业信心、推动产业发展成效显著。

渭南双盈未来科技有限公司成立于2020年3月，法定代表人赵胜飞，注册资金3000万元人民币，地址位于陕西省渭南市高新技术开发区，项目规划总用地约26亩，主要经营范围：光电产品、电子产品、通讯产品、仪器仪表配件的生产；仪器仪表配件的研发与销售；机电设备、净化设备、干燥机、工业除湿机、制冷设备的研发与销售；无线射频模块、音响、蓝牙的研发、生产、销售；物联网设备、物联网配件的研发、生产、销售；系统集成项目、停车场管理系统的研发、生产、销售；电子标签、读卡器设备研发、生产、销售、超声波、激光雷达、毫米波雷达、摄像机产品、机器人的研发、生产、销售；货物与技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本项目已取得渭南高新区发展和改革局关于“深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目”备案确认的通知，项目代码为2019-610563-39-03-073947，备案文件见附件。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于“二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业——81、智能消费设备制造”，故应编制环境影响报告表。受渭南市双盈电子科技有限公司的委托，我公司承担了“深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目”环境影响评价报告表的编制工作。接受委托后，根据环评技术导则的要求，我公司对工程建设地进行了现场踏勘，收集了与本工程相关的资料并进行认真分析，对工程特点和环境特征进行了综合分析，并以此负责编制环境影响评价报告表。

## 1.2分析判定相关情况

### 1.2.1产业政策相符性分析

本项目属于“C397电子器件制造”类项目。经查国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴；根据《促进产业结构调整暂行规定》，属允许类；项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列，本项目的建设符合国家和地方政策。

### 1.2.2选址合理性分析

深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目位于渭南市高新技术产业开发区内，渭南高新区朝阳街西段（N：34.494360，E：109.389576）。根据渭南高新区规划土地局文件，项目土地用途为建设用地（土地利用规划见附件），项目建设符合用地规划要求；项目所在厂区南距连霍高速（G30）1.3km，地理位置优越，交通便利，项目所在区域地势平坦、开阔，有利于项目运营期污染物的扩散；项目周边无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水取水口及水源保护区等环境敏感区；根据项目影响分析，在严格落实各项污染物防治措施的前提下，本项目运行对周围环境的影响较小。

综上分析，本项目选址基本合理。

### 1.2.3规划符合性分析

本项目与相关环保政策的符合性分析如下：

表1-1  项目规划符合性分析表

| - 序号 | - 政策要求名称 | - 内容要求 | - 本项目情况 | - 是否 - 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《大气污染防治行动计划》（气十条）（国发[2013]37号）2013年9月10日 | 综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式……开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。 | 本项目为新建项目，施工期废气粉尘等均已采取有效防尘措施；该项目餐饮油烟废气安装油烟净化器收集处理 | 符合 |
| 2 | 《水污染防治行动计划》（水十条）（国发[2015]17号）2015年4月16日 | 落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。 | 本项目生产过程用水接自当地市政公共自来水系统，不会造成区域地下水位的影响。生活污水进入化粪池后通过市政污水管网排入渭南市高新区污水处理厂。 | 符合 |
| 3 | 《土壤污染防治行动计划》（土十条）（国发[2016]31号）2016年5月28日 | 减少生活污染。建立政府、社区、企业和居民协调机制，通过分类投放收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化。 | 项目生活垃圾定点收集，由环卫部门负责清运。 | 符合 |
| 4 | 《陕西省“十三五”环境保护规划》 | 严格管控城市建筑施工、渣土清运、道路清扫产生的扬尘，加强重点企业原料堆场扬尘治理……结合城市发展和工业布局，打造绿色生态屏障，构建防风固沙体系，全面加强绿化建设，提高绿化水平，增强环境自净能力。 | 环评要求施工期严格管控建筑施工、渣土清运、道路清扫产生的扬尘。 | 符合 |
| 5 | 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版） | 实施VOCs专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。 | 本项目涉及电子制造加工，主要为电子标签的制作。同时，本项目生产过程中产生的有机废气经风机收集后经活性炭吸附处理后由15m高（1#排气筒）排气筒外排，焊接烟尘由焊烟净化器收集处理由15m高（1#排气筒）排气筒，食堂油烟通过安装油烟净化器处理后由引至楼顶（2#排气筒）排放。建设单位将安排专人负责厂区的环保工作，确保环保设施正常、有效运行，确保工业废水、废气、食堂油烟等稳定达标排放。 | 符合 |
| 6 | 《渭南高新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》 | 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。强化工业企业无组织排放管控。 | 本项目生产过程中产生的有机废气经风机收集后经活性炭吸附处理后由15m高（1#排气筒）排气筒外排，焊接烟尘由焊烟净化器收集处理由15m高（1#排气筒）排气筒，食堂油烟通过安装油烟净化器处理后由引至楼顶（2#排气筒）排放。该部分废气经预测满足排放标准，对周边大气环境基本无影响。 | 符合 |
| 7 | 《渭南高新区技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》 | 功能区分区：渭南高新区功能分区为10个功能区。在东风大街以南布置有煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、农产品食品加工产业、科研、教育、物流、公共设施及居住区。 | 本项目为高科技产业 | 符合 |
|  |  | 土地利用：东风大街以南，新盛路以西为工业区……由东风大街向南依次布置为二类工业、三类工业用地。 | 本项目用地类型为二类工业用地。 | 符合 |
| 8 | 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及审查意见 | 对入区企业的环保要求：（1）企业必须执行环境影响评价制度；（2）进驻企业应为六大产业结构“精细化工、机械制造园、食品制造园、高科技产业园、医药制造园、教育园区”性质，其他行业的企业不应进入； | 本项目二期正在办理环评手续；本项目为电子器件制造，属于高科技产业。 | 符合 |
|  |  | 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理。 | 项目产生的废气、废水经处理后均可达标排放，厂界噪声可达标排放，固体废物均可做到妥善处理。 | 符合 |

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016.9.1；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.2.29；

（8）《建设项目环境保护分类管理名录》，2018.4.28；

（9）《建设项目环境保护管理条例》，2017.10.1；

（10）《产业结构调整指导目录（2011年本）修正版》，国家发改委[2013]第21号令；

（11）《陕西省建筑扬尘治理措施16条》，陕建发[2013]293号；

（12）《陕西省人民政府关于印发省重污染天气应急预案的通知》，陕政函[2014]126号；

（13）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号。

### 1.2.2项目依据

（1）《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（陕政发（2016）15号）；

（2）《渭南市城市总体规划》（2016-2030年）；

（3）《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（4）《渭南市高新技术产业开发区东区规划》（2018-2035）；

（5）《渭南市统计年鉴2019》；

（6）建设单位环评编制委托书。

## 1.3项目概况

### 1.3.1项目基本情况

（1）项目名称：深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目；

（2）建设单位：渭南双盈未来科技有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）投资规模：项目总投资30000万元。

### 1.3.2建设地点

深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目位于高新技术产业开发区内，渭南高新区朝阳街西段。（N：34.494360，E：109.389576）（详见附图1），项目建设地理位置如下图所示。项目所在的渭南高新技术产业开发区内交通条件便利、基础设施配套良好，可满足项目建设和运营的需求。

### 1.3.3项目周边情况

深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目位于高新技术产业开发区内，渭南高新区朝阳街西段。项目周边情况如图1-2所示。

项目所在地

图1-1  项目所在地示意图

图1-2  项目周边情况图

### 1.3.4建设内容及规模

深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目建设内容主要包括基础平台生产、设备生产、电子标签（耗材）生产、核心电路板生产、搭建一比一模拟各种物流平台的实验基地。项目规划总用地约26亩，总建筑面积约1.3万平方米，绿化面积2570平方米，绿化率为14.8%。项目分两期进行建设。

（1）建设内容、仓库

①新建生产车间

一期建筑面积3500m2，二期2500m2，采用钢框架结构。

②实验测试环境

一期建筑面积1500m2，二期2500m2，建筑结构均为钢框架结构。

③办公楼及其它建筑

一期建筑面积1000m2；二期建筑面积2000m2，采用混凝土框架结构。

表1-2  项目主要建设内容一览表

| 工程类型 | 建筑物名称 | 建筑面积（m2） | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 5000 | 建筑面积5000m2，采用钢框架结构 | 新建 |
|  | 实验测试环境 | 4000 | 建筑面积4000m2，采用钢框架结构 | 新建 |
| 附属工程 | 办公楼及其它建筑 | 3000 | 建筑面积3000m2，采用混凝土框架结构 | 新建 |
| 公辅工程 | 照明设施 | — | 车间道路两旁，采用太阳能照明；厂房办公区域以及厂房生产区域，采用LED照明 | 新建 |
|  | 给排水设施 | — | 项目用水由市政供水管网接入，餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理（150m3/d），通过市政污水管网进入高新区污水处理厂 | 新建 |
|  | 供电设施 | — | 项目用电从市政供电管网引入 | 依托 |
|  | 供暖设施 | — | 办公楼采取空调供暖 | 新建 |
|  | 化粪池 | 50 | 化粪池容量为150m3/d | 新建 |
| 环保工程 | 绿化 | 2570 | 厂区空置区种植草坪、树木等 | 新建 |
|  | 废水 | — | 生产废水进入企业污水处理站处理达到纳管标准后，生活污水经化粪池简单处理后进入厂区污水站处理处理达到纳管标准后，纳管高新区污水处理厂处理，化粪池容量为150m3/d；餐饮废水设置一座隔油池。 | 新建 |
|  | 废气 | — | 有机废气经风机收集后经活性炭吸附处理后由15m高（1#排气筒）排气筒外排，焊接烟尘由焊烟净化器收集处理由15m高（1#排气筒）排气筒，食堂油烟通过安装油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶（2#排气筒）排放 | 新建 |
|  | 噪声 | — | 建筑隔声、风机加装消声器、设备基础减振 | 新建 |
|  | 固体废物 | — | 危险废物和厨余垃圾交由有资质单位回收处理，生活垃圾集中收集后委托环卫部门处理处置 | 新建 |
|  | 危险废物 | 20 | 建设一座危险废物暂存间 | 新建 |

（2）生产规模

深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目生产产品主要包括钢丝标签、电子标签、天线等。外壳主要涉及五金加工，塑料注塑。产品组装主要涉及外壳的装配。测试主要涉及产品的老化测试，功能测试等。前期采用外协采购方式。

综上所述，项目生产规模如表1-3所示。

表1-3  深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目生产规模

| 序号 | 产品名称 | 年产量 | 销售单价（元/个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝标签 | 15000万只 | 3 |
| 2 | 电子标签 | 1000套 | 10000 |
| 3 | 天线 | 200套 | 20000 |

（3）主要设备

本项目主要设备如表1-4所示。

表1-4  项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 购入单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光镭雕机 | 6 | 50万 |
| 2 | 超声波设备 | 20 | 60万 |
| 3 | 频谱仪 | 1 | 10万 |

### 1.3.5投资规模

深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目总投资为30000万元。其中，工程直接费用24492.80万元，工程其他费用2389.02万元，基本预备费2150.55万元，流动资金967.63万元。

本项目建设总投资30000万元，全部为项目单位自筹。环保设施投资主要有废气处理设备、厂区绿化、化粪池、厂区垃圾桶以及生产区域消声除尘设备等，环保投资189万元，占总投资金额的0.6%。

### 1.3.6原辅材料

（1）主要原辅材料

项目主要产品有电子标签、钢丝标签、天线等产品。产品组装主要涉及PCBA和外壳的装配。外壳主要涉及五金加工，塑料注塑，前期采用外协采购方式。

本项目主要原辅材料如下表所示。

表1-5  主要原辅材料用量表

| 序号 | 名称 | 年耗量 | 规格/型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料外壳类 | 1.5亿套 | HM-UHF-B 面壳（ABS） HM-UHF-B底壳（ABS） | 外部采购 |
| 2 | 五金配件 | 1.5亿套 | 锁头外壳（20号钢） 锁杆（20号钢） 卡簧盖（A3） 卡簧（钢丝） | 外部采购 |
| 3 | 电路板 | 1.5亿套 | HM-Medium tag-V1.1 | 外部采购 |
| 4 | 集成电路IC等 | 1.5亿套 | NXP-SL3S103FTB0（G2IM） LQG15HN47NH02D PJ-327M | 外部采购 |
| 5 | 酒精 | 350kg | 工业酒精 竞百克 B13749 | 外部采购 |
| 6 | 无铅锡丝 | 180kg | OUBEL Sn99Ag0.3Cu0.7 | 外部采购 |
| 7 | 锡条 | 360kg | / | 外部采购 |
| 8 | 助焊剂 | 250kg | WK-730 环保免清洗 | 外部采购 |
| 9 | 黄油 | 200kg | MGREAS400G0 40032449 | 外部采购 |
| 10 | 防水胶 | 200kg | 迈瑞迩-高分子防水剂KS-1011 | 外部采购 |
| 11 | 3M PT896胶 | 200kg | 3M PT896 | 外部采购 |

（2）主要原辅材料化学特性

项目生产所涉及的化学品的物化特性如下：

①酒精：主要成分为乙醇，无色透明液体，具刺激性，沸点78.3℃，熔点-114.1℃，易燃液体，引燃温度363℃，闪点12℃，爆炸上限19.0%（V/V），爆炸下限3.3%（V/V），与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。酒精主要用于擦拭电子零部件。

②助焊剂：主要成分为天然树脂2.75%、硬脂酸树脂2.03%、合成树脂1.22%、活化剂0.71%、油酸1.84%、起泡剂1.98%、混合醇溶剂86.87%、抗挥发剂2.60%；淡黄色液体，具有醇类清香味，闪点16 ℃，爆炸下限（LEL）：2.02%，爆炸上限（UEL）：7.99%，比重（水=1）：0.803±0.01（25℃）。

③无铅锡丝：主要成分为：松香＞1.8%，锡约94.5%，银3.0%，铜0.5%，镍0.01%，锗0.01%，活性剂＜0.1%，其他成分＜0.1%。金属线状，熔点219℃，不溶于水。使用时会产生焊锡烟气或粉尘，有可能造成灼伤及吸入分解产物可能造成神经伤害。无铅锡丝用于手工焊接工序。

④3M PT896胶：琥珀色液体，具有芳香味，密度（比重）0.7-0.9，蒸气密度2.41kg/m3，爆炸下限（LEL）：1.3%，爆炸上限（UEL） ： 10%。主要成分为：甲苯30-60%，2-丁酮30-60%，聚胺类树脂1-5%，丙烯丁二烯聚合物1-5%，正丁醇0.5-1.5%。用于涂胶工序。

### 1.3.7劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为100人，其中技术人员20人，管理人员10人，普通员工70人，采用一班（每班8小时）工作制，年工作日为330天。

### 1.3.8公用工程

（1）给水工程

本项目所使用的生活用水和消防补充用水均由渭南市高新技术产业开发区内的市政自来水供给，根据工业园区提供的资料，市政给水管网提供的流量和压力能满足本项目生活、消防补充用水的要求。

①用水环节

本项目用水主要分为职工生活用水、车间地面洒水、绿化用水以及消防补充用水。

②各环节用水量及用水总额

根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），各环节用水量及用水总额如下表所示：

表1-6  各环节用水量及用水总额

| 项目 | 人数/面积 |  | 用水量指标 |  | 日用水量（立方米） | 用水天数（d） | 年用水量 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 职工生活用水 | 100 | 人 | 50 | L/人·日 | 5 | 330 | 0.165 |
| 车间地面洒水 | 17333.42 | m2 | 1 | L/m2·日 | 17.33 | 120 | 0.21 |
| 绿化景观用水 | 2570 | m2 | 2 | L/m2·日 | 5.14 | 70 | 0.036 |
| 小计 |  |  |  |  | 72.47 | / | 0.411 |
| 未预见用水量及管网漏失水量按最高日用水量的10%计算 |  |  |  |  |  |  | 0.0411 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |

图1-3  项目水平衡图        单位：t/a

综上所述，深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目每年用水量为0.45万m3，车间地面洒水完全蒸发，绿化用水下渗，生活用水为员工饮水、清洁用水及食堂餐饮用水。所以本项目营运期无生产废水产生。

（2）排水工程

排水采用雨污分流制。污水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入高新区污水处理厂。雨水排放方面，可在各场区内设置雨水收集系统，雨水经管道后部分进入雨水收集系统，收集处理后用于场地浇洒或绿化，多余部分排放至周边市政雨水管道。

（3）雨水工程

①雨水量计算

雨水设计流量公式

Q=qΨF

式中：Q--雨水设计流量（L/S）

q--设计暴雨强度（L/S·HA）

Ψ--径流系数

F--汇水面积（HA）×径流系数

设计径流系数Ψ为0.9，q为218.94L/S·HA，计算得出雨水设计流量为1073.30 L/s。

②排水制度及方式

本项目的雨水排放采用雨污分流制。建筑物屋面的雨水经天沟收集后，经落水管排至地面，地面雨水汇集至道路各雨水口，由厂区雨水管网汇总后通过雨水总排放管排至高新技术产业开发区内的雨水管网。

（4）供电工程

项目用电由高新区供电站统一供给。

（5）供热、制冷工程

项目供暖、制冷均采用分体式空调。

（7）燃气工程

本项目食堂位于职工休息区，供给100名职工的餐饮，拟设灶头3个，项目用气引自市政供气管网，项目年用气量为3万Nm3。

### 1.3.9项目总平面布置

深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目主要建筑物包括车间厂房建筑、办公楼等。生产车间布置于项目场地北侧；餐厅建筑布置于项目场地西南侧；办公区域位于厂区南侧（项目平面布置图见附图6）。

生产车间根据项目产品工艺流程，依次布置为来料放置区、配料区、生产区、装配区、检验区、包装区、成品区等，在车间内部设置生产辅助用房，设置休息室、车间办公室、生产辅助间等。项目区严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行建设，车间周围有厂区道路环绕。项目总平面布置图见附图7。

合理性分析：

（1）本项目建筑物布置比较紧凑，减少了物料的运输，方便生产管理。

（2）本项目车间之间有厂区道路环绕，离物流出入口较近，增加了厂区的安全性。

（3）厂区外部为道路、一般企业及空地，项目受外界影响较小。

（4）项目厂区动力机房位于项目中心区域，便于生产。

由以上的分析可知，项目厂区平面布置合理。

## 1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

（1）与本项目有关的原有污染

本项目属于新建项目，项目所在地周边100m内无其它重大污染工业企业，根据环境质量现状监测，项目所在地环境质量良好，周边企业生产不会对本项目的环境造成影响，故项目区不存在原有污染情况。

（2）主要环境问题

项目用地性质属于建设用地，周边300m范围内无河流，无文物保护单位，无主要环境问题。

# 2建设项目所在地自然环境简况

## 2.1地理位置

渭南国家高新技术产业开发区（简称“渭南高新区”）地处陕西东部，南依秦岭、北傍渭河，西邻西安市临潼区、东接渭南市区。本项目拟建地址位于渭南市高新技术开发区，渭南高新区汇集着公路、铁路的便捷优势，陇海铁路、西潼高速公路、310、108国道、101省道穿境而过。距西安国际航空港98公里，空运也十分便利。区内“井”字型骨干道路框架形成，其中50－60米宽的主干道18公里，道路总长32公里。连接陇海线的14公里的渭化铁路专用线建成投运。项目对内对外交通便捷。项目建设具体地点见附图1。

## 2.2地质、地形、地貌、地震烈度

渭南高新区在渭南地区最上游地区的右侧河漫滩和河谷阶地区域，属渭河冲积平原，是八百里秦川最宽阔的地带。地形总趋势呈南高北低之势，倾向渭河，东西开阔，地势平坦，自然标高在357~368.5m，高出渭河水面20~30m，坡度系数为0.82%。由北向南依次为渭河高漫滩、渭河二级阶地、渭河三级阶地及冲沟。土壤组成为：上部0~5m为黄土类砂质粘土，夹1~2层古土壤层，下部为砂孵石层。地耐力为10~15t/m2。渭南地区处于秦岭东西向构造带的东部与祁吕贺山字型构造的前弧东翼，以及新华夏构造体系第三沉降带的复合部位。南部是华北地台南侧秦岭加里东纬向构造带北部的秦岭元台拗折断带；北部属鄂尔多斯地台的陕北盆缘褶皱区；中部是汾渭地堑的渭河阶梯状断陷区。形成了南北隆起、中部拗陷的大地构造骨架。

本项目场地地质条件简单，无不良地质构造。地质单元属于渭河二级阶地，该单元上层为沙质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石。地下水位埋深一般在8~10m，对建筑物基础不会造成不良影响。

按《全国地震烈度区划图》，该地区地震烈度为8度。

## 2.3气候、气象特征

渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。除秦岭山区外，年日照时数2009小时~2528.1小时，年均气温11.5℃~13.6℃，0℃以上积温4250.3℃~5022.9℃，大于10℃积温3780.8℃~4509.4℃，是关中地区热量的高值区。无霜期为199天~224天，年降水量为576.8mm，月平均最大降水量为98.7mm（9月），月平均最小降水量为4.8mm（12月），日最大降水量为104.8mm，降水多集中在7、8、9三个月。冬季最大积雪厚度为17.0cm，最大冻土厚度为240.0cm。常年主导风为东北风，频率为14%，多年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。

## 2.4水文

1、河流

流经渭南市境的河流主要有黄河、渭河、洛河。黄河自北而来沿边境流过，洛河自西北而东南入渭河，渭河自西而东在境内汇入黄河，三河年平均径流量438.86亿m3。地表水、地下水资源总量20多亿m3。临渭区、华县、华阴市、韩城市的黄河漫滩和渭河傍河区为地下富水区；大荔、蒲城、富平等县的地热水资源丰富。

2、地下水

渭南地区地下水较为丰富，在可利用的水资源中占有很重要的地位。可开采量为9.63亿m3/a，可开采模数地域差异很大，总补给量为15.08亿m3/a。地下水在南北山区储存于基岩中，其余则赋存于松散岩层中，多数为上下叠置的双层或多层含水岩层。

区内地下水补给来源主要是大气降水，其次是河水的渗入、山前侧向径流及井灌回归补给。地下水的径流与排泄受地形和岩性控制，主要自南北山区向渭河运移，黄河、渭河为区域排泄基准面。在下渗和运移过程中，不断溶解了介质的易溶盐分，并逐渐蒸发浓缩，从而使区内地下水呈现自南、北山区向盆地中心，由贫到富、水化学具有一定水平条带规律的盆地型地下水特性。

场区地下水属第四系冲积层孔隙潜水类型，水量较丰富，埋藏较深。

## 2.5动植物

1、植被

全市有野生植物2500多种，栽培植物150多种，主要有小麦、玉米、谷子、薯类、豆类、棉花、烟叶、油菜、花生、芝麻、苹果、花椒、红枣、柿子、核桃、板栗、杏、梨等。

2、动物

渭南市位于黄河中游地区，境内有丰富的野生动物资源，其中水生动物6目10科76种，陆生动物中鸟类155种，兽类37种。目前区内有珍禽类动物64种，属国家重点保护的一、二类水禽有 26种。在栖息越冬的水涉禽中，属于《濒危野生动植物物种国际贸易公约》保护的有丹顶鹤、大鸨、黑鹳、白鹳、灰鹤、红胸黑雁等6种；属于《中华人民共和国野生动物保护法》中规定保护的的有11 种；属于《中日候鸟协定保护鸟类》65种。全市现有野生动物驯养繁殖单位28户（处），饲养种类涉及林麝、马鹿、鸵鸟、孔雀、七彩山鸡、野鸭等10余种。

人工饲养的畜禽20多种，其中以秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优。

## 2.6土壤

渭南地区处于暖温带半湿润半干旱气候区，是我国典型的地理过渡区，自然条件的多类型和过渡性特点，使区内各成土因素变得错综复杂，并强烈地影响着各类土壤的成土过程，形成了褐土、垆土、黄绵土、红粘土、新积土、潮土、治泽土、水稻土、盐土、紫色土、风沙土、棕壤土等十二个土壤类型。在十二个土壤类型中，属耕作性土壤主要有垆土。水稻土。新积土，红粘土和黄绵土；属自然土壤的有盐土、沼泽土、棕壤、褐土和紫色土；而耕作土壤的一半是潮土和风沙土。实际耕作的土壤9134736亩，占总土壤面积的48.51％。

# 3环境质量状况

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

### 3.1.1项目区域环境空气质量现状

（1）空气质量达标区判定

木王科技产业园（二期）扩建项目位于高新技术产业开发区内，东风大街与石泉路十字西北角。根据环境空气功能区分类，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

本项目空气环境质量现状引用《2018年西安市环境状况公报》中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1 中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本项目基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅《关于2019年12月及1～12月全省环境空气质量状况》（2020年1月23日发）中渭南市高新区的监测数据，区域空气质量现状评价见表3-1。

表3-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 浓度（µg/m3） | 标准值（µg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 9 | 60 | 0 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 48 | 40 | 20 | 不达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 105 | 70 | 50 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 55 | 35 | 57 | 不达标 |
| CO | 95%日平均浓度 | 1.9 | 4 | 0 | 达标 |
| O3 | 90%8小时平均浓度 | 170 | 160 | 17 | 不达标 |

注：CO浓度单位为mg/m3。

环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、CO95%顺位24小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、O390%顺位 8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。

（2）基本污染物环境质量现状

表3-2  基本污染物环境质量现状

| 监测点位 | 监测点坐标 /m |  | 污染物 | 年评价指标 | 评价 标准（ug/m3） | 现状 浓度（ug/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标频率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 渭南市临渭区环境保护监测站 | -10000 | -201 | SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 9 | / | / | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 年平均质量浓度 | 40 | 48 | / | / | 不达标 |
|  |  |  | PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 105 | / | / | 不达标 |
|  |  |  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 55 | / | / | 不达标 |
|  |  |  | CO | 95%顺位24小时平均浓度 | 4 | 1.9 | / | / | 达标 |
|  |  |  | O3 | 90%顺位8小时平均浓度 | 160 | 170 | / | / | 不达标 |

本项目位于东风大街与石泉路十字西北角。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

### 3.1.2声环境质量现状

为了解厂址区域所在地声环境质量现状，渭南市双盈未来科技有限公司委托陕西沁润环保科技有限公司于2020年3月14日—15日对厂址区域声环境质量现状进行了现场监测，厂址东、南、西、北厂界外1米各布设1个监测点，敏感点弋张新村布设1个监测点，共布设5个监测点，对项目所在地区域周边声环境质量进行监测，厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，监测结果如下。

表3-3  声环境监测结果     单位：dB

| 编号 | 监测点位 | 监测结果LAeq dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 月14日 |  | 3 月15日 |  |
|  |  | 昼间（Ld） | 夜间（Ln） | 昼间（Ld） | 夜间（Ln） |
| 1# | 东厂界 | 56 | 45 | 55 | 45 |
| 2# | 南厂界 | 54 | 45 | 54 | 45 |
| 3# | 西厂界 | 53 | 44 | 54 | 43 |
| 4# | 北厂界 | 52 | 43 | 53 | 42 |
| 5# | 弋张新村 | 53 | 43 | 52 | 43 |
| 备注 | 气象情况，晴，风速风速1.4m/s。 |  |  |  |  |
|  | 测量前后均使用AWA6021A/SXQR-YD-047声校准器对AWA5688/SNPA-YQ-068型多功能声级计进行校准，测量前示值93.6dB，测量后示值93.8dB。 |  |  |  |  |

根据监测结果可知，项目区域内声环境质量东南西北厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，敏感点弋张新村噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

### 3.1.3生态环境质量现状

项目拟建地处于渭南高新技术产业开发区，随着园区建设步伐加快，评价区内企业众多，该区域生态环境正在由原来以农业为主的农村生态系统向典型的工业生态环境类型转变，植被主要为人工种植的绿化植被等。

## 3.2主要环境保护目标

根据现场调查，本项目评价区域内无自然保护区、国家和地方级文物古迹、珍稀动植物保护物种等。项目主要环境保护目标具体见表3-4。

表3-4  主要环境保护目标

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容（人） | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 0 | -65 | 弋张新村 | 600 | 二类区 | S | 90 |
|  | 65 | 320 | 王庙村 | 200 | 二类区 | N | 310 |
|  | 250 | 436 | 麻李村 | 300 | 二类区 | WS | 500 |
| 声环境 | 0 | -65 | 弋张新村 | 600 | 二类区 | S | 90 |
| 生态环境 | 评价区内生态环境 |  |  |  | / | / | / |

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在区空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 表4-1 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 区域名; 执行标准; 级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 1h; 24h. 项目所在区域; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级标准; SO2; μg/m3; 500; 150. NO2; 200; 80. PM10; /; 150. 2、声环境质量标准 项目所在区噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表4-2 声环境质量标准 分类; 昼间; 夜间. 标准值（dB（A））; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物： - 施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； （2）运营期废气颗粒物及有机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准大气污染物排放限值。 表4-3 废气污染物排放标准 执行标准; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放 监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 150; 15; 0.41; 周界外浓度最高点; 5.0. 非甲烷总烃; 150; 15; 12; 5.0. 食堂废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准要求。 表4-4 饮食业油烟排放标准（试行） 参照标准; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除率. 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 2; 60%. 2、噪声： （1）施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB，夜间55dB； （2）营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类，昼间65dB，夜间55dB。 3、废水： 项目无生产废水产生，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 表4-5 污水排放标准限值 单位：mg/L（pH 无量纲） 执行标准; COD; - BOD5; - SS; - 氨氮; - 总磷; - 总氮. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准（mg/L）; /; /; /; 45; 8; 70. 4、固体废物： （1）生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）； （2）其它一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单； （3）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）。 |
| 总量控制指标 | 项目生产过程中不产生废水；项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理，通过市政污水管网进入高新区污水处理厂。本项目无总量控制指标。 |

# 5建设项目工程分析

## 5.1工艺流程简述

### 5.1.1施工期工艺流程

厂区由生产区和劳动辅助区组成，在尽量满足工业生产人流、物流分离、互不交叉干扰的基本原则基础上做到：方便生产、物流路线短捷；内外协调，适应自然条件；道路通畅，便于管理，方便生活；安全可靠；环境良好。用地合理等，力求社会效益，生产效益，环境效益均符合要求的总平面图布置。

图5-1  项目施工期工艺流程

本项目施工期的主要污染因子为对厂房建筑装修及修建相关配套设施时产生的建筑废物、废渣、建筑噪声、扬尘、生活废水等。由于是新建项目，本项目施工量较小，厂房的建设主要是框架结构，所需材料皆为建设单位外购材料。且项目建设对环境的污染是暂时性的，随着施工期的结束，项目的建设对环境的影响将逐渐恢复。施工期工艺流程如图5-1所示（虚线表示排污环节）。

### 5.1.2运营期工艺流程及主要物料

（1）生产工艺流程及说明

①钢丝标签产品工艺流程及说明

本项目不涉及原材料的生产，均为组装工艺。其工艺流程说明如下：

1）加工锁头：先将钢珠、塑胶件、弹簧放入锁体内；盖上锁体盖子后用手别机压紧。

2）PCBA板加工：在芯片上均匀的涂抹一层防水胶，将镍片焊接在PCBA基板上，该工序会产生焊接废气、有机废气、废锡渣。

3）焊接：将基板装入锁体，使用点焊机焊接镍片，再将钢丝焊接在基板上，用卡夫特白胶连接锁体和基板，该工序会产生焊接烟气、有机废气、废锡渣。

4）超声焊接：先调节超声波焊接参数，将上盖与底壳合并后放入模具后使用塑胶焊接机进行焊接，该工序会产生噪声。

5）外观检查：检查超声后有无缝隙、错位等不良现象；检查产品表面有无脏污、杂质等不良现象；检查锁头是否正常，不合格产品重新返回焊接，该工序会产生焊接废气。

6）镭雕：使用镭雕机进行雕刻条码。

7）调试：使用电脑设置测试软件参数，可进行更改密码，编写ID，功能测试等调试功能，使用酒精擦拭产品表面，该工序产生有机废气和废酒精布条。

8）包装：把产品清洁干净后装入静电袋并封口，贴上与产品一致的条码，该工序会产生废包装材料等固废。

钢丝标签产品工艺流程图如图5-2所示。

图5-2  钢丝标签产品工艺流程图

②电子标签产品工艺流程及说明

- 焊线：使用烙铁将线材进行焊接，该工序产生焊接烟气和废锡渣。

- QC检查：检查焊点有无连锡、虚假焊、锡尖等不良现象，焊接不合格品返回重新焊接，该工序会产生焊接烟气。

- 穿套管加工：先剪一截20mm左右的套管；再把套管穿套在耳机头底部并加热收缩。

- 涂抹黄油：将黄油均匀涂抹在锁杆裸露部位，再用布条擦试多余的黄油，该工序产生废含油抹布。

- 组装锁杆：将耳机头插入锁杆内进行组装。

- 锁杆冲压：将锁杆放入治具，调整好冲压参数进行锁杆冲压。

- 检测：使用万用表进行检测，该工序无污染物产生。

- 镭雕：使用镭雕机进行标签雕刻。

电子标签生产工艺流程图如图5-3所示。

图5-3  电子标签产品工艺流程图

③天线产品工艺流程及说明

- 组装抱箍支架：将抱箍底座三件套进行组装，固定所有螺丝后依次紧固。

- 组装抱箍：将合页紧固在抱箍上，再将抱箍拼装连接起来，将螺丝对应的锁在抱箍上，最后固定所有螺丝然后再依次紧固。

- 安装抱箍：把垫片套在天线上再装上抱箍，然后再套上垫片、螺母三件套，最后固定所有螺丝然后再依次紧固，芯片防水胶必须涂抹均匀、确保防水效果，该工序产生有机废气。

- 测试：用测试工具将主机、显示器、天线用线连接起来进行测试。

- 包装：在纸箱、泡棉中装入天线、主机、工具，确认后封好箱再粘贴贴纸，该工序会产生废包装材料等固废。

天线作业产品生产工艺流程图如图5-4所示。

图5-4 天线产品工艺流程图

## 5.2主要污染工序

### 5.2.1施工期主要污染工序及环节

施工期具体污染源如下表所示：

表5-1  施工过程污染分布一览表

| 类型 | 污染源 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 场地平整、挖土 | 粉尘 |
|  | 建筑材料运输、堆放 |  |
|  | 固体废物运输 |  |
| 废水 | 挖孔、土石方阶段排水 | COD、SS、石油类 |
|  | 结构阶段混凝土养护用水 |  |
|  | 各种车辆冲洗水 |  |
|  | 生活污水 |  |
| 噪声 | 施工机械 | 噪声 |
|  | 运输车辆 |  |
| 固体废物 | 建筑施工 | 建筑垃圾 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 |

（1）大气

本项目施工期环境空气污染主要有废气和粉尘两类。

废气：各类燃油动力机械进行场地清理、挖、填土石方、运输、建筑结构等施工作业时产生的废气，主要含有CO、NOx；施工人员伙食供应产生的油烟等。

粉尘：主要来自土石方开挖、出渣装卸、原材料运输等产生的扬尘，其中以大型汽车运输作业时产生的扬尘为主。根据类比分析，施工区域内粉尘浓度可达到1~3mg/m3。

（2）废水

施工期产生的废水主要包括施工建筑产生的废水和施工人员的生活污水。

施工期间的生产用水主要为混凝土搅拌用水，混凝土养护用水，路面、土方、土地喷洒水等，另外施工机械、运输车辆冲洗等也产生含悬浮物、石油类的废水。这些用水中只有混凝土养护用水有可能外排，但排放量较少，其成分主要含有泥沙、不含有害物质和其它有机物。

生活污水来源于食堂洗涤用水和施工人员洗涤用水、生活用水，主要污染物为CODCr、BOD5、氨氮、SS等。

（3）噪声

施工建设期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的运行噪声，其噪声值在80～100dB（A）之间。挖掘和混凝土搅拌等施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，运输车辆的交通噪声具有声源面广、流动性强等特点。施工机械噪声和运输车辆的交通噪声会给项目建设工地的周边产生影响。施工阶段主要噪声源如下表所示。

表5-2  施工期主要噪声源一览表

| 施工阶段 | 声源 | 声压级（源强）dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78～96 |
|  | 空压机 | 75～85 |
|  | 冲击机 | 75～95 |
|  | 打桩机 | 95～105 |
|  | 运输车辆 | 75～90 |
| 基础结构阶段 | 混凝土搅拌机 | 90～100 |
|  | 钢筋及材料运输车辆 | 75～90 |
| 装修安装阶段 | 电钻 | 95～110 |
|  | 电锤 | 95～105 |
|  | 无齿锯 | 100～105 |
|  | 磨光机 | 105～110 |
|  | 云石机 | 100～110 |

（4）固废

施工期固体废物主要来自施工期的建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾主要包括基础开挖及土建工程产生的砖瓦石块、渣土、泥土、废弃的混凝土和水泥砂浆等。建筑垃圾组成以无机成分为主。

生活垃圾来源于施工工作人员生活过程中遗弃的废弃物，其成分与城市居民生活垃圾成分相似，以厨余物等有机物为主。

施工期污染因素在施工期结束后，其产生的各种影响也随之消失。综合考虑，施工期污染因素对环境无严重影响。

### 5.2.2运营期主要污染工序及环节

根据该项目的工艺概况及工艺特点，其主要污染源及污染因子识别如下表。

表5-3  污染源与污染因子识别表

| 污染物 | 污染来源 | 污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 涂胶、酒精挥发气体 | 非甲烷总烃 |
|  | 焊接烟气 | 颗粒物 |
| 废水 | 餐饮、生活用水 | 生活污水 |
| 固废 | 废锡渣、废包装 | 一般固废 |
|  | 废酒精抹布 | 清洁擦拭固废 |
|  | 废黄油抹布 | 清洁擦拭危废 |
| 噪声 | 超声焊接机等机械噪声 | 噪声 |

## 5.3生产工艺污染源强分析

### 5.3.1废气

（1）有机废气

本项目建成后，产生的废气主要为酒精挥发、涂胶等过程挥发产生的有机废气，挥发时间以每天3h计。

①酒精挥发气体：本项目清理产品使用无水酒精进行擦拭，酒精挥发过程会产生少量有机废气，主要污染物为乙醇。本项目酒精使用量为0.35t/a，类比同类报告，加工过程中酒精80%以有机废气形式排放，剩余20%残留在布条上，则项目酒精挥发产生有机废气0.28t/a。

②涂胶废气：本项目生产过程使用防水胶、卡夫特白胶等涂抹芯片，涂胶过程挥发产生少量有机废气。本项目胶水用量为0.5t/a，类比同类报告，加工过程中胶气20%以有机废气形式排放，则项目胶气挥发产生有机废气0.1t/a。

- 本项目有机废气产生量为0.38t/a，经一体式风机收集通过活性炭吸附处理后由15m高排气筒（1#排气筒）排放，风机风量为8000m3/h，风机吸收效率为98%，活性炭处理效率95%，则有机废气处理后排放量为0.01862t/a，未被收集废气量0.0076t/a（0.00096kg/h）。

则本项目有机废气排放情况如下：

表5-4  有机废气产生及排放情况表

| 风机风量（m3/h） | 污染物名称 | 产生情况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |
| 8000 | 非甲烷总烃 | 48 | 0.384 | 2.35 | 0.0188 |

（2）焊接烟气

本项目焊接过程会产生焊接烟气，经焊烟净化器收集处理后由15m高排气筒（1#排气筒）排放，项目平均使用的焊丝及焊条量约540kg/a，根据《焊接工作劳动保护》，每使用1kg的焊料，会产生9~10g的尘（按照产生10g尘计算），焊接工作每天3h，一年焊接330天，因此本项目的焊接烟尘产生总量约为5.4kg/a。焊接烟尘净化器收集效率为98%，处理效率为95%，风机风量为5000m3/h，焊接烟尘处理废气后排放量为0.2646kg/a，有组织排放浓度为0.116mg/m3，排放速率为0.57g/h；无组织排放量为0.108kg/a（1.364×10-5kg/h）。低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中二级排放标准有组织排放浓度（120mg/m3，3.5kg/h）。

表5-5  颗粒物产生情况

| 风机风量（m3/h） | 污染物名称 | 产生情况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |
| 5000 | 颗粒物 | 1.1 | 0.0055 | 0.054 | 0.00027 |

根据以上分析，焊接烟气产生量为5.4kg/a，经处理后的焊接烟气排放浓度为0.054mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中二级排放标准有组织排放浓度（120mg/m3，3.5kg/h）。

（3）食堂油烟废气

食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，产生的油烟废气。根据项目单位提供的数据，食堂设有3个灶头，所用燃料为天然气，日就餐人数约100人，人均食用油耗量为20g/d，提供三餐，则项目食用油耗量为2kg/d，年耗食用油量约0.66t/a，据类比调查计算，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，但食堂类的烹饪强度和耗油量均低于纯餐饮经营单位，食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序均较少，因此该项目食堂的油烟挥发率取2.5%，烧炒时间5h/d计。根据统计结果，500g菜油在220±5℃状况下，距离油锅12厘米处的油雾浓度列于表5-7。

表5-6 食堂油烟排放浓度测试结果 单位：mg/m3

| 样品号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油烟浓度 | 5.07 | 5.29 | 5.01 | 4.57 | 4.36 | 3.93 | 4.64 | 4.78 | 4.71 |

由表5-7可见，一般食堂产生的油烟浓度约为3.93～5.29mg/m3，平均为4.71mg/m3，本项目耗食用油量约0.66t/a，油烟产生量0.0165t/a，0.01kg/h。本项目食堂灶头基数为3个，要求食堂安装厨房油烟机，食堂油烟废气经集气罩收集后由一根总风管引出，通过楼顶经专用油烟净化器净化后排放（2#排气筒），烟囱出口位于食堂顶部并高出屋面1m以上。建议采用静电复合式高效油烟净化器，收集效率为97%，净化效率为95%，风机风量为8000m3/h。油烟废气经净化处理后排放量为0.0008t/a，排放速率为0.0005kg/h，平均产生浓度约为0.0625mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放标准要求（2.0mg/m3）以及油烟去除率要求（75%）。

表5-7 食堂油烟排放情况

| 排气筒编号 | 最大风量（m3/h） | 污染物名称 | 产生情况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 速率（kg/h） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |
| 2# | 8000 | 油烟废气 | 0.0165 | 0.01 | 0.0625 | 0.0005 |

### 5.3.2废水

根据项目涉及产品的工艺，本项目生产过程不需用水，无生产废水。

（1）生活污水

项目产生的废水主要为员工生活污水，本项目劳动定员为100人，全年工作天数为330d，生活用水量以50L/（人·d）计，则生活用水量为5m3/d（165t/a），废水排放系数取0.8，则污水排放量为4m3/d（132t/a）。项目餐厅污水经隔油池处理后与项目生活污水进入化粪池，经市政污水管网进入渭南市高新区污水处理厂进行处理。

（2）车间地面洒水

本项目厂区面积17333.42m2，全年清扫天数为120d，用水量以1L/（m2·d）计，则车间地面洒水量为2100t/a。清洗水蒸发，无废水产生。

（3）绿化景观用水

本项目厂区绿化面积2570m2，全年绿化用水天数为70d，用水量以2L/（m2·d）计，则厂区绿化用水量为360t/a。绿化水经地面下渗，无废水产生。

### 5.3.3固体废物

本项目产生的固体废弃物有废锡渣、废电子产品、废包装材料、焊烟净化器滤芯、废弃手套鞋套以及生活垃圾等。

（1）一般固废

①生活垃圾

项目运营后，前期劳动定员为100人，全年工作日为330天，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）考虑，则生活垃圾年产生量为16.5t/a，生活垃圾分类收集后委托环卫部门处置。

②废包装材料

项目生产过程中将产生一定量的废弃包装材料，产生量约0.5t/a，属于一般固废，经收集后外售废品回收公司。

③废锡渣

本项目焊接过程中会产生少量的焊渣，产生量约10kg/a，本项目使用无铅焊膏，主要成分为Sn-Ag-Cu （锡95.6%、银3.7%、铜0.7%），因此产生的焊渣成分为锡、少量的铜和银。根据查询《国家危险废物名录（2008 年本）》，本项目不属于该名录中废弃物，属于一般固废。经收集后外售废品回收公司。

④废滤芯

项目处理废气使用焊接烟尘净化器，三台焊烟净化器的滤芯半年更换一次，共计6个/a，约30kg/a，交由厂商回收处置。

⑤废油脂

本项目餐饮产生废油脂，根据同类报告类比，食堂废油脂产生量为食用油消耗量的10%，本项目食用油消耗量为0.66t/a，则本项目废油脂产生量为0.07t/a，废油脂委托专业人员定期回收处理。

- （2）危险废物：

①废含油抹布：电子器件擦拭过程中产生废含油抹布约0.05t/a，属于危险废物（废物类别为HW08，废物代码900-249-08），项目单位集中收集后委托有资质的单位处置。

②废酒精布条：电子器件擦拭过程中产生废含酒精布条约0.1t/a，属于一般固废，项目单位集中收集后委托环卫部门处置。

③废电子产品：本项目生产过程中将产生少量的报废电子产品，产生量约0.05t/a，属于危险废物。要求企业将其收集后外送具有危险废物处理资质的单位处理，企业自身不得拆解和处置。要求在收集、转运等过程严格执行废物联单制度。

④废活性炭：本项目有机废气采用活性炭吸附装置处理，产生废活性炭为0.1t/a。活性炭属于危险废物（HIW49900-041-49），项目单位集中收集后委托资质单位处置。

### 5.3.4噪声

本项目主要噪声源为超声焊接机等设备，噪声强度一般在60~75dB （A）左右。对生产设备在生产运转时产生的噪音，通过设备基础减震、厂房墙体隔声等，同时选用低噪声、节能型的先进设备。根据同类项目噪声类比调查，拟建项目的声源具体情况见表5-8。

表5-8  噪声源分布及源强

| 声源 | 源强（dB（A）） | 拟采取的治理措施 | 治理后声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 75~95 | 选择低噪声设备、隔声、选用柔性安装材料、基础减震 | 65~85 |

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 车间 | 有机废气 | 48mg/m3 | 0.38t/a | 2.35mg/m3 | 0.01862t/a |
|  | 车间 | 颗粒物 | 1.1mg/m3 | 5.4kg/a | 0.054mg/m3 | 0.108kg/a |
|  | 食堂 | 油烟废气 | / | 0.0165t/a | 0.0625mg/m3 | / |
| 水污染物 | 生活污水 | 生活污水 | 132t/a |  | 132t/a |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 一般固废 | 16.5t/a |  | 0 |  |
|  | 废包装材料 |  | 0.5t/a |  | 0 |  |
|  | 废锡渣 |  | 10kg/a |  | 0 |  |
|  | 废滤芯 |  | 30kg/a |  | 0 |  |
|  | 废油脂 |  | 0.07t/a |  | 0 |  |
|  | 废含油抹布（HW09） | 危险废物 | 0.05t/a |  | 0 |  |
|  | 废酒精布条（HW08） |  | 0.1t/a |  | 0 |  |
|  | 废电子产品 |  | 0.05t/a |  | 0 |  |
|  | 废活性炭 |  | 0.1t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期的噪声主要为设备噪声，主要高噪声设备包括切片机、超声焊接设备及各类生产设备等，噪声源噪声级在75-95dB（A），在对噪声设备采取减震、隔震、隔声、绿化等综合措施后，经噪声预测模式预测，治理后环境噪声声级在65~85dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目运营期产生的废气、生活污水、噪声、生活垃圾均能够做到达标排放或安全处置，对当地生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析

本项目在生产前需对生产厂房进行施工、装修及修建相关配套设施，本项目在施工期将对周围环境造成一定程度的影响，对周围环境影响较小，施工期结束影响即结束。

### 7.1.1施工期大气环境的影响分析及防治

本项目建设施工过程中，各种燃油动力机械设备和运输车辆排放的废气，挖土、运土、填土和车辆运输过程中产生的扬尘，都会给周围的大气环境带来影响。主要的大气污染物有机动运输车辆产生尾气中的NO2、CO、SO2和扬尘等。其中扬尘污染尤为突出。施工过程中的扬尘污染不容忽视。此外，扬尘飘落在附近的建筑物和树木树叶上，也会影响景观。

（1）施工扬尘影响分析

施工期间，项目土石方开挖建设过程势必会破坏地表结构，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。

拟建项目施工期主要污染源及其环境影响分析如下：

①裸露地面扬尘

项目施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。

②粗放施工造成的建筑扬尘

施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。

施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对无组织排放施工扬尘本次环境影响评价采用类比法。从某施工场地实测资料（表7-1）可以看出：

表7-1 施工期环境空气中TSP监测结果一览表  单位：mg/m3

| 监测点位 | 上风向 | 下风向 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号点 | 2号点 | 3号点 | 4号点 | 5号点 |
| 距尘源距离 | 20m | 10m | 50m | 100m | 200m |
| 浓度值 | 0.244～0.269 | 2.176～3.435 | 0.856～1.491 | 0.416～0.513 | 0.250～0.258 |
| 标准值 | 1.0 |  |  |  |  |

注：参考无组织排放监控浓度值。

a、施工场地及其下风距离50m范围内，环境空气中TSP超标0～2.17倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果），其它地段不超标。

b、施工场地至下风距离100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的1.7～12.8倍；至下风距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。

由此可见，施工扬尘环境空气超标影响主要在下风向距离100m范围内。通过道路洒水、进出现场车辆冲洗、设置不低于1.8m的施工围挡、四级以上大风天气严禁施工等措施可减小扬尘影响。

③道路扬尘

物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料、土石方运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。

有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量见表7-2。

表7-2  不同车速下的路表粉尘量一览表  单位：kg/辆·km

| 路表粉尘量 车 速 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 1.0 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10（km/h） | 0.102 | 0.172 | 0.233 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15（km/h） | 0.153 | 0.258 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 25（km/h） | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.854 | 1.436 |

由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。

④扬尘污染防治对策：

1）建设单位应当组织协调施工、监理、渣土清运等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好扬尘治理管理工作。

2）建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算并及时足额支付施工单位。

3）在出现严重雾霾、沙尘暴等恶劣天气时，按当地政府要求停止施工的，建设单位不得强令施工单位进行施工，停工时间不得计算在合同工期内。

4）施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。

5）施工企业要及时总结、优化扬尘治理工作经验和成果，使扬尘治理工作向科学化、规范化迈进，推动扬尘防治设施、设备向标准化、定型化、工具式、可周转利用方面发展。

6）扬尘专项治理期间，各施工企业要制定自查方案，按月对本企业所有在建项目扬尘治理情况进行检查，对发现的问题及时进行整改。

7）项目经理为施工现场扬尘治理的第一责任人，应确定项目扬尘治理专职人员，专职人员按照项目部扬尘治理措施，具体负责做好定期检查及日常巡查管理，纠违和设施维护工作，建立健全扬尘检查及整治记录。施工中监理企业应当将建筑施工扬尘治理纳入工程监理范围，督促施工单位加强建筑施工扬尘治理措施的落实，并对发生的扬尘污染行为及时进行纠正。监理单位在实施监理过程中，发现施工产生扬尘污染的行为，应当要求施工单位立即改正，情节严重时可采取停工措施；施工单位拒不整改或整改不认真的，应及时报告建设单位及相关管理部门。

8）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。

9）工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。

10）工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。

11）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。

12）在建工程施工现场必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。

13）工程开工前施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化。

14）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。

15）施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。

16）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。

17）施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。

18）施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。

19）施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。

20）施工建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。

21）施工工地及时洒水降尘，工地道路及时洒水清扫。

采取如上措施后施工期扬尘对周围环境影响不大，且施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会消失。

（2）施工机械废气影响分析

施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。

车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。

（3）装修材料废气影响分析及防治措施

①装修材料废气影响分析

项目投入使用前需经过短暂的集中简单装修和较长时间的分散装修阶段，届时将会有油漆废气产生，由于废气属无组织排放，且使用功能不同装修油漆消耗量和选用的油漆品牌也不一样，加之装修时间也有先后差异，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。

②装修材料废气防治措施

a、采用优质的建筑材料，达到相应国家标准。

b、装修中应采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，这是降低造成室内污染的根本，建议采用符合环保要求的环保漆，以减少环境污染。

c、装修后的房间不宜立即投入使用，通常要通风换气30天左右。

d、保持室内的空气流通或选用室内空气净化器清除室内的有害气体。

e、在室内有选择的进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。

只要合理规划、科学管理，切实按照铜川市环境保护局有关规定进行执行，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。

（4）预测分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》的要求，项目施工期间对周围的环境会带来一定的影响，预测机动运输车辆产生尾气中的大气污染物NO2、CO、SO2和扬尘等会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值要求，导致该区域内环境出现污染，出现雾霾天气。但随着施工的结束，施工对大气环境的影响也会随之消失。

### 7.1.2施工期水环境的影响分析及防治

（1）施工废水

施工期生产废水主要是土石方阶段排水、结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。废水中SS浓度较高，工程施工期在场地内建一个蓄水沉淀池，经沉淀处理后，循环使用，不外排，对地表水环境影响较小。

（2）施工人员生活污水

施工期生活污水主要污染因子为主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。施工期生活污水若任意排放，会给周围环境造成影响。因此，必须加强施工期人员生活营地的管理，设置临时流动厕所，并将生活污水经过临时化粪池处理后排入市政污水管网，采取上述措施后能有效地控制生活污水对环境的影响。

### 7.1.3施工期噪声影响分析及防治措施

施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、打桩机、载重汽车、搅拌机、振捣器等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生一定影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。

（1）声源源强

详见表5-5。

（2）预测模式

施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

Lp=Lp0-20lg（r/r0）

式中：Lp——距声源r处的施工噪声预测值；

Lp0——距声源r0处的参考声级。

计算出的各类施工设备在不同距离处的噪声值见表7-2。

表7-2  施工机械设备不同距离处的噪声预测值

| 施工阶段 | 设备名称 | 声级 dB（A） | 距声源 距离（m） | 评价标准dB （A） |  | 最大超标范围（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 |
| 土石方 阶段 | 翻斗机 | 83～89 | 3 | 70 | 55 | 26 | 154 |
|  | 推土机 | 90 | 5 | 70 | 55 | 51 | 281 |
|  | 装载机 | 86 | 5 | 70 | 55 | 32 | 178 |
|  | 挖掘机 | 85 | 5 | 70 | 55 | 29 | 160 |
| 基础施工阶段 | 打桩机 | 85 | 15 | 70 | 55 | 85 | 470 |
|  | 吊 车 | 73 | 15 | 70 | 55 | 22 | 119 |
|  | 平地机 | 86 | 15 | 70 | 55 | 95 | 530 |
|  | 混凝土输送泵 | 85 | 15 | 70 | 55 | 85 | 470 |
|  | 风 镐 | 98 | 1 | 70 | 55 | 26 | 142 |
|  | 移动空压机 | 92 | 3 | 70 | 55 | 38 | 211 |
| 结构施工阶段 | 吊 车 | 73 | 15 | 70 | 55 | 22 | 120 |
|  | 振捣棒 | 93 | 1 | 70 | 55 | 15 | 80 |
|  | 电 锯 | 103 | 1 | 70 | 55 | 45 | 252 |
| 装修阶段 | 吊 车 | 73 | 15 | 70 | 55 | 22 | 120 |
|  | 升降机 | 78 | 1 | 70 | 55 | 3 | 15 |
|  | 切割机 | 88 | 1 | 70 | 55 | 8 | 45 |
| 室内 | - 磨光机 | - 100 | 1 | 70 | 55 | 32 | 178 |
|  | - 锯 | - 105 | 1 | 70 | 55 | 57 | 316 |
|  | - 电钻 | - 100 | 1 | 70 | 55 | 32 | 178 |
|  | - 木工刨 | - 90 | 1 | 70 | 55 | 10 | 57 |

（3）预测结果

由计算可知，施工期机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围为昼间95m，夜间530m（但根据环控[1997]066号文中相关要求，夜间禁止施工），在此距离之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求。在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。

（4）噪声防治措施

为保护区域声环境质量，本次评价提出以下措施：

①严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，对施工场地边界的噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的指标要求范围内。另外，根据国家环保总局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》（环控【1997】066号文）的规定，建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间（22:00-6:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”，并向当地环保局备案且必须公告附近公民。

②对本项目的施工场地进行合理布局，尽量将高噪声的机械设备安装在地块偏北布置，以远离敏感点。

③从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。

a、控制声源

选择低噪声的机械设备。对于开挖和运输土石方的机械设备（挖掘机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该及时予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。

b、控制噪声传播

将各种噪声比较大的机械设备远离敏感点，并进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，建议在施工场地四周建立临时性移动隔声屏障，这样可以减少对项目周围等敏感点的影响。对于产生高声级的机械设备，工作人员实行戴耳塞、施工者轮换作业、缩短进入高噪声区时间等方法，合理布设高噪声减少高噪声施工机械对周围环境的影响。在施工场地周围设置简易隔声屏障，防止噪声对周围环境的影响。

c、加强现场运输管理

对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并制定合理的运输线路，车辆运输应避开居民区。

### 7.1.4施工期固体废弃物对环境的影响分析及防治

相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点。在不能得到及时清运的情况下，建筑垃圾中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等无机成分的影响主要表现为：晴天刮风的时候，垃圾中的比重较轻的（例如塑料袋、水泥袋碎片）和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的环境空气和环境卫生。在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙将堵塞下水管涵、污染附近的水体等。这种影响将比较现实和比较经常，因而应引起足够重视。

评价要求施工弃土除部分回填外，其余运往政府指定的消纳场所处置；施工单位在施工过程中禁止随意倾倒建筑垃圾，建筑垃圾应进行分类收集，可以直接作以外运到砖瓦厂制砖，其他无利用价值的建筑垃圾用于场地（应尽量主要用于为建筑材料使用的直接回收利用，有利用价值的可工业场地）平整填埋，剩余建筑垃圾运至政府指定的消纳场所处置，对建筑垃圾运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施，并严格按照当地城建、环卫部门要求及时送规定地点处置；生活垃圾经分类收集后按当地环卫部门规定外运处置；对施工项目建设后期所产生的装修垃圾中含有的废油漆、有机溶剂、装修材料的边脚废料等，一部分属于易燃、有毒有害物质，应交由有危险废物处理处置资质的单位处理。各类固体废物不得随意抛弃、转移和扩散。

综上分析，项目施工过程产生的各类固体废物均能得到有效处理处置，对外环境影响较小。

### 7.1.5生态环境保护措施

本项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物、道路等对地表植被及土壤结构的破坏，从而影响到区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降到最小程度，评价提出以下要求：

（1）强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏；

（2）根据工程分期和规划的各分区，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理；

（3）由于本项目土石方移动量较大，应按照施工规划，确定挖填顺序，不可全盘动工，无序挖填，对开挖的土石方不可随挖随弃，乱堆乱放，应选定合适地带集中堆积，同时设土工布围栏、截排水沟等；

（4）对临时占地开挖土方实行分层堆放、分层回填，尽可能保持土壤肥力，以便今后环境绿化；

（5）施工结束后，本项目应充分利用空闲地，运用道路绿化、广场绿化、园林绿化等相结合的形式，尽可能提高项目区绿化率。

## 7.2营运期环境影响分析

### 7.2.1大气环境影响分析

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表7-3   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表7-4  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值（μg/m³） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类限区 | 日均 | 300.0 | GB 3095-2012 |
| PM10 | 二类限区 | 日均 | 150.0 | GB 3095-2012 |
| NMHC | 二类限区 | 一小时 | 2000.0 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 |

（4）估算模型参数

表7-5 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.0 |
| 最低环境温度/℃ |  | -10.0 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候（70%） |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | （是 （否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | （是 （否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（5）污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表：

表7-6  主要废气污染源参数一览表（点源）

| 编号 | 坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气温度（℃） | 烟气流速/（m/s） | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  | NMHC | PM10 | TSP |
| 1# | 109.389657 | 34.494891 | 362.00 | 15.0 | 0.50 | 25.00 | 11.00 | 0.0188 | 0.0003 | - |
| 2# | 109.387697 | 34.494665 | 365.00 | 15.0 | 0.50 | 60.00 | 11.00 | - | - | 0.0005 |

表7-7 主要废气污染源参数一览表（矩形面源）

| 编号 | 坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度（m） | 宽度（m） | 有效高度（m） | NMHC | PM10 |
| 矩形面源 | 109.388217 | 34.495047 | 362.00 | 50.87 | 100.76 | 1.30 | 0.14 | 0.00004 |

（6）评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表7-8  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准 （μg/m3） | Cmax （μg/m3） | Pmax （%） | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厅 | TSP | 900.0 | 0.0452 | 0.0050 | / |
| 车间 | NMHC | 2000.0 | 3.4797 | 0.1740 | / |
| 车间 | PM10 | 450.0 | 0.0500 | 0.0111 | / |
| 矩形面源 | NMHC | 2000.0 | 2.7995 | 0.1400 | / |
| 矩形面源 | PM10 | 450.0 | 0.0398 | 0.0088 | / |

根据计算，废气中非甲烷总烃、PM10、颗粒物排放废气的最大落地浓度分别为0.0452ug/m3、3.4797ug/m3、0.0500ug/m3、2.7995ug/m3、0.0398ug/m3，最大占标率分别为0.0050%、0.1740%，0.0111%、0.1400%、0.0088%。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“表2评价等级判别表”中规定，确定本项目废气中的非甲烷总烃、PM10、颗粒物大气环境影响评价等级确定为三级。

表7-9  焊接烟气最大Pmax和D10%预测结果表（点源）

| 距源中心下风向距离D（m） | 焊接烟气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC |  | PM10 |  |
|  | 下风向预测落地浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 下风向预测落地浓度（ug/m3） | 占标率（%） |
| 25.0 | 0.7570 | 0.0379 | 0.0109 | 0.0024 |
| 50.0 | 0.9628 | 0.0481 | 0.0138 | 0.0031 |
| 75.0 | 1.6485 | 0.0824 | 0.0237 | 0.0053 |
| 100.0 | 1.6721 | 0.0836 | 0.0240 | 0.0053 |
| 125.0 | 1.5460 | 0.0773 | 0.0222 | 0.0049 |
| 150.0 | 1.5608 | 0.0780 | 0.0224 | 0.0050 |
| 153.97（弋张新村） | 1.5507 | 0.0775 | 0.0223 | 0.0049 |
| 175.0 | 1.6911 | 0.0846 | 0.0243 | 0.0054 |
| 200.0 | 1.7297 | 0.0865 | 0.0248 | 0.0055 |
| 225.0 | 1.7063 | 0.0853 | 0.0245 | 0.0054 |
| 250.0 | 1.6489 | 0.0824 | 0.0237 | 0.0053 |
| 275.0 | 1.5750 | 0.0788 | 0.0226 | 0.0050 |
| 300.0 | 1.4946 | 0.0747 | 0.0215 | 0.0048 |
| 325.0 | 1.4135 | 0.0707 | 0.0203 | 0.0045 |
| 334.82（王庙村） | 1.3821 | 0.0691 | 0.0198 | 0.0044 |
| 350.0 | 1.3352 | 0.0668 | 0.0192 | 0.0043 |
| 375.0 | 1.2640 | 0.0632 | 0.0182 | 0.0040 |
| 400.0 | 1.1992 | 0.0600 | 0.0172 | 0.0038 |
| 425.0 | 1.1398 | 0.0570 | 0.0164 | 0.0036 |
| 450.0 | 1.0845 | 0.0542 | 0.0156 | 0.0035 |
| 475.0 | 1.0332 | 0.0517 | 0.0148 | 0.0033 |
| 500.0 | 0.9854 | 0.0493 | 0.0142 | 0.0031 |
| 525.0 | 0.9408 | 0.0470 | 0.0135 | 0.0030 |
| 550.0 | 0.9361 | 0.0468 | 0.0134 | 0.0030 |
| 575.0（麻李村） | 0.9308 | 0.0465 | 0.0134 | 0.0030 |
| 600.0 | 0.9237 | 0.0462 | 0.0133 | 0.0029 |
| 625.0 | 0.9144 | 0.0457 | 0.0131 | 0.0029 |
| 650.0 | 0.9037 | 0.0452 | 0.0130 | 0.0029 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 4900.0 | 0.4291 | 0.0215 | 0.0062 | 0.0014 |
| 4925.0 | 0.4184 | 0.0209 | 0.0060 | 0.0013 |
| 4950.0 | 0.4117 | 0.0206 | 0.0059 | 0.0013 |
| 4975.0 | 0.4078 | 0.0204 | 0.0059 | 0.0013 |
| 5000.0 | 0.4055 | 0.0203 | 0.0058 | 0.0013 |
| 最大落地浓度距离D10%（m） | 3.4797 | 0.1740 | 0.0500 | 0.0111 |
| 下风向最大浓度（ （ug/m3） | 1475.0 | 1475.0 | 1475.0 | 1475.0 |
| 最大占标率（%） | / | / | / | / |
| 评价等级 | 三 |  | 三 |  |

表7-10  油烟废气最大Pmax和D10%预测结果表（点源）

| 距源中心下风向距离D（m） | 油烟废气 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP |  |
|  | 下风向预测落地浓度（ug/m3） | 占标率（%） |
| 25.0 | 0.0118 | 0.0013 |
| 50.0 | 0.0120 | 0.0013 |
| 75.0 | 0.0146 | 0.0016 |
| 100.0 | 0.0144 | 0.0016 |
| 125.0 | 0.0132 | 0.0015 |
| 140.95（弋张新村） | 0.0124 | 0.0014 |
| 150.0 | 0.0126 | 0.0014 |
| 175.0 | 0.0129 | 0.0014 |
| 200.0 | 0.0129 | 0.0014 |
| 225.0 | 0.0127 | 0.0014 |
| 250.0 | 0.0125 | 0.0014 |
| 275.0 | 0.0127 | 0.0014 |
| 300.0 | 0.0127 | 0.0014 |
| 325.0 | 0.0125 | 0.0014 |
| 350.0 | 0.0121 | 0.0013 |
| 366.79（王庙村） | 0.0118 | 0.0013 |
| 375.0 | 0.0117 | 0.0013 |
| 400.0 | 0.0112 | 0.0012 |
| 425.0 | 0.0108 | 0.0012 |
| 450.0 | 0.0104 | 0.0012 |
| 475.0 | 0.0103 | 0.0011 |
| 500.0 | 0.0102 | 0.0011 |
| 525.0 | 0.0102 | 0.0011 |
| 550.0 | 0.0102 | 0.0011 |
| 571.03（麻李村） | 0.0102 | 0.0011 |
| 575.0 | 0.0102 | 0.0011 |
| 600.0 | 0.0101 | 0.0011 |
| 625.0 | 0.0100 | 0.0011 |
| 650.0 | 0.0099 | 0.0011 |
| …… | …… | …… |
| …… | …… | …… |
| 4900.0 | 0.0123 | 0.0014 |
| 4925.0 | 0.0120 | 0.0013 |
| 4950.0 | 0.0117 | 0.0013 |
| 4975.0 | 0.0115 | 0.0013 |
| 5000.0 | 0.0115 | 0.0013 |
| 最大落地浓度距离D10%（m） | 0.0452 | 0.0050 |
| 下风向最大浓度（ ug/m3） | 1795.0 | 1795.0 |
| 最大占标率（%） | / | / |
| 评价等级 | 三 |  |

表7-11  最大Pmax和D10%预测结果表（面源）

| 距源中心下风向距离D（m） | 无组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC浓度（μg/m³） | NMHC占标率（%） | PM10浓度（μg/m³） | PM10占标率（%） |
| 25.0 | 2.0901 | 0.1045 | 0.0297 | 0.0066 |
| 50.0 | 2.7635 | 0.1382 | 0.0393 | 0.0087 |
| 52.0 | 2.7995 | 0.1400 | 0.0398 | 0.0088 |
| 75.0 | 2.7529 | 0.1376 | 0.0391 | 0.0087 |
| 100.0 | 2.6753 | 0.1338 | 0.0380 | 0.0084 |
| 125.0 | 2.5784 | 0.1289 | 0.0366 | 0.0081 |
| 150.0 | 2.4634 | 0.1232 | 0.0350 | 0.0078 |
| 153.83（弋张新村） | 2.4451 | 0.1223 | 0.0347 | 0.0077 |
| 175.0 | 2.3410 | 0.1171 | 0.0333 | 0.0074 |
| 200.0 | 2.2205 | 0.1110 | 0.0315 | 0.0070 |
| 225.0 | 2.1037 | 0.1052 | 0.0299 | 0.0066 |
| 250.0 | 1.9935 | 0.0997 | 0.0283 | 0.0063 |
| 275.0 | 1.8906 | 0.0945 | 0.0269 | 0.0060 |
| 300.0 | 1.7958 | 0.0898 | 0.0255 | 0.0057 |
| 314.26（王庙村） | 1.7447 | 0.0872 | 0.0248 | 0.0055 |
| 325.0 | 1.7073 | 0.0854 | 0.0243 | 0.0054 |
| 350.0 | 1.6262 | 0.0813 | 0.0231 | 0.0051 |
| 375.0 | 1.5504 | 0.0775 | 0.0220 | 0.0049 |
| 400.0 | 1.4807 | 0.0740 | 0.0210 | 0.0047 |
| 425.0 | 1.4167 | 0.0708 | 0.0201 | 0.0045 |
| 450.0 | 1.3559 | 0.0678 | 0.0193 | 0.0043 |
| 475.0 | 1.3004 | 0.0650 | 0.0185 | 0.0041 |
| 500.0 | 1.2535 | 0.0627 | 0.0178 | 0.0040 |
| 525.0 | 1.2149 | 0.0607 | 0.0173 | 0.0038 |
| 550.0 | 1.1782 | 0.0589 | 0.0167 | 0.0037 |
| 575.0 | 1.1434 | 0.0572 | 0.0162 | 0.0036 |
| 600.0 | 1.1102 | 0.0555 | 0.0158 | 0.0035 |
| 625.0 | 1.0792 | 0.0540 | 0.0153 | 0.0034 |
| 634.11（麻李村） | 1.0681 | 0.0534 | 0.0152 | 0.0034 |
| 650.0 | 1.0492 | 0.0525 | 0.0149 | 0.0033 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 4900.0 | 0.1710 | 0.0086 | 0.0024 | 0.0005 |
| 4925.0 | 0.1700 | 0.0085 | 0.0024 | 0.0005 |
| 4950.0 | 0.1691 | 0.0085 | 0.0024 | 0.0005 |
| 4975.0 | 0.1681 | 0.0084 | 0.0024 | 0.0005 |
| 5000.0 | 0.1671 | 0.0084 | 0.0024 | 0.0005 |
| 下风向最大浓度 | 2.7995 | 0.1400 | 0.0398 | 0.0088 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

由上表估算结果可知，本项目烟气污染物中NMHC最大地面质量浓度占标率最大，为0.1400%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气环境影响评价等级为三级，三级评价项目不进行进一步预测与评价。

②环境影响分析

由上述估算结果可知，本项目非甲烷总烃、PM10、颗粒物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，对周围大气环境影响较小。

项目非甲烷总烃、PM10、颗粒物废气在最近敏感点弋张新村、王庙村、麻李村的最大浓度叠加区域环境背景值后远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，有机废气、焊接废气及油烟废气对该敏感点环境影响较小。

### 7.2.2地表水环境影响分析

本项目污水主要有设备清洗废水、生活污水。

（1）生活污水

项目生活污水排放量为4t/d（132t/a）。生活污水经化粪池收集后进入厂区污水站处理处理达到纳管标准后，纳管至高新区污水处理厂。

（3）雨水

项目排水采用雨、污分流制，本项目区雨水经厂区屋面、地表汇集后排入厂区雨水管网排出，进入市政雨水管网。

（5）废水可纳性及水环境影响简析

根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ 2.3-2018）判定，本项目地表水环境影响评价等级为三级B，故仅对污水处理设施环境进行可行性分析。

渭南市高新区污水处理厂于2017年建设，采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为3万m3/d，先期日处理规模达到3万m3/d，占地面积为120亩，由西安泽源湿地科技股份有限公司负责设计，该项目为渭河下游渭南城市段水环境综合治理工程生态湿地项目分支工程，采用生态+生物工艺，主要是人工湿地技术，以潜流式湿地为主，使水体中的污染物得到层层消减。其一期设计污水深度处理能力3万t/d。高新区污水深度处理面积 210亩。本项目废污水排放量为2.722m3/d，冲击力很小，因此影响较小。

### 7.2.3地下水环境影响分析

本项目对地下水产生影响的主要是化粪池、污水管道以及固体废物存放地等。以上设施如发生渗漏，均会对地下水造成一定程度的影响。化粪池、污水管道均采取严格的硬化及防渗措施，废包装等固体废物收集在固体废物储存库里，地面采取防渗处理，废含油抹布等危险废物由有资质的单位进行收集及无害化处理，采用专用容器盛装，暂存间设置严格的防渗措施，四周设置围堰，并在容器外侧标识危险品标志；危险废物和工业固废贮存场所防渗效果应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求；生活垃圾存放地采取硬化措施并设有防雨设施。

因此，本项目对周围地下水环境影响较小。

### 7.2.4声环境影响分析

（1）噪声源

本项目的噪声主要来自于对超声设备、风机等设备运行时产生的设备运行噪声，本项目拟对噪声设备采取消声、隔声、减振、柔性连接等降噪措施，采取治理措施噪声源强见表7-12。

表7-12 主要设备噪声源强  单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 噪声级dB（A） | 降噪措施 | 治理后噪声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊烟净化器 | 3 | 70 | 隔声、减振、柔性连接 | 50 |
| 2 | 风机 | 2 | 85 | 隔声、减振、柔性连接 | 65 |
| 3 | 激光镭雕机 | 6 | 70 | 隔声、减振、柔性连接 | 50 |
| 4 | 超声波设备 | 20 | 80 | 隔声、减振、柔性连接 | 60 |

（2）预测模式

本次预测采用噪声点源衰减公式和噪声叠加公式进行声环境影响预测。点源衰减公式：

式中，L1、L2 —— r1、r2处的噪声值，dB（A）；

r1、r2——距噪声源的距离，m；

ΔL——房屋、树木等对噪声影响值，dB（A）。

噪声叠加公式：

（3）预测方案

预测因子为等效连续A声级Leq（A）。

预测内容为厂界噪声贡献值和敏感点噪声预测值。

（4）预测结果与评价

根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界和敏感点噪声进行预测，得到项目建成后各预测点的噪声级，噪声影响预测结果见下表。

表7-13  厂界噪声预测结果

| 位置 | 东侧厂界 | 南侧厂界 | 西侧厂界 | 北侧厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大贡献值dB（A） | 32.2 | 41.7 | 35.4 | 35.6 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 昼间≤60dB（A），昼间≤50dB（A） |  |  |  |

表7-14  敏感点噪声预测结果

| 敏感点 | 弋张新村 |
| --- | --- |
| 贡献值dB（A） | 7.5 |
| 背景值dB（A） | 53 |
| 预测值dB（A） | 45 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 | 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |

由上述预测结果可知，项目厂界四周昼夜噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目附近肖家村噪声预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此项目生产设备运行噪声不会对周围声环境造成明显影响。

同时，建议建设单位应选用低噪声设备，加强设备维护和保养，避免因设备运转不正常时噪声增高的情况；做好生产设备隔声降噪措施；合理布局，尽量将产生较大噪声和振动的生产设备放置于距离厂界较远的位置。

（5）车辆运输噪声

项目运营期因原料、成品运输，会产生运输噪声，运输车辆噪声声级约为65~75dB（A）。环评要求项目采取以下措施：

①合理安排运输时间，避免夜间运输，同时严格控制车速；

②厂区内禁止鸣笛，以减少交通噪声环境影响；

③运输车辆应优化运输路线，尽量避开周边环境敏感点，若必须经过村庄等敏感点时，应减速慢性，禁止鸣笛。

综上所述，经采取以上措施后，项目车辆运输噪声对外环境影响不大。

### 7.2.5固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要是一般工业固废、职工日常生活垃圾、危险废物等。项目固体废物产生及利用处置情况见表7-15。

表7-15  固体废物产生及利用处置情况

| 类别 | 污染物 | 产生量（t/a） | 消减量（t/a） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 0.51 | 0.51 | 0 | 回收、交由环卫部门处理等，合理处置不排放 |
|  | 危险废物 | 0.35 | 0.35 | 0 | 委托具有资质的单位处理 |
|  | 生活垃圾 | 16.5 | 16.5 | 0 | 环卫部门清运 |
|  | 废油脂 | 0.07 | 0.07 | 0 | 委托相关单位处理 |

如上表所示，本项目产生的一般工业固废回用于生产，生活垃圾委托环卫部门处理，危废交由有资质单位处置，项目拟在维修间内设置危废暂存间，针对项目产生的危险固废，本次评价提出以下要求：

（1）危险废物的收集

项目产生的各种危险废物原则上不在厂内存放。在厂区内各危险废物产生部位均设有符合国家标准的危险废物盛装料斗，所有料斗均具有耐腐蚀、耐压、密封的特性，在生产过程中可实现危险废物不落地。各点的危险废物产生后，放入有明显标示的危废储存设施，由专人定时、定路线用防渗漏、防遗撒的专用桶收集到维修间内的危险废物贮存间，定期送有危险废物处理资质的单位安全处置。

（2）危险废物的贮存

本项目危险废物暂存场所设置在维修间内，危险废物每半月处理一次，送有危险废物处理资质的单位安全处置。

危险废物放入标准的容器内后，加上标签，整齐的堆放在危险废物贮存场所内，临时危废暂存场所的设计原则为：

★临时贮存间内设置安全照明设施和观察窗口。

★临时贮存间设置气体导出口。

★贮存间的地面必须做好防腐、防渗处理，地面进行硬化，地面无裂隙，并保证临时贮存间的地面高度高于周围地面，防止暴雨情况下导致雨水进入贮存间。

★须有泄漏液体收集装置，贮存间内布置沟槽和危险废液、油类的收集坑或给其周围加设围堰；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

★危险废物贮存间做好封闭措施，做到防风、防雨、防晒。

★贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的活动场所；贮存场所不得对外开放。

（3）危险废物的运输

在危险废物运输过程中，严格按照《危险废物转移联单管理办法》中的规定执行。对于危险固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将危险废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃危险废物。

（4）厂内危险废物管理要求

①管理部门要有专人负责厂内危险废物的收集、存放、运输和对外相关部门联络等工作并对危险废物管理工作进行每月定期监督检查一次。

②危险废物要与生活垃圾及一般工业固废分开收集、暂存、密闭运输，且危险废物暂存时间不得超过半个月。

③产生危险废物的工作车间必须建立废物出入登记，送出去有接收记录，专人负责，危险废物清运员清运时实行交接制度，双方签字。应用联单转运。

④运送危险废物的人员将危险废物按指定路线运送到厂内指定的暂存间，统一处理，运送危险废物的人员要有防护措施，且每年体检一次。

⑤对用后的危险废物运送工具应及时清洁。

⑥各类人员在产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的过程中，必须防止危险废物直接接触身体，一旦发生接触等意外事故时应及时进行处理。

项目产生的固体废物分别进行综合利用和妥善处置后，不会对周围环境造成较大影响。

## 7.3清洁生产

（1）清洁生产评价

清洁生产是实现经济和环境协调持续发展的一项重要措施，是将预防和控制污染贯彻于整个工艺生产过程和产品的消费使用过程中，尽量使之不产生或少产生废物，以期对人体和环境不产生或少产生危害。本项目为了满足市场对清洁能源设备质量的要求，在技术性能上充分考虑了低能耗、低物耗、低排放的环境保护原则与要求。

（2）工艺及设备先进性

本项目主要产品有钢丝标签、电子标签、天线等，不使用有毒有害原辅材料，首先本项目的原辅料是符合清洁生产源头控制的原则。本项目工艺较为简单，主要有组装、焊接等生产工艺，本项目结合实际生产需要，改进工艺环节，使工艺更趋科学合理，减少生产过程中污染物的有效控制，符合清洁生产要求。

（3）生产方法

遵循国家标准要求，实现原料购进前对材料的批次按照国家有关标准或原材料生产企业已在标准部门登记备案的企业标准为依据，在具有法定检验部门登记备案的企业标准为依据，在具有法定检验部门进行开具合格报告的情况，签订订货合同，进行有质量保证的原材料购进。

①在进入生产环节时，将首先采用先进的加工设备，进行精确加工，提高成品合格率，减少和杜绝废品和残次品，以节约能源和降低能源消耗。

②产品经每道工序加工后，严格进行检验，同时采用工艺优化，能够一次完成加工的工序，不增设下道工序。

③按照ISO9001标准规定，各个生产环节和相关生产环节减少重复劳动，节约工时成和费用。

④健全严格的产品质量检验体系；对各生产环节中半成品、产成品进行严格检验，并进行生产加工的工艺卡，杜绝不合格成品，半成品进入下道生产工序。

⑤按照国家标准进行部件组装；部件进行组装之前，需检验合格后方可进行。

⑥在进行上述工艺加工，生产过程中检验和检测手段很重要，采用现代先进的测试设备和先进的检验方法，对每个生产环节产出的产品进行质量检验。

## 7.4总量控制分析

本项目是新建项目，运营期所产生的生活污水经处理后用于绿化或经市政管网进入高新区污水处理厂，不进行总量控制，所产生固体废弃物经回收利用。

## 7.5环保设施和投资

本项目总投资为30000万元，环保设施投资主要有污水预处理设备、厂区绿化、厂区垃圾桶以及生产区域消声除尘设备等，环保投资189万元，占总投资金额的0.6%。详见表7-16。

表7-16  环保措施及污染防治投资估算表

| 类别 | 治理项目 | 治理措施 | 数量 | 环保投资（万元） | 实施位置 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气 | 活性炭吸附 | 1套 | 20 | 车间 | 渭南双盈未来科技有限公司 |
|  | 焊接烟气 | 焊接烟尘净化器 | 3台 | 15 | 车间 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 1套 | 15 | 食堂 |  |
| 废水 | 生活污水 | 隔油池+化粪池（100m3） | 1套 | 20 | 食堂 |  |
| 噪声 | 生产设备噪声 | 采用低噪声设备、基础减振、隔声等 | / | 20 | 生产区 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 分类回收垃圾，收集后由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处理 | / | 2 | 厂区 |  |
|  | 一般工业固废 | 一般工业固废收集设施 | / | 1 | 厂区 |  |
|  | 危险废物 | 危险废物专用收集容器 | / | 1 | 产生危废的生产工位 |  |
|  |  | 危废暂存间 | 1间 | 10 | 维修间 |  |
| 地下水 | 车间 | 防渗防漏措施 | / | 50 | 车间 |  |
| 绿化 | 绿化面积2570 m2 |  | / | 15 | 厂区 |  |
| 环境管理 | 环境方面管理费用 |  |  | 10 | 厂区 |  |
| 环境监测 | 环境监测费用 |  |  | 10 | 厂区 |  |
| 合计 |  |  |  | 189 | / |  |
| 项目总投资 |  |  |  | 30000 | / |  |
| 环保投资占总投资费用的比例（%） |  |  |  | 0.6% | / |  |

## 7.6项目产业政策及选址符合性简要分析

### 7.6.1产业政策分析

本项目属于“C397电子器件制造”类项目。经查国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴；根据《促进产业结构调整暂行规定》，属允许类；项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。本项目已取得渭南高新区发展和改革局关于“深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目”备案确认的通知，项目代码为2019-610563-39-03-073947，备案文件见附件2，因此本项目的建设符合国家和地方政策。

### 7.6.2项目选址合理性分析

深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目位于渭南市高新技术产业开发区内，渭南高新区朝阳街西段（N：34.494360，E：109.389576）。根据渭南高新区规划土地局文件，项目土地用途为建设用地（附件3），项目建设符合用地规划要求；项目所在厂区南距连霍高速（G30）1.3km，地理位置优越，交通便利，项目所在区域地势平坦、开阔，有利于项目运营期污染物的扩散，项目选址基本合理。

## 7.7竣工环境保护验收清单

根据我国2015年1月1日开始施行的《中华人民共和国环境保护法》第41条规定：“建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。”以及我国《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定：“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施投资应当纳入建设项目概算”规定，项目建设和生产运营必须符合“三同时”制度要求。本项目竣工环境保护验收污染防治设施清单内容如下表7-17所示。

表7-17  竣工环境保护验收清单

| 项目 | 排放源 | 污染物名称 | 环境保护设施或措施 | 验收指标或内容 | 验收负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气大 | 生产车间 | 有机废气 | 活性炭吸附装置净化处理设备1套，15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | 渭南双盈未来科技有限 公司自主验收 |
|  | 生产车间 | 焊接烟气 | 3台焊接烟尘净化器 |  |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器1套 |  |  |
| 废水 | 食堂 | 餐饮废水 | 餐饮废水经隔油池处理后进入化粪池简单处理后进入市政污水管网，纳管至高新区污水处理厂集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准 |  |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 生活污水经化粪池（150m3）简单处理后进入市政污水管网，纳管至高新区污水处理厂集中处理 |  |  |
| 噪声 | 生产车间 | 机械设备噪声 | 采取隔声、隔振、减振、等综合措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类，昼间65dB，夜间55dB | 渭南市环保局高新区分局审批验收 |
| 固废 | 生产车间 | 一般工业固废 | 回收处理、环卫部门处理 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |  |
|  | 生产车间 | 危险废物 | 由相应危废处理资质单位进行收集更换、运输及无害化处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001） |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 厂区设垃圾桶及垃圾收集箱，由环卫部门收集及时清运，送至周边垃圾填埋场进行处理 | 符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |  |
|  | 餐厅 | 废油脂、厨余垃圾 | 厨余垃圾委托相关单位回收处理 |  |  |
| 生态 | 绿化 | 植树、种草 |  | 现场查看 | 自主验收 |

## 7.8环境管理与监测计划

### 7.8.1环境管理

环境管理是单位管理中的一个重要环节，以环境科学理论为基础，运用技术、行政、教育等手段对经济社会发展过程中施加给环境的污染破坏活动进行调节控制，实现环境、社会、经济协调可持续发展。渭南双盈未来科技有限公司指派两名行政人员负责对拟建项目环保设施运转状态进行监控，并管理其他环保工作。

其主要职责是：

（1）制定施工期安全环境管理制度；

（2）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定项目环境保护制度和细则，组织开展环保教育，提高全员的环保意识；

（3）制定营运期各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程，建立各污染源监测制度，按环境监测部门的要求，制定各项化（检）验技术规程，按规定定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求、各污染源达标排放；

（4）负责调查和处理各污染治理设施非正常运转情况时的污染事故；

（5）执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放；

（6）组织开展本单位的环保教育和环境保护专业技术培训，提高全员的环保素质，建立环境保护档案，进行环境统计，开展日常环境保护工作，并按照有关规定及时、准确地上报项目环境报表和环境质量报告书。推广并应用先进环保技术；

（7）负责项目绿化和日常环境保护管理等工作。

### 7.8.2环境管理要求

（1）为了有效控制施工期的污染，在工程建设期对施工全过程进行环境管理，具体内容参照下表。

表7-18   施工期环境管理要求

| 项目 | 管理项目 | 管理内容 | 管理要求 |  | 管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 施工场地 | 在雨后或风、小风时进行施工，减少扬尘影响，建设工地经常洒水降尘 | ①遇4级以上风力天气，禁止施工； ②施工便道等不得随意设置。 | 根据《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中规定和要求，对施工场界扬尘进行监测，浓度限值为：拆除、土方及地基处理工程小时平均浓度限值≤0.8mg/m3、基础、主体结构及装饰工程小时平均浓度限值≤0.7mg/m3 | 渭南市环保局高新区分局 |
|  | 场地平整 | ①开挖土石方尽量全部用于工程用土及景观地形的建设； ②干燥天气施工要定时洒水降尘。 | ①土方在厂区内合理处置； ②强化环境管理，减少施工扬尘。 |  |  |
|  | 运输车辆 建材运输 垃圾清运 | 建筑垃圾、运输粉料建材车辆加盖篷布 | ①会产生粉尘的建筑材料等要求袋装运输，若不能袋装运输，则加盖篷布； ②无篷布车辆不得运输建筑垃圾、沙土、粉料等。 |  |  |
|  | 建筑 物料堆放 | 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施 | ①扬尘物料不得露天堆放； ②扬尘控制不利追究领导责任。 |  |  |
|  | 施工道路 | ①道路两旁设防渗排水沟； ②硬化道路地面，防止扬尘； | ①废水不得随意排放； ②定时洒水灭尘。 |  |  |
| 声环境 | 施工噪声 监理 | ①定期在项目四周监测施工噪声； ②选用噪声低、效率高的机械设备。 | ①施工场界噪声符合GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》； ②夜间22时～凌晨06时严禁施工； ③建议土石方阶段在寒暑假施工。 |  |  |
| 水环境 | 施工场地 | 施工废水进临时沉淀池处理用于地面洒水或施工生产用水，生活污水依托原有化粪池处理后用于绿化。 | 废水不得乱排乱放。 |  |  |
| 固废处置 | 施工期 固废监理 | 施工期产生的建筑垃圾、生活垃圾合理处置。 | 施工废弃物全部合理处置。 |  |  |
| 生态环境 | 地表 破坏面 | ①项目建设工程中，对破坏的地方进行生态补； ②挖填土方必须平衡。 | 不用的场地地表裸露面应尽快进行植被恢复重建。 |  |  |

（2）运行期环境管理

拟建项目建成投产后，项目行政部门要加强环境管理工作，以便及时发现设施运行过程中存在的问题，尽快采取处理措施，减少或避免污染和损失。本项目拟定一下环境管理计划。

①坚持“三同时”制度，认真贯彻循环经济、节约资源、清洁生产、预防为主、保护环境的总体原则，积极采用新技术，最大限度利用资源，尽可能将“三废”消除在项目内部，变废为宝，对必须排放的污染物采取严格的治理措施，确保各排放物符合国家规定的排放标准。

②采取有效措施防止污水管网的破坏、渗漏，防止对土壤和地下水源的污染，所有污水设施必须符合设计规范要求。

③配合当地环境监测机构实施环境监测计划。

④制定完善的环境保护规章制度和审核制度。

⑤建立完善的环保档案管理制度。

### 7.8.3环境管理监测计划

为全面、及时掌握项目周边污染动态，了解邻近地区环境质量变化，为项目环境管理服务，需对项目周边实行环境监测。制定的原则是根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标的地段及超标指标而定，重点是各环境敏感区。监测计划如下：

表7-19 环境管理监测计划表（噪声）

| 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测历时 | 采样时间 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 弋张新村 王庙村 麻李村 | 施工噪声 | 1次/季度 | 1天，昼夜各一次 | 施工时间内 一天2次 | 渭南市政工程管理部门 |
| 运营期 |  | 敏感点噪声 | 2次/年 | 1天，昼夜各一次 | 昼夜各1次 |  |

表7-20 环境管理监测计划表（空气）

| 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测历时 | 采样时间 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 弋张新村及周边 | TSP | 1次/季度 | 每次3天 | 监测3天 | 渭南市环境保护高新区分局 |

注：运营期NO2可利用当地环境监测站常规监测数据。

### 7.8.4监测台账记录

（1）对于项目自测、委托监测及环保局监测等各种监测项目均应建立台账记录，以满足项目自查及环保监管的需要。

（2）对固体废物的处理采取严格的管理制度，建立一般固废、危险固废台帐制度及申报制度，危险固废还应遵从《危险固废转移联单管理办法》及其他有关规定。

## 7.9减少环境影响的其他建议

根据国家对建设项目环境管理的规定，在项目建设过程中，建立健全环境管理机构，合理配备相应的人员配合环境保护主管部门的监督、管理工作。对各项环保设施定期进行维护保养，确保其正常运行；定期进行监视性监测，确保污染物达标排放。

全面使用节能灯具与节水洁具，降低能源、资源的消耗。

项目应尽量进行绿化布置，植树造林，美化环境，减少污染，保护城市生态环境。在建筑物设计上，应考虑与周边景观的协调一致。

## 7.10环保监督管理

渭南市环境保护局、渭南市环境保护高新区分局负责对项目环境保护工作实施监督管理，组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务，审查环境影响报告表，监督项目环境管理计划的实施，确认项目应执行的环境管理法规和标准。

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 有机废气 | 活性炭吸附装置净化处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 生产车间 | 焊接烟气 | 采用3台焊接烟尘净化器收集处理 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 设置油烟净化器 |  |
| 水 污 染 物 | 餐饮生活 | 生活污水 | 生活污水经化粪池简单处理后进入市政污水管网，纳管至高新区污水处理厂集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 一般工业固废 | 回收处理、环卫部门处理 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | 生产车间 | 危险废物 | 由相应危废处理资质单位进行收集更换、运输及无害化处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001） |
|  | 办公室、休息室、卫生间、食堂 | 生活垃圾 | 厂区设垃圾桶及垃圾收集箱，由环卫部门收集及时清运，送至周边垃圾填埋场进行处理 | 符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 生产车间 | 机械设备噪声 | 采取隔声、隔振、减振、等综合措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类，昼间65dB，夜间55dB |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： - 对场区内地面硬化处理，实行雨污分流，雨水通过排水沟引入附近沟渠，并定期清理排水沟。 - 厂区边坡要用石块铺砌，以防止暴雨冲刷，表土松动。 - 对项目厂区进行绿化，绿化方式为灌、乔、草立体植物种植为主，并结合四季花卉植物形成良好景观，厂区四周空闲地带以灌木绿篱、草皮种植结合替代裸地。经以上措施进行生态保护后，可最大限度地减轻项目对当地生态环境的影响。 |  |  |  |  |

# 9结论与建议

## 9.1评价结论

### 9.1.1产业政策符合性

本项目属于“C397电子器件制造”类项目。经查国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴；根据《促进产业结构调整暂行规定》，属允许类；项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。本项目已取得渭南高新区发展和改革局关于“深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目”备案确认的通知，项目代码为2019-610563-39-03-073947，备案文件见附件2，本项目的建设符合国家和地方政策。

### 9.1.2项目选址合理性

深圳市双盈渭南物联网系统设备研发制造项目位于渭南市高新技术产业开发区内，渭南高新区朝阳街西段（N：34.494360，E：109.389576）。根据渭南高新区规划土地局文件，项目土地用途为建设用地（附件3），项目建设符合用地规划要求；项目所在厂区南距连霍高速（G30）1.3km，地理位置优越，交通便利，项目所在区域地势平坦、开阔，有利于项目运营期污染物的扩散，项目选址基本合理。

### 9.1.3环境质量现状

评价区环境空气质量符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

项目区域内厂界声环境质量噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，区域声环境质量良好。

### 9.1.4污染物的排放及影响分析

（1）废气

施工期的废气主要是来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。施工现场实行合理化管理，以尽可能减少堆场数量，并加棚布等覆盖，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度减少扬尘。及时合理处置开挖的土方与建筑垃圾，以防因长期堆放而表面干燥起尘，施工现场进行围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。

项目营运期有组织排放废气包括：有机废气以及油烟废气，无组织废气为未收集处理废气。有机废气采用1套活性炭吸附装置净化处理、油烟废气设置油烟净化器、焊接烟气采用3台焊接烟尘净化器收集处理，表面处理产生废气采用布袋除尘器收集处理，要合理设置通风口，保证生产区域内空气质量达标，尽可能减少对环境的影响。

本项目投产后，在正常工况下和正常气象条件下，大气污染物的排放对拟建地周围大气环境影响不明显，大气环境质量仍保持原等级水平，区域大气环境质量仍符合规划功能要求。

（2）废水

施工期的废水主要是各种施工机械设备和运输车辆的冲洗水。施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，以及施工人员的生活污水，施工现场将设污水收集和简易处理设施并铺设连接城市污水截留管网的污水管道。

项目营运期排放的废水主要是生活污水，根据计算，废水排放量为132t/a。生活污水经过化粪池预处理后进入厂区污水处理站，处理达标后排出市政污水管网，并进入高新区污水处理厂处理。

（3）噪声

施工期噪声主要是各种机械设备所产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声，合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，在高噪声设备周围设置挡墙或者屏障，同时加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间22:00至次日6:00进行高噪声施工作业。优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，如在高噪声设备周围设置掩蔽物、加隔震垫、安装消声器等。

项目营运期主要噪声源为车间生产设备运转所产生的噪声，应该采取更新生产设备、安装减震降噪设备等设施，加强厂区内四周的绿化。

（4）固体废物

施工期的固废包括施工过程中产生的弃方、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。弃方、建筑垃圾可回用于工程的地基填方和内部规划道路建设工程填方，多余的弃方和建筑垃圾由专业土方公司回收用于市政道路施工填方。不能利用的建筑垃圾送建筑垃圾填埋场填埋，生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。

项目营运期的固体废物主要为一般工业固废、危险废物以及生活垃圾，其中一般工业固废0.51t/a，采取回收处理或由环卫部门处理；危险废物0.3t/a，交由有资质的单位处理；生活垃圾16.5t/a，废油脂0.07t/a，主要由环卫部门处理。

固体废物合理利用和处理处置，零排放，不会对周围环境产生不利影响。

### 9.1.5结论

综上所述，项目建设符合国家产业政策，符合渭南市高新区总体规划，项目在运营后将产生废水、废气、噪声及固体废物污染等，在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，项目对周围环境的影响可以控制在允许的范围以内，该建设项目于该地区建设在环境保护方面是可行的。

## 9.2建议与要求

（1）建设方应做到文明施工，加强对所有建筑设备的维护和管理，严格按照操作规程，减少扬尘和施工废水的排放，尽量降低各种机械如搅拌机等施工时产生的噪声，夜间十点钟后严禁进行任何有噪声的施工作业，建筑垃圾送指定垃圾场安全填埋。

（2）同时要确保配套的废水处理设施与项目同步建设，在建成交付使用时，废水处理设施能同步使用，并达到设计的效果。该工程在设计时，应按照政府有关工业建设的绿化要求，安排一定的投资比例，搞好区域绿化，确保厂区的优美环境。

（3）项目在总体规划设计中，通过合理采用建筑及装饰材料，并采取一系列的节能措施，减少能源的消耗，降低污染物的产生和排放量，更好地保护了环境。

（4）配套完善厂区公共设施，根据环保要求合理布局，保证厂房之间的充分防护距离，避免造成不必要的安全隐患。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见：

公   章

经办人：                        年     月