建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：陕西钧鹏航空科技有限公司

无人机项目

建设单位（盖章）：陕西钧鹏航空科技有限公司

编制日期：2020年06月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出拟建工程清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建工程对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西钧鹏航空科技有限公司无人机项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西钧鹏航空科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 潘祈帆 |  |  | 联系人 | 文芃格 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区东兴街27号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15191067806 |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 714000 |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新区朝阳大街西段 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 单位 | -- |  |  | 批准文号 | -- |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 飞机制造[C3741] |  |  |
| 占地面积 （平方米） | (租赁标准厂房)1721 |  |  | 绿化面积 （平方米） | -- |  |  |
| 总投资 （万元） | 650 | 其中：环保投资（万元） |  | 24 | 环保投资占总投资比例 |  | 3.69% |
| 评价经费 （万元） | -- | 预计投产日期 |  | 2020年09月 |  |  |  |
| 项目内容及规模： 一、项目建设背景 陕西钧鹏航空科技有限公司2018年7月注册成立于渭南高新区，主要经营范围：无人机系统产品研发、生产、销售、服务；无人机系统及航空领域内技术的开发、转让、咨询、服务；摄影测量与遥感服务；货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止公司营业的商品和技术除外）；会议会展服务；计算机软、硬件及网络设备的研发、销售、技术咨询服务；无人机航空模型、航空摄影技术与配件的开发、制造、销售、租赁、技术推广服务；文化艺术交流活动策划（不含演出）。公司主业是一家专业从事工业级和军用无人机系统及平台研发、提供无人机行业解决方案及相关售后服务的高科技企业，该公司系列技术产品和关键技术拥有自主知识产权。 2020年，陕西钧鹏航空科技有限公司租赁渭南高新区火炬科技发展有限责任公司负责运营渭南市高新技术产业开发区3D打印基地中的渭南增材制造创新中心产业园标准厂房（租赁协议见附件2，地理位置见附图1），投资建设无人机生产项目（以下简称“拟建项目”）工艺涉及模具清理→铺贴→合模→表面处理→机体组装→喷漆→装配等工序，按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，拟建项目需要执行环境影响评价制度。根据《建设项目分类管理名录》（环境保护部令44号）、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环保部 部令第1号），拟建项目属于二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业47交通器材及其他交通运输设备制造；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的做环境影响报告书，其他为报告表，仅组装的为登记表。本项目属于飞机制造【3741】，涉及喷漆，年用油性漆量（含稀释剂）小于10t，应编制环境影响报告表。 为此，陕西钧鹏航空科技有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价（委托书见附件1）。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对拟建项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则要求编制了本环境影响报告表。 二、项目符合性分析 1、产业政策符合性 拟建项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类十八、航空航天、15、无人机总体、材料、通信、控制系统等开发制造，符合国家产业政策的要求。 2、规划和用地符合性分析 （1）与渭南高新技术开发区规划符合性分析 根据《渭南高新区技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》，渭南高新区根据城市功能要求，设置了机械工业、电子工业、医药制造业、精细化工业、新材料生产、农副产品加工为主的六大工业园区，并大规模加强基础设施建设，开发区崇业路以西的13平方公里土地，形成了“三纵三横一环”的新城市框架，建设城市中有花有水、花园中有城市的环境，让城市与环境共存，不断提升城市辐射、扩张、服务功能。以东风路为界，南侧集中布局二类工业园区，北侧主要为高新技术及商业、居住、开发区中心。居住环境采取居住区、居住小区的二级结构模式，工业园区采用组团式划分组织，并结合园区主要结点形成综合服务中心，局部中心的二级式结构布局。 本项目位于渭南高新技术产业开发试验区3D打印基地内，属于高科技产业园区，符合园区的总体规划。 （2）用地符合性分析 本项目租赁由渭南高新区火炬科技发展有限责任公司运营管理的渭南市高新技术产业开发区3D打印基地中的标准厂房。该基地位于朝阳大街与崇业路十字，规划起步区460亩，主要围绕3D打印前沿技术，开展应用示范、高科技人才培育、技术成果转化、新产品应用开发和产业化。起步区规划建筑面积18万平方米，主要分为研发孵化区、生活服务区、生产制造区和物流仓储4个功能区。现已建成标准厂房6万m2、孵化器2.3万m2，公寓0.8万m2及配套设施。项目租赁3层高的标准厂房1座，占地面积1721m2，建筑面积5163 m2，属于工业用地。 项目的建设符合规划和用地要求。同时根据《限制用地项目目录（2012 年本）》及《禁止用地项目目录（2012 年本）》，本项目的建设不属于限制用地及禁止用地的范围。 3、“三线一单”的符合性 该项目与“三线一单”的符合性分析见表1。 表1 该项目与“三线一单”的符合性分析 内容; 该项目符合性. 生态保护 红线; 该项目不位于渭南市生态保护红线范围内，项目建设符合生态保护红线要求。. 环境质量 底线; 根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域环境空气、噪声等均能满足相关环境质量标准， 根据预测，项目大气污染物均能实现达标排放，无生产废水产生，生活污水经渭南高新区污水处理厂处理处理达标后外排，符合环境质量底线要求。. 资源利用 上线; 该项目营运过程中消耗的电源、自来水等资源来源广泛，项目运行过程中采取节水、节电等措施，用电量消耗不超过10000kWh/a，用水量不超过361m3/a，项目建设符合资源利用上限要求。. 负面清单; 本项目不属于环境准入负面清单项目。. 由表1可知，该项目建设符合“三线一单”要求。 4、与挥发性有机物等相关防治文件相符性分析 1）与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的符合性分析 工程与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的符合性分析见表2。 表2 与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的符合性分析 准入条件; 规范条件; 本项目情况; 是否符合. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于渭南高新区3D打印基地。已按要求委托开展环境影响评价工作。本项目虽使用油漆，但采用高效废气治理措施，VOCs排放很少。; 符合. 加大工业涂装VOCs治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制。重点地区力争2018年底前完成，京津冀大气污染传输通道城市2017年底前基本完成。工程机械制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到30%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 本项目使用环保油漆，采用Uv光解+活性炭吸附的治理措施，实现达标排放。本项目无人机表面喷涂行业在目前的技术条件下，没有成熟稳定的水性涂料涂装工艺，故本项目使用溶剂型涂料。企业承诺当水性涂料或其他环保涂料的技术成熟时，将无条件改用水性环保涂料。; 符合. 2）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 工程与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析见表3。 表3 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 准入条件; 规范条件; 本项目情况; 是否符合. 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策; 二、源头（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业； 3.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置； 4.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 1、本项目拟使用环保油漆 2、本项目拟使用环保油漆，生产均位于厂房内。 3、项目不使用以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。 4、项目作业位于密闭厂房内，废气收集率98%，对收集的废气采用Uv光解+活性炭吸附技术治理后达标排放。; 符合. 三、末端治理与综合利用 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目油漆产生的低浓度VOCs废气，采用Uv光解+活性炭吸附技术治理后达标排放，符合技术规范要求。; 符合. 5、小结 陕西钧鹏航空科技有限公司拟租赁赁渭南市高新技术产业开发区3D打印基地中的标准厂房进行无人机生产，本项目产生废气、废水、噪声、固废等污染物较少，而且能够得到合理处置；项目区周围最近的敏感目标为位于厂区西侧小闵村，对其环境影响较小；项目周围2km内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；项目不位于地下饮用水水源地保护区范围内。 因此，项目选址是合理可行的。 三、项目概况 1、项目名称：陕西钧鹏航空科技有限公司无人机项目 2、建设单位：陕西钧鹏航空科技有限公司 3、项目投资：总投资650万元 4、建设性质：新建 5、生产规模：年产各类100套无人机 6、占地面积： 1721m2（租赁） 7、劳动定员：新增28人 8、年工作日：258天，8小时/天（夜间不生产） 9、建设地点：拟建项目租赁渭南市高新技术产业开发区3D打印基地中的三层标准厂房为生产厂房，厂房中心坐标为N：34.489929º、E：109.417377º，项目地理位置见附图1，项目周围敏感目标分布情况详见附图2。 四、项目建设内容 拟建项目组成表见表4。 表4 拟建项目组成一览表 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 表面处理; 位于租赁标准厂房一楼，对无人机表面进行处理，包括封闭喷漆库1间、烘干室1间、抛光、打磨1间，刷胶、粘贴间1间；配有闲置模具存放处; 租赁三层标准厂房共5163m2. 生产调试; 位于租赁标准厂房二楼，主要用于产品的生产、检验、调试。. 辅助工程; 办公室; 位于租赁标准厂房三楼，主要用于接待、办公等. 售后服务区; 位于租赁标准厂房三楼，主要是无人机售后服务等. 仓储工程; 仓库; 位于租赁标准厂房三楼，主用于储存无人机生产所需的原材料及无人机产品。. 公用工程; 供水; 拟建项目用新鲜水量为361m3/a，主要为生活用水，水源为自来水。; /. 排水; 项目无生产废水。生活污水经化粪池处理后排入渭南高新区污水处理厂。; 化粪池依托3D打印基地. 供电; 拟建项目供电由渭南高新区供电公司供给，年用电量为10000kW·h。; /. 供热; 拟建项目办公室供暖采用空调。; /. 环保工程; 废气; 刷胶、粘贴、喷漆、烘干生产区均位于一楼，产生的有机废气废气通过负压收集后经过1 套Uv光解+活性炭吸附装置处理后经1 根15 米高排气筒排放，废气收集效率90%，处理效率94%。; 达标排放. 打磨、抛光产生的废气通过负压收集后经过1套滤筒除尘器装置处理，处理后经1 根15 米高排气筒排放，风量1000m3/h，废气收集效率90%，处理效率95%。; 达标排放. 废水; 项目无生产废水。生活污水经园区已有化粪池处理后排入渭南高新区污水处理厂。; 不外排. 噪声; 生产设备均布置在车间内部，平面布局合理布置，采用减振、隔声、消声等措施。; 厂界达标. 固废; 生活 垃圾; 生活垃圾分类收集、定点存放，收集后由环卫部门统一收集处理。; /. 一般固体废物; 废包装袋和下脚料收集后外售处置。; /. 危险废物; 厂区设置危险固废临时存储库1 间，位于厂房一楼内，用于危险固废临时存放，并定期委托有资质单位安全处理处置. 五、项目平面布置及合理性分析 （1）布置方案 拟建项目租赁渭南市高新技术产业开发区3D打印基地中的三层标准厂房为生产厂房作为生产厂房，厂房占地面积为1721m2，车间内1层为无人机表面处理设刷胶、粘贴、打磨、抛光、喷漆、烘干生产区；二层设生产调试区；三层设仓库、售后服务区、办公区。拟建项目在车间内总平面布置图见附图3、附图4和附图5。 拟建项目占地面积较小，总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在生产车间内的输送简单化，方便了生产；采取有效的治理措施后，生产过程中产生的有机废气、粉尘和设备运转噪声对办公区及外界的影响均较小；项目总体布置基本合理。 六、主要经济技术指标 拟建项目经济技术指标见表5。 表5 拟建项目经济技术指标一览表 序 号; 项 目 名 称; 单 位; 数 量; 备注. 一; 生产规模及产品方案. 1; 无人机; 套/a; 174; 外售. 二; 年操作日; d; 258; 8h/d，2064h/a. 三; 公用工程消耗量. 1; 新鲜水; m3/a; 361; 由渭南市高新区自来水管网提供. 2; 电; kW·h/a; 10000; 渭南市高新区供电公司供给. 四; 劳动定员; 人; 28; /. 五; 项目占地面积; m2; 1721; 租赁. 六; 总建筑面积; m2; 5163; 租赁. 七; 财务评价. 1; 总投资; 万元; 650; /. 2; 环保投资; 万元; 24; /. 七、主要产品、原辅材料及生产设备能源动力消耗 1、产品方案 拟建项目产品方案见表6。 表6 产品方案一览表 序号; 产品名称; 型号; 数量（套/年）. 1; 缩比模型; c919，翼展六米; 3. 2; AG300，翼展五米; 3. 3; 国防科大双尾撑，翼展七米; 4. 4; 马700，翼展六米; 4. 5; 不确定性科研院所预研性无人机; 10. 6; 炮射机; 1.4公斤 翼展一米; 20. 7; 2.8公斤, 翼展一米; 20. 8; 10公斤翼展一米五; 20. 9; 勘测用无人机; 青龙垂起，翼展三米; 20. 10; 朱雀，翼展两米五; 10. 11; 虎翼，翼展两米五; 30. 12; 不确定性招投标项目及其他项目; 30. 合计; 174. 2、主要原辅材料及动力清单 （1）主要原辅材料及动力清单见表7。 表7 主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 规格; 年用量; 储存位置; 来源. 1; 玻纤布; EW200（长：100m，宽：1m）; 20卷; 库房; 外购，40kg/卷. 2; 碳纤维布; T300（长：100m，宽：1m）; 4卷; 库房; 外购，40kg/卷. 3; PVC泡沫板; 1.5m×3m/张; 100张; 库房; 外购. 4; 层板; 1.5m×3m/张; 100张; 库房; 外购. 5; 航空层板; 1.5m×3m/张; 50张; 库房; 外购. 6; 隔离膜; （长：100m，宽：1m）; 10卷; 库房; 外购，100m2/卷. 7; 洗胶棉; （长：50m，宽：1m）; 10卷; 库房; 外购，50m2/卷. 8; 脱模布; （长：50m，宽：1m）; 4卷; 库房; 外购，50m2/卷. 9; 环氧树脂; 2.5KG/桶; 20桶; 库房; 外购，2.5KG/桶. 10; 环氧树脂固化剂; 1.5KG/桶; 20桶; 库房; 外购，1.5KG/桶. 11; 轻粉; 25KG/袋; 1袋; 库房; 外购，25kg/桶. 12; 玻璃微珠; 50kg/袋; 1袋; 库房; 外购，50kg/袋. 13; 碳板; 1.5m×3m/张; 20张; 库房; 外购. 14; 夹芯板; 1.5m×3m/张; 30张; 库房; 外购. 15; PLA打印材料; 1.5m×3m/张; 20卷; 库房; 外购. 16; 脱模蜡; 1.5L/盒; 10盒; 库房; 外购. 17; 脱模水; 1.5L/盒; 10桶; 库房; 外购. 18; 戈马底漆; 3 KG/桶; 10桶; 库房; 外购. 19; 戈马面漆; 5 KG/桶; 6桶; 库房; 外购. 20; 戈马底漆; 4 KG/桶; 5桶; 库房; 外购. 21; 油漆稀释剂; 5 KG/桶; 12桶; 库房; 外购. 22; 原子灰; 1KG/桶; 50桶; 库房; 外购. 23; 固化剂; 15kg/桶; 2桶; 库房; 外购，15kg/桶. 24; 万能胶; 0.5KG/桶; 20桶; 库房; 外购. 25; AB胶; 50支; 库房; 外购. *注：各原辅材料数量根据实际生产会略有浮动。 主要原辅材料性质： AB 胶：AB 胶是两液混合硬化胶的别称，一液是本胶，一液是硬化剂，两液相混才能硬化，是不须靠温度来硬应熟成的，所以是常温硬化胶的一种，做模型有时会用到。一般用于工业。AB 胶是双组分胶粘剂的叫法。市售有丙烯酸、环氧、聚氨酯等成分的AB 胶。工厂使用时为区别于常规的大听装(1 公斤/2 公斤组套装)环氧树脂将牙膏管装的简称为AB 胶(包装盒上的醒目名称)。本厂使用环氧树脂作为AB胶。 万能胶：化学名为“氰基丙烯酸酯”，具有良好的耐油、耐溶剂和耐化学试剂的性能。是一种胶粘能力强，应用面很广的粘合剂，如进行橡胶，皮革，织物，纸板，人造板，木材，泡沫塑料，陶瓷，混凝土，金属等自粘或互粘，所以又称为万能胶。由溶剂、胶片、树脂组成。本项目使用的万能胶由60%的溶剂油、20%的热塑性丁苯橡胶、5%的石油树脂、5%的萜稀树脂、10%的松香树脂组成。 环氧树脂：环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A 或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。双酚A 型环氧树脂不仅产量最大，品种最全，而且新的改性品种仍在不断增加，质量正在不断提高。本项目使用的环氧树脂由80%的环氧树脂、10%的二酚基丙烷、10%的环氧氯丙烷组成。 环氧树脂固化剂：环氧树脂固化剂是与环氧树脂发生化学反应，形成网状立体聚合物，把复合材料骨材包络在网状体之中。 使线型树脂变成坚韧的体型固体的添加剂。包括多种类型。环氧地坪多用于地下车库地面，价格便宜实用。主要成份为双酚A型环氧树脂,己二醇二缩水甘油醚。 环氧树脂稀释剂：环氧树脂稀释剂是配合基础树脂混合使用，可以降低固化体系粘度，增加流动性，延长使用寿命，便于大面积施工；改善了操作性的同时，又不影响固化物的基本性能。方便用于浇铸、灌注、粘接、密封、浸渍等方面之应用。主要成分双酚A型环氧树脂,己二醇二缩水甘油醚 年用量：30KG 轻粉：轻粉，白炭黑化学名称：沉淀二氧化硅，分子式为SiO2*nH2O, 为白色无定形微细粉末或粒状，质轻，吸潮后形成聚合细颗粒。白炭黑用作天然橡胶和合成橡胶的补强填料、合成树脂的填料、油墨增稠剂、涂料中颜料的防沉淀剂、消光剂、车辆及金属软质抛光剂及乳化剂中的防沉降剂，还可用作农药载体和轻量新闻纸的填料。 玻璃微珠：可在金属、模具表面抛光，可作金属研磨材料，既不损坏工作表面，又提高工件精度等。化学成份：SiO2 >67%,CaO>8.0% MgO>2.5% Na2O<14%, Al2O3 0.5-2.0 Fe2O3 >0.15其他2.0% （3）动力消耗情况 拟建项目主要动力清单见表8 表8 动力消耗一览表 序 号; 项 目 名 称; 单 位; 数 量; 备注. 1; 水; m3/a; 361; 由渭南市高新区自来水管网提供. 2; 电; kW·h/a; 10000; 渭南市高新区供电公司供给. 3、生产设备 拟建项目主要生产设备见表9。 表9 主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 所在车间. 1; 雕刻机; A18独立头; 1; 总体制造部. 2; 真空泵; CDFZ-040; 1; 总体制造部. 3; 3D打印机; BM10-450; 1; 总体制造部. 4; 3D打印机; QD-1X; 1; 总体制造部. 5; 柴油发电机组; HQ30GF; 1; 总体制造部. 6; 移动叉车（液压起重机）; LF-2TBA6; 1; 总体制造部. 7; 激光切割机; CMA960; 1; 总体制造部. 8; 烘烤房; 配套油漆尾气 处理系统; 1; 总体制造部. 9; 环保喷漆房; 1; 总体制造部. 10; 气泵压缩机; 3; 总体制造部. 11; 发动机引擎吊架; 1; 总体制造部. 12; 博世角磨机; TWS6600; 3; 总体制造部. 13; 直磨机; 5; 总体制造部. 14; 手电钻; 4; 总体制造部. 15; 台钻; Z4113; 1; 总体制造部. 主要设备介绍： 3D打印机，即快速成形技术的一种机器，它是一种数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术 。本厂区用于打印机体模具镶块，或者一些小部件如舵机盖。 雕刻机，雕刻从加工原理上讲是一种钻铣组合加工，雕刻机多 种数据输入模式根据需要游刃有余。本厂区用于电木模具的雕刻，或者碳板（机体内构）的雕刻。 激光切割机，利用高能量密度的激光束加热工件，使温度迅速上升，在非常短的时间内达到材料的沸点，材料开始汽化，形成蒸气。这些蒸气的喷出速度很大，在蒸气喷出的同时，在材料上形成切口。本厂用于层板（机体内构）的切割。 八、公用工程 1、供电 拟建项目供电由渭南市高新区供电公司供给，年耗电量约10000kW·h。 2、给水 拟建项目生产过程不消耗水，项目用水主要为生活用水。 拟建项目劳动定员28人，均不在厂区食宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版），人员人均用水量按50L/(人·d)计算，则生活用水量为1.4m3/d，361m3/a。 3、排水 拟建项目租赁渭南市高新技术产业开发区3D打印基地三层标准厂房作为生产厂房，所有设备均布置于厂房内，因此项目排水不考虑初期雨水的排水系统。 生活污水产生量约为生活用水量的80%，则生活污水产生量为289m3/a，生活污水经化粪池处理后排入渭南市高新区污水处理厂，不外排。该项目化粪池依托租赁方渭南市高新技术产业开发区3D打印基地现有化粪池。拟建项目水平衡见图1。 72 生活用水 化粪池 渭南高新区污水处理厂 289 289 生活用水 361 图1 拟建项目水平衡图 3、供热 拟建项目办公室取暖采用空调。 4、消防系统 该项目属于生产性项目，建筑的厂房车间、仓库为主。根据生产性质、工艺要求，厂房和仓库均按两类火灾危险性，耐火等级为三级。防火间距内可作5米至7米道路，以满足消防车通行要求，满足《建筑设计的防火规范》(GB50016-2006)。 九、项目实施进度 该项目租赁已建厂房，建设周期内主要是设备安装与调试，实施进度为2个月。 十、工作制度和劳动定员 项目劳动定员28人，年生产天数258天，每天工作8h，年工作时数为2064h。 十一、经济技术指标及环保投资 该项目总投资为650万元，其中环境保护投资为24万元，约占总投资的3.69%，环保投资详见表10。 表10 环保投资一览表 项目; 治理对象; 设施名称; 投资（万元）; 备注. 废气; 刷胶、粘贴、喷漆、烘干有机废气; 均设置在一层生产区，分别设施设置密闭裱糊房、喷漆房、烘干房，废气通过负压收集后经过1 套Uv光氧+活性炭吸附装置系统处理，经15m高排气筒排放。收集效率90%，有机物净化效率94%。; 13; 一层生产区. 打磨、抛光 废气; 设打磨房，打磨、抛光产生的废气通过负压收集后经过1 套滤筒除尘器装置处理，处理后与喷漆烘干废气一同经1 根15 米高排气筒排放，风量1000m3/h，废气收集效率90%，处理效率95%。; 4; 一层生产区. 噪声; 生产设备、 环保设施; 减振基座、墙体隔声、风机设备消声等; 3; 一层生产区. 固废; 危险废物; 一般固废暂存间1间（15m2）; 1; 一层生产区. 一般固废; 危险固体废物暂存间1间（15m2）; 2; 一层生产区. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶若干; 1. 合计; 24; /. |
| 与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租用已建工业用房作为生产场所，该工业用房建成至今闲置，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西省东部、陇海铁路沿线，东濒黄河，西临西安，南倚秦岭，北接延安，渭水横贯其中，南北长182.3km,东西宽149.7 km，是八百里秦川最宽阔的地带；是中华民族发祥地之一。素有“三秦要道，八省通衢”之称。是中原地区通往陕西乃至大西北的咽喉要道，又是新欧亚大陆桥的重要地段。现已成为陕西省和国家生产布局中初具规模的农业生产基地和能源重化工基地。 本项目位于市高新开发区朝阳大街，交通方便，地理位置优越。 二、地貌与地质 渭南地区大中尺度地貌是以渭河为轴线，从渭河平原向南北山地呈梯级上升的槽谷地形。最低一级为渭洛河下游冲积平原，地势由西向东缓降，地面宽阔平坦，海拔330~400米，外侧为黄土台塬，地势升高，原面微斜，海拔500~1000米左右，间有河沟切割，原面基本完整。南北山麓地带为山前洪积扇裙或山麓坡积洪积倾斜台塬。地面倾斜，沟谷较密，沟口为洪积锥，各处海拔不一。南北边缘为石质山地，南边是秦岭太华山，北边是构造剥蚀低山。山区地形破碎，岭谷相间，沟谷多呈“V”型。黄河渭河沿岸及大荔沙苑有片状沙地和风积沙丘。冲积平原、黄土台塬中散布着一些长形的侵蚀构造洼地，底部为湖泊沼泽，周围土壤盐渍。南部山区有零星古冰川地貌遗址，中山顶部又有寒冻地貌出现，故渭南地区山川、台塬、丘陵、沟壑、沙丘、湖泽、冰川寒冻地貌皆有，组成盆地形态。 三、气候气象 项目区气候属暖温带半湿润大陆性季风气候，年平均温度14℃，温度最高为7月份，日均气温27.4℃，最低为一月份，日均-0.1℃，绝对最高温41.8℃，绝对最低气温-18.6℃，年平均相对湿度70％，历年平均风向频率以东风、全年平均风速1.3m/s，年平均降雨量540.1mm，气压975hpa，日照时数1 886.6hr、蒸发量1531.8mm，雾日15.4d，年平均雷暴日18.4d，年平均大风天18.6d，主要发生在春季。 四、地表水资源 项目区地处黄河流域的渭河下游，渭河自西向东横贯渭南市北界，区内河长138km，流域面积3816.9km2，多年平均径流量93.30亿m3。最大径流量194亿m3（1964年），最小年径流量47.1亿m3（1974年），连续最大四个月径流量占年径流量的58.8％。渭河华县站实测最大洪峰流量7660m3/s（1954年8月19日），历史最大洪水流量10800m3/s（1898年），最小瞬时流量仅0.9m3/s（1972年8月21日）。渭河水深一般2.5~4.5m，洪水最深9.5m，枯水最浅0.5~1m。渭河属季节性多泥沙河流，年均含沙量52.8kg/m3，最大含沙量905 kg/m3（1977年8月7日），最小为0（1951年4月21日）。年均输沙量4.05亿t，泛期约占全年的80％。 五、地下水资源 项目区内地下水补给来源主要是大气降水，再就是河水的渗入、山前侧向径流及井灌回归补给。地下水的径流与排泄受地形和岩性控制，主要自南北山区向渭河运移，黄河、渭河为区域排泄基准面。在下渗和运移过程中，不断溶解了介质的易溶盐分，并逐渐蒸发浓缩，从而使区内地下水呈现自南、北山区向盆地中心，由贫到富、水化学具有一定水平条带规律的盆地型地下水特性。

环境质量状况

- 一、建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） - 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1 中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本项目基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅《关于2019年12月及1～12月全省环境空气质量状况》（2020年1月23日发）中渭南市高新区的监测数据，区域空气质量现状评价见表3-1。 表11 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 9; 60; 0; 达标. NO2; 年平均浓度; 48; 40; 20; 不达标. PM10; 年平均浓度; 105; 70; 50; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 55; 35; 57; 不达标. CO; 95%日平均浓度; 1.9; 4; 0; 达标. O3; 90%8小时平均浓度; 170; 160; 17; 不达标. 注：CO浓度单位为mg/m3。 环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、CO95%顺位24小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、O390%顺位 8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状 其他污染物即非甲烷总烃环境质量现状数据引用《陕西明善智造科技有限公司现代环保装备制造及研发项目环境影响报告表》在3D打印产业园内三号厂房北侧监测资料，监测时间为2019年12月17日~12月23日，共监测7天，监测点位于本项目北侧460m，引用的监测资料本次评价范围内且符合三年内时效要求。 表12 补充监测结果统计表 单位：mg/m3 监测日期 监测项目; 2019.12.17; 2019.12.18; 2019.12.19; 2019.12.20; 2019.12.21; 2019.12.22; 2019.12.23. 非甲烷总烃; 2:00; 0.48; 0.53; 0.54; 0.51; 0.56; 0.69; 0.66. 8:00; 0.44; 0.54; 0.51; 0.56; 0.65; 0.63; 0.75. 14:00; 0.55; 0.55; 0.53; 0.55; 0.65; 0.69; 0.70. 20:00; 0.59; 0.55; 0.52; 0.53; 0.69; 0.64; 0.71. 评价标准; 2.0; 2.0; 2.0; 2.0; 2.0; 2.0; 2.0. 备注：*参考《大气污染物综合排放标准详解》中限值。 根据以上监测结果可以看出，评价区非甲烷总烃的1小时平均值低于《大气污染物综合排放标准详解》中限值（≤2.0mg/m3）要求。 - 2、声环境质量现状 评价委托陕西泽希检测服务有限公司对区域声环境现状进行了监测，监测时间为2020年5月26日-5月27日，监测点位为项目所在厂房厂界四周及西侧的敏感点庙底村，环境噪声监测结果详见表13。 表13 项目噪声监测结果表 监测时间 监测点位; 2020.05.26; 2020.05.27. 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 1#东厂界; 50; 41; 52; 40. 2#南厂界; 52; 43; 51; 44. 3#西厂界; 53; 42; 54; 43. 4#北厂界; 52; 42; 53; 42. 标准值; 65; 55; 65; 55. 5#小闵村（庙底组）; 50; 41; 51; 42. 标准值; 60; 50; 60; 50. 由上表可知，厂界四周声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，敏感点庙底村符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在区域声环境质量较好。

二、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 根据现场调查，项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，根据项目特点及周围环境特征，项目主要环境保护目标如下： 表14 项目主要环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 坐标; 规模（人）; 距离租厂房边界（km）; 方位; 保护要求. 经度; 纬度. 环境 空气; 小闵村; 109.416028; 34.489898; 1200; 0.09; W; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；《大气污染物综合排放标准详解》中限值（非甲烷总烃的1小时平均值低于≤2.0mg/m3）要求。. 庙南村; 109.412541; 109.412541; 2076; 0.55; SW. 庙底村; 109.416232; 34.488501; 800; 0.17; SW. 大闵村; 109.417799; 34.496442; 1471; 0.7; N. 姚家村; 109.425781; 34.488642; 1624; 0.9; E. 高新二小; 109.412069; 34.492445; 380; 0.5; NW. 声环境; 小闵村; 109.416028; 34.489898; 1200; 0.09; W; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类. 庙底村; 109.416232; 34.488501; 800; 0.17; SW. 厂界; 200m内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求，具体标准值如下表所示。 表15 环境空气污染物基本项目浓度限值 执行标准; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二级标准. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 浓度限值; 2; mg/m3. 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体数值详见表16。 表16 声环境质量标准 （单位：LAeq（dB（A）） 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; dB（A）; 65; 55. 2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 大气污染物： （1）施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 表17 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度 限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总 悬浮颗粒物TSP）*; 周界外浓度 最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. *周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近. （2）运营期废气（非甲烷总烃）排放执行《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中排放监控浓度限值。 表18 工艺废气排放标准 VOCs项目; 排放形式; 最高允许浓度限值mg/m3; 处理效率%; 适用行业. 非甲烷总烃; 有组织; 50; ≥85%; 表面涂装. 非甲烷总烃; 无组织; 10; /; 表面涂装. 2、废水： 项目无工艺废水产生，生活污水进入3D打印基地化粪池，通过市政污水管网排入渭南市高新区污水处理厂，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 表19污水排放标准限值 单位：mg/L（pH 无量纲） 执行标准; COD; - BOD5; - SS; - 氨氮; - 总磷; - 总氮. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准（mg/L）; /; /; /; 45; 8; 70. 3、噪声： （1）施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB，夜间55dB； （2）营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类，昼间65dB，夜间55dB。 4、固体废物： （1）生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）； （2）其它一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单； （3）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。项目无SO2、NOx排放，工艺废水经厂区隔油池、沉淀池处理后与生活污水一同进入化粪池，通过市政污水管网排入渭南市高新区污水处理厂COD、NH3-N无需申请总量。本项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为颗粒物和VOCs、VOCs排放量0.01383t/a，颗粒物排放量0.0544t/a。 |

建设项目工程分析

一、施工期 该项目租赁已建厂房，施工期内容主要为房屋装修、设备（装备）安装等，不涉及土建工程，施工期主要包括场地清理、设备（装备）安装与调试等活动，在此过程中产生少量扬尘、噪声、固体废物等。 ## 二、运营期 图2 项目无人机工艺流程及产污环节图 （1）无人机生产工艺简述： 机加工：根据产品设计方案，使用数控铣床、型材切割机，数控车床对切割后的铝合金板进行机加工。机加工后的元件主要为机身、机翼、垂尾、平尾、副翼、方向舵、升降舵、吊舱、紧固件、固定支架等。该过程中会有设备噪声、废金属边角料产生。 打脱模蜡：根据产品设计方案，由人工在飞机模具内面打脱模蜡（目的是易于后续在模具内加工的材料与模具脱离），然后用脱模布将模具边缘擦拭干净，该过程中会有废脱模蜡罐、废脱模布产生。 裁剪：根据产品设计方案由人工使用剪刀或者裁纸刀对玻璃纤维布、碳纤纤维布等进行裁剪，该过程中会有废纤布产生。 刷胶：由人工使用刷子对裁剪完毕的玻璃纤维布、碳纤维布进行双面刷胶（环氧树脂），然后在模具内进行不同型号纤布的多层复合（各产品机型所需复合纤维布层数一般为6~9 层），该过程中会有刷胶废气、废环氧树脂桶产生。 烘干：刷胶后的多层复合纤维布由人工运送至烘干房（采用电加热）中进行烘干，烘干房中的烘干温度保持在40℃左右，待环氧树脂固化后取出，该过程中会有烘干废气产生。 抽真空：粘接后的纤维布常温下放入抽真空袋中开启真空泵，抽去真空袋内的空气使模具内的复合材料定位压实。 脱模：烘干后的多层复合纤维布由人工进行脱模。 修边：脱模后的多层复合纤维布由人工进行修边。该过程中会有废纤维布产生。 打磨：修边后的多层复合纤维布由人工使用砂布对其毛糙处进行打磨，该过程中会有打磨粉尘、废砂布产生。 粘接/组装：裁剪后的PVC 板根据产品设计方案使用蜂窝板进行填充，蜂窝板由人工进行剪切，使用AB 胶、万能胶或五金配件与打磨后的纤维布，打孔后的铝合金板等进行粘接或组装，粘接或组装后即为半成品。该过程中会有粘接废气产生、废AB 胶管、废万能胶罐等边角料产生。 烘干：粘接/组装后的半成品由人工运送至烘干房（采用电加热）进行烘干，烘干房中的烘干温度保持在40℃左右，待AB 胶、万能胶固化后取出，该过程中会有烘干废气产生。 批灰：烘干后的半成品由人工使用与固化剂调制好的原子灰对其表面进行填补，使其表面趋于平整。该过程中会有废原子灰桶、废固化剂桶产生。 打磨：批灰后的半成品由人工使用砂布对其表面进行打磨，使其表面光滑，该过程中会有打磨粉尘、废砂布产生。 抛光：打磨后的半成品由人工使用海绵进行抛光，该过程中会有抛光粉尘、废海绵产生。 喷漆：抛光后的半成品由人工运送至喷漆房进行喷漆，该过程中会有漆雾、喷漆废气以及废油漆桶、废油漆稀释剂剂桶产生。喷漆后的漆枪及员工工作中沾染的油漆由人工使用工业酒精、擦拭布进行清洗，该过程中会有废工业酒精壶，废擦拭布产生。 烘干：抛光后的半成品由人工运送至烘干房（采取电加热）进行烘干，烘干房中的烘干温度保持在45℃左右，待水性漆固化后取出，取出后即为成品，该过程中会有烘干废气产生。 组装：烘干后的半成品与外购的发动机、电路板、控制器组装后即为成品。旋翼无人机需另行安装螺旋桨。

主要污染工序： 一、施工期 该项目租赁已建厂房，项目施工期主要进行项目区的清扫、设备（装备）的安装与调试等活动，不涉及土建工程。施工过程中会产生少量扬尘、噪声和装修固废等，考虑到项目施工时间较短，污染物产生量较少，且随着施工期的结束而结束，对周围环境影响较小。 二、运营期 1、废气 项目产生的废气主要为喷漆废气，烘干废气，刷胶废气、粘接废气，打磨、抛光粉尘。本项目年运营258 天，每天工作8 小时。 （1）含有机废气材料性质分析 本项目使用的含有有机废气的材料主要有打磨过程中使用的腻子及稀释剂、喷漆过程使用的油漆、稀释剂；刷胶、粘结过程中使用的胶类环氧树脂、万能胶、AB胶等， 根据建设方提供资料，目前厂内所使用的油漆及稀料均为环保型产品，苯、甲苯含量很小，苯系物主要有机溶剂为二甲苯，建设方提供油漆、稀释剂用量及组分表详见表20。 表20 项目使用的油漆、稀释剂用量及组分表 序号; 物料名称; 主要成份; 固态含量 （%）; 挥发份含量 （%）; 年使用量 （kg/a）. 1; 油漆（含底漆、中漆和面漆）; 合成树脂为基料，着色颜料和安类固化剂; 70; 30; 80. 2; 油漆稀释剂; 脂类，醇类，芳香烃类有机溶剂; 100; 60. 3; 固化剂; 脂肪胺改性而成的新型胺类; 80; 20; 40. 4; 环氧树脂; 环氧氯丙烷与双酚A 或多元醇的缩聚产物; 80; 20; 50. 5; 万能胶; 氰基丙烯酸酯; 40; 60; 10. （2）粉尘 本项目颗粒物主要为打磨粉尘，抛光粉尘。 ①打磨粉尘G1 项目修边后的复合纤维布由人工使用砂布对其毛糙处进行打磨时会产生打磨粉尘，经类比，复合纤维布打磨粉尘产生量约为纤维布使用量的10%，本项目纤维布的使用量为3.2t/a，则复合纤维布打磨粉尘产生量为0.32t/a。 项目批灰后的半成品由人工使用砂布对其表面进行打磨时会产生打磨粉尘，经类比，批灰后的半成品打磨粉尘产生量约为原子灰使用量的4%，本项目原子灰使用量为0.05t/a，则批灰后的半成品打磨粉尘产生量为0.002t/a。 综上所述，本项目打磨粉尘的产生量为0.322t/a。 打磨工序在封闭式打磨房中进行，废气采取负压收集（收集集气效率90%），打磨工段产生的粉尘经收集后通过管道连接，与抛光废气共用一套滤芯式除尘器，处理后通过一根15m 高排气筒P1排放。 ②抛光粉尘G2 打磨后的半成品由人工使用海绵进行抛光过程中会产生抛光粉尘，经类比，抛光粉尘产生量约为原子灰使用量的10%，本项目原子灰使用量为0.05t/a，则抛光粉尘产生量为0.005t/a。打磨完的半成品进入抛光工序。 抛光工序在封闭式打磨房中进行，废气采取负压收集（集气收集效率90%），抛光工段产生的粉尘经收集后通过管道连接，与打磨废气共用一套滤芯式除尘器，处理后通过一根15m 高排气筒P1 排放。 本项目打磨、抛光工序粉尘产排情况一览表见表21。 表21 项目打磨、抛光工序粉尘产排情况一览表 污染物名称; 产生情况; 防治措施; 排放情况. 产生量 （t/a）; 产生速 率（kg/h）; 产生浓 度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 产生速 率（kg/h）; 产生浓 度（mg/m3）. 有 组 织 废 气; 颗粒物; 打磨工序; 0.3059; 0.301; 301.02; 负压收集，滤芯式除尘器（处理效率95%，风机风量1000m3/h）; 0.016; 0.015; 15.05. 抛光工序; 0.00475. 合计; 0.31065. 按照每天4h计算，全年1032h. （3）有机废气 ①刷胶废气G4 本项目刷胶工段使用的粘接剂主要为环氧树脂，刷胶废气主要为使用环氧树进行刷胶时挥发的有机废气，由环氧树脂的组份可知，环氧树脂的挥发分主要为二酚基丙烷（10%）、环氧氯丙烷（10%），以非甲烷总烃计，环氧树脂使用量为0.05t/a，则有机废气产生量为0.01t/a。 经类比，刷胶过程中环氧树脂有机废气的挥发量约为挥发总量的80%，烘干过程中环氧树脂有机废气的挥发量约为挥发总量的20%，则项目刷胶工段刷胶有机废气的产生量为0.008t/a，烘干有机废气的产生量为0.002t/a。 刷胶工序在封闭式厂房中进行，废气采取负压收集（收集效率90%），刷胶工段产生的有机废气经集气罩收集后通过管道连接与粘接废气共用一套Uv光解+活性炭吸附装置，处理后通过一根15m 高排气筒P1 排放。 ②粘接废气G5 本项目粘接工段使用的粘接剂主要为AB 胶、万能胶。本项目使用的AB 胶是常温硬化胶的一种，无需加热，使用过程中仅有少量的有机废气挥发，故本项目不在进行量化分析。 本项目粘接废气主要为使用万能胶进行粘接时挥发的有机废气，由万能胶的组份可知，万能胶的挥发分主要为溶剂油（60%），以非甲烷总烃计，万能胶使用量为0.01t/a，则有机废气产生量为0.006t/a。 经类比，粘接过程中万能胶有机废气的挥发量约为挥发总量的20%，烘干过程中万能胶有机废气的挥发量约为挥发总量的80%，则项目粘接工段粘接有机废气的产生量为0.0012t/a，烘干有机废气的产生量为0.0048t/a。 粘接工序在封闭式厂房中进行，废气采取负压收集（收集效率90%），粘接工段产生的有机废气经集气罩收集后通过管道连接与喷漆废气共用一套Uv光解+活性炭吸附装置，处理后通过一根15m 高排气筒P2 排放。 ③喷漆废气G6 喷漆废气主要为喷漆过程中产生的漆雾以及调漆、喷漆过程中产生的废气。本项目设有1间喷漆房，喷漆房由房体（喷漆室）、电控柜、主风机等部分组成，喷漆采用喷枪喷漆方式。喷漆房喷漆过程中会产生漆雾和废气。 根据《喷漆废气废漆渣的估算及处理措施》，喷漆时油漆、稀释剂和固化剂涂着率一般在70%以上，有机溶剂在喷漆、烘干过程中全部挥发。本项目油漆的用量为0.08t/a，油漆稀释剂用量为0.06t/a，固化剂用量为0.04t/a。其中有机废气含量分别为0.024t/a，0.06t/a和0.008t/a，共0.092t/a；固体物质含量分别为0.056t/a和0.032t/a，共0.088t/a。 有机溶剂在喷漆、烘干过程中全部挥发，经类比，喷漆过程有机溶剂挥发量约为使用量的40%，烘干过程中有机溶剂挥发量约为使用量的60%，在喷漆房开门时以无组织方式挥发的有机溶剂约占使用量的2%。喷漆过程中非甲烷总烃产生量为0.0368t/a，其中有组织排放量0.0361t/a，无组织排放量为0.0007t/a。 固体份70%附着在无人机上，25%以漆雾的形式挥发，在喷漆房开门时以无组织方式挥发的漆雾约占漆雾总挥发量的5%，则漆雾有组织排放量为0.022t/a，无组织排放量0.0044t/a。 为减少喷漆房产生的非甲烷总烃、漆雾对环境空气和员工的不利影响，本评价建议建设单位喷漆房喷漆过程中产生的非甲烷总烃、漆雾经过滤棉过滤后通过管道连接与刷胶、粘接、烘干废气共用一套Uv光解+活性炭吸附装置处理后通过一根15高排气筒P2排放，废气收集效率为90%，处理效率为94%。 ④烘干废气G3 本项目共设置1 座烘干房，烘干房采用电加热，烘干废气主要为烘干工段产生的有机废气—非甲烷总烃，经类比，有机废气产生量为；烘干过程中环氧树脂在此工段有机废气挥发量约占其挥发总量的20%，有机废气产生量为0.002t/a；烘干过程中万能胶在此工段有机废气挥发量约占其挥发总量的80%，有机废气产生量为0.0048t/a；烘干过程中油漆、固化剂及稀释剂在此工段有机废气挥发量约占其挥发总量的60%，有机废气产生量为0.0552t/a。则烘干过程总的有机废气产生量为0.062t/a。 本项目共设置1 座烘干房，为减少烘干房产生的非甲烷总烃对环境空气和员工的不利影响，本环评建议建设单位全封闭烘干房（1 座），采取上送风、下排风的方式进行集气（收集效率90%），烘干工段产生的有机废气经全封闭的烘干房，采取上送风、下排风的方式集气后通过管道连接与喷漆废气共用一套Uv光解+活性炭吸附装置，处理后通过一根15m 高排气筒P2排放。 本项目刷胶、粘接、喷漆、烘干废气共用1根排气筒，有机废气通过一套Uv光解+活性炭吸附装置处理后达标排放。 本项目刷胶、粘接、喷漆、烘干有机废气产排情况一览表见下表22。 表22 本项目刷胶、粘接、喷漆、烘干有机废气产排情况一览表 污染物名称; 产生情况; 防治措施; 排放情况. 产生量 （t/a）; 产生速 率（kg/h）; 产生浓 度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 产生速 率（kg/h）; 产生浓 度（mg/m3）. 有 组 织 废 气; 非 甲 烷 总 烃; 刷胶 工段; 0.0072; 0.09707; 32.36; 漆雾过滤器+Uv光解+活性炭吸附（处理效率94%，风机风量3000m3/h）; 0.00601; 0.00582; 1.94. 粘接 工段; 0.00108. 喷漆; 0.0361. 烘干; 0.0558. 小计; 0.10018. 颗粒物; 喷漆; 0.022; 0.0155; 5.18; 0.0013; 0.0009; 0.31. 备注：项目刷胶工段、粘接工段、喷漆房、烘干房需中级产品生产后再进行该段工序，按照年工作时间1半即129d，每天工作均为 8h. （4）无组织废气排放分析 经计算，本项目无组织非甲烷总烃、颗粒物排放量分别为0.00782t/a、颗粒物0.0371t/a，排放速率分别为0.00758kg/h、0.0359kg/h。 - 项目有机废气平衡分析 根据以上分析，本项目有机废气平衡见下表23 及图3。 表23 有机废气物料平衡表 有组织挥发性有机物 0.10018 输入; 输出. 项目; 数量(t/a); 生产工序; 项目; 数量(t/a). 油漆中挥发性有机物; 0.024; 喷漆 0.0096; 有组织排放 挥发性有机物; 0.00601. 烘干 0.0144. 稀释剂中挥发性有机物; 0.06; 喷漆 0.024. 烘干 0.036. 环氧树脂中挥 发性有机物; 0.01; 刷胶 0.008; 处理的 挥发性有机物; 0.09417. 烘干 0.002. 万能胶中挥发 性有机物; 0.006; 粘接 0.0012. 烘干 0.0048. 批灰固 化剂中挥发性 有机物; 0.008; 喷漆 0.0032; 无组织排放 挥发性有机物; 0.00782. 烘干 0.0048. 合计; 0.108; 合计; 0.108. 15m高排气筒 有机废气 0.108 无组织挥发性有机物 0.00782 挥发性有机物排放 0.00601 喷漆废气 处理设施 处理废气 0.09417 转换为无机废气或吸入活性炭 图3 有机挥发份物料平衡图（t/a） 2、废水 拟建项目无生产废水产生。项目废水主要为生活污水，污染物主要为COD、BOD5、氨氮和SS。 根据项目水平衡分析，生活污水产生量为1.12m3/d，361m3/a。员工生活污水主要污染物是COD、SS、BOD5、NH3-N等，各污染物的浓度为COD350mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N35mg/L、SS200mg/L，则产生量分别为0.101t/a、0.058t/a、0.01t/a、0.058t/a。 生活污水均排至化粪池，经化粪池处理后排入渭南高新区污水处理厂，项目生活污水不外排。 3、噪声 项目运营期主要噪声源为车床、钻铣机等设备运转及作业噪声，噪声源强为70～75 dB（A）。噪声源强及降噪措施见表24。 表24 噪声污染源强及治理措施一览表 单位：dB（A） 序号; 名称; 单位; 数量; 声级; 安放位置; 防噪措施. l; 台式钻床; 台; 1; 90; 生产车间内; 选用低噪声 设备、设置减 振基座、厂房. 2; 型材切割机; 台; 1; 90; 生产车间内. 3; 雕刻机; 台; 1; 80; 生产车间内. 4; 切割机; 台; 1; 90; 生产车间内; 隔声. 5; 真空泵; 台; 1; 90; 生产车间内. 6; 空气压缩机; 台; 1; 90; 生产车间内. 环评要求在满足工艺设计技术要求的条件下，选用合格的、低噪声、振动小的设备，从根本上降低噪声源强。设备设置在封闭的车间内，并设置减振基础或减振垫，风机加装消声器等，采取以上措施后，噪声可减少10~15dB（A）。 4、固体废物 项目营运期产生的废金属边角料、废纤布、废砂布、废海绵、除尘器收集的粉尘、废脱模蜡罐、废原子灰桶属于一般工业固废。 （1）一般工业固废 ①废金属边角料S2 项目营运期铝合金板机加工过程中会有废金属边角料产生，项目铝合金板用量2.5t/a，根据建设单位提供的资料，废金属边角料产生量约为原材料的3%，则废金属边角料产生量为0.075t/a，收集后于固废暂存区暂存后定期外售。 ②废玻纤布S1 项目营运期玻纤布裁剪过程中会有废玻纤布产生，项目玻纤布的用量约为3.2t/a，根据建设单位提供的资料，玻纤布产生量约为原材料的3%，则玻纤布裁剪过程中产生的废玻纤布为0.096t/a，收集后于固废暂存区暂存后定期外售。 ③除尘器收集的粉尘S10 项目营运期脉冲式袋式除尘器收集的粉尘量为0.295t/a，收集后于固废暂存区暂存后定期外售。 ④废砂布S5 项目营运期打磨工序会有废砂布产生，产生量为0.02t/a，收集后于固废暂存区暂存后定期外售。 ⑤废脱模蜡罐S3 项目营运期废脱模蜡罐产生量为60 个/a，根据建设单位提供的资料废脱模蜡罐重量为0.1kg/个，则废脱模蜡罐产生量为0.006t/a，收集后于固废暂存区暂存后定期外售。 ⑥废原子灰桶S6 项目营运期废原子灰桶产生量为50 个/a，根据建设单位提供的资料废脱模蜡罐重量为0.3kg/个，则废原子灰桶产生量为0.015t/a，收集后于固废暂存区暂存后定期外售。 项目一般工业固体废物产生情况见表25。 表 25 项目一般工业固体废物产生量一览表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 废金属边角料; 0.075; 收集后于固废暂存区暂存后定期外售. 2; 废玻纤布; 0.096. 3; 除尘器收集的粉尘; 0.295. 4; 废砂布; 0.02. 5; 废脱模蜡罐; 0.006. 6; 废原子灰桶; 0.015. 合计; 0.507. （2）生活垃圾 运营期劳动定员为28人，厂内不安排住宿，根据《环境统计手册》提供的系数，工作人员生活垃圾按0.5kg/(人·d)计算，即3.61t/a（运行258d/a），集中收集后由环卫部门统一收集处置。 （3）危险固废 本项目营运期产生的危险废物包括废活性炭、废过滤棉、废AB 胶胶管、废万能胶胶罐、废环氧树脂桶、废固化剂桶、废油漆桶、废切削液桶、废油桶。 根据建设单位提供的资料，废过滤棉的产生量为0.13t/a，废擦拭布的产生量为0.025t/a，废AB 胶胶管S6、废万能胶胶罐S6、废环氧树脂桶S4、废水性固化剂桶S7、废水性漆桶S8、废切削液桶S9、废润滑油桶S10、废刹车油桶S11 的产生量分别为0.004t/a、0.0018t/a、0.0075t/a、0.0003t/a、0.0014t/a、0.0015t/a、0.002t/a、0.0005t/a、0.001t/a；收集后于危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处理。 项目危险固废产生量一览表见下表。 表26 项目危险固废产生量一览表 序 号; 危险废物 名称; 危险废物 类 别; 危险 废物 代码; 产生量 （t/a）; 产生工序; 形 态; 危 险 特 性; 污染 物防 治措 施; 贮 存 周 期. 1; 废AB胶胶管; HW49 含有或沾染 毒性、感染的废弃包装 物、容器、 过滤吸附介 质性危险废物; 900-0 41-49; 0.04; 粘接工序; 固 态; T/In; 收集 后于 危废 暂存间暂 存后 定期 交由 有资 质单 位处 理; 一 年. 2; 废万能胶胶罐; 0.001. 3; 废环氧树脂桶; 0.05; 刷胶工序. 4; 固化剂桶; 0.01; 喷漆房喷漆过. 5; 废水性漆桶; 0.01. 6; 废过滤棉; 0.5. 7; 废擦拭布; 0.25. 8; 废活性炭; 1; 有机废气处理. 9; 废切削液桶; 0.002; 线切割机冷却. 10; 废润滑油桶; 0.005; 设备润滑. 11; 废刹车油桶; 0.001; 刹车油更换. 12; 废润滑油; HW08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油; 900-2 17-08; 0.001; 设备润滑; 液 态; T，I. 13; 废刹车油; HW08 刹车设备维 护、更换、和拆解过程 中产生的废 刹车油; 900-2 18-08; 0.02; 刹车油更换. 14; 废切削液; HW09 油/水、烃/ 水混合物或乳化液; 900-0 06-09; 0.008; 线切割; T. 合计; 1.898.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度/产生量 （单位） | 排放浓度/排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织 | 刷胶粘贴及喷漆烘干废气有机废气（G1） | 非甲烷总烃 | 32.36mg/m3 0.10018t/a | 1.94mg/m3 0.00601t/a |
|  |  |  | 颗粒物 （漆雾） | 5.31mg/m3；0.022t/a | 0.31mg/m3；0.0013t/a |
|  |  | 打磨抛光 粉尘（G2） | 颗粒物 | 301mg/m3；0.31065t/a | 15.05mg/m3；0.016t/a |
|  | 无组织 | 刷胶粘贴、 喷漆烘干 | 非甲烷 总烃 | 0.00782t/a；00758kg/h | 0.00782t/a；00758kg/h |
|  |  | 喷漆、打磨 抛光 | 颗粒物 | 0.0371t/a；0.0359kg/h | 0.0371t/a；0.0359kg/h |
| 水污 染物 |  | 生活污水 | 废水量 | 289m³/a | 0 |
|  |  |  | COD | 350mg/L，0.101t/a | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.058t/a | 0 |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L，0.01t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.058t/a | 0 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 3.61t/a | 0 |
|  | 一般固废 | 废包装、下脚料 |  | 0.507t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废油、废活性炭、废桶 |  | 1.898t/a | 0 |
| 噪声 |  | 项目高噪声设备主要为各类机械设备等，其单台设备噪声值约为80-90dB （A），高噪声设备经过减振底座、厂房隔声及距离衰减，可使厂界昼间噪声值≤65dB(A)，夜间噪声值≤55dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 拟建项目租赁渭南市高新技术产业开发区3D打印基地中的标准厂房作为生产厂房，不新增占地，对周围生态环境不会产生明显的影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 项目租赁已建厂房，项目施工期主要进行项目区的清扫、设备（装备）的安装与调试等活动，不涉及土建工程。施工过程中会产生少量扬尘、噪声和装修固废等，考虑到项目施工时间较短，污染物产生量较少，且随着施工期的结束而结束，对周围环境影响较小，本次环评重点分析运营期的环境影响。

营运期环境影响分析 运营期对环境的影响主要表现为废气、废水、噪声、土壤和固体废弃物对环境的影响。 - 大气环境影响分析 1、污染物产污情况 （1）有机废气 本项目刷胶废气、粘接废气、喷漆废气及烘干废气采用一套Uv光解+活性炭吸附装置（收集效率为90%，处理效率94%，风机风量3000m3/h）处理后，非甲烷总烃排放浓度1.94mg/m3，排放速率为0.00582kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m，15m高排气筒最高允许排放速率10kg/h）。 （2）粉尘 本项目打磨、抛光工序产生的粉尘经治理后排放浓度为15.05mg/m3，排放速率为0.015kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准（最高允许排放浓度120mg/m3，15m 高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）。 （3）无组织废气 本项目无组织非甲烷总烃、颗粒物排放量分别为0.00782t/a、颗粒物0.0371t/a，排放速率分别为0.00758kg/h、0.0359kg/h。 2、大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，采用AERSCREEN估算模式进行环境空气影响预测分析。预测在正常工况下各污染物的最大落地浓度、占标率、出现距离并计算其D10%。 （1）预测因子：颗粒物、非甲烷总烃 （2）模式所需参数选取：污染源参数的选取见表22，估算模型参数见表23。 表27 污染源参数一览表 污染源名称; 排放高度(m); 排气筒内径(m); 烟气量(m3/h); 烟气出口温度(℃); 评价因子源强(kg/h). 颗粒物; 非甲烷总烃. 生产车间排气筒P1; 15; 0.15; 1000; 25; 0.015; /. 生产车间排气筒P2; 15; 0.2; 3000; 25; 0.0009; 0.00582. 生产车间; 9; 面源面积24m×70m; 0.0359; 0.00758. 表28 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 58万. 最高环境温度; 41.8°C. 最低环境温度; -18.6°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 半湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 本项目污染源正常排放污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表29 环境空气影响预测结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); 最大落地浓度对应距离(m). 生产车间排气筒P1; 颗粒物; 450; 1.9278; 0.43; 63. 生产车间排气筒P2; 非甲烷总烃; 2000; 0.6965; ＜0.01; 70. 颗粒物; 450; 0.1075; 0.02. 生产车间; 颗粒物; 450; 33.65; 7.46; 36. 非甲烷总烃; 2000; 7.103; ＜0.01. 经预测，本项目Pmax最大值为生产车间无组织排放的颗粒物，Pmax值为7.46%＜10%，Cmax为33.558μg/m3，根据导则规定，可不再进行进一步预测和评价。根据预测结果可知，本项目运营期废气排放对周围环境空气贡献值很小。 3、大气污染物排放量核算 根据工程分析，本项目大气污染物排放量核算结果如下： 表30 大气污染物有组织排放量核算表 排放口名称; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 车间排气筒P1; 颗粒物; 15.05; 0.015; 0.016. 车间排气筒P2; 非甲烷总烃; 1.94; 0.00582; 0.00601. 颗粒物; 0.31; 0.0009; 0.0013. 有组织排放. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0173. 非甲烷总烃; 0.00601. 表31 大气污染物无组织排放量核算表 排放口名称; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（μg/m3）. 生产车间; 打磨、 抛光; 颗粒物; 负压收集; （GB16297-1996）表2 二级标准; 1000; 0.0371. 刷胶、 喷漆; 非甲烷总烃; 4000; 0.00782. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0371. 非甲烷总烃; 0.00782. 表32 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0544. 2; 非甲烷总烃; 0.01383. 4、有机废气处理方案可行性分析 （1）方案比选 ①常见有机废气处理方案 从国内外企业有机废气治理技术应用情况来看，吸附法、吸收法、燃烧法、生物法、光催化、低温等离子法等技术应用较为广泛，有机废气治理技术适用性及优缺点具体见表33。 表33 有机废气治理方案比选 类型; 适用性; 优点; 缺点. 燃烧法; 较适合于高浓度、小风量的有机废气; 控制一定的温度条件下污染物去除效率高，焚烧彻底; 需投加辅助介质，若焚烧含氯、溴代有机物、硫元素和芳烃类物质时极易产生二噁英、氮氧化合物和硫氧化合物等二次污染物质. 吸收法; 有机废气中含有能溶解于吸收液或能与吸收液反应的污染物，主要适用于高浓度有机废气或者大风量低浓度的有机废气; 在设计操作合理的情况下去除效率很高，运转管理方便; 对设备及运行管理要求极高，而且只有能溶解于吸收液或能与吸收液反应的污染物才能被有效去除. 吸附法; 适用于低浓度、小风量的有机废气; 该方法设备简单，去除效果好，多用于净化工艺的末级处理。在酸性环境下的吸附效果优于碱性环境; 对高浓度废气处理效率低、占地面积大、气阻大、吸附剂需经常更换或再生等缺点，而且吸附剂脱附后的气体难于收集而最终又排回大气中，是一种不彻底的解决途径。废气温度过高，可选配气体冷却装置来降低废气温度. 生物法; 适用于低浓度、小风量的有机废气，亲水性及易生物降解物质的处理（通常废气中的TOC（总有机碳）应在1000mg/m3 以下，废气流量小于50000mg/m3，废气温度小于40℃）; 处理成本低廉、能耗低，基本无二次污染; 存在气阻大、降解速率慢、设备体积庞大、易受污染物浓度及温度的影响. 光催化; 适用于实验研究及小风量应用阶段; 光敏半导体催化氧化或纳米金属氧化物光催化也是近年来的研究热点; 降解效率受控于污染物质与催化剂表面界面扩散速率，而且催化剂价格昂贵、很容易中毒失效. 低温等离子法; 适合处理低浓度的有机废气; 净化技术可靠且非常稳定，占地面积小，电子能量高；运行费用及能耗低；反应快、随用随开；基本无二次污染; 废气中含尘和湿度会影响放电效果，从而降低电离效果。一次性投资费用较高. 根据工程分析可知，本项目生产过程废气属于连续性低浓度，无回收价值的有机废气，经方案比选，等离子法和光氧催化法具有适用于处理低浓度有机废气，处理效率高，运行稳定，操作简单的特性，建设单位拟选用UV光氧净化设备+活性炭吸附处理有机废气。 ②UV光氧净化原理 利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对有机物具有极强的氧化作用，臭氧在该光量子的作用下可产生大量的新生态氢、活性氧和羟基氧等活性基团，一部分恶臭物质也能与活性基团反应，最终转化为CO2和H2O等无害物质，从而达到彻底去除恶臭及有机气体的目的。因其激发光源产生的光量子的平均能量在1eV~7eV，适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或使速度很慢的化学反应变得十分快速，大大提高了反应器的作用效率。对有机废气处理效率可达70%。 光氧设备工作原理图如图所示。 有机废气 图4 光氧设备工作工作原理图 ③活性炭吸附原理 活性炭吸附法是利用活性炭的表面特性处理挥发性有机物。活性炭由于表面分子处于不平衡、不饱和状态，具有把与其接触的气体或液体溶质分子吸附到自己表面上，从而使自身残余力得到平衡的能力，这种在固体表面进行的物质浓缩现象称为吸附。工业上的吸附操作是将活性炭充装在固定床反应器内，使废气以一定的速度通过反应器，废气中所含的污染物就不断地向活性炭表面凝聚、富集，从气相中分离出来。 活性炭是非极性的吸附剂，具有疏水性和亲有机物的性质，能吸附绝大部分有机废气，即使对一些极性有机物和特大分子有机物，也表现出良好的吸附能力。因此活性炭吸附处理挥发性有机物技术被广泛应用于化工、医药、设备制造和印刷行业。 活性炭吸附工艺较为简单，并且风阻低，因此其投资、运行成本较低。本项目产生的有机废气较易富集在活性炭上，处理效率较高，尤其是含量最大的非甲烷总烃，不仅易吸附在活性炭表面，也易于再生，活性炭可重复使用，是一种设备制造业应用最多的挥发性有机物控制技术。 2）技术可行性 根据《陕西省重点行业挥发性有机物排放控制标准》（征求意见稿）（编制说明）（二O一六年四月）（6、挥发性有机物处理技术的选择6.1处理技术概述），目前已经应用在各类工业企业的VOCs处理技术有：热力燃烧、催化燃烧、吸附、生物处理（包括生物过滤、生物滴滤、生物洗涤等工艺）、等离子体氧化、吸收、冷凝、膜分离、光催化氧化等，从国内企业VOCS治理技术应用来看，吸附技术广泛应用于设备制造，VOCS成分及其复杂，不同类型的化合物性质各异，大多数行业的VOCS又以混合形式排放，因此，采用单一的治理技术往往难以达到治理效果，在经济上也不划算，通常情况下需要采用多种治理技术的组合，才能达到很好的治理效果。本项目有机废气产生浓度较低，产生量较小，更适宜采用简单便捷的处理方法，因此选用光氧催化主体工艺，采用活性炭吸附作为后续强化工艺。 根据类比的废气处理效率，结合本项目废气源强估算、预测可知，项目有组织废气非甲烷总烃浓度和处理效率满足《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m高排气筒最高允许排放速率10kg/h）。同时，经预测，有组织废气和无组织废气下风向最大落地浓度占标率均低于10%，对外环境影响较小，无需设置大气环境防护距离。因此，项目拟选方案技术可行。 3）经济可行性 根据建设单位提供资料，本项目拟用废气处理装置的安装费用约为14万元/套，一般处理3000m3/h风量约耗电1.5kW。经与燃烧法、吸收法、吸附法、生物法、低温等离子经济成本类比分析，光催化技术的运行成本较低。光催化技术对于低浓度（120mg/m3）来说，其治理成本为11~20元/kg；对于一般浓度（1000mg/m3），治理成本为1.4~2.4元/kg；对于高浓度（10000mg/m3），治理成本为0.14~0.24元/kg。活性炭吸附技术费用比催化剂费用低，因此其投资、运行成本与燃烧类相比有大幅下降，对于低浓度（120mg/m3）来说，其治理成本为21-23元/kg，对于一般浓度（1000mg/m3），治理成本在4.4-5.6元/kg，对于高浓度（10000mg/m3），治理成本在2.2-2.9元/kg， 项目收集废气浓度远小于1000mg/m3，按照120 mg/m3低浓度废气核算，则项目有机废气治理成本具体见表34。 表34 项目有机废气治理成本一览表 安装位置; 建设费用（万元）; 运行费用（万元/年）; 备注. 生产车间; 13; 1.4~1.8; /. 另外，项目废气处理系统的安装可进一步减缓有机废气的排放总量，减缓对大气环境的影响，同时减少有机废气排污费。因此，项目拟选方案经济可行。 4）运行稳定性 项目昼间连续运行8小时且产能基本保持不变，生产工艺的有机废气为间断、稳定废气，废气量和污染物浓度基本不变。UV光氧催装置对废气处理反应快、可随用随开。因此本项目拟采取的废气处理系统可稳定运行，气源的波动不会对其处理效果产生明显不利影响。为了确保运行处理效果，环评要求定期对废气处理设备进行检修维护，定期委托有资质的单位对排放废气进行例行监测。 5）小结 综上所述，从技术可行性、经济可行性、运行稳定性分析可知，项目拟选废气处理方案可行。 5、大气环境影响评价自查表 拟建项目大气环境影响评价自查表详见表35。 表35 拟建项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（ 非甲烷总烃 ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源¨ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（ ）t/a; NOx：（ ）t/a; 颗粒物： （0.544）t/a; VOCs：（ 0.01383）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 二、地表染环境影响分析 拟建项目无生产废水产生，项目产生的废水主要是职工生活污水。 1、评价等级 生活污水污染物主要为COD、BOD5、氨氮和SS。 根据项目水平衡分析，生活污水产生量为1.12m3/d，289m3/a。生活污水排至厂内化粪池（依托3D打印基地），生活污水经化粪池处理后排入渭南高新区污水处理厂，不外排。 按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），该项目地表水环境评价等级低于三级B。 2、地表水环境影响分析 拟建项目生活污水经化粪池处理后排入渭南市高新区污水处理厂，不外排，对周围地表水基本无影响。 3、环保工程依托性可行性分析 渭南高新区3D打印基地标准工业厂房在建设时，应建设好污水管网和化粪池，本项目排水可直接接入，经预处理后进入渭南西区污水处理厂。 渭南西区污水处理厂总占地面积90余亩，服务面积33平方公里，其中一、二期处理规模各为3万吨/日。污水厂至今设备运转良好，生产正常，出水达标稳定排放。渭南西区污水处理厂一期投资4900余万元，于2007年11月动工，2009年10月完成主体工程，2010年7月正式通过环保验收并进入商业运行。随着渭南高新区招商引资力度的增大，越来越多的企业入驻高新区，使高新区的污水排放量不断增加，为确保污水全部处理和稳定达标排放，渭南市西区污水处理厂在渭南西区污水处理厂内南部预留地上实施渭南西区污水处理厂二期扩建工程，总投资6997.1万元，设计污水处理能力为3万吨/天，采用多点布水环沟式A/A/O反应池+絮凝沉淀+纤维转盘滤池处理工艺，确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，现已投产试运行。项目在高新区污水处理厂的收纳范围内，项目区已敷设污水管网，且项目废水排放量较小，为1.12m3/d，仅为高新区污水处理厂日处理量的0.0037%，同时，项目废水水质简单，对污水处理厂的冲击极小，因此，本项目废水排入高新区污水处理厂可行。 地表水环境影响评价自查表见表36。 表36 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型☑；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他☑. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放☑；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B☑; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季☑; 生态环境保护主管部门☑；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上☑. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数 （）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标☑ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标☑ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□; 达标区□ 不达标区☑. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测背景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染物排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （）; （）. （氨氮）; （）; （）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测☑; 手动□；自动□；无监测☑. 监测点位; （）; （）. 监测因子; （）; （）. 污染物排放清单; ☑. 评价结论; 可以接受☑；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 三、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A可知，拟建项目行业类别属于“76、航空航天器制造，为其他类”，环评类别为环境影响报告表，地下水环境影响评价类别为IV类。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）4.1，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 （1）拟建项目生活污水经化粪池处理后排入渭南高新区污水处理厂，不外排，且化粪池采取了相应的防渗处理，垃圾收集处地面进行硬化，采取以上措施后，拟建项目建设和生产对地下水环境质量影响较小。 （2）原辅材料贮存区及危险废物暂存区的防渗防腐设计即地表采用25cm 厚度混凝土搅拌压实作为基础防渗措施，但在混凝土基础防渗表面上喷涂防腐、防渗油漆，加强基础防渗。综合渗透系数小于1×10-11cm/s。 四、噪声环境影响分析 （1）预测模式 陕西钧鹏航空科技有限公司无人机项目租赁渭南高新区火炬科技发展有限责任公司负责运营渭南市高新技术产业开发区3D打印基地标准厂房作为生产厂房，车间边界即为项目边界，项目设备均位于生产车间内，因此项目在厂房外的噪声叠加值即为噪声的预测结果，本次环评预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收，不再考虑户外声传播衰减计算。 ①室内某一声源在靠近围护结构处的声压级 Loct，1=Lwoct+10 lg(Q4πr2+ 4R) 式中：Loct，1—某室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB； Lwoct—为某声源的声功率级，dB； r1—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，R=Sα1−α； S—室内总表面积，m2； α—平均吸声系数，α=SiqS； Q—方向性因子。 ②所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级 Loct，1(T)=10 lg( i=1n100.1Loct,1(i) ) ③在室外靠近围护结构处产生的声压级 Loct，2(T)= Loct，1(T)-(TLoct+6) 式中：TLoct —墙体(等围护结构)的隔声量，dB。 ④等效室外声级 将室外声级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lwoct。 Lwoct= Loct，2(T)+10 lg(S) 式中：S—透声面积，m2。 2、隔声措施 为确保项目噪声达标排放，要求项目方采取如下隔声措施进行隔声处理： ①设置专用设备房，设备房减少门窗数量，运行时采取关闭门窗； ②设备底部安装防振垫； ③使用低噪音设备，加强设备维护保养，及时淘汰破旧设备，减少设备非正常运行噪声，合理安排工作时间，尽量减少午间及夜间生产活动； ④加强管理减少员工作业、搬运过程中产生的车间噪声； ⑤车间设备合理布局。 项目所在厂房为标准厂房，噪声通过墙体隔声可降低23～30dB （A）（参考文献：环境工作手册—环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000 年），该项目取23 dB（A）；根据《环境噪声控制》（作者：刘惠玲主编，2002 年第一版），基础减振降噪效果在5~25dB（A）之间，该项目为保证厂界噪声达标排放，加强基础减振和隔声，降噪量须达15dB（A）。 3、预测结果及影响分析 拟建项目夜间不生产，根据项目主要设备的噪声源情况，利用预测模式和参数计算得昼间厂界噪声贡献值，预测点噪声值结果见表37。 表37 噪声贡献值预测结果一览表 预测点; 昼间噪声贡献值dB(A). 1#东边界; 54.2. 2#南边界; 53.3. 3#西边界; 53.7. 4#北边界; 53.4. 注：夜间不生产. 由预测结果可知，项目主要生产噪设备对四周厂界的贡献值较低，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准（昼间（06:00～22:00）：65dB(A)；夜间不生产）。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染类项目土壤环境评价等级根据下表的分级判据进行划分。 表38 污染影响型土壤评价工作等级划分一览表 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 评价工作等级; 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感程度. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 本项目占地面积为1721m2，小于5hm2，占地规模属于小型；根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，本项目为设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造（中其他类），属于Ⅲ类项目。项目位于3D打印孵化中心现有厂房内，用地性质属于工业用地，周边均为工业企业，环境敏感程度为不敏感。根据导则要求，可不进行土壤环境影响评价。 六、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要有一般工业固废、危险废物及生活垃圾。 本项目涉及的固废废物在如下运营过程中可能会对外环境造成影响：①固体废物的分类收集、贮存过程：如管理不善造成的危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放； ②固体废物包装、运输过程中造成的散落、泄漏； ③固体废物堆放、贮存场所对环境造成影响； ④固体废物综合利用、处理、处置对环境造成影响。 本项目一般职工生活垃圾由环卫部门清运；危险废物废料桶、废油委托有资质单位处置。 本项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，实现零排放，对外环境的影响可减至最小程度，不会产生二次污染，对环境影响较小。 危废贮存场所管理要求：危废暂存设施及要求贮存场所均有废物分类存放的标志，危险废物贮存于车间内，防风防雨防晒，采用地面防渗，贮存区内禁止混放不相容危险废物，考虑相应的集排水和防渗设施。存放场地按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》的规定设置警示标志，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单等规定要求。 危险废物在转移运输过程中要严格遵守《国家危险废物转移联单管理办法》，需按程序和期限向有关环境保护部门报告以便及时的控制废物流向，控制危险废物污染的扩散。危废暂存车间运行管理人员，应参加岗位培训，合格后上岗；建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。与环保主管部门建立响应体系，方便环保主管部门管理。 另外要求在厂内暂时存放固体废物期间应加强管理，严格执行《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3 项国家污染物控制标准修改单的公告》的相关要求，堆放场地应设有防渗、防流失措施；在清运过程中，要求做好密闭措施，防止固废散发出抛洒遗漏而导致污染扩散，对运输过程沿途环境造成环境影响。 七、环境风险评价 环境风险分析是分析建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对拟建项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价。 1、环境风险识别 风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环境保护设施等。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A1、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品名录》（2015版）对拟建项目原辅材料和产品进行风险物质识别、确定危险化学品。经识别，本项目涉及的危险物质包括油漆、稀释剂、环氧树脂和万能胶，项目可燃液体的使用量为0.24t/a，每半年采购一次，厂内临时储存量为0.12t/a。危险化学物的危险、危害特性见表39、表40、表41和表42。 表39 油漆危险、危害特性 标识; 中文名：油漆; 英文名：primer. 危险 特性; 危险性类别：第3.2易燃液体. 本品遇明火、高热易引起燃烧；其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂、酸、碱、硫磺发生强烈反应，会引起燃烧和爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸。蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源易引着回燃。若遇高热，盛装本品的容器内压增大，有开裂和爆炸危险。. 燃烧(分解)产物：燃烧时有烟雾，并产生一氧化碳、二氧化碳等。. 灭火方法：消防人员必须佩戴正压式呼吸器，穿全身消防防护服，尽量在上风处灭火，可用干粉、干砂灭火。用水灭火无效，消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。. 健康 危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：接触或使用本品对人体有害。其蒸汽对眼、粘膜、上呼吸道、皮肤有刺激作用，对中枢神经有麻醉作用，长期接触或短期内吸入高浓度蒸汽可有头晕、头痛、恶心、呕吐、食欲不振、胸闷、四肢无力、眼灼痛及皮肤干燥、皲裂及皮肤病等症状。长期吸入高浓度涂料粉尘，可出现消瘦、极易疲劳、呼吸困难、咳嗽等症状。能造成急性中毒。. 环境 危害; 本品对环境有害，主要体现在对水体及大气的污染，应特别注意对水体的污染。. 表40 稀释剂危险、危害特性 标识; 中文名：稀释剂; 英文名：diluent. 理化性质; 危险性类别：第3.2类易燃液体. 外观与形状：各色粘稠液体，低毒、有刺激味气体的易挥发液体。可混溶于有机溶液。微毒。. 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳. 灭火剂：消防人员必须佩戴正压式呼吸器，穿全身消防防护服，尽量在上风处灭火，可用干粉、干砂灭火。用水灭火无效，消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。. 健康 危害; 眼接触：可引起眼睛刺激、发红、流泪、视力模糊。 吸入：吸入蒸汽可引起鼻和呼吸道刺激、头昏、虚弱、疲倦、恶心、头痛 皮肤：可引起皮肤刺激、皮炎 误服：可引起肠道刺激、恶心、呕吐、腹泻. 环境 危害; 本品对环境有害，主要体现在对水体及大气的污染，应特别注意对水体的污染。. 表41 环氧树脂危险、危害特性 标识; 中文名：环氧树脂; 英文名：epoxy resin. 理化性质; 危险性类别：第3.2类易燃液体. 外观与形状：各色粘稠液体，低毒、有刺激味气体的易挥发液体。可混溶于有机溶液。微毒。. 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳. 灭火剂：消防人员必须佩戴正压式呼吸器，穿全身消防防护服，尽量在上风处灭火，可用干粉、干砂灭火。用水灭火无效，消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。. 健康 危害; 眼接触：可引起眼睛刺激、发红、流泪、视力模糊。 吸入：吸入蒸汽可引起鼻和呼吸道刺激、头昏、虚弱、疲倦、恶心、头痛 皮肤：可引起过敏性皮肤病，表现为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹等。 误服：可引起肠道刺激、恶心、呕吐、腹泻. 环境 危害; 本品对环境有害，主要体现在对水体及大气的污染，应特别注意对水体的污染。. 表42 万能胶危险、危害特性 标识; 中文名：溶剂型万能胶; 英文名：epoxy resin. 理化性质; 危险性类别：第3.2类易燃液体. 外观与形状：淡黄色液体，有刺激味气体的易挥发液体。. 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳. 燃爆危险：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热有燃烧爆炸危险, 与氧化剂能发生强烈反应，若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热能而引起容器破裂和爆炸事故。高速冲击、流动、激荡后可产生静电火花放电引起燃烧爆炸，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，远离火源会着火回燃。. 灭火剂：消防人员必须佩戴正压式呼吸器，穿全身消防防护服，尽量在上风处灭火，可用干粉、干砂灭火。用水灭火无效，消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。. 健康 危害; 眼接触：可引起眼睛刺激、发红、流泪、视力模糊。 吸入：吸入蒸汽可引起鼻和呼吸道刺激、头昏、虚弱、疲倦、恶心、头痛 皮肤：可引起过敏性皮肤病，表现为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹等。 误服：可引起肠道刺激、恶心、呕吐、腹泻. 环境 危害; 本品对环境有害，主要体现在对水体及大气的污染，应特别注意对水体的污染。. 2、评价等级划分 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级确定表如表43所示。 表43评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害结果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表44确定环境风险潜势。 表44 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境高度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境高度敏感区（E3）; III; III; III; I. 注：IV+为极高环境风险. 根据导则要求，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值A，在不同场区的同一物质，按其在场界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+......qn/Qn 式中：q1,q2,q3,...,qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据前述分析，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），第3.2类一般易燃液体临界量为1000t，本项目危险物质最大存储量0.12t，故Q=0.012＜1，不属于重大危险源，因此，本项目风险潜势可直接确定为I级，环境风险评价等级为简单分析。 3、环境风险防范措施 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定，拟建项目无重大危险源。生产过程中风险较小。虽然拟建项目生产过程中无重大危险源，但是在其生产中也要做到防患于未然，做好事故发生的防范措施。 为防止事故的发生，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火等方面提出风险事故的以下防范措施： 1）为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 2）每个生产岗位必须制定一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 3）在生产过程中，必须要有人值班，自动掌握安全防范措施，尽可能将风险降低到最低限度。 4）管理人员和操作人员必须在预防事故的活动中通力合作。 5）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生火灾隐患的部位加强检查。 6）加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 4、小结 该项目环境风险潜势为简单分析，事故的影响范围主要在该项目占地范围内，在落实本次环评提出的一系列防范措施后可有效降低事故概率和事故情况下的影响程度，该项目的环境风险在可接受的范围内。 表45 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 陕西钧鹏航空科技有限公司无人机项目. 建设地点; 陕西钧鹏航空科技有限公司无. 地理坐标; 经度; E109.4174233°; 纬度; N 34.489933°. 主要危险物质及分布; 本项目涉及的危险物质包括油漆、稀释剂、环氧树脂和万能胶，项目可燃液体的使用量为0.24t/a，每半年采购一次，厂内临时储存量为0.12t/a。. 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等); /. 风险防范措施要求; 针对风险源应严格落实各项安全生产防范措施。. 填报说明; 本项目Q<1，环境风险潜势为I级，只进行简单分析。. 八、建议总量控制指标 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。目无SO2、NOx排放，生活污水进入化粪池，通过市政污水管网排入渭南市高新区污水处理厂COD、NH3-N无需申请总量。本项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为颗粒物和VOCs、VOCs排放量0.01383t/a，颗粒物排放量0.0544t/a。 九、建设项目项目竣工“三同时” 验收一览表 表 46 项目环境保护竣工验收一览表 序号; 名称; 验收内容; 验收要求; 建设 时间. 1; 大气污染 防治措施; 刷胶、粘贴、喷漆、烘干废气设置均在密闭厂房内房，废气通过负压收集后经过 喷漆和烘干废气经1 套漆雾 过滤器后，与其余废气一并经Uv光解+活性炭吸附装置处理，经15m高排气筒票排放；打磨、抛光废气设置 密闭打磨房，废气通过负压收集后经过1 套滤筒除尘器装置处理，经15m高排气筒排放。; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 二级标准；有组织废气非甲烷总烃浓度和处理效率满足《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 与主 体工 程同 时设 计、同 ） 时施 工、同 时投 入使 用。. 2; 生活污水 防治措施; 无生产废水产生，生活污水经化粪池进 行预处理后，经污水管网排入渭南高新区污水处理厂处理。; 满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 表4三级标准。. 3; 噪声污染 防治措施; 对主要噪声源实施隔声、基础减振、消声等。; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中 3 类标准规定限值。. 4; 固体废物 治理措施; 生活垃圾分类收集交环卫部门统一处 理; 委托环卫部门处理. 设置一般工业固体废物暂存间; 一般固废库贮存期间满足《一般工业固体废物贮存、处置场 污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改单中相关规定. 建设危险废物暂存库，并设有防雨、防渗、防腐等措施，与有资质单位签署危废处置协议; 危废贮存期间满足《危险废物 贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单中相关规定. 十、环境监测制度 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全的环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。根据项目生产工艺特点、排污性质，从环境保护的角度出发，建立、健全环保机构和加强环境监测管理，开展厂内监测工作，减少企业内污染物的排放。 1、环境管理 环境管理机构根据全厂开展环境保护工作的实际需要，在全厂范围内建立环保监督管理网络。项目建成后拟设立安全环保部，设置部长1名，公司设环保科，下设环保科长一名，职工一名，负责日常环保管理工作。 2、监测计划 项目在投入营运后，应对主要污染源及主要污染物进行定期或不定期的监测，此项工作可委托当地的环境监测部门进行。废气和噪声监测可委托当地环境监测站定期进行监测。根据该项目污染物产生及排放特征，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，提出废气和噪声等污染物监测计划见表47。 表47 项目污染源主要监测方案 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施 单位; 执行标准. 1; 废气; 打磨抛光废气P1; 粉尘; 每年 1 次; 建设 单位 委托 有资 质的 第三 方监 测单 位实 施监 测; 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表 2 二级标准. 2; 有机废气排放口P2; 非甲烷总 烃、颗粒物; 每年 1 次; 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 3; 在厂房或通风口、 其他开口（孔）等 排放口外 1m，距 离地面 1.5m 以上 位置; VOCS（非 甲烷总烃）; 每年 1 次; 《挥发性有机物无组织排 放控制标准》（GB37822-2019）排放标准中特别排放限值. 4; 噪声; 项目厂区东南西 北边界各一个监 测点; 噪声; 每年 1 次; 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 要求. 3、排污口立标管理 项目排污口标识牌按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB1556.1-1995）、《环境保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定执行。环境保护图形标志--排放口（源）的形状及颜色见图5。 一般固体废物（提示）; 一般固体废物（警告）. 噪声排放源（提示）; 噪声排放源（警告）. 废气排放源（提示）; 废气排放源（警告）. 危险废物排放源（警告）. 图5 环境保护图形标志—排放口（源） 污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 十一、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表44。 表44 污染物排放清单一览表 类型; 产污节点; 排气筒 编号; 污染物 名称; 治理措施; 排放 浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放要求. 废气; 打磨、 抛光废 气; P1; 颗粒物; 通过负压收 集后经过 1 套滤筒除尘 器装置处理; 15.051; 0.016; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表 2 二级标准. 刷胶、 粘贴、喷漆、 烘干废 气; P2; 非甲烷 总烃; 通过负压收集后经过 1 套漆雾过滤器+Uv光解+活性炭吸附装置处理; 1.94; 0.00601; 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 颗粒物; 0.31; 0.0013. 类型; 污水类型; 排污口 名称; 污染物; 治理 措施; 浓度 mg/L; 排放量 t/a; 排放要求. 废水; 生活污水; DW001; 废水量; 化粪池; /; 0.0289; 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 的三级标准. COD; 350; 0.101. BOD5; 200; 0.058. SS; 200; 0.058. NH3-N; 35; 0.01. 固体废物; 污染物名称; 产生量 （t/a）; 处理方法; 排放要求. 废金属边角料; 0.075; 收集后于固废暂存区暂存后定期外售; 均能得到有效处置，不会产 生二次污染. 废玻纤布; 0.096. 除尘器收集的粉尘; 0.295. 废砂布; 0.02. 废脱模蜡罐; 0.006. 废原子灰桶; 0.015. 废AB胶胶管; 0.04; 收集后于危险废物暂存点委托有资质的单位处理. 废万能胶胶罐; 0.001. 废环氧树脂桶; 0.05. 固化剂桶; 0.01. 废水性漆桶; 0.01. 废过滤棉; 0.5. 废擦拭布; 0.25. 废活性炭; 1. 废切削液桶; 0.002. 废润滑油桶; 0.005. 废刹车油桶; 0.001. 废润滑油; 0.001. 废刹车油; 0.02. 废切削液; 0.008. 生活垃圾; 环卫部门清运.

建设项目拟采取的防治措施及预期

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 刷胶粘贴及喷漆烘干有机废气 | 非甲烷总烃、 颗粒物 | 通过负压收集后经过1套漆雾收集器、1 套Uv光解+活性炭吸附装置系统处理 | 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）、 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 打磨抛光粉尘 | 颗粒物 | 通过负压收集后经过1 套滤筒除尘器装置处理 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 经化粪池处理后排入渭南高新区污水处理厂 | 进入市政管网处置 |
| 固体 污染物 | 一般固废 | 废原料包装袋 | 收集后外售处置 | 合理处置 |
|  |  | 下脚料 |  |  |
|  | 危险废物 | 废胶桶、废油漆桶、废活性炭、废润滑油等 | 收集交有资质单位处置 | 合理处置 |
|  | 职工办公、生活 | 生活垃圾 | 由环卫处集统一清运处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 项目高噪声设备主要为各类机械设备等，其单台设备噪声值约为80-90dB （A），高噪声设备经过减振底座、厂房隔声及距离衰减，且厂区周围设置绿 化，可使厂界昼间噪声值≤65dB(A)，夜间不生产)。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 拟建项目租赁渭南市高新技术产业开发区3D打印基地标准厂房作为生产厂房，不新增占地，对周围生态环境不会产生明显的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 陕西钧鹏航空科技有限公司无人机项目租赁渭南高新区火炬科技发展有限责任公司负责运营渭南市高新技术产业开发区3D打印基地标准厂房作为生产厂房，厂房中心坐标为N：34.489929º、E：109.417377º。项目占地面积17210m2，总投资650万元，其中环保24万元。项目定员28人，均不在厂内食宿，年生产258d（8h/d，2064h/a，夜间不生产），项目建成后可实现年产174套各类型无人机。 经现场踏勘，拟建项目目前未建设，拟于2020 年9月底投产。 2、国家产业政策符合性分析 拟建项目《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、十八、航空航天、15、无人机总体、材料、通信、控制系统等开发制造。拟建项目属于国家和地方鼓励发展的产业，同时项目建设符合有关法律法规及当地环保部门的要求，故拟建项目的建设符合国家、地方产业政策的要求。 3、选址合理性分析 拟建项目位于渭南高新区火炬科技发展有限责任公司负责运营渭南市高新技术产业开发区3D打印基地标准厂房，项目用地性质为工业用地，符合渭南市高新区规划要求，项目的建设符合规划和用地要求。同时根据《限制用地项目目录（2012 年本）》及《禁止用地项目目录（2012 年本）》，本项目的建设不属于限制用地及禁止用地的范围； 项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，不在渭南市生态保护红线范围内，拟建项目建成后产生废水、废气、固废等污染物均得到有效治理，对周边环境影响较小。综上，本次环评认为该项目选址合理。 4、环境质量现状 根据《关于2019年12月及1～12月全省环境空气质量状况》（2020年1月23日发）中渭南市高新区的监测数据， 2019年项目所在区域的PM10、PM2.5、NO2、O3不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，SO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求,，项目所在区域属于不达标区；引用的监测资料表明，评价区非甲烷总烃的1小时平均值低于《大气污染物综合排放标准详解》中限值（≤2.0mg/m3）要求。区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准的要求，敏感点声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求。 5、运营期环境影响及防治措施 （1）大气污染环境影响分析 ①有机废气 本项目刷胶废气、粘接废气、喷漆废气及烘干废气采用一套Uv光解+活性炭吸附装置（收集效率为90%，处理效率94%，风机风量3000m3/h）处理后，非甲烷总烃排放浓度1.94mg/m3，排放速率为0.00582kg/h，均满足《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（非甲烷总烃最高允许排放浓度50mg/m，处理效率要求≥85%，15m高排气筒最高允许排放速率10kg/h）。 ②粉尘 本项目打磨、抛光工序产生的粉尘经治理后排放浓度为15.05mg/m3，排放速率为0.015kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准（最高允许排放浓度120mg/m3，15m 高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）。 ③无组织废气 本项目无组织非甲烷总烃、颗粒物排放量分别为0.00782t/a、颗粒物0.0371t/a，排放速率分别为0.00758kg/h、0.0359kg/h。无组织废气排放量很少。 根据AERSCREEN计算结果，项目大气环境影响评价等级为二级，无需设置大气环境防护距离。项目建设对环境空气的影响可以接受。 （2）地表水环境影响分析 拟建项目废水主要是职工生活污水。生活污水经化粪池处理后排入渭南高新区污水处理厂，不外排，对周围地表水影响较小。 （3）地下水影响分析 生活污水经化粪池处理后排入渭南高新区污水处理厂，不外排，且化粪池采取了相应的防渗处理，危险废物暂存间采用防渗漆处理，垃圾收集处地面进行硬化，采取以上措施后，拟建项目建设和生产对地下水环境质量影响较小。 （4）噪声环境影响分析 本工程的噪声源主要为各类机械设备等，其源强声级在80-90dB(A)之间。对噪声源采取隔声、减振、吸声、消声等常规措施后，预计厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3 类标准限值的要求，对周围声环境质量影响较小。 （5）固体废物环境影响分析 本项目营运期产生的废金属边角料、废玻纤布、废砂布、废海绵、除尘器收集的粉尘、废脱模蜡罐、废原子灰桶、废工业酒精壶收集后于固废暂存区暂存后定期外售；生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门定期清运；废活性炭、废过滤棉、废AB 胶胶管、废万能胶胶罐、废环氧树脂桶、废水性固化剂桶、废水性漆桶、废擦拭布、废切削液桶、废润滑油桶、废切削液、废液压油桶、废润滑油、废液压油收集后于危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处理。项目产生的固废均得到妥善处置，不会对环境造成直接污染影响。 （6）环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A1、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品名录》（2015版），拟建项目使用的原辅料包括油漆、稀释剂、万能胶和环氧树脂均属于危险品，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），第3.2类一般易燃液体临界量为1000t，本项目危险物质最大存储量0.12t，故Q=0.012＜1，不属于重大危险源。 企业必须采取本评价提出的相关风险防范措施，以防止潜在风险事故地发生。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 6、总量指标 该项目无SO2、NOx排放，VOCs排放量0.01383t/a，颗粒物排放量0.0544t/a。本项目主要外排废水为生活污水，经厂内化粪池处理后排入渭南市高新区污水处理厂。无需申请COD、氨氮总量控制指标。 7、结论 综上所述，拟建项目建设符合国家产业政策及相关法规要求，项目与区域周边的其它建设规划相符，选址合理，项目在采取有效的污染防治措施后，在营运期将对周围的大气环境、声环境及水环境影响较小。在加强施工期间及运营期间的环境保护管理工作的情况下，从保护环境的角度考虑，该项目建设是可行的。 二、必须采取的措施 1、严格执行环境保护“三同时”制度，各环保措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 2、严格按照消防规范设置消防栓，配备灭火器材，确保安全生产。 3、加强环境管理及污染治理设施的监测，防止污染物超标排放。 三、建议 1、持续开展生产及环保设备检查，确保废气处理装置等各项环保治理设施正常稳定运行； 2、对项目职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 年 月 日

注释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2厂房租赁协议 附件3土地证 附图1 项目地理位置图 附图2 拟建项目敏感目标示意图 附图3拟建项目在3D打印基地内的位置示意图 附图4 拟建项目平面布置示意图（一层、二层和三层） 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

有组织挥发性有机物

0.10018