《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 建筑起重设备结构件加工项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西安新羊城机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴小军 |  |  | 联系人 | 郭玉生 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳大街60号（方圆机械院内） |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18992339152 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳大街60号（方圆机械院内） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 项目代码 | / |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 金属结构制造 C3311 |  |
| 建筑面积 （平方米） | 2400 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  | 8.5 | 环保投资占总投资比例 | 8.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计建成日期 |  |  | 2020年8月 |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景 西安新羊城机械制造有限公司拟投资100万元，在渭南市高新技术产业开发区朝阳大街60号（陕西渭南方圆机械有限责任公司院内）建设建筑起重设备结构件加工项目，年产建筑起重设备结构件39600套（每套起重设备结构件包含平台、爬梯、扶手、踏步、护圈等部件）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求：本项目属于第二十二条“金属制品业”、67项“金属制品加工制造”中的“其他（仅切割组装除外）”，确定环评等级为环境影响报告表。建设单位委托我公司承担该项目环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法律文件和环境影响评价技术导则，编制《西安新羊城机械制造有限公司建筑起重设备结构件加工项目环境影响报告表》。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性 根据《产业政策调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类，项目建设符合国家和地方的产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街60号（方圆机械院内），租赁陕西渭南方圆机械设备有限责任公司闲置厂房，租赁合同见附件，项目依托陕西渭南方圆机械有限责任公司厂区现有给水管道、排水管道、化粪池等公辅设施。项目所在地交通便利，水、电、通讯等各项基础配套完善，能够满足该项目的需求。采取各项环保措施后，废气、废水、噪声、固体废物能满足排放标准。 综上所述，从环境保护的角度分析，项目选址可行。 3、与相关规划和环保政策符合性分析 本项目与相关规划和环保政策相符性分析见表1。 表1 相关规划和环保政策相符性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《大气污染防治行动计划》（气十条）（国发[2013]37号）; 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放。（一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。推进挥发性有机物污染治理。; 项目废气经烟尘净化器处理后可达标排放。; 符合. 《水污染防治行动计划》（水十条）（国发[2015]17号）; 一、全面控制污染物排放 （一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目生产过程中冷却水循环使用，不外排；生活废水依托方圆机械现有化粪池处理后经市政管网排入渭南市西区污水处理厂。; 符合. 渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 二、加快工业转型升级，增强优势产业竞争力 7、培育壮大六大优势产业集群先进装备制造产业集群。……重点发展工程机械、印刷机械、通用航空、汽车零部件、轨道交通装备、环保装备和专用设备等制造业，打造集成化、高端化装备制造业基地。; 本项目属于工程机械制造行业。; 符合. 渭南高新区规划; 渭南高新区入驻的行业和产业为：煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、农产品食品加工产业、科研、教育、物流、公共设施及居住区。; 本项目属于机械制造加工行业。; 符合. 土地利用：东风大街以南，新盛路以西为工业区……由东风大街向南依次布置为二类工业、三类工业用地。; 本项目所在地位于东风大街以南，用地类型为二类工业用地。; 符合. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及审查意见; 对入区企业的环保要求：（1）企业必须执行环境影响评价制度；（2）进驻企业应为六大产业结构“精细化工、机械制造园、食品制造园、高科技产业园、医药制造园、教育园区”性质，其他行业的企业不应进入；; 本项目属于机械制造行业。; 符合. 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理。; 项目废气、废水经处理后均可达标排放，厂界噪声可达标排放，固体废物经收集后外售或委托有危废处理资质单位处置。; 符合. 由上表可知，本项目符合相关规划及环保政策要求。 三、项目概况 1、项目名称、建设单位及建设性质 项目名称：建筑起重设备结构件加工项目 建设单位：西安新羊城机械制造有限公司 建设性质：新建 2、建设地点 本项目建设地点位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街60号（方圆机械院内），中心坐标为东经109.433763、北纬34.491720，项目东侧为渭南高新区市政工程管理处，南侧为空地，西侧为北人印机公司铸造分厂，北侧为朝阳大街西段，项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 3、建设内容及规模 本项目租赁陕西渭南方圆机械设备有限责任公司（简称“方圆机械”）空置厂房，租赁总建筑面积2400m2，厂房内主要设置原材料区、切割加工区、焊接区、成品区。项目建成后年产建筑起重设备结构件39600套（每套起重设备结构件包含平台1件、爬梯1件、扶手7件、踏步4件、护圈1件）。 项目具体组成见表2。 表2 项目组成一览表 工程 名称; 工段名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 生产厂房; 建筑面积2400m2，1F，主要设置原材料区、切割加工区、焊接区、成品区、库房。; 租赁. 公用 工程; 用水; 方圆机械现有厂区供水管网; 依托. 排水; 雨污分流，雨水进入雨水管网，生活污水依托方圆机械现有化粪池，处理后经市政管网进入渭南市西区污水处理厂。; 依托. 供电; 市政电网供给，厂区用电依托方圆机械供电电网; 依托. 采暖 制冷; 生产车间不设供暖制冷设施；办公区冬季供暖和夏季制冷均采用分体式空调。; 新建. 储运 工程; 储存; 原辅材料堆放在原材料区、成品储存在成品库。; 租赁. 运输; 厂外运输由社会运力提供汽车运输服务。; /. 环保 工程; 废水; 生活污水依托方圆机械化粪池处理后排入市政污水管网，进入渭南市西区污水处理厂。; 依托. 废气; 切割、焊接烟尘采用焊烟净化器收集处理后排放; 新建. 噪声; 设备选用低噪声设备，并采用隔声、减振等措施; 新建. 固废; 生活垃圾交由当地环卫部门处置；一般固废收集后外售；; /. 危险废物暂存于危废间，定期交有资质的危废单位回收处置。; /. 4、产品方案 项目主要生产建筑起重设备结构件，生产能力39600套/年，项目主要产品见表3。 表3 主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 建筑起重设备结构件; 套; 39600; 每套起重设备结构件包含平台1件、爬梯1件、扶手7件、踏步4件、护圈1件. 5、原辅材料用量 项目原辅材料用量见表4。 表4 原辅材料用量表 序号; 名称; 规格(mm); 用量（年）; 单位; 备注. 1; 钢板; 1500*6000*T8; 72; 张; /. 2; 钢板; 1500*3100*T3; 14400; 张; /. 3; 钢板; 2000*9000*T30; 48; 张; /. 4; 钢板; 2200*9000*T25; 60; 张; /. 5; 圆管; ￠26*6000*2.5; 91260; 根; /. 6; 槽钢; 63*40*4.8*6000; 720; 根; /. 7; 扁钢; 30*4.5*6000; 59400; 根; /. 8; 扁钢; 70*10*6000; 10800; 根; /. 9; 角钢; 50*50*4*6000; 36000; 根; /. 10; 方管; 20*20*2.5*6000; 51840; 根; /. 11; 钜管; 20*40*2.5*6000; 86400; 根; /. 12; 网片; 1250*1250*4; 18000; 张; /. 13; 花纹板; 1500*6000*4; 120; 张; /. 14; 焊丝; 20kg; 600; 箱; /. 15; 丙烷（钢瓶）; 13kg/瓶; 3432; kg; 最大贮存65kg. 16; 切削液; /; 20; kg; /. 17; 液氧; 3t/罐; 38.4; t; 最大贮存2t. 18; 液氩; 1.7t/罐; 41.4; t; 最大贮存1.5t. 19; 液态二氧化碳; 0.96t/罐; 31.2; t; 最大贮存0.8t. 6、主要生产设备 项目主要设备见表5 表5 主要设备一览表 序号; 产品名称; 型号; 数量. 1; 焊烟净化器; 单臂; 25. 2; 气保焊机; NB-350; 20. 3; 铣边机; XB4M; 2. 4; 弯管机; WG-26; 1. 5; 方管冲孔机; YC–18/35; 1. 6; 液压联合冲剪机 （液压油箱0.8×0.5×0.6m）; Q35Y-90; 1. 7; 液压联合冲剪机 （液压油箱0.8×0.5×0.6m）; Q35Y-60; 1. 8; 冲床; J23-16T; 1. 9; 冲床; J23-40T; 1. 10; 叉车; CPC30-Q9K; 1. 11; 锯床; G4240-50; 1. 12; 锯床; G4240-70; 1. 13; 数控切割机; HBMEDCE-4X14X2+1A; 1. 14; 摇臂钻; Z250; 1. 15; 摇臂钻; Z3050X16; 2. 16; 剪板机; QC12K-6X4000; 1. 17; 剪板机; QC11Y-16X3200; 1. 18; 折弯机; WC67Y-250X3200; 1. 19; 折弯机; WC67Y-100/4000; 1. 20; 荣海液压机 （液压油箱0.4×0.35×0.42m）; YZW-50; 1. 21; 等离子切割机; 海宝105; 1. 22; 砂轮切割机; YC-40; 1. 23; 电焊机; BX1-250/WS-400; 3. 24; 打码机; DZMB; 1. 25; 激光切割机（自带除尘设施）; BOLT-V6025; 1. 26; 行车; 10T; 1. 27; 行车; 5T; 1. 7、储运 本项目厂外以公路运输为主要运输方式，运输对象为加工好的半成品，厂内运输工具主要为叉车。 8、总平面布置 本项目租赁区域位于方圆机械院内西侧，生产厂房呈矩形，由南至北依次设置焊接区、原材料区、切割区、成品库区，具体总平面布置见附图3，厂房内平面布置见附图4。 9、项目总投资 本项目总投资100万元，资金全部为建设单位自筹。 10、劳动定员及工作制度 本项目年生产天数264天，每天生产8小时，劳动定员57人，厂区不设食宿。 四、公用工程 本项目公用配套工程包括给水、排水、供暖、供电等。 1、给水 本项目用水主要为激光切割机冷却用水和员工生活用水。 （1）本项目生产过程中激光切割机冷却水使用纯净水，厂家外购。根据建设单位提供资料，激光切割机冷却系统用水量为0.18 m3，冷却水循环使用不外排，只需定期补水，补水量按循环水量的1%计，即0.0018 m3/d、0.5m3/a（全年按264d）。 （2）生活用水由市政供水管网集中供水。本项目劳动定员57人，不设置职工宿舍和食堂，根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T943-2014），生活用水定额为35L/人·d，则本项目生活用水量为1.995m3/d（527m3/a，全年按264d计）。 2、排水 本项目采用雨污分流制，生产过程中激光切割机冷却水不外排；生活污水产生量按给水量80%计，约1.6m3/d，422m3/a。生活污水经化粪池收集处理后排入市政污水管网，进入渭南市西区污水处理厂。 本项目水平衡图见图1。 生活用水 损失0.29 化粪池 渭南市西区污水处理厂 1.6 1.6 新鲜水1.9968 激光切割机循环冷却水 0.0018 1.995 0.18 蒸发0.0018 图1 本项目给排水平衡图 单位：m3/d 3、供电 本项目用电由市政供电电网提供。 4、供暖制冷 本项目厂房不供暖，办公室采暖制冷采用双制单体空调。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁陕西渭南方圆机械设备有限责任公司现有闲置厂房，不存在原有污染问题。 陕西渭南方圆机械设备有限责任公司位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街60号，主要开发生产塔式起重机及混凝土输送泵，于2006年11月取得渭南市环境保护局关于《陕西渭南方圆机械设备有限责任公司开发生产塔式起重机及混凝土输送泵建设项目》环境影响报告表的批复（渭环审发[2006]96号），并于2009年5月通过建设项目竣工环境保护验收（华环监验字（2009）第6号）。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西关中平原东部，地势平坦，全市总面积13134km2；东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤，南北长182.3公里，东西宽149.7公里，是陕西省和西部地区进入中东部的“东大门”。该区域自然环境优越，农业资源丰富。 本项目建设地点位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街60号（方圆机械院内），中心坐标为东经109.433763、北纬34.491720。 二、地形、地貌 渭南市在地质构造上属华北地台的陕甘宁盆缘区，汾渭地堑渭河断陷区和北秦岭元台隆断带北侧，地质构造呈现南北隆起，中间断陷和阶梯状地堑构造。 渭南市地势以渭河为轴线，形成南北两山、两塬和中部平川五大地貌类型区。中部渭河冲积平原是八百里秦川最宽阔的地带。 渭南高新技术开发区的地势南高北低，由北部渭河向南依次为渭河漫滩、渭河一级、二级、三级阶地及冲沟。开发区内300m深度内地下水可划分为潜水、浅层承压水、中层承压水和深层承压水四个含水层组。 三、气候、气象 渭南市属暖温带半干旱性季风气候区，气候特点是干湿交替、四季分明、冬季寒冷干燥、夏季炎热多雨，春季温暖多雨，秋季温和湿润。降水年际变化较大、季节间分配不均，干旱年周期出现，蒸发量大于降水量。 根据渭南市气象站多年气象要素统计数据，渭南市年平均气温为14.2℃，最热月（7月）平均气温27.4℃，最冷月（1月）平均气温-0.3℃；年降水量555.1mm，年蒸发量1375.7mm；年均气压940-980hPa；年均风速1.9m/s；年主导风向为ENE，年静风频率为36%。 四、水文 渭南市地处黄河流域，河流均属黄河水系，该区地表水主要有：自西而东流经本区北面的渭河（系黄河支流），自南而北流经渭南市东郊的尤河（系渭河支流）。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。 渭河渭南段属平原型宽浅河流，自张义村入境，经临渭区、华县、华阴到潼关港口入黄河，区内流程约116.5km，年平均径流量为93.3亿m3；最大流量为7440m3/s（1954年），最小流量为2.1m3/s（1971年），年径流量约54亿m3，年平均径流量为170.6m3/s，枯水期平均流量为26.59m3/s；渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.21亿吨。渭河的主要功能为农业灌溉。 遇仙河系渭河右岸一级支流，发源于大明镇桥峪以上的老牛山下，上游穿行于秦岭北麓的崇山峻岭之中，出峪后由南向北流经大明、赤水、辛庄等乡镇，于辛庄镇北社村西北汇入渭河，河道长41.1km，流域面积 141.5km²，河道比降 36‰。其中山前洪积扇裙以上的有效流域面积为 129.5km²，有效河道长为 28.7km。遇仙河上游由桥峪河、金堆峪河两条主要支流组成。 五、植被 项目所在区域为农业区，耕作制度为一年两熟制，农作物以玉米、小麦、蔬菜为主，农业生态环境良好。区域主要以人工植被为主，主要是刺槐、侧柏、油松、臭椿、杨树等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、大气环境质量现状 本项目位于渭南市高新技术产业开发区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本次评价基本污染物环境质量现状监测采用陕西省环境保护厅办公室于2020年1月23号发布的《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中渭南市高新区2019年1~12月环境质量状况数据。陕西省渭南市高新区2019年1~12月环境质量状况数据统计结果见表6。 表6 渭南市高新区2019年环境质量状况数据统计结果表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 55; 35; 157; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 48; 40; 120; 不达标. CO; 第95百分位数质量浓度; 1900; 4000; 48; 达标. O3; 第90百分位数质量浓度; 170; 160; 106; 不达标. 由监测统计结果可以看出，渭南市高新区2019年环境空气中的二氧化硫、一氧化碳均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单中的二级标准要求，颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）、二氧化氮、臭氧均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单中的二级标准要求，项目所在区域判定为不达标区 二、声环境质量现状 本项目委托陕西林泉环境检测技术有限公司于2020年5月22日-2020年5月23日对项目厂界进行声环境质量现状监测，昼间、夜间各一次，噪声监测点位分布图见监测报告，监测结果见表7。 表7 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2020年5月22日; 2020年5月23日. 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1#厂界东; 63; 54; 63; 54. 2#厂界南; 61; 52; 60; 52. 3#厂界西; 61; 52; 60; 52. 4#厂界北; 62; 52; 62; 52. 声环境现状监测结果表明，厂界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，说明项目所在地声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标见表8，环境保护目标见附图2。 表8 主要环境保护目标一览表 类别; 名称; 方位; 距离; 坐标; 环境功能区. 经度; 纬度. 环境 空气; 姚家村; SW; 180m; 109.430265; 34.488855; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类. 黄家村; SE; 260m; 109.439460; 34.491030. 声环境; 姚家村; SW; 180m; 109.430265; 34.488855; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放相关浓度限值。 2、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、一般工业固废排放应依据固废鉴别结果相应执行《一般工业固废固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据国家总量控制要求，结合本项目污染物排放情况，本项目污水进入高新区污水处理厂，本次环评建议项目主要污染物总量控制指标见表9。 表9 建议项目总量控制指标 单位：t/a 类 别; 污染物名称; 控制指标. 废水; COD; 0.126. NH3-N; 0.011. |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、运营期 本项目主要为中联重科加工建筑起重设备结构件，生产工艺主要为切割、焊接，项目厂区内无打磨、喷砂、喷漆等表面处理工序。本项目将半成品结构件交付给中联重科，后续喷砂、喷漆等工序在中联重科车间内完成。工艺流程见图2-6。 钢板 剪板 冲孔 折弯 铆焊 成品入库 固废、噪声 烟尘、固废 固废、噪声 图2 平台生产工艺流程及产污环节图 钢管 锯床 冲孔 铆焊 成品入库 固废、噪声 烟尘、固废 固废、噪声 图3 爬梯生产工艺流程及产污环节图 钢管 锯床 弯管 冲角 成品入库 固废、噪声 噪声 图4 扶手生产工艺流程及产污环节图 钢板 剪板 焊接 铣边 打孔 成品入库 固废、噪声 噪声、固废 烟尘、噪声 噪声、固废 图5 踏步生产工艺流程及产污环节图 扁板 锯床 卷圆 铆焊 成品入库 固废、噪声 烟尘、固废 固废、噪声 图6 护圈生产工艺流程及产污环节图 根据对生产工艺流程、生产设备和原辅材料的分析，确定本项目在生产过程中产生的污染因素如下： ⑴废气：焊接烟尘、切割烟尘。 ⑵废水：生活污水 ⑶噪声：生产过程中设备产生的噪声 ⑷固废：金属边角料、焊渣、废机油和废含油手套、抹布、废切削液、生活垃圾。

主要污染工序 一、施工期污染源分析 项目租赁陕西渭南方圆机械设备有限责任公司现有厂房进行生产，无土建工程，设备安装后可直接生产，施工期仅进行生产线设备安装和调试，在设备安装和调试过程会产生噪声。 二、营运期污染源分析 1、废气 本项目运营期废气主要是切割烟尘和焊接烟尘。 （1）激光切割烟尘 激光切割机在切割钢板时会产生一定量的烟尘，项目激光切割钢板量约为2050t/a，类比同类项目，烟尘产生量按钢材用量的0.1‰计，工作时间为2112h/a，则钢板切割烟尘产生量为0.205t/a，0.097kg/h。本项目激光切割机自带除尘设施。根据建设单位提供资料可知，激光切割净化设施收集效率为90%，净化效率为90%，烟尘经净化器处理后在车间内无组织排放，排放量为0.0184kg/h、0.039t/a。 （2）砂轮切割烟尘 砂轮切割机在切割钢管过程中会产生少量烟尘，项目钢管切割量约为500t/a，类比同类项目，烟尘产生量按钢材用量的0.1‰计，工作时间为2112h/a，则切割烟尘产生量为0.05t/a，0.0237kg/h。本项目采用焊烟净化器处理切割烟尘。根据建设单位提供资料可知，焊烟净化器收集效率为70%，净化效率为80%，烟尘经净化器滤芯处理后在车间内无组织排放，排放量为0.0104kg/h、0.022t/a。 （3）等离子切割烟尘 等离子切割机在切割钢板时会产生一定量的烟尘，项目等离子切割钢板量约为600t/a，类比同类项目，烟尘产生量按钢材用量的0.1‰计，工作时间为2112h/a，则钢板切割烟尘产生量为0.06t/a，0.0284kg/h。本项目采用焊烟净化器处理切割烟尘。根据建设单位提供资料可知，焊烟净化器收集效率为70%，净化效率为80%，烟尘经净化器滤芯处理后在车间内无组织排放，排放量为0.0105kg/h、0.0264t/a。 （4）焊接烟尘 焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成。焊接烟尘的主要化学成分取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料的成分及其蒸发的难易，主要是一些金属氧化物。 根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），不同成分焊接材料在实施焊接时产生的焊接烟尘量不同，常用结构钢焊丝不同焊接方法的发尘量表10。 表10 不同焊接方法的发尘量一览表 焊接方法; 焊接材料; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 电弧焊; 低氢型焊丝（结507，直径4mm）; 11~16. 钛钙型焊丝（结422，直径4mm）; 6~8. CO2焊; 实心焊丝（直径1.6mm）; 5~8. 药芯焊丝（直径1.6mm）; 7~10. 氩弧焊; 实心焊丝（直径1.6mm）; 2~5. 埋弧焊; 实心焊丝（直径5mm）; 0.1~0.3. 本项目采用CO2焊、实心焊丝，焊丝消耗量为12t/a，根据上表可知，CO2焊焊接材料的发尘量为5~8g/kg，按最大发尘量8g/kg计，则焊接烟尘的产生量为96kg/a、0.045kg/h。针对焊接工序产生的烟尘，每台焊机均配备焊烟处理设备，共23台，焊接烟尘收集后经烟尘净化设施处理，净化器收集效率为70%，净化效率为80%，处理后气体在车间内无组织排放，排放量为0.02kg/h、0.0422t/a。 项目切割焊接烟尘产生及排放情况见表11。 表11 焊接、切割烟尘产排情况一览表 污染源; 排放污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理 措施; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）. 激光切割机; 烟尘; 0.205; 0.097; 烟尘净化器; 0.039; 0.0184. 砂轮切割机; 0.05; 0.0237; 焊烟净化器; 0.022; 0.0104. 等离子切割机; 0.06; 0.0284; 0.0464; 0.0125. 二氧化碳气体保护焊; 0.096; 0.045; 0.042; 0.02. 2、水污染源 本项目生产过程中激光切割机冷却水循环使用，不外排。 生活废水主要为职工生活污水，产生量1.6m3/d、422m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，类比同类项目，污染物产生浓度情况见下表： 表12 废水产生及排放情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 产生浓度（mg/L）; 350; 160; 400; 25. 3、噪声 本项目营运期主要噪声源有切割机、剪板机、折弯机、锯床和焊机等机械设备，噪声源强65~85 dB(A)。通过对类似项目噪声源源强类别调查结果分析，本项目主要噪声源及源强见表13。 表13 项目主要噪声源的声压级 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 声压级LAeq; 数量; 运行情况; 防治措施. 1; 焊烟净化器; 65; 25; 间断; 隔声、基础减振. 2; 气保焊机; 65; 20; 间断; 隔声、基础减振. 3; 铣边机; 75; 2; 间断; 隔声、基础减振. 4; 弯管机; 70; 1; 间断; 隔声、基础减振. 5; 方管冲孔机; 75; 1; 间断; 隔声、基础减振. 6; 液压联合冲剪机; 85; 2; 间断; 隔声、基础减振. 7; 冲床; 75; 2; 间断; 隔声、基础减振. 8; 锯床; 75; 2; 间断; 隔声、基础减振. 9; 数控切割机; 75; 1; 间断; 隔声、基础减振. 10; 摇臂钻; 80; 3; 间断; 隔声、基础减振. 11; 剪板机; 75; 2; 间断; 隔声、基础减振. 12; 折弯机; 70; 2; 间断; 隔声、基础减振. 13; 荣海液压机; 75; 1; 间断; 隔声、基础减振. 14; 等离子切割机; 75; 1; 间断; 隔声、基础减振. 15; 砂轮切割机; 80; 1; 间断; 隔声、基础减振. 16; 电焊机; 65; 3; 间断; 隔声、基础减振. 17; 打码机; 65; 1; 间断; 隔声、基础减振. 18; 激光切割机; 75; 1; 间断; 隔声、基础减振. 19; 行车; 75; 2; 间断; 隔声、基础减振. 4、固废 项目运营期固体废物主要为废金属边角料、废机油和废含油手套、抹布、废切削液、焊渣、生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 ①金属边角料 金属切割下料过程中边角料产生量约占总耗量的0.5%，则废边角料产生量约30.5t/a，收集后外售。 ②焊渣 焊接过程中使用焊材为12t/a，焊渣产生量约占总耗量的1%，产生焊渣约0.12t/a，收集后外售。 （2）生活垃圾 - 项目员工生活垃圾人均产生量按0.2kg/d计，劳动定员57人，则生活垃圾产生量为3.0t/a，集中收集后，由环卫部门定期清运。 （3）危险废物 ①废机油和废含油手套、抹布 项目液压设备液压油定期更换，会产生废液压油；各类设备维修保养过程中会产生废机油和废含油手套、抹布，经统计，产生量约0.6t/a，属于危险废物，委托有资质的危废回收单位回收处置。 ②废切削液 项目锯床、摇臂钻等设备工作过程中使用切削液润滑保护冷却，切削液循环使用，日常只需补充损耗量，但考虑长时间使用会变质，需定期更换，本项目更换的废切削液量约0.02t/a，废切削液属于危险废物，委托有资质的危废回收单位回收处置。本项目固体废物类别及产生量具体见表14。 表14 工业固体废物产生情况 序号; 名称; 来源; 属性; 代码; 产生量 t/a. 1; 废金属边角料; 机加工; 一般固废; /; 30.5. 2; 焊渣; 焊接; 一般固废; /; 0.12. 3; 生活垃圾; 员工生活; /; /; 3.0. 4; 废机油和废含油手套、抹布; 设备润滑; 危险废物; HW08 900-214-08; 0.6. 5; 废切削液; 危险废物; HW09 900-006-09; 0.02.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物 名称 | 污染物处理前 |  | 污染物处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 |  | 排放量 |  |
| 大气 污染物 | 生产过程 | 切割烟尘 | 0.315t/a | 0.149kg/h | 0.0874t/a | 0.0414kg/h |
|  |  | 焊接烟尘 | 0.096t/a | 0.045kg/h | 0.0422t/a | 0.0200kg/h |
| 水污染物 | 生活污水 | BOD5 | 160mg/L | 0.0675t/a | 144mg/L | 0.0608t/a |
|  |  | COD | 350mg/L | 0.148t/a | 298mg/L | 0.126t/a |
|  |  | SS | 400mg/L | 0.169t/a | 260mg/L | 0.110t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.011t/a | 25mg/L | 0.011t/a |
| 固 体 废 物 | - 生产过程 | - 废机油和废含油手套、抹布 | 0.6t/a |  | - 危废间暂存，定期交有危废资质的单位回收处置。 |  |
|  |  | - 废切削液 | 0.02t/a |  |  |  |
|  |  | 金属边角料 | - 30.5t/a |  | - 集中收集后，外售物资回收单位 |  |
|  |  | 焊渣 | - 0.12t/a |  |  |  |
|  | - 员工生活 | - 生活垃圾 | - 3.0t/a |  | - 集中收集后，环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自锯床床、钻床、剪板机、焊机等设备噪声，噪声级在65～85dB(A) |  |  |  |  |  |
| 其他 | 本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租赁现有生产厂房，无土建工程，不涉及大规模建筑施工过程，对周边环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目租赁陕西渭南方圆机械有限责任公司现有厂房进行生产，无土建工程，设备安装后可直接生产，施工期仅进行生产线设备安装和调试，在生产线设备安装和调试过程会产生噪声。以上影响是间歇性的，且只在昼间进行，将随施工期的结束而消失。 二、运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目运营期废气主要是切割烟尘和焊接烟尘。 激光切割机自带烟尘净化器，切割过程中产生的烟尘经净化器处理后，在车间内无组织排放。 砂轮切割机、等离子切割机和焊机分别配备相应的焊烟净化器，设备工作时产生的烟尘经净化器处理后在车间内无组织排放。 （1）大气环境影响预测 本次评价选择切割、焊接烟尘及其排放参数，采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中估算模型（AERSCREEN）计算项目污染源的最大环境影响，按评价工作分级判据进行分级。 ①估算模型参数 估算模型参数表见下表。 表15 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（选城市项时）; 7.4万人. 最高环境温度/℃; 42.2. 最低环境温度/℃; -16.7. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离; /. ②污染源参数 本项目面源污染源参数表16。 表16 面源污染源预测参数表 参数名称; 焊接. 污染源类型; 烟尘. 面源起点坐标（°）; 经度; 109.433763. 纬度; 34.491720. 面源海拔高度（m）; 363. 面源长度（m）; 109. 面源宽度（m）; 21. 与正北向夹角（°）; 0. 面源有效排放高度（m）; 8. 年排放小时数（h）; 2112. 排放工况; 正常排放. 排放速率（kg/h）; 0.0614. ③主要污染源估算模型计算结果 项目主要面源污染源估算模型计算结果见表17。 表17 面源污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; 焊接烟尘. Cmax（mg/m3）; Pmax（%）. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.07; 7.78. 由AERSCREEN估算结果可知，项目排放的最大地面浓度占标率为Pmax=7.78%，1%＜7.78%＜10%，故本次环境空气影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，二级项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （2）污染物排放量核算 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中二级评价的要求，应对大气污染物有组织和无组织排放量进行核算，本项目大气污染物无组织排放量分别见表18。 表18 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年 排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 车间面源; 切割焊接; 颗粒物; 加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）; 1; 0.13. （3）大气环境影响评价自查表 表19 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5kmR. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500t/aR. 评价因子; 基本污染物（ 无 ） 其他污染物（颗粒物）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D □; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测R. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD£; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子（TSP）; 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100% □; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%R; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标 □; 不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 无需设大气防护距离. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx:（/）t/a; 颗粒物:（0.13）t/a; VOCs：（/）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、地表水影响分析 （1）废水排放情况 本项目废水主要为生活污水。 项目生活污水排放量为1.6m3/d、422m3/a。项目生活污水经依托方圆机械化粪池收集处理后经市政污水管网排入渭南西区污水处理厂处理。根据工程分析，废水排放浓度能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 （2）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目的评价等级判定，本项目的废水排放为间接排放，评价等级为三级B。 （3）废水处理措施可行性分析 本项目生活污水排放量为1.6m3/d，方圆公司化粪池余量可满足本项目排水需求，本项目废水依托方圆公司化粪池处理可行。渭南市西区污水处理厂于2013年建设，采用CASS污水处理工艺，尾水排放前采用紫外线消毒，污水处理能力6万吨/日，本项目废水排放量为1.6m3/d，对西区污水处理厂总体影响甚微，项目厂区污水排口已接入市政污水管网，项目废水排入渭南市西区污水处理厂可行。 3、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）本项目属于“I金属制品53、金属制品加工制造”中“其他”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不需要开展地下水评价。本项目所在的厂房地面为混凝土地面，可满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中要求的简单防渗区要求。为进一步降低地下水污染风险，本次环评要求项目液压机、液压冲剪机、锯床等设备安装部位地面加强防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s。 4、声环境影响分析 项目运营后，噪声主要源于生产车间内切割机、剪板机、折弯机、锯床、焊机等机械设备，源强在65~85dB(A)。评价要求建设单位应选用低噪声设备，并采取基础减振和厂房隔声的防治措施。主要设备噪声源强见表20。 表20 主要设备噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声级; 数量（台）; 厂房内位置 （以厂房西南角为坐标原点）; 噪声治理措施; 治理后噪声. 1; 焊烟净化器; 65; 25; （2,80）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 55. 2; 气保焊机; 65; 20; （2,80）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 55. 3; 铣边机; 75; 2; （4,60）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65. 4; 弯管机; 70; 1; （16,6）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 5; 方管冲孔机; 75; 1; （2,20）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65. 6; 液压联合冲剪机; 85; 2; （2,24）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 75. 7; 冲床; 75; 2; （6，20）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65. 8; 锯床; 75; 2; （16,30）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65. 9; 数控切割机; 75; 1; （2,70）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65. 10; 摇臂钻; 80; 3; （4,30）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 70. 11; 剪板机; 75; 2; （20,8）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65. 12; 折弯机; 70; 2; （20,6）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 13; 荣海液压机; 75; 1; （18,30）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65. 14; 等离子切割机; 75; 1; （18,70）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65. 15; 砂轮切割机; 80; 1; （18，65）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 70. 16; 电焊机; 65; 3; （2，6）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 55. 17; 打码机; 65; 1; （6,24）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 55. 18; 激光切割机; 75; 1; （18,70）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65. 19; 行车; 75; 2; （10,55）; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65. 本环评对各厂界及各敏感点的噪声进行预测，预测结果如下所示： （1）、预测模式 考虑室外声源的声级衰减，需分别按点源进行计算。 （2）、点源衰减模式 ①室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中： Lp(r)---距离噪声源r处的声压级，dB（A）； Lp0---距离声源中心r0处的声压级，dB（A）； TL---墙壁隔声量，本项目取10dB（A）； a---车间系数，本项目取0.15； r---参考位置距噪声源的距离，m； r0---（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 ②室外声源 Lp=Lp0-20log(r/r0)-△ 其中： Lp---预测点声级dB（A）； Lp0---已知参考声级dB（A）； r---预测点到声源的距离m； r0---已知参考点到声源的距离m； △---屏障引起的声衰减dB（A）。 ③、声源叠加模式 根据各主要噪声源在厂区内的空间位置，预测其传至厂界四周的噪声强度，并按下列多声源叠加模式计算。 L=10lg(Σ10Li/10) 其中： L---叠加后总声级dB（A）； n---声源数； Li---各声源对受声点强度dB（A）。 ④、预测结果 生产车间内设备同时运转时的最大噪声源强至各个厂界和敏感点的噪声预测值见表21。 表21 项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 昼间. 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 东厂界; /; 45; 45; 65. 南厂界; /; 42; 42; 65. 西厂界; /; 45; 45; 65. 北厂界; /; 37; 37; 65. 由预测结果可知：采取隔声降噪措施后，项目营运期在各个厂界的噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类昼间标准值； 5、固体废物影响分析 项目运营期固体废物主要为废金属边角料、废机油和废含油手套、抹布、废切削液、焊渣、生活垃圾。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，对本项目产生的固体废物性质进行判定，判定结果及处置状况如表22。 表22 项目运营期固体废物性质判断及处置结果汇总表 序号; 名称; 来源; 主要成分; 形态; 是否属于危废; 危废类别、代码; 产生量; 处置措施. 1; 废金属边角料; 机械加工; 金属; 固态; 否; /; 30.5t/a; 收集后外售. 2; 焊渣; 焊接; 金属; 固态; 否; /; 0.12t/a. 3; 生活垃圾; 员工生活; 废纸屑、塑料瓶; 固态; 否; /; 3.0t/a; 交由环卫部门统一清运. 4; 废切削液; 设备润滑; 乳化液; 液态; 是; HW09 900-006-09; 0.02t/a; 危废间暂存，定期交有危废处置资质单位回收处理. 5; 废机油和废含油手套、抹布; 废矿物油; 半固态; 是; HW08 900-249-08; 0.6t/a. 本项目生产车间内设一般固废暂存区域，存放金属边角料和焊渣；废切削液、废机油和废含油手套、抹布属于危险废物，分类收集，存储于危废暂存间，定期交由有资质单位回收处置。 针对项目产生的危险废物，环评要求危险废物贮存在危废暂存间内（面积约5m2），且按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）(2013年修订)和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。危险废物暂存间必须满足以下要求： ①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）； ②危险废物暂存间要防风、防雨、防晒，地面应进行硬化，并做好防渗处理； ③不能兼容的危险废物不能堆放在一起等危险废物堆放贮存要求；危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物兼容（不相互反应）； ④危险废物贮存区设置危险废物贮存标志；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛放。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。 ⑤危险废物外运前应进行检验，确保同相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册。 ⑥做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称。 综上所述，本项目固体废物均得到了有效合理的处置，对环境的影响较小。 6、土壤环境影响评价 本项目产品为建筑起重设备结构件，主要工艺为切割、焊接，无电镀、喷漆及化学处理工艺，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A.1、土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”，属于Ⅲ类项目。项目位于陕西省渭南市高新区朝阳大街西段60号方圆机械公司院内，周围无土壤环境敏感目标。本项目租赁厂房面积2400m2，属于小型占地规模，工业用地，敏感程度为不敏感，确定本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险影响分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的规定，本项目涉及的危险物质为丙烷和氧气。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目涉及的危险物质为丙烷和氧气，本项目危险物质及临界量见下表。 表23 危险源辨识一览表 序号; 名称; 类别; 临界量（t）; 厂区最大储存量（t）; 原料储存状态. 储存方式; 储存位置. 1; 丙烷; 易燃气体; 10; 0.065; 钢瓶; 厂房内. Q=1/65=0.015＜1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表24 评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据上表判断，本项目环境风险评价等级为“简单分析”。 - （4）环境风险识别 - 通过对本项目原辅材料、最终产品及生产过程“三废”排放的分析，本项目涉及到丙烷的暂存，丙烷为钢瓶，其主要风险为包装破裂泄漏引起的爆炸、火灾及环境风险。 - （5）环境风险分析 火灾爆炸：本项目生产所用原辅材料丙烷，作为焊接热源，由于职工操作不当，物料发生泄漏，遇高热或明火有发生火灾爆炸的风险。 ②消防伴生环境风险识别：本项目涉及的易燃气体，若发生火灾、爆炸事故，其燃烧产物可能通过扩散对环境空气质量产生影响，灭火过程中伴生的消防事故废水处理不当可能会对厂址区域土壤和地下水产生影响。 （6）环境风险防范措施及应急要求 ①应急处置措施 项目所用丙烷尽量减少贮存量，对容器定期检查及检验，以便及时发现泄漏源，及时处理。加强职工安全教育，提高操作人员业务素质。 ②环境风险防范措施 表25 风险防范措施 序号; 项目; 环境分析防范措施. 1; 全员培训; 本项目的所有操作人员均应经过培训并取得合格证后方允许上岗操作。操作人员不仅应熟悉掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序要求，而且应熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和要求。 一线工作人员均应进行消防培训和严格的演练，确保在事故发生后可以在最短的时间内取得消防设施配合抢险人员进行现场救援工作或及时离开现场。. 2; 严格操作规程、定期检查; 严格执行操作规程，保证系统处于正常状态。检修部门定期对容器进行检修和检测，保证设备完好，操作人员严格执行安全操作规程，确保生产安全。. 3; 自动控制、监测; 采用成熟可靠的自动化控制系统对生产过程进行集中监控、报警和联锁，对重要操作参数进行自动调节，自动报警和事故状态下紧急停产。减少事故性排放。. 4; 安全管理机构; 公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，并组织安环科及专业人员成立事故处理应急小组，制定事故处理的应急预案，并进行定期演练，以确保发生事故时及时启动应急预案。. （7）环境风险分析结论 项目丙烷采用标准钢瓶存放，因此发生破裂泄漏的可能性很小。项目营运期加强防控，定期对钢瓶进行检查及检验，加强职工安全教育，贯彻防治结合、预防为主的安全生产原则，制定和落实环境风险防范措施。在采取以上措施后，建设项目环境风险可以防控。 表26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 西安新羊城机械制造有限公司建筑起重设备结构件加工项目. 建设地点; 西安新羊城机械制造有限公司. 地理坐标; 东经109.433763、北纬34.491720. 主要危险物质及分布; 生产车间丙烷钢瓶. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 丙烷泄露，遇火燃烧、爆炸，发生火灾. 风险防范措施要求; 1、应尽量减少原料的贮存量； 2、制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力； 3、车间内消防设施应配备齐全并定期维护； 4、制定事故应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目涉及到丙烷、液氧的暂存，其主要风险为泄漏。项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定，本项目环境风险评价等级为“简单分析”。. 8、环境管理与监测计划 ⑴环境管理 本项目日常生产中应把环境管理工作纳入企业管理体系中，制定健全环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。运营中要突出环境空气和噪声的管理，做到达标排放。加强环保管理，确保环保设施正常、稳定运行。 ⑵环境监测 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业可不自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对大气、噪声定期监测。具体见表27。 表27 运营期环境监测计划 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测计划. 污染源; 厂界无组织（上风向1个点，下风向3个点）; 颗粒物; 1次/年; 1次/年. 废水排放口; COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年; 1次/年. 厂界四周; 等效声级Leq dB（A）; 1次/季度; 4次/年. 9、环保投资 本项目总投资100万元，其中环保投资8.5万元，占项目总投资的8.5%，环保投资明细详见表28。 表28 环保投资明细表 序号; 项目; 环保措施; 投资金额（万元）. 1; 废气防治; 焊烟净化器; 7.5. 2; 废水防治; 依托方圆机械化粪池; 0. 3; 噪声防治; 减振垫、隔声; 0.5. 4; 固废防治; 一般固废暂存间; 0.5. 危废暂存间. 合计; 8.5. 10、环境保护设施清单 项目环境保护设施清单见表29。 表29 竣工环境保护设施验收清单 项目; 污染环节; 环保措施; 监测位置; 执行标准. 废气; 切割、焊接; 焊烟净化器; 厂界四周; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值. 废水; 生活; 依托方圆机械化粪池; 废水排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 废金属边角料; 收集后外售; /; 《一般工业固体废物贮存、处 置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改 单（2013）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 焊渣. 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. 废切削液; 危废间暂存，定期交有危废处置资质单位回收处理. 废机油和废含油手套、抹布. 环境管理; 设立环境管理机构、健全环境管理制度、落实环境管理措施，并确认企业实行例行监测. 11、污染物排放清单 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84 号）“依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。”中的相关要求，本项目污染物排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向情况见下表30。

表30  项目主要污染物排放清单表

| 内容 类型 | 工程组成 | 排放污染物种类 | 拟采取的环保措施及主要运行参数 | 排放浓度及排放量 |  | 排放污染物时段 | 排污口信息 | 执行标准 | 向社会公开信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割、焊接 | 颗粒物 | 焊烟净化器 | 0.0614kg/h | 0.13t/a | 间断 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 | 废气治理措施；例行监测达标情况 |
| 水污 染物 | 废水 | BOD5 | 化粪池 | 144mg/L | 0.0608t/a | 运营期全时段 | 排入污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 | 废水治理措施；例行监测达标情况 |
|  |  | COD |  | 298mg/L | 0.126t/a |  |  |  |  |
|  |  | SS |  | 260mg/L | 0.110t/a |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 25mg/L | 0.011t/a |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备运行 | 设备噪声 | 选用低噪声设 备、基础减振 | 厂界达标排放 |  | 运营期全时段 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3标准 | / |
| 固体污染物 | 生产车间 | 废切削液 | 危废暂存间 | 0.02 t/a |  | 运营期全时段 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 | 产生情况及其去向 |
|  |  | 废机油和废含油手套、抹布 | 危废暂存间 | 0.6 t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | 焊渣 | 一般固废间 | 0.12 t/a |  |  | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单 |  |
|  |  | 废金属边角料 | 一般固废间 | 30.5 t/a |  |  | / |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 | 3.0 t/a |  |  | / | / |  |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 切割焊接 | 颗粒物 | 焊烟净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | COD | 依托方圆机械化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | - 生产过程 | - 废机油和废含油手套、抹布 | - 危废暂存间，交由有资质的危废单位回收处置 | 《一般工业固体废物贮存、处 置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改 单（2013）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  |  | - 废切削液 |  |  |
|  |  | 废金属边角料 | - 外售给物资回收单位 |  |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  | - 职工生活 | - 生活垃圾 | - 集中收集，环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自锯床、摇臂钻、冲床、剪板机、焊机等设备噪声，噪声级在65～85dB(A)。经隔声、减振等降噪措施后，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果（不够时可附另页） 本项目租赁现有生产厂房，无土建工程，不涉及大规模建筑施工过程，对周边环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 西安新羊城机械制造有限公司建筑起重设备结构件加工项目位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街60号，项目租赁陕西渭南方圆机械设备有限责任公司空置厂房，租赁总建筑面积2400m2，厂房内主要设置原材料区、切割加工区、焊接区及成品区，项目建成后年产建筑起重设备结构件39600套（每套起重设备结构件包含平台1件、爬梯1件、扶手7件、踏步4件、护圈1件）。 2、产业政策符合性 根据《产业政策调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类，项目建设符合国家和地方的产业政策。 3、环境质量现状结论 项目评价范围内CO、SO2、NO2监测浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求，PM2.5、PM10、O3浓度监测值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。本项目所在区域环境空气属于不达标区。项目厂界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目所在地声环境质量较好。 4、运营期环境影响分析结论 ⑴大气环境影响分析 本项目运营期废气主要是切割烟尘和焊接烟尘。激光切割机自带烟尘净化器，切割过程中产生的烟尘经净化器处理后，在车间内无组织排放。砂轮切割机、等离子切割机和焊机分别配备相应的焊烟净化器，设备工作时产生的烟尘经净化器处理后在车间内无组织排放。经预测，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放相关浓度限值要求（1.0mg/m3）。 ⑵水环境影响分析 本项目生产废水为激光切割机冷却水，循环使用不外排；项目生活污水产生量约1.6m3/d，422m3/a。生活污水依托方圆机械化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），通过市政污水管网，排入渭南市西区污水处理厂。 ⑶噪声影响分析 本项目营运期噪声主要来源于切割机、锯床、铣床、焊机等生产设备运行产生的噪声，噪声源强65～85dB(A)。经预测，营运期噪声源对项目东、南、西、北边界处的噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围声环境影响较小。 ⑷固体废弃物环境影响分析 项目运营期固体废物主要为废金属边角料、废机油和废含油手套、抹布、废切削液、焊渣、生活垃圾。废金属边角料、焊渣收集后外售；废机油和废含油手套、抹布、废切削液委托有资质的危废单位回收处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 5、项目评价结论 综上所述，本项目符合国家相关产业政策和当地规划。项目产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小。因此，只要建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 ⑴加强生产管理，控制高噪声项目的进行，避免扰民事件发生。 ⑵严格按照环境影响评价文件要求进行建设。建设项目的地点、性质、规模及生产工艺等发生变化，建设单位应重新办理建设项目环境影响评价手续，并报有审批权的环保部门批准。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日