- 建设项目环境影响报告表

建  设  项  目：    印刷机械零配件生产项目

建设单位（盖章）：  渭南利谦佳机械有限公司

- 编制日期：2018年9月

- 环境保护部制

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 印刷机械零配件生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南利谦佳机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 冯丹 |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 王涛 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市高新技术产业开发区新盛路中段24号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13709139629 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 渭南市高新技术产业开发区新盛路中段24号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南高新区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 2018-610563-34-03-038727 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C3311 金属结构制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2917 |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 20 | 环保投资(万元) |  |  |  |  | 2.01 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 10.05% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、工程内容及规模： 1、项目由来 《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出“重点发展工程机械、印刷机械、通用航空、汽车零部件、轨道交通装备、环保装备和专用设备等制造业，打造集成化、高端化装备制造业基地。”印刷机械制造已成为渭南市重点发展行业，在此背景下，渭南利谦佳机械有限公司拟租赁渭南市高新技术产业开发区新盛路中段24号现有空厂房投资建设印刷机械零配件生产项目。项目已经由高新区发展和改革局备案确认。 根据现场调查，新盛路中段24号现有空厂房原属西省包装机械制造厂房，后由一汽车维修企业租赁使用，厂房于2018年6月空置；本项目生产线于2018年8月开始建设，目前设备已运入厂内，尚未安装，目前处于停止建设状态。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及生态环境部令第1号《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》等有关规定，本项目应编制环境影响报告表。因此，渭南利谦佳机械加工有限公司于2018年9月委托我公司进行本项目的环境影响评价工作，接收委托后，我公司在现场踏勘，收集资料的基础上，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、相关情况判定 （1）产业政策相符性 本项目主要进行印刷设备零配件的生产。根据《产业结构调整指导目录2011年（2013年修正版）》，项目生产工艺、生产设备及产品方案均不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类行业，因此本项目为允许类。 项目已于2018年8月29日取得陕西省企业投资项目备案确认书（项目代码：2018-610563-34-03-038727）（详见附件）。 综上所述，本项目符合国家产业政策。 （2）项目选址符合性分析 本项目位于渭南市高新技术产业开发区新盛路中段24号，租用现有空厂房进行项目建设（详见附件），用地属于工业用地（详见附件），符合渭南市城市总体规划；同时，项目周边多为工业企业，不在饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区范围内，不涉及基本农田，项目附近无古树名木，周边无较大的环境制约因素；项目运营期产生的污染物经合理处理后对周围环境影响较小。 综上所述，本项目选址较为合理。 （3）与环保政策及相关规划符合性分析 本项目与环保政策及相关规划符合性见表1。 表1 本项目与环保政策及相关规划符合性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《大气污染防治行动计划》（气十条）（国发[2013]37号）; 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放。（一）加强工业企业大气污染综合治理。 全面整治燃煤小锅炉。 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。 推进挥发性有机物污染治理。; 本项目不设锅炉；生产过程中不产生挥发性有机物。; 符合. 《水污染防治行动计划》（水十条）（国发[2015]17号）; 一、全面控制污染物排放 （一）狠抓工业污染防治。 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后通过市政管网排入高新区污水处理厂。; 符合. 《土壤污染防治行动计划》（土十条）（国发[2016]31号）; 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。; 本项目生产过程产生的废铁渣收集暂存于厂内固废间，定期外售。; 符合. 渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 二、加快工业转型升级，增强优势产业竞争力 7、培育壮大六大优势产业集群 先进装备制造产业集群。……重点发展工程机械、印刷机械、通用航空、汽车零部件、轨道交通装备、环保装备和专用设备等制造业，打造集成化、高端化装备制造业基地。; 本项目为印刷机械零配件生产。; 符合. 渭南高新区规划; 渭南高新区入驻的行业和产业为：煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、农产品食品加工产业、科研、教育、物流、公共设施及居住区。; 本项目生产印刷机械零配件，属于机械制造加工行业。; 符合. 土地利用：东风大街以南，新盛路以西为工业区……由东风大街向南依次布置为二类工业、三类工业用地。; 本项目所在地位于东风大街以南，新盛路以西，用地类型为二类工业用地。; 符合. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及审查意见; 对入区企业的环保要求：（1）企业必须执行环境影响评价制度；（2）进驻企业应为六大产业结构“精细化工、机械制造园、食品制造园、高科技产业园、医药制造园、教育园区”性质，其他行业的企业不应进入；; 本项目生产印刷机械零配件，属于机械制造加工行业。; 符合. 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理。; 项目产生的废气、废水经处理后均可达标排放，厂界噪声可达标排放，固体废物经收集后出售。; 符合. 3、项目地理位置及周围环境概况 本项目位于渭南市高新技术产业开发区新盛路中段24号，具体地理位置坐标E109°26′19.75049″，N34°29′43.60724″。项目东侧为渭南梓丞机械加工有限公司，南侧为陕西鑫石力工程机械有限公司，西侧为陕西渭河煤化工集团有限责任公司，北侧为道路，道路以北为渭南盛泰机械制造有限公司和渭南秦优机械有限公司。 项目地理位置详见附图1，周边环境关系详见附图2。 4、生产规模及产品方案 本项目年生产印刷机械零配件150t，具体产品方案见表2。 表2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（t/a）. 1; φ102钢圈; 70. 2; φ345钢圈; 80. 合计; --; 150. 5、项目组成及建设内容 本项目租用渭南高新区新盛路中段24号现有厂房进行建设，主要投入车床、剪板机、压力机、台钻、焊机等机加工设备，年生产印刷机械零配件150t。项目工程组成见表3。 表3 项目工程组成一览表 类别; 名称; 主要内容. 主体工程; 生产车间; 1栋1层砖混结构，建筑面积500m2，分为加工区、原料区、成品区，内设车床、剪板机、压力机、台钻等机加工生产设备，年生产印刷机械零配件150t。. 辅助工程; 固废间; 建筑面积15m2。用以存放边角料、废铁渣等固废。. 办公室; 双层砖混结构，建筑面积50m2。. 公用工程; 供水系统; 水源来自渭南市高新区供水管网。. 供电工程; 渭南市高新区供电电网。. 排水工程; 无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后进入城市污水管网。. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。化粪池位于本项目以东约100m处华年酒店东侧，容积为120m3。. 固体废物处理; 厂内设1座建筑面积为15m2的固体废物堆棚，边角料、废铁渣等固废收集后定期外售。. 厂内设1座建筑面积为6m2的危险废物贮存间，危废收集后在危废暂存间贮存，定期交有危废处理资质的单位（陕西明瑞资源再生有限公司）处置。. 废气治理; 焊接烟尘经1台移动式烟尘处理器处理。. 噪声治理; 设备基础减震，厂房隔声等。. 6、主要生产设备 本项目主要生产设备均外购本地二手设备，对照《产业结构调整指导目录2011年（2013年修正版）》中有关机械加工设备淘汰类生产工艺装备名单（C620、CA630普通车床；C616、C618、C630、C640、C650普通车床；Q11-1.6×1600剪板机；J53-400、J53-630、J53-1000双盘摩擦压力机），本项目所用生产设备均不在其列。 项目生产设备详见表4所示。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 车床; CW611000-2; 台; 1. 2; 车床; C6150-1; 台; 1. 3; 剪板机; YC12×2500; 台; 1. 4; 压力机; Y630T; 台; 1. 5; 台钻; Z4068-1; 台; 5. 6; 直流焊机; 台; 1. 7; 焊接烟尘净化器; 双臂移动式; 台; 1. 7、原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗如下表5。 表5 原辅材料消耗一览表 8、公用工程 序号; 原料名称; 规格; 单位; 消耗量. 1; 钢管; φ102×4; t/a; 80. 2; 钢板; 6mm; t/a; 85. 3; 切削液; kg/a; 50. 4; 焊条; 结422; kg/a; 300. （1）给水 项目用水来自于渭南高新区市政供水管网，项目用水主要为循环冷却用水和职工生活用水，其中循环冷却系统补水量为2m3/a，生活用水量为151m3/a（厂内不设食宿）。项目新鲜水用量共计153m3/a。 （2）排水 厂区排水采用雨、污水分流制排水系统。雨水排入渭南市高新区市政雨水管网，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入高新区污水处理厂。 （3）供电 项目供电由高新区供电电网接入，厂内设配电室。 （4）供暖通风 项目车间不进行供暖，车间采用自然通风；办公室采用分体式空调采暖。 9、工作制度及劳动定员 项目劳动定员13人，采用一班制，每班8h，年工作290天，厂内不设食宿。 10、项目投资及资金来源 项目总投资20万元，项目所需资金全部为建设单位自筹。 11、平面布置 本项目位于渭南市高新技术产业开发区新盛路中段24号，项目总用地面积2917m2，设生产车间1栋，生产车间位于厂区南侧，内设加工区、原料区、成品区、办公区，固废间和危废间位于车间西北侧，具体平面布置详见附图3。 |
| 二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目目前尚未建成，不存在与本项目有关的原有污染和环境问题。 项目租赁渭南高新区新盛路中段24号现有空厂房进行建设，该厂房原属西省包装机械制造厂房，在本项目租赁前，该厂房被用于汽车修理用房，厂房北侧空地因汽车维修导致有部分区域被机油污染。本项目建设单位拟在项目正式投入运行前将该部分油泥清理完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 1、地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西省东部、陇海铁路沿线，东濒黄河，西临西安，南倚秦岭，北接延安，渭水横贯其中，南北长182.3km,东西宽149.7km，是八百里秦川最宽阔的地带；是中华民族发祥地之一。素有“三秦要道，八省通衢”之称。是中原地区通往陕西乃至大西北的咽喉要道，又是新欧亚大陆桥的重要地段。现已成为陕西省和国家生产布局中初具规模的农业生产基地和能源重化工基地。 本项目位于渭南市高新技术开发区朝阳大街，交通方便，地理位置优越。 ### 2、地貌与地质 渭南地区大中尺度地貌是以渭河为轴线，从渭河平原向南北山地呈梯级上升的槽谷地形。最低一级为渭洛河下游冲积平原，地势由西向东缓降，地面宽阔平坦，海拔330~400米，外侧为黄土台塬，地势升高，原面微斜，海拔500~1000米左右，间有河沟切割，原面基本完整。南北山麓地带为山前洪积扇裙或山麓坡积洪积倾斜台塬。地面倾斜，沟谷较密，沟口为洪积锥，各处海拔不一。南北边缘为石质山地，南边是秦岭太华山，北边是构造剥蚀低山。山区地形破碎，岭谷相间，沟谷多呈“V”型。黄河渭河沿岸及大荔沙苑有片状沙地和风积沙丘。冲积平原、黄土台塬中散布着一些长形的侵蚀构造洼地，底部为湖泊沼泽，周围土壤盐渍。南部山区有零星古冰川地貌遗址，中山顶部又有寒冻地貌出现，故渭南地区山川、台塬、丘陵、沟壑、沙丘、湖泽、冰川寒冻地貌皆有，组成盆地形态。 ### 3、气候气象 项目区气候属暖温带半湿润大陆性季风气候，年平均温度14℃，温度最高为7月份，日均气温27.4℃，最低为一月份，日均-0.1℃，绝对最高温41.8℃，绝对最低气温-18.6℃，年平均相对湿度70％，历年平均风向频率以东风、全年平均风速1.3m/s，年平均降雨量540.1mm，气压975hpa，日照时数1 886.6hr、蒸发量1531.8mm，雾日15.4d，年平均雷暴日18.4d，年平均大风天18.6d，主要发生在春季。 4、地表水资源 项目区地处黄河流域的渭河下游，渭河自西向东横贯渭南市北界，区内河长138km，流域面积3816.9km2，多年平均径流量93.30亿m3。最大径流量194亿m3（1964年），最小年径流量47.1亿m3（1974年），连续最大四个月径流量占年径流量的58.8％。渭河华县站实测最大洪峰流量7660m3/s（1954年8月19日），历史最大洪水流量10800m3/s（1898年），最小瞬时流量仅0.9m3/s（1972年8月21日）。渭河水深一般2.5~4.5m，洪水最深9.5m，枯水最浅0.5~1m。渭河属季节性多泥沙河流，年均含沙量52.8kg/m3，最大含沙量905kg/m3（1977年8月7日），最小为0（1951年4月21日）。年均输沙量4.05亿t，泛期约占全年的80％。 5、地下水资源 项目区内地下水补给来源主要是大气降水，再就是河水的渗入、山前侧向径流及井灌回归补给。地下水的径流与排泄受地形和岩性控制，主要自南北山区向渭河运移，黄河、渭河为区域排泄基准面。在下渗和运移过程中，不断溶解了介质的易溶盐分，并逐渐蒸发浓缩，从而使区内地下水呈现自南、北山区向盆地中心，由贫到富、水化学具有一定水平条带规律的盆地型地下水特性。 6、土壤 渭南地区处于暖温带半湿润大陆性季风气候，是我国一个典型的地理过渡区，形成了众多的土壤类型。经全区第二次土壤普查工作汇总核实，全区土壤共分12个土类、24个亚类、42个土属、130个土种。土壤总面积为18827033亩，占土地总面积的95.6%。其中褐土1612498亩，占8.56%；垆土5003710亩，占26.58%；黄绵土6678609亩，占35.47%；红粘土368851亩，占1.96%；新积土1959623亩，占10.41%；潮土914744亩，占4.86%；沼泽土7466亩，占0.04%；水稻土7446亩，占0.04%；盐土111570亩，占0.59%；紫色土472354亩，占2.51%；风沙土495870亩，占2.63%；棕壤1194292亩，占6.34%。全区土壤由南山向北分布为：秦岭山区1400m左右以上是棕壤，以下是褐土；南部塬梁是黄绵土和红粘土；台塬是红油土间黄绵土；渭河冲积平原是灰垆土和新积土（冲积物）；北部黄土台塬是红垆土间黄绵土；黄土塬梁是黄绵土；洪积扇是新积土；北山是黄绵土、石灰岩褐土性土、泥质岩褐土性土，其次是紫色土和黄土质褐土。全区耕作土壤多数是在黄土母质或次生黄土上形成的，质地疏松、物理性能和耕性良好。壤质土壤占土壤面积的90%，粘质土和砂质土各占5%。

环境质量状况

- 一、建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） 1、空气环境 本评价环境空气现状评价引用《陕西艾克森真空科技有限公司真空设备生产线建设项目环境质量现状监测报告》（详见附件）中的监测数据，陕西艾克森真空科技有限公司位于本项目西侧2.3km处，监测点位大闵村距离本项目1.7km，位于本项目评价范围内，本项目所在地周边主要工业企业为渭化集团，大气环境质量可能受其影响，但项目位于渭化集团侧风向，大闵村同样位于渭化集团侧风向，且其与渭化集团距离不足500m（约477m），因此，本项目引用该监测报告具有一定的代表性。 具体监测情况如下： （1）监测时间：2018年8月18日~8月25日（2018年08月21日有雨，监测时间顺延）； （2）监测因子：SO2、NO2、PM10。 （3）监测频次：SO2、NO2、PM10共监测7天，SO2、NO2每天监测4次1小时平均值。 监测点位分布详见附图4，监测结果具体见表6。 表6 环境空气质量监测结果统计表 单位：µg/m3 监测点位; 监测日期; SO2; NO2; PM10. 1小时 平均值; 24小时 平均值; 1小时 平均值; 24小时 平均值; 24小时 平均值. 大闵村; 2018.8.18; 11~15; 12; 23~44; 33; 74. 2018.8.19; 10~15; 13; 19~39; 29; 64. 2018.8.20; 11~15; 11; 25~44; 34; 80. 2018.8.22; 10~16; 12; 16~35; 25; 54. 2018.8.23; 10~14; 11; 13~41; 27; 61. 2018.8.24; 13~16; 12; 21~49; 38; 94. 2018.8.25; 10~14; 10; 24~50; 37; 84. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大浓度占标率（%）; 3.2; 8.7; 24.5; 47.5; 62.7. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值; 500; 150; 200; 80; 150. 根据监测结果可以看出，SO2、NO2 1小时平均值和24小时平均值、PM10 24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，表明评价区环境空气质量较好。 2、声环境质量现状 项目委托西安普惠环境检测技术有限公司对区域声环境现状进行了监测，监测时间为2018年9月2日～2018年9月3日，监测点位为项目场界四周，环境噪声监测结果详见表8。 表8 项目噪声监测结果表 监测 点位; 位置; 监测时间; 监测结果[dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标情况. 昼间; 夜间. 1#; 厂界东; 9.2; 58.2; 47.4; 昼间≤65 夜间≤55; 达标. 9.3; 59.6; 47.9; 达标. 2#; 厂界南; 9.2; 56.6; 47.2; 达标. 9.3; 55.8; 47.2; 达标. 3#; 厂界西; 9.2; 58.6; 45.3; 达标. 9.3; 57.3; 47.3; 达标. 4#; 厂界北; 9.2; 59.2; 48.2; 达标. 9.3; 58.6; 49.8; 达标. 由上表可知，厂界四周声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在区域声环境质量良好。

二、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，本项目位于渭南市高新区朝阳大街，项目评价范围内不涉及重点文物、自然保护区等重点保护目标。本项目环境保护目标详见下表： 表9 主要环境保护目标及保护对象 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 保护目标. 大气; 华年酒店; E; 100; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 金穗西苑; S; 135; 2300. 杏林雅园; S; 244; 950. 希望中学; S; 356; 1200. 万国花苑; SE; 395; 1200. 黄家村; SW; 400; 700. 渭河花园; NE; 488; 5000. 黑家窑; SW; 656; 180. 新泽家园; NE; 774; 700. 麻李滩; NW; 827; 220. 声环境; 华年酒店; E; 100; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 金穗西苑; S; 135; 2300.

评价适用标准

经渭南市环境保护局高新区分局[渭高环函〔2018〕66号]文件批准，本项目执行标准如下：

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。具体标准值如下表所示。 表10 环境空气质量标准 评价因子; 浓度限值（µg /Nm3）; 标准依据. 小时平均; 日平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. PM10; -; 150; 70. NO2; 200; 80; 40. 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。具体数值详见表11。 表11 声环境质量标准 （单位：LAeq（dB(A)）） 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》 (GB3096-2008); 2类; dB(A); 60; 50. 3、地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅳ类标准。具体数值详见表12。 表12 地表水环境质量标准（摘录） 单位：mg/L 类别; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准值. 单位; 水质. 地 表 水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类区标准; pH; 无量纲; 6～9. COD; mg/L; ≤30. 氨氮; mg/L; ≤1.5. BOD5; mg/L; ≤6. 石油类; mg/L; ≤0.5. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，具体数值详见下表。 表13 大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 依据标准. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 2、废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。相关标准限值见表14。 表14 废水排放标准 单位：mg/L 项目; BOD5; COD; SS; NH3-N. 标准; 150; 300; 400; 25. 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放限值标准。相关标准限值见表15。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位： dB(A)） 执行标准; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; dB(A); 60; 50. 4、固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关要求；危险废物贮存污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。对全国重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。 项目无SO2、NOx排放，项目废水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终汇入污水处理厂处理，废水污染物总量指标可在污水处理厂核定指标内平衡，无需另行申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 本项目生产车间已全部建成，且设备已安装到位，项目施工期对环境产生的影响也已经消除，因此，本次环评不对施工期环境影响进行评价，只针对运营期项目对周边环境产生的影响进行评价。 本项目产品为印刷机械用钢圈，主要工艺流程及排污节点如下： 图1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目主要生产工艺为机械加工，不涉及电镀、喷涂等表面处理工艺。φ102钢管生产所用原料钢管为符合工艺加工要求尺寸的钢管，不需下料；φ102钢管生产工艺流程为先由车床对其表面进行加工，台钻在其上进行钻孔后即为φ102钢圈成品；φ345钢圈生产主要工序包括卷圆、焊接、打孔等。所用原料钢板先经剪板机进行下料将其加工成符合产品尺寸要求的钢条，随后经压力机卷圆（形成半圆），然后由焊机将两件半圆组件焊接在一起形成钢圈半成品，再经车床对其表面进行打磨，随后由台钻在其上进行钻孔即为φ345钢圈成品。产品在车间成品区堆放。生产设备中仅CW611000-2车床在使用过程中需消耗循环冷却水，其余设备均不需要；在下料过程中会产生一定量的边角料；车床、钻孔等过程中会产生一定量的废铁渣；焊接过程将产生焊接烟尘。

二、主要污染工序： 1、废气 项目运营期废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘，焊接烟尘成分十分复杂，含量最多的是Fe、Ca、Na等，其次是Al、Mn、Cu等，焊接烟尘中的有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等，根据有关资料，烟尘的产生量与焊条的种类有关，具体产生量见表16。 表16 焊接工艺及焊条烟尘产生量 焊接工艺; 烟尘产生量（g/kg焊条）; 有害物主要成分. 手工电弧焊; 低氮型普低钢焊条（结507）; 11~25; Fe、Mn. 钛钙型低碳钢焊条（结422）; 6~8; Mn. 钛钙型低碳钢焊条（结423）; 7.5~9.5; Mn. 高效铁粉焊条; 10~12; Mn. 自保护电弧焊; 保护药芯焊条; 20~23; Mn. 气体保护电弧焊; CO2保护药芯焊条; 11~13; Mn. CO2保护药芯焊条; 8; Mn. Ar+5%O2保护实心焊; 3~6.5; Mn. 本表摘自《焊接工作的劳动保护》 本项目焊接工序使用直流焊机，焊条采用钛钙型焊条，焊条年消耗量300kg/a，焊接烟尘产生系数参照《焊接工作的劳动保护》及相关资料，钛钙型焊条（结422）的发尘量6~8g/kg焊接材料，本次评价取产污系数7g/kg焊接材料，计算得出本项目焊接烟尘产生量为2.1kg/a，项目设1台双臂移动式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行处理，处理效率99%，经处理后焊接烟尘排放量为0.021kg/a。 2、废水 本项目运营期新鲜水用量153m3/a，其中循环冷却系统补充水（CW611000-2车床）为2m3/a，生活用水量为151m3/a。循环水箱内铁渣等杂质定期清理，循环水不排放，无生产废水产生，车间地面定期清扫，不产生冲洗废水，生产设备清洁采用棉纱擦拭，无需水洗，不产生含油废水；生活污水产生量约120m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，经化粪池处理后排入市政污水管网。 项目产生的生活污水污染物产生及排放情况详见表17。 表17 生活污水产生及排放情况一览 污染物名称 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 废水量; 120m3/a. 产生浓度（mg/L）; 350; 150; 250; 25. 产生量（t/a）; 0.042; 0.018; 0.03; 0.003. 处理效率; 15%; 5%; 30%; 0. 排放浓度（mg/L）; 297.5; 142.5; 175; 25. 排放量（t/a）; 0.036; 0.017; 0.021; 0.003. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 300mg/L; 150mg/L; 400mg/L; 25mg/L. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 3、噪声 本项目营运期的噪声污染主要来自于机加工过程产生的噪声，主要噪声源有车床、剪板机、台钻、压力机等机械加工设备，噪声值在80～90dB（A），设备均布置于车间内；可通过选用低噪声设备，厂房隔声，高噪声设备安装减震基础，加强设备日常维护和保养，使其正常稳定运行等措施降低设备噪声，主要设备噪声源强详见表18。 表18 项目主要设备噪声源统计 位置; 噪声源名称; 数量（台/套）; 单台设备噪声级dB（A）; 控制措施. 生产车间; 车床; 4; 80; 减振底座、厂房隔声. 剪板机; 1; 90; 减振底座、厂房隔声. 压力机; 1; 85; 减振底座、厂房隔声. 台钻; 5; 90; 减振底座、厂房隔声. 焊机; 1; 75; 减振底座、厂房隔声. 4、固废 项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物主要是剪板机下料过程中产生的边角料；车床和台钻使用过程中产生的废铁渣；危险废物包括生产设备产生的废切削液、废机油、设备检修和清理过程产生的废棉纱等；危险废物收集后暂存于厂内危险废物暂存间，定期交有危废处理资质的单位（陕西明瑞资源再生有限公司）处置（处置协议详见附件），危险废物的运输转运均由危废处置单位负责；项目劳动定为13人，员工生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为1.89t/a。在厂内垃圾收集桶收集后交当地环卫部门外运处置。 固体废物的产生及处置情况见表19。 表19 项目固体废物产生及处置情况表 序号; 废弃物名称; 类别及代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 废切削液; 危险废物HW09; 0.005; 厂内危废暂存间暂存，定期交陕西明瑞资源再生有限公司进行处置。. 2; 废机油; 危险废物HW08; 0.05. 3; 废棉纱; 危险废物HW49; 0.02. 4; 边角料; 一般废物; 10; 外售. 5; 废铁渣; 一般废物; 5; 外售. 6; 生活垃圾; 一般废物; 1.89; 交环卫部门统一清运.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号）) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接烟尘 | 烟尘 | 2.1kg/a | 0.021kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（144m3/a） | COD | 350mg/L；0.042t/a | 297.5mg/L；0.036t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L；0.018t/a | 142.5mg/L；0.017t/a |
|  |  | SS | 250mg/L；0.03t/a | 175mg/L；0.021t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.003t/a | 25mg/L；0.003t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废切削液 | 0.005t/a | 0 |
|  |  | 废机油 | 0.05t/a | 0 |
|  |  | 废棉纱 | 0.02t/a | 0 |
|  |  | 边角料 | 10t/a | 0 |
|  |  | 废铁渣 | 5t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.89 | 0 |
| 噪 声 | 本项目营运期的噪声污染主要来自于机加工过程所产生的噪声，噪声值在80～90dB（A），设备均布置于车间内；本项目通过选用低噪声设备，厂房隔声，基础减震等措施降低噪声影响。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于渭南市高新技术产业开发区新盛路中段24号，项目不涉及土建工程，设备已运至厂内，不存在施工期对周边生态环境的影响，建议加强厂区的绿化，厂址区域生态环境将得到一定的改善。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目租赁现有厂房进行建设，不涉及土建工程，且设备已运至厂内，基本无施工期影响，因此，本次环评不再进行施工期环境影响评价。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目运营期废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘，焊接烟尘经双臂移动式焊接烟尘净化器处理后以低矮形式排放，属无组织排放，排放量为0.021kg/a（1.81×10-5kg/h，焊接工序运行时间以每天4小时计），从烟尘净化器排放的烟尘在车间内有部分沉降，约为50%，即0.0105kg/a，其余50%通过车间窗户排出室外，本次评价以低矮面源无组织排放对大气污染物排放进行预测。根据预测结果，项目颗粒物无组织排放厂界最大浓度为5.5×10-6mg/m3，远远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。因此，项目焊接烟尘排放对周边大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目运营期无生产废水产生，生活污水产生量约120m3/a，本项目厂房与梓丞机械、盛泰机械、秦优机械、恒诺塑料以及华年酒店共用1座容积为120m3（4m×6m×5m）的化粪池，该化粪池位于华年酒店（本项目东侧约100m处）东侧。经调查，梓丞机械、盛泰机械、秦优机械、恒诺塑料以及华年酒店生活污水产生量约65m3/d，现有化粪池容积可满足本项目及周边企业生活污水排放需求。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。根据工程分析，项目生活污水中污染物排放浓度可以满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224-2011）二级标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。因此，项目运营期废水排放对周边水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目营运期的噪声污染主要来自于机加工过程的设备噪声，主要噪声源有车床、剪板机、压力机、台钻等机械加工设备等，噪声值在80~90dB（A）之间。本项目针对设备噪声采取如下降噪措施：选用低噪声设备，设备安装减震基础，均置于室内。 本次环境噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式，主要是对项目噪声源对厂界及敏感点的影响进行预测，以厂界现状监测点为预测点。预测模式如下： 以本项目四周厂界处为预测点，采用以下预测模式对项目噪声进行预测。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4-2009）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 （2）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （3）室内声源 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ②如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： ：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S 为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1(T)：靠近围护结构处室内 N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2(T)：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)； TLi；围护结构的隔声量，dB(A)。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （4）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： tj：在T时间内j声源工作时间，s； ti：在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数。 （5）预测因子、预测时段、预测方案 ①预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 ②预测时段：固定声源投产运行期。 ③预测方案：本项目厂界200m范围内敏感点包括东侧约100m处的华年酒店和南侧约135m处的金穗西苑小区。其中华年酒店位于新盛路西侧，与道路距离为29m，酒店主要受道路交通噪声的影响，本项目与其间隔多栋建筑物，噪声衰减至酒店处已很小；金穗西苑小区位于朝阳大街南侧，与道路距离为15m，小区主要受道路交通噪声的影响，本项目与其间隔多栋建筑物，噪声衰减至小区处已很小。因此，本次评价不再将华年酒店与金穗西苑小区作为噪声预测点。仅预测本项目投产后，厂界噪声达标情况。 （6）噪声源强 本项目针对设备噪声采取如下降噪措施：选用低噪声设备，设备安装减震基础，置于室内。经计算，各设备噪声级见表20所示。 表20 等效室外噪声源强一览表 位置; 噪声源名称; 数量 (台/套); 单台设备噪声级 dB(A); 控制措施; 采取措施后声压级dB(A). 生产车间; 车床; 4; 80; 低噪设备、基础减震、厂房隔声; 66. 剪板机; 1; 90; 70. 压力机; 1; 85; 65. 台钻; 5; 90; 76. 焊机; 1; 75; 55. 表21 噪声预测结果 预测点; 贡献值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 48.2; 0; 达标; 达标. 南厂界; 59.6; 0; 达标; 达标. 西厂界; 48.5; 0; 达标; 达标. 北厂界; 46.1; 0; 达标; 达标. 标准值; 昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）. 注：项目只在昼间生产，夜间不运行。. 由预测结果可知，项目夜间不进行生产，项目厂界处噪声贡献值均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，因此，项目运行噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为废切削液、废机油、废棉纱、边角料、废铁渣以及生活垃圾等。 其中废切削液（HW09）、废机油（HW08）、废棉纱（HW49）属于危险废物，项目厂内设危废暂存间，暂存后定期交有资质的危险废物处置单位（陕西明瑞资源再生有限公司）进行处置，危废的运输转移均由危废处置单位负责；边角料和废铁渣收集后在厂内固废暂存间存放，定期外卖给废品收购站回收利用；生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运。 评价要求危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定进行建设，做好危险废物收集和贮存日常管理，建立危险废物台账制度，并执行危险废物申报登记制度等。危险废物不得直接堆放在危废暂存间地面上，必须装入符合要求的容器内；盛装危险废物的容器应置于与容器大小形状相配套的基础或底座上。 评价要求生产过程产生的边角料和铁渣不得直接堆放在固废暂存库地面上，必须装入完好无损、底部无渗漏的容器内后在固废间内存放。 综上，项目生产生活中产生的固体废物都能得到妥善处理处置，实现了固体废物资源化、减量化和无害化处理，符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，对周边环境影响较小。 5、环保投资估算 项目总投资20万元，其中环保投资为1.31万元，占总投资的6.55%，环保投资见下表： 表22 环境保护投资估算表 序号; 治理对象; 措施名称; 投资 （万元）. 1; 废水; 生活污水; 1座120m3化粪池（与梓丞机械、盛泰机械、秦优机械、恒诺塑料、华年酒店共用）; 利用现有. 2; 废气; 焊接烟尘; 1台双臂移动式焊接烟尘净化器; 0.2. 3; 噪声; 设备噪声; 设备基底隔震垫，厂房隔声等; 0.3. 4; 固废; 边角料、废铁渣; 固废间暂存，收集后外售; 0.3. 废切削液; 危险废物暂存间暂存，之后交有危废处理资质的单位进行处置; 0.5. 废机油. 废棉纱. 生活垃圾; 垃圾收集桶若干; 0.01. 合计; --; 1.31. 6、环境管理与监测计划 （1）运营期环境管理计划 设兼职环保管理人员1人。 ①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定厂区环保规章制度，并实施检查和监督。 ②严格执行建设项目“三同时”制度。 ③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 ⑤做好污染事故的应急处理。 （2）环境监测计划 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，厂内可以不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托地方环境监测站或第三方环境检测机构进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对大气、废水、噪声的定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表23。 表23 运营期环境监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 控制标准. 1; 废水; 化粪池出口; COD、BOD5、SS、NH3-N; 每半年1次，由厂房所有人统一组织进行监测; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2011)中二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 2; 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 每半年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放限值标准. 7、环保验收 项目运营期环保措施竣工验收内容见表24。 表24 运营期环保措施竣工验收一览表 序号; 治理对象; 措施内容; 竣工验收要求. 1; 废水; 生活污水; 化粪池; 验收措施落实情况. 2; 废气; 焊接烟尘; 1台双臂移动式焊接烟尘净化器; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2无组织排放要求. 3; 噪声; 设备噪声; 设备基底隔震垫; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4; 固废; 边角料; 15m2固废间1座，收集后外售; 验收措施落实情况. 废铁渣. 废切削液; 6m2危险废物暂存间1座，收集后定期交有危废处理资质单位进行处置. 废机油. 废棉纱. 生活垃圾; 垃圾收集桶若干.

建设项目拟采取的防治措施预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 生产车间 | 焊接烟尘 | 1台双臂移动式焊接烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2无组织排放要求 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 经化粪池处理后，通过污水管网进入污水处理厂 | 满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224-2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 边角料 | 收集后外售 | 资源化、减量化、无害化，符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定 |
|  |  | 废铁渣 | 收集后外售 |  |
|  |  | 废切削液 | 危废暂存间分类暂存，定期交有资质单位进行处置 |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 废棉纱 |  |  |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门清运 | 对环境不产生二次污染 |
| 噪 声 | 设备生产 | 机械设备噪声 | 设备基底隔震垫，厂房隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于渭南市高新技术产业开发区新盛路中段24号，项目不涉及土建工程，设备已运至厂内，不存在施工期对周边生态环境的影响，本次环评建议加强厂区的绿化，厂址区域生态环境将得到一定的改善。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论： 1、项目概况 渭南利谦佳机械有限公司印刷机械零配件生产项目位于渭南市高新技术产业开发区新盛路中段24号，总用地面积2917m2。租赁厂房500m2，投入车床、剪板机、压力机、台钻等机加工设备，年生产印刷机械零配件150t。工程总投资20万元，其中环保投资1.31万元，占总投资的6.55%。 2、产业政策符合性结论 本项目主要进行印刷设备零配件的生产。根据《产业结构调整指导目录2011年（2013年修正版）》，项目生产工艺、生产设备及产品方案均不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类行业，为允许类；项目已于2018年8月29日取得陕西省企业投资项目备案确认书，本项目符合国家和地方产业政策。 3、项目选址及用地可行性结论 本项目租用现有厂房进行建设，用地属于工业用地，符合渭南市城市总体规划；同时，项目周边多为工业企业，不在饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区范围内，不涉及基本农田，项目附近无古树名木，周边无较大的环境制约因素；项目运营期产生的污染物经合理处理后对周围环境影响较小。 综上所述，本项目选址较为合理。 4、区域环境质量现状评价结论 （1）大气环境 监测期间，项目所在区域SO2、NO2、PM10能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，表明项目所在区域环境空气质量较好。 （2）声环境 监测期间，项目厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在区域声环境质量良好。 5、环境影响分析评价结论 （1）废气对环境的影响 项目运营期废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘，焊接烟尘经双臂移动式焊接烟尘净化器处理后以低矮形式排放，根据预测结果，项目无组织颗粒物周界浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。因此，项目焊接烟尘排放对周边大气环境影响较小。 （2）废水对环境的影响 本项目运营期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。生活污水中污染物排放浓度可以满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224-2011）二级标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。因此，项目运营期废水排放对周边水环境影响较小。 （3）噪声对环境的影响 本项目各生产设备通过基础减震及车间隔声等降噪措施后，设备运转时产生的噪声衰减至厂界可达到60dB（A）以下，项目夜间不生产，根据预测，各厂界处噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此，项目噪声对周边声环境影响较小。 （4）固体废弃物的处置 项目生产过程中产生的固体废物都能得到妥善处理处置，实现了固体废物资源化、减量化和无害化处理，符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，对环境影响较小。 6、总结论 本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在运行过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本评价的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。在此基础上，本项目的建设从环境保护方面考虑是可行的。 二、要求及建议 1、要求 （1）要求废边角料和废铁渣必须装入完好无损、底部无渗漏的容器内后在固废间内存放，不得直接堆放在固废间地面。 （2）要求危废暂存场所根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定进行防渗建设，并采取防风、防雨、防晒措施。危险废物收集后及时委托有危废处置资质的单位进行处理； （3）要求危险废物必须装入符合要求的容器内；盛装危险废物的容器应置于与容器大小形状相配套的基础或底座上，不得直接堆放在危废暂存间地面上。 （4）项目在生产期间，应切实有效的履行环境管理及环境监测工作。 加强污染防治设施的运营维护，保证污染防治措施长期稳定运行，治理效果达到设计水平。 2、建议 加强厂区绿化工作，重视厂区卫生清洁，美化厂区环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日