建设项目环境影响报告表

建 设 项 目：      真空设备生产线建设项目

建设单位(盖章)：  陕西艾克森真空科技有限公司

编制日期：2018年9月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 真空设备生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西艾克森真空科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘刚 |  |  |  |  | 联系人 | 田妮娜 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市高新开发区朝阳大街西段69号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13689134794 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 渭南市高新开发区朝阳大街西段69号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南高新区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3441 泵及真空设备制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3713 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 400 | 其中：环保 投资（万元） |  | 11.7 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 2.9% |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 |  | 已投运 |  |  |  |  |  |
| 一、工程内容及规模： 1、概述 1.1项目由来 陕西艾克森真空科技有限公司始建于2001年，为满足渭南市及周边地区对真空设备的需求，陕西艾克森真空科技有限公司投资400万元在渭南市高新开发区朝阳大街西段69号建设真空设备生产线建设项目。项目主要经营真空设备、真空阀门的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务、安装调试。根据现场调查，项目生产线已建成并运行多年，该行为不符合相关环保法律、法规要求，属于未批先建，渭南市环境保护局高新区分局于2017年12月26日对该企业进行了行政处罚（罚款单详见附件8），厂区目前正在进行停业整顿。 1.2环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及生态环境部令第1号《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》等有关规定，本项目应编制环境影响报告表。陕西艾克森真空科技有限公司于2018年8月委托我单位进行本项目的环境影响评价工作，接收委托后，我公司在现场踏勘，收集资料的基础上，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、相关情况判定 （1）产业政策相符性 ①项目主要生产真空泵等真空设备。根据《产业结构调整指导目录2011年（2013年修正版)》，项目生产工艺、生产设备及产品方案均不属于目录中的限制类和淘汰类行业，因此本项目可视为允许类。 ②项目已于2018年7月25日取得陕西省企业投资项目备案确认书（项目代码：2018-610563-34-03-036520），详见附件2。 综上所述，本项目符合国家产业政策。 （2）项目用地情况以及选址符合性 本项目位于渭南市高新开发区朝阳大街西段69号，依据《渭南市城市总体规划（2016-2030年）》规划图（详见附图1），本项目所在地属于二类工业用地，符合渭南市城市总体规划要求。根据陕2018渭南市不动产权第G03867号不动产权证（详见附件3），项目所在用地属工业用地，同时，项目不在水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区范围内，不涉及基本农田，项目附近无古树名木，周边无较大的环境制约因素。 综上所述，本项目符合渭南市城市总体规划，选址较为合理。 （3）与环保政策及相关规划符合性分析 本项目与环保政策及相关规划符合性见表1。 表1 本项目与环保政策及相关规划符合性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《大气污染防治行动计划》（气十条）（国发[2013]37号）; 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放。（一）加强工业企业大气污染综合治理。 全面整治燃煤小锅炉。 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。 推进挥发性有机物污染治理。; 项目设密闭式喷漆房，喷涂废气设“过滤棉+光催化氧化+活性炭”的治理设施，有机废气可做到达标排放。; 符合. 《水污染防治行动计划》（水十条）（国发[2015]17号）; 一、全面控制污染物排放 （一）狠抓工业污染防治。 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后通过市政管网排入高新区污水处理厂。; 符合. 《"十三五"挥发性有机物污染防治工作方案》; 四、主要任务 （一）加大产业结构调整力度 1、加快推进“散乱污”企业综合整治。 ……涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。 2、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。……; 本项目位于渭南市高新技术产业开发试验区，项目喷涂工序采用水性漆和油性漆相结合的使用方式，且漆量使用较小，项目设密闭式喷漆房，喷涂废气设“过滤棉+光催化氧化+活性炭”的治理设施，有机废气可做到达标排放。; 符合. 渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 二、加快工业转型升级，增强优势产业竞争力 7、培育壮大六大优势产业集群 先进装备制造产业集群。……重点发展工程机械、印刷机械、通用航空、汽车零部件、轨道交通装备、环保装备和专用设备等制造业，打造集成化、高端化装备制造业基地。; 本项目为真空设备生产。; 符合. 渭南高新区规划; 渭南高新区入驻的行业和产业为：煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、农产品食品加工产业、科研、教育、物流、公共设施及居住区。; 本项目生产真空设备，属于机械制造加工行业。; 符合. 土地利用：东风大街以南，新盛路以西为工业区……由东风大街向南依次布置为二类工业、三类工业用地。; 本项目所在地位于东风大街以南，新盛路以西，用地类型为二类工业用地。; 符合. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及审查意见; 对入区企业的环保要求：（1）企业必须执行环境影响评价制度；（2）进驻企业应为六大产业结构“精细化工、机械制造园、食品制造园、高科技产业园、医药制造园、教育园区”性质，其他行业的企业不应进入；; 本项目生产真空设备，属于机械制造加工行业。; 符合. 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理。; 项目产生的废气、废水经处理后均可达标排放，厂界噪声可达标排放，固体废物经收集后出售。; 符合. 3、项目概况 （1）项目名称：真空设备生产线建设项目； （2）建设地点：渭南市高新开发区朝阳大街西段69号； （3）建设单位：陕西艾克森真空科技有限公司； （4）建设性质：新建； （5）项目用地：本项目总用地面积3713m2，属工业用地； （6）建设内容：项目设生产车间2栋、办公楼1栋，生产车间设真空设备生产线一条，年产量300台，其间布设主要是设备包括：CNC加工中心、卧式数控车床、平面磨床、外圆磨床、线切割等设备； （7）总投资：400万元； 4、建设项目地理位置及周围环境概况 本项目位于渭南市高新开发区朝阳大街西段69号，具体地理位置坐标E109.418511，N34.493426。项目东侧为空地，南侧为朝阳大街，西侧为陕西辉途得因博，北侧为众利钢构以及渭南能源设备厂。 项目地理位置详见附图1，周边环境简况详见附图2。 5、项目产品方案 项目年生产真空泵300台 6、项目工程内容及规模 本次项目工程组成见表1。 表1 项目工程组成一览表 工程组成; 主要内容. 主体工程; 生产车间; 单层钢结构，建筑面积分别为740.68m2，高8m，内设车床加工区、加工中心区、吊装区、钻床区等，主要用于设备的加工和组装。. 装配车间; 单层钢结构，建筑面积分别为519.68m2，高8m，主要用于设备的组装。. 辅助工程; 办公楼; 双层砖混结构，建筑面积442m2. 喷漆车间; 单层钢结构，建筑面积108m2，内设一个24 m2的密闭式喷漆房。. 公用工程; 供水系统; 渭南市高新区供水管网. 供电工程; 渭南市高新区供电电网. 排水工程; 雨污分流制，雨水进入雨水管网，污水经化粪池处理后进污水管网. 环保工程; 废水处理; 生活污水设30m3的一个化粪池，经处理后排入污水管网. 固体废物处理; 项目设一个4m2的固体废物暂存间和一个面积为24m2的危险废物贮存间，之后交陕西明瑞资源再生有限公司进行处置. 废气治理; 喷漆废气经“过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放. 噪声治理; 设备基础减震，厂房隔声等. 7、主要生产设备及原辅材料 本项目主要生产设备详见表2所示。 表2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 卧式加工中心; HCN5000ⅡC-KOD; 台; 1. 2; 立式加工中心; VCN510CⅡL; 台; 1. 3; CY-VMC850; 台; 1. 4; 数控车床; CY-510; 台; 2. 5; CY-510N; 台; 1. 6; CK5037; 台; 1. 7; CY-e6150Bi; 台; 2. 8; 普通卧轴矩台平面磨床; M7130H; 台; 1. 9; 外圆磨床; ME1332; 台; 1. 10; 多用磨床; 2M9120A; 台; 1. 11; 电火花数控线切割机床; DK7745; 台; 1. 12; DK7732; 台; 1. 13; 卧式带锯床; GB4032A; 台; 1. 14; 万向摇臂钻床; Z3732X8; 台; 1. 15; 台式钻床; LGT-340A; 台; 1. 16; Z512B; 台; 1. 17; Z406C; 台; 1. 本项目主要原辅材料及能源消耗如下表3，主要原辅材料组分详见表4。 表3 原辅材料及能源消耗一览表 表4 主要原辅材料组分一览表 序号; 项目; 单位; 年用量. 1; 灰铁250棒料; t/a; 11.5. 2; 45#钢棒料; t/a; 4.5. 3; ADC12铝压铸件; 套; 300. 4; ABS外购塑胶件; 套; 300. 5; 方管; 吨; 1. 6; 槽钢; 吨; 2. 7; 钢管; 吨; 3. 8; 钢板; 吨; 1. 9; 螺钉螺母; 套; 900. 10; - O型圈; 件; 1200. 11; 钢丝螺套; 件; 3600. 12; 骨架油封; 件; 600. 13; 环氧/聚酯型水性涂料; kg/a; 100. 14; 老人牌聚氨酯面漆; kg/a; 90. 15; 老人牌固化剂; kg/a; 10. 16; 水; m3/a; 210. 17; 电; kwh/a; 18500. 名称; 主要成分组成. 老人牌聚氨酯面漆; 石脑油20%、二甲苯15%、乙苯3.5%、固体份61.5%. 老人牌固化剂; 己撑-1,6-二异氰酸均聚物62.5%、二甲苯30%、乙苯7%、六亚甲基二异氰酸酯0.5%. 环氧/聚酯型水性涂料; VAE乳液27.69%、苯丙乳液44.16%、甲基丙烯酸甲酯4.1%、复合分散剂0.3%、乳化剂0.2%、成膜助剂2.4%、复合消泡剂0.3%、过硫酸钠5.3%、复合增稠剂1.5%、水14.05%. 8、工作制度及劳动定员 项目劳动定员14人，采用一班制，每班8h，年工作300天，厂内不设食宿。 9、公用工程 给水:项目无生产用水，项目用水主要为职工办公生活用水，用水量为210m3/a。 排水：厂区排水采用雨、污水分流制排水系统。雨水就近排入渭南市高新区市政雨水管网，生活污水经化粪池处理达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224－2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网。 供电 项目供电由高新区供电电网接入，配电采用TN-C-S配电系统，变压器总容量为10885.58kVA，用电负荷为三级负荷。 供暖 项目车间不进行供暖、办公室采用分体式空调采暖。 10、投资构成及来源 项目总投资400万元，项目所需资金全部为建设单位自筹。 11、平面布置 本项目位于渭南市高新开发区朝阳大街西段69号，项目总用地面积3713m2，设生产车间2栋、办公楼1栋，生产车间位于厂区北侧，设备装配车间位于厂区南侧，办公楼位于装配车间西侧，具体平面布置详见附图3。 |
| 二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目已建成运营，根据环办函[2015]389号文规定，项目属于“未批先建”，本次环评为补做环评。项目主要产生的污染有：喷漆房产生的喷漆废气、生活污水、机械运行时所产生的噪声、边角料、废机油、生活垃圾等。 经现场踏勘，目前厂区喷漆废气设“过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放；生活污水设化粪池，处理后排入污水管网；危险废物设一个24m2的危险废物贮存间，但危废暂存间地面未采取防渗处理，且门口未设置围堰。 本次环评要求危险废物暂存间地面需经过防腐、防渗处理，并保持硬化，可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，暂存间的地面高度高于周围地面，且门口设置围堰，可防止暴雨情况下导致雨水进入暂存间或者暂存间的废物流出。固体废物放入标准的容器内后，加上标签，整齐的堆放在危险废物临时暂存间内，之后定期交陕西明瑞资源再生有限公司进行处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 1.地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西省东部、陇海铁路沿线，东濒黄河，西临西安，南倚秦岭，北接延安，渭水横贯其中，南北长182.3km,东西宽149.7 km，是八百里秦川最宽阔的地带；是中华民族发祥地之一。素有“三秦要道，八省通衢”之称。是中原地区通往陕西乃至大西北的咽喉要道，又是新欧亚大陆桥的重要地段。现已成为陕西省和国家生产布局中初具规模的农业生产基地和能源重化工基地。 本项目位于市高新开发区朝阳大街，交通方便，地理位置优越。 ### 2.地貌与地质 渭南地区大中尺度地貌是以渭河为轴线，从渭河平原向南北山地呈梯级上升的槽谷地形。最低一级为渭洛河下游冲积平原，地势由西向东缓降，地面宽阔平坦，海拔330——400米，外侧为黄土台塬，地势升高，原面微斜，海拔500——1000米左右，间有河沟切割，原面基本完整。南北山麓地带为山前洪积扇裙或山麓坡积洪积倾斜台塬。地面倾斜，沟谷较密，沟口为洪积锥，各处海拔不一。南北边缘为石质山地，南边是秦岭太华山，北边是构造剥蚀低山。山区地形破碎，岭谷相间，沟谷多呈“V”型。黄河渭河沿岸及大荔沙苑有片状沙地和风积沙丘。冲积平原、黄土台塬中散布着一些长形的侵蚀构造洼地，底部为湖泊沼泽，周围土壤盐渍。南部山区有零星古冰川地貌遗址，中山顶部又有寒冻地貌出现，故渭南地区山川、台塬、丘陵、沟壑、沙丘、湖泽、冰川寒冻地貌皆有，组成盆地形态。 ### 3.气候气象 项目区气候属暖温带半湿润大陆性季风气候，年平均温度14℃，温度最高为7月份，日均气温27.4℃，最低为一月份，日均-0.1℃，绝对最高温41.8℃，绝对最低气温-18.6℃，年平均相对湿度70％，历年平均风向频率以东风、全年平均风速1.3m/s，年平均降雨量540.1mm，气压975hpa，日照时数1 886.6hr、蒸发量1531.8mm，雾日15.4d，年平均雷暴日18.4d，年平均大风天18.6d，主要发生在春季。 4、地表水资源 项目区地处黄河流域的渭河下游，渭河自西向东横贯渭南市北界，区内河长138km，流域面积3816.9km2，多年平均径流量93.30亿m3。最大径流量194亿m3（1964年），最小年径流量47.1亿m3（1974年），连续最大四个月径流量占年径流量的58.8％。渭河华县站实测最大洪峰流量7660m3/s（1954年8月19日），历史最大洪水流量10800m3/s（1898年），最小瞬时流量仅0.9m3/s（1972年8月21日）。渭河水深一般2.5—4.5m，洪水最深9.5m，枯水最浅0.5—1m。渭河属季节性多泥沙河流，年均含沙量52.8kg/m3，最大含沙量905 kg/m3（1977年8月7日），最小为0（1951年4月21日）。年均输沙量4.05亿t，泛期约占全年的80％。 5、地下水资源 项目区内地下水补给来源主要是大气降水，再就是河水的渗入、山前侧向径流及井灌回归补给。地下水的径流与排泄受地形和岩性控制，主要自南北山区向渭河运移，黄河、渭河为区域排泄基准面。在下渗和运移过程中，不断溶解了介质的易溶盐分，并逐渐蒸发浓缩，从而使区内地下水呈现自南、北山区向盆地中心，由贫到富、水化学具有一定水平条带规律的盆地型地下水特性。 6、土壤 渭南地区处于暖温带半湿润大陆性季风气候，是我国一个典型的地理过渡区，形成了众多的土壤类型。经全区第二次土壤普查工作汇总核实，全区土壤共分12个土类、24个亚类、42个土属、130个土种。土壤总面积为18827033亩，占土地总面积的95.6％。其中褐土1612498亩，占8.56％；垆土5003710亩，占26.58％；黄绵土6678609亩，占35.47％；红粘土368851亩，占1.96％；新积土1959623亩，占10.41％；潮土914744亩，占4.86％；沼泽土7466亩，占0.04％；水稻土7446亩，占0.04％；盐土111570亩，占0.59％；紫色土472354亩，占2.51％；风沙土495870亩，占2.63％；棕壤1194292亩，占6.34％。 全区土壤由南山向北分布为：秦岭山区1400m左右以上是棕壤，以下是褐土；南部塬梁是黄绵土和红粘土；台塬是红油土间黄绵土；渭河冲积平原是灰垆土和新积土（冲积物）；北部黄土台塬是红垆土间黄绵土；黄土塬梁是黄绵土；洪积扇是新积土；北山是黄绵土、石灰岩褐土性土、泥质岩褐土性土，其次是紫色土和黄土质褐土。全区耕作土壤多数是在黄土母质或次生黄土上形成的，质地疏松、物理性能和耕性良好。壤质土壤占土壤面积的90％，粘质土和砂质土各占5％。 7、植物资源 本区植被条件中等，以暖温带落叶阔叶林为主，植被类型较为单一，农业植被在区内分布面积最大。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、空气环境： 本项目位于渭南市高新区，属环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次项目于2018年8月18日~8月25日（2018年08月21日有雨，监测时间顺延）委托西安普惠环境检测技术有限公司对项目所在地进行了环境质量现状监测，项目监测点位详见附图4，监测结果具体见表5~6。 表5 环境空气质量监测结果统计表 单位：µg/m3 监测点位; 监测日期; SO2; NO2; PM10. 1小时 平均值; 24小时 平均值; 1小时 平均值; 24小时 平均值; 24小时 平均值. 大闵村; 2018.8.18; 11~15; 12; 23~44; 33; 74. 2018.8.19; 10~15; 13; 19~39; 29; 64. 2018.8.20; 11~15; 11; 25~44; 34; 80. 2018.8.22; 10~16; 12; 16~35; 25; 54. 2018.8.23; 10~14; 11; 13~41; 27; 61. 2018.8.24; 13~16; 12; 21~49; 38; 94. 2018.8.25; 10~14; 10; 24~50; 37; 84. 庙南村; 2018.8.18; 12~17; 14; 27~45; 36; 77. 2018.8.19; 11~17; 15; 27~53; 40; 68. 2018.8.20; 12~16; 14; 32~51; 41; 83. 2018.8.22; 12~18; 15; 19~38; 28; 60. 2018.8.23; 12~15; 13; 29~50; 54; 63. 2018.8.24; 14~18; 14; 22~54; 40; 97. 2018.8.25; 11~15; 13; 26~54; 42; 88. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大浓度占标率（%）; 3.6; 10.0; 27.0; 67.5; 64.7. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值; 500; 150; 200; 80; 150. 表6 非甲烷类总烃监测结果统计表 单位：mg/m3 监测时间; 非甲烷总烃1小时平均值. 大闵村; 庙南村. 2018.8.18; 0.45~0.56; 0.46~0.54. 2018.8.19; 0.43~0.53; 0.50~0.53. 2018.8.20; 0.49~0.54; 0.45~0.56. 参考标准*; ≤2. 超标率％; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 备注：*参考《大气污染物综合排放标准详解》中限值。 根据以上监测结果可以看出，SO2、NO2的1小时平均值和24小时平均值、PM10的24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，非甲烷总烃的1小时平均值低于《大气污染物综合排放标准详解》中限值（≤2.0mg/m3）要求。 2、声环境质量现状： 项目委托西安普惠环境检测技术有限公司对区域声环境现状进行了监测，监测时间为2018年8月18日～2018年8月19日，监测点位为项目场界四周，环境噪声监测结果详见表7。 表7 项目噪声监测结果表 监测 点位; 位置; 监测时间; 监测结果[dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标情况. 昼间; 夜间. 1#; 厂界东; 8.18; 50.1; 43.2; 昼间≤65 夜间≤55; 达标. 8.19; 50.1; 43.0; 达标. 2#; 厂界南; 8.18; 50.6; 43.6; 达标. 8.19; 49.8; 43.5; 达标. 3#; 厂界西; 8.18; 52.0; 44.1; 达标. 8.19; 51.4; 43.7; 达标. 4#; 厂界北; 8.18; 50.3; 43.8; 达标. 8.19; 49.7; 43.2; 达标. 由上表可知，厂界四周声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，表明项目所在区域声环境质量良好。

二、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，本项目位于渭南市高新区朝阳大街，项目评价范围内不涉及重点文物、自然保护区等重点保护目标。本项目环境保护目标详见下表： 表8 主要环境保护目标及保护对象 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 保护目标. 大气; 大闵村; N; 327; 1021; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 南灵阳村; N; 1475; 396. 肖家村; NW; 976; 297. 师吴村; W; 706; 158. 小闵村; SW; 353; 425. 庙南村; SW; 946; 621. 庙底村; SW; 808; 432. 姚家村; SE; 913; 978.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-76）中一次最高容许浓度；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求；其他废气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准；运营期有机废气排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中的标准限值，其他废气参考执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求。 2、废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2011)中二级标准。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准中相关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值标准。 4、固体废物排放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关要求；危险废物贮存污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。对全国重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。 项目无SO2、NOx排放，项目废水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终汇入污水处理厂处理，废水污染物总量指标可在污水处理厂核定指标内平衡。 综上所述，本项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为COD、NH3-N和VOCs，污水处理厂接管COD：0.05t/a、NH3-N：0.004t/a，这部分总量由污水处理厂内部进行调剂，非甲烷总烃建议指标为1.696kg/a。 |

- 建设项目工程分析

| 一、工艺流程简述： 本项目生产车间已全部建成，且设备已安装到位，项目施工期对环境产生的影响也已经消除，因此，本次环评不对施工期环境影响进行评价，只针对运营期项目对周边环境产生的影响进行评价。 项目运营期生产主要工艺流程及排污节点如下： 图1 运营期生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - 下料：利用锯床将钢材按照工艺卡要求尺寸切割成所需的规格。下料过程中，会有部分边角料产生； - 零件加工：根据工艺卡将下料后的工件按照设计要求进行加工，钢材首先通过锯床锯成所需要的尺寸，再由车床进行粗细加工，磨床对其表面进行打磨处理，钻床在其上进行钻孔，铣床加工成多种表面，最后由钳工手工清除工件毛刺，在切割钻孔等过程中会产生一定量的废弃边角料； - 组装：将项目外购的ADC12铝压铸件、ABS外购塑胶件以及骨架油封等和加工好的零部件进行组装，组装后通过检验得到成品真空设备。 - 喷漆：将组装好的真空设备运送至喷漆室进行喷漆，喷漆后工件在喷漆房内烘干，喷漆和烘干的过程中会产生一定量的有机废气，项目喷漆废气经“过滤棉+光催化氧化+活性炭”处理后经15m高排气筒排放。 |  |
| --- | --- |
| 二、主要污染工序 1、废水 项目无生产用水，项目用水主要为职工日常办公生活用水，项目不设食堂和住宿，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），职工用水量按50L/人·日计，年工作300天，排水系数以0.8计，本项目劳动定员14人，则生活用水量为0.7 m3/d（210m3/a），生活污水产生量为0.56m3/d（168m3/a），项目生活污水经化粪池处理后排入高新区污水处理厂进行处理； 据类比调查，项目产生的生活污水污染物产生情况详见表9。 表9 生活污水水质及产生及排放情况一览（废水量168t/a） 污染物名称 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; 350; 160; 250; 25. 产生量(t/a); 0.059; 0.027; 0.042; 0.004. 处理效率; 15%; 9%; 30%; 3%. 排放浓度（mg/L）; 297.5; 145.6; 175; 24.25. 排放量(t/a); 0.05; 0.024; 0.029; 0.004. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011）二级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（mg/L）; 300; 150; 400; 25. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 2、废气 本项目不涉及焊接，项目在对型材进行车、铣、钻孔加工时，设备使用切削液，加工过程产生的粉尘均被切削液裹覆，且厂房全封闭，因此粉尘排放量较小；项目喷漆工序产生的废气经“过滤棉+光催化氧化+活性炭”装置处理后通过15m高排气筒排放，项目产生的废气污染物及源强详述如下： 项目在生产车间东侧设1座密闭喷漆房，采用人工上漆的方式进行喷涂，工件喷涂膜干厚度约为0.1mm，喷涂后在喷漆房内烘干。项目平均每个星期进行一次喷漆，环保设备日工作8h，在喷漆和烘干的过程中会产生漆雾（颗粒物）、VOCs（包含有乙苯和二甲苯）等废气。 项目喷漆综合上漆率为30%，漆雾的5‰以无组织形式在喷漆房外逸散，而有机废气的1%以无组织形式在喷漆房外逸散排放，其余废气经“过滤棉+光催化氧化+活性炭”处理后由15m高排气筒排入大气，风量为10000m3/h。过滤棉对漆雾的去除效率可以达到80%，活性炭吸附装置对有机废气去除效率可以达到80%，而光催化氧化装置对有机废气去除效率可以达到90%。经计算项目喷漆过程中污染物产排量详见表10，油漆使用物料平衡详见图2。 表10 喷漆过程中污染物产排量 污染源; 排放 方式; 污染物; 废气量m3/h; 产生情况; 防治措施; 排放情况. 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 产生量kg/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 排放量kg/a. 喷漆房; 有组织; 漆雾; 10000; 0.203; 20.31; 69.859; “过滤棉+光催化氧化+活性炭”进行处理后通过15m高排气筒排放。漆雾去除效率80%，有机废气去除效率可以达到98%。; 0.041; 4.06; 13.972. 乙苯; 0.011; 1.11; 3.812; 0.0002; 0.02; 0.076. 二甲苯; 0.047; 4.75; 16.335; 0.001; 0.09; 0.327. VOCs; 0.246; 24.65; 84.794; 0.005; 0.49; 1.696. 喷漆房; 无组织; 漆雾; /; 0.001; /; 0.351; /; 0.001; /; 0.351. 乙苯; 0.0001; /; 0.039; 0.0001; /; 0.039. 二甲苯; 0.0005; /; 0.165; 0.0005; /; 0.165. VOCs; 0.002; /; 0.857; 0.002; /; 0.857. 图2 油漆物料平衡图（kg/a） 3、噪声 本项目营运期的噪声污染主要来自于机加工过程以及喷漆房所产生的噪声，主要噪声源有车床、切割机、钻床等机械加工设备以及空压机、风机等，噪声值一般在80～95dB（A），设备均布置于车间内；本项目可通过选用低噪声设备，厂房隔声，设备安装时加减振胶垫等措施降低设备噪声，主要设备噪声源强详见表11。 表11 项目主要设备噪声源统计 位置; 噪声源名称; 数量 (台/套); 噪声级 dB(A); 控制措施. 生产车间; 卧式加工中心; 1; 90; 减振底座、厂房隔声. 立式加工中心; 2; 90; 减振底座、厂房隔声. 数控车床; 5; 80; 减振底座、厂房隔声. 普通卧轴矩台平面磨床; 1; 80; 减振底座、厂房隔声. 外圆磨床; 1; 80; 减振底座、厂房隔声. 多用磨床; 1; 80; 减振底座、厂房隔声. 电火花数控线切割机床; 2; 85; 减振底座、厂房隔声. 卧式带锯床; 1; 85; 减振底座、厂房隔声. 万向摇臂钻床; 1; 80; 减振底座、厂房隔声. 台式钻床; 3; 85; 低噪设备、厂房隔声. 喷漆房; 空压机; 1; 85; 低噪设备、厂房隔声. 风机; 1; 95; 出风口消声器、厂房隔声. 4、固废 项目产生的固体废物包括工业固体废物和生活垃圾两类。工业废物中一般固体废物主要是边角料，钻孔工序产生的废渣以及废切削液、废润滑、废漆桶、废过滤棉、废活性炭等；根据《国家危险废物名录》（环保部39号令），项目机加工工段产生的废切削液、废润滑油以及含油的废抹布和废手套，喷漆工段产生的废漆桶、废过滤棉、废活性炭等属于危险废物，项目危险废物暂存于危险废物暂存间，之后定期交由陕西明瑞资源再生有限公司进行处理，不外排（处置协议详见附件6），期间所有的运输转运均由危险废物处置单位负责；项目劳动定为14人，员工生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为2.1t/a。集中后交当地环卫部门外运处置，以避免对厂区内产生二次污染。 各污染物的产生及处置情况见表12 表12 项目固体废物产生及处置情况表 序号; 废弃物名称; 类别及代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 废切削液; 危险废物HW08; 0.08; 暂存间暂存后定期交陕西明瑞资源再生有限公司进行处置，期间所有的运输转运均由危险废物处置单位负责. 2; 废润滑油; 危险废物HW08; 0.02. 3; 废液压油; 危险废物HW08; 0.06. 4; 沾油漆抹布和手套; 危险废物HW49; 0.005. 5; 废过滤棉; 危险废物HW49; 0.052. 6; 废油漆桶; 危险废物HW49; 0.01. 7; 废活性炭; 危险废物HW49; 0.01. 8; 废边角料; 一般废物; 1.2; 统一收集存贮，之后外售废品收购站回收利用. 9; 生活垃圾; 一般废物; 2.1; 交环卫部门. |

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷漆室废气 | 有组织 | 漆雾 | 20.31mg/m3；69.859kg/a | 4.06 mg/m3；13.972 kg/a |
|  |  |  | 乙苯 | 1.11 mg/m3；3.812 kg/a | 0.02 mg/m3；0.076 kg/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 4.75 mg/m3；16.335 kg/a | 0.09 mg/m3；0.327 kg/a |
|  |  |  | VOCs | 24.65 mg/m3；84.794 kg/a | 0.49 mg/m3；1.696 kg/a |
|  |  | 无组织 | 漆雾 | 0.351kg/a | 0.351kg/a |
|  |  |  | 乙苯 | 0.039 kg/a | 0.351kg/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.165 kg/a | 0.351kg/a |
|  |  |  | VOCs | 0.857 kg/a | 0.351kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（168t/a） | COD |  | 350 mg/L；0.059t/a | 297.5 mg/L；0.05t/a |
|  |  | BOD5 |  | 160mg/L；0.027t/a | 145.6mg/L；0.024t/a |
|  |  | SS |  | 250mg/L；0.042 t/a | 175 mg/L；0.029 t/a |
|  |  | NH3-N |  | 25 mg/L；0.004 t/a | 24.25 mg/L；0.004t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废边角料 |  | 1.2 t/a | 0 |
|  |  | 含油废抹布、废手套 |  | 0.005 t/a | 0 |
|  | 喷漆工序 | 废油漆桶 |  | 0.01 t/a | 0 |
|  |  | 废过滤棉 |  | 0.052t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 |  | 0.01t/a | 0 |
|  | 各机加工设备 | 废切削液 |  | 0.08 t/a | 0 |
|  |  | 废润滑油、废液压油 |  | 0.08 t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 2.1 t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目营运期的噪声污染主要来自于机加工过程所产生的噪声，噪声值在80～95dB（A），设备均布置于车间内；本项目通过选用低噪声设备，厂房隔声，设备安装时加减振胶垫等措施降低噪声影响。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于渭南市高新开发区朝阳大街西段69号，项目已经建成，不存在施工期对周边生态环境的影响，本次环评建议可加强厂区的绿化，厂址区域生态环境将得到一定的改善。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目土建施工已全面结束，本次环评不进行施工期环境影响评价。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目喷漆的过程中会产生一定量的有机废气，废气的主要成分为漆雾和非甲烷总烃，废气经“过滤棉+光催化氧化+活性炭”处理后由15m高排气筒排入大气。根据工程分析，对大气污染物排放参数进行统计和预测，预测参数详见表13。 表13 喷漆废气预测参数统计表 污染源 名称; 排放参数; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 排气筒高度（m）; 内径（m）; 排气量 （m3/h）; 温度 （℃）. 排气筒; 15; 0.4; 10000; 25; 颗粒物; 0.041; 4.06. 二甲苯; 0.001; 0.09. VOCs; 0.005; 0.49. 喷漆间无组织排放; 18m×6m×4m; 颗粒物; 0.001; /. 二甲苯; 0.0005; /. VOCs; 0.002; /. 由表30可以看出，项目有组织排放废气的排放速率和排放浓度均能满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中表面涂装最高允许排放浓度和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求。 本次评价采用Screen3估算模式对废气进行预测，预测结果详见表14和表15。 表14 有组织废气估算模式结果统计表 距源中心下风向距离D(m); 非甲烷总烃; 二甲苯; 颗粒物. 下风向预测浓度(mg/m3); 占标率(%); 下风向预测浓度(mg/m3); 占标率(%); 下风向预测浓度(mg/m3); 占标率(%). 1; 0; 0.00; 0; 0.00; 3.839E-11; 0.00. 10; 4.682E-12; 0.00; 9.364E-13; 0.00; 0.0005324; 0.00. 100; 6.492E-5; 0.00; 1.298E-5; 0.00; 0.0006947; 0.12. 200; 8.472E-5; 0.00; 1.694E-5; 0.01; 0.0007347; 0.15. 300; 8.96E-5; 0.00; 1.792E-5; 0.01; 0.0007067; 0.16. 400; 8.618E-5; 0.00; 1.724E-5; 0.01; 0.000653; 0.16. 500; 7.963E-5; 0.00; 1.593E-5; 0.01; 0.0007824; 0.15. 600; 9.542E-5; 0.00; 1.908E-5; 0.01; 0.0009148; 0.17. 700; 0.0001116; 0.01; 2.231E-5; 0.01; 0.0009858; 0.20. 800; 0.0001202; 0.01; 2.404E-5; 0.01; 0.001011; 0.22. 900; 0.0001233; 0.01; 2.467E-5; 0.01; 0.001013; 0.22. 929; 0.0001235; 0.01; 2.47E-5; 0.01; 0.001006; 0.23. 1000; 0.0001227; 0.01; 2.455E-5; 0.01; 0.0009733; 0.22. 1100; 0.0001187; 0.01; 2.374E-5; 0.01; 0.0009343; 0.22. 1200; 0.0001139; 0.01; 2.279E-5; 0.01; 0.0009035; 0.21. 1300; 0.0001102; 0.01; 2.204E-5; 0.01; 0.0009162; 0.20. 1400; 0.0001117; 0.01; 2.235E-5; 0.01; 0.0009196; 0.20. 1500; 0.0001122; 0.01; 2.243E-5; 0.01; 0.0009159; 0.20. 1600; 0.0001117; 0.01; 2.234E-5; 0.01; 0.0009068; 0.20. 1700; 0.0001106; 0.01; 2.212E-5; 0.01; 0.0008936; 0.20. 1800; 0.000109; 0.01; 2.179E-5; 0.01; 0.0008774; 0.20. 1900; 0.000107; 0.01; 2.14E-5; 0.01; 0.0008592; 0.19. 2000; 0.0001048; 0.01; 2.096E-5; 0.01; 0.0008373; 0.19. 2100; 0.0001021; 0.01; 2.042E-5; 0.01; 0.0008153; 0.19. 2200; 9.943E-5; 0.00; 1.989E-5; 0.01; 0.0007934; 0.18. 2300; 9.676E-5; 0.00; 1.935E-5; 0.01; 0.0007718; 0.18. 2400; 9.413E-5; 0.00; 1.883E-5; 0.01; 0.0007506; 0.17. 2500; 9.154E-5; 0.00; 1.831E-5; 0.01; 3.839E-11; 0.17. 最大落地浓度及其占标率; 0.0001235; 0.01; 2.47E-5; 0.01; 0.001006; 0.23. 最大落地浓度 距源中心距离; 929. 由上表估算结果可知，项目有组织非甲烷总烃最大落地浓度值为0.0001235mg/m3，占标率为0.01%，二甲苯最大落地浓度值为2.47×10-5mg/m3，占标率为0.01%，颗粒物最大落地浓度值为0.001006mg/m3，占标率为0.23%，最大落地浓度点出现在下风向929m处。估算模式已考虑最不利气象条件，预测结果表明，项目有组织排放废气的占标率均低于10%，对区域大气环境质量影响较小。 表15 无组织废气估算模式结果统计表 距源中心下风向距离D(m); 非甲烷总烃; 二甲苯; 颗粒物. 下风向预测浓度(mg/m3); 占标率(%); 下风向预测浓度(mg/m3); 占标率(%); 下风向预测浓度(mg/m3); 占标率(%). 1; 9.482E-5; 0.00; 2.371E-5; 0.01; 4.741E-5; 0.01. 10; 0.001565; 0.08; 0.0003913; 0.13; 0.0007826; 0.17. 78; 0.004479; 0.22; 0.00112; 0.37; 0.002239; 0.50. 100; 0.004133; 0.21; 0.001033; 0.34; 0.002067; 0.46. 200; 0.003383; 0.17; 0.0008458; 0.28; 0.001692; 0.38. 300; 0.002147; 0.11; 0.0005367; 0.18; 0.001073; 0.24. 400; 0.00145; 0.07; 0.0003624; 0.12; 0.0007249; 0.16. 500; 0.001041; 0.05; 0.0002603; 0.09; 0.0005206; 0.12. 600; 0.000786; 0.04; 0.0001965; 0.07; 0.000393; 0.09. 700; 0.0006166; 0.03; 0.0001542; 0.05; 0.0003083; 0.07. 800; 0.0005039; 0.03; 0.000126; 0.04; 0.0002519; 0.06. 900; 0.0004211; 0.02; 0.0001053; 0.04; 0.0002106; 0.05. 1000; 0.0003582; 0.02; 8.955E-5; 0.03; 0.0001791; 0.04. 1100; 0.0003106; 0.02; 7.764E-5; 0.03; 0.0001553; 0.03. 1200; 0.0002725; 0.01; 6.814E-5; 0.02; 0.0001363; 0.03. 1300; 0.0002416; 0.01; 6.041E-5; 0.02; 0.0001208; 0.03. 1400; 0.0002161; 0.01; 5.402E-5; 0.02; 0.000108; 0.02. 1500; 0.0001947; 0.01; 4.868E-5; 0.02; 9.736E-5; 0.02. 1600; 0.0001766; 0.01; 4.415E-5; 0.01; 8.831E-5; 0.02. 1700; 0.0001611; 0.01; 4.028E-5; 0.01; 8.056E-5; 0.02. 1800; 0.0001478; 0.01; 3.694E-5; 0.01; 7.388E-5; 0.02. 1900; 0.0001361; 0.01; 3.403E-5; 0.01; 6.807E-5; 0.02. 2000; 0.0001259; 0.01; 3.149E-5; 0.01; 6.297E-5; 0.01. 2100; 0.0001174; 0.01; 2.936E-5; 0.01; 5.871E-5; 0.01. 2200; 0.0001098; 0.01; 2.746E-5; 0.01; 5.492E-5; 0.01. 2300; 0.0001031; 0.01; 2.576E-5; 0.01; 5.153E-5; 0.01. 2400; 9.695E-5; 0.00; 2.424E-5; 0.01; 4.848E-5; 0.01. 2500; 9.143E-5; 0.00; 2.286E-5; 0.01; 4.572E-5; 0.01. 最大落地浓度及其占标率; 0.004479; 0.22; 0.00112; 0.37; 0.002239; 0.50. 最大落地浓度 距源中心距离; 78. 由上表估算结果可知，项目无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度值为0.004479mg/m3，占标率为0.22%，二甲苯最大落地浓度值为0.00112mg/m3，占标率为0.37%，颗粒物最大落地浓度值为0.002239mg/m3，占标率为0.50%，最大落地浓度点出现在下风向78m处。项目无组织排放废气占标率均低于10%，对区域大气环境质量影响较小。 综上所述，项目二甲苯厂界浓度可以满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-76）中一次最高容许浓度；非甲烷总烃厂界浓度可以满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）中的相关要求。同时，项目大气污染源下风向未出现超标现象，项目PM10最大落地浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；非甲烷总烃最大落地浓度可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准要求。根据监测，PM10以及非甲烷总烃最大浓度分为97μg/m3和0.56mg/m3，叠加贡献值后各项因子也均能满足相关环境质量标准，因此，项目对周边大气环境影响较小。 （4）大气环境防护距离 预测模式采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2008）所推荐的大气环境防护距离预测模式，计算项目排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合场区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 根据预测，本项目无超标点，因此，项目不需要针对无组织排放设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 项目产生的废水主要员工生活过程中产生的生活污水。项目设化粪池，生活污水经化粪池处理后，可以满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011）二级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，通过污水管网进入污水处理厂进行处理，对周边水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目营运期的噪声污染主要来自于机加工过程以及喷漆房所产生的噪声，主要噪声源有车床、切割机、钻床等机械加工设备以及空压机、风机等，噪声值在80~95之间。本项目针对设备噪声采取如下降噪措施：选用低噪声设备，设备安装减震基础，置于室内，风机加装隔声罩。 本次环境噪声预测，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式，主要是对拟建项目噪声源对厂界及敏感点的影响进行预测，厂界以现状监测点为预测点。预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源源强计算： ①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1LW+10lg() 式中：Q—指向性因数； R—房间常数； r—声源在靠近围护结构某点处的距离，m。 ②室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③室内声源等效室外声源声功率级计算方法： Lp2Lp1(TL+6) 式中：Lp2 —室外的倍频带声压级，dB； Lp1 —室内的倍频带声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 （2）室外声源在预测点的贡献值计算 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式 相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)计算公式： Lp(r)=Lp(ro)-A A AdivAatmAgrAbarAmisc 式中：Lp(r0)—靠近声源处某点的倍频带声压级，dB； A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②点声源距离衰减计算： 式中： Lp――距声源r处的噪声预测值（dB） Lp0――距声源r0处的参考声级（dB） ③拟建项目声源对预测点产生的贡献值为： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 根据预测方法，可计算出等效室外噪声源强，详见表16，厂界贡献值和敏感点预测值，详见表17。 表16 等效室外噪声源强一览表 位置; 噪声源名称; 数量 (台/套); 噪声级 dB(A); 控制措施; 采取措施后声压级dB(A). 生产车间; 卧式加工中心; 1; 90; 低噪设备、厂房隔声; 75. 立式加工中心; 2; 90; 78. 数控车床; 5; 80; 72. 普通卧轴矩台平面磨床; 1; 80; 65. 外圆磨床; 1; 80; 65. 多用磨床; 1; 80; 65. 电火花数控线切割机床; 2; 85; 73. 卧式带锯床; 1; 85; 70. 万向摇臂钻床; 1; 80; 65. 台式钻床; 3; 85; 74.8. 喷漆房; 空压机; 1; 85; 70. 风机; 1; 95; 出风口消声器、厂房隔声; 80. 表17 噪声预测结果 预测点; 贡献值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 61.5; 0; 达标; 达标. 南厂界; 58.9; 0; 达标; 达标. 西厂界; 60.7; 0; 达标; 达标. 北厂界; 61.3; 0; 达标; 达标. 标准值; 昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）. 注：项目只在白天生产。 由预测结果可知，项目夜间不进行生产，各厂界处噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，因此，项目运行噪声对敏感点声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为生产废料、废润滑油、废液压油、含油废抹布及废手套、废切削液、废油漆桶、废活性炭以及生活垃圾等。 其中生产废料主要为边脚料和钢渣等，可收集后外卖给废品收购站回收利用；生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运；废活性炭交由原公司回收处置；废油漆桶、废过滤棉、废切削液、废润滑油、废液压油、含油废抹布及废手套等集中收集存放于专门的危险废物储存室内，之后定期交陕西明瑞资源再生有限公司进行处理，期间所有的运输转运均由危险废物处置单位负责。 本次环评要求危险废物暂存间地面需经过防腐、防渗处理，并保持硬化，可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，暂存间的地面高度高于周围地面，可防止暴雨情况下导致雨水进入暂存间。固体废物放入标准的容器内后，加上标签，整齐的堆放在危险废物临时暂存间内，危险废物每半个月处理一次，交陕西明瑞资源再生有限公司进行处理。 综上，项目生产生活中产生的固体废物都能得到妥善处理处置，实现了固体废物资源化、减量化和无害化处理，符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，对周边环境影响较小。 5、风险评价分析 项目油漆年存储量小，根据《危险化学品名录》（2015 版）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目不存在其它可燃、易燃或有毒物质。因此评价区域内无重大危险源，不在此做风险定性分析。但项目在生产的过程中应加强管理，并采取以下防范措施： （1）车间及存储区内应按消防要求配备足够型号相符的灭火器，车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查，消防通道保持畅通。 （2）项目消防防火设计应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求进行，并经主管机关验收通过方可投入使用。 6、环保投资估算 项目总投资400万元，其中环保投资为11.7万元，占总投资的2.9%，环保投资见下表： 表18 环境保护投资估算表 序号; 治理对象; 措施名称; 投资 （万元）. 1; 废水; 生活污水; 1座30m3化粪池; 2. 2; 废气; 喷漆废气; 过滤棉+光催化氧化+活性炭装置+15m排气筒1套; 8. 3; 噪声; 设备噪声; 设备基底隔震垫，厂房墙体、门窗隔声; 1. 4; 固废; 钢带下脚料、钢渣; 收集后外售; /. 废切削液; 危险废物暂存间暂存，之后交陕西明瑞资源再生有限公司进行处置; 0.5 （按十年计算）. 废润滑油. 废液压油. 含油废抹布、废手套. 废过滤棉. 废活性炭. 废油漆桶; /. 生活垃圾; 垃圾桶2个; 0.2. 7、环境管理与监测计划 （1）运营期环境管理计划 设兼职环保管理人员1人。 ①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定厂区的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。 ②严格执行建设项目“三同时”制度。 ③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 ⑤做好污染事故的应急处理。 （2）环境监测计划 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，厂内可以不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托地方环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对大气、废水、噪声的定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表19。 表19 运营期环境监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 控制标准. 1; 废气; 喷漆废气排气筒出口; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃; 每半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）. 厂房外1m; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃. 厂界外上风向和下风向10m各设一个; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《大气污染物综合排放标准详解》以及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-76）中一次最高容许浓度. 大闵村; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃. 2; 废水; 化粪池出口; COD、BOD5、SS、NH3-N; 每半年1次; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2011)中二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 3; 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 每半年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值标准. 8、环保验收 表20 运营期环保措施竣工验收一览表 序号; 治理对象; 措施内容; 竣工验收要求. 1; 废水; 生活污水; 1座30m3化粪池; 验收措施落实情况. 2; 废气; 喷漆废气; 过滤棉+光催化氧化+活性炭装置+15m排气筒1套; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准和《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）的相关要求. 3; 噪声; 设备噪声; 设备基底隔震垫，厂房采用隔声墙体、门窗隔声等措施; 符合厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4; 固废; 废边角料; 收集后外售; 验收措施落实情况. 废切削液; 24m2危险废物暂存间一个，之后交陕西明瑞资源再生有限公司进行处置. 废润滑油. 废液压油. 含油废抹布、废手套. 废过滤棉. 废油漆桶. 废活性炭; 交原公司回收处置. 生活垃圾; 垃圾桶2个.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 喷漆房 | VOCs | 经“过滤棉+光催化氧化+活性炭”进行处理后通过15m高排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准和《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017） |
|  |  | 乙苯 |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 漆雾 |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 经化粪池处理后，通过污水管网进入污水处理厂 | 满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011）二级标 准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废边角料 | 收集后外售 | 资源化、减量化、无害化，符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定 |
|  |  | 废切削液 | 危废暂存间分类暂存，定期交陕西明瑞资源再生有限公司处理 |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 含油废抹布、废手套 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废油漆桶 |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 交原公司回收处置 |  |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 设备生产 | 机械设备噪声 | 设备基底隔震垫，厂房采用岩棉复合板隔声墙体、门窗隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于渭南市高新开发区朝阳大街西段69号，项目已经建成，不存在施工期对周边生态环境的影响，本次环评建议可加强厂区的绿化，厂址区域生态环境将得到一定的改善。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论： 1、项目概况 陕西艾克森真空科技有限公司真空设备生产线建设项目位于渭南市高新开发区朝阳大街西段69号，总用地面积3713m2。项目设真空设备生产线一条，年产量300台。工程总投资400万元，其中环保投资11.7万元，占总投资的2.9%。 2、产业政策符合性结论 项目主要生产真空设备。根据《产业结构调整指导目录2011年（2013年修正版)》，项目生产工艺、生产设备及产品方案均不属于目录中的限制类和淘汰类行业，因此本项目可视为允许类；项目已于2018年7月25日取得陕西省企业投资项目备案确认书，项目建设符合当前国家产业政策。 3、项目选址及用地可行性结论 本项目位于渭南市高新开发区朝阳大街西段69号，依据《渭南市城市总体规划（2016-2030年）》规划图，本项目所在地属于二类工业用地，符合渭南市城市总体规划要求。根据陕2018渭南市不动产权第G03867号不动产权证（详见附件3），项目所在用地属工业用地，同时，项目不在水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区范围内，不涉及基本农田，项目附近无古树名木，周边无较大的环境制约因素。 综上所述，本项目符合渭南市城市总体规划，选址较为合理。 4、区域环境质量现状评价结论 （1）大气环境 监测期间，项目所在区域SO2、NO2、PM10能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准，表明项目所在区域环境空气质量较好。 （2）声环境 监测期间，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，表明项目所在区域声环境质量良好。 5、环境影响分析评价结论 （1）废气对环境的影响 项目设喷漆间，喷漆废气经“过滤棉+光催化氧化+活性炭”处理后由15m高排气筒排入大气，根据预测结果，项目非甲烷总烃厂界浓度可以满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）中的相关要求。同时，项目大气污染源下风向未出现超标现象，项目PM10最大落地浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；非甲烷总烃最大落地浓度可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准，叠加贡献值后敏感点处各项因子也均能满足相关环境质量标准，因此，项目对周边大气环境影响较小。 （2）废水对环境的影响 项目产生的废水主要为员工生活过程中产生的生活污水。项目设化粪池，生活污水经化粪池处理后，可以满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011）二级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，通过污水管网进入污水处理厂进行处理，对周边水环境影响较小。 （3）噪声对环境的影响 本项目各生产设备通过基础减震及车间隔声等降噪措施后，设备运转时产生的噪声衰减至厂界基本可达到65dB（A）以下，项目夜间不生产，根据预测，各厂界处噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，因此，项目对周边声环境质量影响较小。 （4）固体废弃物的处置 项目生产生活中产生的固体废物都能得到妥善处理处置，实现了固体废物资源化、减量化和无害化处理，符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，对环境影响较小。 6、总量申请 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。对全国重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。 项目无SO2、NOx排放，项目废水经化粪池处理后排入污水处理厂处理，污水处理厂接管COD：0.05t/a、NH3-N：0.004t/a，这部分总量由污水处理厂内部进行调剂，非甲烷总烃建议指标为1.696kg/a。 7、总结论 本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在运行过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。在此基础上，本项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、要求及建议 1、要求 （1）要求危废暂存场所全封闭，并采取防风、防雨、防晒、防渗措施。废活性炭收集后及时委托有危废处置资质的单位进行处理； （2）项目在生产期间，应切实有效的履行环境管理及环境监测工作。 （3）严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗。 （4）加强污染防治设施的运营维护，保证污染防治措施治理效果达到设计水平。 2、建议 （1）加强厂区绿化工作，重视厂区卫生清洁，美化厂区环境。 （2）建议在生产车间的墙壁增设吸声材料，增加厂房隔声量，可将生产活动对周围声环境的影响减至最低。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日