目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	25

三、环境质量状况	27

四、评价适用标准	30

五、建设项目工程分析	32

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	40

七、环境影响分析	42

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	52

九、结论与建议	53

图件列表：

附图1：项目地理位置图

附图2：四邻关系图

附图3：项目总平面布置图

附图4：项目环境现状监测点位图

附图5：项目现状照片

附件列表：

附件1：项目评价工作委托书；

附件2：立项文件；

附件3：执行标准；

附件4：《渭南市环境保护局关于陕西北人印刷机械有限公司迁建工程环境影响报告表的批复》（渭

环审发【2004】47号）；

附件5：渭南市环境保护区局关于陕西北人印刷机械有限公司迁建工程环境影响报告表竣工验收意

见（渭环【2008】6号）

附件6：有机废气装置治理工程环境保护验收组意见；

附件7：本项目监测报告；

附件8：地表水引用监测报告；

附件9：危险废物合同；

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 发展环保多色卷筒料凹版印刷机技术改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西北人印刷机械有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈邦设 |  | 联系人 | 郭辰翔 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市高新区东风大街71号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0913-2118691 | 传真 | / | 邮政编码 |  | 714000 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新区东风大街71号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市高新区发展和改革局 |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□ 技改√ |  | 行业类别及 代 码 | C3542 印刷专用设备制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 在厂区现有车间内进行技术改造，不新增占地。 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 6409 | 其中：环保 投资（万元） | 26.1 | 环保投资占总投资比例 | 0.4% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产 日 期 | 2020年4月 |  |  |
| 一、概述 1.1 项目背景 陕西北人印刷机械有限责任公司主营业务属于专用设备制造业智能制造装备领域。前身为陕西印刷机器厂，创建于1967年；2002年1月，资产重组后更名为陕西北人印刷机械有限责任公司，是我国以智能包装印刷装备研发制造为核心，为包装行业提供智能印刷工厂、智能服务技术一体化解决方案的综合系统提供商，是高新技术企业，中国包装龙头企业。 2005年企业由渭南市临渭区朝阳大街迁建至渭南市高新技术产业开发区，占地241亩，在高新区东风大街建设陕西北人印刷研究发展基地。2004年11日取得了《渭南市环境保护局关于陕西北人印刷机械有限公司迁建工程环境影响报告表的批复》（渭环审发【2004】47号），2008年8月通过了渭南市环保局组织的竣工环保验收（渭环验【2008】6号）（见附件）。随着环保要求不断的提高和渭南市环保局要求，陕西北人印刷机械有限责任公司2017年7月对研究发展基地喷涂车间进行了优化改造，对大气污染物进行了进一步的深度治理。2017年12月通过了《陕西北人印刷机械有限责任公司涂装车间喷漆房有机废气处理装置升级改造项目验收监测报告》环保设施竣工验收，2018年1月通过了《陕西北人印刷机械有限责任公司涂装车间调漆房及打磨间环保设施升级改造项目验收监测报告》环保设施竣工验收。 为了满足印刷行业智能化、数字化、绿色化转型升级的要求，陕西北人印刷机械有限责任公司经研究决定在陕西北人印刷研究发展基地对现有工艺和设备进行技术改造，发展环保多色卷筒料凹版印刷机。2018年8月委托中机中电设计研究院有限公司编制了《发展环保多色卷筒料凹版印刷机技术改造项目可行性研究报告》，2018年9月27日取得了渭南市高新区发展和改革局关于陕西北人印刷机械有限责任公司发展环保多色卷筒料凹版印刷机技术改造项目的陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码：2018-610563-35-03-050542。根据项目可行性研究报告和项目备案确认书，本次技术改造总投资6409万元，主要进口设备10台/套，并配套国产设备3台/套，同时对普加车间进行了配套改造。项目分三期进行建设，分期验收，主要建设内容包括：一期增加微弧氧化工艺，二期增加双交换工作台数控五轴龙门加工中心两台，三期导向辊加工工艺增加“车削加工中心”工序、撑挡加工专机、全自动动平衡机。技术改造将拆除23台更换的设备，原有零件加工生产规模略有减少，零件外委加工的占比扩大，购买成品工件或采用先进工艺生产，淘汰低端印刷机生产，增加高端机型产量，新增高端环保多色卷筒料印刷机37台的生产能力，原有生产规模不变。 本次技术改造后，将提高凹版印刷机自动化控制水平以及环保、安全、节能、人性化等方面要求，在未来的凹版印刷机在结构、材料、功能等方面和围绕“智能化、环保、节能、安全”等方面更加具有竞争力，也为企业持续健康发展奠定了坚实的基础。 1.2 环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号修正）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令44号）等有关规定，该项目需办理环境影响评价手续，编制环境影响报告表。为此陕西北人印刷机械有限责任公司于2018年9月1日委托我单位（中圣环境科技发展有限公司）承担本项目环境影响评价工作，编制环境影响报告表。根据可研备案文件，本次评价仅为陕西北人印刷研究发展基地技术改造工程。 接受委托后，我单位迅速组成了项目组，在资料收集和初步工程分析的基础上实施了项目实地踏勘与调查，于2018年9月5日委托陕西同元环境检测有限公司开展了环境质量现状监测工作，在环境现状调查、工程分析、环境影响评价及污染防治措施可行性论证的基础上，最终于2018年10月编制完成了《发展环保多色卷筒料凹版印刷机技术改造项目环境影响报告表》（送审稿），由建设单位报环境保护行政主管部门审批。 1.3 分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“鼓励类”第十四项“机械”第38条中“环保多色卷筒料凹版印刷机（印刷速度≥300米/分、套印精度≤0.1毫米）”，属于鼓励类，且项目已取得渭南市高新区发展和改革局关于本项目的备案确认书，项目建设符合国家产业政策。 （2）相关规划符合性分析 本次技术改造在现有厂区内进行，不新增占地，符合当地土地利用规划，项目于相关规划符合性分析见表1。 表1 项目与相关规划符合性分析 序号; 相关规划; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 1; 《渭南市城市总体规划》（2016-2030）; 高新组团引导现有工业用地原址进行产业升级，培育并引进科技研发和企业总部功能，推进渭南国家高新区发展“一区多园”，向卤阳湖新区拓展。; 本项目位于高新组团区域，属于规划的二类工业用地，本次在原址进行技术改造。; 符合. 2; 渭南市“十三五”环境保护规划; 落实各项治污降霾工程，持续改善空气质量，加快技术改造进程，提高科技创新水平; 本次技术改造后降低了现有厂区的污染物排放，工艺达到了国内领先水平; 符合. 3; 渭南高新区国民经济和社会发展 第十三个五年规划纲要; 装备制造业依托工程机械、印刷机械装备制造基础和配套能力，通过国内外科技合作，加大技术改造和转型升级力度,支持装备制造龙头企业快速发展。加快中联重科转型发展，支持印刷机械创建智能化、绿色化示范基地，建设包装机械、高端模具生产基地。贯彻落实国家“一带一路”战略部署，以成套设备出口、资源开发、产业并购、工程承包、融资租赁等方式，积极参与域外合作园区建设。; 本项目属于高新区印刷机械装备制造龙头企业，本次技术改造向数字化、智能化、绿色化转型升级; 符合. 综上所述，项目符合当地相关规划要求。 （3）选址的环境合理分析 项目技术改造不新增占地，属于规划的二类工业用地，符合当地土地利用规划。同时不涉及自然保护区、风景名胜区。综上所述，从环保角度分析，项目选址合理。 二、现有工程概况 2.1、现有项目基本情况 陕西北人印刷研究发展基地位于渭南市高新区东风大街71号，占地241亩。项目厂址西侧为石泉路，北侧为东兴街，南侧为东风大街，东侧为卫星监测中心。地理坐标北纬34.502861°，东经109.416962°。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 现有工程始建于2005年，2008年8月通过了全厂环保竣工验收，2017年12月通过了喷涂车间技术改造的环保竣工验收。现有工程主要是墙板、撑挡、导向辊生产后和外购的零部件进行组装，现有工程无焊接等工序。 2.2 现有工程组成及主要建设内容 （1）项目组成及主要建设内容 现有工程主要是墙板、撑挡、导向辊生产后和外购的零部件进行组装成印刷机整机，现有工程组成及主要建设内容见表2。 表2 现有工程组成及主要建设内容情况表 项目组成; 工程建设内容. 主体 工程; 普加车间; 1间，钢结构封闭车间，172.86×36.48×11.8m，主要进行进行半精车、磨外圆、轴头、平衡、精车外圆、精平衡等零件的精加工. 原料存放区; 1间，钢结构封闭车间，164.5×40×11.8m，主要进行原材料的贮存. 联合厂房; 精加工区; 1间，钢结构封闭车间，172.86×18.2×14.4m主要进行粗铣大面、划线、时效处理、半精铣基准面等. 装配区; 1间，钢结构封闭车间，172.86×102.28×14.4m，主要进行整机组装. 装配二区（原铆焊车间）; 1间，钢结构封闭车间，75.27×57.96×13.5，主要进行部件和整机组装. 涂装车间; 1间，钢结构封闭车间，75.27×39.68×11.5，内设1号、2号喷涂室，每个喷涂室设2条喷漆线；水帘室喷涂1号、2号，每个喷涂室设1条喷漆线；大件打磨车间1间，小件打磨车间1间，调漆间1间，喷砂车间1间；涂装车间共设10个排气筒. 辅助工程; 锅炉房; 1间，面积150m2，设1台4.2MW的燃气热水锅炉为办公楼供暖. 配变电所; 1座1层建筑，内设高、低压变配电室、控制室. 综合办公楼; 1栋5层建筑，主要为设计研发、办公室和会议室. 办公室; 1栋1层，位于喷漆房北侧，配变电所左侧. 食堂; 1栋1层建筑，主要为员工提供午餐. 公用工程; 供电; 设有1台400kVA，2台1000kVA变压器，总供电能力2400kVA. 供水; 厂区水源为市政供水，水压0.35MPa，管径DN150，能够满足生产生活用水. 排水; 雨污分流，废水和污水分流，食堂废水经隔油池处理后和其他生活污水一起进入化粪池处理，最终和车间冲洗废水一起进入100t/d的接触氧化工艺污水站处理后排市政污水管网，最终进入渭南市西区污水处理厂. 采暖、制冷; 厂区采暖使用1台4.2MW的燃气热水锅炉，办公楼制冷采用分体式空调. 环保工程; 废气; 有机废气; 喷涂室1号、2号采用水旋+活性炭吸附装置共4套，水帘室喷涂房1号、2号采用水帘+活性炭吸附装置共2套，设6根15m排气筒；调漆间废气采用1套活性炭吸附装置吸附后通过1根15m排气筒排放。. 喷砂粉尘; 喷砂房粉尘采用1套布袋除尘器除尘后通过1根15m排气筒排放. 打磨粉尘; 大件打磨房和小件打磨房各采用1套布袋除尘器除尘后各通过1根15m排气筒排放. 锅炉废气; 燃气锅炉房设置高度为15m的烟囱. 食堂油烟; 食堂油烟经集气罩收集+油烟净化器+1根排气筒经屋顶排放. 废水; 生活及生产废水; 食堂废水经隔油池处理后和其他生活污水一起进入化粪池处理，最终和车间冲洗废水一起进入100t/d的接触氧化工艺污水站处理后排市政污水管网，最终进入渭南市西区污水处理厂. 噪声; 低噪声设备、采取隔声、减振等措施. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集，统一交由环卫部门清运至生活垃圾填埋场填埋处理. 废油脂; 食堂隔油池产生的废油脂定期清理后交由有资质单位处理. 边角料; 暂存于一般固废暂存间，定期外售物资单位回收处置. 危险废物; 废切削液、废润滑油、废液压油、废乳化液、废油墨桶分类存放至危险废物暂存，定期交由有陕西中环信环保科技有限公司处置. （2）现有工程主要设备清单 现有工程厂区主要设备清单见表3。 表3 现有工程主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 数控车床; φ400*2000、φ630*3000、φ360*1000、φ460*2000、φ460*1500、φ460*1000; 台; 11; 4台闲置. 2; 车削中心; MJ460-MC φ460*1000; 台; 2. 3; 数控镗铣床; TK6411A φ110 1350*10; 台; 2. 4; 研磨车床; ZC600 φ615*5000; 台; 1. 5; 网线辊车床; CW6183C φ830*4500; 台; 1; 闲置. 6; 普通车床; φ615*5000、φ615*500、φ400*1500、Φ400*2000; 台; 1; 1用1备. 7; 摇臂钻床; ZA3050*16、Z3063φ63、Z3732-8φ32; 台; 4. 8; 卧式镗床; T617φ75、T68φ85、TM6112; 台; 4; 1台闲置. 9; 外圆磨床; φ500*3000、φ500*2000、φ800*5000、φ630*4000、φ500*3000、φ315*1000; 台; 6; 2台闲置. 10; 平面磨床; 300*1000、500*2000; 台; 2. 11; 万能式铣床; 450*2000; 台; 1; 闲置. 12; 立式铣床; 320*1250、400*1600; 台; 2. 13; 双柱铣床; GL7706/2.5 630*2500; 台; 1. 14; 插床; B5032 320; 套; 1. 15; 单柱压力机; Y41-63T; 套; 1. 16; 立式加工中心; XH718 800*2000、J1VMC500B 500*1000、BM-1600; 套; 6. 17; 数控车床; CAK80285d φ800*2850、φ630*2850; 台; 3. 18; 加工中心; ALPHA 1250M; 台; 1. 19; 数控外圆磨; RT63/2500; 台; 1. 20; 动平衡机; H30BU、YYQ1000; 台; 2; 1台闲置. 1 卧坦加工中心; RAPID-2R; 台; 1. 22; 台湾加工中心; KMC3000SD; 台; 1. 23; 卧式加工中心; TH61140、Sp3016; 台; 1. 24; 台湾五面体; KMC-4000SD; 台; 1. 25; 龙门铣; X2012C、GL2012ST/4; 台; 2. 26; 定梁龙门镗铣床; XK2420C*60、XK2418A*40; 台; 2. 合计; 台; 71. 2.3 现有工程生产规模及生产产品方案 本项目主要生产机组式凹版印刷机，2008年环保竣工验收生产130台/套，实际现有工程实际生产145台/套，具体产品方案见表4。 表4 现有工程产品方案 序号; 产品名称; 单台价格; 年生产台数. 单位. 1; 环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）（300m/min）; 台/套; 5. 2; 环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）（350m/min）; 台/套; 3. 3; 环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）（400m/min）; 台/套; 2. 4; 其他软包装印刷机系列; 台/套; 52. 5; 纸张凹版印刷机; 台/套; 28. 6; 涂布机系列; 台/套; 25. 7; 复合机系列; 台/套; 30. 合计; /; 145. 2.4现有工程主要原辅材料用量 现有工程主要原辅材料用量见表5，外购件见表6，需要外协的构件见表7。 表5 主要原辅材料消耗 序号; 原辅料名称; 用量; 备注. 1; 铝材; 17.65吨; 主要是导向辊的原料. 2; 铸铁; 3500吨; 墙板横梁等主要零件. 3; 钢材; 55吨; 主要是撑挡及钢横梁. 4; 木材; 700m3; 产品的包装运输. 5; 铜材; 1吨; 电器的导电（外购铜排）. 6; 油漆、稀释剂; 43.8t/a; 贝壳、立正（主要成分为二甲苯、醇类及其他有机物等）. 7; 乳化液; 1.5 t/年; 昆仑. 8; 润滑油; 3.5t/年; 昆仑. 9; 液压油; 2.5 t/年; 昆仑. 10; 油墨; 0.5 t/年; 澳华、江门. 表6 主要外购零件一览表 序号; 项目名称; 数量（个/台）; 供应商名称. 1; 静止画面 KS-2000-Ⅲ; 35; 渭南科赛机电设备有限责任公司. 2; 减速机 SP+140S-MC1-7-OK1/8LSC5A; 35; 威腾斯坦（杭州）实业有限公司. 3; 减速机 SP140S-MF1-5-0G1/5FSNF57; 350; 威腾斯坦（杭州）实业有限公司. 4; 着墨辊; 315; 运城市舜蒲印刷器材有限公司. 5; 风机 ZGF-A450 右180 5.5kW; 35; 上海通用风机股份有限公司. 6; 风机 ZGF-A 400 4kW 右180°; 280; 上海通用风机股份有限公司. 7; 可燃气体检测仪 2108N5000N; 70; 西安艾米拓机电科技有限公司. 8; 风门执行器 SMQU24-SR（扭矩16N·m）; 1995; 深圳市佳商泰科技发展有限公司. 9; 减速机 GH28-750W-10-S; 4270; 江苏欧邦电机制造有限公司. 10; 双面数显表 SXQ2-220V-10L; 350; 西安得鑫光电科技有限公司. 11; 双面数显表 SXQ2-220V-10L; 210; 西安得鑫光电科技有限公司. 12; 电位器 CP-50; 2100; 上海思博机械电气有限公司. 13; 变频器 GK500-4T0.75B; 3115; 上海欧控电气技术有限公司. 14; 2400张力柜体; 280; 无锡康贝电子设备有限公司. 15; 2400主柜体; 560; 无锡康贝电子设备有限公司. 19; 气动双隔膜泵 CJ602; 1120; 武汉市金长江机电设备有限公司. 17; 电控变换器 ITV1030-012L; 840; 西安锐天科技发展有限公司. 18; 风门执行器 SMQU24-SR（扭矩16N·m）; 1995; 深圳市佳商泰科技发展有限公司. 19; 联轴器 RADEX-NC35-DK/40/40; 3080; 陕西锦泽自动化设备有限公司. 20; 直线导轨; 1260; 西安鑫海精工科技有限公司. 21; LED频闪仪 WKS200L-LEN-1200(含支架); 210; 武汉科赛智能电子有限公司. 22; 低摩擦气缸 SCS-63-78-S1-P; 1085; 西安锐天科技发展有限公司. 23; 电机 130TDY060D4-2 220v 60rpm; 2380; 苏州斯奥克微电机制造有限公司. 24; 减速机 WB120-WD-23-0.75KW(带制动）; 665; 久重（苏州）传动设备有限公司. 25; 电机 UABP160M-A-50-11-B3 11kW 1500r/min; 455; 上海德驱驰电气有限公司. 26; 编码器 DBS36E-S3AK01024 1024P/R; 6055; 西安宇阳电子科技有限责任公司. 表7 主要外协加工件用量 序号; 项目名称; 数量（个/台）; 供应商全称. 1; 操作下柜; 315; 信息产业部电信科学技术第十研究所电子仪器厂. 2; 刮刀; 315; 盐城市驰达机械制造有限公司. 3; 罩子(右手侧操作用罩); 70; 信息产业部电信科学技术第十研究所电子仪器厂. 4; 牵引辊; 35; 上海峰磊机械有限公司. 5; 牵引辊; 35; 上海峰磊机械有限公司. 6; 墨槽(特氟龙); 315; 西安德兴自控科技有限公司. 7; LEL分析柜; 245; 信息产业部电信科学技术第十研究所电子仪器厂. 8; 固定箱; 280; 渭南正亿鑫机械有限公司. 9; 活动箱; 280; 渭南正亿鑫机械有限公司. 10; 固定箱; 35; 渭南正亿鑫机械有限公司. 11; 活动箱; 35; 渭南正亿鑫机械有限公司. 12; 上料小车; 35; 沧州瑞雪包装机械有限公司. 13; 上版小车; 35; 沧州瑞雪包装机械有限公司. 2.5 现有工程公用工程 （1）给排水 ①给水：现有工程给水来源于城市自来水管网，主要为生活用水和厂区车间冲洗用水。 ②排水：食堂废水经隔油池处理后和其他生活污水一起进入化粪池处理，最终和车间冲洗废水一起进入100t/d的接触氧化工艺污水站处理后排市政污水管网，最终进入渭南市西区污水处理厂。 （2）供电 现有工程设1座1层的配变电所，内设1台400kVA，2台1000kVA变压器，总供电能力2400kVA，电源引自市政供电网。 - 采暖和制冷 现有工程采暖使用1台4.2MW的燃气热水锅炉，排气筒高度15m，满足冬季厂区供暖，每天运行10小时，每年运行120天；办公室制冷采用分体式空调。 2.6 劳动定员及工作制度 公司在岗职工840多人，从事科技活动人员392人；车间生产人员共400多人，生产组织按照两班制组织；其余人员只有正常班次，年有效工作日为250天。 三、技术改造工程概况 3.1技术改造工程基本情况 （1）项目名称：发展环保多色卷筒料凹版印刷机技术改造项目； （2）建设性质：技术改造； （3）项目总投资：6409万元； （4）建设单位：陕西北人印刷机械有限责任公司； （5）建设地点：陕西北人印刷研究发展基地，渭南市高新区东风大街71号。 （6）建设内容：本次技术改造分三期进行，一期导向辊加工工艺增加微弧氧化工序；二期墙板加工工艺增加双交换工作台数控五轴龙门加工中心两台；三期导向辊加工工艺增加“车削加工中心”工序、撑挡加工专机、全自动动平衡机。 （7）生产规模：技术改造后年增加生产环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）37台/套，淘汰低端印刷机生产，保持生产规模不变。 3.3 技术改造工程组成、主要建设内容及依托关系 （1）工程组成、主要建设内容及依托关系 本次主要是对环保多色卷筒料凹版印刷机的主要关键件：墙板、横梁、导向辊等部件的半精加工及精加工的技术改造，工程组成、主要建设内容及依托关系见表8。 表8 技术改造工程组成、主要建设内容及与现有工程的依托关系表 工程组成; 主要建设内容; 与现有工程 依托关系. 主体 工程; 一期; 导向辊生产; 增加微弧氧化工艺，布设在普加车间的辅助车间，增加室内分隔墙形成单独小车间，主要进行清洗、微弧氧化、封闭、干燥等工序; 利用+改造. 二期; 墙板生产; 在普加车间引进的双交换工作台数控五轴联动龙门式加工中心2台，主要用于墙板零件的粗加工、半精加工和精加工; 利用. 三期; 导向辊生产; 在普加车间增加车削中心2台、全自动平衡1台; 部分设备更换+新增. 撑挡生产; 在普加车间安装撑挡加工专机替换旧设备; 部分设备更换+新增. 辅助工程; 二期; 空调机房; 在普加车间西侧新建1座空调机房，内设空调外机和空压机; 新增. 综合办公楼; 1栋5层建筑，主要设计研发、办公室和会议室; 依托现有工程. 配电间; 1座1层建筑，内设配电室、控制室. 食堂; 1栋1层建筑，主要为员工提供午餐. 公用工程; 供电; 设有1台400kVA，2台1000kVA变压器，总供电能力2400kVA; 依托现有工程. 供水; 由市政给水提供，微弧氧化工段使用的纯水直接外购，不在厂内制备; 依托现有工程. 排水; 雨污分流; 依托现有工程. 供热; 微弧氧化工艺工件干燥以电为能源; 依托现有工程. 采暖、制冷; 厂区内采暖使用1台4.2MW的燃气热水锅炉，制冷采用分体式空调; 依托现有工程. 环保工程; 噪声; 选择低噪设备，采取车间隔声、基础建筑距离衰减等措施; 新建. 固体废物; 废边角料外售给物资单位处置、废机油、废润滑油存放于危险废物暂存间，交由有陕西中环信环保科技有限公司处理; 依托现有工程. - 技术改造工程产品方案 本次技术改造后将增加37台环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机），但厂区总生产规模不变，新增的环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）产品方案见表9。 表9 技术改造前后产品方案 序号; 产品名称; 单台价格; 现有工程; 技改工程; 技术改造后. 单位. 1; 环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）（300m/min）; 台/套; 5; 24; 29. 2; 环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）（350m/min）; 台/套; 3; 5; 8. 3; 环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）（400m/min）; 台/套; 2; 8; 10. 4; 其他软包装印刷机系列; 台/套; 52; -19; 33. 5; 纸张凹版印刷机; 台/套; 28; -18; 10. 6; 涂布机系列; 台/套; 25; 0; 25. 7; 复合机系列; 台/套; 30; 0; 30. 合计; /; 145; /; 145. （3）技术改造主要设备 本次技术改造将新增部分设备拆除部分设备，拆除设备外售，具体见表10。 表10 技术改造新增主要生产设备一览表 构筑物名称; 序号; 设备名称; 规格型号及技术参数; 单位; 数量; 备注. 一期; 1; 微弧氧化设备; /; 套; 1; 国内设备. 1.1; 清洗槽; 5m3; 个; 3. 1.2; 氧化槽; 5 m3; 个; 1. 1.3; 烘干槽; 5m3; 个; 1. 1.4; 冷却槽; 5 m3; 个; 1. 1.5; 冷却塔; /; 台; 1. 1.6; 空压机; /; 台; 1. 2; 双梁桥式起重机; 10t; 台; 1; 国内设备. 二期; 3; 双交换工作台数控五轴联动龙门式加工中心; 双交换工作台（MCR—BIII）; 台; 2; 进口设备. 4; 配套软件及辅具; /; 台; 1; 进口设备. 5; 刀具中心; /; 台; 1; 进口设备. 三期; 6; 车削中心; QUICK TURN 400(2000; ) 台; 2; 进口设备. 7; 车削中心; QUICK TURN 400(3000U); 台; 3; 进口设备. 8; 全自动平衡机; ZB300; 台; 1; 进口设备. 9; 撑挡加工专机; 非标设备; 台; 1; 国内设备. 表11 技术改造拆除主要生产设备一览表 构筑物名称; 序号; 设备名称; 规格型号及技术参数; 单位; 数量; 备注. 一期; 1; 立式铣床; /; 台; 3. 2; 卧式铣床; /; 台; 3. 3; 万能卧式铣床; 台; 1. 4; 网线辊车床; /; 台; 1. 5; 卧式镗床; /; 台; 1. 6; 外圆磨床; /; 台; 2. 7; 动平衡机; /; 台; 1. 三期; 9; 数控车床; /; 台; 2. 10; 普通车床; /; 台; 4. 11; 外圆磨床; 台; 1. 12; 万能卧式铣床; 台; 1. 13; 万能外圆磨床; 台; 1. 14; 研磨车床; 台; 1. 15; 立式钻床; 台; 1. （4）主要原辅材料用量 本次技术改造主要是工艺调整和部分设备更换，不改变现有工程的辅料用量，不改变喷涂车间油漆使用量，新增工艺的原辅料用量见表12。 表12主要辅助材料及消耗情况一览表 项目; 名称; 单位; 用量; 用途. 一期; 氢氧化钠; t/a; 1; 微弧氧化 （微弧氧化溶液由西安强微负责到厂区配制，每年2次，原料不在厂内储存，需要配制时临时外购，药品不在场内储存）. 碳酸钠; t/a; 3. 硅酸钠; t/a; 10. 氯化钾; t/a; 0.5. 纯净水; t/a; 1.25. 硅颗粒(微观); kg/a; 10. 注：二、三期只是更换部分设备，原辅料材料用量不变。 3.5 公用工程 （1）给排水 ①给水：本次技术改造工程不新增工作人员，不新增生活污水。生产用水主要为微弧氧化工艺补充的纯水，纯水不在厂内制备，全部外购。每天补充用水量约5L/d。 ②排水：本次技术改造不新增生活污水和生产废水。 （2）供电 技术改造工程供电依托现有工程厂内的1台1000kVA变压器。 （3）采暖和制冷 墙板加工区需设置空调，本次改造将在厂房西侧新建空调机房，为空调机组提供安装位置；生活区采暖依托厂内1台4.2t/h的燃气热水锅炉。 - 压缩空气 现有工程未建设统一的压缩空气站房，因此本次将在空调机房内规划一座供气量3m³/min的空压站，以满足普加车间的使用需求。 3.6 总平面布置 陕西北人公司位于渭南高新区东风大街北侧，厂区南北宽394m，东西长407.5m，占地241亩。现有厂区内建有办公楼、普加车间、精加车间、装配车间、涂装车间、装配二区车间（原铆焊车间）、生活辅助设施、公用设施等建筑。 目前按照各建构筑物功能厂区分为管理研发区、生产区、公用设施区以及生活辅助区。管理研发区位于厂区南侧，建有办公楼；管理研发区以北的区域为生产区，建有普加车间、精加车间、装配车间、涂装车间、装配二区车间（原铆焊车间）；公用设施区位于厂区的西部，包括：变配电室、锅炉房、消防水泵房等建构筑物，为生产提供相应的配套服务；生活辅助区位于管理研发区西侧，设有食堂等生活配套设施。另外厂区南侧设有2个出入口，其中东南侧的为人流主入口，西南侧为次出入口，为物流出入口，使人流物流分开，厂区内道路均组成环形。 本次改造区域为普加车间，主要完成印刷机墙板、导向辊、撑挡等关键部件的生产。技术改造不改变厂区整体布局，主要是将普加车间内部功能布置进行了调整。 技术改造完成后，厂区总体布置各功能区明确，总体平面布置合理。技术改造工程实施后，项目总体平面布置图见附图3。 3.7、劳动定员及工作制度 技术改造工程车间生产人员共需32人，均为企业原有职工，不新增劳动定员，除微弧氧化工序三班制外均为二班制，最大班16人，年有效工作日为250天。 3.8、施工计划 本工程预计实施周期为17个月，即从2018年11月初至2020年4月，分三期实施。其中一期内容为厂房改造、微弧氧化设备、双梁桥式起重机建设期5个月；二期内容为双交换工作台数控五轴联动龙门式加工中心及配套软件及辅具、刀具中心建设期5个月；三期内容为全自动平衡机、车削中心、撑挡加工专机建设期7月。 四、技术改造前后主要工程变化情况对比 技术改造工程完成后，工程变化情况见表12。 表12 技术改造前后工程内容变化一览表 项目; 现有工程; 技术改造工程; 技术改造后工程. 生产规模; 环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）（300m/min）5台/套；环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）（350m/min）3台/套；环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）（400m/min）2台/套；其他机型印刷机135台/套，合计145台/套。; 新增环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）（300m/min）24台/套；环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）（350m/min）5台/套；环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）（400m/min）8台/套；淘汰机组式凹版印刷机（≤150m/min）37台，原有规模145台/套不变。; 环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）（300m/min）29台/套；环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）（350m/min）8台/套；环保多色卷筒料（机组式凹版印刷机）（400m/min）10台/套；其他机型印刷机98台/套，合计145台/套。. 生产工艺; 墙板; 铸件墙板; 检查毛坯余量划线→粗铣大面→划线→粗铣周边→时效处理→半精铣上下面→划线→半精铣周边→划线→粗镗孔→粗铣台阶槽→精铣上下面→划线→精铣周边→周边销孔、螺孔→半精镗、精镗孔、铣槽→号螺孔→翻面找正镗台阶孔→钻铰孔、号孔→钻孔→攻丝→棱角倒钝。共22道工序; 新增2台双交换工作台加工中心；淘汰旧设备，减少生产工序; 检查毛坯余量划线→粗铣大面→时效处理→划线→半精铣基准面→进入双交换工作台加工中心（完成精铣大面、周边、粗、精镗孔、钻铰销孔、钻攻大面螺孔、钻攻周边螺孔）→进入双交换工作台加工中心翻面（完成精铣大面，镗孔、钻攻螺孔等工序）。共7道工序. 钢墙板; 检查毛坯余量划线→粗铣大面→划线→粗铣周边→半精铣大面→半精铣周边→粗、半精镗孔→精铣上下面→精铣周边→周边销孔、螺孔→精镗孔、号孔→钻孔→攻丝→棱角倒钝 共14道工序; 检查毛坯余量划线→ 粗加工基准面→进入双交换工作台加工中心（完成精铣大面、周边、粗、精镗孔、钻铰销孔、钻攻大面螺孔、钻攻周边螺孔）→进入双交换工作台加工中心翻面（完成精铣大面，镗孔、钻攻螺孔、棱角倒钝等工序）。共4道工序. 撑挡; 检查毛坯余量划线→龙门铣铣两端板垂直两面→划线→镗床铣端板两面（留余量）→加工中心精铣两面、钻孔、钻铰销孔。共5道工序; 新增1台撑挡专机，减少工序，增加效率; 专机加工完成全工序，专机一道工序完成. 导向辊; 粗车→半精车→磨外圆、轴头→平衡→精车外圆→精平衡→氧化（外委加工）。 共7道工序。; 增加微弧氧化工艺，动平衡设备更换; 精车→精平衡→微弧氧化→平衡检验。共4道工序 微弧氧化工艺流程：装挂→ 清洗→ 氧化→ 清洗→ 封闭→ 清洗→ 烘干. 污水处理方式或排放去向; 冲洗废水经1座处理工艺为接触氧化的100t/d污水站处理后通过市政管网排入渭南市西区污水处理厂；食堂废水经隔油池处理后和其他生活污水一同进入化粪池处理，最终通过高新区市政管网最终进入渭南西区污水处理厂。; 不变; 不变. 占地面积; 241亩; 在现有场地内，不新增征地; 241亩. 劳动定员; 840; 32人均为企业原有职工，不新增劳动定员; 840. 工作制度; 生产车间250天/16h 其余人员250天/8h; 微弧氧化工艺250天/24h 其他工序250天/16h; 微弧氧化工艺250天/24h 其他生产车间250天/16h 其余人员250天/8h. |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本次技术改造工程对现有工程环保手续、主要污染情况及存在的主要环境问题进行了调查分析，具体如下： 一、现有工程环境保护手续履行情况 陕西北人印刷机械有限责任公司于2004年9月委托渭南市环保科技咨询中心编制陕西北人印刷机械有限责任公司迁建工程的环境影响报告表，2004年11月渭南市环境保护局对该项目出具了环评批复，2005年开始试运行，2008年8月通过了环保竣工验收，2017年6月对喷涂车间喷漆线进行了环保改造，编制了《陕西北人印刷机械有限公司喷涂车间环保综合治理方案》，2017年7月30日完成了喷涂车间喷漆线的改造，2017年12月通过了环保竣工验收。 二、现有工程与原环评、验收变化情况 现有工程建厂至今随着设备老化、工艺要求的提高等情况，部分工艺外委，具体变化情况见表13。 表13 现有工程与原环评、验收变化情况一览表 现有工程内容; 2004年环评; 2008年验收; 实际现状; 变化内容. 生产规模; 各种印刷机90~110台; AZJ系列机组式凹版印刷机、AZJ系列机组式纸张凹版印刷机、GFII系列干法复合机及QFZ系列分切机130台; 环保多色卷筒料机组式凹版印刷机300m/min5台、350m/min3套、400m/min2台，其他印刷机135台，合计145台; 由原来验收的130台，增加至145台（本次技改不增加现有生产规模）. 生产工艺; 精加工、普加工、铆焊加工、装配、喷涂; 精加工、普加工、铆焊加工、装配、喷涂; 精加工、普加工、装配（购买成品铆焊件）、喷涂; 减少铆焊工序，将铆焊车间改为装配车间，喷涂. 污染防治措施; 废水; 生产废水和生活污水进入100t/d污水站处理后排入污水处理厂; 生产废水和生活污水进入100t/d污水站处理后排入污水处理厂; 生产废水和生活污水进入100t/d污水站处理后排入污水处理; 无变化. 废气; 铆焊加工有少量粉尘无组织排放; 铆焊加工有少量粉尘无组织排放; 铆焊件外购，将铆焊车间改为装备二区车间，无焊接工序；食堂油烟经油烟净化器处理后通过楼顶排放; 食堂油烟安装油烟净化器；铆焊件外购，减少了粉尘的排放. 燃煤锅炉烟气脱硫除尘后经15m排气筒排放; 燃煤锅炉烟气脱硫除尘后经15m排气筒排放; 燃气锅炉经15m排气筒排放; 燃煤锅炉改造为燃气锅炉. 喷漆废气经水帘+活性炭吸附后排放; 2017年进行了技术改造并通过了验收，喷漆废气采用水旋+活性炭吸附装置4套，水帘+活性炭吸附装置2套，经6根15m排气筒排放。调漆房采用活性炭吸附装置1套，打磨采用布袋除尘器2套，喷砂采用布袋除尘器1套，废气通过4根15m排气筒排放。; 喷漆废气采用水旋+活性炭吸附装置4套，水帘+活性炭吸附装置2套，经6根15m排气筒排放。调漆房采用活性炭吸附装置1套，打磨采用布袋除尘器2套，喷砂采用布袋除尘器1套，废气通过4根15m排气筒排放; 对喷漆、打磨废气进行了技术改造. 固废; 危险废物交由陕西宝润环保有限公司处理；一般固废分类收集，生活垃圾交由环卫部门统一清运至附近垃圾填埋场填埋; 不变; 危险废物交由陕西中环信环保科技有限公司处理；一般固废分类收集，生活垃圾交由环卫部门统一清运至附近垃圾填埋场填埋; 危险废物处理单位变为陕西中环信环保科技有限公司. 综上所述，陕西北人印刷机械有限责任公司有较强的环保观念，随着环保要求日益的增加，企业在不断的减少污染产生工序，购买处理好的工件或采用先进工艺生产，现有工程与原环评、验收相比较整体上污染物均有所减少。 三、现有工程主要工艺流程 现有工程整机主要是由导向辊、墙板、撑档和其他外购零件组装而成，整体工艺如下图1，现有工程导向辊工艺流程见图2，墙板工艺流程见图3、图4，撑档工艺流程见图5： 图1 整机生产工艺流程图 图2 导向辊生产工艺流程及产污环节图 图3 钢墙板生产工艺流程及产污环节图 图4 铸铁墙板生产工艺流程及产污环节图 图5 撑挡生产工艺流程及产污环节图 四、主要污染物排放情况 本次评价期间，收集了与现有工程相关的《陕西北人印刷机械有限责任公司迁建工程环境影响报告表）》（2004年）、《陕西北人印刷机械有限责任公司迁建工程建设项目竣工环境保护验收申请表》（2008年）、《陕西北人印刷机械有限责任公司涂装车间喷漆房有机废气处理装置升级改造项目验收监测报告》（2017年12月）、《陕西北人印刷机械有限责任公司涂装车间调漆房及打磨间环保设施升级改造项目验收监测报告》（2018年1月）、2018年2月和6月废气、废气的季度性监测报告等技术资料。 根据现场调查、收集的技术资料和污染源监测结果，现有工程主要污染物产生及排放情况如下： 1、废气 现有工程废气主要是喷漆工序有机废气、打磨车间粉尘、锅炉废气、食堂油烟等和少量的试机油墨废气。 - 有机废气 有机废气主要是喷漆废气和调漆间产生的废气，有机废气有组织排放量依据《陕西北人印刷机械有限责任公司涂装车间喷漆房有机废气处理装置升级改造项目验收监测报告》（2017年12月），喷漆室每天运行时间为5h，年运行258天，喷漆废气产生量为苯排放量为0.016t/a，甲苯0.029t/a，二甲苯排放量为1.065t/a，非甲烷总烃排放量为1.623t/a。 ①喷漆废气 喷涂室1号、2号采用水旋+活性炭吸附装置共4套，水帘室喷涂房1号、2号采用水帘+活性炭吸附装置共2套，设6根15m排气筒，喷漆废气产排情况引用《陕西北人印刷机械有限责任公司涂装车间喷漆房有机废气处理装置升级改造项目验收监测报告》（2017年12月）中的数据，监测期间喷漆生产工况平均负荷85.0%，有机废气产排情况具体见表14。 表14 喷涂室有机废气排放情况一览表 排放方式; 排气筒编号; 采样位置; 苯; 甲苯; 二甲苯; 非甲烷总体. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 有组织; 喷漆室1号南; 进口; /; /; /; /; /; /; 41.79~91.01; 1.108~2.453. 出口; 0.03~0.127; 0.00079~0.00365; 0.066~0.172; 0.00185~0.00; 95 4.405~5.870; 0.126~0.154; 7.42~8.81; 0.198~0.231. 处理效率; /; /; /; /; /; /; /; ≥87.1%. 喷漆室1号北; 进口; /; /; /; /; /; /; 47.54~73.29; 1.149~1.735. 出口; 0.030~0.149; 0.00086~0.00416; 0.055~0.253; 0.00158~0.00734; 4.006~5.585; 0.115~0.162; 6.92~8.11; 0.197~0.221. 处理效率; /; /; /; /; /; /; /; ≥85.5%. 喷漆室2号南; 进口; /; /; /; /; /; /; 48.08~72.75; 1.218~1.946. 出口; 0.031~0.062; 0.00088~0.00177; 0.055~0.169; 0.00156~0.00488; 4.073~5.646; 0.116~0.163; 6.73~8.88; 0.191~0.252. 处理效率; /; /; /; /; /; /; /; ≥85.7%. 喷漆室2号南; 进口; /; /; /; /; /; /; 53.11~863.41; 1.264~2.223. 出口; 0.039~0.; 60 0.00104~0.00167; 0.061~0.412; 0.00162~0.00396; 5.028~5.947; 0.134~0.164; 5.38~9.52; 0.143~0.253. 处理效率; /; /; /; /; /; /; /; ≥87.4%. 水帘式喷漆房1号; 进口; 45.3~65.41; 1.104~1.572. 出口; 0.024~0.110; 0.00056~0.00275; 0.042~0.313; 0.00097~0.00784; 2.951~5.983; 0.076~0.139; 6.11; 8.59 0.152~0.214. 处理效率; /; /; /; /; /; /; /; ≥87.0%. 水帘式喷漆房2号; 进口; /; /; /; /; /; /; 47.82~74.45; 1.158~1.753. 出口; 0.067~0.276; 0.00168~0.00679; 0.121~0.299; 0.00303~0.00736; 4.720~5.881; 0.120~0.150; 6.94~9.36; 0.168~0.234. 处理效率; /; /; /; /; /; /; /; ≥86.1%. 无组织; 喷漆房; 喷漆房四周; 0.0012~; .0029 /; 0.0074~0.0145; /; 0.0198~0.03 92; /; 0.45~ 0.78; /. 喷漆废气非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放浓度均满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1标准要求，非甲烷总烃去除效率均满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1标准要求，喷漆废气对周围环境无影响。 ②调漆间废气 调漆间废气采用1套活性炭吸附装置吸附后通过1根15m排气筒排放。调漆间废气产排情况引用《陕西北人印刷机械有限责任公司涂装车间调漆房及打磨间环保设施升级改造项目验收监测报告》（2018年1月）中的数据，监测期间喷漆生产工况负荷≥75%，调漆间有机废气产排情况具体见表15。 表15 调漆间有机废气排放情况一览表 排放方式; 排气筒编号; 采样位置; 苯; 甲苯; 二甲苯; 非甲烷总体. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 有组织; 调漆间; 进口; /; /; /; /; /; /; /; /. 出口; 0.0152~0.049; 0.000035~0.0000116; 0.0303~0.0491; 0.00006~0.00011; 1.4298~4.4044; 0.0034~0.0099; 2.35~5.22; 0.0051~0.0118. （2）粉尘 喷砂房粉尘采用1套布带除尘器除尘后通过15m排气筒排放，大件打磨粉尘和小件打磨粉尘分别各安装1套布袋除尘器除尘和1根15m排气筒排放。粉尘产排情况引用《陕西北人印刷机械有限责任公司涂装车间调漆房及打磨间环保设施升级改造项目验收监测报告》（2018年1月）中的数据，监测期间喷砂和打磨工序生产工况负荷≥75%，粉尘产排情况具体见表16。 表16 调漆间有机废气排放情况一览表 排放方式; 排气筒编号; 采样位置; 粉尘. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 有组织; 喷砂房排气筒; 进口; 140.6~190.1; 1.363~1.875. 出口; 3.7~6.0; 0.033~0.056. 大件打磨排气筒; 进口; 116.1~166.9; 0.979~1.496. 出口; 3.5~6.4; 0.040~0.62. 小件打磨排气筒; 进口; 103.9~171.8; 0.920~1.524. 出口; 3.5~6.4; 0.039~0.076. 喷砂房排气筒、大件打磨房排气筒、小件打磨房排气筒高度均为15m，之间距离均小于排气筒高度之和，因此，有组织颗粒物排放速率之和限值最大为3.150kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m排气筒颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h的要求。 （3）锅炉废气 ①锅炉烟气产生情况 本项目现有工程使用1台4.2MW的天然气热水锅炉为办公区为冬季采暖，锅炉废气经15m排气筒排放。本次评价期间锅炉未运行，建设单位也无锅炉废气的相关检测报告，因此本次评价锅炉废气产排污情况采用经验系数法。 ①锅炉烟气量：根据《工业污染源产排污系数手册下册4430热力生产和供应（包括工业锅炉）》（2010年修订），锅炉烟气量产污系数为136259.17Nm3/万m3天然气，1台1t/h的燃气锅炉每小时耗气量约为80m3，则本项目1台4.2MW/h（6t/h）的燃气锅炉天然气用量为480Nm3/h。锅炉每天运行10小时，每年运行120天，则锅炉烟气产生量为65404.4Nm3/d、7848528Nm3/a； ①SO2：根据《工业污染源产排污系数手册下册4430热力生产和供应（包括工业锅炉）》（2010年修订），SO2产污系数为0.02Skg/万m3天然气（天然气含硫量按20mg/m3计，S取20）,则SO2产生量为0.0192kg/h、0.192kg/d、0.023t/a，产生浓度为2.94mg/m3。 ②颗粒物：由于《工业污染源产排污系数手册》中无天然气锅炉颗粒物产污系数，颗粒物取《环境保护实用数据手册》P73中的产污系数，本项目取1.2kg/万m3，污染物产生量为燃烧1万m3天燃气的产生量，则颗粒物产生量为0.0576kg/h、0.576kg/d、0.692t/a，产生浓度为8.8mg/m3。 ③NOX：根据《工业污染源产排污系数手册下册4430热力生产和供应（包括工业锅炉）》（2010年修订），NOX产污系数为18.71kg/万m3天然气，计算出NOX产生量为0.898kg/h、8.981kg/d、1.078t/a，产生浓度为137.31mg/m3。污染物排放情况见表17。 表17 本项目燃气锅炉污染物排放情况 污染物; 天然气燃烧 产物系数; 废气及污染物 产生量; 污染物浓度; 排放标准. 废气; 13.63m3/m3; 7848528.19m3/a; /; （GB13271-2014）表3和陕环函【2017】333号. 烟尘; 1.2kg/万m3; 0.069t/a; 8.8mg/m3; 20mg/m3. SO2; 0.4kg/万m3; 0.023t/a; 2.94mg/m3; 50mg/m3. NOX; 18.71kg/万m3; 1.078t/a; 137mg/m3; 80mg/m3. ②达标情况 由表17可以看出燃气锅炉废气污染因子烟尘、SO2排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉标准，NOX不满足《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函【2017】333号）中NOX排放浓度低于80mg/m3。 由于项目位于陕西省核心防治区，建设单位响应渭南市高新环保局要求，正在对锅炉烟气NOX积极的采取低氮燃烧改造。低氮燃烧技术主要是在燃气锅炉中设罝低氮燃烧器，低氮燃烧器采用的低氮燃烧技术为炉内还原UFNR)技术。炉内还原（IFNR)技术原理：将80%-85%的燃料送入主燃区在空气过量系数a>l的条件下燃烧，其余15%—20%的燃料作为还原剂在主燃烧器的上部 某一合适位罝喷入形成再燃区，再燃区空气过量系数a <1，再燃区不仅使已经生成的 NOx得到还原，同时还抑制了新的NOX的生成，可进一步降低NOx的排放浓度，在燃烧区上方布罝燃尽风以形成燃尽区，保证再燃区出口的未完全燃烧产物燃尽。同其他低NOx燃烧技术比较，再燃低NOx燃烧技术可以大幅度降低NOx排放，一般情况下可以使NOx排放浓度降低60%以上.本次将低氮燃烧改造纳入以“新带老措施”中，采取上述措施后，锅炉氮氧化物排放量为0.43t/a，排放浓度为54.8mg/m3。 （4）餐饮油烟 ①排放情况 现有工程食堂为员工提供中午一餐，每日供840人就餐，以天然气为能源，年工作250天，日工作时间约2h。食堂设6个灶头，约折合4个基准灶头，规模属于中型食堂。餐饮油烟排放量为20000m3/h，食堂食用油耗油系数以1kg/100人·d计，油烟和油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，本次以3%计，则食堂油烟年产生量为0.252kg/d，0.063t/a，产生浓度为3.75mg/m3，食堂安装1套油烟净化设备对油烟进行净化，处理后的废气经屋顶排空。油烟净化装置净化效率约80%，则本项目餐饮油烟排放浓度为1.26mg/m3，排放量为0.013t/a。 ②达标情况 根据陕西北人印刷机械有限责任公司2018年1月份季度性监测报告（2018年1月31日由陕西华信检测技术有限公司监测），现有工程食堂油烟排放口排放浓度为1.09~1.23mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟浓度≤2.0mg/m3的要求，油烟出口项目油烟出口排放浓度见表19。 表18 餐饮油烟监测结果 监测日期; 点位; 监测频次; 排风量 （m3/h）; 浓度 （mg/m3）; 平均浓度 （mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）. 2018.1.31; 出口; 第一次; 18903; 1.15; 1.16; 2.0. 第二次; 19456; 1.20. 第三次; 19466; 1.09. 第四次; 20028; 1.23. 第五次; 19835; 1.11. （3）试机油墨废气 本项目油墨废气主要是印刷机在不定期试机过程产生的少量无组织油墨废气，由于用量很少，而且试机时间不确定，因此本次评价不再定性分析。 2、废水 现有工程废水主要为车间冲洗废水和生活污水。生活污水中主要含餐饮废水和其他生活污水，餐饮废水经隔油池处理后和其他生活污水一起进入化粪池处理，最终和车间冲洗废水一起进入100t/d的接触氧化工艺污水站处理后排市政污水管网，最终进入渭南市西区污水处理厂。 （1）废气产生情况 ①车间冲洗废水： 本项目现有车间面积约26000m2，冲洗用水系数按2L/m2计算，产物系数按0.9考虑，每周冲洗一次，则车间冲洗废水量为46.8m3/次、1684.8m3/a。 ②生活污水 现有工程员工有840人，不在场内住宿，用水量每人按50m3/d，产污系数按0.8计算，则生活污水排放量约33.6m3/d、8400m3/a。 （2）达标情况 由上述计算，项目总废水量最大80.4m3/d，年排放量为10084.8m3/a，污水处理站处理量为100t/d，因此污水处理站规模满足现有工程废水排放量处理要求。废水排放浓度参照陕西北人印刷机械有限责任公司2018年1月份季度性监测报告（2018年1月31日由陕西华信检测技术有限公司监测），根据监测报告，废水总排放口排放浓度满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）中三级标准要求。废水排放浓度及排放量见表20。 表20 现有工程废水排放一览表 项目; COD （mg/L）; 氨氮（mg/L）; 石油类（mg/L）; 悬浮物（mg/L）; PH值. 排放浓度; 115; 9.862; 0.43; 28; 8.11. 排放量（t/a）; 1.16; 0.10; 0.004; 0.28; /. 排放标准; 300; 25; 15; 400; 6~9. 3、噪声 现有工程运营期噪声源主要来自厂内新增设备噪声，噪声源主要为各类机械设备、风机等。噪声源强为80~100dB(A)，主要噪声源采取降噪、减振、消声、室内布置等措施。本次评价委托陕西同元环境检测有限公司于2018年09月07日~08日在项目厂界四侧设置4个噪声监测点位，监测结果表明，现有工程厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准要求。 4、固废 项目固体废物主要为废乳化液、废润滑油、废液压油、废切削液、废油墨桶、废漆渣废活性炭等危险废物、边角料、废油脂、污水站污泥和生活垃圾。危险废物交由陕西中环信环保科技有限公司处置，边角料交由物资回收单位处置，污水站污泥经压滤、石灰调制含水率小于60%后和生活垃圾一同交由环卫部门统一清运至附近生活垃圾填埋场填埋。企业危险废物处置建立了相应的转移台账和危险废物转移联单，并签订了危险废物处置合同，废油脂交由废油脂回收单位统一清运，但未签订废油脂回收协议。现有工程危险废物产生量依据转移台账，其他固体废物根据企业实际运行情况，固体废物产生量见表21。 表21 现有工程固体废物产生情况一览表 固体废物种类; 固废名称; 产生量（t/a）; 固废代码; 形态; 固废去向; 清运周期. 危险废物; 废乳化液; 1.0; 900-007-09; 液态; 交由陕西中环信环保科技有限公司处置; 每年1次. 废液压油; 2.0; 900-007-09; 液态. 废润滑油; 3.0; 900-007-09; 液态. 废油墨桶; 0; 48 900-041-49; 固态. 漆渣; 7.74; 900-041-49; 固态; 每年1次. 废活性炭; 2; 900-041-49; 固态; 每年2次. 一般固废; 边角料; 1t/a; /; 固态; 交由物资公司回收; 半年1次. 污水站污泥; 20t/a; /; 固态; 交由环卫部门统一清运至附近生活垃圾填埋场填埋; 半年1次. 生活垃圾; 生活垃圾; 210t/a; /; 固态; 日产日期. 废油脂; 废油脂; 1.5t/a; /; 液态; 交由有资质单位处理; 三个月1次. 企业设有1间危险废物暂存间，位于普加车间东北侧，污水处理站西南侧，建筑面积50m2，根据现场勘查，暂存间外面有危险废物贮存标识，暂存间内危险废物分区分开存放，地面与裙脚均以用水泥进行了防渗处理，危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求。 5、现有工程“三废”排放汇总 根据上述情况，现有工程“三废”排放情况汇总一览见表22。 表22 现有工程“三废”排放汇总表 种类; 污染物名称; 排放量及最大排放浓度; 排放去向; 数据来源. 大气污染物; 锅炉烟气; 烟尘; 0.069t/a、8.8mg/m3; 经15m排气筒排入大气; 依据《工业污染源产排污系数手册下册4430热力生产和供应（包括工业锅炉）》（2010年修订）. SO2; 0.023t/a、2.94mg/m3. NOx; 1.078t/a、137mg/m3. 喷漆废气; 苯; 0.016t/a、0.276mg/m3; 喷涂室1号、2号采用水旋+活性炭吸附装置共4套，水帘室喷涂房1号、2号采用水帘+活性炭吸附装置共2套，设6根15m排气筒；调漆间废气采用1套活性炭吸附装置吸附后通过1根15m排气筒排放; 依据《陕西北人印刷机械有限责任公司涂装车间喷漆房有机废气处理装置升级改造项目验收监测报告》（2017年12月）. 甲苯; 0.029t/a、0.412mg/m3. 二甲苯; 1.065t/a、5.983mg/m3. 非甲烷总烃; 1.623t/a、9.52mg/m3. 大件打磨粉尘; 粉尘; 0.32t/a、6.4mg/m3; 采用1套布带除尘器除尘后通过15m排气筒排放; 依据《陕西北人印刷机械有限责任公司涂装车间调漆房及打磨间环保设施升级改造项目验收监测报告》（2018年1月）. 小件打磨粉尘; 粉尘; 0.039t/a、6.4mg/m3; 采用1套布带除尘器除尘后通过15m排气筒排放. 喷砂房; 粉尘; 0.029t/a、6.0mg/m3; 采用1套布带除尘器除尘后通过15m排气筒排放. 食堂油烟; 餐饮油烟; 0.013t/a、1.26mg/m3; 经油烟净化器处理后通过油烟专用烟道经屋顶排放; 2018年2月季度性监测报告. 水污染物; COD; 1.16t/a、115mg/L; 餐饮废水经隔油池处理后和其他生活污水一起进入化粪池处理，最终和车间冲洗废水一起进入100t/d的接触氧化工艺污水站处理后排市政污水管网，最终进入渭南市西区污水处理厂; 2018年2月季度性监测报告. 氨氮; 0.1t/a、9.862mg/L. 固体废弃物; 污水站污泥; 20t/a; 交由环卫部门统一清运至附近生活垃圾填埋场填埋; 依据验收报告和实际产生情况. 生活垃圾; 6.6t/a. 废油脂; 1.5; 交由有资质单位处理. 危险废物; 16.22t/a; 交由陕西中环信环保科技有限公司处置. 五、现有工程存在的主要环境问题及“以新带老”整改措施 通过对现有工程的调查和分析，现有工程在锅炉废气处理方面存在环境问题，主要环境问题及本次技术改造项目拟采取的“以新带老”措施见表23。 表23 现有工程存在的主要环境问题及“以新带老”措施 项目; 存在的主要环境问题; “以新带老”措施. 废气; 锅炉烟气氮氧化物不达标; 采取安装低氮燃烧设备，使氮氧化物浓度低于80mg/m3. 固废; 废油脂未签订协议; 要求废油脂签订协议，交由有资质单位统一清运处理. |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形地貌、地质、气候气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西关中渭河平原东部，东濒黄河与河东古邑运城、陕州故地三门峡、帝尧都邑临汾相毗邻，西与千年帝都西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与革命圣地延安、铜川接壤。南北长182.3公里 ，东西宽149.7公里，总面积约1.3万平方公里。 渭南高新技术产业开发区（简称渭南高新区）地处陕西东部，南依秦岭、北傍渭河，西 邻 西安市临潼区、东接渭南市区。 本项目选址位于渭南市高新区东风大街71号，项目地理位置示意图见附图1。 二、地形、地貌、地质 渭南地势以渭河为轴线，形成南北两山、两塬和中部平川五大地貌类型区，中部渭河冲积平原是八百里秦川最宽阔的地带。地势属于华北地台的陕甘宁盆缘区，地质呈现南北隆起，中部断陷的阶梯状地堑构造。南北高，中间低，东西开阔，呈仰瓦状。海拔330—2645米之间。外围是台塬，垦耕历史悠久。南部黄土台塬与洪积扇相间，素有“长捻原”之美称。南北边缘为石质山地。 三、气候与气象 渭南属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。无霜期199-255天，春季气候多变，夏季炎热多雨，秋季凉风送爽，冬季晴冷干燥，年均气温12-14℃，年雨量600毫米左右，年日照2200-2500小时。气候条件优越，有利于发展农业，但伏旱、秋涝和夏季干热风对农作物造成的危害较大。 四、水文概况 （1）地表水 渭南市多年平均径流量8.88亿立方米，占全省地表水资源量的2.11%。平均径流深67.6毫米，较全省204毫米平均径流深低136.4毫米。境内因受降水的地域分布与地形、地貌等下垫面因素的综合影响，年径流与年降水的分布规律基本一致。南北呈带性差异，径流深由南、北山地向渭河平原递减。秦岭山地年平均径流深325毫米；渭河南塬年均径流深103毫米；北部黄龙山区年均径流深85毫米；渭北台塬区年均径流深37毫米；渭河平原平均径流深20毫米。 本项目北侧3.3km处为渭河。 （2）地下水 渭南市地下水和总补给量为15.08亿立方米。其中降雨入渗补给10.69亿立方米，河流渗漏补给0.81亿立方米，渠道渗漏补给1.50亿立方米，农田灌溉渗漏补给0.92亿立方米，井灌回归补给0.61亿立方米，库塘渗漏补给0.18亿立方米，山前侧向补给0.37亿立方米。从年总补给量中剔除潜水蒸发量1.72亿立方米，矿化度大于2克/升水量1.73亿立方米，全市地下水有效资源量为11.63亿立方米。分布于黄龙山丘区2.12亿立方米，渭北台塬区2.71亿立方米，渭河平原区4.51亿立方米，渭南塬丘区1.14亿立方米，秦岭山岭区1.16亿立方米。境内地下水可开采量为埋深小于100米，矿化度小于2克/升，井深小于300米等条件下的水量，选用平均开采系数0.571，全市地下水可开采量为6.56亿立方米，占地下水有效资源量56.4%。 五、植被、生物多样性 渭南市植被区为暖温带落叶阔叶林。林木区系成分主要为华北和西北的温性、寒性树种。全市有野生维管植物190多科800多属2500种。栽培植物150种，其中粮食作物17种，经济作物7种，蔬菜作物39种。中药材215科931种。野生动物360种。家畜家禽48种。农业昆虫12目109科1800余种。各种微生物125种。乔灌木61科147属389种。藤木植物主要有柴藤、葛藤等。草木植物繁多，野生果树17种22个品种。人工栽培干鲜果树20种226个品种。四旁绿化树种20多种。观赏植物50科120属400种1000多个品种。据统计，全市具有价值较高或有发展前途的植物631种。 在人工栽培植被中，主要乔木树种有刺槐、油松 、侧柏、榆、柳等，主要的灌木种类有柠条、紫穗槐等，主要经济林树种有苹果、梨、桃、杏、核桃、李子等。近年来随着退耕还林的实施，评价区耕地面积出现了大幅度的减少，农业植被分布于河谷阶地和居民点附近黄土峁和沟谷坡面，农作物主要有谷子、糜子、玉米、荞麦、大豆、土豆等。评价区内无国家重点保护的珍贵树种或野生动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 结合项目特点，本次评价委托陕西同元环境检测有限公司于2018年09月07日-13日对项目所在区域进行大气监测，连续监测七天。 监测点位：共设2个环境空气质量现状监测点（1#高新幸福城、2#肖家村），监测点位布置见附图4， 监测因子为：SO2、NO2、PM10和PM2.5。 环境空气质量现状监测结果见表24。 - 表24 评价区环境空气常规监测因子监测结果 PM10监测结果. 序号; 监测点; 24h平均浓度范围（μg/m3）; 超标率(%); 最大超标倍数; 最大浓度占标率%. 1; 高新幸福城; 48-94; 0; 0; 62.7. 2; 肖家村; 50-97; 0; 0; 64.7. 二级标准; 150μg /m3. PM2.5监测结果. 序号; 监测点; 24h平均浓度范围（μg/m3）; 超标率(%); 最大超标倍数; 最大浓度占标率%. 1; 高新幸福城; 11-40; 0; 0; 53.3. 2; 肖家村; 12-43; 0; 0; 57.3. 二级标准; 75. SO2监测结果. 序号; 监测点; 1h平均浓度; 24h平均浓度. 浓度范围 （μg /m3）; 超标率 (%); 最大超标 倍数; 最大浓度占标率%; 浓度范围 （μg /m3）; 超标率 (%); 最大超标倍数; 最大浓度占标率%. 1; 高新幸福城; 8-13; 0; 0; 2.6; 9-11; 0; 0; 7.3. 2; 肖家村; 8-16; 0; 0; 3.2; 10-12; 0; 0; 8.0. 二级标准; 500μg /m3; 150μg /m3. NO2监测结果. 序 号; 监测点; 1h平均浓度; 24h平均浓度. 浓度范围 （μg/m3）; 超标率 (%); 最大超标 倍数; 最大浓度占标率%; 浓度范围 （μg/m3）; 超标率(%); 最大超标倍数; 最大浓度占标率%. 1; 高新幸福城; 28-57; 0; 0; 28.5; 31-54; 0; 0; 67.5. 2; 肖家村; 31-59; 0; 0; 29.5; 32-56; 0; 0; 70.0. 二级标准; 200μg/m3; 80μg/m3. 从表24可以看出，项目所在评价区2个环境空气监测点中SO2、NO2 1小时平均值、24小时平均值浓度和PM10、PM2.524小时平均值浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。总体看，评价区环境空气质量状况良好。 - 地表水环境质量现状 为了解项目区域地表水环境质量现状，本次引用《社会源废物集中储存项目监测报告》（正为监（现）字【2018】第0605号）中地表水监测数据，监测时间为2018年6月16日~17日，监测因子为pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、NO3-、总磷共7项，监测频次1次/天，监测2天。监测点位于项目东北侧约10km的渭河下游断面，主要调查渭河环境现状，监测结果见表25。 表25 地表水监测结果一览表 单位：mg/L 监测点位; 监测结果. pH; SS; COD; BOD5; NH3-N; NO3-; 总磷. 渭河; 2018.6.16; 8.04; 6; 19; 3.7; 0.701; 4.33; 0.02. 2018.6.17; 8.19; 8; 18; 3.3; 0.774; 4.61; 0.04. Ⅳ类标准; 6~9; /; 30; 6; 1.5; 1; 0.3. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /; /. 通过分析表25可知，渭河水质的pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、NO3-、总磷共7项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 三、声环境质量现状 为了解项目周围环境噪声状况，陕西同元环境检测有限公司于2018年09月07日-08日在项目厂界四侧设置4个噪声监测点位，在南侧敏感点高新幸福城和大闵村各设置1个监测点位，监测项目为dB(A)，监测期间，现有工程在正常运行，监测结果见表26。 表26 项目厂界声环境监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 昼间等效声级; 夜间等效声级. 监测值; 标准值; 评价结果; 监测值; 标准值; 评价结果. 1#（东厂界）; 52.8-53.4; 65; 达标; 42.7-43.1; 65; 达标. 2#（南厂界）; 54.9-55.6; 70; 达标; 41.6-43.0; 55; 达标. 3#（西厂界）; 52.8-53.6; 70; 达标; 42.9-44.0; 55; 达标. 4#（北厂界）; 51.7-52.9; 70; 达标; 41.8-42.4; 55; 达标. 5#（高新幸福城）; 52.6-53.4; 60; 达标; 42.0-43.5; 50; 达标. 6#（大闵村）; 50.9~51.3; 60; 达标; 40.3~40.8; 50; 达标. 由表25可见，监测结果表明：项目北、南、西三厂界昼夜噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“4a类标准”的要求，东厂界昼夜噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“3类标准”的要求，高新幸福城和大闵村昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“2类标准”的要求，表明项目所在区域声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，拟建项目周边环境敏感点情况见表27，项目周边情况见附图2。 表27 项目周边环境敏感点一览表 环境 要素; 保护对象; 规模; 相对场界; 保护 内容; 保护目标. 方位; 距离（m）. 环境 空气; 高新幸福城; 2000户6000人; NE; 150; 人群 健康; GB3095-2012中二级标准. 大闵村; 1500户4500人; SE; 70. 陕西华山技师学院; 2500人; W; 390. 南灵阳村; 600户1800人; N; 340. 肖家村; 500户1500人; SW; 320. 东小寨; 30户100人; N; 1800. 谢杨村; 50户150人; WS; 2190. 和家村; 30户100人; W; 1700. 利君首座; 1400户4200人; E; 1800. 苏东第八小学; 300人; WS; 2100. 声环境; 高新幸福城; 2000户6000人; NE; 150; 声环境; GB3096-2008中2类. 大闵村; 1500户4500人; SE; 70. 地表水; 渭河; 大河; N; 3300; 地表水质; GB3838-2002中Ⅳ类标准. 地下水; 项目厂址所在区域; 地下水质量; GB/T14848-2017中Ⅲ类标准. 生态; 项目厂址所在区域; 生态环境; 尽可能维持原有生态系统服务功能不受影响.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 根据渭南市环境保护局高新区分局关于《发展环保多色卷筒料凹版印刷机技术改造项目环境影响报告表》执行标准的批复，本项目环评使用的评价标准如下： （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水质量执行《地表水质量环境标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 （3）地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （4）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准。 环境质量标准详见表28。 表28 本项目所在区域执行的环境质量标准 要素 分类; 标准名称; 适用类别; 标准限值; 评价对象. 参数名称; 浓度限值. 环 境 空 气; 《环境空气质量标准》GB3095-2012; 二级; 二氧化硫(SO2); 年平均60μg/m3; 评价区环境空气. 日平均150μg/m3. 1小时平均500μg/m3. 二氧化氮 (NO2); 年平均40μg/m3. 日平均80μg/m3. 1小时平均200μg/m3. 颗粒物（PM10）; 年平均70μg/m3. 24小时平均150μg/m3. 颗粒物（PM2.5）; 年平均35μg/m3. 24小时平均75μg/m3. 地 表 水 环 境; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002; Ⅳ类; pH; 6~9; 渭河. COD; 30mg/l. BOD5; 6 mg/l. 总磷 (以P计); 0.3mg/l. 石油类; 0.5 mg/l. 地下水 环境; 《地下水质量标准》GB14848-2017; III类; pH; 6.5～8.5; - 项目所在地 - 地下水. 氨氮; ≤0.5 mg/L. 硝酸盐氮; ≤20 mg/L. 亚硝酸盐氮; ≤0.02 mg/L. 溶解性总固体; ≤1000mg/L. 总大肠菌群; ≤3个/L. 声环境; 《声环境质量标准》 GB3096-2008; 3类; 等效连续A声级; 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A); 东厂界. 4a类; 等效连续A声级; 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A); 西、南、北厂界. |
| --- | --- |
| 污 染物排放标准 | 项目污染物排放执行标准如下： - 施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）； （2）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准； （3）固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年标准修改单中相关规定。 污染物排放标准见表29，其它标准按国家有关标准执行。 表29 项目污染物排放执行污染物排放标准 要素 分类; 标准名称; 适用类别; 标准限值; 评价对象. 参数名称; 浓度限值. 扬尘; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 周界外浓度最高点; 基础、主体结构及装饰; ≤0.7; 施工期场界扬尘. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011; 结构; 混凝土、搅拌机等; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 施工期 场界噪声. 装修; 吊车、升降机等. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 3类; 等效连续A声级; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A); 营运期场界噪声. 4类; 等效连续A声级; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A). 固体 废物; 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013年标准修改单; 一般固废. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年标准修改单; 危险废物. |
| 总量控制 | “十三五”期间污染排放总量控制指标为：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物，区域性污染物、重点地区重点行业挥发性有机物、重点地区总氮、重点地区总磷。本次技术改造工程建议申请总量控制指标建表30。 表30 技术改造工程总量控制指标 序号; 总量控制因子; 现有工程; 技术改造工程; 整体工程; 已购买总量指标; 本次申请总量. 1; 废水; COD; 1.16; 0; 1.16; 1.87; 0. 2; NH3-N; 0.1; 0; 0.1; 0.31; 0. 3; 废气; SO2; 0.023; 0; 0.023; 0; 0.023. 4; NOX; 0.43; 0; 0.43; 0; 0.43. 5; 苯; 0.016; 0; 0.016; 0.00006; 0.01594. 6; 二甲苯; 1.065; 0; 1.065; 0.0001; 1.0649. 7; 非甲烷总烃; 1.623; 0; 1.623; 0.099; 1.524. |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、施工期 项目施工期较为简单，只需要要将部分车间隔开，然后进行设备安装，另外在在室外建造90平方米的空调机房地基。 2、运营期 本次技术改造分三期进行，一期工程为导向辊增加维护氧化工艺，二期为墙板生产增加双交换工作台数控五轴联动龙门式加工中心2台，三期工程为导向辊生产增加车削中心2台、全自动平衡1台，撑挡生产新增撑挡加工专机，更换部分旧设备。生产导向辊、墙板、撑档等均无需喷涂，因此现有工程喷涂工序污染无变化。工艺流程见下图： - 导向辊加工工艺流程 精车→精平衡→微弧氧化→平衡检验。 微弧氧化工艺流程：装挂 清洗 氧化 清洗 封闭、烘干 图6 导向辊生产工艺流程及产污环节图 ①精车：对外购件利用机床进行精加工，保证工件的精度以达到技术参数要求，该工段主要是设备噪声和少量金属碎屑； ②平衡：为使零件在动态下处于最佳平稳状态，对零件采取去重或加重的一种加工方法。 ③微弧氧化：又称微等离子体氧化，是通过电解液与相应电参数的组合，在铝、镁、钛及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬时高温高压作用，生长出以基体金属氧化物为主的陶瓷膜层。 ④平衡检验：对已进行平衡的零件再次进行检查，平衡去重，以达到零件最佳运行状态。 图7 微弧氧化工艺流程及产污环节图 微弧氧化工艺流程: ①装挂：通过人工的方法，对于零件进行固定在设备的运行工装上，为下一部氧化、清洗减少人工的劳动； ②清洗：对加工好的导向辊用纯水进行清洗，清洗槽定期补充纯水，槽底端设1个污水排放口，该排放口不与管道连接，用于每年设备检修及清洗，正常工况下采用阀门封闭。 ③微弧氧化：是在普通阳极氧化的基础上，通过微弧氧化电源在工件上施加电压，使工件表面的金属与电解质溶液相互作用，从而在工件表面形成微弧放电，增强并激活在阳极上发生的反应。在高温、电场等因素的作用下，金属表面形成陶瓷膜，达到工件表面强化的目的。 本项目将清洗好的工件放置于电解液当中，将电压逐步升到430V~450V使工件表明形成一层符合要求的陶瓷膜。电解液中的主要成分为硅酸钠和氢氧化钠，电解液重复使用，不外排。 ④冷却：由于微弧氧化以热能形式释放，所以液体温度上升较快，微弧氧化过程须配备容量较大的热交换制冷系统以控制槽液温度。氧化槽和冷却槽连通，氧化槽溶液进入冷却槽通过冷却塔冷却后再回到氧化槽进行微弧氧化。 ⑤清洗：将微弧氧化好的工件放置在清洗槽中，用纯水将残留的电解液清洗干净，清洗时间为2min。工件挂在起重机上在清洗槽进行清洗，清洗槽定期补充纯水，槽底端设1个污水排放口，用于每年设备检修及清洗，该排放口不与管道连接，正常工况下采用阀门封闭。清洗水正常工况下不外排，每年清洗槽修检时，定期排一次。 ⑥封闭：主要对于微弧氧化时在微观状态下产生的蜂窝状孔隙，利用硅颗粒（微观）填充处理。 ⑦烘干：对于封闭清洗完后的零件通过烘干槽进行热风吹掉表面的水渍，烘干采用电加热。 （2）墙板加工工艺流程 ①钢墙板：检查毛坯余量划线→粗加工基准面→进入双交换工作台数控五轴联动龙门式加工中心（完成精铣大面、周边、粗、精镗孔、钻铰销孔、钻攻大面螺孔、钻攻周边螺孔）→进入双交换工作台加工中心翻面（完成精铣大面，镗孔、钻攻螺孔、棱角倒钝等工序） 由现有工程的14道工序技术改造为4道工序，2台加工中心完成第3和第4道工序，该部分技术改造工序为下图的蓝色区域。 图8 技术改造后钢墙板工艺流程及产污环节图 - 检查毛坯余量划线：工件放放置于划线平台上，用划针检查毛坯加工余量的均匀性，并划出上、下两面加工找正线； - 粗加工基准面：工件放置在龙门铣设备台面上，按划线找正、挤紧，用立铣刀盘选用适当转速、切削深度及走刀速度去除工件表面的毛坯余量； - 工件依次进入2台双交换工作台数控五轴联动龙门式加工中心，直接加工成成品。 ②铸铁墙板：检查毛坯余量划线→粗铣大面→划线→时效处理→半精铣基准面→进入双交换工作台加工中心（完成精铣大面、周边、粗、精镗孔、钻铰销孔、钻攻大面螺孔、钻攻周边螺孔）→进入双交换工作台数控五轴联动龙门式加工中心翻面（完成精铣大面，镗孔、钻攻螺孔等工序）。 图9 技术改造后铸铁墙板工艺流程及产污环节图 由现有工程的22道工序技术改造为7道工序，2台加工中心完成第6和第7道工序，该部分技术改造工序为下图的蓝色区域。 - 检查毛坯余量划线：工件放放置于划线平台上，用划针检查毛坯加工余量的均匀性，并划出上、下两面加工找正线； - 粗铣大面：工件放置在龙门铣设备台面上，按划线找正、挤紧，用立铣刀盘选用适当转速、切削深度及走刀速度去除工件表面的毛坯余量； - 划线：以粗铣大面后为基准，用平尺划工件周边加工线； - 粗铣周边：已粗铣大面工件放置在设备工作台面，按划线找正，用龙门铣铡面刀盘或柄刀选用适当的转速、切削深度及走到速度粗切削去除工件周边余量； - 时效处理：将工件放置于时效炉内，加热到一定温度，保温一段时间，然后随炉冷却，其目的改变铸件组织结构，提高综合性能； - 半精铣基准面：选用半精铣刀片，较小的转速和切削量去除工件周边余量，从而获得较高的直线度和光洁度； - 工件依次进入2台双交换工作台数控五轴联动龙门式加工中心，直接加工成成品。 （3）撑挡 将现有撑挡5道工序由撑挡专机直接一步加工完成全工序。 图10 撑档专机工艺流程就产污环节图

主要污染工序： 一、施工期污染源分析 施工期主要是现有工程技术改造、工程扩建、现有少量设备拆除等，另外在在室外建造90平方米的空调机房地基，施工活动量较小。施工期主要环境影响因素为： 1、扬尘：空调机房地基土建施工开挖土层、建材装卸、车辆行驶等作业产生无组织排放扬尘，主要污染因子为TSP； 2、废水：施工期车间地面清洗废水和少量施工生活污水，主要污染因子为COD、BOD5和SS等； 3、施工噪声：施工机械产生机械设备噪声，声级一般在85～105dB(A)；运输车辆产生交通运输噪声，声级一般为75～90dB(A)； 4、施工固废：施工期产生的建筑垃圾、设备拆除残留的废润滑油以及少量生活垃圾。 二、营运期主要污染源分析 1、废气污染源 技术改造运营期主要是增加微弧氧化工艺和其他先进生产设备；运营过程中无废气产生。 - 废水污染源 技术改造用水主要是微弧氧化工艺清洗槽定期补充纯水，氧化槽槽液经冷却槽冷却后回到氧化槽内，清洗槽底端设1个污水排放口，用于每年设备检修及清洗，该排放口不与管道连接，正常工况下采用阀门封闭。项目所用纯水直接外购不在厂内制备，因此本项目正常工况下废水不外排。 非正常工况下，主要是每年停工检修的时候清洗槽废水需要一次大换洗，每次排放量约15t左右，经塑料收集桶收集后运至厂区现有的污水处理站按一定比例排入现有的100t/d接触氧化工艺的污水处理站内。 3、噪声污染源 技术改造工程新增空压机、冷却塔、双梁桥式起重机等设备运行产生噪声，噪声级为80～90dB（A)。改扩建工程新增噪声源强见表31。 表31 改扩建工程新增噪声源及治理措施一览表 声源位置; 噪声源; 噪声类型; 运行工况; 声级dB(A); 台数; 治理措施. 一期; 空压机; 机械噪声; 连续; 90; 1; 选用低噪声设备、基础减振、车间隔声. 冷却塔; 机械噪声; 连续; 85; 1; 选用低噪声设备、基础减振、车间隔声. 双梁桥式起重机; 机械噪声; 连续; 90; 1; 选用低噪声设备、车间隔声. 二期; 双交换工作台数控五轴联动龙门式加工中心; 机械噪声; 连续; 85~90; 2; 选用低噪声设备、基础减振、车间隔声. 刀具中心; 机械噪声; 连续; 80; 1; 选用低噪声设备、基础减振、车间隔声. 三期; 车削中心; 机械噪声; 连续; 80~85; 5; 选用低噪声设备、基础减振、车间隔声. 全自动平衡机; 机械噪声; 连续; 80~85; 1; 选用低噪声设备、基础减振、车间隔声. 撑挡加工专机; 机械噪声; 连续; 80~85; 1; 选用低噪声设备、基础减振、车间隔声. 4、固体废物 技术改造工程不新增劳动定员，技术改造后新增设备的同时淘汰了部分设备，项目生产规模总量不变，因此本次技术改造产生的固废为微弧氧化工艺中氧化槽产生的槽渣、机械设备运行产生的废乳化液、废润滑油及生产过程中生产的边角料等，具体产排污情况见表32。 表32 技术改造工程固体废物产生情况一览表 项目; 固体废物名称; 产生工序; 产生量（t/a）; 固废属性; 形态; 废物代码; 处置措施; 最终去向. 一期; 槽渣; 微弧氧化工序; 0.01t/a; 危险废物; 固体; 336-067-17; 桶装收集，分类存放于危险废物暂存间，交由陕西中环信环保科技有限公司处置，每年清运1次; 交由有资质单位处置. 二期; 废乳化液; 机械设备运行; 0.1t/a; 危险废物; 液体; 900-007-09. 废润滑油; 机械设备运行; 0.3t/a; 危险废物; 液体; 900-007-09. 边角料; 整个生产; 0.2t/a; 一般固废; 固体; /; 交由物资回收单位; 外售. 三期; 废乳化液; 机械设备运行; 0.2t/a; 危险废物; 液体; 900-007-09; 桶装收集，分类存放于危险废物暂存间，交由陕西中环信环保科技有限公司处置，每年清运1次; 交由有资质单位处置. 废润滑油; 机械设备运行; 0.4t/a; 危险废物; 液体; 900-007-09. 边角料; 整个生产; 0.3t/a; 一般固废; 固体; /; 交由物资回收单位; 外售. 三、技术改造后全厂三废排放量汇总 技术改造工程实施前后主要污染物产生及排放“三本帐”分析见表33。 表33 技术改造工程实施前后“三本帐”一览表 污染物名称; 现有 排放量; “以新带老”削减量; 技术改造排放情况; 整体工程污染物排量放量; 污染物排 放增减量. 治理前 产生量; 削减量; 治理后排放量. 废水; 废水量(万t/a); 1.0085; 0; 0; 0; 0; 1.0085; 0. COD (t/a); 1.16; 0; 0; 0; 0; 1.16; 0. NH3-N (t/a); 0.1; 0; 0; 0; 0; 0.1; 0. 废气; 锅炉烟气; 废气量(万m3/a); 784.853; 0; 0; 0; 0; 784.853; 0. 烟尘(t/a); 0.069; 0; 0; 0; 0; 0.069; 0. SO2(t/a); 0.023; 0; 0; 0; 0; 0.023; 0. NOx(t/a); 1.078; 0.862; 0; 0; 0; 0.216; -0.862. 有机废气; 苯(t/a); 0.016; 0; 0; 0; 0; 0.016; 0. 甲苯(t/a); 0.029; 0; 0; 0; 0; 0.029; 0. 二甲苯(t/a); 1.065; 0; 0; 0; 0; 1.065; 0. 非甲烷总烃(t/a); 1.623; 0; 0; 0; 0; 1.623; 0. 粉尘; 粉尘(t/a); 0.388; 0; 0; 0; 0; 0.388; 0. 食堂油烟; 餐饮油烟; 0.013; 0; 0; 0; 0; 0.013; 0. 固体废物; 一般固废; 污泥(t/a); 20; 0; 0; 0; 0; 20; 0. 边角料（t/a）; 1; 0.5; 0.5; 0; 0.5; 1; 0. 生活垃圾; 生活垃圾(t/a); 210; 0; 0; 0; 0; 210; 0. 危险废物; 废乳化液（t/a）; 1.0; 0.2; 0.3; 0; 0.3; 1.1; 0. 废液压油（t/a）; 2.0; 0; 0; 0; 0; 2.0; 0. 废润滑油（t/a）; 3.0; 0.5; 0.7; 0; 0.7; 3.2; 0. 废油墨桶（t/a）; 0.48; 0; 0; 0; 0; 0.48; 0. 漆渣（t/a）; 7.74; 0; 0; 0; 0; 7.74; 0. 废活性炭（t/a）; 2; 0; 0; 0; 0; 7.74; 0. 槽渣（t/a）; 0; 0; 0.01; 0; 0.01; 0.01; 0.01.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 清洗槽 | 清洗废水 | 15t/a | 15t/a |
| 固体 废物 | 危险废物 | 槽渣 | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  |  | 废乳化液 | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  |  | 废润滑油 | 0.7t/a | 0.7t/a |
|  | 一般固废 | 边角料 | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 噪 声 | 技术改造工程一、二、三期新增的设备要求选用低噪设备、采取基础减震和车间内放置等措施。采取上述措施，噪声源设备排放声级控制在70～90dB(A)。 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 技术改造在现有厂区车间内进行，不新征占地，施工量很小，不会对周围生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 施工期主要是现有工程技术改造、现有少量设备拆除等，设备全部安装在车间以内，拆除的设备外售，拆除过程中会有一定废润滑油产生；技术改造在原有场地设施基础上进行施工，施工活动量较小。 ## 一、技术改造工程施工期环境影响分析 1、施工扬尘环境影响分析 ## 项目施工期较为简单，只需要要将部分车间隔开，工程主要是增加设备的地基处理，然后进行设备安装，另外在在室外建造90平方米的空调机房地基。施工期也短，预计施工扬尘影响主要集中在厂区内。为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求项目建设采用商品混凝土，同时建设单位严格按照《陕西省大气污染防治条例》、《大气污染防治行动计划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《渭南市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》，结合项目施工方案，本次评价建议在后续施工过程中应采取防治措施如下： （1）及时规整工地所有建筑物料，对易引起扬尘的物料采用遮阳网、密目网进行全部覆盖。 （2）对出入施工工地的运输散装货物的车辆加盖棚布或采取密闭措施，防止遗撒，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的撒落；要注意堆料的保护，加盖篷布密封保存，避免造成大范围的空气污染。 （3）限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，将其它区域减少至20km/h。 （4）在工地出入口设置环保公告栏，公告项目环评手续审批事项，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督。 （5）加强施工过程的环境管理，实行清洁生产、文明施工；搞好环保宣传、教育工作，努力提高施工人员的环保意识，杜绝粗放式施工。 采取如上防尘治理措施后，可有效降低扬尘的产生量，使施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，对周围环境影响较小。 2、施工废水环境影响分析 施工人员产生的生活污水很少，依托厂区现有化粪池处理后排入经厂内污水站处理，最终进入渭南市西区污水处理厂。 施工过程清洗施工设备生产废水，废水量很小，可返回施工回用，剩余少量纳入现有厂区污水处理系统进行处理，采取上述措施后对周围地表水环境影响较小。 3、施工噪声环境影响分析 本项目施工量较小，采用的机械设备也少，预计可能采用的施工机械有吊装机、电钻、电锯等，噪声一般为80～90dB(A)。项目施工区域距离最近的敏感点约195m，且施工工程大部分在厂房内建设，空调机房将厂区西侧建设，无大型设备运行，因此，施工期噪声对周围环境影响较小，但为了减小施工期噪声对周围环境的影响，环评要求施工单位在工程建设期采取以下噪声控制措施： - 加强施工组织管理，提高施工机械化程度，缩短施工工期，在满足施工作业前提下，合理布置高噪声施工机械位置，减轻施工噪声对周围声环境影响。 - 选用低噪声设备，对位置相对固定施工机械电锯等应将其设在车间内，同时采取必要隔声、减振等降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），尽力做到施工场界噪声达标排放。 - 严格操作规程，加强施工机械管理，合理控制高噪声机械运行时段，禁止夜间施工，降低人为噪声环境影响。 通过严格的施工管理，尽可能的使施工场界噪声达到标准限值，以减少对周围居民生活的影响。施工期的噪声影响是暂时性的，并随着施工期的结束而消失，对环境的影响不大。 4、施工固废环境影响分析 施工固体废物主要包括建筑垃圾、设备拆除产生的废润滑油和施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括施工过程地基处理和建材损耗、装修阶段产生的少量砂土石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等建筑垃圾，产生了约2t。建筑垃圾在采取有计划的堆放，按要求分类处置，能够回收的外售给物资回收单位综合利用，其余的统一收集后运至当地建筑垃圾填埋场处置。 （2）废润滑油 本项目计划拆除23台设备，拆除时设备会有一定的废润滑油产生，收集后存放于危险废物暂存间，定期交由陕西中环信环保科技有限公司处置，拆除的设备进行外售处理。 （3）生活垃圾 施工人员将产生生活垃圾约0.5kg/人·d，纳入厂区生活垃圾收集系统，由当地环卫部门定期清运，不会对周围环境造成明显的影响。

运营期环境影响分析 本项目为技术改造项目，技术改造后增加高端印刷机生产量，消减低端印刷机生产量，保持全厂总生产规模不变，因此除技术改造部分外，其他现有工程污染物排放量不增加，技术改造工程运营期环境影响分析如下： 1、大气环境影响分析 本项目技术改造生产导向辊、墙板、撑档等均无需喷涂，现有工程喷涂工序污染无变化。技术改造新增的微弧氧化工段及其他新增设备无废气产生，运营期不新增废气排放量，因此技术改造工程对周围环境空气无影响。 2、地表水环境影响分析 技术改造工程主要是一期增加微弧氧化工艺，二三期主要是增加机械设备，根据工程分析，正常工况下，技术改造工程无废水排放，对周围水环境无影响；非正常工况主要是清洗槽检修每年时废水的排放，氧化槽清洗时废水进入冷却槽，氧化槽废水不外排。 根据工程分析，废水每年产生1次，每次排放量约15t/a，建设单位采取桶收集，运至污水处理站，按每天1t排入接触氧化工艺的污水处理站处理。该部分水主要污染因子为无机盐，和车间冲洗废水、生活污水等一起进入污水站处理，根据对现有工程废水排放量的计算，清洗槽检修产生的废水每天排放量占现有工程每日废水排放量的1/80，且厂区有一座100t/d的污水处理站，该污水处理站处理工艺为“调节池+二级接触氧化+沉淀池”工艺，处理达标后的废水进入城市污水管网，最终进入渭南西区污水处理厂处理。采取上述措施后，非正常工况下清洗槽废水排放对周围水环境影响较小。 本次技术改造主要是对现有的普加车间进行改造，普车车间进行一般防渗，现有工程其他区域防渗措施不变。对于一般污染防治区可参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场进行防渗设计。 一般污染防治区：通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土等）中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声污染源为新增空压机及其他加工设备等运行产生噪声，噪声级为85～100dB（A)。采取基础减震、车间隔声等措施后，能够减小10dB（A）左右。项目分三期进行，本次评价分三次预测，主要对一期、二期和全厂建成后进行预测。 各类机械设备产生的噪声预测计算选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（室内设备按照导则推荐的公式计算其从封闭室内向室外传播的声级差）。 （1）单一点源衰减模式： 式中：—— 距离声源处的声级，dB(A)； —— 参考位置处的声级，dB(A)； —— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB(A)； —— 遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； —— 空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)； —— 附加衰减量，dB(A)。 （2）多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A)。 （3）预测点的噪声预测值： 式中：—— 各预测点的噪声预测值，dB(A)； ——各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； —— 各预测点的噪声背景值，dB(A)。 根据生产工作周期，项目除了微弧氧化工段日生产24小时外，其他其余工段均生产16小时，噪声源距离各车间的距离见下表34，噪声预测结果见35。 表34 各工段噪声源距离厂界的距离 车间; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 维护氧化车间; 200; 290; 118; 98. 墙板加工区; 200; 310; 135; 80. 撑档加工区; 150; 315; 210; 75. 空压机房; 150; 330; 210; 62. 表35 噪声预测结果 dB（A） 预测方案; 预测点位; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 一期技术改造; 东厂界; 32; 32; 53.4; 43.1; 53.4; 43.4; 65; 55. 南厂界; 28.7; 28.7; 55.6; 43; 55.6; 43.2; 70; 55. 西厂界; 36.6; 36.6; 53.6; 44; 53.6; 44.1; 70; 55. 北厂界; 38.2; 38.2; 52.9; 42.4; 52.9; 43.8; 70; 55. 高新幸福城; 27.5; 27.5; 53.4; 43.5; 53.4; 42.6; 60; 50. 大闵村; 26.4; 26.4; 51.3; 40.8; 51.3; 40.9; 60; 50. 二期技术改造; 东厂界; 29; 0; 53.4; 43.4; 53.4; 43.4; 65; 55. 南厂界; 25.2; 0; 55.6; 43.2; 55.6; 43.2; 70; 55. 西厂界; 32.4; 0; 53.6; 44.1; 53.6; 44.1; 70; 55. 北厂界; 36.9; 0; 52.9; 43.8; 53.0; 43.8; 70; 55. 高新幸福城; 34.5; 0; 53.4; 42.6; 53.4; 42.6; 60; 50. 大闵村; 24.5; 0; 51.3; 40.9; 51.3; 40.9; 60; 50. 全场技术改造后; 东厂界; 33.7; 32; 53.4; 43.4; 53.4; 43.7; 65; 55. 南厂界; 30.3; 28.7; 55.6; 43.2; 55.6; 43.4; 70; 55. 西厂界; 38.1; 36.6; 53.6; 44.1; 53.6; 44.8; 70; 55. 北厂界; 40.6; 38.2; 53.0; 43.8; 53.2; 44.9; 70; 55. 高新幸福城; 39.3; 27.5; 53.4; 42.6; 53.4; 43.9; 60; 50. 大闵村; 28.6; 26.4; 51.3; 40.9; 51.3; 41.1; 60; 50. 由上述预测结果可以看出，本次技术改造贡献值叠加背景值后基本不改变厂界现有声环境现状，技术改造后对周围声环境影响微乎其微，各厂界昼夜噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准和4a类标准要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 4、固体废物环境影响分析 本次技术改造产生的固废为微弧氧化工艺中氧化槽产生的槽渣、机械设备运行产生的废乳化液、废润滑油及生产过程中生产的边角料等。槽渣、废乳化液、废润滑油收集后存放于现有工程的危险废物暂存间，定期交由陕西中环信环保科技有限公司处置；边角料交由物资回收单位外售。 本次技术改造将拆除23台设备，因此也将消遣一部分废乳化液、润滑油的产生。项目产生的危险废物依托现有危险废物暂存间存放，不再新建危废间。现有危险废物暂存间位于普加车间东北侧，污水处理站西南侧，建筑面积50m2，根据现场勘查，暂存间地面与裙脚均以用水泥进行了防渗处理，危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求。本次评价要求危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年标准修改单中要求执行，在储存处置过程中应妥善处理，采用不易破损、变形、老化的容器运装废物，在装有危险废物的容器上贴注标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法等。采取上述处理措施后，对环境影响较小。 5、环境管理和监测计划 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入经营管理，对于减少项目污染物排放，促进能源资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。 1、环境管理 （1）环境管理机构设置 现有工程以总经理为组长，总工程师为副组长，各工段负责人为成员环保领导小组；主要工作职责是贯彻执行国家和地方环保法律法规，审定企业内部污染治理方案，落实环保岗位职责，及时解决环保工作中出现重大环境问题。 （2）环境保护管理制度 技术改造工程建成运行后如果操作、管理不当仍可能造成环境污染。所以应建立严格的环境管理制度和环境监测计划。 现有工程有相应的环保管理制度，但内容不全面，本次评价对环境管理主要内容提出以下建议: ①建立污染源档案，委托监测单位冬季对锅炉废气进行监测，掌握各污染源污染物排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。 ②制订切实可行的控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。 ③组织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 ④定期进行人员环保知识和技术培训工作。 ⑤做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 ⑥加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施。 ⑦加强对设备的维护和修理，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止泄漏。 ⑧加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。 2、监测计划 技术改造工程正常工况下，无废气、废水排放。监测计划在一期工程建成后执行，二、三期建成后全厂监测计划不变，因此本次监测计划不再分期列出。本次将结合改造前后的监测计划，最终确定本项目技术改造后全厂的环境监测计划，具体见表36 表36 工程环境监测计划表 类别; 污染源; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 污染源监测; 锅炉废气; 锅炉; SO2、NOX、烟尘; 锅炉烟气排气筒; 冬季1次; 烟尘、SO2排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉标准，NOX不满足《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函【2017】333号）中NOX排放浓度低于80mg/m3。. 喷漆废气; 喷漆; 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 喷漆室排气筒; 每季度1次; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1标准要求. 调漆间; 调漆间排气筒; 每季度1次. 打磨废气; 大件打磨车间; PM10; 大件打磨排气筒; 每季度1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 小件打磨车间; PM10; 小件打磨排气筒; 每季度1次. 喷砂废气; 喷砂房; PM10; 喷砂房排气筒; 每季度1次. 无组织废气; 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 厂界上风向设1个参照点，下风向设3个对照点; 每年度1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准；《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 餐饮油烟; 餐饮油烟; 食堂餐饮油烟排气筒出口; 每季度1次; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准. 废水; COD、氨氮、BOD5、SS; 厂区总排放口; 每季度1次; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）中三级标准要. 噪声; 厂界 噪声; Leq(A); 厂界四周 （4个点）; 每季度1次（昼、夜各1次）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类和4类标准. 环境 质量监测; 环境空气; PM10、TSP、SO2、NO2、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 高新幸福城、肖家村; 每年1次; PM10、TSP、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；苯、甲苯、二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》TJ36-79的居住区大气中有害物质的最高允许浓度；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》. 噪声; Leq(A); 厂界四周、大闵村、高新幸福城; 每年1次; 厂界四周《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准；大闵村、高新幸福城执行2类标准. 6、污染物排放清单 技术改造工程主要污染物排放清单见表37。 表37 技术改造工程主要污染物排放清单 工程内容; 污染物类别; 污染源; 污染因子; 源强; 总量 控制; 环保措施; 排污 位置; 排放标准. 一期; 废水; 清洗槽废水污水量; 10m3/a; 塑料桶收集+污水处理站处理; 排 污 口; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）中三级标准. 噪声; 设备噪声; /; 基础减震、车间隔声; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准. 固废; 槽渣; 0.01t/a; 0; 铁桶收集，存放于危废暂存间，交由有资质单位处置; /; 无害化、资源化、减量化. 二期; 噪声; 设备噪声; /; 基础减震、车间隔声; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准. 三期; 噪声; 设备噪声; /; 基础减震、车间隔声; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准. 7、环保投资及竣工环保验收清单 （1）环保投资 本项目总投资6409万元，本次技术改造环保投资约26.1万元，环保投资占总投资的0.4%。 表38 环保投资估算表 工程内容; 类别; 污染源; 环保工程; 数量 （套）; 以“新带老”措施投资 （万元）; 技术改造 投资估算 （万元）. 一期; 废气; 锅炉废气; 低氮燃烧器; 1; 10; -. 废水; 清洗槽废水; 收集桶收集; 2; -; 1. 噪声; 机械设备; 基础减震、车间隔声; /; -; 5. 固体废物; 槽渣; 铁桶收集; 1; -; 0.1. 二期; 噪声; 机械设备; 基础减震、车间隔声; /; -; 5. 三期; 噪声; 机械设备; 基础减震、车间隔声; /; -; 5. 合计; 10; 16.1. 26.1. （2）环保竣工验收 技术改造工程竣工环保验收一览表见表39。 表39 技术改造工程竣工环保验收清单一览表 工程内容; 类别; 治理项目; 污染源位置; 污染防治措施; 以“新带老”措施; 治理要求; 数量; 验收标准. 一期; 废气; 锅炉废气; 锅炉排气筒; /; 低燃燃烧器; 达标排放; /; 烟尘、SO2排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉标准，NOX不满足《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函【2017】333号）中NOX排放浓度低于80mg/m3。. 废水; 清洗槽废水; 微弧氧化车间; 收集桶; /; 进入污水处理站; 2; 清洗槽低端污水口不与管道连接，采用阀门封闭. 噪声; 设备噪声; 车间; 基础减震、隔间隔声; /; 达标排放; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类. 固废; 槽渣; 氧化槽; 铁桶收集; /; 交由有资质单位处理; 1; 资源化、减量化、无害化. 二期; 噪声; 设备噪声; 车间; 基础减震、隔间隔声; /; 达标排放; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类. 三期; 噪声; 设备噪声; 车间; 基础减震、隔间隔声; /; 达标排放; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 微弧氧化非正常废水 | COD、NH3-N、SS、TP、TN | 收集桶收集+依托现有工程的污水处理站处理 | 厂区总排污口满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）中三级标准要求 |
| 固体 废物 | 危险废物 | 槽渣 废乳化液 废润滑油 | 交由有资质单位处理处置 | 处置率100% |
|  | 一般固废 | 边角料 | 交由物资回收单位处置 | 处置率100% |
| 噪 声 | 设备选用低噪声设备，采取基础减震、车间隔声等措施。采取上述措施后，本工程设备运行噪声可达标排放，对外环境影响小。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目在现有车间内技术改造，对生态环境无影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、项目概况 陕西北人印刷机械有限责任公司投资6409万元，在陕西北人印刷研究发展基地对现有厂区工艺进行技术改造。本次技术改造分三期进行，一期增加微弧氧化工艺，二期增加双交换工作台数控五轴龙门加工中心两台，三期导向辊加工工艺增加“车削加工中心”工序；撑挡加工专机；全自动动平衡机。技术改造将拆除23台更换的设备，技术改造后原有生产规模不变，淘汰低端印刷机生产，增加高端机型产量，新增高端环保多色卷筒料印刷机37台的生产能力。 二、项目政策符合性和环境可行性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“鼓励类”第十四项“机械”第38条中“环保多色卷筒料凹版印刷机（印刷速度≥300米/分、套印精度≤0.1毫米）”，属于鼓励类，且项目已取得渭南市高新区发展和改革局关于本项目的备案确认书，项目建设符合国家产业政策。 本次技术改造在现有厂区内进行，不新增占地，符合当地土地利用规划。同时不涉及自然保护区、风景名胜区。综上所述，从环保角度分析，项目选址合理。 三、区域环境质量现状 环境空气：监测结果表明，项目所在评价区2个环境空气监测点中SO2、NO2 1小时平均值、24小时平均值浓度和PM10、PM2.524小时平均值浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。总体看，评价区环境空气质量状况良好。 地表水：监测结果表明，项目所在区域渭河水质的pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、NO3-、总磷、Pb共8项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 噪声：监测结果表明，项目北、南、西三厂界昼夜噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“4a类标准”的要求，东厂界昼夜噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“3类标准”的要求，高新幸福城和大闵村昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“2类标准”的要求，表明项目所在区域声环境质量良好。 四、环境影响及污染物达标结论 1、施工期 施工废气主要为建筑材料的运输、装卸、堆放期间产生的地面扬尘，以及粗放式施工造成的扬尘都属无组织排放。在采取相应措施后，对环境影响较小。 施工期产生的废水主要为生产废水，主要污染物为SS，经沉淀处理后回用于场地降尘；施工人员少量生活污水，进入现有厂区污水处理系统。 施工过程产生噪声的声源在采取评价提出的施工期噪声防治措施后，对环境影响较小。；项目施工建设过程主要产生建筑垃圾，经分类处理，统一收集，综合利用后，剩余不可利用部分定期运往环卫部门指定垃圾场卫生填埋处理，对环境影响较小。 2、运营期环境影响预测与评价 （1）废气 本项目技术改造工程运营期不新增废气排放量，技术改造新增的微弧氧化工段及其他新增设备无废气产生，因此技术改造工程对周围环境空气无影响。 （2）废水 废水主要是非正常工况下，主要是每年停工检修的时候清洗槽废水需要一次大换洗，每次排放量约15t左右，该部分水主要污染因子为COD、TP、氨氮等，不含重金属，和车间冲洗废水、生活污水等一起进入污水站处理。按每天1t排入接触氧化工艺的污水处理站处理，根据对现有工程废水排放量的计算，清洗槽检修产生的废水每天排放量占现有工程每日废水排放量的1/80，且厂区有一座100t/d的污水处理站，该污水处理站处理工艺为“调节池+二级接触氧化+沉淀池”，处理达标后的废水进入城市污水管网，最终进入渭南西区污水处理厂处理。采取上述措施后，非正常工况下清晰槽废水排放对周围水环境影响较小。 （3）噪声 技术改造工程新增空压机、冷却塔、双梁桥式起重机等设备运行产生噪声，采取措施后，根据预测结果，本次技术改造贡献值叠加背景值后基本不改变厂界现有声环境现状，技术改造后对周围声环境影响微乎其微，各厂界昼夜噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准和4a类标准要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。对周围声环境影响较小。 - 固体废物环境影响分析 本次技术改造工程不新增劳动定员，固体废物主要是微弧氧化设备产生的槽渣。危险废物交由有陕西中环信环保科技有限公司处置，不对周围环境造成影响。 五、评价结论 综上所述，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类项目，符合国家产业政策和相关技术的要求，选址合理；建设单位在认真落实环评报告和工程设计提出的各项环保措施后，项目主要污染物可实现达标排放，对周围环境的不利影响较小。从满足环境质量目标的角度分析，项目建设可行。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |