建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南博成机械制造有限公司机械加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南博成机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李天龙 | 联系人 |  |  |  | 王学毅 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区创业大厦401室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18629235530 | 传真 |  |  |  | / | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 陕西省渭南高新区恒通东路南段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 渭南高新区经济发展局 | 批准文号 |  |  |  | 2018-610563-43-03-053044 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建R技改□£ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3484机械零部件加工 |  |
| 占地面积 (平方米) | 15亩 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |
| 总投资 (万元) | 500 |  | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 12 | 环保投资占总投资比例% | 2.4 |
| 评价经费 (万元) | — |  | 预期投产 日期 |  |  | 2018.11 |  |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目特点 渭南精工机械有限责任公司，是一家以生产环保、节能、高科技的机电产品为主的机械制造有限公司。渭南精工机械有限责任公司位于陕西省渭南高新技术产业开发区，租赁科赛机电设备有限责任公司预留工业用地，租赁面积约15亩。2017年12月，渭南精工机械有限责任公司将现有厂房及设备全部租赁给渭南市华洲区恒泰机械制造有限公司，2018年8月，渭南市华洲区恒泰机械制造有限公司将现有厂房及设备全部租赁给渭南博成机械有限责任公司。 渭南博成机械制造有限公司现有项目产品主要为结构件零件1289.6t/a、铸铁件零件1488t/a、轴类零件793.1t/a，为了适应经济发展和市场需求，渭南博成机械制造有限公司拟在现有机械设备上新增铣镗床、钻床、起重机械、铣床、立式车床、加工中心等设备。根据渭南市高新技术产业开发区规划，项目所在地属于二类工业用地，符合渭南市开发区规划，本次改扩建工程在原有车间内进行，不新增占地，项目选址合理。 对照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理办法》相关规定，本项目需进行环境影响评价工作。依据《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 部令第1号），本建设项目属于“二十黑色金属冶炼和压延加工业的61 压延加工 其他 需编制环境影响评价报告表”范畴。为此，渭南博成机械制造有限公司于2018年9月委托我单位承担该项目环境影响评价工作。 接受委托后，我公司立即组织技术人员在现场踏勘，在资料的初步收集以及实地踏勘的基础上，并通过征求当地环保部门和建设单位的意见，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了《渭南博成机械制造有限公司机械加工项目环境影响报告表》，为环境保护工程设计及环保部门进行该地区的环境管理和环境规划提供可靠的科学依据。 2、分析判定情况 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类规定的范围，属于鼓励类项目，且项目工艺、设备不含《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工产业〔2010〕第122号）中淘汰落后的生产工艺装备。同时项目于2018年取得了渭南高新区经济发展局关于《渭南博成机械制造有限公司机械加工项目环境影响报告表》备案确认书的通知，2018-610563-43-03-053044。 （2）规划符合性分析 渭南高新区位于渭南市的西部，东起渭清路，西至渭南西环路，南起华山大街，北至乐天大街。渭南市环境保护局关于《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书的审查意见》中要求“进入渭南市高新区的企业性质应符合渭南高新区总体规划划定的六大产业结构：精细化工园区、机械制造园区、医药制造园区、食品加工园区、高新技术产业园区、教育园区，其他行业的企业不应进入”。 本项目为机械工业，行业性质符合高新区总体规划。 （3）选址可行性分析 根据渭南市高新技术产业开发区规划，项目所在地属于二类工业用地，符合渭南市开发区规划，本次改扩建工程在原有一期用地上进行，不新增占地，项目选址合理。 - 现有工程概况及环保手续履行情况 - 现有工程环保手续 原渭南精工机械有限责任公司已委托陕西航天机电环境工程设计院于2011年对渭南精工机械有限责任公司机械加工项目进行了环境影响评价，编制完成了《渭南精工机械有限责任公司机械加工项目环境影响报告表》，并取得了环评批复（渭高环审〔2011〕8号）。 2017年12月，渭南精工机械有限责任公司将现有厂房及设备全部租赁给渭南市华洲区恒泰机械制造有限公司，2018年8月，渭南市华洲区恒泰机械制造有限公司将现有厂房及设备全部租赁给渭南博成机械有限责任公司。渭南博成机械有限责任公司已于2018年8月取得渭南市环保局高新区分局关于渭南精工机械有限责任公司沿用原单位环评资料的回复（渭高环函〔2018〕55号），渭南博成机械有限责任公司于2018年8月对厂区废气、废水进行自主验收且已进行网上公示；固废、噪声也于2018年10月11日取得了渭南市环保局高新区分局噪声污染防治设施验收表（渭高环验声[2018]6号）及渭南市环保局高新区分局固体废物污染防治设施验收表（渭高环验声[2018]6号）。 - 现有工程概况 表1 现有项目项目组成一览表 序号; 项目组成; 工程内容; 主要组成及建筑面积; 备注. 1; 主体 工程; 生产车间; 一栋单层厂房，建筑面积为,2808m2；主要建设装配车间、机加工车间、仓库等; 新建. 2; 辅助 工程; 办公生活设施; 办公室、食堂，建筑面积为200m2; 新建. 生产辅助区; 动力站房、门卫; 新建. 3; 公用 工程; 给水; 由渭南市高新区市政给水管网统一供给; 新建. 排水; 本项目采用雨污分流制；项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一并进入化粪池（依托科赛机电设备有限公司化粪池 ）进入高新区污水处理厂. 供电; 高新区供电站统一供给. 采暖及制冷; 本项目采用空调采暖、制冷. 4; 储运 工程; 原辅材料仓库; 本项目原料板材皆为外购，存放在厂区车间; 新建. 5; 环保 工程; 废气处理系统; 食堂新安装油烟净化器一台; 新建. 废水处理系统; 生产过程中不产生废水；项目生活污水依托科赛机电设备有限公司化粪池（本项目位于科赛机电设备有限责任公司的预留用地上，位置紧邻），项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一并进入化粪池，通过园区管网进入高新区污水处理厂; 依托科赛机电设备有限责任公司. 噪声处理系统; 生产设备产生的噪音采取基础减震、厂房隔音等措施; 新建. 固废处理系统; 一般固废; 圆钢边角料、金属屑由厂方集中收集后出售；办公、生活垃圾收集后，交由环卫部门统一处理，餐厅废油脂、废抹布委托有资质单位处置; 新建. 危险固废; 废切削液收集暂存后交由有资质单位处置; 新建. - 现有原辅材料用量及动力消耗情况 表2 现有工程原、辅材料用量及动力消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 规格; 来源. 1; 结构件 （钢件）; t/a; 1300; -; 市场外购. 2; 铸件; t/a; 1500; -; 市场外购. 3; 圆钢; t/a; 800; -; 市场外购. 4; 切削液; t/a; 1; -; 市场外购. 5; 机油; t/a; 0.4; -; 市场外购. 6; 电; Kw/h; 25万; -; 市政. - 现有工程产品方案 本项目产品主要从事机械零部件加工，生产工艺中不含电镀、喷涂、放射性探伤等工艺。改扩建项目生产规模为结构件零件1289.6t/a、铸铁件零件1488t/a，轴类零件793.1t/a。 表3 企业现有产品方案 序号; 产品名称; 设计产量（t/a）. 1; 结构件零件; 1289.6. 2; 铸铁件零件; 1488. 3; 轴类零件; 793.1. 5、现有项目主要设备情况 表4 现有工程主要设备表 序号; 名称; 型号规格; 数量（套/台）. 1; 卧式加工中心; TH61140; 1. 2; 稳压器; SBW-100KV; 1. 3; 数控落地式铣镗床; TK6213; 1. 4; 稳压器; ZSBW-225K; 1. 5; 摇臂钻钻; Z3080; 1. 6; 门式加工中心; KMC-4000S; 1. 7; 龙门铣床; X2012C; 1. 8; 单梁吊; 5T; 2. 9; 单梁吊; 16T; 1. 10; 龙门铣床; X2012C; 1. 11; 数控床; CK6150; 5. 12; 外圆磨床; M1432W; 2. 13; 数控带锯机; -; 1. 三、本次扩建项目工程概况 项目名称：渭南博成机械制造有限公司机械加工项目 建设性质：改扩建 建设单位：渭南博成机械制造有限公司 建设地点：陕西省渭南高新区恒通东路南段 四邻关系：项目位于陕西省渭南高新区恒通东路南段。项目南侧紧邻科赛机电设备有限责任公司，东侧紧邻恒通东路，西侧为拟建工业用地，北侧为神力锅炉厂。 项目地理位置详见附图1，项目四邻关系见附图2。 1、建设内容及规模 本项目为改扩建项目，在原有车间内新增设备46台，其中铣镗床18台，钻床15台，起重机械4台，铣床10台、立式车床4台、加工中心2台、稳压器3台。项目不新增用地，其余依托原有车间内容及项目配套设施。项目组成见表5。 表5 项目组成一览表 序号; 项目组成; 工程内容; 主要组成及建筑面积; 备注. 1; 主体 工程; 生产车间; 一栋单层厂房，建筑面积为,2808m2；主要建设装配车间、机加工车间、仓库等; 依托原有厂房. 2; 辅助 工程; 办公生活设施; 办公室、食堂，建筑面积为200m2; 依托原有. 生产辅助区; 动力站房、门卫; 依托原有. 3; 公用 工程; 给水; 由渭南市高新区市政给水管网统一供给; 依托原有. 排水; 本项目采用雨污分流制；项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一并进入化粪池，依托科赛机电设备有限公司进入高新区污水处理厂. 供电; 高新区供电站统一供给. 采暖及制冷; 本项目采用空调采暖、制冷. 4; 储运 工程; 原辅材料仓库; 本项目原料板材皆为外购，存放在厂区车间; 依托原有厂房. 5; 环保 工程; 废气处理系统; 车间打磨粉尘经移排气扇通风无组织排放 食堂安装油烟净化器一台; 依托原有. 废水处理系统; 生产过程中不产生废水；项目生活污水依托科赛机电设备有限公司化粪池，项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一并进入化粪池，通过园区管网进入高新区污水处理厂; 依托原有. 噪声处理系统; 生产设备产生的噪音采取基础减震; 新建. 固废处理系统; 一般固废; 圆钢边角料、金属屑由厂方集中收集后出售；办公、生活垃圾收集后，交由环卫部门统一处理，餐厅废油脂、废抹布委托有资质单位处置; 依托原有. 危险固废; 废切削液收集暂存后交由有资质单位处置; 依托原有. 2、产品方案及产品规模 本次项目生产规模为结构件零件2579.2t/a、铸铁件零件2976t/a，轴类零件1586.2t/a，改扩建完成后全厂生产规模为结构件零件3868.8t/a、铸铁件零件4464t/a，轴类零件2379.3t/a。具体产品方案见表6。 表6 项目改扩建前后产品规模一览表 单位：t/a 序号; 改扩建前; 本次项目; 改扩建后; 备注. 产品; 产量; 产品; 产量; 产品; 产量. 1; 结构件零件; 1289.6; 结构件零件; 2579.2; 结构件零件; 3868.8; 产能增加. 2; 铸铁件零件; 1488; 铸铁件零件; 2976; 铸铁件零件; 4464; 产能增加. 3; 轴类零件; 793.1; 轴类零件; 1586.2; 轴类零件; 2379.3; 产能增加. 3、原辅材料及动力消耗 本项目投运后，主要原辅材料消耗情况见表7。 表7 主要原、辅材料用量及动力消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 规格; 来源. 1; 结构件 （钢件）; t/a; 3900; -; 市场外购. 2; 铸件; t/a; 4500; -; 市场外购. 3; 圆钢; t/a; 2400; -; 市场外购. 4; 切削液; t/a; 2; -; 市场外购. 5; 机油; t/a; 0.6; -; 市场外购. 6; 电; Kw/h; 25万; -; 市政. 4、生产设备 主要生产设备及规格、型号见表8。 表8 项目主要新增生产设备一览表 序号; 名称; 型号规格; 数量（套/台）. 1; 卧式铣镗床; -; 4. 2; 经济型数控刨台卧式铣镗床; -; 2. 3; 落地铣镗床; -; 2. 4; 龙门铣; -; 5. 5; 摇臂钻; -; 5. 6; 门式加工中心; -; 2. 7; 数控镗铣床; -; 5. 8; 数控双柱立式车床; -; 2. 9; 数显铣镗床; --; 5. 10; 稳压器; -; 3. 11; 行车; -; 4. 12; 立车; -; 2. 13; 万能铣; -; 1. 14; 铣刨床; -; 1. 15; 单臂刨; -; 1. 16; 端面铣; 2. 5、总平面布置 项目租赁科赛机电设备有限责任公司预留工业用地，租赁面积约15亩，总建筑面积3159.2m2，考虑厂区现有建筑物布局以及本项目功能分区，厂区分生产区、库房、食堂和办公生活区，库房、食堂、办公区位于租赁区的北侧，生产区位于租赁地南侧。项目出入口位于厂区东侧。平面布置功能分区明确，布局合理，联系方便。总体看项目平面布置较为合理、可行。拟建项目平面布置见附图3。 6、劳动定员与工作制度 本项目新增劳动人员54人，每天工作16小时，两班制。全年工作330天。 7、公用工程 （1）给水 项目给水由渭南市高新区市政给水管网统一供给。 （2）排水 项目采用雨污分流制，雨水经雨水管网直接外排；生产过程中不产生废水；项目依托科赛机电设备有限责任公司化粪池，项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理，通过园区污水管网进入高新区污水处理厂。 （3）供暖、制冷 项目供暖、制冷均采用分体式空调。 （4）供电 项目用电由高新区供电站统一供给。 8、依托工程基本情况及可行性分析 （1）依托工程基本情况 本项目在渭南精工机械有限责任公司现有厂房内建设，依托已建成的主体工程生产车间；办公生活设施及生产辅助区等辅助工程；给水、排水、供电、采暖及制冷等公用工程；储运工程原材料仓库。渭南精工机械有限责任公司委托陕西航天机电环境工程设计院于2011年对渭南精工机械有限责任公司机械加工项目进行了环境影响评价，编制完成了《渭南精工机械有限责任公司机械加工项目环境影响报告表》，并取得了环评批复（渭高环审〔2011〕8号），2017年12月，渭南精工机械有限责任公司将现有厂房及设备全部租赁给渭南市华洲区恒泰机械制造有限公司，2018年8月，渭南市华洲区恒泰机械制造有限公司将现有厂房及设备全部租赁给渭南精工机械有限责任公司。渭南精工机械有限责任公司已于2018年8月取得渭南市环保局高新区分局关于渭南精工机械有限责任公司沿用原单位环评资料的回复（渭高环函〔2018〕55号），渭南精工机械有限责任公司于2018年8月对厂区废气、废水进行自主验收且已进行网上公示；固废、噪声也于2018年10月11日取得了渭南市环保局高新区分局噪声污染防治设施验收表（渭高环验声[2018]6号）及渭南市环保局高新区分局固体废物污染防治设施验收表（渭高环验声[2018]6号）。本项目规划和土地手续完整，各类工程设施均已完善。 - 依托工程可行性分析 本次项目新增员工54人，根据现场调查和建设单位提供资料，现有厂区化粪池容积为10m³，现有厂区生活污水量为1.44t/d,本次新增生活污水量为3.672t/d，现有化粪池可以满足项目生活污水的接纳处理。 （3）依托基础设施可行性分析 经现场勘察，现有厂区土地和规划手续完整，供电和给水设施完善，可保障项目生产运营用电用水。因此，项目依托现有基础设施可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、现有工程污染物排放及处置措施 1、废水 根据建设单位提供资料，原有项目废水产生量为576 m3/a。 项目废水主要为生活污水和食堂废水，生活污水主要由员工办公产生，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS，食堂废水经隔油池处理后，同生活污水一同进入化粪池处理后，通过污水管网排入污水处理厂，最终排入渭河。 根据现有项目2018年8月1日至2018年8月2日的监测数据，该项目化粪池出水口水质化学需氧量两日浓度最大值为52mg/L，五日生化需氧量两日浓度最大值为23.1 mg/L，氨氮两日浓度最大值为41 mg/L，监测结果均符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》DB61-224-2011表2二级标准限值；pH值范围为6.99~7.21，SS两日浓度最大值为41mg/L，监测结果均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准限值要求。 2、废气 该项目运营期磨削加工会产生微量的粉尘，主要污染物为颗粒物，废气采用车间强制排气扇，减少粉尘对车间影响，本项目就餐人数较少，产生的油烟经油烟净化设施处理后，达标排放。 根据2018年8月1日至2018年8月2日的验收监测报告，4个废气无组织排放监测点位颗粒物的最大排放浓度为0.139mg/m3，监测结果符合《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值 要求。 3、噪声 项目噪声源为带锯机、铣镗床、铣床及磨床等设备运转产生的噪声、车间工作时各种弓箭的搬运、堆放等产生的噪声。根据项目2018年8月1日至2018年8月2日的监测数据， 厂界北侧、东侧、南侧、西侧厂界噪声监测点昼间等效A声级范围为（49.1~59.8）dB（A），夜间等效A声级范围为（42.4~49.7）dB（A），监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 4、固体废物 原有项目产生的固体废物主要是生活垃圾、圆钢边角料、金属屑和废切削液、废油抹布等，生活垃圾集中收集由环卫部门处理，圆钢边角料、金属屑外售处理，危险废物建设危废暂存间暂存，后交由陕西明瑞资源再生有限公司处置。项目固体废弃物处置率100%。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求进行处置，在现有厂区西北角设置有15m2的固废暂存间，一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）中相关规定进行处置。 - 工程污染物处置措施及排放情况汇总 表9 原项目主要污染物处置措施及排放情况汇总一览表 类别; 污染源; 污染物; 处置措施及去向; 排放浓度、排放量. 污水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 化粪池、油水分离器处置后进入市政污水管网; 475.2t/a. 废气; 机加车间; 颗粒物; 车间换气扇，无组织排放; 0.139mg/m3. 噪声; 工作人员; 生活垃圾; 定点收集， 环卫部门清运; ——. 固废; 生产车间; 圆钢边角料; 统一收集，外售处置; ——. 金属屑; ——. 废切削液、废机油、废抹布; 危废暂存间收集，交由陕西明瑞资源再生有限公司处理。; ——. 二、以新带老整改措施 根据以上分析，现有工程的各个污染物排放，均能满足相关标准，污染物达标排放，无需以新带老措施。 |

建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 渭南市位于东经108°50'-110°38'和北纬34°13'-35°52'之间，地处陕西关中渭河平原东部，东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤，南北长182.3km，东西宽149.7km，总面积13134km2。渭南市地处陕西省东部，属秦豫晋三角经济合作区、关天经济区重要城市，陇海铁路、包西铁路、侯西铁路、西合铁路、大西客专、郑西客专、连霍高速沿线，素有“三秦要道，八省通衢”之称南。 项目位于陕西省渭南高新区恒通东路南段。项目南侧紧邻科赛机电设备有限责任公司，东侧紧邻恒通东路，西侧为拟建工业用地，北侧为神力锅炉厂。具体地理位置图见附图1。 2、地质地貌 渭南高新区位于渭河在渭南地区最上游地区的右侧河漫滩和河谷阶地区域，属渭河冲积平原，是八百里秦川最宽阔的地带。地形总趋势呈南高北低之势，倾向渭河，东西开阔，地势平坦，自然标高在357~368.5m，高出渭河水面20~30m，坡度系数为0.82%。由北向南依次为渭河高漫滩、渭河二级阶地、渭河三级阶地及冲沟。土壤组成为：上部0~5m为黄土类砂质粘土，夹1~2层古土壤层，下部为砂孵石层。地耐力为10~15t/m2。 3、地质 渭南地区处于秦岭东西向构造带的东部与祁吕贺山字型构造的前弧东翼，以及新华夏构造体系第三沉降带的复合部位。南部是华北地台南侧秦岭加里东纬向构造带北部的秦岭元台拗折断带；北部属鄂尔多斯地台的陕北盆缘褶皱区；中部是汾渭地堑的渭河阶梯状断陷区。形成了南北隆起、中部拗陷的大地构造骨架。 本项目场地地质条件简单，无不良地质构造。地质单元属于渭河二级阶地，该单元上层为沙质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石。地下水位埋深一般在8~10m，对建筑物基础不会造成不良影响。 按《全国地震烈度区划图》，该地区地震烈度为8度。 4、气象条件 渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。除秦岭山区外，年日照时数2009小时~2528.1小时，年均气温11.5℃~13.6℃，0℃以上积温4250.3℃~5022.9℃，大于10℃积温3780.8℃~4509.4℃，是关中地区热量的高值区。无霜期为199天~224天，年降水量为576.8mm，月平均最大降水量为98.7mm（9月），月平均最小降水量为4.8mm（12月），日最大降水量为104.8mm，降水多集中在7、8、9三个月。冬季最大积雪厚度为17.0cm，最大冻土厚度为240.0cm。常年主导风为东北风，频率为14%，多年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。 5、水文地质 （1）河流 流经渭南市境的河流主要有黄河、渭河、洛河。黄河自北而来沿边境流过，洛河自西北而东南入渭河，渭河自西而东在境内汇入黄河，三河年平均径流量438.86亿m3。地表水、地下水资源总量20多亿m3。临渭区、华县、华阴市、韩城市的黄河漫滩和渭河傍河区为地下富水区；大荔、蒲城、富平等县的地热水资源丰富。 （2）地下水 渭南地区地下水较为丰富，在可利用的水资源中占有很重要的地位。可开采量为9.63亿m3/a，可开采模数地域差异很大，总补给量为15.08亿m3/a。地下水在南北山区储存于基岩中，其余则赋存于松散岩层中，多数为上下叠置的双层或多层含水岩层。 区内地下水补给来源主要是大气降水，其次是河水的渗入、山前侧向径流及井灌回归补给。地下水的径流与排泄受地形和岩性控制，主要自南北山区向渭河运移，黄河、渭河为区域排泄基准面。在下渗和运移过程中，不断溶解了介质的易溶盐分，并逐渐蒸发浓缩，从而使区内地下水呈现自南、北山区向盆地中心，由贫到富、水化学具有一定水平条带规律的盆地型地下水特性。 场区地下水属第四系冲积层孔隙潜水类型，水量较丰富，埋藏较深。 6、动植物 （1）植被 全市有野生植物2500多种，栽培植物150多种，主要有小麦、玉米、谷子、薯类、豆类、棉花、烟叶、油菜、花生、芝麻、苹果、花椒、红枣、柿子、核桃、板栗、杏、梨等。 （2）动物 渭南市位于黄河中游地区，境内有丰富的野生动物资源，其中水生动物6目10科76种，陆生动物中鸟类155种，兽类37种。目前区内有珍禽类动物64种，属国家重点保护的一、二类水禽有 26种。在栖息越冬的水涉禽中，属于《濒危野生动植物物种国际贸易公约》保护的有丹顶鹤、大鸨、黑鹳、白鹳、灰鹤、红胸黑雁等6种；属于《中华人民共和国野生动物保护法》中规定保护的的有11 种；属于《中日候鸟协定保护鸟类》65种。全市现有野生动物驯养繁殖单位28户(处)，饲养种类涉及林麝、马鹿、鸵鸟、孔雀、七彩山鸡、野鸭等10余种。 人工饲养的畜禽20多种，其中以秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优。 7、土壤 渭南地区处于暖温带半湿润半干旱气候区，是我国典型的地理过渡区，自然条件的多类型和过渡性特点，使区内各成土因素变得错综复杂，并强烈地影响着各类土壤的成土过程，形成了褐土、垆土、黄绵土、红粘土、新积土、潮土、治泽土、水稻土、盐土、紫色土、风沙土、棕壤土等十二个土壤类型。在十二个土壤类型中，属耕作性土壤主要有垆土。水稻土。新积土，红粘土和黄绵土；属自然土壤的有盐土、沼泽土、棕壤、褐土和紫色土；而耕作土壤的一半是潮土和风沙土。实际耕作的土壤9134736亩，占总土壤面积的48.51％。 8、渭南高新技术产业开发区 国家级渭南高新区按照"高标准规划、高起点建设、高水平管理"的要求，对高新区的规划进行了重新修编，并根据城市功能要求，设置了六大工业园区。大规模加强基础设施建设，开发崇业路以西的13平方公里土地，形成了"三纵三横一环"的新城市框架，建设城市中有花有水、花园中有城市的环境，让城市与环境共存，不断提升城市辐射、扩张、服务功能。 结合渭南城市西扩战略，按照"渭南中心城市的现代化新区"和"工贸技型的高新区"的定位，重新编制了渭南高新区控制性详细规划，设置了六大产业园区，描绘出城市中有花有水、花园中有城市的优美环境，城市与环境共存，不断提升城市辐射、扩张、服务功能。 渭南高新区依靠其地理优势、资源优势、环境优势、市场优势，已形成了以机械工业、电子工业、医药制造业、精细化工业、新材料生产、农副产品加工为主的六大产业园区。以八鱼油脂、高迪尔果汁、大农饲料为代表的农副产品加工业;以金城工业园有色金属加工为代表的新材料研发基地;以渭河煤化工集团、中众化工公司为代表的精细化工产业;以美国独资陕西线艺电子有限公司;海泰电子为代表的电子工业;以陕西北人印刷机器制造公司、合容电器为代表的机械加工业;以利君现代中药公司、陕西容厦药业有限公司为代表的医药制造业。本项目属于机械加工类，符合渭南高新技术产业开发区产业规划。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、 声环境、生态环境等) 1、大气环境质量现状 本项目位于陕西省渭南高新区恒通东路南段，评价区域环境空气质量功能区划为二类区。为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本评价引用陕西林泉环境检测技术有限公司为《陕西渭南佳润汽车销售服务有限公司4S店建设项目》中的环境空气质量现状监测的监测数据。监测报告见附件。 本次引用2个空气监测点：1#渭南技师学院（位于本项目东北侧761m）、2#大闵村（位于本项目西南侧836m）。 监测结果见表8。 监测项目：SO2、NO2、PM10； 监测时间及频次：2018年9月22日~9月28日，连续监测7天； 表10 环境空气质量现状监测结果统计表 单位：ug/m3 监测点位 监测日期; 渭南技师学院. SO2; NO2; PM10. 02:00; 08:00; 14:00; 20:00; 24小时平均; 2:00; 08:00; 14:00; 20:00; 24小时平均; 24小时平均. 9月22日; 10; 14; 14; 11; 13; 42; 44; 46; 42; 44; 80. 9月23日; 10; 12; 14; 13; 13; 45; 48; 50; 47; 48; 79. 9月24日; 9; 12; 14; 11; 12; 34; 36; 38; 35; 36; 83. 9月25日; 8; 9; 10; 8; 9; 21; 23; 24; 23; 23; 78. 9月26日; 8; 9; 8; 8; 8; 24; 26; 28; 24; 26; 75. 9月27日; 9; 11; 10; 10; 10; 40; 43; 45; 43; 43; 82. 9月28日; 10; 10; 12; 11; 11; 38; 40; 42; 39; 40; 81. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150. 超标率(%); —; —; —; —; —. 最大超标倍数; —; —; —; —; —. 监测点位 监测日期; 大闵村. SO2; NO2; PM10. 02:00; 08:00; 14:00; 20:00; 24小时平均; 02:00; 08:00; 14:00; 20:00; 24小时平均; 24小时平均. 9月22日; 12; 14; 14; 13; 13; 42; 44; 46; 43; 44; 84. 9月23日; 12; 14; 13; 13; 13; 44; 47; 49; 46; 47; 91. 9月24日; 9; 12; 11; 11; 11; 36; 38; 40; 37; 38; 90. 9月25日; 9; 10; 11; 10; 10; 21; 24; 24; 22; 23; 91. 9月26日; 8; 10; 9; 9; 9; 25; 27; 29; 25; 27; 92. 9月27日; 10; 11; 11; 10; 10; 41; 44; 46; 44; 44; 73. 9月28日; 10; 11; 11; 10; 11; 38; 40; 42; 39; 40; 80. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150. 超标率(%); —; —; —; —; —. 最大超标倍数; —; —; —; —; —. 监测结果表明，评价区环境空气中SO2与NO21小时平均浓度值、24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM1024小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，表明项目区大气环境质量现状良好。 2、声环境质量现状 本项目声环境质量现状委托陕西林泉环境检测技术有限公司于2018年9月26-9月27日进行，监测时间为两天，分昼间与夜间进行监测。监测报告见附件。 （1）声环境现状监测 厂区东、西、南、北4个厂界及敏感点盛世明煌、高新区环保局各布设一个监测点位，本次共设6个监测点，具体监测点位见附件。 监测项目：连续等效A声级； （2）声环境现状监测结果 监测时间为2018年9月26-9月27日，监测结果见表10。 表11 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB（A） 监测地点; 监测时段. 9月26日; 9月27日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 场界东; 52.3; 41.8; 53.2; 41.3. 场界南; 56.1; 44.6; 57.1; 43.7. 场界西; 57.3; 43.2; 57.9; 42.4.. 场界北; 53.1; 40.7; 53.4; 41.2. 盛世明煌; 48.5; 39.8; 48.3; 39.9. 高新区环保局; 45.6; 38.8; 45.6; 38.8. 标准; 昼间：65夜间：55/昼间：60夜间：50. 超标率（%）; 0. 根据现状监测结果可知，项目四周昼、夜间噪声监测结果，噪声值均满足《声环境质量标准》3类噪声标准要求，敏感点盛世明煌、高新区环保局满足《声环境质量标准》2类噪声标准要求。由监测结果表明，项目所在区域声环境质量现状良好。 3、生态环境质量现状 项目拟建地处于渭南高新技术产业开发区，随着园区建设步伐加快，评价区内企业众多，人群村落分布，该区域生态环境正在由原来以农业为主的农村生态系统向典型的工业生态环境类型转变，植被主要为人工种植的绿化植被等。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 通过现场踏勘，项目评价区无文物保护单位及名胜古迹，主要环境保护目标为村庄，具体见表12。 表12 主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 名称; 规模; 方位、距离; 保护目标. 环境空气; 豪润新都; 2000户、10000人; NE；305m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 香颂.帕堤欧; 964户、4820人; E；230m. 利君首座; 1026户、5130人; E；310m. 盛世明煌; 120户、600人; SW；20m. 渭南市环境保护局高新分局; 50人; SW；80m. 郑家小区; 210户、1050人; NW；270m. 渭南高新一小; 540人; NW；303m. 噪声; 盛世明煌; 120户、600人; SW；20m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 渭南市环境保护局高新分局; 50人; SW；80m. 地表水; 渭河; /; N；3900m; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 根据渭南市环境保护局高新区分局关于《渭南市环境保护局高新区分局关于渭南博成机械制造有限公司机械加工项目环境影响评价执行标准函的复函》（渭高环审〔2018〕79号）；本项目执行标准如下： 一、环境空气质量标准 项目所在区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表13 《环境空气质量标准》二级标准 区域名; 执行标准; 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 1h; 24h. 项目所在区域; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级 标准; SO2; μg/m3; 500; 150. NO2; 200; 80. PM10; /; 150. 二、声环境质量标准 项目所在区噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表14 声环境质量标准 分类; 昼间; 夜间. 标准值（dB（A））; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； 表15 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度 mg/m3; 有组织最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120 (其他); 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 食堂废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准要求。 表16 饮食业油烟排放标准（试行） 参照标准; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除率. 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 2; 60%. 二、废水 项目无生产废水产生，生活污水执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准。 表17 污水排放标准限值 单位：mg/L（pH 无量纲） 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB 61/224-2011)二级; ≤300; ≤150; ≤25. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级; 6~9; ≤400; ≤20. 三、噪声 施工期厂（场）界：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 分类; 昼间; 夜间. 标准值（dB（A））; 65; 55. 四、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定，危险废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 项目执行污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N，生产过程中不产生废水；项目依托科赛机电设备有限责任公司化粪池，项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理，通过园区污水管网进入高新区污水处理厂。 本项目建议的总量控制指标为：COD：0.063t/a，氨氮：0.0055t/a。 |

建设项目工程分析

主要污染工序及环节 运营期 一、工艺流程简述 1、生产工艺流程和产污分析图及说明如下： 拟建项目主要产品为结构件零件、铸铁件零件、轴类零件的生产，不涉及原材料生产，所需原材料进行外购。采购的毛坯件，通过铣削加工、镗削加工和钻屑加工，最终将所购的毛坯件制造成所需产品，检验包装入库等待出售。 采购结构件毛坯、铸件毛坯 铣削加工 镗削加工 钻削加工 成品结构零件、铸铁件零件 固废、噪声 固废、噪声 固废、噪声 采购圆钢毛坯 下料 车削加工 磨削加工 轴类零件 固废、噪声 固废、噪声、粉尘 图1 生产工艺流程和产污分析图 根据建设单位提供的资料，本项目生产工艺中不含电镀、喷涂、放射性探伤等工艺。 主要工艺流程概述如下： 项目从外部采购结构毛坯、铸件毛坯通过铣削加工、镗削加工、钻削加工等工艺后，形成成品包装外售。在加工过程中会产生粉尘、噪声及固废。 项目从外部采购圆钢毛坯、圆钢毛坯通过车削加工、磨削加工等工艺后，形成成品包装外售。 本项目生产中所用油料均为设备润滑使用，其消耗均为自然消耗，无排放。项目生产过程中会产生少量擦拭设备的油抹布、废切削液。 二、主要污染工序及环节 项目营运期主要工艺流程产污环节见图2，主要污染物产生环节及排放方式及排放去向见表18，对于各生产工序排污节点及主要污染物分析概述如下： - 在钻削加工及磨削加工工段会产生一定的金属粉尘及食堂油烟。 （2）本项目无生产废水产生，仅有少量食堂废水及生活污水。 （3）带锯机、铣镗床、铣床及磨床等设备运行阶段产生的噪声。 （4）生产过程中的圆钢边角料、金属屑和废切削液、废机油、废抹布等。 表19 项目生产工序排污节点及分析一览表 污染物; 污染来源; 污染因子; 排放量; 排放去向. 废气; 磨削加工工段; 粉尘; 少量; 无组织扩散. 食堂; 油烟; 0.0075t/a; /. 噪声; 带锯机、铣镗床、铣床及磨床等; 70～95dB（A）; -; -. 固废; 生产车间; 圆钢边角料、金属屑; 47t/a; 圆钢边角料、金属屑由厂方集中收集后出售. 废油脂; 0.6237t/a; 交由陕西明瑞资源再生有限公司处理. 废切削液; 0.3t/a. 废机油; 0.1t/a. 废抹布; 0.02t/a. 废水; 生产过程中不产生废水；项目依托科赛机电设备有限责任公司化粪池，项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理，通过园区污水管网进入高新区污水处理厂。.

主要污染源分析 一、施工期主要污染工序： 本项目施工期主要为安装新设备。施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、固体废物等。 1、废气 在施工阶段扬尘主要来自以下四个方面：土石方开挖及填埋作业造成地面裸露形成的扬尘、建筑材料的运输及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆造成的道路扬尘。 另外，由于施工机械及运输车辆发动机尾气会对近距离环境造成一定的影响。 2、废水 装修期拟定人员为5人，均不在项目地食宿。建筑物内设有卫生间，用水系数按35L/L.人，则装修期废水产生量为0.175m3/d，施工时长为一个月，废水总排放量为5.25 m3/a。 3、噪声 施工期期设备主要由：升降机、切割机、电锯、电钻、木工刨，其声级为70~105dB（A）。 4、固体废物 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工及装修过程中废弃的包装材料、包装桶等约为1t，分类收集外售。 （2）生活垃圾 施工人员排放生活垃圾按0.5kg/人·d估算，施工高峰期人数按5人计，则施工期生活垃圾产生量约为2.5kg/d。 二、营运期主要污染源分析 1、废气 项目运营期产生的废气主要是磨削加工工段产生的粉尘及食堂油烟废气。 - 磨削加工工段产生的粉尘 本次项目新增设备为铣镗床，钻床，起重机械，铣床、立式车床、加工中心、稳压器。项目无新增打磨设施，钻削加工阶段使用切削液不会产生粉尘。 项目刀具打磨设备设置在独立密封房间内，项目刀具打磨产生的粉尘为金属颗粒及磨砂颗粒，因其比重大，易沉降，不易扩散，污染物的发生量小，最终的去向滞留在密封房间附近。根据业主提供的资料显示，刀具打磨粉尘年产生量为4kg/a。项目通过安装排气扇，加强车间通风，定期对沉降粉尘清扫处理，对外扩散较小，对周围环境影响较小。 根据现有项目2018年8月1日至2018年8月2日原项目验收监测数据，4个废气无组织排放监测点位颗粒物的最大排放浓度为0.139mg/m3，上风向参照点的浓度为0.120mg/m3，无组织排放贡献浓度约为0.019 mg/m3，由此可知打磨工段无组织排放贡献浓度很小，本次项目无新增打磨设备，只新增产量2倍，类比估算可知，无组织排放浓度很小，可满足《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值要求。 （2）食堂油烟废气 厂区设食堂1座，本次扩建新增员工人数54人，一日提供3餐，食堂设2个灶头，每日耗油量按35g/人计，一般油烟挥发量占耗油量的3%，项目年运营时间按330日计，食堂每天每个灶头作业时间约为4h，每个灶头排风量为2000m3/h，因此，油烟产生量为0.0187t/a，油烟产生浓度为2.36mg/m3。 2、废水 本项目生产过程中不产生废水，无废水排出，废水主要为职工生活污水。 （1）生活污水 本次扩建新增劳动人员54人，生活用水量按85L/人·天，项目年工作日330天，则项目生活用水总量为4.59m3/d，年用水总量为1514.7m3/a。生活污水产生量按照新鲜用水量的80%计算，则废水产生量为3.672m3/d，1211.76m3/a。主要污染因子为COD、BOD5和SS等。本项目职工生活污水污染物浓度及主要污染物的产生情况见20。 表20 生活污水水质指标 项目 产生情况; 生活污水; 废水 产生量. COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 产生浓度(mg/L); 400; 200; 200; 25; 20; 1211.76m3/a. 产生量（t/a）; 0.485; 0.242; 0.242; 0.0303; 0.0242. 新鲜水 生活用水 4.59 0.918 油水分离器池 3.672 化粪池 高新区污水处理厂 图2项目水平衡图（m3/d） 3、噪声 该项目主要噪声源为生产过程中机械设备噪声，具体噪声源强见下表21。 表21 项目噪声源平均声级值 序号; 主要噪声源; 数量（台）; 性质; 位置; 单台声功率级dB(A). 1; 卧式铣镗床; 4; 间歇性; 室内; 75~85. 2; 经济型数控刨台卧式铣镗床; 2; 间歇性; 室内; 75~85. 3; 落地铣镗床; 2; 间歇性; 室内; 75~85. 4; 龙门铣; 5; 间歇性; 室内; 75~85. 5; 摇臂钻; 5; 间歇性; 室内; 70~75. 6; 门式加工中心; 2; 间歇性; 室内; 70~80. 7; 数控镗铣床; 5; 间歇性; 室内; 70~80. 8; 数控双柱立式车床; 2; 间歇性; 室内; 70~80. 9; 数显铣镗床; 5; 间歇性; 室内; 80~90. 10; 稳压器; 3; 间歇性; 室内; 70~80. 11; 行车; 4; 间歇性; 室内; 70~80. 12; 立车; 2; 间歇性; 室内; 70~80. 13; 万能铣; 1; 间歇性; 室内; 80~90. 14; 铣刨床; 1; 间歇性; 室内; 70~80. 15; 单臂刨; 1; 间歇性; 室内; 75~85. 16; 端面铣; 2; 间歇性; 室内; 75~85. 4、固废 (1)一般固体废物 ① 生产固废 项目生产固废主要是生产过程中的圆钢边角料、金属屑。根据建设单位提供资料，项目圆钢边角料、金属屑产生量约47t/a。 ②生活垃圾：本次扩建新增劳动人员54人，每人每天产生垃圾按0.5kg计算，因此，本项目产生生活垃圾27kg/d，年产生量约为8.91t/a。 ③本次扩建新增在场内食宿人员54人，废油脂产量按35g/人•d，则产生的废油脂约为1.89 kg/d，0.6237t/a，废油脂由有资质单位定期回收。 （2）危险废物 废切削液：项目在维护设备过程中，使用大量切削液用于润滑冷却，切削液经过一段时间使用后，需排出并更换。根据建设单位提供资料，项目在生产过程中废切削液产生量约0.3t/a。 ②废机油、废抹布：机械在使用或更换过程中产生的废油及废抹布为国家《危险废物名录》2008版中类别属“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”；危险废物分类为“含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物”；危险特性具有“腐蚀性、毒性、易燃性、反应性”。根据建设单位提供资料，项目年产生废机油量约为0.1t/a，废抹布产生量为0.02 t/a，收集后委托有资质的单位处理。 表22 危险废物判定表 序号; 副产物名称; 形态; 是否危险废物; 废物类别; 代码; 危险特性. 1; 废切削液; 液态; 是; HW49; 900-041-49; T. 2; 废机油; 液态; 是; HW49; 900-041-49; T. 3; 废抹布; 固态; 是; HW49; 900-041-49; T.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 | 磨削加工工段 | 粉尘 | / | 极少量，无组织扩散 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 2.36mg/m3，0.0187t/a | 0.944mg/m3，0.0075t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 1211.76t/a | COD | 400 mg/L，0.485t/a | 52 mg/L，0.063t/a |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L，0.242t/a | 23.1mg/L，0.028t/a |
|  |  | SS | 200 mg/L，0.242t/a | 41 mg/L，0.050t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0303t/a | 4.5mg/L，0.0055ta |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L，0.0242t/a | 7mg/L，0.0085t/a |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 8.91t/a | 由环卫部门 统一清运 |
|  | 生产固废 | 圆钢边角料、金属屑 | 47t/a | 统一收集，外售处置 |
|  | 食堂油脂 | 废油脂 | 0.6237t/a | 交由陕西明瑞资源再生有限公司处理 |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 0.3t/a |  |
|  |  | 废机油 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废抹布 | 0.02t/a |  |
| 噪声 | 本项目运营期机械噪声主要来源于生产过程中带锯机、铣镗床、铣床及磨床等产生的噪声，噪声源在70-90dB（A）。通过选择低噪设备、合理布置设备位置、安装减震垫、消声器等措施后，噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目为利用现有厂房进行扩建，项目不新增用地。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目施工期主要为安装新设备。施工期产生的噪声、废水、扬尘及建筑垃圾会对周围环境产生一定的影响。 一、噪声影响分析 项目建设在施工期间要使用施工机械和运输车辆，将产生噪声和振动污染，而且同时具有间歇的、持续的、高频的、低频的各种噪声，主要噪声源声强为70-95dB(A)，如不采取措施对周围环境有一定的影响。因此环评提出以下防治措施： 施工期间限定在白天进行，并对施工机械设备进行必要的减噪防护，禁止夜间施工。建议施工单位在施工时合理规划，做好时间和空间上的衔接；施工人员要精心保养施工机械，使之维持最小的工作噪声。施工场地应进行围栏阻挡。经采取以上措施后对周围环境影响较小。 二、大气影响分析 施工期大气污染主要为扬尘污染。材料的运输、装卸过程中有大量的粉尘散落到周围大气中，同时材料堆放期间由于刮风会引起扬尘污染，本报告提出以下防治措施： （1）定期在施工场地和施工道路上洒水湿法抑尘，保持地面湿度，尤其是在干旱、大风季节加强施工场地的防扬尘管理； （2）经常对道路和施工区域进行清扫，以减少粉尘和二次扬尘的产生； （3）对于装运含尘物料的运输车辆加盖篷布，严格控制物料的洒落，以免道路颠簸和大风天气加大起尘量； （4）严格控制车速和定时清洗车辆； （5）对施工现场全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业。 综上，项目在建设中必须严格采取以上措施，严格按有关规范操作，优化施工方案，通过采取以上措施后，项目施工期对周围环境空气所产生的影响可大大降低。 三、水环境影响分析 废水主要包括施工废水和少量的生活污水。施工单位应加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。施工现场因地制宜，设置沉淀池等污水临时处理设施，经沉淀处理后用于施工场地的洒水降尘，实现废水零排放。因此，施工期废水不会对水环境产生较大影响。 项目职工产生的生活污水量少，依托原有厂区化粪池。 四、固体废弃物影响分析 由于项目挖土方量较少，挖土方直接用作填土方，不产生废弃土石方，施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和少量的生活垃圾。为有效降低环境影响，施工单位应采取以下污染物防治措施： （1）生活垃圾每天由清洁人员清理，集中送至指定堆放点； （2）尽量减少建筑材料在运输、装卸过程中的洒落，建筑垃圾应在指定的堆放点存放。 综上，在落实以上污染防治措施后，施工期产生的固体废弃物对周围环境产生的影响不大。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目运营期产生的废气主要是磨削加工工段产生的粉尘及食堂油烟废气。 （1）磨削加工工段产生的粉尘 本次项目新增设备为铣镗床，钻床，起重机械，铣床、立式车床、加工中心、稳压器。项目无新增打磨设施，钻削加工阶段使用切削液不会产生粉尘。 项目刀具打磨设备设置在独立密封房间内，项目刀具打磨产生的粉尘为金属颗粒及磨砂颗粒，因其比重大，易沉降，不易扩散，污染物的发生量小，最终的去向滞留在密封房间附近。根据业主提供的资料显示，刀具打磨粉尘年产生量为4kg/a。项目通过安装排气扇，加强车间通风，定期对沉降粉尘清扫处理，对外扩散较小，对周围环境影响较小。 根据现有项目2018年8月1日至2018年8月2日的监测数据，4个废气无组织排放监测点位颗粒物的最大排放浓度为0.139mg/m3，上风向参照点的浓度为0.120mg/m3，无组织排放贡献浓度约为0.019 mg/m3，由此可知打磨工段无组织排放贡献浓度很小，本次项目无新增打磨设备，只新增产量2倍，类比估算可知，无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响很小。 （2）食堂油烟 本项目食堂油烟产生量为0.0187t/a ，油烟产生浓度为2.36mg/m3。通过处理效率为60%的油烟净化系统处理后油烟排放量0.0075t/a，排放浓度为0.944mg/m3，满足GB184835-2001《饮食业油烟排放标准》的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值，油烟废气通过静电式油烟净化器处理后通过油烟专用通道经楼顶排放高空，对环境影响较小。 2、水环境影响分析 生产过程中不产生废水，项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理（依托科赛机电设备有限责任公司化粪池），通过园区污水管网进入高新区污水处理厂。 根据现场调查和建设单位提供资料，现有厂区化粪池容积为10m³，现有厂区生活污水量为1.44t/d,本次新增生活污水量为3.672t/d，现有化粪池可以满足项目生活污水的接纳处理。 根据渭南博成机械制造有限公司建设项目竣工验收环境保护验收监测报告数据可知，本项目排水水质及执行标准限值见表23。 表23 生活污水主要污染物的产生及排放情况一览表 单位：mg/L 排放; 生活污水; 废水 排放量 （m3/a）. COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 产生情况; 产生浓度(mg/L); 400; 200; 200; 25; 20; 1211.76. 产生量（t/a）; 0.485; 0.242; 0.242; 0.0303; 0.0242. 排放情况; 排放浓度(mg/L); 52; 23.1; 41; 4.5; 7. 排放量（t/a）; 0.063; 0.028; 0.050; 0.0055; 0.0085. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 300; 150; 400; 25; 20. 由上表看出，污水处理站废水满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）表2中二级标准排放限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准排放限值。因此，本项目生活污水对地表水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源情况 本项目运营期噪声源主要为铣镗床、铣床及磨床等机械设备噪声及厂区运输车辆噪声。噪声源强见如表所示。 表24 项目主要噪声源强一览表 序号; 主要噪声源; 数量（台）; 性质; 噪声防治措施; 治理前dB(A); 治理后dB(A). 1; 卧式铣镗床; 4; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 75~85; <65. 2; 经济型数控刨台卧式铣镗床; 2; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 75~85; <65. 3; 落地铣镗床; 2; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 75~85; <765. 4; 龙门铣; 5; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 75~85; <65. 5; 摇臂钻; 5; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 70~75; <55. 6; 门式加工中心; 2; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 70~80; <60. 7; 数控镗铣床; 5; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 70~80; <60. 8; 数控双柱立式车床; 2; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 70~80; <60. 9; 数显铣镗床; 5; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 80~90; <65. 10; 稳压器; 3; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 70~80; <60. 11; 行车; 4; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 70~80; <60. 12; 立车; 2; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 70~80; <60. 13; 万能铣; 1; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 80~90; <65. 14; 铣刨床; 1; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 70~80; <60. 15; 单臂刨; 1; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 75~85; <65. 16; 端面铣; 2; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 75~85; <65. 表25 主要噪声源与预测点的距离m 预测点声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 盛世明煌; 高新区环保局. 卧式铣镗床; 40; 42; 80; 30; 62; 122. 经济型数控刨台卧式铣镗床; 42; 42; 78; 30; 62; 122. 落地铣镗床; 40; 40; 80; 32; 62; 122. 龙门铣; 50; 42; 70; 30; 62; 122. 摇臂钻; 50; 52; 70; 20; 72; 132. 门式加工中心; 30; 42; 90; 30; 62; 40. 数控镗铣床; 60; 42; 50; 20; 42; 102. 数控双柱立式车床; 70; 42; 40; 30; 30; 92. 数显铣镗床; 60; 52; 50; 20; 72; 132. 稳压器; 70; 52; 50; 20; 30; 92. 行车; 80; 52; 40; 20; 30; 80. 立车; 80; 52; 40; 20; 72; 132. 万能铣; 40; 62; 80; 10; 82; 142. 铣刨床; 40; 80; 90; 20; 92; 152. 单臂刨; 70; 42; 50; 30; 52; 112. 端面铣; 70; 52; 50; 20; 71; 129. （2）预测模式 噪声预测按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 A 室外声源 采用衰减公式为： 式中：L(r)—距离噪声源r m处的声压级，dB(A)； L(r0)—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； ro—参考位置距噪声源的距离，m。 B 室内声源 根据车间外类比声压级、墙的面积计算在预测点的声压级： LPni=LP1i−TL−6,r≤aπLP1i−TL+10lgSni−10lgrni−11,aπ<r≤bπLP1i−TL+10lgSni−20lgrni−14,r>bπ 式中：Lp2i—第i个噪声源车间外1m处的声压级，dB(A)； Lpni—第n个受声点距第i个声源，rni米处的声级，dB(A)； rni—第i个噪声源到第n个受声点的距离，m； Sni—为面向预测点的车间墙结构的透声面积，m2； a、b—分别为透声墙的短边和长边，m； C 合成声压级 采用公式为： Lp=10lg[i=1n100.1Lni] 式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。 工业场所的衰减、房屋的衰减等可参照GB/T17247.2进行计算。 - 预测结果 根据项目机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界四周噪声及项目敏感点进行预测计算，各预测点的昼间和夜间噪声级，噪声影响预测结果见表26。 表26 噪声预测结果 单位：dB（A） 项 目; 北厂界; 南厂界; 西厂界; 东厂界; 盛世明煌; 高新区环保局. 贡献值; 昼; 57.6; 53.4; 52.3; 54.5; 36.8; 35.4. 夜; /; /; /; /; /; /. 现状值; 昼; /; /; /; /; 48.5; 45.6. 夜; /; /; /; /; 39.8; 38.8. 预测值; 昼; /; /; /; /; 50.4; 49.7. 夜; /; /; /; /; /. GB12348-2008 3类标准值; 昼; 65; /. 夜; 55; /. GB3095-2008 2类标准值; 昼; /; 60. 夜; /; 50. 由预测结果可以看出，项目运行期昼间厂界噪声贡献值均能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，对敏感点盛世明煌、高新区环保局均能够满足GB12348-2008《声环境质量标准》中2类标准。项目夜间不运行，因此，本项目噪声对周围环境影响较小。 （4）处置措施 本次环评进一步提出以下措施：建设项目从噪声源和噪声传播途径着手，并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果，控制噪声对厂界外声环境的影响。具体可采取的治理措施如下： ① 控制设备噪声 采购设备时企业选用低噪音设备；提高机械设备装配精度，对生产设备进行定期的维修和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等。 ② 采取适用技术降噪 治理措施如下： a.震动设备应安装减震垫，以减少设备对外界的影响。 b.将机械设置在室内。 ③ 合理安排生产作业时间 合理安排生产作业时间，本项目夜间不进行生产，不对周围声环境产生不利影响。 项目噪声采取以上措施后排放可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求[65/55dB(A)]。噪声源强采取以上措施后经距离衰减，对声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物有一般固废及危险固废。 - 一般固体废物 - 生产固废 根据建设单位提供资料，项目圆钢边角料、金属屑产生量约47t/a，圆钢边角料、金属屑由厂方集中收集后出售，不会对环境产生影响。 - 生活垃圾 本次扩建后项目新增办公、生活垃为8.91t/a。由环卫部门统一清运处置，对环境影响较小。 - 食堂油脂 本项目在场内食宿人员54人，废油脂产量按35g/人•d，则产生的废油脂约为1.89 kg/d，0.6237t/a，废油脂由有陕西明瑞资源再生有限公司处理。 - 危险废物 项目运营时产生的危险废物主要是废切削液0.3t/a，废机油0.1t/a，废抹布0.02t/a。 建设单位已经按照GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》的有关要求设置具有防渗、防风、防雨、防晒等措施的临时贮存单元，且固废于2018年10月11日取得了渭南市环保局高新区分局固体废物污染防治设施验收表（渭高环验声[2018]6号），贮存场所满足要求。危险废物临时贮存间位于厂区西北角建筑面积15m2，根据现场调查，现有厂区危险废物暂存物占地4m2，项目现有危险废物临时贮存间可以满足新增危险废物的接纳处理。收集后委托陕西明瑞资源再生有限公司处理。本次环评要求各种危险废物应分别装入适宜容器内，容器材质应满足强度要求及应与危险废物相容（不相互反应）。 5、污染物排放总量汇总 项目改扩建前后污染物排放三本账见表27。 表27 项目改扩建前后污染物排放“三本账” 污染物名称; 现有工程 排放量t/a; 改扩建工程 排放量t/a; “以新带老”削减量t/a; 改扩建后 总体工程 排放总量t/a; 排放增减量. 废 水; 废水量; 576; 1211.76; 0; 1787.76; +1211.76. COD; 0.03; 0.063; 0; 0.093; +0.063. BOD5; 0.013; 0.028; 0; 0.041; +0.028. NH3-N; 0.0026; 0.0055; 0; 0.0081; +0.0055. SS; 0.0234; 0.050; 0; 0.0734; +0.050. 废气; 食堂油烟; 0.0022; 0.0075; 0; 0.0097; +0.0075. 固废; 生产固废; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 2.97; 8.91; 0; 11.88; +8.91. 危险废物; 0.16; 0.42; 0; 0.58; +0.42. 6、环境管理与监测计划 （1）环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 ④企业可建立一套《IS014000环境管理手册》，制定出相关的“环境方针”、“环境目标”、“环境指标”，并按照“运行控制程序”进行严格实施，在遵守有关环境法律、法规的前提下，树立良好的社会形象，实现经济效益与社会效益、环境效益的统一。 ⑤应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑥定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 ⑵环境监测计划 在运营期应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 根据本项目运营期的环境污染特点与《排污许可证管理暂行规定》，本项目制定了污染源与环境监测计划表，见表28。 表28 污染源与环境监测计划表 污染源; 监测项目; 监测位置; 监测频次; 监测分析方法. 废气; 粉尘; 厂房四周; 每年一次，厂区上风向设1个点，下风向设3个; 监测分析方法按《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）执行. 油烟; 油烟排放口设1个点; 每年一次，每次监测一天，每天监测不小于5次。; 饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 厂界噪声; Leq(A); 厂界四周; 每年一次; 监测分析方法按《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12438-2008）执行。. 四、环保投资 表29 环保投资一览表 序号; 投资项目; 污染源; 处理措施与设施; 数量; 投资估算(万元). 1; 废气; 粉尘; 车间排气扇; 依托原有; -. 2; 油烟; 油烟净化器; 依托原有; -. 3; 噪声; 生产车间设备噪声; 低噪声设备、基础减振及厂房隔声; /; 12. 4; 固废; 一般固废; 办公、生活垃圾; 圆钢边角料、金属屑由厂方集中收集后出售；办公生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运；废油脂委托有资质单位定期处理; 依托原有; -. 5; 圆钢边角料、金属屑; -. 6; 废油脂; -. 7; 危险固废; 废切削液; 危险废物暂存设施，建立危险废物转移联单记录制度; 依托原有; —. 8; 废机油、废抹布. 合计; 12. 五、环保设施验收清单 本项目环保设施验收清单见表30。 表30 环保设施验收清单 类别; 位置; 项目; 要求; 验收标准. 大气污染防治; 生产车间; 粉尘; 依托现有车间通风; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织监测限值. 食堂; 油烟; 依托现有油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准要求。. 固体废物; 生产车间; 圆钢边角料、金属屑; 一般固废; 项目一般固废的贮存依托厂区现有仓库，定期外售。; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告[2013]36号）中的有关规定。. 食堂; 废油脂; 交由有资质单位处置. 办公室; 生活垃圾; 交由环卫部门定期清运处置. 生产车间; 废切削液、废机油、废抹布; 危险废物; 项目危险废物的贮存依托厂区现有的危废暂存间，定期收集交由有资质单位处理。; 危险废物贮存污染控制标准》及修改单（GB18597-2001）的相关规定. 废水; 生活废水; 食堂废水加生活废水; 油水分离器+化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）表2中二级标准. 噪声; 厂界; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12438-2008规定的3级标准. 六、污染物排放清单 表31 建设项目污染物排放清单 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 排放浓度及排放量; 污染防治措施名称及处理措施; 排放标准. 大气 污染; 磨削加工工段; 粉尘; 少量; 依托现有车间通风; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放限值. 食堂; 油烟废气; 0.994mg/m3，0.0075t/a; 依托现有油烟净化器; 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准要求。. 水污 染物; 生活污水 1211.76t/a; COD; 52mg/L，0.063t/a; 依托现有油水分离器、化粪池; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准. BOD5; 23.1 mg/L，0.028t/a. SS; 41 mg/L，0.050t/a. 氨氮; 4.5mg/L，0.0055ta. 动植物油; 7mg/L，0.0085t/a. 固体 废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 8.91t/a; 由环卫部门统一清运; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）. 生产固废; 圆钢边角料、金属屑; 47t/a; 厂方集中收集后出售. 食堂油脂; 废油脂; 0.6237t/a; 危废暂存间，建立危险废物转移联单记录制度，委托陕西明瑞资源再生有限公司处理; 《危险废物贮存污 染控制标准》 （GB18597-200. 危险废物; 废切削液; 0.3t/a. 废抹布; 0.02t/a. 废机油; 0.1t/a. 噪声; 根据声源不同情况分别采用选用低噪设备，基础减震、优化布局、距离衰减、建筑物隔声、加强管理等措施，厂界噪声符合GB12438-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》规定的3类标准要求，噪声影响为环境可接受范围内。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 |  | 粉尘 | 依托现有车间通风 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放限值要求。 |
|  | 食堂 |  | 食堂油烟 | 依托现有油烟净化器 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准要求。 |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | COD BOD5 氨氮 SS 动植物油 | 依托现有油水分离器、化粪池 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
| 固体 废物 | 办公生活区 |  | 固废 | 集中收集，交由环卫部门统一清运 | 合理处置，不造成二次污染 |
|  | 生产车间 | 一般固废 | 圆钢边角料、金属屑 | 厂方集中收集后出售 |  |
|  |  |  | 废油脂 | 委托陕西明瑞资源再生有限公司处理 |  |
|  |  | - 危险固废 | 废切削液 | 危废暂存间，建立危险废物转移联单记录制度，委托陕西明瑞资源再生有限公司处理 |  |
|  |  |  | 废抹布 |  |  |
|  |  |  | 废机油 |  |  |
| 噪声 | 根据声源不同情况分别采用选用低噪设备，基础减震、优化布局、距离衰减、建筑物隔声、加强管理等措施，厂界噪声符合GB12438-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》规定的3类标准要求，噪声影响为环境可接受范围内。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为利用现有厂房进行扩建，项目不新增用地，对区域生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 渭南博成机械制造有限公司拟于2018年10月在陕西省渭南高新区恒通东路南段建设渭南博成机械制造有限公司机械加工项目 。公司拟投资500万元，租赁科赛机电设备有限责任公司预留工业用地，租赁面积约15亩，总建筑面积3159.2m2，在原有车间内进行扩建，工程扩建内容包括：新增设备46台，其中铣镗床18台，钻床15台，起重机械4台，铣床10台、立式车床4台、加工中心2台、稳压器3台。 2、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及2013年2月国家发改委第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，本项目不属于限制类和淘汰类，项目建设符合国家产业政策。项目于2018年取得了渭南高新区经济发展局关于《渭南博成机械制造有限公司机械加工项目环境影响报告表》备案确认书的通知，2018-610563-43-03-053044。 因此，本项目建设符合国家和地方产业政策。 3、选址合理性 渭南高新区位于渭南市的西部，东起渭清路，西至渭南西环路，南起华山大街，北至乐天大街。渭南市环境保护局关于《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书的审查意见》中要求“进入渭南市高新区的企业性质应符合渭南高新区总体规划划定的六大产业结构：精细化工园区、机械制造园区、医药制造园区、食品加工园区、高新技术产业园区、教育园区，其他行业的企业不应进入”。 本项目为机械加工行业，行业性质符合高新区总体规划。 根据渭南高新区总体规划，本项目用地为工业用地，符合要求，本项目选址合理。项目周边企业众多，项目所在区域供电、供水等市政基础设施基本完善。 根据现场调查，项目周边1km内未发现各级保护文物、风景名胜。 从环境保护角度分析，项目选址合理。 4、环境质量现状 （1）大气：评价区环境空气中SO2与NO2小时浓度值、日均值以及PM10日平均浓度值均满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，表明评价区大气环境质量状况良好。 （2）声环境：项目噪声厂界监测点均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，敏感点噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量良好。 5、项目环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目无组织废气的排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对周围环境无显著影响。 食堂油烟经过油烟净化器处理后，可满足《饮食业油烟排放标准》GB184835-2001。对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析 项目运营期废水主要为职工生活污水。生产过程中不产生废水；项目依托科赛机电设备有限责任公司化粪池，项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理，通过园区污水管网进入高新区污水处理厂。项目污水的排放对外环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 项目运营期机械噪声主要来源于铣镗床、铣床及磨床等设备产生的噪声。通过选用低噪设备，合理布置设备位置、安装减震垫、绿化降噪等措施后，本项目使用的设备噪声可满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。 （4）固废环境影响分析 项目一般生产固废及生活垃圾经分类收集进行回收或委托环卫部门处置，圆钢边角料、金属屑由原材料供应厂家统一回收处理，，食堂产生的废油脂委托有资质单位处置，废切削液、废抹布等危险固废委托有资质单位处置。 采取环评提出的措施后，本项目固体废物均能得到处置，对环境影响较小。 6、总量控制 按照《全国主要污染物排放总量控制计划》，项目执行污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N，废水最终排入市政管网，本项目建议的总量控制指标为：COD：0.063t/a，氨氮：0.0055t/a。 7、总结论 综上所述，该项目的建设符合当地的环境保护要求和经济发展需要，在采取本环评提出的措施后，各污染物得到了有效控制，对环境的影响不大，从环保的角度分析项目的建设是可行的。 - 要求与建议 1、要求 （1）要求环保设施与主体工程要求同时设计，同时施工，同时投产使用； （2）要严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低； （3）要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，建设单位应加强对危险废弃物产生源的监督管理，设置专用的危险废弃物贮存设施，贮存、处置场所等设施必须设置警示标志等。 （4）企业积极按照评价提出的环保措施进行配置实施，并作好环保措施的检修和维护工作，尽量减少企业污染对周围环境造成的影响。 2、建议 （1）建议企业加强车间通风换气，改善车间工作环境； （2）加强厂区绿化，减少噪声对周围环境的影响； （3）加强职工安全教育，并设置必要的安全标志和防护措施。确保职工安全生产； （4）企业要不断加强环境管理，做好持续清洁生产工作，加大技术设备改造，加强管理，不断提高企业综合竞争力。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1、项目地理位置图 附图2、项目四邻关系图 附图3、项目平面布置图 附件1、委托书 附件2、渭南博成机械制造有限公司机械加工项目环境影响评价执行标准函 附件3、立项文件 附件4、租赁合同 附件6、营业执照 附件7、《陕西渭南佳润汽车销售服务有限公司4S店建设项目》中的环境空气质量现状监测的监测数据。 附件8、《渭南博成机械制造有限公司机械加工项目》中的声环境质量现状监测的监测数据。 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、声影响专项评价 以上专项评价未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。