建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南欣嘉润汽车有限公司4S店建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南欣嘉润汽车有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王亚军 | 联系人 |  | 王亚军 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区东兴街与恒通东路东南角32号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17709130886 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 713450 |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新区东兴街32号（N：34° 30' 15.32"；E：109°26' 07.42"） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | F-5261汽车新车零售；F-5263-汽车零配件零售O-8111汽车、摩托车等修理维护 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3600 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资（万元） | 23.5 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 2.35 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2018年12月 |  |  |
| 工程内容及规模 - 项目由来 1、项目概述 渭南欣嘉润汽车有限公司4S店建设项目位于陕西省渭南市高新区东兴街32号。本项目主要经营领克品牌小汽车销售，是集销售、维修（机电维修、钣金、喷漆等业务）等诸多功能于一体。 渭南欣嘉润汽车有限公司4S店建设项目总投资1000万元人民币，租用陕西渭南佳润汽车销售服务有限公司（租赁物包含建筑物门前向北30米的配套停车场），作为本项目营运场所。展厅、维修区及局部二层商铺面积共计3450m2。根据调查，该项目目前未做装修。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布，根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）等法律法规文件的有关规定，本项目属于“四十、社会事业与服务业-126、汽车摩托车维修场所-涉及环境敏感区的、有喷漆工艺”，应编制环境影响报告表。为此，渭南欣嘉润汽车有限公司于2018年9月15日委托我公司对“渭南欣嘉润汽车有限公司4S店建设项目”进行环境影响评价工作。立即组织相关技术人员，进行现场调查、收集资料，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染及存在的环境问题提出了相应的防治对策和管理措施，在此基础上，编制完成了《渭南欣嘉润汽车有限公司4S店建设项目环境影响评价报告表》，为环境管理和设计提供科学的依据。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 本项目属于汽车维修项目，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类之列。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005] 40号）的规定，凡未列入鼓励类、限制类和淘汰类范围的，为允许类建设项目。因此，本项目的建设符合国家当前的产业政策。 （2）选址合理性分析 项目位于陕西省渭南市高新区东兴街32号，所在地块用地类型为工业用地。项目地理位置优越，项目北侧紧邻东兴街，交通十分便利。项目所在区域地势平坦，无不良地质构造，适宜建设。项目周边公共设施齐全，交通便利。在落实各项环保措施后，项目与周围环境不存在明显的制约关系，本项目的选址合理。 （3）相关环保政策符合性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施中要求，含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。本项目喷烤漆房有机废气采用干式过滤+活性炭吸附+UV光氧催化处理装置进行治理，收集效率为95%，处理效率不低于85%。喷漆废气处理后可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）。同时《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。本项目采用干式过滤+活性炭吸附+UV光氧催化处理装置进行治理。项目采取措施及处理效果均符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求。 根据《“十三五”挥发性有机物污染工作防治方案》，工程机械制造行业积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。本项目喷烤漆房有机废气采用干式过滤+活性炭吸附+UV光氧催化处理装置进行治理，集气罩收集率为95%。喷烤漆废气经处理后，废气中的苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃排放浓度、速率及非甲烷总烃去除效率，均达到陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061—2017）要求。因此，项目建设采用的有机废气治理措施符合《“十三五”挥发性有机物污染工作防治方案》要求。 4、项目建设地点及周边情况 项目位于陕西省渭南市高新区东兴街32号。项目东侧为巷道，隔12m宽巷道为香颂.帕堤欧小区，南侧为其他汽车4S店，西侧为陕西渭南佳润汽车销售服务有限公司，北侧为东兴街。项目地理位置见附图一。建设项目四邻图详见附图三。 5、项目总平面布置 本项目为一层钢架结构，局部架空二层，建筑内部自北向南，依次为展厅、接待区及维修车间，其中维修车间部分区域设有二层办公区，危险废物暂存间位于车间南侧。用地区域总出入口位于西北角，出入安全，方便直接。总体布局符合规划、消防、人防、环保、防灾、减灾等要求。化粪池位于地块北侧销售区域入口通道处，方便项目废水收集处理且易于排放至市政污水管网。 本项目总平面布置见附图二。 二、工程概况 1、建设规模及内容 渭南欣嘉润汽车有限公司4S店建设项目租用已建成建筑物作为项目营运场所，目前未装修。项目总占地面积3600m2，总建筑面积3450m2，用地性质为工业用地。本项目建成后，年销售车辆约为300辆；主要维修小型轿车，维修车辆约为1500辆/年。主要建设内容有展厅、维修车间、办公区。项目设室外停车位10个。项目组成见表1。 表1 项目组成表 工程分类; 建 设 内 容; 备注. 主体工程; 1F; 1F北侧车辆销售展厅；紧邻展厅为维修区域，东北侧为独立打磨间；西南侧为喷漆房；与喷漆房紧邻为危废暂存间; 租用已建成建筑物. 2F; 展厅2F接待区；维修区2F办公区域. 配套工程; 停车场; 地上室外停车位10个; /. 公用工程; 给水; 市政供水管网提供; 依托现有给排水管网. 排水; 采用雨污分流，雨水排入市政雨水管网；污水进入渭南市高新区污水处理厂. 制冷及供; 夏季制冷和冬季供暖均采用多联机空调; /. 环保工程; 废气; 喷漆废气经过干式过滤+活性炭吸附+UV光氧催化处理装置处理后，由一根不低于15m高的排气筒排放；打磨粉尘经移动式烟尘净化器处理；焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理；发动机尾气经尾气吸收仪收集后引至维修区车间外排放; 未安装. 废污水; 生活污水一起经化粪池处理，由市政污水管网进入渭南高新污水处理厂处理；化粪池1座，容积为10m3。; 未建. 噪声; 高噪声设备设置在室内，并采取减振、隔声等降噪措施。; 未安装. 固体废物; 生活垃圾收集后交由环卫部门清理；汽车修理产生的一般固废绝大部分进行回收，不能回收的经收集后委托环卫部门送垃圾场填埋；汽车修理产生的危险废物设收集贮存装置，依托佳润4S店危废暂存间（位于佳润4S店维修区南侧，建筑面积为50m2），交由有资质单位回收处置。; 依托佳润4S店危废暂存间. 2、汽车维修量 项目建成后，预计年销售车辆约为300辆；主要维修小型轿车，维修车辆约为1500辆/年。 3、主要生产设备 项目主要设备清单见表2。 表2 项目主要设备清单 序号; 名称; 数量（台）. 1; 龙门举升机; 6. 2; 快修单剪举升机; 3. 3; 四柱举升机（定位仪用）; 1. 4; 组合灯气转鼓; 7. 5; 冷媒回收加注机; 1. 6; 快速充电机; 1. 7; 蓄电池检测仪; 1. 8; 轮胎动平衡机; 1. 9; 轮胎拆装机; 1. 10; CO2保护焊机; 1. 11; 介子机; 1. 12; 水溶性漆喷烤漆房; 1. 13; 红外线干燥灯; 1. 14; 烤漆房废气处理装置; 1. 15; 带活性炭的空气调节装置; 1. 16; 压缩空气用防静电空气软管; 1. 17; 冷却系统密封检测仪; 1. 18; 液压机（20吨）; 1. 19; 带台钳的工作台; 1. 20; 发动机吊架; 1. 21; 机油回收机; 2. 22; 3D电脑四轮定位仪; 1. 23; 电子测量整形系统; 1. 24; 工具小车; 2. 25; 刹车油加注机; 1. 26; 冷媒加注机; 1. 4、原辅材料 项目主要原材料消耗见表3。 表3 项目主要原材料消耗一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 色漆; 0.3t/a; 1-甲氧基-2-丙醇；5-10%，2-丙醇1-3%. 2; 清漆; 0.3t/a; 二甲苯含量为1-3%,1,3,5-三甲基苯1-3%. 3; 固化剂; 0.15t/a; 过氧化二苯甲酰40-50%. 4; 稀释剂; 0.15t/a; 二甲苯含量为10-15%. 5; 机油; 1700L/年; /. 6; 防冻液; 100L/年; /. 7; 刹车油; 40L/年; /. 8; 变速箱油; 60L/年; /. 9; 助力油; 30L/年; /. 10; 汽车零配件; 1800件/年; /. 11; 氧气; 1瓶/年; /. 12; 多功能润滑剂; 5L/年; /. 13; 轮胎; 5条/年; /. 5、公用工程/ （1）供电 项目供电由渭南高新市政电网供给。 （2）给水 水源：本项目新鲜用水来源于渭南高新市政供水管网。 （3）排水 雨水排入市政雨水管网；项目维修车间地面及设备清洗废水经环形水槽引至沉淀隔油池，与一般生活污水排入化粪池，经市政纳污管网进入渭南高新污水处理厂集中处理。 （4）采暖、制冷 本项目办公楼及展厅夏季制冷和冬季供暖均采用多联机空调。 （5）消防 项目厂区周围及厂房内按消防规范配有消防栓，配电室等重点消防区配有灭火器。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目员工为20人，均不在项目地食宿。 工作制度：年工作300天，每天工作10小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 渭南市位于东经108°50'-110°38'和北纬34°13'-35°52'之间，地处陕西关中渭河平原东部，东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤，南北长182.3km，东西宽149.7km，总面积13134km2。渭南市地处陕西省东部，属秦豫晋三角经济合作区、关天经济区重要城市，陇海铁路、包西铁路、侯西铁路、西合铁路、大西客专、郑西客专、连霍高速沿线，素有“三秦要道，八省通衢”之称。 本项目位于渭南市高新区东兴街32号（N：34° 30' 15.32"；E：109°26' 07.42"）。 2、地形、地貌 渭南高新区在渭南地区最上游地区的右侧河漫滩和河谷阶地区域，属渭河冲积平原，是八百里秦川最宽阔的地带。地形总趋势呈南高北低之势，倾向渭河，东西开阔，地势平坦，自然标高在357~368.5m，高出渭河水面20~30m，坡度系数为0.82%。由北向南依次为渭河高漫滩、渭河二级阶地、渭河三级阶地及冲沟。土壤组成为：上部0~5m为黄土类砂质粘土，夹1~2层古土壤层，下部为砂孵石层。地耐力为10~15t/m2。 3、地质 渭南地区处于秦岭东西向构造带的东部与祁吕贺山字型构造的前弧东翼，以及新华夏构造体系第三沉降带的复合部位。南部是华北地台南侧秦岭加里东纬向构造带北部的秦岭元台拗折断带；北部属鄂尔多斯地台的陕北盆缘褶皱区；中部是汾渭地堑的渭河阶梯状断陷区。形成了南北隆起、中部拗陷的大地构造骨架。 本项目场地地质条件简单，无不良地质构造。地质单元属于渭河二级阶地，该单元上层为沙质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石。地下水位埋深一般在8~10m，对建筑物基础不会造成不良影响。 按《全国地震烈度区划图》，该地区地震烈度为8度。 4、气候气象 渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。除秦岭山区外，年日照时数2009小时~2528.1小时，年均气温11.5℃~13.6℃，0℃以上积温4250.3℃~5022.9℃，大于10℃积温3780.8℃~4509.4℃，是关中地区热量的高值区。无霜期为199天~224天，年降水量为576.8mm，月平均最大降水量为98.7mm（9月），月平均最小降水量为4.8mm（12月），日最大降水量为104.8mm，降水多集中在7、8、9三个月。冬季最大积雪厚度为17.0cm，最大冻土厚度为240.0cm。常年主导风为东北风，频率为14%，多年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。 5、水文地质 （1）河流 流经渭南市境的河流主要有黄河、渭河、洛河。黄河自北而来沿边境流过，洛河自西北而东南入渭河，渭河自西而东在境内汇入黄河，三河年平均径流量438.86亿m3。地表水、地下水资源总量20多亿m3。临渭区、华县、华阴市、韩城市的黄河漫滩和渭河傍河区为地下富水区；大荔、蒲城、富平等县的地热水资源丰富。 本项目所在区域地表水系为黄河流域渭河水系，位于项目北侧3.9km处。地表水体渭河属地表水Ⅳ类水域，为项目所在地纳污水体。渭河流向由西向东，河床宽220~100m，年平均流量183m3/s，最大流量7220m3/s，最小流量4 m3/s。平均含沙量34.5kg/m3。 （2）地下水 渭南地区地下水较为丰富，在可利用的水资源中占有很重要的地位。可开采量为9.63亿m3/a，可开采模数地域差异很大，总补给量为15.08亿m3/a。地下水在南北山区储存于基岩中，其余则赋存于松散岩层中，多数为上下叠置的双层或多层含水岩层。 区内地下水补给来源主要是大气降水，其次是河水的渗入、山前侧向径流及井灌回归补给。地下水的径流与排泄受地形和岩性控制，主要自南北山区向渭河运移，黄河、渭河为区域排泄基准面。在下渗和运移过程中，不断溶解了介质的易溶盐分，并逐渐蒸发浓缩，从而使区内地下水呈现自南、北山区向盆地中心，由贫到富、水化学具有一定水平条带规律的盆地型地下水特性。 场区地下水属第四系冲积层孔隙潜水类型，水量较丰富，埋藏较深。 6、动植物 （1）植被 全市有野生植物2500多种，栽培植物150多种，主要有小麦、玉米、谷子、薯类、豆类、棉花、烟叶、油菜、花生、芝麻、苹果、花椒、红枣、柿子、核桃、板栗、杏、梨等。 （2）动物 渭南市位于黄河中游地区，境内有丰富的野生动物资源，其中水生动物6目10科76种，陆生动物中鸟类155种，兽类37种。目前区内有珍禽类动物64种，属国家重点保护的一、二类水禽有 26种。在栖息越冬的水涉禽中，属于《濒危野生动植物物种国际贸易公约》保护的有丹顶鹤、大鸨、黑鹳、白鹳、灰鹤、红胸黑雁等6种；属于《中华人民共和国野生动物保护法》中规定保护的的有11 种；属于《中日候鸟协定保护鸟类》65种。全市现有野生动物驯养繁殖单位28户(处)，饲养种类涉及林麝、马鹿、鸵鸟、孔雀、七彩山鸡、野鸭等10余种。 人工饲养的畜禽20多种，其中以秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优。 7、土壤 渭南地区处于暖温带半湿润半干旱气候区，是我国典型的地理过渡区，自然条件的多类型和过渡性特点，使区内各成土因素变得错综复杂，并强烈地影响着各类土壤的成土过程，形成了褐土、垆土、黄绵土、红粘土、新积土、潮土、治泽土、水稻土、盐土、紫色土、风沙土、棕壤土等十二个土壤类型。在十二个土壤类型中，属耕作性土壤主要有垆土。水稻土。新积土，红粘土和黄绵土；属自然土壤的有盐土、沼泽土、棕壤、褐土和紫色土；而耕作土壤的一半是潮土和风沙土。实际耕作的土壤9134736亩，占总土壤面积的48.51％。 二、渭南市国家高新技术产业开发区 渭南高新技术产业开发区（简称渭南高新区）地处陕西东部，南依秦岭、北傍渭河，西邻西安市临潼区、东接渭南市区。始建于1988年，2010年9月，经国务院批准，正式升级为国家级高新区。辖区面积49平方公里，下辖3个街道办事处，区内总人口10万人,常住人口5.5万人。 近年来，渭南高新区围绕”创建国内一流创新型特色产业园区”这一目标，聚焦“三大任务，四个突破，五项保障”，主动作为，追赶超越，提质增效，园区综合竞争力显著增强。先后获得“中国新材料高新技术产业化基地”、“中国医学3D打印技术创新发展基地”、“中国绿色照明教育示范基地”、“陕西省高层次人才创新创业基地”等称号。2015年在国家高新区中综合排名第86位。 主导产业特色鲜明。坚持“特色、集群”发展思路聚集产业，形成了三大特色主导产业。以中联重科、北人印机为骨干，工程机械、印刷机械在全国同行业处于领先地位，形成陕西东部最大的装备制造产业集群。以渭化集团、金钼科技为龙头，重点建设新型煤化工、钼化工生产基地，形成关天经济区最具特色的精细化工产业集群。以3D打印、沃特玛、天臣新能源电池为代表的新能源新材料产业快速发展，形成晋陕豫黄河金三角区域具有核心竞争力的战略性新兴产业集群。 创新要素加速聚集。编制了《渭南高新区人才特区建设规划》，出台了《推进科技创新创业若干政策》和《人才发展专项资金使用和管理暂行办法》，设立了每年2000万元科技创新和1000万元人才发展专项资金，鼓励支持企业提升自主创新能力、培育引进智力资源。扎实推进科技创新服务体系建设。区内现有工程技术研究中心16个（国家级1个），专家工作站6个（博士后科研工作站1个），省级科技企业孵化器1个，省级众创空间1个。专业技术人员1100余人，各类实验仪器2300台套，全国凹版印刷机械、钼化学品的国家标准和行业标准均出自我区。省内外科研院所近百名专家教授常年受聘区内企业，进行技术研发和指导服务，创新创业服务中心、科技资源统筹中心、生产力促进中心、人才交流中心等在促进科技成果转化方面作用日益凸显。 承载能力有效提升。坚持“高起点规划、高标准建设、组团式开发、精细化管理”的思路，累计筹资20亿元推进城市基础设施建设，“四纵五横一绿环”的新区框架已经形成。建成了330千伏变电站、应急供水、污水处理、集中供热等项目，配套设施达到“七通一平”。渭南万达广场、渭南高级中学、渭南中心医院、渭南体育中心、高新时代广场等建成投用，西海湿地生态公园加快建设，森林高新启动实施，城市功能日益完善。作为闻名全国的职业培训基地，科教园区拥有陕西铁路工程职业技术学院、渭南职业技术学院、渭南技师学院等，每年可提供高素质专业技术工万余人，承载现代化大项目落户的配套能力不断增强。 渭南高新区依靠其地理优势、资源优势、环境优势、市场优势，已形成了以机械工业、电子工业、医药制造业、精细化工业、新材料生产、农副产品加工为主的六大产业园区。以八鱼油脂、高迪尔果汁、大农饲料为代表的农副产品加工业；以金城工业园有色金属加工为代表的新材料研发基地；以渭河煤化工集团、中众化工公司为代表的精细化工产业；以美国独资陕西线艺电子有限公司；海泰电子为代表的电子工业；以陕西北人印刷机器制造公司、合容电器为代表的机械加工业；以利君现代中药公司、陕西容厦药业有限公司为代表的医药制造业。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目位于陕西省渭南市高新区东兴街32号，所在区域环境空气质量功能区划分为二类区。为了了解项目所在区域的环境空气质量现状，本次评价引用陕西林泉环境检测技术有限公司于2018年9月22日~9月28日对《陕西渭南佳润汽车销售服务有限公司4S店建设项目》环境空气质量现状监测数据作为项目所在区域环境空气质量现状评价的依据。监测报告见附件，监测点位详见附图四，监测结果见表4~5。 （1）引用的监测点位：陕西渭南佳润汽车销售服务有限公司4S店建设项目位于项目西侧，与本项目相邻，本次评价引用陕西渭南佳润汽车销售服务有限公司4S店建设项目东北侧渭南技师学院大气监测点位，位于项目东北侧处，距离约0.65km，西南侧大闵村，距离本项目约为1.2km，引用大气监测点位图见附图四。 （2）监测项目：常规因子：SO2、NO2、PM10； 特征因子：苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃。 （3）监测时间：常规因子监测：2018年9月22日~9月28日，共监测七天；特征因子监测：2018年9月22日~9月24日，共3天。 （4）监测结果 环境空气质量现状监测结果统计见表4。 表4 常规因子环境空气质量监测结果表 单位：（µg/m3） 监测点位 监测日期; 渭南技师学院. SO2; NO2; PM10. 02:00; 08:00; 14:00; 20:00; 24小时平均; 2:00; 08:00; 14:00; 20:00; 24小时平均; 24小时平均. 9月22日; 10; 14; 14; 11; 13; 42; 44; 46; 42; 44; 80. 9月23日; 10; 12; 14; 13; 13; 45; 48; 50; 47; 48; 79. 9月24日; 9; 12; 14; 11; 12; 34; 36; 38; 35; 36; 83. 9月25日; 8; 9; 10; 8; 9; 21; 23; 24; 23; 23; 78. 9月26日; 8; 9; 8; 8; 8; 24; 26; 28; 24; 26; 75. 9月27日; 9; 11; 10; 10; 10; 40; 43; 45; 43; 43; 82. 9月28日; 10; 10; 12; 11; 11; 38; 40; 42; 39; 40; 81. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150. 超标率(%); —; —; —; —; —. 最大超标倍数; —; —; —; —; —. 监测点位 监测日期; 大闵村. SO2; NO2; PM10. 02:00; 08:00; 14:00; 20:00; 24小时平均; 02:00; 08:00; 14:00; 20:00; 24小时平均; 24小时平均. 9月22日; 12; 14; 14; 13; 13; 42; 44; 46; 43; 44; 84. 9月23日; 12; 14; 13; 13; 13; 44; 47; 49; 46; 47; 91. 9月24日; 9; 12; 11; 11; 11; 36; 38; 40; 37; 38; 90. 9月25日; 9; 10; 11; 10; 10; 21; 24; 24; 22; 23; 91. 9月26日; 8; 10; 9; 9; 9; 25; 27; 29; 25; 27; 92. 9月27日; 10; 11; 11; 10; 10; 41; 44; 46; 44; 44; 73. 9月28日; 10; 11; 11; 10; 11; 38; 40; 42; 39; 40; 80. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150. 超标率(%); —; —; —; —; —. 最大超标倍数; —; —; —; —; —. 表5 特征因子环境空气质量监测结果表 单位：（µg/m3） 监测因子 监测时间; 苯; 甲苯; 二甲苯; 非甲烷总烃. 9月22日; 02:00; 0.0060; 0.0088; ND0.002; 0.12. 08:00; 0.0078; ND0.002; ND0.002; 0.08. 20:00; 0.0118; 0.1073; ND0.002; 0.13. 14:00; 0.0135; 0.0134; 0.0080; 0.53. 9月23日; 02:00; 0.0133; 0.0472; 0.0179; 0.31. 08:00; 0.0212; 0.0033; 0.0102; 0.40. 20:00; 0.0237; ND0.002; ND0.002; 0.62. 14:00; 0.0214; 0.0417; 0.0620; 0.09. 9月24日; 02:00; 0.0137; 0.0223; 0.0234; 0.28. 08:00; 0.0017; 0.0233; 0.0017; 0.17. 20:00; ND0.002; 0.1770; 0.0011; 0.13. 14:00; 0.0080; 0.0088; 0.0043; 0.19. 标准值; 2.4; 0.6; 0.3; 2.0. 由表4~5可知：两个监测点的SO2、NO2小时值、24小时均值及PM1024小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。苯、二甲苯小时浓度值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”限值要求，甲苯小时浓度值符合《前苏联居民区大气中有害物质最大允许浓度》（CH245-71）一次限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）推荐值的要求。 2、声环境 为了解项目所在地的声环境质量现状，陕西林泉环境检测技术有限公司2018年9月27日~9月28日，对建设地点环境噪声进行昼夜环境噪声及敏感点黄邓村监测。噪声监测布点示意图见附图五，环境噪声监测结果见表6。 表6 环境噪声监测结果统计表 监测点位; 监测结果; 标准值; 达标情况. 2018年9月27日; 2018年9月28日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 55.7; 40.1; 54.6; 39.5; 昼：60；夜：50; 达标. 厂界南; 53.5; 38.7; 53.9; 37.7; 达标. 厂界北; 58.4; 43.2; 56.2; 41.5; 昼：70；夜：55; 达标. 豪润新都; 56.3; 39.7; 54.1; 37.6; 昼：60；夜：50; 达标. 香颂.帕堤欧小区; 53.1; 35.8; 50.9; 34.3; 达标. 监测结果表明：本项目四周厂界及敏感点豪润新都小区、香颂.帕堤欧小区昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准限值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见表7，敏感目标分布图见附图六。 表7 主要环境保护目标表 环境要素; 名称; 规模; 方位、距离; 保护目标. 环境空气; 豪润新都; 2000户、10000人; NE；110m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 渭南技师学院; 教职工422人，在校学生约4600人; NE；650.m. 香颂.帕堤欧; 964户、4820人; E；13m. 利君首座; 1026户、5130人; E；94m. 盛世明煌; 120户、600人; SW；360m. 渭南市环境保护局高新分局; 50人; SW；450m. 郑家小区; 210户、1050人; NW；195m. 渭南高新一小; 540人; NW；496m. 噪声; 豪润新都; 2000户、10000人; NE；110.m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 香颂.帕堤欧; 教职工422人，在校学生约4600人; E；13m. 利君首座; 964户、4820人; E；94m. 郑家小区; 210户、1050人; NW；195m. 地表水; 渭河; /; N；3900m; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量：PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）推荐值；苯、二甲苯参考《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”；甲苯参考《前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）限值要求； 2、声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区和4a类区标准（其中北侧为东兴街执行4a类区标准，项目东侧、南侧和西侧均执行2类区标准）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、喷漆废气：执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装限值要求；其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准； 2、废水排放：执行及《汽车维修业水污染物及排放标准》（GB26877-2011）中相关要求； 3、厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准； 4、固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单； 5、危险废物贮存污染物控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。 本项目运营期，建议申请污染物总量控制指标：VOCS、COD、 氨氮。 废气：VOCS：0.0369t/a 废水：COD：0.083t/a；氨氮：0.008t/a 总量控制指标值均为建议值，项目建成验收后，执行环保行政主管部门下达总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目汽车维修车间主要工艺流程及产污环节见图1。 固体废物 废气、噪声 固体废物 噪声、废气 检查、检测 出 厂 修 理 更换零配件 喷漆 （少数车辆） 固体废物 检查、检测 车辆进厂 图1 维修车间工艺流程及产污环节 1、办公区和展示区产污环节主要是员工、顾客盥洗产生的生活污水、生活垃圾，各种生活设备运行产生的噪声等。 2、维修车间工艺流程： 车辆进厂后，另外一部分车辆检查、检测后，经修理（更换零部件或喷漆）后，再经检查、检测后出厂。

主要污染工序： 一、施工期 项目租用已建成的建筑物作为项目运营场所，目前建筑物未装修。 1、装修期废气 本项目租用已建成建筑物作为营运场所，装修期产生的废气主要为装修期油漆废气。 装修期（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），油漆和喷涂产生废气如苯系物、甲苯等会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 - 装修期废水 装修期拟定人员为10人，均不在项目地食宿，因项目所在位置，周围商业区成熟，就餐较为方便，装修工人均为渭南市高新区县当地人，不设住宿。建筑物内设有卫生间，用水系数按35L/L.人，则装修期废水产生量为0.35m3/d，装修一个月，废水总排放量为10.5 m3/a。 - 装修期噪声 装修期设备主要由：升降机、切割机、电锯、电钻、木工刨，其声级为70~105dB（A）。 4、装修材料垃圾 施工及装修过程中废弃的包装材料、包装桶等约为1.5t，分类收集外售。 二、营运期 1、废水 （1）项目用水平衡 本项目用水主要为生活用水、维修车间地面及设备冲洗用水等，本次评价根据项目建设特点，参考陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2014）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）及同类项目用排水情况，对水平衡作出初步分析见表8和图2。 表8 全厂水平衡表 单位：m3/d 序号; 名称; 用水定额; 用水量（m3/d）; 损失量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 备注. 1; 办公用水; 35L/人•d; 0.7; 0.14; 0.56; 20人；300天. 2; 顾客; 15 L/人•次; 0.15; 0.03; 0.12; 10人；300天. 3; 维修车间地面及设备冲洗用水; /; 0.5; 0.1; 0.4; 1000m2；300天. 4; 合计; /; 1.35; 0.27; 1.08; /. 注：废污水排放量按用水量的80%。 1.08 0.5 0.4 0.12 0.03 0.15 0.56 0.7 新鲜水 1.35 办公用水 顾客入厕用水 地面及设备冲洗水 化粪池 沉淀隔油池 0.1 渭南高新 污水处理厂 0.14 图2 项目水平衡图 单位：m3/d （2）水污染物分析 项目排放的废水主要为生活污水、维修车间地面及设备冲洗废水等。项目维修车间地面及设备清洗废水经沉淀隔油池处理后，同生活污水一并排入化粪池经市政污水管网排入渭南高新污水处理厂集中处理。 本项目污水排放量按照用水量的80%计，则废污水排放量为324t/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类。项目主要污染物产生及排放情况见表9。 表9 项目排水污水主要污染物的产生及排放情况一览表 项 目; 废污水324t/a. COD; BOD5; SS; NH 3 -N; 石油类. 产生情况; 产生浓度(mg/L); 300; 180; 200; 25; 100. 产生量（t/a）; 0.097; 0.058; 0.065; 0.008; 0.032. 排放情况; 排放浓度(mg/L); 255; 135; 80; 25; 30. 排放量（t/a）; 0.083; 0.044; 0.026; 0.008; 0.001. 《汽车维修业水污染物及排放标准》（GB26877-2011）（mg/L）; 300; 150; 100; 25; 10. 2、废气 （1）烤漆房废气 喷漆房使用电加热。项目主要对车辆车身进行局部补漆，本项目设置喷漆房一间，喷漆、烘干工序均在喷漆房内进行，喷漆房通风方式为上进下出。 本项目运营期喷漆房内喷漆的过程中，会产生喷漆废气，主要为漆雾和有机废气，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃和苯、甲苯、二甲苯，喷漆工序平均每年进行1200h（年运行300天，每天运行4小时）。根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），“喷涂距离在15cm-20cm 之间时，涂着效率约为 65%-75%，本次评价取 70%”，即有70%涂着于工件表面，其余30%形成漆雾。参照中文科技期刊数据库收录的《涂装指南（2005 年第 4 期）》中“关于几种常见喷漆室漆雾处理方式的比较”一文中，水幕式喷漆室漆雾去除效率为 80～90%，干式喷漆室（使用纤维滤网）漆雾去除效率为 90～95%。本项目采用过滤棉，去除效率按90%。 本项目使用漆量（包括色漆、清漆、固化剂、稀释剂）为0.9t/a，则产生漆雾产生量为0.27t/a。喷漆房喷漆采用干式喷漆过滤棉处理设备，喷漆产生的漆雾在排风机引力的作用下进入过滤棉。排放量为0.027t/a，根据建设单位提供资料知风量为15000m3/h，则排放浓度为1.5mg/m3，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准（颗粒物≤120mg/m3）。 本项目在对车辆进行喷漆过程中，是在单独密闭房间内完成操作。本项目喷漆及烘烤过程主要污染物为有机废气，主要成分为苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃。苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃均来自固化剂及稀释剂中，在喷漆及烘干过程，固化剂及稀释剂中的。苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃等全部挥发。 项目主要对车辆车身进行局部补漆，只对极少数车辆车身进行整体喷漆，用漆量较小，整个喷烤漆过程在全封闭的烤漆房中进行。在喷烤漆过程中产生的有机废气主要为挥发性有机物（VOC）和漆雾，本项目拟在喷漆房侧面处设置吸附棉装置，去除废气中的漆雾颗粒，然后利用排风设备输入光催化氧化装置+活性炭吸附处理，最后经车间顶部排气筒排放，根据《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）要求，排气筒不应低于15m。该装置对有机废气收集率为95%，处理效率不低于85%，根据建设单位提供油漆及固化剂、稀释剂成分，则喷漆废气拟经干式过滤+活性炭吸附+UV光氧催化处理装置处理后，有机废气产生及排放情况见表10。 表10 喷漆过程有机废气产生及排放一栏表 排放情况 污染物; 产污环节; 产生量（t/a）; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 风机风量（m3/h）; 风机工作时间（h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 苯; 喷漆房; 0.006; 收集率95%+处理效率85%; 0.0009; 15000; 1200; 0.05; 0.00075. 甲苯; 0.018; 0.0026; 15000; 1200; 0.108; 0.0022. 二甲苯; 0.09; 0.0128; 15000; 1200; 0.53; 0.013. 非甲烷 总烃; 0.126; 0.0180; 15000; 1200; 0.75; 0.015. （2）焊接烟尘 维修车间设置有焊接工位房，有极少量焊接工艺（电焊），排放焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后，直接排放。 （3）打磨抛光粉尘 打磨工序产生的粉尘，主要是废漆屑。汽车在喷漆前须对汽车表面进行打磨，打磨作业设置在汽车维修车间内。项目选用的打磨机配有移动烟尘净化器，打磨过程中产生的粉尘吸入集尘盒，收集下的废漆屑按照危险废物要求进行处理处置。本项目喷漆车辆数较少，且仅对车辆刮花位置进行打磨，故打磨产生的粉尘量很少。 （4）发动机尾气 本项目在维修发动机过程，会有少量发动机尾气产生。经与建设单位核实，产生发动机尾气经尾气吸收仪收集后，由尾气吸收仪自带管道引至维修车间外排放。 3、噪声源 项目建成运行后产生的噪声主要为汽车行驶噪声、维修机械噪声、空压机、高压喷枪噪声、排风设备噪声等，基本为间断噪声，源强为75-100dB(A)。项目夜间不运营，因此夜间无噪声影响。 4、固体废弃物 （1）本项目产生的副产物情况见表11所示。 表11 项目副产物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）. 1; 废油漆桶、; 喷漆; 固态; 桶及油漆等; 0.01. 2; 废有机溶剂与含有机溶剂废物; 车辆维修; 液态; 废溶剂; 0.02. 3; 废机油、废防冻液、废刹车油、废变速箱油、废助力油等; 车辆保养、维修; 液态; 废机油、废防冻液、废刹车油、废变速箱油、废助力油等; 1.2. 4; 烤漆房吸附废料; 喷漆吸附; 固态; 废活性碳、废过滤棉; 0.25. 5; 沉淀隔油池废油、污泥; 沉淀隔油池; 半固态; 废油、污泥; 0.2. 6; 废铅（酸）蓄电池; 车辆保养、维修; 固态; 废铅（酸）蓄电池; 0.03. 7; 废零部件、废旧轮胎、废包装材料等; 车辆维修; 固态; 废零部件、废旧轮胎、废包装材料等; 1.5. 8; 生活垃圾; 员工办公、生活; 固态; 废纸、塑料、玻璃、果皮等; 3.0. （2）固体废物属性判别 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，判定结果见表12。 表12 副产物属性判定表（固体废物属性） 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属 固体废物; 判定依据. 1; 废油漆桶; 喷漆、; 固态; 桶及油漆等; 是; 作业方式R3，原因Q11. 2; 废有机溶剂含有机溶剂废物; 车辆维修、清洗; 液态; 废溶剂; 是; 作业方式R8，原因Q9. 3; 废机油、废防冻液、废刹车油、废变速箱油、废助力油等; 车辆保养、维修; 液态; 废机油、废防冻液、废刹车油、废变速箱油、废助力油等; 是; 作业方式R2，原因Q8. 4; 烤漆房吸附废料、、废机油桶等; 喷漆吸附、维修、保养; 固态; 废活性碳、废过滤棉废机油桶等; 是; 作业方式D7，原因Q6. 5; 沉淀隔油池废油、污泥; 沉淀隔油池; 半固态; 废油、污泥; 是; 作业方式D7，原因Q6. 6; 废铅（酸）蓄电池; 车辆保养、维修; 固态; 废铅（酸）蓄电池; 是; 作业方式R3，原因Q8. 7; 废零部件、废旧轮胎、废包装材料等; 车辆维修; 固态; 废零部件、废旧轮胎、废包装材料等; 是; 作业方式D5，原因Q10. 8; 生活垃圾; 员工办公、生活; 固态; 废纸、塑料、玻璃、果皮等; 是; 作业方式D1，原因Q1. （3）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表13。 表13 危险废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别; 废物代码. 1; 废油漆桶; 喷漆、维修、保养; 是; HW12; 900-252-12. 2; 废有机溶剂与含有机溶剂废物; 车辆维修、清洗; 是; HW06; 900-403-06. 3; 废机油、废防冻液、废刹车油、废变速箱油、废助力油等; 车辆保养、维修; 是; HW08; 900-214-08. 4; 烤漆房吸附废料及废机油桶等; 喷漆吸附; 是; HW49; 900-41-49. 5; 沉淀隔油池废油、污泥; 沉淀隔油池; 是; HW08; 900-210-08. 6; 废铅（酸）蓄电池; 车辆保养、维修; 是; HW49; 900-044-49. 7; 废零部件、废旧轮胎、废包装材料等; 车辆维修; 否; /; /. 8; 生活垃圾; 员工办公、生活; 否; /; /.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烤漆房 喷漆工序 | 苯 | 0.006t/a | 0.05mg/m3 ； 0.0009 t/a |
|  |  | 甲苯 | 0.018t/a | 0.108mg/m3 ；0.0026t/a |
|  |  | 二甲苯 | 0.09 t/a | 0.533mg/m3 ；0.0128 t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.126t/a | 0.75mg/m3 ；0.018t/a |
|  | 维修车间 焊接工序 | 焊接烟尘 | 20kg/a | 0.00003kg/h；0.02kg/a |
|  | 维修车间 打磨抛光工序 | 打磨粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 维修发动机 | 发动机尾气 | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 生活污水、维修车间地面及设备冲洗废水324t/a | COD | 300mg/L， 0.097t/a | 255mg/L， 0.083t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L， 0.058t/a | 135mg/L， 0.044t/a |
|  |  | SS | 200mg /L， 0.065t/a | 80mg/L， 0.026t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L， 0.008t/a | 25mg/L， 0.008 t/a |
|  |  | 石油类 | 100mg/L 0.032t/a | 30mg/L 0.001t/a |
| 固体 废物 | 办公 | 生活垃圾 | 3.0t/a | 0 |
|  | 维修车间、沉淀隔油池 | 废零部件、旧轮胎、包装材料等一般固废 | 1.5t/a | 0 |
|  |  | 废机油、废溶剂、废油漆桶、烤漆房吸附废料、废铅（酸）蓄电池、沉淀隔油池废油、污泥等危险废物 | 1.71t/a | 0 |
| 噪声 | 项目建成运行后产生的噪声主要为汽车行驶噪声、维修机械噪声运行噪声、空压机、高压喷枪噪声、排风设备噪声等，基本为间断噪声，源强为75-100dB(A)。项目主要产噪设备均位于维修车间内，且只在昼间工作，通过采取减振、隔声、消声、吸声等措施后，项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类和4类标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 建设项目占地面积3600m2。项目租用已建成的建构筑物作为项目营运场所，不涉及土建工程，项目边界四周已种植高大景观植物，对周围生态环境影响相对较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 项目租用已建成的建筑物作为项目运营场所，目前建筑物未装修。 1、装修环境空气影响分析 对构筑物室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、镶贴装饰等），门窗、家具油漆和喷涂将会产生一定油漆废气，有害物质主要是稀释剂中挥发的苯系物，对人体健康危害较大，应予以重点控制。 项目装修期间将会有油漆废气产生，由于废气属无组织排放，且使用功能不同装修油漆消耗量和选用的油漆品牌也不一样，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。油漆废气挥发时间主要集中在装修阶段；有机溶剂废气在室内累积并向室外弥散，将对医院室内环境空气产生一定的影响，对外环境影响较小。 由于装修持续时间较短，且间断、分散排放，因此装修期间应严格选用环保型油漆，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。 2、装修期废水影响分析 项目地设临时化粪池，生活污水经化粪池处理达标排后排入市政污水管网，废水经化粪池预处理后，经市政纳污管网排入渭南市高新区污水处理厂集中处理。 3、装修期噪声影响分析 项目装修阶段使用的机械设备噪声源强见表14。 表14 装修期主要机械设备噪声源强表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 声级dB(A); 距声源距离(m). 1; 升降机; 78; 1. 2; 切割机; 88; 1. 3; 电锯; 105; 1. 4; 电钻; 70-85; 1. 5; 木工刨; 75-85; 1. 施工噪声预测计算 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。因此，我们将装修期机械噪声作为点声源处理，在不考虑其它因素情况下，装卸期机械噪声预测模式如下： △L= L1 - L2 = 20 lg r2/r1 （dB） 式中：△L——距离增加产生的噪声衰减值（dB）； r1、r2——点声源至受声点的距离（m）； L1——距点声源r1处的噪声值（dB）； L2——距点声源r2处的噪声值（dB）； 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，经计算，各施工阶段主要设备噪声级及最大超标范围见表15。 表15 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 施工 阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB (A); 最大超标范围(m). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 装修 阶段; 电锯; 105; 1; 70; 55; 45; 120. 升降机; 78; 1; 70; 55; 3; 14. 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45. 为了减轻施工噪声对周围的声环境影响，环评要求项目装修期电锯、升降机、切割机等高噪声设备尽量布置在远离本项目最近敏感目标的一侧，降低项目施工噪声对周围声环境敏感点的影响。同时环评要求建设单位做好施工期的工程管理工作，合理安排工期和施工工序，严格控制高噪声设备的运行时段，并按照要求，严禁夜间施工（夜间 22：00~06：00），避免夜间施工产生扰民现象。 同时，环评要求施工单位必须采取以下控制措施减轻噪声影响，并按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定，严格按规范要求，加强施工期管理。因此为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： （1）合理安排装修方式，控制环境噪声污染。 ①选用低噪声机械设备，严格限制或禁止使用高噪声设备； ②施工中一些高噪声工序，如钢筋切割等工序应尽量安排在项目场地南侧，以减轻施工噪声对香颂.帕堤欧小区、利君首座小区居民的影响 （2）严格操作规程，加强装修期机械管理，降低人为噪声影响。 （3）采取有效的隔音、减振措施，降低噪声级。 对位置相对固定的机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 - 装修期固废影响分析 施工及装修过程中废弃的包装材料、包装桶等约为1.5t，分类收集外售。对于盛装油漆、颜料等的包装桶属于编号为HW49的危险废物，须集中收集后交由有危险废物处理处置的单位处理，严禁露天堆放，避免随雨水外溢造成水体污染事故。

二、营运期环境影响分析： - 废水影响分析 （1）污水排放情况 本项目废水包括生产废水和生活污水。生产废水为维修车间地面及设备清洗废水；生活污水主要来源于办公生活污水。 项目污水排放量为324t/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类。项目维修车间地面及设备清洗废水经沉淀隔油池处理后，同生活污水一并排入化粪池进行处理，处理后废水经市政污水管网排入渭南高新污水处理厂。 （2）废水处理措施的可行性 根据现场调查，本项目维修区地面均已水泥硬化。项目维修车间地面及设备清洗废水拟经沉淀隔油池处理后，同生活污水一并排入化粪池进行处理，排水水质可满足《汽车维修业水污染物及排放标准》（GB26877-2011）标准要求。同时本项目污水排放量为1.08m3/d，本项目设置的化粪池一座，容积为20m3，隔油池1座，容积1m3，项目设置的化粪池及隔油池可满足本项目污水排放负荷。因此，本项目污水处理措施可行。 渭南市高新区污水处理厂于2017年建设，陕西渭南市高新区污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺人工湿地，其设计规模为3万m3/d，先期日处理规模达到3万m3/d，占地面积为120亩，由西安泽源湿地科技股份有限公司负责设计，该项目为渭河下游渭南城市段水环境综合治理工程生态湿地项目分支工程，采用生态 +生物工艺，主要是人工湿地技术，以潜流式湿地为主，使水体中的污染物得到层层消减。项目一期设计污水深度处理能力 3万t/d 。本次建设内容为高新区污水深度处理面积 210亩。本项目废污水排放量为1.08m3/d，占该污水厂0.004%，影响较小。 2、废气影响分析 项目所排废气主要为汽车维修中喷漆作业产生的有机废气、少量焊接作业产生的焊接废气及打磨抛光废气。 （1）烤漆房废气 本项目拟设一座一体式密闭喷烤漆房，主要对车辆车身进行局部补漆，只对极少数车辆车身进行整体喷漆，用漆量较小，采用人工喷涂方式，整个喷烤漆过程在全封闭的烤漆房中进行，采用智能温控技术，每天烤漆房工作时间为4h，运行风量为 15000m 3 /h，可在烤漆房内形成负压，换风速度为(0.25～1)m/s，确保废气可稳定排入排风管道，烤漆房年工作时间为1200h/a。 项目烤漆房主要工艺过程为：烤漆房整个为单独密闭的装置，采用电加热，加热至40℃，工人穿工作服进行人工喷漆，喷漆结束后，工作人员撤出，继续升温至55~60℃之间，进行烤漆，结束后，进行抽风降温，需当烤漆房内干燥后方可关闭风机。 汽车烤漆工序在密封的烤漆房中完成，喷漆房采用上进下出的方式通风，具体见图3所示。废气处理工艺流程：漆雾预先通过喷漆房内地棉进行第一道过滤，又进入到光氧催化柜中第二道粗效过滤棉过滤，此时的漆雾中的颗粒物已过滤90%，其中漆雾中产生的挥发性废气通过紫外线光源度废气分子链进行净化的专业技术，运用253.7纳米波段光切割、断链、燃烧、裂分解废气分子链，改变分子结构，再经185纳米波段光对废气分子进行催化氧化，使破坏后的分子或中子、原子以O3进行结合，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在催化氧化过程中，转变成低分子化合物CO2、H2O等，再根据不同的废气成分配置7种以上相对应的惰性催化剂，催化剂采用蜂窝状金属网孔作为载体，全方位与光源接触，惰性催化剂在338纳米光源以下发设备房催化反应，放大10-30倍光源效果，使其与废气进行充分反应，缩短废气与光源接触时间，从而提高废气净化效率，催化剂还具有类似于植物光合作用，对废气进行净化效果，再经高效袋式过滤器过滤，最后采用蜂窝状活性炭吸附，然后通过防爆离心式风机抽排到大气中。 汽车烤漆工序在密封的烤漆房中完成，烤漆房内部采用上部送风，下方排风方式对喷漆工位室内空气进行有组织收集，在喷漆房底面处铺设吸附棉初步隔离漆粉。废气通过喷漆房过滤棉+活性炭+UV光解装置达标净化处理后，由1根不低于15m排气筒高空排放。 喷漆房产生有机废气拟经收集为95%半封闭集气罩收集后，再经处理效率不低于85%的UV光解装置处理后+活性炭吸附装置处理后，有机废气排放量0.0369t/a，苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃排放浓度分别为：0.05mg/m3、0.108 mg/m3、0.533 mg/m3、0.75 mg/m3 ，满足陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中表面涂装行业标准，去除效率85%的要求，由1根不低于15m高排气筒引至喷漆房坐在建筑物楼顶达标排放，满足当前环保要求。因此，本项目营运期喷漆废气拟经过滤+UV光解+活性炭吸附装置处理后，由1根不低于15m高排气筒排放，设置满足当前环保要求。为确保净化设备的处理效率，应定期对吸附棉及活性碳进行更换，以确保排放浓度达标。 未经集气罩收集有机废气为0.0067t/a，排放速率为0.0056kg/h。由于喷漆房为单独密闭房间，产生量相对较小，对周围环境影响甚微。 展厅 佳润4S店 维修区 钣金区 喷漆房 出入口 佳润危废暂存间 图3：项目维修区喷漆房通风方式 （2）焊接废气 本项目对汽车进行维修时，可能涉及到少量的焊接工艺。焊接时会产生少量焊接烟尘，主要成分为MnO2，同时会产生少量CO。焊丝年用量为20kg，按1kg焊丝产生10g烟尘计算，年产生焊接烟尘200g。参照《焊接技术手册》（王文翰主编），焊接岗位电焊烟尘浓度可达到40～90mg/m3，CO浓度可达到80～140mg/m3，其中焊烟和CO浓度均大大超过《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中规定的焊烟和CO短时间接触容许浓度4 mg/m3和30 mg/m3。本项目在主要焊接作业点安装移动式焊接烟气净化装置，对焊接烟尘的处理率可达90%，烟尘排放量为0.02kg/a，排放速率可达0.00003kg/h，通过车间内的通风换气系统将烟尘排出车间外，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）颗粒物无组织排放限值要求，对外环境影响较小。 （3）打磨抛光废气 本项目喷漆车辆数较少，且仅对车辆刮花位置进行打磨，故打磨产生的粉尘量很少，不做定量分析。打磨工序产生的粉尘，主要是废漆屑。汽车在喷漆前须对汽车表面进行打磨，打磨作业设置在汽车维修车间内。项目选用的打磨机配有移动烟尘净化器，打磨过程中产生的粉尘吸入集尘盒，收集下的废漆屑按照危险废物要求进行处理处置。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织标准排放要求，均对周围环境影响较小。 （4）发动机尾气 本项目维修发动机过程中，会有少量的汽车尾气产生。项目维修发动机过程产生的发动机尾气经尾气吸收仪收集后，由管道引至维修车间外排放。 3、固体废弃物影响分析 本项目产生的固体废物主要来源于汽车修理过程中产生的各种固体废物，包括一般固废和危险废物，以及职工生活垃圾等。各类固废产生量及利用处置方式见表16。 表16 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 副产物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 预测产生量（t/a）; 利用处置方式; 委托利用处置的单位; 是否符合环保要求. 1; 废油漆桶; 喷漆; 危险 废物; 900-252-12; 0.01; R3; 有资质危废处置企业; 是. 2; 废有机溶剂与含有机溶剂废物; 车辆维修、清洗; 危险 废物; 900-201-06; 0.02; R8; 有资质危废处置企业; 是. 3; 废机油、废防冻液、废刹车油、废变速箱油、废助力油等; 车辆保养、维修; 危险 废物; 900-249-08; 1.2; R2; 有资质危废处置企业; 是. 4; 烤漆房吸附废料; 喷漆吸附; 危险 废物; 900-041-49; 0.25; D7; 有资质危废处置企业; 是. 5; 沉淀隔油池废油、污泥; 沉淀隔油池; 危险 废物; 900-210-08; 0.2; D7; 有资质危废处置企业; 是. 6; 废铅（酸）蓄电池; 车辆维修; 危险废物; 900-044-49; 0.03; R3; 有资质危废处置企业; 是. 7; 废零部件、废旧轮胎、废包装材料等; 车辆维修; 一般 固废; /; 1.5; D5; 统一回收 外卖; 是. 8; 生活垃圾; 员工办公; 一般 固废; /; 3.0; D1; 环卫; 是. （1）一般工业固废：汽车修理过程中产生的一般固废包括废零部件、废旧轮胎、废包装材料等，根据类比，产生量约1.5t/a，绝大部分进行回收，不能回收的经收集后委托环卫部门送垃圾场填埋，进行无害化处理。 （2）厂区生活垃圾：主要为废纸、果皮等，生活垃圾产生量约3.0t/a。要求在厂区设置垃圾收集装置，由环卫部门统一运往渭南高新圾填埋场处理，对周围环境影响小。 （3）危险废物 汽车保养、修理过程中将会产生危险固体废弃物，如废机油、废防冻液、废刹车油、废变速箱油、废助力油等，产生量约为1.2t/a；废油漆桶等，产生量约为0.01 t/a；维修产生的废溶剂，产生量约为0.02t/a；烤漆房吸附废料，产生量约为0.25t/a；沉淀隔油池废油、污泥，产生量约为0. 2t/a；废铅（酸）蓄电池产生量为0.03t/a。上述危险废物交有资质单位回收处置。渭南欣嘉润汽车有限公司按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求与有资质单位建立危险废物转移联单制度，保证危废得到安全合理处置。 上述危险废物在项目内部设置有专用的危废贮存场所和贮存容器，环评要求本项目危险废物的收集、暂存和保管均应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求，储存场地设置危险废物明显标志，危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志；危险废物的储存容器均应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，贮存容器保证完好无损并具有明显标志；禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛放；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 本项目应设有专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过采取以上处理处置措施后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。同时，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 4、噪声影响分析 （1）声源参数 项目建成运行后产生的噪声主要为汽车行驶噪声、维修机械噪声运行噪声、空压机、高压喷枪噪声、排风设备噪声等，基本为间断噪声，源强为75-100dB(A)。项目噪声源情况见表17。 表17 项目噪声源强及其与厂界距离统计表 噪声源位置; 噪声源; 噪声级dB（A）; 与厂界的最近距离（m）. 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 豪润新都; 香颂、帕堤欧. 喷漆房; 风机（喷漆房）; 85; 80; 12; 20; 68; 210; 75. 维修车间; 气泵; 95; 32; 42; 20; 68; 145; 33. 维修车间; 举升机; 80; 25; 42; 15; 68; 150; 38. ① 预测模式 根据本项目噪声污染源的特征，按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）的要求，本次评价按照点声源传播衰减计算模式和声压级的叠加模式预测各噪声源在厂界处及敏感点处的噪声预测值。 能量衰减模式为： 式中： LP (r)——距声源 r 处的 A 声级，dB； LP(r0)——参考位置 r0处的 A 声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的 A 声级衰减量，dB； Adiv=20lg(r / r0 ) Abar——遮挡物引起的 A 声级衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的 A 声级衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 点源叠加模式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li ——第 i 个声源的噪声值，dB(A)； n ——噪声源个数。 ② 计算结果 结合本项目各产噪设备与厂界的距离，综合考虑项目噪声源均布置在厂房内部，设备通过减震处理及厂房隔声后（约20分贝）预测各厂界昼间的影响，结果见下表18。 表18 厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点 位置; 昼间贡献值 dB（A）; 昼间背景值 dB（A）; 昼间预测值 dB（A）; 标准. 东厂界; 32.4; 55.7; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区和4类区昼间标准. 南厂界; 48.9; 53.5; /. 西厂界; 44.5; 58.4; /. 北厂界; 33.8; 56.3; /. 豪润新都; 24.1; 53.1; 53.1. 香颂.帕堤欧; 33.0; 55.7; 55.7. 根据预测结果可知，该项目经过减震、厂房隔声、距离衰减后，厂界昼间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类和4类标准要求，本项目夜间不生产，对附近夜间声环境无影响。同时项目东北侧豪润新都及东侧香颂.帕堤欧小区昼夜间噪声值也可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，本项目声环境防护措施可行，项目声环境影响较小。 为了降低拟建项目营运期对周围环境造成噪声影响，建议采取如下措施： ①合理布置噪声源；噪声源设备布置在厂房中部； ②选取低噪声、低振动设备； ③对适合安装减震垫的设备安装减震垫（一般减震垫可以减少噪声6～8dB(A)），对必要的设备安装消声设施； ④生产过程中利用厂房进行隔声降噪； 采取以上防治措施后，本项目生产噪声对当地声环境质量影响不大。 5、环境监测计划 为了有效监控建设项目运营后对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托当地有资质的环境监测站对主要污染处理设备的达标排放情况和处理效果进行定期监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。运营期环境监测计划见表19。 表19 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. 污 水; COD、BOD5、氨氮、石油类; 总排口; 每年1次; 《汽车维修业水污染物及排放标准》（GB26877-2011）中相关要求. 烤漆房废气; 苯、二甲苯、甲苯、非甲烷总烃; 排气口; 每年1次; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装限值要求. 维修车间 打磨废气; 颗粒物; 无组织排放源上风向设参照点，下风向设监控点; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放标准. 维修车间 焊接废气; 颗粒物. 厂界噪声; Leq; 四个厂界; 每季度1次; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。. 6、污染物排放清单 本项目应严格落实各项环境保护措施，减少污染物的排放量，在此基础上，通过本项目工程分析，确定本项目污染防治措施清单和主要污染物的排放清单情况分别见表20和表21。 表20 项目主要污染防治措施清单 序号; 治理项目; 污染防治设施名称; 去除效率要求; 数量; 标 准. 1; 废 水; 化粪池 隔油池; 达标排放; 各1套; 《汽车维修业水污染物及排放标准》（GB26877-2011）中相关要求. 2; 废气; 维修车间焊接烟尘; 移动式焊接烟气净化装置; 达标排放; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中颗粒物排放标准. 3; 维修车间打磨抛光工序; 移动式烟尘净化器装置处理; 达标排放; 1套. 发动机维修; 尾气吸收仪及管道; 达标排放; 1套. 4; 烤漆房 有机废气; 采用吸收棉吸附，臭氧UV紫外线光催化氧化处理装置+活性炭过滤 +15m高排气筒排放; 达标排放; 1套; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装限值要求. 5; 设备噪声; 选用低噪声设备、安装减振基础、隔声、吸声等措施。; 厂界噪声达标; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类和4类标准。. 6; 一般固废; ①生活垃圾及时收集清理，运往当地环卫部门指定地点集中卫生填埋； ②产生的生产性固废统一收集外卖或者送工业垃圾处置场处理。; 资源化 减量化 无害化; /; /. 7; 危险废物; 设置危险废物收集装置，统一收集交由有资质回收处置; 资源化 无害化; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 危险废物处置委托协议、转移联单; 资源化 无害化; /; /. 表21 污染物排放清单 项目; 本项目情况. 工程 组成; 项目总用地面积3600m2，总建筑面积3450m2，项目建成后，预计每年销售车辆300辆，汽车维修量为1500辆。项目生产设有打磨和喷漆工序，同时配套污染物收集和处理措施. 原辅材料组分; 本项目物料具体情况见表4。. 环保措施及运行参数; 污染物名称; 处理措施及效率; 排放去向; 运行参数. 废气; 焊接烟尘; 移动式单体焊接烟尘净化器95%; 车间直接排放; /. 打磨抛光废气; 移动式烟尘净化器90%; 车间直接排放; /. 发动机尾气; 尾气吸收仪收集后，引至维修车间排放; 车间外排放; /. 烤漆房废气; 吸收棉吸附+臭氧UV紫外线光催化氧化处理装置+活性炭吸附装置85%; 15m排气筒; 风量：15000m3/h. 废水; 生活污水; 化粪池; 渭南高新污水处理厂; 容积20m3. 维修车间地面及设备清洗废水; 隔油池; 1座，容积1m3. 噪声; 室内布置、基础减振、消声、隔声、; 厂界达标. 固废; 危险废物; 厂内规范暂存，委托有资质单位处理. 一般固废; 厂内规范暂存，集中回收外售. 生活垃圾; 定时清理，交由环卫部门处理. 污染物排放种类、浓度; 种类; 污染物; 排放情况; 排放标准. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 废气; 焊接烟尘; 粉尘; /; 0.0003; 120; 0.996. 烤漆房排气筒; 苯; 0.013; /; 1; 1.0. 甲苯; 0.033; /; 5; /. 二甲苯; 0.30; /; 15; /. 非甲烷总烃; 0.147; 最低去除效率85%; 50; 最低去除效率85%. 废水; 生活污水; 水量（t/a）; 324. COD(mg/L); 255mg/L; 300. 氨氮(mg/L); 25mg/L; 25. 总量 指标; 废气; VOCs：0.0074 t/a. 废水; COD：0.083 t/a 氨氮：0.008t/a. 污染物排放分时段要求; 无分时段要求. 污染物执行的环境标准; 具体见评价标准. 排污口信息; 废气; 喷漆烘干排气筒高度15m，风量15000m3/h，内径0.5m. 废水; 处理规模1.08m3/d，处理后排入渭南高新污水处理厂. 环境监测; 环境监测计划见表19。. 社会公开信息内容; 建设项目“三同时”落实、环境监理等情况. 7、项目环保投资 项目总投资1000万元，其中：环保投资23.5万元，占总投资的2.35%。环保投资分项估算详见表22。 表22 环保投资清单 名 称; 内 容; 投资额（万元）. 废水处理; 化粪池、沉淀隔油池; 0.5. 废气处理; 机械排风装置; 2.0. 移动式焊接烟气净化装置; 0.5. 烤漆房废气处理抽排装置; 15.0. 移动式焊接烟气净化装置; 0.5. 发动机尾气吸收仪; 0.5. 固废处置; 生活垃圾收集箱、废油脂收集装置、固废收集箱; 0.5. 降 噪; 减振基础、吸声、隔声材料等; 2.5. 危险废物; 危险废物贮存装置及处理费用; 1.5. 合计; /; 39.0.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 | 烤漆房喷烤漆工序 | 苯、二甲苯、甲苯、非甲烷总烃 | 采用吸收棉吸附，臭氧UV紫外线光催化氧化处理装置+活性炭过滤+ 15m高排气筒排放 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装限值要求 |
|  | 维修车间 焊接工序 | 焊接烟尘 | 移动式焊接烟尘净化装置，机械通风装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放标准 |
|  | 维修车间 打磨抛光工序 | 打磨粉尘 | 移动式烟尘净化装置，机械通风装置 |  |
|  | 发动机维修 | 尾气 | 尾气吸收仪 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 、维修车间、设备冲洗废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、 石油类 | 维修车间、设备冲洗废水 沉淀隔油池处理，同生活污水一并排入化粪池处理，处理后经市政管网排入渭南高新污水处理厂 | 《汽车维修业水污染物及排放标准》（GB26877-2011）中相关要求； |
| 固体 废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 封闭垃圾桶收集，定期由环卫部门收集处理 | 合理处置 |
|  | 维修车间、沉淀隔油池 | 废零部件、旧轮胎、包装材料等一般固废 | 绝大部分进行回收，不能回收的经收集后委托环卫部门送垃圾场填埋，进行无害化处理 | 资源化 |
|  |  | 废机油、废溶剂、废油漆桶、烤漆房吸附废料、废铅（酸）蓄电池、沉淀隔油池废油、污泥等危险废物 | 设专门的收集储存装置，分类收集后交由有资质单位回收处置 | 资源化、无害化 |
| 噪 声 | 选用低噪设备，将高噪声设备均设置在室内，经采取减振、消声、吸声、隔声措施及厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类和4类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租用已建成建构筑物，不新增建筑物。因此不会对项目地周围生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结 论 1、项目概况 渭南欣嘉润汽车有限公司投资1000万元建设的渭南欣嘉润汽车有限公司4S店建设项目，集整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈四项功能为一体的销售服务店，提供汽车清洁美容、维修保养等售后服务。 项目总占地面积3600m2，总建筑面积3450m2，用地性质为工业用地。本项目建成后，年销售车辆约为300辆；主要维修小型轿车，维修车辆约为1500辆/年。主要建设内容有展厅、维修车间、办公区。项目设室外停车位10个。项目投资金额为1000万元，其中环保投资金额为23.5万元，占总投资额的2.35%。 2、相关分析判定 （1）产业政策符合性 本项目属于汽车维修项目，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类之列。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005] 40号）的规定，凡未列入鼓励类、限制类和淘汰类范围的，为允许类建设项目。因此，本项目的建设符合国家当前的产业政策。 （2）选址合理性分析 项目位于陕西省渭南市高新区东兴街32号，所在地块用地类型为工业用地。项目地理位置优越，项目北侧紧邻东兴街，交通十分便利。项目所在区域地势平坦，无不良地质构造，适宜建设。项目周边公共设施齐全，交通便利。在落实各项环保措施后，项目与周围环境不存在明显的制约关系，本项目的选址合理。 3、区域环境质量 （1）空气环境 由引用的监测结果可知，SO2、NO2小时值、24小时均值及PM1024小时均值全部符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。苯、二甲苯小时浓度值符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”限值要求，甲苯小时浓度值符合《前苏联居民区大气中有害物质最大允许浓度》（CH245-71）一次限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）推荐值的要求。表明项目所在区域空气环境质量现状良好。 （2）声环境 由监测结果可知，项目东、南、西、北厂界监测点及敏感点豪润新都、香颂.帕堤欧小区昼夜间监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类区标准。由监测结果表明，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、营运期环境影响分析 营运期的主要环境影响有废气、废水、噪声、固体废物及危险废物，经环评提出的处理措施处理后可达标排放，对环境影响较小。 （1）废水 本项目废水包括生生活污水及维修车间地面及设备清洗废水，项目排水量为324t/a， 本项目废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类，项目洗车废水经沉淀隔油池处理后，同生活污水一并排入化粪池处理后，满足《汽车维修业水污染物及排放标准》（GB26877-2011）标准要求，经市政污水管网排入渭南高新污水处理厂，对周围环境影响较小。 - 废气 排放的主要废气主要为烤漆房有机废气、焊接烟尘、打磨粉尘及发动机尾气等。 本项目烤漆房有机废气拟采取吸附棉吸收后，再经臭氧UV紫外线光催化氧化处理+活性炭吸附处理，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装限值要求，且非甲烷总烃去除效率达到85%以上，由1根排气筒不得低于15m。排放废气中的苯、二甲苯、甲苯、非甲烷总烃各污染物浓度对外环境影响很小。 焊接烟尘经移动式焊接烟气净化装置处理后，排放0.02kg/a，通过车间内的通风换气系统将烟尘排出车间外，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值要求，对外环境影响很小。 本项目喷漆车辆数较少，且仅对车辆刮花位置进行打磨，故打磨产生的粉尘量很少，不做定量分析。打磨工序产生的粉尘，主要是废漆屑。汽车在喷漆前须对汽车表面进行打磨，打磨作业设置在汽车维修车间内。项目选用的打磨机配有移动烟尘净化器，打磨过程中产生的粉尘吸入集尘盒，收集下的废漆屑按照危险废物要求进行处理处置。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织标准排放要求，均对周围环境影响较小。 本项目维修发动机过程中，会有少量的汽车尾气产生。项目维修发动机过程产生的发动机尾气经尾气吸收仪收集后，由管道引至维修车间外排放。 （3）固体废物 本项目运营期固体废弃物主要有生活垃圾、一般生产固废和危险废物。厂区生活垃圾要求在厂区设置垃圾收集装置，由环卫部门定期清运；汽车修理过程中产生的一般固废包括废零部件、废旧轮胎、废包装材料等，绝大部分进行回收，不能回收的经收集后委托环卫部门送垃圾场填埋，进行无害化处理。汽车保养、修理过程中将会产生危险固体废弃物，如废机油、废防冻液、废刹车油、废变速箱油、废助力油等，废油漆桶、废机油桶等，清洗汽车部件产生的废溶剂，烤漆房吸附废料，沉淀隔油池废油、污泥及废铅（酸）蓄电池。上述危险废物交有资质单位回收处置。通过采取以上措施，固体废弃物不会对外界环境造成明显不良影响。 （4）噪声 项目建成运行后产生的噪声主要为汽车行驶噪声、维修机械噪声运行噪声、空压机、高压喷枪噪声、排风设备噪声等，基本为间断噪声，源强为75-100dB(A)。项目主要产噪设备均位于维修车间内，且只在昼间工作，同时采取减振、隔声、消声、吸声等措施。项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类和4类标准要求，同时项目东北侧豪润新都及东侧香颂.帕堤欧小区昼夜间噪声值也可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目设备运行噪声对外环境影响较小。 - 总量控制结论 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。 本项目运营期，建议申请污染物总量控制指标：VOCS、COD、 氨氮。 废气：VOCS：0.0369t/a；废水：COD：0.083t/a；氨氮：0.008t/a 总量控制指标值均为建议值，项目建成验收后，执行环保行政主管部门下达总量控制指标。 综上所述，本项目在完善各种污染物治理措施后，项目运营时产生污染物对周围环境影响较小，综合考虑其社会、经济和环境效益，在认真落实环评报告提出的各项环保措施前提下，从环保角度评估，本项目是可行的。 二、要求及建议 1、要求 （1）环保设施与主体工程要求同时设计，同时施工，同时投入运营； （2）项目建成后应及时向区域环保主管部门申请环保竣工验收； （3）维修车间应安装隔音门和双层窗，并给高噪声设备安装消音减振装置； （4）项目排放的废机油、废溶剂、废活性炭等属危险固废，应采用专用容器收集，由有资质的危险废物处理机构回收处理； （5）对项目烤漆房的玻璃纤维过滤毡、活性炭、过滤棉应定期检查，及时更换，以保证对烤漆房废气的过滤吸收效果，确保烤漆房废气达标排放； （6）注意维修车间焊接工作人员的卫生防护，保障工人身体健康；喷漆作业人员应做好防护措施，严格按照操作规范进行，已保障喷漆作业人员的身体健康； 2、建议 加强工作人员的环境保护知识培训，增强环保意识。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告应附以下附件、附图： 附件1 执行标准批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 ⒈大气环境影响专项评价 ⒉水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) ⒊生态环境影响专项评价 ⒋声影响专项评价 ⒌土壤影响专项评价 ⒍固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。