建设项目基本情况

| 项目名称 | 净油机、锅炉点火灭火保护装置生产线建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南能源设备厂 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 薛存生 |  |  | 联系人 | 杨宏武 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市高新区朝阳大街西段69号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0913-2152359 |  | 传真 | - | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新区朝阳大街西段69号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 渭南高新区发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2018-610563-34-03-036835 |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C 通用制造业 3463气体、液体分离及纯净设备制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 4050 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 0 |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保 投资(万元) |  | 20 | 环保投资占总投资比例 | 20% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 |  | 2018.12 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 渭南能源设备厂于1993年03月11日在渭南市工商行政管理局注册成立，注册资本为100万，产品主要为分子净油机、锅炉点火灭火装置的生产、销售。由于项目未批先建，未及时履行环保手续，渭南能源设备厂于2018年1月已接受渭南市环境保护局高新区分局行政处罚（见附件）。随着市场的发展，分子净油机及锅炉点火灭火保护装置市场缺口快速增大，市场前景良好，应市场要求，渭南能源设备厂租用渭南艾克森真空科技有限公司现有厂房，利用原有设备，并新增部分机械加工设备，新建净油机、锅炉点火灭火保护装置生产线建设项目。 2、环境影响评价的过程 根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）、关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令 部令第1号）的规定，本项目属于其中“二十三 通用设备制造业—69 通用设备制造及维修—其他(仅组装除外)”本项目喷漆量为0.404吨（底漆0.09吨，面漆0.16吨，稀释剂0.154吨），需编制环境影响报告表。2018年8月，渭南能源设备厂正式委托（委托书见附件）我公司承担该项目的环境影响评价工作，编制《净油机、锅炉点火灭火保护装置生产线建设项目环境影响报告表》。 接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集建设项目所在地区的自然环境、生态环境等资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，按照环境影响评价技术导则的规定等要求，编制了本环境影响报告表。 3、分析判定相关情况 ①产业政策符合性 对项目产业政策、行业准入条件、规划符合性、区域敏感性等进行分析，结果见下表1。 表1 项目可行性分析 类别; 政策要求; 符合性. 产业 政策; 《产业机构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）; 属于允许类，且取得陕西省企业投资项目备案确认书。项目代码2018-610563-34-03-036835. 行业准入条件; /; 无行业准入条件. 规划符合性; 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及其审查意见“在东风大街以南布置机械制造园区”等（见附件）; 本项目位于渭南市高新区朝阳大街西段69号，属于机械制造园区内，符合渭南高新技术产业开发试验区的总体规划，符合《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及其审查意见的要求。. 区域敏感性; 自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区、水源地等；特殊保护的野生动物、珍稀植物; 经调查本项目周围无其他自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区及水源地等，无特殊保护的野生动物、珍稀植物. ②项目与“三线一单”符合性分析 表2 “三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 符合性. 生态保护红线; 本项目租用渭南艾克森真空科技有限公司工业场地内现有厂房，不触及生态保护红线. 环境质量底线; 本项目周边大气、声环境质量达到环境质量目标，根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各污染物，本项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线. 资源利用上线; 项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及资源利用上线. 负面清单; 本项目不属于负面清单内禁止新建、扩建产业. 根据上述可知，项目符合国家产业政策，本项目可行。 ③选址可行性 项目位于渭南艾克森真空科技有限公司工业场地内，项目供水、供电条件较好。在采取项目可研及环评提出的污染防治措施后，可将项目对环境的不利影响控制在环境可接受的程度和范围内。从满足环境质量目标要求分析，项目的建设可行。 4、关注的主要环境问题及环境影响 ①项目运行期1#车间、2#车间、3#车间焊接烟尘、切割、打磨粉尘、3#机加车间喷漆房有机废气（非甲烷总烃、二甲苯）对大气环境的影响； ②项目运行期1#车间、2#车间、3#车间设备噪声对声环境的影响； ③项目运行期3#车间喷漆房产生的危险废物对环境的影响。 5、环境影响评价的主要结论 项目符合国家产业政策，在采取项目提出的污染防治措施后，可将项目对环境的不利影响控制在环境可接受的程度和范围内。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 二、建设项目基本概况 1、项目概况 项目名称：净油机、锅炉点火灭火保护装置生产线建设项目 建设单位：渭南能源设备厂 建设性质：新建 建设地点：陕西省渭南市高新区朝阳大街西段69号，渭南艾克森真空科技有限公司工业场地内，地理坐标为东经：109.418335 北纬：34.494054。 生产规模： 新建年产100台/套净油机、100台/套锅炉点火灭火保护装置生产线。 投资规模：本项目总投资100万元，所需资金全部为企业自筹解决。 工作制度：每天1班，每班工作时间为8小时，全年工作时间300天。 劳动定员：本公司劳动定员为40人，厂内不设员工住宿与食堂。 本项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2，厂房平面布置图见附图3。 2、项目主要建设内容 项目租用现有厂房建筑面积3256m2，购置机械加工设备10台（套），生产规模为年产100台/套净油机、锅炉点火灭火保护装置。 表3 本项目主要建设内容一览表 项目; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间1#; 位于厂区南侧，建筑面积约648m2，要设置原材料存放区、剪板机、折弯机、车床、铣床、钻床等。; 利用原有空置厂房. 生产车间2#; 位于厂区中部，建筑面积约648m2，原材料存放区、剪板机、折弯机、车床、铣床、钻床等。. 生产车间3#; 建筑面积1960m2，主要设置成品存放区、试机区、设备组装区、原材料存放区、剪板机、折弯机、车床、铣床、钻床等。. 喷漆房：位于3#车间东北角，建筑面积约28m2. 除锈、打磨间：位于3#车间东侧，建筑面积约44m2. 电工安装间：位于3#车间东侧，建筑面积约18m2. 辅助工程; 车间办公室; 1#、2#位于车间西侧，建筑面积各约100m2；3#位于车间东侧，建筑面积约20m2. 卫生间等; 1#、2#位于车间西侧，建筑面积约10m2；3#位于车间东侧，建筑面积约18m2. 储运工程; 3#车间库房; 位于车间东南侧，建筑面积72m2. 气瓶存放间; 位于3#车间东侧，建筑面积约12m2. 公用工程; 给水; 供水由渭南市高新区自来水管网集中供给; /. 供电; 厂区建设配电房及配套供电管网; /. 采暖、制冷; 本项目办公室采用空调进行采暖、制冷，厂房不采暖; /. 环保工程; 废气治理; 焊接废气; 焊接废气采用4套移动式焊烟净化器（1#、2#车间各1套，3#车间2套），处理效率99%。; 新建. 除锈、打磨粉尘; 3#车间除锈、打磨间安装1台干式粉尘处理器; 新建. 喷漆废气; 喷漆设置一套干式过滤系统+光氧+活性炭吸附装置，经15m排气筒排放; 新建. 废水治理; 生活污水依托现有厂区化粪池，排至市政污水管网。无工艺废水产生。; 依托. 噪声治理; 选用低噪声设备，厂房墙体隔声; 新建. 固废治理; 设垃圾收集桶若干，垃圾日产日清，建设单位委托环卫部门处理; 新建. 一般工业废物; 各车间分别设置固废暂存处，集中收集后交由废品回收站，地面防渗; 新建. 危险废物; 各车间分别设置危废暂存处1处，废切削液、废液压油分别储存在容器中，贮存场所地面硬化采取防渗措施，并做好标识；危险废物分类收集后，在危险废物暂存间暂存，委托陕西明瑞资源再生有限公司处理; 新建. 3、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见下表。 表4 主要经济技术指标 序号; 指标名称; 单位; 数量. 一、基本指标. 1; 建筑面积; m2; 3256. 2; 项目总投资; 万元; 100. 二、规模. 1; 净油机; 台/a; 100. 2; 锅炉点火灭火保护装置; 台/a; 100. 三、动力消耗. 1; 电; Kw/a; 27000. 2; 水; m3; 342. 四、工作制度及劳动定员. 1; 劳动定员; 人; 40. 2; 工作制度; /; 1班/d，8h/班， 300天/a. 4、原辅材料 根据业主提供的资料及数据，本项目主要原辅材料的消耗情况见表5。 表5 主要原辅材料 分类; 序号; 名称; 来源; 用量 t/a; 备注. 净油机; 1; 钢板; 外购; 200; /. 2; 钢管; 外购; 40; /. 3; 型材; 外购; 50; /. 4; 不锈钢; 外购; 155; /. 5; 泵（真空泵、油泵）; 外购; 75; /. 6; 电机; 外购; 100; /. 7; 阀门; 外购; 240; /. 锅炉点火灭火保护装置; 1; 钢板; 外购; 142; /. 2; 钢管; 外购; 20; /. 3; 型材; 外购; 20; /. 4; 不锈钢; 外购; 60; /. 5; 阀门; 外购; 240; /. 耗材; 1; 焊条; 外购; 1; /. 2; 焊丝; 外购; 1; /. 3; 油漆; 外购; 0.25; /. 4; 稀释剂; 外购; 0.154; /. 5; 颜料（原子灰）; 外购; 0.05; /. 6; 固化剂; 外购; 0.03; /. 7; 乳化液; 外购; 0.2; /. 8; 机油; 外购; 0.5; /. 9; 氧气; 外购; 74瓶; /. 10; CO2; 外购; 55瓶; /. 11; 氩气; 外购; 55瓶; /. 12; 乙炔; 外购; 38瓶; 40/L.瓶. 根据业主提供的资料，本项目使用面漆、底漆、稀释剂基本组成成分见表6~9。 表6 SB04-2各色丙烯酸聚氨酯磁漆面漆基本组成成分 组分; AC1100丙烯酸树脂; 二甲苯; 乙二醇乙醚乙酸酯; 丁酯. 含量（%）; 65; 15; 10; 10. 表 7 H06-2铁红环氧酯底漆基本组成成分 组分; 环氧树脂; 二甲苯; 丁醇. 含量（%）; 70; 15; 15. 表8 X-7环氧漆稀释剂基本组成成分 组分; 二甲苯; 丁醇. 含量（%）; 85; 15. 表9 X-10聚氨酯稀释剂基本组成成分 组分; 二甲苯; 丁酯. 含量（%）; 80; 20. 本项目设置密闭喷漆室，设置干式过滤系统吸附（吸附介质使用吸附棉），集气效率取90%，UV光解效率取70%，活性炭吸附效率取90%，综合处理效率97%。采用手工喷涂，上漆率取50%。油漆平衡分析见表10。 表10 油漆及稀料平衡表（kg/a） 投入量; 产出量. 名称; 用量; 名称; 数量; 排放途径. 底漆; 90; 产品; 125.25; 附着于产品表面. 面漆; 160; 废气; 有组织; 二甲苯; 4.81; 经15m排气筒排放. 稀释剂; 154; 非甲烷总烃; 2.01. 颜料（原子灰）; 50; 固份（漆雾颗粒物）; 11.27. 固化剂; 30; 无组织 排放量; 二甲苯; 4.11; 无组织排放. 非甲烷总烃; 1.72. 固份（漆雾颗粒物）; 6.26. UV光解处理; 二甲苯; 112.31; 生成CO2、水后经15 m排气筒排放. 非甲烷总烃; 47.06. 固废; 漆渣; 固份; 107.73; 过滤棉过滤. 废活性炭; 二甲苯; 43.32; 进入活性炭被吸附. 非甲烷总烃; 18.15. 合计; 484; 合计; 484. 图1 喷漆过程物料平衡图 5、主要生产设备 本项目主要生产设备情况见表11。 表11 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格和型号; 设备数量（台/套）; 使用部门; 备 注. 1; 车床; CS6266B; 1; 3#车间; /. 2; 车床; C620-1B; 1; /. 3; 车床; CKD6150A; 1; /. 4; 铣床; ZXTM-32; 1; /. 5; 钻床; Z4112-1; 2; /. 6; 立式砂轮; M3040; 3; /. 7; 摇臂钻; Z321C; 1; /. 8; 点焊机; DN-25KVA; 1; /. 9; 氩弧焊机; WSEI-160; 1; /. 10; 电焊机; BX1-500; 1; /. 11; 电焊机; NB-200; 1; /. 12; 电焊机; WSES-200D; 1; /. 13; 电焊机; BXG-250; 1; /. 14; 二氧化碳保护机; NB500K; 1; /. 15; 等离子切割机; KZG-90F; 1; /. 16; 切割机; J3G2-400; 1; /. 17; 切割机; J3GZ-LD-400A; 1; /. 18; 乙炔割焊; CG2-150; 3; /. 19; 锯床; G4028; 1; /. 20; 钻床; Z516-1A; 1; /. 21; 空压机; V-0.67/7; 1; /. 22; 液压摆式剪板机; QC12Y-6*2500; 1; /. 23; 液压折弯机; WC67Y100/2500; 1; /. 24; 单头弯管机; DM-40; 1; /. 25; 双臂焊烟处理机; HCHYD4800; 1; /. 26; 立式加工中心; MV1300; 1; 1#、2#车间; /. 27; 立式加工中心; VMC850; 1; /. 28; 立式升降台铣床; B1-400K; 1; /. 29; 万能升降台铣床; X6132; 1; /. 30; 万能升降台铣床; X62W; 1; /. 31; 炮塔铣床; 6H; 1; /. 32; 端面铣床; 800*3000; 1; /. 33; 摇臂钻床; Z3050; 2; /. 34; 锯床; GY4230; 1; /. 35; 锯床; GY5340; 1; /. 36; 平面磨床; MY3060; 1; /. 37; 平面磨床; M7132; 1; /. 38; 外圆磨床; M1432*1500; 1; /. 39; 线切割机; DK7745; 5; /. 40; 便携式数控切割机; BK15030; 2; /. 41; 数控车床; SK50P; 1; /. 42; 普通车床; C630; 1; /. 43; 焊机; /; 3; /. 6、项目产品方案 本项目产品方案见表12。 表12 产品方案表 类型; 产量; 备注. 净油机; 100台; /. 锅炉点火灭火保护装置; 100台; /. 年加工量（合计）; 200台; /. 7、公用工程 （1）给、排水 本项目用水由市政供水管网供给，项目不设食堂、洗浴、宿舍等设施，用水环节主要为职工办公生活用水。 参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），行政办公及科研院所用水定额为35L/（人.d）计算，生活用水量为1.4m3/d；办公生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.12m3/d（336m3/a）。 本项目职工生活污水排至化粪池后排至市政污水管网，最终排至渭南市城西污水处理厂处理达标后排入渭河。 表13 本项目用排水情况一览表 序号; 用水单元; 用水标准; 用水规模; 新鲜水使用量m3/d; 污水产生量m3/d; 备注. 1; 办公生活; 35L/人·d; 40人; 1.4; 1.12; /. 新鲜水 办公生活 化粪池 1.4 1.12 0.28 排至渭南市城西污水处理厂处理达标后排入渭河 图2 项目水平衡图 单位：m3/d - 供电 厂区建设配电房及配套供电管网。 （3）采暖、制冷 本项目办公室采用空调进行采暖、制冷，厂房不采暖。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用渭南艾克森真空科技有限公司厂房进行建设，现场勘查时，项目设备已经安装完成，未投入生产。 项目存在的主要环保问题及本次评价要求采取的环保措施如下： 表14 项目存在的环保问题及本次环评要求措施 类别; 存在的环保问题; 本次环评要求. 废气; 1#、2#车间、3#车间焊接烟尘未经处理直接排放; 要求设置4套双臂焊烟处理机处理焊接烟尘. 3#车间除锈、打磨工序未设置除尘设施; 要求设置1套干式粉尘处理器处理打磨粉尘，达标排放. 3#车间未设置喷漆室; 设置密闭喷漆室1间，喷漆废气采取“集气设施+干式过滤（采用纤维棉过滤）+UV关氧+活性炭吸附”+15m排气筒处理达标后排放，集气效率不低于90%，处理效率不低于85%。. 固废; 1#车间、2#车间、3#车间未按要求设置危险废物暂存区; 要求1#车间、2#车间、3#车间分别设置危险废物暂存区，危险废物至于容器中；危险废物贮存区及各车间地面并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求做好防渗及标识. |

建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 渭南高新区位于秦、晋、豫黄河金三角腹地，是中原通往西南、西北的必经之地。陕西省人民政府1988年批准设立渭南经济开发区，1992年又批准设立渭南高新技术产业开发试验区。渭南高新区是国家关中高新技术产业开发带的重要组成部分，是渭南市对外开放的窗口，是渭南科技创新和体制创新的基地和实验区。规划面积31平方公里。 项目拟建地址位于陕西省渭南市高新区朝阳大街西段69号，渭南艾克森真空科技有限公司工业场地内。地理位置见附图1。 2、地形、地质及地貌 渭南市地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河从中部蜿蜒东去，零河、湭河、赤水河自南向北成“川”字形入渭。境内有高山峻岭，重峦叠嶂；深谷大川，幽静清雅；宽阔平原，一望无际；滔滔河流，奔腾直下。构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，原面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 本项目拟建地的地貌单元主要为渭河冲积平原地貌特征。 3、气候气象 渭南市高新区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷干燥、雨雪较少；春季升温较快，多风；夏季炎热多伏旱；秋季降温快，常有连阴雨。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0～4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40～44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，1月份平均气温-0.9℃，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。年均气压940～980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2.1m/s，最大风速为15.3 m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 4、水系水文 4.1地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： （1）潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32～55m深度段，厚度2～6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3-型和HCO3-SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度2g/L以上，离子以C1-或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 （2）承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 4.2地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的尤河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自高新区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。本项目距离渭河距离为北侧4.6km。项目周边无分散式水源地分布。 项目所在地供水为市政供水，由管网接入使用。项目所在区域无水源地。 5、生态环境 渭南高新区内植被类型较为单调，主要为一年两熟的农作物，少量的人工林地和草丛一级建成区人工绿地。农作物广泛分布于区内，是区内分布面积最大的植被类型，农作物以玉米、小麦、蔬菜为主。经调查，工业企业、居住区、教育科研单位主要以乔、灌、草、花结合的方式进行绿化，主要绿化品种有梧桐、银杏、松、柏、椿、冬青、女贞、橡皮树、棕榈、玉兰、樱花等。 本项目位于渭南市高新区，周边区域地形平坦，人为活动长期干扰，周边多为人工植被。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量 项目环境空气质量现状引用陕西帝亚新能源汽车有限公司《年产5万辆纯电动车项目》环境质量现状监测报告（PHJC-201707-ZH014）。监测报告见附件。监测日期为2017年7月18日至2017年7月24日。 - 1、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 ①监测点位 项目环境空气质量现状引用陕西帝亚新能源汽车有限公司《年产5万辆纯电动车项目》环境质量现状监测报告（PHJC-201707-ZH014）。监测点位位于1#师吴村、2#弋张村，共2个监测点位。1#师吴村位于本项目西北侧0.63km处，2#弋张村位于本项目西南侧1.59km处。 表15 环境空气监测点位情况 序号; 监测点位; 方位; 距离（km）. 1; 1#师吴村; 西北; 0.63. 2; 2#弋张村; 西南; 1.59. ②监测因子 现状监测因子为PM10、SO2、NO2，其中PM10、SO2、NO2监测24小时均值，SO2、NO2监测1小时均值。非甲烷总烃、二甲苯监测一次值。 ③监测频率 PM10、SO2、NO2连续监测7天，24小时监测；监测频率为每天4次，时间为02、08、14、20时。非甲烷总烃、二甲苯连续监测3天，监测一次最大值。监测同时记录风速、风向、气温、气压等常规气象要素。 ④评价标准 PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物排放标准详解》中2.0mg/m3限值，二甲苯参照执行TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中最高允许浓度限值0.30mg/m3。 ⑤监测及评价结果 环境空气现状监测及评价结果见表16。监测日期2017年7月18日至2017年7月24日。 表16 环境空气现状监测及评价结果 单位：μg/m3 监测点位; 监测项目; 监测类别; 监测值; 超标率（%）; 最大浓度占标率（%）; 标准值. 1#师吴村; PM10; 24小时平均值; 64～83; 0; 55.33; 150. SO2; 24小时平均值; 9~13; 0; 8.66; 150. NO2; 24小时平均值; 45~57; 0; 71.25; 80. SO2; 1小时平均值; 7~14; 0; 2.8; 500. NO2; 1小时平均值; 27~67; 0; 33.5; 200. 非甲烷总烃; 一次最大值; 280~480; 0; 24; 2000. 二甲苯; 一次最大值; 31.6~34; 0; 11.33; 300. 2#弋张村; PM10; 24小时平均值; 65~81; 0; 54; 150. SO2; 24小时平均值; 11~13; 0; 8.66; 150. NO2; 24小时平均值; 49~61; 0; 76.5; 80. SO2; 1小时平均值; 7~17; 0; 3.4; 500. NO2; 1小时平均值; 35~71; 0; 35.5; 200. 非甲烷总烃; 一次最大值; 280~510; 0; 25.5; 2000. 二甲苯; 一次最大值; 32.2~34.8; 0; 11.6; 300. 由以上分析可知，监测期间，本区PM10、SO2、NO2 24小时均值及SO2、NO2监测1小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。非甲烷总烃一次最大值满足《大气污染物综合排放标准详解》的推荐值；二甲苯TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中最高允许浓度限值要求。 二、声环境质量现状 1、监测点位 按HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》规定的布点原则，建设单位委托西安普惠环境检测技术有限公司对建设项目东、南、西、北场界噪声进行了现场监测，各监测点位置详见附图4。 2、监测时间、频次及监测方法 监测时间：2018年8月14日-2018年8月15日。 监测频率：昼间及夜间各监测一次，测量等效声级LAeq。 监测方法：GB3096-2008《声环境质量标准》。 3、监测结果 表17 场界及环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位及编号; 监测时段; 监测结果Leq; 环境噪声 标准. 8月14日; 8月15日. 1#东厂界; 昼 间; 53.5; 52.3; GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A）. 夜 间; 41.4; 42.8. 2#南厂界; 昼 间; 52.7; 53.1. 夜 间; 42.2; 41.6. 3#东厂界; 昼 间; 54.4; 55.7. 夜 间; 43.5; 42.2. 4#南厂界; 昼 间; 55.2; 54.6. 夜 间; 46.7; 45.9. 5#西厂界; 昼 间; 52.4; 51.7. 夜 间; 42.5; 41.2. 6#北厂界; 昼 间; 50.7; 51.1. 夜 间; 41.2; 40.6. 从监测结果可以看出：监测期间项目建址区域场环境噪声均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准要求。 三、生态环境 该拟建项目所在地天然植被基本已消耗殆尽。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见表18及附图6。 表18 主要环境保护目标 环境要素; 序号; 保护目标; 方位; 距离m; 保护对象; 保护要求. 名称; 户数; 人口. 环境空气; 1; 大闵村; 240; 1000; 北; 210; 村庄; 二类. 2; 肖家村; 150; 600; 西北; 878; 村庄; 二类. 3; 师吴村; 78; 320; 西北; 649; 村庄; 二类. 4; 小闵村; 223; 1000; 南; 300; 村庄; 二类. 5; 庙北村; 95; 330; 西南; 1300; 村庄; 二类. 声环境; 1; 厂界200m范围; /; /; /; 2类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气质量执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》二级标准；VOCs（以非甲烷总烃计）参考《大气污染物综合排放标准详解》的推荐值；其他特征污染物参照执行TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中最高允许浓度限值。 表19 环境空气质量标准 单位：mg/m3 执行标准; PM10; SO2; NO2; VOCs （一次值，mg/m3）; 二甲苯 （一次值，mg/m3）. 二级标准，μg/m3; 日均值; 150; 150; 80; 2.0; 0.3. 小时浓度值; ——; 500; 200; ——; ——. - 地表水环境质量标准执行（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》IV类标准 表20 地表水质量标准 单位：mg/m3 执行标准 项目; pH值; 总磷; 氨氮 mg/L; 化学需氧量 (COD)mg/L; 五日生化需氧量(BOD5) mg/L; 阴离子表面活性剂. IV类标准; 6~9; ≤0.3; ≤1.5; ≤30; ≤6; ≤0.3. - 地下水环境质量标准执行（GB/T14848-2017）《地下水质量标准》III类标准 表21 地下水质量标准 单位：mg/m3 执行标准 项目; pH值; 总硬度mg/L; 溶解性总固体mg/L; 好氧量 (COD)mg/L; 硫酸盐 mg/L; 氯化物. III类标准; 6.5~8.5; ≤450; ≤1000; ≤3.0; ≤250; ≤250. - 声环境质量执行（GB3096-2008）《声环境质量标准》3类标准。 表22声环境质量标准 执行标准; 昼间; 夜间. 3类标准，dB（A）; ≤65; ≤55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 焊接、打磨、切割废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 表23 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; -; -; 周界外浓度最高点，1.0mg/m3. 本项目产生喷涂废气特征污染物为非甲烷总烃、二甲苯计，执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表面涂装行业规定的限值。 表24 工业企业挥发性有机物排放控制标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最低去除率; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 二甲苯; 15; --; 周界外浓度 最高点; 3. 非甲烷总烃; 50; 85%; 0.3. 2、废水排放标准 本项目生产工艺无废水产生。职工生活污水排入厂区化粪池后，排至市政污水管网。 3、噪声排放标准 本项目位于营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准。 表25工业企业厂界环境噪声排放标准 标准要求; 执行类别; 昼间限值; 夜间限值. GB12348—2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. 4、固体废弃物处置标准 本项目运营期产生的固体废弃物属一般工业固体废弃物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单中相关规定。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目产生的大气污染物主要为烟尘、VOCs。 运营期产生的废水为职工生活污水，不申请总量。 项目VOC排放量为6.82kg/a. 项目烟尘产生量为0.855t/a . 项目拟申请总量为VOCs：6.28kg/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 净油机生产工艺流程： ## 图3 净油机生产工艺流程及产污环节图 净油机生产工艺流程简介： 钢板、型材等原材料先经过锯床、切割机、气割机等按照尺寸进行切割下料，此过程产生切割噪声N及粉尘G、边角料S；切割好的钢板及型材等进行到机床加工工序，主要为按照设计要求进行车、铣、打孔、攻丝等工序，主要产生噪声N及边角料S。加工后的零部件外委电镀后，即为钢板、型材成品部件。 钢板、型材成品部件按照设计要求进行切割、焊接，此过程产生噪声N、边角料S、G焊接烟尘、废焊条S。切割打磨好的成品部件进入喷漆房喷漆工序，喷漆采用手工喷漆，油漆调配在喷漆室进行，晾干工序采取自然晾干，在喷漆房内进行，喷漆房产生有机废气G，主要组成为二甲苯及非甲烷总烃。喷漆过程中产生的有机废气经集气设施、干式过滤后进入UV光解系统+活性炭吸附后代表排放。此过程产生废过滤棉S及废活性炭S。 对在喷漆房自然晾干的零部件进行部件组装，组装好的净油机采用空气试压，此过程中空压机产生运行噪声N，空压合格后的设备进行油压试验，油压试验用油不外排，重复利用。合格后出厂。 喷漆房有机废气处理工艺流程图： 图4 3#车间喷漆房有机废气处理工艺流程及产污环节图 3#生产车间设置喷漆房一间，面积28m2。喷漆室产生的喷漆废气经集气罩收集后，先经过干式过滤系统去除部分漆雾颗粒，此时产生风机噪声N及废过滤棉S；有机废气送至UV光解废气处理设施处理后，采用活性炭吸附进一步去除有机废气中的二甲苯、非甲烷总烃等，确保达标排放，此时产生废活性炭S。经过处理后的有机废气经过15m排气筒排放。 3#生产车间打磨柜粉尘处理工艺流程图： 图5 3#车间干式粉尘处理器工艺流程及产污环节图 3#车间设置打磨间一间，并设置1套干式粉尘处理器工作原理。干式粉尘处理器采用内循环方式，打磨粉尘通过处理器内风机产生的负压经侧进风口和下进风口进入处理器，气流进入导流通道，大颗粒粉尘与导流板碰撞后，大颗粒粉尘在重力作用下落入集灰抽屉，含细小颗粒的粉尘进入过滤室，含尘气体由滤袋外表面穿过滤芯，粉尘则被滤芯阻拦在其表面，当被阻拦的粉尘在滤芯表面不断沉积时，通过手动清灰机结构清扫滤芯，也可通过脉冲喷吹对滤筒清灰使得沉积在滤芯上的粉尘颗粒在振动的作用下脱离滤芯表面落入集灰抽屉中，使得整个滤芯表面都得到清扫，净化后的空气由风道、经风机排出。 锅炉点火、灭火保护装置生产工艺流程： 图6 锅炉点火、灭火保护装置生产工艺流程及产污环节图 锅炉点火、灭火保护装置生产工艺流程简介： 钢板、型材等原材料先经过锯床按照尺寸进行切割下料，此过程产生切割噪声N及粉尘G、边角料S；切割好的钢板及型材等进行到机床加工工序，主要为按照设计要求进行车、铣、打孔、攻丝、剪板、折弯等工序，主要产生噪声N及边角料S。加工后的零部件外委电镀后，即为钢板、型材成品部件。 钢板、型材成品部件及电子元器件进行组装，此过程产生噪声N及焊接烟尘G、废焊条S。组装好的成品设备经过工序检验、性能测试后即可出厂。 项目主要生产工艺为机械加工，生产工艺不涉及电镀、酸洗等表面处理工序。

主要污染工序： 一、施工期 经过现场踏勘，本项目租用现有厂房，设备安装已经完成。根据现场调查和了解，项目施工期设备安装、调试产生的噪声、工作人员生活污水、包装废材料、生活垃圾等均得到妥善处置，现场无明显的环境遗留问题。 二、营运期 1. 废气 （1）打磨工序金属粉尘 本项目切割、焊接后的部件采用打磨机对切割、焊接部位进行打磨，以便于表面平整，打磨过程中会产生金属粉尘。 根据同类型项目分析可知，粉尘的产污系数0.08~0.1kg/t原料，本项目部件自加工所用的碳钢型材、碳钢板材等共计687吨，本项目选取最大产污系数0.1kg/t原料，则项目粉尘产生量为68.7kg/a。 （2）焊接烟尘 本项目生产过程1#车间、2#车间、3#车间内部有部分部件进行焊接，焊接工序采用二氧化碳保护焊、氩弧焊等，使用的焊条焊丝均为无铅焊料，焊接时所产生的焊接烟尘不含铅，主要污染物为焊接烟尘。焊条使用量为1t/a。 项目使用CO2焊机，焊接材料使用实心焊丝，相对焊条，产生的烟气量很少。根据建设单位提供的资料，焊丝使用量1t/a。根据有关资料，CO2气体保护焊主要产生的污染物有粉尘、CO、O3、NO2。本次评价采用资料引用法，引用的资料为《船舶工业劳动保护手册》（上海工业出版社，1989年第一版，江南造船厂科协）产污系数及产生量见下表（本次环评取中间值）： 表26 气体保护焊产污量表 序号; 污染物; 产污系数（g/kg）; 年产生量（kg/a）; 日均产生量（kg/d）; 小时产生量（kg/h）. 1; 粉尘; 5.0~8.0; 8; 0.027; 0.0135. 2; CO; 4.0~9.0; 9; 0.03; 0.015. 3; O3; 1.0~3.0; 3; 0.01; 0.005. 4; NO2; 2.2~7.0; 7; 0.023; 0.012. 对于氩弧焊，焊接烟尘系数按照《焊接工作的劳动保护》及相关资料，烟尘产生量为7.5~9.5g/kg焊条，本次评价取最大值9.5g/kg焊条，项目所用焊条为1t/a，由此，计算出本项目产的焊接烟尘最多达9.5kg/a。 （3）切割粉尘 本项目在切割部分原材料时使用氧-乙炔火焰切割，由于乙炔属于清洁能源，而项目使用的乙炔已经经过净化，磷化氢含量极少，在氧-乙炔充分燃烧下，产生的废气以二氧化碳为主。根据建设方提供的资料，氧-乙炔火焰切割时间约为130h/a。乙炔年用量10m3/a，氧气20m3/a，参照《焊接车间环境污染及控制技术进展》孙大光（吉林省环境科学研究院，长春130012等）中的相关研究成果可知，火焰切割的发生量系数为40~80mg/min，计算本项目产生的切割烟尘最多达到0.624kg/a。 本项目等离子的电弧热量使金属局部熔融断裂，切割过程中部分金属元素会随高温气流挥发成烟尘。等离子切割参照（氧-乙炔切割）过程烟尘发生量80mg/min，则本项目等离子切割烟尘多达0.624kg/a。 - （4）喷漆废气 喷漆工艺需要在完全密闭的喷漆房内进行，喷漆时油漆在高压作用下雾化成漆雾，大部分漆雾附着在工件表面，其余逸散在喷漆室内，须经处理才能排放。 根据本项目油漆及稀料物料平衡，本项目油漆年使用量为250kg/a，稀释剂（主要成分为二甲苯、丁酯）使用量为154kg/a，颜料及固化剂使用量为80kg/a。 本项目设置密闭喷漆室，设置干式过滤系统吸附（吸附介质使用吸附棉），集气效率取90%，UV光解效率取70%，活性炭吸附效率取90%，综合处理效率97%。设备风量为15000m3/h。喷漆室年使用时间按照200h计算。喷漆过程中废气产生情况见下表： 表27 喷漆过程中废气产生情况汇总 编号; 污染物; 产生量（kg/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率 （kg/h）; 环保措施; 排放规律. 1; 有组织; 二甲苯; 160.43; 53.41; 0.802; 集气罩+干式过滤+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒排放，设备风量15000m3/h; 间歇. 非甲烷总烃（其他混合溶剂）; 67.23; 22.41; 0.3361. 颗粒物; 118.98; 39.66; 0.5949. 2; 无组织; 二甲苯; 4.11; /; 0.021; /; 间歇. 非甲烷总烃（其他混合溶剂）; 1.7237; /; 0.0058. 颗粒物; 6.26; /; 0.0313. 2、 废水 目前项目职工生活污水产生量为1.12m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。排至渭南艾克森真空科技有限公司现有化粪池后排至厂区南侧市政污水管网，最终排至市政污水处理厂处理。 本项目为机械加工，整个生产过程中无生产废水。项目车间定期用扫帚清理地面杂物及铁屑，车间设备清洁采用棉纱擦拭，不用水洗，故本项目无含油废水产生。 3、 噪声 本项目营运期主要噪声源包括剪板机、铣床、钻床、空压机等设备噪声，各设备噪声源强值在80~95dB(A)之间，详细情况见下表。 表28 项目噪声产生情况 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 声级; 位置. 1; 车床; CS6266B; 3; 80; 3#生产车间. C620-1B. CKD6150A. 2; 铣床; ZXTM-32; 1; 80; 3#生产车间. 3; 钻床; Z4112-1; 2; 90; 3#生产车间. 4; 剪板机; QC12Y-6*2500; 1; 95; 3#生产车间. 5; 折弯机; WC67Y100/2500; 1; 85; 3#生产车间. 6; 电焊机; BX1-500; 4; 90; 3#生产车间. NB-200. WSES-200D. BXG-250. 7; 切割机; J3G2-400; 1; 85; 3#生产车间. 8; 空压机; V-0.67/7; 1; 92; 3#生产车间. 9; 铣床; 800*3000; 2; 80; 2#生产车间. 10; 锯床; GY4230; 1; 90; 2#生产车间. 11; 磨床; M1432*1500; 1; 90; 2#生产车间. 12; 焊机; /; 1; 90; 2#生产车间. 13; 切割机; DK7745; 3; 95; 1#生产车间. 14; 铣床; 6H; 3; 80; 1#生产车间. 15; 锯床; GY5340; 1; 95; 1#生产车间. 16; 磨床; MY3060; 2; 90; 1#生产车间. M7132. 17; 线切割机; DK7745; 2; 95; 1#生产车间. 4、固废 项目产生的一般固废包括：废金属屑及废边角料和生活垃圾、废焊条。危险废物为废吸附棉、废滤芯、废活性炭、含油抹布、棉纱、手套、废油漆桶、废切削液。 本项目设备运行涉及到的乳化液、润滑油、黄油、液压油。其中，车床、铣床运行过程中使用的乳化液，乳化液循环使用，随着用量的减少继续投加，不更换；车床、铣床、钻床、冲床设备运行过程中使用的润滑油、切割机使用黄油、润滑油。黄油及润滑油均为循环使用，不更换；剪板机、折弯机运行使用液压油，一次性投加液压油约150L，平均2年更换一次，每次产生量为150L，产生的废润滑油经本项目生产的净油机处理后可重复循环使用。 ①生活垃圾本项目劳动定员40人，年工作时间300天，生活垃圾产生量按照0.2kg.人/d计，则运营期生活垃圾产生量为2.4t/a。 ②废金属屑及废边角料：加工工序产生的废边角料、废金属屑，产生量约为1.5t/a。 ③含油抹布手套棉纱：设备在维护过程中产生含油废手套、棉纱等，产生量约为0.01t/a；属于900-041-49 废弃的含油抹布、劳动用品。 ④废焊条：废焊条的产生量取焊条使用量的1%，则废焊条产生量为10kg/a。 ⑤废滤芯：本项目的净油机出厂前使用液压油进行性能检测，产生的废滤芯为危险废物；净油机废滤芯产生量约为0.02t/a。属于危险废物HW49其他废物 非特定行业中900-041-49 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 ⑥废油漆桶：项目废油漆桶产生量为0.2t/a；属于属于HW49其他废物 非特定行业中900-041-49 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 ⑦废活性炭：项目废活性炭产生量为0.1t/a；属于危险废物HW49其他废物 非特定行业中900-041-49 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 ⑧废吸附棉：项目喷漆废气处理过程中干式过滤采用吸附棉，废吸附棉产生量为0.2t/a。属于危险废物HW49其他废物 非特定行业中900-041-49 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 ⑨废切削液：项目生产加工过程中产生的废切削液属于危险废物HW09，废物代码900-006-09，废切削液年产生量约为0.05t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产 生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 68.7kg/a，0.057kg/h | 0.687kg/a，0.00057kg/h |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 9.5kg/a，0.016kg/h | 0.855kg/a，0.000027kg/h |
|  |  | 粉尘 CO O3 NO2 | 8kg/a，0.0135kg/d 9kg/a，0.015kg/d 3kg/a，0.005kg/d 7kg/a，0.012kg/d | 0.8kg/a，0.00135kg/d 0.9kg/a，0.0015kg/d 0.3kg/a，0.0005kg/d 0.7kg/a，0.0012kg/d |
|  | 切割粉尘 | 氧-乙炔切割粉尘 | 0.624kg/a | 0.0624kg/a |
|  |  | 等离子切割粉尘 | 0.624kg/a | 0.0624kg/a |
|  | 喷漆废气 | 二甲苯 | 8.29mg/m3 160.43 kg/a | 0.268mg/m3 ，4.81 kg/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.735mg/m3 67.23 kg/a | 0.112mg/m3 ，2.01kg/a |
|  |  | 颗粒物 | 6.61mg/m3 118..98 kg/a | 0..627mg/m3 ，11.27kg/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废油漆桶 | 0.04 t/a | 0 |
|  |  | 废吸附棉 | 0.2 t/a | 0 |
|  |  | 含油抹布手套棉纱 | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 废滤芯 | 0.02t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 废切削液 | 0.05t/a | 0 |
|  | 焊接 | 废焊条 | 0.01 t/a | 0 |
|  | 下料 | 废边角料及废金属屑 | 1.5t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.4t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为各种设备运行时产生的噪声， 噪声源强约为80dB(A)~95dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目为租赁厂房（现已建成），不新增用地，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 经过现场踏勘，本项目租用现有闲置厂房，设备安装已经完成。根据现场调查和了解，项目施工期设备安装、调试产生的噪声、工作人员生活污水、包装废材料、生活垃圾等均得到妥善处置，现场无明显的环境遗留问题。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、大气环境影响分析 ①打磨粉尘 目前，对于打磨过程产生的粉尘，其在车间无组织排放；建设单位设置密闭打磨房，并设置一台干式粉尘处理器，干式粉尘处理器是除尘设备，打磨工件全部在打磨房进行，直接在源头进行除尘作业，净化效率能够达到99%。打磨柜工作时间取600h/a，经过处理后，本项目打磨粉尘排放量为0.687kg/a，0.00057kg/h。 ②焊接烟尘 本次评价要求1#和2#车间各设置1台移动式焊烟除尘器，3#车间设置2台移动式焊烟除尘器；焊烟除尘器收尘效率以90%计，除尘效果以90%计，经除尘处理后的焊烟以无组织排放的形式排出车间。 移动式焊烟除尘器的工作原理：烟尘废气由风机负压抽风通过吸尘管管道吸入净化器箱体内部沉降室，利用重力与上行气流，粗颗粒物烟尘降落在底部集尘器内，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤后进入洁净室，再过活性炭吸附层，去除有害气体后，经出风口排出。烟尘净化系统的滤料每三个月更换一次，更换的滤料由供应商回收。 项目生产车间焊接烟尘排放情况见表29： 表29 气体保护焊产污量表 序号; 位置; 污染物; 产生量; 处理措施; 排放量. 1; 1#、2#、3#车间焊接区域; 颗粒物; 9.5kg/a，0.016kg/h; 1#、2#车间焊接区域各设置1套移动式焊接烟尘除尘器；3#车间焊接区域设置2套移动式焊接烟尘除尘器; 0.855kg/a，0.000027kg/h. 粉尘 CO O3 NO2; 8kg/a，0.0135kg/d 9kg/a，0.015kg/d 3kg/a，0.005kg/d 7kg/a，0.012kg/d; 0.8kg/a，0.00135kg/d 0.9kg/a，0.0015kg/d 0.3kg/a，0.0005kg/d 0.7kg/a，0.0012kg/d. 备注：年生产300天，焊接时长取均值2h/d。 ③氧-乙炔切割粉尘 项目氧-乙炔切割粉尘主要产生的区域主要为车间内部。设备切割产生的金属粉尘由于金属的粒径较大，其主要影响范围在机械设备附件，大都集中在设备内部；影响范围较小；另外，以方面由于其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动在空气中短暂停留，沉降较快；本项目要求沉降在车间内的金属粉尘由员工每日清扫，统一收集后存储于固废暂存点，统一外卖至回收站。 由于本项目使用氧-乙炔火焰切割的工件较多，而使用切割机切割的工件较少，因此，对于该工序产生的切割粉尘，评价要求在切割过程中，将移动式焊烟净化器放置于切割工位，对产生的粉尘进行收集、处理。 ④等离子切割粉尘 本项目使用等离子切割的工件较少，对于该工序产生的切割粉尘，评价要求在切割过程中，将移动式焊烟净化器放置于切割工位，对产生的粉尘进行收集、处理。 综上，本项目金属粉尘、焊接烟尘、切割粉尘经采取环保措施处理达标后，以无组织形式排放。 ④喷漆废气 a、废气排放情况 喷漆工艺需要在完全密闭的喷漆房内进行，喷漆时油漆在高压作用下雾化成漆雾，大部分漆雾附着在工件表面，其余逸散在喷漆室内，须经漆雾处理才能排放。喷涂过程中油漆的有效利用率约为50%，即50%的油漆没有附着在工件表面，本项目配制好的油漆使用量是484kg/a。本项目设置干式过滤系统吸附，吸附介质使用吸附棉，喷漆集气效率取90%。 喷漆废气经吸附棉除漆雾后，排至1套光氧+活性炭处理装置（集气效率≥90%，风量1.5×104m3/h），最后通过15m高排气筒排放。当活性炭饱和时，需更换新活性炭，以保证净化效果。 经处理后，二甲苯有组织排放量为4.81 kg/a；非甲烷总烃有组织排放量为2.01 kg/a；漆雾颗粒物有组织排放量为11.27kg/a，经处理后的有机废气经15m排气筒排放。喷漆废气排放情况见下表： 表30 喷漆过程污染物排放情况 序号; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 处理措施; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T 1061-2017. 1; 颗粒物; 39.66; 0.5949; 干式过滤+UV光氧+活性炭吸附处理达标后经15m排气筒排放，风量15000m3/h; 3.76; 0.056; /. 2; 二甲苯; 53.41; 0.802; 1.603; 0.024; 15. 3; 非甲烷总烃（其他混合溶剂）; 22.41; 0.3361; 0.67; 0.01; 50. 喷漆废气排放满足《挥发性有机物排放标准》DB61/T 1061-2017中表面涂装行业标准限值要求。 b、废气处理设施可行性分析 根据《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案（环大气〔2017〕121号）》等相关文件，本项目位于陕西关中，属于重点治理地区，其生产过程会产生VOCS（非甲烷总烃、二甲苯），生产行业属于工业涂装类。企业设置密闭喷漆室，对有机废气进行收集并净化处理，使有机废气能够达标排放，减少对当地大气环境的不利影响。另外，项目拟设废气处理措施需满足运行稳定性和经济可行性要求。 从国内外企业有机废气治理技术应用情况来看，吸附法、吸收法、燃烧法、生物法、光氧催化法、低温等离子法等技术应用较为广泛。 根据工程分析可知，本项目生产过程废气属于低浓度无回收价值的有机废气，经方案比选，项目拟选用光氧催化+活性炭吸附处理有机废气。 光氧催化原理： 利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对有机物具有极强的氧化作用，臭氧在该光量子的作用下可产生大量的新生态氢、活性氧和羟基氧等活性基团，一部分恶臭物质也能与活性基团反应，最终转化为CO2和H2O等无害物质，从而达到彻底去除恶臭及有机气体的目的。因其激发光源产生的光量子的平均能量在1eV~7eV，适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或使速度很慢的化学反应变得十分快速，大大提高了反应器的作用效率。对有机废气处理效率最高可达90%。 光氧设备工作原理图如图所示。 图7 光氧设备工作原理图 本项目有机废气产生浓度较低，产生量较小，更适宜采用简单便捷的处理方法，因此选用光氧催化主体工艺，采用活性炭吸附作为后续强化工艺。 在集气阶段未被收集的有机废气经加强车间机械通风换气以无组织的形式逸散出车间外。 c、大气环境防护距离 大气环境防护距离计算程序计算结果如下表31。 表31 面源参数 面源参数; 长80m；宽30m；高15m. 污染物; 二甲苯; 非甲烷总烃. 污染物源强; 0.02055kg/h; 0.0086kg/h. 标准限值; 0.3mg/m3; 2 mg/m3. 计算结果; 无超标点; 无超标点. 经预测，项目无需设置防护距离。 二、废水 项目外排废水主要为员工的生活污水。本项目租赁渭南艾克森真空设备有限公司院内标准厂房进行生产，项目排水管网与污水总排口均依托渭南艾克森真空设备有限公司已建基础设施，本项目不新增排污口。目前项目生活污水产生量为1.12m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。 项目外排污水中污染物的情况见表32。 表32项目外排水中的污染物情况表 污水量m3/a; 336. 污染物; COD; BOD5; 氨氮; SS. 产生浓度mg/L; 400; 180; 35; 200. 产生量t/a; 0.13; 0.06; 0.011; 0.067. 排放浓度mg/L; ≤300; ≤150; ≤25; ≤150. 排放量t/a; 0.1; 0.05; 0.008; 0.05. 据表30 数据，项目污水中的污染物经污水处理厂处理后的情况见表33： 表33 项目经污水处理厂处理后的排放情况 排放; 生活污水; 废水排放量m3/a. COD; BOD5; NH3-N; SS. 排入情况; 排入浓度mg/L; ≤300; ≤150; ≤25; ≤150; 336. 排入量t/a; ≤0.1; ≤0.05; ≤0.008; ≤0.05. 排出情况; 排放浓度mg/L; ≤50; ≤10; ≤5; ≤10. 排放量t/a; 0.017; 0.003; 0.0017; 0.003. GB18918-2002一级A标准（mg/L）; 50; 10; 5; 10. 本项目污水最终排入渭南市城西污水处理厂进行深度处理。渭南市城西污水处理厂位于高新区乐天大街与新盛路交汇处，项目总概算4052万元，采用BOT方式。项目规划占地90亩，日平均处理污水量为6万m3。服务范围东起渭清路，西至西环路，南起华山大街，北至乐天大街。采用CASS处理工艺，尾水排放前采用紫外线消毒，经过一年多的运营调试，处理后水质达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。目前，污水处理厂的污水处理量已达到设计能力的80%，本项目废水量占比很小，对污水处理厂的影响较小。 三、噪声 本项目噪声主要是各类机加工设备运行时产生的噪声，噪声源强约为80~95dB(A)。项目主要噪声源及源强见下表34。 表34 主要噪声源及源强表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 声级; 排放规律; 位置. 1; 车床; CS6266B; 3; 80; 间歇; 3#生产车间. C620-1B. CKD6150A. 2; 铣床; ZXTM-32; 1; 80; 间歇; 3#生产车间. 3; 钻床; Z4112-1; 2; 90; 间歇; 3#生产车间. 4; 剪板机; QC12Y-6*2500; 1; 95; 间歇; 3#生产车间. 5; 折弯机; WC67Y100/2500; 1; 85; 间歇; 3#生产车间. 6; 电焊机; BX1-500; 4; 90; 间歇; 3#生产车间. NB-200. WSES-200D. BXG-250. 7; 切割机; J3G2-400; 1; 85; 间歇; 3#生产车间. 8; 空压机; V-0.67/7; 1; 92; 间歇; 3#生产车间. 9; 铣床; 800*3000; 2; 80; 间歇; 2#生产车间. 10; 锯床; GY4230; 1; 90; 间歇; 2#生产车间. 11; 磨床; M1432*1500; 1; 90; 间歇; 2#生产车间. 12; 焊机; /; 1; 90; 间歇; 2#生产车间. 13; 切割机; DK7745; 3; 95; 间歇; 1#生产车间. 14; 铣床; 6H; 3; 80; 间歇; 1#生产车间. 15; 锯床; GY5340; 1; 95; 间歇; 1#生产车间. 16; 磨床; MY3060; 2; 90; 间歇 间歇; 1#生产车间. M7132. 17; 线切割机; DK7745; 2; 95; 间歇; 1#生产车间. 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式，噪声预测模式如下： LA（r）=Laref（r0）—（Adiv+Abar+Aabm+Aaxc） 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： L（r）= L（r0）-20lg（r/r0） 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： Ln=10lg(i=1n10LA(r)10) 以上式中： r ——预测点到声源的距离； Adiv ——距离衰减，dB； Abar ——遮挡物衰减，dB； Aatm ——空气吸收衰减，dB； Aaxc ——附加衰减，dB； L（r）——声源衰减至r处的声压级，dB； L（r0）——声源在参考距离r0处的生压级； r0——预测参考距离，m； L0——预测点的噪声现状值，dB。 利用预测模式计算出贡献噪声值，根据能量合成法则叠加各噪声源对各个预测点的影响。厂界噪声贡献值见下表35。 表35 厂界噪声贡献值 dB（A） 位置; 贡献值; 昼间. 厂界东; 54.0; 65. 厂界南; 54.9; 65. 厂界西; 55.8; 65. 厂界北; 55.1; 65. 厂房对项目周边噪声降低限值约为20dB（A），本项目运营期厂界四周均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，项目产生噪声不会对周围环境产生影响。 治理措施： 为减少运营期噪声对工人及周围环境的影响，本报告要求建设单位应采取如下降噪措施： （1）在有固定位置的机械设备底部进行柔性连接，避免设备振动而引起的噪声值增加； （2）生产设备要按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生。 为了有效降低设备噪声及不合理作业操作产生的瞬时源强噪声对项目所在区域声环境造成的不利影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，建设单位已采取以下噪声防治措施： ①设备购进时已考虑选用先进的低噪声设备； ②对于主要高噪声源如剪板机、钻床等基础采取基础减振措施； ③空压机位于厂房内部，通过周围墙壁进行隔音降噪； ④在日常运营过程中注意维护保养设备，使其正常作业。 - 四、固体废物 项目产生的一般固废包括：废金属屑、废边角料和生活垃圾、废焊条。危险废物为废滤芯、废活性炭、含油抹布、棉纱、手套、废切削液等。 采取的措施见下表36： 表36 固体废物汇总表 序号; 固体废物名称; 固体废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废含油抹布手套棉纱; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备; 固态; 废油; 废油; 1周; 毒性、易燃性; 暂存在危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理. 2; 废滤芯; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备; 固态; 废油; 废油; 1年; 毒性、易燃性. 3; 废油漆桶; HW49; 900-041-49; 0.2; 涂装; 固态; 油漆; 油漆; 3月; 毒性、易燃性. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.3; 废气处理; 固态; 活性炭; 活性炭; 6月; 毒性. 5; 废吸附棉; HW49; 900-041-49; 0.2; 废气处理; 固态; 棉; 油漆; 6月; 毒性、易燃性. 6; 废切削液; HW49; 900-006-09; 0.5t/a; 生产过程; 固体; 废油; /; 3个月; 毒性. 6; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 1.8t/a; 职工办公生活; 固态; 纸屑等; /; 1天; /; 环卫部门统一收集处理. 7; 废金属及其边角料; 一般工业固废; /; 1.5t/a; 生产过程; 固体; 废金属屑; /; 1周; /; 收集后外售至废品收购站. 8; 废焊条; 一般工业固废; /; 10kg/a; 生产过程; 固体; 废焊条; /; 1月; /; 收集后外售至废品收购站. 根据本项目产生的危废类别，应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001)的要求建立符合标准的贮存设施，对生产过程中产生的危险废物进行临时贮存，集中收集后送有资质的危险废物处理中心处理，对于有毒有害及危险废物设置专用堆放场地，并由专人负责收集、贮存及运输。 建设单位应按照规范设置危险废物收集间，危险废物经收集后暂存于危险废物收集间，在危险废物暂存间设置及危险废物转运过程中，危险废物收集间及生产车间地面需严格按照下列要求进行： A严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计要求，设防渗层，防止造成地下水污染。 B危险废物暂存间应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）的要求，明确防渗措施和渗漏收集措施，以及危险废物堆放方式、警示标识等。 B危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具有处理资质的单位接收。危险废物处置需严格按照《危险废物转移联单管理办法》规定的办理危险废物转移手续，并严格执行《危险废物转移联单管理办法》规定，防止二次污染。 五、环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在风险、有害因素、建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与缓解措施，使建设项目事故率、损失和环境影响程度达到可接受水平。 环境风险评价遵照国家环保部环发文件【2012】77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）为指导，对生产加工过程进行环境风险分析。 1、重大危险源辨识及评价等级确定 1）重大危险源辨识 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）“长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元”定为重大危险源。单元存储器在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况： ①单元存储器在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定义为重大危险源。 ②单元存储器在的危险化学品为多品种时，则按式①计算，若满足式①，则定为重大危险源：Σ(qiQi)≥1 ① 式中：qi-每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）； Qi-与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）； 表37 重大危险源辨识 序号; 物质名称; 临界量，t; 实际量，t; qi/Qi; 是否构成重大危险源. 1; 乙炔; 1; 0.03; 0.03; 否. 本项目乙炔存储量较小，远小于其临界量。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定，该项目不构成重大危险源。 2）评价等级的确定 根据项目的物质危害和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，环境风险评价划分为一级和二级。评价工作等级的划分依据具体见下表38。 表38重大危险源辨识 类别; 剧毒危险性物质; 一般毒性物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感区; 一; 一; 一; 一. 按照风险评价等级的判定依据，本项目风险评价判断如下： ①本项目区域无《建设项目环境保护分类管理名录》中确定的其他环境敏感目标；②本项目乙炔储存量较小，远小于其临界量。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定，该项目不构成重大危险源。综合判断，本项目环境风险评价等级确定为二级。 2、风险识别 1）风险类型 根据工程分析确定本项目的主要潜在性风险为生产过程中的火灾隐患。一旦该项目发生重大灾害事故，其事故对环境影响的主要途径主要表现为可能危害区域大气环境质量。从其重大危害性事故造成的环境危害分析，其环境污染形式主要有以下方面：本项目使用的乙炔易燃，当遇到明火或发生电路故障时，易引发火灾事故，导致对周边大气环境的烟气污染、CO污染等。 综上，本项目的风险类型为火灾。 2）物质风险识别 本项目属于机械加工项目，在生产运行中涉及到的易燃易爆及有毒物质较少。本项目使用乙炔易燃，当遇到明火或发生电路故障时，易引发火灾事故。 3）生产设施风险识别 根本本项目对环境风险物质的筛选和工艺流程，确定生产设施风险单元及风险类型见下表39： 表39 厂区风险单元及风险类型一览表 危险单元编号; 危险单元; 风险类型; 是否为重大危险源. 1; 生产车间气瓶间; 火灾; 否. - 风险源项分析 - 环境风险评价因子的确定 本项目使用的乙炔易燃，经过上述分析，确定本项目存在的环境风险类型为火灾事故，火灾事故是由火源所造成的，因此采取避雷和防静电措施、严禁吸烟和动用明火、防止产生静电火花以及电器设备符合防火防爆要求是防治火灾事故发生的必要条件。 - 最大可信事故 最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最为严重，并且发生该事故的概率不为零的事故。在前面风险识别分析和事故分析的基础上，确定本项目风险评价的最大可信事故为火灾，以及火灾事故引发的次生污染CO对大气、水环境及人群健康的影响。 - 风险防范措施 - 乙炔进厂后应与其他气瓶分开放置，严禁在同一处存放（存放地点必须间隔10米以上的距离），存放处必须保证空气畅通，气瓶不得接触油污，严禁和易燃物、易爆物混放在一起，不得靠近带电电线。严禁非专业人员操作气瓶。用完的乙炔空瓶应做明标记，并分开摆放。 - 气瓶在存放或使用过程中，严禁靠近热源，气瓶必须直立放置，不准横躺卧放，并应有防治倾倒的措施。乙炔在搬运过程中，不得与其他气瓶同车搬运，应轻装轻卸，严禁抛、滑或碰击，在搬运前应检查气瓶防震圈是否配备齐全、合格。气瓶严禁抛掷或剧烈滚动，不得安放在可能产生的火星的电气设备。 - 气瓶在使用过程中，两瓶间距为5m，与明火间距10m。使用中必须配备防震圈、压力表、回火阀、现场配备灭火器。使用中应随时观察气瓶、胶管状态，有无漏气现象，并保持喷口畅通，必须做好防晒防淋，严禁在太阳下暴晒。冬天使用气瓶冻结时，严禁使用明火烘烤或用金属敲击瓶阀。 5、预防对策及建议 由于自然灾害或者人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和缓解灾害后果的有力措施。所以，如果在事故发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理。 - 加强工作人员的安全教育，提高安全防范风险的意识； - 对设施运行过程中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； - 实行定期的巡查制度，及时发现问题，尽快解决； - 建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； - 为预防火灾事故发生，应成立应急事故领导小组，健全安全操作规程； - 一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大；立即报警，向社会救援，组织人员开展灭火救援行动； - 定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施； - 做好防护措施，定期对消防器材进行监测与更换，确保其状态完好； - 加强环境管理，加强场内环境建设，搞好绿化，推广清洁生产。 项目运营过程中不存在重大危险源，在严格落实风险防范措施的情况下，项目环境风险可以接受。 - 6、风险事故应急预案 为保证企业及人民生命财产安全，防治突发性重大环境事故发生，或在发生事故时能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》的规定，企业必须制定环境事故应急救援预案和实施细则，并组织专业队伍学习和演练，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。制定应急预案的原则如下： ①确定救援组织、队伍和联络方式； ②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序； ③配备必要的救灾防毒器具及防护用品； ④岗位培训或演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估； ⑤制定区域防灾救援方案，厂外受影响的人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。 此外，企业在制定环境风险应急预案时，除应按照上述原则进行外，还应包含以下内容。 表40环境风险应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 公司应急机构人员，地方政府应急组织人员. 2; 预案分级响应条件; 规定预案的级别级分级响应程序. 3; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 4; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式；交通保障、管制. 5; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由环境监测站负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门停供决策依据. 6; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清楚污染措施及相应设备. 7; 人员紧急撤离、疏散; 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急预案救援关闭与恢复措施; 专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后处理，临近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产. 9; 应急培训计划; 制定计划. - 结论 项目在采取上述本评价的环境风险防范措施后，企业可将风险事故将至最低。本项目环境风险防范措施可行可靠有效，风险防范措施处于可接受水平。 六、环境管理要求和监测计划 （1）环境管理要求 环评要求建设单位建立健全各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理渗透到企业的各项管理工作中。环境管理制度包括企业环保工作的总要求、环境管理机构的工作任务、环保设施的运行管理、污染物监测、排放考核、奖惩、环保员责任及环保资料归档等方面的内容。 除上述要求完善的环境管理制度外，企业还应向全体职工大力宣传环保知识，提高全员的环保意识，自觉维护环保设施的正常运行，为达标排放奠定基础，树立企业良好的社会形象。 （2）监测计划 a环境监测机构 环境监测主要委托当地环境监测站进行。工作职责：根据环境质量标准，污染物排放标准以及环保监测规范要求，制定完善监测计划和工作方案，对项目各污染物排放进行日常监测、监督，检查厂内执行环保法规情况，整理监测数据报上级主管部门，建立全厂污染源档案，分析监测结果和发展趋势，防止污染事故的发生，为企业污染防治和领导决策提供科学依据。 b环境监测项目与监测频率 根据《环境监测技术规范》和本项目的污染源及污染物排放特点，提出以下监测计划。监测点位、监控项目及监测频率见表41。

表41 环境监测项目与监测频率 项目; 监测点; 测点数; 监测项目; 频次; 执行标准. 污染源监测; 废气; 喷漆房排气筒出口; 1; 非甲烷总烃、二甲苯; 每年1次，每次2天; 《挥发性有机物排放标准》DB61/T 1061-2017. 厂界; 4; 非甲烷总烃、二甲苯; 每年1次，每次2天; 《挥发性有机物排放标准》DB61/T 1061-2017. 噪声; 厂界四周1m处; 4; Leq; 1次/季，每次2天，昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准值. c监测方法 按《环境监测技术规范》及国家规定的统一方法进行，委托有资质单位进行监测。 d监测结果的反馈 每次监测完毕后及时取得监测报告，报送环保部门，以便企业各级管理部门和地方环保部门及时了解企业排污情况及各环保治理设施的运行情况，及时发现问题，及时解决。 七、环保投资 该项目总投资100万元，其中环保投资为20万元，占总投资的20%。环保投资具体见表42。 表42项目环境保护措施投资一览表 序号; 类别; 环保措施; 投资（万元）. 1; 焊接烟尘; 4套双臂移动焊烟处理器（1#、2#生产车间各1台，3#生产车间2台）; 2. 2; 打磨废气; 设置打磨间1间，3#车间设置干式粉尘处理柜1套; 5. 3; 喷漆废气治理; 3#车间一套干式过滤系统+UV光氧+活性炭处理装置+15m排气筒; 5.9. 4; 噪声治理; 选用低噪声设备，柔性连接; 5. 5; 固废治理; 1#车间危险废物暂存间1间 2#车间危废暂存间1间 3#车间危废暂存间1间，设置防渗，并做好标识，各车间地面做好防渗; 2. 垃圾桶若干; 0.1. 总计; ——; ——; 20. - 竣工环保设施验收 表42竣工环保设施验收清单（建议） 污染物类别; 污染源; 污染物; 治理措施措施; 数量; 预期质量效果. 大气; 焊接; 焊接烟尘; 4套双臂移动焊烟处理器（1#、2#生产车间各1台，3#生产车间2台）; 2台; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 打磨; 打磨废气; 设置打磨间1间，3#车间设置干式粉尘处理柜1套; 1套. 喷漆; 喷漆废气; 3#车间一套干式过滤系统+UV光氧+活性炭处理装置+15m排气筒; 1套; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表面涂装行业规定的限值. 噪声; 生产过程; 噪声; 选用低噪声设备，设备置于室内，基础减振; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准. 固废; 生产过程; 危险废物; 1#车间危险废物暂存间1间 2#车间危废暂存间1间 3#车间危废暂存间1间，设置防渗，并做好标识，各车间地面做好防渗; 3间; 不造成二次污染. 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干. - 九、污染物排放清单

表44 污染物排放清单一览表

| 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 | 环保措施 | 运行参数 | 排放情况 |  | 总量 指标 | 排放标准 |  | 排污口设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 | 排放量 |  | 标准 | 标准值 |  |
| 大气污染物 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 2台双臂移动焊烟处理器 | 生产时运行 | / | 0.855kg/a | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 1.0mg/m3 | / |
|  | 打磨废气 | 颗粒物 | 打磨柜 | 生产时运行 | / | 0.687kg/a | / |  |  |  |
|  | 喷漆废气 | 二甲苯 | 一套干式过滤系统+UV光氧化+活性炭处理装置，经15m排气筒排放 | 200h | 1.603mg/m3 | 4.81kg/a | / | 《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T 1061-2017 | 15mg/m3 | 一个15m排气筒 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.67mg/m3 | 2.01kg/a | 2.01kg/a |  | 50mg/m3 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 3.76 mg/m3 | 11.27kg/a | 11.27kg/a | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 120mg/m3 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，厂房隔声 | 2400h | / | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准 | 65dB（A）55dB（A） | / |
| 固体废物 | 生产 | 废油漆桶 废活性炭 废吸附棉 废含油抹布等 废切削液 废滤芯 | 集中收集后交由有资质公司处理 | 2400h | / | 0 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单 | / | / |
|  | 焊接 | 废焊条 | 外售废品回收站 | 600h | / | 0 | / | 合理处置 | / | / |
|  | 下料 | 废边角料及废金属屑 | 外售废品回收站 | 2400h | / | 0 | / | 合理处置 | / | / |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 2400h | / |  | / | 合理处置 | / | / |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 2台双臂移动焊烟处理器 | 达标排放 |
|  | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 打磨柜1套 |  |
|  | 喷漆废气 | 非甲烷总烃、二甲苯 | 一套吸附棉+光氧化+活性炭吸附装置 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产 | 废油漆桶 废活性炭 废吸附棉 废含油抹布手套棉纱、废切削液 废滤芯 | 暂存在危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理 | 合理处置 |
|  | 焊接 | 废焊条 | 外售废品回收站 | 合理处置 |
|  | 下料 | 废边角料及废金属屑 | 外售废品回收站 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 机械设备等 |  | 选用低噪声设备，设备置于室内，基础减振等 | 厂界达标 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目利用现有厂房，不新增占地。营运期加强污染源的控制，维护好环保设备，使设备正常运转后对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 ## 1、建设项目概况 渭南能源设备厂净油机、锅炉点火灭火保护装置生产线建设项目地点位于陕西省渭南市高新区朝阳大街西段69号，租用渭南艾克森真空科技有限公司工业场地内现有工业厂房，项目建设完成后，年产100台/套净油机、100台/套锅炉点火灭火保护装置。 项目总投资100万元，其中环保投资20万元，占总投资的20%。 2、环境质量现状分析结论 （1）环境空气 项目环境空气质量现状引用陕西帝亚新能源汽车有限公司《年产5万辆纯电动车项目》环境质量现状监测报告（PHJC-201707-ZH014）。监测点位位于1#师吴村、2#弋张村，共2个监测点位。1#师吴村位于本项目西北侧0.63km处，2#弋张村位于本项目西南侧1.59km处。监测日期为2017年7月18日至2017年7月24日。 监测期间，本区PM10、SO2、NO2 24小时均值及SO2、NO2监测1小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。非甲烷总烃一次最大值满足《大气污染物综合排放标准详解》的推荐值；二甲苯TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中最高允许浓度限值要求。 （2）声环境 监测期间项目建址区域场环境噪声均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求。 3、污染物排放情况及环境保护措施 （1）大气污染物 本项目焊接废气、氧-乙炔切割废气、等离子切割废气采用4套双臂移动式焊烟处理器处理。打磨工序设置打磨间，打磨废气采用干式粉尘处理器处理。喷漆废气产生的二甲苯、非甲烷总烃采用一套干式过滤系统+光氧化+活性炭吸附装置处理后达标排放。 （2）水污染物 目前项目职工生活污水产生量为1.12m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。排至渭南艾克森真空科技有限公司现有化粪池后排至厂区南侧市政污水管网，最终排至渭南市城西污水处理厂处理。 本项目为机械加工，整个生产过程中无生产废水。项目车间定期用扫帚清理地面杂物及铁屑，车间设备清洁采用棉纱擦拭，不用水洗，故本项目无含油废水产生。 （3）噪声 项目通过选用低噪声设备，并采用柔性连接降低噪声排放，经预测噪声排放达标，对环境影响很小。 （4） 固体废物 项目产生的固废包括：生活垃圾、废金属屑及边角料、废焊条。危险废物为废滤芯、废活性炭、含油抹布棉纱手套、废切削液。生活垃圾。 生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理，废金属屑边角料、废焊条外售至废品收购站，危险废物委托陕西明瑞资源再生有限公司处理。 4、主要环境影响 评价认为建设单位严格采取报告中要求的措施后，项目的运营对周围环境的影响较小。 5、评价结论 渭南能源设备厂净油机、锅炉点火灭火保护装置生产线建设项目营运期在认真落实环评报告及工程设计提出的保护措施要求的前提下，对周围的环境影响是在可以接受的范围之内，从满足环境质量目标的角度分析，本项目建设可行。 二、要求与建议 1、要求 ①运营期间应保证各环保设施稳定运行，加强环境管理。 ②应加强对废气处理系统的运行和维护管理，保证设备正常运行。 2、建议 ①加强运行期设备噪声的管理，确保厂界噪声达标排放； ②项目在污染治理方面必须保证足够的环保资金，切实落实各项治理措施，尤其是噪声治理措施的落实； ③建立相应环保机构，配置专职、兼职环保人员，健全环保档案管理制度。由当地环境监测站定期对污染源进行监测，建立污染源管理档案。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。