《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南高新区卡泊洗涤中心扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南高新区卡泊洗涤中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李征 |  |  | 联系人 |  |  | 李征 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市高新区崇业路9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13659137777 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 714026 |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新区崇业路9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南高新区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 2018-610563-79-03-042286 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | O8030 洗染服务 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 260 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 22.1 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 4.42% |
| 评价经费 （万元） | - | 投产日期 |  |  | 2019年1月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 随着社会经济的不断发展，地区酒店、宾馆业配套床上用品的洗涤量和洗涤要求不断增加，洗涤服务市场前景广阔，经济效益较高。渭南高新区卡泊洗涤中心基于市场需求，成立于2010年，在2017年时，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）要求，办理了环境影响评价登记表。现投资500 万元对现有洗涤规模为1000套/天的生产线进行扩建，新增洗涤规模为1000套/天生产线一条，扩建后洗涤中心整体洗涤规模为2000套/天。主要为宾馆酒店提供床单、被套、枕套、浴巾、面巾等日常住宿配套用品洗涤服务，不洗涤医疗机构病床用品，对满足渭南市宾馆酒店洗涤服务的日益增长具有积极意义。 - 评价过程 根据《中国人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录修改单意见的函》（环办环评函【2018】30号）的规定：“四十 社会事业与服务业 116、宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒”中“需自建配套污水处理设施的”应当编制报告表，“其他” 应当编制登记表，本项目属于为宾馆酒店日常住宿配套用品提供洗涤服务，同时配套建设污水处理设施，因此应当编制环境影响报告表。 2018年9月，渭南高新区卡泊洗涤中心正式委托我单位承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件一），编制《渭南高新区卡泊洗涤中心扩建项目环境影响报告表》。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集建设项目所在地区的自然及生态环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，编制了本环境影响报告表。 3、分析判定相关情况 ⑴ 与国家产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类和限值类，属于允许类。此外，本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，且项目已取得渭南高新区发展和改革局的批准文件（代码：2018-610563-79-03-042286），同意本项目的建设（见附件二）。因此，项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 ⑵ 项目选址合理性分析 本项目建设地位于渭南市高新区崇业路与朝阳大街十字东北角。项目租赁王守诚个人已建成的工业生产厂房总计1260m2（厂房外空地可提供给洗涤中心使用），王守诚个人拥有的土地使用权已取得土地证（陕【2018】渭南市不动产权第G03570号），明确项目所在地用地性质为工业用地。 本项目建设地位于渭南市高新区崇业路与朝阳大街十字东北角，根据《渭南高新区技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》，项目所在地为二类工业用地。扩建项目新增租赁厂房面积260m2，项目的西侧为崇业路，交通便利，评价区范围内无风景名胜区、文物保护区等敏感点。扩建项目洗涤废水经一体化污水处理设施处理达标后，排入市政污水管网；废旧包装垃圾桶收集后交由环卫部门处理，污水处理站产生的污泥交由环卫部门按照城市污泥处置。综上，本项目所产生的“三废”产生量及排放量较小，能做到有效的处理，三废能够达标排放，对区域环境影响较小，项目选址合理。 ⑶与相关规划符合性分析 本次扩建新增工业用地260m2。新增用地位于东风大街以南，新盛路以西的二类工业用地范围内。项目与相关规划符合性分析见下表1。 表1 项目与相关规划符合性分析 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《渭南高新区技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》; 功能区分区：渭南高新区功能分区为10个功能区。在东风大街以南布置有煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、农产品食品加工产业、科研、教育、物流、公共设施及居住区。; 本项目为洗涤服务，属于居民服务业中印染服务。位于东风大街以南的机械制造园。; 符合. 土地利用：东风大街以南，新盛路以西为工业区……由东风大街向南依次布置为二类工业、三类工业用地。; 本项目所在地位于东风大街以南，新盛路以西，用地类型为二类工业用地。; 符合. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及审查意见; 对入区企业的环保要求：⑴企业必须执行环境影响评价制度；⑵进驻企业应为六大产业结构“精细化工、机械制造园、食品制造园、高科技产业园、医药制造园、教育园区”性质，其他行业的企业不应进入；; 原有项目已办理建设项目环境影响登记表，本项目为扩建项目；本项目为洗涤服务，属于居民服务业中印染服务，拟建地位于机械制造园; 符合. 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理。; 项目产生的废气、废水经处理后均可达标排放，厂界噪声可达标排放，固体废物均可做到妥善处理。; 符合. 二、现有工程概况 1、现有工程地理位置及四邻关系 现有工程位于渭南市高新区崇业路9号，现有工程所在地东侧为渭南石羊长安花粮油有限公司，南侧为工业厂房，西侧为空置厂房，北侧为金堆城钼业有限公司。交通运输较为便利。 2、现有工程建设规模及内容 现有项目洗涤规模为1000套/天，主要洗涤宾馆酒店床单、被套、枕套、浴巾、面巾等日常住宿配套用品，不洗涤医疗机构病床用品。洗涤中心现有工程组成见表2，现有工程设备一览表见下表3。 表2 现有工程组成一览表 项目组成; 名称; 现有工程内容; 建成 情况. 主体工程; 生产 厂房; 占地面积1000m2，二层砖混结构。洗涤规模1000套/天。一层主要布置全自动水洗机、折叠机、烘干机、四辊烫平机、槽式烫平机、送布机等设备，承担洗涤生产主要任务。二层主要为办公室。; 已建成. 辅助工程; 办公室; 建设面积500m2，位于生产厂房二楼。; 已建成. 软水 制备; 现有工程拥有处理规模为10m3/h的软水制备设施一套。; 已建成. 蒸汽 工程; 现有工程洗涤过程中烘干、烫熨所用蒸汽利用金堆城钼业有限公司剩余蒸汽作为现有工程蒸汽来源。; 已建成. 公用工程; 供电; 由市政供电网络供给。; 已建成. 给水; 由市政供水管网供给，年新鲜水用量为12186m3/a; 已建成. 排水; 职工生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网；洗涤废水直接排入市政污水管网，最终排入渭南市西区污水处理厂；软水制备设备反冲洗废水直接排入市政污水管网。; 已建成. 供暖; 生产厂房无供暖设施，办公住宿楼采用分体式空凋供暖; 已建成. 环保工程; 废水; 职工生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网；洗涤废水直接排入市政污水管网，最终排入渭南市西区污水处理厂；软水制备设备反冲洗废水直接排入市政污水管网。; 已建成. 噪声; 选用低噪声设备，设备安装采取基础减振措施，所有设备均置于生产厂房内。; 已建成. 固体废弃物; 职工生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处理；原辅材料废包装集中收集后由环卫部门统一处理；洗涤产生的纤维垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理。; 已建成. 表3 现有工程设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 全自动水洗机; 得力XCQ-120F; 台; 2. 2; 全自动水洗机; 航星XGQ-100F; 台; 4. 3; 全自动折叠机; 澜美LMF-33; 台; 2. 4; 折叠机; 简森VIking2000; 台; 1. 5; 四辊烫平机; 澜美YZIV-3300; 台; 2. 6; 两辊烫平机; 澜美YZIV-3300; 台; 2. 7; 槽式烫平机; 凯尼基莎SH M; 台; 1. 8; 烘干机; 澜美GZZ-100; 台; 2. 9; 烘干机; 航星GZZ-100; 台; 4. 10; 送布机; 澜美LNS-33; 台; 1. - 现有工程生产工艺及软水制备设备工序 ⑴生产工艺 现有工程主要洗涤宾馆酒店床单、被套、枕套、浴巾、面巾等日常住宿配套用品。洗涤工序主要包括预洗、主洗、清洗、中和，柔顺、脱水、烘干、烫平等环节。 ⑵软水制备工序 洗涤过程中所有用水均为软水，现有工程已建成一套软水制备设施。现有软水制备设施设计规模为10m3/h，目前软水制备设施每天工作8小时即可满足生产用水需求。 ①软水器的工作原理 水的硬度主要是由其中的阳离子：钙（Ca2+）、镁(Mg2+)离子构成的。当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程的不断进行，树脂中Na+全部被置出来后就失去了交换功能，此时必须使用NaCl溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力。如以RNa代表钠型树脂，其交换过程如下： 2RNa + Ca2+ = R2Ca + 2Na+ 2RNa + Mg2+ = R2Mg + 2Na+ 再生过程反应如下： R2Ca+2NaCl=2RNa+CaCl2 R2Mg+2NaCl=2RNa+MgCl2 全自动软水器的工作原理示意图见下图1。 ②软化水处理装置的运行程序 A.运行（工作） 原水在一定的压力（0.2-0.6Mpa）流量下，源水通过控制器阀腔，进入装有离子交换树脂的容器（树脂罐），树脂中所含的Na+与水中的阳离子（Ca2+，Mg2+，Fe2+等）进行交换，使容器出水的Ca2+，Mg2+离子含量达到既定的要求，实现了硬水的软化。 B.系统反洗 树脂失效后，在进行再生之前，先用水自下而上的进行反洗。反洗的目的有两个，一是通过反洗，使运行中压紧的树脂层松动，有利于树脂颗粒与再生液充分接触；一是使树脂表面积累的悬浮物及碎树脂随反洗水排出，从而使交换器的水流阻力不会越来越大。 图1 全自动软水器的工作原理示意图 C.再生吸盐 再生用盐液在一定浓度、流量下，流经失效的树脂层，使其恢复原有的交换能力。 D.置换（慢速清洗） 在再生液进完后，交换器内尚有未参与再生交换的盐液，采用小于或等于再生液流速的清水进行清洗（慢速清洗），以充分利用盐液的再生作用并减轻正洗的负荷。 E.正洗（快速清洗） 目的是清除树脂层中残留的再生废液，通常以正常流速清洗至出水合格为止。 F.再生剂箱注水 向再生剂箱中注入溶液再生一次所需盐量的水。 4、现有工程主要原辅材料 现有工程主要采用的原辅材料用量详见下表4。 表4 现有工程主要原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 单位产品耗量; 年耗量; 来源. 1; 主洗液; 60L/桶; 0.018L/套; 5400L; 上海（肯尚化工）. 2; 助洗液; 60L/桶; 0.012L/套; 3600L; 上海（肯尚化工）. 3; 彩漂液; 60L/桶; 0.010L/套; 3000L; 上海（肯尚化工）. 4; 中和液; 60L/桶; 0.008L/套; 2400L; 上海（肯尚化工）. 5; 柔顺剂; 60L/桶; 0.004L/套; 1200L; 上海（肯尚化工）. 5、现有工程公用工程 ⑴给水 现有工程用水主要为职工生活用水、洗涤用水和离子交换器树脂再生用水。给水采用市政给水管网直接供给。根据现有工程的实际运行情况及建设单位提供资料，现有工程新鲜水年用量为12186m3/a，其中：洗涤用水11000m3/a，职工生活用水量为910m3/a，离子交换器树脂再生用水量为276m3/a。 ⑵排水 现有工程排水主要为职工生活污水、洗涤废水和软水制备设备反冲洗废水。职工生活废水产生量为728m3/a，洗涤废水产量为9900m3/a，软化设备反冲洗废水产生量为234.6m3/a，则现有工程废水产生总量为10862.6m3/a。其中，职工生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，最终排入渭南西区污水处理厂；洗涤废水直接排入市政污水管网；软水制备设备反冲洗废水直接排入市政污水管网。 ## ⑶供热 现有工程办公室冬季取暖、夏季制冷均由分体式空调提供。洗涤中心厂房不供暖；洗涤生产过程中烘干、熨烫等工序供热利用金堆钼业有限公司富裕的热量供热。 ⑷供电 本项目用电由市政电网供给。 ## 6、现有工程劳动定员及工作制度 本项目劳动定员26人，其中管理人员2人，生产工人24人，年工作300天，每天工作12小时。 7、现有工程环保手续履行情况 现有工程成立于2010年，在2017年时，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）要求，办理了环境影响评价登记表。现投资500 万元对现有洗涤规模为1000套/天生产线进行扩建，新增洗涤规模为2000套/天生产线一条，扩建后洗涤中心整体洗涤规模为2000套/天。同时扩建项目配套建设一体化污水处理设施，根据《中国人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录修改单意见的函》（环办环评函【2018】30号）的规定：“四十 社会事业与服务业 116、宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒”中“需自建配套污水处理设施的”应当编制报告表，“其他” 应当编制登记表，因此扩建项目应当编制环境影响报告表。 三、扩建工程内容概况 1、项目概况 ⑴ 项目名称：渭南高新区卡泊洗涤中心扩建项目 ⑵ 建设性质：扩建 ⑶ 建设单位：渭南高新区卡泊洗涤中心 ⑷ 地理位置：本项目位于渭南市高新区崇业路9号，租赁厂房260m2作为扩建项目生产用地。项目地理位置坐标为：东经109°42'72.40"、北纬 34°49'52.66"。项目地理位置见附图1。 ⑸ 项目总投资：项目总投资500万元。主要为项目单位自筹资金。 2、项目地理位置及与周边外环境关系 扩建项目位于渭南市高新区崇业路9号，扩建项目所在地东侧为渭南石羊长安花粮油有限公司，南侧为工业厂房，西侧为空置厂房，北侧为金堆城钼业有限公司。具体四邻关系图见附图2。 3、扩建工程建设规模及内容 ⑴建设规模及内容 本次扩建项目建设内容包括：1、新建洗涤规模1000套/天的生产线一条。2、新建洗涤废水污水处理站1座。3、新建0.8t燃气锅炉1座。4、对原有生产设备进行调整和更换。本次环评除对本次建设内容进行评价外，针对现有项目存在环境问题，提出整改方案。具体工程组成见表5。 表5 扩建工程组成一览表 项目组成; 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 新增占地260m2，扩建洗涤规模1000套/天。对原有生产设备进行调整和更换，新增洗涤设备，重新布置生产厂房，生产厂房主要布置洗衣机龙、烘干机、烫平机和折叠机等设备，承担洗涤生产主要任务。; 新建. 设备调整; 扩建项目新增六辊立式烫平机、皮带称重、洗衣龙、压榨式脱水机、穿梳运输机、烘干机、烘干后出料皮带、中央集成控制、毛绒收集器、中位搌布机、折叠+堆码等设备，同时拆除现有设备，只留现有设备中的全自动水洗机、四辊烫平机、两辊烫平机、烘干机等，其他设备由原设备厂家回收或者外售废品回收站。; 新建. 污水处理站; 新建洗涤废水一体化污水处理站1座，处理规模为20m3/h，污水处理站处理工艺为“絮凝反应+浮上分离”。; 新建. 辅助工程; 蒸汽工程; 扩建项目洗涤过程中烘干、烫熨所用蒸汽利用金堆城钼业有限公司剩余蒸汽作为现有工程蒸汽来源。同时扩建项目新建1台0.8t的燃气锅炉，作为项目备用热源。锅炉房采用砖混结构，蒸汽最大蒸发量为800kg/h。; 新建. 软水工程; 生产所需软水利用原有软水设备制备，原有软水设备设计规模为20m3/h，扩建项目运营后每天工作20h即可满足扩建后整个洗涤中心的软水需求。; 依托现有. 公用工程; 供电; 由市政供电网络供给。; 依托现有. 给水; 由市政供水管网供给。; 依托现有. 排水; 洗涤废水经一体化污水处理设备处理达标后，排入市政污水管网，最终排入渭南市西区污水处理厂；锅炉房排水（清净下水）排入市政雨水管网。; 新建. 供暖; 生产厂房无供暖设施，办公室采用分体式空凋供暖。; 依托现有. 环保工程; 废水; 洗涤废水经一体化污水处理设备处理达标后，排入市政污水管网，最终排入渭南市西区污水处理厂；锅炉房排水（清净下水）排入市政雨水管网。; 新建. 废气; 本项目污水处理站污水处理规模较小，H2S和NH3产生量较小，在H2S和NH3气体排放口定期喷洒除臭剂；燃气锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气经8m高专用烟囱高空排放。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，设备安装采取基础减振措施，所有设备均置于生产厂房内。; 新建. 固废; 污水处理站产生的污泥，定期清掏，交由环卫部门按城市污泥处置；原辅材料废桶集中收集后交由环卫部门统一处理；洗涤过程中产生的纤维收集至垃圾桶，定期交由环卫部门统一处理。; 新建. ⑵主要设备 本次扩建项目主要设备见下表6。 表6 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 一; 生产设备. 1; 皮带称重; CS-C60; 台; 1; 两段式. 2; 洗衣龙; SX-B6016; 台; 1; 60kg载重，16仓. 3; 压榨式脱水机; YT-H6010; 台; 1; 中高压. 4; 穿梳运输机; CY-S60IIG; 台; 1; 双饼. 5; 烘干机; GH-S120FJ; 台; 6; 120kg基本款. 6; 烘干后出料皮带; DS-I10; 条; 2; 不大于18m. 7; 中央集成控制; 套; 1; /. 8; 毛绒收集器; MJ-E3.7; 台; 2; /. 9; 中位搌布机; ZP/02-3300-MD-4/S; 台; 1; 四工位. 10; 六辊立式烫平机; TP-S6533R-B6-12; 台; 1; 三电机，同步齿形带. 11; 折叠+堆码; ZD-S33/1/9-AL1-10; 台; 1; 全刀折款. 12; 全自动水洗机; 航星XGQ-100F; 台; 2; 现有设备. 13; 四辊烫平机; 澜美YZIV-3300; 台; 2; 现有设备. 14; 两辊烫平机; 澜美YZIV-3300; 台; 2; 现有设备. 15; 烘干机; 澜美GZZ-100; 台; 2; 现有设备. 二; 污水处理设备. 1; 一体化污水处理设备; 15m3/d; 台; 1; 包括以下11个部分. 1; 气浮主体; 絮凝反应池; 个; 2; 碳钢防腐，5池1体. 浮上分离池; 个; 1. 清水池; 个; 1. 出渣槽; 个; 1. 2; 溶气增压泵; G20-1; 台; 1; 离心泵. 3; 空气压缩机; V-0.14-7; 套; 1; 配套. 4; 溶气罐; 500×1000mm; 套; 1; 碳钢. 5; 释放器; TV-3; 套; 1; 高效专用释放器. 6; 刮渣机; GZG-2800; 套; 1; 配套刮板. 7; 控制箱; 全规格电控箱; 套; 1; 自动控制. 8; PAC加药装置; 800L; 套; 1; 计量泵、搅拌机. 9; PAM加药装置; 800L; 套; 1; 计量泵、搅拌机. 10; 污水提升泵; WQ30-10-1.1; 台; 1; 配套. 11; 浮球; 件; 1; 配套. 三; 天然气锅炉. 1; 天然气锅炉; 0.8t; 台; 1; 蒸汽最大蒸发量为800kg/h. 4、扩建工程主要原辅材料 扩建项目主要采用的原辅材料用量详见下表7。原辅材料主要功能见下表8。 表7 本项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 单位产品耗量; 年耗量; 来源. 1; 主洗液; 60L/桶; 0.018L/套; 5400L; 上海（肯尚化工）. 2; 助洗液; 60L/桶; 0.012L/套; 3600L; 上海（肯尚化工）. 3; 彩漂液; 60L/桶; 0.010L/套; 3000L; 上海（肯尚化工）. 4; 中和液; 60L/桶; 0.008L/套; 2400L; 上海（肯尚化工）. 5; 柔顺剂; 60L/桶; 0.004L/套; 1200L; 上海（肯尚化工）. 6; PAC （聚合氯化铝）; 25kg/袋; /; 1.0t; /. 7; PAM （聚丙烯酰胺）; 25kg/袋; /; 0.1t; /. 表8 本项目原辅材料主要功能一览表 序号; 名称; 性质. 1; 主洗液; 本项目采用无磷主洗液，主要成分为阴离子表面活性剂、少量非离子表面活性剂、酶、荧光增白剂等复合而成。洗涤过程中添加主洗液后将产生大量表面活性剂、悬浮物，使水体中COD、LAS、SS含量增高。. 2; 助洗液; 含高分子聚合物洗涤助剂及其他无机盐助剂，可以络和水体中的钙镁离子，有效悬浮污垢，并提供强劲的去污能力. 3; 彩漂液; 彩漂液属含氧漂白剂，PH值为酸性，在它释放出活性氧时能发挥漂白、去渍、除菌等作用，与洗衣液配合使用时，能促进活性氧的释放。能有效去除汗渍、茶渍、血渍、果汁等污渍，并能有效除菌、除臭，且不会损伤织物纤维。白色、彩色织物均可使用。. 4; 中和液; 主要成分为酸式钠盐和荧光成分，无毒性，能中和草布中的残留的碱，有效除去草布漂洗过程中的气味和吸附在布草上的沉积物等。. 5; 柔顺剂; 调整织物pH值，防止织物发黄发灰，有利于改善被洗涤物品柔软效果，使被洗涤物品更洁白、鲜艳、耐用. 6; PAC （聚合氯化铝）; 一种无机高分子的高价聚合电解质混凝剂，可视为介于三氯化铝和氢氧化铝之间的一种中间水解产物产品为黑色。具有在颗粒间形成形成更大的絮体由此产生巨大的表面吸附作用。用于废水的处理。. 7; PAM （聚丙烯酰胺）; 聚合氧化铝也称碱式氯化铝。通常称作净水机或混凝剂。是一种无机高分子混凝剂，主要通过压缩双电层、吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用，使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳、聚集、絮凝、沉淀，达到净化处理效果。液体产品为无色、淡黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体，无沉淀。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。. 5、公用工程 ⑴供电工程 本项目用电由市政电网供给。 ⑵给水 项目扩建后劳动定员不变，职工用水量不增加。离子交换器仪器反冲洗周期不变，则离子交换器树脂再生用水量不变。本项目运营期用水主要为洗涤用水、燃气锅炉用水。其中洗涤用水、锅炉用水均采用软水器进行水质软化处理。软水制备过程中给水采用市政给水管网供给，采用Na+软化法进行给水处理。 ①洗涤用水 扩建项目运营期洗涤规模为1000套/d，根据建设单位目前运营情况，扩建项目运营期洗涤用水约为36.65m3/d，合计11000m3/a。 ②燃气锅炉用水 扩建项目洗涤生产过程中烘干、熨烫采用金堆城钼业有限公司富裕热量蒸汽作为热源，同时扩建项目新建0.8t的燃气锅炉作为本项目备用蒸汽源。当金堆城钼业有限公司因热源设备故障或者检修暂停对本项目供热时，将开启扩建项目新建的燃气锅炉，年开启燃气锅炉时间约为60d。锅炉用水包括2部分，锅炉热力网循环系统补水和锅炉定期排污补充水。 锅炉热力网循环系统补水：项目备用蒸汽源新建BLQ-0.8T型0.8t蒸汽锅炉1台，锅炉年运行60天，每天运行12小时，锅炉蒸汽最大蒸发量为0.8t/h，蒸汽循环后经冷凝水箱收集后补充锅炉循环利用。根据《锅炉节能技术监督管理规程》（TSG G0002-2010）中第二十条规定：“补水量一般不大于循环水量的1%”，本项目锅炉热力网循环系统补水量按锅炉循环水量的1%计，则项目锅炉热力网循环系统补水量约0.008m3/h，5.76m3/a。 锅炉定期排污补充水：锅炉定期排污补充水量按照软水水量的20%进行计算，定期排污一般每天一次。则锅炉定期排污补充水量为9.6m3/a。 综上，燃气锅炉年用水量为15.36m3/a。 经计算，扩建项目运行期新鲜水年用量为11015.36m3/a。 ⑶排水 扩建项目建设前后职工生活污水量不变，主要废水来源为洗涤废水、锅炉排水和软化设备再生废水。其中：洗涤废水产生量按照用水量的90%计，则洗涤废水产生量为9900m3/a；热力网循环系统补水跑冒滴漏形式损失，因此锅炉房排水主要为锅炉排水，排水量为9.6m3/a。经计算，扩建项目运营期废水排放量为9909.6m3/a。 洗涤废水经本项目自建的一体化污水处理设备处理达标后，排入市政污水管网。最终经渭南市西区污水处理厂处理达标后排入渭河；锅炉排水为净下水，直接排入市政雨水管网；软化设备再生废水直接排入市政污水管网。扩建项目用水、废水产生明细见表9，水平衡图见图2。 表9 扩建工程用水量及废水产生量一览表 用水类型; 新鲜水用水量; 耗水量; 排水量; 备注. 洗涤用水; 11000; 1100; 9900; 排水量为新鲜水量的90%. 锅炉循环系统补水; 5.76; 5.76; 0; /. 锅炉定期排污补充水; 9.6; 0; 9.6; /. 合计; 11015.36; 1105.76; 9909.6. 新鲜水 洗涤用水 1100 11015.36 11000 9900 污水处理站 9900 纳入市政污水管网，最终排入渭南西污水处理厂 锅炉定期排污补充水 锅炉循环补充水 0 5.76 9.6 5.76 市政雨水管网 9.6 图2 扩建工程水平衡图 ⑷ 供暖、制冷 扩建工程办公室冬季取暖、夏季制冷均由分体式空调提供。洗涤中心厂房不供暖；洗涤生产过程中烘干、熨烫等工序供热利用金堆钼业有限公司富裕的热量供热，同时扩建项目新建0.8t的燃气锅炉作为扩建项目备用蒸汽源。 6、劳动定员与工作制度 扩建项目实施后工作制度不变，进行人员岗位调整，不增加员工人数。 7、扩建项目完成后与现有工程的变化情况 现有工程洗涤规模为1000套/d，本次扩建工程，新建洗涤规模1000套/d，项目扩建完成后，洗涤中心整体洗涤规模为2000套/d，主要洗涤宾馆酒店床单、被套、枕套、浴巾、面巾等日常住宿配套用品，不洗涤医疗机构病床用品。扩建项目完成后洗涤中心整体工程与现有工程的变化情况见下表10。 表10 扩建后洗涤中心整体工程与现有工程的变化情况一览表 项目组成; 名称; 现有工程内容; 扩建后整体工程; 变化内容. 主体工程; 生产 厂房; 占地面积1000m2，二层砖混结构。洗涤规模1000套/天。一层主要布置全自动水洗机、折叠机、烘干机、四辊烫平机、槽式烫平机、送布机等设备，承担洗涤生产主要任务。二层主要为办公室。; 占地面积1260m2，二层砖混结构。洗涤规模2000套/天。一层扩建项目新增的六辊立式烫平机、皮带称重、洗衣龙、压榨式脱水机、穿梳运输机、烘干机、烘干后出料皮带、中央集成控制、毛绒收集器、中位搌布机、折叠+堆码等设备，和现有工程的全自动水洗机、四辊烫平机、两辊烫平机、烘干机等设备承担洗涤生产主要任务。二层主要为办公室。; 新增占地260m2，新增洗涤规模1000套/d. 污水 处理; 职工生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网；洗涤废水直接排入市政污水管网，最终排入渭南市西区污水处理厂；离子交换树脂再生废水直接排入市政污水管网。; 新建一体化污水处理站1座，处理规模为20m3/h，处理工艺设备包括“絮凝反应池+浮上分离池+清水池+出渣槽”。洗涤废水经一体化污水处理站处理后，排入市政污水管网，最终排入渭南市西区污水处理厂；职工生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网；离子交换树脂再生废水直接排入市政污水管网；锅炉排水直接排入市政污水管网。; 洗涤废水新增9900m3/a，新增洗涤废水污水处理设施1套，处理规模为10m3/h；新增锅炉排水9.6m3/a；职工生活污水产生量不变，离子交换树脂再生废水量不变。. 辅助工程; 办公室; 建设面积500m2，位于生产厂房二楼。; 建设面积500m2，位于生产厂房二楼。; 不变. 软水 制备; 现有工程拥有一套软水制备设备。工作时间为4h/d。; 利用原有软水制备设备，工作时间为8h/d。; 软水制备设施工作时间延长。. 蒸汽 工程; 现有工程洗涤过程中烘干、烫熨所用蒸汽利用金堆城钼业有限公司剩余蒸汽作为现有工程蒸汽来源。; 扩建工程洗涤过程中烘干、烫熨所用蒸汽利用金堆城钼业有限公司剩余蒸汽作为现有工程蒸汽来源，同时新建0.8t的燃气锅炉1台，作为扩建后项目备用蒸汽来源; 新建0.8t的燃气锅炉1台。. 公用工程; 供电; 由市政供电网络供给。; 由市政供电网络供给。; 不变. 给水; 由市政供水管网供给。; 由市政供水管网供给。; 不变. 排水; 职工生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网；洗涤废水直接排入市政污水管网，最终排入渭南市西区污水处理厂；离子交换树脂再生废水直接排入市政污水管网。; 新建一体化污水处理站1座，处理规模为20m3/h，处理工艺设备包括“絮凝反应池+浮上分离池+清水池+出渣槽”。洗涤废水经一体化污水处理站处理后，排入市政污水管网，最终排入渭南市西区污水处理厂；职工生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网；离子交换树脂再生废水直接排入市政污水管网；锅炉排水直接排入市政污水管网。; 新增洗涤废水9900m3/a，新增洗涤废水污水处理设施1套，处理规模为20m3/h；新增新增锅炉排水9.6m3/a，锅炉排水直接排入市政污水管网。. 供暖; 生产厂房无供暖设施，办公室采用分体式空凋供暖。; 依托现有。; 不变. 环保工程; 废水; 职工生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网；洗涤废水直接排入市政污水管网，最终排入渭南市西区污水处理厂；离子交换树脂再生废水直接排入市政污水管网。; 新建一体化污水处理站1座，处理规模为20m3/h，处理工艺设备包括“絮凝反应池+浮上分离池+清水池+出渣槽”。洗涤废水经一体化污水处理站处理后，排入市政污水管网，最终排入渭南市西区污水处理厂；职工生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网；离子交换树脂再生废水直接排入市政污水管网；锅炉排水直接排入市政污水管网。; 新增洗涤废水9900m3/a，新增洗涤废水污水处理设施1套，处理规模为20m3/h；新增新增锅炉排水9.6m3/a，锅炉排水直接排入市政污水管网。. 废气; /; 本项目污水处理站污水处理规模较小，H2S和NH3产生量较小，在H2S和NH3气体排放口定期喷洒除臭剂；燃气锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气经8m高专用烟囱高空排放。; 新增污水处理站产生的H2S和NH3废气和锅炉废气。. 噪声; 选用低噪声设备，设备安装采取基础减振措施，所有设备均置于生产厂房内。; 选用低噪声设备，设备安装采取基础减振措施，所有设备均置于生产厂房内。; 新增洗涤设备运行噪声、锅炉运行噪声和污水处理泵体运行噪声。. 固废; 职工生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处理；原辅材料废包装集中收集后由环卫部门统一处理；洗涤产生的纤维垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理。; 职工生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处理；污水处理设备产生的污泥，定期清掏，交由环卫部门按城市污泥处置；原辅材料废桶集中收集后交由环卫部门统一处理；洗涤过程中产生的纤维收集至垃圾桶交由环卫部门统一处理。; 职工生活垃圾产生量不变；新增原辅材料废包装0.03t/a；新增洗涤过程中产生的纤维0.01t/a；新增污水处理设备产生的絮凝废渣0.62t/a；气浮废渣0.62t/a。. 8、扩建项目完成后洗涤中心整体给排水情况 ⑴给水 项目扩建完成后，洗涤中心整体用水主要为职工生活用水、洗涤用水、离子交换树脂再生用水和锅炉用水。 项目扩建前后职工人员数量不发生改变，职工生活用水量不增加，仍为910m3/a；扩建后软化设备工作时间延长，软化设备反冲洗周期不变，反冲洗用水量不变，仍为276m3/a；扩建后总体洗涤规模为2000套/d，洗涤用水约为22000m3/a；锅炉热力网循环系统补水量约0.008m3/h，5.76m3/a。锅炉定期排污补充水量为9.6m3/a。则锅炉总用水量为15.36m3/a。 综上所述，扩建完成后洗涤中心整体新鲜用水量为23201.36m3/a。 ⑵排水 项目扩建完成后，洗涤中心整体排水主要为职工生活污水、洗涤废水、离子交换树脂再生废水和锅炉排水。其中职工生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网；洗涤废水经一体化污水处理设备处理后，排入市政污水管网，进入渭南西污水处理厂处理后，最终排入渭河；软化设备再生废水直接排入市政污水管网；锅炉排水直接排入市政雨水管网。 项目扩建前后职工人员数量不发生改变，职工生活污水量为728m3/a；软化设备再生废水排放不变，为234.6m3/a；扩建后总体洗涤废水约为19800m3/a；热力网循环系统补水跑冒滴漏形式损失，因此锅炉房排水主要为锅炉排水，排水量为9.6m3/a。经计算，项目扩建完成后，洗涤中心整体污水排放量为20772.2m3/a。扩建完成后项目整体用水、废水产生明细见表11，水平衡图见图3。 新鲜水 洗涤用水 2200 23201.36 离子交换器树脂再生用水 22000 19800 276 41.4 污水处理站 19800 纳入市政污水管网，最终排入渭南西污水处理厂 市政污水管网 234.6 锅炉定期排污补充水 锅炉循环补充水 0 5.76 9.6 5.76 市政雨水管网 9.6 职工生活用水 910 182 化粪池 728 728 排入市政 污水管网 图3 扩建项目完成后整体项目水平衡图 表11 扩建完成后洗涤中心整体用水量及废水产生量一览表 用水类型; 新鲜水用水量; 耗水量; 排水量; 备注. 职工生活用水; 910; 182; 728; 排水量为新鲜水量的80%. 洗涤用水; 22000; 2200; 19800; 排水量为新鲜水量的90%. 锅炉循环系统补水; 5.76; 5.76; 0; /. 锅炉定期排污补充水; 9.6; 0; 9.6; /. 离子交换器树脂再生用水; 276; 41.4; 234.6; 排水量为新鲜水量的85%. 合计; 23201.36; 2429.16; 20772.2. - 扩建项目完成后洗涤中心整体洗涤品使用情况 本环评要求建设单位在生产过程中采用符合国家相关规定合格的无磷洗涤液。根据本项目各种洗涤原辅材料来源的上海肯尚生物科技有限公司提供的检验报告可知，项目采用的各种洗涤原辅材料主要成分及含量见下表12。 表12 洗涤原辅材料主要成分及含量一览表 序号; 名称; 成分; 含量（%）; 洗涤中心整体使用量（t/a）; 主要成分质量（t/a）. 1; 主洗液; 五氧化二磷; ＜0.10; 10.8; ＜0.0108. 固含量; 53.8; 5.81. 游离碱; 29.8; 3.22. 总活性物; 38.9; 4.20. 2; 助洗液; 五氧化二磷; ＜0.10; 7.2; ＜0.0072. 固含量; 32.7; 2.35. 3; 彩漂液; 五氧化二磷; ＜0.10; 9; ＜0.009. 过氧化氢; 30.3; 2.73. 4; 中和液; 五氧化二磷; ＜0.10; 4.8; ＜0.0048. 5; 柔顺剂; 五氧化二磷; ＜0.10; 2.4; ＜0.0024. 固含量; 21.3; 0.5112. - 由上表11可知，扩建完成后，洗涤中心整体运营期时，五氧化二磷的产生量为0.0342t/a，总活性物的产生量为4.20t/a。 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 建设项目属于扩建项目，洗涤中心现有污染情况主要有以下几点： 1、废水污染分析 ⑴废水产排情况 现有工程用水主要为职工生活用水、洗涤用水和离子交换器树脂再生用水。其中洗涤用水为软水，现有工程有一套软水制备设备，为洗涤提供软水。现有工程给水采用市政给水管网直接供给，根据现有工程的实际运行情况及建设单位提供资料，现有工程新鲜水年用量为12186m3/a。 现有工程排水主要为职工生活污水、洗涤废水和软化设备反冲洗废水。 ①职工生活污水 职工生活污水产生量为728m3/a，生活污水经化粪池处理后，废水水质见下表13。 表13 化粪池出水水质 污染因子; COD; BOD5; SS; 氨氮. 排放浓度（mg/L）; 280; 135; 100; 24. DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准; 300; 150; 400; 25. 排放量（t/a）; 0.204; 0.098; 0.073; 0.017. 职工生活污水经化粪池处理后，满足DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准。 ②洗涤废水 现有工程洗涤废水产生量为9900m3/a。陕西中测检测科技有限公司2018年8月28日-8月29日对本项目现有工程洗涤废水进行了监测，监测结果见下表14。 表14 洗涤废水出水水质 监测时间; 污染因子; COD; BOD5; SS; 氨氮; PH; LAS; 总磷; 总氮. 8月28; 排放浓度（mg/L）; 500; 249; 400; 23.7; 8.05; 50; 0.52; 36.4. 8月29; 排放浓度（mg/L）; 498; 238; 385; 24.8; 8.12; 46; 0.58; 34.8. 本环评污染物核算取值; 500; 250; 400; 25; 8.12; 50; 0.58; 36.4. DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准（mg/L）; 300; 150; 400; 25; /; /; /; /. GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级排放标准（mg/L）; /; /; /; /; 6-9; 20; /; /. GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准（mg/L）; /; /; /; /; /; /; 8; 70. 本项目标准（mg/L）; 300; 150; 400; 25; 6-9; 20; 8; 70. 排放量（t/a）; 4.95; 2.48; 3.96; 0.25; /; 0.50; 0.01; 0.36. 洗涤废水未经处理直接排放，排放的污水中SS、氨氮、ph、总磷、总氮满足DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准、GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级排放及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准；污染因子COD、BOD5、LAS不满足DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准、GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级排放及GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级排放标准。 ③软化设备反冲洗废水 软化设备反冲洗废水产生量为234.6m3/a，软化设备反冲洗废水直接排入市政污水网管。 2、噪声污染分析 现有洗涤中心噪声主要为洗涤设备运行噪声。陕西中测检测科技有限公司2018年8月28日-8月29日在洗涤中心厂界进行了噪声监测，监测结果见下表15。 表15 项目厂界声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 监测结果; 标准值. 8月28日; 8月29日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界北侧1#; 53.8; 45.2; 54.8; 45.8; 65; 55. 厂界东侧2#; 51.5; 43. 7; 52.6; 44.2; 65; 55. 厂界南侧3#; 53.6; 45.0; 54.5; 45.4; 65; 55. 厂界东侧4#; 53.7; 45.3; 52.9; 44.2; 65; 55. 由上表可以看出，洗涤中心东、南、北厂界监测结果均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。 3、固废污染分析 现有洗涤中心产生的固体废弃物主要为职工生活垃圾、原辅材料废旧包装和洗涤过程中从洗衣机清理出的废纤维。 ⑴生活垃圾 生活垃圾主要来源于工作人员的生活和办公，按照每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，现有工程生活垃圾产生量为13kg/d，合计3.9t/a。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处理。 ⑵废旧包装袋、桶 废旧包装袋、桶主要为主洗液、助洗液、彩漂液等洗涤用品的包装桶。根据建设单位提供资料，项目年产生原辅材料废旧包装约为30kg/a。 ⑶废纤维 洗涤过程中，从被洗涤物品上脱落的纤维，在洗衣机内被收集，定期清理洗衣机内收集的纤维。根据建设单位运营整理的数据可知，清理出的废纤维量约为10kg/a。清理出的废纤维垃圾桶收集后，交由环卫部门统一处置。 4、现有项目污染物排放汇总 现有项目污染物排放汇总见表16。 表16 现有项目污染物排放汇总表 环境要素; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 水环境; 生活废水; 废水量; /; 728. COD; 280; 0.204. BOD5; 135; 0.098. SS; 100; 0.073. 氨氮; 24; 0.017. 洗涤废水; 废水量; /; 19800. COD; 500; 4.95. BOD5; 250; 2.48. SS; 400; 3.96. 氨氮; 25; 0.25. PH; 8.0; /. LAS; 50; 0.50. 总磷; 0.58; 0.01. 总氮; 36.4; 0.36. 软化设备反冲洗废水; /; 234.6. 固体废物; 生活垃圾; /; 3.9. 废旧包装; /; 0.03. 废纤维; /; 0.01. 5、现有项目环境问题小结 现有工程存在的环保问题以及本次环评提出的整改意见见下表。 表17 现有工程环保问题及整改意见一览表 项目; 环保问题; 整改意见. 洗涤废水; 无任何环保措施，直接排入市政污水管网; 针对洗涤废水，环评要求建设单位自建一体化污水处理设施1套，洗涤废水处理达到DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准、GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级排放标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的A级标准后，排入市政污水管网。. 1 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 1、地理位置 项目位于渭南市高新技术产业开发区，渭南高新区位于渭南市中心以西6km处，已与市区连成一片，高新区始建于1988年，2010年9月，经国务院批准，正式升级为国家级高新区，辖区面积49平方公里。 本项目位于高新区朝阳路与崇业路十字东北角，项目所在地供水、供电和厂房等基础设施完善，西侧为交通干线，交通便利。 ### 2、地貌与地质 渭南高新区位于渭河在渭南地区最上游地区的右侧河漫滩和河谷阶地区域，属渭河冲积平原，是八百里秦川最宽阔的地带。地形总趋势呈南高北低之势，倾向渭河，东西开阔，地势平坦，自然标高在357—368.5米，高出渭河水面20—30米，坡度系数为0.82%。由北向南依次为渭河高漫滩、渭河二级阶地、渭河三级阶地及冲沟。土壤组成为：上部0-5米为黄土类砂质粘土，夹1-2层古土壤层，下部为砂孵石层。地耐力为10-15吨/平方米。 渭河级阶地沉积物由第四纪全新世素填土，冲积风积黄土状土，冲积粉质粘土、粉土、粉细纱和砾石层构成，厚度0～20m，由南向北逐渐增厚。阶地基座为中更新世冲湖积粉质粘土夹薄层粉细中砂组成，揭露厚度10～20m。 ### 3、气候气象 气候：渭南市区气候属暖温带半湿润、半干旱气候，常年受季风影响，四季分明，光照充足，雨量适宜。 气温：年平均气温13.4℃，一月平均气温-0.7℃,七月平均气温26.7℃,极端最低气温16.7℃,极端最高气温42.2℃。 气压：年平均气压975.3hpa，一月平均气压为984.5hpa，七月平均气压为962.5hpa。 相对湿度：年平均相对湿度70.0%，一月平均相对湿度为66.0%，七月平均相对湿度为79.0%。 降水量：年降水量为576.8mm，月平均最大降水量为98.7mm(9月)，月平均最水降水量为4.8mm(12月)，日最大降水量为104.8mm，降水多集中在7、8、9三个月。冬季最大积雪厚度为17.0cm，最大冻土厚度为240.cm。 风向：常年主导风为东北风，频率为14%，多年平均风速为2米/秒，最大风速为15.3米/秒。 ### 4、水文与水文地质 - (1) 地表水 渭南市地处黄河流域，河流均属黄河水系，该区地表水主要有：自西而东流经本区北面的渭河（系黄河支流），自南而北流经渭南市东郊的尤河（系渭河支流），零河及其四库。 渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。 渭河渭南段属平原型宽浅河流，自张义村入境，经临渭区、华县、华阴到潼关港口入黄河，区内流程约116.5km，年平均径流量为93.3亿m3；最大流量为7440m3/s（1954年），最小流量为2.1m3/s（1971年），年径流量约54亿m3，年平均径流量为170.6m3/s，枯水期平均流量为26.59m3/s；渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.21亿吨。渭河的主要功能为农业灌溉。 尤河年泾流量3680万立方米，零河年泾流量2775万立方米。四库包括尤河水库、箭峪水库、涧峪水库、清峪水库。四库日供水能力为16万吨。尤河水库含盐量218-290mg/L，Cl-1为4-11mg/L，属HCO3-Ca.Mg型水，渭河矿化度为0.26-0.70mg/L，含盐量为0.34-0.83g/l,Cl-1为24.5-135.88mg/l。 - (2) 地下水 地下水层分为四个层次：0—30m为潜水层，30—90m为浅层承压水，90—180m为中层承压水，180—300m为深部承压水。以30m深度为界，以上的黄土、砂砾石层地下水为潜水型，以下为主要承压水类型。 潜水：主要分布在黄土状土、粉土、粉细砂和砾石层的孔洞中，地下水位埋深不等，漫滩处较浅为2.7～5m，一阶地后缓埋深大约为11.5m。自八十年代来由于减少地表水灌溉，开采利用地下水灌地，故水位呈下降趋势。地下水总的流向由从西北向东南，局部受开采影响稍有变化，但有形成漏斗地区。 水质：以淡水为主，地下水化学类型以HCO.SO4.Cl-Na、Mg型为主，矿化度1.27～1.57g/L，含盐量为0.33-1.15g/L，总硬度为159-416mg/L，PH值为7.5～7.7、以碳钙计为480～625mg/L，侵蚀性CO2零值，SO4含量为4～427.5mg/L，小于500mg/L，对混凝土侵蚀判定为无晶无分解性侵蚀。 ### 5、植被 项目所属区域为城市建成区，天然植被基本已消耗殆尽，植物以城市风景绿化植物为主，主要有杨树、槐树、松树、柳树等。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量 为了解项目地环境空气质量现状，本次评价环境空气质量现状调查引用《陕西金骜新型地坪材料有限责任公司陕西金骜新型地坪材料生产线项目环境质量现状监测》的监测结果。监测单位为西安华测环保技术有限公司，监测点位位于项目西南侧1.1km的小闵村，监测时间为2018年3月20日—3月26日，连续监测7天，监测项目为SO2、NO2、和PM10三项。监测结果见表18。 表18 环境空气现状监测结果统计表 监测点位; 监测项目 监测时间; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; PM10（μg/m3））. 1小时均值; 24小时均值; 1小时均值; 24小时均值; 24小时均值. 小 闵 村; 2018年3月20日; 8.5-11.4; 9.5; 36.7-43.2; 40.5; 121. 2018年3月21日; 11.7-19.2; 14.7; 44.8-55.3; 50.4; 173. 2018年3月22日; 13.3-19.5; 16.3; 46.1-57.4; 54.3; 147. 2018年3月23日; 14.3-22.3; 18.8; 55.1-64.3; 61.1; 160. 2018年3月24日; 10.3-17.9; 14.5; 51.7-62.5; 57.2; 174. 2018年3月25日; 7.8-12.4; 11.6; 51.4-59.6; 55.4; 146. 2018年3月26日; 7.6-13.4; 10.6; 48.0-56.1; 51.9; 131. 标准; 500; 150; 200; 80; 150. 最大浓度占标率（%）; 4.46; 12.53; 32.15; 76.38; 116. 超标率 （%）; 0; 0; 0; 0; 42.86. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0.16. 由上表可以看出， SO2和NO2的1小时均值和24小时均值均满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准， PM1024小时均值出现超标现象，其主要原因是由于当天扬尘较大造成，项目区环境空气质量一般。 二、声环境质量现状 本次评价委托陕西中测检测科技有限公司对项目所在地声环境质量进行了现状监测。监测点位为项目厂界的东、南、北、西侧，监测时间为2018年8月28日-2018年8月29日，按照GB3096-2008《声环境质量标准》相应规定进行了现状监测。监测结果见表19。 表19 项目厂界声环境质量现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 8月28日; 8月29日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界北侧1#; 53.8; 45.2; 54.8; 45.8. 厂界东侧2#; 51.5; 43. 7; 52.6; 44.2. 厂界南侧3#; 53.6; 45.0; 54.5; 45.4. 厂界东侧4#; 53.7; 45.3; 52.9; 44.2. 《声环境质量标准》3类区标准; 65; 55; 65; 55. 由上表可以看出，项目厂界昼间、夜间噪声监测结果均符合GB3096—2008《声环境质量标准》3类标准要求。项目区声环境质量良好。 三、生态环境 项目所属区域为城市建成区，天然植被基本已消耗殆尽，植物以城市风景绿化植物为主。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于高新技术开发区朝阳大街与崇业路东北侧，根据现场踏勘，项目评价区200m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等敏感目标分布。项目环境保护目标见表20。 表20 项目环境保护目标表 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 保护目标. 大气环境; 小闵村; W; 1100; 1270; GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准. 大闵村; NW; 260; 1471. 高新幸福城; N; 1300; 1980. 姚家村; S; 500; 1624. 声环境; 厂区周围; /; /; /; GB3096-2008《声环境质量标准》3类区要求.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准； 区域名; 执行标准; 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 小时; 日均; 年均. 项目所在 区域; GB3095-2012 《环境空气质量标准》; 二级 标准; SO2; µg/m3; 500; 150; 60. PM10; µg/m3; /; 150; 70. NO2; µg/m3; 200; 80; 40. 2、地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的III类标准； 项目; pH值; COD; BOD5; 石油类; NH3-N. III类标准; 6～9; ≦20; ≦4; ≦0.05; ≦1.0. 3、声环境执行GB3096－2008《声环境质量标准》中的3类标准。 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. GB3096-2008 《声环境质量标准》; 3类; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气：燃气锅炉废气排放执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》“表3大气污染物特别排放限值（燃气锅炉）”和陕西省环保厅《关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》，陕环函（2017）333号中的要求：新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于30mg/m3。 类别; 烟尘（mg/m3）; SO2（mg/m3）; NOX（mg/m3）. 《锅炉大气污染物排放标准》(GB132 71-2014)“表3大气污染物特别排放限值（燃气锅炉）”; 20; 50; 150. 陕西省环保厅《关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》，陕环函（2017）333号; /; /; 30. 本项目燃气锅炉废气排放准; 20; 50; 30. 2、废水：废水排放执行DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准，标准中没有的污染物执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准。 类别; pH值; COD; SS; 氨氮; BOD5; LAS; 总磷; 总氮. DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准; —; 300; 200; 25; 150; —; —; —. GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准; 6~9; —; —; -; —; 20; —; —. GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准; —; —; —; —; —; —; 8; 70. 本项目污水排放准; 6~9; 300; 200; 25; 150; 20; 8; 70. 2、噪声：建筑施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准；厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 施工期噪声排放标准 单位：dB(A) 施工阶段; 昼间; 夜间. 场界噪声; 70; 50. 营运期噪声排放标准 单位dB(A) 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 3类; 65; 55. 4、固废：一般固体废物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》2013年修改单相关规定中有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）：根据质量改善需求，继续实施全国SO2、NOx、COD、NH3-N和挥发性有机物排放总量控制。结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状、评价最终得出建议总量指标为：COD、NH3-N、SO2、NOx。 本次评价项目污水经渭南市西区污水处理厂处理后最终排入环境中的污染物排放量作为建议总量控制指标，最终由当地环境保护主管部门核定。 类别; 污染物名称; 控制指标. 废气; SO2; 0.01526t/a. NOx; 0.015t/a. 废水; COD; 2.48t/a. NH3-N; 0.15t/a. 备注：由于原有工程未申请废水总量控制指标，本次环评废水总量控制指标为洗涤中心扩建完成后整体总量指标。. |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 本项目租用已建成的工业用房作为本项目生产用房，施工期主要施工内容为部分原有洗涤设备的拆除和新购买洗涤设备的安装,新建锅炉房和一体化污水处理站。项目施工期产污环节示意图见图1。 设备安装 工程验收，投入使用 噪声 拆除部分原有设备 噪声、固体废弃物 图4 项目施工期工艺流程及产污节点图 - 运营期 本项目主要为宾馆酒店提供床单、被套、枕套、浴巾、面巾等日常住宿配套用品洗涤服务，不洗涤医疗机构病床用品。洗涤生产工艺流程图如下： 图5 项目运营期工艺流程及产污 主要工艺环节说明： 1、供热：扩建后整体洗涤中心洗涤工序的水加热、物品烘干、烫平工序的供热采用金堆钼业有限公司富裕的热量供热。 2、预洗：将待洗涤物品放入洗衣机内进行浸洗、搅拌，大约预洗10min后进入下一道工序。 3、主洗：该工序不再加水，主要是在预洗的基础上加入适量主洗液、助洗液，让洗涤物件与主洗液充分接触，不断搅合，使附着在各物件上的污垢、脏污被主洗液和水包裹形成亲水物质，渐渐冲洗涤物件上溶解到水中，大约洗涤20分钟后各种脏污得以去除，排出洗涤废水。 4、漂洗：经主洗完毕的物件接着进入漂洗工序，在洗衣机内注入清水，进行搅合清洗，各种污垢连同洗衣液残迹一起被清水洗掉，经反复漂洗2次后即完全洗净。第二次漂洗废水收集至水箱，可用作主洗用水。 5、中和、柔顺：清洗之后添加中和剂中和处理，同时柔顺洗涤物品后排出清洗废水，进入脱水环节。 6、脱水：由一体化设备机械甩干，排出少量废水。 7、烘干、烫平：将洗净脱水后的枕巾、浴巾、面巾等小件物品置于烘干机进行烘干处理；将床单、被套等大件物品置于烫平机进行烫干烫平处理。该工序中的烘干和烫平供热利用金堆钼业有限公司富裕的热量供热，同时项目自建0.8t的燃气锅炉作为本项目备用蒸汽源。 8、折叠：将已烘/烫平的物件放入折叠机进行折叠，折叠成型后即得到洗涤成品，由工作人员整理出货。

主要污染工序： 一、施工期 扩建项目租用已建成的工业用房作为本项目用房，扩建项目施工期主要施工内容为部分原有洗涤设备的拆除和新购买洗涤设备的安装，新建锅炉房和一体化污水处理站。则施工期主要施工污染物为设备安装噪声、施工人员产生的生活污水和生活垃圾。 1、废水 施工期废水主要为施工人员的生活污水，施工人员约为10人，用水量按35L/人▪d计，施工期限约为10天，则施工期用水量为0.35 m3/d。生活污水产生量按用水量的80%计算，则施工期生活污水排放量为0.28m3/d。 施工期间，工地不设住宿、食堂，工人就餐采用自行外出就餐的方法解决，施工人员入厕依托项目现有工程卫生间解决，项目所在地市政污水管网完善，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。 2、噪声 项目施工期噪声源主要是设备拆除和安装过程中使用机械、敲打、安装等产生的噪声，多为瞬时噪声。 3、固废 本项目施工期产生的固体废弃物主要为装修建筑垃圾、现有的淘汰的废旧洗涤设备和施工人员生活垃圾。 扩建项目在施工中产生的装修建筑垃圾主要为废建筑材料、废木板、设备废包装纸等，产生量约为10t；拆除的现有淘汰废旧设备11台，废旧设备由洗涤设备厂家回收；施工人员的生活垃圾按每人每天0.5kg计，施工人员约10人，则本次扩建项目全部完工产生的生活垃圾共约50kg。 二、运营期 1、废气 ⑴污水处理站废气 扩建项目运营期废气源自一体化污水处理设施产生的NH3和H2S。参考美国EPA对城市污水处理厂H2S和NH3污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。污水处理站运营期将处理洗涤中心所有洗涤废水，污水处理站BOD5消减总量为2.48t/a，NH3产生量7.68kg/a、H2S产生量为0.30kg/a。逸出的废气通过污水处理站设备通气口呈无组织排放，定期喷洒除臭剂后，对周围环境影响小。扩建项目一体化污水处理设备周围200m范围内无环境敏感保护目标，故污水处理站产生的NH3和H2S对环境敏感目标影响较小。 ⑵天然气锅炉燃烧废气 扩建项目新建1台0.8t的燃气锅炉作为项目备用热源，为项目洗涤过程中的烘干、熨烫提供热量。本项目周围依托设施已完善，城市天然气已接通，以天然气作为锅炉燃料。扩建项目建设的锅炉为备用热源，当金堆城钼业有限公司因热源设备故障或者检修暂停对本项目供热时，将开启本项目的燃气锅炉，年开启燃气锅炉时间约为60d，根据锅炉设计，耗气量约为53m3/h，每天运行12个小时，则本项目年消耗天然气量为38160Nm3/a。天然气为清洁能源，燃烧产生的污染物主要有烟尘、SO2以及NOx，废气经8米专用烟囱高空排放。 根据《工业污染源排污系数手册》（2010年修订）天然气燃烧的排污系数，烟尘参考《建设项目环境保护使用实用手册》：烟尘（颗粒物）2.4kg/万m3。工业燃煤锅炉产排系数见下表。 表21 工业燃气锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表 产品名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 热水; 工业气量; Nm3/万m3.天然气; 136259.17. 二氧化硫; kg/万m3.天然气; 0.02*S （S=200，指燃气收到基硫分含量）. 烟尘; kg/万m3.天然气; 2.4. 氮氧化物; kg/万m3.天然气; 18.71. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。. 根据陕西省环保厅《关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》，陕环函（2017）333号，陕西省关中地区燃气锅炉实施低氮燃烧改造，新建燃气锅炉NOx排放浓度低于30mg/m3，根据燃气锅炉NOx产生浓度及排放浓度要求，燃气锅炉NOx去除率应不低于79%。锅炉烟气污染物排放情况见下表。 表22 扩建项目天然气锅炉烟气污染物排放情况 污染物; 废气量; 污染物产生量（kg/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 治理 措施; 污染物排放量（kg/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放标准 (mg/m3). 烟尘; 52万m3/a; 9.16; 18; 低氮燃烧改造，ηNOx≥79%; 9.16; 18; 20. SO2; 15.26; 30; 15.26; 30; 50. NOx; 71.4; 137; 15; 29; 30. 根据上表，颗粒物、SO2排放浓度均能够满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中“表3大气污染物特别排放限值（燃气锅炉）”；在采取低氮燃烧改造后（氮氧化物去除率应不低于79%），NOx排放浓度均能够满足陕西省环保厅《关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函（2017）333号）中要求（NOx排放浓度≤30 mg/m3）。 2、废水 扩建项目运营期废水主要是洗涤废水和锅炉排水。其中，锅炉排水为净下水，直接排入市政雨水管网。 本扩建项目新建的一体化污水处理设施，用于处理项目运营期产生的洗涤废水，洗涤废水产生量约为19800t/a，一体化污水处理工艺采用“絮凝反应+浮上分离+清水池+出渣槽”。洗涤废水处理达标后排入市政污水管网。污水处理站对洗涤废水的处理效果见下表23。扩建后扩建工程废水产排明细见表24。 表23 洗涤废水处理效果 污染项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; LAS; 总磷; 总氮. 进水水质（mg/L）; 500; 250; 400; 25; 50; 0.58; 36.4. 出水水质（mg/L）; 250; 125; 160; 15; 15; 0.58; 25.5. 处理效率（%）; 50; 50; 60; 40; 70; 0; 30. DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准; 300; 150; 400; 25; /; /; /. GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级排放标准; /; /; /; /; 20; /; /. GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准; /; /; /; /; /; 8; 70. 表24 扩建工程废水产排情况 废水; 污染 因子; 产生情况; 排放情况; 本项目污水排放标准. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 洗涤废水; COD; 500; 4.95; 250; 2.48; 300. BOD; 250; 2.48; 125; 1.24; 150. SS; 400; 3.96; 160; 1.58; 400. NH3-N; 25; 0.25; 15; 0.15; 25. LAS; 50; 0.50; 15; 0.15; 20. 总磷; 0.58; 0.01; 0.58; 0.01; 8. 总氮; 36.4; 0.36; 25.5; 0.25; 70. 3、噪声 本项目运行期噪声来源于洗衣龙、脱水机、烘干机、烫平机、折叠机以及污水处理站的空压机和风机等设备在运行时产生的噪声，噪声源强及具体治理措施见表25。 表25 项目设备声源情况表 单位：dB(A) 序号; 产噪位置; 产噪设备; 数量; 噪声级; 治理措施; 治理后设备室外噪声. 1; 洗涤中心; 洗衣龙; 1; 65; 置于室内 基础减振 ## 项目厂界设置砖混围墙; 50. 2; 脱水机; 1; 65; 50. 3; 烘干机; 6; 65; 50. 4; 烫平机; 1; 65; 50. 5; 折叠机; 1; 65; 50. 6; 锅炉房; 锅炉给水泵; 1; 75; 置于室内，基础减振; 55. 7; 冷凝回收泵; 1; 75; 55. 8; 一体化污水处理设备; 增压泵; 1; 75; 置于一体化污水处理设备间内， 设备间墙体采用吸声材料、基础减振; 60. 9; 水泵; 1; 75; 55. 10; 空压机; 1; 85; 65. 各声源与预测点距离关系见表26。 表26 各声源与预测点距离一览表 序号; 产噪位置; 1#北厂界; 2#东厂界; 3#南厂界; 4#东厂界. 1; 洗涤中心; 1; 1; 8; 1. 2; 一体化污水处理设备; 20; 1; 2; 15. 3; 锅炉房; 21; 20; 15; 25. 4、固体废弃物 扩建项目运营期产生的固体废弃物主要为一体化污水处理设施产生的絮凝沉淀渣、气浮废渣、原辅材料废旧包装， ⑴絮凝沉淀渣 扩建工程洗涤废水处理工艺采用“絮凝反应+浮上分离+清水池+出渣槽”，絮凝反应产生的絮凝沉淀渣量按0.25kg/kgBOD5计，洗涤废水在絮凝反应池BOD5由250mg/L降解到125mg/L，扩建项目完成后，污水处理站处理污水总量为39600m3/a，则絮凝沉淀渣产生量为0.62t/a。 ⑵气浮废渣 浮上分离产生的气浮废渣量以0.25kg/kgBOD5计，洗涤废水在浮上分离池内BOD5由250mg/L降解到125mg/L，扩建项目新建的污水处理站运营后，污水处理站总的污水处理量为19800m3/a，则气浮废渣产生量0.62t/a。 ⑶废旧包装袋、桶 废旧包装袋、桶主要为主洗液、助洗液、彩漂液等洗涤用品的包装桶。根据建设单位目前运营情况，项目年产生原辅材料废旧包装约为30kg/a。 ⑷废纤维 洗涤过程中，从被洗涤物品上脱落的纤维，在洗衣机内被收集，定期清理洗衣机内收集的纤维。根据建设单位时间运营整理的数据可知，清理出的废纤维量约为10kg/a。清理出的废纤维垃圾桶收集后，交由环卫部门统一处置。 - 扩建项目污染物排放汇总 扩建项目污染物排放汇总情况见下表27。 表27 扩建项目污染物排放情况一览表 类型; 污染物名称; 产生浓度及产生量; 拟采取的环保措施; 排放浓度及排放量. 废气; 污水处理站废气; NH3; 7.68kg/a; 污水处理站设备通气口，定期喷洒除臭剂; 7.68kg/a. H2S; 0.30kg/a; 0.30kg/a. 锅炉 废气; 烟气量; 52万m3/a; 低氮燃烧+8m高烟囱高空排放; 52万m3/a. NO2; 137mg/m3、71.4kg/a; 29mg/m3、15kg/a. SO2; 30mg/m3、15.26kg/a; 30mg/m3、15.26kg/a. 烟尘; 18mg/m3、9.16g/a; 18mg/m3、9.16g/a. 废水; 洗涤 废水; COD; 500mg/L、4.95t/a; “絮凝反应+浮上分离+清水池+出渣槽”; 250mg/L、2.48t/a. BOD5; 250mg/L、2.48t/a; 125mg/L、1.24t/a. SS; 400mg/L、3.96t/a; 160mg/L、1.58t/a. NH3-N; 25mg/L、0.25/a; 15mg/L、0.15t/a. LAS; 50mg/L、0.50t/a; 15mg/L、0.15t/a. 总磷; 0.58mg/L、0.01t/a; 0.58mg/L、0.01t/a. 总氮; 36.4mg/L、0.36t/a; 25.5mg/L、0.25t/a. 锅炉排水; 9.6; /; 9.6. 固体废弃物; 废旧包装; 0.03t/a; 收集后交由环卫部门处置; 0.03t/a. 絮凝沉淀渣; 0.62t/a; 定期人工清运至城市生活垃圾填埋场处理; 0.62t/a. 气浮废渣; 0.62t/a; 0.62t/a. 纤维; 0.01t/a; 收集后交由环卫部门处置; 0.01t/a. - 改扩建项目完工后洗涤中心污染物排放“三本账” 表28 项目改造前后主要污染物排放“三本账” 内容; 污染 物名称; 现有工程 排放量（t/a）; 以新带老消减量（t/a）; 改扩建项目排放量（t/a）; 总体工程 排放量（t/a）; 排放增减量（t/a）. 废气; 锅炉废气; NOx; 0; 0; 0.015; 0.015; +0.015. SO2; 0; 0; 0.01526; 0.01526; +0.01526. 烟尘; 0; 0; 9.16×10-3; 9.16×10-3; +9.16×10-3. 污水处理站废气; NH3; 0; 0; 0.01535; 0.01535; +0.01535. H2S; 0; 0; 0.00059; 0.00059; +0.00059. 废水; 生活污水; 废水量; 728; 0; 0; 728; 0. COD; 0.204; 0; 0; 0.204; 0. BOD5; 0.098; 0; 0; 0.098; 0. SS; 0.073; 0; 0; 0.073; 0. NH3-N; 0.017; 0; 0; 0.017; 0. 洗涤废水; 废水量; 9900; 0; 9900; 19800; +9900. COD; 4.95; 2.47; 2.48; 4.96; +0.01. BOD5; 2.48; 1.24; 1.24; 2.48; 0. SS; 3.96; 2.38; 1.58; 3.16; -0.8. NH3-N; 0.25; 0.1; 0.15; 0.3; +0.05. LAS; 0.50; 0.35; 0.15; 0.3; -0.2. 总磷; 0.01; 0; 0.01; 0.02; +0.01. 总氮; 0.36; 0.11; 0.25; 0.5; +0.14. 锅炉排水; 0; 0; 9.6; 9.6; +9.6. 软化设备再生废水; 234.6; 0; 0; 234.6; 0. 固体废物; 生活垃圾; 3.9; 0; 0; 3.9; 0. 废旧包装; 0.03; 0; 0.03; 0.06; +0.03. 废纤维; 0.01; 0; 0.01; 0.02; +0.01. 气浮废渣; 0; 0; 0.62; 0.62; +0.62. 絮凝沉淀废渣; 0; 0; 0.62; 0.62; +0.62.

- 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处 理设施 | NH3 | 15.35kg/a | 15.35kg/a |
|  |  | H2S | 0.59kg/a | 0.59kg/a |
|  | 天然气锅炉 | 烟气量 | 52万m3/a | 52万m3/a |
|  |  | NO2 | 137mg/m3、71.4kg/a | 29mg/m3、15kg/a |
|  |  | SO2 | 30mg/m3、15.26kg/a | 30mg/m3、15.26kg/a |
|  |  | 烟尘 | 18mg/m3、9.16g/a | 18mg/m3、9.16g/a |
| 水 污 染 物 | 洗涤废水 | COD | 500mg/L、4.95t/a | 250mg/L、2.48t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L、2.48t/a | 125mg/L、1.24t/a |
|  |  | SS | 400mg/L、3.96t/a | 160mg/L、1.58t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L、0.25/a | 15mg/L、0.15t/a |
|  |  | LAS | 50mg/L、0.50t/a | 15mg/L、0.15t/a |
|  |  | 总磷 | 0.58mg/L、0.01t/a | 0.58mg/L、0.01t/a |
|  |  | 总氮 | 36.4mg/L、0.36t/a | 25.5mg/L、0.25t/a |
|  | 锅炉排水 | 净下水 | 9.6 | 9.6 |
| 固 体 废 物 | 废旧包装 | 主洗液桶、助洗液桶、柔顺剂桶、彩漂液桶等 | 0.03t/a | 0.03t/a |
|  | 絮凝沉 淀池 | 絮凝沉淀废渣 | 0.62t/a | 0.62t/a |
|  | 浮上分 离池 | 气浮废渣 | 0.62t/a | 0.62t/a |
|  | 废纤维 | 废纤维 | 0.01t/a | 0.01t/a |
| 噪 声 | 本项目产生的主要噪声源为洗涤设备、污水处理设备、锅炉运行噪声，噪声源强约60-85dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于渭南市高新区崇业路9号，租用已建成的工业用房作为本项目的运营用房，不涉及新占用土地及破坏地表植被等问题，生态功能可维持现状功能要求。项目运营期污染物产量较少且得到很好的治理。因此，该项目的建设对周围生态环境产生破坏和影响较小。 。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 扩建项目租赁已建成的工业生产厂房，施工期主要为部分原有设备的拆除、新建锅炉房、新建污水处理站，施工期环境影响主要来自设备安装噪声、施工人员产生的生活污水和生活垃圾。 1、废水 本项目施工废水主要为施工人员的生活污水，项目施工期间不设营地，施工人员入厕依托项目现有工程卫生间解决。项目所在地市政污水管网完善，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，排至渭南市西区污水处理厂处理，不直接排入地表水体，对水环境影响小。 2、噪声 项目施工内容主要为设备安装，施工设备主要为电钻、冲击钻、扳手等，其污染影响具有局部、流动性、短时性等特点，施工噪声影响属于短期影响，噪声源强约70~85dB。 本项目施工期较短，同时施工使用设备噪声值较小，施工期噪声的防治措施主要是以管理为主，调整施工时间，避免扰民，设备安装阶段应文明施工，设备轻拿轻放，尽量压缩使用频次。 本项目附近200m范围内无环境敏感保护目标。随着项目施工期的结束，施工期噪声的影响即将消失，项目施工噪声对周围声环境影响较小，措施可行。 4、固体废弃物 本项目施工期间，施工人员食宿等利用当地社会服务设施解决，施工固废主要为施工人员的生活垃圾、拆除的废旧设备和施工建筑垃圾等。施工人员的生活垃圾产生量约0.05t，集中收集后由环卫部门统一处置；拆除的废旧洗涤设备，由厂家回收或者外售废品回收站；建筑垃圾主要包括废建筑材料、废木板、设备废包装纸等，建筑垃圾能回收利用的外售给废品回收站，不能回收利用的及时清理至建筑垃圾填埋厂处置。本项目施工固体废物组成分相对简单，均得到妥善处置，对项目区环境影响较小。 综上所述，施工期的环境影响是短期的，并且受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对装修现场的管理，并采取有效的防护措施最大限度的减少施工间对周围环境的影响。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 ⑴污水处理站废气 本项目污水处理采用一体化污水处理设备，采用工艺为“絮凝反应池+浮上分离池+清水池+出渣槽”，设计处理能力20m3/h。项目污水处理设备密闭，上方预留进、出气口，污水的臭味会散发到空气中对周围环境造成影响。 污水处理过程中H2S和NH3产生量受污水量、污泥量、污水中溶解氧量、污泥稳定程度、污泥贮存方式及日照、气温、温度、风速等多种因素影响。夏季由于气温高，臭气较强，冬季气温低，臭气较弱。由工程分析可知，本项目污水处理设施NH3产生量7.68kg/a、H2S产生量为0.30kg/a，产生量较小。 由于本项目污水处理站规模较小，H2S和NH3产生量较小，且污水处理设备位于地下，定期喷洒除臭剂后，对周围环境影响较小；同时项目最近的环境敏感点是项目西北侧260m处的大闵村，距离较远，故污水处理站产生的H2S和NH3对环境敏感点影响较小。 ⑵天然气锅炉燃烧废气环境影响分析 由工程分析可知，锅炉燃烧废气中SO2和烟尘排放浓度满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3大气污染物特别排放限值（燃气锅炉）标准。NOx排放浓度满足陕西省环保厅《关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》，新建燃气锅炉NOx排放浓度低于30mg/m3的要求。天然气锅炉燃烧废气通过8m高的烟囱高空排放。 ①预测因子 根据工程营运期排污特征，预测因子选取为PM10、SO2、NO2。 ②预测模式及参数说明 根据项目特点，采用 HJ2.2-2008 推介的 SCREEN3 模式分别对污染物下风向的轴线浓度进行计算。各污染物的排放参数见表29。 表29 锅炉烟气大气污染物排放参数 污染源; 锅炉. 参数名称; 烟尘; SO2; NOx. 排放速率（t/a）; 0.00916; 0.01526; 0.015. 污染源类型; 点源. 烟囱高度(m); 8. 烟囱出口内径(m); 0.5. 烟气流速(m/s); 0.14. 烟气温度(K); 423. 烟囱出口处的环境温度(K); 293. ③预测结果与评价 预测结果见下表30。 表30 锅炉烟气大气污染物排放参数 距源中心下风向距离(m); 烟尘; SO2; NO2. 下风向预测浓度Ci（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 下风向预测浓度Ci（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 下风向预测浓度Ci（mg/m3）; 最大浓度占标率%. 10; 0; 0.00; 0; 0.00; 0; 0.00. 100; 5.534E-5; 0.01; 9.22E-5; 0.02; 9.063E-5; 0.05. 200; 5.534E-5; 0.01; 0.0001051; 0.02; 0.0001033; 0.05. 241; 6.307E-5; 0.01; 0.0001122; 0.02; 0.0001103; 0.06. 300; 6.734E-5; 0.01; 0.0001047; 0.02; 0.0001029; 0.05. 400; 6.283E-5; 0.01; 9.481E-5; 0.02; 9.319E-5; 0.05. 500; 5.691E-5; 0.01; 9.212E-5; 0.02; 9.055E-5; 0.05. 600; 5.53E-5; 0.01; 8.296E-5; 0.02; 8.155E-5; 0.05. 700; 4.98E-5; 0.01; 7.28E-5; 0.02; 7.156E-5; 0.04. 800; 4.37E-5; 0.01; 6.345E-5; 0.01; 6.237E-5; 0.04. 900; 3.809E-5; 0.01; 5.537E-5; 0.01; 5.443E-5; 0.03. 1000; 3.324E-5; 0.01; 4.855E-5; 0.01; 4.772E-5; 0.03. 1500; 1.817E-5; 4.038E-3; 3.026E-5; 0.01; 2.975E-5; 0.01. 2000; 1.756E-5; 3.902E-3; 2.925E-5; 0.01; 2.875E-5; 0.01. 2500; 1.558E-5; 3.462E-3; 2.595E-5; 0.01; 2.551E-5; 0.01. 下风向最大落地浓度; 6.307E-5; 0.01; 0.0001122; 0.02; 0.0001103; 0.06. 最大浓度出现距离（m）; 241. 由表35可以看出，燃气锅炉外排烟气各类污染物的最大落地浓度值出现在下风向241m处，其中烟尘的最大地面浓度占标率为Pmax（烟尘）=0.01%，最大落地浓度为6.307E-5mg/m3；SO2的最大地面浓度占标率为Pmax（SO2）=0.02%，最大落地浓度为0.0001122mg/m3；NOX的最大地面浓度占标率为Pmax（NOX）=0.06%，最大落地浓度为0.0001103mg/m3；项目最大落地浓度占标率均不超过10%，燃烧废气通过8m高烟囱高空排放，则扩建项目锅炉废气对周围环境空气影响较小。 二、水环境影响分析 1、水环境影响分析 扩建项目运营期废水主要是洗涤废水、锅炉排水和软水制备设备反冲洗废水。其中，软化设备反冲洗废水直接排入市政污水管网，锅炉排水为净下水，直接排入市政雨水管网。 本扩建项目新建的一体化污水处理设施，体化污水处理工艺采用“絮凝反应+浮上分离+清水池+出渣槽”。洗涤废水经一体化污水处理设备处理后，污染物浓度为COD≤250mg/L、BOD5≤125mg/L、SS≤160mg/L、氨氮≤15mg/L、LAS≤15mg/L、总磷≤0.58mg/L、总氮≤25.5mg/L，洗涤废水水质达到DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准、GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准以及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准后，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂，最终排入渭河。由于项目废水不直接外排地表水体，对地表水环境影响较小。 2、水污染防治措施可行性分析 ⑴污水处理措施可行性分析 ①污水处理站处理能力 根据工程分析，扩建项目完成后洗涤废水产生总量为66t/d，本工程新建污水处理站处理规模为20t/h，满负荷工作时污水处理站每天污水处理量为480t，完全可以处理扩建项目完成后洗涤中心整体洗涤废水量。 ②一体化污水处理工艺 - 有上表7可知，扩建完成后，洗涤中心整体运营期时，五氧化二磷的产生量为0.0342t/a，污水总产生量为19800m3/a，经计算总磷的排放浓度约为0.76mg/L，满足GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B级标准要求。根据陕西中测检测有限公司对本项目现有洗涤废水监测结果可知，排放的洗涤污水中SS、氨氮、ph、总磷、总氮满足DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准；污染因子COD、BOD5、LAS不满足DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准及GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级排放标准。根据监测结果，本项目一体化污水处理工艺采用“絮凝反应池+浮上分离池+清水池+出渣槽”，污水处理设备具体工艺流程如下： 洗涤废水 絮凝反应 浮上分离 加药装置 清水池 出渣槽 刮渣机 市政 污水 管网 图6 项目污水处理站工艺流程图 污水处理工艺介绍： 1）絮凝反应 一体化污水处理设备中絮凝反应池为2个，其中1个兼做废水汇合调节池。废水自流进入絮凝反应沉淀池，在反应区内和PAC、PAM充分混合后经斜板沉淀池沉淀后，上清液自流至后端的浮上分离池，污泥经排泥泵直接排至污泥储存池进行储存。 洗涤废水通过絮凝沉淀池物理化预处理后COD、BOD、LAS的去除效率与其他废水相似，去除效率可保持在40%-50%的范围内，SS可达70%，因此通过物化预处理后的COD、LAS、SS等可得到有效去除。 2）浮上分离 浮上分离就是利用气泡和固体粒子粘附从而净化废水的物理除废法。一般来说，工业废水处理按其作用原理，可分为物理法、化学法、物理化学法和生物法四类。物理法有调节、过滤、沉淀、浮力浮上法等。由于浮上分离法是物理净水方法，环保无污染，同时浮上分离去除效率可保持在50%-60%，故本项目污水处理设备采用浮上分离。 ③废水处理效果 洗涤废水经一体化废水处理设施处理后，洗涤废水处理前后水质状况详见表31。 表31 洗涤废水处理效果 污染项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; LAS; 总磷; 总氮. 进水水质（mg/L）; 500; 250; 400; 25; 50; 0.58; 36.4. 出水水质（mg/L）; 250; 125; 160; 15; 15; 0.58; 25.5. 处理效率（%）; 50; 50; 60; 40; 70; 0; 30. DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准; 300; 150; 400; 25; /; /; /. GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级排放标准; /; /; /; /; 20; /; /. GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准; /; /; /; /; /; 8; 70. 由上表可知，扩建完成后洗涤废水经一体化污水处理设施处理后，废水水质达到DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准、GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准以及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准。污水处理措施可行。 ⑵污水处理厂接纳项目污水的可行性分析 渭南市西区污水处理厂厂址位于张庄村东，设计规模为日处理污水10万吨，总投资2.19亿元，收水范围为渭南市临渭区城区。一期工程日处理污水6万吨，投资1.23亿元，采用SBR工艺，2000年12月29日开工建设，2006年12月1日实现满负荷运行,出水水质执行国家一级排放B标准。污水处理厂二期扩建工程建设规模为日处理污水4万吨，铺设污水截流干管17.8公里，采用CASS工艺，厂区总占地26.58亩,项目总投资9600万元。该工程于2009年5月29日开工建设，2011年5月31日建成通水，2011年8月13日正式实现了满负荷运转和达标排放。 渭南市西区污水处理厂提标改造工程已于2012年6月20日正式开工建设。该工程位于市区污水处理厂二期工程东邻，共占地21.77亩。建设内容包括4万吨深度处理设施、10万吨的生物曝气滤池。于2016年7月完成。 本项目已敷设市政污水管网。本项目日排水总量约339.93m3/d，占污水处理厂处理规模的0.34%，占污水处理厂污水处理能力份额较小，故渭南市西区污水处理厂有能力接纳并处理项目所排污水，且本项目污水负荷较低，对污水厂的处理负荷冲击较小，不会对污水处理厂正常运行造成影响。因此，项目污水依托渭南市西区污水处理厂处理可行。 ⑶地下水污染防治措施 拟建项目的污水处理设施、污水管道应采取相应的防渗漏措施，以防止拟建项目排放的污染物污染地下水。具体措施： ①在污水处理站底部、四周设水泥防护层，并涂环氧树脂防渗；防渗系数K≤10-7cm/s，防止污水渗漏； ②污水处理站设自动水量、水位监测仪器，对水量和水位进行监测，当出现水量、水位变动较大时，及时采取相应调节措施。 在采取以上防渗措施后，该建设项目在运行期不会对该项目所在地的地下水质量有明显不良的环境影响，措施可行。 三、噪声环境影响分析 1、声环境影响预测方法 ⑴声级计算 室内噪声源等效室外声功率级计算公式： 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； t i—i声源在T时段内的运行时间，s。 ⑵预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) ⑶户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽、其他多方面效应引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 2、预测结果及评价 根据各主要洗涤设备和污水处理设备噪声值，在采取相应的降噪措施后，可使噪声值降低15-20dB(A)。噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减和厂房的屏蔽作用。本项目夜间不生产，只预测昼间噪声影响。预测结果见表32。 表32 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点编号; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准限值. 昼间; 昼间; 昼间. 厂界; 1#北厂界; 54.8; 56.8; 58.92; 65. 2#南厂界; 52.6; 57.1; 58.42. 3#西厂界; 54.5; 53.1; 56.87. 4#东厂界; 53.7; 55.6; 57.32. 根据预测结果可以看出，项目东、南、西、北各厂界昼间噪声预测值均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。项目对周边声环境影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 扩建项目运营期产生的固体废弃物主要为一体化污水处理设施产生的絮凝沉淀渣、气浮废渣、原辅材料废旧包装和废纤维。 ⑴絮凝沉淀渣 一体化污水处理站絮凝沉淀池运行期产生的絮凝沉淀渣，定期清掏，交由环卫部门按城市污泥处置。 ⑵废旧包装袋、桶 废旧包装袋、桶主要为主洗液、助洗液、彩漂液等洗涤用品的包装桶，定点收集后交由环卫部门统一处置。 ⑶废纤维 洗涤过程中，从被洗涤物品上脱落的纤维，在洗衣机内被收集，定期清理洗衣机内收集的纤维。清理出的废纤维垃圾桶收集后，交由环卫部门统一处置。 ⑷气浮废渣 一体化污水处理站浮上分离池运行期产生的气浮废渣，由刮渣机清理至渣槽，定期交由环卫部门按城市污泥处置。 - 清洁分析 ## 1、积极推行清洁生产 ## 《中华人民共和国清洁生产促进法》明确规定实施清洁生产是为了“提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，保障人体健康，促进经济与社会可持续发展”，“新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料的使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备”。因此，建设单位要在生产中积极推行清洁生产。 ## 2、 清洁生产的意义 ## 清洁生产的意义在于兼顾经济效益和环境效益，最大限度地减少原材料和能源的消耗，合理利用自然资源，降低成本，提高效益，减少污染。实行清洁生产将会给企业和社会带来经济效益和环境效益。 ## 3、清洁生产评价方法 ## 目前清洁生产评价方法分两类：一是行业标准参照法，二是权重法。有行业清洁生产标准，则采用参照、对比方法进行评价。没有行业标准可参照前提下，采用权重法。 - 清洁生产指标 - 本项目为洗涤服务业，参考执行参照《HJ/T185-2006》，棉印染行业清洁生产评价指标可分为五大类：资源能源利用指标、污染物产生指标、生产工艺与装备要求、产品的环境友好性要求、环境管理要求指标，具体技术要求见表33。 - 表33 棉印染行业清洁生产技术要求 项目; 一级; 二级; 三级. 一、资源能源利用指标. 1、耗水量t/t; ≤200; ≤350; ≤450. 2、耗电量kwh/t; ≤1800; ≤2300; ≤2700. 3、耗煤量Kg/t; ≤2500; ≤3000; ≤3500. 二、污染物产生指标（未处理前）. 1、废水产生量t/t; ≤170; ≤300; ≤360. 2、COD产生量Kg/t; ≤110; ≤180; ≤220. 三、生产工艺与装备要求. 1、生产工艺与技术装备; 完全达到要求; 基本达到要求; 部分达到要求. 四、产品的环境友好要求. 1、生态纺织品; 已经进行生态纺织品的开发和认证工作，符合可持续发展的需要。; 已经进行生态纺织品的开发和认证工作，符合可持续发展的需要。; 已经进行生态纺织品的开发和认证工作，符合可持续发展的需要。. 2、产品合格率，%（近三年）; 100%; 99%; 98%. 五、环境管理要求. 1、生产过程环境管理; 按照清洁生产要求，建立生产过程管理制度，建立清洁生产激励机制；严格制定生产工艺规程和设备维修保养制度，程度文件及作业文件齐备；主要生产车间和设备应安装计量装置，原始记录和统计数据齐全有效。; 按照清洁生产目标，建立生产过程管理制度，建立清洁生产激励机制；制定生产工艺规程和设备维修保养制度，程序文件及作业文件齐备；主要生产车间应安计量装置，原始记录和统计数据齐全有效。; 按照清洁生产目标，建立生产过程管理制度，初步建立清洁生产激励机制；制定生产工艺规程和设备维修保养制度，程序文件及作业文件基本齐备；主要生产车间部分安装计量装置，原始记录和统计数据基本齐全。. 2、环境管理制度; 按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程度文件及作业文件齐备。; 环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效。; 环境管理制度、原始记录及统 计数据基本齐全。. - 清洁生产水平 - 对照上表，本项目扩建完成后洗涤中心整体清洁生产水平见下表 表34 本项目清洁生产水平一览表 项目; 实际情况; 达到标准级数. 一、资源能源利用指标. 1、原辅材料的选择; 本项目主要为酒店床单被罩提供洗涤服务，所选用的洗涤原辅材料均为符合国家相关标准的洗涤液，不会对人体造成伤害。; 一—三级. 2、耗水量; 0.03t/t; 一级. 3、耗电量; 100kw.h/t; 一级. 4、耗煤量; -; 一级. 二、污染物产生指标（未处理前）. 1、废水产生量t/t; 0.027t/t; 一级. 2、COD产生量kg/t; 0.5; 一级. 三、生产工艺与装备要求. 1、生产工艺与技术装备; 基本达到要求; 二级. 四、产品的环境友好要求. 1、生态纺织品; -; 一级. 2、产品合格率，%（近三年）; 99%; 二级. 五、环境管理要求. 1、生产过程环境管理; 按照清洁生产目标，建立生产过程管理制度，洗涤废水排放，一次、二次漂洗废水直接回收用至清洗。; 三级. 2、相关方环境管理; 原辅材料对人体健康没有严重损害，并在生产过程中对生态环境没有负面影响；使用洗涤剂对人体没有伤害作用。; 一—三级. 3、清洁生产审核; 参考国家环保总局编制的棉印行业清洁生产审核指南进行了审核; 一—三级. 4、环境管理制度; 环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全; 三级. - 结论 ## 本项目评价等级为三级，属于国内清洁生产基本水平。 - 清洁生产建议 - 本项目为洗涤服务，本环评要求建设单位在运营期间节约水资源，一次清洗水排放，二次和三次漂洗水回收用于一次清洗用水，不得直接排放。 六、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、物质风险识别 根据表6可知，本项目废水处理所涉及的化学品包括PAC（聚合氯化铝）、PAM(聚丙烯酰胺)，但均不在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）附录A.1、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中和GB18218-2009《重大危险源辨识》之列。则本项目没有重大风险物质，不存在重大危险源。 2、 重大危险源辨识 本项目在运行过程中，使用及贮存的聚丙烯酰胺、聚合氯化铝等，均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中确定的有毒、有害及易燃、易爆危险性物质，因此本项目不构成重大危险源。 3、环境风险事故类型 本项目存在的风险事故类型主要为污水处理设备管道破裂导致污水污染土壤和地下水。 4、环境风险评价 当管道发生堵塞或管壁由于受外部冲击压力或其他原因产生裂缝，会造成污水的渗漏，污染土壤及地下水。为减少管道故障所引起的环境风险影响，污水处理设备应有专门的养护管理人员，负责污水处理设备的管线进行日常的养护和管理，系统地检查管道的淤塞及损坏情况，有计划地安排管道的修理。养护工作人员必须熟悉管线情况、各项设备的安装部位和性能、用户接管的方位等，以便及时处理。同时要制定好管线故障时的应急处理方案。管道维修开挖的土方要合理堆放，有效围栏施工场地，尽量减少扬尘和施工噪声等。 5、应急预案 污水处理设备一旦发生停电、设备故障或活性污泥不稳定时，均可能导致事故排放。一旦出现事故排放，必须按事先拟定的方案进行紧急处理，尽快找到事故原因，制定解决办法，将影响降到最低限度。建设单位应做好应急准备，主要包括一下几个方面： ①应急准备 A、建设单位成立应急事故处理领导小组，负责事故处理的指挥和调度工作； B、成立事故应急队，技术、维修、操作岗位人员参加； C、给应急队伍配备应急器具及劳保用品，并在指定地方存放； D、对应急队员进行应急培训，使其具备处理事故的能力。 ②应急预案 A、当事故或紧急情况发生后，事故的当事人或发现人及时向值班人员及应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大； B、值班人员接报告后通知本组应急队员，应急队员接到通知后，佩戴好劳保用品，携带应急工具，赶赴现场处理环境事故或紧急情况； C、应急事故处理领导小组及时赶到现场，指挥和协助事故或紧急情况的处理； D、及时切断电源，采取措施防止静电火花引起的爆炸事件； E、及时向当地政府、“119”及当地环保、公安交警部门报警。 6、风险防范措施 ①将本工程风险防范纳入风险防范体系中，制定应急预案；建立健全各种规章制度，如防火责任制、安全操作规程、定期检修制度等。 ②定期进行管道壁厚测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生。 7、小结 综上所述，本项目生产过程中不涉及的危险化学品重大危险源，在采取上述有针对性的环境风险防范措施及应急措施后，可将风险事故对环境的影响控制在可接受的水平，项目拟采取的风险防范措施及应急预案有效可靠，项目从环境风险的角度可行。 七、环境管理与监测计划 1、施工期环境管理与监控 本项目租赁工业厂房，施工期仅对为设备安装，不涉及土建施工。施工周期短，对周围环境影响较小。 2、运营期环境管理计划 设兼职环保管理人员1人。 ①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定医院的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。 ②严格执行建设项目“三同时”制度。 ③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 ⑤做好污染事故的应急处理。 2、环境监测计划 营运期污染源与环境监测计划见表35。 表35 污染源与环境监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 废气; 烟尘、SO2、NOX; 锅炉烟囱排放口; 1个; 每年 1次; GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2中燃气锅炉标准和陕环函（2017）333号文中的相关要求。. 废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、阴离子表面活性剂、总磷、总氮等; 污水处理站 总排口; 1个; 每季 1次; DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中二级标准、GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准。. 厂界 噪声; Leq(A); 场界外1m; 3个; 每年 1次; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。. 八、主要环保投入 本项目总投资500万元，其中环境保护投入22.1万元，占总投资的4.45%。本项目环境保护投入情况见表36（最终环境保护投入情况以工程实际核算为主）。 表36 项目环保投入估算表 治理工程; 环保设备; 环保投资（万元）. 运 营 期; 废气; 锅炉燃烧废气; 低氮燃烧+8m高排气筒; 4.5. 废水; 洗涤废水; 处理规模20m3/h的一体化污水处理站1座; 12. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、减振、隔声; 2.5. 固废; 原辅材料废旧包装袋、桶; 垃圾桶1个; 0.05. 废纤维; 垃圾桶1个; 0.05. 絮凝沉淀渣; 定期清掏，交由环卫部门按照一般城市污泥处置; 2. 气浮废渣; 垃圾桶收集后，后交由环卫部门按照一般城市污泥处置; 1. 合计; /; 22.1. 九、项目环保设施清单 ⑴ 验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。 ⑵ 验收清单：根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(中华人民共和国国务院令 第682号)规定，第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告”。 本项目运行后，噪声和固体废弃物属于渭南市高新区环境保护局验收，废气和废水属于企业自主验收。环境管理清单（建议）见表37。 表37 环境管理清单（建议） 污染物 类 型; 治理项目; 污染防治设施; 标 准; 备注. 废气; 锅炉废气; 低氮燃烧+8m高烟囱高空排放; GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》“表3大气污染物特别排放限值（燃气锅炉）”和陕环函（2017）333号文中的相关要求。; 企业自主验收. 废水; 洗涤废水; 处理规模20t/h的一体化污水处理站1座，污水处理工艺采用“絮凝反应+浮上分离”; DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准、GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准. 固废; 原辅材料废旧包装袋、桶; 收集后，交由环卫部门处理; 处置率100%; 渭南市高新区环境保护局验收. 废纤维; 收集后，交由环卫部门处理; 处置率100%. 污水处理站污泥; 定期清掏，交由环卫部门按照一般城市污泥处置; 处置率100%. 噪声; 设备运行时产生的噪声; 基础减震、隔声; GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中的3类标准. 环境 管理; 1、开展综合利用，减少三废排放 2、建立健全环保设备管理制度和管理措施 3、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 4、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 5、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 6、提高企业职工的环保意识. - 污染物排放清单 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号）“依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。”中的相关要求，本项目污染物排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向情况见下表38。

表38 项目污染物排放清单 分类; 工程组成; 排放污染物种类; 拟采取的环保措施及主要运行参数; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 总量 指标（t/a）; 排放污染物分时段; 排污口信息; 执行标准; 向社会公开信息内容. 废气; 污水处理站; 污水处理设施; NH3; 定期喷洒除臭剂; /; 7.68kg/a; 无; 连续; /; /; ①废气治理措施、设计参数、去除效率及其其运行情况； ②例行监测达标情况. H2S; /; 0.30kg/a; 无; 连续; /. 锅炉废气; 天然气燃烧废气; NO2; 29; 0.015; 0.015; 间断; /; GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》“表3大气污染物特别排放限值（燃气锅炉）”和陕环函（2017）333号 中的相关要求. SO2; 30; 0.01526; 0.01526. 烟尘; 18; 9.16×10-3; /. 废水; 洗涤废水; 一体化污水处理设施; COD; 一体化污水处理站1座，污水处理工艺采用“絮凝反应+浮上分离”; 250; 2.48; 2.48; 运营期全时段; 排入市政污水管网; DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中二级标准、GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准; 废水治理措施； 例行监测达标情况. BOD5; 125; 1.24; /. SS; 160; 1.58; /. 氨氮; 15; 0.15; 0.15. LAS; 15; 0.15; /. 总磷; 0.58; 0.01; /. 总氮; 25.5; 0.25; /. 锅炉排水; 锅炉废水; 净下水; /; /; 9.6; /; 间断; 排入市政雨水管网; 处置率100%. 噪声; 设备运行; 洗涤设备、锅炉水泵、污水处理设施风机、空压机; Leq; 选用低噪声设备、室内放置、基础减振; 厂界达标排放; 无; 运营期全时段; /; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准; 噪声治理措施； 例行监测达标情况. 固废; 生产过程; 原辅材料废旧包装袋、桶; 原辅材料废旧包装袋、桶; 垃圾桶收集后、交市政环卫部门统一处理; /; 0.03; 无; 运营期全时段; 垃圾收集点设明显标志; 处置率100%; 产生情况及其去向. 废纤维; 废纤维; 垃圾桶收集后、交市政环卫部门统一处理; /; 0.01; 无; 运营期全时段; 处置率100%. 气浮分 离池; 气浮废渣; 收集后，交环卫部门按照一般城市污泥处置; 0.64; 无; 运营期全时段; 处置率100%. 絮凝沉 淀池; 絮凝沉淀渣; 定期清掏，交由环卫部门按照一般城市污泥处置; /; 0.64; 无; 运营期全时段; 处置率100%.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处 理设备 | NH3、H2S | 各水处理构筑物进行全封闭，排气口定期喷洒除臭剂 | / |
|  | 天然气锅炉 | NO2、SO2、烟尘 | 8m高烟囱高空排放 | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》“表3大气污染物特别排放限值（燃气锅炉）”和陕环函（2017）333号中的相关要求。 |
| 水 污 染 物 | 洗涤 废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS、总磷、总氮 | 处理规模20t/h的一体化污水处理站1座，污水处理工艺采用“絮凝反应+浮上分离” | DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中二级标准、GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准。 |
|  | 锅炉排水 | 净下水 | 排入市政雨水管网 | 处理处置率100% |
| 固 体 废 物 | 生产 垃圾 | 原辅材料废旧包装袋、桶 | 垃圾桶收集后、交市政环卫部门统一处理 | 处理处置率100% |
|  |  | 废纤维 | 垃圾桶收集后、交市政环卫部门统一处理 | 处理处置率100% |
|  | 污水处理设施 | 絮凝沉淀渣 | 定期清掏，交由环卫部门按照一般城市污泥处置 | 处理处置率100% |
|  |  | 气浮废渣 | 交由环卫部门按照一般城市污泥处置 | 处理处置率100% |
| 噪 声 | 经减震、隔声后，厂区北、东、南场界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目所在区域属于城市建成区，项目租赁已建成厂房，不存在土建施工过程对该地区内的动物和生态植被等生态要素的影响。项目营运期产生的污染物采取有效的污染防治措施后，各项污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生明显影响。 |  |  |  |  |

- 结论建议

一、结论 1、项目概况 渭南高新区卡泊洗涤中心在渭南市高新区崇业路9号建设渭南高新区卡泊洗涤中心扩建项目，总投资500万元，对现有洗涤规模为1000套/天生产线进行扩建，新增洗涤规模为1000套/天生产线一条，扩建后洗涤中心整体洗涤规模为2000套/天。项目租赁厂房260m2作为本项目生产用地。主要为宾馆酒店提供床单、被套、枕套、浴巾、面巾等日常住宿配套用品洗涤服务，不洗涤医疗机构病床用品。 2、产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类和限值类，属于允许类。此外，本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，且项目已取得渭南高新区发展和改革局的批准文件（代码：2018-610563-79-03-042286），同意本项目的建设（见附件二）。因此，项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 3、环境质量现状 ⑴大气环境 本次评价环境空气质量现状调查引用《陕西金骜新型地坪材料有限责任公司陕西金骜新型地坪材料生产线项目环境质量现状监测》的监测结果。监测结果表明：SO2和NO2的1小时均值和24小时均值均满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准， PM1024小时均值出现超标现象，其主要原因是由于当天扬尘较大造成，项目区环境空气质量一般。 ⑵声环境 项目厂界昼间、夜间噪声监测结果均符合GB3096—2008《声环境质量标准》3类标准要求。项目区声环境质量良好。 4、环境影响分析结论 ⑴废气 本项目废气主要为污水处理站产生的H2S和NH3和燃气锅炉废气。 天然气锅炉燃烧废气中各污染物排放浓度较小，SO2、NOx、烟尘排放浓度均满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》“表3大气污染物特别排放限值（燃气锅炉）”。锅炉废气经8m的烟囱高空排放。对周围环境影响较小；项目洗涤废水处理采用一体化设备，处理规模小，定期喷洒除臭剂，故洗涤废水处理设施产生的H2S和NH3对本项目及外环境影响较小。 ⑵废水 扩建项目运营期废水主要是洗涤废水、锅炉排水和软水制备设备反冲洗废水。其中，锅炉排水为净下水，直接排入市政污水管网；软化设备反冲洗废水直接排入市政污水管网。 本扩建项目新建的一体化污水处理设施，体化污水处理工艺采用“絮凝反应+浮上分离+清水池+出渣槽”。洗涤废水经一体化污水处理设备处理后，废水水质达到DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准、GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准后以及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂，最终排入渭河。由于项目废水不直接外排地表水体，对地表水环境影响较小。 ⑶噪声 运营期主要噪声设备为洗涤设备、污水泵及风机，锅炉水泵等均置于设备间内，选用低噪声设备，基础减振等措施后，经预测，项目北、西、东、南厂界昼间噪声均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。项目对周边声环境影响较小。 ⑷固废 一体化污水处理站运行期产生的絮凝沉淀废渣和气浮废渣，交由环卫部门按城市污泥处置；废旧包装袋、桶主要为主洗液、助洗液、彩漂液等洗涤用品的包装桶，定点收集后交由环卫部门统一处置；废纤维收集至垃圾桶内，定期交由环卫部门处置。 二、总结论 本项目符合国家及地方产业政策；建设单位在严格落实本评价提出的环保措施，履行环保“三同时”手续，加强运营过程中污染防治措施的情况下，污染物可达标排放。从满足环境质量目标的角度考虑，项目建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环保行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日