- 建设项目环境影响报告表

建   设   项   目：  航空、汽车零部件生产线

建设单位（盖章）：陕西隆科多机械工贸有限公司

- 编制日期：2019年4月

- 环境保护部制

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  | 航空、汽车零部件生产线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（签章） |  | 陕西隆科多机械工贸有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |  |  |  |  |
| 主管人员及联系电话 |  | 宋大娇18710756477 |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |  |
| 主持编制单位名称（签章） |  | 陕西中绘工程技术有限公司 |  |  |  |
| 社会信用代码 |  | 91610102MA6W2PWE42 |  |  |  |
| 法定代表人（签字） |  |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |  |
| 编制主持人及联系电话 |  | 李乃娟 17791589125 |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  |  | 签字 |  |
| 李乃娟 | HP00015443 |  |  |  |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  | 主要编写内容 |  | 签字 |
| 李乃娟 | HP00015443 |  | 报告表编制 |  |  |
| 四、参与编制单位和人员情况 无 |  |  |  |  |  |

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 航空、汽车零部件生产线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西隆科多机械工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 宋大娇 |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 宋大娇 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市高新区朝阳大街70号3D打印产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18710756477 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  |  | / |  |
| 建设地点 | 渭南市高新区朝阳大街70号3D打印产业园2号厂房、3号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 渭南高新区发展和改革局 |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2018-610563-34-03-043987 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C3311 金属结构制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2000 |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 75 | 环保投资(万元) |  |  |  |  | 4.7 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 6.3% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出“重点发展工程机械、印刷机械、通用航空、汽车零部件、轨道交通装备、环保装备和专用设备等制造业，打造集成化、高端化装备制造业基地。”机械制造已成为渭南市重点发展行业，在此背景下，陕西隆科多机械工贸有限公司拟租赁渭南市高新区朝阳大街70号3D打印产业园3号厂房、2号厂房部分区域投资建设航空、汽车零部件生产线项目。项目已经由高新区发展和改革局备案确认。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及生态环境部令1号，本项目属于分类名录中“二十二、金属制品业 67 金属制品加工制造”，项目不涉及电镀和喷漆工艺，属于“其他（仅切割组装除外）”项目，应该编制建设项目环境影响报告表。为此，陕西隆科多机械工贸有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位在现场踏勘、基础资料收集的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）中的鼓励类、限制类的淘汰类，属于允许类。 项目已经由渭南高新区发展和改革局局备案确认（详见附件），因此，本项目符合国家和地方产业政策。 2、选址合理性分析 本项目选址位于渭南市高新区3D打印产业园，租赁2号厂房、3号厂房部分区域进行建设。依据《渭南市城市总体规划（2016-2030年）》规划图（详见附图3），本项目所在地属于二类工业用地，符合渭南市城市总体规划要求。同时，项目不在水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区范围内，不涉及基本农田，项目附近无古树名木，周边无较大的环境制约因素。综上所述，本项目选址较合理。 3、与相关规划和环保政策符合性分析 本项目与相关规划和环保政策相符性分析见表1。 表1 相关规划和环保政策相符性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《大气污染防治行动计划》（气十条）（国发[2013]37号）; 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放。（一）加强工业企业大气污染综合治理。 全面整治燃煤小锅炉。 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。 推进挥发性有机物污染治理。; 项目焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理，危废暂存间有机废气经UV光氧催化+活性炭处理后均可达标排放。; 符合. 《水污染防治行动计划》（水十条）（国发[2015]17号）; 一、全面控制污染物排放 （一）狠抓工业污染防治。 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后通过市政管网排入高新区污水处理厂。; 符合. 渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 二、加快工业转型升级，增强优势产业竞争力 7、培育壮大六大优势产业集群 先进装备制造产业集群。……重点发展工程机械、印刷机械、通用航空、汽车零部件、轨道交通装备、环保装备和专用设备等制造业，打造集成化、高端化装备制造业基地。; 本项目属于机械加工行业。; 符合. 渭南高新区规划; 渭南高新区入驻的行业和产业为：煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、农产品食品加工产业、科研、教育、物流、公共设施及居住区。; 本项目属于机械加工行业。; 符合. 土地利用：东风大街以南，新盛路以西为工业区……由东风大街向南依次布置为二类工业、三类工业用地。; 本项目所在地位于东风大街以南，新盛路以西，用地类型为二类工业用地。; 符合. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及审查意见; 对入区企业的环保要求：（1）企业必须执行环境影响评价制度；（2）进驻企业应为六大产业结构“精细化工、机械制造园、食品制造园、高科技产业园、医药制造园、教育园区”性质，其他行业的企业不应进入；; 本项目属于机械加工行业。; 符合. 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理。; 项目废气、废水经处理后均可达标排放，厂界噪声可达标排放，固体废物经收集后外售或委托有危废处理资质单位处置。; 符合. 由上表可知，本项目符合相关规划及环保政策要求。 三、地理位置与交通 本项目位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段70号3D打印产业园，具体地理位置坐标E109.41657583，N34.49256695。项目位于3D打印产业园2号厂房和3号厂房，2号厂房内仅设一座维修车间，西侧为乾丰公司，东侧、南侧为空厂房，北侧为打印产业培育基地道路，道路以北为朝阳大街；3号厂房内设机械加工生产线，车间东侧和南侧为打印产业培育基地道路，北侧为恒通公司和宇光飞利公司，西侧为陕西迅捷增材技术有限公司。项目地理位置见附图1，周边环境关系见附图2。 四、建设规模和产品方案 本项目年加工航空和汽车零件40000件。具体产品方案见表2。 表2 项目产品方案一览表 产品名称; 生产规模; 备注. 汽车变速箱壳体; 36000件/a; 仅进行产品的部分机加工. 飞机零部件; 4000件/a; 仅进行产品的部分机加工. 五、工程内容和规模 本项目主要工程内容组成见表3。 表3 项目主要工程组成一览表 序号; 项目类别; 名称; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 机加车间; 位于3号厂房，建筑面积约1930m2，设立式加工中心、立式铣床、龙门镗铣中心、卧式镗铣加工中心、卧式数控车床等机械加工设备，年加工处理机械产品40000件。; 新建. 2; 辅助工程; 维修车间; 位于2号厂房内，建筑面积约70m2，内设3台车床，1台线切割机床、3台铣床、2台钻床、1台锯床、3台焊机、1台等离子切割机、2台砂轮机和相关设备，用于少量零部件的维修。; 新建. 办公区; 位于3号厂房东南角，建筑面积约50m2。; 新建. 固废暂存间; 1座，位于机加车间西北角，建筑面积约50m2，用于存放废金属屑。; 新建. 危废暂存间; 位于机加车间西北角，建筑面积约15m2，用于存放废机油、废滤渣等危废。; 新建. 3; 储运工程; 各原料均由汽车运输入厂。入厂原料在车间原料堆放区存放。; 新建. 4; 公用工程; 供水; 渭南市高新区供水管网。; 依托园区. 排水; 雨污分流，不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后排入高新区城市污水管网，最终进入高新区污水处理厂。; 依托园区. 供电; 渭南市高新区供电电网。; 依托园区. 5; 环保工程; 废气治理; 焊接烟尘经1台移动式焊接烟尘净化器处理；危废暂存间废气经1台UV光氧催化+活性炭设备处理。; 新建. 废水治理; 不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后排入高新区城市污水管网，最终进入高新区污水处理厂。; 依托园区. 噪声治理; 选用低噪设备、基础减震、厂房隔声以及加强设备维护等降噪措施。; 新建. 固废治理; 废金属屑在固废暂存间存放，定期外售；废机油、过滤废渣等危废在危废暂存间存放，定期交有危废处理资质的单位处置。; 新建. 六、原辅材料消耗 本项目原辅材料消耗见表4。 表4 原辅材料消耗一览表 原料名称; 消耗量; 主要成分; 储存方式; 来源. 汽车变速箱壳体毛坯; 36000件/年; Fe; 车间原料储存区存放; 外购. 飞机零部件毛坯; 4000件/年; Fe、Al; 车间原料储存区存放; 外购. 切削液; 5t/a; /; 车间原料储存区存放; 外购. 焊丝; 0.05t/a; Fe; 车间原料储存区存放; 外购. 七、主要生产设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量. 1; 立式加工中心; L1320A; 台; 1. 2; 立式加工中心; L1321A; 台; 1. 3; 立式加工中心; M1320A; 台; 1. 4; 立式加工中心; M1320A; 台; 1. 5; 立式加工中心; L1060; 台; 4. 6; 龙门镗铣加工中心; XH2425; 套; 1. 7; 龙门镗铣加工中心; XH2416; 套; 1. 8; 卧式数控车床; Viva T2C/500; 台; 1. 9; 卧式镗铣加工中心; HCN6800; 台; 1. 10; 卧式镗铣加工中心; HCN6800; 台; 1. 11; 卧式镗铣加工中心; HCN6800; 台; 1. 11; 高速平面磨床; M7160*10/HZ; 台; 1. 12; 电火花数控线切割机床; DK7780100ZC; 台; 1. 13; 数控电火花成型机; CNC-850-75A; 台; 1. 14; 线切割机床; DK7745; 台; 1. 15; 双面铣床; L1800; 台; 1. 16; 三坐标检测机; 3m×2.5m×1.8m; 台; 1. 17; 三坐标检测机; 1.2m×0.6m×0.8m; 台; 1. 18; 台钻; Z15K; 台; 1. 19; 摇臂钻; Z6314; 台; 1. 20; 攻丝机; M16; 台; 3. 21; 立式铣床; XW5210; 台; 2. 22; 四轴转台; 台; 2. 23; 车床; C6180A; 台; 1. 24; 车床; CS6140; 台; 1. 25; 车床; CA6140; 台; 1. 26; 万能铣床; Z7126; 台; 1. 27; 卧式铣床; X62W; 台; 1. 28; 立式铣床; X52K; 台; 1. 29; 线切割机床; DK7745; 台; 1. 30; 台式钻床; JT-6016A; 台; 1. 31; 钻床; Y90L-4; 台; 1. 32; 锯床; G4028; 台; 1. 33; 氩弧焊焊机; WSM-400; 台; 1. 34; 电焊机; BX1-400; 台; 1. 35; 二氧化碳气体保护焊机; KRII500; 台; 1. 36; 等离子切割机; LGK-100; 台; 1. 37; 砂轮机; M3030; 台; 2. 八、公用工程 #### 1、给水 （1）水源 本项目用水主要包括循环冷却补充水和生活用水。水源来自高新区供水管网。 （2）用水量 循环冷却补充水主要用于机加设备冷却，用水量约为0.1m3/d，生活用水量以100L/人·d，项目劳动定员50人，生活用量为5m3/d。因此，本项目总用水量为5.1m3/d。 #### 2、排水 本项目循环冷却补充水全部蒸发消耗，无废水产生；生活污水产生量以用水量的80%计，为4m3/d，经化粪池预处理后通过市政污水管网排入高新区污水处理厂。 项目用排水平衡见图1。 图1 项目用排水平衡图（单位：m3/d） 3、供电 项目用电由高新区供电系统提供。 4、供热 项目生产无需用热，办公区取暖、制冷采用分体式空调。 九、工作制度与劳动定员 本项目生产采用3班运转方式，每班8小时制，年生产天数300天。总定员50人。 十、平面布置 本项目位于渭南高新区3D打印产业园2号厂房和3号厂房，其中维修车间位于2号厂房，建筑面积约70m2，内设16台机加设备，仅用于少量零部件的维修；机械加工车间位于3号厂房南部，固废间和危废间位于机械加工区域西北方向，原料堆放区和产品堆放区位于机械加工区东侧。 具体平面布置详见附图4。 十一、项目投资及资金来源 本项目建设总投资75万元，项目资金来源为建设单位自筹。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目租用3D打印产业培育基地2号、3号钢构厂房部分区域进行建设，厂房已经建成，不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西省东部、陇海铁路沿线，东濒黄河，西临西安，南倚秦岭，北接延安，渭水横贯其中，南北长182.3km,东西宽149.7 km，是八百里秦川最宽阔的地带；是中华民族发祥地之一。素有“三秦要道，八省通衢”之称。是中原地区通往陕西乃至大西北的咽喉要道，又是新欧亚大陆桥的重要地段。现已成为陕西省和国家生产布局中初具规模的农业生产基地和能源重化工基地。 本项目位于市高新开发区朝阳大街，交通方便，地理位置优越。 二、地貌与地质 渭南地区大中尺度地貌是以渭河为轴线，从渭河平原向南北山地呈梯级上升的槽谷地形。最低一级为渭洛河下游冲积平原，地势由西向东缓降，地面宽阔平坦，海拔330~400米，外侧为黄土台塬，地势升高，原面微斜，海拔500~1000米左右，间有河沟切割，原面基本完整。南北山麓地带为山前洪积扇裙或山麓坡积洪积倾斜台塬。地面倾斜，沟谷较密，沟口为洪积锥，各处海拔不一。南北边缘为石质山地，南边是秦岭太华山，北边是构造剥蚀低山。山区地形破碎，岭谷相间，沟谷多呈“V”型。黄河渭河沿岸及大荔沙苑有片状沙地和风积沙丘。冲积平原、黄土台塬中散布着一些长形的侵蚀构造洼地，底部为湖泊沼泽，周围土壤盐渍。南部山区有零星古冰川地貌遗址，中山顶部又有寒冻地貌出现，故渭南地区山川、台塬、丘陵、沟壑、沙丘、湖泽、冰川寒冻地貌皆有，组成盆地形态。 三、气候气象 项目区气候属暖温带半湿润大陆性季风气候，年平均温度14℃，温度最高为7月份，日均气温27.4℃，最低为一月份，日均-0.1℃，绝对最高温41.8℃，绝对最低气温-18.6℃，年平均相对湿度70％，历年平均风向频率以东风、全年平均风速1.3m/s，年平均降雨量540.1mm，气压975hpa，日照时数1 886.6hr、蒸发量1531.8mm，雾日15.4d，年平均雷暴日18.4d，年平均大风天18.6d，主要发生在春季。 四、地表水资源 项目区地处黄河流域的渭河下游，渭河自西向东横贯渭南市北界，区内河长138km，流域面积3816.9km2，多年平均径流量93.30亿m3。最大径流量194亿m3（1964年），最小年径流量47.1亿m3（1974年），连续最大四个月径流量占年径流量的58.8％。渭河华县站实测最大洪峰流量7660m3/s（1954年8月19日），历史最大洪水流量10800m3/s（1898年），最小瞬时流量仅0.9m3/s（1972年8月21日）。渭河水深一般2.5~4.5m，洪水最深9.5m，枯水最浅0.5~1m。渭河属季节性多泥沙河流，年均含沙量52.8kg/m3，最大含沙量905 kg/m3（1977年8月7日），最小为0（1951年4月21日）。年均输沙量4.05亿t，泛期约占全年的80％。 五、地下水资源 项目区内地下水补给来源主要是大气降水，再就是河水的渗入、山前侧向径流及井灌回归补给。地下水的径流与排泄受地形和岩性控制，主要自南北山区向渭河运移，黄河、渭河为区域排泄基准面。在下渗和运移过程中，不断溶解了介质的易溶盐分，并逐渐蒸发浓缩，从而使区内地下水呈现自南、北山区向盆地中心，由贫到富、水化学具有一定水平条带规律的盆地型地下水特性。 六、土壤 渭南地区处于暖温带半湿润大陆性季风气候，是我国一个典型的地理过渡区，形成了众多的土壤类型。经全区第二次土壤普查工作汇总核实，全区土壤共分12个土类、24个亚类、42个土属、130个土种。土壤总面积为18827033亩，占土地总面积的95.6％。其中褐土1612498亩，占8.56％；垆土5003710亩，占26.58％；黄绵土6678609亩，占35.47％；红粘土368851亩，占1.96％；新积土1959623亩，占10.41％；潮土914744亩，占4.86％；沼泽土7466亩，占0.04％；水稻土7446亩，占0.04％；盐土111570亩，占0.59％；紫色土472354亩，占2.51％；风沙土495870亩，占2.63％；棕壤1194292亩，占6.34％。 全区土壤由南山向北分布为：秦岭山区1400m左右以上是棕壤，以下是褐土；南部塬梁是黄绵土和红粘土；台塬是红油土间黄绵土；渭河冲积平原是灰垆土和新积土（冲积物）；北部黄土台塬是红垆土间黄绵土；黄土塬梁是黄绵土；洪积扇是新积土；北山是黄绵土、石灰岩褐土性土、泥质岩褐土性土，其次是紫色土和黄土质褐土。全区耕作土壤多数是在黄土母质或次生黄土上形成的，质地疏松、物理性能和耕性良好。壤质土壤占土壤面积的90％，粘质土和砂质土各占5％。

环境质量状况

- 一、建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） - 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 本项目位于渭南市高新区，属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量评价采用渭南市2018年空气质量在线监测分析平台历史数据进行分析，具体数值详见表6。 表6 渭南市常规大气污染物监测数值 污染物 监测时间; PM2.5（μg/m3）; PM10（μg/m3）; SO2 （μg/m3）; CO （mg/m3）; NO2 （μg/m3）; O3 （μg/m3）. 2018年1月; 浓度范围; 24~285; 69~410; 9~41; 0.6~2.8; 27~122; 5~68. 平均值; 131.1; 202.2; 22.4; 1.6; 75.2; 41.0. 2018年2月; 浓度范围; 21~256; 38~363; 6~66; 0.6~2.3; 21~127; 39~98. 平均值; 82.5; 153.2; 23.3; 1.2; 61.3; 66.8. 2018年3月; 浓度范围; 35~148; 54~273; 4~24; 0.5~1.5; 15~93; 24~130. 平均值; 82.2; 174.1; 14.3; 1.0; 55.8; 90.5. 2018年4月; 浓度范围; 16~65; 32~237; 4~27; 0.3~1.2; 20~78; 51~152. 平均值; 42.0; 125.0; 13.7; 0.7; 52.0; 102.4. 2018年5月; 浓度范围; 19~69; 46~197; 6~25; 0.3~1; 12~74; 57~195. 平均值; 35.7; 106.7; 13.3; 0.6; 43.4; 128.7. 2018年6月; 浓度范围; 17~45; 27~122; 4~27; 0.3~1.2; 19~62; 67~214. 平均值; 32.9; 75.3; 12.1; 0.6; 38.8; 158.0. 2018年7月; 浓度范围; 11~65; 19~106; 2~9; 0.5~1; 16~40; 60~193. 平均值; 30.8; 58.2; 3.4; 0.7; 25.4; 134.5. 2018年8月; 浓度范围; 11~56; 21~110; 3~9; 0.5~1; 12~41; 91~213. 平均值; 34.5; 73.9; 5.5; 0.7; 26.0; 161.6. 2018年9月; 浓度范围; 11~42; 20~96; 3~11; 0.3~1; 10~62; 24~160. 平均值; 24.7; 58.5; 5.3; 0.6; 38.0; 92.3. 2018年10月; 浓度范围; 13~95; 46~151; 3~14; 0.5~1; 32~81; 33~135. 平均值; 46.4; 101.1; 7.0; 0.7; 54.2; 86.7. 2018年11月; 浓度范围; 22~189; 34~532; 4~32; 0.5~2.3; 28~92; 7~138. 平均值; 78.1; 166.0; 12.1; 1.1; 61.8; 45.1. 2018年12月; 浓度范围; 19~165; 71~458; 10~40; 0.6~2; 18~96; 10~72. 平均值; 83.5; 193.5; 22.1; 1.3; 53.2; 42.2. 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准; 75; 150; 150; 40; 80; 160. PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2为24小时平均浓度二级标准限值；O3为日最大8小时平均浓度二级标准限值. 达标状况; 超标; 超标; 达标; 超标; 超标; 超标. 注：2018年12月仅为1日~18日的数据 综上所述，渭南市2018年除SO2外PM2.5、PM10、CO、NO2以及O3均有不同程度的超标现象，表明项目所在区域环境空气质量不达标。 （2）其他污染物环境质量现状 其他污染物环境质量现状数据引用《陕西艾克森真空科技有限公司真空设备生产线建设项目环境质量现状监测报告》中的监测数据，该项目位于3D打印产业园北侧约53m处，位于本项目评价范围内。 ①监测点位：在大闵村和庙南村各设置1个监测点位，共设2个监测点位； ②监测时间：2018年8月18日~8月20日，共监测3天； ③监测因子：非甲烷总烃。 ④监测结果：详见表7。 表7 非甲烷类总烃监测结果统计表 单位：mg/m3 监测时间; 非甲烷总烃1小时平均值. 大闵村; 庙南村. 2018.8.18; 0.45~0.56; 0.46~0.54. 2018.8.19; 0.43~0.53; 0.50~0.53. 2018.8.20; 0.49~0.54; 0.45~0.56. 参考标准*; ≤2. 超标率％; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 备注：*参考《大气污染物综合排放标准详解》中限值。 根据以上监测结果可以看出，评价区非甲烷总烃的1小时平均值低于《大气污染物综合排放标准详解》中限值（≤2.0mg/m3）要求。 - 2、声环境质量现状 项目委托西安普惠环境检测技术有限公司对区域声环境现状进行了监测，监测时间为2019年1月29日～2019年1月30日，监测点位为项目所在2号厂房、3号厂房厂界四周，环境噪声监测结果详见表8。 表8 项目噪声监测结果表 监测 点位; 位置; 监测时间; 监测结果[dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标情况. 昼间; 夜间. 1#; 3号厂房; 东厂界; 2019.1.29; 48.3; 42.8; 昼间≤65 夜间≤55; 达标. 2019.1.30; 48.6; 42.7; 达标. 2#; 南厂界; 2019.1.29; 51.4; 43.5; 达标. 2019.1.30; 51.6; 43.6; 达标. 3#; 西厂界; 2019.1.29; 49.9; 42.6; 达标. 2019.1.30; 50.2; 42.8; 达标. 4#; 北厂界; 2019.1.29; 50.2; 42.8; 达标. 2019.1.30; 51.5; 43.0; 达标. 5#; 2号厂房; 东厂界; 2019.1.29; 58.3; 42.8; 达标. 2019.1.30; 48.3; 43.7; 达标. 6#; 南厂界; 2019.1.29; 55.4; 46.5; 达标. 2019.1.30; 51.6; 46.6; 达标. 7#; 西厂界; 2019.1.29; 48.9; 43.5; 达标. 2019.1.30; 53.2; 43.8; 达标. 8#; 北厂界; 2019.1.29; 52.2; 45.8; 达标. 2019.1.30; 52.5; 43.7; 达标. 由上表可知，厂界四周声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，表明项目所在区域声环境质量较好。

二、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 根据现场调查，项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，根据项目特点及周围环境特征，项目主要环境保护目标如下： 表9 项目主要环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 规模（人）; 距离（km）; 方位; 保护要求. 环境 空气; 大闵村; 1471; 0.4; N; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 幸福城小区; 1980; 1.4; N. 安居小区; 870; 0.18; NW. 高新二小; 380; 0.6; W. 小闵村; 1200; 0.25; W. 庙南村; 2076; 0.55; SW. 庙底村; 800; 0.4; SSW. 姚家村; 1624; 0.09; SE. 高新一小; 550; 1.7; NEN. 郑家村小区; 980; 1.7; NEN. 金城花园小区; 870; 1.2; NNE. 馨祥园小区; 680; 1.5; NE. 盛世明煌小区; 570; 1.6; NE.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值如下表所示。 表10 环境空气污染物基本项目浓度限值 执行标准; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二级标准. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体数值详见表11。 表11 声环境质量标准 （单位：LAeq（dB（A）） 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期场界扬尘污染物排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准；运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；具体数值详见下表。 表12 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放 速率; 依据标准. 颗粒物; 120mg/m3; 3.5kg/h（15m）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 非甲烷总烃; 120mg/m3; 10kg/h（15m）. 2、废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B级限值；具体数值详见下表。 表13 废水污染物排放标准 控制项目名称; B级限值; 依据标准. 化学需氧量（COD）; 500mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级限值. 五日生化需氧量（BOD5）; 350mg/L. 氨氮（以N计）; 45mg/L. 悬浮物; 400mg/L. 3、噪声排放执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，具体数值详见下表。 表14 工业企业厂界环境噪声排放限值 （单位：dB（A）） 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; dB（A）; 65; 55. 4、一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。对全国重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。 项目无SO2、NOx排放，废水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终汇入污水处理厂处理，排放的污染因子中纳入总量控制的指标为COD和NH3-N，污水处理厂接管COD：0.41t/a、NH3-N：0.03t/a，这部分总量由污水处理厂内部进行调剂。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、汽车变速箱壳体机加工艺 汽车变速箱壳体加工工艺流程见图2。 图2 汽车变速箱壳体加工工艺流程及产污环节简图 工艺流程简述：汽车变速箱壳体毛坯由汽车运输入厂，由叉车卸料至毛坯储存区域，检查后行车运至加工区域上1号卧式加工中心对基准面进行加工；随后行车转运至双面铣加工断面，加工完成后行车转运至四轴加工中心加工其他加工面；随后由叉车转运至2号或3号卧式加工中心镗孔，完成后即为成品。 卧式加工中心和四轴加工中心加工过程使用切削液和冷却水混合组成的冷却液，冷却液经过滤后循环使用。 3、飞机零部件机加工艺 飞机零部件加工工艺流程见图3。 图3 飞机零部件加工工艺流程及产污环节简图 工艺流程简述：飞机零部件毛坯由汽车运输入厂，行车卸料至毛坯储存区域，检查后行车运至龙门加工中心上机，按照工艺程式加工成成品。 龙门加工中心加工过程使用切削液和冷却水混合组成的冷却液，冷却液经过滤后循环使用。

主要污染工序 一、废气 本项目机加工工艺在对毛坯进行车、铣、镗孔加工时，加工设备使用切削液，加工过程产生的粉尘均被切削液裹覆，且金属粉尘比重较大，厂房密闭，因此金属粉尘产生量很小。项目运营期产生的废气主要是设备维修焊接过程中产生的焊接烟尘和危废暂存间产生的废气。 1、焊接烟尘 本项目设备维修频率很低，焊接时间约10h/a，焊接烟尘产生量较小。焊接烟尘成分十分复杂，含量最多的是Fe、Ca、Na等，其次是Al、Mn、Cu等，焊接烟尘中的有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等，根据有关资料，烟尘的产生量与焊条的种类有关，具体产生量见表10。 表10 焊接工艺及焊条烟尘产生量 焊接工艺; 烟尘产生量（g/kg焊条）; 有害物主要成分. 手工电弧焊; 低氮型普低钢焊条（结507）; 11~25; Fe、Mn. 钛钙型低碳钢焊条（结422）; 6~8; Mn. 钛钙型低碳钢焊条（结423）; 7.5~9.5; Mn. 高效铁粉焊条; 10~12; Mn. 自保护电弧焊; 保护药芯焊条; 20~23; Mn. 气体保护电弧焊; CO2保护药芯焊条; 11~13; Mn. CO2保护药芯焊条; 8; Mn. Ar+5%O2保护实心焊; 3~6.5; Mn. 本表摘自《焊接工作的劳动保护》 本项目焊接工序位于2号厂房维修车间，焊接设备为电焊、氩弧焊和CO2保护焊，焊条采用不锈钢焊条，焊条年消耗量50kg/a，焊接烟尘产生系数参照《焊接工作的劳动保护》及相关资料，本次评价取产污系数11g/kg焊接材料，计算得出本项目焊接烟尘产生量为0.55kg/a，项目设1台单臂移动式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行处理，处理效率95%，经处理后焊接烟尘排放量为0.0275kg/a。 2、危废暂存间废气 危废暂存间主要储存废机油、废切削液、过滤废渣、废活性炭等，危废均在密闭容器内存放，废气污染物产生量很小，主要污染物以非甲烷总烃计，危废暂存间设排气系统，废气经收集后通过1台UV光氧催化+活性炭装置进行处理，处理效率85%，废气量以3000m3/h，处理后废气经1根15m排气筒排放，根据危废暂存间储存的危废性质，类比相关技术资料，危废暂存间非甲烷总烃产生量约15kg/a，经处理后排放量约为非甲烷总烃0.0003kg/h，排放浓度约为0.1mg/m3。 二、废水 本项目机加工过程冷却用水经过滤后循环使用，不外排。项目废水排放主要为生活污水，生活用水量为5m3/d（1500m3/a），生活污水产生量以用水量的80%计，为4m3/d（1200m3/a），项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入高新区污水处理厂。 项目生活污水污染物产生及排放情况详见表11。 表11 生活污水水质及产生及排放情况一览 污染物名称 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 废水量1200m3/a; 产生浓度（mg/L）; 400; 200; 300; 25. 产生量（t/a）; 0.48; 0.24; 0.36; 0.03. 处理效率; 15%; 9%; 30%; 0. 排放浓度（mg/L）; 340; 182; 210; 25. 排放量（t/a）; 0.41; 0.22; 0.25; 0.03. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值; 500; 350; 400; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 三、噪声 本项目营运期的噪声污染主要来自于机加工过程所产生的噪声，主要噪声源有车床、磨床、铣床、切割机等机械加工设备和3D打印设备，噪声值一般在80～90dB（A），设备均布置于车间内；本项目可通过选用低噪声设备，厂房隔声，设备安装减振胶垫等措施降低设备噪声，主要设备噪声源强详见表12。 表12 项目主要设备噪声源统计 位置; 设备名称; 数量（台）; 单台设备噪声级dB(A); 降噪措施. 3号厂房; 立式加工中心; 8; 85; 减振底座、厂房隔声. 双面铣床; 1; 85; 减振底座、厂房隔声. 四轴转台; 2; 85; 减振底座、厂房隔声. 立式铣床; 2; 85; 减振底座、厂房隔声. 攻丝机; 3; 80; 减振底座、厂房隔声. 龙门镗铣加工中心; 2; 85; 减振底座、厂房隔声. 卧式镗铣加工中心; 3; 90; 减振底座、厂房隔声. 卧式数控车床; 1; 85; 减振底座、厂房隔声. 高速平面磨床; 1; 85; 减振底座、厂房隔声. 摇臂钻; 1; 90; 减振底座、厂房隔声. 台钻; 1; 90; 减振底座、厂房隔声. 三坐标检测机; 2; 80; 减振底座、厂房隔声. 电火花数控线切割机床; 1; 90; 减振底座、厂房隔声. 数控电火花成型机; 1; 85; 减振底座、厂房隔声. 2号厂房; 线切割机床; 1; 90; 减振底座、厂房隔声. 车床; 3; 85; 减振底座、厂房隔声. 钻床; 2; 90; 减振底座、厂房隔声. 铣床; 3; 85; 减振底座、厂房隔声. 锯床; 1; 85; 减振底座、厂房隔声. 焊机; 3; 80; 减振底座、厂房隔声. 等离子切割机; 1; 90; 减振底座、厂房隔声. 砂轮机; 2; 85; 减振底座、厂房隔声. 四、固体废物 项目产生的固体废物包括工业固体废物和生活垃圾两类。工业废物中一般固体废物主要是机加工过程产生的废金属屑；危险废物包括冷却液过滤过程产生的废滤渣、废切削液、设备维修过程产生的废机油、有机废气处理设施产生的废活性炭等。 1、一般工业固体废物 废金属屑产生于双面铣过程，产生量约12000t/a，在车间西北角一般工业固废暂存间存放，定期外售。 2、危险废物 冷却液过滤过程产生的废滤渣产生量约1.5t/a，废切削液产生量约0.5t/a，废机油产生量约0.2t/a；危废暂存间产生的有机废气采用光氧催化+活性炭吸附装置净化，活性炭:有机废气=1:0.3，即1kg的活性炭可以吸附0.3kg的有机废气。本项目可吸附有机废气量约为12.75kg/a，则需要活性炭约42.5kg/a，废活性炭产生量为55.25kg/a（含吸附的有机气体12.75kg/a）。危险废物收集后在车间西北角危险废物暂存间存放，定期交由有危废处理资质的单位处置。危废运输转运均由危险废物处置单位负责。 项目危险废物产生及处置情况详见表13。 表13 危险废物产生及处置情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.055; 有机废气处理; 固态; 非甲烷总烃; T/In; 危废暂存间暂存，定期交有危废处理资质的单位处置，所有运输转运均由危险废物处置单位负责. 2; 废滤渣; HW08; 900-249-08; 1.5; 冷却液过滤; 固态; 重金属、多环芳烃; T、I. 3; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.2; 各机加工设备; 液态; 重金属、多环芳烃; T、I. 4; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.5; 各机加工设备; 液态; 重金属、多环芳烃; T. 3、生活垃圾 项目劳动定50人，生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为7.5t/a。在厂内收集后交当地环卫部门外运处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 维修车间 | 颗粒物 | 0.55kg/a | 0.0275kg/a |
|  | 危废暂存间 | 非甲烷总烃 | 0.67mg/m3 15kg/a | 0.1mg/m3 2.25kg/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | 1200m3/a | 1200m3/a |
|  |  | COD | 400mg/L 0.48t/a | 340mg/L 0.41t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L 0.24t/a | 182mg/L 0.22t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L 0.03t/a | 25mg/L 0.03t/a |
|  |  | SS | 300mg/L 0.36t/a | 210mg/L 0.25t/a |
| 固体 废物 | 双面铣过程 | 废金属屑 | 12000t/a | 0 |
|  | 冷却液过滤 | 废滤渣 | 1.5t/a | 0 |
|  | 机加过程 | 废机油 | 0.2t/a | 0 |
|  | 机加过程 | 废切削液 | 0.5t/a | 0 |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 | 0.055t/a | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 0 |
| 噪声 | 生产车间 | 生产设备 | 80~90dB（A） | 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） |
| 主要生态影响 本项目位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段70号，项目租赁3D打印产业培育基地2号、3号钢构厂房部分区域进行建设，仅需对购置的设备进行安装，不涉及土建工程，不存在施工期对周边生态环境的影响，本次环评建议可加强厂区的绿化，厂址区域生态环境将得到一定的改善。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目租赁3D打印产业园2号、3号厂房部分区域进行建设，厂房已经建设完毕，仅需对购置的设备进行安装，不涉及土建工程，项目施工期的主要污染物为设备安装过程中产生的噪声和装修垃圾。本项目安装期短且不在夜间进行施工，设备安装完成后施工期所产生的噪声以及装修垃圾等也将随之消失。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目运营期产生的废气主要是设备维修焊接过程中产生的焊接烟尘和危废暂存间产生的废气。 （1）焊接烟尘 本项目设备维修频率很低，焊接烟尘产生量较小。约为0.55kg/a，项目设1台单臂移动式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行处理，处理效率95%，经处理后焊接烟尘排放量为0.0275kg/a，以低矮形式排放，属无组织排放。经车间阻隔，排放至外环境的粉尘量很小，经预测，周界外无组织排放浓度最高值为0.0041mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3）。 （2）危废暂存间废气 危废暂存间主要储存废机油、废切削液、过滤废渣、废活性炭等，危废均在密闭容器内存放，废气污染物产生量很小，危废暂存间设排气系统，废气经收集后通过1台UV光氧催化+活性炭装置进行处理后经1根15m排气筒排放，处理效率85%，根据工程分析，经处理后排放量约为非甲烷总烃0.0003kg/h，排放浓度约为0.1mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃最高允许排放浓度要求（120mg/m3）和通过15m排气筒排放最高允许排放速率二级标准要求（10kg/h）。 （3）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，采用AERSCREEN估算模式进行环境空气影响预测分析。预测在正常工况下各污染物的最大落地浓度、占标率、出现距离并计算其D10%。 ①预测因子：颗粒物、非甲烷总烃 ②模式所需参数选取：污染源参数的选取见表14，估算模型参数见表15。 表14 污染源参数一览表 污染源名称; 排放高度(m); 排气筒内径(m); 烟气量(m3/h); 烟气出口温度(℃); 评价因子源强(kg/h). 颗粒物; 非甲烷总烃. 有机废气排气筒; 15; 0.3; 3000; 25; --; 0.0003. 维修车间; 12; 面源面积4m×17.5m; 0.00275; --. 表15 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 58万. 最高环境温度; 41.8°C. 最低环境温度; -18.6°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 半湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 本项目污染源正常排放污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表16 环境空气影响预测结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); 最大落地浓度对应距离(m). 有机废气排气筒; 非甲烷总烃; 2000; 0.0717; 0.00; 99. 维修车间; 颗粒物; 450; 4.143; 0.92; 10. 经预测，本项目Pmax最大值为维修车间无组织排放的颗粒物，Pmax值为0.92%＜1%，Cmax为2.392μg/m3，根据导则规定，可不再进行进一步预测和评价。根据预测结果可知，本项目运营期废气排放对周围环境空气贡献值很小。 （4）大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表。 表17 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物 (PM10 ) 其他污染物 (非甲烷总烃); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km□. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%□; 最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标; 不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20%; k＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10、非甲烷总烃）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（PM10、非甲烷总烃）; 监测点位数（1）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2:（）t/a; NOx:（）t/a; 颗粒物:（0.0000275）t/a; VOCs:（0.00225）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、废水影响分析 （1）废水产生及排放情况 项目产生的废水主要为员工生活过程中产生的生活污水。生活污水经化粪池处理后，可以满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值要求，随后通过市政污水管网进入高新区污水处理厂进行处理，对区域水环境影响较小。地表水环境影响评价自查表见表18。 表18 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型☑；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他☑. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放☑；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B☑; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季☑; 生态环境保护主管部门☑；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上☑. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数 （）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标☑ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标☑ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□; 达标区□ 不达标区☑. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测背景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染物排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （0.41）; （340）. （氨氮）; （0.03）; （25）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测☑; 手动□；自动□；无监测☑. 监测点位; （）; （）. 监测因子; （）; （）. 污染物排放清单; ☑. 评价结论; 可以接受☑；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. （2）环保工程依托性可行性分析 渭南西区污水处理厂总占地面积90余亩，服务面积33平方公里，其中一、二期处理规模各为3万吨/日。污水厂至今设备运转良好，生产正常，出水达标稳定排放。渭南西区污水处理厂一期投资4900余万元，于2007年11月动工，2009年10月完成主体工程，2010年7月正式通过环保验收并进入商业运行。随着渭南高新区招商引资力度的增大，越来越多的企业入驻高新区，使高新区的污水排放量不断增加，为确保污水全部处理和稳定达标排放，渭南市西区污水处理厂在渭南西区污水处理厂内南部预留地上实施渭南西区污水处理厂二期扩建工程，总投资6997.1万元，设计污水处理能力为3万吨/天，采用多点布水环沟式A/A/O反应池+絮凝沉淀+纤维转盘滤池处理工艺，确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，现已投产试运行。项目在高新区污水处理厂的收纳范围内，项目区已敷设污水管网，废水排入高新区污水处理厂可行。 3、噪声影响分析 本项目运营期噪声主要来源于生产设备运行噪声，噪声源强在80~90dB(A)之间。本评价以2号厂房、3号厂房四周厂界处为预测点，采用以下预测模式对项目噪声进行预测。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4-2009）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 （2）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （3）室内声源 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ②如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： ：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2(T)：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)； TLi；围护结构的隔声量，dB(A)。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （4）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： tj：在T时间内j声源工作时间，s； ti：在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数。 （5）预测因子、预测时段、预测方案 ①预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 ②预测时段：固定声源投产运行期。 ③预测方案：预测本项目投产后，生产区厂界及其周边敏感点、脱硫石膏中转站厂界噪声达标情况。 （6）噪声源强及与各场界距离 本项目针对设备噪声采取如下降噪措施：选用低噪声设备，设备安装减震基础，置于室内。经计算，各车间噪声级见表19所示。 表19 项目主要噪声源强 位置; 设备名称; 数量（台）; 单台设备噪声级dB(A); 降噪措施; 采取措施后叠加声压级dB(A). 3号厂房; 立式加工中心; 8; 85; 减振底座、厂房隔声; 79. 双面铣床; 1; 85; 减振底座、厂房隔声; 70. 四轴转台; 2; 85; 减振底座、厂房隔声; 73. 立式铣床; 2; 85; 减振底座、厂房隔声; 73. 攻丝机; 3; 80; 减振底座、厂房隔声; 70. 龙门镗铣加工中心; 2; 85; 减振底座、厂房隔声; 73. 卧式镗铣加工中心; 3; 90; 减振底座、厂房隔声; 80. 卧式数控车床; 1; 85; 减振底座、厂房隔声; 70. 高速平面磨床; 1; 85; 减振底座、厂房隔声; 70. 摇臂钻; 1; 90; 减振底座、厂房隔声; 75. 台钻; 1; 90; 减振底座、厂房隔声; 75. 三坐标检测机; 2; 80; 减振底座、厂房隔声; 68. 电火花数控线切割机床; 1; 90; 减振底座、厂房隔声; 75. 数控电火花成型机; 1; 85; 减振底座、厂房隔声; 70. 2号厂房; 线切割机床; 1; 90; 减振底座、厂房隔声; 75. 车床; 3; 85; 减振底座、厂房隔声; 75. 钻床; 2; 90; 减振底座、厂房隔声; 78. 铣床; 3; 85; 减振底座、厂房隔声; 75. 锯床; 1; 85; 减振底座、厂房隔声; 70. 焊机; 3; 80; 减振底座、厂房隔声; 70. 等离子切割机; 1; 90; 减振底座、厂房隔声; 75. 砂轮机; 2; 85; 减振底座、厂房隔声; 73. （7）预测结果 噪声预测结果见表20。 表20 噪声预测结果 预测点; 贡献值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2号厂房; 东厂界; 52; 0; 达标; 达标. 南厂界; 42; 0; 达标; 达标. 西厂界; 45; 0; 达标; 达标. 北厂界; 53; 0; 达标; 达标. 3号厂房; 东厂界; 55; 55; 达标; 达标. 南厂界; 51; 51; 达标; 达标. 西厂界; 55; 55; 达标; 达标. 北厂界; 45; 45; 达标; 达标. 由预测结果可知，2号厂房、3号厂房各厂界处昼间、夜间噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目运行噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 项目产生的固体废物包括工业固体废物和生活垃圾两类。工业废物中一般固体废物主要是机加工过程产生的废金属屑；危险废物包括冷却液过滤过程产生的废滤渣、废切削液、设备维修过程产生的废机油、有机废气处理设施产生的废活性炭等。废金属屑产生量约12000t/a，在车间西北角一般工业固废暂存间存放，定期外售。固废暂存间地面设防渗层和导排系统，金属屑表面附着的切削液、机油等经导排系统收集至危废暂存间东侧的底下储油桶内。危险废物产生量为：废滤渣约1.5t/a，废切削液约0.5t/a，废机油约0.2t/a，废活性炭约0.055t/a，危险废物收集后在车间西北角危险废物暂存间存放，定期交由有危废处理资质的单位处置。危废运输转运均由危险废物处置单位负责。 生活垃圾经厂内垃圾桶收集，定期交由当地环卫部门统一清运。 本次评价要求危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定进行建设，地面需经过防腐、防渗处理，并保持硬化，暂存间的地面高度高于周围地面，可防止暴雨情况下导致雨水进入暂存间或者危险废物流出危险废物暂存间。固体废物放入标准的容器内后，粘贴标签，整齐堆放在危险废物临时暂存间内，危险废物定期处理，交有危险废物处理资质的单位或者有原料供应厂家回收处置。 综上，项目生产生活中产生的固体废物都能得到妥善处理处置，实现了固体废物资源化、减量化和无害化处理，符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，对周边环境影响较小。 5、环境管理及监测计划 （1）环境管理 ①环境管理机构设置 建设单位应成立专门的环保管理机构，建设单位法人作为环保第一责任人负责环保工作，成立的环保管理机构设专职环境保护管理人员1~2名。 ②环境管理机构职责 a、贯彻执行国家和地方有关环境保护政策、法规、标准等，正确处理生产施工与环境保护的统一关系； b、组织制定、实施建设单位环境保护管理规章制度，参与重大决策，并对决策中涉及环境保护方面的利与弊有明确意见； c、领导和组织对运营期污染物排放监测工作，掌握和控制污染防治措施的贯彻落实； d、检查废水、噪声、固废等主要污染物控制措施的落实和达标排放。 ③环境管理计划 针对企业实际情况，制定环境管理工作计划，见表21。 表21 环境管理工作计划 环境管理内容; 环境计划管理; 1、制定企业环境保护和日常环境管理计划. 环境质量管理; 1、组织企业污染源和环境质量状况的调查. 2、建立环境监测制度. 3、实行排污口规范管理，立标、建档，申报排污许可证. 4、处理环境污染事故与纠纷. 环境技术管理; 1、组织制定环境保护技术操作规程. 2、开展废物综合利用，减少“三废”排放. 3、参与编制、组织和实施清洁生产审计. 环保设备管理; 1、建立健全环保设备及设施管理制度和管理措施. 2、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行. 环保宣传教育; 1、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准. 2、组织企业环保专业技术培训，提高人员环保素质. 3、提高企业职工的环保意识. （2）监测计划 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ①监测机构 环境质量和污染源监测工作由当地环保监测站或委托第三方检测机构承担。 ②监测计划 环境监测内容及计划见表22。 表22 环境监测内容及计划 序号; 监测项目; 主要技术要求. 1; 大气; 1、监测项目：颗粒物、非甲烷总烃； 2、监测频率：每季1次； 3、监测点：有机废气排气筒（非甲烷总烃，有组织）； 维修车间上风向1个，下风向3个（颗粒物，无组织）。. 2; 噪声; 1、监测项目：厂界噪声； 2、监测频率：每年2次； 3、监测点：2号厂房、3号厂房各厂界外1m。. 3; 固体废弃物; 1、监测项目：固体废弃物排放量及处置方式； 2、监测频率：不定期。. 4; 环保措施; 1、监测项目：环保设施落实运行情况； 2、监测频率：不定期。. 6、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表23。 7、环保投资估算 本项目总投资75万元，环保投资4.7万元，占总投资的6.3%。项目环保投资及工程见表24。 表24 主要环保设施及其投资概算一览表 时段; 项目; 环保设施; 投资金额（万元）. 营 运 期; 焊接烟尘治理; 1台移动式焊接烟尘净化器; 0.2. 有机废气治理; 1台UV光氧催化+活性炭装置+1根15m排气筒; 1.5. 废水治理; 1座化粪池; 依托园区现有. 噪声治理; 合理布局，设备安装减震基础; 1. 固体废物存放; 1座一般固体废物暂存间，1座危废暂存间; 2. 总计; 4.7. 8、竣工环保设施验收 项目竣工环保设施验收清单见下表。 表25 竣工环保设施验收清单（建议） 污染物 类型; 治理项目; 污染防治设施; 标 准. 废气; 焊接烟尘; 1台移动式焊接烟尘净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度限值. 危废暂存间有机废气; 1台UV光氧催化+活性炭装置+1根15m排气筒. 废水; 生活污水; 依托园区化粪池; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值要求. 固废; 废金属屑; 外售处置; 处置率100%. 废活性炭; 有危废处理资质的单位处置. 废滤渣; 有危废处理资质的单位处置. 废机油; 有危废处理资质的单位处置. 生活垃圾; 垃圾收集桶. 噪声; 设备运行时产生的噪声; 基础减震、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 环境 管理; 1、开展综合利用，减少三废排放 2、建立健全环保设备管理制度和管理措施 3、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 4、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 5、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 6、提高企业职工的环保意识.

表23   污染物排放清单及污染物排放管理要求表

| 类别 | 污染源 |  | 污染物产生浓度及产生量 |  | 污染物排放浓度及排放量 | 污染防治设施 | 排放方式 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气排气筒 |  | 废气量：2160万m3/a | 非甲烷总烃：0.67mg/m3 0.0021kg/h | 非甲烷总烃：0.1mg/m3，0.00225t/a | 1台UV光氧催化+活性炭，处理效率85% | 1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度限值 |
|  | 维修车间 |  | 颗粒物：0.55kg/a |  | 颗粒物：0.0275kg/a | 1台移动式焊接烟尘净化器 | 无组织排放 |  |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 1200m3/a |  | 1200m3/a | 依托园区化粪池 | 经市政污水管网排入高新区污水处理厂处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值要求 |
|  |  | COD | 400mg/L 0.48t/a |  | 340mg/L 0.41t/a |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L 0.24t/a |  | 182mg/L 0.22t/a |  |  |  |
|  |  | SS | 300mg/L 0.36t/a |  | 210mg/L 0.25t/a |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L 0.03t/a |  | 25mg/L 0.03t/a |  |  |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 声压级： 80～90dB（A） |  | 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） | 设备基础减振、厂房隔声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固废 | 生产过程 | 废金属屑 | 12000t/a |  | 0 | 外售处置 | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  |  | 废切削液 | 0.5t/a |  | 0 | 有危废处理资质的单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  |  | 废活性炭 | 0.055t/a |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 废滤渣 | 1.5t/a |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 废机油 | 0.2t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 生活办公区 | 生活垃圾 | 7.5t/a |  | 0 | 厂内垃圾桶收集，定期由环卫部门统一清运 | 不外排 | / |

建设项目拟采取的防治措施预期治理效果

| 种类 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 维修车间 | 焊接烟尘 | 1台移动式焊接烟尘净化器，处理效率95% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度限值 |
|  | 危废暂存间 | 非甲烷总烃 | 1台UV光氧催化+活性炭，处理效率85% |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 化粪池处理后经市政污水管网排入高新区污水处理厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值要求 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固体废物 | 废金属屑 |  | 外售处置 | 零排放，不产生二次污染 |
|  | 废切削液 |  | 有危废处理资质的单位处置 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 废滤渣 |  |  |  |
|  | 废机油 |  |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 交环卫部门处置 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，设基础减震，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值 |
| 生态保护措施及预期效果：(不够时可附另页) 本项目位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段70号，租赁3D打印产业培育基地2号、3号钢构厂房部分区域进行建设，仅需对购置的设备进行安装，不涉及土建工程，不存在施工期对周边生态环境的影响，本次环评建议可加强厂区的绿化，厂址区域生态环境将得到一定的改善。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、工程概况 陕西隆科多机械工贸有限公司航空、汽车零部件生产线位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段70号，租赁3D打印产业培育基地2号、3号钢构厂房部分区域进行建设，总用地面积2000m2，年加工航空和汽车零件40000件。工程总投资75万元，其中环保投资4.7万元，占总投资的6.3%。 2、项目产业政策相符性结论 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类；项目已经由渭南市高新区经济和发展局备案确认，因此，本项目符合国家和地方产业政策。 3、项目区域环境质量现状 （1）环境空气：根据渭南市2018年空气质量在线监测分析平台历史数据进行分析，渭南市2018年除SO2、CO以及O3外，PM2.5、PM10和NO2均有不同程度的超标现象，表明项目所在区域环境空气质量不达标。 （2）声环境：根据监测结果，项目厂界噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，表明项目所在区域声环境质量良好。 4、营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气主要是设备维修中焊接过程产生的焊接烟尘和危废暂存间产生的废气。 焊接烟尘经1台单臂移动式焊接烟尘净化器处理后以低矮形式排放，属无组织排放。经车间阻隔，经预测，周界外无组织排放浓度最高值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求；危废暂存间设排气系统，废气经收集后通过1台UV光氧催化+活性炭装置进行处理后经1根15m排气筒排放，处理效率85%，经处理后非甲烷总烃排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃最高允许排放浓度要求和通过15m排气筒排放最高允许排放速率二级标准要求。经预测，废气污染物排放对周围大气环境影响较小。 （2）废水影响分析 项目产生的废水主要为员工生活过程中产生的生活污水。生活污水经化粪池处理后，可以满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值要求，随后通过市政污水管网进入高新区污水处理厂进行处理，对区域水环境影响较小。 （3）噪声影响分析 本项目主要噪声源为生产设备运行噪声，噪声源强在80~90dB（A）。噪声源经减振、隔声等处理，各厂界昼间、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目运行噪声对周围声环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 项目产生的固体废物包括工业固体废物和生活垃圾两类。一般固体废物主要是废金属屑；危险废物包括冷却液过滤过程产生的废滤渣、机加工过程产生的废切削液、维修过程产生的废机油、有机废气处理设施产生的废活性炭等。 废金属屑定期外售。废活性炭、废滤渣、废切削液和废机油定期交由有危废处理资质的单位处置。危废运输转运均由危险废物处置单位负责。 生活垃圾收集后，统一交市政环卫部门处置。 本项目固体废物均采取了妥善处置，对周围环境影响小。 5、总结论 本项目的建设符合国家和地方产业政策，选址较合理。项目各环境影响通过采取评价要求的各项措施后均能得到有效缓解，污染物排放满足相关标准要求。通过认真落实环评中各项环保措施及国家相应环保法规、政策，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 二、要求 （1）要求建设单位环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营；加强日常环境管理，确保环保设施长期稳定运行，污染物长期稳定达标排放。 （2）项目在生产期间，应切加强日常环境管理，确保环保设施长期稳定运行，污染物长期稳定达标排放并履行环境监测工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日