### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 车用换热器项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南美益特换热器技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邹艳萍 |  |  | 联系人 |  | 王波 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区华山大街西段89号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13891322833 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 714026 |  |
| 建设地点 | 华山大街西段89号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南高新区发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2019-610563-36-03-005697 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□ 技改£ |  |  | 行业类别 及代码 | C3670汽车零部件及配件制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 10000 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 30000 | 其中：环保投资（万元） |  | 12.4 | 环保投占 总投资比例 |  |  | 0.04% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 |  | 2019.9 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 概述 1、项目由来 渭南美益特换热器技术有限公司是渭南美益特发动机减排技术有限公司的全资子公司，坐落于陕西省渭南市高新技术产业开发区华山大街西段89号。渭南美益特换热器技术有限公司专注于发动机效能及排放技术研究和相关产品的生产，为积极顺应绿色发展的大趋势，掌握节能减排的新技术，增强企业核心竞争力，持续为客户创造最大的价值，保持企业在行业中的领先和增长，企业拟租赁渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房建设车用换热器项目。 - 评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院【2017】第682号令《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规要求，该项目应进行环境评价。受渭南美益特换热器技术有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行了现场踏勘，全面对项目所在区域的自然环境、存在的敏感因素以及拟建项目的工程内容、拟建场地等进行了详细了解，收集了相关的信息资料。 根据生态环境部《建设项目环境保护分类管理名录》（部令第1号），车用换热器属于“二十五、汽车制造业”的“71 汽车制造”的其他，应当编制报告表。 二、分析判定情况 1、产业政策符合性 本项目产品为车用换热器，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的鼓励类、限制类、淘汰类，因此视为允许类项目。 本项目已取得渭南高新区发展和改革局下发的“车用换热器项目”备案确认书，本项目的建设符合国家产业政策。 2、规划符合性 本项目建设场地租赁渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房，已取得厂房租赁合同，见附件。根据渭南高新技术产业开发区规划土地局于2018年12月25日出具的文件（渭高地字第2018-11号），项目所在地属于工业用地。另外，本项目建设与《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响评价》、《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》符合性见下表。 表1 项目与规划符合性分析 规划名称; 规划要求; 本项目建设情况; 符合性分析. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响评价》; 进驻渭南高新区的企事业单位环保要求; 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理; 焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间排放，其排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；冷却塔循环排污水直接排入市政污水管网；生活污水排入项目区已建化粪池，化粪池出水污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B级限值要求，生活污水初步处理后经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂；设备产生的噪声采取厂房隔声、基础减振等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准要求；职工生活垃圾、含油抹布委托环卫部门定期收集和处置，废包装材料、废边角料收集由废品回收公司回收处置，废润滑油、废切削液分别桶装后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。; 符合. 渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 二、加快工业转型升级，增强优势产业竞争力; 7、培育壮大六大优势产业集群。先进装备制造产业集群：推动现有装备制造产业转型升级……重点发展工程机械、印刷机械、通用航空、汽车零部件、轨道交通装备、环保装备和专用设备等制造业，打造集成化、高端化装备制造业基地……; 本项目产品为车用换热器，其属于汽车零部件及配件制造; 符合. 综上，本项目的建设符合规划要求。 3、选址合理性分析 本项目位于陕西省渭南市高新技术产业开发区华山大街西段89号，项目供水、供电、排水条件较好。在采取项目环评提出的污染防治措施后，可将项目对环境的不利影响控制在环境可接受的程度和范围内。从满足环境质量目标要求分析，项目的建设可行。 4、关注的主要环境问题及环境影响 （1）项目运行期焊接烟气对周边环境的影响； （2）项目运行期设备噪声对周边环境的影响； （3）项目运行期产生的危险废物对周边环境的影响。 5、环境影响评价的主要结论 项目符合国家产业政策，在采取项目提出的污染防治措施后，可将项目对环境的不利影响控制在环境可接受的范围内。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 三、项目建设内容及规模 （一）基本情况 1、项目名称：车用换热器项目； 2、建设性质：新建； 3、建设地点：华山大街西段89号； 4、建设单位：渭南美益特换热器技术有限公司； 5、项目总投资：30000万元； 6、项目四邻关系：项目东侧为西环路，南侧为待建渭南美益特发动机减排技术有限公司1#号厂房，西侧为厂区道路，北侧为厂区道路； 7、劳动定员及工作制度：该项目劳动定员50人，年工作330天，两班制工作制度。 （二）建设规模及内容 本项目租赁渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房进行生产，不新建厂房，租赁建筑面积为10000m2。本项目建成后将形成年产100万套车用换热器的生产能力。具体项目组成见表2。 表2 项目组成及主要建设内容一览表 建设内容; 建设规模及内容; 备注. 主体工程; 车用换热器生产厂房; 设置5条车用换热器生产线。包括原材料区、焊接区、装配区、检验测试区、打标包装区、成品区及新品试制区; 租赁. 辅助工程; 办公室; 总建筑面积1600m2，位于厂房内部西北角、东北角; 租赁. 卫生间; 总建筑面积55m2，位于厂房内部西北角、东北角; 租赁. 冷却塔; 2套，循环水箱容积2m3，位于厂房外。; 新增. 公用工程; 供水; 市政自来水管网供给; 依托现有. 排水; 冷却塔循环排污水直接排入市政污水管网；生活污水排水依托项目区已建化粪池，化粪池出水接市政污水管网，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂; 化粪池依托现有. 供暖; 生产车间无需采暖，办公室采用空调; /. 制冷; 生产车间无需制冷，办公室采用空调; /. 供电; 由市政电网供给; 依托现有. 环保工程; 废水; 冷却塔循环排污水直接排入市政污水管网；生活污水排入项目区已建化粪池，化粪池出水接市政污水管网，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂; 化粪池依托现有. 废气; 焊接烟尘：经移动式焊烟净化器处理后车间排放。; /. 固废; 职工生活垃圾、含油抹布委托环卫部门定期收集和处置；废包装材料、废边角料收集由废品回收公司回收处置；废润滑油、废切削液分别桶装后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置; /. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声; /. （三）主要生产设备、原辅材料 主要生产设备见表3。 表3 主要设备一览表 序号; 名 称; 型号; 数量(台); 产地、厂家. 1; 真空钎焊炉; RVSB-101015G; 3台; 沈阳恒进真空科技有限公司. 2; 电伺服压装机; YPDK-1T; 5台; 无锡市鹏达铁工液压装备有限公司. 3; 液压压装机; XTM103C-3T; 1台; 深圳市鑫台铭机械设备有限公司. 4; 双头装管机; XY-A006; 2台; 无锡市鹏达液压机床厂. 5; 自动焊接机器人; TM-1400; 1台; 沈阳海纳自动化设备有限公司. 6; 氩弧焊机; YC-315TX3; 5台; 唐山松下产业机器有限公司. 7; 冷却塔; ZSBN-65T; 2套; 无锡智水环保科技有限公司. 8; 铣床; XJ6325; 1台; 南通力科（利联）机床制造有限公司. 9; 车床; C6140; 1台; 广州南方机床厂. 10; 电火花线切割机; DK7745; 1台; 泰州市雄峰机械有限公司. 11; 螺杆式空压机; TH-15/8PM; 1台; 泛亚气体技术（无锡）有限公司. 12; 换热性能试验台; Kingxin-et-860; 1台; 上海琴信科技有限公司. 13; 振动试验台; LX-100VTR; 1台; 上海鲁轩仪器设备厂. 14; 环境试验台; EHS-101B-TW; 1台; 拓精仪器科技（上海）有限公司. 15; 三坐标检测仪; CROMA CLASSIC686; 1台; 深圳思瑞. 16; 万能试验机; XBD4504; 1台; 馨标仪器. 17; 影像测量仪; IZAS-M30M/ IZAS-C30H; 2台; 武汉一准. 18; 粗糙度轮廓仪; SP2202R; 1台; 陕西威尔. 19; 洛氏硬度计; HR-150A; 1台; 温州韦度. 20; 高低温交变湿热试验箱; NTH408-40; 1台; 上海仪祥. 产能和设备的匹配性分析： 本项目投入运营后用到的生产设备主要为真空钎焊炉，本次产能和设备的匹配性分析主要分析购置3台真空钎焊炉能否满足项目生产要求。 本项目计划年产100万套车用换热器，年工作330天，则每天计划生产3030套车用换热器。根据建设单位技术人员经验数据，每台真空钎焊炉可容纳510套车用换热器。 真空钎焊炉日工作16小时，1个周期工作时间为8h，其中4h为冷却时间，则每台真空钎焊炉每天可工作2个周期。经核算，3台真空钎焊炉每天可生产3060套车用换热器。 综上所述，本项目设计产能为3030套车用换热器/d，而3台真空钎焊炉每天可生产3060套车用换热器。因此，3台真空钎焊炉可满足本项目的生产要求。本项目产能和设备能够匹配。 项目原辅材料消耗见表4。 表4 原辅材料消耗表 原辅材料名称; 消耗量; 来源. 管壳; 205万件/a; 三河市祥达金属加工厂. 管板; 406万件/a; 三河市祥达金属加工厂. 扩散器; 280万件/a; 简阳亚腾精密铸造有限公司. 折流板; 3686万件/a; 三河市祥达金属加工厂. 管束; 670万件/a; 锦州美联桥汽车部件有限公司. 法兰; 15万件/a; 大连新钢集团有限公司. 水管; 65万件/a; 锦州美联桥汽车部件有限公司. 支架; 70万件/a; 三河市祥达金属加工厂. 阀座; 100万件/a; 山东昊方联合铸造有限公司. 旁通阀; 58万件/a; 三河市祥达金属加工厂. 包装材料; 4.2万件/a; 西安杰之作包装有限公司. 钎焊膏; 3t/a（4kg/桶）; 赫格纳斯（中国）有限公司. 氩气; 360瓶/年; 渭南市金安气体有限公司. 钎焊膏：商标BrazeLet Ni685DW-9003，其成分磷、镍、铬、硅占比为90%，水占比为9.7%，高分子聚合物占比为0.3%。适用于任何高温强腐蚀应用环境。拥有极佳的润湿性能、高焊接强度、高防腐蚀性能和优良的抗氧化性能。密度为4.2g/m3，粘度365Pa.s。 （四）依托工程基本情况及可靠性分析 1、依托工程基本情况 本项目租赁渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房作为项目生产运营用房。渭南美益特换热器技术有限公司为渭南美益特发动机减排技术有限公司的全资子公司，均位于渭南美联桥车辆先进零部件产业园（陕西省渭南市高新技术产业开发区华山大街西段89号），拥有独立法人。 渭南美联桥车辆先进零部件产业园总占地面积87831.68㎡，绿化面积约11700㎡，园区包括5栋厂房，2栋工程技术中心，1栋员工活动中心，1栋生活楼，1栋配电房。园区目前仅建成2#厂房、2座化粪池及供电和给排水系统（属渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目建设内容）。渭南美联桥车辆先进零部件产业园平面布置图见附图4。 为不影响渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目后续正常生产，渭南美益特发动机减排技术有限公司计划在原址另新建1#厂房作为其产品生产场地，1#厂房已于2019年5月5日在“建设项目环境影响登记表备案系统（陕西省）”填写信息进行备案，备案号：20196105000100000042。 渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目于2018年12月25日取得建设用地规划许可证（渭高地字第2018-11号），明确本项目用地符合城乡规划要求。 渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目于2017年9月委托陕西卓成天弘工程咨询有限公司对该项目进行环境影响评价，2018年3月取得渭南市环境保护局高新区分局关于本项目的环评批复，批复文号：渭高环审[2018]5号。 渭南美益特发动机减排技术有限公司在2018年6月完成2#厂房及相关配套辅助设施建设，2#厂房目前未进行生产活动。 渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房为单层钢结构，地面已硬化。依托工程土地和规划手续完整，供电和给水系统完善。已建有效容积84m3的化粪池2座，厂区共设置1个废水排放口，接市政污水管网。 2、依托工程可靠性分析 本项目租赁的渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房土地和规划手续完整，供电和给水系统完善，可保障项目生产运营供电和用水。根据现场踏勘，项目废水排放依托厂区已建成的2座化粪池（有效容积84m3）。渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目目前未生产。职工生活污水排放量为1.4m3/d，故已有化粪池完全可接纳本项目10d的生活污水。厂区共设置1个废水排放口，排放口接市政污水管网，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂。 综上所述，本项目租赁的渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房土地和规划手续完整，目前未进行生产活动，供电、给水和排水系统完善，可满足本项目的生产运营。因此，本项目的建设依托渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目的基础配套公辅设施可行。 （五）平面布置 本项目位于渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房，项目厂房建筑面积为10000m2。厂房内部东北角为办公区，东侧为机加修配区、新品试制区，厂房内部西侧靠北设置真空钎焊炉、自动焊接区及手工焊接区，厂房内部西侧靠中间为点焊区、装配区，厂房内部西侧靠南侧为检验区、包装区，厂房内部西南角为原料区及成品区，厂房内部西北角为办公区、卫生间等。整个厂区布局按生产区和行政管理办公区相分离的方式分布；厂房布置简单开阔，充分满足生产对交通、调度等的需求，平面布置合理、紧凑，能满足生产、安全、消防的要求。项目厂区总平面布置见附图3。 （六）公用工程 1、给、排水 （1）给水系统 本项目用水主要为职工生活用水、冷却塔循环补充水。 ①职工生活用水 项目用水取自市政供水管网。本项目涉及职工50人，不提供食宿。根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943），本项目生活用水量按35L/（人•d）进行估算，则生活用水量为1.75m3/d（577.5m3/a）。 ②冷却塔循环补充水 根据设备厂家提供的资料，冷却塔用水循环使用，需补充新鲜水。年补水量约3860m3/a。 （2）排水系统 生活污水：排污系数按0.8计算，则生活污水产生量为1.4m3/d（462m3/a），排入项目区已建化粪池，化粪池出水接市政污水管网，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂。 冷却塔循环排污水：经计算，排污水产生量为790m3/a，其为清净下水，直接排入市政污水管网。 2、供电 本项目电源由市政电网供给，作为生产、生活用电电源。 3、供暖与制冷 生产车间无取暖、制冷设施，办公室采用空调取暖、制冷。 （七）项目资金来源以及建设周期 本项目总投资30000万元，资金来源全部为企业自筹。 四、主要经济技术指标 表5 项目主要经济技术指标一览表 指标名称; 单位; 数量. 建筑面积; ㎡; 10000. 生产线; 条; 5. 产品方案; 车用换热器; 套/a; 100万. 劳动定员; 人; 50. 总投资; 万元; 30000. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房作为生产运营用房。渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房土地和规划手续完整。项目所租赁的生产厂房为轻钢结构，地面已硬化。项目入驻时，2#厂房未进行生产活动，不存在原有“三废”遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植物、生物多样性）： 一、地理位置 渭南高新技术产业开发区（简称“渭南高新区”）地处陕西东部，南依秦岭、北傍渭河，西邻西安市临潼区、东接渭南市区。是1988年经省政府批准设立的省级经济开发区，1992年又经省政府批准设立渭南高新技术开发试验区。2010年9月经国务院批准晋升为国家级高新区。经过近几年的扩展，逐步形成“一核四区”的空间发展格局。高新区核心区面积49km2，城市建设用地面积18km2。 本项目位于华山大街西段89号，地理位置详见附图1。 二、地形、地貌 渭南高新区在渭南地区最上游地区的右侧河漫滩和河谷阶地区域，属渭河冲积平原，是八百里秦川最宽阔的地带。地形总趋势呈南高北低之势，倾向渭河，东西开阔，地势平坦，自然标高在357~368.5m，高出渭河水面20~30m，坡度系数为0.82%。由北向南依次为渭河高漫滩、渭河二级阶地、渭河三级阶地及冲沟。土壤组成为：上部0~5m为黄土类砂质粘土，夹1~2层古土壤层，下部为砂孵石层。地耐力为10~15t/m2。 三、地质构造 渭南处于秦岭东西向构造带的东部与祁吕贺山字型构造的前弧东翼，以及新华夏构造体系第三沉降带的复合部位。南部是华北地台南侧秦岭加里东纬向构造带北部的秦岭元台拗折断带；北部属鄂尔多斯地台的陕北盆缘褶皱区；中部是汾渭地堑的渭河阶梯状断陷区。形成了南北隆起、中部拗陷的大地构造骨架。 根据现场勘查，项目地无不良地质构造，有利于项目的建设。 四、水文条件 1、地下水 渭南地区地下水较为丰富，在可利用的水资源中占有很重要的地位。可开采量为9.63亿m3/a，可开采模数地域差异很大，总补给量为15.08亿m3/a。地下水在南北山区储存于基岩中，其余则赋存于松散岩层中，多数为上下叠置的双层或多层含水岩层。 区内地下水补给来源主要是大气降水，其次是河水的渗入、山前侧向径流及井灌回归补给。地下水的径流与排泄受地形和岩性控制，主要自南北山区向渭河运移，黄河、渭河为区域排泄基准面。在下渗和运移过程中，不断溶解了介质的易溶盐分，并逐渐蒸发浓缩，从而使区内地下水呈现自南、北山区向盆地中心，由贫到富、水化学具有一定水平条带规律的盆地型地下水特性。 场区地下水属第四系冲积层孔隙潜水类型，水量较丰富，埋藏较深。 2、地表水 流经渭南市境的河流主要有黄河、渭河、洛河。黄河自北而来沿边境流过，洛河自西北而东南入渭河，渭河自西而东在境内汇入黄河，三河年平均径流量438.86亿m3。地表水、地下水资源总量20多亿m3。 本项目所在区域主要地表径流为渭河，渭河是渭南市的过境常年性河流，在渭南市境内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m3/s，年平均流量200m3/s，枯水期上游来水平均流量10.97m3/s，年平均径流量93.3亿m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36亿吨。渭河在该地区段主要功能为农业灌溉。 本项目生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，排入渭南市西区污水处理厂集中处理后排入渭河。 五、气候气象 渭南市高新区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷干燥、雨雪较少；春季升温较快，多风；夏季炎热多伏旱；秋季降温快，常有连阴雨。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0～4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40～44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，1月份平均气温-0.9℃，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。年均气压940～980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2.1m/s，最大风速为15.3m/s。 六、生态环境 渭南高新区内植被类型较为单调，主要为一年两熟的农作物，少量的人工林地和草丛一级建成区人工绿地。农作物广泛分布于区内，是区内分布面积最大的植被类型，农作物以玉米、小麦、蔬菜为主。经调查，工业企业、居住区、教育科研单位主要以乔、灌、草、花结合的方式进行绿化，主要绿化品种有梧桐、银杏、松、柏、椿、冬青、女贞、橡皮树、棕榈、玉兰、樱花等。 本项目位于渭南市高新区，周边区域地形平坦，人为活动长期干扰，周边多为人工植被。 七、特殊环境敏感点保护 评价区附近无国家、省、市、县确定的饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等特殊环境敏感点。

### 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、大气环境质量现状 （一）项目所在区域环境质量达标情况 1、监测数据 根据陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日在环保快报2019-7期公示的2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况数据，2018年渭南市高新区环境空气质量优良天数为187天，优良率为51.2%。重度及以上污染天数25天，空气质量综合指数6.60。具体统计结果见表6。 表6 渭南市高新区2018年1~12月环境空气质量状况统计表 县区名称; PM10均值（ug/m3）; PM2.5均值（ug/m3）; SO2均值（ug/m3）; NO2均值（ug/m3）; CO第95百分位浓度（mg/m3）; O3第90百分位浓度（ug/m3）. 渭南高新区; 123; 61; 10; 57; 2; 162. 2、达标区判定 按照导则要求，区域环境空气质量现状评价表具体分析结果如下： 表7 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 123ug/m3; 70ug/m3; 175.7%; 不达标. PM2.5; 61ug/m3; 35ug/m3; 174.2%; 不达标. SO2; 10ug/m3; 60ug/m3; 16.7%; 达标. NO2; 57ug/m3; 40ug/m3; 142.5%; 不达标. CO第95百分位浓度; 2mg/m3; 4mg/m3; 50%; 达标. O3第90百分位浓度; 162g/m3; 160ug/m3; 101.25%; 不达标. 由表6和表7可以看出，项目所在地属于环境空气非达标区，主要不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3。 二、声环境质量现状 监测单位：陕西标研环境能源检测咨询有限公司； 监测时间：2019年5月14日至2019年5月15日； 监测项目：等效连续A声级； 监测点位：东厂界、南厂界、西厂界、北厂界、弋张新区。 声环境现状监测及评价结果分别表8。 表8 噪声现状监测结果统计表 单位：dB（A） 噪声 类别; 测点位置; 等效声级（Leq）; 声环境质量标准; 超标量. 点位编号; 监测日期; 2019.5.14; 2019.5.15; 2019.5.14; 2019.5.15. 监测地点; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 声环境质量; 1; 东厂界; 55.8; 46.3; 56.2; 45.7; 70; 55; 0; 0; 0; 0. 2; 南厂界; 53.7; 45.1; 53.4; 44.9; 60; 50; 0; 0; 0; 0. 3; 西厂界; 51.8; 45.4; 52.2; 45.6; 60; 50; 0; 0; 0; 0. 4; 北厂界; 53.4; 46.6; 53.1; 46.3; 60; 50; 0; 0; 0; 0. 5; 弋张新区; 48.5; 44.9; 48.6; 45.2; 60; 50; 0; 0; 0; 0. 由以上监测数据可知，南厂界、西厂界、北厂界、弋张新区噪声监测点位监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，东厂界噪声监测点位监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，项目区声环境质量良好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜等存在，主要环境保护目标见表9。 表9 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; -846; 1430; 北赵村; 人群健康; 二类区; NW; 1530. 0; 1200; 王庙村; N; 1200. -1120; 260; 南赵村; W; 1030. -240; 310; 麻李村; NW; 250. 0; 230; 弋张新区; N; 160. 740; 130; 庙北村; NE; 760. 810; 0; 谢杨村; E; 810. 670; -650; 二里楼村; SE; 1040. 0; -320; 大寨村; S; 320. 声环境; 0; 230; 弋张新区; 人群健康; 2类区; N; 160. 备注：本项目0~0点坐标位于厂房东南角（经度109.38944，纬度34.48593），“X”代表东西方向，“Y”代表南北方向。

### 评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 执行标准; 级别; 污染物; 标准限制. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. 《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 二级; SO2; 60µg/m3; 150µg/m3; 500µg/m3. NO2; 40µg/m3; 80µg/m3; 200µg/m3. CO; /; 4mg/m3; 10mg/m3. O3; /; 日最大8小时平均：160µg/m3; 200µg/m3. PM10; 70µg/m3; 150µg/m3; /. PM2.5; 35µg/m3; 75µg/m3; /. 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 污染物; pH; COD; BOD5; - 氨氮; 石油类. 标准值mg/L; 6～9; 30; 6; 1.5; 0.5. 3、声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类和2类标准。 执行标准; 类别; 单位; 标准限制. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 4a类; dB（A）; 70; 55. 2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的标准；运行废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放相关浓度限值； 执行标准; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. （DB61/1078-2017）; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 污染物; 最高允许放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 粉尘; 120; 周界外浓度最高点; 1. 2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B级限值； 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. (GB8978-1996)标准值; 6-9; 500; 300; 400; /. (GB/T31962-2015)标准值; 6.5~9.5; 500; 350; 400; 45. 本项目; 6-9; 500; 300; 400; 45. - 3、施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. 运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 类别; 昼夜dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改通知单（环保部公告[2013]36号）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相关规定，同时满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》：根据质量改善需求，继续实施全国SO2、NOx、COD和NH3-N排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系。初步考虑，对全国在电力、钢铁、水泥等重点行业实施工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物（以下简称VOCs）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。 建议总量指标：COD：0.112t/a；NH3-N：0.01t/a。 |

### 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期 换热器生产线设备安装 设备、材料运输 工程竣工 粉尘 噪声、固废、废水 图1 施工期工艺流程及产污环节示意图 本项目租赁渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房进行生产。本项目仅进行设备安装，无土建施工。施工期环境影响主要为材料设备运输产生的运输扬尘，设备安装调试噪声，安装施工过程产生的设备包装废弃物及安装工人产生的生活垃圾、生活污水。施工期对周围环境影响较小。施工期工艺流程见下图。 二、运营期 项目运营期产品为车用换热器，生产工艺流程图详见下图。 图2 车用换热器生产工艺流程及产污环节. 工艺流程简述： 首先将外购的折流板进行氩弧焊接，接着人工穿管束，人工装配管板、管壳、法兰、扩散器、水管及支架，紧接着进行氩弧焊接，之后涂钎焊膏，将涂完钎焊膏的工件放入真空钎焊炉内打开真空泵开始抽真空，待炉内真空度满足条件后供电进入钎焊工序，钎焊完成后进入冷却阶段，工件在真空钎焊炉内冷却时通入氩气，真空钎焊炉冷却时采用间接水冷，冷却时间约4h，温度由1200℃降至常温后工件进行气密性检测，不合格工件重新涂钎焊膏后进入真空钎焊炉，合格工件人工装配阀座、旁通阀，之后进行性能测试、检验，不合格产品找出问题，返回重新生产，合格产品打标包装出厂。 真空钎焊炉工作原理：在钎焊前将真空钎焊炉中空气抽去，关闭抽真空阀门，使钎焊炉内部封闭形成负压后进行电加热钎焊。 真空钎焊炉分为炉壳、加热室、气冷循环系统、真空系统、水冷系统、气动系统、充放气系统、测温系统、电控系统和料车等。真空钎焊炉最高设计温度1300℃，工作温度1200℃。 炉壳：由炉体和炉门及接口构成。炉壳上没有动密封件，不会出现粉尘或金属挥发物划伤运动件而漏气。 加热室：由不锈钢外壳和全金属隔热屏、耐高温钼带发热体、陶瓷件等构成。分为前屏、加热室体屏、后屏三部分构成，形成封闭的加热空间。 气冷循环系统：由风机、叶轮和换热器构成。冷却时，气体通过均匀分布的钼质喷嘴，喷向工件，使产品得到均匀的冷却。 真空系统：由机械泵、罗茨真空泵、油扩散泵、维持泵、放气阀、真空挡板阀和真空管路组成，罗茨泵并联旁通阀。首先启动机械泵，进行粗抽，真空度达到罗茨泵工作范围，罗茨泵随后通过程序自动启动，扩散泵需要提前加热，当满足扩散泵工作需要的前提真空度和工作温度，主阀自动打开，扩散泵进行抽空。 水冷系统：采用敞开式回水结构，水冷系统由集水管、回水箱和管路构成。 气动系统：由二位五通电磁换向阀组、油水分离器、气路和空压机构成，主要为设备的气动挡板阀和炉门卡圈的转动提升动力支持。 充放气系统：由主充气通道与附充气通道并联构成。 测温系统：由三支热电偶构成。 另外，本项目投入运营后将偶发性的对装配过程使用到的模具进行维修，仅包括切割或者车铣工序。工艺流程及产污环节见下图。 图3 模具维修工艺流程及产污环节

主要污染工序： 一、施工期污染工序 本项目租赁渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房进行生产，仅进行设备安装、调试。工程不涉及土石方工程。施工期环境影响主要为材料设备运输产生的运输扬尘，设备安装调试噪声，安装施工过程产生的设备包装废弃物及安装工人产生的生活垃圾、生活污水。 二、运营期污染工序 （一）废气 根据建设单位提供的资料，本项目钎焊膏中合金粉磷、镍、铬、硅占比为90%，水占比为9.7%，高分子聚合物占比为0.3%。钎焊炉作业温度1200℃，钎焊过程中工件处于真空保护中，因此该过程中金属氧化物产生量很少。另外，高分子聚合物在高温工作环境中大部分会裂解成气态CO2、H2O，仅有约0.1%（0.009kg/a）以废气的形式挥发出来。因此，真空钎焊炉工作时废气产生量很少，且主要在打开炉门时排至生产车间，打开炉门时间较短。为降低废气对环境的影响，生产车间应加强通风。另外，真空钎焊炉在抽真空时也会产生少量废气，其主要为空气，直接排放。 综上，本项目投入运营后废气主要为氩弧焊接烟尘。根据《上海环境科学》，氩弧焊施焊时发尘量为2～5g/kg焊接材料（本次评价取3.5g/kg计），根建设单位提供的资料，本项目焊丝的使用量为0.55t/a，则焊接烟尘产生量为1.925kg/a。 本项目生产过程产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集净化处理后无组织排放，移动式焊接烟尘净化器的风量为2400m3/h，捕集效率大于80%，净化率在80%以上。未收集的焊接废气以无组织形式排放，排放量为0.693kg/a，排放浓度为0.048mg/m3。 （二）废水 生活污水：产生量为1.4m3/d、462m3/a，排入项目区已建化粪池，化粪池出水接市政污水管网，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂。本项目废水产排情况见下表。 表10 项目废水产排情况一览表 污染因子 产排情况; 生活污水. COD; SS; BOD5; 氨氮. 产生情况; 污水产生量; 462m3/a. 产生浓度（mg/L）; 300; 270; 150; 25. 产生量（t/a）; 0.14; 0.12; 0.07; 0.01. 化粪池对污染物的去除率（%）; 20; 40; 20; 0. 排放情况; 污水排放量; 462m3/a. 排放浓度（mg/L）; 240; 162; 120; 25. 排放量（t/a）; 0.112; 0.072; 0.056; 0.01. 废水排放标准（mg/L）; 500; 400; 300; 45. 冷却塔循环排污水：产生量为790m3/a，其为清净下水，直接排入市政污水管网。 （三）噪声 本项目噪声主要来源于厂房内真空钎焊炉、电伺服压装机、液压压装机、铣床、车床、电火花线切割机及螺杆式空压机等，噪声声压级在75~90dB（A）之间，具体源强见下表。 表11 项目主要设备噪声源强 单位：dB（A） 设备名称; 数量（台）; 源强; 采取降噪措施. 真空钎焊炉; 3; 85; 厂房隔声、基础减振. 电伺服压装机; 5; 82; 厂房隔声、基础减振. 液压压装机; 1; 85; 厂房隔声、基础减振. 铣床; 1; 80; 厂房隔声、基础减振. 车床; 1; 80; 厂房隔声、基础减振. 电火花线切割机; 1; 75; 厂房隔声、基础减振. 螺杆式空压机; 1; 90; 厂房隔声、基础减振. （四）固体废物 1、职工生活垃圾 项目共有职工50人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为8.25t/a。企业在厂区内设垃圾桶，委托环卫部门定期收集和处置。 2、一般固体废物 （1）含油抹布 本项目保养生产设备时会产生少量含油抹布，产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2016年）》“危险废物豁免管理清单”，废弃的含油抹布、劳保用品可混入生活垃圾，不按危险废物管理。 （2）废包装材料 根据建设单位技术人员提供的资料，废包装材料产生量为1t/a，收集由废品回收公司回收处置。 - （3）废边角料 - 装配过程中使用的模具在维修过程中将产生废边角料，由于维修工序为偶发性，本次环评不做定量分析，只对其处置措施提出要求。废边角料收集由废品回收公司回收处置。 3、危险废物 （1）废润滑油 本项目生产设备需要用机械润滑油润滑，根据建设单位技术人员提供的资料，其产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录（2016）》中的规定，其属于危险废物，编号为HW08（900-214-08），桶装后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 （2）废切削液 本项目装配过程中使用的模具偶发性的需由铣床、车床等进行维修加工，铣床、车床运行时需要使用切削液。本项目切削液循环使用，但考虑长时间使用会变质，需定期清理。根据建设单位技术人员提供的资料，切削液一般每隔半年更换一次，废切削液产生量为0.15t/a。根据《国家危险废物名录（2016）》中的规定，其属于危险废物，编号为HW09（900-006-09），桶装后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 三、本项目主要污染物产生及排放情况 表12 污染物产生、排放情况一览表 内容; 污染物名称; 产生量; 排放量; 污染防治措施. 大气污染物; 焊接烟尘; 1.925kg/a; 0.693kg/a; 移动式焊接烟尘净化器. 水污染物; 生活污水; COD; 0.14t/a; 0.112t/a; 化粪池出水接市政污水管网，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂. SS; 0.12t/a; 0.072t/a. BOD5; 0.07t/a; 0.056t/a. 氨氮; 0.01t/a; 0.01t/a. 冷却塔循环排污水; 790m3/a; 790m3/a; 直接排入市政污水管网. 噪声; 生产设备; 75~90dB（A）; 厂房隔声、基础减振. 固废污染物; 职工生活垃圾; 8.25t/a; 8.25t/a; 厂区内设垃圾桶，委托环卫部门定期收集和处置. 含油抹布; 0.05t/a; 0.05t/a; 委托环卫部门定期收集和处置. 废包装材料; 1t/a; 1t/a; 收集由废品回收公司回收处置. 废边角料; /; /; 收集由废品回收公司回收处置. 废润滑油; 0.02t/a; 0.02t/a; 桶装后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 废切削液; 0.15t/a; 0.15t/a; 桶装后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置.

### 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 车间 | 焊接烟尘 |  | 0.304mg/m3，1.925kg/a | 0.048mg/m3，0.693kg/a |
| 水污 染物 | 办公生活区 | 生活污水 | COD | 300mg/L，0.14t/a | 240mg/L，0.112t/a |
|  |  |  | SS | 270mg/L，0.12t/a | 162mg/L，0.072t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.07t/a | 120mg/L，0.056t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.01t/a | 25mg/L，0.01t/a |
|  | 冷却塔循环排污水 |  |  | 790m3/a | 790m3/a |
| 固体 废物 | 办公生活 | 职工生活垃圾 |  | 8.25t/a | 8.25t/a |
|  | 生产区 | 含油抹布 |  | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  |  | 废包装材料 |  | 1t/a | 1t/a |
|  |  | 废边角料 |  | / | / |
|  |  | 废润滑油 |  | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  |  | 废切削液 |  | 0.15t/a | 0.15t/a |
| 噪声 | 运营期噪声主要来源于生产设备噪声，源强为75~90dB（A）。采取设备基础减振、厂房隔声，本项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |  |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目租赁渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房作为生产用房，不另行建设建筑物，运营期各项污染物产生量较小，采取措施后达标排放，不会对周围生态环境产生不利影响。 |  |  |  |  |  |

### 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房进行生产，仅进行设备安装、调试。施工期环境影响主要为材料设备运输产生的运输扬尘，设备安装调试噪声，安装施工过程产生的设备包装废弃物及安装工人产生的生活垃圾、生活污水。 一、大气环境影响分析 施工过程中产生的扬尘主要来自材料设备运输等。为了防止无组织排放的粉尘和二次扬尘，施工期间需采取以下措施： 1、严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在进场道路范围内； 2、限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h； 3、及时清除施工弃渣、清扫施工场地； 4、施工场地及时洒水抑尘。 通过采取上述措施，可有效减轻无组织排放粉尘和二次扬尘的产生，降低施工期扬尘对大气环境的影响，且施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的，随者施工期的结束而消失，只要采取以上施工扬尘的控制措施，施工期对大气环境影响较小。 二、噪声环境影响分析 本项目施工期主要噪声为设备安装调试产生的噪声，这些声源具有无规则等特点，类比同行业，噪声源强在85-90dB(A)之间，施工企业应当采用低噪音的施工方法，当建筑施工噪声超标而又无法避免时，应当采取封闭等隔声措施进行作业。采取以上措施后，本项目对周围环境影响较小。 三、水环境影响分析 施工废水主要为设备安装人员产生的生活污水，排入化粪池处理后经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂处理。 四、固体废物影响分析 施工期固体废物主要为设备包装废弃物，安装工人生活垃圾。 施工期生活垃圾集中收集交环卫部门处理；施工过程中设备包装废弃物集中收集，外售回收。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为氩弧焊接烟尘。 1、废气治理设施 生产过程产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放，建设单位拟设置移动式焊烟净化器，收集口效率可达80%以上，净化效率能够达到80%以上。经过处理后，本项目焊接烟尘无组织排放量为0.693kg/a。 2、废气影响预测 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），评价等级判定见下表。 表13 评价工作等级判据对照表 评价工作 分级判据; 一级; 二级; 三级. Pmax≥10%; 1%≤Pmax<10%; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表14 污染物评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值/（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物（TSP）; 24h值; 0.9; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). （4）估算模型选取参数见下表。 表15 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.2℃. 最低环境温度/℃; -15.8℃. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否√. 地形数据分辨率/ m; /. 是否考虑岸线熏 烟; 考虑岸线熏烟; 是 否√. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （5）预测结果 污染物的地面占标率计算结果见下表。 表16 估算结果一览表 污染源; 污染物; 估算结果. Cmax(mg/m3); Pmax(%). 焊接烟尘; 颗粒物; 0.0000544; 0.01. 综合以上分析，本项目Pmax为0.01%，Cmax为0.0000544mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。因此，本次环评不做进一步评价。 3、大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），当存在污染物无组织排放情况时，应采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气防护距离。计算出的距离以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气防护距离。 经计算，本项目无组织废气厂界不存在超标点，不需设置大气防护距离。本评价建议生产车间加强通风换气。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响评价 冷却塔循环排污水为清净下水，直接排入市政污水管网。 本项目生活污水排入项目区已建化粪池，化粪池出水接市政污水管网，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂。本次地表水环境影响评价主要分析生活污水排入渭南市西区污水处理厂的可行性。 由工程分析知，生活污水排入化粪池处理后COD、BOD5、SS排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8979-1996)三级标准要求，氨氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B级限值要求。 渭南市西区污水处理厂位于高新区乐天大街与新盛路交汇处，项目概算总投资4052万元，采用BOT方式。项目规划占地90亩，日处理污水6万吨。服务范围东起渭清路，西至西环路，南起华山大街，北至乐天大街。 项目采用CASS污水处理工艺，尾水排放前采用紫外线消毒，经过一年多运营调试，处理后水质达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级及《城镇污水处理污染物排放标准》一级A标准浓度限值。目前，污水厂的污水处理量已达到设计能力的80%，运行状态平稳。 本项目排水量为1.4m3/d，占污水处理厂处理能力的0.0023%，且废水主要为低浓度污水。本项目产生的污水水质符合西区污水处理厂进水水质要求，该污水厂具有接纳并处理本项目所产生污水的能力。因此本项目运行产生的污水排入西区污水处理厂处理可行。 2、地下水环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅳ类建设项目，不需开展地下水环境影响评价工作。 三、声环境影响分析 本项目运营期间噪声源主要为厂房内真空钎焊炉、电伺服压装机、液压压装机、铣床、车床、电火花线切割机及螺杆式空压机等，噪声声压级在75~90dB（A）之间。结合建设项目设备的布置情况，基本思路是将整个连续噪声区看作一个点声源。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式预测厂界及各敏感点的噪声值并进行影响评价。计算过程如下： ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：Lp(r)—距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； Lp(r0)—距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r—预测点距噪声源距离，m； r0—源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源你在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源你在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—预测点的背景值，dB(A)。 ④噪声叠加公式： 式中：L总—几个声压级相加后的总声压级，dB(A)； Li—某一个声压级，dB(A)。 本项目夜间不生产，只预测昼间噪声影响，项目正常生产情况下的各厂界及敏感点噪声预测结果见表17。 表17 厂界及敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 东厂界; /; 38.0; 38.0; 60. 南厂界; /; 42.0; 42.0; 60. 西厂界; /; 42.0; 42.0; 60. 北厂界; /; 46.0; 46.0; 60. 弋张新区; 48.6; 32.0; 48.69; 60. 预测结果表明，在采取降噪措施后，项目东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准；环境敏感目标—弋张新区噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，本项目运营期间噪声对周边环境影响较小。 四、固废影响分析 本项目运营过程中产生的固体废物主要为职工生活垃圾、含油抹布、废包装材料、废边角料、废润滑油及废切削液。 职工生活垃圾：产生量为8.25t/a。企业在厂区内设垃圾桶，委托环卫部门定期收集和处置。 1、一般固体废物 含油抹布：产生量0.05t/a，委托环卫部门定期收集和处置。 废包装材料：产生量1t/a，收集由废品回收公司回收处置。 废边角料：收集由废品回收公司回收处置。 企业应严格按照国家《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改通知单（环保部公告[2013]36号）中有关规定，建设一般固废收集和贮存设施，具体建设要求如下： （1）一般固体废物应分类收集、储存，不能混存，不得将危险废物和生活垃圾混入； （2）一般废物暂存间必须建设天棚，不允许露天堆放。地面应水泥硬化，以防渗漏； （3）一般废物暂存间应加强监督管理，设置环境保护图形标志； （4）建立档案制度，将临时贮存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 2、危险废物 废润滑油：产生量0.02t/a，桶装后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 废切削液：产生量0.15t/a，桶装后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 危废暂存间建设要求： ①暂存场所必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”（即防渗漏，防雨淋，防流失），地面涂至少2mm密度高的环氧树脂； ②贮存间按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法； ③危废暂存间需按照“双人双锁”制度管理； ④地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ⑤必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； ⑥设施内要有安全照明措施和观察窗口； ⑦用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，且满足防渗、防雨、防晒的要求。 ⑧应设计堵截泄露的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 危废暂存要求： ①根据危险废物成分设专用存储装置，采用不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散的容器； ②盛装危险废物的容器必须完好无损，应当符合标准、满足相应的强度要求，容器的材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。 ③严格规范危险废物清理操作，贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危废处理。 ④液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ⑤危废暂存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。建设单位需加强管理，严格防渗防漏，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水等环境产生不利影响。 危废转移要求： 按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求，建设单位运营期应做到以下几点： ①设立企业固废管理台账。规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范； ②制定和落实危险废物管理计划，执行危险废物申报登记制度。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续； ③严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门网上申请联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移； 综上所述，本项目产生的固体废物在采取相应环保措施后，均可得到妥善处置，对周围环境影响较小。 五、环境管理与监测计划 1、运营期环境管理 该项目投入使用后，应设环保管理人员，对各项环保措施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： （1）根据国家和地方相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 （2）编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 （3）进行环保教育宣传，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 （4）维护环保措施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广及应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 （5）组织和协调环境监测工作，根据类似项目情况制定本项目相应的监测计划。 2、环境监测计划 为确保项目的各项环保设施正常运行，预测、分析环境质量，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。对项目运营期主要环境影响因素制定环境监测计划。运营期环境监测内容和监测点位见表18。 表18 运营期环境监测计划 污染类型; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 废气; 粉尘; 厂界上风向1个点，下风向3个点; 4个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界噪声; Leq(A); 项目厂界; 4个; 半年 1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 中2类标准. 废水; COD、SS、BOD5、氨氮; 化粪池排放口; 1个; 半年 1次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B级限值. 六、污染物排放清单 表19 污染物排放清单 污染物种类; 污染物 名称; 防治措施; 排放浓度; 排放量; 总量指标; 排放标准. 废气; 生产车间; 焊接烟尘; 经移动式焊烟净化器处理后车间排放; 0.048mg/m3; 0.693kg/a; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; 生活污水; COD; 排入项目区已建化粪池，化粪池出水接市政污水管网，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂; 240mg/L; 0.112t/a; 0.112t/a; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B级限值. SS; 162mg/L; 0.072t/a; /. BOD5; 120mg/L; 0.056t/a; /. 氨氮; 25mg/L; 0.01t/a; 0.01t/a. 冷却塔循环排污水; 直接排入市政污水管网; 790m3/a. 噪声; 真空钎焊炉、电伺服压装机、液压压装机、铣床、车床、电火花线切割机及螺杆式空压机等; Leq(A); 厂房隔声、基础减振; /; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 中2类标准. 固体 废物; 办公生活; 职工生活垃圾; 厂区内设垃圾桶，委托环卫部门定期收集和处置; /; 8.25t/a; /; 处置率100%. 生产区; 含油抹布; 委托环卫部门定期收集和处置; /; 0.05t/a; /. 废包装材料; 收集由废品回收公司回收处置; /; 1t/a; /. 废边角料; 收集由废品回收公司回收处置; /; /; /. 废润滑油; 桶装后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置; /; 0.02t/a; /. 废切削液; 桶装后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置; /; 0.15t/a; /. 七、环保投资 本项目总投资30000万元，其中环境保护投入12.4万元，占总投资的0.04%。本项目环境保护投入情况见表20（最终环境保护投入情况以工程实际核算为主）。 表20 各项环保投资估算表 序号; 类别; 环保措施; 数量; 投资费用（万元）. 1; 废气; 焊接烟尘; 移动式焊烟净化器; 4台; 0.4. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; 2座; 依托现有. 3; 固废; 生活垃圾、含油抹布、废边角料; 垃圾桶，一般固废暂存点; 若干; 0.5. 废润滑油、废切削液; 专用收集桶；设置危险废物暂存间; 1处; 1.5. 4; 噪声; 设备噪声; 设备减振基础; /; 10. 合 计; /; 12.4. 八、项目竣工环保验收清单 项目竣工环保验收清单见下表。 表21 项目竣工环保验收清单 污染物 类 型; 治理项目; 污染防治设施; 标 准. 废气; 焊接烟尘; 经移动式焊烟净化器处理后车间排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; 生活污水; 排入项目区已建化粪池，化粪池出水接市政污水管网，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B级限值. 冷却塔循环排污水; 直接排入市政污水管网. 固废; 职工生活垃圾; 厂区内设垃圾桶，委托环卫部门定期收集和处置; 处置率100%. 含油抹布; 委托环卫部门定期收集和处置; 处置率100%. 废包装材料; 收集由废品回收公司回收处置; 处置率100%. 废边角料; 收集由废品回收公司回收处置; 处置率100%. 废润滑油; 桶装后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置; 处置率100%. 废切削液; 桶装后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置; 处置率100%. 噪声; 真空钎焊炉、电伺服压装机、液压压装机、铣床、车床、电火花线切割机及螺杆式空压机等; 厂房隔声、基础减振; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 环境 管理; 1、开展综合利用，减少三废排放 2、建立健全环保设备管理制度和管理措施 3、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 4、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 5、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 6、提高企业职工的环保意识.

### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 焊接烟尘 | 经移动式焊烟净化器处理后车间排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 排入项目区已建化粪池，化粪池出水接市政污水管网，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B级限值 |
|  | 冷却塔循环排污水 |  | 直接排入市政污水管网 |  |
| 固体 废物 | 办公生活 | 职工生活垃圾 | 厂区内设垃圾桶，委托环卫部门定期收集和处置 | 处置率100% |
|  | 生产区 | 含油抹布 | 委托环卫部门定期收集和处置 | 处置率100% |
|  |  | 废包装材料 | 收集由废品回收公司回收处置 | 处置率100% |
|  |  | 废边角料 | 收集由废品回收公司回收处置 | 处置率100% |
|  |  | 废润滑油 | 桶装后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 | 处置率100% |
|  |  | 废切削液 | 桶装后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 | 处置率100% |
| 噪声 | 采取设备基础减振、厂房隔声等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期治理效果： 项目所在区域属于工业建成区，项目租赁已有生产厂房运营，不存在土建施工过程。项目营运期产生的污染物采取有效的污染防治措施后，各项污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生明显影响。 |  |  |  |  |

### 结论与建议

- 结论 （一）项目概况 车用换热器项目位于华山大街西段89号，其租赁渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房作为项目生产运营用房，租赁建筑面积为10000m2。项目建成后将形成年产100万套车用换热器的生产能力。本项目总投资30000万。 （二）分析判定情况 本项目产品为车用换热器，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的鼓励类、限制类、淘汰类，因此视为允许类项目。本项目已取得渭南高新区发展和改革局下发的“车用换热器项目”备案确认书，本项目的建设符合国家现行产业政策。 本项目租赁渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房，已取得厂房租赁合同。根据渭南高新技术产业开发区规划土地局于2018年12月25日出具的文件（渭高地字第2018-11号），项目所在地属于工业用地。 本项目建设符合《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响评价》、《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求。 本项目位于陕西省渭南市高新技术产业开发区华山大街西段89号，项目供水、供电、排水条件较好。在采取项目环评提出的污染防治措施后，可将项目对环境的不利影响控制在环境可接受的程度和范围内。从满足环境质量目标要求分析，项目的建设可行。 （三）环境质量现状 1、空气环境质量现状 项目所在地属于环境空气非达标区，主要不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3。 2、声环境质量现状 根据监测结果，南厂界、西厂界、北厂界、弋张新区噪声监测点位监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，东厂界噪声监测点位监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，项目区声环境质量良好。 （四）环境影响分析及防治措施 1、施工期 本项目租赁渭南美益特发动机减排技术有限公司EGR阀生产基地项目2#厂房进行生产，仅进行设备安装、调试。施工期环境影响主要为材料设备运输产生的运输扬尘，设备安装调试噪声，安装施工过程产生的设备包装废弃物及安装工人产生的生活垃圾、生活污水。 （1）大气环境影响分析 施工过程中产生的扬尘主要来自材料设备运输等，为了防止无组织排放的粉尘和二次扬尘污染，施工期间通过采取严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在进场道路范围内；限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；及时清除施工弃渣、清扫施工场地；施工场地及时洒水抑尘等措施后，可有效减轻无组织排放粉尘和二次扬尘的产生，降低施工期扬尘对大气环境的影响，且施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的，随者施工期的结束而消失，只要采取以上施工扬尘的控制措施，施工期对大气环境影响较小。 （2）噪声环境影响分析 本项目施工期主要噪声为设备安装调试产生的噪声，这些声源具有无规则等特点，类比同行业，噪声源强在85-90dB(A)之间，施工企业应当采用低噪音的施工方法，当建筑施工噪声超标而又无法避免时，应当采取封闭等隔声措施进行作业。采取以上措施后，本项目对周围环境影响较小。 （3）水环境影响分析 施工废水主要为设备安装人员产生的生活污水，排入化粪池处理后经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂处理。 （4）固体废物影响分析 施工期生活垃圾集中收集交环卫部门处理；施工过程中设备包装废弃物集中收集，外售回收。 2、运营期 （1）大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为氩弧焊接烟尘，生产过程产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。 （2）水环境影响分析 ①地表水环境影响评价 冷却塔循环排污水直接排入市政污水管网。 本项目生活污水排入项目区已建化粪池，化粪池出水COD、BOD5、SS排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8979-1996)三级标准要求，氨氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B级限值要求，污水初步处理后经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂。 ②地下水环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅳ类建设项目，不需开展地下水环境影响评价工作。 （3）声环境影响分析 本项目运营期间噪声源主要为厂房内真空钎焊炉、电伺服压装机、液压压装机、铣床、车床、电火花线切割机及螺杆式空压机等，噪声声压级在75~90dB（A）之间。在采取厂房隔声、基础减振降噪措施后，项目东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准；环境敏感目标—弋张新区噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （4）固废影响分析 职工生活垃圾、含油抹布委托环卫部门定期收集和处置；废包装材料、废边角料收集由废品回收公司回收处置；废润滑油、废切削液分别桶装后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 （五）总结论 综上所述，本项目建设符合国家现行产业政策。本项目对产生的废气、废水、噪声及固废均进行了治理，分析表明，各项污染物治理措施经济技术可行，废气、废水和噪声均能达标排放。在严格落实环境影响报告表和项目设计提出的环保对策的基础上，对周围环境造成的影响较小。因此，项目的建设从环境质量目标要求角度是可行的。 二、要求与建议 （1）认真落实污染治理措施与主体工程同步实施，项目建成后应及时到环保部门申请竣工验收，验收合格后方可正式投入运营。 （2）对各环保设备应加强管理，完善环保制度，对操作人员做好相关培训，维护好设备，保证设备正常运转，从而保证各污染物达标排放。 （3）要求企业在满足生产要求的前提下，优先选用低噪声设备，并在安装时做好隔声减振降噪措施；合理布置车间平面；加强工人的日常操作管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日