建设项目环境影响报告表

（报批本）

项 目名称：天臣新能源燃气锅炉低氮燃烧改造项目

建设单位（盖章）：渭南神力环保设备有限责任公司

编制日期：2019年9月

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、项目名称——指项目立项批复时名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 天臣新能源燃气锅炉低氮燃烧改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南神力环保设备有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王浦光 |  | 联系人 |  | 冯青莉 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区恒通路 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13649139950 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 714026 |
| 建设地点 | 渭南市高新区朝阳大街西段70号3D打印产业园区1号标准厂房南侧 |  |  |  |  |  |
| 立项部门 | 渭南市环境保护督察巡查工作领导小组 |  | 批准文号 |  | 渭环督通〔2018〕40号 |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□ 技改 |  | 行业类别及代码 |  | D4430热力生产和供应 |  |
| 占地面积 （平方米） | 450 |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） | 15.6 |  | 环保投资占总投资比例 | 7.8% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  | 2018年10月 |  |
| 项目建设概况 一、概述 1、项目由来 天臣新能源（渭南）有限公司锂离子电池生产线项目位于渭南市高新区朝阳大街西段70号3D打印产业园区1号标准厂房，主要建设内容为购置安装正负极上料、涂布、分切、卷绕设备、空压机、纯水机、燃气锅炉、除湿机等各种生产、附属配套设备，产品为锂离子动力电池。天臣新能源（渭南）有限公司于2016年1月委托机械工业勘察设计研究院承担了该公司锂离子电池生产线项目的环境影响评价工作，于2016年5月编制完成了《天臣新能源（渭南）有限公司锂离子电池生产线项目环境影响报告表（报批本）》，于2016年7月5日取得渭南市环境保护局高新分局《关于天臣新能源（渭南）有限公司锂离子电池生产线项目环境影响报告表的审批意见》（渭高环审〔2016〕9号）。项目于2016年6月开工建设，2016年11月建成投入运行，项目环评报告表及批复内容建设1台10t/h的天然气锅炉，实际建设过程中对燃气锅炉供蒸汽项目采用BOT模式进行了外包，天臣新能源（渭南）有限公司委托渭南神力环保设备有限责任公司在生产厂房南侧投资建设了一座锅炉房，考虑生产负荷变化及锅炉检修时用汽保证措施，实际建成3台6t/h的天然气蒸汽锅炉，2用1备，三台锅炉并联运行，满足10t/h的生产用汽最高负荷要求。由于天臣新能源生产线不能满负荷生产，目前实际运行情况为常开1台6t/h的锅炉，高峰时开2台，保证10t/h的生产用汽最高负荷要求，锅炉房供汽范围和用气负荷未发生变化。 根据渭南市环境保护督察巡查工作领导小组办公室《关于印发渭南市燃气锅炉低氮燃烧改造工作方案的通知》（渭环督通〔2018〕40号），2018年年底前，完成全市所有经营类燃气锅炉低氮燃烧改造。渭南神力环保设备有限责任公司于2018年9月对天臣新能源燃气锅炉进行了低氮燃烧改造，更换了燃烧器。目前于2018年10月完成改造，已经建成投入运行。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，渭南神力环保设备有限责任公司（以下简称“建设单位”）委托我单位对“天臣新能源燃气锅炉低氮燃烧改造项目”进行环境影响评价工作。评价单位项目组在进行资料收集与调研、现场踏勘的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《天臣新能源燃气锅炉低氮燃烧改造项目环境影响报告表》。 2、项目的分析判定 （1）产业政策符合性分析 依据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）分析，项目属于鼓励类：三十八、环境保护与资源节约综合利用，15:、“三废”综合利用及治理工程。因此，项目符合国家产业政策要求。 （2）“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1。 表1 “三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 项目位于渭南市高新区朝阳大街西段70号3D打印产业园区1号标准厂房南侧，项目所在区无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线管控范围内; 符合. 环境质量底线; 项目拟采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；项目生产废水锅炉排污水及制备软水废水为清净下水，不会改变区域地表水、地下水的功能，项目的建设符合渭南市的环境质量底线要求; 符合. 资源利用上线; 项目利用市政天然气为原料，不触及渭南市资源利用上线; 符合. 负面清单; 项目属于D4430热力生产和供应，不属于渭南市负面清单内禁止新建、扩建项目; 符合. 三、原有项目概况 天臣新能源（渭南）有限公司锂离子电池生产线项目环境影响报告表及批复建设内容为1台10t/h的天然气锅炉，于2016年7月5日取得渭南市环境保护局高新分局《关于天臣新能源（渭南）有限公司锂离子电池生产线项目环境影响报告表的审批意见》（渭高环审〔2016〕9号），锅炉烟气经1根10m高的排气筒排放。 四、改造项目概况 1、地理位置 项目位于渭南市高新区朝阳大街西段70号3D打印产业园区1号标准厂房南侧，南侧为新区南街、东侧为天然气调压站，北侧为天臣新能源生产车间，西侧为生活垃圾收集池。项目地理位置见图1，四邻关系见图2。 2、主要建设内容 渭南神力环保设备有限责任公司在天臣新能源（渭南）有限公司生产厂房南侧投资建设了一座锅炉房，建筑面积450m2，安装3台6t/h的天然气蒸汽锅炉，2用1备，配套其他附属设施及相关设备。由于天臣新能源生产线不能满负荷生产，目前实际运行情况为常开1台6t/h的锅炉，高峰时开2台，保证10t/h的生产用汽最高负荷要求，锅炉房供汽范围和用气负荷未发生变化。项目燃烧器采用ECOFLAM低氮燃烧器，根据中国特种设备检测研究院燃烧器型式试验报告，型式试验合格。项目主要建设内容见表2。 表2 项目组成一览表 项目; 建设内容. 主体工程; 锅炉房; 建筑面积450 m2，单层彩钢结构，位于天臣新能源生产厂房南侧，设3台6t/h的天然气蒸汽锅炉. 辅助工程; 值班室; 建筑面积15m2，位于锅炉房内。. 软化水车间; 建筑面积25m2，位于锅炉房内，软化水处理装置1套，处理能力为12 m3/h. 公用工程; 供水; 项目用水依托天臣新能源供水系统，来自市政供水管网. 排水; 软化水处理系统排水及锅炉排污，均属于清净下水，直接排入雨水管网. 供电; 用电依托天臣新能源供电系统，来自市政电网. 供气; 来自市政供气管网. 环保工程; 废气; 锅炉采用低氮燃烧器，废气经2根10m高排气筒排放，1#锅炉和2#锅炉共用1根排气筒，3#锅炉设1根排气筒，设有监测采样孔. 废水; 值班人员生活污水依托天臣新能源，经化粪池后排入市政污水管网，软化水处理系统排水及锅炉排污排入雨水管网. 噪声; 设备做基础减振处理. 固废; 值班人员生活垃圾依托天臣新能源，生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清运统一处理；废离子交换树脂在渭南神力环保设备有限责任公司现有危废暂存间暂存，委托有资质单位处置。. 3、主要设备 本项目原有生产设备见表3。 表3 项目设备清单 序号; 设备名称; 型号规格; 数量. 1; 燃气蒸汽锅炉; WNS6-1.25-Y-Q; 3台. 2; 全自动软水器; HQR-20Q ，12t/h; 1台. 3; 排污过滤器; /; 1台. 4、能源消耗 天臣新能源锂离子电池生产线生产用汽最高负荷为10t/h，项目安装3台6t/h的天然气蒸汽锅炉，2用1备，三台锅炉并联运行，满足最高用汽负荷要求。项目主要能源消耗见表4。 表4 项目主要能源消耗 序号; 名 称; 项目消耗量; 来源. 1; 水; 72000t/a; 依托天臣新能源. 2; 电; 506430KW*h; 依托天臣新能源. 3; 天然气; 460.8万m3/a; 依托天臣新能源. 项目天然气由市政天然气管网供给，根据陕西省能源质量监督检验所检验报告，项目天然气成分见表5。 表5 项目天然气成分表 组分; 甲烷（%）; 乙烷（%）; 二氧化碳（%）; 氢（%）; 氧（%）. 数量; 94.9; 0.28; 2.87; 0.1; 0.22. 氮（%）; 丙烷（%）; 其他组分（%）; 总硫（mg/m3）; 低位发热量（MJ/m3）; 高位发热量（MJ/m3）. 0.72; 0.02; 0.88; ＜1; 33.01; 36.62. 5、项目平面布置 项目地位于渭南市高新区朝阳大街西段70号3D打印产业园区1号标准厂房南侧，占地面积450m2，锅炉房内设值班室及软化水车间。项目平面布置见附图3。 6、公用工程 （1）供水 项目供水依托天臣新能源公司供水管网供给，值班人员生活设施依托天臣新能源公用设施，项目用水主要为锅炉用水，锅炉规模为3台6t/h蒸汽锅炉，2用1备，锅炉用水量为10m3/h，锅炉排污按用水量的2%计，排污量为0.2m3/h。锅炉进水使用软水，采用离子交换器制备软水，制备软水得水率为80%，故需新鲜水为240m3/d。 （2）排水 项目排水为锅炉排污水、软水制备系统排水，锅炉制备软水产生废水48m3/d，锅炉定期排污水为3.2m3/d，锅炉排污水及浓水含盐量较高，但水质清洁，属于清净水，排入雨水管网。 项目用排水平衡见表6，水平衡图见图1。 表6 项目水平衡表 用水类型; 用水项目; 用水量m3/d; 产生软水量m3/d; 损耗量m3/d; 排水m3/d. 新鲜水; 制备软水; 240; 192; 0; 48. 软水; 锅炉用水; 192; /; 188.8; 3.2. 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 项目用电依托天臣新能源公司配电室供给。 （4）供暖及制冷 项目值班室采用空调进行供暖和制冷。 7、总定员人数及工作制度 项目工作制度与天臣新能源公司一致，年工作天数300d，每天16h，两班制。劳动定员为2人，每班一人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有污染情况 原有项目采用1台10t/h的天然气蒸汽锅炉，项目原有锅炉房存在的主要污染情况如下： （1）废气 项目原有生产过程中产生的废气主要为锅炉燃烧天然气产生的废气。 锅炉燃烧使用天然气作为能源，天然气燃烧产生的主要污染物为SO2、NOX、颗粒物，锅炉废气经10m高排气筒排放。 根据建设单位提供资料，项目年消耗天然气384万m3/a，类比同类锅炉监测结果，SO2排放浓度4mg/m3、NOx排放浓度140mg/m3、颗粒物排放浓度5mg/m3。颗粒物、SO2、NO2排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1中浓度限值。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（下册）》，天然气锅炉废气量产污系数为136259.17m3/万m3，则项目锅炉废气量为5232.4万m3/a，原有锅炉废气污染物排放情况见表7。 表7 原有锅炉废气污染物产生及处理情况 废气名称; 来源; 废气量; 污染物情况; 处理情况; 排放特征. 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 锅炉废气; 锅炉; 5232.4万m3/a; 颗粒物; 5; 0.261; 经1根10m高排气筒排放; 有组织排放. SO2; 4; 0.209. NOX; 140; 7.325. （2）废水 项目值班人员生活设施依托天臣新能源公用设施，项目排水为锅炉排污水、软水制备系统排水，锅炉制备软水产生废水48m3/d，锅炉定期排污水为3.2m3/d，锅炉排污水及浓水含盐量较高，但水质清洁，属于清净水，排入雨水管网。 （3）噪声 运营期噪声主要为锅炉、风机、水泵等设备运行产生的机械噪声和空气动力性噪声，单台设备噪声级约70-80dB(A)。在安装设备时已经加装了减振垫，且设备均至于室内，根据现状监测结果，监测期间锅炉正常运行，锅炉房厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。 （4）固废 原有项目主要固废为废离子交换树脂和生活垃圾。项目离子交换树脂尚未更换，无废离子交换树脂产生和排放；生活垃圾产生量为0.3t/a，经垃圾池收集后由环卫部门统一处理。 2、原有环境问题及整改措施 项目存在的环境问题为燃烧器未安装隔声罩。 整改要求：3台燃烧器各安装1套隔声罩。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 渭南高新区位于渭南市中心以西6公里处，已与市区连成一片，西距秦兵马俑旅游区22公里、距西安市52公里，距咸阳国际机场90公里；东距西岳华山55公里；地理位置优越。 项目位于渭南市高新区朝阳大街西段70号3D打印产业园区1号标准厂房南侧。 2、地形地貌 渭南高新区位于渭河在渭南地区最上游地区的右侧河漫滩和河谷阶地区域，属渭河冲积平原，是八百里秦川最宽阔的地带。地形总趋势呈南高北低之势，倾向渭河，东西开阔，地势平坦，自然标高在357~368.5m，高出渭河水面20~30m，坡度系数为0.82%。由北向南依次为渭河高漫滩、渭河二级阶地、渭河三级阶地及冲沟。土壤组成为：上部0-5m为黄土类砂质粘土，夹1-2层古土壤层，下部为砂孵石层。地耐力为10-15吨/平方米。 3、气象、气候 渭南市区气候属暖温带半湿润、半干旱气候，常年受季风影响，四季分明，光照充足，雨量适宜。 气温：年平均气温13.4℃，一月平均气温-0.7℃，七月平均气温26.7℃，极端最低气温16.7℃，极端最高气温42.2℃。 气压：年平均气压975.3hpa，一月平均气压为984.5hpa，七月平均气压为962.5hpa。 相对湿度：年平均相对湿度70.0%，一月平均相对湿度为66.0%，七月平均相对湿度为79.0%。 降水量：年降水量为576.8mm，月平均最大降水量为98.7mm(9月)，月平均最水降水量为4.8mm(12月)，日最大降水量为104.8mm，降水多集中在7、8、9三个月。冬季最大积雪厚度为17.0cm，最大冻土厚度为240.cm。 风向：常年主导风为东北风，频率为14%，多年平均风速为2米/秒，最大风速为15.3米/秒。 4、水文 - （1）地表水 渭南市地处黄河流域，河流均属黄河水系，该区地表水主要有：自西而东流经本区北面的渭河（系黄河支流），自南而北流经渭南市东郊的尤河（系渭河支流），零河及其四库。 渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。 渭河渭南段属平原型宽浅河流，自张义村入境，经临渭区、华县、华阴到潼关港口入黄河，区内流程约116.5km，年平均径流量为93.3亿m3；最大流量为7440m3/s（1954年），最小流量为2.1m3/s（1971年），年径流量约54亿m3，年平均径流量为170.6m3/s，枯水期平均流量为26.59m3/s；渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.21亿吨。渭河的主要功能为农业灌溉。 尤河年泾流量3680万立方米，零河年泾流量2775万立方米。四库包括尤河水库、箭峪水库、涧峪水库、清峪水库。四库日供水能力为16万吨。尤河水库含盐量218-290mg/l，Cl-1为4-11mg/l，属HCO3-Ca.Mg型水，渭河矿化度为0.26-0.70mg/l，含盐量为0.34-0.83g/l，Cl-1为24.5-135.88mg/l。 项目所在地距北侧渭河5.26km。 - （2）地下水 地下水层分为四个层次：0~30m为潜水层，30~90m为浅层承压水，90~180m为中层承压水，180~300m为深部承压水。以30m深度为界，以上的黄土、砂砾石层地下水为潜水型，以下为主要承压水类型。 潜水：主要分布在黄土状土、粉土、粉细砂和砾石层的孔洞中，地下水位埋深不等，漫滩处较浅为2.7～5m，一阶地后缓埋深大约为11.5m。 水质：以淡水为主，地下水化学类型以HCO.SO4.Cl-Na、Mg型为主，矿化度1.27～1.57g/L，含盐量为0.33-1.15g/l，总硬度为159-416mg/l，PH值为7.5～7.7、以碳钙计为480～625mg/L，侵蚀性CO2零值，SO4含量为4～427.5mg/L，小于500mg/L，对混凝土侵蚀判定为无晶无分解性侵蚀。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ### 1、环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1 中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本项目基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的环保快报（2019-7）中《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中渭南市高新区的监测数据，区域空气质量现状评价见下表8。 表8 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 21; 60; 35; 达标. NO2; 年平均浓度; 65; 40; 162; 不达标. PM10; 年平均浓度; 183; 70; 261; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 83; 35; 237; 不达标. CO; 95%日平均浓度; 2.3; 4; 57; 达标. O3; 90%8小时平均浓度; 61; 160; 38; 达标. 注：CO浓度单位为mg/m3。 监测结果表明，渭南市高新区2018年SO2、CO、O3浓度均达标，NO2、PM10和PM2.5浓度不达标，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 2、声环境质量现状 本项目委托陕西标研环境能源检测咨询有限公司对项目厂界进行了声环境质量现状监测。 1、监测布点 在项目东、南、西、北共设4个监测点位。 2、监测时间与时段 本次噪声监测日期为2019年9月9至9月10日，昼、夜各监测一次。 3、监测结果统计与分析 监测结果见表9。 表9 噪声现状监测结果及评价一览表 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 监测结果; 标准; 超标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 9月9日; 1#东厂界; 56; 47; 65; 55; /; /. 2#南厂界; 56; 47; 65; 55; /; /. 3#西厂界; 57; 48; 65; 55; /; /. 4#北厂界; 56; 47; 65; 55; /; /. 9月10日; 1#东厂界; 56; 47; 65; 55; /; /. 2#南厂界; 57; 48; 65; 55; /; /. 3#西厂界; 57; 48; 65; 55; /; /. 4#北厂界; 55; 46; 65; 55; /; /. 由监测结果可知，项目厂界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求，说明项目所在地声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于渭南市高新区朝阳大街西段70号3D打印产业园区1号标准厂房南侧，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的区域。主要环境敏感保护目标见表10、11。 表10 环境空气保护目标概况 表11 项目环境保护目标一览表 名称; 坐标（经纬度）; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对距离（m）. E; W. 小闵村; 109.415524; 34.488589; 居住区; 人群; 二类区; W; 425. 庙南村; 109.415245; 34.487422; 居住区; 人群; 二类区; W; 540. 姚家村; 109.425952; 34.488448; 居住区; 人群; 二类区; E; 510. 环境要素; 保护目标; 方位、距离; 规模; 保护内容; 保护等级. 地表水; 渭河; N、5260m; 大河; 地表水质量; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 生态环境; 评价区土壤、植被; 生态环境; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 （4）生态环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）锅炉废气执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准。 （2）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 （3）一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中相关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 项目废水主要为锅炉排污水、软化系统排水，为清洁下水经雨水管网排放；项目废气为天然气锅炉燃烧烟气，原有项目总量控制指标为SO22.612t/a；NOX10.465t/a，改造后项目总量控制指标为SO21.26t/a；NOX3.14t/a，污染物总量指标比改造前明显减少。 |

# 建设项目工程分析

营运期工艺流程及污染环节简述 1、工艺流程简述 项目设3台6t/h的天然气蒸汽锅炉，自来水经软化水制备系统处理后进入锅炉，蒸汽通过管道送至生产车间加热，锅炉烟气经2根10m高的排气筒排放。 具体生产工艺及排污节点图见图2： 图2 项目工艺流程及产物节点图 2、主要污染工序 （1）废气 本项目产生的废气主要为：锅炉燃烧天然气产生的废气，主要污染物为颗粒物、SO2和NOx。 （2）废水 项目值班人员生活设施依托天臣新能源公用设施，项目排水为锅炉排污水、软水制备系统排水。 （3）噪声 本项目运营期噪声主要为锅炉、风机、水泵等设备运行产生的机械噪声和空气动力性噪声，单台设备噪声级约70~80dB(A)。 （4）固废 项目固体废物主要为职工生活产生的生活垃圾和废离子交换树脂。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 颗粒物 | 5mg/m3，0.314t/a | 5mg/m3，0.314t/a |
|  |  | SO2 | 4mg/m3，0.251t/a | 4mg/m3，0.251t/a |
|  |  | NOX | 140mg/m3，8.79t/a | 49mg/m3，3.076t/a |
| 水 污 染 物 | 锅炉 | 清净下水 | 15360 m3/a | 15360 m3/a |
| 固 体 废 物 | 办公区 | 生活垃圾 | 0.3t/a | 0.3t/a |
| 噪声 | 噪声源主要为锅炉、风机、水泵等设备运行产生的机械噪声和空气动力性噪声，声压级约为70~80dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目在天臣新能源生产车间南侧建设，占地面积较小，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

由于项目施工期已经结束，施工期影响已经消除，本次仅对运营期环境影响进行分析。 - 大气环境影响分析 原有项目建设1台10t/h的天然气锅炉，实际建设过程中考虑生产负荷变化及锅炉检修时用汽保证措施，实际建成3台6t/h的天然气蒸汽锅炉，2用1备，三台锅炉并联运行，满足10t/h的生产用汽最高负荷要求，供汽范围和用气负荷未发生变化。由于天臣新能源生产线不能满负荷生产，目前实际运行情况为常开1台6t/h的锅炉。改造项目仅更换低氮燃烧器，采用低氮燃烧器，烟气经2根10m高的排气筒排放，其中1#和2#锅炉共用一根10m的排气筒，3#锅炉设一根10m的排气筒。项目年生产天数300d，每天生产时间为16h，项目消耗天然气最大消耗量为460.8万m3/a。根据本项目锅炉检测报告，NOx排放浓度47-49mg/m3，类比同类项目监测结果，SO2排放浓度4mg/m3、颗粒物排放浓度10mg/m3。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（下册）》，天然气锅炉废气量产污系数为136259.17m3/万m3，则项目锅炉废气量为6278.8万m3/a，项目锅炉废气污染物排放情况见表12。 表12 项目锅炉废气污染物产生及排放情况 废气名称; 来源; 废气量; 污染物产生情况; 处理情况; 污染物排放情况; 《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 锅炉废气; 锅炉; 6278.8万m3/a; 颗粒物; 10; 0.314; 低氮燃烧器; 颗粒物; 10; 0.314; 10. SO2; 4; 0.251; SO2; 4; 0.251; 20. NOX; 140; 8.79; NOX; 49; 3.076; 50. 改造后项目锅炉烟气中颗粒物排放浓度5mg/m3、SO2排放浓度4mg/m3、NOx排放浓度49mg/m3，排放浓度均满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3天然气锅炉限值要求，对周围环境产生的影响较小。 2、水环境影响分析 项目值班人员生活设施依托天臣新能源公用设施，项目排水为锅炉排污水、软水制备系统排水，锅炉制备软水产生废水48m3/d，锅炉定期排污水为3.2m3/d，锅炉排污水及浓水含盐量较高，但水质清洁，属于清净水，排入雨水管网，对地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 项目生产过程中产生的噪声主要来源于锅炉及水泵等设备运行的机械噪声，单台设备噪声约70~80dB(A)。主要的噪声源为锅炉、鼓风机及水泵，设备均采用地上室内安装于设备间内。 2019年9月9日-9月10日，委托陕西标研环境能源检测咨询有限公司对厂区噪声进行了监测，监测期间锅炉正常运行，运行负荷大于80%，监测结果可以反映项目实际运行的噪声影响，项目厂界噪声监测结果见表13。 - 表13 项目噪声监测结果表 厂界; 监测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界; 56; 47; 65; 55; 达标; 达标. 2#南厂界; 57; 48; 65; 55; 达标; 达标. 3#西厂界; 57; 48; 65; 55; 达标; 达标. 4#北厂界; 55; 46; 65; 55; 达标; 达标. 由现状监测结果可知，通过选用低噪声设备、基础减振，噪声经建筑物遮挡、距离衰减后，厂界昼间噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。为进一步降低噪声对环境的影响，环评要求对3台燃烧器各安装1套隔声罩。 4、固体废物环境影响分析 项目固废主要为职工生活垃圾和废离子交换树脂。项目值班人员为2人，按每人每天产生垃圾0.5kg计，项目产生生活垃圾0.3t/a，生活垃圾经天臣新能源公司垃圾收集池收集后，由环卫部门统一清运处置；废离子交换树脂5年更换一次，属于HW13危险废物（900-015-13），项目于2016年11月建成运行，目前尚未更换，每次更换废离子交换树脂产生量为0.5t，在渭南神力环保设备有限责任公司现有危废暂存间暂存，委托有资质单位处置。固体废物对环境的影响较小。 5、土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，项目类别中电力热力燃气及水生产和供应业，项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 6、环境风险评价 本项目燃气锅炉建设项目，项目营运过程中，不使用有毒有害原材料，项目所采用的燃料为管道天然气，属于易燃易爆物质，易引起火灾，因此具有一定程度的风险威胁。 （1）风险识别 物质危险性识别：有毒有害物质及易燃物质判定判定标准按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 A.1表 1中的要求确定，物质危险性判定如下表所示。 表14 物质危险性标准表 物质; 序号; LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮）mg/kg; LD5（0 小鼠吸入，4 小时） mg/L. 有毒物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LD50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LD50＜2. 易燃物质; 1; 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点 （常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体——闪点低于 21℃，沸点高于 20℃的物质. 3; 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 本项目采用管道天然气，由市政管网通过调压站引入厂内，不储存。天然气属于易燃易爆物质，它是一种多组分的混合物，主要成分为烷烃（甲烷），主要理化性质如下： 外观与性状：无色无臭气体。 主要用途：用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％~30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂 接触剧烈反应。 由上，本项目不涉及有毒有害危险化学品，无重大危险源，在此主要针对项目区内天然气的输送和使用提出风险防范措施及应急预案。 （2）风险防范措施 ①厂内天然气输送管线的设计严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中的要求执行。 ②定期对燃气管道进行检查，燃气管道需经常维护、保养，减少事故隐患。 ③本项目燃气管道布设于场区内地下，可降低燃气泄露的概率。 （3）应急措施 发生突发事故时，应切断火源，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。喷雾状水稀释、溶解。漏气管道要妥善处理，经修复、检验后再用。 根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中第3.2.3条、第4.0.4条和附录B“防火间距起算点的规定”可知，液化石油气和天然气凝液站场距离附近居民住宅的安全距离应不低于30m，本项目风险仅来源于中压天然气输送管道泄露、穿孔导致的事故，风险远小于天然气站。在采取上述措施后不会对周围环境敏感点产生明显的环境影响。 综上分析，本项目具有潜在的事故风险，尽管最大可信事故概率较小，但要从建设、贮运等方面采取防护措施，这是确保安全的根本措施。为了防范事故和减少 危害，需制定事故应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，发生较大事故时，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 在严格采取上述措施的前提下，项目风险水平在可接受水平内，不会对周边环境造成较大影响。 7、“三本账”计算 项目改造前后各类污染物排放情况如下表30所示。 表30 项目改造前后各类污染物排放变化“三本帐”分析表 类别; 污染物; 原有项目排放量; 改造项目产生量; 削减量; 改造后排放量; 增减变化量. 废气; 烟气量; 5332.4万m3/a; 6278.8万m3/a; 0; 6278.8万m3/a; +946.4万m3/a. 颗粒物; 0.261t/a; 0.314t/a; 0; 0.314t/a; +0.053 t/a. SO2; 0.209t/a; 0.251t/a; 0; 0.251t/a; +0.046 t/a. NOX; 7.325t/a; 8.79t/a; 5.714t/a; 3.076t/a; -4.249t/a. 废水; 清洁下水; 15360 m3/a; 15360 m3/a; 0; 15360 m3/a; 0. 固体废物; 废离子交换树脂; 0.5 t/次; 0.5 t/次; 0; 0.5 t/次; 0. 生活垃圾; 0.3t/a; 0.3t/a; 0; 0.3t/a; 0. 项目改造后锅炉规模变大、天然气用量增加，颗粒物和二氧化硫的排放量有所增加，采用低氮燃烧器后，氮氧化物排放量明显降低。 8、环境管理与监控计划 （1）环境管理与监测的目的 环境管理与监测设置的目的，是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规的规定，以及全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为项目的管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。 （2）环境管理实施计划 ①负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。 ②加强职工环境知识的教育与宣传。 （3）环境监测计划 企业在生产过程中应对周围环境及污染源定期进行监测，了解厂区周围环境的污染程度及本项目污染源排放情况，根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求，制定监测计划，环境监测委托有资质单位负责。 项目监测计划见表15。 表15 项目监测计划一览表 污染源名称; 监测点位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 噪声; 锅炉房厂界1m处; 等效声级LeqdB（A）; 1次/季; 有资质的 监测单位. 锅炉烟气; 排气筒采样口; 颗粒物、SO2; 1次/年. NOX; 1次/月. 9、环保投资 项目的总投资为200万元，其中环保投资15.6万元，占总投资的7.8%。环保投资情况见表16。 表16 项目环保投资估算一览表 污染源; 环保设施名称; 投资额（万元）. 废气; 锅炉烟气; 3台低氮燃烧器+2根10m排气筒; 14.4. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、基础减振、隔声罩; 1.2. 固体废物; 生活垃圾; 依托天臣新能源公司生活垃圾收集池; /. 废离子交换树脂; 依托渭南神力环保设备有限责任公司现有危废暂存间暂存; /. 合计; /; 15.6. 10、竣工验收清单 项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求，进行竣工环境保护验收。本项目环保设施清单见表17。 表17 环境保护设施验收清单 类 别; 环保设施名称; 规模; 验收标准. 废气; 锅炉烟气; 3台低氮燃烧器+2根10m排气筒; 3台; 《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、基础减振、隔声罩; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准. 噪声; 生活垃圾; 依托天臣新能源公司生活垃圾收集池; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 废离子交换树脂; 依托渭南神力环保设备有限责任公司现有危废暂存间暂存; /; 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 11、项目污染物排放清单 项目污染物排放清单见表18。 表18 项目污染物排放清单 类型; 污染源; 环境保护措施及; 污染物名称; 排放浓度; 排放量; 总量指标; 排放时段; 排污口信息; 执行的环境标准. 废气; 锅炉烟气; 低氮燃烧器; 颗粒物; 5mg/m3; 0.314t/a; /; 连续; 2根10m排气筒; 《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准. SO2; 4mg/m3; 0.251t/a; 1.26t/a. NOX; 49mg/m3; 3.076t/a; 3.14t/a. 废水; 清洁下水; 排入雨水管网; COD、NH3-N; /; 15360 m3/a; /; 间断; /; 不外排. 噪声; 设备噪声; 隔声、减振; 噪声; /; /; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准. 固废; 职工生活; 垃圾池; 生活 垃圾; /; 0; /; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 生产过程; 委托有资质单位处置; 废离子交换树脂; /; 0; /; /; 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 锅炉 | 颗粒物 | 低氮燃烧器+2根10m排气筒排放 | 达标排放 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 水 污 染 物 | 锅炉房 | SS | 清洁下水排入雨水管网 | 合理处置 |
| 固体废物 | 生活办公区 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门处置 | 合理处置 |
|  | 软化水装置 | 废离子交换树脂 | 委托有资质单位处置 | 合理处置 |
| 噪 声 | 生产设备 |  | 低噪声设备、基础减振、车间隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目在天臣新能源生产车间南侧建设，占地面积较小，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 天臣新能源（渭南）有限公司委托渭南神力环保设备有限责任公司在生产厂房南侧投资建设了一座锅炉房，建成3台6t/h的天然气蒸汽锅炉，2用1备，三台锅炉并联运行。由于天臣新能源生产线不能满负荷生产，目前实际运行情况为常开1台6t/h的锅炉，高峰时开2台，保证10t/h的生产用汽最高负荷要求，锅炉房供汽范围和用气负荷未发生变化。建设单位于2018年9月对天臣新能源燃气锅炉进行了低氮燃烧改造，更换了燃烧器。项目于2018年10月完成改造投入运行。项目总投资200万元，其中环保投资15.6万元，占总投资的7.8%。 2、环境质量现状 （1）环境空气 监测结果表明，渭南市高新区2018年SO2、CO、O3浓度均达标，NO2、PM10和PM2.5浓度不达标，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 （2）声环境 由监测结果可知，项目厂界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。 3、污染物排放 项目废气污染物主要为锅炉烟气中的颗粒物、SO2和NOx，颗粒物排放量为0.314t/a、SO2排放量为0.251t/a、NOx排放量为3.076t/a。 4、环境影响分析及防治措施 （1）废气境影响分析 项目锅炉使用燃料为天然气，采用低氮燃烧器燃烧后经2根10m高排气筒排放，锅炉烟气中颗粒物排放浓度5mg/m3、SO2排放浓度4mg/m3、NOx排放浓度49mg/m3，排放浓度均满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3天然气锅炉限值要求，对周围环境产生的影响较小。 （2）废水环境影响分析 项目值班人员生活设施依托天臣新能源公用设施，项目排水为锅炉排污水、软水制备系统排水，锅炉制备软水产生废水48m3/d，锅炉定期排污水为3.2m3/d，锅炉排污水及浓水含盐量较高，但水质清洁，属于清净水，排入雨水管网，对地表水环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 由现状监测结果可知，通过选用低噪声设备、基础减振，噪声经建筑物遮挡、距离衰减后，厂界昼间噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，为进一步降低噪声对周边环境影响，环评要求3台低氮燃烧器各安装1套隔声罩。 （4）固体废物环境影响分析 项目固废主要为职工生活垃圾和废离子交换树脂。项目值班人员为2人，按每人每天产生垃圾0.5kg计，项目产生生活垃圾0.3t/a，生活垃圾经天臣新能源公司垃圾收集池收集后，由环卫部门统一清运处置；废离子交换树脂5年更换一次，属于HW13危险废物（900-015-13），项目于2016年11月建成运行，目前尚未更换，每次更换废离子交换树脂产生量为0.5t，在渭南神力环保设备有限责任公司现有危废暂存间暂存，委托有资质单位处置。固体废物均合理处置，对环境的影响较小。 5、总结论 综上所述，天臣新能源燃气锅炉低氮燃烧改造项目建设符合国家产业政策。项目采取的污染防治措施和环境管理措施可行，污染物能稳定达标排放，改造后污染物的排放量显著减小，对环境空气质量有改善作用。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目厂区平面布置图 附件1 环评委托书 附件2 渭南市燃气锅炉低氮燃烧改造工作方案 附件3 原有项目环评批复 附件4 蒸汽项目外包特许权合同书 附件5 营业执照 附件6 检验及检测报告 附件7 燃烧器型式试验证书及报告 附件8 噪声现状监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级£ |  |  |  |  |  |  | 三级R |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5 kmR |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/aR |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 ( 颗粒物 ) 其他污染物 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  |  |  | 地方标准 R |  |  |  |  | 附录D □ |  |  |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2018 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据£ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测£ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 R 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 R |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源£ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km £ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( 颗粒物、SO2、NOx) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 R |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 最大占标率≤100%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  |  | 占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：颗粒物、SO2、NOx |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 R 无组织废气监测 £ |  |  |  |  |  |  |  | 无监测£ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测R |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 R 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.251）t/a |  |  | NOx:（3.076）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物（0.314）t/a |  |  |  |  | VOCs（）t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |