《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	2

建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

环境质量状况	9

评价适用标准	11

建设项目工程分析	12

项目主要污染物产生及预计排放情况	17

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	26

结论与建议	27

附图：

附图1：地理位置图

附图2：四邻关系及保护目标图

附图3：总平面布置图

附图4：厂房内平面布置及分区防渗图

附图5：监测点位图

附图6：区内位置图

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：立项文件

附件4：土地证

附件5：租赁合同

附件6：环评批复

附件7：验收批复

附件8：监测报告

附件9：危废委托处置证明

附件10：处罚决定书

附表：建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南欣旺精工机械有限公司机电零部件加工厂建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | - 渭南欣旺精工机械有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 贾振锋 |  |  | 联系人 | 王永侠 |  |
| 通讯地址 | 渭南市高新技术产业开发区朝阳大街60号（方圆公司内） |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 19946513091 |  | 传真 | / | 邮编 | 714000 |
| 建设地点 | 渭南市高新技术产业开发区朝阳大街60号（方圆公司内） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南高新区发展和改革局 |  |  | 项目代码 | 2019-610563-34-03- 039836 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 机械零部件加工 C3484 |  |
| 占地面积 （平方米） | 1414.83 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 160 | 其中：环保投资（万元） |  | 8 | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 |  |  | 2019年12月 |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景 渭南欣旺精工机械有限公司位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街60号（方圆公司内），主要从事机电零部件加工，“渭南欣旺精工机械有限公司机电零部件加工厂建设项目”已于2019年7月18日取得渭南高新区发展和改革局关于本项目的备案确认书（项目代码：2019-610563-34-03-039836）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。根据2017年环保第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求：本项目属于第二十二条“金属制品业”、67项“金属制品加工制造”中的“其他（仅切割组装除外）”，确定环评等级为环境影响报告表。建设单位委托我司承担该项目环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制该项目环境影响评价报告表。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性 根据《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类，且本项目已取得渭南高新区发展和改革局关于本项目的备案确认书（见附件3）。因此，项目符合国家和地方的产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街60号（方圆公司内），租赁陕西渭南方园机械有限责任公司现有厂房，租赁合同和土地证见附件，项目依托陕西渭南方园机械有限责任公司厂区现有给水管道、排水管道、排水口等公辅设施。项目所在地交通便利，水、电、通讯等各项基础配套完善，能够满足该项目的需求。经过采取措施后，废气、废水、噪声、固体废物基本能满足排放标准。 综上所述，从环境保护的角度分析，项目选址可行。 三、项目概况 1、项目名称、建设单位及建设性质 项目名称：渭南欣旺精工机械有限公司机电零部件加工厂建设项目 建设单位：渭南欣旺精工机械有限公司 建设性质：新建 2、建设地点 本项目建设地点位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街60号（方圆公司内），中心坐标为东经109.434085、北纬34.490942，项目东侧为渭南高新区市政工程管理处，南侧为空地，西侧为北人印机公司铸造分厂，北侧为朝阳大街西段，项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 3、建设内容及规模 本项目租赁陕西渭南方园机械有限责任公司（以下简称“方圆公司”）现有厂房，租赁总建筑面积1414.83m2，厂房内主要设置机加工区、库房、办公室，项目建成后年产墙板200件、圆盘50件、撑挡50件、横梁50件、支座50件、轴20件。 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程组成，具体见表1。 表1 项目组成一览表 工程 名称; 工段名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 生产厂房; 建筑面积1414.83m2，1F，主要设置机加工区、库房、办公室。; 租赁. 公用 工程; 用水; 依托方圆公司现有厂区供水管网; 依托方圆公司. 排水; 雨污分流，雨水进入雨水管网，生活污水依托方圆公司现有化粪池，处理后进入市政管网。; 依托方圆公司. 供电; 依托方圆公司供电电网; 依托方圆公司. 采暖制冷; 采暖制冷采用双制单体空调。; 新建. 储运 工程; 储存; 原辅材料和成品均储存在库房。; 依托方圆公司. 运输; 厂外运输由社会运力提供汽车运输服务。; /. 环保 工程; 废水治理; 生产废水经设备自带沉淀池沉淀后和生活污水一起依托租赁方化粪池处理后排入市政污水管网，进入渭南市西区污水处理厂。; 依托方圆公司. 噪声治理; 选用低噪声设备、隔声、减振等措施; 新建. 固废处置; 一般固废收集后外售；危险废物依托方圆公司暂存和处置，并由方圆公司交由有资质的危废回收单位回收处置。; 新建. 4、项目主要设备 项目主要设备见表2。 表2 主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 普通车床; C6140; 台; 1. 2; 普通车床; C6150; 台; 2. 3; 数控车床; CKA6150; 台; 2. 4; 控臂钻床; 3080×2.5; 台; 1. 5; 立铣; XA5032; 台; 1. 6; 龙门铣床; X2016/4M; 台; 1. 7; 龙门铣床; X2010/3M; 台; 1. 8; 数显卧式镗床; TX6113C/2; 台; 1. 9; 数控加工中心; /; 台; 1. 10; 锯床; /; 台; 1. 11; 数控线切割（湿式切割）; 1000×800; 台; 1. 12; 数控线切割（湿式切割）; /; 台; 1. 13; 数控水切割; SQ6025; 台; 1. 14; 数控水切割; /; 台; 2. 5、原辅材料用量 项目原辅材料用量见表3。 表3 原辅材料用量 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 钢板; t; 150. 2; 铸钢. 3; 铸铁. 4; 园钢. 5; 切削液; kg; 25. 6; 机械润滑油; kg; 170. 6、产品方案 项目产品方案见表4。 表4 产品方案 序号; 产品名称; 单位; 数量. 1; 墙板; 件/a; 200. 2; 圆盘; 件/a; 50. 3; 撑挡; 件/a; 50. 4; 横梁; 件/a; 50. 5; 支座; 件/a; 50. 6; 轴; 件/a; 20. 7、储运 本项目厂外以公路运输为主要运输方式，运输对象为成品，厂内运输工具主要为叉车。 8、总平面布置 本项目租赁区域位于方圆公司南部，生产厂房呈矩形，办公室位于厂房东南角，库房位于厂房西南角，机加工区位于厂房中部和北部，具体总平面布置见附图3，厂房内平面布置见附图4。 9、项目总投资 本项目总投资160万元，资金全部为建设单位自筹。 10、劳动定员及工作制度 本项目年生产天数300天，每天生产8小时，实行制8小时工作制，劳动定员10人，厂区不设食宿。 四、公用工程 本项目公用配套工程包括给水、排水、供暖、供电等。 1、给水 本项目用水主要为生产用水和员工生活用水，依据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），生活用水量按35L/人·d计，则生活用水量约0.35m3/d；生产用水主要用于水切割设备，根据建设单位提供资料，水切割每天用水量约0.2m3/d。 2、排水 本项目采用雨污分流制，生活污水产生量按给水量80%计，约0.28m3/d，84m3/a；生产用水蒸发损耗约20%，生产废水产生量约0.16m3/d，48m3/a。生产废水经设备自带沉淀池沉淀后和生活污水一起依托租赁方化粪池处理后排入市政污水管网，进入渭南市西区污水处理厂。 本项目给排水平衡见表5、图1。 生活用水 生产用水 0.35 0.2 损失0.07 损失0.04 化粪池 每台设备自带沉淀池 市政污水管网 渭南市西区污水处理厂 0.28 0.16 0.16 0.44 0.44 供水管网0.55 图1 本项目给排水平衡图 单位：m3/d 表5 给排水平衡一览表 单位：m3/d 序号; 用水项目; 新鲜水用量; 消耗量; 废水排放量; 备注. 1; 生活用水; 0.35; 0.07; 0.28; 生产废水经设备自带沉淀池沉淀后和生活污水一起依托租赁方化粪池处理后排入市政污水管网，进入渭南市西区污水处理厂。. 2; 生产用水; 0.20; 0.04; 0.16. 合计; 0.55; 0.11; 0.44; —. 3、供电 本项目用电由供电电网提供，预计用电量2万kwh/a。 4、供暖制冷 本项目厂房不供暖，办公室采暖制冷采用双制单体空调。 五、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表6。 表6 主要技术经济指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 建筑面积; m2; 1414.83; /. 2; 生产 规模; 墙板; 件/a; 200; /. 圆盘; 件/a; 50; /. 撑挡; 件/a; 50; /. 横梁; 件/a; 50; /. 3; 支座; 件/a; 50; /. 4; 轴; 件/a; 20; /. 5; 工作制度; /; 一班制; 每天生产8h，年生产300d. 6; 项目总投资; 万元; 160; 资金来源建设单位自筹. 环保投资; 万元; 8; /. 环保投资占总投资比例; %; 5; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁已有闲置厂房，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西关中平原东部，地势平坦，全市总面积13134km2；东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤，南北长182.3公里，东西宽149.7公里，是陕西省和西部地区进入中东部的“东大门”。该区域自然环境优越，农业资源丰富。 本项目建设地点位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街60号（方圆公司内），中心坐标为东经109.434085、北纬34.490942。 二、地形、地貌 渭南市在地质构造上属华北地台的陕甘宁盆缘区，汾渭地堑渭河断陷区和北秦岭元台隆断带北侧，地质构造呈现南北隆起，中间断陷和阶梯状地堑构造。 渭南市地势以渭河为轴线，形成南北两山、两塬和中部平川五大地貌类型区。中部渭河冲积平原是八百里秦川最宽阔的地带。 渭南高新技术开发区的地势南高北低，由北部渭河向南依次为渭河漫滩、渭河一级、二级、三级阶地及冲沟。开发区内300m深度内地下水可划分为潜水、浅层承压水、中层承压水和深层承压水四个含水层组。 三、气候、气象 渭南市属暖温带半干旱性季风气候区，气候特点是干湿交替、四季分明、冬季寒冷干燥、夏季炎热多雨，春季温暖多雨，秋季温和湿润。降水年际变化较大、季节间分配不均，干旱年周期出现，蒸发量大于降水量。 根据渭南市气象站多年气象要素统计数据，渭南市年平均气温为14.2℃，最热月（7月）平均气温27.4℃，最冷月（1月）平均气温-0.3℃；年降水量555.1mm，年蒸发量1375.7mm；年均气压940-980hPa；年均风速1.9m/s；年主导风向为ENE，年静风频率为36%。 四、水文 渭南市地处黄河流域，河流均属黄河水系，该区地表水主要有：自西而东流经本区北面的渭河（系黄河支流），自南而北流经渭南市东郊的尤河（系渭河支流）。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。 渭河渭南段属平原型宽浅河流，自张义村入境，经临渭区、华县、华阴到潼关港口入黄河，区内流程约116.5km，年平均径流量为93.3亿m3；最大流量为7440m3/s（1954年），最小流量为2.1m3/s（1971年），年径流量约54亿m3，年平均径流量为170.6m3/s，枯水期平均流量为26.59m3/s；渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.21亿吨。渭河的主要功能为农业灌溉。 遇仙河系渭河右岸一级支流，发源于大明镇桥峪以上的老牛山下，上游穿行于秦岭北麓的崇山峻岭之中，出峪后由南向北流经大明、赤水、辛庄等乡镇，于辛庄镇北社村西北汇入渭河，河道长41.1km，流域面积 141.5km²，河道比降 36‰。其中山前洪积扇裙以上的有效流域面积为 129.5km²，有效河道长为 28.7km。遇仙河上游由桥峪河、金堆峪河两条主要支流组成。 五、植被 项目所在区域为农业区，耕作制度为一年两熟制，农作物以玉米、小麦、蔬菜为主，农业生态环境良好。区域主要以人工植被为主，主要是刺槐、侧柏、油松、臭椿、杨树等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、大气环境质量现状 本项目位于渭南市高新技术产业开发区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本次评价基本污染物环境质量现状采用陕西省生态环境厅办公室于2019年 1月11日发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况环保快报》中渭南市高新区数据及结论。2018年渭南市高新区空气质量状况统计表7。 表7 2018年渭南市高新区空气质量状况统计数据一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 123; 70; 175.7%; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174.3%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 57; 80; 71.3%; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 2000; 4000; 50%; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 162; 160; 101.3%; 不达标. 优良天数; 187d. 优良率; 51.2. 重度及以上污染天数; 25d. 空气质量综合指数; 6.6. 空气质量综合指数排序; 47. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1区域达标判断，本项目区域 PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，本项目所在区域属不达标区。 二、声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测委托陕西智进检测技术有限公司于2019年8月2日进行监测，分昼间与夜间进行监测，噪声监测点位分布图见监测报告，监测结果见表8。 表8 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测地点; 2019年2月27日. 昼间; 夜间. 1#厂界东; 60.3; 52.5. 2#厂界南; 59.0; 52.8. 3#厂界西; 60.7; 53.2. 4#厂界北; 59.8; 52.5. 5#姚家村; 48.8; 42.7. 执行标准; 65; 55. 声环境现状监测结果表明，厂界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，敏感点姚家村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，说明项目所在地声环境质量较好。 三、生态环境质量现状 项目所在区域无生态环境自然保护区，无珍稀动植物。厂区周边无原始植被生长和珍稀野生动物活动，周围主要为城市生态系统。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标见表9，环境保护目标见附图2。 表9 主要环境保护目标一览表 类别; 名称; 方位; 距离; 规模; 保护级别; 保护对象. 环境 空气; 姚家村; SW; 158m; 约880人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; 居民. 黄家村; SE; 216m; 约1600人; 居民. 声环境; 姚家村; SW; 158m; 约880人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 居民. 黄家村; SE; 216m; 约1600人; 居民.

# 评价适用标准

| 评价标准采用渭南市生态环境局高新区分局批复的评价标准 |  |
| --- | --- |
| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准； 3、声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放相关浓度限值。 2、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、一般工业固废排放应依据固废鉴别结果相应执行《一般工业固废固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据国家总量控制要求，结合本项目污染物排放情况，本项目污水进入高新区污水处理厂，废水不再单独设总量。本项目运营过程中总量控制建议指标不需设置。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、运营期 项目建成后年产墙板200件、圆盘50件、撑挡50件、横梁50件、支座50件、轴20件。项目生产工艺主要为机加工，不涉及酸洗、磷化、喷塑、喷漆工艺，工艺流程见图1。 备料 切割 下料 铣外形 镗孔 钻孔 攻丝 图1 生产工艺流程及产污环节图 成品 入库 固废 固废 固废 检验 固废 工艺流程简介： 将原料按零件尺寸下料，按照图纸要求进行切割、铣、镗孔、钻孔、攻丝等机加工，加工完成检验合格后入库。 项目切割工序使用数控切割机和数控水割机，均为湿式切割，切割环节几乎不产生粉尘。 数控切割机基本工作原理是利用连续移动的细金属丝做电极，对工件进行脉冲放电蚀除金属，切割成型，工作时必须有一定绝缘性能的液体介质（切削液）中进行。液体介质还有排除间隙内电蚀产物和冷却电极作用。钼丝和工件被加工表面之间保持一定间隙。数控水割机基本工作原理是利用高压水作用在原料表面进行切割。 根据对生产工艺流程、生产设备和原辅材料的分析，确定本项目在生产过程中产生的污染因素如下： ⑴废气：金属粉尘。 ⑵废水：生产废水；生活污水 ⑶噪声：生产过程中设备产生的噪声 ⑷固废：废金属边角料、废机油、废切削液、水切割机沉淀池的细砂、生活垃圾。

主要污染工序 一、施工期污染源分析 项目租赁陕西渭南方园机械有限责任公司现有厂房进行生产，无土建工程，设备安装后可直接生产，施工期仅进行生产线设备安装和调试，在生产线设备安装和调试过程会产生噪声。 二、营运期污染源分析 1、环境空气污染源 本项目运营期废气主要为机加工时的金属粉尘。切割工序均为湿式切割，几乎不产生粉尘。 本项目金属原材料需要经过切割、车、钻、铣、锯等各种机加工形成不同规格的机械配件，在机加工过程中会产生一定量的金属粉尘。经查阅《环境工程手册 废气卷》可知，金属机加工过程中粉尘产生量约为原料耗量的0.1%，本项目金属原材料消耗量为150t/a，则本项目金属粉尘产生量为0.15t/a，由于金属一般比重较大，其中大部分(约 99%以上)的金属粉尘沉降在车间地面；极少部分(约1%)的金属粉尘扩散到环境空气中，因此本项目最终扩散到车间环境空气中的金属粉尘量约为0.0015t/a，约0.1485t/a的金属粉尘沉降到地面收集后作为固废外卖给正规物资回收公司。 2、水污染源 本项目生产废水主要为水切割机废水，主要污染物为SS。生产废水产生量约0.16m3/d，48m3/a；项目生活污水产生量约0.28m3/d，84m3/a。生产废水经设备自带沉淀池沉淀后和生活污水一起依托方圆公司化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），通过市政污水管网，排入渭南市西区污水处理厂。 本项目生活污水产生浓度取自《给水排水设计手册》（第五册），项目生活污水经化粪池处理后产生排放情况见表10。 表10 项目生活污水污染物产生情况 项 目; BOD5; COD; SS; NH3-N. 产生 情况; 综合污水; 废水量(m3/a); 132. 产生浓度(mg/L); 160; 350; 220; 25. 产生量（t/a）; 0.021; 0.046; 0.029; 0.003. 排放 情况; 综合污水; 废水量(m3/a); 132. 排放浓度(mg/L); 146; 298; 153; 25. 排放量（t/a）; 0.019; 0.039; 0.020; 0.003. 3、噪声 本项目营运期噪声主要来源于切割机、车床、铣床、钻床等生产设备运行产生的噪声，噪声源强85～90dB(A)。 表11 噪声源噪声值 序号; 噪声源; 数 量 （台/套）; 噪声值[d(A)]; 防治措施. 1; 切割机; 5; 85; 减振、隔声. 2; 车床; 5; 90; 减振、隔声. 3; 铣床; 3; 90; 减振、隔声. 4; 钻床; 1; 90; 减振、隔声. 4、固废 项目运营期固体废物主要为废金属边角料、废机油、废切削液、水切割机沉淀池的细砂、生活垃圾。 ⑴一般工业固体废物 ①废金属边角料 一般金属废料产生量约占总耗量的3%，则废边角料产生量约4.5t/a，收集后外售。 ②水切割机沉淀池的细砂 项目水切割机沉淀池的细砂定期更换，产生量约为1t/a，收集后外售。 ③生活垃圾 - 项目员工生活垃圾人均产生量按0.5kg/d计，劳动定员10人，则生活垃圾产生量为1.5t/a，集中收集后，由环卫部门定期清运。 ⑵危险废物 ①废机油 项目各类设备维修保养过程中会产生废机油，废机油产生量为年用量10%，产生量分别约0.017t/a，属于危险废物，委托有资质的危废回收单位回收处置。 ②废切削液 项目切割、铣、钻过程使用切削液，切削液为循环使用、定期更换，废切削液产生量为年用量的10%，产量约0.0025t/a，产生的废切削液属于危险废物，委托有资质的危废回收单位回收处置。 本项目固体废物类别及产生量具体见表12。 表12 工业固体废物产生情况 序号; 名称; 来源; 属性; 代码; 产生量t/a. 1; 废金属边角料; 机加工; 一般固废; /; 4.5. 2; 细砂; 水切割; 一般固废; /; 1. 3; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; /; 1.5. 4; 废机油; 设备润滑; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.017. 5; 废切削液; 危险废物; HW09 900-006-09; 0.0025.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物 名称 | 污染物处理前 |  | 污染物处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| 大气 污染物 | 生产过程 | 金属粉尘 | <1.0mg/m3 | 0.0015t/a | <1.0mg/m3 | 0.0015t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | BOD5 | 160mg/L | 0.021t/a | 146mg/L | 0.019t/a |
|  |  | COD | 350mg/L | 0.046t/a | 298mg/L | 0.039t/a |
|  |  | SS | 220mg/L | 0.029t/a | 153mg/L | 0.020t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.003t/a | 25mg/L | 0.003t/a |
| 固 体 废 物 | - 生产过程 | - 废机油 | 0.017t/a |  | - 依托方圆公司暂存和处置，并由方圆公司交由有资质的危废回收单位回收处置。 |  |
|  |  | - 废切削液 | 0.0025t/a |  |  |  |
|  |  | 废金属边角料 | - 4.5t/a |  | - 集中收集后，外售物资回收单位 |  |
|  |  | 细砂 | - 1t/a |  |  |  |
|  | - 员工生活 | - 生活垃圾 | - 1.5t/a |  | - 集中收集后，环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自车床、钻床、铣床、等设备噪声，噪声级在85～90dB(A) |  |  |  |  |  |
| 其他 | 本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租赁现有生产厂房，无土建工程，不涉及大规模建筑施工过程，对周边环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目租赁陕西渭南方园机械有限责任公司现有厂房进行生产，无土建工程，设备安装后可直接生产，施工期仅进行生产线设备安装和调试，在生产线设备安装和调试过程会产生噪声。以上影响是间歇性的，且只在昼间进行，将随施工期的结束而消失。 二、运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目运营期废气主要为机加工时的金属粉尘。切割工序均为湿式切割，几乎不产生粉尘。 ⑴金属粉尘 本项目金属原材料需要经过切割、车、钻、铣、锯等各种机加工形成不同规格的机械配件，在机加工过程中会产生一定量的金属粉尘，经过自然沉降和厂房阻隔，产生量约为0.0015t/a，为无组织排放。 经预测，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放相关浓度限值要求（1.0mg/m3）。 ⑵大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测。估算模型参数见表13。 表13 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 39°C. 最低环境温度; -17 °C. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 半湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. 项目无组织废气主要为机加工过程产生的颗粒物。本次环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式 AERSCREEN对项目无组织废气排放的环境影响进行估算，本次面源预测相关参数及选项见表14，无组织排放的最大落地浓度的预测结果见表15。 表14 项目面源预测参数表 面源名称; 面积; 初始排放 高度(m); 年排放 小时数(h); 污染物; 源强. 机加工; 1414.83m2; 7; 2400; 颗粒物; 0.0015t/a. 表15 项目无组织排放废气最大地面浓度预测结果 距源中心下风向距离D(m); 颗粒物. 预测浓度C (mg/m3); 浓度占标率P（%）. 10; 0.000637; 0.07. 25; 0.000952; 0.11. 50; 0.000871; 0.10. 75; 0.000706; 0.08. 100; 0.000586; 0.07. 125; 0.000489; 0.05. 150; 0.000415; 0.05. 175; 0.000357; 0.04. 200; 0.00031; 0.03. 225; 0.000272; 0.03. 250; 0.000242; 0.03. 275; 0.000216; 0.02. 300; 0.000195; 0.02. 325; 0.000177; 0.02. 350; 0.000162; 0.02. 375; 0.000148; 0.02. 400; 0.000137; 0.02. 425; 0.000127; 0.01. 450; 0.000118; 0.01. 475; 0.00011; 0.01. 500; 0.000103; 0.01. 最大浓度及占标率; 0.000969; 0.11. 最大落地距离; 28m. 评价等级; 三级. 项目无组织颗粒物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，颗粒物对周围环境有一定的浓度贡献值，但均低于标准限值的1%，满足环境质量标准，对周围环境的影响较小。 本次评价以大气污染物最大落地浓度值作为企业边界污染物排放浓度值，由上表可知，厂界处颗粒物最大落地浓度为0.000969mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放相关浓度限值，对周围大气环境质量影响不大。 ⑶敏感目标大气环境影响分析 本项目周边最近的大气环境敏感点为姚家村，根据预测结果项目颗粒物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。颗粒物对敏感点浓度贡献值很小，因此，本项目大气污染物不会周边环境敏感目标产生明显不利影响，对敏感目标的大气环境影响是可接受的。 ⑷大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离确定方法，本项目大气环境影响评价工作等级为三级， Pmax﹤1%，不存在超标情况，因此，本次评价不进行大气防护距离计算，不设置大气防护距离。 2、水环境影响分析 本项目生产废水主要为水切割机废水，主要污染物为SS。生产废水产生量约0.16m3/d，48m3/a；项目生活污水产生量约0.28m3/d，84m3/a。生产废水经设备自带沉淀池沉淀后和生活污水一起依托方圆公司化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），通过市政污水管网，排入渭南市西区污水处理厂。根据建设单位提供，方圆公司化粪池余量可满足本项目排水需求，本项目废水依托方圆公司化粪池处理可行。项目项目污水污染物排放情况见表16。 表16 综合污水污染物排放情况 生活污水; 污染物名称. BOD5; COD; SS; NH3-N. 处理方式; 化粪池. 处理效率; 9%; 15%; 30%; /. 处理后浓度（mg/L）; 146; 298; 153; 25. 处理后量（t/a）; 0.019; 0.039; 0.020; 0.003. GB8978-1996 三级标准; 300; 500; 400; /. GB/T31962-2015; /; /; /; 25. 综上所述，本项目污水排放对环境产生的影响较小。 环评要求建设单位在项目可能对地下水环境可能产生影响的沉淀池、生产车间采取防渗漏处理以及地面硬化等措施，本项目分区防渗要求见下表，分区防渗图见附图4。 表17 场地防渗等级一览表 场地名称; 天然包气带 防污性能; 污染控制 难易程度; 污染物 类型; 防渗分区; 防渗具体要求. 其他区域; 中-强; 易; 其他类型; 简单防渗区; 一般地面硬化. 沉淀池; 中-强; 难; 其他类型; 一般防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 3、声环境影响分析 ⑴噪声源强 本项目营运期噪声主要来源于切割机、车床、铣床、钻床等生产设备运行产生的噪声，噪声源强85～90dB(A)，具体噪声源强见表11。 ⑵防治措施 本项目采取以下治理措施： ①合理安排高噪声设备的布置； ②高噪声设备安装减振垫； ③设备的选型尽可能选用噪声低、震动小的设备。 ⑶预测模式 噪声预测按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 噪声叠加公式： Leqs=10lgi=1n100.1Leqi 式中：Leqs——预测点处的等效声级，dB(A)； Leqi——第i个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 室外声源 采用衰减公式为： 式中：Lp(r) —声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0) —参考位置的声压级，dB(A)； L —为各种因素引起的声衰减量，dB(A)； r —声源“声源中心”距预测点间的距离，m。 具体的厂界噪声排放预测结果见表18。 表18 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 位置; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界; 姚家村. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值dB(A); 52.1; 50.2; 56.1; 53.6; 40.5. 叠加值dB(A); /; /; /; /; 49.4. 标准限值; 65; 65; 65; 65; 60. 由上述预测结果可知，项目厂界四周昼夜噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，姚家村噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此项目生产设备运行噪声不会对周围声环境造成明显影响。 4、固体废物影响分析 项目运营期固体废物主要为废金属边角料、废机油、废切削液、水切割机沉淀池的细砂、生活垃圾。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，对本项目产生的固体废物性质进行判定，判定结果及处置状况如表19。 表19 本项目运营期固体废物性质判断及处置结果汇总表 序号; 名称; 来源; 主要成分; 形态; 是否属于固废; 是否属于危废; 危废类别、代码; 产生量; 处置措施. 1; 废金属边角料; 机加工; 金属; 固态; 是; 否; /; 4.5t/a; 收集后外售. 2; 细砂; 水切割; 砂石; 固态; 是; 否; /; 1t/a. 3; 生活垃圾; 员工生活; 废纸屑、塑料瓶; 固态; 是; 否; /; 1.5t/a; 交由环卫部门统一清运. 4; 废切削液; 设备润滑; 乳化液; 液态; 是; 是; HW09 900-006-09; 0.0025t/a; 依托方圆公司暂存和处置，并由方圆公司交由有资质的危废回收单位回收处置. 5; 废机油; 废矿物油; 半固态; 是; 是; HW08 900-249-08; 0.017t/a. 通过采取以上措施后，项目运营固废对周围环境产生的影响不大。 本项目设一般固废暂存间存放一般固废；危险废物依托方圆公司暂存和处置，并由方圆公司交由有资质的危废回收单位回收处置。方圆公司危废暂存间设置在本项目租赁区域西侧。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100%，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 5、环境风险影响分析 根据《危险化学品名录》，《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的规定，凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定位重大危险源。 因本项目生产工艺简单，原料及产品不具有危险性，生产过程基本不会出现毒物泄露等风险事故。本项目最容易造成的风险为机械伤害、火灾伤害，建议企业加大对职工安全教育的培训，做好安全生产工作。 6、环境管理与监测计划 ⑴环境管理 本项目日常生产中应把环境管理工作纳入企业管理体系中，制定健全环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。运营中要突出环境空气和噪声的管理，做到达标排放。加强环保管理，确保环保设施正常、稳定运行。 ⑵环境监测 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对大气、噪声定期监测。具体见表20。 表20 运营期环境监测计划 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测计划. 污染源; 厂界无组织（上风向1个点，下风向3个点）; 颗粒物; 1次/年; 1次/年. 废水排放口; COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年; 1次/年. 厂界四周; 等效声级Leq dB（A）; 1次/季度; 4次/年. 7、环保投资 本项目环保投资共8万元，占项目总投资的5%，环保投资明细详见表21。 表21 环保投资明细表 序号; 项目; 环保措施; 投资金额（万元）. 1; 废气防治; 厂房阻隔; 2. 2; 废水防治; 水切割设备自带沉淀池; 1. 依托方圆公司化粪池. 3; 噪声防治; 减振垫、隔声; 3. 4; 固废防治; 一般固废暂存间; 2. 依托方圆公司危废暂存间. 合计; 8. 8、环境保护设施清单 项目环境保护设施清单见表22。 表22 竣工环境保护设施验收清单 项目; 污染环节; 环保措施; 验收位置; 执行标准. 废气; 机加工; 厂房阻隔; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值. 废水; 生产; 水切割设备自带沉淀池; 废水排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 生活; 依托方圆公司化粪池. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 废金属边角料; 收集后外售; /; 《一般工业固体废物贮存、处 置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改 单（2013）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 细砂. 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. 废切削液; 依托方圆公司暂存和处置，并由方圆公司交由有资质的危废回收单位回收处置. 废机油. 环境管理; 设立环境管理机构、健全环境管理制度、落实环境管理措施，并确认企业实行例行监测. 9、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表23。 表23 污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物名称; 排放量 t/a; 总量指标 t/a; 环保措施及除尘效率; 排污口信息; 执行标准. 废气; 机加工; 颗粒物; 0.0015; /; 厂房阻隔; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值. 噪声; 设备; 噪声; /; /; 隔声、减振; 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 废水; 生产; SS; 132; /; 水切割设备自带沉淀池; 废水排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 生活; COD、BOD5、SS、NH3-N; 依托方圆公司化粪池. 固废; 生产; 废金属边角料; 0; /; 收集后外售; /; 《一般工业固体废物贮存、处 置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改 单（2013）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 细砂; 0; /; /. 废切削液; 0; /; 依托方圆公司暂存和处置，并由方圆公司交由有资质的危废回收单位回收处置; /. 废机油; 0; /; /. 生活; 生活垃圾; 0; /; 交由环卫部门统一清运; /. 工程组成; 项目租赁总建筑面积1414.83m2，厂房内主要设置机加工区、库房、办公室。. 生产规模; 年产墙板200件、圆盘50件、撑挡50件、横梁50件、支座50件、轴20件。. 原材料; 主要原辅材料为钢板、铸钢、铸铁、园钢.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产过程 | 颗粒物 | 厂房阻隔 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生产、生活 | CODcr | 水切割设备自带沉淀池、依托方圆公司化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | - 生产过程 | - 废机油 | - 依托方圆公司暂存和处置，并由方圆公司交由有资质的危废回收单位回收处置 | 《一般工业固体废物贮存、处 置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改 单（2013）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  |  | - 废切削液 |  |  |
|  |  | 废金属边角料 | - 外售给物资回收单位 |  |
|  |  | 细砂 |  |  |
|  | - 职工生活 | - 生活垃圾 | - 集中收集，环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自车床、钻床、铣床等设备噪声，噪声级在85～90dB(A)。经隔声、减振，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果（不够时可附另页） 本项目租赁现有生产厂房，无土建工程，不涉及大规模建筑施工过程，对周边环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 渭南欣旺精工机械有限公司机电零部件加工厂建设项目位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街60号（方圆公司内），中心坐标为东经109.434085、北纬34.490942，本项目租赁陕西渭南方园机械有限责任公司现有厂房，租赁总建筑面积1414.83m2，厂房内主要设置机加工区、库房、办公室，项目建成后年产墙板200件、圆盘50件、撑挡50件、横梁50件、支座50件、轴20件。 2、产业政策符合性 根据《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类，且本项目已取得渭南高新区发展和改革局关于本项目的备案确认书。因此，项目符合国家和地方的产业政策。 3、环境质量现状结论 项目评价范围内CO、SO2、NO2监测浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求，PM2.5、PM10、O3浓度监测值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。本项目所在区域属于不达标区。项目厂界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，说明项目所在地声环境质量较好。 4、运营期环境影响分析结论 ⑴大气环境影响分析 本项目金属原材料需要经过切割、车、钻、铣、锯等各种机加工形成不同规格的机械配件，在机加工过程中会产生一定量的金属粉尘，经过自然沉降和厂房阻隔，产生量约为0.0015t/a，为无组织排放。经预测，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放相关浓度限值要求（1.0mg/m3）。 本项目周边最近的大气环境敏感点为姚家村，根据预测结果项目颗粒物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。颗粒物对敏感点浓度贡献值很小，因此，本项目大气污染物不会周边环境敏感目标产生明显不利影响，对敏感目标的大气环境影响是可接受的。 ⑵水环境影响分析 本项目生产废水主要为水切割机废水，主要污染物为SS。生产废水产生量约0.16m3/d，48m3/a；项目生活污水产生量约0.28m3/d，84m3/a。生产废水经设备自带沉淀池沉淀后和生活污水一起依托方圆公司化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），通过市政污水管网，排入渭南市西区污水处理厂。 ⑶噪声影响分析 本项目营运期噪声主要来源于切割机、车床、铣床、钻床等生产设备运行产生的噪声，噪声源强85～90dB(A)。经预测，营运期噪声源对项目东、南、西、北边界处的噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，经过距离衰减后敏感点姚家村噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境影响不大。 ⑷固体废弃物环境影响分析 项目运营期固体废物主要为废金属边角料、废机油、废切削液、水切割机沉淀池的细砂、生活垃圾。废金属边角料、水切割机沉淀池的细砂收集后外售；废机油、废切削液委托有资质的危废回收单位回收处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 6、环保投资 本项目环保投资共8万元，占项目总投资的5%。 7、总量控制结论 根据国家总量控制要求，结合本项目污染物排放情况，本项目污水进入高新区污水处理厂，废水不再单独设总量。本项目运营过程中总量控制建议指标不需设置。 8、项目评价结论 综上所述，本项目符合国家相关产业政策和当地规划，符合环保审批原则。项目产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小，不会改变当地环境功能。因此，只要建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 ⑴加强生产管理，控制高噪声项目的进行，避免扰民事件发生。 ⑵严格按照环境影响评价文件要求进行建设，不准擅自变更建设项目的地点、性质、规模等。建设项目的地点、性质、规模及生产工艺等发生变化，建设单位应重新办理建设项目环境影响评价手续，并报有审批权的环保部门批准。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日