建设项目环境影响报告表

项目名称:    天臣新能源（渭南）有限公司年产8GWh

锂离子动力电池生产线项目

建设单位(盖章):  天臣新能源（渭南）有限公司

编制日期:2018年9月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 天臣新能源（渭南）有限公司 年产8GWh锂离子动力电池生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 天臣新能源（渭南）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 盛司光 |  |  |  |  | 联系人 |  | 高勇涛 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市高新区朝阳大街西段70号3D打印产业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18609257711 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 | 714026 |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新区朝阳大街西段70号3D打印产业园区 厂址中心坐标：东经109.416627°、北纬34.496452° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市高新技术产业开发区经济发展局 |  |  |  | 批准文号 |  | 渭高经发〔2017〕39号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3841锂离子电池制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 187722 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 501300 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 187 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.037% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2020年11月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 随着经济的飞速发展和科技的不断进步，环境问题也日益严重，全球对节能和环保的要求越来越高，锂离子电池没有传统电池的污染、记忆效应等问题，循环寿命延长了10倍以上。目前行业内一致认为，在环保意识高涨的大势下，锂离子电池是今后发展的主要方向。目前，锂电池广泛应用于IT数码消费电子、工业仪器仪表、移动通信设备、医疗保健仪器、储能电站和锂电池电动车，电动工具充电钻等等所有新能源领域。 基于锂离子电池的市场前景，天臣新能源（渭南）有限公司拟投资50.13亿元，在渭南国家高新技术产业开发区建设年产8GWh锂离子动力电池生产线项目，项目占地总计187722 m2。 2018年9月，天臣新能源（渭南）有限公司委托宁夏智诚安环咨询技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作（详见附件1）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）相关要求，本项目应编制环境影响报告表。接受委托后，我公司立即组织专业技术人员对工程所在区域环境进行现场踏勘和收集了相关资料，对项目建设的环境影响及厂址选择的合理性进行分析，并提出合理可行的对策措施，编制完成了本环境影响报告表。 项目基本情况见表1。 表1 拟建项目基本情况一览表 序号; 项目; 内 容. 1; 项目名称; 天臣新能源（渭南）有限公司 年产8GWh锂离子动力电池生产线项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 天臣新能源（渭南）有限公司. 4; 项目规模; 年产8GWh锂离子动力电池. 5; 占地面积; 187722m2. 6; 项目投资; 501300万元. 7; 劳动定员及工作制度; 员工共计2000人，年工作300天，两班工作制. 8; 现状建设情况; 目前该项目未动工. 二、分析判定相关情况 1、 产业政策相符性分析 本项目属于“锂离子电池生产”类项目。经查国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目属于其鼓励类项目；本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。 本项目已取得渭南市高新技术产业开发区经济发展局的立项批复，批准文号为渭高经发〔2017〕39号，备案文件见附件2，因此本项目的建设符合国家和地方产业政策。 2、 与《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》的相符性分析 渭南国家高新技术产业开发区，前身是陕西省人民政府1988年批准设立的渭南经济开发区，规划由渭南市人民政府于1998年以渭政函［1998］20号文件“渭南市人民政府关于渭南市渭南经济开发区分区规划的批复”进行了批复；1992年经省政府批准为渭南高新技术产业开发试验区，规划由渭南市人民政府于2006年以渭政函[2006]49号文件“渭南市人民政府关于渭南高新区部分地段详细规划的批复”，渭南高新区管委会于2007年组织实施谓南高新技术产业开发试验区规划环境影响评价，于2008年取得规划环评审查意见；2010年9月26日经国务院批准，国务院批复同意升级为国家级高新技术产业开发区，实行现行的国家高新技术产业开发区政策，渭南国家高新技术产业开发区被正式授牌，命名沿用至今（简称渭南高新区）。 渭南高新区产业发展规划为按照“现代化城市新区”、“技工贸型开发区”两个定位，坚持“环境立区、产业强区、创新活区、和谐兴区”四大主题，打造一流创新型特色产业园区。目前，已形成了以精细化工、装备制造、新能源新材料三大产业集群。本项目为锂离子电池生产线项目，符合渭南高新区产业规划的要求。 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》已于2008年11月编制完成，并取得了渭南市环保局的审查并批复；本项目位于渭南高新技术产业开发区，项目建设符合规划环评相关要求。 3、挥发性有机物相关防治文件相符性分析 《十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》指出：提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目位于渭南市高新技术产业开发区内，使用挥发度相对较低的N-甲基吡咯烷酮作为溶剂进行生产，项目产生的有机废气经通过冷凝回收处理后由15m高排气筒排放，符合《十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 4、 选址合理性分析 本项目位于渭南市高新技术产业开发区内，属于天臣新能源（渭南）有限公司锂离子电池生产三期项目。根据《渭南高新技术产业开发区中西部控制性详细规划》，本项目用地性质为二类工业用地，符合用地要求；项目所在厂区交通十分便利；项目选址不在当地自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内；在严格执行设计及环评提出的各项防治措施的前提下，项目建设排放的污染物对周围环境产生的影响较小；项目所在地交通、基础设施完善，能够满足本项目的需求，综上所述，本项目选址基本合理。 三、建设项目概况 1、 项目建设地点及周围环境状况 本项目属于天臣新能源（渭南）有限公司三期项目，项目建设地点位于石泉路东侧、东风大街西段南侧，北与陕西北人印刷机械公司相邻，南与渭南佳成塑业有限公司、渭南艾克森真空科技公司、陕西标正作物科学公司等相邻，东与辉瑞机械制造公司相邻，项目占地范围内有大闵村居民点（目前占地范围内的村民已全部搬迁）。厂址中心坐标：东经109.416627°、北纬34.496452°。项目具体位置见附图。 根据实际踏勘情况，拟建厂区周边最近敏感保护目标为北侧的大闵村。项目厂区与周边环境具体情况见附图-项目四邻关系图，附图-项目周边敏感目标分布图。 2、 项目组成及建设内容 项目总占地面积约187722m2，总建筑面积约为36.7万m2，含场地内已建的现有厂房2.5万m2，用于建设安装4条2亿瓦时动力电池生产线。具体建设内容主要包括新建生产厂房7.86万m2，宿舍楼1.25万m2，办公楼0.77万m2，餐厅0.7万m2，购置安装上料系统、涂布机、烘箱、辊压机、安全测试仪等生产检测装备826台套。项目主要建设内容见表2。车间平面布置情况见附图-天臣新能源（渭南）有限公司厂区平面布置图。 表2 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产线; 建设聚合物锂离子电池生产线4条，包括1号厂房（5445.94m2）、2号厂房（5399.98m2）、3号厂房（5399.98m2），PACK厂房1（6808.25m2）、PACK厂房2（6808.25m2），电芯厂房1（18645m2）、电芯厂房2（18645m2）。; 其中，1号、2号、3号厂房均为旧有厂房，其余新建. 辅助工程; 办公区; 设有生产办公区（约2006m2），行政综合楼（4644m2），检验中心（1274.96m2）等，化验室与检验中心主要用于测试电池性质。; 生产办公区为旧有厂房，其余新建. 原料库; 设1间原材料库房（5399.97m2），用于存放购回的正负极材料及其他原辅材料；新建3座仓库，用于存放中间产品；设置1座成品库，面积3960m2。; 原材料库房为旧有厂房，其余新建. 公用工程; 给水; 供水接园区给水管网。; 新建. 排水; 项目生产废水絮凝沉淀后排入市政污水管网，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。; 新建+依托. 供电; 供电由当地电网供给。; 依托. 采暖、制冷; 设置动力站，配设供暖供热以及制冷设施和废水处理设施，生活办公区制冷采用分体式空调；设有冷却塔为NMP废气回收装置提供冷却水。; 新建. 消防水池; 新建一座消防水池，占地面积80m2。; 新建. 事故水池; 新建一座事故水池，占地面积480m2。; 新建. 餐厅; 建筑面积0.7万m2，设置隔油池。; 新建. 宿舍楼; 新建2座宿舍楼，总占地面积2002m2。; 新建. 供电; 依托园区供电系统。; 新建. 给水、排水; 新建厂区给、排水系统。; 新建. 环保工程; 废气; ①正极涂布烘干废气经冷凝回收系统+三级喷淋塔处理装置+回收处理再经活性炭吸附装置吸附后经15m高排气筒达标排放。 ②电解液注液废气经抽风系统引至活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。 ③喷码废气由车间中央抽风系统收集后排放。 ④食堂油烟废气经油烟净化处理器处理后排放。; 新建. 废水; 生产废水中冷却水排水、锅炉排污水直接排入市政污水管网，超声波清洗废水经絮凝沉淀+过滤预处理后排入园区市政污水管网。生活污水经厂区化粪池处理后进入渭南市高新技术产业区污水处理厂进行深度处理。; 新建+依托. 噪声; 机械设备噪声经隔声、减振、距离衰减后达标排放。; 新建. 固体废物; 废箔材、废极耳等一般固废能够回收的全部回收外卖，不能回收做无害化处理，废装箱袋出售给物资回收部门，生活垃圾统一收集后统一交由环卫部门清运处置。 废NMP和废电解液由生产厂家负责回收，其它危废委托具有处理资质的单位处置；食堂废油脂采用专用容器收集委托有资质单位处置。; 危废暂存于危废暂存间. 3、 产品方案 本项目产品主要锂离子电池，年产8GWh锂离子动力电池，产品存储于成品库。 4、 主要原辅材料 生产过程中涉及使用的主要原辅材料情况见表3。 表3 项目主要原辅材料一览表 序号; 名 称; 单 位; 年用量; 最大储 存量; 包装; 存放位置; 备注. 1; 正极三元材料; t; 7200; 720; 25kg/桶; 化工仓库; 正极活性材料，粉状. 2; 导电剂 （炭黑）; t; 300; 30; 7.5kg/袋; 化工仓库; 正负极导电剂，粉状. 3; N-甲基 吡咯酮 （NM; ） t; 4400; 440; 200kg/桶; 罐储，危化品仓库; 正极浆溶剂，溶液. 4; 聚偏氟乙烯 （PVDF）; t; 14; 2.0; 20kg/桶; 化工仓库; 正极粘结剂，粉状. 5; 丁苯乳胶; t; 152; 16.0; 200kg/桶; 化工仓库; 负极粘结剂，悬浮液. 6; 羟甲基 纤维素 （CMC）; t; 20; 2.0; 25kg/桶; 化工仓库; 负极料增稠剂，粉状. 7; 石墨; t; 3600; 250; 25kg/桶; 化工仓库; 负极活性材料，粉状. 8; 铝箔; t; 900; 90; 120kg/箱; 原料仓; 正极集电体. 9; 铜箔; 2000; 210.0; 70kg/箱; 原料仓; 负极集电体. 10; 电解液; t; 3000; 200.0; 200kg/桶; 罐储，危化品仓库; 注液工序的电解液. 11; 隔膜; m2; 5400; 1000; 500m2/箱; 原料仓; 隔开正负极材料. 12; 铝塑包装膜; m2; 280; 120; 120m2/箱; 原料仓; /. 13; 正负极耳; 对; 500万; 50万; 5万对/箱; 原料仓; 正负极金属导电体. 14; 纯水; m3/h; 8; /; /; /; 制浆车间用. 15; 电力; kVA; 6万; /; /; /; 市政电网. 16; 自来水; m3/h; 20.25; /; /; /; 市政给水. 17; 氮气; m3/h; 1200; /; /; /; 烘烤使用. ## 主要原辅材料理化特性见表4。 表4 项目主要原辅材料理化特性一览表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性. 正极三 元材料; - 分子式:CoLiO2，分子量:97.873，外观：灰黑色粉末，无结块，包装：铁桶内塑料袋包装，化学成分与物化性能指标：镍 Ni 0.05%，锰 Mn 0.01%，铁Fe 0.02%，钙Ca 0.03%，钠Na 0.01%。酸碱性pH 9.5-11.5; 不燃，稳定；不溶水，溶于N-甲基吡咯烷酮; 属于低. N-甲基吡络烷酮（NMP）性，健康危险：吸入粉尘或细小灰尘可能引起发热、浑身酸痛、咳嗽等症状。长 吸入灰尘可能损伤中枢神经系统和肾。; 分子式：C5H9NO，分子量：99.13，外观：无色~黄色透明液体，气味：稍有胺的气味，pH 值：7.7-8.0（10% 溶液），溶解性：能与水、醇、醚、酮、卤代氢、芳烃互溶；熔点（℃）：-24；沸点（℃）：203；比重：1.026-1.033；饱和蒸汽压（kP a ）：0.345mmHg ；蒸汽密度：3.4; 易燃，燃烧分解产物一氧化碳、氧化氮；闪点（℃）：96；爆炸极限（体积分数%）：0.99-3.9%；自燃温度（℃）：270；禁忌物：高温、明火、强氧化; 属低毒性，健康危险：本品对眼睛和皮肤有刺激作用，吸入引起恶心、头疼、失去知觉，食入对肠胃有刺激，引起恶心、腹泻。. 丁苯乳胶; 丁苯胶乳（SBL）是由丁二烯（B ）和苯乙烯（S）经过乳液聚合得到的一种固含量为了30%~50%的水性溶。由不同比例的苯乙烯和丁二烯经乳液聚合而成。根据苯乙烯含量、乳化剂和聚合温度等的不同，而有多种品种，其性能和用途也不同。用作涂布黏料，其苯乙烯和丁二烯之比为(60～50):(40～50)，乳白色乳液，含固量约45％～50 ％，带阴电荷，pH值9.0～10.5。经涂布后，使涂布纸得到最高颜料结合强度和抗湿磨擦。; 不燃; 无毒. 聚偏氟乙烯（PVDF）; 白色粉末状结晶性聚合物，密度1.8g/cm3 ， 热分解温度350℃以上，可用一般热塑性塑料加工方法成型。其突出特点是机械强度高，耐辐照性好。具有良好的化学稳定性，在室温下不被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀，发烟硫酸、强碱、酮、醚绵少数化学药品能使其溶胀或部分溶解，二甲基乙酰胺和二甲基亚砜等强极性有机溶剂能使其溶解成胶体状溶液，主要用于压制; 工机械零件 密封材料、电绝缘及防腐涂层等。 不燃; 无毒. 羟甲基纤维素（CMC）; 羧甲基纤维素钠，是当今世界上使用范围最广、用量最大的纤维素种类，主要用于增稠剂、乳化剂和粘结剂，在锂离子电池制造过程中CMC 的主要作用是分散、增加浆粘稠性，对热稳定，在20℃以下粘度迅速上升，45℃时变化较慢，80℃以上长时间加热可使其胶体变性而粘度和性能明显下降。; 不可燃; 无毒. 电解液（具体见备注）; 电解液是由电解质盐和稀释剂组成，为无色液体，根据建设单位提供的电解液成分说明书，电解液为混合物质组成，其中电解质盐为六氟磷酸锂（12±5%），稀释剂为碳酸乙烯酯（40±5%）、碳酸二乙酯（25±5%）、碳酸甲乙酯（35±5%）、碳酸亚乙烯酯（2±1%）、氟代碳酸乙烯酯（2±1%）。; 易燃、腐蚀性液体，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。; 燃烧或与氧化剂反应可释放出剧毒五氟化磷，遇火源会着火 回燃。若遇高温，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。. 石墨; 黑色粉末，粒径10~500μm，质软，有油腻感，耐高温，能导电、导热，在加热下单质碳较易被酸氧化。; 高温下与氧反应燃烧生成二氧化碳或一氧化碳。; 无毒. 铜箔; 片状固体，导电导热性; 不燃; 无毒. 铝箔; 片状固体，导电导热性; 不燃; 无毒. 注：电解液：电解液是由电解质盐和稀释剂组成，为无色液体，根据建设单位提供的电解液成分说明书，电解液为混合物质组成，其中电解质盐为六氟磷酸锂（12±5%），稀释剂为碳酸乙烯酯（40±5%）、碳酸二乙酯（25±5%）、碳酸甲乙酯（35±5%）、碳酸亚乙烯酯（2±1%）、氟代碳酸乙烯酯（2±1%）。因电解液为混合液体，其理化特性均显示无资料，本次评价将电解液中各成分主要理化性质和危害性进行简单介绍，内容如下： ①六氟磷酸锂 a 理化性质 无色透明液体，微带香味，密度1.19-1.23g/cm3，熔点＜-20℃、沸点90~248℃，蒸汽压8mmHg（20℃），能与醇、酮、酯混合，不溶于水。 b 危害性 易燃、腐蚀性液体，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。火灾中，因热分解和燃烧可产生刺激性和毒性气体。 特殊危害：燃烧或与氧化剂反应可释放出剧毒五氟化磷，遇火源会着火回燃。若遇高温，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。 ②碳酸乙烯酯 a 理化性质 分子式C3H4O3，分子量88.06，室温时为结晶固体，沸点：248 /760mmHg，243-244 /740mmHg；闪点：160℃；相对密度：1.3218；折光率：1.4158(50 )；熔点：35-38℃；粘度：1.90 mPa.s (40 )；本品是在电池工业上，可作为锂电池电解液的优良溶剂。 b 危害性 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤，尤其对眼睛有严重伤害。 ③碳酸二乙酯 a 理化性质 分子式C5H10O3，分子量118.13，无色液体，稍有气味,不溶于水，可混溶于醇、酮、酯等多数有机溶剂，熔点-43℃，闪点25℃，沸点125.8℃，密度1.0g/cm3，用作溶剂及用于有机合成。 b 危害性 为高闪点液体，遇热、明火、氧化剂能引起燃烧。 急性毒性：LD501570mg/kg（大鼠经口）。 ④碳酸甲乙酯 a 理化性质 分子式C4H8O3，无色液体。 不溶于水，溶于醚、醇，熔点--14.5℃，闪点23℃，沸点107℃，密度1.01g/cm3，用作锂离子电池电解液溶剂，也可以作为特种香料及中间体的溶剂。 b 危害性 易燃液体，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 微毒，为轻度刺激和麻醉剂。吸入后引起头痛、头昏、虚弱、恶心等，液体或高浓度蒸汽对眼有刺激性。 ⑤碳酸亚乙烯酯 分子式C3H2O3，无色透明液体。 密度:1.34 g/ml，熔点:22℃，沸点:162℃，闪点:163F，是一种锂离子电池新型有机成膜添加剂与过充电保护添加剂，具有良好的高低温性能与防气胀功能，可以提高电池的容量和循环寿命。 ⑥氟代碳酸乙烯酯 分子式C3H3FO3，无色透明液体。 密度:1.454 g/ml，熔点:18℃，沸点:249℃，闪点:120℃，主要用作锂离子电池电解液添加剂，形成SEI膜的性能更好，形成紧密结构层但又不增加阻抗。 5、 项目主要设备 项目生产过程中涉及使用的主要生产设备见表5。 表5 项目设备情况一览表 工序; 设备名称; 设备数量. 正极合浆; 正极上料系统; 4. 合浆机（600L); 16. 高速分离机; 8. 自动上浆系统; 8. 负极合浆; 负极上料系统; 4. 高速分散机; 8. 合浆机（600L）; 16. 自动上料系统; 8. 正极涂布; 涂布机; 16. 四门烘机; 100. 负极涂布; 涂布机; 16. 四门烘箱; 100. 正极制片; 辊压机; 16. 分切机; 8. 负极制片; 辊压机; 16. 分切机; 8. 卷绕装配; 全自动卷绕机; 120. 自动装配线; 20. 烘箱; 120. 化成; 智能系统; 4. 公共设备; 除湿系统; 60. 空压机; 16. 真空泵; 16. 纯水机; 4. 制氮气设备; 8. 测试设备; 循环测试通道; 10. 安全测试仪; 1. 倍率测试管道; 60. 激光粒度测试; 1. 水分测试仪; 1. 振实密度测试仪; 1. 比表面积测试; 1. 高低温试验箱; 2. 高温防爆烘箱; 2. 三轴振动机; 1. 辅助工程; 电力; 20. 电锅炉; 2. 安防系统; 1. 消防系统; 1. 管理设施; 管理系统; 1. 工程; 装修; 1. 6、项目平面布置 本项目厂房呈不规则多边形，项目布局本着“方便、安全、畅通、配套”的原则布置，力求分区明确，布局合理，使用方便，物流便捷，功能配套。项目生产区、原料库和成品仓库、办公区分开布置，项目中部偏东位置主要为生产区、危险化学品仓库、化学品仓库、实验室等，项目成品仓库位于厂区北，行政办公楼位于厂区东部，厂区内进行绿化。项目平面布置详见附图-平面布置图。 7、公用工程 （1）给水 项目用水采用市政供水，项目利用厂区内新建供水管网，主要用水为生产用水和办公生活用水，总用水量为106920m3/a，总排水量为59310m3/a。 项目循环冷却水包括工艺设备循环冷却水和动力设备循环冷却水，工艺设备循环冷却水采用玻璃钢水箱、闭式冷却塔循环系统，进水温度25℃，出水温度32℃，水质为软化水。冷水机组、空压机等动力设备循环冷却水系统采用开式循环系统，进水温度32℃，出水温度37℃，水质为自来水；项目循环冷却水用量668m3/h，补水量1.2 m3/d。 纯水站：本项目利用纯水站生产纯水，配备有纯水机4台，纯水制备能力10 m3/h。采用市政管网供给的自来水为水源。本项目生产中需要电阻率≥15MΩ.cm（25℃）的纯水8 m3/h，纯水主要用于负极浆料制备过程中的合浆工序和电池装配过程中的超声波清洗工序；项目纯水用水量8m3/h。 项目设置电锅炉提供生产用蒸汽，补水量43.2m3/h。 项目劳动定员2000人，生活用水量120m3/d。 （2）排水 项目排水体制为采用雨污分流，雨水经雨水管网收集后由排入市政雨水管网。项目NMP冷凝回收系统冷却水仅在设备内循环使用，不外排，由于循环过程中少量的水因受热等因素损失，需要定期补充冷却水。生产系统排水包括电锅炉排污水、冷却水排水以及超声波清洗废水，其中电锅炉排污水、冷却水排水属于清净下水，超声波清洗废水中主要污染物为SS（电池壳体表面携带有微小尘土），经絮凝沉淀+过滤预处理后达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中间接排放限值后排入园区市政污水管网，生活废水经化粪池预处理后排入渭南市西区污水处理厂。 （3）供电 本项目用电城市电网接入，车间用电为三级负荷，照明及消防用电为二级负荷，对供电无特殊要求。 （4）消防 场内应按消防要求，设置消防用水泵和消防栓，水量满足消防安全要求。在生产区内，应按消防要求规范设置室外消防栓和小型灭火设备，生产厂房中灭火器的设置应满足国家规范的要求等。项目配设消防水池。 （5）蒸汽 项目电极制备车间内涂布生产线与厂房内恒温除湿工序要使用蒸汽，采用蒸汽间接加热，用量40t/h。蒸汽由自建电锅炉供给。 （6）净化系统 项目制浆车间和电极制备车间净化面积0.5万m2，净化等级为8级，净化温度20℃～28℃，相对湿度40%～60%。采用净化空调机组和上送上回风方式，空气经初、中、高效三级过滤处理后送入净化生产区，净化生产区与周围的环境保持一定的正压。 电池装配厂房采用集中空调方式，每层均设有空调机房。干燥间相对湿度<1%，由除湿机保证。试验研发楼舒适型空调采用风机盘管+新风机组方式。空调净化拟采用由冷冻站集中供冷，冷媒为7℃/12℃冷冻水；热源采用电加热方式。 （7）制氮系统 为了避免电芯在焊接和干燥过程中与空气直接接触产生气化，因此在焊接和干燥工序需要用到氮气做为保护气体，企业配备一座氮气站，位于车间西侧一楼公共设备放置区，制氮机制气量约为1200m3 /h。制氮采用分子筛空分法(PSA)，以空气为原料，以碳分子筛作为吸附剂，运用变压吸附原理，利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法，通称PSA制氮。此法是七十年代迅速发展起来的一种新的制氮技术。与传统制氮法相比，它具有工艺流程简单、自动化程度高、产气快(15~30分钟)、能耗低，产品纯度可在较大范围内根据用户需要进行调节，操作维护方便、运行成本较低、装置适应性较强等特点。 （8）空气压缩系统 电极厂房和电池装配厂房内均设有压缩空气供应系统，总用气量1200m3/min，供气压力0.8Mpa，压缩空气露点-70℃，无油，尘埃粒径<0.01μm。空压站设在动力区，新增20m3/min的水冷无油螺杆式空压机组，系统由空气压缩机、储气罐、微热再生吸附式干燥机、管道、过滤器、阀门及附件等组成。压缩空气经干燥、除湿、过滤 、减压后送入生产车间使用点。 8、储运工程 项目储运工程主要包括原料库、化工仓库、危化仓库、成品库及厂区内运输道路，项目原辅材料均外购，由厂家或供应商运输至项目内储存。本项目原辅材料每年运入量约26950吨，运出量约6750吨。其中，NMP、电解液由厂家负责运输以及废液的回收处置，厂内储存于危化品仓库内。 本项目NMP、电解液供应商为载元派尔森新能源科技有限公司，供应商提供全方面的售后服务，包括原料的提供、运输、贮存条件维护、废液回收等。其中NMP利用储液罐储存，槽罐车运输，电解液利用桶装储存，桶装汽车运输，均由厂家负责。 四、劳动定员与工作制度 项目总定员2000人，年生产时间为300天，双班工作制，项目员工均在厂区内住宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建项目，总占地187722m2，同时利用园区旧有的厂房（2.5万m2）进行建设，项目对旧有厂房改造装修后投产使用；经调查该厂房内主要机械设备、原材料、产品、附属设施均已搬走，厂房内无原有污染源；该厂房由陕西舜天能源科技股份有限公司建设，后被天臣锂离子电池（渭南）有限公司收购。另外，本项目占地范围内的大闵村居民点已全部完成搬迁。因此，项目无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境及相关规划简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 渭南市，隶属于陕西省，位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西关中渭河平原东部，是陕西省的“东大门”。总面积约13134平方千米，全市总人口564.63万（2016年），为陕西省农业大市和人口第二大市。 本项目位于陕西省渭南高新区，渭南高新技术产业开发区（简称“渭南高新区”）地处陕西东部，南依秦岭、北傍渭河，西邻西安市临潼区、东接渭南市区。是1988年经省政府批准设立的省级经济开发区，1992年又经省政府批准设立渭南高新技术开发试验区。2010年9月经国务院批准晋升为国家级高新区。经过近几年的扩展，逐步形成“一核四区”的空间发展格局。高新区核心区面积49km2，城市建设用地面积18km2。 二、地形、地貌 渭南地势以渭河为轴线，形成南北两山、两塬和中部平川五大地貌类型区，中部渭河冲积平原是八百里秦川最宽阔的地带。地势属于华北地台的陕甘宁盆缘区，地质呈现南北隆起，中部断陷的阶梯状地堑构造。南北高，中间低，东西开阔，呈仰瓦状。海拔330—2645米之间。外围是台塬，垦耕历史悠久。南部黄土台塬与洪积扇相间，素有“长捻原”之美称。南北边缘为石质山地。 三、地质 本项目所在区域地势平坦，地貌单元属于渭河阶地。地质条件简单，无不良地质构造，地下水埋深一般在8~10m。 根据陕西省地震区划，渭南市属Ⅶ度地震烈度区。 四、气候、气象 渭南属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。无霜期199-255天，春季气候多变，夏季炎热多雨，秋季凉风送爽，冬季晴冷干燥，年均气温12-14℃，年雨量600毫米左右，年日照2200-2500小时。气候条件优越，有利于发展农业，但伏旱、秋涝和夏季干热风对农作物造成的危害较大。受西伯利亚及蒙古一带冷高压和西太平洋副热带高压的影响，各季节气候特点是： 冬季(12月～次年2月)，降水最少，寒冷、干燥。降水占年降水量的3%，极端最低气温次年为零下19.4℃，地面极端最低温度零下22.6℃，最大冻土深度24cm，最大积雪厚度23cm。春季(3月～5月)，气温回升；降水渐增，占全年总量的23%；冷空气活动频繁，温度变化较大，易有春旱和大风天气。4月上中旬，常有寒潮入侵。晚霜结束在3月26日前后，最迟在4月24日。夏季(6月～8月)，降水占年总量的43%，是一年中降水最多的季节。降水强度大，多阵雨和暴雨天气。一天最大降水量可达138.7mm，但降水分布极不均匀，常伴有夏旱和伏旱。初夏常干旱少雨，多5级以上大风。炎热高温，平均气温25℃以上，极端最高气温常出现在6月，可达42℃。秋季(9月～11月)，气温迅速下降，秋雨连绵，常伴有大雨或暴雨，使农田积水，造成灾害。十月下旬出现初霜，十一月上旬出现初雪。属于暖温带大陆性季风区。11、12、1、2等月，以西风或西北风较多，其余各月盛行东风或东南风。最大平均风速出现在3、4月份，最小平均风速一般出现在9、10月份。各月最大风速在12～17m/s之间。 五、水文 1、 地表水 渭南除黄、渭、洛三大过境河流外，还有发源于秦岭的沋河、赤水河、罗夫河、潼河等。 主要还有千河、漆水河，石头河及发源于北部山区的大峪河、滹水河、白水河、盘河、芝水河、孔走河等。渭南市水资源总量20.06亿立方米，占全省水资源总量的4.4%。其中分布于黄龙山区0.74亿立方米，渭北高塬沟壑区2.55亿立方米，渭北台塬区4.57亿立方米，渭河平原区6.63亿立方米，渭河南塬区1.32亿立方米，秦岭山区4.25亿立方米 。 地表水资源：渭南市多年平均径流量8.88亿立方米，占全省地表水资源量的2.11%。平均径流深67.6毫米，较全省204毫米平均径流深低136.4毫米。境内因受降水的地域分布与地形、地貌等下垫面因素的综合影响，年径流与年降水的分布规律基本一致。南北呈带性差异，径流深由南、北山地向渭河平原递减。秦岭山地年平均径流深325毫米；渭河南塬年均径流深103毫米；北部黄龙山区年均径流深85毫米；渭北台塬区年均径流深37毫米；渭河平原平均径流深20毫米。 2、 地下水 渭南市地下水和总补给量为15.08亿立方米。其中降雨入渗补给10.69亿立方米，河流渗漏补给0.81亿立方米，渠道渗漏补给1.50亿立方米，农田灌溉渗漏补给0.92亿立方米，井灌回归补给0.61亿立方米，库塘渗漏补给0.18亿立方米，山前侧向补给0.37亿立方米。从年总补给量中剔除潜水蒸发量1.72亿立方米，矿化度大于2克/升水量1.73亿立方米，全市地下水有效资源量为11.63亿立方米。分布于黄龙山丘区2.12亿立方米，渭北台塬区2.71亿立方米，渭河平原区4.51亿立方米，渭南塬丘区1.14亿立方米，秦岭山岭区1.16亿立方米。境内地下水可开采量为埋深小于100米，矿化度小于2克/升，井深小于300米等条件下的水量，选用平均开采系数0.571，全市地下水可开采量为6.56亿立方米，占地下水有效资源量56.4%。 六、生态环境 渭南作为陕西省最优的农业生态区，有着适宜的自然生态环境，为不同种类的动植物提供了有利的生长条件。人工饲养的畜禽20多种，其中秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优。农林作物87种，尤以小麦、玉米、豆类、苹果、酥梨、棉花、花生、蔬菜、烤烟、花椒、西瓜等最为丰富。是陕西省粮油产地、苹果基地的重要组成部分。 受人类活动的强烈干扰，区内基本无天然植被。主要天然植被为分布于为何河漫滩上的灌木丛。区内无国家级和省级保护植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 为详细了解本项目所处区域环境质量现状，本次声环境现状评价委托陕西林泉环境检测技术有限公司对项目所在地声环境质量进行现状监测，并出具了监测报告；本次环境空气现状评价引用陕西林泉环境检测技术有限公司于2018年8月21日-8月27日监测的数据。 项目区环境质量现状评价引用数据均在三年有效期内，项目区环境质量未发生显著变化。监测报告见附件，监测点位见附图。 一、环境空气 为了解区域的环境空气质量现状，本次环境空气现状评价引用陕西林泉环境检测技术有限公司监测的数据。 （1）评价因子、点位及监测时间 本次环境空气现状监测时间为：2018年8月21日~8月27日，共监测7天。 表6 环境空气监测点位及监测项目情况 编号; 监测点; 方位及距离; 监测项目. 1#; 渭河花园小区; 区域内; SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃. 2#; 黄家村; 区域内; SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃. - 监测分析方法 污染物分析方法具体见表3.2-2。 表7 环境空气监测因子的分析方法 分析项目; 分析方法; 方法来源; 检出限（mg/m3）. SO2小时值; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; HJ482-2009; 0.007. SO224小时值; 0.004. NO2小时值; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ489-2009; 0.005. NO224小时值; 0.003. PM10; 重量法; HJ618-2011; 0.001. 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ 604-2017; 0.07. （3）评价标准 SO2、NO2、PM10执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》。 （4）监测结果统计与评价 具体监测结果见表3.2-3。 表8 大气常规因子监测结果 （单位：μg/m3） 监测点; 监测 项目; 1小时平均浓度; 24小时平均浓度. 浓度范围; 最大超标倍数; 超标率; 标准; 浓度范围; 最大超标倍数; 超标率; 标准. 1# 渭河花园小区; SO2; 8~14; 0; 0; 500; 8~13; 0; 0; 150. NO2; 21~50; 0; 0; 200; 23~48; 0; 0; 80. PM10; /; /; /; /; 73~83; 0; 0; 150. 非甲烷总烃; 610~930; 0; 0; 2000; /; /; /. 2#黄家村; SO2; 9~14; 0; 0; 500; 9~13; 0; 0; 150. NO2; 21~49; 0; 0; 200; 23~47; 0; 0; 80. PM10; /; /; /; /; 71~97; 0; 0; 150. 非甲烷总烃; 620~1350; 0; 0; 2000; /; /; /; /. 由监测结果可知：监测期间项目所在区域环境空气质量监测项目中SO2、NO2、PM10的1小时平均浓度和24小时平均浓度均可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中要求。 二、声环境 建设单位委托陕西林泉环境检测技术有限公司于2018年9月14日在项目厂址四周及敏感点大闵村进行了噪声现场监测。 （1）监测点位、时间 按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）规定的布点原则，在拟建地东、南、西、北厂界外1m处和敏感点处各布设1个声环境质量监测点位，共计5个，进行现场监测。 西安大成环保科技有限公司于2018年8月1日，在昼间和夜间各监测一次等效连续A声级。 （3）监测仪器及方法 监测仪器采用多功能声级计，监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。 （4）监测结果统计与分析 监测结果见表9。 表9 环境噪声监测结果统计表 监测日期; 监测点位; 监测结果; 标准值. 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 9月14日; 1#厂界北侧; 56.4; 47.8; 65; 55. 2#厂界西侧; 56.7; 46.8. 3#厂界南侧; 57.2; 48.1. 4#厂界东侧; 55.5; 47.3. 5#大闵村; 52.3; 45.7; 60; 50. 由表9可知，项目各厂界昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值，敏感点大闵村昼夜噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，项目所在声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目厂区周边主要环境保护目标见表10。 表10 项目厂区周边主要环境保护目标及保护级别 环境要; 保; 目 人口、户数; 相对方位; 距厂区距离(m); 保护级别. 环境空气; 小闵村; 约250户，780人; 南; 210; GB3095-2012 二级标准. 大闵村; 约350户，1020人; 北; 15. 师吴村; 约66户，198人; 西; 240. 肖家村; 约58户，135人; 西; 236. 和家村; 约39户，115人; 西; 2423. 苏东村; 约35户，121人; 西; 2445. 麻李村; 约24户，70人; 西; 2410. 弋张村; 约20户，64人; 西南; 2031. 谢扬村; 约42户，160人; 西南; 2025. 二里楼村; 约28户，79人; 西南; 2403. 圣店村; 约62户，180人; 南; 2112. 兰王村; 约50户，148人; 南; 2204. 金花村; 约112户，389人; 东南; 2007. 赵家堡; 约201户，586人; 东南; 1668. 姚家村; 约316户，1005人; 东南; 1236. 黄家村; 约298户，906人; 东; 1687. 麻李滩村; 约158户，458人; 东北; 1986. 南灵阳村; 约162户，493人; 北; 1560. 双王办事处; 约216户，652人; 北; 2001. 声环境; 大闵村; 约350户，1020人; 北; /; GB3096-2008中2类标准. 厂界; GB3096-2008中3类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 执行标准; 污染物指标; 单位; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; PM10; μg/m3; ―; 150. SO2; μg/m3; 500; 150. NO2; μg/m3; 200; 80. 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 执行标准; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 2、运营期废气排放执行执行《挥发性有机物排放控制标准（DB61/T1061-2017）中表面涂装有机废气排放标准限值； VOCs项目; 最高允许排放浓度（mg/m³）; NMHC最低去除效率. 非甲烷总烃; 50; 85%. 3、建设期施工噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；运行期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 标准; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类; 65; 55. GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 70; 55. 4、本项目运营期生产废水排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放限值；生活污水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准； 执行标准; 污染物指标; 单位; 标准限值. 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2; SS; mg/L; 50. 单位产品基准排水量; m3/万只; 0.8m3/万只. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准; COD; mg/L; 300. BOD5; mg/L; 150. SS; mg/L; 400. 氨氮; mg/L; 25. 5、固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关规定；危险废物执行（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及标准修改单中相关要求。 6、其他标准按国家有关规定执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目仅涉及挥发性有机物的排放。 根据项目特点，本项目总量控制值见下表11。 表11 总量建议指标表 类别; 污染物; 排放量; 建议指标. 废气; VOCs; 22.0t/a; 22.0t/a. |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目主要从事锂离子电池的生产，项目具体工艺及产物环节情况见图1。 图1 项目工艺流程及产污环节示意图 工艺介绍： （1） 混料 ① 正极配料 正极所需材料：活性物质—三元材料、粘结剂—聚偏氟乙烯（PVDF）、导电剂—乙炔黑、石墨等的混合物、液态物质—N-甲基吡咯烷酮（NMP），经计量泵计量后进入预混搅拌自动上料系统，在密闭真空搅拌机中缓慢搅拌4~5h，成粘稠的浆状。 ② 负极配料 负极所需材料：活性物质—石墨，导电剂—乙炔黑、石墨等、粘结剂—羧甲基纤维素钠（CMC）、介质—水，水为其他材料物质总量的100%~150%，即固液比=1：1~1.5，将CMC加入水中搅拌4~6h，加入导电剂乙炔黑搅拌1~3h，再加入石墨搅拌3~5h，形成浆状的负极浆料。 混料过程中原料通过搅拌机自动上料系统进料，真空搅拌机呈密闭状态，故混料过程中无粉尘产生。 （2）正负、极涂布与烘烤 涂布过程也可称为涂膏或拉浆，即卷成筒状的集流体材料在机械的带动下匀速通过盛有糊状混合浆料的槽子，使混合膏料均匀涂布于连续集流体的正反两面。其中，正极集流体材料为铝箔，负极集流体材料为铜箔。 涂布后的湿极片进入涂布机自带的真空干燥箱进行干燥处理，真空干燥箱以电为热源，干燥温度根据涂布速度和涂布厚度设定，正极一般在120℃左右，负极干燥片温度约为90℃，此温度能够保证NMP全部挥发，而其他物质不会分解或损失。干燥后的极片经张力调整和自动纠偏后进行收卷，供下一步工序进行加工。 在涂布干燥过程中，溶剂NMP全部挥发成有机废气，涂布机烘箱带有封闭的管道，经风机引入NMP冷凝回收系统。 （3）辊压 经干燥后的正、负极集流体上涂满了正、负极材料混合物，需要通过辊压机对转的滚轴压延成片状，以提高电池的体积利用率。 （4）分切 自制极片根据不同规格的电池要求，由分切机分切成相应尺寸的极片。 （5）焊接极耳 分别在正、负极焊接正负极耳，正极耳是由热熔胶带和铝带组成的铝极耳，负极耳是由热熔胶带和镍组成的镍极耳。此工序采用震动摩擦焊机进行焊接，需焊接的制件在压力下磨擦到一起直到生成的磨擦和剪切热量接触面达到充分熔融状态，直接使其相连，不使用任何助剂，故焊接过程中不产生焊接废气。 （6）贴绝缘胶 在正、负极片上贴一层绝缘胶带。 （7）卷绕 将正、负极片和隔膜按照正极片—隔膜—负极片自上而下的顺序放置，经自动卷绕机卷绕制成电池电芯。 （8）封装 采用冲坑机对电池铝外壳进行冲壳处理，然后将电芯放入铝壳内进行电池封装。 （9）干燥 将组装好的电池放入真空干燥箱中，在85℃温度下烘烤24h，进一步烘干脱水除湿，产生的废气主要成分为水蒸气，忽略不计。 （10）注液 利用注液机将电解液注入卷芯内，至此形成电芯，注液工序在全密闭的干燥手套箱内完成，注液机工作时，采用真空泵将密闭不锈钢罩体内的空气抽出，冲入氮气进行保护，整个注液过程均在密闭且隔绝空气的条件下进行。注液工序废气主要产生于注液工序抽真空，本项目所用的成品电解液比较稳定不易挥发，故在抽真空过程中抽出的气体主要为空气，基本不含有机成分。 （11）封口 用全自动封口机对电池进行封口处理。 （12） 喷码、化成、检测、包装、贮存 在电池钢壳外用油墨喷上特定的标码。该工艺有少量油墨废气产生。化成是注液后电池的首次充放电，通过化成可对电池正负极活性物质进行激活，本项目采用化成柜对电池进行充放电，充放电时间依据不同规格的电池有所差别。化成后通过对电池的性能进行检测，检测合格的进行包装后出售，不合格的降级处理出售给需要的企业。

主要污染工序： - 施工期污染因素分析 项目总占地面积约187722m2，利用拟建厂区内现有厂房2.5万m2，新建生产厂房7.86万m2，宿舍楼1.25万m2，办公楼0.77万m2，餐厅0.7万m2，购置安装上料系统、涂布机、烘箱、辊压机、安全测试仪等生产检测装备826台套。 （1）大气污染源 本项目建设期间废气污染源主要为施工活动产生的扬尘，施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。 施工期对大气环境产生影响的另一污染源是施工机械、运输车辆燃烧柴油排放的废气以及施工队伍临时食堂炉灶的油烟排放。 （2）水污染源 本项目施工过程中产生的废水主要为生产废水、生活废水和场地冲洗废水。 施工产生的废水包括开挖和各种施工机械设备运转的冷却及清洗用水。前者含有大量的泥沙，后者则含有一定量的油。另外，在设备安装过程中，因调试、清洗设备，也会产生一定量的含油废水。施工期生活废水来自施工队伍的生活活动，主要包括洗浴及冲厕水等。 （3）噪声 施工活动一般为露天作业，无隔声与消音措施，声源较高。本项目施工期主要噪声源见表12。 表12 施工期主要噪声源 时间; 施工机械; 声级dB(A); 声源性质. 施工阶段; 推土机; 90-10; 间歇性源. 挖掘机; 100-120; 间歇性源. 装载机; 90-100; 间歇性源. 各种车辆; 70-95; 间歇性源. 土建施工阶段; 冲击打桩机; 105; 间歇性源. 结构施工阶段; 振捣棒; 85-100; 间歇性源. 电锯; 100-110; 间歇性源. 设备安装调试阶段; 吊车; 90-100; 间歇性源. 升降机; 90-100; 间歇性源. （4）固体废物 原有设施拆除产生的建筑垃圾，以及新建建构筑物产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 二、运营期污染因素分析 1、 污染源识别 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见13。 表13 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 序号; 工序; 产污; 主要污染物; 评价因子; 治理措施及排放去向. 1; 正负极搅拌; N1：噪声; 搅拌机设备噪声; 设备噪声; 选取低噪设备，车间内放置，设减震等措施. S1：废浆料; NMP、石墨粉、碳粉、磷酸铁锂等; 危险废物; 专用容器收集，固定地点存放，委托有资质的单位进行处理. 2; 正负极涂布干燥; G1:NMP废气; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 经NMP冷凝回收+水喷淋系统+活性炭吸附处理后15米高排气筒排放. S2：废铜箔; 废铜箔; 一般工业固体废物; 能回收的尽量回 收，不能回收的无害化处理. S3：废铝箔; 废铝箔. 3; 辊压、制片; N2：噪声; 分切机、辊压机设备噪声; 设备噪声; 选取低噪设备，车间内放置，设减震、软连接等措施. S4：极板废料; 极板废料; 危险废物; 固定地点存放，委托有资质的单位进行处理. 4; 卷绕; S5：废电芯; 废电芯. S6：废极耳; 废极耳. S7：废隔膜; 废隔膜; 一般工业固 体废物; 能回收的尽量回 收，不能回收的无害化处理. S12：废矿物油; 废矿物油; 危险废物; 专用容器收集，固定地点存放，委托有资质的单位进行处理. 5; 注液 封口; G2电解液挥发气体; 主要为碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯，主要污染物以非甲烷总烃表示; 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放. N3：噪声; 注液机、封口机设备噪声; 设备噪声; 选取低噪设备，车间内放置，设减震、软连接等措施. S8：废钢壳; 废钢壳; 一般工业固 体废物; 能回收的尽量回收，不能回收的无害化处理. S9：废电解液; 废电解液; 危险废物; 固定地点存放，委托有资质的单位进行处理. 6; 喷码; G3：油墨废气; 油墨废气; 有机废气; 中央抽风系统收集后排放. 7; 检测; S10：不合格品废电池; 废电池; 危险废物; 固定地点存放，委托有资质的单位进行处理. 8; 包装; S11：废包装材料; 纸类、塑料; 一般工业固 体废物; 能回收的尽量回 收，不能回收的无害化处理. 2、 运营期污染因素分析 ⑴ 废气 ①正极涂布烘干工序NMP废气 生产过程中涂布烘干工序涂布机自带烘箱，利用电热循环热风烘干极片。正极制片工序中，涂布机首先将正极浆料均匀涂在铝箔上，涂有正极浆料的铝箔再进入干燥箱进行烘干。为达到正极固化的目的，在烘干过程中，需要使 N-甲基吡咯烷酮（NMP）溶剂完全挥发。工序产生的 NMP 废气经 NMP 冷却回收系统回收后在经过活性炭吸附装置处理后由15m 高排气筒排放。负极的浆料溶剂是水，故负极涂布烘干工序中蒸发的为水蒸气。 因此，运营期涂布烘干工序产生的废气主要是涂布干燥过程中溶剂NMP全部挥发形成的有机废气，NMP废气通过封闭式涂布机烘箱经风机引至专用冷凝回收系统进行回收。 根据建设单位提供的NMP 回收装置设计方案，其工艺为： 冷凝回收装置采用水冷方式，多级冷却。 余热回收后的气体约在80℃左右，经过冷却塔水冷后，温度会降到40℃左右，此时气体中大部分NMP会变成NMP液体；然后再通过凝结核模块，使液化的NMP凝结成液滴而实现有效回收，可使尾声排放浓度降到400ppm之下，从而达到回收的目的。 在40℃左右时，冷凝下来的NMP液体呈雾化状态，传统的NMP回收技术不能收集大部分NMP，而项目采用凝结核模块技术实现此目的。该技术为东莞市鹏锦科技机械有限公司专利技术。NMP废气在温度40℃左右时碰到凝结核模块时就会马上变成液滴，如没有时这个模块时就要降到更低的温度才能使NMP气体冷凝下来。 活性炭吸附：绝大部分废气经冷凝机冷凝回收后，其余部分废气经活性炭吸附塔处理后由21m 高排气筒排放，吸附效率90%以上。NMP回收系统工艺流程图见图2。 图2 NMP回收系统工艺流程图 本项目使用16台相同的涂布机相应配套16套NMP相同回收装置，每套风量为12000m3/h。项目涂布使用NMP溶剂用量为4400.0t/a，涂覆工段为密闭生产过程，对烘干过程挥发的NMP废气(约99.9％)经管道抽至NMP回收装置进行冷凝回收，有极少量NMP废气(约0.1％)由在车间内无组织挥发。 本项目每台涂布干燥设备均设置1套冷凝回收系统，NMP废气经冷凝回收系统回收后送至活性炭吸附装置然后经由1根15m高排气筒排放。根据建设单位考察经验估算，经冷凝回收系统处理后NMP回收率约为95%；其余有机废气送至活性炭吸附装置进行吸附，活性炭吸附效率按90％计；废气处理效率可达99.5%。 因此，项目年回收NMP约4175.82t，预计年补充量为224.18t；有机废气以非甲烷总烃计，无组织有机废气产生量为4.4t/a，排放量为4.4t/a；项目使用16台相同的涂布机相应配套16套NMP回收装置，每台风机风量为12000m3/h，因此项目有组织废气非甲烷总烃产生量为219.78 t/a，排放量为22.0t/a，排放速率为3.06kg/h，排放浓度为15.9mg/m3。项目NMP物料平衡情况见图2。 219.78t/a 4175.82 t/a 活性炭吸附装置（吸附量198.0t/a） ） 补充224.18t/a 4395.6 t/a 22.0 t/a 涂布、烘干 3级冷凝回收装置 通过排气筒排放 4.4t/a 逸散 图2 NMP平衡图 ②废电解液注液废气 本项目注液工序在手套箱内操作，且电解液注液过程在隔绝空气的条件下进行，且工作温度在为室温，因此电解液中的LiPF6不会发生分解，因此，注液过程电解液基本上不会挥发。 电解液有机气体主要为抽气封口工序排放的有机溶剂，锂电池电解液中的溶剂主要为碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯，电解液中有机物均不易挥发，主要污染物以非甲烷总烃表示，该部分废气经抽气设备引至活性炭吸附塔吸附净化后于15m高排气筒排放。 本项目电解液用量为3000.0t/a。由于电解液挥发量主要受电解液溶剂配比情况及注液工序的工作环境影响，目前国内外尚无计算电解液挥发量相关文献资料。根据企业实际生产经验，本项目生产过程中电解液损耗量按0.05%计，电解液废气以使用量的0.05%进入大气，其余电解液全部进入产品。则年电解液废气产生量为1.50t/a，该部分废气通过负压抽风，其收集率可达90%，未收集的10%废气经车间通风换气系统排出室外，负压抽气风机风量为12000m3/h，抽气封口产生的有机废气经抽气设备直接引至活性炭吸附塔吸附净化后于15m高排气筒排放（净化率不低于90%），则电解液废气有组织产生量为1.35t/a，排放量为0.135t/a，排放浓度与排放速率分别为1.56mg/m3，0.019kg/h；无组织排放量为0.15t/a，排放速率为0.02kg/h。电解液排放满足《电池工业排放标准》（GB30484-2013）中新建企业大气污染物排放标准限值的要求（非甲烷总烃<50mg/m3）。 ③喷码有机废气 项目对电芯的包装铝箔表面喷码标记，会有少量的油墨有机废气挥发。项目喷码油墨用量为0.012t/a，项目使用的油墨属于酮基油墨，主要成分为丁酮（含量占80%~90%），属于易挥发物质，根据最不利情况下计算，油墨有机废气挥发量按油墨含丁酮量的100%挥发计算，该有机废气的排放量为0.011t/a，0.0046kg/h，喷码工作时间为白班制，每天工作8h。喷码机产生的有机废气产生量极少，经中央抽风系统收集后排放，排放浓度可低于<10mg/m3。 ④餐厅油烟 本项目新建餐厅，规模为大型，总就餐人数平均按2000人次/d 计，人均食用油消耗量以25g/人.d计，则本项目餐饮食用油消耗量为50.0kg/d，即15.0t/a，类比调查计算，餐饮业一般油烟挥发量占总耗油量的 2～4%，平均为2.83%，则油烟发生量约为1.415kg/d（424.5kg/a）。 要求建设单位必需设置油烟净化器，油烟净化装置排风量不得低于20000m3/h，净化措施去除效率不低于85%，日烹调制作约6h，则项目油烟产生浓度11.8mg/m3，排放浓度为1.77mg/m3，排放量为63.7kg/a，项目油烟经油烟净化装置处理后，通过竖向专用通道至所在建筑屋顶排放。 ⑵ 废水 项目运营期产生废水包括生产废水和生活污水，生产废水包括循环冷却水排水、锅炉排污水以及超声波清洗废水。 由于超声波清洗前工序为入壳、焊极耳工序，钢壳、上下绝缘片、组合盖板等原材料携带部分微小尘土，使封口后的电池壳体表面携带有微小尘土。为了保证电池产品的品质，对封口后的电池利用纯水进行超声波清洗，主要清洗电池制造后壳体表面携带的微小尘土，不使用任何清洗剂。 冷却水排水、锅炉排污水属于清净下水直接排入市政污水管网，超声波清洗废水中主要污染物为SS（电池壳体表面携带有微小尘土），经絮凝沉淀+过滤预处理后达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中间接排放限值后排入园区市政污水管网。其中，冷却水排水量为1.2m3/d，锅炉排污水排水量为14.4m3/d，超声波清洗废水排水量为87.3m3/d。年排水量为30870 m3，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中单位产品基准排水量限值。 项目生活污水产生量约为96.0m3/d，即28800m3/a。主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮，污染物浓度负荷分别为COD 330mg/L；BOD5 160mg/L；氨氮25mg/L；SS150mg/L。生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网后排入污水处理厂进行深度处理。 ⑶ 噪声 项目产生的噪声主要为生产过程中搅拌机、辊压机、切分机、空压机、泵类及冷却水塔等设备运行时产生的噪声，本项目冷冻站、制氮机房、空压站等高噪声机房均为密闭隔声厂房，选用低噪声设备并进行基础减震。针对不同的噪声特性，工程中均采取相应的防治措施，噪声源及防治措施情况见表14。 表14 噪声产污情况一览表 单位：dB（A） 编号; 噪声源名称; 安装位置; 数量; 单台设备声压级 dB（A）; 治理措施. 1; 搅拌机; 生产车间; 32; 70; 采用低噪声设备， 布置在车间内， 采取设备基础减振、厂房墙体隔声、墙面吸声材料处理等措施。. 2; 切分机; 16; 80. 3; 辊压机; 32; 75. 4; 注液泵; 8; 80. 5; 封口机; 16; 75. 7; 空压机; 动力站; 16; 85. 8; 制氮机; 8; 85. 9; 除湿机; 60; 65. 10; 冷冻机; 8; 85. 11; 冷却塔; 生产车间; 若干; 90; 采用低噪声型设备，采取柔性连接及基础减振措施。. 12; 风机; 食堂; 2; 95; 采用低噪声型设备，安装消声器。. ⑷ 固废 项目产生的固体废弃物主要有： 1）废浆料 本项目正负极配料工序中，废浆料产生量约为6.2t/a。按《国家危险废物名录》，该固废属于HW49其他废物，废物代码（900-044-49）。 2）废箔材 本项目废箔材产生量约为原材料的0.5%，本项目铜箔、铝箔用量分别为2000t/a、900.0t/a，则本项目生产过程中产生废铜箔、铝箔分别为10.0t/a、4.50t/a，共14.50t/a。 3）废极板 根据建设单位提供的资料，本项目卷绕工序产生废极板约3.96t/a。 4）废电芯 本项目在生产卷曲过程中会产生部分不合格电芯，根据建设单位提供的资料，本项目废电芯的产生量为33.85t/a。 5）废极耳 根据建设单位提供的资料，本项目生产过程中所产生的废正负极耳约为16.97t/a。 6）废隔膜 本项目使用聚乙烯类隔膜5400万m2,（15g/m2计，约810t/a），包装过程中废隔膜产生量约为原材料的0.5%，本项目废隔膜产生量为4.05t/a。 7）废钢壳 本项目使用钢壳5190t/a，根据建设单位提供的资料，废钢壳产生量20.5t/a。 8）废电解液 本项目注液工序中，根据建设单位提供的资料，废电解液产生量约为1.50t/a。 9）废盖板 本项目使用正负极盖板1460t/a，根据建设单位提供的资料，废盖板产生量7.3t/a。 10）废电池 本项目在生产过程中会产生部分不合格产品，根据建设单位提供的资料，本项目废电池的产生量为62.2t/a。 11）废包材 承装本项目隔膜、铝箔、铜箔、铝塑包装膜、极耳等原辅材料及成品电池的包装纸箱及塑料袋的产生量约为15t/a，该部分固体废物属于一般工业固体废物，能回收的外卖给废品回收站，不能回收的交由环卫部门统一清运。 12）废抹布 本项目设备需定期使用浸有酒精的抹布擦拭清洁，抹布的产生量约为0.5t/a。 13）NMP 回收废液 本项目NMP 废气经冷凝回收后的NMP 回收液为4180t/a。根据《国家危险废物名录》规定属于危险废物，编号 HW42 其他生产、销售及使用过程中产生的废有机溶剂、水洗液、母液、废水处理污泥（900-499-42）。本项目NMP 废液由厂家负责回收处置。 14）废活性炭 项目电解液废气和NMP尾气经活性炭吸附装置净化处理，活性炭吸附废气一段时间后饱和，需要更换。按1t活性炭吸附300kg有机废气计，项目经活性碳吸附处理的电解液废气约1.35t、NMP废气198.0t，活性炭吸附装置在经过一段时间的运行后，活性炭吸附工作量达到饱合后需更换活性炭，更换量为857.2t/a（活性炭+吸附量）。根据《国家危险废物名录》，该固废属于HW49其他废物，废物代码900-999-49（其他无机化工行业生产过程产生的废活性炭）。 15）废矿物油 项目设备维护及保养过程产生一定量的废矿物油，产生量约0.15t/a。根据《国家危险废物名录》，该固废属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-217-08。 16）职工生活垃圾 本项目职工生活垃圾产生量以0.5kg/人.d计，则生活垃圾产生量约为300t/a。 本项目固体废物分析情况汇总见表15。 表15 固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号; 副产物名称; 主要成分; 属性; 废物代码; 产生量t/a; 处置措施. 1; 废浆料; NMP、磷酸铁锂等; 危险 废物; HW49（900-044-49）; 6.2; 专用容器分类收集、废弃物仓库固定地点存放，委托有资质单位处置. 2; 废极板; 铜、铝、磷酸铁锂等; HW49（900-044-49）; 3.96. 3; 废电芯; 电芯; HW49（900-044-49）; 33.85. 4; 废电解液; 电解液; HW49（900-044-49）; 1.50. 5; 废电池; 废电池; HW49（900-044-49）; 62.2. 6; 废含酒精抹布; 棉布、乙醇; HW06（361-006-06）; 0.5. 7; NMP 回收废液; 废NMP; HW42（900-499-42）; 4180; 厂家回收处置. 8; 废活性炭; 含电解液废气废活性炭; HW49（900-999-49）; 857.2; 委托有资质单位处置. 9; 废矿物油; 矿物油; HW08（900-217-08）; 0.15. 10; 废箔材; 铜、铝; 一般 工业 固体 废物; /; 14.5; 能够回收的全部回收外卖，不能回收做无害化处理. 11; 废极耳; 镍、铝; /; 16.97. 12; 废隔膜; 聚乙烯; /; 4.05. 13; 废钢壳; Fe; /; 20.5. 14; 废盖板; 铜、铝; /; 7.3. 15; 废包材; 纸类、塑料; /; 15.0. 16; 生活垃圾; 果皮、纸张等; 生活 垃圾; /; 300; 环卫部门运往垃圾填埋场. 合计; 5523.88; /.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 涂布、烘干 |  |  | 非甲烷总烃 | 3180.0mg/m3，4400t/a | 15.9mg/m3，22.0t/a |
|  | 注液 |  |  | 非甲烷总烃 | 17.4mg/m3，1.5t/a | 1.41mg/m3，0.1215t/a |
|  | 喷码 |  |  | 喷码有机废气 | 0.011t/a | 0.011t/a |
|  | 食堂 |  |  | 油烟 | 11.8mg/m3，0.4245t/a | 1.77mg/m3，0.0637t/a |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 循环冷却水排水 |  | 清净下水（360m3/a） |  |  |
|  |  | 锅炉排污水 |  | 清净下水（4320m3/a） |  |  |
|  |  | 超声波清洗废水（26190m3/a） |  | SS | 80mg/L，2.09t/a | 20 mg/L，0.53t/a |
|  | 生活污水（28800m3/a） |  |  | COD | 330mg/L，9.80t/a | 289mg/L，8.19t/a |
|  |  |  |  | BOD5 | 160mg/L，4.52t/a | 144mg/L，4.24t/a |
|  |  |  |  | SS | 150mg/L，4.24t/a | 105mg/L，3.11t/a |
|  |  |  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.85t/a | 25mg/L，0.85t/a |
| 固 体 废 物 | 一般固废 |  | 生产过程 | 废浆料 | 6.2 t/a | 0 |
|  |  |  |  | 废极板 | 3.96 t/a | 0 |
|  |  |  |  | 废电芯 | 33.85 t/a | 0 |
|  |  |  |  | 废电解液 | 1.50 t/a | 0 |
|  |  |  |  | 废电池 | 62.2 t/a | 0 |
|  |  |  |  | 废含酒精抹布 | 0.5 t/a | 0 |
|  |  |  |  | NMP 回收废液 | 4180t/a | 0 |
|  |  |  |  | 废活性炭 | 857.2 t/a | 0 |
|  |  |  |  | 废矿物油 | 0.15 t/a | 0 |
|  |  |  |  | 废箔材 | 14.5 t/a | 0 |
|  |  |  |  | 废极耳 | 16.97 t/a | 0 |
|  |  |  |  | 废隔膜 | 4.05 t/a | 0 |
|  |  |  |  | 废钢壳 | 10.95 t/a | 0 |
|  |  |  |  | 废盖板 | 7.3 t/a | 0 |
|  |  |  |  | 废包材 | 15.0 t/a | 0 |
|  |  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 300 t/a | 300 t/a |
| 噪 声 | 项目噪声主要为辊压机、空压机、冲坑机及冷却塔等生产设备噪声，噪声值在65dB(A)-95dB(A)，拟采取选用低噪设备、基础减振、隔声等防治措施。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目占地187722m2，总建筑面积36.7万m3，项目施工平整、基础开挖、临时堆放弃土以及建筑物建设等破坏地表植被，影响局部自然景观，施工弃土、弃渣造成水土流失。此外，施工过程中产生的施工扬尘、施工噪声等都会对周边生态环境造成一定程度的影响。 本项目施工占地类型为工业用地，场地开挖对地表植被等造成破坏，弃土弃渣等堆放会造成一定量的水土流失。本项目施工占地范围不大，工程量较小，造成的生态影响局限在施工区内，只要建设方加强管理并及时进行生态恢复，生态影响程度及范围相对较小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、建设期大气环境影响分析 该工程建设阶段，由于场地施工等将使实施地地表结构受损，在风力的作用下，松动的地面及缺少植被覆盖的黄土随风而起漂浮在空气中，使局部空气环境中TSP浓度增加。还有在项目建设过程中，散放的建筑材料，如石灰、水泥、沙子等也容易起扬尘，造成粉尘飞扬，污染施工现场及其附近环境空气环境质量，影响施工人员和附近人员的健康。工程在建设期也必然使进出评价区人流物流明显增大，特别是汽车运输量增大，汽车驶过不但带起大量的扬尘，而且会造成周围裸露土地表层松动，增加了风蚀起尘可能性，使汽车驶过的道路两边一定范围短时间内飘尘污染较重。 尽管工程在建设阶段会对建设地及其周围空气质量造成一定影响，但只要文明施工，施工现场及时清扫经常洒水、运输车辆加盖蓬布低速行驶、遇到大风日停止施工等措施可有效减少粉尘扬尘产生，可以减少施工对环境空气影响，且其影响随施工过程的结束而结束，其影响程度有限。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《陕西省大气污染防治条例》及《陕西省“治污降霾保卫蓝天”行动计划》等相关法律、法规、政策要求，本项目施工期大气污染治理措施如下： ①建筑施工现场必须围挡作业，应连续设置不低于2.5m的围挡； ②进出车辆应保持轮胎清洁，施工现场出入口应及时对汽车轮胎进行清洗； ③在车辆行驶的道路上经常洒水； ④运输车辆加盖塑料布，制订措施严禁在施工区内高速行车； ⑤施工现场道路必须硬化，经常进行洒水，避免扬尘； ⑥在土堆周边坡脚处采用土袋挡墙作临时挡护，编织袋用剥离表土进行填充，表土裸露面采用防尘网进行苫盖，并及时进行洒水抑尘； ⑦临时性用地使用完毕后应恢复植被； ⑧在建设期间合理安排作业时间，大风天气时，土方作业停止施工。 ⑨对临时堆土场地应加强管理，经常清扫并洒水抑尘，在临时堆土场地周边适当修建排水渠，防止雨天或暴雨冲刷引起局部的水土流失。在雨天土堆及沟渠需提前覆盖防水布，将雨水引至排水渠，从而减少对土堆的浸泡侵蚀。在有风天气加强遮盖防尘布，减少风力扬尘，注意场内小环境的挖填方平衡。 2、建设期声影响分析及污染防治措施 （1）噪声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆噪声。施工期作业机械类型主要有混凝土搅拌设备、推土机、压路机、平地机、装卸机等，声级67～105dB(A)，这些突发性噪声会对周围声环境产生一定影响。但由于施工机械数量较少，且施工噪声较为分散，偶然性较大，大都是室外流动点声源，声源持续性短，仅发生在一段时期施工的前提下，对环境影响较小。 （2）噪声污染防治措施 由于施工期噪声来自不同的施工阶段所使用的不同施工的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 的规定，加强管理，文明施工。为有效降低施工噪声对周围居民的影响，施工期噪声采取的防治措施如下： ①选择性能良好且低噪声的施工机械，并注意保养，维持最低噪声水平； ②应加强管理，文明施工，合理布局施工现场，避免对敏感人群造成严重影响； 在采取合理施工、加强管理的措施下，施工对环境影响较小。 3、建设期水环境影响分析及污染防治措施 施工期废水主要有施工生产废水和施工人员的生活污水。 施工生产废水包括砂石冲洗水，砼养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水，生产废水除含有少量的油污和泥砂外，基本没有其它污染指标。 施工人员生活用水量按每人每天100L计，污水排放系数0.8，高峰时施工人员按每日用工100人计算，则生活污水量最高约8m3/d，主要污染物有CODcr、石油类和氨氮等，直接外排势必对地表水体造成一定的影响。 评价要求施工期生产废水不得直接排放进入地表，要进行收集后排入园区污水管网。 4、固废影响分析及污染防治措施 该工程在项目建设过程中，产生的主要固体废弃物为各类生活垃圾和建筑垃圾。如果对生活垃圾和建筑垃圾在施工期建设单位和施工单位就予以重视，对生活垃圾进行分类收集后送交当地环卫部门处理或指定垃圾填埋场做填埋处理，建筑垃圾定期送垃圾填埋场进行填埋处理，这样不但可避免生活垃圾和建筑垃圾对周围景观的影响，而且避免了垃圾随风起尘对环境空气的污染影响。 运营期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 （1）NMP废气及电解液废气预测分析 本项目大气污染源主要来自生产过程中涂覆工段产生的NMP废气，注液工序产生的电解液废气。本次评价选择排放源强较大的污染物进行预测计算。 本项目使用16台相同的涂布机相应配套16套NMP相同回收装置，根据工艺布局及车间通风情况要求，项目NMP 回收装置拟于生产涂布车间顶部安装，共设16个相同的15m 高排气筒。项目设置的16根排气筒低矮密集并列于车间顶部。且相邻2根排气筒距离（18m）小于2根排气筒高度（30m）之和，故可将16个排气筒等效为一根排气筒。 预测模式采取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式（SCREEN3 模型）进行预测。 本项目点源与面源污染物源强分别见表16、表17。预测结果见表18、表19。 表16 有机废气点源排放污染源参数 产污环节及因子; 排放速率kg/h; 风量m3/h; 高度m; 内径m; 排放温度℃; 质量标准mg/m3. 涂布干燥; 非甲烷 总烃; 3.06; 12000; 15; 0.8; 25; 2.0. 电解液废气; 0.019; 2000; 15; 0.6; 25; 2.0. 表17 有机废气面源排放污染源参数 面源 名称; 面源 长度 （m）; 面源 宽度 （m）; 面源初始排放高度（m）; 年排放小时数（H）; 评价因子源强; 排放工况. NMP废气（Kg/h）; 电解液废气（Kg/h）. 涂布 车间; 330; 56.5; 24; 7200; 0.611; /; 正常连续. 注液 车间; 330; 56.5; 24; 7200; /; 0.02; 正常连续. 表18 项目废气污染物估算结果一览表 序号; 距源中心下风向距离（m）; 涂布车间（非甲烷总烃）; 注液车间（非甲烷总烃）. 贡献浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 贡献浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 100; 0.0874; 4.37; 0.001584; 0.08. 186; /; /; 0.001808; 0.09. 2; 200; 0.107; 5.35; 0.001794; 0.09. 3; 300; 0.1136; 5.68; 0.001586; 0.08. 4; 322; 0.1145; 5.73; /; /. 5; 400; 0.1074; 5.37; 0.001495; 0.07. 6; 500; 0.0952; 4.76; 0.001273; 0.06. 7; 600; 0.09625; 4.81; 0.001061; 0.05. 8; 700; 0.09271; 4.64; 0.0008856; 0.04. 9; 800; 0.08637; 4.32; 0.0007458; 0.04. 10; 900; 0.07917; 3.96; 0.0007085; 0.04. 11; 1000; 0.07619; 3.81; 0.0007242; 0.04. 12; 1100; 0.07358; 3.68; 0.000719; 0.04. 13; 1200; 0.07237; 3.62; 0.0007048; 0.04. 14; 1300; 0.07381; 3.69; 0.000685; 0.03. 15; 1400; 0.07434; 3.72; 0.0006619; 0.03. 16; 1500; 0.07417; 3.71; 0.0006371; 0.03. 17; 1600; 0.07348; 3.67; 0.0006117; 0.03. 18; 1700; 0.0724; 3.62; 0.0005863; 0.03. 19; 1800; 0.07105; 3.55; 0.0005615; 0.03. 20; 1900; 0.06951; 3.48; 0.0005375; 0.03. 21; 2000; 0.06783; 3.39; 0.0005144; 0.03. 22; 2100; 0.06593; 3.30; 0.0004924; 0.02. 23; 2200; 0.06404; 3.20; 0.0004718; 0.02. 24; 2300; 0.06218; 3.11; 0.0004523; 0.02. 25; 2400; 0.06037; 3.02; 0.000434; 0.02. 26; 2500; 0.0586; 2.93; 0.0004168; 0.02. 表19 无组织估算模式一览表 距源中心下 风向距离D(m); 涂布车间; 注液车间. NMP废气（以非甲烷总烃计）; 电解液废气（以非甲烷总烃计）. 预测浓度 Ci(mg/m3); 浓度占标率 Pi(%); 预测浓度 Ci(mg/m3); 浓度占标率 Pi(%). 10; 0.06313; 3.16; 0.03268; 1.31. 85; -; -; 0.1013; 4.05. 100; 0.1687; 8.43; -; -. 162; 0.1748; 8.74; 0.09635; 3.85. 200; 0.1651; 8.25; 0.09635; 3.14. 300; 0.1172; 5.86; 0.07854; 1.93. 400; 0.08179; 4.09; 0.04818; 1.27. 500; 0.05985; 2.99; 0.03168; 0.9. 600; 0.04588; 2.29; 0.02251; 0.68. 700; 0.03649; 1.82; 0.01697; 0.53. 800; 0.0299; 1.49; 0.01336; 0.43. 900; 0.02509; 1.25; 0.01087; 0.36. 1000; 0.02147; 1.07; 0.009085; 0.31. 1100; 0.01864; 0.93; 0.007746; 0.27. 1200; 0.01641; 0.82; 0.006709; 0.24. 1300; 0.01461; 0.73; 0.005892; 0.21. 1400; 0.01313; 0.66; 0.005236; 0.19. 1500; 0.01189; 0.59; 0.004698; 0.17. 1600; 0.01085; 0.54; 0.004251; 0.16. 1700; 0.00996; 0.5; 0.003875; 0.14. 1800; 0.009195; 0.46; 0.003555; 0.13. 1900; 0.008531; 0.43; 0.00328; 0.12. 2000; 0.007949; 0.4; 0.003041; 0.11. 2100; 0.007436; 0.37; 0.002831; 0.11. 2200; 0.006982; 0.35; 0.002647; 0.1. 2300; 0.006574; 0.33; 0.002484; 0.09. 2400; 0.006206; 0.31; 0.002338; 0.09. 2500; 0.005874; 0.29; 0.002207; 0.08. 最大落地浓度; 0.0819; 4.09; 0.0237; 1.19. 最大落地浓度距离（m）; 74; 69. 从表18估算模式计算得出，项目污染物中有组织NMP废气（以非甲烷总烃计）、电解液废气（以非甲烷总烃计）最大地面浓度值分别为0.1145mg/m3、0.001808mg/m3，浓度占标率分别为5.73%、0.09%，最大落地浓度对应距离分别为322m、186m。 从表19估算模式计算得出，项目污染物中无组织NMP废气（以非甲烷总烃计）、电解液废气（以非甲烷总烃计）最大地面浓度值分别为0.0819mg/m3、0.0237mg/m3，浓度占标率分别为4.09%、1.19%，最大落地浓度对应距离分别为74m、69m。 估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，项目污染物排放浓度较低，各预测点落地浓度均较小，项目废气对周围大气环境质量影响不大。 废气治理措施可行性分析： 目前，锂电池生产厂涂布机生产线上都需用到N-甲基吡咯烷酮（NMP），但产生的NMP废气大部分直接排入大气，既污染了环境也浪费了资源，在此情况下，NMP回收设备能够在低能耗情况下，帮助客户实现环保达标排放、回收资源，同时可回收部分余热，节约能耗。 a.NMP的特点 NMP是含氮基的五元环状化合物，极性大且易溶性非常强。广泛应用于涂料除去剂和电子工业的清洗剂。近来，被广泛用作锂离子电池制造中的电极辅助材料。大气污染防治法将其定位为挥发性有机化合物（VOC）而加以控制。 物理性质方面，由于沸点高、气化压力低，因此在低温状态下很容易凝结。此外，易溶解于水且可以以任意比例混合。利用该种性质，可以通过洗净塔方式或冷却凝缩的方式对其进行回收。 b.NMP回收设备工作原理 本项目采用冷却凝缩的方式对其进行回收，涂布机自带有烘箱，带有封闭的管道，有效的避免废气扩散至车间外部，每台涂布机设有四个送风口、4套NMP回收系统、4个引风机，可保证废气能够进入回收系统内。 NMP饱和蒸汽压低，在低温的状态下无法大量存于空气之中。因此稍加冷却后就可以凝缩成液体。NMP回收设备利用冷却水和冻盘管使得NMP从空气中冷凝出来(冷却水温度约5℃)，然后通过收集提纯达到回收目的，废气被浓缩到一定的浓度后，利用冷冻法就可以使NMP冷凝回收。 NMP饱和蒸汽压低，在低温的状态下无法大量存于空气之中。因此稍加冷却后就可以凝缩成液体。高温排气中的NMP在冷却器中凝缩后以NMP溶液的形式进行回收。此时，排气中含有水分也被凝缩又NMP溶液吸收。 目前，NMP冷凝回收技术已经成熟并被广泛应用，因此，项目废气治理措施可行。 （2）喷码有机废气 项目在油墨喷码打标过程中会有少量的油墨有机废气挥发，喷码废气由车间中央抽风系统收集后排放，废气产生量较少，排放量为0.011t/a，0.0046 kg/h，则项目喷码有机废气（以非甲烷总烃计）对周边环境影响很小。 （3）食堂油烟废气 食堂油烟废气经油烟净化装置净化处理后，通过竖向专用通道至所在建筑屋顶排放，排放浓度为1.77mg/ m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001)要求，食堂油烟对外环境影响较小。 （4）大气环境防护距离 项目无组织排放源主要为NMP废气（以非甲烷总烃计）、电解液废气（以非甲烷总烃计），根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式计算无组织源大气环境防护距离，计算软件采用环境保护部评估中心实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序。计算结果见表20。 表20 大气环境防护距离计算结果 污染源; 位置; 面源(有效高度×宽度×长度); 排放源强(kg/h); 计算距离(m). NMP废气（以非甲烷总烃计）; 涂布烘干车间; 24m*56.5m*330m; 0.611; 无超标点. 电解液废气（以非甲烷总烃计）; 注液车间; 24m*56.5m*330m; 0.02; 无超标点. 根据表20表明，项目无组织排放污染源中NMP废气（以非甲烷总烃计）、电解液废气（以非甲烷总烃计）均无超标点，项目无组织排放废气对环境影响不大。 （5）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的要求，无组织排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。各类工业企业卫生防护距离可按下式计算： Lpi 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，g/h。 根据本项目建成后废气的产生量，估算出项目的卫生防护距离见表21。 表21 卫生防护距离计算 污染源项目; NMP废气（以非甲烷总烃计）; 电解液废气（以非甲烷总烃计）. 无组织排放量(kg/h); 0.611; 0.02. 计算浓度标准C(mg/m3); 2.0; 2.0. 卫生防护距离计算值(m); 14.179; 0.425. 提及后卫生防护距离(m); 50; 50. 由于本项目涂布烘干车间及注液车间均位于生产车间一侧，本项目注液车间、涂布车间无组织排放源卫生防护距离均为50m。根据现场踏勘，项目生产车间周边50m范围内主要为厂房和道路，卫生防护距离范围内无医院、学校、民居等敏感点。同时，要求当地政府及有关部门在本项目卫生防护距离内，不得规划、批建农居、学校、医院等敏感项目。 - 水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目运营期产生废水包括生产废水和生活污水，生产废水包括循环冷却水排水、锅炉排污水以及超声波清洗废水，冷却水排水、锅炉排污水属于清净下水直接排入市政污水管网，超声波清洗废水中主要污染物为SS（电池壳体表面携带有微小尘土），经絮凝沉淀+过滤预处理后达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中间接排放限值后排入园区市政污水管网。其中，冷却水排水量为1.2m3/d，锅炉排污水排水量为14.4m3/d，超声波清洗废水排水量为87.3m3/d。年排水量为30870 m3，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中单位产品基准排水量限值。 项目生活污水产生量约为96.0m3/d，即28800m3/a。生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网最后排入污水处理厂进行深度处理。 本项目生活污水产生、排放情况见表18。 表18 生活污水产生、排放情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 废水 （28800m3/a）; 水质（mg/L）; 330; 160; 150; 25. 产生量（t/a）; 9.80; 4.52; 4.24; 0.85. 化粪池; 处理效率（%）; 15; 10; 30; /. 出水水质（mg/L）; 289; 144; 105; 25. 污染物排放量（t/a）; 8.19; 4.24; 3.11; 0.85. DB61/224-2011二级标准限值（mg/L）; ≤300; ≤150; /; ≤25. GB8978-1996三级标准限值（mg/L）; /; /; ≤400; /. 由表18可以看出，本项目生活污水经化粪池处理后，污染物排放浓度满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准（SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）后进入污水处理厂进行深度处理，对环境影响较小。 本项目产生的生活污水利用新建污水管网收集进入化粪池处理后进入污水处理厂进行深度处理，厂内新建化粪池2座，容积均为100m3，可接纳本项目生活污水，项目各污水产生节点均已接通排水管道，通入自建化粪池处理后排入渭南市西区污水处理厂。 渭南市西区污水处理厂现已建成，位于高新区乐天大街与新盛路交汇处，建设规模为日处理城市生活污水6万m3。其中一期建设处理能力3万 m3/d，采用CASS工艺；二期建设处理能力3万 m3/d，采用A2/O工艺。渭南市西区污水处理厂处理后水质达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》及《城镇污水处理污染物排放标准》一级B标准浓度限值。目前，污水厂的污水处理量已达到设计能力的80％，运行状态稳定。 本项目位于污水处理厂的收水范围以内，项目所在区域污水管网铺设到位，本项目外排水包括清净下水、超声波清洗废水和生活污水。清净下水直接排入园区污水管网，超声波清洗废水经絮凝沉淀+过滤预处理后达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中间接排放限值后排入园区市政污水管网；生活污水经化粪池处理后满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准后排入园区污水管网，最终排入渭南市西区污水处理厂进行处理。因此，本项目排水不会对污水处理厂正常运行造成不良影响，最终排入渭南市西区污水处理厂是可行的。 （2）地下水环境影响分析及防渗措施 本项目用水来自市政供水，不抽取地下水，因此对地下水质的影响主要是由于污水下渗引起的。正常情况下，本项目主要为生活废水，其主要污染指标为 COD、BOD5 、SS等，污水经化粪池处理设施处理达标后，最终经园区市政污水管网进入西区污水处理厂再次集中处理。废水不直接外排水环境，对地下水无影响。而如果发生污水管网破裂，固废临时贮存场等防渗不当引起的渗漏，NMP 室外回收储罐意外条件下的泄露等非正常情况时，排放的污水或化学品会通过土壤入渗、径流入渗等形式进入地下水循环，污染地下水水质，所以本项目地下水受到污染的主要因素为非正常情况下的泄露和土壤渗漏污染。为防止对浅层地下水污染，项目在严格按照评价和有关设计规范要求，进一步查漏补缺，强化工厂环境管理，对生产和临时贮存等设施及排水管网监控下，其对厂区及附近地下水环境影响的可能性小。 根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和各建筑物构筑方式， 将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。对于厂区内，发生物料泄漏后容易被及时发现和处理的区域或部位，将其划分为一般污染防治区，并参照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》 （GB18599-2001）II 类场地进行地面防渗设计，由于这类区域或部位发生泄漏时容易发现、处理方便，在采取防渗措施后，对地下水影响不大。本项目所使用的各类物料主要为固体，泄漏后易处理，不容易下渗，本次评价划分项目地下水一般污染防治区主要为车间厂房、废弃物厂房内一般固废仓库。对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时被发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染放置区，并参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗设计，重点防渗区主要是可能会发生液体泄露的区域，本项目重点污染防渗区主要划分为NMP回收罐区、废电解液仓库、废弃物厂房内危险废物仓库等。非污染防治区为公共设备放置区、研发生产调度楼、地面停车场、食堂及活动室、门卫房、绿化和道路。 重点污染防渗区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行设计，项目场地内基础层为粉质粘土，防渗系数大于10 -7cm/s，因此评价要求项目重点污染防渗区采用至少2mm厚的人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s；一般污染防渗区按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）II 类场地进行地面防渗设计，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数1.0×10 -7 cm/s 和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 三、声环境影响分析 本项目噪声主要来自辊压机、空压机、冲坑机及冷却塔等设备运转时产生的噪声，其噪声源强为80-85dB(A)，项目200m范围内声环境敏感目标为大闵村。 车间位于拟用厂区中部，为确保项目厂界声环境达标，评价建议项目采取以下措施： ① 选用低噪声设备，提高机械设备装配精度，项目所用设备尽可能置于厂房内，并在不影响工艺的前提下将高噪声设备布置在远离厂界及敏感目标的位置。 ② 对于厂房北侧冷却塔、空压机等高噪声设备安装隔声罩，降低其噪声值。 ③ 加强设备的日常检修、维护，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等。 经基础减振、厂房及隔声罩隔声后噪声源强见表14。 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 a、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti— i声源在T时段内的运行时间，s。 b、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： L=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，[dB(A)]； Leqb—预测点的背景值，[dB(A)]。 （2）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： LAr=LAr0−20lgr/r0 -△L 式中：LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]； r0 —参照点到声源的距离，（m）； r —预测点到声源的距离，（m）； △L—墙体隔声[dB(A)]，厂墙隔声取5。 项目仅昼间生产，夜间不生产，根据室内、室外声压级预测模式，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见表19。 表19 噪声预测结果 单位：dB(A) 点位 项目; 1#厂界东侧; 2#厂界南侧; 3#厂界西侧; 4#厂界北侧; 大闵村. 背景值; 昼间; 55.5; 57.2; 56.7; 56.4; 52.3. 夜间; 47.3; 48.1; 46.8; 47.8; 45.7. 贡献值; 昼间; 43.7; 49.5; 40.4; 47.5; 47.5. 夜间; 43.7; 49.5; 40.4; 47.5; 47.5. 预测值; 昼间; /; /; /; /; 53.5. 夜间; /; /; /; /; 49.7. 标准; 昼间; 65; 60. 夜间; 55; 50. 由上表可知，采取隔声降噪、基础减振及距离衰减后，项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB（A））要求。项目周围200m范围内的声环境敏感目标大闵村预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。 综上，评价认为，项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小。 四、固体废物影响分析 固体废物处理处置应遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害原则及分散与集中处理相结合的原则。 厂区的固体废物主要包括一般工业废物、危险固废和生活垃圾，种类复杂、污染性质不同，因此需要对各类垃圾进行分类收集。 （1）危险废物贮存与处置方式分析 项目产生的危险废物主要包括废 NMP、废电解液、正极和负极搅拌废液、正极和负极极板、废电池、废活性炭、废矿物油等。危险废物的污染具有滞后性、潜伏性，处理、处置不当将会对大气、水体、土壤及地下水产生污染；还可能发生毒性或急性化学反应，直接威胁到环境安全和人身体健康。 项目产生的危险废物暂存在危废房内，其中浓度NMP回收液由生产厂家负责回收，其它危险废物委托具有处理资质的单位委托处理，运输过程应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求进行运输。危险废物暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设，厂区内须严格按照以下要求进行危险废的收集及临时贮存： ①本工程拟在危化品储存仓库内设1座危废暂存室，危废暂存室地面及裙角采取防渗措施，防渗层可采用1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或采用2mm厚高密度聚乙烯材料（渗透系数≤10-10cm/s）；要求全封闭，设置通风口。 ②危废采用有标志的桶装或袋装贮存。废电解液废NMP溶液等液体危险废物必须用桶装。包装容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其它能导致其包装效能减弱的缺陷。已装盛废物的包装容器应妥善盖好或密封，容器表面应保持清洁，不应粘附任何危险废物。液态危险废物宜用盖顶不可掀开的带有液体灌注孔的容器（桶或罐）装盛。塑胶或钢制成的桶或罐是常见的包装容器。危险废物的包装容器不可转作它用，必须经过消除污染处理并检查认定无误后方可盛装其它危险废物。 ③危险废物储存区必须设置危险废物的标签和种类标志。 ④必须严格遵守危险废物申报、储存、转移的有关规定，建立一套完善的危险废物暂存库管理制度，按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移纪录。 （2）一般工业废弃物处置方式分析 项目产生的一般性固体废弃物为废铝、铜、铁和废隔膜废包装材料等该类固废未沾染化学品的能够回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的进行无害化处理。 （3）生活垃圾处置方式分析 项目产生的生活垃圾主要为办公垃圾和职工食堂厨余物，尤其是厨余物中有机成分较高，具有热值高、腐烂分解快特点，若露天堆放，不仅臭气熏天、孳生蚊蝇、传播病原微生物，而且会释放出氨、硫化氢及一些有机挥发性气体，其中含有致癌、致畸物，如不妥善处理，对周围环境影响较大。项目生活垃圾分类收集，使用加盖垃圾桶收集，定期外运，则生活垃圾对项目所在地和周围环境影响较小。 （4）废油脂处置方式分析 职工食堂废油脂应当按照渭南市相关要求进行妥善处置，对废油脂采用专用容器盛放，并交有处理资质的单位统一回收处置，不得擅自倾倒或者排入下水管道。 本项目产生的固体废弃物经采取本环评建议的措施处置后对环境影响很小。 五、环境风险 （1）环境风险识别 根据建设项目的生产特征，结合物质危险性识别，对项目功能系统划分功能单元，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）确定潜在的危险单元及重大危险源。项目生产过程及储存区涉及到的危险物质主要为N-甲基吡咯烷酮（NMP）和电解液。 （2）重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1、《重大危险源识别》（GB18218-2009）识别可知本项目的主要危险物质为N-甲基吡咯烷酮（NMP）和电解液，主要危险单元为原料库，通过对本项目涉及的危险化学品进行识别，详见下表20。 表20 危险化学品重大危险源辨识 序号; 功能单元; 危险物质名称; 最大储存量t; 临界量t; q/Q; 重大危险源判定. 1; 原料库; NMP; 440.0; 5000; 0.088; 否. 2; 电解液; 200.0; 1000; 0.2; 否. ∑qn/Qn; 0.288; 否. 由上表可知，该项目∑qn/Qn<1，不构成重大危险源。 ⑶ 最大可信事故 最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。根据风险识别确定，本项目最大可信事故为NMP及电解液泄漏事故及后继引发的火灾、爆炸。 典型事故案例： 2014年10月3日下午，江苏省常州市一家电池厂突发火灾，未造成人员伤亡。遭遇火灾的是常州锂霸电池有限公司，火灾过火面积在300平方米左右，火灾发生在该公司存放锂电池的仓库，附近浓烟滚滚。 2013年9月25日，江苏省无锡市锡山区甘露镇明杨电池厂发生火灾。发生火灾起火部位为厂房西面的一个厂房。燃烧物质为半成品电池，厂房内部火势燃烧向外翻滚，并伴随着小型爆炸，火焰从窗口卷出，厂房墙面出现裂痕。消防人员经过了大约4个多小时的不懈努力，才将大火成功扑灭。 ⑷ 风险防范措施 ① 本项目一旦发生可燃气体泄漏事故，极易引起后继的火灾、爆炸事故，从而造成重大经济损害和环境污染。为避免风险事故发生，建设单位必须采取有效的风险防范措施。 ② 从风险源管理，因项目所使用的 NMP 和电解液均具有可燃性，厂区内应严格控制火源，如严禁吸烟和动用明火，发卸料区禁止移动通讯设备，防止使用撞击及静电火花的产品，厂区内电气装置符合防火防爆要求等，并在厂区内各工段显著位置张贴防火标识。 ③ 要建立起一个有效的污染事故防范体系。首先，要建立起一套严格的日常的检查制度。有当班人员的自查，环保科长的日查，各工段的月查和不定期的抽查，环境保护科的季度检查和年度评估总结。对于自查和检查中的不符合，应及时纠正。 ④ 严格遵守《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险化学品活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救 援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。 ⑤ 装卸时应直接将各类化学品存放入仓库内；禁止存放周期过长；禁止堆叠放置，防止滚动，避免储运过程发生碰撞；定期对存放物料储罐进行检漏。 ⑥ 坚持预防为主，采取有效措施，规避风险是企业管理目标之一。导致贮罐泄露、燃爆的因素虽然很多，但只要严格执行安全管理制度和安全操作规程，并采取相应技术措施，预防贮罐泄露、燃爆是完全可以做到的。如严格控制火源，严禁吸烟和动用明火，发卸料区禁止移动通讯设备，防止铁件撞击及静电火花的产品，库内电气装置符合防火防爆要求等。 ⑦ 项目仓库区地面防渗应参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB185107-2001）及其他相关规范要求，基础必须防渗，防渗层至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。 ⑸ 应急措施 根据国家环保局(90)环管字057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》要求，通过对事故的风险评价，生产运营企业在投产前，应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法。2008年国家环境保护部发布了《环境污染事故应急预案编制技术指南》（征求意见稿），参照该技术指南参照该技术指南及《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕环发〔2011〕88号），可能造成环境风险的突发性事故应急预案纲要见表21。 表21 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 基本情况; 企业基本概况、环境污染事故危险源基本情况、周边环境状况及环境保护目标调查结果。. 2; 环境风险评价; 企业、单位存在的危险源及环境风险评价结果，以及可能发生事故的后果和波及范围。. 3; 组织机构和职责; 1.明确应急组织形式，构成单位或人员，并尽可能以结构图的形式表示出来。2.明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各成员单位及相应职责。应急救援指挥机构根据具体情况可设置相应的应急救援工作小组，并明确职责。. 4; 预防预警; 1.明确本企业单位对危险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。2.明确事故预警的条件、方式、方法。. 5; 信息报告和通报; 1.明确 24 小时应急值守电话、事故信息接收和通报程序。确定报警系统及程序；确定现场报警方式，如电话、警报器等；明确相互认可的通告、报警形式和内容；明确应急反应人员向外求援的方式；2.明确事故发生后向上级主关部门的通讯、联络方式；3.明确可能受影响的区域的通报、联络方式，内管部门和地方人民政府报告事故信息的流程、内容和时限。确定 24 小时与相内容及防护措施。. 6; 应急响应和救援措施; 1.针对环境污染事故危害程度、影响范围、企业内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，将环境污染事故应急行动分为不同的等级。按照分级响应的原则，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事故应急响应。 2.根据污染物的性质及事故类型，事故可控性、严重程度和影响范围，需确定以下内容： ⑴ 明确切断污染源的基本方案（包含地下水污染源）； ⑵ 明确防止污染物向外部扩散的设施与措施及启动程序；包括污水排放口和雨（清）水排放口的应急阀门开合、事故应急排污泵启动的相应程序、断污染源污染地下水污染途径。 ⑶ 明确减轻与消除污染物的技术方案； ⑷ 明确事故处理过程中产生的伴生/次生污染（如消防水、事故废水、固态液态废物等）的消除措施； ⑸ 应急过程中使用的药剂及工具（可获得性说明）； ⑹ 应急过程中采用的工程技术说明； ⑺ 应急过程中，在生产环节所采用应急方案及操作程序；生产过程中可能出现问题的解决方案；应急时紧急停车停产的基本程序；控险、排险、堵漏、输转的基本方法； ⑻ 污染治理设施的应急方案； ⑼ 危险区、安全区的设定；事故现场隔离区的划定方式、方法；事故现 场隔离方法； ⑽ 明确事故现场人员清点，撤离的方式、方法、及安置地点； ⑾ 明确应急人员进入与撤离事故现场的条件、方式； ⑿ 明确人员的救援方式、方法及安全保护措施； ⒀ 明确应急救援队伍的调度及物质保障供应程序。 3.依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，应包括以下内容： ⑴ 可用的急救资源列表，如急救中心、医院、疾控中心、救护车和急救人员 ⑵ 应急抢救中心、毒物控制中心的列表； ⑶ 抢救药品、医疗器械和消毒、解毒药品等的区域内和区域外的供给情况 ⑷ 根据化学品特性和污染方式，明确伤员的分类； (5)伤员转运及转运中的救治方案； (6)针对污染物，确定伤员治疗方案； (7)根据伤员的分类，明确不同类型伤员的医院救治机构。. 7; 应急监测; 企业（或事业）单位应根据在事故时可能产生污染物种类和性质，配置必要的监测设备、器材和环境监测人员。 ⑴ 明确应急监测方案； ⑵ 明确污染物现场、实验室应急监测方法和标准； ⑶ 明确现场监测与实验室监测所采用的仪器、药剂等 ⑷ 明确可能受影响区域的监测布点和频次； ⑸ 明确根据监测结果对污染物变化趋势进行分析和对污染扩散范围进行预测的方法，适时调整监测方案； ⑹ 明确监测人员的安全防护措施； ⑺ 明确内部、外部应急监测分工； ⑻ 明确应急监测仪器、防护器材、耗材、试剂等日常管理要求. 8; 现场保护与现场洗消; 明确现场保护、清洁净化等工作需要的设备工具和物资，事故后对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备的清洁净化方法和程序。包括：⑴ 明确事故现场的保护措施；⑵ 明确现场净化方式、方法；⑶ 明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍；⑷ 明确洗消后二次污染的防治方案。. 9; 应急终止; ⑴ 明确应急终止的条件； ⑵ 明确应急终止的程序； ⑶ 明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估方案。. 10; 应急终止后的行动; ⑴ 通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除； ⑵ 维护、保养应急仪器设备； ⑶ 应急过程评价； ⑷ 事故原因调查； ⑸ 环境应急总结报告的编制； ⑹ 环境污染事故应急预案修订； ⑺ 事故损失调查与责任认定。. 11; 善后处置; 受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对环境污染事故中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。. 12; 应急培训和演习; 1.依据对企业（或事业）单位员工能力的评估结果和周边工厂企业、社区和村落人员素质分析结果，制定培训计划，应明确以下内容： ⑴ 应急救援人员的专业培训内容和方法； ⑵ 本单位员工环境应急基本知识培训的内容和方法； ⑶ 应急指挥人员、运输司机、监测人员等特别培训内容和方法 ⑷ 外部公众环境应急基本知识的宣传和培训的内容和方法； ⑸ 应急培训内容、方式、考核、记录表。 2.应明确企业（或事业）单位环境污染应急预案的演习和训练的内容、范围频次等。 ⑴ 演习准备； ⑵ 演习方式、范围与频次； ⑶ 演习实施过程纪录； ⑷ 应急演习的评价、总结与追踪。. 13; 奖惩; 明确事故应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。. 14; 保障措施; ⑴ 明确与应急工作相关联的单位或人员的通信联系方式和方法，并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。 ⑵ 明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。 ⑶ 明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置管理责任人及其联系方式等内容⑷ 明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时应急经费的及时到位。 ⑸ 根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：技术保障、交通运输保障、治安保障、医疗保障、后勤保障等）. 15; 预案实施和生效的时间; 要列出预案实施和生效的具体时间。. 16; 附件; ⑴ 环境风险评价文件； ⑵内部应急人员的职责、姓名、电话清单； ⑶外部（政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等）联系单位、人员、电话； ⑷单位所处位置图、区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图； ⑸单位重大危险源（生产及储存装置等）分布位置图 ⑹应急设施（备）布置图； ⑺本单位及周边区域人员撤离路线； ⑻危险物质运输（输送）路线及环境保护目标位置图 ⑼企业（或事业）单位雨水、清净下水和污水收集、排放管网图； ⑽各种制度、程序、方案等； ⑾ 其他。. ⑹ 风险评价结论 建设单位按照相关设计规范设计生产线布置，日常做好运输通道的畅通，项目运营过程中做好各项风险防范措施和风险应急措施后，项目产生事故对周围环境影响是可以接受的。 六、污染物排放情况 本项目运营期污染物排放情况详见表22。

表22 污染物排放清单 污染 类别; 污染源; 污染因子; 排放源强; 环保设施及运行参数; 排污口/验收位置; 数量; 执行标准. 废气; 涂布、烘干; 非甲烷总烃; 15.9mg/m3，22.0t/a; 3级冷凝回收装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 排气筒; 16套; DB61/T 1061-2017相关限值要求/ 《电池工业排放标准》（GB30484-2013）. 注液; 非甲烷总烃; 1.41mg/m3，0.1215t/a; 活性炭吸附装置+15m高排气筒; 排气筒; 16套. 喷码; 喷码有机废气; 0.011t/a; 经中央抽风系统收集后排放，排放浓度可低于<10mg/m3。; 排气口; /. 食堂; 油烟; 1.77mg/m3，0.0637t/a; 油烟经油烟净化装置处理后，通过竖向专用通道至所在建筑屋顶排放。; 排气口; 1套; 《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001). 噪声; 车间; 噪声; 65~70dB（A）; 选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施; 厂界; 与高噪声设备配套; GB12348-2008 3类标准. 废水; 生产废水; SS; 0.53 t/a; 经絮凝沉淀后排入污水管网; 总排口; 1个; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2. 职工生活; COD; 8.19t/a; 经化粪池处理后进入市政污水管网最终排入渭南高新区西区污水处理厂; 总排口; 1个; DB61/224-2011二级标准/GB8978-1996三级标准. BOD5; 4.24t/a. 氨氮; 3.11t/a. SS; 0.85t/a. 固废; 生产区; 废浆料; 6.2; 专用容器分类收集、废弃物仓库固定地点存放，委托有资质单位处置; /; /; 不形成二次污染. 废极板; 3.96. 废电芯; 33.85. 废电解液; 1.50. 废电池; 62.2. 废含酒精抹布; 0.5. NMP 回收废液; 4180; 厂家回收处置. 废活性炭; 857.2; 委托有资质单位处置. 废矿物油; 0.15. 废箔材; 14.5; 能够回收的全部回收外卖，不能回收做无害化处理. 废极耳; 16.97. 废隔膜; 4.05. 废钢壳; 20.5. 废盖板; 7.3. 废包材; 15.0. 生活区; 生活垃圾; 300 t/a; 交环卫部门处置.

七、环境管理与监测计划 1、 环境管理 根据现状调查，评价要求项目设专职的环保管理人员对场内的各项环保设施的情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ⑴ 根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 ⑵ 编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ⑶ 进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，以及制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ⑷ 维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 2、 环境监测计划 ⑴ 环境监测目的 环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面： ① 定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家和地方规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内； ② 分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平； ③ 协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 ⑵ 环境监测计划 营运期污染源与环境监测计划见表23。 表23 污染源与环境监测计划表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; NMP废气排放口; 非甲烷总烃（有组织排放）; 1次/月. 电解液废气; 非甲烷总烃（有组织排放）; 1次/季度. 厂界; 非甲烷总烃（无组织排放）; 1次/季度. 食堂; 油烟; 1次/年. 废水; 厂区废水总排口; pH、COD、SS、氨氮、动植物油; 1次/半年. 噪声; 厂界四周噪声; 等效连续A声级Leq(A); 1次/季度. (3)排污口规范化管理 项目应根据原国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》 、《环境保护图形标志-排放口（源）》和本项目污染物排放的实际情况，项目所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查 ” 的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，排污口的规范化要符合环境监察部门的相关要求。 ①废水排放口:目的污水处理设施排放口必须设置便于采样的采样井，安装废水流量计，并在其排放口设立明显标志牌，符合《环境保护图形标志（GB15562.1-1995）要求。 ②废气排放口 对于有组织排放的废气，排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。 ③固定噪声源 根据不同噪声源的情况，采取减振降噪、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境 保护图形标志牌。 ④固废 对于各类固体废物应设置专用贮存、堆放场地。各类固体废物贮存场所均应设置醒目的标志牌。 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上边缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。 八、环保投资 项目的环保投资包括对废水、废气、噪声的治理、固废的处置等方面。本项目总投资501300万元，环保投入187万元，占总投资额的0.037%，具体分配见表24。 表24 环境保护投入估算表 单位：万元 序号; 项目; 内容; 投资; 环境效益. 1; 废气; NMP有机废气; 3级冷凝回收+活性炭吸附装置+15m排气筒; 90; 达标排放，减轻空气污染，保护人群身体健康，不对周围环境造成不利影响. 电解液废气; 厂房活性炭吸附装置+15m高排气筒; 18. 喷码废气; 车间通风设施; 5. 食堂油烟; 集气罩、油烟净化器、隔油池; 10. 2; 噪声; 设备噪声; 基础减振、隔声罩、厂房隔声; 25; 保护居民及职工身体健康和正常生活环境. 3; 固废; 一般废物; 收集装置、一般固废暂存间; 2.5; 确保固体废物不对人群健康和周围环境造成不利影响. 垃圾箱、垃圾收集点; 0.5. 危险废物; 危废暂存间; 2; 委托有资质单位处置. 4; 废水; 超声波 清洗废水; 絮凝沉淀装置; 5; 满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2要求. 生活污水; 化粪池; 12; 满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准. 环保投资费用; 170; /. 运行管理费; 17; /. 合计; 187; /. 九、环境保护设施清单 项目营运期环境保护设施清单见表25。 表25 营运期环境保护设施清单 治理对象; 环保治理措施; 数量; 备注. 废气; 涂布机; 冷凝回收装置+活性炭吸附装置+ 15m高排气筒; 每台涂布机设置1套，计16套; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）/符合《电池工业污染物排放标准》要求. 注液废气; 活性炭吸附装置; 1套，设置15m高排气筒. 少量喷码废气; 中央抽风系统收集后排放; -. 食堂油烟; 油烟净化器; 1套，净化效率≥85%; 《饮食业油烟排放标准（试行） 》 （GB18483-2001）. 废水; 生产废水; 絮凝沉淀装置; 1套; 符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2要求. 生活污水; 隔油池、化粪池; 1座、2座; 符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准. 噪声; 设备噪声; 减振垫、隔声罩、厂房隔声; 若干; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱桶; 若干; 环卫部门清运，处置率100%. 一般废物暂存间; 1间; 交有专门单位/回收单位处置，处置率100%. 危废暂存间; 1间; 交由有资质单位处置，处置率100%. 防渗; 重点污染防渗区：NMP罐区、废电解液仓库、废弃物厂房内危险废物仓库等; 重点污染防治区防渗系数≤1.0×10 -10 cm/s. 一般污染防渗区：车间厂房、废弃物厂房内一般固废仓库; 一般污染防治区防渗系数≤1.0×10 -7 cm/s.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 涂布车间 | NMP废气（非甲烷总烃） | 有组织废气经NMP 冷凝回收+活性炭吸附系统处理后由15米高排气筒排放，无组织烟尘经车间通风换气后排放 | 达标排放 |
|  | 注液车间 | 电解液废气（非甲烷总烃） | 通过活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒排放 |  |
|  | 喷码车间 | 少量喷码废气 | 少量喷码废气 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 安装抽油烟机，净化效率≥85%，处理后屋顶排放 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）大型标准要求 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | SS | 絮凝沉淀装置 | 达标排放 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 经自建化粪池处理后，排入市政污水管网 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产区 | 生产固废 | 废品厂家收购 | 100%妥善处置 |
|  |  | 危险废物 | 危废储存室暂存，委托有资质单位处置 | 100%妥善处置 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处置 | 100%妥善处置 |
| 噪 声 | 本项目运营期噪声源主要为辊压机、空压机、冲坑机及冷却塔等生产设备噪声，经过采取隔声降噪、基础减振及距离衰减后，项目厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。声环境敏感目标大闵村预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 （1）施工期生态环境影响防治措施 ①做好表土剥离及回填、土地整治、截排水沟建设和场地绿化，确保施工区内临时弃渣弃土堆放有序，并及时恢复受损植被； ②在工程施工中应少占临时用地，将施工营地等设置在征地范围； ③场区裸露地面需采用洒水降尘措施，必要时采取草苫覆盖裸露地面；物料堆场应用草苫覆盖，缩小扬尘影响范围； ④完善场地边坡的护坡工程，采取植被措施，进一步减小水土流失； ⑤工程施工中，建设单位应与施工单位联合组建建设期环境保护机构来监督和检查建设项目环境保护设施的施工进度和质量。 总之，建设期环境影响主要是扬尘和水土流失，建设单位应积极采取上述措施，将施工带来的不利影响减小到最低程度。 （2）运营期生态环境影响防治措施 该拟建厂区无天然植被，无国家重点保护的野生植物品种和野生动物种群，项目建设不会对珍稀动植物造成影响，不会引起物种多样性的减少以及占地范围内植被生物量损失较少。今后企业运营过程中，应加强厂区内外的绿化建设和保护。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 本项目属于天臣新能源（渭南）有限公司三期项目，项目建设地点位于石泉路东侧、东风大街西段南侧，北与陕西北人印刷机械公司相邻，南与渭南佳成塑业有限公司、渭南艾克森真空科技公司、陕西标正作物科学公司等相邻，东与辉瑞机械制造公司相邻，项目占地范围内有大闵村居民点（已全部搬迁）。厂址中心坐标：东经109.416627°、北纬34.496452°。 项目总占地面积约187722m2，总建筑面积约为36.7万m2，含租用的渭南市高新区现有厂房2.5万m2，用于建设安装4条2亿瓦时动力电池生产线。具体建设内容主要包括新建生产厂房7.86万m2，宿舍楼1.25万m2，办公楼0.77万m2，餐厅0.7万m2，购置安装上料系统、涂布机、烘箱、辊压机、安全测试仪等生产检测装备826台套。 二、评价结论 1、 环境质量现状评价结论 项目所在区域环境空气中SO2、NO21小时平均值、24小时平均值、PM1024小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域环境空气中特征因子非甲烷总烃现状监测结果满足《大气污染物综合排放标准 详解》中标准限值。 由监测结果可知，项目各厂界昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值。 项目周围200m范围内的声环境敏感目标大闵村监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。 2、 环境影响评价结论 - 大气环境影响分析 本项目NMP废气经冷凝回收后尾气接入活性炭吸附装置进行处理后由15米高排气筒排放，排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中电子产品制造行业非甲烷总烃排放浓度限值（50mg/m3）。 电解液废气经活性炭吸附塔吸附净化后于15m高排气筒排放（净化率不低于90%），排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中电子产品制造行业非甲烷总烃排放浓度限值（50mg/m3）。 根据预测分析项目污染物中NMP废气（以非甲烷总烃计）、电解液废气（以非甲烷总烃计）污染物排放浓度较低，各预测点落地浓度均较小，废气对周围大气环境质量影响不大。 项目在油墨喷码打标过程中会有少量的油墨有机废气挥发，喷码废气由车间中央抽风系统收集后排放，废气产生量较少，排放量为0.011t/a，0.0046 kg/h，则项目喷码有机废气（以非甲烷总烃计）对周边环境影响很小。 食堂油烟废气经油烟净化装置净化处理后，通过竖向专用通道至所在建筑屋顶排放，排放浓度为1.77mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001)要求，食堂油烟对外环境影响较小。 以上废气经合理处置后，均可做到达标排放，对环境影响较小。 - 水环境影响分析 项目运营期产生废水包括生产废水和生活污水，生产废水包括循环冷却水排水、锅炉排污水以及超声波清洗废水，冷却水排水、锅炉排污水属于清净下水直接排入市政污水管网，超声波清洗废水中主要污染物为SS（电池壳体表面携带有微小尘土），经絮凝沉淀+过滤预处理后达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中间接排放限值后排入园区市政污水管网。其中，冷却水排水量为1.2m3/d，锅炉排污水排水量为14.4m3/d，超声波清洗废水排水量为87.3m3/d。年排水量为30870 m3，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中单位产品基准排水量限值。 项目生活污水产生量约为96.0m3/d，即28800m3/a。生活污水经园区化粪池处理后进入市政污水管网最后排入污水处理厂进行深度处理，污染物排放浓度满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准，对环境影响较小。 - 声环境影响分析 本项目运营期四周厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，项目建设对周围声环境影响较小。项目周围200m范围内的声环境敏感目标大闵村预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。 - 固体废物影响分析 项目产生的危险废物暂存在危废房内，其中浓度NMP回收液由陕西载元派尔森化工有限公司回收，其它危险废物委托具有处理资质的单位委托处理，运输过程应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求进行运输。 项目产生的一般性固体废弃物为废铝、铜、铁和废隔膜废包装材料等该类固废未沾染化学品的能够回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的进行无害化处理。 项目生活垃圾分类收集，使用加盖垃圾桶收集，定期外运，则生活垃圾对项目所在地和周围环境影响较小。 职工食堂废油脂应当按照西渭南市相关要求进行妥善处置，对废油脂采用专用容器盛放，并交有处理资质的单位统一回收处置，不得擅自倾倒或者排入下水管道。 本项目产生的固体废弃物经采取本环评建议的措施处置后对环境影响很小。 （5）环境风险分析 本项目涉及的主要风险物质是NMP和电解液，主要是其储存过程可能发生泄漏、火灾等事故造成环境风险，NMP和电解液储存量均较低，远低于其临界量，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可有效降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平可以接受。 3、 总量建议指标 本项目生活污水以及生活废水最终依托渭南市西区污水处理厂处理，定期向污水处理厂缴纳相关费用，本项目COD、氨氮总量排放量分别为8.19t/a、0.85t/a，纳入到渭南西区污水处理厂总量指标内，本项目不再另行购买。 因此，本项目总量建议指标为：VOCs：22.12 t/a。 三、要求与建议 1、 要求 (1) 定期对废气处理装置进行检修维护，确保其冷凝回收效率。 (2) 对空压机、冷却塔采取降噪措施，降低空压机、冷却塔运行时产生的机械噪声对周围环境产生的不利影响，确保厂界噪声达标。 2、 建议 (1) 积极推行清洁生产，控制项目用水量，提高水的重复利用率； (2) 制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展； (3) 加强环保宣传，对管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识。 四、评价总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，项目厂区为工业用地，符合规划要求，选址可行。在评价建议措施的基础上，项目废水、废气、噪声和固废均可得到妥善处置或达标排放，可有效控制对环境的不利影响，对周围环境影响较小，从满足环境质量要求分析，该项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

评价专题

天臣新能源（渭南）有限公司

年产8GWh锂离子动力电池生产线项目

大气环境影响专题评价

建设单位：天辰新能源（渭南）有限公司

评价单位：宁夏智诚安环技术咨询有限公司

环评证书：国环评证乙字第3804号

编制时间：二Ｏ一九年七月

# 1项目概况

基于锂离子电池的市场前景，天臣新能源（渭南）有限公司拟投资50.13亿元，在渭南国家高新技术产业开发区建设年产8GWh锂离子动力电池生产线项目，项目占地总计187722 m2。

项目总建筑面积约为36.7万m2，含场地内现有厂房2.5万m2，用于建设安装4条2亿瓦时动力电池生产线。具体建设内容主要包括新建生产厂房7.86万m2，宿舍楼1.25万m2，办公楼0.77万m2，餐厅0.7万m2，购置安装上料系统、涂布机、烘箱、辊压机、安全测试仪等生产检测装备826台套。

本项目基于对周围大气环境产生最大影响时进行评价，即评价项目投产时本项目对大气环境的影响。

# 2大气污染物排放源强

根据报告表中对项目工程分析与主要污染物产生及预计排放情况，将项目有组织排放量情况与无组织排放量情况汇总见表2-1、表2-2。

表2-1  大气污染物有组织产生及排放情况一览表

| 污染源名称 |  | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工序 |  | 正极涂布干燥工序 | 电解液注液工序 |
| 排气量 | m3/h | 12000 | 2000 |
| 产生浓度 | mg/m3 | 3180 | 15.6 |
| 产生速率 | kg/h | 3.06 | 0.19 |
| 治理措施 |  | 三级冷凝回收系统+活性炭吸附装置 | 负压抽风+活性炭吸附装置 |
| 去除效率 | % | 99.5 | 90.0 |
| 排气筒高度 | m | 15 | 15 |
| 温度 | K | 293 | 293 |
| 运行时间 | h | 7200 | 7200 |
| 排放浓度 | mg/m3 | 15.9 | 1.56 |
| 排放量 | kg/h | 3.06 | 0.019 |
|  | t/a | 22.0 | 0.135 |
| 排放标准 | kg/h | -- | -- |
|  | mg/m3 | 50 | 50 |
| 达标分析 |  | 达标 | 达标 |

表2-2  有机废气无组织排放污染源参数

| 面源 名称 | 面源 长度 （m） | 面源 宽度 （m） | 面源初始排放高度（m） | 年排放小时数（H） | 评价因子源强 |  | 排放工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NMP废气 （kg/h） | 电解液废气 （kg/h） |  |
| 涂布 车间 | 330 | 56.5 | 24 | 7200 | 0.611 | / | 正常连续 |
| 注液 车间 | 330 | 56.5 | 24 | 7200 | / | 0.04 | 正常连续 |

# 3评价等级和评价范围

- 3.1评价工作等级

（1）大气环境评价等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)中的有关规定，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，大气环境影响评价分级判据见表3-1。

表3-1  评价工作级别判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥80%，且D10% ≥5km |
| 二级 | 其它 |
| 三级 | Pmax<10%，或D10%<污染源距厂界最近距离 |

（2）最大地面浓度占标率的确定

依据《环境影响评价技术导则(大气环境)》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率计算公式：

pi=CiC0i×100%

其中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；一般选用GB3095中1h平均取样时间的二级标准的浓度限值；

根据源强和排放方式分析，项目估算有组织排放与无组织排放污染源产生的废气。该项目排放的主要污染物最大地面浓度占标率计算情况见表3-2。

表3-2  拟建工程大气评价等级计算结果

| 生产工序 |  | 污染源名称 | 评价因子 | Ci(mg/m3) | Coi(mg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 正极涂布干燥工序 | 涂布干燥车间 | 非甲烷 总烃 | 0.1145 | 2.0 | 5.73 | -- |
|  | 注液工序 | 电解液注液车间 |  | 0.001808 | 2.0 | 0.09 | -- |
| 无组织排放 | 涂布干燥 | 电芯厂房1 |  | 0.1049 | 2.0 | 5.24 | -- |
|  | 注液工序 | 电芯厂房2 |  | 0.0608 | 2.0 | 3.04 | -- |

注：Ci污染物最大地面浓度；Coi污染物环境质量标准，非甲烷总烃采用《大气污染物综合排放标准详解》，Pmax污染物最大地面浓度占标率；D10%地面浓度达标准限值10%所对应的最远距离。

由上表可知，本项目Pmax=5.73%<10%。

（3）评价等级确定

综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则(大气环境)》(HJ2.2-2008)规定，确定该项目大气环境影响评价工作等级为三级。

- 3.2评价范围

环境空气评价范围为以项目烘干工序等效排气筒和注液工序等效排气筒的几何中心为圆心，半径为2.5km的圆形区域。

# 4大气环境影响预测与评价

- 4.1污染气象特征分析

（1）常规气象资料

渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西关中平原东部，南依秦岭，北邻渭河，属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷、雨雪较少，夏季雨热同季，降水集中。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。

本次评价采用的基础气象资料为渭南气象站近15年（2002-2016年）的统计结果。该气象站观测场位于北纬34°31′，东经109°29′，海拔高度349.4 m。气象站距开发区中心约3km左右，气象站周围地理环境条件与渭南开发区环境条件基本类似，根据《环境影响评价技术导则》HJ/T 2.2-93中6.1节中有关规定，该气象站污染气象资料具有较好的适用性。该地区各项气象要素值见表4-1。

根据渭南市气象站2002～2016多年气象要素统计数据，渭南市年平均气温为14.2℃，最热月（7月）平均气温27.4℃，最冷月（1月）平均气温0.3℃；年降水量555.1mm，年蒸发量1375.7mm；年均气压975.3hPa；年均风速1.0m/s；年主导风向为ENE。

表4-1  渭南市2002-2016年平均各月及年气象要素一览表

| 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本站气压(10Pa) | 9846 | 9812 | 9770 | 9726 | 9694 | 9646 | 9631 | 9676 | 9739 | 9796 | 9833 | 9866 | 9753 |
| 气温(℃) | 0.3 | 4.8 | 10.4 | 15.5 | 21.0 | 25.8 | 27.4 | 24.4 | 20.0 | 13.9 | 6.5 | . 0.8 | 14.2 |
| 降水量(0.1mm) | 85 | 163 | 81 | 328 | 381 | 681 | 738 | 913 | 1106 | 736 | 214 | 126 | 5551 |
| 蒸发量(0.1mm) | 324 | 571 | 978 | 1310 | 1827 | 2256 | 2181 | 1653 | 1111 | 661 | 470 | 316 | 13757 |
| 相对湿度(%) | 69 | 64 | 59 | 63 | 64 | 62 | 71 | 82 | 83 | 80 | 77 | 77 | 71 |
| 平均风速(0.1m/s) | 9 | 11 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 最多风向 及频率（％） | E 8.51 | E 11.40 | E 8.39 | ENE 10.38 | W 8.41 | ENE 9.42 | ENE 12.38 | NE 14.45 | NE 9.49 | ENE 5.49 | WSW 7.48 | E 10.51 | ENE 8.44 |
| 日照时数(0.1h) | 1330 | 1507 | 1900 | 1972 | 2268 | 2223 | 2505 | 1865 | 1427 | 1363 | 1308 | 1094 | 20761 |
| 雾日数(d) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 19 |
| 雷暴日数(d) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |

（2）环境气象资料

① 风频

根据渭南市气象站2016年地面观测资料统计结果，当地风向频率变化规律见表4-2，全年及四季风频玫瑰图见图4-1。

春季，静风8.16%

冬季，静风15.29%

秋季，静风22.53%

夏季，静风10.05%

全年，静风13.98%

图4-1  渭南市2016年各季及全年风频玫瑰图

由表4-2可以看出，该地区的2016年主导风向为ENE，出现频率为13.42%；次主导风向为W，出现频率为11.71%。

表4-2  渭南市2016年风频统计表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 1.36 | 1.90 | 7.34 | 11.41 | 6.79 | 3.53 | 1.90 | 3.26 | 7.61 | 4.89 | 2.99 | 12.32 | 14.40 | 6.79 | 2.45 | 2.99 |
| 夏 | 4.62 | 6.79 | 22.28 | 18.75 | 8.15 | 1.36 | 0.54 | 1.09 | 0.82 | 2.99 | 0.82 | 5.71 | 9.51 | 3.26 | 1.90 | 1.36 |
| 秋 | 2.47 | 2.47 | 6.59 | 9.34 | 6.32 | 4.40 | 1.92 | 3.85 | 6.59 | 3.30 | 1.37 | 6.87 | 12.09 | 4.67 | 3.30 | 1.92 |
| 冬 | 2.22 | 1.94 | 6.94 | 14.17 | 17.22 | 2.78 | 1.11 | 2.22 | 4.44 | 3.61 | 3.06 | 8.61 | 10.83 | 4.17 | 1.39 | 0 |
| 年均 | 2.67 | 3.29 | 10.82 | 13.42 | 9.59 | 3.01 | 1.37 | 2.60 | 4.86 | 3.70 | 2.05 | 8.36 | 11.71 | 4.73 | 2.26 | 1.58 |

② 风速

渭南市气象站2016年全年及四季风速统计结果见表4-3。

表4-3  渭南市2016年四季及全年风速统计表   单位：m/s

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 1.00 | 1.11 | 1.71 | 2.21 | 1.26 | 0.92 | 1.33 | 1.22 | 1.94 | 2.00 | 1.95 | 2.22 | 2.36 | 1.67 | 0.82 | 0.83 | 1.67 |
| 夏 | 1.30 | 1.21 | 1.42 | 1.90 | 1.66 | 1.34 | 1.50 | 1.73 | 1.73 | 1.86 | 3.03 | 2.39 | 1.38 | 1.02 | 1.13 | 0.80 | 1.42 |
| 秋 | 0.68 | 0.91 | 0.88 | 1.90 | 1.30 | 0.88 | 0.73 | 1.06 | 1.40 | 1.34 | 1.64 | 1.61 | 1.53 | 0.82 | 0.83 | 0.70 | 0.98 |
| 冬 | 0.55 | 0.71 | 1.18 | 1.97 | 1.58 | 1.45 | 1.00 | 1.06 | 1.51 | 1.37 | 1.25 | 1.52 | 2.01 | 0.89 | 0.94 | 0 | 1.29 |
| 年均 | 0.96 | 1.07 | 1.35 | 1.99 | 1.49 | 1.07 | 1.07 | 1.18 | 1.65 | 1.67 | 1.75 | 1.95 | 1.86 | 1.18 | 0.91 | 0.78 | 1.34 |

由表4-3可知，该区2016年年平均风速为1.34m/s，全年ENE风向的平均风速最大，为1.99m/s；春季以W风向平均风速最大，为2.36m/s；夏季以SW风向平均风速最大，为3.03m/s；秋季以ENE风向平均风速最大，为1.90m/s；冬季以W风向平均风速最大，为2.01m/s。

③ 大气稳定度

渭南市气象站2016年大气稳定度统计结果见表4-4。

表4-4  渭南市2016年大气稳定度统计表  单位：%

| 稳定度 | A | B | B-C | C | C-D | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 1.90 | 19.29 | 2.45 | 9.51 | 1.09 | 32.61 | 27.72 | 5.43 |
| 夏 | 2.45 | 22.28 | 1.09 | 8.70 | 0 | 33.70 | 22.83 | 8.97 |
| 秋 | 0 | 17.86 | 1.10 | 4.12 | 0 | 40.93 | 30.49 | 5.49 |
| 冬 | 0 | 7.78 | 0.83 | 4.17 | 0 | 48.33 | 32.50 | 6.39 |
| 全年 | 1.09 | 16.80 | 1.37 | 6.63 | 0.27 | 38.89 | 28.39 | 6.57 |

由表4-4可知，该地区D类稳定度出现频率最高，为38.89%，其中春、夏、秋、冬四季均以D类稳定度出现频率最高，分别为32.61%、33.70%、40.93%和48.33%。C－D类稳定度只在春季也极少出现，频率为1.09％，在夏、秋、冬季不出现。A类稳定度只在春、夏季出现，在秋、冬季不出现。

④ 2016年风向、风速、稳定度联合分布频率

2016年风向、风速、稳定度联合分布频率见表4-5。

表4-5  渭南2016年风向、风速、稳定度联合分布频率

| 风速 稳 度 风向 稳定度 |  | ≤1.5m/s | 1.6～3m/s | 3.1～5m/s | 5.1～7m/s | >7m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | A-B | 0.6 | 0.1 |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |
|  | D | 0.2 | 0.1 |  |  |  |
|  | E-F | 0.3 | 0.1 |  |  |  |
| NNE | A-B | 0.7 | 0.3 |  |  |  |
|  | C |  | 0.1 |  |  |  |
|  | D | 0.3 | 0.1 |  |  |  |
|  | E-F | 0.7 | 0.1 |  |  |  |
| NE | A-B | 1.3 | 1.1 | 0.1 |  |  |
|  | C |  | 0.4 | 0.1 |  |  |
|  | D | 1 | 0.5 | 0.1 |  |  |
|  | E-F | 2.3 | 0.3 |  |  |  |
| ENE | A-B | 2 | 2.3 | 0.3 |  |  |
|  | C |  | 1.2 | 0.5 |  |  |
|  | D | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 |  |
|  | E-F | 2.6 | 1.4 | 0.1 |  |  |
| E | A-B | 1.4 | 1 | 0.1 |  |  |
|  | C |  | 0.6 | 0.1 |  |  |
|  | D | 0.9 | 0.6 | 0.3 |  |  |
|  | E-F | 2.7 | 0.9 |  |  |  |
| ESE | A-B | 0.3 | 0.3 |  |  |  |
|  | C |  | 0.1 |  |  |  |
|  | D | 0.2 | 0.1 |  |  |  |
|  | E-F | 0.8 | 0.3 |  |  |  |
| SE | A-B | 0.1 |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |  |
|  | E-F | 0.6 | 0.1 |  |  |  |
| SSE | A-B | 0.1 |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |
|  | D | 0.1 |  |  |  |  |
|  | E-F | 0.6 | 0.5 |  |  |  |
| S | A-B | 0.1 |  |  |  |  |
|  | C |  |  | 0.1 |  |  |
|  | D | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  |
|  | E-F | 1.7 | 1.7 | 0.3 |  |  |
| SSW | A-B | 0.1 |  |  |  |  |
|  | C |  | 0.1 | 0.1 |  |  |
|  | D | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  |
|  | E-F | 1.3 | 1.3 | 0.3 |  |  |
| SW | A-B | 0.1 | 0.2 |  |  |  |
|  | C |  | 0.2 |  |  |  |
|  | D | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  |  |
|  | E-F | 1.1 | 0.4 |  |  |  |
| WSW | A-B | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | C |  | 0.3 | 0.4 |  |  |
|  | D | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |  |
|  | E-F | 1.7 | 1 |  |  |  |
| W | A-B | 0.5 | 0.7 | 0.7 |  |  |
|  | C |  | 0.7 | 0.8 | 0.2 |  |
|  | D | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |  |
|  | E-F | 2.4 | 1.1 | 0.1 |  |  |
| WNW | A-B | 0.8 | 0.8 | 0.2 |  |  |
|  | C |  | 0.4 | 0.1 |  |  |
|  | D | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  |
|  | E-F | 0.9 | 0.1 |  |  |  |
| NW | A-B | 0.6 | 0.2 |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |
|  | D | 0.2 | 0.1 |  |  |  |
|  | E-F | 0.4 |  |  |  |  |
| NNW | A-B | 0.5 |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |
|  | D | 0.1 | 0.1 |  |  |  |
|  | E-F | 0.2 |  |  |  |  |
| C | A-B | 4.3 |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |
|  | D | 4.7 |  |  |  |  |
|  | E-F | 21.4 |  |  |  |  |
| 合 计 | A-B | 13.8 | 7.3 | 1.7 |  |  |
|  | C |  | 4.2 | 2.4 | 0.3 |  |
|  | D | 10.3 | 4.6 | 2.7 | 0.9 |  |
|  | E-F | 41.6 | 9.3 | 0.8 |  |  |

- 4.2污染源参数调查清单

根据项目工程分析染源参数调查见表4-6。

表4-6  项目点污染源调查清单表

| 生产工序 | 污染源 | 污染 因子 | 排气筒海拔高度 | 排气筒 |  | 废气出口速率 | 废气出口温度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高度 | 内径 | m3/h | K | h |  | kg/h |
| 涂布工序 | 正极涂布干燥工序等效排气筒 | 非甲烷总烃 | 410 | 15 | 0.8 | 12000 | 293 | 7200 | 正常 | 3.06 |
| 注液工序 | 注液工序 等效排气筒 |  | 410 | 15 | 0.6 | 2000 | 293 | 7200 | 正常 | 0.019 |

表4-7  项目面污染源调查清单表

| 面源名称 | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源初始排放高度（m） | 年排放小时数（H） | 评价因子源强 |  | 排放工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NMP废气（Kg/h） | 电解液废气（Kg/h） |  |
| 涂布车间 | 330 | 56.5 | 24 | 7200 | 0.611 | / | 正常连续 |
| 注液车间 | 330 | 56.5 | 24 | 7200 | / | 0.02 | 正常连续 |

- 4.3估算模式预测结果

根据HJ2.2-2008大气导则推荐的大气估算工具Sceen3System1.0，按照排放参数，气象条件为模式中嵌入的各种气象组合条件，地形条件为简单平坦地形，扩散系数为乡村。分别计算各污染源污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，预测结果见表4-8、表4-9。

表4-8  有组织废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离（m） |  | 涂布车间（非甲烷总烃） |  | 注液车间（非甲烷总烃） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贡献浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 贡献浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 100 |  | 0.0874 | 4.37 | 0.001584 | 0.08 |
| 186 |  | / | / | 0.001808 | 0.09 |
| 200 |  | 0.107 | 5.35 | 0.001794 | 0.09 |
| 300 |  | 0.1136 | 5.68 | 0.001586 | 0.08 |
| 322 |  | 0.1145 | 5.73 | / | / |
| 400 |  | 0.1074 | 5.37 | 0.001495 | 0.07 |
| 500 |  | 0.0952 | 4.76 | 0.001273 | 0.06 |
| 600 |  | 0.09625 | 4.81 | 0.001061 | 0.05 |
| 700 |  | 0.09271 | 4.64 | 0.0008856 | 0.04 |
| 800 |  | 0.08637 | 4.32 | 0.0007458 | 0.04 |
| 900 |  | 0.07917 | 3.96 | 0.0007085 | 0.04 |
| 1000 |  | 0.07619 | 3.81 | 0.0007242 | 0.04 |
| 1100 |  | 0.07358 | 3.68 | 0.000719 | 0.04 |
| 1200 |  | 0.07237 | 3.62 | 0.0007048 | 0.04 |
| 1300 |  | 0.07381 | 3.69 | 0.000685 | 0.03 |
| 1400 |  | 0.07434 | 3.72 | 0.0006619 | 0.03 |
| 1500 |  | 0.07417 | 3.71 | 0.0006371 | 0.03 |
| 1600 |  | 0.07348 | 3.67 | 0.0006117 | 0.03 |
| 1700 |  | 0.0724 | 3.62 | 0.0005863 | 0.03 |
| 1800 |  | 0.07105 | 3.55 | 0.0005615 | 0.03 |
| 1900 |  | 0.06951 | 3.48 | 0.0005375 | 0.03 |
| 2000 |  | 0.06783 | 3.39 | 0.0005144 | 0.03 |
| 2100 |  | 0.06593 | 3.30 | 0.0004924 | 0.02 |
| 2200 |  | 0.06404 | 3.20 | 0.0004718 | 0.02 |
| 2300 |  | 0.06218 | 3.11 | 0.0004523 | 0.02 |
| 2400 |  | 0.06037 | 3.02 | 0.000434 | 0.02 |
| 2500 |  | 0.0586 | 2.93 | 0.0004168 | 0.02 |
| 最大落地浓度 |  | 0.1145 | 5.73 | 0.001808 | 0.09 |
| 最大落地浓度距离（m） | 322m |  |  | 186m |  |

表4-9  无组织废气估算模式计算结果表

| 距源中心下 风向距离D(m) | 涂布车间 |  | 注液车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMP废气（以非甲烷总烃计） |  | 电解液废气（以非甲烷总烃计） |  |
|  | 预测浓度 Ci(mg/m3) | 浓度占标率 Pi(%) | 预测浓度 Ci(mg/m3) | 浓度占标率 Pi(%) |
| 10 | 0.037878 | 1.896 | 0.019608 | 0.786 |
| 85 | -- | -- | 0.06078 | 2.43 |
| 100 | 0.10122 | 5.058 | 0.05781 | 2.31 |
| 162 | 0.10488 | 5.244 | -- | -- |
| 200 | 0.09906 | 4.95 | 0.05781 | 1.884 |
| 300 | 0.07032 | 3.516 | 0.047124 | 1.158 |
| 400 | 0.049074 | 2.454 | 0.028908 | 0.762 |
| 500 | 0.03591 | 1.794 | 0.019008 | 0.54 |
| 600 | 0.027528 | 1.374 | 0.013506 | 0.408 |
| 700 | 0.021894 | 1.092 | 0.010182 | 0.318 |
| 800 | 0.01794 | 0.894 | 0.008016 | 0.258 |
| 900 | 0.015054 | 0.75 | 0.006522 | 0.216 |
| 1000 | 0.012882 | 0.642 | 0.005451 | 0.186 |
| 1100 | 0.011184 | 0.558 | 0.004648 | 0.162 |
| 1200 | 0.009846 | 0.492 | 0.004025 | 0.144 |
| 1300 | 0.008766 | 0.438 | 0.003535 | 0.126 |
| 1400 | 0.007878 | 0.396 | 0.003142 | 0.114 |
| 1500 | 0.007134 | 0.354 | 0.002819 | 0.102 |
| 1600 | 0.00651 | 0.324 | 0.002551 | 0.096 |
| 1700 | 0.005976 | 0.3 | 0.002325 | 0.084 |
| 1800 | 0.005517 | 0.276 | 0.002133 | 0.078 |
| 1900 | 0.005119 | 0.258 | 0.001968 | 0.072 |
| 2000 | 0.004769 | 0.24 | 0.001825 | 0.066 |
| 2100 | 0.004462 | 0.222 | 0.001699 | 0.066 |
| 2200 | 0.004189 | 0.21 | 0.001588 | 0.06 |
| 2300 | 0.003944 | 0.198 | 0.00149 | 0.054 |
| 2400 | 0.003724 | 0.186 | 0.001403 | 0.054 |
| 2500 | 0.003524 | 0.174 | 0.001324 | 0.048 |
| 最大落地浓度 | 0.10488 | 5.244 | 0.06078 | 2.43 |
| 最大落地浓度距离（m） | 162 |  | 85 |  |

- 4.4预测结果分析

由估算模式预测结果可知：

项目污染物中有组织NMP废气（以非甲烷总烃计）、电解液废气（以非甲烷总烃计）最大地面浓度值分别为0.1145mg/m3、0.001808mg/m3，浓度占标率分别为5.73%、0.09%，最大落地浓度对应距离分别为322m、186m。

项目污染物中无组织NMP废气（以非甲烷总烃计）、电解液废气（以非甲烷总烃计）最大地面浓度值分别为0.1049mg/m3、0.0608mg/m3，浓度占标率分别为5.24%、2.43%，最大落地浓度对应距离分别为162m、85m。

估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，项目污染物排放浓度较低，各预测点落地浓度均较小，项目废气对周围大气环境质量影响不大。

综上所述，项目建成投产营运以后，产生的大气污染物对周围环境空气贡献浓度占标率均小于各评价标准值的10%，不会对周围环境空气产生明显影响。

- 4.5大气环境防护距离

项目无组织排放源主要为NMP废气（以非甲烷总烃计）、电解液废气（以非甲烷总烃计），根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式计算无组织源大气环境防护距离，计算软件采用环境保护部评估中心实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序。计算结果见表4-10。

表4-10  大气环境防护距离计算结果

| 污染源 | 位置 | 面源(有效高度×宽度×长度) | 排放源强(kg/h) | 计算距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMP废气（以非甲烷总烃计） | 涂布烘干车间 | 24m*56.5m*330m | 0.611 | 无超标点 |
| 电解液废气（以非甲烷总烃计） | 注液车间 | 24m*56.5m*330m | 0.02 | 无超标点 |

根据表4-10表明，项目无组织排放污染源中NMP废气（以非甲烷总烃计）、电解液废气（以非甲烷总烃计）均无超标点，项目无组织排放废气对环境影响不大。

- 4.6卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的要求，无组织排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。各类工业企业卫生防护距离可按下式计算：

Lpi

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，g/h。

根据本项目建成后废气的产生量，估算出项目的卫生防护距离见表4-11。

表4-11  卫生防护距离计算

| 污染源项目 | NMP废气（以非甲烷总烃计） | 电解液废气（以非甲烷总烃计） |
| --- | --- | --- |
| 无组织排放量(kg/h) | 0.611 | 0.02 |
| 计算浓度标准C(mg/m3) | 2.0 | 2.0 |
| 卫生防护距离计算值(m) | 14.179 | 0.425 |
| 提及后卫生防护距离(m) | 50 | 50 |

由于本项目涂布烘干车间及注液车间均位于生产车间一侧，本项目注液车间、涂布车间无组织排放源卫生防护距离均为50m。根据现场踏勘，项目生产车间周边50m范围内主要为厂房和道路，卫生防护距离范围内无医院、学校、民居等敏感点。同时，要求当地政府及有关部门在本项目卫生防护距离内，不得规划、批建农居、学校、医院等敏感项目。