建设项目环境影响报告表

建 设 项 目：   高端铝合金铸件制造项目

建设单位(盖章)：  陕西路通精密科技有限公司

编制日期：2019年12月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 高端铝合金铸件制造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西路通精密科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 安杰 |  |  |  |  | 联系人 | 马工 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段70号3D打印产业园3号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13992824968 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段70号3D打印产业园3号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南高新区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 渭高经发[2014]28号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3392 有色金属铸造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2000 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保 投资（万元） |  | 9.7 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.97% |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 |  | 2020.1 |  |  |  |  |  |
| 一、工程内容及规模： 1、概述 1.1项目由来 随着中国国民经济的持续发展和居民收入的不断提高，中国汽车产销量将快速增长，而汽车保有量的增长将带来油耗、尾气排放等问题。汽车轻量化是汽车工业节能减排、降低能耗、减少环境污染的重要手段之一，经有关专家指出，汽车重量每减轻10%，最多可实现节油8%，而铝合金具有密度低，强度高，塑性好，抗蚀性强等优点，因此，铝合金材料在汽车上的应用将大大提升。在此基础上，陕西路通精密科技有限公司投资1000万元在渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段70号3D打印产业园3号厂房建设高端铝合金铸件制造项目，该项目正式投运后可达到年产5000吨高端铝合金铸件的能力。 根据现场调查，该项目生产线始建设于2015年，部分设备已安装就位。该行为不符合相关环保法律、法规要求，因此，渭南市环保局对本项目做出了处罚，项目已于2019年对厂区进行了整改，并于8月8日接受了处罚，罚款单详见附件8，本次项目为补办环评。 1.2环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及生态环境部令第1号《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》等有关规定，本项目应编制环境影响报告表。陕西路通精密科技有限公司于2019年5月委托我单位进行本项目的环境影响评价工作，接收委托后，我公司在现场踏勘，收集资料的基础上，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、相关情况判定 （1）产业政策相符性 ①项目主要生产铝合金铸件。根据《产业结构调整指导目录2011年（2013年修正版)》，项目生产工艺、生产设备及产品方案均不属于目录中的限制类和淘汰类行业，因此本项目可视为允许类。 ②项目已于2014年8月15日取得了渭南市高新区经济发展局关于本项目的备案确认书，批准文号：渭高经发[2014]28号（详见附件2）。 ③2019年5月30日，渭南高新区发展和改革局就本项目的产能情况进行了说明（详见附件3），根据文件本项目不属于落后淘汰设备、工艺，项目现已达到年产5000吨高端铝合金铸件能力，符合现行政策要求。 综上所述，本项目符合国家产业政策。 （2）项目用地情况以及选址符合性 本项目位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段70号，项目租赁3D打印产业园3号厂房进行建设（租赁协议详见附件4），依据《渭南市城市总体规划（2016-2030年）》规划图（详见附图4），本项目所在地属于二类工业用地，符合渭南市城市总体规划要求。同时，项目不在水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区范围内，不涉及基本农田，项目附近无古树名木，周边无较大的环境制约因素。 综上所述，本项目符合渭南市城市总体规划，选址较为合理。 （3）与环保政策及相关规划符合性分析 本项目与环保政策及相关规划符合性见表1。 表1 本项目与环保政策及相关规划符合性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《大气污染防治行动计划》（气十条）（国发[2013]37号）; 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放。（一）加强工业企业大气污染综合治理。 全面整治燃煤小锅炉。 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。 推进挥发性有机物污染治理。; 项目设2台除尘器，主要用于粉尘的治理。; 符合. 《水污染防治行动计划》（水十条）（国发[2015]17号）; 一、全面控制污染物排放 （一）狠抓工业污染防治。 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目无生产废水产生，生活废水依托园区现有化粪池处理后通过市政管网排入高新区污水处理厂。; 符合. 渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 二、加快工业转型升级，增强优势产业竞争力 7、培育壮大六大优势产业集群 先进装备制造产业集群。……重点发展工程机械、印刷机械、通用航空、汽车零部件、轨道交通装备、环保装备和专用设备等制造业，打造集成化、高端化装备制造业基地。; 本项目主要生产汽车零部件。; 符合. 渭南高新区规划; 渭南高新区入驻的行业和产业为：煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、农产品食品加工产业、科研、教育、物流、公共设施及居住区。; 本项目生产汽车零部件，属于机械制造加工行业。; 符合. 土地利用：东风大街以南，新盛路以西为工业区……由东风大街向南依次布置为二类工业、三类工业用地。; 本项目所在地位于东风大街以南，新盛路以西，用地类型为二类工业用地。; 符合. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及审查意见; 对入区企业的环保要求：（1）企业必须执行环境影响评价制度；（2）进驻企业应为六大产业结构“精细化工、机械制造园、食品制造园、高科技产业园、医药制造园、教育园区”性质，其他行业的企业不应进入；; 本项目生产汽车零部件，属于机械制造加工行业。; 符合. 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理。; 项目无废气产生、废水经处理后均可达标排放，厂界噪声可达标排放，固体废物经收集后外售。; 符合. 3、项目概况 （1）项目名称：高端铝合金铸件制造项目； （2）建设地点：渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段70号； （3）建设单位：陕西路通精密科技有限公司； （4）建设性质：新建； （5）项目用地：本项目总用地面积2000m2，属工业用地； （6）建设内容：项目租赁3D打印产业培育基地3号钢构厂房进行建设，内设溶解炉、铸造机、制芯机、淬火炉以及抛丸机等设备，设计年产5000吨高端铝合金铸件。 （7）总投资：1000万元； 4、建设项目地理位置及周围环境概况 本项目位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段70号，具体地理位置坐标E109.421446，N34.491379。项目东侧为陕西隆科多机械工贸有限公司以及陕西迅捷增材技术有限公司，南侧为园区道路，西侧为园区变电站，北侧为闲置厂房。 项目地理位置详见附图1，周边环境简况详见附图2。 5、项目产品方案 项目年生产5000吨高端铝合金铸件，主要产品包括轴承盖、喷嘴垫圈、双H操纵装置壳体以及变速器壳体箱等（产品根据客户需求进行更换）。 6、项目工程内容及规模 本次项目工程组成见表2。 表2 项目工程组成一览表 工程组成; 主要内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 单层钢结构，总面积2000m2，高12m，内设熔化炉、中转炉、压铸区、热处理区、化验室、成品区、原料区等，主要用于高端铝合金铸件的生产。; 已建成. 辅助工程; 化验室; 主要用于产品物理性能的检验，内设1台光谱仪。; 已建成. 原料存放区; 主要用于铝合金锭原料的堆放; 已建成. 产品存放区; 主要用于铝合金制品成品以及半成品的暂存; 已建成. 公用工程; 供水系统; 渭南市高新区供水管网; /. 供电工程; 渭南市高新区供电电网; /. 排水工程; 雨污分流制，雨水进入雨水管网，污水经化粪池处理后进污水管网; /. 环保工程; 废气处理; 项目熔化炉上方设置集气罩，废气经收集进入1台耐高温袋式除尘器进行处理，之后由1根15m高排气筒排放；热处理采用天然气为燃料，废气经1根15m高排气筒排放；抛丸机设袋式除尘净化系统，之后经1根15m高排气筒排放; 已建成. 废水处理; 项目无生产废水产生，生活污水依托园区现有化粪池，污水经处理后排入污水管网; 已建成. 固体废物处理; 项目生产过程中产生的废弃铝渣和废芯砂收集后外售；边角料全部回用于生产；生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运处置；废液压油、废机油、含油的废抹布和废手套等属于危险废物，项目依托陕西隆科多机械工贸有限公司危险废物暂存间进行暂存，之后定期交有资质的单位进行处置; /. 噪声治理; 设备基础减震，厂房隔声等; /. 7、主要生产设备及原辅材料 本项目主要生产设备详见表3所示。 表3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 储气罐; 2立方/8公斤; 台; 2. 2; 双螺杆空气压缩机; SCR100D-8; 台; 2. 3; 高温冷干机; FG-100AC; 台; 1. 4; LTJ4512低压铸造机; 2000*2500; 台; 1. 5; LTJ458低压铸造机; 1400*1820; 台; 1. 6; LTJ458S低压铸造机; 1800*2500; 台; 2. 7; 精炼除气机; MTS1500; 台; 1. 8; 铝合金快速集中溶解炉; STM-500; 台; 1. 9; 液压可倾式坩埚炉; ALMT-800; 台; 2. 10; 中转包加热装置; SLH-800; 台; 1. 11; 立式铝合金淬火炉时效炉; /; 台; 1. 12; 壳芯机; Z954K; 台; 1. 13; 壳芯机; Z958KF; 台; 1. 14; 水平分型带移出射芯机; ZH860Y; 台; 1. 15; 吊钩式抛丸清理机; Q3710; 台; 1. 16; 铝合金浇冒口切割锯床; G5147; 台; 1. 17; 冷室压铸机; 800型; 台; 2. 18; 冷室压铸机; 630型; 台; 1. 19; 重力机; 25型; 台; 2. 20; 电加热炉; 0.3; 台; 1. 0.5; 台; 2. 21; 车床; 6266B; 台; 1. 22; 钻床; 30-40; 台; 1. 23; 光谱仪; /; 台; 1. 24; 行车; 5t; 台; 1. 10t; 台; 1. 本项目主要原辅材料及能源消耗如下表4。 表4 原辅材料及能源消耗一览表 脱模剂：脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质。脱模剂有耐化学性，在与不同树脂的化学成份（特别是苯乙烯和胺类）接触时不被溶解。脱模剂还具有耐热及应力性能，不易分解或磨损；脱模剂粘合到模具上而不转移到被加工的制件上，不妨碍其他二次加工操作。项目使用脱模剂主要成分为氧化锌，为锌的一种氧化物。难溶于水，可溶于酸和强碱。氧化锌是一种常用的化学添加剂，白色粉末或六角晶系结晶体。无嗅无味，无砂性。 序号; 原材料种类; 年消耗量; 备注. 一、原辅材料. 1; 铝合金锭; 5000t/a; 外购成品铝锭，生产过程中不添加其他物质. 2; 覆膜砂; 50t/a; 外购成品，生产过程中不添加其他物质. 3; 脱模剂; 75kg/a; 外购. 4; 氩气; 50瓶; 40L/瓶；外购. 二、能源及燃料. 1; 天然气; 6万m3/a; 来自于管网. 2; 水; 660m3/a; 来自于高新区供水管网. 3; 电; 13万kWh; 来自于高新区供电网. 8、工作制度及劳动定员 项目劳动定员30人，采用1班制，每班8h，年工作300天，厂内不设食宿。 9、公用工程 给水:项目用水主要包括生活用水和生产冷却用水，总用水量约315m3/a，项目用水均来自于高新区供水管网。 生活用水：参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T94 3-2014），项目员工生活用水量按70L/人·日计，年工作300天，本项目劳动定员30人，则生活用水量为2.1m3/d（630m3/a）。 冷却用水：项目设有1个18m3的冷却循环水池，主要用于工件的冷却，冷却水循环使用，定期补充蒸发损失的冷却水。根据企业提供的资料项目每五天进行一次补水，补水量约为0.5m3/次，则冷却补充量约为0.1m3/d（30m3/a）。 排水：厂区排水采用雨、污水分流制排水系统。雨水就近排入渭南市高新区市政雨水管网；项目冷却用水循环使用，不外排；生活污水量以用水量的80%计，则生活污水排放量为1.68m3/d，504m3/a。生活污水依托园区现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后排入市政污水管网。 图1 项目水平衡图（m3/d） 供电： 项目供电由高新区供电电网接入，配电采用TN-C-S配电系统，变压器总容量为10885.58kVA，用电负荷为三级负荷。 供暖： 项目车间不进行供暖、项目融化炉以及淬火炉供热均以天然气为燃料。 10、投资构成及来源 项目总投资1000万元，项目所需资金全部为建设单位自筹。 11、平面布置 本项目租用3D打印产业培育基地3号钢构厂房进行建设，项目总用地面积2000m2，内设生产区域、原料存放区、产品存放区以及实验室等，具体平面布置详见附图3。 |
| 二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用3D打印产业培育基地3号钢构厂房进行建设，厂房已经建成，根据现场调查，该项目生产线建设于2015年，部分设备已安装就位。该行为不符合相关环保法律、法规要求，因此，渭南市环保局对本项目做出了处罚。根据现场勘查及监测数据表明，项目污染物排放均能做到达标排放，具体详见工程分析及预测分析章节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 1.地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西省东部、陇海铁路沿线，东濒黄河，西临西安，南倚秦岭，北接延安，渭水横贯其中，南北长182.3km,东西宽149.7 km，是八百里秦川最宽阔的地带；是中华民族发祥地之一。素有“三秦要道，八省通衢”之称。是中原地区通往陕西乃至大西北的咽喉要道，又是新欧亚大陆桥的重要地段。现已成为陕西省和国家生产布局中初具规模的农业生产基地和能源重化工基地。 本项目位于市高新开发区朝阳大街，交通方便，地理位置优越。 ### 2.地貌与地质 渭南地区大中尺度地貌是以渭河为轴线，从渭河平原向南北山地呈梯级上升的槽谷地形。最低一级为渭洛河下游冲积平原，地势由西向东缓降，地面宽阔平坦，海拔330——400米，外侧为黄土台塬，地势升高，原面微斜，海拔500——1000米左右，间有河沟切割，原面基本完整。南北山麓地带为山前洪积扇裙或山麓坡积洪积倾斜台塬。地面倾斜，沟谷较密，沟口为洪积锥，各处海拔不一。南北边缘为石质山地，南边是秦岭太华山，北边是构造剥蚀低山。山区地形破碎，岭谷相间，沟谷多呈“V”型。黄河渭河沿岸及大荔沙苑有片状沙地和风积沙丘。冲积平原、黄土台塬中散布着一些长形的侵蚀构造洼地，底部为湖泊沼泽，周围土壤盐渍。南部山区有零星古冰川地貌遗址，中山顶部又有寒冻地貌出现，故渭南地区山川、台塬、丘陵、沟壑、沙丘、湖泽、冰川寒冻地貌皆有，组成盆地形态。 ### 3.气候气象 项目区气候属暖温带半湿润大陆性季风气候，年平均温度14℃，温度最高为7月份，日均气温27.4℃，最低为一月份，日均-0.1℃，绝对最高温41.8℃，绝对最低气温-18.6℃，年平均相对湿度70％，历年平均风向频率以东风、全年平均风速1.3m/s，年平均降雨量540.1mm，气压975hpa，日照时数1 886.6hr、蒸发量1531.8mm，雾日15.4d，年平均雷暴日18.4d，年平均大风天18.6d，主要发生在春季。 4、地表水资源 项目区地处黄河流域的渭河下游，渭河自西向东横贯渭南市北界，区内河长138km，流域面积3816.9km2，多年平均径流量93.30亿m3。最大径流量194亿m3（1964年），最小年径流量47.1亿m3（1974年），连续最大四个月径流量占年径流量的58.8％。渭河华县站实测最大洪峰流量7660m3/s（1954年8月19日），历史最大洪水流量10800m3/s（1898年），最小瞬时流量仅0.9m3/s（1972年8月21日）。渭河水深一般2.5—4.5m，洪水最深9.5m，枯水最浅0.5—1m。渭河属季节性多泥沙河流，年均含沙量52.8kg/m3，最大含沙量905 kg/m3（1977年8月7日），最小为0（1951年4月21日）。年均输沙量4.05亿t，泛期约占全年的80％。 5、地下水资源 项目区内地下水补给来源主要是大气降水，再就是河水的渗入、山前侧向径流及井灌回归补给。地下水的径流与排泄受地形和岩性控制，主要自南北山区向渭河运移，黄河、渭河为区域排泄基准面。在下渗和运移过程中，不断溶解了介质的易溶盐分，并逐渐蒸发浓缩，从而使区内地下水呈现自南、北山区向盆地中心，由贫到富、水化学具有一定水平条带规律的盆地型地下水特性。 6、土壤 渭南地区处于暖温带半湿润大陆性季风气候，是我国一个典型的地理过渡区，形成了众多的土壤类型。经全区第二次土壤普查工作汇总核实，全区土壤共分12个土类、24个亚类、42个土属、130个土种。土壤总面积为18827033亩，占土地总面积的95.6％。其中褐土1612498亩，占8.56％；垆土5003710亩，占26.58％；黄绵土6678609亩，占35.47％；红粘土368851亩，占1.96％；新积土1959623亩，占10.41％；潮土914744亩，占4.86％；沼泽土7466亩，占0.04％；水稻土7446亩，占0.04％；盐土111570亩，占0.59％；紫色土472354亩，占2.51％；风沙土495870亩，占2.63％；棕壤1194292亩，占6.34％。 全区土壤由南山向北分布为：秦岭山区1400m左右以上是棕壤，以下是褐土；南部塬梁是黄绵土和红粘土；台塬是红油土间黄绵土；渭河冲积平原是灰垆土和新积土（冲积物）；北部黄土台塬是红垆土间黄绵土；黄土塬梁是黄绵土；洪积扇是新积土；北山是黄绵土、石灰岩褐土性土、泥质岩褐土性土，其次是紫色土和黄土质褐土。全区耕作土壤多数是在黄土母质或次生黄土上形成的，质地疏松、物理性能和耕性良好。壤质土壤占土壤面积的90％，粘质土和砂质土各占5％。 7、植物资源 本区植被条件中等，以暖温带落叶阔叶林为主，植被类型较为单一，农业植被在区内分布面积最大。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） - 1、环境空气质量现状 项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。根据2019年1月陕西省生态环境厅办公室公布的《环保快报》，渭南市高新区2018年环境空气质量二氧化硫和一氧化碳年均浓度值符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，可吸入颗粒物、氮氧化物以及臭氧年均浓度值均超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准（具体数值详见表5）。 表5 2018年渭南市高新区常规大气污染物浓度均值 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 10μg/m3; 60μg/m3; 16.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 57μg/m3; 40μg/m3; 142.5%; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61μg/m3; 35μg/m3; 174.3%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 123μg/m3; 70μg/m3; 175.7%; 不达标. CO; 第95百分位的浓度; 2.0mg/m3; 4mg/m3; 50%; 达标. O3; 第90百分位的浓度; 162μg/m3; 160μg/m3; 101.3%; 不达标. 综上所述，渭南市高新区2018年可吸入颗粒物、氮氧化物以及臭氧年均浓度超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，表明项目所在区域环境空气质量不达标。 2、声环境质量现状 项目委托西安普惠环境检测技术有限公司对项目所在区域声环境现状进行了监测，监测时间为2019年5月29日～2019年5月30日，监测点位为项目场界四周，环境噪声监测结果详见表6。 表6 项目噪声监测结果表 监测 点位; 位置; 监测时间; 监测结果[dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标情况. 昼间; 夜间. 1#; 厂界东; 2019.5.29; 46; 42; 昼间≤65 夜间≤55; 达标. 2019.5.30; 47; 42; 达标. 2#; 厂界南; 2019.5.29; 48; 42; 达标. 2019.5.30; 47; 43; 达标. 3#; 厂界西; 2019.5.29; 52; 44; 达标. 2019.5.30; 53; 45; 达标. 4#; 厂界北; 2019.5.29; 50; 43; 达标. 2019.5.30; 51; 44; 达标. 由上表可知，厂界四周声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，表明项目所在区域声环境质量良好。 - 3、土壤环境 本次监测委托陕西华境检测技术服务有限公司对项目所在地的土壤进行了监测，项目在厂区内部共设3个监测点，分别位于大门口、厂房西南侧以及厂房西北侧，监测时间为2019年9月28日~10月1日。监测结果详见表7。 表7 土壤环境现状监测结果 点位 ## 监测因子; 大门口（1#）; 原料库房边（2#）; 生产车间下（3#）. 砷（mg/kg）; 6.11; 4.54; 6.74. 汞（mg/kg）; 0.170; 0.440; 0.239. 铅（mg/kg）; 11.5; 15.2; 13.4. 镉（mg/kg）; 1.52; 1.70; 2.04. 铜（mg/kg）; 17.1; 15.7; 12.0. 镍（mg/kg）; 19.7; 14.4; 17.7. 六价铬（mg/kg）; ND2; ND2; ND2. 四氯化碳（μg/kg）; ND1.3; ND1.3; ND1.3. 氯仿（μg/kg）; ND1.1; ND1.1; ND1.1. 氯甲烷（μg/kg）; ND1.0; ND1.0; ND1.0. 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; ND1.2; ND1.2; ND1.2. 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; ND1.3; ND1.3; ND1.3. 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; ND1.0; ND1.0; ND1.0. 顺-1,2-二氯乙烯; ND1.3; ND1.3; ND1.3. 反-1,2-二氯乙烯; ND1.4; ND1.4; ND1.4. 二氯甲烷（μg/kg）; ND1.5; ND1.5; ND1.5. 1,2-二氯丙烷（μg/kg）; ND1.1; ND1.1; ND1.1. 1,1,1，2-四氯乙烷 （μg/kg）; ND1.2; ND1.2; ND1.2. 1,1,2，2-四氯乙烷 （μg/kg）; ND1.2; ND1.2; ND1.2. 四氯乙烯（μg/kg）; ND1.4; ND1.4; ND1.4. 1,1,1 –三氯乙烷 （μg/kg）; ND1.3; ND1.3; ND1.3. 1,1,2 –三氯乙烷 （μg/kg）; ND1.2; ND1.2; ND1.2. 三氯乙烯（μg/kg）; ND1.2; ND1.2; ND1.2. 1,2,3 –三氯丙烷 （μg/kg）; ND1.2; ND1.2; ND1.2. 氯乙烯（μg/kg）; ND1.0; ND1.0; ND1.0. 苯（μg/kg）; ND1.9; ND1.9; ND1.9. 氯苯（μg/kg）; ND1.2; ND1.2; ND1.2. 1,2-二氯苯（μg/kg）; ND1.5; ND1.5; ND1.5. 1,4-二氯苯（μg/kg）; ND1.5; ND1.5; ND1.5. 乙苯（μg/kg）; ND1.2; ND1.2; ND1.2. 苯乙烯（μg/kg）; ND1.0; ND1.0; ND1.0. 甲苯（μg/kg）; ND1.3; ND1.3; ND1.3. 间二甲苯+对二甲苯 （μg/kg）; ND1.2; ND1.2; ND1.2. 邻二甲苯（μg/kg）; ND1.2; ND1.2; ND1.2. 硝基苯（mg/kg）; ND0.09; ND0.09; ND0.09. 苯胺（mg/kg）; ND0.1; ND0.1; ND0.1. 2-氯酚（mg/kg）; ND0.06; ND0.06; ND0.06. 苯并[a]蒽（mg/kg）; ND0.1; ND0.1; ND0.1. 苯并[a]芘（mg/kg）; ND0.1; ND0.1; ND0.1. 苯并[b]荧蒽（mg/kg）; ND0.2; ND0.2; ND0.2. 苯并[k]荧蒽（mg/kg）; ND0.1; ND0.1; ND0.1. 䓛（mg/kg）; ND0.1; ND0.1; ND0.1. 二苯并[a,h]蒽（mg/kg）; ND0.1; ND0.1; ND0.1. 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）; ND0.1; ND0.1; ND0.1. 萘（mg/kg）; ND0.09; ND0.09; ND0.09. 根据以上监测结果可以看出，项目厂区内监测点各监测因子指标均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1风险筛选值（第二类用地），表明项目所在区域内土壤环境质量较好。

二、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，本项目位于渭南市高新区朝阳大街，项目评价范围内不涉及重点文物、自然保护区等重点保护目标。本项目环境保护目标详见下表： 表8 主要环境保护目标及保护对象 环境 要素; 保护对象; 规模（人）; 距离（km）; 方位; 保护要求. 环境 空气; 大闵村; 1471; 0.4; N; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 幸福城小区; 1980; 1.4; N. 安居小区; 870; 0.18; NW. 高新二小; 380; 0.6; W. 小闵村; 1200; 0.25; W. 庙南村; 2076; 0.55; SW. 庙底村; 800; 0.4; SSW. 姚家村; 1624; 0.09; SE. 高新一小; 550; 1.7; NEN. 郑家村小区; 980; 1.7; NEN. 金城花园小区; 870; 1.2; NNE. 馨祥园小区; 680; 1.5; NE. 盛世明煌小区; 570; 1.6; NE.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 3、土壤环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1风险筛选值（第二类用地）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、运营期熔铝炉废气排放参考执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA 030802-2--2017）中的相关标准要求；淬火炉废气排放参考执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中金属热处理炉的二级排放标准，其他废气排放参照执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求。 2、本项目无生产废水产生，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 4、固体废物排放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关要求；危险废物贮存污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。对全国重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。 项目生活污水依托园区化粪池处理后排入市政污水管网，最终汇入污水处理厂处理。因此，确定本项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为SO2、NOx，其中SO2：0.028t/a、NOx：0.08t/a。 |

- 建设项目工程分析

| 一、工艺流程简述： 本项目租赁3D打印产业园3号厂房进行建设，厂房已经建设完毕，仅需对购置的设备进行安装，不涉及土建工程，项目施工期的主要污染物为设备安装过程中产生的噪声和装修垃圾。 项目运营期生产主要工艺流程及排污节点如下： 图2 运营期生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - 铝锭熔化：利用天然气加热方式（熔炼温度680℃左右）将固体的铝锭在高温炉熔化为铝液，生产过程中不添加其他物质，该工段产生的污染物主要为熔铝过程产生的烟尘以及天然气燃烧废气； - 铝水调质：冲入氩气进行调质，使铝液中的杂质浮于表层之后去除，该工段会产生一定量的废弃铝渣； - 压铸：根据产品要求，预先在压铸机上安装不同的压铸模具（外购，制芯在厂内进行），使用铸造机将铝液注入模具内，之后在压力作用下冷却形成铸件，压铸后会产生一定量的废芯砂。 - 锯切：对压铸完成的铸件进行裁切，主要为铝液注入口的部分，裁切产生的边角料可以再次循环使用于生产； - 热处理：热处理过程主要是将铝合金铸件通过淬火炉（天然气）加热到500℃以上，保温1h，使合金内的可溶相充分溶解，然后急速淬入水中，由于铸件收到急冷，使其在合金中得到最大限度溶解的强化相固定并保存到室温。通过淬火，可以大幅提高铸件的刚性、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等，从而满足产品的使用要求。 - 抛丸：根据产品的不同需求采用抛丸机对铸件进行抛丸形成产品，在抛丸的工序中会产生一定量的粉尘。 |  |
| --- | --- |
| 二、主要污染工序 1、废气 项目运营期废气主要包括熔化炉废气、切割废气、热处理废气以及抛丸废气。 （1）熔化炉废气 熔化炉在熔化铝锭的过程中会产生少量的熔铝烟尘以及天然气燃烧废气，项目在熔化炉上方设置集气罩，废气经收集后进入1台耐高温袋式除尘器进行处理，之后由1根15m高排气筒排放。 （2）抛丸废气 项目设1台抛丸机，钢丸在高速气流喷射下对工件进行抛光，其间有铝渣和受力破裂的钢丸粉尘产生，主要成分是金属屑。项目抛丸机设袋式除尘净化系统，净化后的废气由1根15m高的排气筒排放。 （3）热处理废气 项目设2台立式铝合金淬火炉时效炉，燃料均采用天然气，燃料在燃烧的过程中会产生一定量的燃烧废气，热处理废气分别经2根15m高排气筒排放。 （4）切割废气 项目压铸成型的工件需对铝液注入口部分进行切割，在切割的过程中会产生一定量的粉尘，主要成分为铝屑，由于切割量较小且铝屑比重较大，项目切割产生的粉尘基本在车间内沉降，对周围环境较小。 由于本项目已经建成运营，因此，本次环评对项目污染源进行了监测，监测时间为2019年11月17日～11月20日。本次监测均在厂区生产工况稳定、环境保护设施运行正常的条件下进行。本次项目共设4个有组织废气监测点位以及4个无组织废气监测点位，具体监测结果详见表9以及表10。 表9 项目有组织废气监测结果一览表 污染源; 废气量 （m3/h）; 污染物; 排放浓度 （mg/m3）; 折算浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 1#熔化炉废气; 3254; 颗粒物; 2.2; 9.4; 0.007; 0.017. SO2; 3ND; 13; 0.01; 0.024. NOX; 9; 39; 0.029; 0.07. 2#抛丸废气; 3018; 颗粒物; 2.3; /; 0.007; 0.017. 3#热处理废气; 192; 颗粒物; 2.2; 9.4; 4.22×10-4; 0.001. SO2; 3ND; 13; 0.001; 0.002. NOX; 11; 47; 0.002; 0.005. 4#热处理废气; 249; 颗粒物; 2.1; 7.9; 5.23×10-4; 0.001. SO2; 3ND; 11; 0.001; 0.002. NOX; 9; 34; 0.002; 0.005. 表10 项目无组织废气监测结果 监测点位; 监测项目; 监测日期; 监测时段. 第一次; 第二次; 第三次. 1#上风向; 颗粒物; 11月17日; 0.086; 0.088; 0.107. 11月18日; 0.087; 0.088; 0.089. 2#下风向; 颗粒物; 11月17日; 0.171; 0.194; 0.179. 11月18日; 0.174; 0.194; 0.161. 3#下风向; 颗粒物; 11月17日; 0.171; 0.176; 0.197. 11月18日; 0.174; 0.176; 0.161. 4#下风向; 颗粒物; 11月17日; 0.154; 0.176; 0.161. 11月18日; 0.174; 0.158; 0.158. 2、废水 项目冷却用水循环使用，不外排，项目废水排放主要为生活污水，项目不设食堂和住宿，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），职工用水量按50L/人·日计，年工作300天，排水系数以0.8计，本项目劳动定员30人，则生活用水量为2.1m3/d（630m3/a），生活污水产生量为1.68m3/d（504m3/a），项目生活污水依托园区化粪池处理后排入高新区污水处理厂进行处理； 据类比调查，项目产生的生活污水污染物产生情况详见表11。 表11 生活污水水质及产生及排放情况一览（废水量504t/a） 污染物名称 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; 350; 150; 250; 25. 产生量(t/a); 0.18; 0.08; 0.13; 0.01. 处理效率; 15%; 9%; 30%; 3%. 排放浓度（mg/L）; 297.5; 136.5; 175; 24.25. 排放量(t/a); 0.15; 0.07; 0.09; 0.01. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准; 500; 300; 400; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 3、噪声 本项目营运期的噪声污染主要来自于压铸机、抛丸机、空压机、风机等设备，噪声值一般在85～95dB（A），设备均布置于车间内；本项目可通过选用低噪声设备，厂房隔声，设备安装时加减振胶垫等措施降低设备噪声。 4、固废 项目产生的固体废物包括工业固体废物和生活垃圾两类。工业废物中一般固体废物主要有调质过程产生的废弃铝渣、锯切过程中产生的边角料、压铸后产生的废芯砂、设备维修过程中产生的废液压油、废机油以及含油的废抹布和废手套；根据《国家危险废物名录》（环保部39号令），废液压油、废机油以及含油的废抹布和废手套属于危险废物，项目依托陕西隆科多机械工贸有限公司危险废物暂存间进行暂存，之后定期交有资质的单位进行处置；项目劳动定为30人，员工生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为4.5t/a。集中后交当地环卫部门外运处置，以避免对厂区内产生二次污染。 各污染物的产生及处置情况见表12。 表12 项目固体废物产生及处置情况表 序号; 废弃物名称; 类别及代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 废液压油; 危险废物HW08; 0.2; 依托陕西隆科多机械工贸有限公司危险废物暂存间进行暂存，之后定期交有资质的单位进行处置. 2; 废机油; 危险废物HW08; 0.3. 3; 沾油抹布和手套; 危险废物HW49; 0.005. 4; 废弃铝渣; 一般废物; 1.7; 收集暂存后外售. 5; 裁切边角料; 一般废物; 250; 回用于生产. 6; 废芯砂; 一般废物; 50; 外售. 7; 生活垃圾; 一般废物; 4.5; 交环卫部门. |

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#熔化炉废气 | 颗粒物 | / | 9.4mg/m3，0.017t/a |
|  |  | SO2 | / | 13mg/m3，0.024t/a |
|  |  | NOx | / | 39mg/m3，0.07t/a |
|  | 2#抛丸废气 | 颗粒物 | / | 2.3mg/m3，0.017t/a |
|  | 3#热处理废气 | 颗粒物 | / | 9.4mg/m3，0.001t/a |
|  |  | SO2 | / | 13mg/m3，0.002t/a |
|  |  | NOx | / | 47mg/m3，0.005t/a |
|  | 4#热处理废气 | 颗粒物 | / | 7.9mg/m3，0.001t/a |
|  |  | SO2 | / | 11mg/m3，0.002t/a |
|  |  | NOx | / | 34mg/m3，0.005t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（504t/a） | COD | 350 mg/L；0.18t/a | 297.5 mg/L；0.15t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L；0.08t/a | 136.5mg/L；0.07t/a |
|  |  | SS | 250mg/L；0.13 t/a | 175 mg/L；0.09t/a |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L；0.01t/a | 24.25 mg/L；0.01t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废弃铝渣 | 1.7 t/a | 0 |
|  |  | 裁切边角料 | 250 t/a | 0 |
|  |  | 废芯砂 | 50 t/a | 0 |
|  |  | 含油废抹布、废手套 | 0.005 t/a | 0 |
|  |  | 废液压油 | 0.2 t/a | 0 |
|  |  | 废机油 | 0.3 t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5 t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目营运期的噪声污染主要来自于压铸机、抛丸机、空压机、风机等设备，噪声值在85～95dB（A），设备均布置于车间内；本项目通过选用低噪声设备，厂房隔声，设备安装时加减振胶垫等措施降低噪声影响。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段70号，项目租赁3D打印产业培育基地3号钢构厂房进行建设，仅需对购置的设备进行安装，不涉及土建工程，不存在对周边生态环境的影响，本次环评建议可加强厂区的绿化，厂址区域生态环境将得到一定的改善。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目租赁3D打印产业园3号厂房进行建设，厂房已经建设完毕，仅需对购置的设备进行安装，不涉及土建工程，项目施工期的主要污染物为设备安装过程中产生的噪声和装修垃圾。本项目安装期短且不在夜间进行施工，设备安装完成后就不存在施工期所产生的噪声以及装修垃圾等污染物，因此项目设备安装完成后对周边环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要包括熔化炉废气、切割废气、热处理废气以及抛丸废气。 （1）熔化炉废气 熔化炉在熔化铝锭的过程中会产生少量的熔铝烟尘，通过在熔化炉上方设置集气罩后与天然气燃烧废气一起经15m高排气筒排放。根据工程分析，项目熔化炉废气烟尘排放浓度为9.4mg/m3，SO2排放浓度为13mg/m3，NOx排放浓度为39mg/m3。污染物排放可以满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2--2017）中的相关标准要求，表明项目所采取的措施有效、可行。 （2）热处理废气 根据工程分析，项目3#热处理废气烟尘排放浓度为9.4mg/m3，SO2排放浓度为13mg/m3，NOx排放浓度为47mg/m3；4#热处理废气烟尘排放浓度为7.9mg/m3，SO2排放浓度为11mg/m3，NOx排放浓度为34mg/m3。污染物排放均满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中金属热处理炉的二级排放标准以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求，表明项目所采取的措施有效、可行。 （3）抛丸废气 项目抛丸粉尘经袋式除尘净化系统处理，净化后的废气经15m高排气筒排放，根据工程分析，抛丸粉尘排放浓度为2.3mg/m3，排放速率为0.007kg/h，均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求，表明项目所采取的措施有效、可行。 （4）厂界无组织废气 项目在运行的过程中会有部分的废气无组织排放，主要污染因子为颗粒物，根据工程分析，厂界无组织颗粒物最大浓度为0.197mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求，表明项目所采取的措施有效、可行。 （5）预测模式 本次评价预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的AERSCREEN模型计算。预测其在正常工况下的最大落地浓度、占标率、出现距离并计算其D10%。具体如下： 表13 污染源参数一览表 序号; 排放口名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气量 m3/h; 污染物; 排放量 kg/h; 排放参数. X; Y; 高度m; 内径m; 温度℃. 1; 1#熔化炉废气排放口; 0; 18; 358.99; 3254; 颗粒物; 0.007; 15; 0.3; 40. SO2; 0.01. NOX; 0.029. 2; 2#抛丸废气; 0; 44; 358.99; 3018; 颗粒物; 0.007; 15; 0.3; 33. 3; 3#热处理废气排放口; 10; 80; 358.99; 192; 颗粒物; 4.22×10-4; 15; 0.3; 68. SO2; 0.001. NOX; 0.002. 4; 4#热处理废气排放口; 15; 80; 358.99; 249; 颗粒物; 5.23×10-4; 15; 0.3; 69. SO2; 0.001. NOX; 0.002. 注--以车间西南角为（0，0）点。. 表14 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 58万. 最高环境温度; 41.8 °C. 最低环境温度; -16.7°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 半湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. （6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表15 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); 最大值出现距离(m). 1#熔化炉废气; 颗粒物; 450; 1.01; 0.22; 46. SO2; 500; 1.45; 0.29. NOX; 250; 4.2; 1.68. 2#抛丸废气; 颗粒物; 450; 1.01; 0.23; 46. 3#热处理废气; 颗粒物; 450; 0.063; 0.01; 44. SO2; 500; 0.149; 0.03. NOX; 250; 0.297; 0.12. 4#抛丸废气; 颗粒物; 450; 0.07; 0.02; 46. SO2; 500; 0.134; 0.03. NOX; 250; 0.267; 0.11. 经预测，本项目Pmax最大值出现为熔化炉废气排放的NOx，Pmax值为1.68%，Cmax为4.2μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （7）大气污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价不进行进一步预测，只对污染物排放进行核算。污染物排放量核算情况见下表： 表16 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 1#熔化炉废气排放口; 颗粒物; 9.4; 0.007; 0.017. SO2; 13; 0.01; 0.024. NOX; 39; 0.029; 0.07. 2; 2#抛丸废气排放口; 颗粒物; 2.3; 0.007; 0.017. 3; 3#热处理废气排放口; 颗粒物; 9.4; 4.22×10-4; 0.001. SO2; 13; 0.001; 0.002. NOX; 47; 0.002; 0.005. 4; 4#热处理废气排放口; 颗粒物; 7.9; 5.23×10-4; 0.001. SO2; 11; 0.001; 0.002. NOX; 34; 0.002; 0.005. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.036. SO2; 0.028. NOX; 0.08. 有组织排放统计; 颗粒物; 0.036. SO2; 0.028. NOX; 0.08. 由表16可知，项目各大气污染物均能做到达标排放。因此，在严格落实废气污染防治措施的前提下，本项目废气污染物的排放对评价区环境空气质量影响很小。 （8）大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表。 表17 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物 (PM10、 SO2) 其他污染物 (NOx); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km□. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%□; 最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标; 不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20%; k＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（SO2、NOX、PM10）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2:（0.028）t/a; NOx:（0.08）t/a; 颗粒物:（0.036）t/a; VOCs:（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）有关规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 本项目为水污染型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。 表18 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 项目产生的废水主要员工生活过程中产生的生活污水。生活污水排放量为1.68m3/d，生活污水依托园区化粪池处理，之后通过污水管网进入污水处理厂进行处理。根据工程分析，处理后废水可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，之后通过污水管网进入污水处理厂进行处理。本项目产生的生活污水不直接排入当地地表水体，不会对当地水环境产生大的影响。因此不对地表水进行分级评价。地表水环境影响评价自查表见表19。 表19 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型☑；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他☑. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放☑；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B☑; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上☑. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数 （）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□; 达标区□ 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测背景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染物排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （0.15）; （297.5）. （氨氮）; （0.01）; （24.25）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测☑; 手动□；自动□；无监测☑. 监测点位; （）; （）. 监测因子; （）; （）. 污染物排放清单; ☑. 评价结论; 可以接受☑；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、声环境影响分析 本项目营运期的噪声污染主要来自于压铸机、抛丸机、空压机、风机等设备，噪声值一般在85～95dB（A）。本项目针对设备噪声采取如下降噪措施：选用低噪声设备，设备安装减震基础，置于室内等。 本次环境噪声预测，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式，主要是对拟建项目噪声源对厂界及敏感点的影响进行预测，厂界以现状监测点为预测点。预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源源强计算： ①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1LW+10lg() 式中：Q—指向性因数； R—房间常数； r—声源在靠近围护结构某点处的距离，m。 ②室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③室内声源等效室外声源声功率级计算方法： Lp2Lp1(TL+6) 式中：Lp2 —室外的倍频带声压级，dB； Lp1 —室内的倍频带声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 （2）室外声源在预测点的贡献值计算 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式 相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)计算公式： Lp(r)=Lp(ro)-A A AdivAatmAgrAbarAmisc 式中：Lp(r0)—靠近声源处某点的倍频带声压级，dB； A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②点声源距离衰减计算： 式中： Lp――距声源r处的噪声预测值（dB） Lp0――距声源r0处的参考声级（dB） ③拟建项目声源对预测点产生的贡献值为： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 根据预测方法，厂界贡献值详见表20。 表20 噪声预测结果 预测点; 贡献值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 46.8; 0; 达标; 达标. 南厂界; 49.6; 0; 达标; 达标. 西厂界; 56.9; 0; 达标; 达标. 北厂界; 41.7; 0; 达标; 达标. 标准值; 昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）. 注：以3号厂房边界为厂界边界进行预测。 项目夜间不生产，由预测结果可知，项目各厂界处噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。因此，项目运行噪声对周边敏感点声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为调质过程产生的废弃铝渣、锯切过程中产生的边角料、压铸后产生的废芯砂、设备维修过程中产生的废液压油、废机油、含油的废抹布和废手套以及生活垃圾等。 其中调质过程产生的废弃铝渣和压铸后产生的废芯砂可收集后外售；锯切过程中产生的边角料全部回用于生产；生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运处置；废液压油、废机油、含油的废抹布和废手套等集中收集存放于危险废物暂存间，之后定期交有资质的单位进行处理，期间所有的运输转运均由危险废物处置单位负责。 项目依托陕西隆科多机械工贸有限公司危险废物暂存间进行暂存，之后定期交有资质的单位进行处置。根据现场调查，陕西隆科多机械工贸有限公司已经办理的环评，项目危险废物暂存间废气经处理后排放。本次环评要求危险废物暂存间地面需经过防腐、防渗处理，并保持硬化，可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，暂存间的地面高度高于周围地面，可防止暴雨情况下导致雨水进入暂存间或者危险废物流出危险废物暂存间。固体废物放入标准的容器内后，加上标签，整齐的堆放在危险废物临时暂存间内，危险废物每半个月处理一次，交有资质的单位进行处理。 综上，项目生产生活中产生的固体废物都能得到妥善处理处置，实现了固体废物资源化、减量化和无害化处理，符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，对周边环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A，本项目属于Ⅱ类项目，项目租赁3D打印产业园3号厂房进行建设，总占地面积为2000m2，周边敏感程度判定为不敏感。因此，确定本项目评价等级为三级，可采用定性描述或类比分析法进行预测。 （1）废气对土壤的影响 项目运行期有废气的主要污染因子为颗粒物（含铝烟尘）、SO2、NOx，无重金属产生，污染物通过沉降进入设施周边土壤中产生累积性环境风险。土壤累积性环境风险具有隐蔽性和长期性，一旦对土壤造成污染后难以修复，且可能通过植物吸收在食物链中积累。 过量的污染物可引起植物生理功能紊乱、营养失调，减弱和抑制土壤中硝化、氨化细菌活动，影响氮素供应等。非持久性污染物在土壤中移动性较大，易随水淋滤，和微生物降解，本项目废气排放量及排放浓度均较小，且无重金属及其他持久性污染物，因此相对来说本项目产生的废气对土壤环境影响较小。 （2）废水 本项目废水对土壤的影响主要表现在生活污水泄露形成地表径流，流入绿化带或通过地表裂缝下渗污染土壤。 污染物通过降水等垂直渗透进入包气带土壤，在通过包气带物理、化学、生物作用，经吸附、转化、迁移和分解转至地下水。由此可知，包气带是联接地面污染源与地下含水层的主要通道和过滤带，既是污染的媒体，又是污染的防护层，地下水能否被污染以及污染程度取决于包气带的岩性、组成及污染物的种类。包气带防护能力与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关。若包气带粘性厚度小，且分布不连续、不稳定，即地下水自然防护条件就差，那么污染物渗漏就易对地下水产生污染；若包气带粘性土厚度虽小，但分布连续、稳定，则地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对较小。本项目场地位于渭北东部黄土台塬以南的洛河三级阶地，岩性主要为黄土状亚砂土，厚度大约为9m；黄土的渗透系数为0.25m/d，包气带防污性能较弱。一旦包气带土壤受到污染，较易下渗污染地下水。 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，主要污染因子是COD、氨氮等，基本不存在难降解的持久性污染物，一旦发生废水泄漏事故，氨氮及COD渗入土壤后，会对土壤的酶活性及肥力造成影响。 综上所述，在做好厂区防渗，维护好废气处理设施、保证废气达标排放的前提下，项目运行对土壤的影响较小。 6、环保投资估算 项目总投资1000万元，其中环保投资为9.7万元，占总投资的0.97%，环保投资见下表： 表21 环境保护投资估算表 序号; 治理对象; 措施名称; 投资 （万元）. 1; 废气; 熔化炉废气; 集气罩+1台耐高温袋式除尘器+1根15m高排气筒; 3. 热处理废气; 2根15m高排气筒; 0.2. 抛丸废气; 袋式除尘器+1根15m高排气筒; 2.3. 2; 废水; 生活污水; 依托园区化粪池; /. 3; 噪声; 设备噪声; 设备基底隔震垫，厂房墙体、门窗隔声; 1.0. 4; 固废; 废弃铝渣; 收集暂存后外售; /. 裁切边角料; 回用于生产; /. 废芯砂; 外售; /. 废液压油; 危险废物暂存间暂存，之后交有资质的单位进行处置; 3 （按十年计算）. 废机油. 含油废抹布、废手套. 生活垃圾; 垃圾桶2个; 0.2. 5; 合计; 9.7. 7、环境管理与监测计划 （1）运营期环境管理计划 设兼职环保管理人员1人。 ①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定厂区的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。 ②严格执行建设项目“三同时”制度。 ③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 ⑤做好污染事故的应急处理。 （2）环境监测计划 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，厂内可以不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托地方环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对废水、噪声的定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表20。 表22 运营期环境监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 控制标准. 1; 废气; 熔化炉废气排放口; 颗粒物、SO2、NOX; 次/半年; 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA 030802-2--2017）；《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）以及《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求. 热处理废气排放口; 颗粒物、SO2、NOX; 次/半年. 抛丸废气排放口; 颗粒物; 次/半年; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求. 2; 废水; 化粪池出口; COD、BOD5、SS、NH3-N; 每半年1次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 3; 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 每半年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值标准. 8、环保验收 表23 运营期环保措施竣工验收一览表 序号; 治理对象; 措施内容; 竣工验收要求. 1; 废气; 熔化炉烟气; 集气罩+1台耐高温袋式除尘器+1根15m高排气筒; 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA 030802-2--2017）；《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）以及《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求. 热处理废气; 2根15m高排气筒. 抛丸废气; 袋式除尘器+1根15m高排气筒; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求. 2; 废水; 生活污水; 依托园区化粪池; 验收措施落实情况. 3; 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，设备基底隔震垫，厂房隔声等措施; 符合厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4; 固废; 废弃铝渣; 收集暂存后外售; 验收措施落实情况. 裁切边角料; 回用于生产. 废芯砂; 外售. 废液压油; 依托陕西隆科多机械工贸有限公司危险废物暂存间进行暂存，之后定期交有资质的单位进行处置. 废机油. 含油废抹布、废手套. 生活垃圾; 垃圾桶2个. 9、污染物排放清单 项目污染物排放清单详见表24。

表24   污染物排放清单及污染物排放管理要求表

| 类别 | 污染源 |  | 废气量 | 污染物 | 污染物排放浓度及排放量 | 污染防治设施 | 排放方式 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#熔化炉废气 |  | 780.96 万m3/a | 颗粒物 | 9.4mg/m3，0.017t/a | 集气罩+1台耐高温袋式除尘器 | 1根15m排气筒 | 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA 030802-2--2017）、《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）以及《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求 |
|  |  |  |  | SO2 | 13mg/m3，0.024t/a |  |  |  |
|  |  |  |  | NOX | 39mg/m3，0.07t/a |  |  |  |
|  | 3#热处理废气 |  | 46.08 万m3/a | 颗粒物 | 9.4mg/m3，0.001t/a | / | 1根15m排气筒 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 13mg/m3，0.002t/a |  |  |  |
|  |  |  |  | NOX | 47mg/m3，0.005t/a |  |  |  |
|  | 4#热处理废气 |  | 59.76 万m3/a | 颗粒物 | 7.9mg/m3，0.001t/a | / | 1根15m排气筒 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 11mg/m3，0.002t/a |  |  |  |
|  |  |  |  | NOX | 34mg/m3，0.005t/a |  |  |  |
|  | 2#抛丸废气 |  | 724.32万m3/a | 颗粒物 | 2.3mg/m3，0.017t/a | 袋式除尘器 | 1根15m排气筒 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求 |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 504m3/a |  | 504m3/a | 依托园区化粪池 | 经市政污水管网排入高新区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值要求 |
|  |  | COD | 350mg/L 0.18t/a |  | 297.5mg/L 0.15t/a |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L 0.08t/a |  | 136.5mg/L 0.07t/a |  |  |  |
|  |  | SS | 250mg/L 0.13t/a |  | 175mg/L 0.09t/a |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L 0.01t/a |  | 24.25mg/L 0.01t/a |  |  |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 声压级： 85～95dB（A） |  | 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） | 设备基础减振、厂房隔声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固废 | 生产过程 | 废弃铝渣 | 1.7t/a |  | 0 | 收集暂存后外售 | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  |  | 裁切边角料 | 250t/a |  | 0 | 回用于生产 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  |  | 废砂芯 | 50t/a |  | 0 | 外售 |  |  |
|  |  | 含油抹布、废手套 | 0.005t/a |  | 0 | 设危险废物暂存间暂存，之后交有资质的单位进行处置 |  |  |
|  |  | 废液压油 | 0.2t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | 废机油 | 0.3t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 生活办公区 | 生活垃圾 | 4.5t/a |  | 0 | 厂内垃圾桶收集，定期由环卫部门统一清运 | 不外排 | / |

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 熔化炉烟气 | 颗粒物、SO2、NOX | 集气罩+1台耐高温袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA 030802-2--2017）、《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）以及《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求 |
|  | 热处理废气 | SO2、NOX | 2根15m高排气筒 |  |
|  | 抛丸废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 经化粪池处理后，通过污水管网进入污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废弃铝渣 | 收集暂存后外售 | 资源化、减量化、无害化，符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定 |
|  |  | 裁切边角料 | 回用于生产 |  |
|  |  | 废芯砂 | 收集暂存后外售 |  |
|  |  | 废液压油 | 托陕西隆科多机械工贸有限公司危险废物暂存间进行暂存，定期交有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 含油废抹布、废手套 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 设备生产 | 机械设备噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段70号，项目租赁3D打印产业培育基地3号钢构厂房进行建设，仅需对购置的设备进行安装，不涉及土建工程，不存在施工期对周边生态环境的影响，本次环评建议可加强厂区的绿化，厂址区域生态环境将得到一定的改善。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论： 1、项目概况 陕西路通精密科技有限公司高端铝合金铸件制造项目位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段70号，项目租赁3D打印产业培育基地3号钢构厂房进行建设，总用地面积2000m2，设计年生产5000吨高端铝合金铸件，主要产品包括轴承盖、喷嘴垫圈、双H操纵装置壳体以及变速器壳体箱等（产品根据客户需求进行更换）。工程总投资1000万元，其中环保投资9.7万元，占总投资的0.97%。 2、产业政策符合性结论 项目主要生产铝合金铸件。根据《产业结构调整指导目录2011年（2013年修正版)》，项目生产工艺、生产设备及产品方案均不属于目录中的限制类和淘汰类行业，因此本项目可视为允许类；项目已于2014年8月15日取得了渭南市高新区经济发展局关于本项目的备案确认书，同时，2019年5月30日，渭南高新区发展和改革局就本项目的产能情况进行了说明，项目不属于落后淘汰设备、工艺，项目符合现行政策要求。 因此，本项目符合当前国家产业政策。 3、项目选址及用地可行性结论 本项目位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段70号，项目租赁3D打印产业园3号厂房进行建设，依据《渭南市城市总体规划（2016-2030年）》规划图，本项目所在地属于二类工业用地，符合渭南市城市总体规划要求。同时，项目不在水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区范围内，不涉及基本农田，项目附近无古树名木，周边无较大的环境制约因素。 综上所述，本项目符合渭南市城市总体规划，选址较为合理。 4、区域环境质量现状评价结论 （1）环境空气：根据渭南市2018年空气质量在线监测分析平台历史数据进行分析，渭南市2018年除SO2、CO以及O3外，PM2.5、PM10和NO2均有不同程度的超标现象，表明项目所在区域环境空气质量不达标。 （2）声环境：根据监测结果，项目厂界噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，表明项目所在区域声环境质量良好。 5、环境影响分析评价结论 （1）废气对环境的影响 项目熔化炉上方设置集气罩和1台耐高温袋式除尘器处理，处理后由1根15高排气筒排放；项目热处理采用天然气为燃料，废气经1根15m高排气筒排放；项目抛丸机设袋式除尘净化系统，净化后的废气经15m高排气筒排放。根据工程分析，项目废气排放可以满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA 030802-2--2017）、《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的二级排放标准以及《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求。同时根据预测，项目Pmax最大值出现为熔化炉废气排放的NOx，Pmax值为1.68%，。因此，本项目运营期废气对周边大气环境影响较小。 （2）废水对环境的影响 项目产生的废水主要为员工生活过程中产生的生活污水。生活污水依托园区化粪池处理，之后通过污水管网进入污水处理厂进行处理。根据工程分析，生活污水经化粪池处理后可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，通过污水管网进入污水处理厂进行处理，对周边水环境影响较小。 （3）噪声对环境的影响 本项目各生产设备通过基础减震及车间隔声等降噪措施后，由预测结果可知，项目厂界四周噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。综上所述，项目运行噪声对周边敏感点声环境影响较小。 （4）固体废弃物的处置 项目生产生活中产生的固体废物都能得到妥善处理处置，实现了固体废物资源化、减量化和无害化处理，符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，对环境影响较小。 6、总量申请 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。对全国重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。 项目无生产废水外排，生活污水依托园区化粪池处理后排入污水处理厂处理，项目SO2、NOx建议总量控制指标分别为0.028t/a、0.08t/a。 7、总结论 本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在运行过程中应严格落实各项污染防治措施、整改措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。在此基础上，本项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、要求及建议 1、要求 （1）要求危废暂存场所全封闭，并采取防风、防雨、防晒、防渗措施。危险废物收集后及时委托有危险废物处置资质的单位进行处理； （2）项目在生产期间，应切实有效的履行环境管理及环境监测工作。 （3）严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗。 （4）加强污染防治设施的运营维护，保证污染防治措施治理效果达到设计水平。 2、建议 （1）加强厂区绿化工作，重视厂区卫生清洁，美化厂区环境。 （2）建议在生产车间的墙壁增设吸声材料，增加厂房隔声量，可将生产活动对周围声环境的影响减至最低。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日