建设项目环境影响报告表

项目名称：  陕西祥晖食品有限公司中央厨房项目

建设单位（盖章）：   陕西祥晖食品有限公司

编制日期：2020年1月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 建设项目 | 陕西祥晖食品有限公司中央厨房项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西祥晖食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨树祥 |  |  | 联系人 |  | 王利锋 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市高新区3D打印产业园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18992360002 |  | 传真 | - | 邮政编码 |  | 714000 |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新区3D打印产业园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 | 渭南高新区发展和改革局 |  |  | 项目代码 |  | 2019-610563-62-03-005829 |  |  |
| 建设性质 | 新建þ改扩建¨技改¨ |  |  | 行业类别及代码 |  | 肉制品及副产品加工C1353 |  |  |
| 占地面积 | 2200平方米 |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 11 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.2% |
| 评价经费（万元） | - | 投产日期 |  | 2019年3月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 随着国家经济及餐饮文化的迅速发展，卫生、营养、美味的餐饮方式已经成为现代餐饮的追求方向。部分餐饮的个体生产将被更安全、更卫生的标准化、工业化食品生产所替代。豆皮涮牛肚火锅作为一种别致的餐饮方式在渭南、陕西乃至全国普及开来，被广大饮食消费者普遍接受，随着标准加盟店数量的剧增，其原料牛肚及各类菜品的需求日益增加。 为有效满足市场需求，提供安全、卫生的餐饮配料，陕西祥晖食品有限公司投资500万元在陕西省渭南市高新区3D打印产业园区建设陕西祥晖食品有限公司中央厨房项目。主要从事牛肚、丸子、小酥肉及各类菜品的加工、生产。 根据现场调查，本项目于2019年3月建成投产，属于未批先建项目，已接受管理部门处罚（罚单见附件）；企业为临时建设性质，根据相关部门要求，企业承诺待新厂房建设完成后进行搬迁（承诺书见附件）。 2、环境影响评价工作过程 本项目为食品加工，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三、食品制造业”中的“其他食品制造（单纯分装的除外）”，应编制环境影响报告表。陕西祥晖食品有限公司于2019年12月正式委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。 接受委托后，我单位组织有关技术人员实地踏勘项目现场，收集了项目所在区域自然环境资料，根据建设单位提供的项目技术资料，按照国家产业政策、地方相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，在工程污染因素分析、环境现状和影响评价及污染防治措施与环境可行性论证基础上，编制完成了本项目环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，为该项目管理提供参考依据。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策的符合性 本项目不属于国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)2013年第21号令修订、2016年第36号令修订》中淘汰类和禁止类，可视为允许类；根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），本项目不属于限制投资类项目。 该项目已于2019年2月27日取得了“陕西省企业投资项目备案确认书”，同意了本项目的建设。因此，项目的建设符合国家及地方产业政策。 （2）规划相符性分析 本项目位渭南市高新区3D打印园内，用地为租赁高新区火炬科技发展有限责任公司现有厂房，性质为工业用地；根据《渭南市高新区规划图》，项目属于二类工业用地，因此，项目用地相符；由于企业为食品加工类企业，不符合3D打印园规划，按照相关部门要求，企业已承诺两年后搬迁（承诺书见附件）。 （3）选址合理性分析 本项目位于渭南市高新区3D打印园内、交通运输便利。项目区域内的供电、供水、通讯等基础设施配套良好，能够满足项目需求。项目周边无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水取水口及水源保护区等环境敏感区，根据项目影响分析，在严格落实环评提出的各项环保措施的前提下，本项目产生的污染物对周围环境的影响较小，项目选址基本合理。 4、建设项目特点及主要环境问题 （1）建设项目特点 本项目为食品加工，生产过程中主要污染物为油烟，经集气罩收集，油烟净化器处理达标后排放，生产废水经处理达标后通过市政污水管网进入渭南西区污水处理厂。 （2）主要关注的环境问题 项目周边200m范围内无居民区、学校、医院等敏感点，周边环境相对安全，确保废气治理设施稳定达标运行，确保废气稳定达标排放。 5、环境影响评价的结论 项目符合国家相关产业政策和规划要求，所在地环境质量较好，采取了报告中提出的各项环保措施后，各项污染物能够达标排放。项目运营后拟采取环评中各项污染防治措施经济技术可行，项目污染物排放对周围环境的影响较小，从环境影响角度分析，建设项目可行。 二、项目概况 1、地理位置与四邻关系 本项目位于陕西省渭南市高新区3D打印产业园区，项目中心地理坐标为：东经109.419204°，北纬34.491967°。区域具有完善的市政路网、通讯网、电力网、供排水网、污水处理系统、公共绿化带，项目建设地已具备较强的基础承载和产业配套能力，水、电、气、通讯、排水等基础设施配套完善，交通便利，便于项目建设与运营。项目地理位置见附图1。 - 项目组成及建设内容 本项目位于陕西省渭南市高新区3D打印产业园区，本项目占地面积2200平方米，总建筑面积：2200平方米，主要建设内容包括3个冷库，购置安装2台净化器，1台切片机，1台蒸车及其他配套设施。项目建设规模为年产牛肚25t，各类油炸食品18t，蒸煮类食品18t，各类蔬菜制品60t。项目主要建设内容见表1。 ## 表1 工程组成情况一览表 工程类别; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 生产车间，占地面积2200m2，1F，框架结构，主要原料、产品及速冻冷库、油炸车间、牛肚车间以及包装区、面食加工区和办公区等. 辅助工程; 员工餐厅; 位于办公区南侧，用餐人数为60人. 仓储工程; 原料冷库; 建筑面积24m2，框架结构，-18℃. 成品冷库; 建筑面积18m2，框架结构，-18℃. 速冻冷库; 建筑面积18m2，框架结构，-38℃. 甲醇储罐; 设2座甲醇储罐，容积分别为2.532m3（2t）、1.266 m3（1t）. 公用工程; 供电; 由市政电网供电，就近接入项目区内配电室，配电室5m2. 给水; 生产和生活用水取自市政供水供给. 排水; 雨污分流，雨水经管道汇集后排入市政雨水管道；. 生活污水与清洗废水分流排放；餐饮废水经隔油池处理、生产废水经“油水分离器+隔油池”处理后共同排入市政污水管网；员工生活污水经化粪池处理后排入污水管网，最终进入渭南市西区污水处理厂集中处理达标后排放。. 采暖供热; 办公室供暖采用分体式空调供暖. 制冷; 冷库制冷机组，制冷剂为R22，用量为0.06t/a. 环保工程; 废气; 食堂油烟经油烟净化器进行处理达标后，通过专用烟道引至楼顶排放. 油炸废气由抽排油烟机收集后经高压静电油烟净化器处理后经专用烟引至楼顶排放. 车间为10万级净化车间，设风淋室进行通风换气。. 废水; 生活污水与清洗废水分流排放；餐饮废水经隔油池处理、生产废水经“油水分离器+隔油池”处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准后，共同排入市政污水管网； 员工生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网；废水最终进入渭南市西区污水处理厂集中处理达标后排放。. 噪声; 合理设计厂区布局、对产噪设备采取隔音、降噪、减振等措施. 固体废物; 在厂区设置1套分类垃圾桶（可回收物桶、有害垃圾桶、厨余垃圾桶和其他垃圾桶），将厂区垃圾分类收集、处置；生活垃圾分类收集后交环卫部门进行处理；隔油池及油烟净化器产生废油脂以及废油及油渣等交由渭南市新兴环保油脂有限公司处置；可回收物由物资公司回收利用。. 3、本项目产品方案及原辅材料用量 （1）本项目产品方案及规模见下表2。 ## 表2 产品方案一览表 单位：t/a 序号; 名称; 产品; 产量. 1; 热加工产品; 牛肚; 25. 蒸煮类; 包子; 18. 馒头. 电烤饼. 2; 熟肉制品; 油炸类; 丸子; 18. 小酥肉. 3; 各类菜品; 各类菜品; 60. 总计; /; /; 121. （2）主要原辅材料和能源消耗 本项目建成后，主要原辅材料及产品产量情况见表3，能源消耗详见表4。 ## 表3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 用量; 单位; 储存位置; 运输方式. 1; 牛肚; 25; t/a; 冷库; 冷链运输. 2; 肉类; 18; t/a; 冷库; 冷链运输. 3; 面粉; 18; t/a; 原料库; 车辆运输. 4; 各类菜品; 60; t/a; 原料库; 车辆运输. 5; 食用植物油; 4; t/a; 原料库; 车辆运输. 6; 包装材料; 5000; 个/a; 辅料库; 车辆运输. ## 表4 主要能源消耗表 序号; 主要能源; 用量; 来源. 1; 水; 1440t/a; 园区供水管网. 2; 电; 40万千瓦时; 园区供电. 3; 甲醇; 38.4m3/a; 外购、储罐. 4; R22制冷剂; 0.06t; 外购，一次性添加. 冷库：厂内建制冷机房，制冷剂釆用氟利昂R-22。R-22为HCFC (氢氯氟烃）类物质，是CFC (氯氟烃）类物质最重要的过渡性替代物质。氟利昂R-22在常温常压下是气态的，当借助外力（压缩机）压缩后，成为髙压液态，液态氟利昂在重新气化为气态时，要吸收大量的热，从而使外界温度下降。在《蒙特利尔议定书》中R22被限定2020年淘汰，发展中国家可以推迟10年，建议企业及时更换，使用最新替代性制冷剂。 4、主要生产设备 主要生产设备情况详见下表5。 ## 表5 主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 型号、规格; 数量(台). 1.调粉设备. 1; 和面机; HYF-60; 1. 2; 不锈钢操作台; 5.6m×1.0m×0.8m; 5. 3; 搅拌机; 300; 1. 4; 电子天平; LD-100; 1. 2.成型设备. 5; 压面机; YJ-158A; 2. 6; 不锈钢工作台; 3.0m×1.0m×0.6m; 2. 7; 不锈钢框; 0.8m×0.8m×0.3m; 30. 8; 不锈钢工作台; 3.0m×1.0m×0.8 m; 2. 9; 不锈钢串牛肚; 6. 10; 双眼炒菜台; 2. 11; 下面大锅; 2. 12; 平冷柜; 8. 13; 不锈钢架子; 0.6m×0.6m×1.6m; 20. 14; 不锈钢工作台; 2.0m×0.9m×0.8 m; 1. 15; 4门冷柜; 1. 16; 6门冷柜; 1. 17; 醒发柜; 1. 18; 和馅机; 1. 19; 绞肉机; 1. 20; 切菜机; 1. 3.熟制设备. 21; 隧道式蒸柜; 3.0m×1.0m×2.0m; 1. 22; 蒸煮锅; SP-1500; 2. 4.包装设备. 23; 塑料薄膜连续封口机; DBF-900; 1. 24; 喷码机; PML-60; 2. 25; 自动真空包装机; ZBJ1000; 1. 5.其他设备设施. 26; 杀菌锅; φ1.5m×4.0m; 1. 27; 不锈钢冷却架; 4.0m×1.0m×1.6 m; 1. 28; 不锈钢操作台; 3.0m×1.0m×0.8m; 2. 29; 速冻库; 6.0m×3.0m×3.0 m，-38℃; 1. 30; 原料冷库; 6.0m×4.0m×3.0m，-18℃; 1. 31; 成品冷库; 6.0m×3.0m×3.0m，-18℃; 1. 32; 不锈钢解冻池; 2.0m×1.0m×1.0m; 3. 33; 不锈钢清洗池; 1.5m×0.8m×0.6m; 10. 34; 不锈钢操作台; 1.5m×1.0m×0.8m; 1. 35; 油烟净化器; XL-JYJ系列，风量4000m3/h; 1. 36; 油烟净化器; SC-JYJ系列，风量4000m3/h; 1. 37; 甲醇储罐; 20t、10t; 2. 5、生产车间洁净标准要求 本项目洁净区域公用1套高效排气循环系统，空气在进风装置经净化后进入车间，再有引风装置将车间空气抽至楼顶排放。具体洁净情况见表6。 ## 表6 十万级洁净区的环境技术参数 项目; 技术参数; 标准要求. 10万级; JGJ71-1990. 换气次数; ≥15. 静压差; 洁净室（区）与非洁净室（区）之间大于等于5Pa. 尘埃离子数（个/m3）; ≥0.5µm; ≤3500000; GB/T16292-1996. ≥5µm; ≤20000. 6、公用工程 6.1、给排水 6.1.1 给水 （1）水源：水源来自园区自来水管网 （2）给水水量：本项目新鲜用水量为1440m3/a，分别为生产用水（原料解冻清洗用水、设备清洗用水、地面清洗用水、煮制用水）、生活用水、餐饮用水等。各项用水量如下： ①生产用水：本项目生产车间用水包括原料解冻清洗用水、设备清洗用水、煮制用水、地面清洗用水），根据企业实际生产情况，车间用水量为3.0m3/d，即 1080m3/a（年工作360天）。 ②生活用水：本项目建成后定员60人，设有员工食堂，无住宿，根据企业实际统计数据，员工生活用水量约为1.0m3/d，360m3/a。 ③餐饮用水 本项目建成后定员60人，设有员工食堂，为员工提供3餐，根据企业实际情况，餐饮用水量为2.0m3/d，720m3/a。 6.1.2 排水 ①生产废水：经类比同类企业，生产废水的排放量按80%计，则本项目废水排放量为2.4m3/d， 864m3/a。 ②生活污水：生活污水排放量按用水量的90%计算，则生活污水排放量约为0.9 m3/d，324m3/a ③餐饮废水：餐饮废水排放量按用水量的90%计算，则餐饮废水排放量约为1.8 m3/d，288m3/a。 生活污水经化粪池处理后经生活污水排放口排入市政污水管网；餐饮废水设隔油池预处理、生产废水设“油水分离器+隔油池”预处理后经清洗废水排放口排入市政污水管网。 ## 表7 营运期废水产生情况预测表 用水项目; 核算天数; 用水量; 排放系数; 排放量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生产用水; 360d; 3.0; 1080; 0.8; 2.4; 864. 生活用水; 360d; 1.0; 360; 0.9; 0.9; 324. 餐饮用水; 360d; 2.0; 720; 0.9; 1.8; 288. 合计; 6.0; 2160; /; 5.1; 1476. 项目水平衡见下图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 6.2、供电系统 本项目供电由渭南市高新产业园区市政电网供给，电力供应充足稳定，可满足项目建设和营运的用电需求。 6.3、燃料 本项目油炸车间及员工食堂使用甲醇作为燃料。 6.4、供暖 本项目办公室采用分体式空调供暖。 6.5制冷系统 本项目设置1个原料冷库、1个成品冷库和1个速冻库，面积为60m2，冷库采用R22制冷剂，一次性添加量为60kg，其制冷剂在整个系统内循环利用，无废弃制冷剂，本项目采用-18℃的冻藏库冻藏。冻藏库温度应保持恒定，上下浮动幅度不超过 2℃ 。 7、劳动定员 项目年工作日为360天，实行一班制，班制8小时；劳动定员为60人，设食堂，不设宿舍。 8、建设工期 本项目建设期为1个月，从2019年2月至2019年3月建设完成。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，项目生产车间为租赁高新区火炬科技发展有限责任公司现有闲置厂房，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等） - 地理位置 渭南高新区位于秦、晋、豫黄河金三角腹地，是中原通往西南、西北的必经之地。陕西省人民政府1988年批准设立渭南经济开发区，1992年又批准设立渭南高新技术产业开发试验区。渭南高新区是国家关中高新技术产业开发带的重要组成部分，是渭南市对外开放的窗口，是渭南科技创新和体制创新的基地和实验区。规划面积31平方公里。 项目拟建地址位于本项目位于渭南高新技术产业开发试验区3D打印基地，地理位置见附图1。 2、地形地貌 渭南市地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河从中部蜿蜒东去，零河、湭河、赤水河自南向北成“川”字形入渭。境内有高山峻岭，重峦叠嶂；深谷大川，幽静清雅；宽阔平原，一望无际；滔滔河流，奔腾直下。构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，原面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 本项目拟建地的地貌单元主要为渭河冲积平原地貌特征。 3、气候、气象特征 渭南市高新区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷干燥、雨雪较少；春季升温较快，多风；夏季炎热多伏旱；秋季降温快，常有连阴雨。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0～4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40～44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，1月份平均气温-0.9℃，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。年均气压940～980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2.1m/s，最大风速为15.3 m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 4、水文河流 4.1地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： （1）潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32～55m深度段，厚度2～6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3-型和HCO3-SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度2g/L以上，离子以C1-或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 （2）承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 4.2地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的尤河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自高新区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。本项目距离渭河距离为北侧4.6km。 5、土壤 工程区域上部地层属第四纪全新统冲洪积层，上部以粘质砂土、砂质粘土为主，厚约 4～10m，下部以砂、砂卵石为主，厚60～80m。 6、生态环境 渭南高新区内植被类型较为单调，主要为一年两熟的农作物，少量的人工林地和草丛一级建成区人工绿地。农作物广泛分布于区内，是区内分布面积最大的植被类型，农作物以玉米、小麦、蔬菜为主。经调查，工业企业、居住区、教育科研单位主要以乔、灌、草、花结合的方式进行绿化，主要绿化品种有梧桐、银杏、松、柏、椿、冬青、女贞、橡皮树、棕榈、玉兰、樱花等。 本项目位于渭南市高新区，周边区域地形平坦，人为活动长期干扰，周 边多为人工植被。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1 中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本项目基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的环保快报（2019-7）中《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中渭南市高新区的监测数据，区域空气质量现状评价见下表8。 ## 表8 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 21; 60; 35; 达标. NO2; 年平均浓度; 65; 40; 162; 不达标. PM10; 年平均浓度; 183; 70; 261; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 83; 35; 237; 不达标. CO; 95%日平均浓度; 2.3; 4; 57; 达标. O3; 90%8小时平均浓度; 61; 160; 38; 达标. 注：CO浓度单位为mg/m3。 监测结果表明，渭南市高新区2018年SO2、CO、O3浓度均达标，NO2、PM10和PM2.5浓度不达标，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 二、声环境质量现状监测 1、监测点位 根据本项目工程特点，设置4个声环境质量现状监测点（监测点位示意图见附图4）。 - 2、监测因子 等效连续A声级。 - 3、监测时间和频率 正常工况下，监测2天，每天昼间、夜间各1次。监测点距离任何建筑物不小于1.0m，监测仪的传声器与地面的垂直距离不小于1.2m，监测时无风，无雨。昼间（6：00－22：00）和夜间（22：00－次日6：00）。 4、监测结果 本次声环境质量现状监测委托陕西华境检测技术服务有限公司于2019年12月11日~12月12日，对厂区四周声环境质量现状进行监测，根据监测报告可知，环境现状噪声监测结果见表9。 表9 噪声监测结果 单位：dB(A) 噪声类别; 监测点位; 12月11日; 12月12日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界噪声; 1#厂界北侧; 53; 44; 54; 45. 2#厂界东侧; 56; 43; 55; 42. 3#厂界南侧; 54; 42; 55; 43. 4#厂界西侧; 57; 44; 56; 43. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; 65; 55; 65; 55. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，本项目厂界声环境现状值昼间噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，当地声环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见表10。 ## 表10 主要环境保护目标 环境要素; 序号; 保护目标; 方位; 距离m; 保护对象; 保护要求. 名称; 户数; 人口. 环境空气; 1; 大闵村; /; 1000; 西北; 457; 村庄; 二类. 2; 姚家村; /; 600; 东南; 554; 村庄; 二类. 3; 小闵村; /; 560; 西南; 665; 村庄; 二类. 4; 高新二小; /; 1000; 西; 849; 学校; 二类. 地表水; 1; 渭河，北侧4.6km; 地表水; IV类.

## 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ## 表11 大气污染物的浓度限值 单位：ug/Nm3 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. 年平均; 日平均; 1小时平均; GB3095-2012《环境空气质量标准中二级标准》. SO2; 60; 150; 500. NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; ——. PM2.5; 35; 75; ——. CO; ——; 4; 10. O3; ——; ——; 200. （日最大8小时平均）160. 2、本项目所在区域为工业区，因此厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 ## 表12 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类标准; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：油烟废气经油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶排放，项目油炸车间及员工食堂各设置3个灶头，排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中型规模相应标准，具体标准值见表13。 ## 表13 《饮食业油烟排放标准》 项目; 规模; 净化设施最低去除效率; 最高允许排放浓度. 油炸、食堂; （中型）3个灶头; 75%; 2.0mg/m3. 2、废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准、其中动植物油执行《肉类加工工业污染物排放标准》（GB1345-92）中表3三级标准；具体标准值见表14。 ## 表14 废水排放标准 单位：mg/L 标准; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; TN; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; /; /; /; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; 500; 300; /; 45; 8; 70; /. 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准; 500; 300; 400; /; /; /; 60. 本项目执行标准; 500; 300; 400; 45; 8; 70; 60. 3、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中3类标准，具体标准值见表15。 ## 表15 噪声排放标准单位：dB(A) 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类. 4、一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环发[2013]36号）的相关规定；危险废物参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 1、根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，我国“十三五”期间对COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs这5种污染物实行排放总量控制。项目生产中产生的废水排入渭南市城西污水处理厂，总量建议指标如下： ## 表16 建议项目总量控制指标 单位t/a 污染类型; 控制因子; 总量控制. 废水; COD; 0.074. 氨氮; 0.007. |

## 建设项目工程分析

工艺流程简图（图示） （1）牛肚生产工艺流程 图2 牛肚生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①解冻：原料从冻库取出后进行解冻，本项目解冻工序是将待解冻的原料放置在煮制间解冻池进行解冻。该工序主要产生解冻废水。 ②清洗：解冻后的原料利用清水清洗，利用自来水进行人工清洗，该工序主要产生清洗废水。 ③蒸煮：将洗净的原料进行在煮锅中进行煮制，不加辅料，每锅蒸煮量为 50kg，蒸煮时间为 25min，蒸煮过程中每 60s 翻面一次。主要产生的污染物为煮制废水。 ④风干、切片、穿签：煮制后的牛肚置于冷却剂自然冷却风干后进行人工切片及穿签。 ⑤包装入库： 工人通过外观和称重检验产品，检验合格的产品进行外包装，然后入库待售，此过程产生废包装材料。 （2）丸子生产工艺流程 图3 丸子生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①选料：选用的原料必须有检验合格证明，具有一定的新鲜度，要求无杂物，无淤血，无浮毛，具有该品种应有的色、香、味和组织形态特征。 ②解冻：原料从冻库取出后进行解冻，本项目解冻工序是将待解冻的原料放置在煮制间解冻池进行解冻。该工序主要产生解冻废水。 ③去皮、切肉：将原料肉进行去皮、切成片，此工序会产生少量碎肉，回用于丸子生产。 ④绞肉： 经切片后的原料放入绞肉机内绞成肉泥，以备做丸子使用。 ⑤和馅： 绞成肉泥后的原料与配菜及调料混合后放入和馅机内进行搅拌和馅。 ⑥油炸：将和好的馅料放入油炸锅中炸至金黄色，油炸温度控制在180℃左右。 ⑦风冷：将油炸好的成品取出后放入冷柜内进行冷却备用。 ⑧包装入库： 工人通过外观和称重检验产品，检验合格的产品进行外包装，然后入库待售，此过程产生废包装材料。 （3）小酥肉生产工艺流程 图4 小酥肉生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 小酥肉的生产工艺中原料清洗、去皮等与丸子大体相同，主要污染工序为油炸过程产生的油烟以及清洗过程产生的清洗废水。 （4）蔬菜类生产工艺流程 图5 蔬菜类生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 蔬菜类生产工艺相对较简单，原料入场后经过前处理去除烂叶、表皮及根部，然后 再经过清洗后风干分装，蔬菜类加工过程主要污染物为摘除的蔬菜烂叶、皮、根等固体废物，以及清洗过程产生的清洗废水。 主要污染工序及产排污节点分析 （1）废气 本项目运营过程中废气主要为油炸过程产生的油烟废气、食堂油烟以及无组织排放恶臭。 ①油炸废气 项目丸子、小酥肉加工过程中使用食用油进行烹制加工，油炸工序会产生一定量的油烟废气，已安装集气罩（长6m，宽1.8m，距地面高2.5m）和一套高压静电油烟净化器对油烟进行收集处理后由专用烟道排放，净化效率不低于90%。油烟为食用油及食品在高温下的挥发物及其冷凝物气溶胶、水气及室内含尘气体的混合气，其所含成分相当复杂，有饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸加上氧化裂解后的多种短链醛、酮、酸、醇等有刺激性味道产物及尘和水汽等。从形态上看，包括颗粒物及气态污染物两类。 2019年12月17日，企业委托陕西华境检测技术服务有限公司对项目油炸车间油烟排气筒出口进行了现场监测（监测工况为满生产负荷），由于监测期间生产负荷为100%，因此监测数据可以代表项目正常工况下污染物产生的实际情况，所以本次环评源强计算采用监测数据。监测结果见表17。 表17 油炸车间油烟排气筒监测结果 结果 项目; 油炸车间油烟排气筒出口. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次; 最大值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 0.71; 0.71; 0.74; 0.73; 0.73; 0.74. 折算油烟浓度（mg/m3）; 0.33; 0.32; 0.33; 0.33; 0.33; 0.33. 油烟排放速率(kg/h); 0.0023; 0.0022; 0.0023; 0.0023; 0.0023; 0.0023. 由上表可知，项目油炸油烟最大排放速率为0.0023kg/h，油烟最大排放浓度为0.33mg/m3，油炸车间年工作时间为2100h，则油烟排放量为4.83kg/a，油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的要求。 ②食堂油烟 本项目劳动定员为60人，年工作300天，单独设一座员工食堂。食堂炊事过程会产生一定量的油烟废气，目前已安装集气罩（长6m，宽1.8m，距地面高2.5m）和一套静电油烟净化器对油烟进行收集处理后由专用烟道排放，净化效率不低于75%。 2019年12月17日，企业委托陕西华境检测技术服务有限公司对项目食堂油烟排气筒出口进行了现场监测（监测工况为满生产负荷），由于监测期间生产负荷为100%，因此监测数据可以代表项目正常工况下污染物产生的实际情况，所以本次环评源强计算采用监测数据。监测结果见表18。 表18 食堂油烟排气筒监测结果 结果 项目; 食堂油烟排气筒出口. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次; 最大值. 油烟排放浓度（mg/m3）; 0.42; 0.43; 0.45; 0.43; 0.60; 0.60. 折算油烟浓度（mg/m3）; 0.35; 0.36; 0.37; 0.36; 0.50; 0.50. 油烟排放速率(kg/h); 0.0024; 0.0025; 0.0026; 0.0025; 0.0035; 0.0035. 由上表可知，项目食堂油烟最大排放速率为0.0035kg/h，油烟最大排放浓度为0.50mg/m3，食堂年工作时间为1200h，则油烟排放量为4.2kg/a，油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的要求。 ③异味气体 项目异味气体主要来自牛肚卤制过程中产生的气味，蒸煮过程会有少量异味气体产生，主要是食物香味。项目蒸煮过程异味气体产生量较少，车间采用净化车间，在加强车间通风排气的情况下，对环境影响较小。 （2）废水 项目营运过程中用水主要为生产废水（原料解冻清洗废水、设备清洗废水、煮制废水、地面清洗废水）、生活污水、餐饮废水等。 ①生产废水、餐饮废水 本项目生产废水主要包括原料解冻清洗用水、设备清洗用水、地面清洗用水，废水排放量为864m3/a，2.4m3/d。生产废水主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，餐饮用水量约为1.8m3/d，288m3/a。排水量以用水量的90%计，食堂废水排放量为0.54m3/d，194.4m3/a。项目生产废水与餐饮废水汇合后经清洗废水排放口外排至市政污水管网，根据陕西华境检测技术服务有限公司提供的项目废水监测报告，本项目生产废水中主要污染物及浓度约为：COD 104mg/L 、BOD5 29.6mg/L 、SS176mg/L 、氨氮4.94mg/L、动植物油2.69mg/L。 ②生活污水 本项目劳动定员60人，不厂区住宿，生活用水量为1.0m3/d，360m3/a。生活污水产生量按用水量的90%计算为0.9m3/d，324m3/a。根据陕西华境检测技术服务有限公司提供的项目废水监测报告，生活污水的污染物产生浓度为COD 387mg/L、BOD5132mg/L、氨氮29.12mg/L、SS58mg/L。 因此，项目废水量为1476m3/a，即5.1m3/d。 项目生产废水、食堂餐饮废水分别经“油水分离器+隔油池”、“隔油池”处理后经清洗废水排放口排入市政污水管网。 生活污水经化粪池处理后排入园区市政污水管网，最后排入渭南市西区污水处理厂。 本项目各废水水污染物产生及排放情况见下表17。 ## 表17 项目水污染物产生情况一览表 污染物类别; 污染物类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 生产废水、餐饮废水 （1152m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 104; 29.6; 176; 4.94; 2.69. 排放量（t/a）; 0.12; 0.03; 0.2; 0.005; 0.003. 生活污水 （324 m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 387; 132; 58; 29.12; /. 排放量（t/a）; 0.12; 0.04; 0.02; 0.01; /. 总废水 （1476m3/a）; 总排放量; 0.24; 0.07; 0.22; 0.015; 0.003. 污水厂最终排放量; 0.074; 0.015; 0.015; 0.007; /. （3）噪声 项目厂界噪声委托陕西华境检测技术服务有限公司进行实测，监测时间为2019年12月11日~12月12日，监测期间项目正常生产（夜间不生产），主要高噪设备主要为空压机及冷冻机组、搅拌机、炒菜台、切菜机、绞肉机、引风机等，其噪声值为75~90dB（A）。根据监测结果，项目各厂界噪声值范围为昼间：53~57 dB（A），夜间：42~45 dB（A），均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中3类标准要求，因此，项目运营期噪声对环境的影响属于可接受水平。 （4）固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾和工业固废。 ①生活垃圾 本项目劳动定员60人，每年生产360天，垃圾产生系数按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量约为10.8t/a，集中收集后交环卫部门进行处理。 ②工业固废 - 废包装材料：项目生产过程原料拆包和成品包装会产生一定量的废包装材料，经调查核算，工程包装废料产生总量为1.0t/a，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用。 - 食材边角料：根据业主提供的资料，项目蔬菜用量为60t/a，蔬菜边角料产生量约 占原料用量30%，即18t/a。项目肉类用量为18t/a，肉类边角料约占原料用量2%，即 0.36t/a。则项目食材边角料总产生量 18.36t/a，集中收集，由环卫部门统一清运。 - 废油脂：项目废油污主要来自隔油池油污、油烟净化器油脂，产生量约为0.5t/a，收集在专门容器内，定期委托有资质单位集中收集运输，无害化处置。 - 废油、油渣 项目油炸工序将产生一定比例的废油和油渣，根据企业提供资料，废油产生量约为 0.25t/a，油渣产生量约为0.1t/a。根据渭南市环境保护局、渭南市食品药品监督管理委员会《关于进一步加强餐厨废弃油脂规范化回收处置工作的通知》（渭环发[2012]169号）要求，项目产生的废油脂及油渣工序产生的废油、油渣等统一交由区域定点单位—渭南市新兴环保油脂有限公司处置（文件及资质单位营业执照见附件）。 评价要求项目在厂区内设置1套分类垃圾桶（可回收物桶、有害垃圾桶、厨余垃圾桶和其他垃圾桶），将厂区垃圾分类收集、处置；垃圾分类收集后交相应单位处置，可回收垃圾由物资公司回收利用；隔油池及油烟净化器产生废油脂交由专门回收单位处置；废油及油渣属于有害垃圾，收集后交专门回收单位处置。 本项目固废产生情况详见表18，项目运营期固废去向明确，不产生二次污染。 ## 表18 项目固废分析情况汇总表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 食材边角料; 解冻修整/分切工序; 固; 蔬菜、肉类边角料; 一般固废; /; 18.36. 2; 生活垃圾; 办公生活; 固; 纸、包装袋等; 生活垃圾; /; 10.8. 3; 废包装材料; 成品包装; 固; 包装袋; 一般固废; /; 1.0. 4; 废油脂; 隔油池、油烟净化器; 固; 油脂; 一般固废; /; 0.5. 5; 废油; 油炸工序; 液; 油脂混合物; 一般固废; /; 0.25. 6; 油渣; 固; 一般固废; /; 0.1.

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 油炸车间 | 油烟 | / | 0.33mg/m3，4.83kg/a |
|  |  | 员工食堂 | 油烟 | / | 0.5mg/m3，4.2kg/a |
|  |  | 车间 | 异味气体 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生产废水、餐饮废水 | 废水量 | 1152 m3/a | 1152m3/a |
|  |  |  | COD | / | 104mg/L；0.12t/a |
|  |  |  | BOD5 |  | 29.6mg/L；0.03t/a |
|  |  |  | NH3-N |  | 4.94mg/L；0.005t/a |
|  |  |  | SS |  | 176mg/L；0.2t/a |
|  |  |  | 动植物油 |  | 2.69mg/L；0.003t/a |
|  |  | 生活污水 | 废水量 | 324 m3/a | 324m3/a |
|  |  |  | COD | / | 387mg/L；0.12t/a |
|  |  |  | BOD5 |  | 132mg/L；0.04t/a |
|  |  |  | NH3-N |  | 29.12mg/L；0.01t/a |
|  |  |  | SS |  | 58mg/L；0.02t/a |
|  |  | 总废水 | 废水量 | 1476m3/a | 1476m3/a |
|  |  |  | COD | / | 0.24t/a |
|  |  |  | BOD5 |  | 0.07t/a |
|  |  |  | NH3-N |  | 0.015t/a |
|  |  |  | SS |  | 0.22t/a |
|  |  |  | 动植物油 |  | 0.003t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 运营期 | 食材边角料 |  | 18.36 t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 10.8 t/a |  |
|  |  | 废包装材料 |  | 1.0 t/a |  |
|  |  | 废油脂 |  | 0.5 t/a |  |
|  |  | 废油 |  | 0.25 t/a |  |
|  |  | 油渣 |  | 0.1 t/a |  |
| 噪 声 | 运营期间噪声主要来源于空压机及冷冻机组、搅拌机、炒菜台、绞肉机、切菜机、引风机等设备产生的噪声经过厂房隔声，基础减振处理后，噪声值为60~75dB（A）。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目在现有厂房内建设，所在地及周边地块不属于动植物保护区，无珍稀濒危物种，项目实施后各项污染物均可达标排放，对生态环境产生的影响较小。 |  |  |  |  |  |

## 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目已建成，施工期已结束，故本次环评不对施工期进行分析。 二、营运期环境影响分析 （一）运营期大气环境影响分析 1、大气影响预测与分析 （1）污染物达标性分析 ## 表19 运营期废气排放统计一览表 污染源; 排放方式; 排放高度/m; 污染物; 产生量(t/a）; 处理措施; 排放量(kg/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 油炸工序; 无组织; 8; 油烟; 0.127; 油烟净化器+专用烟道排气筒1; 4.83; 0.33; 0.0023. 食堂油烟; 无组织; 8; 油烟; 0.014; 油烟净化器+专用烟道排气筒2; 4.2; 0.50; 0.0035. 异味; 无组织; /; 异味; /; 净化车间、通风换气; /; /; /. 根据上表，项目运行期油炸废气以及食堂油烟排放浓度均满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中“中型”规模排放标准。 （2）污染防治措施的可行性分析 本项目油炸工序油烟经吸排油烟机收集后经高压静电油烟净化器处理后由专用烟道伸至生产车间楼顶排放，净化处理器净化去除效率为90%，其排放量为4.83kg/a，排放浓度为0.33mg/ m3。经处理后，项目油炸工序油烟废气排放浓度满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中相应标准。因此，此方案可行。 ③食堂油烟 经工程分析可知，本项目食堂油烟废气经油烟净化器处理后经排气筒排放。本项目油烟净化器风量4000m3/h，按日高峰期4小时计，则高峰期该项目油烟的产生速率为0.0035kg/h，经处理效率为75%的配套油烟净化装置后，外排油烟浓度为0.50mg/m3，排放量为4.2kg/a。 经处理后，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中相应标准。此方案可行。 综上，项目各项处理处理措施可行。 （二）运营期水环境影响分析 1、废水影响分析 （1）建设项目废水排放 项目营运过程中用水主要为生产废水（原料解冻清洗废水、设备清洗废水、煮制废水、地面清洗废水）、生活污水、餐饮废水等。废水产生总量为5.1m3/d，1476m3/a。 本项目废水污染物排放信息见表20。 ## 表20 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水、 餐饮废水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 工业废水集中处理厂; 间接排放、排放期间流量稳定; 1; 油水分离器、隔油池; 隔油; W1; þ是 ¨否; þ清洗废水排放口. 2; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 2; 化粪池; /; W2; þ是 ¨否; þ化粪池排放口. 本项目废水不直接排入河流，则项目废水间接排放口基本情况见表21。 ## 表21 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度限值. 1; W1; 109°25'09.13"; 34°29'31.08"; 0.1476; 工业废水集中处理厂; 间接排放、排放期间流量稳定; 渭南市西区污水处理厂; COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. W2; 109°25'09.15"; 34°29'31.10"; SS; 10mg/L. 氨氮; 5mg/L. 动植物油; 1.0mg/L. 本项目废水污染物排放标准见表22。 ## 表22 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他规定商议的排放协议. 名称; 浓度限值. 1; W1、W2; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准及《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 氨氮; 45mg/L. 动植物油; 60mg/L. （2）废水排放达标性分析 项目排水主要为餐饮废水，生产废水，生活污水，水质指标浓度预测值见下23。 ## 表23 项目废水排放情况一览表 污染物类别; 污染物类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 生产废水、餐饮废水; 水质情况（mg/L）; 104; 29.6; 176; 4.94; 2.69. 生活污水; 水质情况（mg/L）; 387; 132; 58; 29.12; /. 排放量（t/a）; 0.24; 0.07; 0.22; 0.015; 0.003. 《污水综合排放标准》三级标准; 500; 300; 400; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准; /; /; /; 45; /. 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准; /; /; /; /; 60. 根据预测可见，本项目生产废水采用“油水分离器+隔油池”、餐饮废水采用隔油沉淀预处理后，经厂区清洗废水排放口排入市政污水管网，生活污水经化粪池处理后经单独排放口外排，处理后的废水可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准及《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准后，经园区污水管网进入渭南市西区污水处理厂进一步处理。 （3）园区污水处理站可依托性分析 渭南市西区污水处理厂位于高新区乐天大街与新盛路交汇处，项目总概算4052万元，采用BOT方式。项目规划占地90亩，日平均处理污水量为6万m3。服务范围东起渭清路，西至西环路，南起华山大街，北至乐天大街。采用CASS处理工艺，尾水排放前采用紫外线消毒，经过一年多的运营调试，处理后水质达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。目前，污水处理厂的污水处理量已达到设计能力的80%，本项目废水量占比很小，对污水处理厂的影响较小。

（三）运营期噪声环境影响分析 本次评价对项目设备采取降噪措施后的噪声进行评价。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）9.2.1评价方法和评价量中规定：进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值评价量。根据项目厂界噪声实测结果，各厂界噪声值（贡献值）均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，本项目夜间不生产，对环境影响较小。 （四）运营期固体废物环境影响分析 项目包装废料产生总量为1.0t/a，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用；原料肉及蔬菜加工修整的下脚料产生量为18.36t/a，分类收集后交环卫部门处置；职工生活垃圾产生量为10.8t/a；隔油池及油烟净化器废油脂为0.5t/a，收集在塑料桶中，交由有相关单位处理。油炸工序废油及油渣的产生量约为0.35t/a，经收集后交由区域定点回收单位—渭南市新兴环保油脂有限公司处置。 评价要求项目在厂区内设置1套分类垃圾桶（可回收物桶、有害垃圾桶、厨余垃圾桶和其他垃圾桶），将厂区垃圾分类收集、处置；垃圾分类收集后交相应单位处置，可回收垃圾由物资公司回收利用；隔油池及油烟净化器产生废油脂交由专门回收单位处置；废油及油渣属于有害垃圾，收集后交专门回收单位处置。 综上所述，本项目产生的固体废物在采取环评提出的各项措施后，各固体废物均得到了合理处置，对外环境影响小。 （五）环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运行和建设期间可能发生的时间或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的防范、应急与减缓措施，一使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险调查 （1）风险源调查 本项目运行过程中涉及的风险物质为甲醇，主要分布于车间外2座甲醇储罐。 根据上述调查，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B、GB3000.18、GB30000.28，拟建项目涉及的危险物质主要为甲醇。存储区存在量根据储罐参数计算。危险物质的存在量见表24。 ## 表24 拟建项目危险物质数量及分布一览表 生产系统/装置; 危险物质; 存在量t; 临界量t. 车间外; 储罐; 甲醇; 3; 10. （2）环境敏感目标调查 本评价主要采用资料收集及现场调查的方法对评价区域内的环境状况进行调查，重点对厂址周围 3km 范围内的环境敏感点进行了现场调查，该范围内的环境敏感点调查结果见表25。 表25 主要环境风险保护目标 类别; 环境敏感特征. 厂址周围3km范围内. 环境空气; 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离/m; 属性; 人口数. 1; 大闵村; NW; 457; 居住区; 1000. 2; 姚家村; SE; 554; 居住区; 600. 3; 小闵村; SW; 665; 居住区; 560. 4; 高新二小; W; 849; 学校; 1000. 厂址周边500m范围内人口数小计; 1000人. 厂址周边3km范围内人口数小计; 3160人. 大气环境敏感程度E值; E3. 地表水; 受纳水体. 序号; 受纳水体名称; 排放点水域环境功能; 24h内流经范围（km）. 1; 渭河; Ⅳ; 不涉及跨境断面. 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标. 序号; 敏感目标名称; 环境敏感特征; 水质目标; 与排放点距离（m）. /; 无; /; /; /. 地表水环境敏感程度E值; E3. 地下水; 序号; 环境敏感区名称; 环境敏感特征; 水质目标; 包气带防污 性能; 与下游厂界 距离（m）. /; 无; /; /; /; /. 地下水环境敏感程度E值; E3. 2、风险潜势初判及风险评价等级 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分见下表。 ## 表26 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感（E1）; Ⅳ*; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ*为极高环境风险. 计算所涉及的危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 式中：q1，q2，…，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。 当Q≥1时，将环境风险Q值等级划分（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据调查，本项目Q=3/10=0.3，Q＜1，故环境风险潜势为Ⅰ。项目环境风险评价等级简单分析即可。 3、建设项目环境风险简单分析内容表。 ## 表27 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 陕西祥晖食品有限公司中央厨房项目. 建设地点; （陕西）省; （渭南）市; （高新）区; /; 渭南市高新技术产业开发区. 地理坐标; 经度; 109°25'09.13"; 纬度; 34°29'31.08". 主要危险物质及分布; 甲醇. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 甲醇对人体的伤害对人体神经系统和血液系统的影响. 风险防范措施要求; 本项目的所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后方允许上岗操作，严格执行操作规程，及时排除甲醇泄漏和设备隐患，保证系统处于正常状态。检修部门定期对设备进行检修和检测，保证设备完好。 公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，并组织安环科及各车间的专业人员成立事故处理应急小组，制定事故处理的应急预案，并进行定期演练。. 填表说明（列出相关信息及评价说明）; 本项目涉及到甲醇危化品的暂存，暂存设施为罐装，其主要风险为泄漏后遇水溶解。项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定，本项目环境风险评价等级为“简单分析”。. （六）环境管理与监测计划 企业负责对项目环境保护工作实施管理，确认应执行的环境管理法规和标准，以及对项目进行营运期间的环境监督管理。同时当地环保局应监督建设单位实施环境管理计划，执行有关环境管理法规、标准，协调各部门之间关系，做好环境保护工作，负责对项目环保设施竣工验收和运行情况进行监督和检查。 1、环境管理要求 营运期工程环境管理的污染控制重点是提高资源，控制污染源强，加强污染防治设施的管理力度。工程环境管理主要内容（建议）如表28。 ## 表28 工程环境管理主要内容 环境管理内容; 环境计划管理; 1、制定环境保护计划. 2、制定施工期环境保护计划和运营期环境管理计划. 环境质量管理; 1、进行污染源和环境质量状况的调查. 2、建立环境监测制度. 3、处理污染事故. 环境技术管理; 1、组织制定环境保护技术操作规程. 2、开展综合利用，减少三废排放. 环保设备管理; 1、建立健全环保设备管理制度和管理措施. 2、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行. 环保宣传教育; 1、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准. 2、组织环保专业技术培训，提高人员业务水平. 3、提高职工的环保意识. 建议项目管理人员由有较丰富工作经验的人员担任,对直接生产人员和辅助生产人员进行三个月的技术理论培训，再进行三个月的实习，通过考核确定人员的技术等级，规定各等级人员的应知应会。 2、排污口管理要求 排污口是污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 a. 排污口规范化管理的基本原则 向环境排放污染物的排污口必须规范化；排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 b. 排污口的技术要求 排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件《排污口规范化整治技术要求》的要求进行规范化管理；排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。 c. 排污口立标管理 各污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》(15562.1-1995与GB 15562.2-1995)的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 ## 表29 厂区环境保护图形标志的形状及颜色一览表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. ## 表30 厂区环境保护图形符号一览表 符号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 处理后废水排放口; 表示废水向园区下水管网. 3; /; 噪声源; 表示产生噪声的设备及场所. 4; 一般固废; 表示固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物. d. 排污口建档管理 要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。 3、监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，管理部门应建立环境监测制度，定期自测并委托当地有资质环境监测站开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理，并做到心中有数。营运期污染源与环境监测计划见表31。 ## 表31 污染源与环境监测计划表 序号; 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 1; 废气; 厨房油烟; 排气筒; 1个; 每年1次; 满足(GB18483-2001)的最高允许排放浓度限值. 2; 车间油烟; 排气筒; 1个; 每年1次; 满足(GB18483-2001)的最高允许排放浓度限值. 3; 生活、生产污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮动植物油; 清洗废水排口、化粪池排口; 2个; 每季度 1次; （GB8978-1996）三级标准、（GB/T31962-2015）B等级标准及（GB13457-92）中表3三级标准. 4; 厂区环 境噪声; Leq(A); 厂区四周; 4个; 每季度1次; 达到GB12348-2008中3类标准. （七）建设项目环保投资概算 项目环保投资估算明细见表32。 ## 表32 建设项目环保投资一览表 分类; 污染源; 建设项目及内容; 数量; 投资（万元）. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器+专用烟道; 1台; 2.0. 车间油烟; 油烟净化器+专用烟道; 1台; 3.0. 废水; 综合废水; 油水分离器、隔油池、化粪池; 油水分离器1座、隔油池2座、化粪池1座; 3.0. 噪声; 减振基础，厂房隔声; /; 2.0. 固体废物; 垃圾箱; 若干; 0.5. 一般固废暂存间; 1座; 0.5. 合计; 11.0. （八）污染物排放情况 项目污染物排放清单见表33。 ## 表33 污染物排放清单一览表 类别; 工程组成; 排放污染物种类; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 总量指标（t/a）. 废气; 车间油炸废气; 油烟; 0.013; 1.76; /. 食堂油烟; 油烟; 0.0035; 0.725; /. 废水; 生活过程 生产过程; COD; 0.24/a; /; 0.074. BOD5; 0.07t/a; /; /. 氨氮; 0.015t/a; /; 0.007. SS; 0.22t/a; /; /. 动植物油; 0.003t/a; /; /. 固废; 办公生活 生活垃圾; 生活垃圾; 10.8; /; 无. 食堂; 废油脂、废油、油渣; 0.85; /; 无. 生产过程; 蔬菜、肉类边角料; 18.36; /; 无. 纸箱、塑料袋; 1.0; /; 无. （九）竣工环保验收清单 本项目环保验收清单见表34。 ## 表34 竣工验收清单一览表（建议） 类别; 工程组成; 污染物; 拟采取的环保措施及主要运行参数; 执行标准. 废气; 车间油炸废气; 油烟; 配套大型油烟净化设施（收集效率90%，去除效率90%）; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 食堂油烟; 油烟; 配套油烟净化设施（去除效率75%）. 废水; 生活过程 生产过程; 清洗废水、生活污水; 清洗废水：采用“油水分离器+隔油池”处理； 餐饮废水：隔油池处理； 清洗废水与餐饮废水共同经厂区清洗废水排放口排入市政污水管网；员工生活污水经化粪池处理后排至园区污水管网，最终进入渭南市西区污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准及《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准. 噪声; 设备运行; 噪声; 空压机及冷冻机组、搅拌机机、切菜机、绞肉机等基础减震，定期维护保养等措施; 《工业企业厂界噪声排放表》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 办公生活 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门集中收集; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001). 食堂; 废油脂; 废油桶收集、交由有资质单位处置. 生产过程; 食材边角料; 集中收集后，交环卫部门处置. 废包装材料; 收集后外售废品回收站. 废油、油渣; 交专业单位回收处置.

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器+专用烟道 | 达标排放，对环境影响较小 |
|  |  | 车间废气 | 油烟 | 油烟净化器+专用烟道 |  |
| 水 污 染 物 | 运 营 期 | 生活区 | 生活污水、餐饮废水 | 餐饮废水及生产废水分别经隔油池处理后同其他生活污水共同经化粪池处理后排入市政污水管网 | 达标排放，对环境影响较小 |
|  |  | 生产区 | 生产废水 |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 运 营 期 | 生活区 | 生活垃圾 | 统一收集后运送至指定地点进行处置 | 全部合理处置 |
|  |  | 生产区 | 食材边角料 | 交环卫部门处置 |  |
|  |  |  | 废包装材料 | 集中收集后外售处置 |  |
|  |  |  | 废油脂 | 定期交由相关的单位处理 |  |
|  |  |  | 废油、油渣 | 定期交由有资质单位处置 |  |
| 噪 早噪声 声 | 运营期 | 生产设备 | 生产噪声 | 合理布局，设备选型尽可能选择低噪声设备、基础减振，厂房密闭隔声 | 厂界达到GB12348-2008中3类排放限值 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目本身的污染并不严重，引起的生态影响较小，在采取污染治理的基础上进行上述生态保护措施已经能符合生态保护要求。 |  |  |  |  |  |

## 结论及建议

- 结论： 1、项目概况 陕西省渭南市高新区3D打印产业园区，占地面积为2200m2，总建筑面积为2200m2，项目建设规模为年产牛肚25t，各类油炸食品18t，蒸煮类食品18t，各类菜品60t。本项目总投资500万元，其中环保投资11万元，占总投资的2.2%。 2、环境质量现状评价结论 （1）环境空气：项目所在区域基本污染物环境质量现状采用已发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中渭南市高新区的监测数据进行评价：监测结果表明，渭南市高新区2018年SO2、CO、O3浓度均达标，NO2、PM10和PM2.5浓度不达标，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 （2）声环境：根据项目的声环境质量现状监测结果，项目厂界昼间及夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 3、营运期环境影响评价结论 （1）环境空气影响分析 本项目产生的废气来自车间油炸废气、食堂油烟以及无组织恶臭。 项目运行期油炸工序所产生的废气经抽排油烟机收集处理（有效风量为4000m3/h，净化处理器净化去除效率为90%）后，废气满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中相应标准。 食堂油烟经油烟净化器处理后（风机风量4000m3/h），其排放浓度满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中相应标准； （2）水环境影响分析 本项目运营后，产生的废水主要为原料清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、食堂废水和生活污水，食堂废水及车间废水分别经隔油池处理后与其他生活污水经化粪池处理后排入园区管网，经渭南市西区污水处理厂进一步处理。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来自空压机及冷冻机组、水泵、切菜机、搅拌机、绞肉机等运行时产生的噪声，根据预测结果项目运营时厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，本项目夜间不生产，对环境影响较小。 （4）固体废弃物影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾及工业固废。生活垃圾分类收集，由当地环卫部门统一清运；工业固废主要为生产工序中产生的食材边角料、废包装材料、废油脂、废油及油渣。边角料集中收集后交环卫部门处置；废包装材料，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用；废油脂、废油及油渣利用废油桶收集，交由区域定点回收单位—渭南市新兴环保油脂有限公司处置。本项目固体废物均能得到合理利用和妥善处置，不外排，不会对环境产生明显不良影响。 5总量控制结论 结合项目工艺特征和排污特点，确定本项目污染物总量控制指标：COD 0.074t/a，氨氮0.007t/a。 项目的污染总量控制最终以环保行政部门批复为主。 6、项目建设可行性结论 本项目建设符合国家的产业政策要求，项目用地符合园区规划和总体规划的要求。本项目经济效益良好，社会效益显著，建设条件完备，此外经对工程施工期和运营期的污染源均采取相应的防治措施后，可实现气、水、声、固体废物的达标排放，不会对周围环境质量造成明显影响；在强化管理、切实落实各项环保措施、确保达标排放的前提下，从满足环境影响角度分析，项目建设可行。 二、要求与建议 （1）加强环保管理，建立、健全环保制度，配备专职环保人员，负责环保设施运转、维护，确保环保设施的正常有效运行，做到污染物稳定、达标排放 （2）建议在项目周边加强绿化带建设，通过绿化带吸收和发挥屏障作用，减少废气和噪声污染对周围环境的影响。 （3）工程运行中如涉及本报告以外的调整，则应向有关部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目环境基本信息图 附图4 项目平面布置图 附图5环境现状（噪声）监测点位示意图 附件1 项目委托书 附件2 项目备案 附件3 营业执照 附件4 项目环境质量现状监测报告