建设项目环境影响报告表

（报批版）

项  目  名  称：渭南高新区白杨医院建设项目

建设单位（盖章）： 渭南高新区白杨卫生院

编制日期：二〇一九年十二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南高新区白杨医院建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南高新区白杨卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘欣艳 |  | 联系人 | 汤龙 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市高新区白杨办事处桥村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15991715335 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 714000 |  |
| 建设地点 | 渭南市高新区乐天大街北侧、恒通西路西侧、渭河大街南侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 | 渭南高新技术产业开发区发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 渭高发改发【2019】36号 2018-610563-83-01-016804 |  |  |  |
| 建设性质 | R新建£改扩建£技改 |  |  | 行业类别 及代码 | Q8411综合医院 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 42.15亩（折合28100m2） |  |  | 绿化面积 (平方米) | 9835 | 绿化率 |  | 35% |
| 总投资 (万元) | 15000 | 其中：环保 投资(万元) |  | 365.5 | 环保投资占总投资比例% |  |  | 2.44% |
| 评价经费 (万元) | — | 投产日期 |  | 2021年7月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是全面建成小康社会，实现经济和社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。随着经济社会的快速发展和广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高，人们对医疗保健、住院环境提出了更高的要求。《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》中指出优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，为实现2020年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和人民健康水平持续提升奠定坚实的医疗卫生资源基础。 在此背景下，为了推进渭南高新区医疗卫生事业的发展，完善城市功能，扩大优质医疗资源，为渭南高新区的建设提供更高水准的医疗保健服务，渭南高新区白杨卫生院拟投资15000万元于渭南市高新区乐天大街北侧、恒通西路西侧、渭河大街南侧建设渭南高新区白杨医院建设项目，本项目总占地面积为42.15亩（折合28100m2），总建筑面积为27600m2，新建综合医院楼一栋，主要包括新建门诊综合楼、医技楼、住院部、行政管理中心、附属用房及其他配套工程，设计住院病床规模300张，日接待门诊900人次，建成后形成二级甲等医院。项目建成后，将改善渭南高新区医院布局不均衡状况，切实解决当前群众反映激烈的“看病难”问题，为人民提供更优质的医疗服务，满足社会多层次、多样性的医疗需求。 本项目已于2019年2月15日取得建设项目选址意见书，2019年7月15日取得《渭南市国土资源局高新分局关于渭南高新区白杨医院建设项目用地的预审意见》（渭高国土资发【2019】21号），2019年7月25日取得《渭南高新区发展和改革局关于渭南高新区白杨医院建设项目可行性研究报告的批复》（渭高发改发【2019】36号）（2018-610563-83-01-016804）。 根据《渭南高新区卫生食品药品监督管理局对渭南高新区白杨卫生院设置医疗机构批准书》（渭高卫食药监字【2019】07号），本项目主要设置预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、医学影像科、病理科，不设置传染科、洗衣房（病房床单、被罩等清洗均外协）、中药间（中药的提取及煎制）。 医院医技部放射科的CT检查室、X光检查室、乳腺钼靶室、MRI房间等涉及辐射，本项目放射性医疗设备造成的电磁辐射影响评价、预测及防护措施等内容，由有相应环评资质的单位承担，另作环评，本次评价不包含辐射影响评价内容。 二、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单（生态环境保护部令第1号）等规定，本项目属于“三十九、卫生”中的“111、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构”的“其他（20张床位以下的除外）”，故该项目应进行环境影响评价并编制环境影响报告表。受渭南高新区白杨卫生院的委托，由我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作，委托书详见附件1。 接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析的基础上，完成《渭南高新区白杨医院建设项目环境影响报告表》。 三、分析判定相关情况 1、产业政策相符性分析 根据国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于鼓励类中第三十六条：教育、文化、卫生、体育服务业中的第29项医疗卫生服务设施建设，属于鼓励类项目；根据《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改【2019】1685号），本项目不属于禁止类事项，故本项目符合国家产业政策。 根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业【2007】97号），本项目不在陕西省限制投资类产业指导目录内；且项目已于2019年7月25日取得《渭南高新区发展和改革局关于渭南高新区白杨医院建设项目可行性研究报告的批复》（渭高发改发【2019】36号）（2018-610563-83-01-016804），故本项目符合地方相关产业政策。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策。 2、相关政策符合性分析 本项目符合《渭南市城市总体规划》（2016-2030）、《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求。本项目与相关政策符合性分析见下表1-1。 表1-1 本项目与相关政策符合性分析 相关政策名称; 政策内容; 本项目情况; 符合性. 《渭南市城市总体规划》（2016-2030）; 渭南市以29个城镇社区生活圈为单元，参照《城市居住区规划设计规范》配建中小学、幼儿园、社区卫生服务中心，社区管理与服务中心、社区养老服务站、社区文化站、足球场等运动产地及其它商业服务设施。; 本项目属于医疗卫生服务设施建设，项目选址为医疗卫生用地，符合渭南市城市总体规划要求。; 符合. 《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》; 加快医疗卫生事业发展。加强基本公共卫生、基层医疗卫生服务体系建设，实施县级医院能力提升，医疗卫生服务体系，人口健康信息服务平台、“健康城市”建设工程，提升县区医院、乡镇卫生院、院前急救、村卫生室等基础设施和诊疗服务水平，推进县镇村医疗一体化。全面落实基本公共卫生服务项目，做好爱国卫生、传染病防控、慢性病社区防治、妇幼保健等工作。鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，加快形成多元化办医格局。; 本项目建设有助于渭南市创建“健康城市”，进一步推进医疗卫生事业的发展，符合渭南市“十三五”规划。; 符合. 3、项目选址合理性分析 根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）4.1.1选址要求：“综合医院选址应符合当地城镇规划、区域卫生规划和环保评估的要求；基地选择应符合下列要求：1交通方便，宜面临2条城市道路；2宜便于利用城市基础设施；3环境宜安静，应远离污染源；4地形宜力求规整，适宜医院功能布局；5远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施；6不应临近少年儿童活动密集场所；7不应污染、影响城市的其他区域”。 本项目选址于渭南市高新区乐天大街北侧、恒通西路西侧、渭河大街南侧，拟建地中心坐标为：东经109.412630929°，北纬34.521205051°，高程348.474m，项目东侧紧邻空地（在建恒通西路）；南侧紧邻乐天大街（G108国道）、隔路为渭南高级中学；西侧紧邻东小寨村，北侧紧邻空地。项目北侧232m处为高铁，高铁项目运行期主要的环境影响是噪声、振动、电磁场影响，高铁线路两侧一定区域内会划为环境敏感区，人群在此区域长时间居住肯定会身体有一定影响和危害，本项目不在高铁噪声影响范围（200m）内；故高铁运行期间对项目的影响较小；本项目南侧紧邻乐天大街（G108国道），东侧紧邻在建恒通西路、北侧80m处为在建渭河大街。本项目将住院部设置于北侧，距离南侧乐天大街（G108国道）道路120m、东侧恒通西路35m、北侧渭河大街80m，区域外环境对项目噪声影响主要为交通噪声，乐天大街车流量较大，恒通西路和渭河大街建成后，可以缓解乐天大街的车流量，且根据噪声现状监测结果可知，项目所在地声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，并且医院采取临路窗户全部安装密封效果好、中空双层玻璃隔音窗，四周设置绿化隔离带，配合交通管理部门，在医院外道路上设置限鸣、限速等提示标识等措施，外环境对本项目的影响较小。 项目所在地位于城市建成区，项目不占用基本农田，选址不涉及生活饮用水源地、风景名胜区、自然保护区，有完善的水电、通讯、交通基础设施。 项目运营期主要环境影响为锅炉废气、污水处理站恶臭、汽车尾气、餐厅油烟废气、备用发电机废气：锅炉废气采用自带低氮燃烧器的锅炉，锅炉废气经低氮燃烧器后通过专用烟道高于楼顶3m排放；污水处理站恶臭污染物通过活性炭除臭柜吸附处理后，通过15m高排气筒排放，同时污水处理站位于地下，构筑物密闭，减少恶臭污染物的无组织逸散；油烟废气经净化效率不低于75%的油烟净化装置处理后排放；汽车尾气通过停车场周围绿化减少逸散；备用发电机废气经专用排烟口排放；本项目餐厅废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后，一起与医疗废水、锅炉排水、软化废水汇集，排至医院自建污水处理站，经二级生化污水处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准排放标准后，排至市政污水管网，最终排入渭南市高新区污水处理厂；所有空调机房内壁均贴吸音材料，其隔墙采用密度较高的隔音材料砌筑，机房门采用隔音门，空调送回风管进出机房均设消声器，水泵、风机、空调机、热泵机组采用减振机座，水泵、风机尽量选用低转速设备，水泵进出口设金属软管，水泵出口设微阻缓闭式止回阀，风管与空调机、风机连接采用柔性连接；停车场设置减速带、绿化吸音减少车辆噪声；临路窗户采取双层玻璃，减少外环境对本项目的影响；项目运营过程中产生的医疗废物分类收集，暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置，其他固体废物分类收集，合理处置。项目建成运行后各项环境污染在采取相应环保措施后满足环境标准，对周围敏感点影响较小。 本项目选址符合《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）的相关要求，项目用地性质相符，同时，本项目对医院内部产生的医疗废物进行严格的消毒处理，保证周围环境的卫生安全。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环保角度分析，项目选址可行。 4、平面布置合理性分析 本项目位于乐天大街以北，渭河大街以南，石泉路以东，恒通西路以西，占地与42.15亩，主要建设1栋门诊住院综合楼，医院主要出入口面临乐天大街。主楼住院楼部分属高层建筑，地下一层，地上十层，共设置有3部防烟楼梯，楼梯间在首层直通室外，并在首层通向地下室设置明显分隔，以防止疏散人员误入地下室，并且3部楼梯全部通至屋面。多层部分为地上三层，主要为门诊和医技，共设置4部封闭楼梯间，楼梯间在首层直通室外，其中有1部通至屋面。 本项目将住院部设置于北侧，距离南侧乐天大街（G108国道）道路120m、东侧恒通西路35m、北侧渭河大街80m，北侧高铁232m，医院采取临路窗户全部安装密封效果好、中空双层玻璃隔音窗，四周设置绿化隔离带，配合交通管理部门，在医院外道路上设置限鸣、限速等提示标识等措施，外环境对本项目的影响较小。 项目利用建设用地与乐天大街的高差，使建筑二层入口大平台与城市道路连接，巧妙地解决了场地高差问题，车辆通过坡道进入院区，创造外部车行系统，人行通过大平台进入建筑，实现真正意义上的人车分流、洁污分流、医患分流、人物分流等互不干扰的交通路线，故本项目平面布置合理。项目总平面布置图详见附图3。 四、项目概况 （1）项目名称及建设性质 项目名称：渭南高新区白杨医院建设项目 建设性质：新建 建设单位：渭南高新区白杨卫生院 建设地点：渭南市高新区乐天大街北侧、恒通西路西侧、渭河大街南侧 （2）地理位置及四邻关系 本项目位于渭南市高新区乐天大街北侧、恒通西路西侧、渭河大街南侧，拟建地中心坐标为：东经109.412630929°，北纬34.521205051°，高程348.474m，项目东侧紧邻空地（在建恒通西路）；南侧紧邻乐天大街（G108国道）、隔路为渭南高级中学；西侧紧邻东小寨村，北侧紧邻空地。项目地理位置图见附图1，项目四邻关系见附图2。 （3）项目建设规模及内容 本项目总占地面积为42.15亩（折合28100m2），总建筑面积为27600m2，新建综合医院楼一栋，主要包括新建门诊综合楼、医技楼、住院部、行政管理中心、附属用房及其他配套工程，设计住院病床规模300张，日接待门诊900人次，建成后形成二级甲等医院。本项目主要设置预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、医学影像科、病理科。项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，详见表1-2，各科室设置情况一览表见表1-3、主要经济技术指标表见表1-4。 表1-2 项目组成一览表 项目组成; 名称; 项目主要建设内容; 备注. 主体 工程; 综合门诊住院楼; 1栋，主体建筑属高层建筑，地下一层，地上十层，多层部分为地上三层，其中-1F~4F层为医技楼，5~10层主体建筑主要为住院部，设置300张床位，现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构，高度为42.50m；三层局部建筑主要为医技楼，框架结构，高度为15.2m，一层局部建筑为主要为门诊。; 新建. -1F; 建筑面积为1937.67m2，主要为设备机房和公共部分。; 新建. 1F; 建筑面积为5727.2m2，主要包括门诊大厅、分科门诊、健检中心、急诊、放射科、住院门厅、出院办理、病案库、消控中心、餐厅。; 新建. 2F; 建筑面积为4716.2m2，主要包括分科门诊、检验科、功能检查、内镜中心、血透中心。; 新建. 3F; 建筑面积为4716.2m2，主要包括分科门诊、行政办公、手术部、洁净通过、ICU、中心供应、静脉配置、住院药房。手术部共设7间手术室。; 新建. 4F; 建筑面积为1680.25m2，主要包括产房及产科护理单元; 新建. 5~10F; 5~10F每层建筑面积均为1390.5m2，主要为标准护理单元。每个护理单元为一层，总设置床位为300张。; 新建. 辅助 工程; 锅炉房; 锅炉房位于地下一层，建筑面积为80m2，内设2台2.1MW超低氮燃气冷凝真空热水机组，单台热水机组满足总热负荷的65%，设计供回水温度85/60℃，用于提供医技综合楼的空调及生活热水一次热媒，热源为市政天然气。; 新建. 水泵房; 位于地下一层，建筑面积为62.4m2，内设一个有效容积68m3不锈钢生活水箱和恒压变频供水设备AAB60/0.74-3-11。; 新建. 配变电所; 配变电所设于医疗综合楼地下一层，建筑面积为62.4m2，配变电所由变配电室（值班室）等组成。设1台320KW柴油发电机。; 新建. 污水处理站; 位于医院门诊综合楼南侧，主入口西侧，总占地面积为140m2，设计日处理规模为305.0m3/d，采用二级生化处理工艺，工艺流程为污（废）水→化粪池→格栅→调节池→生物处理→沉淀池→消毒接触池→排水管道。; 新建. 餐厅; 位于一层，建筑面积为100m2，设置5个灶头，燃料为市政天然气; 新建. 制氧站; 本项目的医用气体院内制氧站提供，制氧站位于主楼外东侧，气体机房位于地下一层，建筑面积为62.4m2。; 新建. 停车场; 位于门诊住院楼东侧，设置77个地面停车位。; 新建. 公用 工程; 供水; 项目供水由市政供水管网供给，乐天大街市政给水管道预埋接口接入。; 新建. 排水; 项目采取雨污分流形式，由乐天大街市政雨、污水管道预埋接口接入; 新建. 供电; 项目供电由市政供电电网供给，配置两台800KVA、1台630KVA节能型变压器，由乐天大街高压线接口接入。; 新建. 采暖制冷; 本项目采用中央空调制冷制热，冷源采用高效螺杆式冷水机组，热源近期采用燃气热水锅炉，后期建议采用市政供暖。; 新建. 环保 工程; 废水; 医疗废水; 本项目餐厅废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后，一起与医疗废水、锅炉排水、软化废水汇集，排至医院自建污水处理站，经二级生化污水处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准排放标准后，排至市政污水管网，最终排入渭南市高新区污水处理厂。; 新建. 特殊性质医疗废水; 检验科排水（特殊性质医疗废水）单独收集，交由有资质的单位处置; 新建. 生活污水; 食堂废水经隔油池（容积为10m3）处理后，与生活污水一起进入化粪池（3座，容积为250m3，位于医院综合楼南侧）处理后进入医院自建污水处理站处理，经二级生化污水处理达标后，排至市政污水管网，最终排入渭南市高新区污水处理厂; 新建. 锅炉废水; 锅炉废水降温后排入医院自建污水处理站; 新建. 软化废水; 软化废水排入医院自建污水处理站; 新建. 废气; 锅炉废气; 锅炉废气采用自带低氮燃烧器的锅炉，锅炉废气通过专用烟道高于楼顶3m排放; 新建. 污水处理站恶臭; 污水处理站位于地下，恶臭污染物通过活性炭除臭柜吸附处理后，通过15m高排气筒排放；同时污水处理站构筑物密闭，减少恶臭污染物的无组织逸散; 新建. 油烟废气; 油烟废气经净化效率不低于75%的油烟净化装置处理后排放。; 新建. 汽车尾气; 汽车尾气通过停车场周围绿化减少逸散; 新建. 备用发电机废气; 备用发电机废气经专用排烟口排放; 新建. 噪声; 所有空调机房内壁均贴吸音材料，机房门采用隔音门；空调送回风管进出机房均设消声器；水泵、风机、空调机、热泵机组采用减振机座，水泵、风机尽量选用低转速设备。水泵进出口设金属软管，水泵出口设微阻缓闭式止回阀，风管与空调机、风机连接采用柔性连接。; 新建. 固废; 一般 固废; 设置1座一般固体废物暂存间，建筑面积10m2，位于地下一层设备间。运营期生活垃圾设4色垃圾桶（含厨余垃圾）分类收集交由环卫部门处置，废油脂采用专用容器盛放，定期交由资质单位处置；废包装物定期交由废旧资源回收部门回收利用; 新建. 危险 废物; 医疗废物分类收集，暂存于医疗废物暂存间（设置1间医疗废物暂存间，位于地下一层设备间，建筑面积为10m2），定期交由资质单位处置; 新建. 检验废液由专用桶收集，暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置; 新建. 污水处理站污泥脱水消毒后交由资质单位处置; 新建. 活性炭使用专用容器存放，定期交由资质单位处置; 新建. 表1-3 楼层布置情况一览表 楼层; 科室名称; 房间名称. 地下一层; 设备机房; 生活水泵房、配电间、空调机房、气体机房、维修间、消防水池、太平间、锅炉房、水处理间. 公共部分; 电梯厅、走廊、楼梯间、强弱电间. 地上; 公共部分; 走廊、电梯厅、楼梯间、卫生间、机房、强电弱电间. 一层; 门诊; 门诊大厅、挂号收费、药房、诊室. 急诊; 急诊大厅、输液、挂号收费、护士站、办公、诊室、值班、B超、卫生间、清创、抢救、治疗、留观. 住院大厅; 出入院办理大厅、办公、更衣. 放射科; DR、CT、MR、钼靶. 消防控制中心; 消防控制中心. 病案库; 病案库、等候、办公. 餐厅; 操作间、餐厅、卫生间、更衣、休息. 二层; 门诊; 门诊大厅、诊室. 功能科; 公共走廊、等候区、卫生间. 检验科; 主任、办公、值班、卫生间、其他. 内镜中心; 洗消间、污洗、其他. 血透中心; 卫生间、污洗、OR水、其他. 三层; 分科门诊; 诊室. 手术部ICU; 手术、刷手、其他. 麻醉科 洁净通过; 手术设备机房、卫生间、其他. 行政办公; 办公室. 信息中心; /. 四层; 产房; 待产、产房、其他. 产科护理单元; 治疗、处置、检查、换药、卫生间、其他. 五至十层; 标准护理单元; 治疗、处置、检查、换药、卫生间、其他. 屋面; /; 水箱间、设备间、冷却塔. 表1-4 项目主要经济技术指标表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 总用地面积; 28100; ㎡; 42.15亩. 2; 总建筑面积; 27600; ㎡. 其中; 地上; 25662.33; ㎡. 地下; 1937.67; ㎡. 3; 建筑基地面积; 5648.2; ㎡. 4; 建筑密度; 20.10; %. 5; 绿地面积; 9835; ㎡. 6; 容积率; 1.0. 7; 绿化率; 35; %. 8; 建筑高度; 42.5; m. 9; 建筑层数; 10/-1; 层. 10; 地面停车位; 77; 辆. （4）项目主要医疗设备 本项目主要医疗设备分类一览表见下表1-5，主要医疗设备一览表见表1-6。 表1-5 主要医疗设备分类一览表 序号; 设备分类; 医疗设备名称. 1; X射线诊断、电子扫描设备; CT、DR等. 2; 功能检查设备; 心电图机、脑电图机、肌电图机、呼吸功能测定仪、新陈代谢测定仪、测听仪等；各类监护仪（多功能、多参数）；常规用的血压、血流、休温、脉搏、心音、呼吸、脉象等监测仪. 3; 超声诊断设备; 各类彩色超声多普勒监测仪，各类各型超声诊断仪. 4; 核医学设备; 状腺功能测定仪、肾图仪、肺功能测定仪. 5; 内窥镜检查设备; 类各型纤维光学内窥镜：鼻咽镜、食道镜、气管镜、胃肠镜、十二指肠镜、腹腔镜、乙状结肠镜、结肠镜、膀胱镜、阴道镜等. 6; 检验设备; 天平（电子天平）、显微镜（各类各型）、离心机、电冰箱、电导仪、各类恒温箱、全自动生化分析仪、全自动免疫化学分析仪、全自动尿常规检查分析仪、全自动血球计数分析仪、全自动血氧分析仪、尿常规、血常规等. 7; 五官科检查设备; 角膜显微镜、裂隙灯、眼压计、眼底照相机、前庭功能测定仪、口腔科用各种治疗机、耳鼻喉科用检测设备. 8; 病房、护理设备; 各种类型病床、推车、吸引器、洗胃机、无针注射器、病房用家具、护理设备等. 9; 手术设备; 各种手术用床、照明设备、手术器械、各种台（架、凳、柜）、显微外科设备、骨科专用设备、手术专用各种监护观察设备、各类麻醉机、体外循环机呼吸机等. 10; 康复、理疗治疗设备; 常规理疗设备（光、员、热、磁、水腊、超声波治疗仪）、各功能恢复训练设备、康复器械、自动牵引床、微波超短波治疗仪、磁热治疗仪. 11; 急救设备; 心脏除颤起博器、人工呼吸机、超声雾化器等. 表1-6 主要医疗设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）. 1; 核磁共振1.5T; 1台. 2; DR（X线数字化成像系统）digital; 2台. 3; DR（X线数字化成像系统）单板DR; 2台. 4; CT（256排、128排各1）; 2台. 5; 移动式C形臂X射线机; 1台. 6; 口腔数字化全景X光机; 1台. 7; 彩色多普勒超声诊断系统; 1套. 8; 全自动血液分析仪; 1台. 9; 四维彩超; 2台. 10; 全自动免疫组化染色仪; 1台. 11; 冷冻切片机; 1台. 12; B 超机（彩色）; 4台. 13; B 超机（阿洛卡）; 2台. 14; 全自动生化分析仪; 2台. 15; 全自动血凝仪; 1台. 16; B 超机（便携式彩色）; 2台. 17; 超声经颅多普勒流血分析仪; 1台. 18; 内窥镜检查设备; 20台. 19; 五官科检查设备; 16台. 20; 经颅多普勒血流分析仪; 2台. 21; 血液透析机; 15台. 22; 全自动清洗消毒器; 1台. 23; 超声乳化仪; 1台. 24; 呼吸机; 10台. 25; 麻醉机; 8台. 26; 摄像及高辉度冷光系统; 2台. 27; 超声刀; 2台. 28; 碎石清石系统; 1台. 29; 体外冲击波碎石机; 1台. 30; 医用内窥镜摄像系统; 2台. 31; 呼吸机（新生儿德尔格EvitaV300）; 4台. 32; 高压真空灭菌器; 1台. 33; 十二导动态心电图; 4台. 34; DSA 心脑血管介入设备; 1台. 35; ICU 设备; 1套. 36; 眼科设备; 16台. 37; 耳鼻咽喉科设备; 12台. 38; 医院信息管理系统; 10台. 39; 财务管理系统; 1套. 40; 药物监控系统; 1套. 41; 医院视频监控系统; 1套. 42; 微创外科设备; 1套. 43; 心脏除颤起博; 1台. 44; 超声雾化器; 1台. 45; 检验设备; 18台. 46; 锅炉; 2台. 47; 废气处理设施; 1套. 48; 医务车辆; 5辆. 49; 柴油发电机; 1台. 50; 污水处理站设备; 1套. 51; 冷却塔; 1台. 52; 油烟净化装置; 1台. 53; 臭气处理装置; 1台. 54; 空调机组; 1套. 注：表中CT机、DR机等放射性诊疗设备，该部分的放射源不在本次评价范围之内，建议建设单位根据环境保护条例等要求，委托具有辐射影响评价资质单位进行评价。 （5）项目主要原辅材料 本项目常用的医用材料有一次性手套、一次性针管、医用口罩、医用棉签、生理盐水等；消毒剂主要有医用酒精、清洗液等；医院污水处理站消毒采用二氧化氯发生器，使用HCl和NaClO2，本项目主要原辅材料用量见表1-7。 表1-7 项目主要原辅料一览表 序号; 品名; 规格; 单位; 年用量. 一; 医用材料. 1; 真空采血针; /100支; 包; 25. 2; 一次性尿杯; /1000个; 条; 5. 3; 一次性手术单（90*150）; /5个; 包; 20. 4; 血常规管; /100支; 包; 10. 5; 一次性采血巾; 个; 个; 3000. 6; 尿试纸; /100条; 筒; 30. 7; 一次性尿吸管; /100支; 包; 30. 8; 口罩; /20个; 包; 100. 9; 乙肝五项检测试剂; /96人份; 套; 5. 10; PE手套薄膜; /1包; 包; 20. 11; 非牛顿流体质控; /100ml; 瓶; 5. 12; 一次性试管; /500支; 包; 10. 13; 普通生化管; /100支; 包; 300. 14; 小棉签; /20小包; 包; 100. 15; 卫生纸; /10卷/提; 提; 200. 16; 黄色垃圾袋; /把; 把; 50. 17; M-热敏打印纸2.65; /4小卷; 卷; 100. 18; 一次性手套（乳胶）; /100支; 包; 50. 19; 优利特尿试纸; /100条; 筒; 100. 20; 热敏打印纸; /4小卷1包; 卷; 500. 21; 来苏水; /1瓶; 瓶; 20. 22; 幽门螺旋杆菌（乳胶法）; /1盒40人份; 盒; 520. 23; 糖化血红蛋白; /1盒20人份; 盒; 100. 24; 甲肝抗体检测试剂; /96人份; 套; 20. 25; 谷丙转氨酶ALT（半自动）; /180ml/240人份; 盒; 60. 26; 汇力血糖; /1*100ml 1*10ml/60人份; 盒; 50. 27; 乙肝五项检测; /1盒25人份; 人份; 100. 28; 心电图纸215; /1卷; 卷; 80. 29; 一次性呼吸过滤器; /1个; 个; 860. 30; 大棉签; /1包; 包; 80. 31; 乐凯X线胶片; /100张; 盒; 20. 32; 一次性手术单（40*50）; /50片; 包; 55. 33; 一次性窥器; /1个; 个; 1152. 34; 藕合剂; /1桶; 桶; 20. 35; M-3O溶血素430; /500ml/500人份; 瓶; 15. 36; 移液器吸头（黄）; /1000个; 包; 20. 37; 溶血剂365; /1000ml/500人份; 瓶; 5. 38; 生理盐水; 瓶; 450. 二; 消毒剂. 39; 安尔碘; /60ML; 瓶; 10. 40; 迈瑞EZ清洗液; /100ml; 瓶; 10. 41; 酒精75%; /1瓶; 桶; 10. 42; M-3D稀释液193; /20L/500人份; 箱; 5. 43; BC冲洗液143; /5500ml/1000人份; 箱; 5. 44; 84消毒液; /1瓶; 瓶; 20. 45; 迈瑞探头清洗液; /50ml; 瓶; 10. 46; 稀释液150; /20L/500人份; 箱; 2. 47; 清洗液190; /5000ml/1000人份; 箱; 5. 三; 污水处理站. 48; 工业盐酸; 储存量10kg，微黄色溶液，瓶装; kg; 50. 49; 次氯酸纳; 储存量10kg，微黄色溶液，瓶装; kg; 50. 四; 能源. 50; 电; kw·h/年; 2.3万. 51; 新鲜水; 吨/年; 84530.6. 52; 天然气; m3/年; 134.35万. 主要原料介绍见下表1-8。 表1-8 项目主要原料理化性质一览表 原料; 理化性质. 生理盐水; 0.9%的氯化钠水溶液，无色的澄明液体；味微咸。用药过量可致高钠血症和低钾血症，并能引起碳酸氢盐丢失。. 医用酒精; 酒精是一种无色透明、易挥发，易燃烧，不导电的液体。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。凝固点-117.3℃。沸点78.2℃。能与水、甲醇、乙醚和氯仿等以任何比例混溶。有吸湿性。与水能形成共沸混合物，共沸点78.15℃。乙醇蒸气与空气混合能引起爆炸，爆炸极限浓度3.5~18.0％（W）。酒精在70％（V）时，对于细菌具有强烈的杀伤作用．也可以作防腐剂，溶剂等。处于临界状态（243℃、 60kg／CM·CM）时的乙醇，有极强烈的溶解能力，可实现超临界淬取。 LD50：7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）。 LC50：37620mg/m3，10h（大鼠吸入）。. 碘酒; 红棕色澄清液体；有碘与乙醇的特性。碘酒也叫碘酊，碘和碘化钾的酒精溶液。能渗入皮肤杀死细菌（2%~3%碘酒用作皮肤消毒。1%碘酒用作口腔黏膜消毒）。含碘（I）应为1.80％~2.20％（g/ml），含碘化钾（KI）应为1.35％~1.65％（g/ml）。不能大面积使用碘酒，以防大量碘吸收而出现碘中毒。. 84消毒液; 84消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO）。无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5～6.5%。. 二氧化氯 （ClO2）; 是一种水溶性的强氧化剂，在常温常压下是黄绿色的气体。分子量为67.45，沸点11℃，熔点-59℃。二氧化氯在水中以二氧化氯单体存在，不聚合生成ClO2 气体，在20℃和4Kpa压力下，溶解度为2.9g/L。在水中不与有机物结合。二氧化氯消毒灭菌剂属无毒级产品. 盐酸; 盐酸是氯化氢（HCl）的水溶液，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。盐酸是胃酸的主要成分，它能够促进食物消化、抵御微生物感染。. 五、项目公用工程 （1）给水 项目供水由市政供水管网供给，乐天大街市政给水管道预埋接口接入，引入一路DN150，水压0.30MPa的给水管作为院区供水水源。水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。 ①自来水供应系统 地下室生活水泵房内设一个有效容积68m3不锈钢生活水箱和恒压变频供水设备AAB60/0.74-3-11，其中Q=60m3/h，H=0.74Mpa，N=11.0kw。屋顶水箱间设一个有效容积36m³消防水箱，并设一组消防增压稳压装置。生活水箱内设有水箱高区生活给水采用恒压变频供水设备供水，低区生活给水采用市政管网直接供给。 ②开水供应系统 病房楼每层设电加热开水器，24小时供应开水。开水器供水由各区冷水管道供给。 ③热水系统 本工程暂无市政热源条件，采用燃气锅炉制备热水，机组设置于地下室。采用集中热水供应方式。供水范围：病房、手术室、产科、厨房，采用全日制热水供应系统。 （2）排水 本项目采用雨、污分流制。雨水为内排水方式，在室外经管道收集后，排至市政雨水管网。病房采用污、废分流制，医技部分采用污废合流。本项目餐厅废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后，一起与医疗废水、锅炉排水、软化废水汇集，排至医院自建污水处理站，经二级生化污水处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准排放标准后，排至市政污水管网，最终排入渭南市高新区污水处理厂；检验科废水（特殊性质医疗废水）单独收集，交由有资质的单位处置。 （3）供电 项目供电由市政供电电网供给，由乐天大街高压线接口接入高压10kV双路至地下一层变配电室，两路电源互为备用，作为主供电源，每一路电源均能保证本建筑的全部负荷用电，配电室配置两台800KVA、1台630KVA节能型变压器。设1台320KW柴油发电机，性能等级不低于G3级，作为备用电源，安装位置在地下一层发电机房内，应急段母线电源引自柴油发电机。 （4）采暖制冷 本工程暂无市政热源条件，本项目近期采用燃气锅炉制备热水，机组设置于地下室，后期建议采用市政供暖。本项目采用中央空调制冷制热，空调总冷负荷约为2400kW。冷源采用2台（1258KW）水冷螺杆式冷水机组，放置于地下一层空调机房内，设计供回水温度为7/12℃。冷却塔与冷水机组一一对应，放置于主楼屋面。除放射科、信息机房及消防控制室采用多联机+新风系统，MRI采用恒温恒湿专用空调，其他房间均采用风机盘管+新风系统，大空间采用一次回风全空气系统。 本项目热源采用燃气真空热水机组，空调总热负荷约为2300kW，生活热水负荷约为1000kW。锅炉房位于地下一层，设2台2.1MW超低氮燃气冷凝真空热水机组，单台热水机组满足总热负荷的65%，设计供回水温度85/60℃，用于提供医技综合楼的空调及生活热水一次热媒。 （5）医用气体系统 本项目的医用气体院内制氧站提供。制氧站位于主楼的东侧。医疗气体系统包括：氧气、真空吸引、压缩空气、笑气、氮气及废气系统。真空泵房、空压机房设在地下室，供氧管道拟由室外液氧站接入，笑气、氮气钢瓶及废气泵设在手术设备层。 氧气供应系统：病房、手术室、急诊等房间供应氧气，氧气由管道输送。气源拟为室外液氧站。手术室设两路氧气管道。 吸引系统：真空吸引系统应用在病房、手术室、急诊等处，用于排除病人体液、污物和治疗液体。真空废气经消毒过滤后高空排放。 笑气、氮气系统：手术室设笑气、氮气独立供应系统。笑气、氮气总线设在设备层钢瓶室，通过管路输送到各手术室用气点。废气经废气排放泵高空排放。 压缩空气：手术室、病房设压缩空气供应系统，压力0.4Mpa。 - 天然气 - 本项目天然气采用市政天然气管道供给。 六、劳动定员与工作制度 （1）医院人员配置 按照《卫生部关于发布<综合医院组织编制原则试行草案>的通知》（（78）卫医字第1689号）的规定“综合医院病床与工作人员之比，根据各医院的规模和担负的任务，设置医院工作人员为220人（其中卫生技术人员为100人，党政及其他技术人员为78人，工勤人员为42人）。 （2）工作制度 医院实行“三班运转制”工作制度，年工作日为365天。具体为：卫生技术人员实行岗位责任制，采用8小时工作制或不固定工作时间；党政及其他技术人员实行每周5天工作制，每天工作8小时；工勤人员采用8小时工作制或“三工一休”制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场勘查，场地存在8户住户，其余为空地，根据规划，现存的8户居民正在进行搬迁，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形地貌、地质、气候气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 渭南市地处陕西关中渭河平原东部，东濒黄河，与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤，总面积约13134km2。渭南市位居新亚欧大陆桥的重要地段，是陕西省和西部地区进入中东部的“东大门”。 渭南国家高新技术产业开发区（简称渭南高新区）是国家关中高新技术产业开发带的重要组成部分，是渭南市对外开放的窗口，是渭南科技创新和体制创新的基地和实验区，规划面积31平方公里。渭南高新区位于秦、晋、豫黄河金三角腹地，是中原通往西南、西北的必经之地。 本项目位于陕西省渭南市高新区乐天大街北侧、恒通西路西侧、渭河大街南侧，项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 渭南市地势以渭河为轴线，形成南北两山、两塬和中部平川五大地貌类型区。境内大中尺度地貌是以渭河为轴线，从渭河平原向南北山地呈梯级上升的槽谷地形。最低一级为渭洛河下游冲积平原，地势由西向东缓降，地面宽阔平坦，海拔330～400m，外侧为黄土台塬，地势升高，原面微斜，海拔500～1000m左右，间有河沟切割，原面基本完整。南北山麓地带为山前洪积扇裙或山麓坡积洪积倾斜台塬。地面倾斜，沟谷较密，沟口为洪积锥，各处海拔不一。南北边缘为石质山地，南边是秦岭太华山，为一构造剥蚀中山，海拔多在1000～2300m之间，最高峰草链岭海拔2645m。北边是构造剥蚀低山，是黄龙山的东南延伸部分，习称北山，海拔800～1500m，最高峰大岭海拔1783m。山区地形破碎，岭谷相间，沟谷多呈“V”型，山峰林立，陡崖削壁。黄河渭河沿岸及大荔沙苑有片状沙地和风积沙丘。冲积平原、黄土台塬中散布着一些长形的侵蚀构造洼地，底部为湖泊沼泽，周围土壤盐渍。南部山区有零星古冰川地貌遗址，中山顶部又有寒冻地貌出现，故渭南地区山川、台塬、丘陵、沟壑、沙丘、湖泽、冰川寒冻地貌皆有，组成盆地形态。 渭南高新区位于渭河在渭南地区最上游地区的右侧河漫滩和河谷阶地区域，属渭河冲积平原。地形总趋势呈南高北低之势，倾向渭河，东西开阔，地势平坦，自然标高在357-368.5米，高出渭河水面20-30米，坡度系数为0.82%。由北向南依次为渭河高漫滩、渭河二级阶地、渭河三级阶地及冲沟。土壤组成为：上部0-5米为黄土类砂质粘土，夹1-2层古土壤层，下部为砂孵石层。地耐力为10-15吨/平方米。 3、地质构造 渭南市处于秦岭东西向构造带的东部与祁吕贺山字型构造的前弧东翼，以及新华夏构造体系第三沉降带的复合部位。南部是华北地台南侧秦岭加里东纬向构造带北部的秦岭元台拗折断带；北部属鄂尔多斯地台的陕北盆缘褶皱区；中部是汾渭地堑的渭河阶梯状断陷区，形成了南北隆起、中部拗陷的大地构造骨架。 渭南地区自太古界至新生界地层均有分布，发育齐全。在秦岭北缘及韩城禹门口一带出露太古界和元古界的变质岩系及不同时期的侵入岩；北部地区的黄龙山、将军山、尧山及南部的金堆城地区分布有古生界沉积岩，中生界碎屑岩多出露于山区及沟谷中，且多被黄土覆盖；第三系红层主要分布于秦岭北坡，北山南缘及渭北二级台塬；第四系黄土及松散堆积层分布广泛，成因复杂，种类繁多，覆盖于老岩层及二级以上的河谷阶地之上。 根据实地调查和查阅相关资料，本项目厂址所在区域无不良地质现象。 4、气候、气象 气候：渭南市区气候属暖温带半湿润、半干旱气候，常年受季风影响，四季分明，光照充足，雨量适宜。 气温：年平均气温13.4℃，一月平均气温-0.7℃，七月平均气温26.7℃，极端最低气温16.7℃，极端最高气温42.2℃。 气压：年平均气压975.3hpa，一月平均气压为984.5hpa，七月平均气压为962.5hpa。 相对湿度：年平均相对湿度70.0%，一月平均相对湿度为66.0%，七月平均相对湿度为79.0%。 降水量：年降水量为576.8mm，月平均最大降水量为98.7mm（9月），月平均最水降水量为4.8mm（12月），日最大降水量为104.8mm，降水多集中在7、8、9三个月。冬季最大积雪厚度为17.0cm，最大冻土厚度为240.cm。 风向：常年主导风为东北风，频率为14%，多年平均风速为2.3米/秒，最大风速为15.3米/秒。 5、水文现状 （1）地表水 渭南市地处渭河、洛河和黄河的交汇处，水资源丰富，三河平均径流量486.92 亿m3，水资源总量20.06亿m3，占全省水资源总量的4.4%，可利用量5.65亿m3。其中，分布于黄龙区0.74亿m3，渭北高塬沟壑区2.55亿m3，渭北台塬区4.57亿m3，渭河平原区6.63亿m3，渭河南塬区1.32亿m3，秦岭山区4.25亿m3。 渭南市多年平均径流量8.88亿立方米，占全省地表水资源量的2.11%。平均径流深67.6mm，较全省204mm平均径流深低136.4mm。境内因受降水的地域分布与地形、地貌等下垫面因素的综合影响，年径流与年降水的分布规律基本一致。南北呈带性差异，径流深由南、北山地向渭河平原递减。秦岭山地年平均径流深325mm；渭河南塬年均径流深103mm；北部黄龙山区年均径流深85mm；渭北台塬区年均径流深37mm；渭河平原平均径流深20mm。 渭南市内河流的天然水质比较好，酸碱度在7.0～8.2之间，多属弱碱性。酸碱度、离子含量及总硬度的地域变化趋势由北向南递减。河流水的类型属碳酸盐类，从北向南由钠组向钙组过渡。渭河干流段及南山诸支流，矿化度小于0.3g/L，酸碱度7.0～8.0，总硬度4.2德国度～8.4德国度。水质属重碳酸钙类，属软水；洛河干流段及诸支流，矿化度为0.5g/L～1.0g/L，酸碱度7.8～8.2，总硬度8.4德国度～16.8德国度。水质属重碳酸钙类，为中等硬水；黄龙山区的入黄支流，矿化度为0.3g/L～0.5g/L，总硬度8.4德国度～16.8德国度，为碳酸钠类，为中等硬水；富平、蒲城、大荔卤泊滩盐池洼等地一带明水，分布有离子总量大于1.0g/L的氯化物类水质，总硬度大于25.2德国度，属极硬水。 本项目所在区域主要地表水系为渭河，根据《陕西省水环境功能区划》，渭南境内渭河水质段为Ⅳ类。渭河位于本项目北侧，距离约为1.637km。 （2）地下水 渭南市地下水和总补给量为15.08亿m3。其中降雨入渗补给10.69亿m3，河流渗漏补给0.81亿m3，渠道渗漏补给1.50亿m3，农田灌溉渗漏补给0.92亿m3，井灌回归补给0.61亿m3，库塘渗漏补给0.18亿m3，山前侧向补给0.37亿m3。 从年总补给量中剔除潜水蒸发量1.72亿m3，矿化度大于2g/L水量1.73亿m3，全市地下水有效资源量为11.63亿m3。分布于黄龙山丘区2.12亿m3，渭北台塬区2.71亿m3，渭河平原区4.51亿m3，渭南塬丘区1.14亿m3，秦岭山岭区1.16亿m3。 境内地下水可开采量为埋深小于100m，矿化度小于2g/L，井深小于300m等条件下的水量，选用平均开采系数0.571，全市地下水可开采量为6.56亿m3，占地下水有效资源量56.4%。 市内潜水化学成分及矿化作用，由山前地带或河流上游向盆地中心或下游递增，出现盆地型和河谷型的双重特征。境内多数地方潜水无色、无味、透明，水温13.8℃～17.8℃，水化学类型多为重碳酸及重碳酸—硫酸型，矿化度小于1g/L；酸碱度一般为6.8～8.7；氯离子含量一般小于200mg/L；硫酸根离子含量一般小于300mg/L。大部分适于人畜饮用、农田灌溉及工业用水。 渭南地区地下水较为丰富，在可利用的水资源中占有很重要的地位。可开采量为9.63亿m3/a，可开采模数地域差异很大，总补给量为15.08亿m3/a。地下水在南北山区储存于基岩中，其余则赋存于松散岩层中，多数为上下叠置的双层或多层含水岩层。 根据实地调查和查阅相关资料，本项目所在区域地下水丰富。 6、动植物现状 渭南市有野生动物360多种，其中受国家保护的珍稀动物23种，如丹顶鹤、黑鹳、大天鹅、青羊、金鸡等。人工饲养的畜禽20多种，其中以秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优，驰名全国。全市有野生植物2500多种，栽培植物150多种，主要有小麦、玉米、谷子、薯类、豆类、棉花、烟叶、油菜、花生、芝麻、苹果、花椒、红枣、柿子、核桃、板栗、杏、梨等。 本项目位于评价区植被以人工绿化植被为主，属典型的城市生态系统，项目所在地无天然林和原生自然植物群落。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） ## 一、大气环境质量现状 ## （1）环境空气质量达标区判定 本项目位于陕西省渭南市高新区乐天大街北侧、恒通西路西侧、渭河大街南侧，隶属于渭南市高新区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据陕西省生态环境厅办公室（2019年1月11日）发布的《环保快报（2019-7）2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中渭南市高新区环境空气6个监测数据，见表3-1。 表3-1 项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标分析. 可吸入颗粒（PM10）; 年平均质量浓度; 123ug/m3; 70ug/m3; 175.7; 超标. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量浓度; 61ug/m3; 35ug/m3; 174.3; 超标. 二氧化硫（SO2）; 年平均质量浓度; 10ug/m3; 60ug/m3; 16.7; 达标. 二氧化氮（NO2）; 年平均质量浓度; 57ug/m3; 40ug/m3; 142.5; 超标. 一氧化碳（CO）; 第95百分位浓度; 2.0mg/m3; 4mg/m3（24小时平均）; 50; 达标. 臭氧（O3）; 第90百分位浓度; 162ug/m3; 160ug/m3（日最大8小时平均）; 101.25; 超标. 由基本污染物环境质量现状监测统计结果可以看出，评价区域SO2、CO年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求，NO2、PM2.5、PM10、O3年平均质量浓度值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 ## （2）特征污染物环境质量现状 本项目所在地常年主导风向为东北风，为了解项目所在地区环境空气中特征污染物环境质量现状，本项目大气特征因子委托陕西华境检测技术服务有限公司于2019年11月14日~11月20日对项目地及项目地下风向环境空气特征因子（H2S、NH3）进行了监测。监测点位采样、样品分析方法和数据处理按国家环保局编写的《环境空气监测技术规范》执行。 ①监测点位 本次现状监测共布设2个环境空气质量监测点，监测点：G1点布设在项目地，G2点布设在下风向北灵阳村。 ②监测因子 监测项目：H2S、NH3 ③监测分析方法 监测分析方法见下表： 表3-2 环境空气质量现状监测分析方法 分析项目; 分析方法及来源; 方法检出限; 分析仪器、编号及有效日期. 氨; 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009; 0.01mg/m3; V-5800可见分光光度计SHXHJ-FX-004. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法（B） 《空气和废气监测分析方法》（第四版） （增补版）国家环境保护总局（2003）第五篇 第四章 第十节（三）; 0.001mg/m3. ④采样时间及监测频率 H2S、NH3于2019年11月14日~2019年11月20日进行补充监测，连续监测7天，H2S、NH监测1h值，每天监测4次。 ⑤监测结果与评价 表3-3 H2S、NH3补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 项目地; 0; 0; H2S; 2019.11.14~11.20; /; /. 0; 0; NH3; 2019.11.14~11.20. 下风向; -80; -650; H2S; 2019.11.14~11.20; 西南; 664. -80; -650; NH3; 2019.11.14~11.20. 表3-4 其他污染物环境质量现状表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 项目地; 0; 0; H2S; 1h; 10; 2~4; /; /; 达标. 0; 0; NH3; 1h; 200; 70~120; /; /; 达标. 下风向; -80; -650; H2S; 1h; 10; 未检出; /; /; 达标. -80; -650; NH3; 1h; 200; 50~80; /; /; 达标. 监测结果表明：评价区环境空气中各监测点中H2S、NH3监测值均符合《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中要求。 二、声环境质量现状 本项目声环境质量现状委托陕西华境检测技术服务有限公司于2019年11月14日~ 15日对项目地场地四周及敏感点声环境质量进行监测，监测结果见表3-5。 表3-5 声环境质量监测结果统计表 单位dB（A） 监测地点; 11月14日; 11月15日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂区东侧; 46; 42; 45; 42. 2#厂区西侧; 47; 43; 46; 42. 3#厂区南侧; 56; 45; 55; 45. 4#厂区北侧; 45; 43; 45; 42. 5#东小寨; 48; 45; 47; 44. 6#渭南高级中学; 47; 44; 48; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类：昼间60，夜间50. 监测结果表明，项目场地四周昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；敏感点昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在地声环境质量现状良好。 三、生态环境质量现状 本项目拟建地区域地势平坦，周围主要为城市生态系统，植被主要为人工植被。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于渭南市高新区乐天大街北侧、恒通西路西侧、渭河大街南侧，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目大气环境影响评价确定为二级，因此大气环境影响评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，主要环境保护目标具体见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 相对厂址方位/m; 保护内容; 相对厂界距离/m; 环境功能区. X; Y. 大气环境; 612; 2109; 西庆屯村; 东北侧; 230户/805人; 2219; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. -1485; 259; 张义村; 西北侧; 400户/1400人; 1586. -1413; 0; 张西村; 西侧; 500户/1750人; 1413. -1025; 0; 张东村; 西侧; 150户/525人; 1025. 0; 0; 东小寨村; 西侧; 60户/180人; 紧邻. 1978; 0; 白杨乡; 东侧; 150户/525人; 1978. 0; -50; 渭南高级中学; 南侧; 6000人; 50. -2226; -514; 史家村; 西南侧; 170户/595人; 2216. -1901; -1754; 和家村; 西南侧; 150户/525人; 2432. -981; -2085; 肖家村; 西南侧; 100户/350人; 2159. -1406; -386; 马池刘村; 西南侧; 80户/300人; 1502. -780; 0; 陕西铁路工程职业技术学院; 西侧; 2300人; 780. -339; 0; 渭南职业技术学院; 西侧; 3500人; 339. -1116; -11195; 张东新村; 西南侧; 130户/455人; 1531. -323; -1195; 渭南轨道交通运输学校; 西南侧; 2200人; 1200. -80; -650; 北灵阳村; 西南侧; 150户/525人; 664. 0; -1019; 南灵阳村; 南侧; 100户/350人; 1019. 0; -2066; 大闵村; 南侧; 150户/525人; 2066. 319; -521; 南刘村; 东南侧; 80户/280人; 618. 690; 0; 白杨村; 东侧; 500户/1750人; 690. 1048; -1448; 高新区第一小学; 东南侧; 1200人; 1780. 536; -1905; 金城花园; 东南侧; 330户/1155人; 1767. 948; -828; 时代新城; 东南侧; 700户/2450人; 1238. 1416; -1200; 豪润新都; 东南侧; 650户/2275人; 1972. 1892; -1450; 逸境华府; 东南侧; 550户/1925人; 2401. 0; -1214; 高新幸福城; 南侧; 150户/525人; 1214. 声环境; 0; 0; 东小寨村; 西侧; 60户/180人; 紧邻; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 0; -50; 渭南高级中学; 南侧; 6000人; 50m. 地表水; 0; 1637; 渭河; 北侧; /; 1637m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类.

- 评价适用标准

| 环境 质量 标准 | （1）环境空气质量 项目所在地环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改清单；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（μg/m3）; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改清单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NH3; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值. H2S; 1小时平均; 10. （2）声环境质量 声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表4-2 声环境质量标准限值 区域名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 项目区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | （1）废气 施工期施工场地扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期污水处理站恶臭排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3规定的最高允许浓度；餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中中型标准；天燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，锅炉高度设置参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。 表4-3 施工场界扬尘排放限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值 （mg/m3）. 1; TSP; 周界外 浓度最高点; 土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 表4-4 恶臭污染物执行标准 执行标准及级别; 氨; 硫化氢; 臭气浓度（无量纲）. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3最高允许浓度，mg/m3; 1.0; 0.03; 10.0. 表4-5 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，≤3; ≥3，≤6; ≥6. 对应灶头总功率; ≥1.67，≤5.00; ≥5.00，≤10; ≥10. 对应排气罩灶面纵投影面积; ≥1.1，≤3.3; ≥3.3，≤6.6; ≥1，≤6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除率（%）; 60; 75; 85. 表4-6 运营期锅炉废气排放限值 执行标准及级别; 污染因子; 标准限值. 单位; 数值. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉; 颗粒物; mg/m3; 烟囱排放口; 10. SO2; mg/m3; 烟囱排放口; 20. NOx; mg/m3; 烟囱排放口; 50. （2）废水 运营期废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准； 表4-7 废水排放标准限值 标准名称; 执行标准; 项目; 标准值; 单位. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 预处理; COD; 250; mg/L. BOD5; 100; mg/L. SS; 60; mg/L. 粪大肠菌群数; 5000; MPN/L. 动植物油; 20; mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）; B级; 氨氮; 45; mg/L. 总氮; 70; mg/L. 总磷; 8; mg/L. （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类类标准。 表4-8 噪声排放标准限值 区域名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; dB（A）; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. （4）固体废物 一般固体废弃物排放执行《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单中相关规定；医疗废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求；污水处理站污泥及化粪池污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。本项目废气总量控制指标：SO20.054t/a、NOX0.82t/a；废水总量控制指标COD1.72t/a、氨氮0.09t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程图 项目所在地目前为空地，施工期对环境的影响主要表现在施工扬尘、废气、废水、噪声、固体废弃物等方面的污染。施工期工艺流程及产污环节如图5-1所示。 图5-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期流程图 本项目运营期流程及污染环节如下图5-2所示。 图5-2 项目运营期流程及产污环节图 根据项目工艺流程分析，本项目施工期、运营期具体产生污染情况见表5-1。 表5-1 施工期、运营期污染产生情况一览表 污染类别; 时期; 污染源名称; 主要污染因子. 废气; 施工期; 施工扬尘; 粉尘. 施工机械废气; NOx、CO、THC. 装修废气; 甲醛、二甲苯和甲苯. 汽车尾气; NOx、CO、THC. 运营期; 污水处理站恶臭; NH3、H2S. 锅炉废气; SO2、NOx、TSP. 食堂油烟废气; 油烟. 备用发电机废气; NOx、CO、THC. 停车场汽车尾气; NOx、CO、THC. 废水; 施工期; 施工废水; SS. 机械维修冲洗废水; 石油类、COD和SS. 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油. 运营期; 生活污水; COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油. 医疗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群. 锅炉废水; 铁锈. 软化废水; Ca2+、Mg2+等盐类. 噪声; 施工期; 噪声; 机械噪声. 车辆形式噪声. 运营期; 噪声; 水泵、锅炉、风机、冷却塔等噪声. 车辆形式噪声. 固废; 施工期; 生活垃圾; 一般固废. 建筑垃圾; 建筑材料、废包装袋、废弃材料. 装修垃圾; 废油漆、涂料. 运营期; 医疗废物; 危险废物. 检验废液; 危险废物. 污水处理站污泥; 危险废物. 污水处理站除臭柜产生的废活性炭; 危险废物. 废包装袋; 一般固废. 餐厨垃圾; 一般固废. 废油脂; 一般固废. 生活垃圾; 一般固废. 主要污染工序 一、施工期污染源分析 1、施工期废气 - 本项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械废气及运输车辆尾气、装修废气。 （1）施工扬尘 本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘更严重。施工扬尘起尘量与许多因素有关，主要决定于运用挖土机进行土石方开挖、堆存及土石方外运时产生的扬尘量，属无组织面源排放，源强不易确定，沉降快，一般影响范围较小。 - 施工机械废气及运输车辆尾气 本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，它们以柴油为燃料，都会产生少量的废气，包括CO、THC、NOx等；运输车辆产生少量的尾气，尾气主要污染物CO、NOx、THC等。 - 装修废气 该项目建成后投入使用前，项目内主体工程将进行装修，装修中使用涂料、油漆将会有废气产生，涂料废气中有害气体主要为油漆废气，油漆废气的主要污染因子为油性涂料中的甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙醇等，装修废气的排放属无组织排放。装修材料应使用经过认证的环保材料。 2、施工期废水 项目施工期采用商品砼，不产生混凝土拌合废水，施工期废水主要为施工废水、机械维修冲洗废水和生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要包括打桩阶段的泥浆废水、各种车辆冲洗水。根据类比监测调查，施工废水主要污染物是SS，SS浓度为1000~3000mg/L之间，产生量约1.2m3/d，施工期20个月，施工废水产生量共为720m3。 （2）机械维修冲洗废水 机械维修冲洗废水主要产生于机械修配过程中，主要污染物为石油类、COD和SS，浓度分别为10~30mg/L、25~200mg/L、500~4000mg/L；工程主要施工机械及车辆约50台，每辆车用水指标为30L/台计，废水产生系数为0.8，高峰期产生维修保养废水1.2m3/d，施工期20个月，机械维修冲洗废水产生量共为720m3。 （3）生活污水 生活污水主要来源于施工营地生活排污，主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮等，根据同类已建工程施工区生活污水监测资料，COD浓度为300mg/L，BOD5浓度为200mg/L，SS浓度为200mg/L，氨氮浓度为30mg/L。本工程施工高峰人数为100人，生活用水量按35L/人·d计，废水产生系数为0.8，则生活污水产生量为2.8m3/d，施工期20个月，生活污水产生量共为1680m3。 3、施工期噪声 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。新建建筑施工过程一般分为土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。各个施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表5-2。施工期运输车辆噪声类型及声级见5-3。 表5-2 施工期主要机械设备噪声源强表单位：dB（A） 施工阶段; 设备名称; 声级; 距声源距离（m）; 施工阶段; 设备名称; 声级; 距声源距离（m）. 土石方; 翻斗机; 89; 5; 基础施工; 吊车; 73; 5. 推土机; 86; 5; 工程钻机; 73; 5. 装载机; 90; 5; 风镐; 92; 5. 移动式空压机; 92; 5. 结构施工; 振捣棒; 86; 1; 装修安装; 升降机; 78; 1. 切割机; 88; 1. 吊车; 73; 5; 室内; 角磨机; 90; 5. 电锯; 93; 5. 木工刨; 90; 5. 表5-3 施工期运输车辆声级 车辆类型; 运输内容; 声级/ dB（A）. 大型载重机; 土方外运; 90. 混凝土罐车、载重机; 钢筋、商品混凝土; 80～85. 轻型载重卡车; 各种装修材料及必要的设备; 75. 4、施工期固体废物 施工期固体废物主要包括弃土石、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾、装修垃圾等。 （1）弃土石 项目建设将产生大量的土石方，部分土石方用于回填，剩余土石方作为渣土外运。项目场地地势较为平坦，弃土石方主要来源于土地平整，项目开挖表土和土石方分别堆存于临时表土堆场和堆土场，并在临时堆场四周开挖截排水沟，以排除雨水及渗水，堆场四周坡脚采用带状土加固，防止水土流失，表土分层堆放，堆土采取苫盖等措施。剥离的表土作为后期绿化施工覆土用，未利用的表土和弃土一起运送至住建部门指定的建筑垃圾填埋场。 （2）建筑垃圾 施工建筑垃圾主要为基础开挖及土建工程产生的施工砖瓦石块、渣土、泥土、废弃的混凝土、水泥和砂浆等。根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈俊，何晶晶等人，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），新建项目建设过程中建筑垃圾产生量约为20~50kg/m2，评价按均值20kg/m2计算。本项目总建筑面积27600m2，施工期产生的建筑垃圾约为552t。对于建筑垃圾应采取有计划的堆放，分类处置、综合利用，可以自行回填利用一部分，少量弃土将就近运往指定的建筑垃圾填埋场处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾来源于施工人员生活过程中遗弃的废弃物，以有机物为主。施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期最大施工人数按100人计算，生活垃圾产生量约50kg/d，收集后由环卫部门运往城市生活垃圾填埋场处置。 （4）装修垃圾 装修期间油漆、涂料在使用过程中产生的废物，以及残余物的废弃包装物等属于危险废物，处置不当会对环境和人体产生较大影响。应当分类专用容器收集，交由有资质单位处置。 5、施工期生态影响分析 施工期对生态环境的影响主要表现为对土地的永久占用，改变了土地利用类型，使土地原有使用功能丧失和地表植被遭到破坏，从而使绿化面积减少，造成生物量的损失。项目建设场地的平整、基坑开挖将引起地表植被破坏以及地表地貌的改变，致使土壤结构疏松，增大地表裸露面积，大风天气及雨季会产生水土流失等生态问题。 二、运营期 1、运营期废气污染源分析 运营期废气主要为锅炉废气、污水处理站恶臭、食堂油烟废气、备用柴油发电机废气、汽车尾气。 （1）锅炉废气 项目锅炉房位于门诊住院综合楼负一层，设2台2.1MW燃气热水锅炉冬季运行120天进行供暖。2.1MW燃气热水锅炉耗气量为233.25Nm3/h，则锅炉燃气消耗量为134.35万m3/a。天然气为清洁能源，燃烧后污染物较少，天然气燃烧产生的烟气中污染物为的SO2以及NOx，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）核算锅炉废气源强。 ①二氧化硫排放量的核算 采用物料平衡法核算，燃气锅炉二氧化硫排放量计算公式如下： 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3，项目锅炉天然气消耗总量为134.35万Nm3/a； St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3，渭南市天然气H2S含量≤20mg/m3换算，取20mg/m3； ηs——脱硫效率，%，取0； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，项目为燃气锅炉，根据附录B燃气锅炉K取值为1.0。 计算可得，二氧化硫的排放量为0.054t。 ②氮氧化物排放量的核算 燃气锅炉氮氧化物排放量按照类比法进行核算。本次环评类比《中铁宝桥集团有限公司燃煤锅炉改燃气锅炉工程项目》，该项目安装3台7MW燃气热水锅炉满足厂区生产需要，2018年1月16日-17日，陕西锦润环保检测有限公司对该项目进行了竣工环境保护验收监测，根据竣工环境保护验收监测报告可知，天然气锅炉氮氧化物排放浓度为36-45mg/m3，本次评价取45mg/m3。 计算可得，氮氧化物的排放量为0.82t/a。 ③颗粒物排放量的核算 燃气锅炉颗粒物排放量按照类比法进行核算。本次环评类比《中铁宝桥集团有限公司燃煤锅炉改燃气锅炉工程项目》，该项目安装3台7MW燃气热水锅炉满足厂区生产需要，2018年1月16日-17日，陕西锦润环保检测有限公司对该项目进行了竣工环境保护验收监测，根据竣工环境保护验收监测报告可知，天然气锅炉烟尘排放浓度为6.82-8.15mg/m3，本次评价取8.0mg/m3。 计算可得，本项目颗粒物排放量为0.15t/a。 经计算，项目运营期天然气污染物排放情况见表5-4。 表5-4 本项目燃气锅炉污染物排放情况一览表 项目; 烟气量; 污染物种类; SO2; NOx; 烟尘. 冬季; 1.83×107m3/a; 排放浓度（mg/m3）; 2.94; 45; 8.0. 排放量（t/a）; 0.054; 0.82; 0.15. 排放速率（kg/h）; 0.019; 0.28; 0.052. 标准; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉排放浓度限值（mg/m3）; 20; 50; 10. 根据上表可知，运营期锅炉废气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，对周围环境影响很小。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）第4.5条，“新建锅炉房烟囱周围半径200m距离内有建筑时，其烟囱高度应高出最高建筑物3m以上”。锅炉房周边200m范围内的最高建筑为门诊住院综合楼，高度为42.5m，因此，项目燃气锅炉采用专用烟道高于楼顶3m排放，相当于排气筒高度为45.5m。 （2）污水处理站恶臭 项目拟在门诊住院综合楼南侧、医院西南角新建一座污水处理站，处理能力为305m3/d，采用二级生化处理，工艺流程为病区污水→格栅→调节池→生物处理→沉淀池→消毒接触池→排水管道。一般而言，污水处理站自身会带来不良气味及污泥等环境污染因素。臭味是大气、水、固体废物中的异味通过空气，作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：①含硫化合物，如硫化氢、甲基硫、硫醇、硫醚等；②含氮化合物，如氨、酰胺类等；③烃类化合物，如烷烃、烯烃等；④含氧有机物，如醇、醛、有机酸等；⑤微生物气溶胶，由于生化处理过程中曝气导致污水中形成泡沫并发生破裂，在医院污水的泡沫表面含菌量较大，当泡沫破裂时便可形成微生物气溶胶。在敞开式污水处理站的室外空气中均可采集到清洁正常区域不易采集到的金黄色葡萄球菌、绿色链球菌、大肠杆菌、变形杆菌等，有些地方甚至可采检到肺炎双球菌。因此本项目污水处理站产生的废气必须收集起来集中处理。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站削减BOD5 4.82t/a，则产生NH3和H2S总量分别为0.015t/a、0.0006t/a；NH3和H2S产生速率分别为0.0017kg/h、0.000068kg/h。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求，医院污水处理工程废气应进行适当的处理后排放，不宜直接排放。根据《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）的要求，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到表3要求。 为降低恶臭对周围环境的影响，项目污水处理设施应为密封构筑物，恶臭产生部位调节池、水解池、生化反应池、污泥浓缩池等构筑物顶部设有排气管，恶臭污染物通过排气管汇集到活性炭除臭柜，经除臭柜除臭后通过15m高排气筒排放。 活性炭去除臭气效率为50%，风机风量为2000m3/h，排放口NH3和H2S排放量分别为0.0075t/a、0.0003t/a；NH3和H2S排放速率分别为0.00086kg/h、0.00003kg/h；NH3和H2S排放浓度分别为0.43mg/m3、0.015mg/m3。 表5-5 污水处理站恶臭污染物排放情况一览表 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. NH3; 0.015; 0.0017; 0.85; 活性炭吸附; 0.0075; 0.00086; 0.43. H2S; 0.0006; 0.000068; 0.034; 0.0003; 0.00003; 0.015. （3）食堂餐饮油烟 本项目门诊住院综合楼一层设置员工餐厅，设5个基准灶头，属于中型餐饮。项目建成后餐厅就餐人数共约220人/d，按人均日用油量30g/人·d，365d计，预计总耗油量为2.409t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则油烟产生量为0.068t/a。单个灶头排风量以2000m3/h计，平均每天煎炒时间约为5h，油烟产生浓度约为3.72mg/m3。本项目食堂安装油烟净化器，处理效率为75%，则油烟排放量为0.017t/a，油烟排放浓度为0.93mg/m3。本项目油烟产生情况见表5-6。 表5-6 本项目油烟产生情况一览表 类型; 规模; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 食堂; 中型; 0.068; 3.72; 净化效率不低于75%的油烟净化器; 0.017; 0.93. （4）备用发电机废气 本项目拟设1台320KW柴油发电机作为备用电源，设在地下一层设备房内。备用发电机工作时将排放废气，主要污染物为CO、THC、烟尘，经门诊住院综合楼排烟口排放，发电机属于备用，平常基本不启动，仅在停电时短时间启动，因此发电机尾气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围较小。 （5）地面停车场汽车尾气 项目不设地下车库，仅在地面设置地面停车位77个，车辆进出医院将产生车流废气，主要污染物为CO、NOx、THC。项目停车位数量较少，且位于室外地面，扩散条件较好，且对停车场周围进行绿化，项目区内机动车尾气对环境的影响较小。 - 2、运营期废水污染源分析 （1）废水分类 医院废水排放量与医院的规模、性质、医院设施建设情况、所处地区的生活习惯 等因素有关，一般情况下医院的污水产生量大，水质成分复杂。通常医院排放的污水可分为病区污水（医疗废水）和非病区污水。 1）病区污水（医疗废水） 病区污水（医疗废水）主要来源于医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水，包括病区的病人、陪护、医护人员产生的医疗废水及含病原体的生活污水等，医疗废水中主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等。 由《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）可知，病区医疗废水分为三类：传染病医院污水、非传染病医院污水（一般医疗污水）、特殊性质污水。其中特殊性质污水包括：a、酸性废水；b、含汞废水；c、含铬、氰废水；d、洗印废水。 据此确定本项目医疗废水种类： ①传染病医院污水 本项目不设置传染科，因此本项目不含传染病医院污水。 ②非传染病医院污水（一般医疗污水） 一般医疗医院污水主要来自门诊科室、手术室、住院病房内的各类洗手废水及粪便污水。因此本项目含有此类污水。 ③特殊性质污水 a、酸性废水 本项目使用的酸性化学试剂包括盐酸等化学试剂，因此本项目酸性废水主要来自检验室进行各种检验时使用化学试剂产生的废液以及仪器的清洗废水。 b、含汞废水 本项目口腔科主要采用环氧树脂代替汞合金，不使用含汞药剂，假牙即采购成品，因此，本项目没有含汞废水。 c、含铬、氰废水 含铬、氰废水主要来源于医院在血液检查及化验等工作中使用重铬酸钾、氰化钾等试剂产生的废液。 d、洗印废水 洗印废水主要来源于放射科，本项目放射科拟采用数字化医疗影像系统，不再使用传统的洗印技术，不会产生照片洗印废水、显影废液等。 特殊性质医疗废水属于危险废物，须经单独收集后委托有危险废物处理资质的单位进行处理。 - 2）非病区污水 - 主要来源于医疗机构配套的生活区内宿员工产生的生活污水。其中，非病区生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，餐饮废水主要污染物为动植物油、SS等。 （2）给水系统 本项目水源自市政供水管网供给。本项目根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）及《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）中规定的用水指标。 本项目主要用水为住院病人用水、门诊、急诊患者用水、医务人员用水、食堂用水、冷却塔补水、锅炉补水、绿化用水、未预见用水，产生废水主要为医院门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室等排出的诊疗、生活及粪便污水，总称为医院污水、锅炉废水、软化废水，项目用水量为84530.6m3/a，本项目病床的床单、被罩等均外协，不在医院中清洗。 ①住院病人用水 项目住院病人床位包括门诊住院综合楼床位和医养结合楼床位共计300张，依据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），医院病房设浴室、卫生间，日均用水量为300L/床·d，则本项目住院病人用水量为90m3/d，32850m3/a。 ②门诊、急诊患者用水 本项目日接待门诊900人次，依据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），门诊用水量为12.5L/d·次，则用水量为11.25m3/d，4106.25m3/a。 ③医务人员用水 项目职工220人，依据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），用水标准为200L/人·班，则用水量为44m3/d，16060m3/a。 ④食堂用水 项目设员工食堂，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），食堂用水按15L/人·d计，本项目劳动定员220人，则项目食堂用水量为3.3m3/d，1204.5m3/a。 ⑤冷却塔补水 冷却塔循环水量为3080m3/h，循环补水量按循环量1.5%，夏季制冷120d，则冷却塔补水量为46.2m3/d，5544m3/a。 ⑥锅炉补水 供暖用燃气锅炉补水：项目设2台2.1MW的燃气热水锅炉冬季供暖，供暖120d，锅炉用水为软水，新鲜水制备软化水量按90%计，循环补水量按循环量的5%计，循环水量为120t/h，则供暖用燃气热水锅炉用水新鲜水量为96m3/d，11520m3/a。 ⑦绿化用水 绿化面积为9835m2，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），用水标准为2L/m2（三天一次），则绿化用水为19.67m3/d，2393.18m3/a，折合为6.56m3/d。 ⑧未预见用水 未预见用水按用水量的10%计，则未预见用量为29.73m3/d，110851.45m3/a。 （3）排水系统 医院污水：指医院门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室等排出的诊疗、生活及粪便污水。当办公、食堂、宿舍等排水与上述污水混合排出是亦视为医院污水。本项目住院病人、门诊患者、医务人员、食堂、未预见水排污系数按0.8计，则污水产生量为186.82m3/d，52056.3m3/a。锅炉排水量为循环量的2%，则锅炉排水为34.6m3/d，4152m3/a。软化废水排水量为9.6m3/d，1152m3/a。 项目用排水量估算见表5-7，水平衡图见图5-3。 表5-7 本项目用排水量估算表 序号; 用水名称; 用水标准; 计算单位; 最大用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 备注. 1; 住院病人; 300L/床.d; 300床; 90; 18; 72. 2; 门诊、急诊患者; 12.5L/人.次; 900人次/d; 11.25; 2.25; 9. 3; 医务人员; 200L/人.班; 220; 44; 8.8; 35.2. 4; 食堂用水; 15L/人.次; 220人/d; 3.3; 0.66; 2.64. 5; 冷却塔补水; 循环量的1.5%; 循环量3080t/h; 46.2; 46.2; 0; 夏季120d. 6; 供暖锅炉补水; 循环量的5%; 循环量72t/h; 96; 51.8; 34.6; 冬季120d. /; 9.6; 软化水. 7; 绿化用水; 2L/m2; 9835m2; 6.56; 6.56; 0. 8; 未预见用水; 10%; /; 29.73; 5.95; 23.78. 合计; /; /; 夏季; 231.04; 88.42; 142.62. /; /; 冬季; 280.84; 94.02; 186.82. /; /; 其余; 184.84; 42.22; 142.62. 图5-3 项目水平衡图 单位：m3/d 本项目餐厅废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后，一起与医疗废水、锅炉排水、软化废水汇集，排至医院自建污水处理站，经二级生化污水处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准排放标准后，排至市政污水管网，最终排入渭南市高新区污水处理厂；检验科排水（特殊性质医疗废水）单独收集，交由有资质的单位处置；锅炉排水及软化用水属于清净下水，用于道路洒水降尘不外排。 （4）排水水质 医疗污水水质参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）水质预测，项目废水污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、TP、TN浓度分别为250mg/L、100mg/L、80mg/L、30mg/L、1.6×108个/L、7mg/L、50mg/L，本项目的污染物产排情况详见下表5-8。 表5-8 项目废水污染物产生排放情况 名称; 污染物名称; 去向. COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌; 动植物油; TP; TN. 综合医院污水; 废水产生量; 57360.3m3/a; 排至医院自建污水处理站处理达标后，排至市政污水管网，最终排入渭南市高新区污水处理厂. 产生浓度（mg/L）; 250; 100; 80; 30; 1.6×108; 45; 7; 50. 产生量t/a; 14.34; 5.74; 4.59; 1.72; /; 2.58; 0.40; 2.87. 去除效率%; 82; 84; 80; 75; 99.9997; 70; 28; 20. 排放浓度（mg/L）; 45; 16; 16; 7.5; 480; 13.5; 5; 40. 排放量t/a; 2.58; 0.92; 0.92; 0.43; /; 0.77; 0.29; 2.29. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 250; 100; 60; -; 5000; 20; -; -. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）; -; -; -; 45; -; -; 8; 70. 3、运营期噪声污染源分析 本项目运营期噪声主要为水泵、风机、空调机等运行过程中产生的噪声，噪声源强为80～95dB（A）之间。主要噪声源强见表5-9。 表5-9 项目主要设备噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声声级; 位置. 1; 柴油发电机; 1台; 90; 地下一层发电机房. 2; 医务车辆; 5辆; 80; 停车场. 3; 污水处理站水泵; 2台; 90; 污水处理站. 4; 锅炉; 2台; 90; 地下一层锅炉房. 5; 冷却塔; 1台; 95; 主楼屋面. 6; 油烟净化装置; 1台; 80; 主楼屋面. 7; 臭气处理装置; 1台; 85; 污水处理站. 8; 空调机组; 2台; 95; 地下一层空调机房. 4、运营期固废污染源分析 项目固体废物包括生活垃圾、医疗废物、检验废液、污水处理站污泥、餐厨垃圾及废油脂、废活性炭、废包装物。本项目设置医疗废物暂存间（10m2）、餐厨垃圾暂存间（5m2）和一般固废暂存间（10m2），项目运营过程中产生的各类固体废物分类暂存。 （1）生活垃圾 医院工作人员220人，设置住院床位300个，日门诊接待病人900人次，工作人员生活垃圾产生量按0.6kg人/d计算，住院病人生活垃圾按照0.4kg人/d，门诊病人生活垃圾按照0.1kg人/d计算，计算生活垃圾产生量约为0.342t/d，124.83t/a，医院运营产生的生活垃圾由医院保洁人员收集后统一由环卫部门按时清运。 （2）医疗废物 根据《全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医院医疗废物的产生系数为0.65kg/床·d，计算出本项目医疗废物产生量约0.195t/d，71.175t/a。项目医疗废物包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物。 ①感染性废物 指被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品；污染或使用后的一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；检查废弃的标本和废手套、废血清和血液等； 处置措施：感染性废物分类放入医用垃圾袋，经过消毒、灭菌后，分类放入医疗废物暂存间专用收集容器中，定期交由资质单位处置。 ②病理性废物 指手术等产生的人体组织等； 处置措施：收集于医用垃圾袋，由专人及时、定路线用防渗漏、防遗撒的专用运输工具运输至医疗废物暂存间的冰箱内，定期交由资质单位处置； ③损伤性废物 指诊疗、手术活动产生的废弃医用锐器，包括医用针、手术刀、载玻片、玻璃试管等。 处置措施：置入转移锐器盒中，锐器盒的存放量不应超过其总容积3/4；损伤性废物经灭菌、消毒后暂存于医疗废物暂存间专用容器，定期交由资质单位处置； ④药物性废物 过期、淘汰、变质的废弃药品；废弃的疫苗血液制品等。 处置措施：收集于医用垃圾袋，分类放入医疗废物暂存间专用收集容器中，定期交由资质单位处置。 ⑤化学性废物 废化学试剂、化学消毒剂；废弃的汞血压计、汞温度计；检验科前两道清洗废液；含化学物质的废塑料瓶、玻璃瓶； 处置措施：收集于医用垃圾袋，经灭菌、消毒后，分类放入医疗废物暂存间专用收集容器中，定期交由资质单位处置。 （3）检验废液 检验废液主要为尿液、血液、粪便常规检查产生的废水，项目试剂为购买成品冲洗液、稀释液、溶血剂，主要成分为表面活性剂、缓冲液、细胞稳定剂、抗菌剂等，对人体会造成一定的伤害，且废水浓度较高，不涉及重金属和放射性废水。根据《危险废物名录（2016）》，检验废液属于医疗废物（HW01卫生831-004-01），项目检验废液产生量约为3.2t/a，检验废液设置专用收集桶收集，定期交由资质单位处置。 （4）污水处理站污泥 污泥指医院污水站处理废水过程中产生的污泥。根据国家环境保护部危险废物分类属于危险废物的范畴，应送专业处置机构处理。项目污泥产生量为4.23t/a。污泥、栅渣经脱水处理后暂存于浓缩池，加石灰混合搅拌消毒后，交由有资质单位进行无害化处理。污泥清掏前应进行监测，确保满足《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）》表4的控制要求。 （5）餐厨垃圾及废油脂 项目餐厅餐厨垃圾及含油废水经油水分离后产生废油脂，类比餐饮行业数据，餐厨垃圾产生量约为0.1kg/人次，本项目食堂就餐人数500人次/d，则餐厨垃圾产生量约18.25t/a；废油脂产生量一般占食用油消费量20%-30%，食用油使用量约2.409t/a，按照30%计算，废油脂产生量约0.72t/a，餐厨垃圾和废油脂分类收集，采用专用容器盛放，定期交有资质单位外运处置。 （6）废活性炭 污水处理站采用活性炭对污水处理过程中产生的恶臭污染物进行吸附处理，活性炭每月更换一次，废活性炭产生量约0.6t/a，活性炭收集后用专用容器存放，定期交由资质单位处置。 （7）废包装物 包括器材废包装物等，产生量为1.53t/a，分类收集，交由废旧资源回收部门回收利用。 本项目固体废物产生情况详见表5-10。 表5-10 项目运营期固体废物产生情况一览表 名称; 数量; 属性; 形态; 危险废物代码; 收集措施; 暂存措施; 处置措施. 生活垃圾; 124.83t/a; 生活垃圾; 固态; /; 加盖垃圾箱; 加盖垃圾箱; 环卫部门清运处置. 餐厨垃圾; 18.25t/a; 一般固废; 固态; /; 餐厨垃圾暂存间专用容器; 餐厨垃圾暂存间专用容器. 医疗废物; 71.175t/a; 危险废物; 固态; HW01卫生 831-001-01; 感染性废物; 医用垃圾袋、高压蒸汽锅灭菌消毒; 医疗废物暂存间专用容器; 交由资质单位处置. 固态; HW01卫生 831-003-01; 病理性废物; 医用垃圾袋; 医疗废物暂存间冰箱. 固态; HW01卫生 831-002-01; 损伤性废物; 锐器盒、高压蒸汽灭菌锅灭菌消毒; 医疗废物暂存间专用容器. 固态; HW01卫生 831-005-01; 药物性废物; 医用垃圾袋; 医疗废物暂存间专用容器. 固态; HW01卫生 831-004-01; 化学性废物; 医用垃圾袋、高压蒸汽锅灭菌消毒; 医疗废物暂存间专用容器. 检验废液; 3.2t/a; 危险废物; 液态; HW01卫生 831-004-01; 专用收集桶收集; 专用收集桶收集; 交由资质单位处置. 污泥; 4.23t/a; 危险废物; 固态; HW01卫生 900-001-01; 排入浓缩池脱水，加石灰搅拌消毒; 污水处理设施浓缩池. 废活性炭; 0.6t/a; 危险废物; 固态; HW01卫生 900-001-01; 医疗废物暂存间专用容器; 医疗废物暂存间专用容器. 废油脂; 0.72t/a; 一般固废; 固态; /; 餐厨垃圾暂存间专用容器; 餐厨垃圾暂存间专用容器. 废包装物; 1.53t/a; 一般固废; 固态; /; 分类收集于一般固废暂存间; 一般固废暂存间; 交由废旧资源回收部门回收利用.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 | 锅炉废气 | SO2 | 2.94mg/m3，0.054t/a | 2.94mg/m3，0.054t/a |
|  |  |  | NOx | 45mg/m3，0.82t/a | 45mg/m3，0.82t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 8.0mg/m3，0.15t/a | 8.0mg/m3，0.15t/a |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | NH3 | 0.85mg/m3，0.015t/a | 0.43mg/m3，0.0075t/a |
|  |  |  | H2S | 0.034mg/m3，0.0006t/a | 0.015mg/m3，0.0003t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 有组织 | 3.72mg/m3，0.068t/a | 0.93mg/m3，0.017t/a |
|  | 备用发电机废气 | CO、NOx、THC |  | 较小 | 较小 |
|  | 停车场 | CO、NOx、THC |  | 较小 | 较小 |
| 废水 | 医院 | 医院污水、软化废水、锅炉排水 57360.3m3/a | COD | 250mg/L；14.34t/a | 45mg/L；2.58t/a |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L；5.74t/a | 16mg/L；0.92t/a |
|  |  |  | SS | 80mg/L；4.59t/a | 16mg/L；0.92t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L；1.72t/a | 7.5mg/L；0.43t/a |
|  |  |  | 粪大肠杆菌 | 1.6×108 | 480 |
|  |  |  | 动植物油 | 45mg/L；2.58t/a | 13.5mg/L；0.77t/a |
|  |  |  | TP | 7mg/L；0.40t/a | 5mg/L；0.29t/a |
|  |  |  | TN | 50mg/L；2.87t/a | 40mg/L；2.29t/a |
| 固体 废物 | 医疗综合楼 | 生活垃圾 |  | 124.83t/a | 0 |
|  |  | 医疗废物 |  | 71.175t/a | 0 |
|  |  | 检验废液 |  | 3.2t/a | 0 |
|  |  | 污泥 |  | 4.23t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 |  | 0.6t/a | 0 |
|  |  | 餐厨垃圾 |  | 18.25t/a | 0 |
|  |  | 废油脂 |  | 0.72t/a | 0 |
|  |  | 废包装物 |  | 1.53t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目运营期噪声主要为锅炉房风机、污水处理站水泵、中央空调、冷却塔和食堂油烟净化装置风机等运行过程中产生的噪声，噪声源强为80～95dB（A）之间 |  |  |  |  |
| 其他 | —— |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 施工期对生态环境的影响主要表现为对土地的永久占用，改变了土地利用类型，使土地原有使用功能丧失和地表植被遭到破坏，从而使绿化面积减少，造成生物量的损失。项目建设场地的平整、基坑开挖将引起地表植被破坏以及地表地貌的改变，致使土壤结构疏松，增大地表裸露面积，大风天气及雨季会产生水土流失等生态问题。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、施工期环境空气影响分析 - 本项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械废气及运输车辆尾气、装修废气。施工扬尘的主要来源有：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾堆放等，施工期场地平整过程中，干燥地表的开挖和钻孔产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起；而装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也会引起洒落及飞扬。施工期间运输车辆也会引起扬尘等污染，项目按工期分步实施，具体污染及其环境影响分析如下： （1）施工扬尘影响分析 1）粗放施工造成的建筑扬尘 施工场地建筑堆料及运输抛洒等建筑尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。 施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对无组织排放施工扬尘本次环境影响评价采用类比法。表7-1为某施工场地实测资料。 表7-1 施工期环境空气中TSP监测结果 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度（mg/m3）; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.856～1.491; 0.416～0.513; 0.250～0.258. 参考标准值; 0.7mg/m3. 注：《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中浓度限值 参照《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中施工扬尘小时平均浓度限值（≤0.7mg/m3），从表7-1可以看出： a、施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标0~3.9倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果）。 b、施工场地至下风向距离50m～100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0~1.2倍；100m至下风向距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向距离200m范围内，超标影响在下风向距离100m处。 2）道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地内部道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料、土石方运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量如下。 表7-2 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km 路表粉尘量 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 本项目最近的敏感目标为西侧紧邻东小寨村，评价要求在施工时严禁敞开式作业，要采取洒水、覆盖等防尘措施进行防尘，减少对敏感点的影响。 为了控制扬尘的影响，建设单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37号）、《陕西省大气污染防治条例》（2017年修正版）、陕西省《建筑施工扬尘治理措施16条》中相关规定、《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》（陕政发【2018】29号）、《渭南高新区管委会关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）的通知》（渭高新发〔2018〕78号），按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”和施工围挡、出入口道路硬化、清运车辆密闭、裸露地面覆盖加强管理，扎实有效地做好建设工地扬尘治理工作。 同时，加强现场监管。确保作业过程中“7个到位”扬尘污染防治措施落实到位，防止建筑垃圾运输车辆超高装载、带泥上路，杜绝“黑车”和未经审批的车辆参运。 并采取下列防尘措施： ①施工现场内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的污染物料和建筑垃圾、工程渣土，应当遮盖存放。 ②建筑施工现场进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边100m以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。 ③必须采用湿法作业，且施工工地周围应当设置硬质材料围挡，施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的污染物料和建筑垃圾、工程渣土，应当遮盖存放。 ④工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化；土方工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间。 ⑤项目建设过程中，风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工，以减少对项目周边敏感目标的影响。 此外，如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表7-3。当施工场地洒水频率为4～5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。 表7-3 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 3）临时施工场所的扬尘 ①堆场扬尘：堆场起尘与物料性质和风速有较大关系。颗粒小，含水率低的粉料较易起尘。提高物料含水率，降低堆场风速可以有效地控制堆场扬尘。同时，对于水泥、石灰等粉料可采取灌装、袋装等方式，避免在堆场上露天堆放。 ②风力扬尘：在工程的其他施工过程中，如开挖土石方时均会产生一定的扬尘污染，但相对而言影响程度较低，主要是在大风干燥天气条件下影响较大。 为减少施工扬尘对周边环境及敏感目标的影响，本评价要求建设方采取以下措施：做好堆场的防护，合理制定施工方案，减少堆场的数量及堆放量，建筑垃圾进行分类清运至指定地点进行综合利用；堆场周边定期洒水，保持堆料湿度。施工过程中采取边施工边洒水等方式防止扬尘；大风天气停止开挖路基等易产生扬尘的施工作业等。 环评要求：建设施工现场严格执行陕西省治霾工作会议精神及《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》（陕政发【2018】29号）、《渭南高新区管委会关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）的通知》（渭高新发〔2018〕78号）要求，将防治扬尘污染费用列入工程造价，严格执行《建筑施工扬尘治理措施16条》。采取措施后，应保证城市建成区扬尘不得超过《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。 （2）施工机械废气影响分析 ①废气主要来源 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等，对周围环境空气产生影响较小。 ②车辆尾气环境影响分析 在施工过程中所用的施工机械、运输车辆排放尾气，其污染因子为CO、NOx、THC等，将对环境空气质量产生一定影响。应采取施工车辆定期检修、维护，尽量减少车辆怠速空档，设备使用优质燃油等措施，以减小对环境的影响。 （3）装修油漆废气 本工程建设过程中，投入使用前医院需经过短暂的集中简单装修和较长时间的分散装修阶段，届时将会有油漆废气产生，由于废气属无组织排放，对周围环境产生一定的影响。 由于装修持续时间不确定，且间断、分散排放。因此装修期间，环评要求装修时使用水性涂料等绿色装修材料，环保油漆、涂料。特别是油漆、涂料等装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。要求装修期间物业部门加强管理，起到切实的监督作用，装修废气间断存在，分散排放，其污染物苯系物在同一时间段的排放量不大，在一定程度上减小对周围环境的影响。 （2）施工期水环境影响分析 施工期废水主要为施工废水、机械维修冲洗废水和生活污水。 施工废水，主要污染物是SS，SS浓度为1000~3000mg/L之间，产生量约1.2m3/d，施工期20个月，施工废水产生量共为720m3。施工废水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排。 机械维修冲洗废水：主要污染物为石油类、COD和SS，浓度分别为10~30mg/L、25~200mg/L、500~4000mg/L，产生量共为720m3。机械维修冲洗废水经隔油池除油后用于洒水降尘，不外排。 生活污水：主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮，COD浓度为300mg/L，BOD5浓度为200mg/L，SS浓度为200mg/L，氨氮浓度为30mg/L，生活污水产生量共为1680m3。施工区生活污水依托附近公共卫生间。 施工期废水合理处置，对周围环境影响较小。 3、施工期噪声环境影响分析 虽然施工噪声随着施工的结束而消失，但由于施工噪声较强，对周围环境有一定的影响，所以必须重视对施工期噪声的控制。 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。因此，我们将施工机械噪声作为点声源处理，在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： △L= L1 - L2 = 20 lgr2/r1（dB） 式中：△L——距离增加产生的噪声衰减值（dB）； r1、r2——点声源至受声点的距离（m）； L1——距点声源r1处的噪声值（dB）； L2——距点声源r2处的噪声值（dB）； 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，经计算，各施工阶段主要设备噪声级及最大超标范围见表7-4。 表7-4 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 施工阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB (A); 最大超标范围（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方 阶段; 翻斗机; 89; 5; 70; 55; 44.6; 250.6. 推土机; 86; 5; 70; 55; 31.5; 177.4. 装载机; 90; 5; 70; 55; 50; 281.1. 挖掘机; 84; 5; 70; 55; 25.1; 140.9. 基础施工阶段; 吊车; 73; 5; 70; 55; 7.1; 39.72. 工程钻机; 73; 5; 70; 55; 7.1; 39.72. 风镐; 92; 5; 70; 55; 62.95; 353.97. 移动式空压机; 92; 3; 70; 55; 38; 211. 结构施工阶段; 振捣棒; 93; 1; 70; 55; 14; 80. 吊车; 73; 5; 70; 55; 31.5; 177.4. 装修阶段; 升降机; 78; 1; 70; 55; 3; 14. 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45. 室内; 角磨机; 90; 5; 70; 55; 50; 281.1. 电锯; 93; 5; 70; 55; 70.63; 397.16. 木工刨; 90; 5; 70; 55; 50; 281.1. 由上表可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，尤其以打桩机影响范围最大，昼间最远至70.63m外噪声值才能达标，本项目最近的敏感目标为西侧紧邻东小寨村，施工期间对敏感点有一定的影响。为减小项目施工对附近敏感点村民造成影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： ①建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在开工15天前向项目所在地环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工段可能产生环境噪声污染范围和污染程度，以及采取防治环境污染的措施，经环保部门审查批准后方可开工； ②在满足生产的前提下，合理布置施工场地高噪声源位置，项目施工须围墙隔挡，要求将噪声设备尽量安置在距离敏感点较远的地方，且要求建设单位夜间（22：00~6：00）禁止施工。 ③选用低噪声施工机械设备，严格限制或禁止使用高噪声的气锤打桩方式，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺； ④建议使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。 ⑤杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，合理安排运输车辆管理，控制运输车辆不得在靠近敏感点的位置鸣笛，减少运输车辆噪声的影响。 ⑥对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 ⑦提高施工人员特别是现场施工负责人员的环保意识，施工部门负责人应学习国家相关环保法律、法规，增强环保意识，明确认识噪声对人体的危害。 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，建设单位与施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，落实各项施工噪声的控制措施和有关主管部门的要求。 4、施工期固体废弃物影响分析 施工期固体废物主要包括弃土石、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾、装修垃圾等。 （1）弃土石 项目建设将产生大量的土石方，部分土石方用于回填，剩余土石方作为渣土外运。 （2）建筑垃圾 施工建筑垃圾主要为基础开挖及土建工程产生的施工砖瓦石块、渣土、泥土、废弃的混凝土、水泥和砂浆等。对于建筑垃圾应采取有计划的堆放，分类处置、综合利用，可以自行回填利用一部分，少量弃土将就近运往指定的建筑垃圾填埋场处置。 （3）生活垃圾 本项目施工人员生活过程中遗弃的废弃物，收集后由环卫部门运往城市生活垃圾填埋场处置。 （4）装修垃圾 装修期间油漆、涂料在使用过程中产生的废物，以及残余物的废弃包装物等属于危险废物，应当分类专用容器收集，交由有资质单位处置。 5、生态影响分析 项目所在场地为空地，场区植被主要为当地常见杂草，项目区域内没有国家及省级保护动物。建设过程中场地清理、建设施工等活动会扰动土壤和破坏植被，工程占地会造成土地利用类型的改变，项目建设过程中通过土地平整、硬化等措施，对水土流失具有一定的防范作用，项目建成后绿地率可达到35%，对区域城市生态系统的可持续发展具有积极作用，总体来说，本项目建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 综上所述：以上环境影响是间歇性的，将随施工结束而消失，对周边的环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响预测与评价 （1）废气源强 运营期废气主要为锅炉废气、污水处理站恶臭、食堂油烟及燃料废气、备用柴油发电机废气、汽车尾气。 1）有组织废气 ①锅炉废气 根据工程分析：本项目废气中二氧化硫的排放量为0.054t、氮氧化物的排放量为0.82t/a、颗粒物排放量为0.15t/a；二氧化硫的排放浓度为2.94mg/m3、氮氧化物的排放浓度为45mg/m3、颗粒物排放浓度为8.0mg/m3，锅炉废气经自带低氮燃烧器处理后采用专用烟道高于楼顶3m排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 ②污水处理站恶臭 污水处理站恶臭中NH3和H2S排放量分别为0.0075t/a、0.0003t/a；NH3和H2S排放速率分别为0.00086kg/h、0.00003kg/h；NH3和H2S排放浓度分别为0.43mg/m3、0.015mg/m3，污水处理站恶臭污染物经活性炭除臭柜处理后通过15m高排气筒排放，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3控制要求。 ③食堂油烟 项目食堂油烟产生量为0.068t/a，经集气罩收集后通过油烟净化器净化处理，处理后的尾气通过烟道由楼顶排放；油烟净化器处理效率不低于75%，油烟排放浓度为0.93mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）的要求（中型饮食单位净化设施最低去除率75%，最高允许排放浓度2.0mg/m3），食堂油烟废气对周围环境影响较小。 2）无组织废气 ①备用发电机废气 本项目拟设柴油发电机作为备用电源，设在地下一层设备房内。备用发电机工作时将排放废气，主要污染物为CO、NOx、THC，经门诊住院综合楼排烟口排放，发电机属于备用，平常基本不启动，仅在停电时短时间启动，因此发电机尾气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围较小。 ②地面停车场汽车尾气 项目不设地下车库，仅在地面设置地面停车位77个，车辆进出医院将产生车流废气，主要污染物为CO、NOx、THC。项目停车位数量较少，且位于室外地面，扩散条件较好，且对停车场周围进行绿化，项目区内机动车尾气对环境的影响较小。 ## 项目生产过程中废气污染物排放情况具体见表7-5。 表7-5 项目废气排放情况汇总 项目; 污染物名称; 产生浓度及产生量; 消减量; 排放浓度及排放量. 大气污染物; 锅炉; SO2; 2.94mg/m3，0.054t/a; /; 2.94mg/m3，0.054t/a. NOx; 45mg/m3，0.82t/a; /; 45mg/m3，0.82t/a. 烟尘; 8.0mg/m3，0.14t/a; /; 8.0mg/m3，0.14t/a. 恶臭污染物; NH3; 0.85mg/m3，0.015t/a; 0.0075; 0.43mg/m3，0.0075t/a. H2S; 0.034mg/m3，0.0006t/a; 0.0003; 0.015mg/m3，0.0003t/a. 餐饮; 油烟; 3.72mg/m3，0.068t/a; 0.051t/a; 0.93mg/m3，0.017t/a. 备用发电机废气; CO、NOx、烟尘; 较小; /; 较小. 停车场; CO、NOx、烟尘; 较小; /; 较小. （2）废气处理方案可行性分析 ①锅炉废气处理可行性分析 项目燃气热水锅炉设置超低氮燃烧器，锅炉废气通过超低氮燃烧器处理后采用专用烟道高于楼顶3m排放。 废气处理设施原理（低氮燃烧技术）：是将燃料的燃烧过程分阶段来完成，第一阶段燃烧中只将总燃烧空气量的70%~75%（理论空气量的80%）供入炉膛，使燃料先在缺氧的富燃料条件下燃烧，导致该区的燃料只能部分燃烧（含氧量不足），降低了燃烧区域内的燃烧速度和温度水平，能拟制NOx的生成。第二阶段通过足量的空气，使剩余燃料燃尽，此阶段氧气过量，但温度低，生成的NOx也较少。项目锅炉废气经低氮燃烧器处理后，污染物排放浓度可达《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，对周围环境影响很小。 排气筒高度设置可行性分析：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）第4.5条，“新建锅炉房烟囱周围半径200m距离内有建筑时，其烟囱高度应高出最高建筑物3m以上”。锅炉房周边200m范围内的最高建筑为门诊住院综合楼，高度为42.5m，因此，项目燃气锅炉采用专用烟道高于楼顶3m排放，相当于排气筒高度为45.5m。 因此，锅炉废气治理措施可行，不会对周围环境产生不良影响。 ②污水处理站恶臭 本项目污水处理站在生化处理过程中会产恶臭染物如NH3、H2S等。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的要求，污水处理站排出的废气应进行除臭味。目前，治理恶臭气体的方法主要有物理法、化学法和生物法三大类。 A物理法 物理法不改变恶臭物质的化学性质，只是用一种物质将它的臭味稀释，或者将恶臭物质由气相转移至液相或固相。常见的方法有稀释法和吸附法。 稀释法是将有臭味的气体由烟囱排向高空扩散，或者以无臭的空气将其稀释，以保证在臭气发生源附近工作和生活的人们不受恶臭的袭扰，但是易受气象条件的影响，恶臭物质依然存在。 吸附法是利用活性炭、硅藻土等吸附剂能吸附臭气中致臭物质的特点，达到脱臭的目的。具有净化效率高、设备简单、运行管理容易等特点，但是必须经常更吸附剂，只适合用于处理小流量、低浓度废气。 B化学法 化学法是使用另外一种物质与恶臭物质发生反应，改变恶臭物质的化学结构，使之转变为无臭或臭味较低物质。包括燃烧法、氧化法和化学吸收法等。 燃烧法是在高温下恶臭物质与燃料充分混合，实现完全燃烧。这种方法对恶臭净化效率高，但设备易腐蚀，消耗燃料，处理成本高，易形成二次污染，只适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体。 氧化法是利用强氧化剂如臭氧、高锰酸盐等将其氧化成无臭或弱臭物质的方法。这种方法净化效率高，但是需要氧化剂，能耗相对较高。适用于处理大气量、低浓度的臭气浓度。 化学吸收法是将恶臭气体通入到水或酸、碱溶液中，恶臭物质溶解于水或酸、碱溶液中而达到恶臭物质的去除。这种方法可处理大流量气体，但是净化效率不高，吸收剂消耗量大，易形成二次污染。 C生物法生物脱臭技术是应用自然界中微生物能够在代谢过程中降解恶臭物质的这一理论开发的大气污染控制新技术。生物法是利用微生物的代谢活动降解恶臭物质，使之氧化为最终产物，从而达到无臭化、无害化的目的。传统生物法具有反应条件不易控制、占地面积大、对臭气浓度适应性差等缺点。 综合上述三种方法比较，本项目污水处理站产生的恶臭气体收集后采用活性炭进行吸附除臭。本项目处理水量较小，恶臭污染物产生量较少、浓度较低，恶臭产生部位污水处理站构筑物顶部设有排气管，恶臭污染物通过排气管汇集到活性炭除臭柜，经除臭柜除臭后通过15m高排气筒排放；恶臭污染物有组织排放量满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求，活性炭吸附除臭措施可行。 （3）废气影响预测与评价 ①评价因子筛选和评价标准确定 选择对环境影响较大或环境较为敏感的特征污染因子作为评价因子，根据本项目大气污染物排放特点并结合区域环境功能要求、自然环境等特点，确定本项目评价因子和评价标准表见表7-6。 表7-6 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. H2S; 1h平均; 10; 环境影响评价技术导则 大气环境 （HJ 2.2-2018）附录D. NH3; 1h平均; 200. 颗粒物; 24小时平均; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. SO2; 1小时平均; 500. NOX; 1小时平均; 250. ②预测分析 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测。估算模型参数见表7-7。 表7-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.2. 最低环境温度/℃; -16.7. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ③有组织废气 本项目有组织废气污染源强及污染源参数输入清单见表7-8。 表7-8 有组织废气污染源强输入参数 名称; 排气筒底部中心坐标m; 排气筒底部海拔高度m; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气流速 m/s; 烟气 温度℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 源强kg/h. X; Y; SO2; NOx; 烟尘. 锅炉废气; 109.413447; 34.521215; 347.00; 35; 0.5; 12.28; 100; 2880; 正常; 0.019; 0.28; 0.052. 名称; 排气筒底部中心坐标m; 排气筒底部海拔高/m; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气流速 m/s; 烟气 温度℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 源强kg/h. X; Y; NH3; H2S. 恶臭; 109.412471; 34.520484; 356.00; 15; 0.3; 10.74; 25; 8760; 正常; 0.00086; 0.00003. ④预测结果 根据估算模式输入污染源参数，有组织计算结果见表7-9。 表7-9 污水处理站恶臭有组织废气估算模式结果统计表 距离源中心 下风向距离 （m）; H2S; NH3. C0执行环境影响评价技术导则 大气环境 （HJ 2.2-2018）附录D中的限值（0.01mg/m3）; C0执行环境影响评价技术导则 大气环境 （HJ 2.2-2018）附录D中的限值（0.2mg/m3）. 下风向预测浓度Cu（ug/m3）; 浓度占标率 Pu（%）; 下风向预测浓度Cu（ug/m3）; 浓度占标率 Pu（%）. 下风向最大落地浓度及其占标率; 0.003; 0.030; 0.086; 0.043. 最大落地距离（m）; 18; 18. D10%最远距离/m; /; /. 表7-10 锅炉废气有组织废气估算模式结果统计表 距离源中心 下风向距离 （m）; 污染物. C0执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准. 下风向预测浓度Cu（ug/m3）; 浓度占标率 Pu（%）. 排气筒; 下风向最大落地浓度及其占标率; TSP; 0.512; 0.057. 下风向最大浓度出现距离/m; 38. D10%最远距离/m; /. 下风向最大落地浓度及其占标率; SO2; 0.187; 0.037. 下风向最大浓度出现距离/m; 38. D10%最远距离/m; /. 下风向最大落地浓度及其占标率; NOx; 2.760; 1.104. 下风向最大浓度出现距离/m; 38. D10%最远距离/m; /. ⑤等级判断 估算模式已考虑最不利气象条件，预测结果表明，项目有组织排放废气NOx的占标率均低于10%，大于1%，按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中，“表2评价等级判别表”中“二级评价：1%≤Pmax＜10%”，本项目大气环境影响评价确定为二级，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑥污染物排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算情况如下表所示。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目有组织废气排放口均属于一般排放口，无主要排放口。 表7-11 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 锅炉废气排气筒; 颗粒物; 8.0; 0.052; 0.15. SO2; 2.94; 0.019; 0.054. NOx; 45; 0.28; 0.82. 2; 恶臭排气筒; H2S; 0.015; 0.00003; 0.0075. NH3; 0.43; 0.00086; 0.0003. 表7-12 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.15. 2; SO2; 0.054. 3; NOx; 0.82. 4; H2S; 0.0075. 5; NH3; 0.0003. （4）大气环境影响评价自查表 表7-13 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级¨. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/aR. 评价因子; 基本污染物（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3） 其他污染物（TSP、H2S、NH3、NOx）; 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准R; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区þ; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测þ. 现状评价; 达标区□; 不达标区þ. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他þ. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmþ. 预测因子; 预测因子（TSP、H2S、NH3、NOx、SO2）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; c非正常占标率≤100%£; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标þ; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%þ; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（H2S、NH3）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（0.054）t/a; NOx：（0.82）t/a; 颗粒物：（0.15）t/a; VOCs：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. ### 2、水环境影响分析 本项目运营期废水主要为锅炉废水、软化废水和医院污水。 （1）废水产生量 医院污水产生量为142.62m3/d，52056.3m3/a。锅炉排水量为循环量的2%，则锅炉排水为34.6m3/d，4152m3/a。软化废水排水量为9.6m3/d，1152m3/a。 （2）处理措施 本项目餐厅废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后，一起与医疗废水、锅炉排水、软化废水汇集，排至医院自建污水处理站，经二级生化污水处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准排放标准后，排至市政污水管网，最终排入渭南市高新区污水处理厂。 （3）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），项目废水排放方式为间接排放，评价等级为三级B，本次评价仅对其依托污水处理设施的环境可行性进行分析即可。 （4）影响分析 锅炉排水含少量铁锈，但不含其它污染物质，成分简单，属于清洁下水。软化废水主要污染物为Ca2+、Mg2+等盐类，软化水制备过程中水源为自来水，采用Na离子软化水法进行给水处理，处理后的水不会改变原水的PH值，不会在锅炉或管路中形成结垢，在离子交换过程中，不仅钙镁离子会被交换，水中含有的铁、锰、铝等金属离子也可以同时被交换去除，软水处理器使用一段时间后离子交换树脂会达到饱和状态，这时就要对其进行再生，使用食盐作为再生剂，再生过程中先用清洗水洗涤离子交换树脂，然后通入质量分数为10%的食盐水浸泡而使离子交换树脂吸附的钙镁离子解析下来，然后随废水排放，此排水为清净下水。 本项目餐厅废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后，一起与医疗废水、锅炉排水、软化废水汇集，排至医院自建污水处理站，经二级生化污水处理，达到排放标准后，排至市政污水管网，最终排入渭南市高新区污水处理厂，对周围地表水环境影响较小。 （5）自建污水处理站处理废水可行性分析 本项目拟新建一座医疗废水处理站，位于项目用地西南侧，且位于主导风向下风向。本项目需进医疗废水处理站处理的废水量为186.82m3/a，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程设计水量应在测算的基础上留有设计余量，设计水量宜取测算值得10%~20%，本项目需要的废水处理规模为233.53m3/d，本项目医疗废水处理站设计处理规模为305m3/d，完全满足废水处理。本项目自建污水处理站工艺流程：二级生化处理工艺流程如下：病区污水→化粪池→格栅→调节池→生物处理→沉淀池→消毒接触池→排水管道。污水处理工艺见图7.2-1。 图7-1 医院污水处理站工艺流程 污水处理站工艺说明：医院医疗污水、锅炉排水、软化废水自流入调节池，均化水质水量。调节池污水经泵提升，进入纤维球过滤器，滤除大部分悬浮物，从过滤器出来的污水进入生物接触氧化池，池内悬挂软性填料以便菌种附着成膜，底部为曝气装置，在不断充氧曝气条件下，好氧菌不断分解和吸收污水中有机污染物，从而降解污水中COD和BOD5，使污水得以净化。代谢后的菌种在沉淀池内沉淀下来成为污泥，定期排入污泥浓缩池，通过污泥脱水机进行脱水，脱水后的污泥消毒后交由资质单位处置。由接触氧化池排出的污水与二氧化氯发生器（使用HCl和NaClO2制取二氧化氯，在发生器中进行）产生的二氧化氯消毒液进行充分该项目混合后进入接触消毒池，在接触消毒池内停留时间为1.5h后进入脱氯池，在脱氯剂的作用下去除过量余氯，使水质各项污染指标达到排放标准后计量排放。 医疗废水以有机污水为主，含有一定的病菌体，可生化性较好，而接触氧化法、接触消毒均为成熟的污水处理工艺，在医院污水处理方面应用广泛。废水经调节沉淀、接触氧化法、接触消毒处理工艺可使医疗废水出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准排放浓度限值。 工程实例说明： （1）武功县人民医院（迁建前） 武功县人民医院（迁建前）病床数为500张，污水处理站工艺为“格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+ClO2消毒”，分别于2016年7月7日、2017年9月8日委托陕西华信检测技术有限公司对医院污水处理站出口水质进行了监测。该项目污水中污染物浓度与本项目相似，处理工艺相似。监测结果见表7-1。 （2）曲江妇产医院污水处理站改扩建项目 曲江妇产医院污水处理站改扩建项目，污水处理占处理规模为“100m3/d”，处理工艺为“A/O接触氧化法”，二氧化氯消毒。2018年8月对该项目进行了验收监测.该项目污水中污染物浓度与本项目相似，处理工艺相似。验收监测结果见表7-1。 （3）中南大学湘雅三医院外科病房楼污水处理站改造项目 中南大学湘雅三医院外科病房楼污水处理站改造项目采用接触氧化与接触消毒法处理医疗废水，该项目病床数为1500个，污水处理站规模为2160t/d，污水处理工艺为“化粪池+格栅+调节池+提升泵+过滤+生物接触氧化+沉淀池+接触消毒池+脱氯池”。该项目污水中污染物浓度与本项目相似，处理工艺相似。2007年1月对该项目进行了验收监测，验收监测结果见表7-14。 表7-14 污水处理站出口水质监测结果 单位：mg/L 项目; 监测时间; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌群; 总余氯. 武功县人民医院（迁建前）; 2016.7.7; 8.01; <10; /; 18; 0.046; 210; /. 2017.9.8; 7.18; 43; /; 5; 6.184; 350; /. 平均值; -; 26.5; /; 11.5; 3.115; 280; /. 本项目执行标准; 6~9; 250; 100; 60; 45; 5000; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 曲江妇产医院污水处理站改扩建项目; 2018.06.21; 6.20; 27; 7.7; 21; 6.38; 140; /. 2018.06.22; 6.23; 27; 7.7; 22; 6.42; 143; /. 平均值; 6.22; 27; 7.7; 22; 6.40; 142; /. 本项目执行标准; 6~9; 250; 100; 60; 45; 5000; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 湘雅三医院外科病房楼污水处理站改造项目; 2007.1; 6.83; 35; 2.0L; 10; 7.15; 20L; 0.1. 本项目执行标准; 6~9; 250; 100; 60; 45; 5000; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 监测结果表明，武功县人民医院（迁建前）和曲江妇产医院污水处理站改扩建项目污水处理站出口各污染物排放浓度均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准排放浓度限值。可知，本项目污水处理站处理能力可以达标，项目污水处理措施可行。 （6）依托污水处理厂可依托性分析 渭南市高新区污水处理厂于2009年建成投产，位于陕西省渭南市高新技术产业开发区新盛路，经过扩建及提升改造后，处理工艺采用工艺多点布水环沟式A2/O反应池+絮凝沉淀+纤维转盘滤池处理工艺，其设计规模为6万立方米/日，2018年出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，2019年7月进行提升改造，本项目的二级处理工艺沿用“A2/O+二沉池”工艺，采用新增“高密度沉淀池+后混凝池及纤维转盘滤池+臭氧接触氧化池+接触消毒池”深度处理工艺，出水满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）》A标准限值，最终排入渭河。 本项目污水总排放量为186.42m3/d，经过自建污水处理站处理后进入污水处理厂，对该厂污水处理设施正常运行不会产生不良影响，污水处理厂有能力接纳该项目排放的污水，经处理后可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，对周边地表水环境影响较小。 综上所述，项目废水可依托渭南市高新区污水处理厂进行处理，对周围地表水环境影响较小。 - 废水总量控制指标 - 根据“十三五”期间总量控制要求，废水污染物控制指标为COD、NH3-N，本项目废水最终排入渭南市高新区污水处理厂，渭南市高新区污水处理厂出水执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）》A标准限值，COD、氨氮排放浓度限值为30mg/L、1.5mg/L，故本项目废水总量控制指标为COD1.72t/a、氨氮0.09t/a。 （8）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 表7-15 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 医疗污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群动植物油、TP、TN; 排入污水处理厂; 间接排放; H1; 自建污水处理站; 废水→化粪池→格栅→调节池→生物处理→沉淀池→消毒接触池→排水管道。; D1; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放. ②废水间接排放口基本情况表 表7-16 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息; 备注. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; D1; 109.412389509°; 34.520379049°; 57360.3; 排入市政管网; 间接排放; /; 渭南高新区污水处理厂; COD; 250. BOD5; 100. SS; 60. 氨氮; 45. 粪大肠杆菌; 5000. 动植物油; 20. TP; 8. TN; 70. ③废水污染物排放执行标准表 表7-17 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 及其他按照规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; D1; COD; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准; 250. 2; BOD5; 100. 3; SS; 60. 4; 氨氮; 45. 5; 粪大肠杆菌; 5000. 动植物油; 20. TP; 8. 6; TN; 70. ④废水污染物排放信息表 表7-18 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量t/d; 年排放量t/a. 1; D1; COD; 45; 0.0071; 2.58. BOD5; 16; 0.0025; 0.92. SS; 16; 0.0025; 0.92. 氨氮; 7.5; 0.0012; 0.43. 粪大肠杆菌; 480; /; /. 动植物油; 13.5; 0.0021; 0.77. TP; 7; 0.00098; 0.29. TN; 50; 0.0071; 2.29. 全厂排放口合计; COD; 2.58. BOD5; 0.92. SS; 0.92. 氨氮; 0.43. 粪大肠杆菌; /. 动植物油; 0.77. TP; 0.29. TN; 2.29. （9）地表水环境影响评价自查表 表7-19 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 £. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 £；饮用水取水口 £；涉水的自然保护区 £；重要湿地 £； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 £；重要水生生物的自然产卵地及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区 £；其他 R. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放£；间接排放£；其他R; 水温 £；径流 £；水域面积 £. 影响因子; 持久性污染物£；有毒有害污染物£；非持久性污染物£；pH值 £；热污染 £；富营养化 £；其他 R; 水温 £；水位（水深） £；流速 £；流量 £；其他 £. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 £；二级 £；三级A£；三级B R; 一级 £；二级 £；三级 £. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 £；在建 £；拟建R；其他 £；; 拟替代的污染源 £; 排污许可证 £；环评 £；环保验收 £；既有实测 £；现场监测 £；入河排放口数据 £；其他 £. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £; 生态环境保护主管部门 £；补充监测 £；其他 £. 区域水资源开发利用状况; 未开发£；开发量40%以下 £；发量40%以上 R. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £; 水行政主管部门 £；补充监测 £；其他 £. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £; （）; 监测断面或点位个数 （）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; /. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 £；Ⅱ类£；Ⅲ类 £；Ⅳ类 £；Ⅴ类 £； 近岸海域：第一类 £；第二类 £；第三类 £；第四类 £ 规划年评价标准（2018）. 评价时期; 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 £；不达标 £ 水环境控制单元或断面水质达标状况 £：达标 £；不达标 £ 水环境保护目标质量状况 £：达标 £；不达标 £ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 £：达标 £；不达标 £ 底泥污染评价 £ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 £ 水环境质量回顾评价 £ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 £; 达标区 £ 不达标区 £. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ 设计水文条件£. 预测情景; 建设期 £；生产运行期 £；服务期满后 £ 正常工况 £；非正常工况 £ 污染控制可减缓措施方案 £ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 £. 预测方法; 数值解 £；解析解 £；其他 £ 导则推荐模式 £；其他 £. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域环境质量改善目标 £； 替代消减源 £. 水环境影响评价; 排放口混合去外满足水环境保护要求 R 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 £ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 £ 水环境控制单元或断面水质达标 £ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 £ 满足区（流）域环境质量改善目标要求 £ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 £ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 £ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 £. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 2.58; 45. BOD5; 0.92; 16. SS; 0.92; 16. 氨氮; 0.43; 7.5. 粪大肠杆菌; /; 480. 动植物油; 0.77; 13.5. TP; 0.29; 7. TN; 2.29; 50. 替代源排放量情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 £；生态流量保障设施 £；区域消减依托其他工程措施 £；其他 £. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方法; 手动 £；自动 £；无检测 £; 手动 R；自动£；无检测 £. 监测点位; （）; （总排口）. 监测因子; （ ）; （COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、TP、TN）. 污染物排放清单; R. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 £；. 注：“£”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。. 3、声环境影响预测与评价 （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要为水泵、风机、空调机等运行过程中产生的噪声，噪声源强为80～95dB（A）之间，项目设备及噪声源强见表7-20所示。 表7-20 项目噪声源参数一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声声级; 降噪措施; 位置; 治理后噪声级. 1; 柴油发电机; 1台; 90; 低噪声设备、基础减震、房间隔声; 地下一层发电机房; 65. 2; 污水处理站水泵; 2台; 90; 低噪声设备、基础减振、房间隔声; 污水处理站; 65. 3; 锅炉; 1台; 90; 基础减振、厂房隔声、风机进口安装消音器; 地下一层锅炉房; 65. 4; 冷却塔; 4台; 95; 顶部设吸声棚；底部接水盘安装消声垫；进风口安装消声器; 主楼屋面; 70. 5; 油烟净化装置; 1台; 80; 低噪声设备、基础减振、房间隔声; 主楼屋面; 55. 6; 臭气处理装置; 1台; 85; 房间隔声; 污水处理站; 60. 7; 中央空调机组; 2台; 95; 低噪声设备、基础减振、房间隔声; 地下一层空调间; 70. 8; 医务车辆; 5辆; 80; 减速带、绿化吸音; 停车场; 60. 本项目噪声主要来锅炉房鼓引风机、污水处理站水泵、中央空调冷却塔和食堂油烟净化装置风机等设备噪声对环境的影响。建议采取以下噪声污染防治措施：所有空调机房内壁均贴吸音材料，其隔墙采用密度较高的隔音材料砌筑，机房门采用隔音门，空调送回风管进出机房均设消声器，水泵、风机、空调机、热泵机组采用减振机座，水泵、风机尽量选用低转速设备，水泵进出口设金属软管，水泵出口设微阻缓闭式止回阀，风管与空调机、风机连接采用柔性连接；停车场设置减速带、绿化吸音减少车辆噪声；临路窗户采取双层玻璃，减少外环境对本项目的影响。 （2）噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的要求，采用如下模式： ①室外声源： 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB（A））为： 式中：LP（r）为预测点的声压级（dB（A））； LP0为点声源在r0（m）距离处测定的声压级（dB（A））； r为点声源距预测点的距离（m）； ②室内声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中：LP（r）为预测点的声压级（dB（A））； LP0为点声源在r0（m）距离处测定的声压级（dB（A））； TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB（A），如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB（A）；为保守考虑，本项目取TL=25dB（A）； α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 ③对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： 式中：N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值（dB（A））； LP（r）为预测点的噪声声压级（dB（A））预测值。 （3）噪声预测结果 噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到厂界的排放值，并判断是否达标，项目主要噪声源叠加值及源强中心点至各厂界距离见表7-21。 表7-21 项目主要噪声源叠加值及源强中心点至各厂界距离 噪声源; 采取降噪措施后各声源叠加值dB（A）; 噪声源中心点与各厂界、敏感点之间的距离（m）. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 柴油发电机; 65; 45; 45; 60; 32. 污水处理站水泵; 65; 50; 50; 42; 75. 锅炉; 65; 55; 35; 45; 67. 冷却塔; 70; 50; 35; 50; 60. 油烟净化装置; 55; 35; 60; 42; 60. 臭气处理装置; 60; 35; 60; 20; 65. 中央空调风机; 70; 50; 30; 50; 65. 在所有噪声同时存在情况下，考虑各种降噪措施以及隔声、消声作用，厂界噪声影响预测结果见表7-22。 表7-22 环境噪声影响预测结果表 单位：dB（A） 预测点; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧; 43.5; 0; /; /; 43.5; 0; 达标; 达标. 西侧; 46.0; 0; /; /; 46.0; 0; 达标; 达标. 南侧; 43.9; 0; /; /; 43.9; 0; 达标; 达标. 北侧; 42.1; 0; /; /; 42.1; 0; 达标; 达标. 标准值（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）： 2类：昼间：60；夜间：50；. 表7-23 敏感点噪声预测结果统计表 单位：dB（A） 预测点位; 昼间; 夜间. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 东小寨村; 32.0; 48; 48.1; 60; 32.2; 45; 45.2; 50. 渭南高级中学; 9.5; 48; 48.0; 60; 9.5; 45; 45; 50. 标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）：2类：昼间：60；夜间：50；. 综上所述，项目四周昼、夜噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，敏感点昼、夜噪声满足声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此项目厂界噪声对周围声环境影响小。 4、固体废弃物影响分析 （1）固废产生量 项目运营期产生的固废主要有生活垃圾、医疗废物、检验废液、污水处理站污泥、餐厨垃圾及废油脂、废活性炭、废包装物。生活垃圾设垃圾桶分类收集，可回收部分外售废品回收站，不可回收部分交由当地环卫部门进行处理；医疗废物收集于医用垃圾袋，经灭菌、消毒后，分类放入医疗废物暂存间专用收集容器中，定期交由资质单位处置；检验废液设置专用收集桶收集，定期交由资质单位处置；污泥、栅渣经脱水处理后暂存于浓缩池，加石灰混合搅拌消毒后，交由有资质单位进行无害化处理；餐厨垃圾交由环卫部门清运处置，废油脂采用专用容器盛放，定期交有资质单位外运处置；活性炭收集后用专用容器存放，定期交由资质单位处置；废包装袋交由废旧资源回收部门回收利用。 表7-24 项目运营期固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生量; 处置措施; 属性. 1; 生活垃圾; 124.83t/a; 加盖垃圾箱收集后环卫部门清运处置; 一般固废. 2; 医疗废物; 71.175t/a; 收集于医用垃圾袋，经灭菌、消毒后，分类放入医疗废物暂存间专用收集容器中，定期交由资质单位处置; 危险废物HW01卫生 831-001-01. 3; 检验废液; 3.2t/a; 专用收集桶收集后交由资质单位处置; 危险废物HW01卫生 831-004-01. 4; 污泥; 4.23t/a; 排入浓缩池脱水，加石灰搅拌消毒后交由资质单位处置; 危险废物HW01卫生 900-001-01. 5; 废活性炭; 0.6t/a; 医疗废物暂存间专用容器，交由资质单位处置; 危险废物HW01卫生 900-001-01. 6; 餐厨垃圾; 18.25t/a; 餐厨垃圾暂存间专用容器，交由环卫部门清运处置; 一般固废. 7; 废油脂; 0.72t/a; 餐厨垃圾暂存间专用容器，交由资质单位处置; 一般固废. 8; 废包装物; 1.53t/a; 分类收集于一般固废暂存间，交由资质单位处置; 一般固废. （2）收集、暂存 1）危险废物收集、暂存 ①感染性废物分类放入医用垃圾袋，经过高压蒸汽灭菌锅消毒、灭菌后，分类放入医疗废物暂存间专用收集容器中。 ②病理性废物收集于医用垃圾袋，由专人及时、定路线用防渗漏、防遗撒的专用运输工具运输至医疗废物暂存间的冰箱内。 ③损伤性废物置入转移锐器盒中，锐器盒的存放量不应超过其总容积3/4。 ④药物性废物收集于医用垃圾袋，分类放入医疗废物暂存间专用收集容器中，定期交由资质单位处置。 ⑤化学性废物收集于医用垃圾袋，经高压蒸汽灭菌锅灭菌、消毒后，分类放入医疗废物暂存间专用收集容器中。 ⑥污水处理站废活性炭由专人用密闭推车转运至医疗废物暂存处专用容器。 ⑦污水处理站污泥脱水消毒后暂存于污水处理设施浓缩池。 ⑧餐厨垃圾和废油脂分类收集，并暂存于餐厨垃圾暂存区各自专用的收集容器内。 2）一般固体废物收集、暂存 项目器材废包装物分类收集，暂存于一般固废暂存区，定期交由废旧资源回收部门回收利用。 3）生活垃圾 生活垃圾分类收集，交由环卫部门定时清运。 针对上述固体废物，环评要求建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，本项目拟在地下一层设置医疗废物暂存间（10m2）、餐厨垃圾暂存间（5m2）和一般固废暂存间（10m2），并做好医院内各固废的处置工作，主要包括以下几点： ①应在医院内分别设置一般固体废物和危险废物暂存间，定点、分类、妥善存放各固废。 ②一般固废暂存间需做好防雨和防火措施，防止二次污染发生； ③危险废物暂存间需做好防雨、防渗、和防火措施，防止二次污染发生；危险废物应做好贮存、转运、处置。 - 一般固废暂存间设置要求 项目一般固废储存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的规定，并加强管理。 建设必要的固废分类收集和临时贮存设施，具体要求如下： ①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存； ②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ③储存场应加强监督管理，按《环境保护图形标志》（GB15562.2）设置环境保护图形标志，并建立出入档案，便于核查。 ④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 - 危险废物暂存间设置要求 依据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》，项目医疗废物暂存、转运等过程应做到如下相关要求： ◆医疗废物暂存间要求 ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤暂存间外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； ⑥避免阳光直射暂存间内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑦暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑧应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在暂存间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 ◆贮存时间要求 ①应防止医疗废物在暂时贮存间中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 ②确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 ◆医疗废物转运要求 ①医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。设区的市环保部门对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批。 《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。 ②每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。 ③医疗废物处置单位应当填报医疗废物处置月报表，报当地环保主管部门。医疗废物产生单位和处置单位应当填报医疗废物产生和处置的年报表，并于每年1月份向当地环保主管部门报送上一年度的产生和处置情况年报表。 项目拟设置危废暂存间，用来贮存废水处理设施污泥等危险废物。危险固废临时贮存间应参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)有关规定执行。《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)相关要求如下所示： ◆危险废物暂存间要求 根据建设单位提供资料，建设项目需建设危废暂存区对危险废物进行收集、暂存，危险废物暂存场所应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的规定进行建设与管理，具体如下： ①合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离；其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ②定期检查场地的防渗性能。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防止雨水径流进入堆场、避免渗滤液量增加，堆场周边应设置导流渠，并及时清理和检查渗滤液集排水设施及堵截泄漏的裙脚。 ③强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 ⑤检查场区内通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。 ⑥完善维护制度，定期检查维护挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。 ⑦当堆场因故不再承担新的贮存、处置任务时，应予以关闭或封场，同时采取措施消除污染，无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项，并继续维护管理，直到稳定为止。监测部门监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 ◆危险废物运输要求 根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记及转移联单。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 在采取上述治理控制措施后，项目产生的固体废物不外排入周围环境，不会对环境产生明显不利的影响。建设单位和固废收购单位在固废收集、贮存、运输及处置过程中应避免产生或最大限度的减小二次污染，所有固体废物的管理应措施到位、层层落实、定员定岗、奖罚分明。 5、外环境对本项目影响分析 本项目自身也为敏感点，运营期外环境将对本项目产生不良影响。 （1）高铁运营期间对本项目的影响 项目北侧232m处为高铁，高铁项目运行期主要的环境影响是噪声、振动、电磁场影响，高铁线路两侧一定区域内会划为环境敏感区，人群在此区域长时间居住肯定会身体有一定影响和危害，本项目不在高铁噪声影响范围（200m）内；故高铁运行期间对项目的影响较小。 （2）交通噪声对本项目的影响 本项目南侧紧邻乐天大街（G108国道），东侧紧邻在建恒通西路、北侧80m处为在建渭河大街。本项目将住院部设置于北侧，距离乐天大街（G108国道）道路120m、恒通西路35m、渭河大街80m，区域外环境对项目噪声影响主要为交通噪声，乐天大街车流量较大，恒通西路和渭河大街建成后，可以缓解乐天大街的车流量，且根据噪声现状监测结果可知，项目所在地声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目建成后，对本项目的影响较小。 为了进一步缓解交通噪声对本项目的影响，提出以下防治措施： ①医院临路窗户全部安装密封效果好、中空双层玻璃隔音窗； ②在医院的四周设置绿化隔离带，根据实际情况，选枝叶繁茂、生长迅速的常绿植物，乔、灌、草合理搭配种植； ③配合交通管理部门，在医院外道路上设置限鸣、限速等提示标识。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于社会事业与服务业，为Ⅳ类项目，无需开展土壤环境影响评价。运营期可能对土壤产生污染的主要是污水处理站及医疗废物贮存间收集不当或设备维护不善出现跑冒滴漏等，污染物下渗对土壤产生影响。本次评价要求建设单位对污水处理站及医疗废物贮存间进行防渗，从源头避免对土壤的污染。综上所述，项目运营期对土壤影响较小。 7、地下水环境影响分析 根据卫生部核发的《医疗机构基本标准（试行）》和国家住建部、国家发改委颁发的《综合医院建设标准》（建标110-2008），按照综合医院规划，本医院设计住院病床规模为300张，医院建成后形成二级甲等医院，不属于三级甲等医院。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“V社会事业与服务业158医院”中的“新建、扩建”，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不开展地下水环境影响评价。 8、环境风险分析 （1）评价依据 ①风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储运等建设项目应进行环境风险评价。 日常的医疗过程存在着病毒交叉感染的风险；医疗废水在污水处理站发生事故时，未经处理及消毒的排放；医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；化学药品储存可能引发的环境风险；污水处理站污水消毒中使用二氧化氯消毒泄漏风险。 ②风险潜势初判及评价等级 根据各类有毒有害物质的理化性质和危险性、毒性毒理、使用量，确定拟建项目环境风险评价的因子为：次氯酸钠、盐酸。危险物质临界量见表7-25。 表7-25 危险物质储存量及临界量 序号; 物质名称; 最大储存量/t; CAS号; 临界量/t. 1; 次氯酸钠; 0.01; 7681-52-9; 5. 2; 盐酸; 0.01; 7647-01-0; 7.5. 经计算得次氯酸钠q/Q=0.004＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，均未构成重大危险源。可以确定本项目风险评价工作等级为Ⅰ-简单分析。 （2）环境敏感目标概况 主要环境风险敏感目标见表3-6。 （3）环境风险分析及措施 ①日常的医疗过程存在着病毒交叉感染的风险 由于医院方面与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物的病人，医院血液、体液、消化道传播的主要特征是接触传染；呼吸道传播是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或依附在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，存在交叉感染的风险，但在一般情况下，通过接触患者而感染到疾病的机会并不高。 ②医疗废水在污水处理站发生事故时，未经处理及消毒的排放 医院污水处理设施发生故障导致带病原性微生物的含菌医疗废水没有得到及时处理而排入外环境。 ③医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。如果不经分类收集等有效处理，或在贮存、运送过程中因管理不善而发生泄露的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。 ④化学药品储存可能引发的环境风险 医院内主要存放的化学药品主要为消毒用品及检验化验用品，如75%医用乙醇等，均属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）中的易燃液体，但因医院内化学药品的存放量较少，远小于该导则规定的生产场所临界量（即乙醇500t），基本不存在由于化学药品泄漏而引发的环境风险的可能性。 ⑤污水处理站污水消毒中使用二氧化氯消毒泄漏风险 本项目污水处理站污水消毒采用二氧化氯发生器制造的二氧化氯溶液。本项目污水处理站采用化学制备法。医院污水处理站采用一台二氧化氯发生器，二氧化氯是使用盐酸和氯酸钠来生成的，盐酸和氯酸钠均为常规的化学品，在其贮存及使用过程中存在一定的风险。本项目盐酸使用胶桶储存，最大储存量为0.01t，氯酸钠为袋装，最大储存量为0.01t。没有对盐酸的生产和储存临界量进行规定，氯酸钠临界量为5t、盐酸临界量为5t，因此本项目盐酸胶桶、氯酸钠不属于重大危险源。故采取合理可行的防范、应急措施可减少或降低风险。 （4）建设项目环境风险简单分析内容表 项目风险评价结果见表7-26。 表7-26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 渭南高新区白杨医院建设项目. 建设地点; 陕西省; 渭南市; 高新区; 乐天大街北侧、恒通西路西侧、渭河大街南侧. 地理坐标; 经度; 109.413124434; 纬度; 34.520550710. 主要风险及分布; 日常的医疗过程存在着病毒交叉感染的风险；医疗废水在污水处理站发生事故时，未经处理及消毒的排放；医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；化学药品储存可能引发的环境风险；污水处理站污水消毒中使用二氧化氯消毒泄漏风险。. 环境影响途径及危害结果; 环境影响途径：泄漏、燃爆、火灾； 危害结果：威胁人身安全，影响周围环境（大气、地表水、地下水、土壤）。. 风险防范措施要求; （1）严格执行我国颁布的国务院令344号《危险化学品安全管理条例》、国家经贸委第35号令《危险化学品管理办法》、国务院352号《使用有毒物品作业场所劳动保护条件》、《常用危险化学品储存通则》(GBl5603)、《危险物品运输规则》、《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。 （2）建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。 （3）各岗位操作人员必须严格遵守厂内制定的相关规章制度，按程序进行操作，尽可能减少因操作失误造成风险事故的概率。 （4）依据《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140－90（1997版），在主要生产及辅助设施内设置移动式灭火器。 （5）一旦发现有泄漏情况应及时停止使用，并对泄露处进行维修、修复。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： /. 9、环境管理与监测计划 （1）环境管理 A环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保兼职管理人员1人。 B环境管理职责 ①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督，配合领导完成环境保护责任目标； ②组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案； ③确保废气处理，污水处理设施正常运行，确保工业固体废物、生活垃圾等能够按照国家规范处置； ④执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放； ⑤明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进； ⑥建立环境保护档案，开展日常环境保护工作，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。 C环保投入费用保障计划 为了使污染治理措施能落到实处，评价要求： ①环保投资必须落实，专款专用； ②应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行； ③本工程竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。 （2）环境监测 为了有效监控建设项目对环境的影响，项目应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测单位开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定本项目的具体监测计划，运营期环境监测计划见表7-27。 表7-27 项目运营期环境监测计划 污染源类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 控制指标. 废水; COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、动植物油、TP、TN; 医院污水总排口; 实时监测（安装在线监测装置并联网）; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准. 锅炉废气; SO2、NOx、烟尘; 锅炉排气筒; 半年1次; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值. 污水处理站恶臭污染物; NH3、H2S; 排气筒; 半年1次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3最高允许浓度. 食堂油烟; 油烟; 油烟排放口; 半年1次; 《饮食业油烟排放标准》（GB184835-2001）中型标准. 污水处理站污泥; 粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率; 污水处理站; 清掏前监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4污泥控制标准. 噪声; Leq（A）; 厂界; 一季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. （3）社会公开信息内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的相关要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 ①环境信息公开方式 建设单位可通过采取以下一种或者几种方式予以公开： a公告或者公开发行的信息专刊； b广播、电视、网站等新闻媒体； c信息公开服务、监督热线电话； d单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； e其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 ②环境信息公开内容 a基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； b排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； c防治污染设施的建设和运行情况； d建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； e其他应当公开的环境信息。 10、项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表7-28。 表7-28 本项目污染物排放清单 种类; 污染物名称; 治理措施及运行参数; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 总量指标（t/a）; 执行标准. 废气; 锅炉; SO2; 低氮燃烧器锅炉置+专用烟道高于楼顶3m排放; 0.054; 2.94; 0.054; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值. NOx; 0.82; 45; 0.82. 烟尘; 0.15; 8.0; /. 恶臭污染物; NH3; 活性炭除臭柜+15m高排气筒; 0.0075; 0.43; /; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3规定的最高允许浓度. H2S; 0.0003; 0.015; /. 餐饮; 油烟; 净化效率不低于75%的油烟净化器; 0.017; 0.93; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）的要求. 备用发电机废气; 专用烟道排放; /; /; /; /. 停车场汽车尾气; 停车场周围绿化; /; /; /; /. 废水; 医疗废水、锅炉废水、软化废水; 废水量; 污水处理站，工艺“化粪池+格栅+调节池+生物处理+沉淀池+接触消毒池”，规模305m3/d; 57360.3m3; /; /; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准. COD; 2.58; 45; 1.72. BOD5; 0.92; 16; /. SS; 0.92; 16; /. NH3-N; 0.43; 7.5; 0.09. 粪大肠菌群; /; 480; /. 动植物油; 0.77; 13.5; /. TP; 0.29; 5. TN; 2.29; 40; /. 噪声; 生产设备类噪声; 低噪声设备、基础减振、隔声、消音、采用柔性连接等措施; /; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. 固体废物; 一般工业固废; 废包装物; 废旧资源回收部门回收利用; 1.53; /; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关规定. 生活垃圾; 环卫部门清运处置; 124.83; /; /. 餐厨垃圾; 资质单位处置; 18.25; /; /. 废油脂; 资质单位处置; 0.72; /; /. 危险废物; 医疗废物; 资质单位处置; 71.175; /; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定. 检验废液; 资质单位处置; 3.2; /; /. 废活性炭; 资质单位处置; 1.2; /; /. 污水处理站污泥; 资质单位处置; 4.23; /; /; 污水处理站污泥及化粪池污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准。. 11、项目环境保护投入 项目总投资为15000万元，其中项目环保投资365.5万元，占总投资2.44%，项目环保投入概算见表7-29。 表7-29 项目环保投入概算 （万元） 治理措施; 投资项目; 费用（万元）. 废气治理; 低氮燃烧器锅炉+排气筒; 30. 活性炭除臭柜+15m排气筒; 2. 处理效率不低于75%的油烟净化装置; 1.5. 废水治理; 食堂油水分离装置; 5. 污水处理站（工艺“化粪池+格栅+调节池+生物处理+沉淀池+接触消毒池”，305m3/d）+出口安装在线监测装置，其中隔油池（容积为10m3），化粪池3座，容积为250m3，位于医院综合楼南侧。（安装在线监测装置并联网）; 265. 噪声; 所有空调机房内壁均贴吸音材料，机房门采用隔音门；空调送回风管进出机房均设消声器；水泵、风机、空调机、热泵机组采用减振机座，水泵、风机尽量选用低转速设备。水泵进出口设金属软管，水泵出口设微阻缓闭式止回阀，风管与空调机、风机连接采用柔性连接。; 40. 固体废物处理; 一般固废暂存间10m2; 3.5. 餐厨垃圾暂存间5m2; 3.5. 医疗废物暂存间10m2; 10. 环境风险; 应急物资、应急设备; 5. 合计; /; 365.5. 12、项目环保设施清单 本项目环保设施清单（建议）见表7-30。 表7-30 本项目环保设施清单（建议） 污染源类别; 污染因子; 治理设施; 数量; 验收执行标准. 废气; 锅炉废气; SO2、NOx、烟尘; 低氮燃烧器锅炉+专用烟道; 1套; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值. 恶臭污染物; NH3、H2S; 活性炭除臭柜+15m高排气筒; 1套; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3规定的最高允许浓度. 食堂油烟; 油烟废气; 净化效率不低于75%的油烟净化器; 1套; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）的要求. 废水; 医疗废水、锅炉废水、软化废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、动植物油; 工艺“化粪池+格栅+调节池+生物处理+沉淀池+接触消毒池”，305m3/d，其中隔油池（容积为10m3），化粪池3座，容积为250m3，位于医院综合楼南侧。; 1座; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准. 噪声; 生产设备类噪声; LAeq; 选用低噪声设备、基础减震、隔声、锅炉风机进口安装消音器，冷却塔顶部设吸声棚；底部接水盘安装消声垫；进风口安装消声器; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. 固体废物; 危险废物; 医疗废物、检验废液、废活性炭; 危险废物暂存间，10m2; 1座; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定. 污水处理站污泥; 污水处理站污泥及化粪池污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准。. 一般固废; 餐厨垃圾、废油脂; 餐厨垃圾暂存间，5m2; 1座; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关规定. 废旧包装物; 一般固废暂存间，10m2; 1座. 生活垃圾; 垃圾收集桶; 若干.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 锅炉废气 | SO2、NOx、烟尘 | 低氮燃烧器锅炉+专用烟道 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 |
|  | 恶臭污染物 | NH3、H2S | 活性炭除臭柜+15m高排气筒 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3规定的最高允许浓度 |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 净化效率不低于75%的油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）的要求 |
|  | 发电机房 | 备用发电机废气 | 专用烟道排放 | / |
|  | 停车场 | 停车场汽车尾气 | 停车场周围绿化 | / |
| 水污 染物 | 锅炉房 | 锅炉废水 | 本项目餐厅废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后，一起与医疗废水、锅炉废水、软化废水汇集，排至医院自建污水处理站，经二级生化污水处理，达标后排至市政污水管网，最终排入渭南市高新区污水处理厂。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准 |
|  |  | 软化废水 |  |  |
|  | 污水处理站 | 医疗污水 |  |  |
| 固体 废物 | 医院 | 废油脂 | 餐厨垃圾暂存间专用容器，交由资质单位处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) |
|  |  | 餐厨垃圾 | 加盖垃圾箱收集后环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 废旧包装物 | 分类收集于一般固废暂存间，交由资质单位处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 加盖垃圾箱收集后环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 医疗废物 | 集中存放于危险废物，交由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定及其修改单 |
|  |  | 检验废液 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 排入浓缩池脱水，加石灰搅拌消毒后交由资质单位处置 | 污水处理站污泥及化粪池污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准。 |
| 噪声 | 采取所有空调机房内壁均贴吸音材料，其隔墙采用密度较高的隔音材料砌筑，机房门采用隔音门，空调送回风管进出机房均设消声器，水泵、风机、空调机、热泵机组采用减振机座，水泵、风机尽量选用低转速设备，水泵进出口设金属软管，水泵出口设微阻缓闭式止回阀，风管与空调机、风机连接采用柔性连接；停车场设置减速带、绿化吸音减少车辆噪声；临路窗户采取双层玻璃等措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境产生的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目应切实落实本评价所建议的各项环保治理措施，保证所生产的废气、废水、噪声、固废等得到有效处理，污染物达标排放，同时利用医院内空地扩大绿化面积，改善医院生态环境。在落实各项措施后，项目对周围生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 渭南高新区白杨卫生院拟投资15000万元于渭南市高新区乐天大街北侧、恒通西路西侧、渭河大街南侧建设渭南高新区白杨医院建设项目，本项目总占地面积为42.15亩（折合28100m2），总建筑面积为27600m2，新建综合医院楼一栋，主要包括新建门诊综合楼、医技楼、住院部、行政管理中心、附属用房及其他配套工程，设计住院病床规模300张，日接待门诊900人次，建成后形成二级甲等医院。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策相符性分析 根据国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于鼓励类中第三十六条：教育、文化、卫生、体育服务业中的第29项医疗卫生服务设施建设，属于鼓励类项目；根据《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改【2019】1685号），本项目不属于禁止类事项，故本项目符合国家产业政策。 根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业【2007】97号），本项目不在陕西省限制投资类产业指导目录内；且项目已于2019年7月25日取得《渭南高新区发展和改革局关于渭南高新区白杨医院建设项目可行性研究报告的批复》（渭高发改发【2019】36号）（2018-610563-83-01-016804），故本项目符合地方相关产业政策。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策。 （2）相关政策符合性分析 本项目符合《渭南市城市总体规划》（2016-2030）、《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求。 （3）项目选址合理性分析 根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）4.1.1选址要求：“综合医院选址应符合当地城镇规划、区域卫生规划和环保评估的要求；基地选择应符合下列要求：1交通方便，宜面临2条城市道路；2宜便于利用城市基础设施；3环境宜安静，应远离污染源；4地形宜力求规整，适宜医院功能布局；5远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施；6不应临近少年儿童活动密集场所；7不应污染、影响城市的其他区域”。 本项目选址于渭南市高新区乐天大街北侧、恒通西路西侧、渭河大街南侧，拟建地中心坐标为：东经109.412630929°，北纬34.521205051°，高程348.474m，项目东侧紧邻空地（在建恒通西路）；南侧紧邻乐天大街（G108国道）、隔路为渭南高级中学；西侧紧邻东小寨村，北侧紧邻空地。项目北侧232m处为高铁，高铁项目运行期主要的环境影响是噪声、振动、电磁场影响，高铁线路两侧一定区域内会划为环境敏感区，人群在此区域长时间居住肯定会身体有一定影响和危害，本项目不在高铁噪声影响范围（200m）内；故高铁运行期间对项目的影响较小；本项目南侧紧邻乐天大街（G108国道），东侧紧邻在建恒通西路、北侧80m处为在建渭河大街。本项目将住院部设置于北侧，距离南侧乐天大街（G108国道）道路120m、东侧恒通西路35m、北侧渭河大街80m，区域外环境对项目噪声影响主要为交通噪声，乐天大街车流量较大，恒通西路和渭河大街建成后，可以缓解乐天大街的车流量，且根据噪声现状监测结果可知，项目所在地声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，并且医院采取临路窗户全部安装密封效果好、中空双层玻璃隔音窗，四周设置绿化隔离带，配合交通管理部门，在医院外道路上设置限鸣、限速等提示标识等措施，外环境对本项目的影响较小。 项目所在地位于城市建成区，项目不占用基本农田，选址不涉及生活饮用水源地、风景名胜区、自然保护区，有完善的水电、通讯、交通基础设施。 项目运营期主要环境影响为锅炉废气、污水处理站恶臭、汽车尾气、餐厅油烟废气、备用发电机废气：锅炉废气采用自带低氮燃烧器的锅炉，锅炉废气经低氮燃烧器后通过专用烟道高于楼顶3m排放；污水处理站恶臭污染物通过活性炭除臭柜吸附处理后，通过15m高排气筒排放，同时污水处理站位于地下，构筑物密闭，减少恶臭污染物的无组织逸散；油烟废气经净化效率不低于75%的油烟净化装置处理后排放；汽车尾气通过停车场周围绿化减少逸散；备用发电机废气经专用排烟口排放；本项目餐厅废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后，一起与医疗废水、锅炉排水、软化废水汇集，排至医院自建污水处理站，经二级生化污水处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准排放标准后，排至市政污水管网，最终排入渭南市高新区污水处理厂；所有空调机房内壁均贴吸音材料，其隔墙采用密度较高的隔音材料砌筑，机房门采用隔音门，空调送回风管进出机房均设消声器，水泵、风机、空调机、热泵机组采用减振机座，水泵、风机尽量选用低转速设备，水泵进出口设金属软管，水泵出口设微阻缓闭式止回阀，风管与空调机、风机连接采用柔性连接；停车场设置减速带、绿化吸音减少车辆噪声；临路窗户采取双层玻璃，减少外环境对本项目的影响；项目运营过程中产生的医疗废物分类收集，暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置，其他固体废物分类收集，合理处置。项目建成运行后各项环境污染在采取相应环保措施后满足环境标准，对周围敏感点影响较小。 本项目选址符合《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）的相关要求，项目用地性质相符，同时，本项目对医院内部产生的医疗废物进行严格的消毒处理，保证周围环境的卫生安全。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环保角度分析，项目选址可行。 （4）平面布置合理性分析 本项目位于乐天大街以北，渭河大街以南，石泉路以东，恒通西路以西，占地与42.15亩，主要建设1栋门诊住院综合楼，医院主要出入口面临乐天大街。主楼住院部分属高层建筑，地下一层，地上十层，共设置有3部防烟楼梯，楼梯间在首层直通室外，并在首层通向地下室设置明显分隔，以防止疏散人员误入地下室，并且3部楼梯全部通至屋面。多层部分为地上三层，主要为门诊和医技，共设置4部封闭楼梯间，楼梯间在首层直通室外，其中有1部通至屋面。 本项目将住院部设置于北侧，距离南侧乐天大街（G108国道）道路120m、东侧恒通西路35m、北侧渭河大街80m，北侧高铁232m，医院采取临路窗户全部安装密封效果好、中空双层玻璃隔音窗，四周设置绿化隔离带，配合交通管理部门，在医院外道路上设置限鸣、限速等提示标识等措施，外环境对本项目的影响较小。 项目利用建设用地与乐天大街的高差，使建筑二层入口大平台与城市道路连接，巧妙地解决了场地高差问题，车辆通过坡道进入院区，创造外部车行系统，人行通过大平台进入建筑，实现真正意义上的人车分流、洁污分流、医患分流、人物分流等互不干扰的交通路线，故本项目平面布置合理。 3、项目所在地环境质量现状 （1）环境空气：评价区域SO2、CO年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求，NO2、PM2.5、PM10、O3年平均质量浓度值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。评价区环境空气中各监测点中H2S、NH3监测值均符合《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中要求。 （2）声环境：项目厂界四周昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；敏感点昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在地声环境质量现状良好。 4、环境影响分析 （1）环境空气影响分析 ①锅炉废气 本项目锅炉废气中二氧化硫的排放量为0.054t、氮氧化物的排放量为0.82t/a、颗粒物排放量为0.15t/a；二氧化硫的排放浓度为2.94mg/m3、氮氧化物的排放浓度为45mg/m3、颗粒物排放浓度为8.0mg/m3，锅炉废气经自带低氮燃烧器处理后采用专用烟道高于楼顶3m排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 ②污水处理站恶臭 污水处理站恶臭中NH3和H2S排放量分别为0.0075t/a、0.0003t/a；NH3和H2S排放速率分别为0.00086kg/h、0.00003kg/h；NH3和H2S排放浓度分别为0.43mg/m3、0.015mg/m3，污水处理站恶臭污染物经活性炭除臭柜处理后通过15m高排气筒排放，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3控制要求。 ③食堂油烟 项目食堂油烟产生量为0.068t/a，经集气罩收集后通过油烟净化器净化处理，处理后的尾气通过烟道由楼顶排放；油烟净化器处理效率不低于75%，油烟排放浓度为0.93mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）的要求（中型饮食单位净化设施最低去除率75%，最高允许排放浓度2.0mg/m3），食堂油烟废气对周围环境影响较小。 2）无组织废气 ①备用发电机废气 本项目拟设柴油发电机作为备用电源，设在地下一层设备房内。备用发电机工作时将排放废气，主要污染物为CO、NOx、THC，经门诊住院综合楼排烟口排放，发电机属于备用，平常基本不启动，仅在停电时短时间启动，因此发电机尾气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围较小。 ②地面停车场汽车尾气 项目不设地下车库，仅在地面设置地面停车位77个，车辆进出医院将产生车流废气，主要污染物为CO、NOx、THC。项目停车位数量较少，且位于室外地面，扩散条件较好，且对停车场周围进行绿化，项目区内机动车尾气对环境的影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目运营期废水主要为锅炉废水、软化废水和医院污（废）水。本项目餐厅废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后，一起与医疗废水、锅炉废水、软化废水汇集，排至医院自建污水处理站，经二级生化污水处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准排放标准后，排至市政污水管网，最终排入渭南市高新区污水处理厂。 （3）声环境影响分析 本项目运营期噪声主要为锅炉房、水泵、中央空调机组、冷却塔、风机等运行过程中产生的噪声，采取所有空调机房内壁均贴吸音材料，隔墙采用密度较高的隔音材料砌筑，机房门采用隔音门，空调送回风管进出机房均设消声器，水泵、风机、空调机、热泵机组采用减振机座，水泵、风机尽量选用低转速设备，水泵进出口设金属软管，水泵出口设微阻缓闭式止回阀，风管与空调机、风机连接采用柔性连接；停车场设置减速带、绿化吸音减少车辆噪声，临路窗户采取双层玻璃等措施后厂界噪满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，因此项目厂界噪声对周围声环境影响小。 （4）固体废弃物影响分析 项目运营期产生的固废主要有生活垃圾、医疗废物、检验废液、污水处理站污泥、餐厨垃圾及废油脂、废活性炭、废包装物。生活垃圾设垃圾桶分类收集，可回收部分外售废品回收站，不可回收部分交由当地环卫部门进行处理；医疗废物收集于医用垃圾袋，经灭菌、消毒后，分类放入医疗废物暂存间专用收集容器中，定期交由资质单位处置；检验废液设置专用收集桶收集，定期交由资质单位处置；污泥、栅渣经脱水处理后暂存于浓缩池，加石灰混合搅拌消毒后，交由有资质单位进行无害化处理；餐厨垃圾交由环卫部门清运处置，废油脂采用专用容器盛放，定期交有资质单位外运处置；活性炭收集后用专用容器存放，定期交由资质单位处置；废包装袋交由废旧资源回收部门回收利用。 5、结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，符合当地的发展规划；运营期采取相应措施后，污染物可以做到达标排放，从环保角度出发，本项目建设是可行的。 二、要求与建议 1、要求 （1）项目实施后应保证足够的环保资金，以实施污染治理措施。 （2）项目应加强设备管理、保养，确保厂界噪声达标排放。 （3）加强危险废物排放管理，危险废物收集及暂存严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》进行，严禁将医疗废物混入生活垃圾。 2、建议 （1）建议设立兼职环保人员，负责对整个项目的环保监督与管理工作。健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转； （2）加强卫生与安全管理，减少污染和危险事故的发生； （3）建议委托专门监测部门定期对项目噪声进行监测，确保噪声达标。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日