建设项目环境影响报告表

项目名称：      渭南高新区年产53万箱食品加工生产线

建设单位：           陕西祥晖食品有限公司

编制日期：2019年12月

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	12

环境质量状况	15

评价标准	18

建设项目工程分析	19

项目主要污染物产生及预计排放情况	31

环境影响分析	32

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	50

结论与建议	51

附件

附件1：委托书；

附件2：备案；

附件3：规划许可证；

附件4：土地文件；

附件5：监测报告；

附图

附图1：建项项目地理位置图；

附图2：建项项目四邻关系图；

附图3：建设项目项目总平面布置图；

附图4：建项项目环境质量监测点位图；

附图5：建设项目环境保护目标图；

附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表；

附表2：建设项目大气环境影响评价自查表。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南高新区年产53万箱食品加工生产线 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西祥晖食品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨树祥 |  |  | 联系人 | 王利锋 |  |
| 通讯地址 | 渭南高新区华山大街以南、连霍高速以北、高速渭南西服务区以东、石泉路西南侧 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18992360002 |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 渭南市高新区华山大街以南、连霍高速以北、高速渭南西服务区以东、石泉路西南侧处 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市发展和改革局 |  |  | 项目代码 | 2019-610563-13-03-051015 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C1469其他调味品、发酵制品制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 84657.42 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 14815.05 |  |
| 总投资 （万元） | 52400 | 其中：环保投资（万元） |  | 69.6 | 环保投资占总投资比例% | 0.13 |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产日期 |  | 2019年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： - 概述 1、建设项目由来 随着国家经济及餐饮文化的迅速发展，卫生、营养、美味的餐饮方式已经成为现代餐饮的追求方向。部分餐饮的个体生产将被更安全、更卫生的标准化、工业化食品生产所替代。豆皮涮牛肚火锅作为一种别致的餐饮方式在渭南、陕西乃至全国普及开来，被广大饮食消费者普遍接受，随着标准加盟店数量的剧增，其核心配料（复合调味酱、火锅底料、撒料及辣子等佐料）的需求日益增加。 为有效满足市场需求，提供安全、卫生的餐饮配料，陕西祥晖食品有限公司拟投资52400万元在渭南市高新区建设年产53万箱食品加工生产线。主要从事复合调味酱、火锅底料、撒料及辣子佐料、牛肚、骨汤、豆皮等生产。 2、影响评价过程 本项目为食品加工，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三、食品制造业”、“16、其他调味品、发酵制品制造”中的“其他（单纯分装的除外）”，应编制环境影响报告表。陕西祥晖食品有限公司于2019年11月正式委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。 接受委托后，我单位组织有关技术人员实地踏勘项目现场，收集了项目所在区域自然环境资料，根据建设单位提供的项目技术资料，按照国家产业政策、地方相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，在工程污染因素分析、环境现状和影响评价及污染防治措施与环境可行性论证基础上，编制完成了本项目环境影响报告表，报请生态环境行政主管部门审查、审批，为该项目管理提供参考依据。 3、分析判定情况 （1）产业政策符合性分析 本项目属于“C1469其他调味品、发酵制品制造”类别，根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。 建设单位已取得了渭南高新区发展和改革局审核通过的备案确认书（详见附件2），项目代码为2019-610563-13-03-051015。因此，本项目的建设符合国家及地方有关法规和现行产业政策。 （2）土地规划相符性分析 根据渭南高新技术产业开发区2018年12月14日《关于陕西祥晖食品有限公司建设用地的批复》，陕西祥晖食品有限公司于2018年12月7日通过挂牌形式竞得项目用地使用权，项目用地为工业用地，用地面积为84657.42m2（折合126.99亩）。 2019年7月15日渭南高新区规划土地局颁发《建设用地规划许可证》（渭高地字第2019-19号），因此，本项目符合渭南市高新区土地利用规划。 （3）选址合理性分析 本项目位于渭南市高新区华山大街以南、连霍高速以北、高速渭南西服务区以东、石泉路西南侧。交通运输便利。项目区域内的供电、供水、通讯等基础设施配套良好，能够满足项目需求。项目周边无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水取水口及水源保护区等环境敏感区，根据项目影响分析，在严格落实各项污染物防治措施的前提下，本项目运行对周围环境的影响较小。 综上分析，本项目选址合理。 （4）与相关环保政策的符合性分析 本项目与相关环保政策的符合性分析如下所示。 表1 项目与相关环保政策的符合性分析 文件名称; 内容; 本项目情况; 符合性分析. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》; 排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放，凡达不到《饮食业油烟排放标准(GB18483—2001)》排放限值的，一律停业整改。全面规范治理露天烧烤污染，严防有烟烧烤“死灰复燃”。; 本项目为工业化食品加工，可有效降低零散门店加工所产生的餐饮油烟。同时，本项目生产过程中产生的油烟废气采取集气罩、管道收集后经高效复合静电式油烟净化器处理后外排。建设单位将安排专人负责厂区的环保工作，确保环保设施正常、有效运行，确保油烟等废气稳定达标排放。; 符合. （5）与相关规划符合性分析 表2 项目与相关规划符合性分析 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《渭南高新区技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》; 功能区分区：渭南高新区功能分区为10个功能区。在东风大街以南布置有煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、农产品食品加工产业、科研、教育、物流、公共设施及居住区。; 本项目为食品加工产业; 符合. 土地利用：东风大街以南，新盛路以西为工业区……由东风大街向南依次布置为二类工业、三类工业用地。; 本项目用地类型为二类工业用地。; 符合. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及审查意见; 对入区企业的环保要求：⑴企业必须执行环境影响评价制度；⑵进驻企业应为六大产业结构“精细化工、机械制造园、食品制造园、高科技产业园、医药制造园、教育园区”性质，其他行业的企业不应进入；; 本项目正在办理环评手续；本项目为食品制造; 符合. 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理。; 项目产生的废气、废水经处理后均可达标排放，厂界噪声可达标排放，固体废物均可做到妥善处理。; 符合. 4、建设项目特点及主要环境问题 本项目为食品加工，生产过程中主要污染物为油烟，经集气罩收集，油烟净化器处理达标后排放，生产废水经废水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入渭南西区污水处理厂。 建设单位确保废气、废水治理设施稳定达标运行，污染物稳定达标排放。将本项目建设运行所产生的环境影响降到最低。 5、环境影响评价的结论 本项目的建设符合国家及地方产业政策要求；选址合理；项目所在地环境质量现状良好；全面落实各项防治措施，各项污染物可以达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能区的改变；从环境影响的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则、落实各项环保措施后，项目在拟建地建设是可行的。 二、项目概况 1、项目基本情况 （1）项目名称：渭南高新区年产53万箱食品加工生产线 （2）建设单位：陕西祥晖食品有限公司 （3）建设地点：渭南市高新区华山大街以南、连霍高速以北、高速渭南西服务区以东、石泉路西南侧处。 （4）建设性质：新建 （5）行业类别：C1469其他调味品、发酵制品制造 2、项目地理位置及四邻关系 本项目位于渭南市高新区华山大街以南、连霍高速以北、高速渭南西服务区以东、石泉路西南侧（中心点坐标经度：109.409966，纬度34.483213）。交通运输便利。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 3、项目组成与主要建设内容 本项目总占地面积为84657.42平方米，建设撒料生产线、复合调味酱生产线、火锅底料生产线、辣子生产线各2条；配设牛肚生产线1条、骨汤生产线1条、豆皮生产线1条及青菜包装生产线1条。项目组成及建设内容具体见表3。 表3 项目组成及建设内容 工程名称; 工段名称; 工程内容. 主体 工程; 1#生产车间; 4F，建筑面积约为20000m2，设置撒料生产线、复合调味酱生产线、火锅底料生产线、辣子生产线各1条. 2#生产车间; 4F，建筑面积约为10000m2，设置撒料生产线、复合调味酱生产线、火锅底料生产线、辣子生产线各1条. 3#生产车间; 2F，建筑面积约为20000m2，设置牛肚、骨汤生产线各1条. 4#生产车间; 2F，建筑面积约为10000m2，设青菜、豆皮包装生产线各1条. 辅助 工程; 综合办公楼; 2F，建筑面积25200m2，框剪结构，用于员工办公. 职工之家; 10F，框剪结构，总建筑面积11000m2，设置职工食堂、宿舍等，用于职工生活. 储运 工程; 原料仓库; 2F，总建筑面积27100m2，存储本项目生产所需原辅材料. 储油罐; 豆油储罐（12m3、50m3各1个）、 花生油储罐（12m3、50m3各1个）. 成品仓库; 2F，建筑面积为4500m2. 冷库; 1F，果蔬类气调冷库，采用R404A制冷工艺系统，建筑面积为2500m2. 运输; 原料和成品均采用汽车运输. 公用 工程; 给水; 项目用水由市政供给. 排水; 项目生活污水经化粪池预处理后排入污水处理站；生产废水经隔油池预处理后排入污水处理站. 供电; 由当地供电电网供给. 锅炉房; 建筑面积375m2，设有1台6t/h的燃气锅炉，设有1套1t/h的软水制备系统供锅炉用水. 办公用房制冷; 采用分体空调. 环保 工程; 废水; 设置化粪池、隔油池及污水处理站（SBR）. 废气; 油烟废气由集气罩、管道收集，经净化设施处理达标后引至屋顶排放；选用低氮燃烧锅炉，配设不低于15m高烟囱；天然气炒锅燃烧废气及收集后通过15m高排气筒排放； 粉碎工艺产生的颗粒物由自带除尘器处理达标后，通过不低于15m的排气筒高空排放. 噪声; 选用低噪声设备，同时采取厂房建筑隔声、基础减振等降噪措施. 固废; 一般固废; 收集后分类存储在一般固废暂存间，定期处理，一般固废暂存间建筑面积50m2. 危险废物; 收集后分类存储在危废暂存间，委托有资质单位处理，建筑面积15m2. 生活垃圾; 设垃圾分类收集桶，委托环卫部门清理. 4、总平面布置 本项目设置两个大门，均位于项目北侧。项目东部为办公区，中部为生产区，西部为仓储区。4个生产车间从东向西依次布置，物料与产品转运快捷方便。整个厂区功能分区明确，平面布局较合理。 5、产品方案 本项目建成后主要产品方案见表4。 表4 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 数量（箱）; 规格; 年产量（t/a）. 1; 撒料; 10万; 100g/袋，200袋/箱; 2000. 2; 复合调味酱; 15万; 200g/袋，100袋/箱; 3000. 3; 火锅底料; 20万; 200g/袋，100袋/箱; 4000. 4; 辣子; 5万; 50g/袋，400袋/箱; 1000. 5; 牛肚; 0.5万; 50g/袋，400袋/箱; 100. 6; 骨汤; 1万; 200g/袋，100袋/箱; 200. 7; 豆皮; 1万; 100g/袋，200袋/箱; 200. 8; 青菜; 0.5万; 50g/袋，400袋/箱; 100. 总计; /; 53万; /; 10600. 6、主要设备 本项目主要设备清单见表5。 表5 项目主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 50立方豆油罐; SC-DY50; 1; 台. 2; 50立方花生油罐; SC-GHS50; 1; 台. 3; 称重传感器; SC-ZC50; 2; 套. 4; 12立方豆油罐; SD-DY12; 1; 台. 5; 12立方花生油罐; SC-GHS12; 1; 台. 6; 预加热油罐900L; SC-YRG-900L; 4; 台. 7; 称重传感器; SC-CCQ; 4; 套. 8; 称重控制器; SC-CKQ; 4; 套. 9; 不锈钢平台; SC-BPT-8P; 2; 套. 10; 管道、阀门及辅件; DN50; 1; 批. 11; 清洗机; SC-QX20; 4; 台. 12; （花生）脱皮机; SC-PP; 2; 台. 13; 胶体磨（水冷）; SC-JTM; 2; 台. 14; 石磨机; SC-SM100; 12; 台. 15; 配料输送; SC-SS20; 2; 批. 16; 斗式提升机; SC-TS3000; 4; 台. 17; 震动斗; SC-ZD10; 2; 台. 18; 料斗提升机; SC-LTJ-2200; 9; 台. 19; 连续式电磁炒锅（花生）; DCCL 9-100; 1; 台. 20; 连续式电磁炒锅（花生/黄豆）; DCLS 7-80; 1; 台. 21; 连续式电磁炒锅（芝麻/面）; DCLS 9-100; 1; 台. 22; 天然气炒锅; SC-ZNCG-650; 7; 台. 23; 自动控火称重系统; SC-ZZCZ-650; 7; 套. 24; 油渣分离罐; SC-LFG-1500; 3; 台. 25; 管道、阀门及供热系统; 1; 批. 26; 下落式金检; SC-JJ102; 1; 台. 27; 粉碎机; SC-80B; 2; 台. 28; 暂存料仓0.6m³; SC-LC06; 1; 台. 29; 活化料仓; SC-FL1000; 1; 台. 30; 暂存料仓1m³; SC-LC10; 4; 台. 31; 暂存料仓1.6m³; SC-LC16; 3; 台. 32; 立式混合机700L; JHH-LS-JY700; 1; 台. 33; 螺旋输送; SC-LX1000; 1; 台. 34; 暂存料仓2.5m³; SC-LC25; 2; 台. 35; 活化料仓; SC-FH10; 2; 台. 36; 螺杆泵; 6; 台. 37; 配料罐1.6m³; SC-LC16; 1; 台. 38; 白料周转车500L; SC-BL500; 1; 台. 39; 暂存料仓0.6m³; SC-LC06; 2; 台. 40; 配料混合机2500L; SC-LWJ-2500; 2; 台. 41; 立式包装机; JBZ- ZL-180; 2; 台. 42; 螺杆填充机; SC-LG50; 2; 台. 43; 旋转式给袋机; SC-NGD-10B; 10; 台. 44; 柱塞泵; SC-GZ-50L; 10; 台. 45; 管道、阀门及辅件; 1; 批. 46; 1kg检重秤; SC-HCW-01; 11; 台. 47; 皮带输送线; SC-PD50; 4; 套. 48; X光检测机; Raycon200; 4; 台. 49; 抓包输送机; SC-LQS-2800; 8; 台. 50; 装箱机器人; ABB- IRB360; 6; 台. 51; 装箱输送机; SC-LXS-3000; 4; 台. 52; 开箱机; SC-KX-6060; 4; 台. 53; 柔性链输送线; SC-LZS-8000; 4; 台. 54; 25kg检重秤; SC-HCW25; 4; 台. 55; 剔除机; SC-LTC-200; 4; 台. 56; 转弯滚筒输送线; SC-LCZS-850; 9; 台. 57; 滚筒输送线; SC-LGS-59000; 1; 批. 58; 封箱机; SC-FXJ-5050; 4; 台. 59; 捆扎机; SC-LKZ-100; 4; 台. 60; 纸箱移栽机; SC-ZX10; 4; 台. 61; 码垛抓取滚筒线; SC-MDZ2000; 4; 台. 62; 托盘库; SC-TPK-1250; 1; 台; Q235A. 63; 托盘输送线; SC-KTSSJ-6300; 1; 台; Q235A. 64; 移栽机; SC-YZJ-1000; 4; 台; Q235A. 65; 码垛滚筒线; SC-MDJ-1800; 12; 台; Q235A. 66; 码垛底座; SC-DZ-660; 1; 台; Q235A. 67; 机器人抓手; SC-XZS-B2; 1; 台; 铝材. 68; 码垛机器手（660）; IRB-660; 1; 台; Q235A. 69; 安全护栏; SC-MDHL-3; 1; 套; Q235A. 68; 电气自动化系统; 1; 套. 7、原辅料 本项目主要原辅材料及物料平衡情况详见表6-1、6-2。 表6-1 主要原辅材料及能源消耗指标用量表 序号; 材料名称; 数量（t/a）; 备注. 撒料生产线原辅材料. 1; 孜然; 20; 外购. 2; 花生; 900; 外购. 3; 黄豆; 860; 外购. 4; 芝麻; 200; 外购. 5; 白料（盐、味精等）; 20.216; 外购. 复合调味酱生产线原辅材料. 1; 花生; 300; 外购. 2; 芝麻; 900; 外购. 3; 面粉; 1800; 外购. 火锅底料生产线. 1; 大料、葱姜蒜; 200; 外购. 2; 花生; 1760; 外购. 3; 大豆油/花生油; 2000; 外购. 4; 白料（盐、味精等）; 40; 外购. 辣子生产线. 1; 辣面; 200; 外购. 2; 大豆油/花生油; 800; 外购. 牛肚生产线. 1; 牛肚; 100; 外购. 骨头汤生产线. 1; 肉骨; 2; 外购. 豆皮生产线. 1; 豆皮; 200; 外购. 青菜生产线. 1; 青菜; 110; 外购. 天然气; 156万m3/a; 天然气公司管网提供. 表6-2 物料平衡表 序号; 投入（t/a）; 产出（t/a）. 撒料生产线原辅材料. 1; 孜然; 20; 撒料产品2000; 粉尘0.216. 2; 花生; 900. 3; 黄豆; 860. 4; 芝麻; 200. 5; 白料（盐、味精等）; 20.216. 复合调味酱生产线原辅材料. 1; 花生; 300; 复合调味酱 产品3000; 下脚料0.05. 2; 芝麻; 900. 3; 面粉; 1800. 火锅底料生产线、辣子生产线. 1; 大料、葱姜蒜; 200.12; 火锅底料 产品4000; 废油脂油渣2.8. 2; 花生; 1762.6. 3; 大豆油/花生油; 2000. 4; 白料（盐、味精等）; 40.08. 1; 辣面; 200.4752; 辣子产品1000; 油烟0.4752. 2; 大豆油/花生油; 800. 牛肚生产线. 1; 牛肚; 100.32; 牛肚产品100; 下脚料0.32. 骨头汤生产线. 1; 肉骨; 2; 骨头汤产品200; 水蒸气1. 水; 199. 豆皮生产线. 1; 豆皮; 200.05; 豆皮产品200; 下脚料0.05. 青菜生产线. 1; 青菜; 110; 青菜产品100; 下脚料10. 合计; 10614.9112; 10600; 14.9112. 本项目冷库工程为砖混结构，属于果蔬类气调冷库，制冷系统采用R404A制冷工艺系统，实施自动化控制及冷量调节，设计选用德国比泽尔制冷机组，配设中空纤维制氮机、二氧化碳脱除机、乙烯脱除机和库气平衡袋等气调设备设施，人为调节冷库中的特定气体成分，在维持水果正常的生理活动的前提下，有效抑制呼吸、蒸发、激素、微生物和酶的作用，延缓果品生理代谢，推迟后熟衰老进程和防止变质腐坏，使水果更长久的保鲜。气调冷库的气体调节就是将空气中的氧气浓度由21％降到3％～5％，气调库就是在冷藏的基础上，增加气体成分调节，通过对贮藏环境中的温度、二氧化碳、氧气浓度和乙烯浓度等条件进行控制，抑制果蔬呼吸作用，延缓其新陈代谢过程，更好地保持果蔬新鲜度和商品性，延长果蔬贮藏期和保鲜期。 R404A的理化性质：分子式：CHF2CF3/CF3CH2F/CH3CF3；沸点(101.3KPa，℃)：-46.1；临界温度℃：72.4；临界压力(KPa)：3688.7；液体密度g/cm3，25℃：1.045；破坏臭氧潜能值(ODP)：0；全球变暖系数值(GWP)：3850。R404A是一种不含氯的非共沸混合制冷剂，由HFC125、HFC-134a和HFC-143混合而成，常温常压下为无色气体，贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP为0，因此R404A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。 主要用途：R404A主要用于替代R22和R502，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于中低温冷冻系统。R404A 制冷剂必须贮存在阴凉、干燥及通风的地方，避免日晒雨淋。 根据环境保护部文件《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气[2018]5号），禁止新建、扩建生产和使用作为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂、气雾剂、土壤熏蒸剂等受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目。通知所指消耗臭氧层物质具体见《中国受控消耗臭氧层物质清单》（环境保护部、发展改革委、工业和信息化部公告2010年第72号）。项目选用的制冷剂R404A不属于《中国受控消耗臭氧层物质清单》中的受控物质。 8、公用工程 （1）给排水 给水：本项目用水由市政管网统一供给，本项目用水主要是员工生活用水、循环冷却用水。 排水：本项目雨污分流，项目生活污水经化粪池预处理，通过市政污水管网排入渭南西区污水处理厂；生产废水经隔油池处理后排入污水处理站处理达标后，通过市政污水管网排入渭南西区污水处理厂。 （2）供电工程 项目生产生活用电均由渭南市供电电网供给。 （3）供暖、制冷工程 本项目配设天然气锅炉，为生产车间提供热源与供暖；办公楼采用分体式空调采暖及制冷。 9、生产车间洁净标准要求 本项目洁净区域公用1套高效排气循环系统，空气在进风装置经净化后进入车间，再由引风装置将车间空气抽至楼顶排放。具体洁净情况见表7。 ## 表7 十万级洁净区的环境技术参数 项目; 技术参数; 标准要求. 10万级; JGJ71-1990. 换气次数; ≥15. 静压差; 洁净室（区）与非洁净室（区）之间大于等于5Pa. 尘埃离子数（个/m3）; ≥0.5µm; ≤3500000; GB/T16292-1996. ≥5µm; ≤20000. 10、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员约200人，年工作300天，每天工作时间为24h，三班制。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，拟建用地为待建设空地，现状无遗留的环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 渭南市位于东经108°50'～110°38'和北纬34°13'～35°52'之间，地处陕西关中渭河平原东部，东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤，南北长182.3km，东西宽149.7km，总面积13134km2。渭南市地处陕西省东部，属秦豫晋三角经济合作区、关天经济区重要城市，陇海铁路、包西铁路、侯西铁路、西合铁路、大西客专、郑西客专、连霍高速沿线，素有“三秦要道，八省通衢”之称。 本项目位于渭南市高新技术产业开发区东风大街西段36号。 2、地形、地貌 渭南高新区在渭南地区最上游地区的右侧河漫滩和河谷阶地区域，属渭河冲积平原，是八百里秦川最宽阔的地带。地形总趋势呈南高北低之势，倾向渭河，东西开阔，地势平坦，自然标高在357~368.5m，高出渭河水面20~30m，坡度系数为0.82%。由北向南依次为渭河高漫滩、渭河二级阶地、渭河三级阶地及冲沟。土壤组成为：上部0~5m为黄土类砂质粘土，夹1~2层古土壤层，下部为砂孵石层。地耐力为10~15t/m2。 3、地质 渭南地区处于秦岭东西向构造带的东部与祁吕贺山字型构造的前弧东翼，以及新华夏构造体系第三沉降带的复合部位。南部是华北地台南侧秦岭加里东纬向构造带北部的秦岭元台拗折断带；北部属鄂尔多斯地台的陕北盆缘褶皱区；中部是汾渭地堑的渭河阶梯状断陷区。形成了南北隆起、中部拗陷的大地构造骨架。 本项目场地地质条件简单，无不良地质构造。地质单元属于渭河二级阶地，该单元上层为沙质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石。地下水位埋深一般在8~10m，对建筑物基础不会造成不良影响。 按《全国地震烈度区划图》，该地区地震烈度为8度。 4、气候气象 渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。除秦岭山区外，年日照时数2009小时~2528.1小时，年均气温11.5℃~13.6℃，0℃以上积温4250.3℃~5022.9℃，大于10℃积温3780.8℃~4509.4℃，是关中地区热量的高值区。无霜期为199天~224天，年降水量为576.8mm，月平均最大降水量为98.7mm（9月），月平均最小降水量为4.8mm（12月），日最大降水量为104.8mm，降水多集中在7、8、9三个月。冬季最大积雪厚度为17.0cm，最大冻土厚度为240.0cm。常年主导风为东北风，频率为14%，多年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。 5、水文地质 （1）河流 流经渭南市境的河流主要有黄河、渭河、洛河。黄河自北而来沿边境流过，洛河自西北而东南入渭河，渭河自西而东在境内汇入黄河，三河年平均径流量438.86亿m3。地表水、地下水资源总量20多亿m3。临渭区、华县、华阴市、韩城市的黄河漫滩和渭河傍河区为地下富水区；大荔、蒲城、富平等县的地热水资源丰富。 本项目所在区域地表水系为黄河流域渭河水系，位于项目北侧3.9km处。地表水体渭河属地表水Ⅳ类水域，为项目所在地纳污水体。渭河流向由西向东，河床宽220~100m，年平均流量183m3/s，最大流量7220m3/s，最小流量4 m3/s。平均含沙量34.5kg/m3。 （2）地下水 渭南地区地下水较为丰富，在可利用的水资源中占有很重要的地位。可开采量为9.63亿m3/a，可开采模数地域差异很大，总补给量为15.08亿m3/a。地下水在南北山区储存于基岩中，其余则赋存于松散岩层中，多数为上下叠置的双层或多层含水岩层。 区内地下水补给来源主要是大气降水，其次是河水的渗入、山前侧向径流及井灌回归补给。地下水的径流与排泄受地形和岩性控制，主要自南北山区向渭河运移，黄河、渭河为区域排泄基准面。在下渗和运移过程中，不断溶解了介质的易溶盐分，并逐渐蒸发浓缩，从而使区内地下水呈现自南、北山区向盆地中心，由贫到富、水化学具有一定水平条带规律的盆地型地下水特性。 场区地下水属第四系冲积层孔隙潜水类型，水量较丰富，埋藏较深。 6、动植物 （1）植被 全市有野生植物2500多种，栽培植物150多种，主要有小麦、玉米、谷子、薯类、豆类、棉花、烟叶、油菜、花生、芝麻、苹果、花椒、红枣、柿子、核桃、板栗、杏、梨等。 （2）动物 渭南市位于黄河中游地区，境内有丰富的野生动物资源，其中水生动物6目10科76种，陆生动物中鸟类155种，兽类37种。目前区内有珍禽类动物64种，属国家重点保护的一、二类水禽有 26种。在栖息越冬的水涉禽中，属于《濒危野生动植物物种国际贸易公约》保护的有丹顶鹤、大鸨、黑鹳、白鹳、灰鹤、红胸黑雁等6种；属于《中华人民共和国野生动物保护法》中规定保护的的有11 种；属于《中日候鸟协定保护鸟类》65种。全市现有野生动物驯养繁殖单位28户(处)，饲养种类涉及林麝、马鹿、鸵鸟、孔雀、七彩山鸡、野鸭等10余种。 人工饲养的畜禽20多种，其中以秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优。 7、土壤 渭南地区处于暖温带半湿润半干旱气候区，是我国典型的地理过渡区，自然条件的多类型和过渡性特点，使区内各成土因素变得错综复杂，并强烈地影响着各类土壤的成土过程，形成了褐土、垆土、黄绵土、红粘土、新积土、潮土、治泽土、水稻土、盐土、紫色土、风沙土、棕壤土等十二个土壤类型。在十二个土壤类型中，属耕作性土壤主要有垆土。水稻土。新积土，红粘土和黄绵土；属自然土壤的有盐土、沼泽土、棕壤、褐土和紫色土；而耕作土壤的一半是潮土和风沙土。实际耕作的土壤9134736亩，占总土壤面积的48.51％。 根据现场调查，项目所在地为人类活动频繁区域，周边无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

# 环境质量状况

建设工程所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 （1）基本污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1 中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本项目基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的环保快报（2019-7）中《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中渭南市高新区的监测数据，区域空气质量现状评价见下表8。 - 表8 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 21; 60; 35; 达标. NO2; 年平均浓度; 65; 40; 162; 不达标. PM10; 年平均浓度; 183; 70; 261; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 83; 35; 237; 不达标. CO; 95%日平均浓度; 2.3; 4; 57; 达标. O3; 90%8小时平均浓度; 61; 160; 38; 达标. 注：CO浓度单位为mg/m3。 监测结果表明，渭南市高新区2018年SO2、CO、O3浓度均达标，NO2、PM10和PM2.5浓度不达标，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解本项目评价范围内非甲烷总烃的环境质量现状，委托陕西华境检测技术服务有限公司2019年12月5日至12月11日对本项目非甲烷总烃的环境质量现状进行监测。具体的监测结果见表9。 表9 大气特征因子（NMHC）监测结果（mg/m3） 监测时间; 监测点位; NMHC; 标准值; 达标情况. 2019.12.5-12.11; 谢杨村; 0.23～0.32; 2.0; 达标. 由监测结果可知，项目所在地最近敏感点的非甲烷总烃监测浓度范围为0.16~0.35mg/m3，非甲烷总烃（NMHC）满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3。 2、声环境质量现状 依据陕西华境检测技术服务有限公司编制的《陕西祥晖食品有限公司渭南高新区年产53万箱食品加工生产线》监测报告—陕境监（现）字（2019）第0084号，本项目噪声监测结果见表10。 表10 项目噪声监测结果一览表 监测点; 2019.12.5; 2019.12.6; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东（1#）; 49; 43; 48; 43; 60; 50; 达标; 达标. 厂界南（2#）; 55; 48; 55; 47; 70; 55; 达标; 达标. 厂界西（3#）; 52; 45; 52; 44; 60; 50; 达标; 达标. 厂界北 谢杨村（4#）; 53; 42; 54; 43; 60; 50; 达标; 达标. 厂界北 底庙村（5#）; 52; 42; 52; 41; 60; 50; 达标; 达标. 由监测结果可知，本项目东、西厂界昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；南厂界昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；厂界北谢杨村、底庙村昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），对照附录A表A.1，本项目属于其他行业，项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境质量现状监测。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周边主要环境保护目标见表11和附图4。 表11项目区环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 保护对象（人）; 保护 内容; 环境功 能区; 相对方位; 最近距离（m）. 空气环境; 谢杨村; 412; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准; NW; 20. 庙南村; 621; NE; 20. 庙底村; 432; NE; 30. 盛店村; 420; SE; 400. 庙北村; 210; NW; 500. 二里楼村; 135; SW; 530. 小闵村; 425; NE; 700. 上庄村; 165; SE; 851. 师吴村; 158; N; 1320. 麻李村; 682; NW; 1710. 大寨村; 1327; SW; 1330. 声环境; 谢杨村; 412; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准; NW; 20. 庙南村; 621; NE; 20. 庙底村; 432; NE; 30. 地表水; 渭河; /; 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; N; 5500.

# 评价标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》的相关要求。 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，其中交通干线边界外35+5m范围内执行4a类标准。 3、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 4、地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）表1浓度限值；营运期油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准限值；天然气炒锅燃烧废气、粉碎粉尘执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准；锅炉废气执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准；污水处理站废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求。 2、废水：COD、BOD5、SS排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准、动植物油执行《肉类加工工业污染物排放标准》（GB1345-92）中表3三级标准。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其中交通干线边界外35+5m范围内执行4类标准。 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废弃物储存、处置场污染控制标准》(GB18599－2001)及其2013年修改单中的相关标准要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相关标准要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，我国“十三五”期间对COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs这5种污染物实行排放总量控制。项目生产中产生的废水排入渭南西区污水处理厂，总量建议指标如下：SO2：0.156 t/a、NOX:0.45 t/a；COD：1.36 t/a氨氮0.14t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期 本项目施工过程将会产生一定量的扬尘、施工噪声、施工固废等，但属于短期、可恢复影响，待施工结束后，污染随之消失。施工期工艺流程及产污环节见图1。 LP=10Lgi=1k100.1Lpi 图1 施工期工艺流程及产污节点示意图 二、运营期工艺流程和产污分析 本项目生产的产品包括复合调味酱和撒料等，其工艺流程如图2至图9。 图2 撒料生产包装工艺流程及产污环节图 撒料生产工艺流程简述： 花生、芝麻、黄豆经精选清洗（黄豆不清洗）后进行连续炒锅翻炒，然后配上孜然进行调配，再经过密闭粉碎进入封闭料仓，配入白料（食盐、味精等）在混合机混合拌均后包装，再经检重后入库待售。该生产工序中主要污染物原料在选料清洗及设备清洗过程中所产生的废水、废渣、废油脂，原料包拆包过程产生的废包装物以及生产设备所产生的噪声；粉碎工序产生粉尘。 图3 复合调味酱生产工艺流程及产污环节图 复合调味酱生产工艺流程简述： 本项目精选花生、芝麻经清洗后与面粉分别进行连续炒锅翻炒，然后通过石磨加工后进入乳化罐，再经过胶体磨进行加工，生产完成后进行包装检重入库。该生产工序中主要污染物为复合调味酱在炒制过程中所产生的油烟、原料在选料清洗及设备清洗过程中所产生的废水、废渣、废油脂，原料包拆包过程产生的废包装物以及生产设备所产生的噪声。 图4 火锅底料生产包装工艺流程及产污环节图 火锅底料生产包装工艺流程简述： 本项目精选大料、葱姜蒜等原料进行配料，加入花生、大豆油进行翻炒，炒好后进行油渣分离，加入少许白料（食盐等）通过压榨混合搅拌后进行包装，然后入库待售。该生产工序中主要污染物为火锅底料在炒制过程中所产生的油烟、原料在选料 清洗及设备清洗过程中所产生的废水、废渣、废油脂，原料包拆包过程产生的废包装物以及生产设备所产生的噪声。 图5 辣子生产包装工艺流程及产污环节图 辣子生产包装工艺流程简述： 本项目精选辣面加入大豆油进行翻炒，成品后进行包装，然后检重入库待售。该生产工序中主要污染物为辣子在炒制过程中所产生的油烟、设备清洗过程中所产生的废水、废渣、废油脂，原料包拆包过程产生的废包装物以及生产设备所产生的噪声。 图6 牛肚生产工艺流程及产污环节图 牛肚生产工艺流程简述： ①解冻：原料从冻库取出后进行解冻，本项目解冻工序是将待解冻的原料放置在煮制间解冻池进行解冻。该工序主要产生解冻废水。 ②清洗：解冻后的原料利用清水清洗，利用自来水进行人工清洗，该工序主要产生清洗废水。 ③蒸煮：将洗净的原料进行在煮锅中进行煮制，不加辅料，每锅蒸煮量为50kg，蒸煮时间为25min，蒸煮过程中每60s翻面一次。主要产生的污染物为煮制废水。 ④风干、切片、穿签：煮制后的牛肚置于冷却剂自然冷却风干后进行人工切片及穿签。 ⑤包装入库：工人通过外观和称重检验产品，检验合格的产品进行外包装，然后入库待售，此过程产生废包装材料。 图7 骨汤生产工艺流程及产污环节图 骨汤生产工艺流程简述： 本项目精选骨肉进行清洗，然后加入调料进行蒸煮，再经过过滤后进行包装入库待售。该生产工序中主要污染物为原料在选料清洗及设备清洗过程中所产生的废水、废渣、废油脂，原料包拆包过程产生的废包装物以及生产设备所产生的噪声。 S W 图8 青菜生产工艺流程及产污环节图 青菜生产工艺流程简述： 本项目蔬菜类生产工艺相对较简单，原料入场后经过前处理去除烂叶、表皮及根部，然后再经过清洗后风干分装，蔬菜类加工过程主要污染物为摘除的蔬菜烂叶、皮、根等固体废物，以及清洗过程产生的清洗废水。 图9 豆皮生产工艺流程及产污节点图 豆皮生产工艺流程简述： 本项目采购成品豆皮，在厂内进行刀切包装，然后入库待售。该生产工序中主要污染物为原料在选料清洗及设备清洗过程中所产生的废水、废渣，原料包拆包过程产生的废包装物以及生产设备所产生的噪声。 主要污染工序： 一．施工期污染分析 1、大气污染源简析 施工期大气污染主要是施工扬尘和施工机械车辆尾气。 （1）施工扬尘：扬尘是建设阶段大气污染源的主要来源。本项目施工过程中，扬尘污染主要来源于：①施工过程中场地平整、基坑开挖在机械作用和风力作用下产生扬尘；②建设中原料及土石方等在运输过程中产生的动力扬尘污染；③施工垃圾、土石方等在其堆放、装卸、清运过程中产生的风力扬尘。 （2）施工机械尾气：施工机械和运输车辆主要燃料为汽油和柴油，尤其是柴油，作为动力燃料，其在燃烧不充分的情况下，会产生一定量的废气，主要污染物为NOx、CO、THC。 - （3）装修废气 项目主体结构建成后，需要对建筑物的地面、墙体进行装修。在此过程中产生的大气污染物主要是各种涂料、油漆等排出的甲醛、苯、二甲苯等有机废气，以及切割材料产生的粉尘。 2、废水污染源简析 （1）施工人员生活污水：施工人员盥洗、冲厕等产生生活污水。根据预测工时和施工进度安排，估算施工人员约50人，施工人员的用水量以50L/人•天计，排污系数为0.8，则项目施工期生活污水产生量为2m3/d，主要污染因子产生量为COD、BOD5、SS、NH3-N。 （2）施工废水：施工废水主要为设备及车辆冲洗废水，主要污染物为SS和石油类。 3、噪声污染源简析 施工期噪声主要是建筑过程中机械设备产生的噪声。主要声源为运输车辆、各类设备噪声等，噪声级在73-103dB（A）之间。表11列出各种施工机械的噪声源强分布情况。 二、运营期主要污染工序 1、废气 （1）锅炉废气 本项目配设1台6t/h天然气锅炉（WNS6-1.25-02），配套建设软水装置。 ①燃气锅炉运行原理概况 天然气通过管道送至锅炉低氮燃烧器，与锅炉送风混合后入炉燃烧，燃烧产生的高温烟气在炉膛以辐射传热方式传热给炉水，烟气约90℃以下，通过15m高排气筒排入大气。燃气锅炉自带控制柜来完成锅炉本体热工检测及控制，锅炉房内设置可燃气体泄漏检测报警装置，当锅炉房内可燃气体浓度达到爆炸下限25%时启动强排风机；当锅炉内可燃气体达到爆炸下限50%时切断主气源。 ②低氮燃烧器+空气分级燃烧技术 低氮燃烧器是锅炉燃烧系统中的关键设备。不但燃气是通过燃烧器进入炉膛的。从燃烧角度看，燃烧器的性能对燃气燃烧设备的可靠性和经济性起着主要作用。从NOx的生成机理看，绝大部分的NOx是在燃气的着火阶段生成的，因此，通过特殊设计的燃烧器结构以及通过改变燃烧器的风和燃气比例，可以最大限度地抑制NOx生成。同时采用空气分级技术，通过控制空气与燃料的混合过程，将燃烧所需的空气逐级送入燃烧火焰中，使燃料在炉内分级分段燃烧，减少NOx的生成。根据类比分析，使用低氮燃烧器+空气分级燃烧技术，可使氮氧化物降低60%。 ③锅炉废气产排量 本项目设1台6t/h燃气蒸汽锅炉，按1吨蒸汽热值为60万kcal计，天然气的低位发热值约为8500kcal/m3，则该燃气锅炉（锅炉热效率90%）的满负荷耗气量约为470m3/h。天然气产生的污染物主要为NOx、SO2、颗粒物。锅炉每天运行10h，每年运行300d，项目年用天然气量141×104 m3/a，燃气锅炉废气经排气管道通过15m高排气筒排放。 参照《环境保护实用数据手册》：燃烧1×104Nm3 的天然气，排放的污染物的量分别为NOx：6.3kg、SO2：1.0kg。项目年用天然气量141×104 m3/a，燃气锅炉烟气产生量按10.5m3烟气量/m3天然气计算，则本项目锅炉废气量为1480.5万m3/a，天然气污染物产生浓度为NOx：60mg/m3、SO2: 9.52mg/m3。经低氮燃烧器+空气分级燃烧技术，可使NOx浓度降低60%，烟气经15m高排气筒，本项目天然气污染物排放浓度为NOx：24mg/m3、SO2：9.52mg/m3。类比《陕西秦华热力有限公司锦业上都（锦都荟）小区供热中心项目验收监测报告》，低氮锅炉天然气燃烧废气中颗粒物排放浓度约为4.0mg/m³，排放系数约为0.515kg/万Nm3-燃料。 项目锅炉废气污染物排放情况见表12。 表12 项目锅炉废气污染物产生及排放情况 废气名称; 来源; 废气量; 污染物产生情况; 处理情况; 污染物排放情况; 《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/a; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/a. 锅炉废气; 锅炉; 1480.5万m3/a; 颗粒物; 4; 59.22; 低氮燃烧器; 颗粒物; 4; 59.22; 10mg/m3. SO2; 9.52; 141; SO2; 9.52; 141; 20mg/m3. NOX; 60; 888.3; NOX; 24; 355.32; 50mg/m3. 项目锅炉烟气中颗粒物排放浓度4mg/m3、SO2排放浓度9.52mg/m3、NOx排放浓度24mg/m3，排放浓度均满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3天然气锅炉限值要求，对周围环境产生的影响较小。 （2）油烟废气 ①生产车间油烟 本项目翻炒工序年用食用油2800t/a，类比同类企业，其生产车间油烟产生工序均配设集气罩+高效油烟净化器（净化效率不低于90%）+专用排烟道，油烟经收集净化后引至屋顶排放。油烟最大排放速率为0.0198kg/h，油烟最大排放浓度为0.33mg/m3，年工作时间为2400h，则油烟排放量为47.52kg/a，油烟排放浓度符合（GB18483-2001）《饮食业油烟排放标准（试行）》中2.0mg/m3的要求。 ②食堂油烟 类比调查，职工食堂人均油脂用量为12kg/a，油烟产生量按使用量的2%计，则人均产生量0.24kg/a，本项目平均用餐人数约为200人，则本项目油烟产生量为0.048t/a。食堂采用油烟净化器处理达标后，统一进入专用烟道引至屋顶排放。油烟净化器效率按75%计，则油烟排放量为0.012t/a。根据调查，目前市场上销售的油烟机风量基本在15~19m3/分钟范围内，设置1台油烟净化器，每天4小时计算，因此，油烟产生浓度约为4.08mg/m3。项目油烟排放浓度约为1.33mg/m3。油烟排放浓度符合（GB18483-2001）《饮食业油烟排放标准（试行）》中2.0mg/m3的要求。 （3）天然气炒锅废气 本项目共设置9台天然气炒锅（包括食堂），天然气以甲烷为主要成分，燃烧产生的污染物为SO2、NOx、烟尘；天然气属于清洁能源。 根据建设单位提供的资料信息及类比调查。本项目天然气炒锅的天然气消耗量约为15万m3/a。根据《环境保护 实用数据手册》中每万方天然气燃烧产污系数（SO2：1.0kg、烟尘：2.4kg、NOx：6.3kg）统计值，由此计算天然气燃烧废气中各污染物的排放量及浓度分别为SO2：0.015t/a，NOx：0.095t/a，烟尘：0.036t/a。天然气属于清洁能源，产生量也较少，经收集后通过不低于15m高排气筒排放，对大气环境影响较小。 （4）粉碎粉尘 干料（孜然、花生、芝麻）在粉碎过程会产生少量粉尘，本项目的采用密闭式粉碎机，配有袋式集尘装置，处理效率可达99%；本项目撒料生产的粉碎干料年用量为1980t/a，根据建设单位提供的资料信息，经类比分析，粉碎产尘系数取1‰，则干料粉碎的粉尘产生量约为1.98t/a；全部经设备自带除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，收集效率为90%，则粉尘有组织排放量为0.018t/a，风机风量为8000m3/h，排放浓度为0.93mg/m3；无组织排放的粉尘量为0.198t/a；收集的粉尘量为1.764t/a，回用于生产。综合分析，粉碎工序产尘量较小，配设高效除尘设施，对周围环境空气影响较小。 （5）车间异味气体 项目异味气体主要来自牛肚卤制过程中产生的气味，蒸煮过程会有少量异味气体产生，主要是食物香味。项目蒸煮过程异味气体产生量较少，车间采用净化车间，在加强车间通风净化排气的情况下，对环境影响较小。 （6）恶臭 本项目恶臭气体主要来源于暂存垃圾与污水处理站，建设单位对生活垃圾、厨余垃圾分类收集，专用容器包装，定点暂存，及时清运，做到日产日清，并对暂存点及包装容器进行清洗灭菌处理，所产生的恶臭异味影响不大；污水处理站规模较小，且位于厂区南部，远离敏感点，采取除臭措施，对周围环境的影响不大。 2、废水 本项目废水主要为蔬菜、姜、蒜等清洗废水；地面冲洗水；设备清洗水；软化废水、锅炉排污水和职工生活污水。 （1）本项目共有工作人员200人，参照（陕西省地方标准DB61/T943-2014）《行业用水定额》，类比调查，本项目职工生活用水量（包括职工食堂用水）按70L/人·d计，项目员工生活用水量为14m3/d（4200m3/a），污水产生系数按照0.8计，则生活污水产生量为11.2m3/d（3360m3/a）。 （2）青菜、牛肚、姜、蒜等原材料清洗水 对青菜、牛肚、姜、蒜等清洗用水30m³/d，产生主要含悬浮物的废水，根据建设单位提供的资料，其废水产生量约为24m³/d，送厂内污水处理站处理。 （3）车间地面冲洗水 为保持车间清洁度需厂区地面进行冲洗，产生主要含悬浮物的冲洗废水，产生量约20m³/d，经收集后排入厂内污水处理站。 （4）设备清洗水 炒锅清洗频率为每锅一洗一清，交接班设备及工具清洗为一冲、二洗、三消毒、四漂洗工序，每天一次；项目设备冲洗冲洗废水为30m3/d。该部分排污水含有少量的悬浮物和动植物油类。 （5）软化废水、锅炉排污水 项目锅炉新鲜水用量为6m3/h，软水制备系统处理效率为90%，则经软水处理系统处理后进入锅炉的软水补水量为5.4m3/h，软水制备系统的废水排水量为0.6m3/h。 根据资料显示，蒸汽锅炉连续排污量约为2～5%，本次环评取4%，本项目锅炉负荷按75%计，则锅炉排水量为0.3m3/h，冷凝回流装置冷凝回流水量为3.9m3/h。软化废水、锅炉排污水均为清净下水，直接纳入市政污水管网。 （6）反冲洗废水 锅炉运行时，需要定期用8～10%的氯化钠溶液清洗钠离子交换树脂实现再生，平均一个月一次，每次需要5～15分钟。根据经验数据，树脂罐中每100L树脂，所需盐箱中的水量约为35～40L，则每次排水量1.4m3，全年排水量16.8m3。 本项目废水的产生情况详见下表。 表13 营运期废水产生情况表 用水项目; 核算天数; 用水量; 排放系数; 排放量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 300d; 14; 4200; 0.8; 11.2; 3360. 原材料清洗水; 300d; 30; 9000; 0.8; 24; 7200. 地面清洗水; 300d; 20; 6000; 0.8; 16; 4800. 设备清洗水; 300d; 40; 12000; 0.8; 32; 9600. 锅炉用水; 300d; 48; 14400; 0.8; 7.2; 2160. 反冲洗用水; 12次; 1.4m3/次; /; /; /; 16.8. 根据表13统计结果，生活污水排放量为3360m3/a；锅炉排水及软水制备系统的废水排水量为2160 m3/a；生产废水及反冲洗污水排放量为：21616.8m3/a；则废水总排放量为27136.8m3/a。 职工食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水排入化粪池，然后纳入市政污水管网，排入渭南西区污水处理厂；锅炉排水及软水制备系统的废水为清净下水直接纳入市政污水管网排入渭南西区污水处理厂；生产废水经隔油池处理后排入厂内污水处理站处理达标后纳入市政污水管网，排入渭南西区污水处理厂。 3、噪声 本项目噪声源主要是生产设备运行时产生的机械噪声，类比同类设备的噪声级数据，项目生产设备运行时的噪声值约为70~95dB（A）。 表14 项目主要噪声源一览表 序号; 位置; 主要设备; 声源强度 [dB(A)]; 设备数量（台/套）; 治理措施; 降噪效果 [dB(A)]. 1; 车间或仓库内; 清洗机; 75; 4; 隔声、基础减振; 20. 2; （花生）脱皮机; 80; 2; 20. 3; 胶体磨（水冷）; 80; 2; 20. 4; 石磨机; 85; 12; 20. 5; 配料输送; 80; 2; 20. 6; 斗式提升机; 85; 4; 20. 7; 连续式电磁炒锅（花生）; 80; 13; 20. 8; 粉碎机; 85; 2; 20. 9; 配料混合机2500L; 75; 6; 20. 10; 立式包装机; 85; 2; 20. 11; 螺杆填充机; 75; 2; 20. 12; 旋转式给袋机; 75; 10; 20. 13; 柱塞泵; 80; 10; 20. 14; 皮带输送线; 80; 4; 20. 15; 抓包输送机; 75; 8; 20. 16; 装箱机器人; 75; 6; 20. 17; 装箱输送机; 75; 4; 20. 18; 开箱机; 80; 4; 20. 19; 封箱机; 80; 4; 20. 20; 捆扎机; 80; 4; 20. 21; 冷库内; 空压机; 95; 2; 20. 22; 房内; 风机; 95; 4; 20. 23; 地下; 水泵; 75; 8; 20. 4、固废 项目运行产生的固体废物主要为一般固体废物、危险废物和生活垃圾等。 - 一般固体废物 一般固体废物为下脚料及废包装袋。 本项目在原辅料分选工段均会产生下脚料，类比调查，本项目下脚料产生量约为10.42t/a。 本项目在原料拆包过程中会产生废包装物（废纸板、废塑料袋等），产生量约为1.87t/a。 - 危险废物 废润滑油：本项目维修设备年产生废润滑油约为0.5t/a，属于危险废物（废物类别 HW08、废物代码900-214-08），暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 废包装桶：本项目产生的润滑油废包装桶约0.02t。废物类别HW49、废物代码 900-041-49。 含油手套、抹布：类别调查，一年产生的废含油手套、抹布约为0.3t，属于危险废物，废物类别为HW49、废物代码为900-041-49。 废交换树脂：锅炉房软水制备采用离子交换装置，设备内离子交换树脂需要定期更换，更换周期为1年，产生量约为6t/a。 参照《重庆市环境保护局关于锅炉补给水系统废弃阴阳离子交换树脂是否属于危险废物的批复》，废交换树脂属于危险废物（HW13 900-015-13），该部分固废不在厂区内暂存，由厂家定期更换回收。 - 生活垃圾 项目共有员工约200人，生活垃圾量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量约30t/a。 ④废油脂、油渣 本项目主要利用大豆油和花生油进行火锅底料等食品加工，加工过程产生少量废油脂、油渣，产生量约为2.8t/a。交有餐厨垃圾处置资质单位妥善处置。 本项目固废产生及处置、处理情况详见下表15。 表15 固体废物源强及排放情况 序号; 固体 废物; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物 类别; 废物 代码; 产生量（t/a）; 处置 方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工办公; 固; 果皮、纸屑等; /; /; /; 30; 委托环卫部门处理. 2; 废油脂、油渣; 餐厨垃圾; 职工食堂、火锅底料等食品生产; 固、液; 废植物油、剩饭剩菜、不合格产品等; /; /; /; 2.8; 交有资质单位处置. 3; 下脚料; 垃圾; 分选; 固; 烂菜叶、菜根等; /; /; /; 10.42; 委托环卫部门处理. 4; 废包装袋; 一般固废; 拆包; 固; 纸板、塑料袋等; /; /; /; 1.87; 外售. 5; 废润滑油; 危险废物; 生产 加工; 液; 矿物油; T，I; HW08; 900-214-08; 0.5; 委托有资质单位处理处置. 6; 废包装桶; 固; 桶、沾染物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.02. 7; 含油抹布; 生产加工; 固; 纤维、沾染物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.3. 8; 废交换树脂; 软水; 固; 树脂; /; HW13; 900-015-13; 6; 厂家定期更换回收.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉烟囱 | 颗粒物 | 4mg/m3，59.22kg/a | 4mg/m3，59.22kg/a |
|  |  | SO2 | 9.52mg/m3，141kg/a | 9.52mg/m3，141kg/a |
|  |  | NOX | 60mg/m3，888.3kg/a | 24mg/m3，355.32kg/a |
|  | 车间油烟 | 油烟 | 475.2kg/a | 47.52kg/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 48kg/a | 12kg/a |
|  | 天然气炒锅废气 | 颗粒物 | 1.5mg/m3，0.036t/a | 1.5mg/m3，0.036t/a |
|  |  | SO2 | 0.625mg/m3，0.015t/a | 0.625mg/m3，0.015t/a |
|  |  | NOX | 3.96mg/m3，0.095t/a | 3.96mg/m3，0.095t/a |
|  | 干料粉碎工序 | 粉尘(有组织) | 103.125mg/m3，1.98t/a | 0.93mg/m3，0.018t/a |
|  |  | 粉尘(无组织) | 0.198t/a | 0.198t/a |
| 水污染物 | 生产废水 | 废水量：27136.8m3/a |  |  |
|  |  | COD | 500mg/L，13.57t/a | 50mg/L，1.36t/a |
|  |  | BOD5 | 300mg/L，8.14t/a | 10mg/L，0.27t/a |
|  |  | SS | 400mg/L，10.85t/a | 10mg/L，0.27t/a |
|  |  | 氨氮 | 45mg/L，1.22t/a | 5mg/L，0.14t/a |
|  |  | 动植物油 | 60mg/L，1.63t/a | 1mg/L，0.03t/a |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废油脂、油渣 | 2.8t/a | 全部妥善处置 |
|  |  | 下脚料 | 10.42t/a |  |
|  |  | 废包装袋 | 1.87t/a |  |
|  |  | 废润滑油 | 0.5t/a |  |
|  |  | 废包装桶 | 0.02t/a |  |
|  |  | 废含油手套、抹布 | 0.30t/a |  |
|  | 锅炉房 | 废交换树脂 | 6t/a |  |
|  | 厂区 | 生活垃圾 | 30t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声源主要是生产设备运行时产生的机械噪声，类比同类设备的噪声级数据，项目生产设备运行时的噪声值约为70~95dB（A） |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目占地较小，各类污染均能得到有效治理，对当地生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1．施工期环境影响分析 1.1环境空气影响分析 该建设项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的尾气及工程装修产生的有机废气。 （1）施工扬尘 扬尘一般由拆迁、土地平整、土方开挖回填、物料装卸和堆放和车辆运输造成的，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表16。 表16 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表16可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。 - （2）施工车辆废气 施工机械本身产生废气和烟尘，材料运输车辆产生汽车尾气，对施工区和运输道路沿线造成污染。施工机械废气和运输车辆尾气的主要污染物为NOx、CO及THC等，排放量低于(GB 20891—2014)《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）第三阶段排放限值。这部分废气流动性强且存留时间短暂，加强车辆维护管理，对周围环境空气影响不大。 ### （3）装修废气 项目主体结构建成后，需要对建筑物的地面、墙体进行装修。在此过程中产生的大气污染物主要是各种涂料、油漆等排出的甲醛、苯、二甲苯等有机废气，以及切割材料产生的粉尘，对周围环境和人员健康产生一定影响。通过选用环保型建材，尽量使用成品型材等方式，降低有机废气和切割粉尘污染，努力将装修废气对周围环境和人群健康的影响降到最低。 1.2水环境影响分析 施工期的废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要包括土石方阶段排水，结构阶段混凝土养护排水，及各种车辆冲洗水。生产废水产生量较小，主要污染物为SS、石油类等，沉淀池处理后回用不外排。施工人员生活用水量按每人每天50L计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工50人计算，则生活污水量约2m3/d，主要污染物有COD、BOD5、氨氮、SS等，经临时化粪池处理后定期清运沤肥处置，对外环境影响不大。 1.3声环境影响分析 施工过程一般分为土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。各个施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表17；运输车辆噪声类型及声级见表18。 表17 施工期主要机械设备噪声源强表 单位：dB(A) 施工阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 施工阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m). 土 石 方; 装载机; 86; 5; 基 础 施 工; 吊车; 73; 15. 挖掘机; 85; 5; 移动式空压机; 92; 3. 结 构 施 工; 振捣棒; 100; 1; 装 修 安 装; 切割机; 88; 1. 吊车; 73; 15; 室内; 磨光机; 100～115; 1. 锯; 105; 1. 电锯; 103; 1; 电钻; 100～115; 1. 木工刨; 90～100; 1. 表18 施工期运输车辆声级 车辆类型; 运输内容; 声级/dB（A）. 大型载重机; 土方外运; 90. 混凝土罐车、载重机; 钢筋、商品混凝土; 80～85. 轻型载重卡车; 各种装修材料及必要的设备; 75. 建设施工期一般为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对现阶段各噪声源单独作用时的超标范围进行预测（表19）。 表19 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB(A); 最大超标范围(m). 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 装载机; 86; 5; 70; 55; 32; 177. 挖掘机; 85; 5; 70; 55; 28; 158. 空压机; 92; 3; 70; 55; 38; 212. 振捣棒; 93; 1; 70; 55; 14; 79. 电 锯; 103; 1; 70; 55; 45; 251. 吊 车; 73; 15; 70; 55; 21; 119. 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45. 施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围为白天45m，夜间251m。在此距离之外可满足（GB12523－2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求；随着工程竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。 据现场调查，本项目落实降噪措施，控制施工时段，严禁夜间施工，加强对东侧西河村的噪声控制下，项目施工期对声环境影响不大。 1.4固废环境影响分析 本项目施工期产生的固体废物包括施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 （1）施工建筑垃圾 施工过程中产生的地表开挖的泥土、渣土、施工剩余废物料等。建设过程中建筑垃圾产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，建筑垃圾主要是各类建筑碎片、碎砖头、废水泥、钢筋、石子、泥土、混合材料等。其产生量因建筑物性质、施工条件等不同变化较大。建筑垃圾绝大部分为无害物，其中能回收的应尽可能回收，如废钢筋可卖给废品回收单位处理，不能回收的尽量用于低洼工地的填方，项目产生的建筑垃圾要按照《城市建筑垃圾管理规定》（2005年建设部139号令），向城市管理部门申请，妥善弃置，防止污染环境。 （2）生活垃圾 施工期将产生施工人员的生活垃圾。主要为果皮、果壳、纸屑、废包装等。如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响景观和局域大气环境，同时其含有大肠杆菌等污染物还可能对项目周边环境造成不良影响，严重的会诱发各种传染病，影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，由环卫部门统一处理。这就要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 综合分析，施工期固废均得到妥善处理，对项目区环境影响较小。 综上所述，施工期的固体废弃物主要有生活垃圾、建筑垃圾和弃渣。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理，不会对周围环境造成明显影响；施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，要进行分类堆放，进行资源化利用，建筑垃圾全部妥善处置，其他可以纳入生活垃圾的固废由环卫部门及时清运并统一处理，避免造成“脏、乱、差”现象。 2.1大气污染防治措施 （1）施工扬尘污染防治措施 粗放式施工是加重施工扬尘污染的重要原因之一，根据《陕西省大气污染防治条例》规定，强化建筑工地扬尘控制措施，加强施工扬尘监管。严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、贯彻落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）（修订版）》、《渭南高新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020 年）（修订版）》，明确治霾的目标、任务、措施和要求，坚持“点、线、面”联动，整治城市面源污染，禁止现场搅拌混凝土、砂浆，积极推进绿色施工，绿色运营。为了最大限度地减小施工扬尘对环境的影响，评价提出以下措施和要求： ①强化施工扬尘监管。严格落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施，要求使用商品混凝土。 ②施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。。 ③建设单位是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入妥善应对重污染天气。 ④施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督，推广安装视频监控设施监控扬尘防治。 ⑤环评要求确定作业线路、优化作业方案、分区施工，并洒水控制扬尘污染；在靠近敏感点区段四周设置2.2m以上高度的围挡板，以保护施工区段的环境保护目标，保证施工现场安全作业，并降低大气污染物排放。 ⑥施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，要求车辆采用封闭式运输，运输车辆装载量适当，尽量降低物料运输装卸过程中的落差。 ⑦合理安排挖掘的土石方路边临时堆放场地，在有风天气加强遮盖防尘布，减少风力扬尘，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土石方临时堆放的不合理占地而影响施工进程等。 ⑧对临时堆土场地应加强管理，经常清扫并洒水抑尘，在临时堆土场地周边适当修建排水渠，防止雨天或暴雨冲刷引起局部的水土流失。在雨天土堆及沟渠需提前覆盖防水布，将雨水引至排水渠，从而减少对土堆的浸泡侵蚀。 ⑨在遇有4级以上大风天气时，应立即停止土石方工程建设，并在作业处覆盖防尘网。 ⑩运输车辆应限速行驶，并及时清扫、冲洗运输通道，以减少汽车运输扬尘。 本项目在施工过程只要合理规划、科学管理，严格按环评提出的污染防治措施和环保局的有关规定执行，可以避免或减缓施工扬尘对周围空气环境及敏感点的影响。随着施工活动的结束，施工期的污染也将随之消失。 环评要求：建设单位及施工单位必须严格落实扬尘防治措施，确保施工扬尘满足（DB1078-2017）《施工期场界扬尘排放限值》要求。 （2）施工机械和运输车辆产生的尾气 施工机械所产生的燃油废气，其产生量和施工机械的选用、机械性能和维护水平有关。在施工过程中严格按照要求，规范操作，加强机械使用管理与维护，保证施工机械稳定健康运转。合理规划运输线路和装卸场地，科学装卸，减少运输车辆发动机运转时间，提高场地通风条件，汽车尾气产生的污染物对周围环境影响很小。 （3）装修废气治理 为减轻装修废气污染物对室内人员的影响，对装修废气污染首先应在源头上进行控制，选择无毒或低毒的环保产品；禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料 10 项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡。使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》GB/T18883-2002、2001 年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，避免对室内环境造成污染。建议不要刚完成装修就开始使用，至少要在装修完成后一至三个月后投入使用为宜。 2.2水污染防治措施 施工单位文明施工，雨污水应收集沉淀池，要求建设单位严格管理，尽量减少施工污水的产生量，同时在施工区设置施工污水收集沉砂池，雨水和废水经沉砂池沉淀后全部回用于施工现场洒水及进出施工场地车辆的冲洗，尽量减少对水体环境的影响。 （1）施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行有组织设计，严禁乱排、乱流污染道路。 （2）对施工产生的泥浆水及洗车平台废水应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后全部回用；严禁将施工废水直接排放。 （3）施工人员生活污水排入化粪池，由当地村民及时清运，禁止就地排放。 （4）施工场地设置临时沉淀池和沉砂池要按照规范进行修建，地面要进行硬化，防止生活污水对地下水造成污染。 2.3噪声污染防治措施 为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声污染防治措施： （1）合理采用施工方式和布置施工场地，将电锯等高噪声设备远离西侧敏感点并采取隔声措施，以控制环境噪声污染。 选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行低噪音新工艺；要求使用商品混凝土，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料（水泥、沙石等）的汽车运量，减少扬尘，减轻车辆交通噪声影响。 （2）严格操作规程，加强施工机械管理，规范建筑物料、建筑垃圾清运车辆进出工地禁止高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响。 （3）对位置相对固定的施工机械，如切割机等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的减振、消音、隔声等降噪措施，控制施工机械噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，做到施工场界噪声达标排放。 （4）严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少对周围敏感点的影响。 （5）严格控制施工时间。根据不同季节合理安排施工计划，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22：00～06：00），避免扰民。确因特殊需要必须连续作业的，必须向有关主管部门进行备案，经审批后，公告附近居民，寻求附近居民谅解。 2.4固体废物污染防治措施 施工期的固体废物主要为施工过程中产生的施工建筑垃圾、废弃的包装材料及工人产生的生活垃圾。 （1）对于施工过程中产生建筑垃圾和弃渣，按照有关规定运至白水县市政指定的建筑垃圾填埋场处理处置，不得将弃渣任意裸露堆置，以免在大风和强降水时引起扬尘和水土流失。 （2）施工期建筑垃圾及生活垃圾应在场区内集中分类堆放、及时清理并分别按类处置，严禁乱倒，生活垃圾桶在夏季应经常喷洒消毒液，防止苍蝇等传染媒介孳生。 （3）对装修期间油漆、涂料在使用过程中产生的危险废物应规范收集、贮存，并按照相关要求妥善处置，不得与生活垃圾和建筑垃圾混杂、堆放或填埋。 本环评建议：应本着“资源化、减量化、无害化”的原则将建筑垃圾集中堆放，及时分拣，将废钢筋、废玻璃等可回收物资回收利用，其余不可回收的建筑废渣运往市政管理部门指定的堆场。生活垃圾应及时运往环卫部门指定的垃圾站场处理。采取以上措施后，项目施工过程中产生的固体废物对周围环境的影响较小。 综上所述，施工期对周围环境的影响是不可避免的。环评要求：施工单位要认真做好施工组织管理工作，进行文明施工，建设单位及施工单位全面落实各项环境防护措施，尽可能将污染影响控制在最小的范围之内。 营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 1、大气环境影响分析 （1）废气污染源 根据工程分析各污染源的基本分布状况及排放特征，项目运营期产生的废气主要为锅炉及天然气炒锅在燃烧天然气时产生的颗粒物、SO2、NOx和翻炒工序产生的油烟。 选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则大气环境HJ2.2-2018》附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 本项目天然气锅炉燃烧废气通过1根不低于15m高（高出周围建筑物3m）烟囱（DA001）排放；天然气炒锅天然气燃烧废气经收集后通过15m高排气筒（DA002）排放；干料破碎粉尘经布袋除尘器处理后通过不低于15m高排气筒（DA003）排放。 项目废气污染源强参数详见表20。 ### 表20 大气污染物参数一览表 类别; 点源名称; 排放高度; 烟囱内径; 烟气 量; 烟气 温度; 排放 时数; 评价因子源强. 颗粒物; SO2; NOx. 单位; /; m; m; m3/h; ℃; h; kg/h. 数据; DA001; 15; 0.5; 4935; 25; 3000; 0.01974; 0.047; 0.11844. DA002; 15; 0.5; 10000; 25; 2400; 0.015; 0.006; 0.04. DA003; 15; 0.5; 8000; 25; 2400; 0.0075; /; /. 干料粉碎工序车间; 10; 面源面积100m×50m; 0.0825; /; /. （2）预测内容 根据本项目的工程分析，确定本次有组织大气预测的点源预测因子颗粒物、SO2、NOx，根据下面预测结果，1%≤Pmax＜10%，因此，评价等级为二级。预测范围为以厂址为中心、矩形边长5km范围。 （3）预测模式 本次环境空气影响预测计算采用《环境影响评价大气评价导则》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN预测模式，对项目排放大气污染物小时浓度分布及地面浓度最大值进行了预测计算。估算模型参数见表21。 ### 表21 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.8°C. 最低环境温度/℃; -16.5°C. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; □是R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （4）大气环境影响预测分析 本评价采用采用预测软件EIAPro2018（版本V2.6.456）中AERSCREEN 筛选计算及评价等级模块进行初步预测。本工程锅炉废气预测因子为颗粒物、SO2、NOx，有组织排放预测结果见表22。 本项目污染源正常排放污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表24 环境空气影响预测结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); 最大落地浓度对应距离(m). 锅炉废气DA001; SO2; 500; 5.62E-03; 1.12; 69. NOx; 200; 1.42E-02; 7.08; 69. 颗粒物; 900; 2.63E-03; 0.26; 69. 天然气炒锅废气DA002; SO2; 500; 7.17E-04; 0.14; 68. NOx; 200; 4.78E-03; 2.39; 68. 颗粒物; 900; 1.79E-03; 0.20; 68. 干料粉碎工序粉尘DA003; 颗粒物; 450; 8.95E-04; 0.20; 65. 干料粉碎粉尘（无组织）; 颗粒物; 900; 4.65E-02; 5.17; 59. 经预测，本项目Pmax最大值为锅炉废气有组织排放的NOx，Pmax值为1%≤7.08%＜10%，Cmax为1.42E-02μg/m3，根据导则规定，大气评价等级为二级，可不再进行进一步预测和评价。只对污染物排放量进行核算。本次评价仅对污染源进行达标排放分析。根据预测结果可知，本项目运营期废气排放对周围环境空气贡献值很小。 （4）废气达标分析 ①有组织废气达标分析 本项目有组织废气达标排放情况见表23。 表23 项目有组织废气排放情况 排气筒; 污染物名称; 有组织排放参数; 标准; 标准排放参数; 是否 达标. 排放浓 度mg/m3; 排放速 率kg/h; 排放浓 度mg/m3; 排放速 率kg/h. DA001; 锅炉废气; 颗粒物; 4.0; 0.01974; 《锅炉大气污染物排放标准》DB/61 1226-2018中表3; 10; /; 达标. SO2; 9.52; 0.047; 20; /; 达标. NOx; 24; 0.11844; 50; /; 达标. DA002; 天然气炒锅天然气燃烧废气; 颗粒物; 1.5; 0.015; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准; 550; 2.6; 达标. SO2; 0.625; 0.006; 240; 0.77; 达标. NOx; 3.96; 0.04; 120; 3.5; 达标. DA003; 粉碎粉尘; 颗粒物; 0.93; 0.0075; 550; 2.6; 达标. 由上表可知，建设单位拟采取上述措施后，锅炉燃烧天然气时产生的颗粒物、SO2、NOx有组织排放满足《锅炉大气污染物排放标准》DB/61 1226-2018中表3排放要求；天然气炒锅天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx与干料粉碎工序产生粉尘有组织排放均满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准。 （5）污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见表24： 表24 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 颗粒物; 4.0; 0.01974; 0.059. SO2; 9.52; 0.047; 0.010. NOx; 24; 0.11844; 0.355. 2; DA002; 颗粒物; 1.5; 0.015; 0.036. SO2; 0.625; 0.006; 0.015. NOx; 3.96; 0.04; 0.095. 3; DA003; 颗粒物; 0.93; 0.0075; 0.018. 表25 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.113. 2; SO2; 0.025. 3; NOx; 0.45. 综上，本项目大气环境影响可接受。 二、地表水环境影响分析 本项目废水主要为燃气锅炉定期排污水、软化设备排放污水、原料解冻清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水及生活污水（包括职工食堂废水）等。生活污水排放量为3360m3/a；锅炉排水及软水制备系统的废水排水量为2160m3/a；生产废水及反冲洗污水排放量为：21616.8m3/a；总排水量为：27136.8 m3/a。 本项目废水污染物排放信息见表26。 - 表26 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 废水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 渭南西区污水处理厂; 间接排放、排放期间流量稳定; 1; 隔油池污水处理站; SBR; W1; þ是 ¨否; þ废水排放口. 本项目废水不直接排入河流，则项目废水间接排放口基本情况见表27。 - 表27 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 废水排放量（t/a）; 排放 去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度限值. 1; W1; 27136.8; 工业废水集中处理厂; 间接排放期间流量稳定; 渭南市西区污水处理厂; COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. 氨氮; 5mg/L. 动植物油; 1.0mg/L. 本项目废水污染物排放标准见表28。 - 表28 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他规定商议的排放协议. 名称; 浓度限值. 1; W1; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准; 45mg/L. 动植物油; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准; 60mg/L. （2）废水排放达标性分析 项目排水主要为餐饮废水，生产废水，生活污水，水质指标浓度预测值见下29。 - 表29 项目废水排放情况一览表 污染物; 污染物类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 废水; 废水产生量t/a; 27136.8. 污染物产生量t/a; 46.13; 23.07; 29.85; 4.34; 12.48. 污染物产生浓度mg/m3; 1700; 850; 1100; 160; 460. 污水处理站处理后; 废水排放量t/a; 27136.8. 污染物排放量t/a; 13.57; 8.14; 10.85; 1.22; 1.63. 《污水综合排放标准》三级标准mg/m3; 500; 300; 400; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准mg/m3; /; /; /; 45; /. 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准mg/m3; /; /; /; /; 60. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准; 50; 10; 10; 5; 1. 渭南西区污水处理厂处理后; 废水排放量t/a; 27136.8. 污染物排放量t/a; 1.36; 0.27; 0.27; 0.14; 0.03. 本项目锅炉定期排污水和软化设备排放污水直接纳入厂内污水处理站；食堂废水采用油水分离器处理后与其他生活污水经化粪池处理后纳入厂内污水处理站；本项目生产废水经隔油池预处理后通过厂内污水处理站处理，COD、BOD5、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准；动植物油达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准后，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂。 SBR污水处理系统 SBR是序列间歇式活性污泥法 (Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称，是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术，又称序批式活性污泥法。 与传统污水处理工艺不同，SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式，非稳定生化反应替代稳态生化反应，静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作，SBR技术的核心是SBR反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统。 SBR污水处理工艺运行效果稳定，污水在理想的静止状态下沉淀，需要时间短、效率高，出水水质好。耐冲击负荷，池内有滞留的处理水，对污水有稀释、缓冲作用，有效抵抗水量和有机污物的冲击。处理设备少，构造简单，便于操作和维护管理。工艺流程简单、造价低。工艺可以满足本项目污水达标处理排放要求。 （3）西区污水处理厂可依托性分析 渭南市西区污水处理厂位于高新区乐天大街与新盛路交汇处，项目总概算4052万元，采用BOT方式。项目规划占地90亩，日平均处理污水量为6万m3。渭南高新区尚德水质净化有限公司于2016年对一期工艺进行升级改造，项目《渭南西区污水处理厂一期技改项目》，建设处理规模3万吨/日，采用改良 A2O工艺+絮凝沉淀池+纤维转盘滤池工艺，改造后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。《渭南西区污水处理厂二期扩建工程》，于2015年 6月建成投产，处理规模 3万吨/日，采用工艺多点布水环沟式 A2/O反应池+絮凝沉淀+纤维转盘滤池处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。 三、声环境影响 本项目噪声源主要是生产设备、空压机等运行时产生的机械噪声，类比同类设备的噪声级数据，项目生产设备运行时的噪声值约为70~95dB（A），主要的高噪声设备如下表所示。 表30 项目主要高噪源强一览表 序号; 噪声来源; 源强 （dB（A））; 数量 （台）; 距离厂界距离; 降噪 措施; 降噪量. E; S; W; N. 1; 清洗机; 75; 4; 228; 65; 510; 70; 减振、隔声等; 20. 2; （花生）脱皮机; 80; 2; 225; 55; 513; 80; 20. 3; 胶体磨（水冷）; 80; 2; 225; 80; 508; 55; 20. 4; 石磨机; 85; 12; 215; 55; 520; 85; 20. 5; 配料输送; 80; 2; 240; 65; 480; 60; 20. 6; 斗式提升机; 85; 4; 240; 75; 490; 60; 20. 7; 连续式炒锅; 80; 13; 235; 70; 485; 65; 20. 8; 粉碎机; 85; 2; 255; 65; 480; 75; 20. 9; 配料混合机2500L; 75; 6; 225; 70; 490; 70; 20. 10; 立式包装机; 85; 2; 205; 65; 430; 75; 20. 11; 螺杆填充机; 75; 2; 240; 60; 450; 70; 20. 12; 旋转式给袋机; 75; 10; 240; 65; 440; 70; 20. 13; 柱塞泵; 80; 10; 235; 60; 455; 75; 20. 14; 皮带输送线; 80; 4; 205; 60; 530; 65; 20. 15; 抓包输送机; 75; 8; 455; 70; 230; 75; 20. 16; 装箱机器人; 75; 6; 435; 65; 255; 70; 20. 17; 装箱输送机; 75; 4; 430; 65; 260; 65; 20. 18; 开箱机; 80; 4; 240; 70; 535; 70; 20. 19; 封箱机; 80; 4; 435; 65; 255; 75; 20. 20; 捆扎机; 80; 4; 430; 60; 260; 80; 20. 21; 空压机; 95; 2; 610; 70; 120; 70; 20. 22; 风机; 95; 4; 230; 65; 510; 75; 20. 23; 水泵; 75; 8; 350; 60; 370; 80; 20. 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 ①室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： Lpr=Lp0+10lg1−αα−TL−20lgrr0 式中： Lp(r)---距离噪声源r处的声压级，dB（A）； Lp0---距离声源中心r0处的声压级，dB（A）； TL---墙壁隔声量，本项目取10dB（A）； a---车间系数，本项目取0.15； r---参考位置距噪声源的距离，m； r0---（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 ②室外声源 Lp=Lp0−20lgrr0−Δ 其中： Lp---预测点声级dB（A）； Lp0---已知参考声级dB（A）； r---预测点到声源的距离m； r0---已知参考点到声源的距离m； △---屏障引起的声衰减dB（A）。 ③声源叠加模式 根据各主要噪声源在厂区内的空间位置，预测其传至厂界四周的噪声强度，并按下列多声源叠加模式计算。 L=10lg10Li10 其中： L---叠加后总声级dB（A）； n---声源数； Li---各声源对受声点强度dB（A）。 ④敏感点预测 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： L=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，[dB(A)]； Leqb—预测点的背景值，[dB(A)]。 根据室内、室外声压级预测模式，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见表31。 表31 声影响预测结果单位：dB（A） 噪声来源; 降噪后源强; 数量; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 清洗机; 55; 4; 228; 65; 510; 70. （花生）脱皮机; 60; 2; 225; 55; 513; 80. 胶体磨（水冷）; 60; 2; 225; 80; 508; 55. 石磨机; 65; 12; 215; 55; 520; 85. 配料输送; 60; 2; 240; 65; 480; 60. 斗式提升机; 65; 4; 240; 75; 490; 60. 连续式炒锅; 60; 13; 235; 70; 485; 65. 粉碎机; 65; 2; 255; 65; 480; 75. 配料混合机2500L; 55; 6; 225; 70; 490; 70. 立式包装机; 65; 2; 205; 65; 430; 75. 螺杆填充机; 55; 2; 240; 60; 450; 70. 旋转式给袋机; 55; 10; 240; 65; 440; 70. 柱塞泵; 60; 10; 235; 60; 455; 75. 皮带输送线; 60; 4; 205; 60; 530; 65. 抓包输送机; 55; 8; 455; 70; 230; 75. 装箱机器人; 55; 6; 435; 65; 255; 70. 装箱输送机; 55; 4; 430; 65; 260; 65. 开箱机; 60; 4; 240; 70; 535; 70. 封箱机; 60; 4; 435; 65; 255; 75. 捆扎机; 60; 4; 430; 60; 260; 80. 空压机; 75; 2; 610; 70; 120; 70. 风机; 75; 4; 230; 65; 510; 75. 水泵; 55; 8; 350; 60; 370; 80. 贡献值; 42.3; 47.9; 38.4; 48.9. 评价标准; 昼间; 60; 60; 70; 60. 夜间; 50; 50; 55; 50. 根据预测结果，本项目高噪声设备经采取相关的对策措施后对厂界的最大影响值为48.9dB(A)。从预测结果可以看出，项目投产后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准值要求。因此，评价认为项目投产后，噪声对周边声环境影响较小。 四、固体废弃物影响分析 本项目运营过程中产生的固体废物主要为一般固废、危险废物及生活垃圾。其中一般固废主要包括废包装袋，外售回收公司资源化利用；下脚料委托环卫部门妥善处置。 项目产生的危险废物包含废润滑油、废包装桶及含油手套。分类暂存在厂区危废暂存间，定期由有危废资质单位处置。 在厂区设置2套分类垃圾桶（可回收物桶、有害垃圾桶、厨余垃圾桶和其他垃圾桶），将厂区的生活垃圾分为四类：可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾，生活垃圾应当分类投放、分类收集、分类运输、分类处置，生活垃圾分类收集后交环卫部门处置。 表32 本项目营运期固体废物处置情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 废包装袋; 一般固废; /; /; 1.87; 外售 回收公司. 2; 下脚料; 生活垃圾; /; /; 10.42; 委托环卫部门定期清运. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 30; 委托环卫部门定期清运. 4; 废油脂、油渣; 餐厨垃圾; /; /; 2.8; 委托有资质单位处置. 5; 废润滑油; 危险废物; HW08; 900-214-08; 0.5; 委托有资质单位处理处置. 6; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.02. 7; 含油手套; HW49; 900-041-49; 0.3. 8; 废交换树脂; HW13; 900-015-13; 6; 由厂家更换回收. 本项目拟设置一间一般固废暂存间（50m2），设置一间危险暂存间（15m2）。废交换树脂不在厂内暂存，由厂家更换回收。 一般工业固废临时贮存要求： 一般工业固废堆场执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中有关规定。 严禁乱堆乱放和随便倾倒。堆场应做水泥地面和围挡，设置棚仓，设置防渗、防雨、防风吹措施，并设置标识。一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般固废要遵循资源化、无害化的方式进行处理。 表33 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危废 暂存间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 15m2; 桶装; 6个月. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 6个月. 3; 含油手套; HW49; 900-041-49; 袋装; 6个月. 危险废物收集、暂存措施： （1）收集、管理措施 建设单位应当以控制危险废物的环境风险为目标，制定危险废物管理计划，建立完善的危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存部门危险废物交接制度，严格记录每种危险废物产生量、进出暂存间的量、处置量及各个时间节点、负责人、用途或处置方式等，加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。危险废物应尽快送往委托有资质单位处置，不宜存放过长时间，确需暂存的，应按照（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单中的标准设置危废临时贮存场所。 （2）暂存措施 建设单位在厂区内按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准设置危废临时贮存场所进行贮存，具体要求如下： 1）常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，其它危险废物必须装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签。 2）应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 3）危废贮存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 4）危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道，不得将不相容的废物混合或合并存放。 5）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的规定，危废暂存场所必须做好防渗措施，防渗层至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 6）危废暂存间要满足防晒、防风、防雨淋。 7）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 8）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 9）每种危险废物分区分类存放后，在显著位置贴上符合规范的标识。 10）危废暂存间大门要实行“双人双锁”制，内部摆放精度较高的台秤。 11）其他要求详见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 综上所述，本项目产生的各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周围环境不会造成不良影响。 五、地下水影响评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，本项目属于三、食品制造业”、“16、其他调味品、发酵制品制造”中的“其他（单纯分装的除外）”行业类别，该行业类别下“报告表”地下水环境影响评价项目类别为IV类，确定本项目可不开展地下水环境影响评价。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），对照附录A表A.1，本项目属于其他行业，项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 七、环境风险评价 本项目燃气锅炉建设项目，项目营运过程中，不使用有毒有害原材料，项目所采用的燃料为管道天然气，属于易燃易爆物质，易引起火灾，因此具有一定程度的风险威胁。 （1）环境风险潜势判定 ①危险物质调查 项目原料中涉及的危险物质供热燃料天然气的使用，天然气主要成分为甲烷，属于易燃易爆物质，一旦发生火灾，将会对环境造成不利影响。 物质危险性识别：有毒有害物质及易燃物质判定判定标准按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 A.1表 1中的要求确定，物质危险性判定如下表所示。 表34 物质危险性标准表 物质; 序号; LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮）mg/kg; LD5（0 小鼠吸入，4 小时） mg/L. 有毒物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LD50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LD50＜2. 易燃物质; 1; 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点 （常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体——闪点低于 21℃，沸点高于 20℃的物质. 3; 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 本项目采用管道天然气，由市政管网通过调压站引入厂内，不储存。天然气属于易燃易爆物质，它是一种多组分的混合物，主要成分为烷烃（甲烷），主要理化性质如下： 表35 天然气理化性质表 标识; 中文名：天然气; 英文名：Natural gas. 分子式：CH4; CAS号：74-82-8. UN编号：1972; 危险货物包装标志：4. 危险性类别：1971; 危险货物编号：21007. 理化性质; 外观与性状：2.1类易燃气体. 最大爆炸压力：（100kPa）：6.8; 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚. 沸点（℃）：-161.5; 相对密度：（空气=1）0.55. 熔点（℃）：-182.5; 燃烧热值（kJ/mol）：889.5. 临界温度（℃）：-82.6; 临界压力：4.62. 燃烧爆炸危险特性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：CO、CO2. 闪点（℃）：-188; 火灾危险行：甲. 爆炸极限（V%）：5.3-15; 聚合危害：不能出现. 引燃温度（℃）：482-632; 稳定性：稳定. 最大爆炸压力（Mpa）：0.717; 禁忌物：强氧化剂、卤素. 最小点火能力（mj）：0.28; 燃烧温度（℃）：2020. 危险特性：与空气混合能形成爆炸混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸汽遇明火会引起回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火器：泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。. 健康危害; 侵入途径，吸入。健康危害：空气中甲烷浓度过高，不能使人窒息。当空气中的甲烷含量达到25-30%时，可引起头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可能有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。. 急救; 吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，注意保暖，呼吸困难时输给氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。对症治疗。注意防治脑水肿。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区，人员至上风向，并隔离至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄露物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。泄漏容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 防护; 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般消防防护服。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触. 储运; 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。储温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素、氧化剂等分开存放。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运输时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. ②环境风险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质临界量按照下式计算危险物质数量与其临界量比值Q： Q=q1Q1+q1Q1+…qnQn 其中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100； 本次环境风险评价考虑全厂的风险物质存在的环境风险。本项目生产工艺及物质特性，项目涉及的危险物质供热燃料天然气的使用，天然气主要成分为甲烷，属于易燃易爆物质，本项目天然气经市政燃气管道供给，厂区内不涉及天然气的生产、存储。 本项目Q值计算结果如下： 表36 Q值计算结果 重大危险源单元; 危险化学品名称; 危险化学品的最大存量/t; 临界量/t; q/Q; Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn. 管道; 甲烷; /; 10; /; /. 储罐; 植物油; 100; 180; 0.56; 0.56. 经计算，项目危险物质厂界内最大存在总量与临界量比值（Q）<1，项目风险潜势为I。 （2）评价等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分原则，本项目风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。 （3）风险影响分析 项目危险物质可能造成的环境风险首先为，风险物质若泄露引发火灾、爆炸事故，可能产生大量的CO等有害气体，会对项目周边的大气环境造成严重污染，其次，事故施救过程产生的消防水，若处置不当，会对项目所在地附近的地表水环境造成严重污染。 目前国内城镇管道天然气工程规划线路和工艺站场选址要求较高，整体建设技术管材和阀门质量、防腐技术、安装技术、安全保护和消防设施以及运行管理水平均较过去要高。本项目天然气经净化处理，H2S含量极低，气体腐蚀性低。在严格落实风险防范措施的前提下，加强生产管理，和安全生产，本项目环境风险是可防可控的。 （4）风险防范措施 为防止事故的发生，本项目应严格控制各建、构筑物的安全防护距离；按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品。 ①厂内天然气输送管线的设计严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中的要求执行。 ②定期对燃气管道进行检查，燃气管道需经常维护、保养，减少事故隐患。 ③本项目燃气管道布设于场区内地下，可降低燃气泄露的概率。 （1）源头控制 按照制定的计划对环保设备、生产设备、燃气管道进行定期检查、维修和保养，对重要设备、仪表每天用检查表进行检查记录，生产设备不超期服役，杜绝设施的“跑、冒、滴、漏”。根据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）等的规定在危险场所使用安全色，设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”等安全标志。对电气设备设有完善的继电保护系统，当电气设备和线路发生故障时，不会损坏设备和伤害操作人员；设备、管道进行长期、定期的检查和维修，保证设备的良好和密封性。在检修装置时，必须严格执行安全防火规程和有害气体检测规程。根据各建筑物的使用性质，按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），消防及检修通道与界区外的主要道路及消防道路相通，确保消防通道通畅。根据消防设置要求主要配备手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、沙土、水带、水枪等。在易燃易爆生产岗位配备必要的消防器材及消防工具，对这一些器材已经配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。 （2）突发环境事件应急预案 在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划应包括以下内容： ①、应急救援系统的建立和组成；②、燃气供热设备应急配件及工具；③、健全以安全为主体的消防保障体系，配备合格的消防器材，确保消防器材安全可靠；④、做好日常设备的维修保养；⑤、定期对燃气安全报警装置进行检查、检验，做到安全可靠；⑥、定期对安全装置进行手动试验，确保安全装置灵敏可靠；⑦、定期检查消防安全通道，保证安全畅通及人员疏散；⑧、对工作人员进行故障应急处理培训，确保故障处理程序合法。 （3）敏感目标防范措施 项目周围无自然保护区、饮用水源保护区、文物保护区和其它需要特殊保护的环境敏感区。主要环境保护目标为项目所在地四周的居住区，建设单位可对周边的居住区进行本项目风险情况的通告，并可将周边的居住区等敏感点纳入突发环境事件应急预案演练过程中。 根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中第3.2.3条、第4.0.4条和附录B“防火间距起算点的规定”可知，液化石油气和天然气凝液站场距离附近居民住宅的安全距离应不低于30m，本项目风险仅来源于中压天然气输送管道泄露、穿孔导致的事故，风险远小于天然气站。在采取上述措施后不会对周围环境敏感点产生明显的环境影响。 对植物油储罐区进行重点防渗处理，采用环氧树脂或HDPE膜进行防渗处理，使防渗层渗透系数≤10-7cm/s，并对油料储罐区设置围堰，对围堰进行防渗处理。要求围堰有效容积不低于50m3。 综上分析，本项目具有潜在的事故风险，尽管最大可信事故概率较小，但要从建设、贮运等方面采取防护措施，这是确保安全的根本措施。为了防范事故和减少 危害，需制定事故应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，发生较大事故时，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 综上所述，在通过采取源头控制、编制突发环境事件风险应急预案、加强演练等有效环境风险防范措施的情况下，可大大降低建设项目的环境风险，最大限度的减少对周边环境可能造成的影响，项目的环境风险水平是可控可接受。 八、环境管理与监测计划 企业负责对项目环境保护工作实施管理，确认应执行的环境管理法规和标准，以及对项目进行营运期间的环境监督管理。同时当地环保局应监督建设单位实施环境管理计划，执行有关环境管理法规、标准，协调各部门之间关系，做好环境保护工作，负责对项目环保设施竣工验收和运行情况进行监督和检查。 1、环境管理要求 营运期工程环境管理的污染控制重点是提高资源，控制污染源强，加强污染防治设施的管理力度。工程环境管理主要内容（建议）如表37。 ## 表37 工程环境管理主要内容 环境管理内容; 环境计划管理; 1、制定环境保护计划. 2、制定施工期环境保护计划和运营期环境管理计划. 环境质量管理; 1、进行污染源和环境质量状况的调查. 2、建立环境监测制度. 3、处理污染事故. 环境技术管理; 1、组织制定环境保护技术操作规程. 2、开展综合利用，减少三废排放. 环保设备管理; 1、建立健全环保设备管理制度和管理措施. 2、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行. 环保宣传教育; 1、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准. 2、组织环保专业技术培训，提高人员业务水平. 3、提高职工的环保意识. 建议项目管理人员由有较丰富工作经验的人员担任,对直接生产人员和辅助生产人员进行三个月的技术理论培训，再进行三个月的实习，通过考核确定人员的技术等级，规定各等级人员的应知应会。 2、排污口管理要求 排污口是污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 a.排污口规范化管理的基本原则 向环境排放污染物的排污口必须规范化；排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 b.排污口的技术要求 排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件《排污口规范化整治技术要求》的要求进行规范化管理；排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。 c.排污口立标管理 各污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》(15562.1-1995与GB 15562.2-1995)的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 ## 表38-1 厂区环境保护图形标志的形状及颜色一览表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. ## 表38-2 厂区环境保护图形符号一览表 符号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; /; 处理后废水排放口; 表示废水向园区下水管网. 3; /; 噪声源; 表示产生噪声的设备及场所. 4; 一般固废; 表示固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物. d.排污口建档管理 要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。 3、排污许可要求 建设单位应在规定的时限，登录（http://permit.mep.gov.cn）全国排污许可证管理信息平台进行网上注册，并填写排污许可申请资料。申请前信息公开结束后，建设单位在全国排污许可证管理信息平台上填写《排污许可证申领信息公开情况说明表》，并按照平台“业务办理流程”，将相关申请材料一并提交。同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料。 4、监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，管理部门应建立环境监测制度，定期自测并委托当地有资质环境监测站开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理，并做到心中有数。营运期污染源与环境监测计划见表39。 ## 表39 污染源与环境监测计划表 序号; 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 1; 废气; 锅炉废气（颗粒物、SO2、NOx）; 烟囱口; 1个; 每年 1次; 《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准；. 2; 天然气炒锅燃气燃烧废气（颗粒物、SO2、NOx）; 排放口; 1个; 每年 1次; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准. 3; 食堂油烟; 排放口; 1个; 每年 1次; 满足(GB18483-2001)的最高允许排放浓度限值. 4; 车间油烟; 排放口; 1个; 每年1次; 满足(GB18483-2001)的最高允许排放浓度限值. 5; 干料粉碎粉尘（颗粒物）; 排放口; 1个; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准. 6; 厂区环 境噪声; Leq(A); 厂区 四周; 4个; 半年1次; 达到GB12348-2008中2类和4类（临交通干道一侧）标准. 7; 污水处理站; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮动植物油; 总排口; 1个; 半年 1次; （GB8978-1996）三级标准、（GB/T31962-2015）B等级标准及（GB13457-92）中表3三级标准. 九、环保投资 项目总投资为52400万元，其中环保投资为69.6万元，占总投资的0.13%，具体如下表40。 表40 项目环保投资估算表 名称; 主要污染源; 环保设施名称; 数量; 投资（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座; 0.4. 油水分离器; 1套; 0.1. 生产废水; 隔油池+污水处理站; 1个; 30. 废气; 锅炉废气; 选用低氮燃烧器+15m高烟囱; 1套; 6. 天然气炒锅燃气燃烧废气; 废气收集+15m高排气筒; 2套; 4. 生产车间油烟; 集气罩+高效油烟净化器+专用排烟道; 2套; 12. 职工食堂油烟; 集气罩+油烟净化器+专用排烟管; 1套; 2.0. 干料粉碎粉尘; 粉尘收集+布袋除尘气+15m高排气筒; 1套; 8. 车间异味; 车间机械排送风净化设施; 4套; 2.0. 噪声; 生产设备; 设备采用基础减振措施; /; 1.0. 固废; 一般固废; 固废暂存间; 1个; 1.0. 危险废物; 危废暂存间; 1个; 3.0. 生活垃圾; 垃圾分类收集桶; 2套; 0.1. 合计; /; /; 69.6. 十、竣工验收清单和污染物排放清单 1、项目竣工环保验收管理 项目竣工后，建设单位应当依照建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告，组织实施竣工验收。项目环保设施清单见表41。 表41 项目“三同时”验收项目一览表 类型; 污染源; 主要污染物; 污染防治措施; 应达到的环保要求. 废气; 锅炉; 颗粒物; 选用低氮燃烧燃气锅炉+15m高烟囱; 锅炉废气执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准；. SO2. NOX. 天然气炒锅天然气燃烧废气; 颗粒物; 收集后通过15m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准. SO2. NOX. 干料粉碎工序; 粉尘; 经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放. 职工 食堂; 油烟; 配设集气罩+高效油烟净化器+专用排烟管屋顶排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准限值；. 生产 车间; 油烟; 配设集气罩+高效油烟净化器+专用排烟管屋顶排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准限值；. 废水; 生活 污水; COD、BOD5、 氨氮、SS、动植物油; 油水分离器、化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准、《肉类加工工业污染物排放标准》（GB1345-92）中表3三级标准。. 生产 废水; COD、BOD5、 氨氮、SS、动植物油; 隔油池、污水处理站. 固废; 废包装等一般固废; 一般固废堆场50m2; 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 合理暂存、有效处理和处置. 危险废物; 危废暂存间15m2、有资质单位处理处置. 废油脂、油渣; 专用容器盛装，交有资质单位处置; 全部妥善处置. 生活垃圾; 设置分类垃圾收集桶，交环卫部门及时清运处置. 废菜叶等下角料; 设置专用容器盛装，及时交环卫部门清运处置. 废交换树脂; 厂家更换回收. 噪声; 机械噪声; 等效A 声级; 隔声、减振; 达到（GB12348-2008） 2类、4类（临交通干道侧）标准. 环境 管理; 建立专门的环保部门，设专员负责环保; 有效组织，指导环境管理. 排污口设置; 排污口规范设置; 准确、醒目、规范. 风险 管理; 设置满足风险防范应急管理的物资，加强风险管控. 2、项目污染物排放清单 项目的污染物排放清单情况详见表42。 表42 建设项目污染物排放清单 类型; 污染源; 污染因子; 治理措施; 浓度 (mg/m3); 排放量; 标准. 废气; 锅炉; 颗粒物; 选用低氮燃烧天然气锅炉+15m高烟囱; 4; 59.22kg/a; 锅炉废气执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准；. SO2; 9.52; 141kg/a. NOX; 24; 33.84kg/a. 天然气炒锅天然气燃烧废气; 颗粒物; 收集后通过15m高排气筒排放; 1.5; 0.036 t/a; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准. SO2; 0.625; 0.015 t/a. NOX; 3.96; 0.095 t/a. 干料粉碎工序粉尘; 颗粒物 (有组织); 经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放; 0.93; 0.018 t/a; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准. 颗粒物 (无组织); /; 0.198 t/a. 职工 食堂; 车间油烟; 集气罩+高效油烟净化器+专业排烟管; 1.33; 47.52kg/a; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准限值. 生产 车间; 食堂油烟; 0.33; 12kg/a. 废水; 生活生产废水; COD; 油水分离器、化粪池、隔油池、污水处理站; 500; 13.57t/a; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5; 300; 8.14 t/a. SS; 400; 10.85 t/a. 氨氮; 45; 1.22 t/a; （GB/T31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》B等级标准. 动植物油; 60; 1.63 t/a; 《肉类加工工业污染物排放标准》（GB1345-92）中表3三级标准. 噪声; 设备 噪声; Leq（A）; 基础减振、厂房隔声、 合理布局; 昼间≤60 dB（A） 夜间≤50 dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类、. 昼间≤70 dB（A） 夜间≤55 dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）4类（临交通干道侧）标准. 固体废物; 生产 车间; 废包装袋; 一般固废暂存间，50m2; /; 1.87 t/a; 全部妥善处置. 生产 车间; 下脚料; 专用容器收集，交环卫部门统一清运处置; /; 10.42t/a. 厂区; 生活垃圾; 分类收集交环卫部门统一清运处置; /; 30 t/a. 生产 车间; 废油脂、油渣; 专用容器盛装，交有资质单位处置; /; 2.8 t/a. 生产 车间; 废润滑油; 贮存容器 危废暂存间15m2，交有资质单位处置; /; 0.5 t/a. 废包装桶; /; 0.02 t/a. 含油手套; /; 0.3 t/a. 锅炉房; 废交换树脂; 由厂家更换 回收; /; 6 t/a.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 颗粒物 | 选用低氮燃烧燃气锅炉+15m高烟囱 | 锅炉废气执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 天然气炒锅天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 收集后通过15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 干料粉碎工序 | 粉尘 | 经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放 |  |
|  | 生产车间油烟 | 食堂油烟 | 配设集气罩+高效油烟净化器+专用排烟管屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准限值 |
|  | 食堂油烟 | 车间油烟 | 配设集气罩+高效油烟净化器+专用排烟管屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准限值 |
|  | 生产车间 | 异味 | 配设送排风净化设施 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 污水 处理站 | 恶臭 | 加盖调节池等，采取除臭措施 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 生产废水 | COD | 油水分离器、化粪池、隔油池、污水处理站SBR | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准、《肉类加工工业污染物排放标准》（GB1345-92）中表3三级标准。 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 废包装袋 | 一般固废暂存间暂存外售回收公司 | 各项固体废物均得到有效的 处理处置 |
|  |  | 下脚料 | 专用容器盛装，交环卫部门清运 |  |
|  |  | 废油脂、油渣 | 专用容器盛装，交资质单位处置 |  |
|  |  | 废润滑油 | 专用容器盛装，危废暂存间暂存，交有资质单位处置 |  |
|  |  | 废包装桶 |  |  |
|  |  | 含油抹布 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要是生产设备运行时产生的机械噪声，类比同类设备的噪声级数据，项目生产设备运行时的噪声值约为70~95dB（A）。根据预测结果，本项目高噪声设备经采取相关的对策措施后对厂界的最大影响值为48.9dB(A) 。从预测结果可以看出，项目投产后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准值要求。因此，评价认为项目投产后，噪声对周边声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 建设单位加强绿化，美化净化厂区，改善生态环境 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 陕西祥晖食品有限公司计划投资52400万元在渭南市高新区华山大街以南、连霍高速以北、高速渭南西服务区以东、石泉路西南侧处建设渭南高新区年产53万箱食品加工生产线。 2、产业政策相符性 本项目属于“C1469其他调味品、发酵制品制造”类别，根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类；因此，本项目的建设符合国家及地方有关法规和现行产业政策。 3、选址合理性分析 本项目位于渭南市高新区华山大街以南、连霍高速以北、高速渭南西服务区以东、石泉路西南侧。周边200m范围内环境敏感区，交通运输条件较好。区域内的供电、供水、通讯等基础设施配套良好，能够满足项目需求。项目用地符合渭南市新时社区土地利用总体规划要求。根据项目影响分析可知，项目的建设在严格落实环评提出的各项环保措施的前提下，产生的污染物对周围环境的影响较小。项目选址较合理。 4、环境质量现状评价 （1）环境空气质量现状：渭南市的环境空气质量数据表明，环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、O3第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准要求。根据本次监测结果可知，项目区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值。 （2）声环境质量现状：由监测结果可知，项目厂界和周边敏感点的噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区域标准。 5、营运期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目有组织废气为运营期锅炉燃烧天然气时产生的颗粒物、SO2、NOx。锅炉采用低氮燃烧。采用低氮燃烧器后，有组织废气满足陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》DB/61 1226-2018中表3排放要求；天然气炒锅天然气燃烧废气、干料粉碎工序粉尘经收集处理后均可达标排放；食堂油烟与生产车间油烟通过收集净化后也均能达标排放；车间异味及污水处理站恶臭通过采取必要的预防和净化措施，对周围环境影响较小。综合分析，本项目正常运行对区域环境空气质量影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要为燃气锅炉定期排污水和软化设备排放污水。燃气锅炉定期排污水和软化设备排放污水均为含盐废水。废水水质成分较为简单，软化含盐废水及锅炉排污水均为清净下水，可直接排入办公区污水管网；食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水排入化粪池，纳入市政污水管网；生产废水经隔油池预处理后排入污水处理站处理达标后纳入市政污水管网，排入渭南西区污水处理厂。因此，本项目废水对地表水体影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目设备采取低噪声设备，生产车间隔声、基础减振、消音等措施后，预测各厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值要求；敏感点的预测值也均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准，对周围声环境影响较小。 （4）固体废弃物 项目产生固废主要包括一般固废、危险废物和生活垃圾。废包装袋具有再利用价值，暂存后集中外售；危险废物收集后委托有资质单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门清运。因此项目产生的固体废弃物能够得到妥善处理，对环境的影响较小。 （5）环境风险影响 项目原料中涉及的危险物质供热燃料天然气的使用，天然气主要成分为甲烷，属于易燃易爆物质，一旦发生火灾，将会对环境造成不利影响。在通过采取源头控制、编制突发环境事件风险应急预案、加强演练等有效环境风险防范措施的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大限度的减少对周边环境可能造成的影响，项目的环境风险水平是可以接受的。 6、环境管理与监测计划 项目运营期设环保管理人员，制定环境保护管理制度及监测计划。预防和减少项目可能对环境造成的影响。 7、总量控制结论 本项目总量控制指标为：SO2：0.156 t/a、NOX:0.45 t/a；COD：1.36 t/a氨氮0.14 t/a。 8、总结论 综上所述，项目的建设符合国家及地方产业政策要求；选址合理；全面落实各项污染防治措施，各项污染物均可达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变；从环境影响的角度来讲，项目建设是可行的。 二、要求与建议 1、建设单位需严格按照环境影响报告表的要求，利用卫生安全的食材与辅料进行加工。 2、为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准，具体实施计划为： a建设单位请环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 b建设单位应当按照本办法规定的程序和标准进行“三同时”验收。 3、落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”。 4、切实做好三废的治理工作，确保各项污染物达标排放。 5、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 6、建设项目竣工后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。 7、企业应按照《排污单位自行监测技术指南总则(HJ 819-2017 2017-06-01实施)》要求落实运营期自行监测计划，主动公开项目环评文件和验收报告，接受社会监督。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日