建设项目环境影响报告表

项目名称：陕西标正作物科学有限公司塑胶车间技改项目

建设单位（盖章）： 陕西标正作物科学有限公司

编制日期：               2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	33

六、结论	34

附表	35

建设项目污染物排放量汇总表	35

附图附件

附件1  环境影响评价委托书

附件2  备案文件

附件3  原环评批复及验收批复

附件4  监测报告

附图1  地理位置图

附件2  四邻关系图图

附图3  平面布置图图

附图4  周边敏感点分布图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西标正作物科学有限公司塑胶车间技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-610563-04-02-480634 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱元奎 | 联系方式 | 13892583980 |
| 建设地点 | 渭南高新区朝阳大街西段67号（陕西标正作物科学有限公司内） |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 24 分 57.99 秒， 34 度 29 分 42.06秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926 塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 53塑料制品业 292 |
| 建设性质 | □新建 □改建 □扩建 ■技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 渭南高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2106-610563-04-02-496230 |
| 总投资（万元） | 450 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 1.11 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： | 用地 面积（m2） | 2688 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 政策符合性分析 本项目为塑料包装箱及容器制造项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，且本项目已取得渭南高新区行政审批服务局备案确认书（项目代码：2106-610563-04-02-496230）。 - 本项目与陕西省“三线一单”符合性分析 - 表1-1 项目与陕西省“三线一单”符合性分析 - 三线一单; - 符合性分析; - 是否符合. - 资源利用上线上限; - 本项目营运期消耗一定的电源等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求; - 符合. - 生态保护红线; - 本项目位于渭南高新区朝阳大街西段67号（陕西标正作物科学有限公司内），项目周边无自然资源保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求; - 符合. - 环境质量底线; - 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，本项目所在区域属于不达标区，其中PM10和PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；本项目废气经废气处理措施处理后，能够做到达标排放，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求; - 符合. - 负面清单; - 不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》的通知（陕发改规划[2018]213号）之列。项目不在《市场准入负面清单》（2020年版）内。; - 符合. - 本项目与有关法律、政策的符合性分析相关内容见表1-3。 表1-3 本项目与有关法律、政策相符性分析 序号; 政策; 要求; 本项目; 符合性. 1; 《“十三五”挥发性有机 物污染防治 工作方案》; 对于加快推进化工行业VOCs综合治理。加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂 （塑料助剂和橡胶助剂）、日用化工等化工行业VOCs治理力度。参照石化行业VOCs治理任务要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。; 项目原料密封，储存在原料库房内；生产过程中物料投料、输送、灌装等过程均为密闭操作。; 符合. 2; 《渭南市“十三五”环境保护规划》; 加快产业结构调整步伐。严格控制“两高”行业新增产能，坚决遏制产能过剩行业盲目扩张，除热电联产外，禁止新建燃煤发电机组。强化节能环保指标约束，把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放总量指标作为环评审批的前置条件。严格执行地方重点行业大气污染物排放限值。实行淘汰落后产能公告制度。2016年至2017年，结合产业发展实际和空气质量状况，继续淘汰一批落后产能。严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。; 本项目不属于“两高”行业新增产能，项目严格执行地方重点行业大气污染物排放限值。; 符合. 3; 2020年挥发性有机物治理攻坚方案; 全面落实标准要求，强化无组织排放控制。2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。; 本项目挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）。; 符合. 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃; 项目物料置于密闭容器，储存在固体物料库内，生产环节采用密闭设备，产生挥发性有机物的设备上方设置集气罩；含VOCs废料、废活性炭等储存在密闭的危废间内，定期交有危废资质单位处置。; 符合. 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，; 项目产生挥发性有机物的设备上方设置集气罩；废气收集后经活性炭吸附装置处理后排放；项目风机风量可保障距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置风速不低于0.3米/秒。; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换; 项目产生的挥发性有机物采用活性炭吸附装置处理；活性炭碘值不低于800毫克/克，项目按要求定期更换活性炭; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目简介 陕西标正作物科学有限公司（以下简称“标正公司”）位于陕西省渭南高新区朝阳路西段67号，是一家以新型环保农药为主营业务，集研发，生产，销售为一体的国家农药定点企业。主要生产的农药剂型有悬浮剂、微乳剂、可湿性粉剂、干悬浮剂、水乳剂、水剂以及颗粒剂。 为提高公司生产的智能化、绿色化水平，优化生产流程，降低生产的人力成本和设备维护成本，提高产品质量和生产效率，进一步提高公司核心竞争力，建设单位拟投资450万元，塑胶车间拆除8台低效能半自动吹瓶机及原注塑机烘料罐，新增2台注塑机、1台全自动吹瓶机及1台高速吹瓶机及一套自动上料系统，设计产能15000万个/年不变。 2.2项目建设地点及周围环境状况 本项目属于技术改造项目，项目位于渭南高新区朝阳大街西段67号（陕西标正作物科学有限公司内），厂址中心坐标为东经：（109度24分57.99秒，34度29分42.06秒）。项目具体位置见附图1，本次技改在原厂区内进行，不新增占地和人员，厂区北侧为空地，西侧为渭南艾克森真空科技有限公司，南侧为朝阳大街（西段），朝阳大街以南为3D打印孵化中心。东侧为渭南正奇包装机械有限公司。距离本项目最近的敏感点为项目北侧220m的大闵村，项目四邻关系见附图2。 2.3技改项目主要建设内容 本次技改项目主要是针对现有注塑生产线进行改造，塑胶车间拆除8台低效能半自动吹瓶机及原注塑机烘料罐，新增2台注塑机（1台位于塑胶车间西侧的6号仓库）、1台全自动吹瓶机（位于塑胶车间西侧的6号仓库）及1台高速吹瓶机（位于塑胶车间西侧的6号仓库）及一套自动上料系统，设计产能15000万个/年不变。 项目技改主要建设内容见表2-1。 表2-1 技改主要建设内容一览表 类别; 组成; 具体内容; 备注. 主体 工程; 塑胶车间; 拆除8台低效能半自动吹瓶机及原注塑机烘料罐，新增1套集中自动上料系统，同时新增1台注塑机，原有注塑机烘干罐拆除，拆除废气收集措施（集气罩）16个（其中包括6台注塑机的烘干系统和上料系统集气罩12个和8台低效半自动吹瓶机集气罩4个）拆除并进行密封。; 新增的注塑机和自动上料系统均位于1楼. 6号仓库; 新增1台一出四全自动吹瓶机，1台一出八自动吹瓶机和1台注塑机; 位于现有6号仓库1楼. 辅助 工程; 综合楼; 建筑面积4344m2，6F; 依托现有. 公租房楼; 建筑面积4345.5m2，6F; 依托现有. 化验室; 设置在综合楼内; 依托现有. 储运 工程; 智能仓库; 1栋，建筑面积约3000m2，作为物流中心用，储存产成品; 依托现有. 综合仓库; 1栋，建筑面积约3000m2，用于瓶材储存; 依托现有. 公用 工程; 给水; 由渭南高新区市政管网供给; 依托现有. 排水; 雨污分流，项目生产废水经污水处理站处理后经市政管网排入渭南高新区污水处理厂; 依托现有. 供电; 由高新区7#开闭所10KV供电，2715KVA变压器; 依托现有. 供暖; 职工宿舍、办公及车间冬季采暖采用市政供暖; 依托现有. 蒸汽; 由渭化专线提供; 依托现有. 环保 工程; 废气; 塑胶车间和6号仓库注塑、吹瓶工序产生的非甲烷总烃采用UV光解+活性炭吸附后经25m高排气筒（DA005）排放；; 改造，新增6号仓库1台注塑机和2台吹瓶机收集系统，拆除塑胶车间原有16个集气系统. 塑胶车间次品粉碎+混料工序产生的颗粒物采用滤筒除尘器处理后经25m高排气筒排放（DA011）；; 依托现有. 废水; 生活污水经化粪池收集后与生产废水一同进入厂区污水处理站处理，经市政污水管网排入渭南高新区污水处理厂; 依托现有. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 新增. 固废; 分类收集，危险废物暂存于危险废物间内，定期交有危废处置资质单位处理; 依托现有. 2.4、处理规模 项目技改前产品方案未发生变化。 表2-2 技改前后项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 原处理能力; 技改后处理能力. 1; 瓶胚; 万个; 5000; 2800. 2; 瓶盖; 万个; 5000; 7200. 3; 成品瓶; 万个; 5000; 5000. 4; 合计; 万个; 15000; 15000. 项目技改前后产品型号见表2-3。 表2-3 技改前后项目产品型号变化一览表 规格（ml）; 技改前; 技改后. 实际生产数量（万个）; 所用材料名称; 设计数量（万个）; 所用材料名称. 40ml胚; 1600; PP; 0; PP. 瑞晶300ml胚; 1600; 200. 诺长100ml胚; 1200; PET; 4000; PET. 诺长200ml胚; 2200; 1300. 晶钻200ml胚; 800; 800. 350ml胚; 1600; 0. 500ml胚; 1000; 0. 1000ml胚; 0; 640. 4000ml胚; 0; 860. 切环大盖; 0; PE; 4000; PE. 中盖; 5000; 3200. 2.5、主要生产设备 本项目技改前设备情况见表2-4。 表2-4 项目技改前设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 规格型号; 数量; 规格型号; 数量; 位置; 变化情况. 1; 半自动吹瓶机; 台; CWZ-200A; 10; CWZ-200A; 2; 塑胶2楼; 拆除8台. 2; 半自动吹瓶机; 台; ZY250A; 2; ZY250A; 2; 塑胶2楼; 不变. 3; 中空机; 台; HTⅡ2L/2; 1; HTⅡ2L/2; 1; 塑胶2楼; 不变. 4; 全自动吹瓶机; 台; PN-CSS600E; 5; PN-CSS600E; 5; 塑胶2楼; 不变. 5; 全自动吹瓶机; 台; PN-CS4000WE; 0; PN-CS4000WE; 1; 6号仓库1楼; 新增. 6; 高速吹瓶机; 台; PL-CS8-50; 0; /; 1; 6号仓库1楼; 新增. 7; 注塑机; 台; UN200SK-PET; 4; UN200SK-PET; 4; 塑胶1楼; 不变. 8; 注塑机; 台; PET1400-S; 3; PET1400-S; 3; 塑胶1楼; 不变. 9; 注塑机; 台; PET-2100-620; 4; PET-2100-620; 5; 塑胶1楼; 不变. 10; 注塑机; 台; UN320SKII-V-PET; 0; UN320SKII-V-PET; 1; 6号仓库1楼; 新增. 11; 测漏机; 台; PG-2; 2; /; 2; 随吹瓶机; 不变. 12; 测漏机; 台; PG-6; 4; /; 4; 随吹瓶机; 不变. 13; 烘料斗; 台; 400KG; 4; /; 0; 塑胶1楼; 拆除. 14; 烘料斗; 台; 100KG; 3; /; 0; 塑胶1楼; 拆除. 15; 上料系统; 套; /; 0; /; 1; 塑胶1楼; 新增. 16; 立时混合机; 台; 1000KG; 1; /; 1; 6号仓库1楼; 不变. 17; 搅拌机; 台; 100KG; 2; /; 2; 6号仓库1楼; 不变. 18; 粉碎机; 台; PC-600; 2; /; 2; 6号仓库1楼; 不变. 19; 瓶盖塞片机; 套; SC3200; 2; /; 2; 塑胶2楼; 不变. 20; VOCs废气治理设施; 套; 风量30000m³/h; 1; 风量30000m³/h; 1; 塑胶北侧; 不变. 21; 滤筒除尘器; 套; 风量12000m³/h; 1; 风量12000m³/h; 1; 6号仓库1楼; 不变. 2.6主要原辅材料消耗 技改前后主要原辅材料及能源消耗情况见表2-5。 表2-5 技改前原辅材料消耗表 原辅材料; 技改前 t/a; 技改后 t/a. PP（新料）; 226; 20. PE（新料）; 30; 230. PET（新料）; 1030; 1200. 色母粒; 13; 17. 活性炭; 1.8; 1.8. 机油; 0.5; 0.5. 备注：由于项目技改后产品规格调整，原辅材料增加，但是项目产品产能未发生变化。 PP：聚丙烯（Polypropylene，简称PP）是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。白色粉末状，密度0.9g/ml，熔点189ºC，溶于二甲基甲酰胺或硫氰酸盐等溶剂，CAS号：9003-07-0。 PE：聚乙烯（Polyethylene，简称PE），具有耐腐蚀性，电绝缘性(尤其高频绝缘性)，低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件;高压聚乙烯适于制作薄膜等;超高分子量聚乙烯适于制作减震，耐磨及传动零件。无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度为0.910~0.925g/cm;熔点130℃~145℃。不溶于水，微溶于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。 PET：聚对苯二甲酸（Polyethylene terephthalate简称PET），一般性能PET树脂为乳白色半透明或无色透明晶体，相对密度1.38，透光率为90%。PET属于中等阻隔性材料，对O2的透过系数为50~90cm3·mm/(m2·d·MPa)，对CO2的透过系数为180cm3·mm/(m2·d·MPa)。PET的吸水率为0.6%，吸水性较大。 色母：全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。根据建设单位提供资料，本项目色母为颗粒状，粒径约为5mm。 2.7公用工程 - （1）给排水 本项目用水由渭南市高新区供水管网供给，依托厂区内现有供水管网，自来水管网DN110mm，东西两个进口，厂内环形供水。 本次技改项目用水为员工日常生活用水和塑胶车间循环冷却池补水，项目不新增员工，无新增生活用水，项目产能均未发生变化，无新增循环冷却水。 2、供电 本项目用电由高新区电网接入，厂区有315KVA变压器、800KVA变压器、1600KVA变压器各1台，可满足生产生活用电需求。 3、采暖及制冷 办公生活区采暖蒸汽由市政集中供暖供应，生产用蒸汽由渭化提供，厂区内配套4台36KW电热蒸汽发生器作为备用，塑胶车间热源采用电加热。 2.8平面布置 项目建设的厂区场地地势平坦，根据功能规划将厂区分区布置，现有项目在厂区东南角和西南角各设一个大门，西侧为生活区，由北到南依次布置综合楼、公共租赁房；生产区位于生活区东侧，污水处理站和固废暂存间设置于厂区东北角，与办公生活区隔开，避免了臭气对生活区的影响。 技改项目位于现有的塑胶车间和6号仓库内，不新增占地，新增的上料系统和1台注塑机位于塑胶车间1楼，新增的吹瓶机和1台注塑机位于6号仓库1楼，项目厂区平面布置见附图3。 2.9劳动定员及工作制度 项目员工290人，本次技改无新增人员，年工作200天，两班倒，每班工作6小时。 2.10本次技改项目与原有项目的依托关系 根据建设单位提供的资料，本次技改项目实施后部分环保设施依托原有项目的环保设施，具体依托关系及其合理性见表2-6。 表2-6 技改项目与原有项目的依托关系 依托工程; 原有已建情况; 技改项目新增建设内容; 依托关系; 依托合理性. 公用工程; 循环冷取水系统（50m3循环水池）; 不新增; 塑胶车间模具的冷却; 依托原有，可行. 环保工程; 滤筒除尘器（Q=12000m3/h，DN=300mm，H=25m）; 不新增; 不合格产品破碎和原料混料粉尘; 依托原有，可行. UV光解+活性炭吸附装置（Q=30000m3/h，DN=800mm，H=27m）; 减少16个集气罩，新增3个集气罩，环保设施不变; 塑胶车间非甲烷总烃; 废气处理设备不变，技改项目可依托. 食堂餐饮废水经隔油池预处理和生活污水一起经化粪池处理后排入厂区污水处理站进行处理; 不新增; 依托原项目化粪池和油水分离器; 生活污水排放量不变，扩建项目依托原有化粪池可行。. 危废暂存间; 不新增; 依托原有项目危废暂存间; 厂区现有危废暂存间（位于厂区东北角，占地面积约120m2）、按照《《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及修改单要求设置；余量可容纳扩建项目危废. 根据陕西标正作物科学有限公司2021年第一季度污染物检测报告，对现有项目排气筒进行现状监测，由监测结果可知颗粒物、非甲烷总烃排放浓度和排放速率远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值，项目风机均为变频风机，项目现有风量低于最大风量的一半，且项目拆除部分集气罩，现有风机有充足的余量对技改项目新增的废气进行收集，依托可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 塑胶车间工艺流程 - 项目以PET、PE、PP等为原料，生产瓶坯、瓶盖和成品瓶。主要生产工艺流程如下： PEP、PE、PP 色母 注塑机 瓶盖 粉碎后加色母搅拌再次利用 粉尘 合格入库 有机废气 瓶坯 吹瓶成型 加热 检验 有机废气 检验 次品 次品 混料机 粉尘 上料 系统 图6 塑胶车间工艺流程及产污环节图 工艺简述: - 新购PET、PE、PP经吸料机给料后，与色母按100：1的比例混合后，再经上料系统进入注塑机进行注塑，经模具出产品，最后经检验，次品经粉碎后加色母搅拌再次回用用作原料，合格产品入库待使用。 - 吹瓶：吹瓶工艺较为简单，瓶坯经加热（电热烘箱）吹瓶成型后，再经检验，残次品粉碎后加色母搅拌再次回用用作原料，合格产品入库待使用。瓶坯加热、拉伸、吹瓶冷却，各工序均为一体机完成。 - 2、其他运营期产污环节 - （1）员工日常生活：员工日常生活中会产生生活污水和生活垃圾。 - （2）环保设施：项目有机废气处理设施定期更换的废活性炭。 （3）设备检修：设备检修过程中产生的废机油 - 3、三本账 - 本项目技改前后三本账见表2-7。 - 表2-7 项目技改前后三本账 项目 分类; 污染物名称; 原有工程 排放量（固体废物产生量）; 本项目 排放量（固体废物产生量）; 以新带老削减量; 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）; 变化量. 废气; 颗粒物; 0.177; 0.212; 0.177; 0.212; +0.035. 非甲烷总烃; 0.28; 0.29; 0.28; 0.29; +0.01. 废水; 废水量（m3/a）; 15530; 0; 0; 15530; 0. COD; 2.615; 0; 0; 2.615; 0. BOD5; 1.162; 0; 0; 1.162; 0. SS; 1.162; 0; 0; 1.162; 0. /; NH3-N; 0.145; 0; 0; 0.145; 0. 一般工业 固体废物; 粉尘及胶头; 2.88; 2.98; 2.88; 2.98; +0.1. 纸皮、卷标底纸等; 30; 0; 0; 30; 0. 危险废物; 有害物质包装废料; 214.3t/a; 0; 0; 214.3t/a; 0. 污泥; 38.5t/a; 0; 0; 38.5t/a; 0. 废活性炭; 5.099t/a; 2.45; 2.11; 5.349t/a; +0.34. 报废药粉、废液; 10.8t/a; 0; 0; 10.8t/a; 0. 废机油; 1.3t/a; 0.05; 0.05; 1.3t/a; 0. 生活办公; 50; 0; 0; 50; 0. 食堂废油脂; 0.019; 0; 0; 0.019; 0. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况及环保手续履行情况 “陕西标正作物科学有限公司农用抗生素及环保制剂生产项目一期工程”（简称一期）2005年11月14日渭南市环保局审批，批复文号渭环审发[2005] 56号，2007年通过了渭南市环保局验收，渭验监字[2007]第14号。主要建设内容：水剂车间836m2、悬浮剂车间836 m2、乳油车间912 m2、微乳剂车间836 m2、办公楼768 m2、宿舍楼2400 m2、仓库3268 m2、生产辅助设施面积426 m2等。年生产各种环保型农药制剂1000t。 “陕西标正作物科学有限公司西北生产基地10000t/a环保型农药制剂项目（简称二期）”2008年1月16日陕西省环境环保局审批，批复文号陕环批复[2008]29号，2012年通过陕西省环保厅的验收，陕环批复[2012]第26号。主要建设内容：4个生产车间，其中包括可湿性粉剂、水级、水乳剂、水份散粒剂、悬浮剂、微乳剂六条生产线，新增生产规模10000t/a。 “陕西标正作物科学有限公司生产基地扩产升级项目” 2017年11月21日渭南市环保局审批，批复文号渭环批复[2017]66号。主要建设内容：综合仓库2、WDG车间、综合车间（含乳油及微乳剂车间）、草甘膦车间、甲类仓库以及地埋原料储罐区。年产20000t/a的环保型农药制剂。已于2020年10月21日验收。 “陕西标正生产基地塑胶车间扩产项目”2017年12月29日渭南市环境保护局高新区分局审批，渭高环审（2017）10号，于2018年8月7日固废部分通过渭南市环境保护局高新分局验收，渭高环验声（2018）4号。主要建设内容为：一条注塑、吹瓶加工生产线，生产规模为年产10000万个/a的白坯、白瓶（含瓶盖）。 “陕西标正作物科学有限公司微胶囊悬浮剂生产线项目”2019年1月3日渭南市环境保护局审批，渭环批复（2019）2号。建设内容：微胶囊悬浮剂生产线年设计生产能力20t，占地100m2，主要安装500L高剪切釜1台、200L油相调制釜1台、500L固化制釜1台、冷凝器3台及其配套设施。该项目因工艺不成熟，不投入生产。 “陕西标正作物科学有限公司塑胶扩产项目（二期）”2019年6月19日渭南市环境保护局高新分局审批，渭高环审（2019）21号。建设内容：安装注塑机、吹瓶机、搅拌机及配套设备，生产瓶坯2500万个/a，成品瓶2500万个/a。已于2020年10月21日验收。 “陕西标正作物科学有限公司生产线自动化升级项目”2020年8月17日渭南市生态环境局高新分局审批，渭高环审（2020）16号。建设内容：①新增饵剂生产线1条，生产饵剂100t/a；新增膏剂生产线1条，生产膏剂800t/a；②扩建塑胶生产线，在现有塑胶生产线基础上，增加1条注塑、吹瓶生产线，生产瓶坯2500万个/a、瓶盖2000万个/a、成品瓶2500万个/a；③扩建干悬浮剂（DF）生产线，在现有干悬浮剂生产线基础上，增加1条干悬浮剂（DF）生产线；生产干悬浮剂1000t/a。④新增智能仓库及综合仓库各1栋，建筑面积约6000m2。⑤淘汰草甘膦生产线原有灌装线设备，更换为全自动高速智能灌装线；⑥淘汰乳油/微乳剂、粉剂、悬浮剂、水分散粒剂生产线原有灌装线设备，更换为全自动灌装线。已于2020年10月21日验收。 表2-8 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 序号; 项目名称; 环境影响评价; 环境保护竣工验收; 备注. 批复部门; 文号; 批复部门; 文号. 1; 农用抗生素项目; 渭南市环境保护局; 渭环审发（2005）56号; 渭南市环境保护局; 渭环验（2007）12号; 微乳剂车间. 2; 西北生产基地10000t/a环保型农药制剂项目; 陕西省环境保护局; 陕环批复（2008）29号; 陕西省环境保护局陕环批复; （2012）26号; 粉剂、悬浮剂车间. 3; 基地扩产升级项目; 渭南市环境保护局; 渭环批复（2017）66号; 陕西标正作物科学有限公司; 自主验收; /. 4; 生产基地塑胶车间扩产项目; 渭南市环境保护局高新分局; 渭高环审（2017）10号; 陕西标正作物科学有限公司; 自主验收; /. 渭南市环境保护局高新分局; 渭高环验声（2018）4号. 5; 塑胶扩产项目（二期）; 渭南市环境保护局高新分局; 渭高环审（2019）21号; 陕西标正作物科学有限公司; 自主验收; /. 6; 陕西标正作物科学有限公司微胶囊悬浮剂生产线项目; 渭南市环境保护局; 渭环批复（2019）2号; /; /; 工艺不成熟，未生产. 陕西标正作物科学有限公司生产线自动化升级项目; 渭南市生态环境局高新分局; 渭高环审（2020）16号; 陕西标正作物科学有限公司; 自主验收; /. 2、现有环保设施及污染物排放情况 根据陕西标正作物科学有限公司近期例行监测（报告见附件），项目污染物采取各项措施后，均能达标排放，对环境的较小。现有项目环保措施及污染物排放情况见下表： 表2-9 原有项目污染物排放清单及环保措施 项目; 污染物排放浓度浓度及排放量; 处理措施; 标准值; 排气筒 高度m. 废气; 综合车间DA001; NMHC; 21.1mg/m3、0.196kg/h; 水喷淋+UV光氧+活性炭吸附; 100mg/m3、17kg/h; 20. 粉剂车间DA002; 颗粒物; 5.4mg/m3、0.094kg/h; 布袋除尘; 120mg/m3、23kg/h; 30. WDG车间DA003; 颗粒物; 7.5mg/m3、0.126kg/h; 布袋除尘+水喷淋; 120mg/m3、4.9kg/h; 18. DF车间DA004; 颗粒物; 7.21mg/m3、0.027kg/h; 布袋除尘+水喷淋; 120mg/m3、20kg/h; 28. 塑胶车间DA005; NMHC; 4.96mg/m3、0.053kg/h; 滤筒除尘; 100mg/m3; 27. 悬浮剂车间DA006; 颗粒物; 9.8mg/m3、0.047kg/h; 布袋除尘; 120mg/m3、20kg/h; 28. 悬浮剂车间DA007; NMHC; 6.84mg/m3、0.045kg/h; UV光氧+活性炭吸附; 120mg/m3、46kg/h; 28. 草甘膦车间DA008; 氨; 2.80mg/m3、0.014kg/h; 二级酸喷淋; 20kg/h; 28. 废水处理站DA009; NMHC; 5.97mg/m3、0.057kg/h; UV光氧+活性炭吸附; 120mg/m3、10kg/h; 15. 危废暂存间DA010; NMHC; 4.43mg/m3、0.030kg/h; UV光氧+活性炭吸附; 120mg/m3、10kg/h; 15. 固废场废气DA010; NMHC; 5.30mg/m3、0.029kg/h; UV光氧+活性炭吸附; 120mg/m3、17kg/h; 20. 塑胶破碎房（仓6）DA011; 颗粒物; 5.8mg/m3、0.02kg/h; 滤筒式除尘器; 30mg/m3; 25. 草甘膦车间DA012; 颗粒物; 8.9mg/m3、0.048kg/h; 滤筒式除尘; 120mg/m3、14.5kg/h; 25. 原料仓库DA013; NMHC; 8.58mg/m3、0.182kg/h; UV光氧+活性炭吸附; 120mg/m3、10kg/h; 15. 废水; 整个厂区; 雨水; /; 雨水管网; /; 1套. 厂区污水总排口; PH; 7.05-7.32; 食堂废水经隔油池（位于西侧）预处理后，与办公生活污水经化粪池（综合楼南北侧各1个，公租房东北侧1个；悬浮剂车间北侧1个）处理后与生产废水统一经厂区自建污水处理站处理后，经市政污水管网进入渭南市西区污水处理厂集中处理; 6-9; 隔油池1个（容积为10m3/a）；化粪池4个（容积各为30m3）；污水处理站1座，处理能力为56m3/d。. COD; 317mg/L; 500. BOD5; 115mg/L; 300. NH3-N; 29.92mg/L; 45. SS; 18mg/L; 400. 动植物油; 0.16; 100. 总氮; 59.9mg/L; 70. 噪声; 厂界噪声; 48-63dB（A）; 厂房隔声，基础减震，绿化等措施; /; /. 固体 废物; 生活 垃圾; 生活办公; 生活垃圾50t/a; 带盖垃圾桶暂存，日产日清; /; 垃圾桶14个. 食堂废油脂; 0.019t/a; 处理效率不低于85%油烟净化处理器; /; 2套. 一般 固废; 粉尘及胶头; 2.88t/a; 集中收集，外售给专业公司回收处置; /; 集中堆放，定期外售. 纸皮、卷标底纸等; 30t/a; /. 危险 废物; 有害物质包装废料; 214.3t/a; 收集后，定期交有资质单位处置; /; 危废储存间一座位于东北角，400m2，地面硬化，防渗漏，已设UV光解+活性炭吸附废气处理装置+1根20m排气筒. 污泥; 38.5t/a; 收集后，定期交有资质单位处置; /. 废活性炭; 5.099t/a; 收集后，定期交有资质单位处置; /. 报废药粉、废液; 10.8t/a; 收集后，定期交有资质单位处置; /. 废机油; 1.3t/a; 收集后，定期交有资质单位处置; /. 5、原有项目环境影响问题及整改措施 根据上述分析，现有项目各污染物经处理后均可达到相关的标准限值要求，根据建设单位提供的资料，现有项目由运行至今未收到周边居民的环境污染投诉事件，同时未发生对周边环境的污染事件。 6、“以新带老”措施 本项目仅是更换部分先进设备，不涉及以新带老措施。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 为了解项目所在区域环境空气质量现状，采用环境主管部门公开发布环境质量公告中的基本污染物环境质量现状数据进行分析评价。 本项目位于渭南高新区朝阳大街西段67号（陕西标正作物科学有限公司内），隶属于渭南市高新区，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2020年1-12月关中地区69个县区空气质量状况统计表中渭南市高新区数据统计，如下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状分析 监测项目; 年评价指标; 现状浓度μg/m; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年均质量浓度; 50; 40; 125; 不达标. PM10; 年均质量浓度; 141; 70; 201.43; 不达标. PM2.5; 年均质量浓度; 91; 35; 260; 不达标. CO; 第95位百分位日平均值浓度; 1700; 4000; 42.5; 达标. O3; 第90位百分位8小时平均值浓度; 64; 160; 40; 达标. 由上表可知，SO2、CO、O3年评价指标达标，NO2、PM10、PM2.5年评价 指标不达标，可见，渭南市高新区环境空气质量不达标，项目所在区域为不达标区。 （2）特征因子 本次环评非甲烷总烃引用《陕西标正作物科学有限公司环境质量现状监测》（HP-2020-06-77）（监测报告见附件）中的监测结果，监测时间为2020年7月1日和2020年7月7日进行监测，监测结果见表3-2，监测报告见附件。 表3-2 环境空气质量现状监测结果 单位：mg /m3 监测 点位; 监测 日期; 非甲烷总烃. 09:00; 11:00; 14:00; 17:00. 项目所在地; 2020.7.1; 0.64; 0.71; 0.71; 0.84. 2020.7.2; 0.83; 0.79; 0.62; 0.78. 2020.7.3; 0.80; 0.82; 0.78; 0.79. 2020.7.4; 0.72; 0.75; 0.70; 0.74. 2020.7.5; 0.79; 0.75; 0.78; 0.82. 2020.7.6; 0.77; 0.77; 0.81; 0.75. 2020.7.7; 0.75; 0.70; 0.84; 0.62. 超标率%; 0. 最大超标倍数; 0. 二级标准; 2.0. 由监测结果表明，评价区环境空气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定小时值2.0mg/ m3的要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于渭南高新区朝阳大街西段67号（陕西标正作物科学有限公司内）。项目评价范围内不涉及风景名胜区、文物保护单位等特殊环境敏感点。本项目的环境保护目标详见表3-3。 表3-3 项目周边环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 方位; 坐标; 距离 （m）; 保护目标. 大气 环境; 大闵村; N; X109.420910Y34.498440; 220; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 小闵村; S; X109.414473Y34.490146; 330. 地下水; 项目所在区域地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 地表水; 渭河; 北侧4.5km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 - 运营期注塑、吹瓶废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值；非甲烷总烃厂内无组织排放参考执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。 表3-4 技改后项目废气污染物排放标准 污染物; 标准限值; 评价标准. 排放浓度 mg/m3; 排放速率kg/h. 有组织; 粉尘; 120; 14.45; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值. 非甲烷总烃; 120; 42.2. 无组织; 粉尘; 1（周界外浓度最高点）; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值. 非甲烷总烃; 厂界; 4.0; /. 厂内（车间外）; 6.0; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. - 备注：粉尘和非甲烷总烃有组织排放速率采用内插法进行核算。 - 废水 - 本次技改项目不新增生活污水。 - 噪声 - 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB118599-2020）。危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告【2013】36号）中的有关规定。 5、其他标准按国家有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家总量控制要求，结合本项目污染物排放情况，本项目污水进入园区污水处理厂，项目不再单独设总量，本项目污染物中总量控制项目为VOCs。本项目运营过程中总量控制建议指标：VOCs：0.0489 t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次技改仅是新增部分设施，同时拆除部分淘汰设备，建设期间不涉及土建工程，仅是设备安装和拆除。建设期的污染主要为，施工人员产生的生活污水和生活垃圾；设备安装产生的噪声以及少量的建筑垃圾。建设期间产生的污染分析情况如下所述。 一、废气 项目设备安装过程中无施工废气产生。 二、废水 本项目施工期间废水主要是施工人员生活污水，生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，施工人员不在场地内食宿，依托现有化粪池和污水处理设施处理后，进入市政污水管网处理。对外环境影响较小。 三、噪声 施工噪声主要为设备安装搬动和安装时产生的噪声。本项目施工时，噪声源均在室内，经车间隔声和距离衰减后，属于外界影响较小，且施工结束后噪声影响即可消除，属暂时的、可逆的影响。 四、固体废物 （1）对于安装过程中产生的建筑垃圾，应妥善收集放置，不得将废渣任意裸露堆置，以免在大风和强降水时引起严重的污染，运往指定建筑垃圾填埋场填埋。 （2）施工人员生活垃圾应在集中收集，放置于指定的垃圾收集点，严禁乱倒。 经过以上措施后，固体废物均可得到妥善的安置，对外环境很小。 综上所述，在施工期间产生的各类固废都将得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响轻微。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、废气主要污染物产污环节及源强核算 本次技改项目废气主要为塑胶生产线原料混合及次品粉碎产生的粉尘、注塑及吹瓶过程中产生的有机废气。 ①粉尘 本次技改产生的粉尘依托现有生产线滤筒除尘器，根据建设单位提供资料和实际监测报告，项目风机风量约为5000m3/h，排气筒直径300mm，高25m。混料工序和不合格产品破碎工序粉尘产生量约为0.57kg/h，则本次技改后塑胶生产线粉尘产生量约1.37t/a，项目在投料口设置集气罩，收集效率约90%，滤筒除尘器净化效率按95%，则有组织粉尘产生量为1.23t/a，产生浓度为102mg/m3，产生速率为0.51kg/h，粉尘有组织排放量0.062t/a、排放速率为0.026kg/h，排放浓度为5.1mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表5中排放浓度要求；无组织排放量0.15t/a、0.063kg/h。 ②有机废气 吹瓶成型及注塑成型使用的原材料为塑胶粒，塑胶粒是一种在受热或其他条件下能固化或具有不溶（熔）特性的热塑性塑料，其热分解峰值温度444℃，自燃温度466℃，燃烧时产生挥发性有机物、CO、CO2等气体。本项目参考工艺温度150℃-200℃，未达到其热分解峰值温度，因此，注塑、吹瓶工艺过程中产生的废气主要为原料受热挥发出的少量有机废气（以非甲烷总烃计）。根据项目实际监测结果并参考《工业行业产排污系数手册》中292 塑料制品行业系数手册表2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表，非甲烷总烃的产生量约0.36kg/h。则本次技改后塑胶生产线非甲烷总烃产生量约0.87t/a，本次技改塑胶生产线产生的非甲烷总烃依托现有生产线UV光氧+活性炭吸附装置，集气罩收集效率按85%计，处理效率80%以上，风机风量为12000m3/h，排气筒高度27m不变，则有组织非甲烷总烃产生量为0.74t/a，产生浓度为25.81mg/m3，产生速率为0.31kg/h，非甲烷总烃有组织排放量0.15t/a、排放速率为0.046kg/h，排放浓度为5.16mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表5中排放浓度要求；无组织排放量0.13t/a、0.054kg/h。 - 2、污染物产排及达标情况 （1）污染物达标情况 项目运营期废气排放情况及达标情况见表4-1和表4-2。 - 表4-1 项目有组织废气排放及达标情况一览表 编号; 排气筒名称; 污染因子; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 执行标准; 标准限值; 是否达标. 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 1; 混料破碎排气筒DA011; 颗粒物; 0.062; 0.026; 5.1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 14.45; 120; 是. 2; 注塑、吹瓶工序排气筒DA005; 非甲烷总烃; 0.15; 0.046; 5.16; 42.2; 120; 是. - 表4-2 项目无组织废气污染源排放情况一览表 编号; 产污环节; 污染因子; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 执行标准. 1; 混料破碎工序; 颗粒物; 0.15; 0.063; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2; 注塑吹瓶工序; 非甲烷总烃; 0.13; 0.054. - 污染物产排情况 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目运营期废气污染源源强核算结果及相关参数表见表4-3和表4-4。 表4-3 有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 项目; 污染源名称; 污染物名称; 风量m3/a; 产生量 （t/a); 产生速率 （kg/h); 产生浓度 （mg/m3); 处理方式; 排放量 （t/a); 排放速率 （kg/h); 排放浓度 （mg/m3); 排放源及参数. 排放源; 温度 ℃; 内径m; 高度m. 塑胶车间技改项目; 原料混料和不合格产品破碎废气; 颗粒物; 5000; 1.23; 0.51; 102; 集气罩+滤筒除尘器+25排气筒; 0.062; 0.026; 5.1; DA011; 25; 0.3; 25. 注塑、吹瓶工序废气; 非甲烷总烃; 12000; 0.74; 25.81; 0.13; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附+27排气筒; 0.15; 0.046; 5.16; DA005; 25; 0.8; 27. 表4-4 无组织矩形面源参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标（m）; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率(kg/h). X; Y. 1; 塑胶车间; 109.414917946; 34.495410621; 362; 56; 30; 10; 2400; 正常; 非甲烷总烃; 0.063. 2; 6号仓库; 109.414333225; 34.495415985; 362; 40.32; 25; 10; 2400; 正常; 颗粒物; 0.054. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 达标可行性分析 - 根据工程分析可知及上表可知，项目混料、破碎工序产生的粉尘经滤筒除尘器处理后，通过1根25m高的排气筒（DA011）排放，颗粒物排放浓度为5.1mg/m3，注塑、吹瓶工序产生的非甲烷总烃经UV光氧+活性炭吸附装置处理后，通过1根27m高的排气筒（DA005）排放，非甲烷排放浓度为5.16mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准，满足对环境影响较小。 （4）废气非正常排放 废气非正常排放主要指环保设备发生故障、设备失效时废气未经处理就直接排放的情景和注塑、吹瓶设备开停机情景。本项目废气处理设施安排员工定期巡检，基本上能保证无故障运行。日常运行中，若出现故障，检修人员可立即到现场进行维修，一般操作在1小时内基本上可以完成。因此当出现非正常排放时，事故持续时间一般为1小时，其污染物的产排情况如下表所示： 表4-5 废气非正常工况排放情况 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度 mg/m3; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 原料混料和不合格产品破碎废气; 环保设施故障; 颗粒物; 0.47; 39.17; 1; 1. 注塑、吹瓶工序废气; 非甲烷总烃; 0.35; 11.67; 1; 1. 3、处理措施可行性分析 本项目原料混合和不合格产品破碎工序产生的粉尘通过集气罩收集（局部收集）后，采用滤筒除尘器进行处理，处理后粉尘通过1根25m高的排气筒（DA011）排放，注塑、吹瓶工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集（局部收集）后，采用UV光氧+活性炭吸附装置处理后，通过1根27m高的排气筒（DA005）排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），本项目所采用的收集措施和环保措施均为附录A.2中的可行技术。 - 本次技改项目减少16个集气罩，新增3个集气罩，在环保设施不变的情况下，项目废气收集效率相应提高，有效减少了无组织废气的产生。 - 综上所述，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，评价认为环境影响可以接受。 - 4、监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）等规范制定污染源监测计划，项目营运期大气污染源监测计划见表4-6。 表4-6 全厂废气污染源监测计划表 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测频率; 控制指标; 监测依据. 有组织; 非甲烷总烃; DA005; 1; 1次/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）. 颗粒物; DA011; 1; 1次/a. 无组织; 颗粒物; 厂界上下风向; 4个; 1次/a. 非甲烷总烃. （二）废水 本项目运营期废水仅为员工生活污水，本次技改过程中不新增员工，无新增生活污水。 （三）噪声 1、噪声源强及治理措施 本次技改仅部分生产，主要新增噪声源为注塑机、上料机和吹瓶机等，噪声级在60-80dB(A)。噪声源情况统计详见表4-1，噪声源距离各厂界距离见表4-2。 表4-7 主要设备噪声源强 设备名称; 数量（台/套）; 源强dB（A）; 拟采取治理措施; 治理后噪声级 （dB(A)）. 注塑机; 2; 60; 减振、厂房隔声; 45. 上料机; 1; 80; 减振、厂房隔声; 65. 全自动吹瓶机; 1; 75; 减振、厂房隔声; 60. 高速吹瓶机; 1; 75; 减振、厂房隔声; 60. 表4-8 噪声源距离各厂界距离 设备名称; 到各厂界距离. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 注塑机; 310; 121; 104; 24. 注塑机; 340; 121; 74; 24. 上料机; 270; 121; 144; 24. 全自动吹瓶机; 365; 121; 49; 24. 高速吹瓶机; 360; 121; 44; 24. - 2、噪声达标分析 1、预测模式 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。 - 预测结果 - 本项目昼间生产，夜间不生产。根据环安噪声预测软件Noise System3.0中工业噪声预测模式进行本项目工业噪声预测。背景值参照原有工程例行监测报告。项目噪声预测结果见下表。 表4-9 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 监测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 背景值; 63; 61; 60; 61. 贡献值; 15; 30; 45; 50. 预测值; 63; 61; 60; 61. （GB12348-2008）3类标准要求; 昼间：≦65. 从表4-9可以看出，本次技改后，项目运营期产噪设备采取措施后，经预测各厂界的昼间噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 ## 3、噪声监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定废水监测计划，项目营运期废水监测计划见表4-10。 - 表4-10 运营期噪声监测计划表 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测频率; 控制指标; 监测依据. Leq(A); 厂界四周; 4; 4次/a; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）. - （四）固体废物 - 1、固体废物的产生情况 由于本次技改项目仅涉及注塑生产线，其他生产车间和生产线均为发生变化，故本次环评仅分析注塑生产线所涉及到的固体废物。技改项目主要固体废物产生及排放情况见表4-11。 表4-15 项目主要固体废物产生及排放情况一览表 序号; 固废 名称; 产生工序; 主要成分 属性; 危废代码; 产生量（t/a）; 排放/处理方式. 1; 胶头和粉尘; 开停机、收集尘; 一般固废; /; 2.98（包括注塑生产线产生的1.304t/a）; 外售. 2; 废机油; 生产及维修; 危险废物; HW08 900-214-08; 0.3（包括注塑生产线产生的0.05t/a）; 交由有资质单位统一处理. 3; 废活性炭; 活性炭吸附装置; 危险废物; HW49 900-041-49; 4.349（包括注塑生产线产生的1.25t/a）; 交由有资质单位统一处理. 4; 生活垃圾; 生活办公; 生活垃圾; /; 50; 环卫部门统一清运. - 2、固废影响分析 生活垃圾储存于垃圾桶，委托环卫部门定期清运；废胶头和粉尘收集后外售 。废机油和废活性炭等危险废物暂存于危险废物暂存间，并定期交由有资质单位运走处置。项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 通过采取以上措施后，项目运营固废对周围环境产生的影响不大。 技改项目危险废物存放依托企业现有危废暂存间。根据现场调查，企业危废间位于厂区东北角，面积400m2，已使用300m2，剩余100m2，根据调查，本项目无新增危险废物，故技改项目依托现有危险废物暂存间可行。 评价要求项目危险废物暂存应按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001及2013年修订版）的有关规定进行，具体措施如下： ①废物分类编号，用固定的容器密闭贮存。废弃物进入危险废物暂存区前，均需填写进场清单，经核准后方可存入危险暂存区。 ②按GB15562.2《环境保护图形标识--固体废物贮存（处理）场》设置警示标志，盛装含有危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签，表明贮存日期、名称、成份、数量及特性。 ③危险废物出厂运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防治非法转移和非法处理，保证危险废物的安全监控，防治危险废物污染事故发生。 通过以上措施，项目产生的固体废物得到了妥善处置和利用，对周围环境的影响较小。 - （六）地下水、土壤 1、地下水 - 本项目不涉及地下水开采，不会影响当地地下水水位，不会产生地面沉降、塌陷等不良水文地质灾害，本项目属于技改项目，本次技改项目涉及的生产车间均已硬化，故本次技改不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。 2、土壤 ①建设项目土壤环境影响识别 根据工程分析，项目土壤环境影响类型为污染影响型。本次评价考虑事故状态下，颗粒物、非甲烷总烃等污染物大气沉降以及危废暂存间等污染源防渗措施因系统老化、腐蚀等原因破损而发生渗漏，对周边土壤产生一定影响，项目土壤环境影响识别见表4-12。 表4-12 建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期; /; /; /; /; /; /; /; /. 运营期; √; /; √; /; /; /; /; /. 服务期满后; /; /; /; /; /; /; /; /. 注：在可能产生的土壤环境影响类型出打“√”. ②土壤环境污染保护措施与对策 项目生产过程中产生的各废气污染物通过相应的环保设施处理后排放，且项目采取封闭式厂房，建设单位定期对厂房内洒水抑尘。采取以上措施后均可有效减少大气沉降对周围环境的影响。 项目危废暂存间地面进行防腐防渗处理，地基之上采用30cm厚、压实度0.90以上的压实土壤，采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，表层覆盖防腐防渗的树脂涂料，使地面平整无裂缝，达到不渗水、不吸水、防腐、防滑的要求，并设置围堰。要求企业加强运营期物料、设备及污染源防渗措施管理，避免因系统老化、腐蚀等原因失效而发生渗漏，控制污染物下渗，对周边土壤环境造成污染。 - 生态环境 本项目位于渭南高新区朝阳大街西段67号（陕西标正作物科学有限公司内），项目厂区内不涉及生态环境保护目标，且项目建成后厂区内均采取了硬化和绿化措施，对生态环境影响较小。 （八）环境风险 - 本项目为技改项目，对原有的拆解车间内对生产设备进行技术改造（不新增生产设备），新增部分生产设施，项目原辅材料和生产工艺均为发生变化，无新增风险源。 - （九）环保投资 本项目总投资450万元，环保投资5万元，占总投资额的1.11%。为了使污染治理措施能落到实处，要求做到环保资金专款专用，以保证环保设施正常运行。具体环保投资见表4-13。 表4-13 环保投资估算表 项目; 污染物; 内容; 投资（万元）. 营运期; 废气; 对UV光氧+活性炭吸附集气系统进行改造; 3. 噪声; 设备基础减振; 2. 合计; 5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 混料、破碎工序排气筒DA011 | 颗粒物 | 集气罩+滤筒除尘器+1根25m高的排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 注塑、吹瓶工序排气筒DA005 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧+活性炭+1根27m高的排气筒排放 |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备噪声 | dB(A) | 隔声、基础减振和软连接 | 环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 固体废物 | 生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置，废胶头和粉尘收集后外售 ，袋式除尘器收集尘收集后运往当地指定垃圾处理厂处理废机油和废活性炭属于危险废物，危险废物暂存间暂存后后交由有资质的危废单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 废气均采取有效的防治措施，减少大气沉降对土壤影响，厂区内全部硬化或绿化处置，危险废物暂存间采取防腐防渗处理，防止危险废物泄漏对土壤和地下水造成影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区内全部硬化或绿化处置，有效减少水土流失现象。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成后，建设单位应安排专人负责环保工作，正确处理经营生产与环境保护的关系，建立健全环保档案，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时””落实情况； ③建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； ④拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策 。项目在运行期间，切实落实本报告中各项污染防治措施和环境管理措施，可以减缓各项污染物的排放，减轻对周边环境的影响，从环境保护角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 原有工程 排放量（固体废物产生量）① | 原有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.177 | / | / | 0.212 | 0.177 | 0.212 | +0.035 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.28 | / | / | 0.29 | 0.28 | 0.29 | +0.01 |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 15530 | / | / | 0 | 0 | 15530 | 0 |
|  | COD | 2.615 | / | / | 0 | 0 | 2.615 | 0 |
|  | BOD5 | 1.162 | / | / | 0 | 0 | 1.162 | 0 |
|  | SS | 1.162 | / | / | 0 | 0 | 1.162 | 0 |
| / | NH3-N | 0.145 | / | / | 0 | 0 | 0.145 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活办公 | 50 | / | / | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  | 食堂废油脂 | 0.019 | / | / | 0 | 0 | 0.019 | 0 |
|  | 粉尘及胶头 | 2.88 |  |  | 2.98 | 2.88 | 2.98 | +0.1 |
|  | 纸皮、卷标底纸等 | 30 | / | / | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 危险废物 | 有害物质包装废料 | 214.3t/a | / | / | 0 | 0 | 214.3t/a | 0 |
|  | 污泥 | 38.5t/a | / | / | 0 | 0 | 38.5t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 5.099t/a |  |  | 2.45 | 2.11 | 5.349t/a | +0.34 |
|  | 报废药粉、废液 | 10.8t/a |  |  | 0 | 0 | 10.8t/a | 0 |
|  | 废机油 | 1.3t/a |  |  | 0.05 | 0.05 | 1.3t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①