- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 军民融合高效换热装备产业化基地建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 张薇 | 联系方式 | 17392558861 |
| 建设地点 | 陕西 省（自治区） 渭南 市 高新技术产业开发区 县（区） / 乡（街道） 崇业路南段3D打印工业园西区 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 24 分 47.511 秒， 34 度 29 分 34.854 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3463气体、液体分离及纯净设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34--69烘炉、风机、包装等设备制造346 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 27 |
| 环保投资占比（%） | 0.23 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19202.26 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | （1）规划文件名称：《渭南高新技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》 （2）召集审查机关：渭南高新区管委会 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》 （2）召集审查机关：渭南市环境保护局 （3）审查文件名称及文号：《渭南市环境保护局关于对渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书的审查意见》（渭环审发﹝2009﹞25号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目与《渭南高新技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》、《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与规划环评及其审查意见符合性分析 名称; 规划要求; 项目情况; 符合性. 《渭南高新技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》; 渭南高新区入驻的行业和产业为：煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、产品食品加工产业、科研、教育、物流公共施及居住区。; 本项目属于机械加工制造，用地性质为工业用地，见附图6。; 符合. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及其审查意见; 企业性质应符合渭南高新区总体规划规定的六大产业结构（精细化工园区、机械制造园区、医药制造园区、食品加工园区、高科技产业园区、教育园区）性质，其他行业的企业不应进入。; 本项目属于机械加工制造。; 符合. 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理。; 本项目对废气、噪声和固废各产污点均采取相应的环保治理措施；废气经移动式烟尘净化器处理后在厂房内排放；废水经化粪池处理后通过市政管网排入渭南西区污水处理厂处理；一般工业固体废物集中收集后外售，危险废物交有资质单位集中收集处理、处置。可实现污染物达标排放和妥善处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 项目与“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与“三线一单”符合性分析 内容; 本项目建设情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于渭南高新区3D打印产业培育基地内，用地性质为工业用地，不涉及生态红线。; 符合. 资源利用上线; 本项目不涉及新开采资源，满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中对资源上线的相关要求。; 符合. 环境质量底线; 根据项目区环境质量现状调查和本项目污染排放核算，本项目建成后 各污染物可达标排放，对区域环境质量贡献率低。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目建设不涉及《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》。; 符合. 项目与《渭南高新区3D打印产业培育基地项目环境影响报告书》及环评批复的符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与《渭南高新区3D打印产业培育基地项目环境影响报告书》及环评批复符合性分析 名称; 要求; 项目情况; 符合性. 《渭南高新区3D打印产业培育基地项目环境影响报告书》及环评批复; 项目主要包括研发孵化区、生活服务区、生产制造区和物流仓储区四个功能区。; 本项目属于机械加工制造，位于生产制造区，本项目已与渭南高新区火炬科技发展有限责任公司签订租赁合同，同意项目入驻，租赁合同见附件2。; 符合. 生产制造工序产生的粉尘通过除尘器集中收集处置。; 本项目产生的粉（烟）尘通过移动式烟尘净化器处理后在厂房内排放。; 符合. 建设危险废物暂存场所，达到规范化要求。生产过程中产生的危险废物，须委托具有危险废物处置资质的单位进行处理，危废厂内临时存放场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）做好防流失、防渗漏等措施。危废的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。; 本项目单独建设危险废物暂存间，要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等要求建设。产生的危废分类收集后委托有资质单位进行处理，危废的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》执行。; 符合. 项目与《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与相关政策符合性分析 规范名称; 政策要求; 本项目建设情况; 符合性. 《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 渭南高新区。加快3D打印产业园、动力电池产业创新园等建设，整合资源搭建产业技术创新平台和科技成果转化、检验检测、应用示范等公共服务平台，壮大高端装备制造、新能源汽车、新材料、电子信息等产业规模。; 本项目位于3D打印产业培育基地内，属于机械加工制造。; 符合. 由上表可知，本项目符合相关环境保护技术政策要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 项目名称：军民融合高效换热装备产业化基地建设项目 建设单位：陕西益信伟创智能科技有限公司 建设性质：新建 投资额：12000万元 建设地点：陕西省渭南市高新技术产业开发区崇业路南段3D打印工业园西区，项目地理位置图见附图1。 四邻关系：项目北侧为朝阳大街，东侧、西侧和南侧都为生产厂房。 二、建设内容及规模 项目净用地面积19202.26m2，总建筑面积18088m2，主要建设内容包括新建1栋综合楼，1栋生产车间，1栋热力学测试中心，1座门卫。项目建成后，年产1000个换热器、70个切割设备、64个热力学测试设备。 项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目; 主要建设内容. 主体工程; 生产车间; 1栋，建筑面积8400m2，钢结构。分为北侧和南侧两个区域，北侧区域为1层，全部为生产区，南侧区域为2层，其中1层为生产区，2层为办公区。 生产区主要为两部分：（1）换热器生产区，年产1000个换热器；（2）切割设备生产区，年产30个内流道抛光设备、20个涂层剥离设备、20个切割设备，此三类设备为非标设备，主要根据客户要求购置成品零配件在厂区内组装调试合格后外售。. 热力学测试中心; 1栋，建筑面积1800m2，钢结构，热力学测试设备分为自用和外售，自用主要是为其他公司提供调试测试服务，外售主要是根据客户要求购置成品零配件在厂区内组装调试合格后外售，外售产品为非标设备。. 辅助工程; 综合楼; 1栋，建筑面积7860m2，钢筋混凝土框架结构，东侧1-6层为办公区，西侧1层为食堂和2层活动中心，3-6层为宿舍。其中食堂建筑面积300m2，设8个灶头，为职工提供一日三餐。. 门卫; 1座，建筑面积28m2，砖混结构。. 储运工程; 生产车间原料、成品存放区; 位于生产车间西北侧，主要用于换热器、切割设备原料、产品的储存。. 测试原料、产品存放区; 位于热力学测试中心东北侧，主要用于热力学测试设备原料、产品的储存。. 公用 工程; 给水; 由市政自来水管网提供。. 排水; 设雨污分流排水系统，雨水经收集后排入市政雨水管网，餐饮废水经隔油池处理后，同其他生活污水一起进入化粪池处理后，通过市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂处理。切割加工废水经设备自带的砂石分离器处理后，通过市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂处理。硬水软化装置浓水排入市政污水管网，进入渭南市西区污水处理厂处理。. 供电; 由市政电网供电。. 供暖制冷; 生产区不需供暖制冷，生活区采用多联机组供暖制冷。. 环保工程; 废气; 切割粉尘经1套移动式烟尘净化器处理后在厂房内排放。. 焊接烟尘经1套移动式烟尘净化器处理后在厂房内排放。. 食堂厨房油烟经1套油烟净化器（油烟净化率85%）处理后从食堂楼顶排放。. 废水; 硬水软化装置浓水属于清净下水，直接排入市政污水管网，进入渭南市西区污水处理厂处理，最终排入渭河。 切割加工废水经设备自带的砂石分离器处理后，通过市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂处理，最终排入渭河。 餐饮废水经隔油池处理后，同其他生活污水一起进入化粪池处理后，通过市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂处理，最终排入渭河。 设置1座50m3化粪池、1座1.0m3隔油池，出水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。. 噪声; 生产设备和热力学测试设备等均位于室内，产噪设备均选用低噪声设备、采取减振、隔声措施。. 固体废物; 生活垃圾：生活垃圾采用垃圾桶分类收集后，交由环卫部门清运。食堂餐厨垃圾和废油脂分别采用专用容器收集，委托有资质单位统一处置。. 一般工业固体废物：废边角料、废石榴砂集中收集后外售。. 危险废物：清洗废液、废研磨液、废抛光液、废冷却液、废机油、废含油抹布均属于危险废物，应严格按照危险废物的储存、处置要求，采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，送有资质单位集中收集处理、处置。 危险废物暂存间位于102生产车间西侧，建筑面积80.4m2。. 三、产品方案 项目主要产品为换热器、切割设备、热力学测试设备，具体产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量（个）; 备注. 1; 换热器; 1000; 生产车间. 2; 内流道抛光设备; 30; 生产车间，切割设备. 3; 涂层剥离设备; 20. 4; 切割设备; 20. 5; 航空热管理综合测试平台; 2; 热力学测试中心，热力学测试设备. 6; 活门试验台; 2. 7; 换热器测试平台; 2. 8; 耐压性能和流动特性测试装置; 3. 9; 液-液换热测试装置; 3. 10; 气-液换热测试装置; 3. 11; 固-液换热测试装置; 3. 12; 材料导热性能测试装置; 8. 13; 高温结构隔热性能测试装置; 3. 14; 高温静力复合加载系统; 3. 15; 高温振动复合加载系统; 3. 16; 万能材料试验机; 8. 17; 电动振动台; 8. 18; 冲击试验系统; 3. 19; 跌落试验系统; 3. 20; 高速离心试验系统; 3. 21; 温湿度环境试验箱; 3. 22; 低温环境模拟装置; 1. 四、主要原辅材料及能源消耗 切割设备和热力学测试设备为非标设备，主要的原辅材料是根据客户所需的产品要求购置成品零配件，本次环评仅列出切割设备和热力学测试设备主要构成部件的原辅料，见表2-3、表2-4。项目换热器生产中主要原辅材料及能源情况见表2-5。 表2-3 项目切割设备主要原辅料一览表 序号; 名称; 年用量; 单位. 1; 高压发生器（6000Psi）; 40; 套. 2; 数控平台（龙门式）; 40; 套. 3; Windows 7 操作电脑; 40; 套. 4; 水开关; 200; 套. 5; 切割头; 40; 套. 6; 高压管线; 200; 米. 7; 砂罐; 40; 套. 8; 水冷机; 40; 套. 表2-4 项目热力学测试设备主要原辅料一览表 序号; 名称; 年用量; 单位. 1; 空压机; 40; 台. 2; 油泵; 20; 台. 3; 水泵; 40; 台. 4; 配电柜; 60; 套. 5; 管道加热器; 20; 套. 6; 加热器; 50; 套. 7; 散热器; 50; 套. 8; 水冷机; 50; 套. 9; 电动缸; 100; 个. 10; 液压缸; 50; 个. 11; 油罐; 20; 个. 12; 气罐; 40; 个. 13; 水箱; 40; 个. 14; 氮气瓶; 40; 个. 15; 液氮罐; 30; 个. 16; 电动振动台; 10; 台. 17; 冲击台架; 10; 台. 18; 跌落台架; 10; 台. 19; 电动离心机; 10; 台. 20; 环境箱; 40; 套. 21; 测试平台; 20; 套. 22; 高压管路; 6000; 米. 23; 控制台; 60; 套. 24; 电缆; 5000; 米. 表2-5 项目换热器主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注. 换热器生产. 1; 不锈钢板材; 2300; kg. 2; 不锈钢管、棒材; 65; kg. 3; 不锈钢块料; 1000; kg. 4; 钛合金板材; 2000; kg. 5; 钛合金管、棒材; 6; kg. 6; 钛合金块料; 200; kg. 7; 铝合金板材; 200; kg. 8; 铝合金管、棒材; 2; kg. 9; 铝合金块料; 120; kg. 10; 高温合金板材; 660; kg. 11; 高温合金管、棒材; 6; kg. 12; 高温合金块料; 400; kg. 13; 金属清洗剂; 0.2; t; /. 14; 铝材清洗剂; 0.5; t; /. 15; 碱洗液; 1; t; /. 16; 石榴砂; 850; t; /. 17; 钛合金金属粉末; 4000; kg; /. 18; 铝合金金属粉末; 2000; kg; /. 19; 焊丝; 30; kg; /. 20; 氩气; 11350; kg; /. 21; 钎料; 20; kg; /. 22; 液压油; 2060; L; /. 23; 冷却液; 8100; L; /. 24; 电; 50×104; kW·h; /. 25; 水; 11412; m3; /. （1）RSB-102D金属清洗剂：为淡黄色透明液体，无味，pH值7-8，对45#钢、H62黄铜、LY12硬铝无腐蚀性，主要成分为脂肪醇聚氧乙烯醚、有机螯合、分散、增溶剂复合剂、改性醇胺、JFC、去离子水。 （2）RSB-108铝材清洗剂：为无色透明液体，无味，pH值8-9，对铝无腐蚀性，用于普通铝及铝合金、铝箔、铝板、镀锌件等零件表面切削油污、冲压油污、金属粉尘、手汗等污物清洗。 （3）碱洗液：为无色透明液体，无味，pH值8-9，用于金属零件表面油污金属粉尘等污物清洗，主要成分为烷基磺酸钠、脂肪醇醚硫酸钠、泡沫剂、增溶剂、香精、水等。 （4）冷却液：是一种用于金属加工过过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，同时具有良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、易稀释等优点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀等特点；本项目采用的切削液为水性，其主要成分为有机羧酸盐、脂肪硼酸盐、季胺盐型阳离子表面活性剂、有机硅，其中有机硅含量为2%。 五、主要设备情况 项目主要设备情况见表2-6。 表2-6 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备规格/用途; 数量; 单位. 换热器生产. 1; 数控剪板机; 4*3200剪板最厚尺寸4mm，最长尺寸3200mm，设备尺寸3840*1610*1620; 1; 台. 2; 线切割机床; 中走丝 加工行程400*600 最大切割厚度250mm，最大切割角度6°/80 ，设备尺寸1700*1600*1600; 4; 台. 3; 超声波清洗设备; 加热温度100℃，清洗有效区尺寸700*600*260，设备尺寸1000*800*775; 2; 台. 4; 清洗机; 设备尺寸约为：2500*3000*2500; 1; 台. 5; 激光焊机; 设备重量：11kg，设备尺寸400*240*265; 1; 台. 6; 电热鼓风干燥箱; 加热温度室温-300℃，设备尺寸1000*800*900; 2; 台. 7; 电火花设备; 最大加工工件尺寸150*650*560；最大加工速度500mm3/min，设备尺寸1100*1100*1900; 5; 台. 8; 数控加工中心; 机床重量：7400kg，设备尺寸3500*2700*2860; 10; 台. 9; 普通铣床; 机床重量：2350kg，设备尺寸3200*1140*1750; 4; 台. 10; 数控车床; 机床重量：800kg，设备尺寸1600*1000*1500; 5; 台. 11; 普通车床; /; 1; 台. 12; 带锯床; 锯切速度46M/min，锯销范围锯宽400*锯高280，设备尺寸1870*1100*1400; 1; 台. 13; 台钻; 设备重量：112kg，设备尺寸280*260*1037; 1; 台. 14; 磨床; 设备重量：1400kg，设备尺寸1960*1480*1850; 1; 台. 15; 氩弧焊机; 设备重量：182kg，设备尺寸740*450*860; 1; 台. 16; 切割机; 切割能力120mm，设备尺寸约500*400*300; 1; 台. 17; 激光打标机; 设备重量：90kg，设备尺寸800*650*1515; 1; 台. 18; 柴油发电机; 设备尺寸2300*800*1550，重量1280kg; 1; 台. 19; 硬水软化装置; 处理量：0.25吨/小时，占地面积3000*3000*4000; 1; 台. 20; 空压机组; 压力：0.8Mpa，占地面积5000*4000*3000; 1; 台. 21; 移动式焊烟净化器; /; 2; 台. 热力学测试设备. 1; 航空热管理综合测试平台; 航空飞行器零部件、结构件换热性能测试; 1; 台. 2; 活门试验台; 活动阀门结构件性能测试; 1; 台. 3; 换热器测试平台; 换热器换热性能测试; 1; 台. 4; 耐压性能和流动特性测试装置; 内流道零件、耐压管道等零部件耐压性能和流动特性测试; 2; 台. 5; 液-液换热测试装置; 液-液换热方式的结构或零部件换热性能测试; 2; 台. 6; 气-液换热测试装置; 气-液换热方式的结构或零部件换热性能测试; 2; 台. 7; 固-液换热测试装置; 固-液换热方式的结构或零部件换热性能测试; 2; 台. 8; 材料导热性能测试装置; 标准材料样品的导热性能测试; 2; 台. 9; 高温结构隔热性能测试装置; 高温结构件的隔热性能测试; 2; 台. 10; 高温静力复合加载系统; 高温环境下的结构件静力加载; 2; 台. 11; 高温振动复合加载系统; 高温环境下的结构件振动加载; 2; 台. 12; 万能材料试验机; 零部件、结构力学性能测试; 2; 台. 13; 电动振动台; 零部件、结构振动特性和可靠性测试; 2; 台. 14; 冲击试验系统; 零部件、结构抗冲击性能测试; 2; 台. 15; 跌落试验系统; 零部件、结构抗跌落测试; 2; 台. 16; 高速离心试验系统; 零部件、结构高速大过载性能测试; 2; 台. 17; 温湿度环境试验箱; 高温、低温、湿度等环境条件的模拟; 2; 台. 18; 低温环境模拟装置; 低温结冰环境模拟; 2; 台. 19; 圆度圆柱度仪; /; 1; 台. 20; 表面粗糙度仪; /; 1; 台. 21; 火花直读光谱仪; /; 1; 台. 22; 液压万能强度测试仪; /; 1; 台. 23; 铝合金密度当量测试仪; /; 1; 台. 24; 数显布氏硬度计; /; 1; 台. 25; 金相显微镜; /; 2; 台. 26; 万能材料试验机; /; 1; 台. 27; 数显高度仪; /; 1; 台. 28; 高精度高度仪; /; 1; 台. 29; 大理石平台; /; 1; 台. 30; CMM三坐标测量机; /; 1; 台. 31; CMM三坐标测量机; /; 1; 台. 32; 三坐标测量机; /; 1; 台. 33; 氦质谱检漏仪; /; 1; 台. 34; 二次元设备; /; 2; 台. 35; 超声波探伤; /; 1; 台. 36; 清洁度检测仪; /; 1; 台. 项目热力学测试设备在提供调试测试服务时，航空热管理综合测试平台、活门试验台、换热器测试平台、耐压性能和流动特性测试装置、液-液换热测试装置、气-液换热测试装置、固-液换热测试装置需要制冷，采用的制冷剂为R410A，是由50%R32（二氟甲烷）和50%R125（五氟乙烷）组成的混合物。 六、公用工程 1、给水 项目给水由城市自来水公司通过市政给水管网提供，用水主要为员工生活用水、餐饮用水、硬水软化装置用水、切割加工用水、超声波清洗用水等。 ①生活用水、餐饮用水 根据建设单位提供数据，项目劳动定员300人，均在厂区内食宿，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中关中城镇居民生活用水定额为110L/（人·d），年生产时间为300天，则生活用水量为33m3/d（9900m3/a）。 其中餐饮用水根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），其他餐饮业（H629）用水定额为8.3m3/（m2·a）（通用值），根据建设单位提供数据，项目食堂面积约为300m2，则餐饮用水量为8.3m3/d（2490m3/a）。 ②硬水软化装置用水 项目设一台硬水软化装置，采用的纯水制备工艺为反渗透，具体工艺流程见图2-1，纯水制备能力为0.25t/h、R≥80%，年工作6000h。硬水软化装置新鲜水的用量为5m3/d（1500m3/a），制备纯水4m3/d（1200m3/a），浓水产生量为1m3/d（300m3/a）。 图2-1 纯水制备工艺流程图 ③切割加工用水 项目切割加工用水为硬水软化装置制备的软水，不使用新鲜水，根据建设单位提供数据，项目设6台切割设备，切割加工用水量为4m3/d（1200m3/a）。 ④超声波清洗用水 根据建设单位提供资料，项目设有2台超声波清洗机，超声波清洗机在清洗过程中会加入清洗液，加入前，清洗液需要配置，按照清洗液和水1:9的比例进行配置，清洗液配置用水量为0.02m3/d（6.3m3/a）。每次作业完需对设备用自来水进行清洗，超声波清洗用水量为0.01m3/d（3.0m3/a）。超声波清洗总用水量为0.03m3/d（9.3m3/a）。 综上，项目新鲜用水总量为38.03m3/d（11409.3m3/a）。 2、排水 项目排水采用雨污分流排水系统。 雨水：雨水通过管网就近排入市政雨水管网。 污水：项目产生的废水主要是生活污水、餐饮废水、硬水软化装置产生的浓水、切割加工废水。 项目废（污）水产生量如下： ①生活污水、餐饮废水 项目生活污水排水量按用水量的80%计，则生活污水总产生量为26.4m3/d（7920m3/a）。其中餐饮废水产生量为6.64m3/d（1992m3/a）。餐饮废水经隔油池处理后，同其他生活污水一起进入化粪池处理后，通过市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂处理，最终排入渭河。 ②硬水软化装置产生的浓水 项目硬水软化装置浓水产生量为1m3/d（300m3/a）。硬水软化装置浓水属于清净下水，直接排入市政污水管网，进入渭南市西区污水处理厂处理，最终排入渭河。 ③切割加工废水 项目切割加工废水按用水量的80%计，则切割加工废水量为3.2m3/d（960m3/a）。废水经设备自带的砂石分离器处理后，通过市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂处理，最终排入渭河。 ④超声波清洗废水 项目超声波清洗废水按用水量的80%计，则超声波清洗废水量为0.027m3/d（8m3/a），包含清洗液。超声波清洗废液属于危险废物，设专用容器收集后交有资质单位处置，不计入废水中。 综上，废水总产生量为30.6m3/d（9180m3/a）。 本项目用、排水情况估算见表2-7。本项目水量平衡详见图2-2。 表2-7 项目用、排水量估算表 用水项目; 用水 定额; 估算 规模; 计量 时间; 用水量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 110L/（人·d）; 300人; 300d/a; 33; 9900; 26.4; 7920. 其中; 餐饮用水; 8.3m3/（m2·a）; 300m2; 300d/a; 8.3; 2490; 6.64; 1992. 硬水软化装置用水; 0.25t/h、R≥80%; /; 300d/a; 5; 1500; 1; 300. 其中; 切割加工用水; /; /; 300d/a; 4; 1200; 3.2; 960. 超声波清洗用水; /; /; 300d/a; 0.03; 9.3; /; /. 合计; 38.03; 11409.3; 30.6; 9180. 注：超声波清洗废液不计入废水量中。 图2-2 项目水平衡图（m3/d） 3、供电 项目供电由市政供电供给。 4、供暖制冷 生产区不需供暖制冷，生活区采用多联机组供暖制冷。 七、项目劳动定员及工作制度 项目劳动定员300人，工作300天。班次：生产车间生产每天3班制，每班8小时制；测试中心每天2班制，每班8小时制。 八、平面布置合理性分析 本项目总平面布置近似成矩形，由北往南依次为综合楼、生产车间、热力学测试中心，厂区设有1个出入口，位于厂区北侧，通向北侧朝阳大街，项目各层布置功能分区明确。项目平面布置见附图2、设备布置图见附图3。 项目在满足生产加工、产品和原材料存储要求的基础上，根据生产加工流程，全面的、因地制宜的对车间内各设备的布局进行总平面布置，厂区各构筑物布置，顺延了工艺走向，便于输送、生产，厂区的平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目施工期主要是综合楼、生产车间和热力学测试中心建设、设备安装及配套设施的建设。施工过程会产生一定的废水、废气、噪声和固废，工艺流程及产污节点见图2-3。 图2-3 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 二、运营期 （一）换热器 项目运营期换热器的工艺流程及产污环节见图2-4。 主要生产工艺流程及产污环节简述： （1）下料 项目原材料运至下料区，根据产品需要用数控剪板机、线切割机床或切割机进行下料处理。线切割机床需用冷却液来冷却和润滑机器，冷却液循环使用，每月更换一次。 该工序排污节点为切割粉尘、设备运行噪声、废边角料、废冷却液。 （2）板片清洗 下料后的板片在超声波清洗设备中进行超声波清洗。利用超声波产生的强烈空化作用及振动将工件表面的污垢剥离脱落，同时还可将油脂性的污物分解、乳化。清洗过程中需要添加清洗剂，清洗工件表面的杂质，清洗剂属于中性偏碱溶液。超声波清洗废水每月更换一次，作为废液，属于危险废物，收集后作为危险废物处理。 该工序排污节点为设备运行噪声、清洗废液。 （3）烘干 将清洗后的板片放在电热鼓风干燥箱中烘干产品表面的水分，电热鼓风干燥箱采用电加热。 该工序排污节点为设备运行噪声。 （4）激光焊 激光焊是以聚集的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行焊接的方法。此过程不产生焊接烟尘。 该工序排污节点为设备运行噪声。 （5）3D打印 首先对用户提供的3D打印模型进行处理，打印前准备原料金属粉末，将设备调试进入工作状态，再将处理好的3D打印模型导入3D打印机中，选择合适的打印工艺开始打印生产。 该工序排污节点为设备运行噪声。 （6）电火花扩槽 利用电火花设备对工件进行扩槽。加工过程中用冷却液来冷却和润滑机器，冷却液循环使用，每月更换一次。 该工序排污节点为设备运行噪声、废冷却液。 （7）机械加工 根据工件的形状、大小和加工数量不同，把被加工的工件装夹至加工设备上，按照数控加工设备设定好的加工程序，驱动加工设备的运动部件，按规定的加工顺序、速度进行加工。主要是采用各种加工铣床、车床、锯床等机械加工设备按照要求形状和尺寸对外购的各类工件进行机械加工。加工过程中用冷却液来冷却和润滑机器，冷却液循环使用，每年更换一次。 该工序排污节点为设备运行噪声、废冷却液。 （8）氩弧焊 利用氩弧焊机，对工件进行焊接组装，此过程主要产生焊接烟尘。 该工序排污节点为设备运行噪声、焊接烟尘。 （9）产品打标 加工好的产品用激光打标机打标后入库。 （二）切割设备 项目切割设备生产主要产品为内流道抛光设备、涂层剥离设备、切割设备，此三类设备为非标产品，主要根据客户要求进行所需设备的系统设计，根据设计数据采购或定制、零部件，在厂区内组装调试合格后外售。此过程无“三废”产生。 图2-5 项目运营期切割设备工艺流程及产污环节示意图 （三）热力学测试设备 热力学测试设备分为自用和外售，自用主要是为其他公司提供调试测试服务，外售主要是根据客户要求进行所需设备的系统设计，根据设计数据采购或定制、零部件，在厂区内组装调试合格后外售，外售产品为非标设备。此过程无“三废”产生。 图2-6 项目运营期热力学测试设备工艺流程及产污环节示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，租赁渭南高新区火炬科技发展有限责任公司的工业用地进行本项目建设，根据现场踏勘，项目拟建地目前为空地，不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 1、基本污染物 本项目位于渭南市高新区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价区域大气环境空气质量根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2020年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中2020年度环境质量状况数据判定。陕西省渭南市高新区2020年空气质量状况数据统计结果见表3-1。 表3-1 渭南市高新区2020年空气质量状况数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 100; 70; 142.86; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 57; 35; 162.86; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5; 达标. CO; 24h平均第95百分位数的质量浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数的质量浓度; 153; 160; 95.63; 达标. 根据《2020年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中2020年空气质量状况统计结果可以看出，渭南市高新区2020年环境空气中的二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮、臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单中的二级标准，颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单中的二级标准，项目所在区域判定为不达标区。 2、其他污染物 其他污染物TSP委托陕西博润检测服务有限公司于2021年5月27日至29日进行监测（见附件3），在小闵村连续监测3天，监测因子为TSP。监测点见附图5。 表3-2 其他污染因子监测点位基本信息 点位 名称; 监测点坐标/°; 污染因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离. 经度; 纬度. 小闵村; 109.410631; 34.491993; TSP; 2021年5月27日~29日; 西南; 170m. 表3-3 其他污染因子环境质量现状监测结果统计表 点位 名称; 监测点坐标/°; 污 染 物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 现状浓度/（μg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 经度; 纬度. 小闵村; 109.410631; 34.491993; TSP; 24h; 300; 154~197; 65.67; 0; 达标. 由监测统计结果可以看出，项目地厂址主导风向下风向小闵村监测点环境空气中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单中的二级标准。 二、声环境 本次声环境现状监测采用现场监测的方法，委托陕西博润检测服务有限公司对项目厂界噪声进行监测（见附件3），监测时间为2021年5月29日，监测点见附图5，监测结果见表3-4。 表3-4 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2021年5月29日; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界外1m处; 54; 45; 65; 55. 2#南厂界外1m处; 53; 44; 65; 55. 3#西厂界外1m处; 54; 43; 65; 55. 4#北厂界外1m处; 53; 44; 65; 55. 从上表可以看出，项目各厂界昼夜噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 三、地表水环境 项目产生废水进入渭南市西区污水处理厂，为间接排放，不进行地表水环境现状调查。 四、生态环境 本项目位于3D打印工业园西区，且用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态现状调查。 五、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射源，不开展电磁辐射现状监测与评价。 六、地下水、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本项目不需开展地下水、土壤环境影响评价，因此不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境 根据现场踏勘，项目厂界外500米范围内大气环境保护目标见下表。项目环境保护目标分布图见附图4。 表3-5 大气环境保护目标一览表 保护目标名称; 坐标（°）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 小闵村; 109.410631; 34.491993; 居民; 约3000人; 二类区; 西南; 170. 大闵村; 109.413093; 34.496129; 居民; 约2500人; 二类区; 北; 400. 二、声环境 根据现场踏勘，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 三、地下水环境 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境 根据现场踏勘，本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1施工场界扬尘限值；运营期生产废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模的有关规定，具体标准限值见表3-6、3-7。 表3-6 施工场界扬尘排放限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘; 周界外浓度最高点; 拆迁、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 表3-7 运营期废气排放标准 标准名称及级(类)别; 污染 因子; 标准值. 类别; 数值. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 油烟; 最高允许排放浓度; 2.0mg/m3. 净化设备最低去除效率（大型）; 85%. 2、废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准，具体标准限值见表3-8。 表3-8 废水排放标准 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; TP; TN. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; /; 100; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准（mg/L）; /; /; /; 45; /; 8; 70. 3、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表3-9。 表3-9 噪声排放源边界噪声排放限值 标准; 标准值dB（A）. 昼 间; 夜 间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类标准; 65; 55. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 4、固体废物 一般固体废物参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告，2013年第36号）中的有关规定；危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告，2013年第36号）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护部提出的总量控制因子，本项目无二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放，废水进入渭南市西区污水处理厂，总量纳入污水处理厂总量指标内，不单独申请。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要是综合楼、生产车间和热力学测试中心建设、设备安装及配套设施的建设。施工过程会产生一定的废水、废气、噪声和固废。 （1）废气 施工期废气主要来自施工扬尘、施工机械及车辆废气。项目施工期间应严格执行《陕西省大气污染防治条例（2019年修正版）》中的相关措施要求，减少施工扬尘对周围环境的影响。具体措施如下所述： ①施工工地周围应当设置高度不小于1.8m的硬质材料围挡。 ②施工过程中，应洒水使作业面保持一定湿度。 ③散装水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意堆放，应设置专门堆场，且堆场四周应有围挡结构。 ④对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工。 ⑤运输建筑材料和设备的车辆严禁超载，运输颗粒物料沙土、水泥、土方车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 建设单位施工过程中应严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”等措施，可使厂界施工扬尘浓度≤0.7mg/m3，满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）小时平均浓度限值，使施工扬尘对周围环境的影响降到最低。 （2）废水 施工期废水主要是生产废水和生活污水。施工生产废水经临时沉砂池和沉淀池处理后，全部用于施工场地、道路洒水抑尘，循环使用不外排。施工人员产生的生活污水经临时化粪池处理后排入市政污水管网。 （3）噪声 施工期噪声主要是施工机械设备噪声和运输车辆噪声。为了降低施工期噪声对周围敏感目标的影响，评价要求建设单位采取如下噪声治理措施： ①合理安排施工时序，尽量避开居民午休时间，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民； ②合理布置施工场地，安排施工方式，在施工总平面布置时，将电锯等高噪声设备尽量布置在远离敏感点的位置，基础减振，以控制环境噪声污染。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的降噪措施； ③严格操作规程，加强施工机械管理，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响； ④对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，尽可能的使施工场界噪声达到标准限值。 （4）固体废物 施工期固体废物主要是建筑垃圾、设备安装过程中产生的废包装材料以及施工人员的生活垃圾。建筑垃圾集中运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置；设备安装过程中产生的废包装材料交由环卫部门定期清运；施工人员产生的生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （1）废气产排情况及达标分析 项目建成后，产生废气主要为切割粉尘、焊接烟尘、食堂油烟。 ①切割粉尘 项目原材料采用切割机进行切割，此工艺过程会产生切割粉尘。根据《第二次污染源普查行业系数手册》，切割产生的颗粒物为1.5kg/t原料。 项目用于切割的原材料约为2t，根据计算，切割粉尘产生量为3kg/a。项目在切割工位设置1台移动式烟尘净化器，切割粉尘经吸尘罩收集后，经过滤设施净化处理后在厂房内排放。移动式烟尘净化器对焊接烟尘的收集效率为75%，净化效率为80%，则切割粉尘排放量为1.2kg/a。切割粉尘排放量较少，对周边大气环境影响很小。 ②焊接烟尘 焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的颗粒物。根据《焊接工作的劳动保护》，同时结合本项目焊丝及焊条主要组分，焊接作业时产生的烟尘中含有Fe2O3、MnO、SiO2等氧化物。根据采用焊接方式的不同以及所用焊接材料的不同，焊接废气发生量不同，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟尘总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10～20％，MnO占5～20％左右。焊接烟尘中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。根据有关资料调查，焊接烟尘的产生量与焊接工艺和焊条的种类有关，具体见表4-1。 表4-1 不同焊接工艺、焊接材料污染物产生情况 焊接方法; 焊接材料; 发尘量(mg/min); 焊接材料发尘量(g/kg). 手工电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm）; 350～450; 11～16. 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 200～280; 6～8. 自保护焊; 药芯焊丝（直径3.2mm）; 2000～3500; 20～25. 二氧化碳气体保护焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 450～650; 5～8. 药芯焊丝（直径1.6mm）; 700～900; 7～10. 氩弧焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 100～200; 2～5. 埋弧焊; 实芯焊丝（直径4mm）; 10～40; 0.1～0.3. 注：本表摘自《焊接工程师手册》（陈祝年，机械工业出版社，2002.1）。 项目焊接方法为氩弧焊，实芯焊丝用量为30kg，发尘量取最大值5g/kg，则焊接烟尘产生量为0.15kg/a。项目在焊接工位设置移动式烟尘净化器，焊接烟尘经吸尘罩收集后，经过滤设施净化处理后在厂房内排放。移动式烟尘净化器对焊接烟尘的收集效率为75%，净化效率为80%，则焊接烟尘排放量为0.06kg/a。焊接烟尘排放量较少，对周边大气环境影响很小。 ③食堂油烟 项目在综合楼设一食堂，设有8个灶头，用餐人数为300人，为员工提供一日三餐，产生的废气主要为油烟废气。 根据对餐饮企业的类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%。职工食堂设8个基准灶头，每个灶头排风量2000m3/h计，以提供每日三餐，灶头日煎炒时间约6h。平均耗油量按30g/人·d，本项目300人就餐，300个工作日计算，预计耗油量为2.7t/a，则油烟产生量为0.076t/a，产生浓度为2.65mg/m3。本项目食堂配备安装1套油烟净化装置，去除效率为85%，因此，项目油烟废气的排放量为0.01t/a，排放浓度为0.40mg/m3。食堂油烟的排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模要求，油烟废气对周围环境影响较小。 项目废气排放情况见表4-2。 表4-2 项目运营期废气主要污染物排放情况汇总表 污染源; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况; 排放方式. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 切割; 颗粒物; /; 3kg/a; 移动式烟尘净化器（收集效率约为75%、净化效率80%）; /; 1.2kg/a; 无组织. 焊接; 颗粒物; /; 0.15kg/a; 移动式烟尘净化器（收集效率约为75%、净化效率80%）; /; 0.06kg/a; 无组织. 食堂; 油烟; 2.65mg/m3; 0.076t/a; 油烟净化装置（净化效率85%）; 0.40mg/m3; 0.01t/a; 有组织. （2）废气污染治理设施的可行性 移动式烟尘净化器：移动式烟尘净化装置主要由吸尘罩、风道、过滤设施及风机组成，将产生的烟（粉）尘在其发生源处进行收集，不使其扩散至整个车间厂房，含尘气体经过滤设施净化处理后在厂房内排放，然后通过厂房安装的排风扇排出。 综上所述，以上措施为常用的除尘措施，项目采用以上措施处理粉尘可做到达标排放，措施可行。 （3）废气监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目废气监测计划见表4-3。 表4-3 废气污染源监测计划 监测点位; 监测点数; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 上风向1个、下风向3个; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 食堂油烟排气口; 1个; 油烟; 每年1次; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模. 二、废水 （1）废水产排情况及达标分析 项目产生的废水主要是生活污水、餐饮废水、硬水软化装置产生的浓水、切割加工废水。项目硬水软化装置浓水产生量为1m3/d（300m3/a），污染物浓度很低，属于清净下水，直接排入市政污水管网，进入渭南市西区污水处理厂处理，最终排入渭河。生活污水总产生量为26.4m3/d（7920m3/a），其中餐饮废水经隔油池处理后，同其他生活污水一起进入化粪池处理后，通过市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂处理，最终排入渭河。切割加工废水产生量为3.2m3/d（960m3/a），主要污染物为SS，经设备自带的砂石分离器处理后，通过市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂处理，最终排入渭河。 项目生活污水主要污染物的产生浓度分别为COD：480mg/L、BOD5：300mg/L，SS：300mg/L，NH3-N：35mg/L，动植物油：130mg/L，TP：6mg/L，TN：60mg/L。切割加工废水主要污染物为SS，产生浓度为300mg/L。 本项目废水主要污染源源强核算见表4-4。 表4-4 项目废水主要污染源源强核算一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; TP; TN. 生活污水7920 m3/a; 产生浓度（mg/L）; 480; 300; 300; 35; 130; 6; 60. 产生量（t/a）; 4.262; 2.664; 2.664; 0.311; 1.154; 0.053; 0.533. 隔油池、化粪池; 处理效率（%）; 15; 10; 30; 0; 70; 0; 0. 出水水质（mg/L）; 408; 270; 210; 35; 39; 6; 60. 排放量（t/a）; 3.623; 2.398; 1.865; 0.311; 0.346; 0.053; 0.533. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; /; 100; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准（mg/L）; /; /; /; 45; /; 8; 70. 由上表可知，项目外排废水中各污染物浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 （2）废水污染治理措施 ①化粪池、隔油池 项目设置1座50m3化粪池、1座1.0m3隔油池，项目废水产生量26.4m3/d（7920m3/a），化粪池停留时间为24h，容积可以满足本项目废水产生量要求，处理措施可行。 ②市政污水处理厂依托可行性分析 渭南西区污水处理厂位于渭南国家高新技术产业开发区新盛路西段，占地约28亩，服务面积47.29平方公里。一期设计处理能力为3.0万m3/d，工艺采用CASS水处理工艺，2009年12月建设二期处理能力为3.0万m3/d，工艺采用A2/O工艺处理，2015年12月开始运营，2019年10月，进行了提标改造，出水标准执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求。目前渭南西区污水处理厂日处理能力为6万m3/d，剩余处理能力为1.06万m3/d，项目废水量较小，水质简单，项目排水量不会对渭南西区污水处理厂产生水量冲击。根据项目现场踏勘，项目所在区属于污水处理厂收水范围，且污水管网已经铺设到位，因此，废水排入渭南西区污水处理厂措施可行。 （3）项目废水污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 总磷 总氮; 进入城市污水处理厂; 间断排放，流量稳定; TW001; 隔油池+化粪池; /; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 2; 生产废水; SS; 进入城市污水处理厂; 间断排放，流量稳定; TW002; 砂石分离器; 过滤. ②废水间接排放口基本情况表 表4-6 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度/°; 纬度/°; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001（一般排放口）; 109.413198; 34.493015; 0.918; 进入城市污水处理厂; 间断排放; 全天; 渭南市西区污水处理厂; COD; 30. BOD5; 6. SS; 10. 氨氮; 1.5（3）. 动植物油; 1.0. 总磷; 0.3. 总氮; 15. ③废水污染物排放执行标准表 表4-7 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001（一般排放口）; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45. 动植物油; 100. 总磷; 8. 总氮; 70. ④废水污染物排放信息表 表4-8 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001（一般排放口）; COD; 408; 0.0121; 3.623. 26; BOD5; 270; 0.0080; 2.398. 1; SS; 210; 0.0062; 1.865. 氨氮; 35; 0.0010; 0.311. 动植物油; 39; 0.0012; 0.346. 总磷; 6; 0.0002; 0.053. 总氮; 60; 0.0018; 0.533. 全厂排放口合计; COD; 3.623. 氨氮; 0.311. ⑤废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目废水监测计划见表4-9。 表4-9 废水污染源监测计划 监测点位; 监测点数; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废水总排口（DA001）; 1个; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮; 每年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准. 三、噪声 （1）噪声源强及防治措施 项目在运营期间的噪声主要来自数控剪板机、线切割机床、超声波清洗设备等生产设备噪声和热力学测试设备噪声。对类似工程噪声源源强类比调查结果分析，项目主要噪声源及其治理措施见下表4-10。 表4-10 项目主要噪声源及其治理措施 单位：dB（A） 序号; 产噪 设备; 产噪 位置; 噪声级; 处理措施要求; 数量（台）; 采取措施后噪声级; 备注. 1; 数控剪板机; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 60; 机械噪声、连续排放. 2; 线切割机床; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 4; 60; 机械噪声、连续排放. 3; 超声波清洗设备; 生产厂房; 80; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 55; 机械噪声、连续排放. 4; 清洗机; 生产厂房; 80; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 55; 机械噪声、连续排放. 5; 激光焊机; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 60; 机械噪声、连续排放. 6; 电热鼓风干燥箱; 生产厂房; 75; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 50; 机械噪声、连续排放. 7; 电火花设备; 生产厂房; 80; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 5; 55; 机械噪声、连续排放. 8; 数控加工中心; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 10; 60; 机械噪声、连续排放. 9; 普通铣床; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 4; 60; 机械噪声、连续排放. 10; 数控车床; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 5; 60; 机械噪声、连续排放. 11; 普通车床; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 60; 机械噪声、连续排放. 12; 带锯床; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 60; 机械噪声、连续排放. 13; 台钻; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 60; 机械噪声、连续排放. 14; 磨床; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 60; 机械噪声、连续排放. 15; 氩弧焊机; 生产厂房; 80; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 55; 机械噪声、连续排放. 16; 切割机; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 60; 机械噪声、连续排放. 17; 激光打标机; 生产厂房; 75; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 50; 机械噪声、连续排放. 18; 柴油发电机; 生产厂房; 90; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 65; 停电时运行. 19; 硬水软化装置; 生产厂房; 80; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 55; 机械噪声、连续排放. 20; 空压机组; 生产厂房; 90; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 65; 空气动力性噪声，连续排放. 21; 移动式焊烟净化器; 生产厂房; 80; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 55; 机械噪声、连续排放. 22; 航空热管理综合测试平台; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 50; 机械噪声、连续排放. 23; 活门试验台; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 50; 机械噪声、连续排放. 24; 换热器测试平台; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 1; 50; 机械噪声、连续排放. 25; 耐压性能和流动特性测试装置; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 50; 机械噪声、连续排放. 26; 液-液换热测试装置; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 50; 机械噪声、连续排放. 27; 气-液换热测试装置; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 50; 机械噪声、连续排放. 28; 固-液换热测试装置; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 50; 机械噪声、连续排放. 29; 材料导热性能测试装置; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 50; 机械噪声、连续排放. 30; 高温结构隔热性能测试装置; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 50; 机械噪声、连续排放. 31; 高温静力复合加载系统; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 50; 机械噪声、连续排放. 32; 高温振动复合加载系统; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 50; 机械噪声、连续排放. 33; 万能材料试验机; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 50; 机械噪声、连续排放. 34; 电动振动台; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 50; 机械噪声、连续排放. 35; 冲击试验系统; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 50; 机械噪声、连续排放. 36; 跌落试验系统; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 50; 机械噪声、连续排放. 37; 高速离心试验系统; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 50; 机械噪声、连续排放. 38; 温湿度环境试验箱; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 50; 机械噪声、连续排放. 39; 低温环境模拟装置; 热力学测试中心厂房; 75; 置于厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 50; 机械噪声、连续排放. 各噪声源降噪后源强及距离厂界距离见表4-11。 表4-11 噪声源治理后源强及距离厂界一览表 序号; 主要噪声源; 数量（台）; 治理后 dB（A）; 距离厂界位置（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 数控剪板机; 1; 60; 50; 128; 46; 73. 2; 线切割机床; 4; 60; 51; 128; 45; 73. 3; 超声波清洗设备; 2; 55; 74; 93; 22; 108. 4; 清洗机; 1; 55; 70; 93; 26; 108. 5; 激光焊机; 1; 60; 24; 123; 72; 78. 6; 电热鼓风干燥箱; 2; 50; 74; 95; 22; 106. 7; 电火花设备; 5; 55; 51; 126; 45; 75. 8; 数控加工中心; 10; 60; 66; 126; 30; 75. 9; 普通铣床; 4; 60; 60; 125; 36; 76. 10; 数控车床; 5; 60; 48; 123; 48; 78. 11; 普通车床; 1; 60; 46; 123; 50; 78. 12; 带锯床; 1; 60; 44; 123; 52; 78. 13; 台钻; 1; 60; 42; 123; 54; 78. 14; 磨床; 1; 60; 40; 123; 56; 78. 15; 氩弧焊机; 1; 55; 55; 100; 41; 101. 16; 切割机; 1; 60; 50; 130; 46; 71. 17; 激光打标机; 1; 50; 56; 105; 40; 96. 18; 柴油发电机; 1; 65; 25; 125; 71; 76. 19; 硬水软化装置; 1; 55; 60; 65; 36; 136. 20; 空压机组; 1; 65; 40; 105; 56; 96. 21; 移动式焊烟净化器; 2; 55; 53; 100; 43; 101. 22; 航空热管理综合测试平台; 1; 50; 76; 28; 20; 173. 23; 活门试验台; 1; 50; 73; 28; 23; 173. 24; 换热器测试平台; 1; 50; 70; 28; 26; 173. 25; 耐压性能和流动特性测试装置; 2; 50; 67; 28; 29; 173. 26; 液-液换热测试装置; 2; 50; 62; 28; 34; 173. 27; 气-液换热测试装置; 2; 50; 59; 28; 37; 173. 28; 固-液换热测试装置; 2; 50; 56; 28; 40; 173. 29; 材料导热性能测试装置; 2; 50; 52; 28; 44; 173. 30; 高温结构隔热性能测试装置; 2; 50; 50; 28; 46; 173. 31; 高温静力复合加载系统; 2; 50; 48; 28; 48; 173. 32; 高温振动复合加载系统; 2; 50; 46; 28; 50; 173. 33; 万能材料试验机; 2; 50; 44; 28; 52; 173. 34; 电动振动台; 2; 50; 42; 28; 54; 173. 35; 冲击试验系统; 2; 50; 38; 28; 58; 173. 36; 跌落试验系统; 2; 50; 36; 28; 60; 173. 37; 高速离心试验系统; 2; 50; 33; 28; 63; 173. 38; 温湿度环境试验箱; 2; 50; 30; 28; 66; 173. 39; 低温环境模拟装置; 2; 50; 26; 28; 70; 173. （2）预测分析 ①预测条件概化：考虑声源至受声点的距离衰减；考虑墙体对噪声的阻挡；在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。 ②预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测，具体预测模式如下： I、室内声源传播衰减公式为： LAr=Lp0−TL+10lg1−αα−20lgrr0 式中：LA(r)—室内声源距离“声源中心”1m处的声压级，dB(A)； TL—房间围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)； α—为房间的平均吸声系数； r—设备点距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 Ⅱ、室外噪声衰减公式： Lr=Lr0−20logrr0 式中：L（r）—距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； L（r0）—声源的声压级，dB（A）； r—预测点距离噪声源的距离，m； ro—参考位置距噪声源的距离，m。 Ⅲ合成声压级公式为： Lp=10lg[i=1n100.1Lni] 式中：Lp—n个噪声源在预测点的叠加声压级，dB（A）； Lni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB（A）。 ③预测结果 项目运营期间厂界噪声预测结果见下表。 表4-12 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 项目; 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4#北厂界. 贡献值; 46; 43; 44; 37. 标准值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由预测结果知，本项目运营期厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。根据现场踏勘，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，对周围环境影响较小。 （3）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目噪声监测计划见表4-13。 表4-13 噪声污染源监测计划 监测点位; 监测点数; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周外1m; 4个; Leq(A); 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、固体废物 （1）固体废物产生情况及处理处置措施 项目建成运营后产生的固体废物主要包括生活垃圾、餐厨垃圾和废油脂、下料过程产生的废边角料、切割加工产生的废石榴砂、清洗过程产生的清洗废液、研磨产生的废研磨液、废抛光液、设备维修过程中产生的废机油和废含油抹布。 ①生活垃圾 a、生活垃圾 项目生活垃圾主要为员工日常办公生活产生的生活垃圾。项目劳动定员300人，生活垃圾产生量取0.55kg/人•d，年工作日300天，本项目生活垃圾产生量49.5t/a。 生活垃圾采用垃圾桶分类收集后，交由环卫部门清运。 b、餐厨垃圾和废油脂 本项目食堂产生的餐厨垃圾按0.2kg/人·d计算，每天用餐人员300人，则餐厨垃圾产生量约为18t/a。项目食堂产生的废油脂按0.005kg/人·d计算，则废油脂产生量约为0.45t/a。 食堂餐厨垃圾和废油脂分别采用专用容器收集，委托有资质单位统一处置。 ②一般工业固体废物 a、废边角料 项目下料过程会产生废边角料，根据建设单位提供资料，废边角料产生量为0.06t/a。集中收集后外售。 b、废石榴砂 项目切割加工过程会产生废石榴砂，根据建设单位提供资料，废石榴砂产生量为850t/a。集中收集后外售。 ③危险废物 a、清洗废液 项目清洗过程会产生清洗废液，根据建设单位提供资料，清洗废液产生量为9t/a。清洗废液属于危险废物（类别为HW35 废碱，代码为900-352-35），应严格按照危险废物的储存、处置要求，采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，送有资质单位集中收集处理、处置。 b、废研磨液、废抛光液、废冷却液 项目研磨会产生废研磨液、废抛光液，机械加工过程中会产生废冷却液。根据建设单位提供资料，废研磨液产生量为21t/a，废抛光液产生量为7t/a，废冷却液产生量为8.1t/a。废研磨液、废抛光液、废冷却液属于危险废物（类别为HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液，代码为900-006-09），应严格按照危险废物的储存、处置要求，采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，送有资质单位集中收集处理、处置。 c、废机油、废含油抹布 营运期项目设备维修过程中，会产生废机油和废含油抹布。根据建设单位提供资料，废机油产生量约1.5t/a，废含油抹布产生量约0.5t/a。废机油属于危险废物（类别为HW08 废矿物油，代码为900-249-08），废含油抹布属于危险废物（类别为HW49 其他废物，代码为900-041-49），应严格按照危险废物的储存、处置要求，采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，送有资质单位集中收集处理、处置。 本项目固体废物产生情况见表4-14、危险废物产生情况表见4-15。 表4-14 项目固体废物产生情况汇总表 单位：t/a 序号; 固体废物; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 预测产生量; 污染防治措施. 1; 生活垃圾; 员工办公生活; 固态; 塑料、织物、废纸等; 生活垃圾; /; 49.5; 分类收集后，交由环卫部门清运. 2; 餐厨垃圾; 食堂; 半固态; 食物残渣、菜皮及烂叶、禽毛杂骨等; 生活垃圾; /; 18; 专用容器收集，委托有资质单位统一处置. 3; 废油脂; 隔油池、油烟净化器; 液态; 动植物油等; 生活垃圾; /; 0.45; 专用容器收集，委托有资质单位统一处置. 4; 废边角料; 下料; 固态; 废金属; 一般工业固废; /; 0.06; 集中收集后外售. 5; 清洗废液; 清洗; 液态; 清洗液; 危险废物; HW35 废碱900-352-35; 9; 专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，送有资质单位集中收集处理、处置. 6; 废冷却液; 机械加工; 液态; 冷却液; 危险废物; HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液900-006-09; 8.1; 专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，送有资质单位集中收集处理、处置. 7; 废机油; 设备检修; 液态; 矿物油; 危险废物; HW08 废矿物油900-249-08; 1.5; 专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，送有资质单位集中收集处理、处置. 8; 废含油抹布; 设备检修; 固态; 矿物油; 危险废物; HW49 其他废物900-041-49; 0.5; 专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，送有资质单位集中收集处理、处置. 表4-15 项目危险废物产生情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 清洗废液; HW35 废碱; 900-352-35; 清洗液; 清洗液; 1个月; 腐蚀性/毒性; 专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，送有资质单位集中收集处理、处置. 2; 废机油; HW08 废矿物油; 900-249-08; 矿物油; 矿物油; 3个月; 毒性/易燃性; 专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，送有资质单位集中收集处理、处置. 3; 废含油抹布; HW49 其他废物; 900-041-49; 矿物油; 矿物油; 3个月; 毒性/感染性; 专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，送有资质单位集中收集处理、处置. （2）环境管理要求 项目拟在102生产车间西侧设1个80.4m2危险废物暂存间。危险废物暂存间按照危险废物的种类分区设置，并分类贮存。 危险废物暂存间贮存要求如下：按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求进行建设。项目危险废物转入及转出时由危废仓库管理人员填写《危险废物出入库交接记录表》，纳入危废贮存档案进行管理。 危险废物暂存间建设要求如下：①暂存间必须要密闭建设，做好“三防”（即防渗漏，防雨淋，防流失）措施，门口内侧设立围堰；②门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》；③危险废物暂存间需按照“双人双锁”制度管理；④固态危废包装需完好无损并系挂危险废物标签，需按要求填写；⑤建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名；⑥危险废物暂存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。建设单位需加强管理，严格防渗防漏。 危险废物的运输转移要求如下：项目危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁布的危险货物运输资质。危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：①装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。②装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。 综上所述，项目运营期固体废物在采取相应措施处理后，不会对周边环境造成明显的不利影响。 五、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“I金属制品”中“53金属制品加工制造-其他”，其地下水环境影响项目类别属Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。 六、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A“土壤环境影响评价项目类别”中“制造业-汽车制造及其他用品制造”的其他，属于Ⅲ类项目；项目位于工业园区内，敏感程度为不敏感，因此可不开展土壤环境影响评价工作。 七、生态 项目位于产业园区内，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，不开展生态环境影响评价工作。 八、环境风险 （1）风险识别 项目机械维修过程中会产生废机油，热力学测试设备系统中会存储煤油和润滑油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目生产、使用、储存过程中涉及到的突发环境事件风险物质主要为废机油、煤油和润滑油。废机油储存在危废暂存间内，最大储存量为1.5t；煤油和润滑油储存在热力学测试设备系统内，测试过程中不消耗，在设备系统内闭路循环，最大储存量分别为1.6t。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），油类物质为突发环境事件风险物质，临界量为2500t，本项目废机油、煤油和润滑油均属于油类物质，最大储存量远小于其临界量，不属于重大危险源。该项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。 油类物质的理化性质及危险特性见表4-16。 表4-16 油类物质的理化性质及危险特性 标识; 中文名; 机油/润滑油/煤油; 英文名; Lahicting, iluboil; 分子量; 230-500. 理化性质; 性状; 油状液体，浅黄色至褐色，无气味或略带异味。. 相时密度(水=1); <1; 溶解性; 不溶于水. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 闪点(C). 爆炸极限; 无资料; 引燃温度. 危险特性; 遇明火、高热可燃. 灭火方法; 消防人员必须佩带面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。水保持火场客器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器著已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 禁忌物; /; 稳定性; 稳定. 燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳; 聚合危害; 聚合. 毒性及健康危害; 急性毒性; 无资料. 健康危害; 车间卫生标准. 侵入途径:吸入、食入，急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性座疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；眼睛接触:立即提起眼睑，用大且流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风；呼吸系统防护:空气中浓度超标时，建议自吸过滤式防毒面具(半面罩).。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服；手防护，戴橡胶耐油手套；其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔度，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量世漏:用活性炭或其它情性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运; 存储于阴凉通风的库房，远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切记混储。配备相应品种和数量的消防器材。储存区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露，不倒塌、不坠落、不损坏，严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 可能影响的途径：油类物质泄漏后向地表水、地下水、土壤转移，从而使外环境面临被污染的风险。 （2）环境风险防范措施 ①若发生泄漏应及时处置和报告，对少量泄漏的液体可用吸附材料进行吸附，大量泄漏应用桶类容器收集，密闭存放，同时对储存间地面应采取干抹布进行清理。废吸附材料、收集的泄漏液体及清理产生的废抹布应作为危废及时委托有资质单位进行处置。 ②危废储存间和含油罐的热力学测试设备周边设置围堰，地面应按照相关要求做好防腐防渗处理，并配备应急收集装置和收集容器。 ③加强职工的工作责任性教育，一旦发生泄漏事故应及时清理处置，防止泄漏物料给外环境造成污染。 ④定期进行安全环境检查。为了及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，防患于未然，建立安全环保检查制度，每季度组织检查一次，作业区每月组织检查一次，班组每周组织检查一次，以自查为主，互查为辅，以查思想、查制度、查记录、查隐患为主要内容。 ⑤建立健全各种规章制度，落实安全生产责任制；强化环保生产教育制度。所有职工必须具备环保生产基本知识，必须接受环保生产基本知识教育和环保知识培训，熟知生产各个环节、各个流程、生产危险区域及其安全防护的基本知识和注意事项、机械设备输送运转的有关知识、环保设施设备的正常运转知识、消防知识、消防器材使用知识、有关有毒气体防护知识、个人防护用品使用知识等。采用便捷有效的消防、治安报警措施。 ⑥每年定期进行检验和维修，保证消防设备、设施、器材处于备用状态； ⑦制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划；对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 九、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射源。 十、环保投资 项目总投资12000万元，其中环保投入27万元，约占总投资的0.23%。项目环境保护投入见表4-17。 表4-17 环境投资估算表 实施时段; 类别; 污染源或污染物; 污染防治措施 或设施; 环保投资(万元). 运营期; 废气; 切割粉尘; 1套移动式烟尘净化器; 1.0. 焊接烟尘; 1套移动式烟尘净化器; 1.0. 食堂厨房油烟; 1套油烟净化器（油烟净化率85%）; 1.0. 废水; 生活污水、餐饮废水、切割加工废水; 1座50m3化粪池、1座1m3隔油池; 5.0. 噪声; 设备噪声; 设备基础减振、隔声等措施; 10.0. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶分类收集后，交由环卫部门清运; 1.0. 餐厨垃圾和废油脂; 专用容器收集后，交于有资质单位处置; 2.0. 废边角料、废石榴砂; 集中收集后外售; 1.0. 清洗废液、废研磨液、废抛光液、废冷却液、废机油、废含油抹布; 危废暂存间，送有资质单位集中收集处理、处置; 5.0. 总投资（万元）; 27.0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割粉尘 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模 |
| 地表水环境 | 废水总排口DW001 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮 | 隔油池、设备自带砂石分离器、化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 噪声 | 隔声、减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾采用垃圾桶分类收集后，交由环卫部门清运。 食堂餐厨垃圾和废油脂分别采用专用容器收集，委托有资质单位统一处置。 废边角料、废石榴砂集中收集后外售。 清洗废液、废研磨液、废抛光液、废冷却液、废机油、废含油抹布应严格按照危险废物的储存、处置要求，采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，送有资质单位集中收集处理、处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废储存间和含油罐的热力学测试设备周边应设置围堰，地面应按照相关要求做好防腐防渗处理，并配备应急收集装置和收集容器。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家和地方产业政策及相关规划要求，项目选址和总平面布置基本合理，在采取项目设计和环评报告提出的各项环保措施的前提下，各类污染物均可做到达标排放和合理处置，对周边环境的影响在可接受范围内，从环保角度分析，本建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.26kg/a | / | 1.26kg/a | +1.26kg/a |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 3.623t/a | / | 3.623t/a | +3.623t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 2.398t/a | / | 2.398t/a | +2.398t/a |
|  | SS | / | / | / | 1.865t/a | / | 1.865t/a | +1.865t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.311t/a | / | 0.311t/a | +0.311t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.346t/a | / | 0.346t/a | +0.346t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.053t/a | / | 0.053t/a | +0.053t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.533t/a | / | 0.533t/a | +0.533t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | 废石榴砂 | / | / | / | 850t/a | / | 850t/a | +850t/a |
| 危险废物 | 清洗废液 | / | / | / | 9t/a | / | 9t/a | +9t/a |
|  | 废研磨液 | / | / | / | 21t/a | / | 21t/a | +21t/a |
|  | 废抛光液 | / | / | / | 7t/a | / | 7t/a | +7t/a |
|  | 废冷却液 | / | / | / | 8.1t/a | / | 8.1t/a | +8.1t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①