- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南市天然气有限公司西环线天然气门站项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市天然气有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李军 |  | 联系人 | 何文涛 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市经济技术开发区辛市镇（经开区侯槐路） |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13220038003 | 传真 | / | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 渭南市西环路以西，华山大街以北 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南高新区发展和改革局 |  | 批准文号 | 2020-610563-45-03-041472 |  |
| 建设性质 | R新建 □改扩建 □技改 |  | 行业类别及代码 | D4511天然气生产和供应业 |  |
| 总占地面积 （平方米） | 13009.32 |  | 绿化面积 （平方米） | 3070 |  |
| 总投资 （万元） | 2866.55 | 其中：环保 投资（万元） | 19.5 | 环保投资占 总投资比例 | 0.68% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021年10月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1概述 1、项目背景 渭南市主城区现有门站功能场站2座，分别为高新区储配站和经开区综合站，高新区储配站气源接自西渭线渭南末站，由于西渭线气源不足，且渭南末站处于其末端，高新区储配站供气能力受到极大限制，经开区综合站受经开区至城区连接管道瓶颈制约，气源无法完全输送至城区，区域远期发展的用气需求得不到保障。为此，渭南市天然气有限公司拟在高新区西环路以西、华山大街以北新建1座天然气门站，气源接自关中环线零口分输站，以保障渭南市主城区的供气能力。零口分输站至本项目的输气管道由陕西省天然气股份有限公司建设，长度约4.5km，设计压力4.0MPa。零口分输站至本项目的输气管道和门站下游的输气管道工程不在本次评价范围内。 拟建项目位于渭南市西环路以西，华山大街以北，占地面积13009.32m2（约19.51亩），主要功能为城市天然气门站和天然气设备管材仓库（预留位置），门站设计供气能力为10万Nm3/h，项目分为生活辅助区、生产区和放空区。天然气设备管材仓库预留位置，本次只进行评价暂不建设。 2、环境影响评价工作过程概述 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号，2018年修正版）及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月）的相关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）（2018年修正）的相关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的“三十二、燃气生产和供应业”中“94.城市天然气供应工程”“全部”，则本项目应编制环境影响报告表。 为此，渭南市天然气有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司立即组织专业技术人员进行现场踏勘，并收集有关资料，制订环境现状监测方案并委托陕西博润检测服务有限公司对项目所在地的大气环境、声环境质量现状进行了监测，并在此基础上根据国家、省、市各级环保部门的有关规定及有关技术导则、规范，编制完成该项目环境影响报告表，上报环境保护行政主管部门审查。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策相符性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）“七、石油、天然气”中“3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”，属于鼓励类项目；项目已取得渭南高新区发展和改革局的备案确认书（见附件2），项目代码为2020-610563-45-03-041472，因此，本项目符合国家和地方产业政策。 （2）环境管理政策符合性分析 本项目与相关环境管理政策符合性分析见下表1.1-1。 表1.1-1 项目与相关环境管理政策符合性分析一览表 文件; 具体要求; 本项目情况; 符合情况. 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》; 陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）; 本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）; 符合. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》、《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》、《渭南市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）; 城市施工工地要严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。5000平方米以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关主管部门联网。; 本项目施工期实行“六个百分之百”措施，安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关主管部门联网。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例》; 城市市区施工工地周围应当设置硬质材料围挡；施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土，应当遮盖或者在库房内存放；土方作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；建筑施工工地进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗。; 符合. （3）规划符合性分析 表1.1-2 项目规划符合性分析一览表 规划名称; 规划内容; 本项目情况; 符合情况. 《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》; 渭南高新技术产业开发区：突出高新技术自主研发、创新转化和产业孵化，优先发展现代装备制造、新能源新材料、增材（3D打印）制造等新兴产业，完善金融、科技、信息、研发等要素服务体系，加快城市设施、功能再提升，不断增强产业竞争力、创新驱动力和空间承载力，大力发展总部经济，推进“飞地经济”模式发展，打造创新高地、产业新城和城市新区，建设国内一流创新型特色产业园区。; 项目位于渭南高新技术产业开发区，属于燃气供应工程，符合其发展定位。; 符合. 《渭南高新区技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及审查意见; 对入区企业的环保要求：（1）企业必须执行环境影响评价制度；（2）企业废气、废水必须达标排放，厂界噪声必须达标排放，固废做到妥善处理。; 项目废气、废水、噪声采取措施后均达标排放，固废均妥善处理不外排，符合入园环保要求。; 符合. （4）选址合理性分析 根据渭南市城市总体规划土地利用图（见附图1）和土地转让合同（见附件3），项目属于工业用地，项目所在地位置交通便利，周边给排水、电力、通讯等基础设施配套齐全。项目采取环评提出的各项污染防治措施后，“三废”均能达标排放或得到合理处置，对环境的不利影响较小。站内平面布置按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）的要求进行设计。根据1.1-3可知，项目与周边厂房、公路、电力线、民用建筑的防火间距均满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）的要求。因此从环境保护角度分析，项目选址合理。 表1.1-3 门站与站外设施防火间距一览表 区域; 项目; 项目; 规范间距（m）; 设计间距（m）; 符合性. 站东; 工艺装置区; 空地; /; /; 符合. 丙、丁、戊类厂房（美联桥）; 12.00; 95.29; 符合. 放空管; 空地; /; /; 符合. 丙、丁、戊类厂房（美联桥）; 20.00; 96.24; 符合. 站西; 工艺装置区; 空地; /; /; 符合. 放空管; 空地; /; /; 符合. 站南; 工艺装置区; 市政路（华山大街）; 15.00; 60.08; 符合. 110KV电杆（杆高30m）; 45.00; 53.93; 符合. G30连霍高速; 15.00; 229; 符合. 放空管; 市政路（华山大街）; 10.00; 114.92; 符合. 110KV电杆（杆高30m）; 60.00; 109.28; 符合. G30连霍高速; 15.00; 287; 符合. 站北; 工艺装置区; 麻李村; 25.00; 255; 符合. 空地; /; /; 符合. 放空管; 麻李村; 25.00; 234; 符合. 空地; /; /; 符合. 4、关注的环境问题及环境影响 项目施工期、运营期会对周围环境产生一定影响，关注的主要问题及环境影响情况主要有施工期施工扬尘、车辆及施工机械尾气、施工废水、施工噪声、施工固废等；运营期产生的废气（锅炉废气、壁挂炉废气、放散废气、恶臭、油烟）、废水（生活污水）、噪声（设备噪声、放空噪声等）、固废（生活垃圾、废油脂、滤芯、废渣、废液）、环境风险对周围环境造成的影响。 5、环境影响评价的主要结论 本项目符合国家和地方产业政策，选址基本合理。在全面落实环评提出的各项环保措施的情况下，各项污染物均能达标排放，固体废物均合理处置，项目运营后周围环境质量不会发生明显变化，对周围环境影响较小。从满足环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。 1.2项目概况 1、项目地理位置及交通 本项目位于渭南市西环路以西，华山大街以北，场地中心地理坐标为北纬34°29′4.55″，东经109°23′28.87″。项目所在地东侧为美联桥车辆先进零部件产业园，南侧为华山大街，北侧和西侧为农田。项目地理位置图见附图2，周边四邻关系图见附图3。 2、建设内容及规模 本项目占地面积13009.32m2（约19.51亩），主要功能为城市天然气门站和天然气设备管材仓库（预留位置），门站设计供气能力为10万Nm3/h，项目分为生活辅助区、生产区和放空区。本项目建设内容和组成情况见表1.2-1。 表1.2-1 项目组成一览表 项目组成; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产区; 占地面积1096m2，包括工艺装置区和排污池，工艺装置区包括加臭、过滤、计量、加热、调压等设备，设计供气规模10万Nm3/h，设4条支路，3用1备，单支路设计供气规模3.5万Nm3/h，进站设计压力4.0MPa，出站设计压力0.4MPa。; /. 放空区; 设有放空管1座，DN300，高度12m。; /. 辅助工程; 设备库房; 1F，占地面积288m2，用于天然气相关设备存放。; 预留位置，本次进行评价，暂不建设. 备品备件库房; 1F，占地面积288m2，用于天然气设备零部件存放。. 管材库房; 1F，占地面积1187.5m2，用于天然气管材堆放。. 综合用房; 1F，占地面积为662.59m2，包括办公室、会议室、站控室、配电间、宿舍、餐厅等。; /. 辅助用房; 1F，占地面积为122.83m2，包括锅炉间、工具间和发电机间。; /. 门卫室; 1F，占地面积为21.09m2。; /. 公用工程; 供气; 气源来自关中环线零口分输站，设计压力4.0MPa。; /. 给水; 项目用水取自高新区市政给水管网。; /. 排水; 雨污分流，雨水进入市政雨水管网，食堂废水经油水分离器预处理后与其他生活污水一起进入化粪池，处理后排入市政污水管网。; /. 供电; 项目用电由市政电网供电，发电机间设一台140kw的柴油发电机作为备用电源。; /. 供暖、制冷; 综合用房供暖采用燃气壁挂炉，制冷采用空调；工艺用热采用2台350kw的燃气热水锅炉，气源为本项目输送的天然气。; /. 环保工程; 废气; 放散废气经放空管排放；锅炉设低氮燃烧器，锅炉废气经不低于8m的排气筒排放；壁挂炉废气通过排烟道引至房顶排放；恶臭气体无组织排放；油烟经处理效率不低于60%的油烟净化器处理后引至房顶排放。; /. 废水; 食堂废水经油水分离器预处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理，处理后排入渭南西区污水处理厂。; /. 噪声; 选用低噪声设备，采用减振、隔声等措施。; /. 固废; 生活垃圾分类收集后，交环卫部门处置；废液、滤芯、废渣交由危废资质单位处置；废油脂由回收单位处置。; /. 3、气源 本项目气源来自陕西省天然气股份有限公司关中环线零口分输站，由零口分输站至本项目的输气管道由陕西省天然气股份有限公司建设，另行评价，不在本项目评价范围内。 项目的供气市场为渭南市主城区的居民用户、商业公服用户、采暖用户、工业用户、加气站用户等。门站下游的供气管道不在本次评价范围内。天然气成分及性质如下表所示。 表1.2-2 天然气组分表 组分; 甲烷（CH4）; 乙烷（C2H6）; 丙烷（C3H8）; 异丁烷（i-C4H10）. 含量（mol%）; 93.23; 3.66; 0.61; 0.105. 组分; 氮气（N2）; 氦气（He）; 二氧化碳（CO2）; 正丁烷（n-C4H10）. 含量（mol%）; 0.90; 0.04; 1.24; 0.103. 高位发热值：≥37.8MJ/m3 低位发热值：≥34.09MJ/m3 硫化氢含量：5.77mg/Nm3 水露点：107PPM -8℃/4.50MPa 密度ρ（101.325KPa，20℃）：0.7128kg/m3 从以上气质分析数据可知，本项目原料气气质符合《天然气》（GB17820-2012）中一类气质标准。 4、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表1.2-3。 表1.2-3 项目主要原辅材料及能源消耗表 类别; 名称; 消耗量; 来源. 原料; 天然气; 228736Nm3/a; 自用气撬系统. 辅料; 四氢噻吩; 21.9t/a; 外购. 能源; 自来水; 1208.9t/a; 供水管网. 电; 33.72万kWh/a; 城市电网. 5、主要设备 本项目门站主要工艺设备见下表。 表1.2-4 门站工艺设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 燃气锅炉; 350kw; 台; 2; /. 2; 多管干式除尘器; PN40，Q=5.0×104m3/h; 台; 3; 2用1备. 3; 水浴式换热器; PN40，Q=5.0×104m3/h，300kw; 台; 2; /. 4; 调压撬; 进口设计压力4.0MPa，出口设计压力0.4MPa，Q=3.5×104m3/h; 台; 4; 3用1备. 5; 加臭撬; 加药口设计压力4.0MPa，加臭能力2500g/h; 台; 1; /. 6; 四氢噻吩储罐; 750L; 个; 1; /. 7; 放空立管; DN300，H=12m; 个; 1; /. 8; 气液联动阀; PN40，DN400; 个; 1; /. 9; 电动球阀; PN40，DN350; 个; 1; /. PN40，DN250; 个; 5. PN40，DN200; 个; 4; /. PN40，DN80; 个; 1. PN16，DN450; 个; 4; /. PN16，DN700; 个; 1; /. 10; 阻火器; PN16，DN250; 个; 1; /. 11; 自用气撬; 进口设计压力0.4MPa，出口设计压力10KPa，Q=100Nm3/h; 个; 1; /. 12; 手动球阀; PN40，DN250; 个; 7; /. PN40，DN200; 个; 10; /. PN40，DN150; 个; 8; /. PN40，DN100; 个; 5; /. PN40，DN80; 个; 9; /. PN40，DN50; 个; 6; /. PN40，DN25; 个; 1; /. PN16，DN250; 个; 2; /. PN16，DN200; 个; 4; /. PN16，DN100; 个; 3; /. PN16，DN80; 个; 1; /. PN16，DN50; 个; 2; /. 13; 节流截止放空阀; PN40，DN150; 个; 4; /. PN40，DN100; 个; 3; /. PN40，DN80; 个; 1; /. PN40，DN50; 个; 5; /. PN16，DN100; 个; 1; /. PN16，DN50; 个; 1; /. 14; 双作用节流截止阀; PN40，DN100; 个; 1; /. 15; 排污阀; PN40，DN100; 个; 3; /. PN40，DN80; 个; 3; /. PN16，DN80; 个; 1; /. 16; 安全阀; PN40，DN100×80; 个; 2; /. PN40，DN200×150; 个; 4; /. 17; 超声波流量计; PN40，Q=3.5×104m3/h; 个; 4; 3用1备. 18; 燃气壁挂炉; 36kW; 台; 2; /. 19; 汇管; PN40，DN700，14.6m; 个; 1; /. PN40，DN700，12.1m; 个; 1; /. PN40，DN800，16.6m; 个; 1; /. PN16，DN1200，12.3m; 个; 1; /. 1.3公用工程 1、给水 本项目用水由高新区市政给水管网供给，主要包括生活用水、锅炉用水和绿化用水。 ①生活用水 项目劳动定员12人，站内设宿舍和食堂，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），用水量以120L/（人·d）计，则生活用水量为1.44m3/d（525.6m3/a）。其中，食堂用水定额为18L/（人·次）计，食堂提供一日三餐，则食堂用水量为0.65m3/d（236.5m3/a）。 ②锅炉用水 项目工艺用热设置2台350kw的燃气热水锅炉，冬季2台锅炉同时运行，运行天数约155d，其他季节运行1台，运行天数约210d，每天运行10个小时。为防止锅炉结垢，锅炉用水采用离子交换树脂进一步去除水中的钙镁离子，并定期对锅炉进行排污。单台锅炉的循环水量为5m3/d，锅炉排水量按2%计算，则单台锅炉的排水量为0.1m3/d，故2台锅炉全年补水量为52m3/a，软水处理系统的制备效率为75%，则新鲜水用量为69.3m3/a。 ③绿化用水 厂区绿化用水按2L/（m2·次）、100次/年计，绿化面积约3070m2，则用水量为1.68m3/d（614m3/a）。 综上，项目总用水量为1208.9m3/a。 2、排水 本项目采取雨污分流，雨水排入市政雨水管网，锅炉排污水和软水制备产生的浓水为清净下水，排入市政雨水管网。 生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为1.15m3/d（420.48m3/a），其中食堂废水量为189.2m3/a。食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理，后经市政污水管道排入渭南西区污水处理厂。 项目用排水平衡见表1.3-1、图1.3-1。 表1.3-1 项目水平衡一览表 单位：m3/a 用水名称; 新鲜用水量; 损耗量; 排放量; 排放去向. 生活用水; 525.6; 105.12; 420.48; 油水分离器、化粪池处理后排入市政污水管网. 锅炉用水; 69.3; 0; 69.3; 清净下水，排入市政雨水管网. 绿化用水; 614; 614; 0; 全部蒸发. 总计; 1208.9; 856.52; 489.78; /. 图1.3-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 3、供电 项目用电由市政电网供电，根据燃气规范的要求，项目门站用电负荷等级为二级，站内设置一台140kW的柴油发动机作为备用电源。 4、消防 根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）及《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），本项目门站可不设消防给水系统。站内配置一定数量的灭火器材，发生小型火灾时站内员工实施自救，大型火灾依托高新区消防大队。 5、供暖、制冷 项目工艺用热采用2台350kw的燃气热水锅炉，综合用房供暖采用燃气壁挂炉，制冷采用空调，燃气由站内自用气系统供给。 1.4总平面布置 项目场地呈三角形布局，南侧中部设一个主要出入口，西北侧设1.5m的逃生小门。场地东侧按功能分区由南至北依次为生活辅助区、生产区和放空区，生活辅助区设有综合用房和辅助用房各一座，生产区设有工艺装置区和排污池，排污池位于工艺装置区的西北侧，放空区设有一座放空管，场地西部为预留位置，后期建设管材库房、设备库房和备品备件库房。项目四周设置2.5m高实体围墙，辅助区与生产区之间设置1.2m高的隔离栅栏。根据表1.1-3，项目与周边厂房、公路、电力线、民用建筑的防火间距均满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）的要求。项目场区功能分区明确，平面布局合理，厂区平面布置见附图4。 1.5劳动定员和工作制度 根据设计规模及技术要求，项目劳动定员12人，年工作时间365天，采用三班制，每班工作8小时。 1.6建设进度 项目建设期为6个月，建设时间为2021年4月至2021年10月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，根据现场踏勘，项目场地为空地，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 渭南国家高新技术产业开发区（简称渭南高新区）地处陕西东部，南依秦岭、北傍渭河，西邻西安市临潼区、东接渭南市区。 渭南高新区位于渭河在渭南地区最上游地区的右侧河漫滩和河谷阶地区域，属渭河冲积平原，是八百里秦川最宽阔的地带。地形总趋势呈南高北低之势，倾向渭河，东西开阔，地势平坦，自然标高在357—368.5米，高出渭河水面20—30米，坡度系数为0.82%。由北向南依次为渭河高漫滩、渭河二级阶地、渭河三级阶地及冲沟。土壤组成为：上部0-5米为黄土类砂质粘土，夹1-2层古土壤层，下部为砂孵石层。地耐力为10-15吨/平方米。 本项目位于渭南市西环路以西，华山大街以北，根据现场调查，项目所在地地势平坦，地质条件良好。 2、气候气象 渭南市区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷、雨雪较少。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0-4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40-44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，1月份平均气温-0.9℃，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。常年主导风为东北风，频率为14%，多年平均风速为2m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 3、水文 （1）地表水 零河，黄河支流渭河的支流，是陕西省渭南市临渭区与西安市临潼区两区的界河，古时叫泠水，因源于蓝田县厚子镇北岭北麓西南韩家岭零沟而得名。流经蓝田县、临潼区，在零口街道办事处零口街东、何寨镇至双王街道办事处张义村西北注入渭河。主河道长49.40公里，控制流域面积276平方公里。 本项目西侧距离零河1.6km。 （2）地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型。 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32-55m深度段，厚度2-6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。水位埋深地带差异较大，一级阶地由于与渭河水力联系紧密，埋深一般为8-10m左右，单井涌水量大于3000m3/d。地下水流向渭河南北相差较大，南部潜水由西向东或向北方向运动，水力坡度0.5‰；渭河以北潜水流场平缓，区内潜水流向东南，水力坡度1-2‰。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3型和HCO3-SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO4-、Na+)含量较高，矿化度2/L以上，离子以C1-或SO4-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 4、动、植物 全市有野生动物300多种，受国家保护的丹顶鹤、黑鹳、青羊、大天鹅等23种珍禽珍兽驰名全国。人工饲养的畜禽20多种，其中秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优。 渭南市植被区为暖温带落叶阔叶林。林木区系成分主要为华北和西北的温性、寒性树种。全市有野生维管植物190多科800多属2500种。栽培植物150种，其中粮食作物17种，经济作物7种，蔬菜作物39种。中药材215科931种。野生动物360种。家畜家禽48种。农业昆虫12目109科1800余种。各种微生物125种。乔灌木61科147属389种。藤木植物主要有柴藤、葛藤等。草木植物繁多，野生果树17种22个品种。人工栽培干鲜果树20种226个品种。四旁绿化树种20多种。观赏植物50科120属400种1000多个品种。据统计，全市具有价值较高或有发展前途的植物631种。这里所选录的种类，仅以现阶段利用价值较高的野生植物为主；对少数价值高的特种经济作物和一般栽培作物而有新用途者也适当选入；同时，也收录了一部分具有科学研究价值的种类。 经现场踏勘和调查，项目拟建门站四周无珍稀保护动植物，生态结构较为简单。 5、土壤 全市有土、黄绵土、红胶土、山地棕壤、褐土、山地草甸土、风沙土、水稻土、沼泽土、潮土、盐土、淤土12个类，24个土属，77个土种。土，是全区面积最大的土壤类型，也是主要农业土壤，分布在渭河平原各级阶地及南部台原上。

- 环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1 空气环境质量现状 （1）空气质量达标区判定 本项目位于渭南市西环路以西，华山大街以北，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 区域空气环境质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日发布的《环保快报 2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的空气常规六项污染物监测结果，区域空气质量现状评价结果见表3.1-1。 表3.1-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率 /%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 55; 35; 157.1; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 48; 80; 60; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1900; 4000; 47.5; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 170; 160; 106.25; 不达标. 由上述统计结果可以看出，评价区域SO2、NO2小时平均浓度、CO 95%顺位24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，PM2.5、PM10、O3监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 本次评价特征因子委托陕西博润检测服务有限公司进行监测，并出具了监测报告No：BR2008047，具体分析如下： 表3.1-2 其他污染物监测点位基本信息 监测点位; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 纬度; 经度. 厂区内 下风向; 34°29′4.02″; 109°23′26.36″; 总烃; 2020.8.10-2020.8.16; 厂址内西南侧; /. 表3.1-3 其他污染物环境质量现状表 监测 点位; 监测点坐标/m; 污染物; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 纬度; 经度. 厂区内 下风向; 34°29′4.02″; 109°23′26.36″; 总烃; 5.0; 1.83-2.21; 44.2; 0; 达标. 监测结果表明，监测期间总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》有关限值。 3.2声环境质量现状 本次声环境质量现状委托陕西博润检测服务有限公司对项目所在地各厂界和敏感点麻李村进行了布点监测，监测时间为2020年8月10日-2020年8月11日，监测结果见表3.1-4，监测点位见附图3。 表3.1-4 环境噪声现状评价结果表 单位：dB(A) 监测点位; 2020.8.10; 2020.8.11; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界; 50; 43; 51; 43; 60; 50; 达标; 达标. 2#南厂界; 53; 44; 53; 45; 70; 55; 达标; 达标. 3#西北厂界; 50; 44; 50; 44; 60; 50; 达标; 达标. 4#麻李村; 51; 42; 50; 41; 60; 50; 达标; 达标. 根据上表，监测期间本项目四周厂界和麻李村的昼间、夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求，说明项目所在地声环境质量现状较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场调查，评价区及周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护区域。本项目环境保护目标主要涉及空气、噪声、地表水等，结合工程建设规模，各环境要素主要保护对象及目标见表3.2-1，环境保护目标见附图5。 表3.2-1 项目环境保护目标 环境要素; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境及环境风险; 158; 256; 麻李村; 约1500人; 二类区; N; 194. -946; 303; 南赵村; 约320人; NW; 860. -1924; 854; 南韦村; 约1120人; NW; 1985. -560; 1461; 北赵村; 约400人; NW; 1435. -1980; 1689; 小马村; 约360人; NW; 2470. -1467; 1823; 雷张村; 约260人; NW; 2315. -434; 2106; 南潘村; 约480人; NW; 2060. -284; 2390; 魏堡; 约120人; NW; 2260. 292; 1350; 王庙村; 约360人; N; 1200. 560; 2130; 和家村; 约220人; N; 1910. 1191; -51; 谢杨村; 约340人; E; 1025. 1577; 224; 庙南村; 约1280人; E; 1350. 2114; 114; 庙底; 约240人; E; 2000. 2145; 650; 小闵村; 约240人; NE; 2085. 1538; 1728; 肖家村; 约360人; NE; 2095. 55; -311; 大寨村; 约760人; S; 263. 1207; -673; 二里楼村; 约120人; SE; 1175. 126; -1224; 惠家沟; 约280人; S; 1025. 1940; -610; 盛店村; 约360人; SE; 1740. 2114; -949; 上庄村; 约240人; SE; 2110. 1625; -1516; 疙垯堡; 约480人; SE; 2070. 2019; -2185; 靳家凹; 约440人; SE; 2810. 946; -1870; 东坪村; 约200人; SE; 1865. 110; -2193; 西坪村; 约220人; S; 1990. -599; -1862; 北坡; 约160人; S; 1835. -1286; -1138; 河东村; 约480人; SW; 1420. -1972; -799; 零口村; 约2000人; SW; 1800. -1869; -1075; 霍家堡; 约80人; SW; 1925. -1814; -1618; 霍家坡; 约60人; SW; 2235. 声环境; 158; 256; 麻李村; 约1500人; 2类; N; 194. 水环境; 零河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准; W; 1600.

- 评价适用标准

| - 环 - 境 - 质 - 量 - 标 - 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》。 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准。 表4.1-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 单位; 浓度限值; 执行标准. SO2; 年平均; μg/m3; 60; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 24小时平均; μg/m3; 150. 1小时平均; μg/m3; 500. NO2; 年平均; μg/m3; 40. 24小时平均; μg/m3; 80. 1小时平均; μg/m3; 200. CO; 24小时平均; mg/m3; 4. 1小时平均; mg/m3; 10. O3; 8小时平均; μg/m3; 160. 1小时平均; μg/m3; 200. PM10; 年平均; μg/m3; 70. 24小时平均; μg/m3; 150. PM2.5; 年平均; μg/m3; 35. 24小时平均; μg/m3; 75. 总烃; 小时平均; mg/m3; 5.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 表4.1-2 声环境质量标准 级别; 单位; 标准限值; 执行标准. 昼间; 夜间. 2类; dB（A）; 60; 50; 《声环境质量标准》(GB3096-2008). 4a类; dB（A）; 70; 55. |
| --- | --- |
| - 污 - 染 - 物 - 排 - 放 - 标 - 准 | 1、施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准；运营期壁挂炉废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中厂界二级标准值；油烟执行《饮食业油烟标准排放标准》（试行）（GB18483-2001）。 2、项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准。 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB12597-2001）及修改单中有关规定。 5、其他污染物排放按照国家相应标准要求执行。 表4.1-3 项目污染物排放标准表 要素 分类; 标准名称; 适用类别; 标准限值; 评价对象. 参数名称; 浓度限值. 废气; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 拆除土方及地基处理工程; 颗粒物; ≤0.8mg/m3; 施工扬尘. 基础、主体结构及装饰工程; 颗粒物; ≤0.7mg/m3. 《饮食业油烟标准排放标准》（试行）（GB18483-2001）; 表2小型餐饮标准; 油烟; 2.0mg/m3; 食堂油烟. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 表1中厂界二级标准; 臭气浓度; 20; 恶臭. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 燃气锅炉; 颗粒物; 10mg/m3; 锅炉废气. SO2; 20mg/m3. NOx; 50mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 无组织 排放; 颗粒物; 1.0mg/m3; 壁挂炉废气. SO2; 0.4mg/m3. NOx; 0.12mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 三级标准; COD; 500mg/L; 生活污水、生产废水. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 动植物油; 100mg/L. 石油类; 20mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; B等级标准; 氨氮; 45mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 等效连续A声级; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 噪声. 4类; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A). 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 等效连续A声级; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 噪声. 固体 废物; 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB12597-2001）; 生产固废. |
| - 总 - 量 - 控 - 制 - 指 - 标 | - 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，我国“十三五”期间对COD、氨氮、SO2、NOX这4种污染物实行排放总量控制，实施重点行业挥发性有机物（VOCs）总量控制。 - 本项目燃气锅炉运行阶段会产生SO2、NOX，项目总量控制指标如下： - SO2：0.0023/a，NOX：0.12t/a，VOCs：1.165t/a。 |

- 建设项目工程分析

- 工艺流程简述（图示）： - 一、施工期工艺流程及产污环节 - 项目施工期主要工艺流程为场地平整、基础开挖、建构筑物施工、工艺装置和设备安装、场地硬化绿化等。 图5.1-1 施工期工艺流程及产污节点图 - 二、运营期工艺流程及产污环节 本项目门站对上游管道输送的高压天然气经加臭、过滤、计量、加热、调压后输送到下游中压管道，设置4条支路，3用1备，具体工艺流程如下： 图5.1-2 项目运营期工艺流程及产污节点图 ①加臭：由于天然气无色、无味，发生泄漏时不易察觉，为了杜绝天然气泄漏事故，对其进行加臭处理。加臭剂为四氢噻吩，加入量为25mg/m3。加臭点设在进站总管上，加臭过程为全封闭，加臭量由计算机根据进站天然气流量自动控制。四氢噻吩储罐采用不锈钢材质的常压罐，容积为750L。 ②过滤：过滤采用多管干式除尘器，通过除尘器内部滤芯作用，除去天然气中夹带的杂质和水分，防止对后续设备和管道造成腐蚀磨损等。杂质成分主要为固体颗粒、冷凝的液滴和氧化铁粉末。 ③计量：采用超声波流量计对过滤后的天然气进行计量。 ④加热：天然气经节流降压后会产生温降，即节流效应。若天然气的温度低于相应压力下的水露点，则会产生水化物，对设备造成损伤并阻碍天然气管道的正常运行，因此，天然气的温度低于相应压力下的水露点时，天然气通过水浴式换热器进行加热。项目锅炉间设置2台350kw的燃气热水锅炉，根据项目设计资料，冬季2台锅炉同时运行，运行天数约155d，其他季节运行1台，运行天数约210d。 ⑤调压：项目调压撬采用一级调压，进口设计压力为4.0MPa，出口设计压力为0.4MPa。 调压后的天然气通过中压管道送往下游用气单位。 项目设1套PLC自动化控制系统，正常情况下不会发生天然气放散。非正常工况下如设备检修、各压力段超压保护时，相应管道上的安全保护装置会启动，通过放散管排出天然气。

主要污染工序： 一、施工期 - 大气污染 项目施工期废气主要为施工扬尘和施工机械尾气。 1）施工扬尘 施工期大气污染主要是扬尘，产生于土方开挖、场平整地、建材装卸、基础设施建设以及车辆行驶等作业，主要污染因子为TSP，属无组织排放。不利气象条件下，如大风风速≥3.0m/s时，上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 2）施工机械尾气 各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时会排放各类燃油废气，主要特征污染物为CO、NOX、THC。 施工产生的机械废气将对周围环境产生一定影响，但这种污染物较分散，且为流动性、周期性，影响是短期的、局部的。 2、水污染 施工期废水主要包括生产废水和施工人员生活污水。 1）生产废水 生产废水主要包括结构阶段混凝土养护排水、各种车辆冲洗水。废水中污染物以SS为主，施工废水由场地临时沉淀池收集沉淀后回用于施工及场地洒水。 2）施工人员生活污水 生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS等。项目施工期间施工人数最多为20人，施工人员不在项目区食宿，生活用水量较少，人均用水指标按20L/d计，污水产出系数按0.8计，则生活污水排放量为0.32m3/d。 3、噪声污染 项目施工期噪声污染来自施工机械噪声及运输车辆噪声。项目施工机械噪声源见表5.2-1所示。 表5.2-1 施工期主要施工机械噪声源强一览表 施工阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 施工 阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离( m). 土 石 方; 翻斗机; 83～89; 3; 基础 施工; 吊车; 73; 15. 推土机; 90; 5; 工程钻机; 63; 15. 风镐; 98; 1. 装载机; 86; 5. 挖掘机; 85; 5; 平地机; 85; 15. 结构施工; 振捣棒; 100; 1; 装 修 安 装; 升降机; 78; 1. 切割机; 88; 1. 吊车; 73; 15; 室内; 锯; 103; 1. 电钻; 100～115; 1. 电锯; 103; 1; 木工刨; 90～100; 1. 4、固体废物污染 根据项目设计资料，项目整体场地比华山大街路面低，为保证排水流畅，设计将场地整体填方至与进站道路平齐，需土方约2.6万m3，所需土方由周边工地的弃方优先调配。故施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾。 （1）施工人员生活垃圾 项目施工人员共20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工人员生活垃圾的产生量为10kg/d。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括施工过程中产生废砖块、废彩钢瓦、废砂石、废钢筋、废弃混凝土等，根据《建筑垃圾的产生及循环利用管理》及项目实际情况，建筑垃圾产生量约为10kg/m2，本项目新建建筑面积2570m2，则建筑垃圾产生量约为25.7t。 二、运营期 1、废气 项目运营期大气污染物包括锅炉废气、门站放散废气、壁挂炉废气、恶臭和食堂油烟。 （1）锅炉废气 本项目工艺装置加热热源采用2台350kw燃气热水锅炉，根据建设单位提供设计资料，单台锅炉耗气量为40Nm3/h，冬季2台锅炉同时运行，运行天数约155d，其他季节运行1台，运行天数约210d，每天运行10个小时，则天然气总消耗量为208000Nm3/a。 天然气燃烧产生的主要污染物为SO2、NOx、烟尘。根据天然气成分，硫化氢含量为5.77mg/Nm3，则燃烧废气中SO2产生量为0.0023t/a。烟尘浓度参考《中垦华山牧乳业有限公司年产30万吨乳制品加工基地建设项目》燃气锅炉的监测数据，该项目设有4t/h燃气热水锅炉，烟尘最大浓度为2.3mg/m3。烟气量和NOx根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中“4430工业锅炉”燃气锅炉的排污系数136259.17Nm3/万Nm3、18.71kg/万Nm3进行核算。 项目燃气锅炉安装低氮燃烧器，NOx排放量可减少70%，即排污系数为5.613kg/万Nm3，锅炉废气经不低于8m高排气筒（DA001、DA002）排放。项目锅炉废气污染物排放量见表5.2-2。 表5.2-2 燃气锅炉燃烧天然气污染物排放量 污染物; 产污系数; 产生量 (t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放标准(mg/m3). 烟气量; 136259.17Nm3/万Nm3; 2.83×106 Nm3/a; /; /; /; /; /; /. SO2; /; 0.0023; 0.00087; 0.80; 0.0023; 0.00087; 0.80; 20. NOx; 5.613kg/万Nm3; 0.12; 0.045; 41.19; 0.12; 0.045; 41.19; 50. 烟尘; /; 0.0065; 0.0025; 2.3; 0.0065; 0.0025; 2.3; 10. 注：速率和浓度为冬季运行期间的数据。. 根据上表可知，烟尘、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 （2）放散天然气 门站放散废气主要是更换过滤器滤芯、设备检修、系统超压时排放的天然气。 1）更换滤芯时排放的天然气 项目过滤器需定期更换滤芯，更换滤芯时需排出过滤器内的天然气。项目平均每年更换一次滤芯，更换滤芯时排放的天然气体积约5m3。过滤器自带放空功能，更换滤芯时将过滤器前后截断阀截断后即可放空天然气。 2）设备检修时排放的天然气 门站检修时将排放少量天然气，平均每年检修一次，每次检修时排放的天然气体积约为10-15m3。检修时关闭阀门，天然气通过放空管排放。 3）系统超压时排放的天然气 本项目输送的介质为干式天然气，全线采用密闭输送工艺且配套有较完善的自动控制装置，在门站正常工作的情况下，系统发生超压排放的频率较低，但特殊情况下可能由于上游输送压力波动，有可能导致调压计量设备短时超压，需要开启设备上的安全阀放散少量天然气卸压，保障设备安全。经类比调查，场站一年放散约2次，放散时间短，放散量较少，每次约5-10m3。 放散废气的排放量（以VOCS计）按天然气的最大放散量核算，天然气的最大放散量约40m3，根据设计资料，101.325KPa、20℃时天然气密度为0.7128kg/m3，进站天然气的平均温度为10℃，4.0MPa、10℃状态下天然气密度为29.13kg/m3，则VOCS的排放量为1.165t/a。 所有放散天然气均通过厂区北侧的放空管排放，放散管高度为12m，直径为300mm。 （3）壁挂炉废气 项目设置2台壁挂炉用于综合用房冬季供暖，根据建设单位提供设计资料，单台壁挂炉耗气量为3.6Nm3/h，供暖时间约120d，则天然气总消耗量为20736Nm3/a，燃烧产生的SO2、NOx、烟尘的排放量较小，废气经专用排烟道引至房顶排放。 （4）恶臭 本项目加臭剂为四氢噻吩，采用不锈钢材质的常压罐，容积为750L，加臭点设在进站总管上，加臭过程为全封闭，加臭量由计算机根据进站天然气流量自动控制，故项目恶臭的产生量极小，为无组织排放。 （5）油烟 本项目设有员工食堂，提供三餐，能源为天然气，设有1个基准灶头，为小型规模食堂，就餐人数为12人，食堂食用油消耗按30g/人·d计，总耗油量为0.13t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2.83%，则本项目食堂的油烟产生量约3.72kg/a。单个基准灶头风量按2000m3/h计，每天工作时间4小时，油烟产生浓度约为1.27mg/m3。 根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定，饮食业须配套油烟净化设施，确保油烟废气达标排放。本项目设置一套处理效率不低于60%的油烟净化器，经处理后油烟排放量为1.49kg/a，排放浓度为0.51mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。油烟处理达标后通过专用烟道引至房顶排放。 2、废水 项目废水主要是生活污水。锅炉排污水和软水制备产生的浓水为清净下水，排入市政雨水管网。 生活污水排放量为1.15m3/d（420.48m3/a），食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理，后经市政污水管网排入渭南西区污水处理厂，项目废水中各污染物产生及其排放情况见表5.2-3。 表5.2-3 项目废水产生和排放情况一览表 指标; 主要污染物. COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 生活污水（420.48m3/a）; 产生浓度(mg/L); 350; 160; 400; 25; 100. 产生量（t/a）; 0.147; 0.067; 0.168; 0.011; 0.042. 隔油池、化粪池去除率（%）; 15; 10; 35; 0; 50. 总排口; 排放浓度(mg/L); 297.5; 144; 260; 25; 50. 排放量（t/a）; 0.125; 0.061; 0.109; 0.011; 0.021. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; /; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准（mg/L）; /; /; /; 45; /. 经处理后项目废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 3、噪声 项目运营期主要噪声源为门站设备运行噪声以及天然气在放空时由于压力较大而产生的瞬时峰值噪声，噪声值最高可达110dB(A)左右。项目具体噪声源见表5.2-4。 表5.2-4 项目运营期主要噪声源 序号; 位置; 产噪设备; 数量; 声级dB(A)（单台）; 噪声特点. 1; 工艺 装置区; 多管干式除尘器; 3台; 65~70; 连续. 2; 水浴式换热器; 2台; 70~75; 连续. 3; 调压撬; 4台; 70~75; 连续. 4; 加臭撬; 1台; 70~75; 连续. 5; 锅炉间; 燃气锅炉; 2台; 80~85; 连续. 6; 发电机间; 备用发电机; 1台; 85~90; 间歇. 7; 放空区; 放空系统; 1台; 100～110; 瞬时强噪声. 4、固体废物 项目运营期固体废物主要为生活垃圾、废油脂、滤芯、废渣和排污池废液。 （1）生活垃圾 生活垃圾产污系数以0.5kg/人·d计算，项目定员为12人，则项目运营期生活垃圾产生量为2.19t/a。 （2）废油脂 项目食堂废水采用油水分离器进行隔油处理，油水分离器会分离出废油脂，产生量约为0.02t/a。 （3）滤芯、废渣 项目多管干式除尘器需定期更换滤芯，平均每年更换一次滤芯，滤芯主要成分为纤维材料，根据建设单位提供资料，更换过滤器产生的滤芯和废渣的量约为20kg/a，主要成分为含油液滴、铁锈、粉尘等杂质，属于危险固废，根据《国家危险废物名录》，废物类别为HW49，代码为900-041-49。 （4）废液 根据项目设计资料，项目多管干式除尘器和各汇管均设有排污阀，为了门站各装置设备更好的运行，需定期排污，经除尘器过滤的含油液滴、冷凝水和各汇管因燃气温度变化而产生的冷凝水均排至排污池，废液的产生量约为0.5t/a，因废液中含矿物油，故属于危险废物，根据《国家危险废物名录》，废物类别为HW08，代码为900-249-08。

项目主要污染物产生及预计排放情况

类型

| 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 放空管 | VOCS | 1.165t/a | 1.165t/a |
|  | 燃气锅炉 | SO2 | 0.8mg/m3，0.0023t/a | 0.8mg/m3，0.0023t/a |
|  |  | NOx | 41.19mg/m3，0.12t/a | 41.19mg/m3，0.12t/a |
|  |  | 烟尘 | 2.3mg/m3，0.0065t/a | 2.3mg/m3，0.0065t/a |
|  | 壁挂炉 | SO2、NOx、烟尘 | 少量 | 少量 |
|  | 加臭撬 | 恶臭 | 极少 | 极少 |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.27mg/m3，3.72kg/a | 0.51mg/m3，1.49kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 350mg/L，0.147t/a | 297.5mg/L，0.125t/a |
|  |  | BOD5 | 160mg/L，0.067t/a | 144mg/L，0.061t/a |
|  |  | SS | 400mg/L，0.168t/a | 260mg/L，0.109t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.011t/a | 25mg/L，0.011t/a |
|  |  | 动植物油 | 100mg/L，0.042t/a | 50mg/L，0.021t/a |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 2.19t/a | 2.19t/a |
|  | 废油脂 |  | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  | 滤芯、废渣 |  | 20kg/a | 20kg/a |
|  | 废液 |  | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 噪声 | 运营期主要噪声源为门站设备运行噪声以及天然气在放空时由于压力较大而产生的瞬时峰值噪声，噪声值最高可达110dB(A)左右。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目施工期开挖会对场地范围内地表造成扰动，破坏土壤结构、降低土壤肥力，损坏地表植被，遇不良天气易造成局地水土流失。项目施工期短，工程量小，生态影响较小，项目进行一定面积的绿化，可有效减缓生态环境影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

7.1施工期影响分析 一、大气环境影响分析 1、施工场地扬尘影响分析 项目施工期间，基坑开挖、基础砌筑等过程会破坏原有地表结构形成裸露地表，建筑材料砂石等装卸、堆放、转运等均会造成地面扬尘污染环境；其扬尘量的大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切。本项目扬尘影响时段主要集中在土方工程施工阶段，随着土方施工活动的结束，其扬尘产生源强将得到大幅度削减。 主要污染源及其环境影响分析如下： （1）裸露地面扬尘 主要出现在地基处理、开挖土方阶段。项目施工期间平整场地、基坑挖填土等施工会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘天然来源，在进行施工时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，会对周围环境空气质量造成一定的影响。 （2）粗放式施工造成的建筑扬尘 施工场地建筑物料堆放及运输车辆抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工中如若进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水抑尘，以及对出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。在严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施后，可进一步减缓施工扬尘对周围环境的影响。 （3）道路扬尘 物料运输过程车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘，如不及时采取路面硬化、道路洒水等措施，则会在施工物料、土方运输过程造成路面沉积颗粒物的反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程中，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，路面不同清洁程度、不同行驶速度下扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量见表7.1-1。 表7.1-1 不同车速和地面清洁程度汽车扬尘 单位：kg/辆·km 路表粉尘量 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1.0 (kg/m2). 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 根据上表，在同样路面清洁程度条件下，车速越快扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此，对出入工地车辆必须加强管理，进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁，是减少和防止汽车扬尘的有效手段。在采取及时清扫和适时洒水抑尘等防扬尘措施的情况下，对周围环境空气质量影响较小。 为了最大限度地减小施工扬尘对环境的影响，根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》、《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》、《渭南市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》（2018-2020年），坚持“点、线、面”联动，整治城市面源污染”等要求，以细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）作为防治重点。为了避免施工扬尘对评价范围内大气环境造成污染，环评要求建设单位在施工期间采取以下防尘措施： ①施工工地周围应当设置高度不小于1.8m的硬质材料围挡，安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关主管部门联网。 ②开挖、施工过程中，应洒水使作业面保持一定湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，采取洒水抑尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水。 ③散装水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意堆放，应设置专门堆场，且堆场四周应有围挡结构。 ④对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工。 ⑤运输建筑材料和设备的车辆严禁超载，运输颗粒物料沙土、水泥、土方车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 ⑥施工场地出入口，要配备专门清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地；同时，对施工点、道路周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。 ⑦建筑工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业。 由于本项目工程量较小，施工期较短，采取以上降尘措施后施工扬尘能够满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中的施工场界扬尘排放限值，对周围环境空气产生的影响较小。 2、施工机械及运输车辆排放尾气 施工机械及运输车辆排放尾气主要污染物为CO、THC、NOx等，间断排放，项目在加强施工车辆运行管理与维护保养下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境空气影响小。对此，评价要求对项目施工过程中的非道路移动机械用柴油机废气排放，必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中有关规定及排放限值要求，减少汽车尾气的排放。 二、水环境影响分析 施工期废水主要包括生产废水和施工人员生活污水。本项目场地内设旱厕，施工人员不在项目区食宿，施工人员的生活污水排放量为0.32m3/d，盥洗水用于场地洒水抑尘，旱厕定期清掏，不外排。 项目施工期生产废水产生量小，主要污染物为SS，生产废水经临时沉淀池沉淀后全部回用，用于施工场地洒水抑尘，对外环境产生的影响较小。 三、噪声影响分析 1、施工机械噪声影响 建设过程各施工阶段主要噪声源声级大小均不一样，其噪声值也不一样，类比调查，施工噪声对外声环境影响时段主要集中在土石方和结构施工阶段，各施工阶段主要设备及噪声级见表7.1-2。 表7.1-2 不同施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 施工阶段; 设备名称; 声级dB(A); 距离声源距离(m); 评价标准dB(A); 最大超标距离(m). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方 施工阶段; 推土机; 90; 5; 70; 55; 10; 57. 挖掘机; 85; 5; 70; 55; 6; 32. 翻斗机; 87; 3; 70; 55; 8; 44. 装载机; 86; 5; 70; 55; 7; 36. 基础施工 阶段; 工程钻机; 63; 15; 70; 55; 1; 3. 风镐; 98; 1; 70; 55; 26; 142. 平地机; 85; 15; 70; 55; 6; 32. 吊车; 73; 15; 70; 55; 2; 8. 结构施工 阶段; 吊车; 73; 15; 70; 55; 22; 120. 振捣棒; 100; 1; 70; 55; 35; 178. 电锯; 103; 1; 70; 55; 50; 252. 装修阶 阶段; 升降机; 78; 1; 70; 55; 3; 15. 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45. 锯; 103; 1; 70; 55; 50; 252. 电钻; 105; 1; 70; 55; 56; 315. 木工刨; 95; 1; 70; 55; 18; 100. 施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。施工噪声昼间超标范围主要出现在距施工机械56m的范围内，夜间超标范围出现在距施工场地315m的范围内。项目周边最近的敏感目标为麻李村，距项目地194m，项目施工期夜间对敏感目标有一定影响，施工作业伴随施工期结束其影响也将消失。 2、施工运输车辆噪声影响 施工期间，随着项目运输建筑物料车辆的增多，势必将增加运输道路的车流量及沿线交通噪声污染。类比监测，该类运输车辆噪声级一般在75～85dB(A)，属间断运行，由于项目运输量有限，加上禁止车辆夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短时的，一般不会对沿线居民生活造成大的影响。 3、施工期噪声污染防治措施 为有效减小施工噪声对环境的影响，保证施工噪声符合国家相关标准，评价要求施工期采用以下噪声防治措施： ⑴ 合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 ① 选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，要求采用混凝土灌注桩或静压桩等低噪音新工艺； ② 要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、沙石等汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。 ⑵ 严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。不合理施工作业是产生人为噪声主要原因，如钢筋材料装卸及其安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶和鸣笛等。 ⑶ 采取有效隔音、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定施工机械，如切割机、电锯等，应将其设在专门工棚内，同时选用低噪声设备，采取必要的吸声、隔声降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放；同时做好劳动保护工作，为强噪声源周围的施工机械操作人员配备耳塞或耳罩等必要的劳动防护用品。 ⑷ 强化项目施工期间环境管理，提高施工机械化程度，缩短施工工期。严格控制施工车辆运行时段，避免进出场地造成道路堵塞；要对车辆限速行驶、禁鸣喇叭，减少交通噪声对沿途敏感点的影响。此外，夜间应尽量避免大量施工车辆运行，以保证道路两侧居民的休息环境。 ⑸ 合理安排工期，严格控制施工时间。 根据不同季节合理安排工期，禁止夜间22：00～06：00施工作业，避免扰民。确因特殊需要必须连续作业的，必须向有关主管部门申请夜间施工证明，且应提前公告附近居民。 由于施工期噪声对环境的影响是暂时的，且不会产生积累，随着施工期的结束，影响也随之消除。 四、固体废物影响分析 施工期产生的固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾和废弃的建筑垃圾等。 施工期生活垃圾产生量为1.8t，由垃圾桶集中收集，定期由当地的环卫部门清运。 - 建筑垃圾产生量约为25.7t，主要为建设过程中的废弃建筑材料，对于建筑垃圾中可回收利用的部分应尽量综合利用，不可回收利用部分应运送至指定的建筑垃圾填埋场处置。 采取以上措施后，施工期固体废弃物对周围环境的影响较小。 7.2运营期环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、燃气锅炉废气 本项目工艺装置加热热源采用2台350kw燃气热水锅炉，气源为本项目输送的天然气。燃气锅炉安装低氮燃烧器，NOx排放量可减少70%，根据工程分析，锅炉废气中的SO2、NOx、烟尘排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求，燃气锅炉烟囱不低于8m，故项目锅炉设置的排气筒高度为8m，锅炉废气经8m高排气筒（DA001、DA002）排放。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测。估算模型参数、污染源源强参数、预测结果见下表。 表7.2-1 污染源源强参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 流速（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y. 1; DA001; 54; -30; 8; 370; 0.15; 17.1; 50; 8760; 正常; SO2; 0.000435. NOX; 0.0225. 2; DA002; 54; -33; 370. PM10; 0.00125. 表7.2-2 估算模型参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 91.21万人. 最高环境温度/℃; 42.2. 最低环境温度/℃; -15.8. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/˚; /. 表7.2-3 项目有组织废气排放估算结果一览表 最大落地距离（m）; SO2; NOx; PM10. 预测质量浓度（µg/m3）; 浓度占标率（%）; 预测质量浓度（µg/m3）; 浓度占标率（%）; 预测质量浓度（µg/m3）; 浓度占标率（%）. 35; 0.016401; 0.00; 0.84834; 0.34; 0.04713; 0.01. 经预测，锅炉废气SO2最大落地点浓度为0.016401µg/m3，占标率0.00%；NOx最大落地点浓度为0.84834µg/m3，占标率0.34%，PM10最大落地点浓度为0.04713µg/m3，占标率0.01%，最大落地浓度距离为35m，对区域环境空气质量的影响较小。 2、放散废气 放散废气主要是更换过滤器滤芯、设备检修、系统超压时排放的天然气。项目放空天然气主要污染成分为甲烷，以VOCS计，放散天然气均通过厂区北侧的放空管排放，放散管高度为12m，直径为300mm。根据工程分析，VOCS的排放量为1.165t/a。污染源源强参数、预测结果见下表。 表7.2-4 项目无组织废气污染源参数 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 与正北向夹角/°; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率（t/a）. X; Y; VOCS. 1; 放散废气; 35; 21; 370; 52; 40; 12; 3.5; 8760; 正常; 1.165. 表7.2-5 项目运营期无组织废气预测结果 编号; 污染源名称; 污染物; 最大落地浓度距离m; 预测最大 浓度μg/m3; 最大浓度占标率%. 1; 放散废气; VOCS; 32; 74.84; 1.50. 由上表可知，项目放散废气的最大落地浓度出现在下风向32m，占标率为2.91%，最大落地浓度为74.84μg/m3，因此项目放散废气排放对环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018），最大地面浓度占标率大于1%，小于10%，故评价等级为二级。 3、壁挂炉废气 项目设置2台36kW燃气壁挂炉用于综合用房冬季供暖，供暖时间约120d，天然气总消耗量为20736Nm3/a，气源为本项目输送的天然气。壁挂炉用气量较小，天然气燃烧产生的SO2、NOx、烟尘的排放量较小，废气经烟囱引至房顶排放。 4、恶臭 项目加臭剂为四氢噻吩，加臭点设在进站总管上，加臭过程为全封闭，故项目恶臭的产生量极小，为无组织排放，项目场地开阔，易于扩散，恶臭气体对周围大气环境影响极小。 5、油烟 项目设有员工食堂，提供三餐，能源为天然气，设有1个基准灶头，为小型规模食堂，灶头设置一套处理效率不低于60%的油烟净化器，经处理后油烟排放量为1.49kg/a，排放浓度为0.51mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求，油烟经专用烟道引至房顶排放，项目油烟对环境影响较小。 6、污染物排放量核算 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）中二级评价要求，评价结果应包括污染物排放量核算表。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目有组织废气排放口属于一般排放口，无主要排放口，本次厂区污染物排放量核算见下表。 ①有组织排放量核算 表7.2-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001、DA002; 颗粒物; 2300; 0.0025; 0.0065. SO2; 800; 0.00087; 0.0023. NOX; 41190; 0.045; 0.12. ②无组织排放量核算 表7.2-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/（ug/m3）. 1; DA003; 工艺装置区; VOCS; 放空管; 《大气污染物综合排放标准详解》; 5000; 1.165. 表7.2-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 颗粒物; 0.0065. 2; SO2; 0.0023. 3; NOX; 0.12. 4; VOCS; 1.165. 二、水污染影响分析 项目锅炉排污水和软水制备产生的浓水为清净下水，排入市政雨水管网。废水主要是员工日常生活产生的生活污水。项目废水经化粪池处理后排入渭南西区污水处理厂，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价等级为三级B，不进行水环境影响预测。 生活污水排放量为1.15m3/d（420.48m3/a），食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起进入化粪池，处理达标后排入渭南西区污水处理厂。根据工程分析，处理后的废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 渭南西区污水处理厂位于渭南国家高新技术产业开发区新盛路西段，占地约28亩，服务面积47.29平方公里。一期设计处理能力为3.0万m³/d，工艺采用CASS水处理工艺，2009年12月建设二期处理能力为3.0万m³/d，工艺采用A2/O工艺处理，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》及中一级A标准，2015年12月开始运营。目前渭南西区污水处理厂日处理能力为6万m³/d，剩余处理能力为1.06万m³/d，项目废水量较小，水质简单，项目排水量不会对渭南西区污水处理厂产生水质水量冲击。根据项目现场踏勘和建设单位提供的设计资料，华山大街北侧铺设有市政污水管道，华山大街属于渭南西区污水处理厂的收水范围，项目废水经化粪池处理达标后可通过华山大街的污水管道排入渭南西区污水处理厂，因此，废水依托渭南西区污水处理厂处理是可行的。 三、噪声影响分析 1、噪声源 项目运营期主要噪声源为门站设备运行噪声以及天然气在放空时由于压力较大而产生的瞬时峰值噪声。项目主要噪声源及治理措施见表7.2-9。 表7.2-9 主要噪声源及治理措施一览表 序号; 位置; 产噪设备; 数量; 单台声级dB(A); 降噪措施; 声级dB(A) （降噪后）; 噪声 特点. 1; 工艺 装置区; 多管干式除尘器; 3台; 65~70; 选用低噪声设备，安装基础减振设施，管道采用柔性连接; 60; 连续. 2; 水浴式换热器; 2台; 70~75; 65; 连续. 3; 调压撬; 4台; 70~75; 65; 连续. 4; 加臭撬; 1台; 70~75; 65; 连续. 5; 锅炉间; 燃气锅炉; 2台; 80~85; 设备置于室内，选用低噪声设备，安装基础减振设施; 60; 连续. 6; 发电机间; 备用发电机; 1台; 85~90; 65; 间歇. 7; 放空区; 放空系统; 1台; 100～110; /; 110; 瞬时强噪声. 2、预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： 室内声源：根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 式中：Lp(r)---距离噪声源r处的声压级，dB（A）； Lp0---距离声源中心r0处的声压级，dB（A）； TL---墙壁隔声量，本项目取15dB（A）； a---车间系数，本项目取0.15； r---参考位置距噪声源的距离，m； r0---（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 室外声源： 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB（A）； －参考位置处的声压级，dB（A）； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB（A）。本项目预测忽略。 合成声压级： Lpm=10lg[i=1n100.1Lpmi] 式中：Lpm—n个噪声源在第m个预测点产生的总声压级，dB（A）； Lpmi—第i个噪声源在第m个预测点产生的声压级，dB（A）。 3、预测结果及分析 采用上述噪声预测模式对门站厂界及评价范围内敏感点噪声分别进行预测，预测结果见表7.2-10。 表7.2-10 项目噪声影响预测结果（单位：dB(A)） 预测点位; 昼间; 夜间. 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 东厂界; /; 45.3; /; 60; /; 45.3; /; 50. 南厂界; /; 44.7; /; 70; /; 44.7; /; 55. 西北厂界; /; 44.2; /; 60; /; 44.2; /; 50. 麻李村; 51; 25.8; 51.0; 60; 42; 25.8; 42.1; 50. 从预测结果可知，项目南厂界昼、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东厂界和西北厂界昼、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，麻李村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，项目运行噪声对周围环境影响较小。 4、放空管噪声影响评价 项目检修及超压异常排放的天然气放空瞬时噪声可达100-110dB(A)。距离最近的村庄位于项目北侧194m处。非正常工况和事故时排放的噪声为瞬时噪声，按照瞬时噪声标准限值提高15dB(A)考虑，则放空管外56m即可昼间达标，177m处噪声值夜间可达标，短暂的噪声对周围村民影响较小。评价建议发生非正常工况和事故排气时，及时通知近距离敏感村庄，取得人们的谅解，由于影响短暂，影响范围、影响程度均不大，因此非正常工况和事故噪声可以接受。 四、固废影响分析 项目运营期固体废物主要为生活垃圾、废油脂、滤芯、废渣和排污池废液。 生活垃圾由垃圾桶分类收集，交由环卫部门清运处理；食堂废油脂交由回收单位处理；过滤器定期更换产生的滤芯、废渣和和排污池废液属于危险废物，交由危废资质单位处置。 表7.2-11 项目一般固废汇总表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮、纸屑等; 生活垃圾; 2.19; 分类收集交由环卫部门清运. 2; 废油脂; 食堂; 半固态; 动植物油; 一般固废; 0.02; 回收单位处理. 表7.2-12 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 污染防治措施; 处置措施. 1; 滤芯、废渣; HW49; 900-041-49; 0.02; 除尘器; 固态; 矿物油、纤维材料、铁锈; 危废暂存箱存放; 资质单位处置. 2; 废液; HW08; 900-249-08; 0.5; 除尘器、汇管; 液态; 矿物油; 排污池暂存; 资质单位处置. 项目滤芯、废渣的产生量较少（＜300kg/a），根据《危险废物贮存污染控制标准》要求，项目需设置一个危废暂存箱，对门站产生的危险废物滤芯、废渣收集并贮存，危废贮存需满足以下要求： （1）衬里放在一个基础或底座上，要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，危险废物的盛装容器严格执行国家标准； （2）危险废物要防风、防雨、防晒； （3）贮存容器均具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，贮存容器保证完好无损并具有明显标志； （4）危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志---固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志； （5）排污池参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001），设置重点防渗区，池底和池壁均铺设防渗材料，渗透系数不大于1×10-10cm/s；排污池设置池顶密封盖，禁止雨水流入池内。 危险废物暂存的管理要求如下： （1）危险废物的储存必须做好废物情况的台账记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称，并定期对储存情况进行检查； （2）按《危险废物转移联单管理办法》要求，填写危险废物转移联单，加盖公章并存档； （3）定期对危险废物包装容器及暂存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； （4）设有专人专职对产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。 因此，项目运营期固废均能够得到妥善处置，不会对环境产生明显不利影响。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目为IV类项目；可不开展地下水环境影响评价工作。 为降低对地下水环境的影响，环评要求项目设置地下水防渗分区，分区如下： （1）重点防渗区 项目化粪池、排污池、排污管道和四氢噻吩储罐区设为重点防渗区，铺设至少2mm厚的高密度聚乙烯或者其他人工防渗材料，防渗系数≤10-10cm/s。 （2）一般防渗区 项目除重点防渗区外的工艺装置区、放空区、库房和辅助用房设为一般防渗区，防渗系数≤10-7cm/s。 （3）简单防渗区 项目综合用房、门卫室设为简单防渗区，对地面进行一般硬化。 采取上述措施后项目对地下水环境影响较小。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)，本项目对于土壤环境属于污染影响型项目；对照附录A“土壤环境影响评价项目分类”，本项目为IV类项目；可不开展土壤环境影响评价工作。 项目化粪池、排污池、排污管道和四氢噻吩储罐区为重点防渗区，铺设防渗材料后防渗系数≤10-10cm/s，项目对土壤环境影响较小。 七、环境风险影响分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设期和运行期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中判定方法，本项目环境风险因子为天然气（主要成分为甲烷）、四氢噻吩。 1、评价依据 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式如下 Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn 式中： q1、q2…qn — 每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2…Qn — 每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 本项目不涉及天然气的生产和储存，根据设计资料，项目场地管道中天然气的最大存在量约为1.5t，远小于其临界量，项目风险物质存在量与临界量见下表。 表7.2-13 风险物质存在量与临界量一览表 危险源单元; 危险物质; 性质; 临界量（t）; 最大存在量（t）; Q. 工艺装置区; 甲烷; 易燃气体; 10; 1.5; 0.15. 四氢噻吩储罐（750L）; 四氢噻吩; 易燃液体; 50; 0.75; 0.015. 合计; 0.165. ### 根据上表，Q<1，故本项目环境风险潜势为I。 （2）环境风险评价工作等级判定 根据导则，本项目环境风险评价工作等级判定如下： 表7.2-14 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A. 本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 2、环境风险识别 本项目涉及危险化学品为天然气和四氢噻吩，其理化性质及危险特性见表7.2-15、7.2-16。 表7.2-15 甲烷理化性质及危险特性表 标识; 中文名：甲烷; 英文名：natural gas. 分子式：CH4; 分子量：16. 危规号：21007; UN编号：1971; CAS号：74-82-8. 理化性质; 外观与形状：无色无臭易燃易爆气体; 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚. 熔点(℃)：-182; 沸点(℃)：-161.49. 相对密度：(水=1)0.45（液化）; 相对密度：(空气=1)0.55. 饱和蒸汽压(kPa)53.32（-168.8℃）; 禁忌物：强氧化剂、卤素. 临界压力(MPa)：4.59; 临界温度(℃)：-82.3. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 危险特性; 危险性类别：第2.1类易燃气体; 燃烧性：易燃. 引燃温度(℃)：482～632; 闪点(℃)：-188. 爆炸下限(%)：4.145; 爆炸上限(%)：14.555. 最小点火能(MJ)：0.28; 最大爆炸压力(kPa)：680. 燃烧热(MJ/mol)：889.5; 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、水. 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星、高热有燃烧爆炸危险. 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. 灭火剂： 泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉。. 健康危害; 侵入途径：吸入。. 健康危害：当空气中浓度过高时，使空气中氧气含量明显降低，使人窒息。皮肤接触液化甲烷可致冻伤. 急性中毒：当空气中浓度达到20～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加快，共济失调。若不及时脱离，可至窒息死亡。. 工作场所最高允许浓度：未制定；前苏联MAC 300 mg/m3. 急救; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并立即隔离，严格限制出入。切断火源，戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至空旷地方，或装设适当喷头烧掉。也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风，漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 储运; 储运于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏天要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验收日期，先进仓的先发用。平时要注意检查容器是否有泄漏现象。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。. 表7.2-16 四氢噻吩理化性质及危险特性表 标识; 中文名：四氢噻吩. 分子式：C4H8S; 分子量：88.17. 理 化 性 质; 外观与性状; 无色液体. 熔点（℃）; -96.2; 相对密度 (水=1); 1.00; 相对密度 (空气=1); /. 沸点（℃）; 119; 饱和蒸气压（kPa）; /. 溶解性; 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮. 毒 性 及 健 康 危 害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; LC50：27000mg/m3，2 小时（小鼠吸入）. 健康危害; 本品具有麻醉作用。小鼠吸入中毒时，出现运动性兴奋、共济失调、麻醉，最后死亡。慢性中毒实验中，小鼠表现为行为异常、体重增长停顿及肝功能改变。对皮肤有弱刺激性。. 急救方法; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; /. 闪点(℃); 12.8; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度(℃); /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 本品易燃；对水体可造成污染. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。. 灭火方法; 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。. ### 3、环境风险分析 （1）四氢噻吩储罐泄漏影响分析 项目加臭过程全封闭，加臭撬配套一个750L的四氢噻吩储罐，四氢噻吩属于易燃液体，而且属于异味物质。储罐发生破损将导致四氢噻吩泄漏，泄漏的四氢噻吩会对周边大气环境造成一定的异味影响，同时下渗会造成地下水、土壤污染。四氢噻吩遇明火引发的火灾、爆炸事故会造成次生污染物CO、SO2的排放，对大气环境造成不利影响。项目四氢噻吩储罐区为重点防渗区，铺设防渗材料，并设置托盘等截留装置，可有效防止泄漏事故对大气、地下水和土壤环境的影响，同时建设单位在日常运行中，必须加强对四氢噻吩储罐及其输送管线的维护和管理，防止泄漏事故发生。 （2）天然气泄漏影响分析 天然气管道焊口缺陷、生产设备和各阀门的破损等均会引起天然气的泄漏事故，天然气为易燃气体，与空气能形成爆炸性混合物，容易发生火灾爆炸，造成次生污染物烟尘、CO、SO2的排放，对大气环境造成不利影响。 4、环境风险防范措施 为降低环境风险事故的发生，环评要求建设单位采取以下环境风险防范措施： （1）站址设计和防火间距满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）的要求。 （2）项目工艺装置区、锅炉间、发电机间、厨房和壁挂炉间均设置可燃气体探测器和可燃气体报警控制器。 （3）进站管设置1个气液联动的紧急切断阀，出站管上设置1个电动球阀，若发生事故，关闭阀门可切断门站与上下游管道的联系，同时进出站放空管线上的放空阀手动打开，放空站内天然气。 （4）进、出站管、各设备及设备间的管道均设手动放空阀，采用双阀，前端为球阀，后端为具有节流截止功能的放空阀，共有15个节流截止的放空阀，当来气压力超过设定值或者事故时放散，保证系统不在超压或事故状态下运行。 （5）调压设备设置独立的安全切断阀，设备出现故障或超压状态时可通过安全切断阀自动切断气源，以保证下游管道和设备的安全。 （6）在工艺装置入口区设置人体静电释放仪，防止工作人员带静电操作，管道首末端、分支处及跨接处均作可靠接地，设备每台至少设两处接地。 （7）电气设备的选型均为放爆型，工艺装置区及道路照明均采用防爆型灯具，生产辅助区道路照明采用防水型路灯。 （8）项目工艺装置区、综合用房和辅助用房均设置多具移动式干粉灭火器，以便及时快速灭火。 （9）站内禁止使用手机、塑料桶等易产生静电的物品，站内设置严禁烟火的警示。 （10）加臭点设在进站总管上，加臭过程为全封闭，罐区设置防渗层，并配套托盘、堵漏装置、活性炭或其他惰性吸附材料，一旦发生泄漏，可立马进行封堵，并对泄漏的四氢噻吩进行吸附，防止加重污染。 （11）建立健全各项规章制度，如岗位安全操作规程、防火责任制、岗位责任制、日常和定期检修制度等，操作人员应持证上岗，按规定穿戴劳保用品，定期进行安全培训。 5、突发环境风险事件应急预案 制定突发环境风险事件应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系；制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；明确职责，并落实到单位和有关人员；制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划；对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 6、分析结论 项目涉及的风险物质是天然气和四氢噻吩，站内的最大存在量均较小，环境风险潜势为I，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求建设单位制定相应的应急预案。建设单位在落实各项风险防范措施情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响较小。项目环境风险属可接受水平。 表7.2-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 渭南市天然气有限公司西环线天然气门站项目. 建设地点; （陕西）省; （渭南）市; （高新）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 109.391352; 纬度; 34.484597. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：天然气、四氢噻吩； 分布：天然气门站设备和管道、四氢噻吩储罐. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 四氢噻吩泄漏会对大气环境造成一定的异味影响，泄漏的四氢噻吩下渗会造成地下水、土壤污染。四氢噻吩遇明火引发的火灾、爆炸事故会造成次生污染物CO、SO2的排放，对大气环境造成不利影响。 天然气管道焊口缺陷、生产设备和各阀门的破损等均会引起天然气的泄漏事故，天然气为易燃气体，与空气能形成爆炸性混合物，容易发生火灾爆炸，造成次生污染物烟尘、CO、SO2的排放，对大气环境造成不利影响。. 风险防范措施要求; （1）站址设计和防火间距满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）的要求。 （2）项目工艺装置区、锅炉间、发电机间、厨房和壁挂炉间均设置可燃气体探测器和可燃气体报警控制器。 （3）进站管设置1个气液联动的紧急切断阀，出站管上设置1个电动球阀，若发生事故，关闭阀门可切断门站与上下游管道的联系，同时进出站放空管线上的放空阀手动打开，放空站内天然气。 （4）进、出站管、各设备及设备间的管道均设手动放空阀，采用双阀，前端为球阀，后端为具有节流截止功能的放空阀，共有15个节流截止的放空阀，当来气压力超过设定值或者事故时放散，保证系统不在超压或事故状态下运行。 （5）调压设备设置独立的安全切断阀，设备出现故障或超压状态时可通过安全切断阀自动切断气源，以保证下游管道和设备的安全。 （6）在工艺装置入口区设置本安型人体静电释放仪，防止工作人员带静电操作，管道首末端、分支处及跨接处均作可靠接地，设备每台至少设两处接地。 （7）电气设备的选型均为放爆型，工艺装置区及道路照明均采用防爆型灯具，生产辅助区道路照明采用防水型路灯。 （8）项目工艺装置区、综合用房和辅助用房均设置多具移动式干粉灭火器，以便及时快速灭火。 （9）站内禁止使用手机、塑料桶等易产生静电的物品，站内设置严禁烟火的警示。 （10）加臭点设在进站总管上，加臭过程为全封闭，罐区设置防渗层，并配套托盘、堵漏装置、活性炭或其他惰性吸附材料，一旦发生泄漏，可立马进行封堵，并对泄漏的四氢噻吩进行吸附，防止加重污染。 （11）建立健全各项规章制度，如岗位安全操作规程、防火责任制、岗位责任制、日常和定期检修制度等，操作人员持证上岗，按规定穿戴劳保用品，定期进行安全培训。. 7.3环境管理与监测 1、营运期管理机构的设置 项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，设立环境管理部门，配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作。同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 2、管理机构的职能 （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高本项目职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 （2）制定并实施本项目环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 （3）掌握本项目内部污染物排放状况，编制项目内部环境状况报告。 （4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 （5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”。 （6）组织环境监测，检查厂区环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 （7）调查处理场区污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 3、环境监测计划 建设单位日常环境监测工作委托相关有资质单位定期监测，测试环保设备、设施的运行及污染物排放情况。本项目主要对废气、废水及厂界噪声进行监测，拟定监测计划见下表： 表7.3-1 运营期污染源监测计划表 污染源; 监测项目; 监测点; 点位 数量; 监测频率; 标准. 废气; 颗粒物、SO2、NOX; 锅炉排气筒 排放口; 2个; 每年1次; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 总烃、臭气浓度; 上风向1个点位、下风向3个点位; 4个; 每年1次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《大气污染物综合排放标准详解》中总烃的标准限值. 废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 废水排放口; 1个; 每年1次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准. 噪声; Leq(A); 厂界四周; 3个; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 4、污染物排放清单 表7.3-2 项目污染物排放清单 污染物种类; 污染物 名称; 防治措施; 排放浓度; 排放量; 排放标准. 废气; 锅炉废气; 颗粒物; 低氮燃烧器; 2.3mg/m3; 0.0065t/a; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. SO2; 0.8mg/m3; 0.0023t/a. NOX; 41.49mg/m3; 0.12t/a. 放散废气; VOCS; 放空管; /; 1.165t/a; 《大气污染物综合排放标准详解》. 壁挂炉废气; SO2、NOx、烟尘; 排烟道; /; 少量; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 恶臭; 臭气浓度; /; /; 极少; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 油烟废气; 油烟; 油烟净化器排烟道; 0.51mg/m3; 1.49kg/a; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模标准. 废水; 生活污水; COD; 油水分离器、化粪池; 297mg/L; 0.125t/a; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. BOD5; 144mg/L; 0.061t/a. SS; 260mg/L; 0.109t/a. NH3-N; 25mg/L; 0.011t/a. 动植物油; 50mg/L; 0.021t/a. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 分类收集交由环卫部门处理; /; 2.19t/a; 处置率100%. 危险废物; 滤芯、废渣; 交由危废资质单位处置; /; 0.02t/a. 废液; /; 0.5t/a. 一般固废; 废油脂; 交由回收单位处置; /; 0.02t/a. 噪声; 噪声; 设备、放空噪声; 低噪声设备、基础减振、墙体隔声; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类、4类标准. 7.4环保投资 项目总投资2866.55万元，其中环保投资为19.5万元，占总投资的0.68%。建设单位应保证环保投资及时到位，做到项目污染防治措施和项目建设同时进行。本项目环保投资见表7.4-1。 表7.4-1 环保投资估算表 污染种类; 污染物; 环保措施; 数量; 投资额（万元）. 废气; 锅炉废气; 低氮燃烧器+8m高排气筒; 2套; 6. 放散废气; 放空管; 1座; 计入工程投资. 壁挂炉废气; 排烟道; 2套; 0.1. 油烟; 处理效率60%的油烟净化器、排烟道; 1套; 1. 废水; 生活污水; 油水分离器、化粪池; 1套; 2. 固废; 生活垃圾; 收集容器，交环卫部门处置; 若干; 0.1. 滤芯、废渣; 危废暂存箱，交危废资质单位处置; 1个; 0.2. 废液; 防渗排污池，交危废资质单位处置; 1座; 2. 废油脂; 收集容器，交回收单位处置; 1个; 0.1. 噪声; 噪声; 采用低噪声设备、基础减振、墙体隔声; /; 2. 风险; 放空阀、安全阀、报警器、消防器材等; /; 计入工程投资. 托盘、堵漏装置; 1套; 1. 绿化; 3070m2; 5. 合计; 19.5. 7.5竣工验收清单 项目环保设施验收清单见表7.5-1。 表7.5-1 竣工验收清单一览表 类别; 污染因子; 污染防治设施或措施; 数量/规模; 标准. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 油水分离器、化粪池; 1套; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 废气; 锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器+8m高排气筒; 2套; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 壁挂炉废气; SO2、NOx、烟尘; 排烟道; 2套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 放散废气; VOCS; 放空管; 1座; 《大气污染物综合排放标准详解》. 恶臭; 臭气浓度; /; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 油烟; 油烟; 处理效率60%的油烟净化器、排烟道; 1套; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）. 噪声; 设备、放空噪声; 选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 固体废物; 生活垃圾; 分类收集交环卫部门处置; /; 处置率100%. 废液; 交由危废资质单位处置; /. 滤芯、废渣; 交由危废资质单位处置; /. 废油脂; 交由回收单位处理; /. 风险; 托盘等风险措施; /; 不发生环境风险事故.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 锅炉废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧器+8m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  | 放散废气 | VOCS | 放空管 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
|  | 壁挂炉废气 | SO2、NOx、烟尘 | 排烟道 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 恶臭 | 臭气浓度 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器、排烟道 | 《饮食业油烟标准排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 油水分离器、化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 分类收集交由环卫部门处理 | 处置率100% |
|  | 除尘器 | 滤芯、废渣 | 交由危废资质单位处置 |  |
|  | 除尘器、汇管 | 废液 |  |  |
|  | 食堂 | 废油脂 | 交由回收单位处置 |  |
| 噪声 | 项目采用低噪声设备，经减振、隔声及距离衰减等降噪措施处理后，对环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于渭南市西环路以西，华山大街以北，站内绿化面积为3070m2，可有效缓解项目建设对生态环境的不利影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

9.1结论： 1、项目概况 渭南市天然气有限公司西环线天然气门站项目位于渭南市西环路以西，华山大街以北，占地面积为13009.32m2（约19.51亩），主要功能为城市天然气门站和天然气设备管材仓库（预留位置），门站设计供气能力为10万Nm3/h，项目分为生活辅助区、生产区和放空区。总投资为2866.55万元，环保投资为19.5万元。 2、环境质量现状 （1）环境空气：评价区域SO2、NO2小时平均浓度、CO 95%顺位24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，PM2.5、PM10、O3监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。根据监测结果，监测期间总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》有关限值。 （2）声环境：根据监测结果表明，监测期间本项目四周厂界和麻李村的昼间、夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求，说明项目所在地声环境质量现状较好。 3、环境影响分析 工程建成运行后，对环境的影响主要表现在以下几个方面： 废气：项目工艺装置加热采用燃气热水锅炉，气源为项目输送的天然气，燃气锅炉安装低氮燃烧器，处理后烟尘、SO2、NOX排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。食堂油烟经处理效率为60%的油烟净化器处理后，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求。天然气属于清洁燃料，壁挂炉燃烧产生废气为间歇式排放，污染物排放量较小，对周围大气环境影响较小。加臭撬加臭过程全封闭，恶臭排放量极少，对周围环境影响极小。项目非正常工况下大气污染物主要是更换滤芯、系统检修或超压时排放的天然气，天然气通过12m高、直径300mm的放空管排放。 废水：食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起进入化粪池，处理后经市政污水管网排入渭南西区污水处理厂。 噪声：项目运营期主要噪声源为各设备运行噪声。经预测项目南厂界昼、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东厂界和西北厂界昼、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，麻李村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。噪声对环境影响较小。 固废：生活垃圾由垃圾桶分类收集，交由环卫部门清运处理；食堂废油脂交由回收单位处理；除尘器定期更换产生的滤芯和废渣、排污池废液属于危险废物，收集后交由危废资质单位处置。项目运营期固废均能够得到妥善处置，不会对环境产生明显不利影响。 环境风险：项目涉及的风险物质是甲烷和四氢噻吩，站内的最大存在量均较小，环境风险潜势为I，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求建设单位制定相应的应急预案。建设单位在落实各项风险防范措施情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响较小。项目环境风险属可接受水平。 4、结论 项目符合相关产业政策，建设项目营运期在严格执行国家有关环境保护法规，认真落实本报告表提出的环境保护措施、要求和建议后，对周围的环境影响是在可以接受的范围之内，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。 9.2要求与建议： 1、要求 （1）严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）的要求进行门站选址和设计。 （2）建设单位应严格执行各环保措施，确保本项目各项污染物达标排放。 （3）建设单位针对可能发生的重大环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，并经过专家评审，报当地环保部门备案，定期进行预案演练。 2、建议 （1）接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 （2）建议进一步加强厂区的绿化建设，改善当地生态环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 备案确认书 附件3 土地转让合同 附件4 规划审查意见 附件5 环境现状监测报告 附图1 土地利用规划图 附图2 项目地理位置图 附图3 四邻关系及监测点位图 附图4 平面布置图 附图5 环境保护目标图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。