建设项目环境影响报告表

项  目  名  称 ：           机械加工技术改造项目

建设单位（盖章）：    渭南神力环保设备有限责任公司

编制日期：二○二○年十月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

环境质量状况	14

评价适用标准	16

建设项目工程分析	17

项目主要污染物产生及预计排放情况	21

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	33

结论与建议	34

附图：

附图1：地理位置图

附图2：四邻关系图

附图3：总平面布置图

附图4：监测点位图

附件：

附件1：委托书

附件2：立项文件

附件3：营业执照

附件4：土地文件

附件5：渭南神力环保设备有限责任公司年产300台套燃气环保锅炉项目环评批复

附件6：渭南神力环保设备有限责任公司年产300台套燃气环保锅炉项目竣工环境环保验收批复

附件7：例行检测报告

附件8：本次扩建项目现状监测

附件9：渭南神力环保设备有限责任公司突发环境事件应急预案备案

附件10：渭南神力环保设备有限责任公司排污许可证

附表：建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | - 机械加工技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | - 渭南神力环保设备有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王浦光 |  |  | 联系人 |  | 任晓强 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区恒通路 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1327077606 |  | 传真 | / |  | 邮编 | 714000 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区恒通路 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南高新区发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2020-610563-33-03054858 |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | C3514 建筑工程用机械制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | / |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） |  | 15 |  | 环保投资占总投资比例 | 30% |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年12月 |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景 渭南神力环保设备有限责任公司成立时间2010年12月27日，位于陕西省渭南市高新技术产业开发区恒通路，经营范围：蒸汽锅炉、承压热水锅炉、常压生活锅炉、真空锅炉、有机热载体锅炉的设计、制造、安装；非标产品的设计、制造、安装；热力生产和供应，能源管理、能源技术开发服务。 根据市场经济发展，拓宽公司业务经营范围，公司决定决定投资50万元在现厂区内建设机械加工项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修正）（2018.4.28）：本项目属于“二十二、金属制造业67、金属制品加工制造”中的“其他（仅切割组装除外）”类别，确定环评等级为环境影响报告表。建设单位委托我司承担该项目环境影响评价工作（委托书见附件1），接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场查看、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制该项目环境影响评价报告表。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）中相关的鼓励类、限制类和淘汰类项目划分规定，本项目既不属于鼓励类也不属于淘汰类项目，因此本项目的建设属于允许类项目。并且本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码2020-610563-33-03-054858。因此，本项目符合当前国家及地方产业政策。 2、与渭南市相关规划符合性分析 表1 项目与规划符合性分析 规划名称; 规划要求; 本项目建设情况; 符合性分析. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及审查意见; 对入区企业的环保要求：（1）企业必须执行环境影响评价制度；（2）进驻企业应为六大产业结构“精细化工、机械制造园、食品制造园、高科技产业园、医药制造园、教育园区”性质，其他行业的企业不应进入; 本项目属于金属制品业，主要制造建筑机械设备零部件。; 符合. 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理; 机加粉尘拟经集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒；焊接烟尘经移动式焊烟净化器收集处理后无组织排放；生活污水经化粪池预处理通过市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂；设备产生的噪声采取厂房隔声、基础减振等措施，厂界达标；固体废物采取措施处理后处置率100%，不外排。; 符合. 《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》; 二、加快工业转型升级，增强优势产业竞争力; 7、培育壮大六大优势产业集群。先进装备制造产业集群：推动现有装备制造产业转型升级，重点发展工程机械、印刷机械、通用航空、汽车零部件、轨道交通装备、环保装备和专用设备等制造业，打造集成化、高端化装备制造业基地。; 本项目属于金属制品业，主要制造建筑机械设备零部件。; 符合. 《渭南城市总体规划》; 渭南高新区以中联重科、北人印机为骨干，工程机械、印刷机械在全国同行业处于领先地位，形成陕西东部最大的装备制造产业集群。; 本项目属于金属制品业，主要制造建筑机械设备零部件。; 符合. 渭南高新区主要以机械工业、电子工业、医药制造业、精细化工业、新材料生产、农副产品加工为主的六大产业园区，本项目属于专用设备制造业，主要制造建筑机械设备，包含在机械工业内，符合高新区的产业定位。综上，本项目的建设符合规划要求。 3、选址合理性分析 项目位于陕西省渭南市高新技术产业开发区恒通路，本次扩建项目利用已建成厂房进行设备安装，不新增土地。土地类型为工业用地，区域地理位置优越，交通便利，水、电等配套设施完善。 表2 项目选址合理性分析 序号; 选址因素; 选址条件. 1; 建设地点; 本项目评价范围内无指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域。. 2; 土地利用; 用地性质属工业用地。. 3; 环境现状; 根据渭南市生态环境局发布的《2019年12月及1~12月全市环境空气质量情况的通报》，项目所在区域属于不达标区，因此项目所在地环境空气现状一般。. 4; 环境功能区; 项目建成后正常工况下，废气、废水及噪声排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求。. 项目评价范围内无依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，主要包括生态保护红线范围内，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等区域，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行对外环境影响可接受，从环境影响角度分析，选址可行。 4、项目依托性分析 本次扩建项目利用已建厂房作为本项目生产车间，不新增土地。根据现场调查，渭南神力环保设备有限责任公司已供水管网、供电管网及排水管网均已建成；办公室、宿舍、食堂等均已建成；厨房油烟已安装油烟净化器处理；已建危废暂存间已做到“三防”。根据建设单位提供资料，经分析（主要见工程分析章节），现有基础设施及环保设施能够满足本次扩建项目正常生产运行。 三、项目概况 1、项目名称、建设单位及建设性质 项目名称：机械加工技术改造项目 建设单位：渭南神力环保设备有限责任公司 建设性质：扩建 2、建设地点 本项目建设地点位于陕西省渭南市高新技术产业开发区恒通路，中心坐标为东经109.432733、北纬34.503241。项目东侧为恒通东路，南侧为渭南精工机械有限责任公司，西侧为逹士奇纺织装饰有限公司，北侧为科赛图像科技中心。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 3、建设内容及规模 本次扩建项目投资50万元，主要建设内容：新购置二氧化碳气体保护焊机51台，烟机净化器31台，数控等离子切割机1台。年成产钢结构（平衡臂、塔顶等零部件）1000台。项目组成见表3。 表3 项目组成表 工程名称; 主要建设内容、建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 本次扩建项目利用已建成生产车间，该车间与办公楼相邻，主要利用现有设备（锯床、车光、钻床、下料机等）及新购置二氧化碳气体保护焊机51台，烟机净化器31台，数控等离子切割机1台，生产加工钢结构（平衡臂、塔顶等零部件）; 利用已建成车间进行设备安装. 辅助工程; 办公室、宿舍、食堂; 依托现有配套设施; 依托. 库房; 依托现有的库房; 依托. 公用工程; 供电; 依托现有厂区供电系统，供电能力满足扩建后总用电需求。; 依托. 供水; 依托厂区现有供水系统; 依托. 排水; 依托厂区现有排水系统，新增生活污水依托隔油池+渭南科赛机电有限责任公司化粪池，排入渭南市高新区西区污水处理厂。; 依托. 环保工程; 废气; 切割烟尘：集气罩+布袋除尘+1根15m高排气筒；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理。; 新建. 厨房油烟依托已安装油烟净化器处理。; 依托现有厨房油烟净化器处理. 废水; 本次扩建项目无新增生产废水，新增员工10人，新增生活污水依托现有隔油池+化粪池，排入渭南市高新区西区污水处理厂; 依托. 噪声; 选用低噪设备，并采取基础减振，隔声等措施。; 新建. 固废; 生活垃圾收集后交由环卫部门清理; 依托现有分类垃圾桶收集. 沾染废切削液的铁屑、废金属边角料及废金属屑集中收集后外售; 依托现有一般固废存放区. 废润滑油、废乳化液等设专用收集容器分类收集; 依托暂存间处置（生产厂房北侧，占地面积10m2，已做防雨、危废防渗、防漏）. 4、主要设备 本次扩建主要生产设备包含两部分，一部分利用现有的设备，另一部分新增购置生产设备，以满足本次扩建项目生产需求，本次扩建项目主要生产设备见表4。 表4 主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 一; 利用现有设备. 1; 锯床; /; 2台; 利用现有的. 2; 车床; /; 2台; 利用现有的. 3; 钻床; /; 1台; 利用现有的. 4; 数控火焰下料机; /; 1台; 利用现有的. 二; 新购置生产设备. 1; 数控等离子切割机; 凯尔达；F1621; 1台; 外购. 2; 立式加工中心; 南京思索；XKC850CG-L; 1台; 外购. 3; 半自动火焰切割机; 科源；CGL-30; 1台; 外购. 4; 砂轮切割机; 通用；J3G3-400; 1台; 外购. 5; 焊烟净化器; HCHYD-1400; 31台; 外购. 6; 二氧化碳气体保护焊机; 时代；NB-500T; 7台; 外购. 通用；NB-500T; 40台; 外购. 凯尔达；KE350S; 4台; 外购. 7; 手动等离子切割机; 凯尔达；LGK-120S; 1台; 外购. 8; 砂轮切割机除尘器; /; 1台; 外购. 9; 叉车; 合力；CPC30-Q9K; 1台; 外购. 10; 金属带锯床; 玉峰；GZ4240; 1台; 外购. 11; 金属斜口带锯床; 晨鸿；GZ4240; 1台; 外购. 12; 压力机; 滕州国顺；100T; 1台; 外购. 13; 联合冲剪机; 久日；QC11Y16*2500; 1台; 外购. 14; 氧气罐; 查特；PEPMA-CYL3000; 1台; 外购. 15; 二氧化碳罐; 中集；NCEE19M06058-1000; 1台; 外购. 16; 氩气罐; 查特；PEPMA-CYL3000; 1台; 外购. 17; 空气压缩机; 罗迪；W-0.9/8; 2台; 外购. 6、主要原辅材料 本项目主要原料为脱硝剂，本项目原辅材料详见表5。 表5 主要原辅材料一览表 序号; 物料名称; 用量 （t/a）; 最大储存量 （t/a）. 一; 原料. 1; 槽钢; 500t/a; 200. 2; 角钢; 200t/a; 100. 3; 钢板; 2000t/a; 500. 二; 辅料. 1; 焊丝; 30; 6. 2; 氧气; 3; 0.3. 3; 氩气; 30; 3. 4; 二氧化碳; 5; 0.5. 5; 切削液; 0.2; 0.1. 8、产品 根据建设单位提供资料，本次扩建项目产品为钢结构（平衡臂、塔顶），年产钢结构（平衡臂、塔顶）1000台。 7、劳动定员及工作制度 本项目年运行时间300天，每天1班，每班8小时。根据项目的工作制度和设备运转需要，本次扩建新增员工10人。项目依托厂区现有宿舍及食堂。 四、公用工程 本项目公用配套工程包括给水、排水、供电、供暖等。 1、给水 本项目用水主要为生活用水和生产用水。 ⑴生活用水 本项目劳动定员为10人，依据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），员工生活用水量按100L/人·d计，则生活用水量约1.0m3/d（300m3/a）。 综上，项目用水量300m3/a。本项目给水由厂区现有供水管网供给。 2、排水 本项目依托现有厂区排水系统，采用雨污分流制，项目废水主要为生活污水。 ⑴生活污水 本扩建项目生活污水产生量按给水量80%计，约1.0m3/d（240m3/a）。生活污水依托厂区已建隔油池+化粪池处理后，经城市污水管网进入渭南市高新区西区污水处理厂。本项目给排水平衡见表6、图1。 表6 给排水平衡一览表 单位：m3/d 序号; 用水项目; 新鲜水用量; 消耗量; 废水排放量; 备注. 1; 生活用水; 1.0; 0.2; 0.8; 依托现有隔油池+化粪池. 合计; 1.0; 0.2; 0.8; —. 渭南市高新区西区污水处理厂 0.8 新鲜水 1.0 隔油池+化粪池 生活用水 损耗0.2 图1 扩建项目水平衡图 单位：m3/d 3、供电 本项目现有供电系统供给。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、现有项目建设历程 2015年11月12日渭南神力环保设备有限责任公司取得了渭南市环境保护局关于渭南神力环保设备有限责任公司年产300台套燃气环保锅炉项目环境影响报告书的批复（详见附件），批复文号：渭环批复[2015]84号， 其环评中主要建设内容：渭南神力环保设备有限责任公司年产300台套燃气环保锅炉项目渭南高新区技术产业开发区恒通路，占地 13340m2。总建筑面积为8500 m2，包括生产厂房6500平方米，办公生活用房等2000平方米，建设一条年产300台套燃气环保锅炉生产线。项目总投资2000万元。其中环保投资33万元，占总投资的1.65%。 2016年10月10日渭南神力环保设备有限责任公司取得了渭南市环境保护局关于渭南神力环保设备有限责任公司年产300台套燃气环保锅炉项目竣工环保验收批复文件（详见附件4），批复文号：渭环验[2016]32号。 2018年1月12日渭南神力环保设备有限责任公司取得陕西省排放污染物许可证，编号：渭高环【2018】01号。 2019年11月11日渭南神力环保设备有限责任公司取得渭南高新区环境监察大队突发环境事件应急预案备案，备案编号：6105002019011L。 验收内容：渭南神力环保设备有限责任公司年产300台套燃气环保锅炉项目渭南高新区技术产业开发区恒通路东路，已建设一条年产300台套燃气环保锅炉生产线，产品主要有燃气热水炉、燃气真空炉等，生产工艺主要对开平板、中板、卷材、无缝管、槽钢、方管、角铁等原材料进行机械加工生产，配装好后进行水压试验，最后油漆包装。项目总投资2000万元，其中环保投资65万元，占总投资的3.25%。 2、现有项目建设内容 （1）主要建设内容 现有工程主要建设内容包括：年产300台套燃气环保锅炉生产线门房、生产厂房、餐饮活动中心及生活服务楼、办公楼及配套附属设施等。具体建设内容详见下表。 表7 现有工程项目组成表 工程类别; 工程名称; 主要建设内容. 主体工程; 生产厂房; 一层钢结构，建筑面积6500 m2。厂房内包括作业区、待检区、锅炉半成品区、锅炉成品区、管材区、板材区、自动焊区、安装材料配件区、拉杆加工区等. 辅助工程; 喷漆房; 位于生产厂房内，建筑面积60m2. 蓄水池; 位于生产厂房内，3 m3. 办公楼; 三层框架结构，建筑面积1550 m2. 生活服务楼、 食堂; 两层砖混结构，建筑面积400m2， 一层为食堂，二层为生活服务楼. 探伤室; 位于生产厂房内，建筑面积60m2. 门房; 一层砖混结构，建筑面积20m2. 配电房; 一层砖混结构，建筑面积30 m2. 公用工程; 给水; 高新区给水系统管网供给，年用水量1069.65m2. 排水; 雨污分流，食堂废水经隔油池后汇同生活废水进入渭南科赛机电有限责任公司化粪池处理，然后排入渭南西区污水处理厂。. 供电; 由高新区供电电网引入，经厂区配电室供应全厂不同装置用电. 供暖; 厂房不供热，办公区采用空调制热，不设锅炉房等供暖设施. 消防; 包括消防泵房，室内外消火栓消防（SW）系统、泡沫消防（FM）系统及手提式移动灭火器系统. 环保工程; 废气; 焊接烟气经移动式焊烟收集除尘装置处理后，车间洁净排放. 喷漆废气经过滤网棉+活性炭+15m排气筒排放. 食堂油烟经油烟净化装置处理后，屋顶排放. 废水; 排入渭南科赛机电有限责任公司化粪池. 生产用水为试压检验，采用沉淀池沉淀后回用. 固废; 危险废物设置临时贮存房，交由有资质的单位处置. 下脚料等可回收利用物资，车间定点堆放，定期回收利用. 生活垃圾垃圾桶收集，交市政环卫部门统一处置，做到了日产日清. 噪声; 厂房隔音、减振装置. 绿化; 绿化面积2600m2，占总面积的20%. 储运工程; 材料成品储存; 生产厂房设有专用的储存区，原材料和锅炉成品都储存在固定区域. 油漆储存; 油漆储存于喷漆间. 危废储存区; 位于生产厂房北侧，防雨、防渗、防漏，总占地面积10 m2. 气体站; 位于生产厂房内，总占地面积10 m2，主要用于存放CO2、丙烷等气体. 3、现有工程产排污情况 （1） 废气 现有工程废气主要包括焊接烟尘、喷漆废气及厨房油烟。 ①焊接烟尘 焊接烟气经移动式焊烟收集除尘装置处理后，车间洁净排放。 ②润磨废气 喷漆废气经过滤网棉+活性炭+15m排气筒排放 ③厨房油烟 食堂油烟经油烟净化装置处理后，屋顶排放。 （2） 废水 现有工程产生的废水主要有生产废水和生活污水。 ①生产废水 生产用水为试压检验，采用沉淀池沉淀后回用。 ②生活污水 排入渭南科赛机电有限责任公司化粪池。 （3）噪声 项目生产设备均设在生产车间内， 再经减振降噪后，根据企业提供例行监测数据可知根据不同的噪声源拟采取不同的降噪措施，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类区标准要求。 （4）固体废物 固体废物污染源主要包括生活垃圾、一般固体废物和危险固体废物。 ①生活垃圾 生活垃圾垃圾桶收集，交市政环卫部门统一处置，做到了日产日清 ②一般固体废物 一般固体废物主要包括：下脚料等可回收利用物资，车间定点堆放，定期回收利用。 ③危险废物 危险废物设置临时贮存房，交由有资质的单位处置；根据《危险废物鉴别标准》(GB5085-2007)及《国家危险废物名录》，废润滑剂（HW08）均属于危险废物。 （5）现有工程污染物排放量汇总 依据《渭南神力环保设备有限责任公司年产300台套燃气环保锅炉项目竣工验收监测报告》，项目现有工程污染物排放总量见下表： 表8 现有工程污染物排放量汇总表 类 别; 污染物种类; 排放量（t/a）. 废 气; 废气量（万m3/a）; 11178. 苯; 0.007. 甲苯; 0.032. 二甲苯; 0.058. 生活污水; 废水量; 624. COD; 0.124. BOD5; 0.034. SS; 0.107. 动植物油; 0.002. 氨氮; 0.008. 固 废*; 金属切屑和废品零件; 83. 生活垃圾; 9.75. 废油漆桶、废稀料桶; 126只. 漆渣; 0.04125. 废活性炭; 4.6. 废过滤网棉; 0.048. 废机油及含油棉纱; 0.8. 废乳化液; 1. *--固废以产生量计。. 4、以新带老整改措施 根据以上分析，现有工程的各个污染物排放，均能满足相关标准，污染物达标排放，无需以新带老措施。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西关中平原东部，地势平坦，全市总面积13134km2；东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤，南北长182.3公里，东西宽149.7公里，是陕西省和西部地区进入中东部的“东大门”。该区域自然环境优越，农业资源丰富。 本项目建设地点位于陕西省渭南市高新技术产业开发区恒通路，中心坐标为东经1109.432733、北纬34.503241。 二、地形、地貌、地质 渭南市在地质构造上属华北地台的陕甘宁盆缘区，汾渭地堑渭河断陷区和北秦岭元台隆断带北侧，地质构造呈现南北隆起，中间断陷和阶梯状地堑构造。 渭南市地势以渭河为轴线，形成南北两山、两塬和中部平川五大地貌类型区。中部渭河冲积平原是八百里秦川最宽阔的地带。 渭南高新技术开发区的地势南高北低，由北部渭河向南依次为渭河漫滩、渭河一级、二级、三级阶地及冲沟。开发区内300m深度内地下水可划分为潜水、浅层承压水、中层承压水和深层承压水四个含水层组。 三、水文 渭南市地处黄河流域，河流均属黄河水系，该区地表水主要有：自西而东流经本区北面的渭河（系黄河支流），自南而北流经渭南市东郊的尤河（系渭河支流）。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。 渭河渭南段属平原型宽浅河流，自张义村入境，经临渭区、华县、华阴到潼关港口入黄河，区内流程约116.5km，年平均径流量为93.3亿m3；最大流量为7440m3/s（1954年），最小流量为2.1m3/s（1971年），年径流量约54亿m3，年平均径流量为170.6m3/s，枯水期平均流量为26.59m3/s；渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.21亿吨。渭河的主要功能为农业灌溉。 遇仙河系渭河右岸一级支流，发源于大明镇桥峪以上的老牛山下，上游穿行于秦岭北麓的崇山峻岭之中，出峪后由南向北流经大明、赤水、辛庄等乡镇，于辛庄镇北社村西北汇入渭河，河道长41.1km，流域面积141.5km²，河道比降36‰。其中山前洪积扇裙以上的有效流域面积为129.5km²，有效河道长为28.7km。遇仙河上游由桥峪河、金堆峪河两条主要支流组成。 四、气候、气象 渭南市属暖温带半干旱性季风气候区，气候特点是干湿交替、四季分明、冬季寒冷干燥、夏季炎热多雨，春季温暖多雨，秋季温和湿润。降水年际变化较大、季节间分配不均，干旱年周期出现，蒸发量大于降水量。 根据渭南市气象站多年气象要素统计数据，渭南市年平均气温为14.2℃，最热月（7月）平均气温27.4℃，最冷月（1月）平均气温-0.3℃；年降水量555.1mm，年蒸发量1375.7mm；年均气压940-980hPa；年均风速1.9m/s；年主导风向为ENE，年静风频率为36%。 五、植被 项目所在区域为农业区，耕作制度为一年两熟制，农作物以玉米、小麦、蔬菜为主，农业生态环境良好。区域主要以人工植被为主，主要是刺槐、侧柏、油松、臭椿、杨树等。 渭南市植被属温带落叶林带，类型主要有渭北山地油松等次生林带、中部川原作物栽培带、秦岭山地天然林带。全区有野生植物2500多中，其中种子植被2000余种，具有经济开发价值的野生乔灌植物300多种，属国家级保护的珍惜濒危植物有秦岭黄芪、华山马鞍树、华山参、刺榆等。人工植被有12个类型，150种，235个品种。 全市野生动物资源丰富，其中水生动物有6目10科76种，陆生动物中鸟类155种，兽类37种，属于国家一类保护的珍稀动物有丹顶鹤、褐马鸡、黒鹮、金线豹、中华凤蝶等，二类保护的有大天鹅、灰鹤、红腹锦鸡、青羊等多种。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 本项目位于陕西省渭南市高新技术产业开发区恒通路。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本次评价基本污染物环境质量现状采用渭南市生态环境局于2020年03月12日发布的《2019年12月及1~12月全市环境空气质量情况的通报》（渭环函【2020】28号）中渭南市高新区数据及结论。2019年渭南市高新区空气质量情况统计表9。 表9 2019年渭南市高新区空气质量状况统计数据一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150%; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 55; 35; 157.1%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 48; 40; 120%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1900; 4000; 47.5%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 170; 160; 106.3%; 不达标. 优良天数; 181d. 优良率; 49.6. 重度及以上污染天数; 21d. 空气质量综合指数; 5.96. 空气质量综合指数排序; 63. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1区域达标判断，本项目区域PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，本项目所在区域属不达标区。 二、声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测委托陕安讯环境检测有限公司于2020年8月20日和2020年8月21日进行，监测时间为2天，分昼间与夜间进行监测，噪声监测位点布置见附图4，监测结果见表10。 表10 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测地点; 2020年8月20日; 2020年8月21日; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东; 50; 42; 53; 43; 60; 50. 2#厂界南; 52; 41; 52; 42; 60; 50. 3#厂界西; 51; 40; 50; 41; 60; 50. 4#厂界北; 49; 41; 51; 42; 60; 50. 5#高新一小; 50; 41; 53; 44; 60; 50. 6#郑家小区; 51; 42; 52; 43; 60; 50. 由声环境现状监测结果表明，项目所在区域噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，说明项目所在地声环境质量现状较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于渭南市高新区技术产业开发区恒通路渭南神力环保设备有限责任公司厂区内，项目评价范围内不涉及重点文物、自然保护区等重点环境保护目标，根据对本项目产排污状况的分析，结合对项目厂址周围环境状况的现场调查，确定本项目主要环境保护目标详见表11。 表11 主要环境保护目标一览表 环境 类别; 环境保护目标; 经纬度; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 保护级别. 环境 空气; 白杨村; E：109.430802；N：34.516175; N; 750; 1420; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 郑家小区; E：109.432164；N：34.505129; N; 110; 980. 高新一小; E：109.431070；N：34.505195; NW; 140; 550. 幸福城小区; E：109.431070；N：34.505195; NW; 700; 980. 大闵村; E：109.421210；N：34.497856; SW; 800; 1520. 姚家村; E：109.429450；N：34.488165; SW; 1400; 1140. 麻李村; E：109.437411；N：34.501482; SE; 1200; 7260. 金盾小区; E：109.445329；N：34.497538; E; 550; 890. 噪声; 郑家小区; E：110.534778；N：35.602585; N; 110; 980; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准. 高新一小; E：109.431070；N：34.505195; NW; 140; 550.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 3、声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GBI6297-1996）中相关标准的要求； 2、废水：运营期生活污水经隔油池+化粪池处理，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级要求 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、一般工业固废排放应依据固废鉴别结果相应执行《一般工业固废固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。根据国务院印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》明确“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs等五种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 项目废水依托厂区已建隔油池+化粪池，经市政管网排入渭南市高新区西区污水处理厂。COD与氨氮纳入污水处理厂总量控制范围。根据全国排污许可证管理信息平台信息填报说明，排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期流程 根据现场查看，本次项目不新增用地，只新增生产设备，不涉及土建工程，主要为新增设备安装产生噪声及固废。 二、运营期流程 本项目运营期生产加工工艺流程及产污环节具体详见图2。 粉尘、噪声 烟尘、噪声 粉尘、噪声 原材料（主要是钢材） 数控下料 焊 接 组 装 打 磨 检验入库 废润滑油、废切屑液 图2 运营期工艺流程及污染环节 工艺流程简介： 外购原料（板材、管材），板材经火焰等离子切割，管材经锯床下料，再经铆接、焊接后打磨，最后组装，检验入库。

主要污染工序 一、施工期污染源分析 根据现场查看，本次扩建项目利用已建成车间作为本项目生产经营场所，施工期土建工程已建设完毕，不新增土建施工，在现有生产车间进行设备安装调试。 设备安装阶段主要污染物为生活废水、噪声及安装工人生活垃圾及设备安装产生的固废。均已得到合理妥善处置。 二、营运期污染源分析 （1）机加粉尘 本项目金属原材料需要经过下料切割、锯等各种机加工形成不同规格的机械配件，在机加工过程中会产生一定量的金属粉尘。经查阅《环境工程手册 废气卷》可知，切割烟尘产生量约占原材料使用量的1‰。本项目金属原材料消耗量为2700t/a，则项目机加粉尘产生量为2.7t/a。本项目设置集气罩收集粉尘，并设置了布袋除尘器（风量为15000m3/h）对粉尘进行处理。除尘器定期清灰后继续使用，约3年更换一次。 根据建设单位提资料，项目砂轮切割机自带除尘器。类比同类项目，因此砂轮切割机粉尘的收集效率约90%，净化效率约95%。将处理后的废气经由15m高排气筒排放，极少部分(约10%)的金属粉尘扩散到车间环境空气中，因此本项目最终无组织扩散到车间环境空气中的金属粉尘量约为0.27t/a（0.1125kg/h），由于金属粒径较大，车间为封闭车间，80%粉尘沉降在设备周围，每天下班进行打扫即可，约2.3085t/a的金属粉尘经除尘装置收集后作为固废外卖给正规物资回收公司，有组织排放量为0.1215t/a（0.051kg/h），排放浓度为3.4mg/m3。 （2）焊接烟尘 本项目焊接工序涉及氩弧焊、二氧化碳气体保护焊、氧-乙炔焊，焊接过程中，将产生焊接烟尘，主要成分为铁、硅、锰等元素的氧化物。 查阅《焊接车间环境污染及控制技术进展》（中国环境工程技术中心），不同焊接材料对应不同的焊接发尘量，本项目使用钛钙型焊条，其焊接发尘量为6~8g/kg，项目焊条用量为30t/a，则项目焊接烟尘产生量为0.24t/a。 本项目焊接时会产生少量焊接烟尘，项目目前设置26台移动烟尘净化器，烟尘净化器收集效率为75%，净化效率为85%，则经烟尘净化器处理后无组织排放的焊接烟尘排放量为0.087t/a，0.048kg/h，焊接按每天工作6小时，年工作300天。 （3）本项目打磨工序分为角磨机及人工砂纸打磨，角磨机会产生打磨粉尘，人工砂纸打磨产生粉尘极小，可忽略不计。 根据建设单位提供资料，并结合同类项目类比，打磨过程中产生的粉尘约为原材料的1‰，本项目打磨原材料的使用量为700t/a，原材料产生粉尘为0.7t/a（打磨每天按6小时计，年打磨300天）。 本项目打磨时产生少量的粉尘，本次评价要求设置1台移动烟尘净化器，移动式烟净化器收集效率为75%，净化效率为85%，由于金属粒径较大，车间为封闭车间，80%粉尘沉降在设备周围，每天下班进行打扫即可。经烟尘净化器处理后无组织排放量为0.253t/a，0.140kg/h。 （4）厨房油烟 本次扩建项目新增员工10人，均在厂区食宿。每人每天耗食用油按30g/天计，则项目耗食用油量为0.3kg/d（90kg/a）。油烟产生量按平均值2.83％计，则本次扩建新增油烟产生量为2.55kg/a。 根据现场调查本项目按3个基准灶头计，餐饮建设规模属中型，采用天然气作为燃料，单个基准灶头排风量约2500m3/h，则总排风量约为7500m3/h，处理效率不低于75%。现有员工65人，油烟产生量为16.56kg/a。 则扩建后油烟产量为19.11kg/a，依托已安装的油烟净化器处理后，油烟排放量为4.78kg/a，排放浓度约0.53mg/m3。因此现有厨房油烟净化器能够满足本次该扩建项目新增员工厨房油烟处理能力。 2、水污染源 ⑴生活污水 本次扩建项目新增员工10人，在厂区食宿。本扩建项目生活污水产生量按给水量80%计，约0.8m3/d（240m3/a）。生活污水依托厂区自建化粪池排入渭南西区污水处理厂集中处理。 3、噪声源 项目噪声源主要为各种机械加工设备运行中产生的噪声，噪声源强在70~90dB（A）。主要设备噪声源强见表12。 表12 噪声源噪声值 噪声源位置; 声源名称; 运行数量（台）; 单台设备声压级（dB（A））; 治理措施; 采取降噪措施后各声源叠加值dB（A）. 生产车间; 金属切割机; 2; 80; 选用低噪声设备，设备安装减震基础，厂房隔声; 60. 联合冲剪机; 1; 90; 70. 金属锯床; 4; 80; 60. 空气压缩机; 2; 90; 70. 等离子切割机; 1; 75; 55. 车床; 2; 80; 60. 钻床; 1; 85; 65. 下料机; 1; 80; 60. 4、固体废物 本扩建项目运营期间产生的固体废物主要包括新增员工生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）生活垃圾 本扩建项目新增劳动定员10人，生活垃圾产生量按1.0kg/人•天计，生活垃圾产生量约为3.0t/a，收集后定期由环卫处统一处理。 （2）一般工业固废 ①金属废屑及边角料：机加工工序、装配等工序中产生的边角料、沾染废切削液铁屑，放置于废物堆放区。根据建设单位提供资料，并类比同类项目，废金属边角料、废金属屑产生量按照原材料使用量的0.1%-0.2%来进行估算，约为5.4t/a，沾染废切削液铁屑经容器收集与边角料分类暂存于固废暂存区定期外售综合利用。 ②收集尘 本项目切割、打磨粉尘、焊接烟尘分别经布袋除尘器和移动式烟尘净化器处理后会产生收集尘，产生量2.9078t/a，收集后与废金属屑等外售综合处置。 ③废砂纸 本项目打磨包括人工砂纸打磨，会产生废砂纸，根据建设单位提供资料，项目废砂纸产生量为0.1t/a，收集后定期由环卫部门清运。 （3）危险废物 ①废润滑油：机加工及设备维护过程中产生的废润滑油，放置于专用容器，根据建设单位提供资料，液压系统及其零部件清洗采用机油清洗，机油循环使用，清洗过程产生少量过滤废渣，年产生量为0.2t/a，属危险废物；废液压油属于危险废物（类别为HW08废矿物油，代码为900-249-08），按照危险废物的储存、处置要求，采用专用容器分类收集，依托已建危险废物暂存间暂存，定期送有资质单位集中收集处理、处置。 ②废切削液：机加工过程中冷却过程产生的废切削液，根据建设单位提供资料，年产生量为0.05t/a；废切削液属于危险废物（类别为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，代码为900-005-09），按照危险废物的储存、处置要求，采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，定期送有资质单位集中收集处理、处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 0.24t/a | 0.087t/a |
|  | 机加工序 | 粉尘 | 2.7t/a | 有组织： 3.4mg/m3；0.1215t/a |
|  |  |  |  | 无组织：0.054t/a |
|  | 打磨工序 | 粉尘 | 0.7t/a | 0.051t/a |
|  | 厨房 | 油烟 | 扩建后19.11kg/a | 0.53mg/m3；4.78kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 240t/a | COD | 350mg/L；0.084t/a | 298mg/L，0.071t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L；0.048t/a | 146mg/L，0.035t/a |
|  |  | SS | 250mg/L；0.060t/a | 150mg/L，0.036t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L；0.007t/a | 30mg/L，0.007t/a |
|  |  | 动植物油 | 100 mg/L；0.024t/a | 70mg/L，0.017 t/a |
| 固 体 污 染 物 | 办公生活 | 生活垃圾、 | 3.0t/a | 由当地环卫部门统一清运，日产日清 |
|  | 一般工业固废 | 废砂纸 | 0.1t/a |  |
|  |  | 边角料、沾染废切削液铁屑 | 5.4t/a | 收集后定期外售综合利用 |
|  |  | 除尘设施收集粉尘 | 2.9078t/a | 收集后与废金属屑等外售综合处置 |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | 0.2t/a | 分类收集，定期送有资质单位集中收集处理、处置。 |
|  |  | 废切削液 | 0.05t/a |  |
| 噪 声 | 项目运营期噪声主要来源于设备噪声，单台设备噪声约为75-90dB（A），采取治理措施后的源强为60~70dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | 本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目仅购置安装相关设备，不进行土建工程，且在现有生产车间内进行，因此不会造成改变项目所在地原有地貌，破坏地表植被，产生弃土弃渣或造成水土流失等生态问题。现有厂区空地已进行了绿化，对周边生态环境有一定改善作用。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本次项目在渭南神力环保设备有限责任公司厂区内新增生产设备，不新增用地，不涉及土建工程。设备安装阶段主要污染物为生活废水、噪声及安装工人生活垃圾及设备安装产生的固废。均已得到合理妥善处置。 二、运营期环境影响分析 1、废气影响分析 （1）污染物排放情况及达标性分析 项目大气污染物治理排放情况及达标分析见下表13。 表13 污染物排放情况及达标分析 污染类型; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 执行标准. 废气; 机加; 颗粒物; 有组织; 集气罩+布袋布袋除尘; 0.1215; 3.4; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值. 无组织; 0.054; /; 1.0. 焊接; 颗粒物; 移动式烟尘净化器; 0.087; /; 1.0. 打磨; 颗粒物; 0.051; /; 1.0. （2）环境空气影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对运营期有组织、无组织颗粒物进行环境影响预测。预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN3。 污染源参数，主要废气污染源排放参数见下表： 表14 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心 坐标(o); 海拔高度（m）; 排气筒参数; 年排放小时数/h; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s); 颗粒物. 点源; 109.4329533; 34.503506; 350.00; 15.0; 0.6; 20; 11.06; 2400; 0.051. 表15 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 面源左下角坐标(o); 海拔高度(m); 矩形面源; 年排放小时数/h; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 长度 (m); 宽度 (m); 高度 (m); 颗粒物. 机加工车间; 109.432323; 34.503078; 350.00; 70; 55; 9.00; 1800; 0.0991. 本项目估算模式所用参数见表： 表16 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 538.3万. 最高环境温度; 39.7°C. 最低环境温度; -9.8°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 半湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; /. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. （3）项目主要污染源估算模型计算结果见表17。 表17 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离（m）; 点源污染源. 下风向最大质量浓度（ug/m3）; 占标率（%）. 颗粒物; 50; 8.79E-03; 0.98. 下风向距离（m）; 面源污染源. 下风向最大质量浓度（ug/m3）; 占标率（%）. 颗粒物; 263; 7.30E-02; 8.12. 依据估算模型AERSCREEN预测结果可知，本项目Pmax最大值出现为机加车间排放TSP的Pmax值为8.12%，Cmax为0.73mg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （4）措施可行性分析 本项目机加废气均采用移动式焊接烟尘净化器处理，切割烟尘采取集气罩+布袋除尘设施进行深度处理。 机加废气处理措施工作原理如下所述：含尘气体由进气口进入灰斗、或通过敞开法兰口进入滤袋室，含尘气体通过除尘器滤袋过滤为净化气体进入净气室，再经净气室排气口，由风机排走。 本项目运营期产生的机加粉尘，本项目集气罩收集效率取90%，收集后的废气采用布袋除尘器（处理效率为95%）设备处理后，通过排放高度为15m排气筒排放。粉尘排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物二级标准及无组织排放监控浓度限值要求后，由1根15m高排气筒排放。因此，本项目废气治理措施有效且可行。 （5）污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目有组织污染物排放量核算表见表18，无组织污染物排放量核算见表19。 本项目大气污染物有组织排放核算表见下表。 表18 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 3.4; 0.051; 0.1215. 本项目大气污染物有组织排放核算表见下表。 表19 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 t/a. 标准名称; 浓度限值 μg/m3. 1; 1#; 机加; 颗粒物; 移动式烟尘净化器; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）; 1000; 0.054. 2; 2#; 焊接; 颗粒物; 1000; 0. 087. 3; 3#; 打磨; 颗粒物; 1000; 0. 051. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.192t/a. 综上所述，根据表18-19，本项目废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物二级标准及无组织排放监控浓度限值，结合预测结果，本项目大气污染物采取相应的措施后，对环境造成的影响较小。 （6）大气环境影响评价自查表 大气环境影响评价自查表见表20。 表20 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a☑. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、CO、PM10 、PM2.5、O3） 其他污染物（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类口□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准☑; 现状补充标准R. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; /. 污染源年排放量; SO2:（0）t/a; NOx:（0）t/a; 颗粒物:（0.1215）t/a; VOCs:(0)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 本次扩建项目生活污水依托渭南科赛机电有限责任公司隔油池+化粪池处理后，排入市政管网，最终排入渭南市高新区西区污水处理厂处理，对水环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，本次环评针对废水对环境影响及污水处理设施环境可行性等方面进行分析。 根据现场调查，渭南科赛机电有限责任公司化粪池容积为10m3，剩余容量3 m3，本次扩建项目新增生活污水量为0.8 m3，因此依托现有化粪池能够满足本次扩建项目生活污水污水处理能力。 废水处理的可依托性： 渭南市西区污水处理厂位于高新区乐天大街与新盛路交汇处，项目概算总投资4052万元，采用BOT方式。项目规划占地90亩，日处理污水6万吨。服务范围东起渭清路，西至西环路，南起华山大街，北至乐天大街。 项目采用CASS污水处理工艺，尾水排放前采用紫外线消毒，经过一年多运营调试，处理后水质达到《城镇污水处理污染物排放标准》一级A标准浓度限值。目前，污水厂的污水处理量已达到设计能力的80%，运行状态平稳。 本项目排水量为0.8m3/d，占污水处理厂处理能力的0.0013%，且废水主要为低浓度污水。本项目产生的污水水质符合西区污水处理厂进水水质要求，该污水厂具有接纳并处理本项目所产生污水的能力。因此本项目运行产生的污水排入西区污水处理厂处理可行。 3、声环境影响分析 ⑴噪声源强 - 本项目营运期产生的噪声主要是机加工设备噪声，切割机、锯床及空压机等设备噪声。设备噪声声级约在70~90dB(A)之间，均属于间歇式运行，夜间不作业。项目机械设备均安装于车间内，并采取了常规的减振措施，其噪声对车间外影响较小。项目采用隔声、降噪措施，项目场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，因此项目正常营运期不会造成噪声扰民影响。主要设备噪声源强见表12。 - 根据本项目的噪声来源，项目噪声源主要为下料机、车床、锯床、钻床、切割机及空压机等设备噪声等设备噪声，均为点声源。因此，确定预测因子为运营期下料机、车床、锯床、钻床、切割机及空压机、环保设施风机等点声源。 - 通过对各点声源的叠加及噪声经厂房、地面、空气引起的衰减后，预测项目运营期噪声对厂界的影响及达标情况分析。根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ·2.4-2009）的要求，对于室内声源，采用如下模式进行噪声影响预测： - 式中： - LA(r)为预测点的声压级（dB(A)）； - LA0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； - TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)；本项目取TL25dB(A)； - α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 - 对对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： - 式中： - N为声源个数； - L0为预测点的噪声背景值（dB(A)）； - LA(r)为预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。 本项目预测各噪声源在进行综合治理及围护构筑物隔声，经距离衰减后，厂界外延1m处噪声贡献值。由于项目夜间无生产计划，因此不进行夜间的声环境影响预测，厂界及敏感点噪声预测结果见表21。 表21 环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界; 53; 43; 43.8; 0; 53.5; 0; 60; 50. 2#南厂界; 52; 42; 42.3; 0; 52.4; 0. 3#西厂界; 51; 41; 56.3; 0; 57.4; 0. 4#北厂界; 51; 42; 54.7; 0; 56.2; 0. 5#高新一小; 53; 44; 31.7; 0; 53.0; 0. 6#郑家小区; 52; 43; 34.7; 0; 52.1; 0. 根据声环境预测结果，项目厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，敏感点昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值的要求，所以项目运行期噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本次扩建项目固体废物产排情况见表22。 表22 项目固体废物产排情况一览表 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 形态; 性质; 污染防治措施. 边角料、沾染废切削液铁屑; /; /; 5.4; 固态; 一般固废; 收集后暂存于固废暂存区定期外售. 收集尘; /; /; 2.9078; 固态. 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.2; 液体; 危险废物; 专用容器收集，暂存于危险废物暂存间，定期送有资质单位集中处置. 废切削液; HW09; 900-005-09; 0.05; 液体. 生活垃圾、废砂纸; /; /; 3.1; 固态; 生活垃圾; 分类收集定期由环卫部门清运. 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001），危险废物的收集、贮存及运输要求具体如下： ①危险废物在厂区内收集、贮存 本项目危险废物产生量较少，依托已建成危废暂存间（厂区内东南角，面积10m2）已做“三防”，设有明显的标识牌，完善的登记制度。本次评价要求严格按照危险废物转移“五联单”制度，对贮存的危险废物进行记录。 ②危险废物的运输 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。并且危险废物转移必须填写报告单。在转移的过程中，报告单始终跟随着危险废物，以防止危险废物的非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，方式危险废物的流失和污染事故的发生。 以上处置措施可保证项目产生的一般固废和危险固废均能得到安全和妥善的处理，不会因长期堆放而对周围环境造成不利影响，固废处置措施有效可行。 5、地下水环境影响分析 - 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于机械、电子71、通用、专用设备制造及维修，该类别中报告书有电镀或喷漆工艺的为III类，报告表其他为IV类。本项目属于“IV类项目”，不开展地下水环境影响评价工作。 6、土壤环境影响分析 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），附录A土壤环境影响评价项目类别，确定本项目属于“制造业中设备制造”中的“其他”，本项目占地面积3780m2＜5hm2，占地规模为小型，项目东侧为恒通东路，南侧为渭南精工机械有限责任公司，西侧为逹士奇纺织装饰有限公司，北侧为科赛图像科技中心。土壤敏感程度为不敏感，因此本项目土壤可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环保投资 本项目总投资50万元，环保投资共15.0万元，占项目总投资的30%，环保投资明细详见表23。 表23 环保投资明细表 类别; 污染源; 治理措施; 投资额 （万元）. 废气; 机加粉尘; 除尘设备1套; 8.0. 焊接烟尘; 移动式烟尘净化器29台; 6.0. 打磨粉尘; 移动式烟尘净化器2台. 废水; 生活污水; 依托项目已建隔油池+化粪池; /. 噪声; 生产加工等; 选用低噪设备，置于车间内，基础减振、进出口柔性连接。; 0.2. 固废; 一般固废; 依托现有固废堆放区，收集后暂存于固废暂存区定期外售; 0.5. 生活垃圾、废砂纸; 依托现有分类收集桶，由环卫部门统一清运。; /. 危险固废; 依托现有危废暂存间；专用容器分类收集，危废暂存间，危废处理费用; 0.3. 合计; /; /; 15.0. 8、环境管理与监测计划 ⑴环境管理 本项目的污染物排放水平与环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立公司内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对职工的环保教育，包括业务能力、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立公司设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 ⑵监测计划 ①环境监测工作组织 建设项目在运营期（生产期）的环境管理是工业企业管理的一个重要组成部分。为了保证经济发展与环境保护同步进行，以控制和减少企业在建设与生产期所带来的环境污染，建设单位不但要进行清洁生产，对产生的污染采取有效治理措施，更重要的是强化企业的环境管理，使污染治理设施正常、可靠运行，把污染减至最低，同时进一步实施资源的综合再利用。 ②运营期监测及管理计划 为有效的了解建设项目的排污情况和环境现状，保证建设项目排放的污染物在国家规定范围之内，确保建设项目实现可持续发展，保障职工的身体健康，应对建设项目中各排放口实行监测、监督。根据本《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，现提出本项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体见表24。 表24 运营期环境监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制标准. 噪声; 厂界四周; 等效声级Leq dB（A）; 季度/1次; 4次/年. 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 总排口; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）. 焊接烟尘、机加粉尘、打磨粉尘; 颗粒物; 无组织排放源上风向设参照点，下风向设监控点; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放标准. 机加粉尘; 颗粒物; 排气筒; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物二级标准限值. ⑶污染物排放清单 项目污染物排放清单见表25。 表25 本次扩建项目污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物名称; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 环保措施及除尘效率; 排污口 信息; 执行标准. 废气; 机加; 粉尘; 3.4; 0.1215; 1套“集气罩+布袋除尘”+15m排气筒; 排气筒（1#）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物二级标准及无组织排放监控浓度限值. 焊接; 烟尘; /; 0.087; 移动式烟尘净化器; /. 打磨; 粉尘; /; 0. 051; 移动式烟尘净化器; /. 废水; 生活污水; COD; 298; 0.071; 依托已建隔油池+化粪池; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）. BOD5; 146; 0.035. SS; 150; 0.036. NH3-N; 30; 0.007. 动植物油; 70; 0.017. 噪声; 设备; 噪声; /; /; 选用低噪设备，置于车间内，基础减振、进出口柔性连接; 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生产过程; 边角料、沾染废切削液铁屑、收集尘; /; 8.3078; 收集后暂存于固废暂存区定期外售; /; 《一般工业固体废物贮存、处 置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改单（2013）. 生活; 生活垃圾及废砂纸; /; 3.1; 由环卫部门统一清运; /. 危险废物; 废润滑油、废切削液; /; 0.25; 专用容器暂存，定期交由有资质单位处理; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定及其修改单中的有关规定（2013）. 10、环境保护设施清单 项目环境保护设施验收清单见表26。 表26 环境保护设施验收清单 项目; 污染环节; 环保措施; 验收位置; 执行标准. 废气; 机加粉尘; 布袋除尘设备1套; 排气筒（1#）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物二级标准及无组织排放监控浓度限值. 焊接烟尘; 移动式烟尘净化器29台; 厂界. 打磨粉尘; 移动式烟尘净化器2台. 噪声; 设备噪声; 选用低噪设备，置于车间内内，基础减振、消声、 进出口柔性连接; 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 废水; 生活污水; 依托已建隔油池+化粪池; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）. 固废; 边角料、沾染废切削液铁屑、收集尘; 收集后暂存于固废暂存区定期外售; /; 《一般工业固体废物贮存、处 置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013）. 生活垃圾及废砂纸; 分类收集，由环卫部门统一清运. 废润滑油及废切削液; 专用容器收集暂存，定期交由有资质单位处理; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定及其修改单中的有关规定（2013）. 环境管理; 设立环境管理机构、健全环境管理制度、落实环境管理措施，并确认企业实行例行监测. 11、扩建完成后“三本账”统计 本项目建成后，全厂污染物排放情况见表27。 表27 本项目完成后全厂污染物排放量变化情况一览表 类 别; 污染物种类; 现有工程产生量; “以新带老”消减量; 改扩建工程排放量; 改扩建工程完成后排放量; 排放 增减量. 废气; 废气量 （万m3/a）; 11178; 0; 0; 11178; +0. 苯（t/a）; 0.007; 0; 0; 0.007; +0. 甲苯（t/a）; 0.032; 0; 0; 0.032; +0. 二甲苯（t/a）; 0.058; 0; 0; 0.058; +0. 颗粒物; 0; 0; 0; 0.1215; +0.1215. 废水; 废水量（t/a）; 624; 0; 300; 924; +300. COD（t/a）; 0.124; 0; 0.071; 0.195; +0.071. BOD5（t/a）; 0.034; 0; 0.035; 0.069; +0.035. SS（t/a）; 0.107; 0; 0.036; 0.143; +0. 036. 动植物油（t/a）; 0.002; 0; 0.007; 0.009; +0.007. NH3-N（t/a）; 0.008; 0; 0.017; 0.025; +0.008. 固 废; 一般工业固废（t/a）; 83; 0; 8.3078; 83.0256; +8.3078. 危险固废（t/a）; 6.53; 0; 0.25; 6.78; +0.25. 生活垃圾（t/a）; 9.75; 0; 3.1; 12.85; +3.1.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 机加 | 粉尘 | 1套“集气罩+布袋除尘”+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物二级标准及无组织排放监控浓度限值 |
|  | 焊接 | 烟尘 | 移动式烟尘净化器 |  |
|  | 打磨 | 粉尘 | 移动式烟尘净化器 |  |
|  | 厨房 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2要求 |
| 水 污 染 物 | 生活 | 生活污水 | 依托已建隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） |
| 固 体 废 弃 物 | 车间生产过程 | 边角料、沾染废切削液铁屑、收集尘 | 收集后暂存于固废暂存区定期外售 | 外售进行资源化利用 |
|  |  | 废润滑油、废切削液 | 收集暂存定期交由有资质单位回收处置 | 交由资质单位合理化处置 |
|  | 生活生活 | 生活垃圾、废砂纸 | 分类收集由当地环卫部门统一清运 | 交由环卫部门处置 |
| 噪声 | 选用低噪设备，将高噪声设备均设置在室内，经采取减振措施及车间隔声、距离衰减后，厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 加强环保管理，尽量减少对生态环境的影响程度，加强员工的环境保护意识。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 渭南神力环保设备有限责任公司机械加工技术改造项目位于陕西省渭南市高新技术产业开发区恒通路，本次扩建项目投资50万元，主要建设内容：二氧化碳气体保护焊机51台，烟机净化器31台，数控等离子切割机1台。年成产钢结构（平衡臂、塔顶等零部件）1000台。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）中相关的鼓励类、限制类和淘汰类项目划分规定，本项目既不属于鼓励类也不属于淘汰类项目，因此本项目的建设属于允许类项目。并且本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码2020-610563-33-03-054858。因此，本项目符合当前国家及地方产业政策。 3、环境质量现状 本项目区域 PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，本项目所在区域属不达标区。 项目所在区域噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，说明项目所在地声环境质量现状较好。 4、运营期环境影响分析 运营期的主要环境影响有废气、废水、噪声、固体废物及危险废物，经环评提出的处理措施处理后可达标排放，对环境影响较小。 ⑴空气环境影响分析结论 厨房油烟：本次扩建新增员工10人，厂区为员工一日三餐。厨房产生的油烟利用现已安装油烟净化器处理后（处理效率为75%），能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2要求。 焊接烟尘：焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放，产生量较小，对周边环境影响较小。 机加粉尘：机加工产生的粉尘经布袋除尘装置处理后，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物二级标准及无组织排放监控浓度限值的要求。 ⑵水环境影响分析结论 本次扩建项目生活污水依托已建隔油池+化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级要求，再经市政污水管网排入渭南市高新区西区污水处理厂，对周围环境无显著影响。 ⑶噪声环境影响分析结论 项目噪声防治措施：①对使用的生产设备采取适当隔音、减振等措施；②加强设备的维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化；③合理布置设备，将高产噪设备设置在车间内，以利用墙体阻隔噪声。在采取以上有效隔声降噪措施基础上，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 ⑷固体废弃物环境影响分析结论 本项目的一般固废包括沾染废切削液铁屑及边角料、收集尘。对于一般生产固废，实行分类收集，收集后暂存于固废暂存区定期外售；生活垃圾及废砂纸收分类收集，由当地环卫部门统一清运。危险固废主要为废润滑油及废切削液，专用容器收集后，暂存于危险废物暂存间，定期由有资质的单位统一回收处理，可保证项目的危险废物得到合理的处置。 7、项目评价结论 综上所述，渭南神力环保设备有限责任公司机械加工技术改造项目符合国家相关产业政策和当地规划，符合环保管理原则。项目产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小，不会改变当地环境功能。因此，只要建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 1、要求 （1）要求建设单位环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营。 （2）项目运营期使用机械应按规定办理非道路移动机械相关手续； （3）项目在生产期间，应切加强日常环境管理，确保环保设施长期稳定运行，污染物长期稳定达标排放并履行环境监测工作。 2、建议 - 建议进一步提高项目自动化生产水平，提高清洁生产水平，降低物料损失，尽可能减少无组织粉尘的排放； （2）建议进一步加强厂区的绿化建设，改善当地生态环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日