建设项目环境影响报告表

建设项目：   挖掘机配重生产线扩建项目

建设单位(盖章)：  陕西西部重工有限公司

编制日期：2020年12月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 挖掘机配重生产线扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西西部重工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 岳文超 |  |  |  |  | 联系人 | 吕涛 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市高新区西环路陕西西部重工有限公司一号联合厂房南一跨区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18700373151 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 渭南市高新区西环路陕西西部重工有限公司一号联合厂房南一跨区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南高新区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 2020-610563-35-03-063353 |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3484 机械零部件加工 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 425 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 135 | 其中：环保 投资（万元） |  | 1.1 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.8% |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产 日期 |  | / |  |  |  |  |  |
| 一、工程内容及规模： 1、概述 近年来，国内基础设施建设投资持续旺盛，基础建设工程不断上马，有利的带动了工程机械行业的飞速发展，产品销量连年攀升。目前，随着市场的国际化，市场竞争将更加激烈，国外一些工程机械生产企业凭着其产品技术，生产规模，市场竞争、资金优势相继进入中国市场，挖掘机、推土机将不可避免的受到国内外高性能产品的挑战。面对国内外市场的竞争，国内企业只有抓住机遇，加快老产品的更新换代和高新技术产品的开发力度，同时形成产品的多样化、系列化，并尽快形成生产能力，提高产品质量，才能快速发展自身，使产品品种与技术水平能跟上发达国家的步伐。 在此背景下，为了适应市场发展的需要，加快工程机械配件发展的步伐，满足市场需求，陕西西部重工有限公司于2012年开展了年产1.5万台（套）挖掘机配套件及2000台（套）推土机配套件生产线项目的建设，并于2013年7月2日取得了渭环批复[2013]57号关于本项目的环境影响报告书批复（详见附件3）；2016年12月22日，项目取得了渭南市环境保护局渭环验[2016]46号关于本项目的验收批复（详见附件4），并同意该项目通过竣工环保验收并投入正式生产运行。2019年1月项目取得了渭南市环境保护局高新区分局关于陕西西部重工有限公司挖掘机配重灌装及涂装线建设项目环境影响报告表的批复，渭高环审[2019]1号（详见附件5）；2019年11月，企业进行了项目废水、废气、噪声污染防治设施自主验收，并于2020年1月取得了渭南市环境保护局高新区分局关于本项目的固体废物污染防治设施验收表，渭高环验固[2020]4号（详见附件6）。 为更好的满足产品要求，陕西西部重工有限公司现提出挖掘机配重生产线扩建项目的建设，该项目位于西部重工有限公司一号联合厂房南一跨区域，项目新增刮灰房、打磨房各1间，低温炉10台，以及其他配套设施，主要用于挖掘机配重的辅助生产。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，该建设项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018版）》（生态环境部部令第1号）等有关规定，本项目应编制环境影响报告表。陕西西部重工有限公司于2020年10月委托我单位进行本项目的环境影响评价工作，接收委托后，我公司在现场踏勘，收集资料的基础上，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、相关情况判定 （1）产业政策相符性 ①项目建设主要用于挖掘机配重的辅助生产。根据《产业结构调整指导目录2011年（2013年修正版)》，项目生产工艺、生产设备及产品方案均不属于目录中的限制类和淘汰类行业，因此本项目可视为允许类。 ②项目已于2020年10月23日取得陕西省企业投资项目备案确认书（项目代码：2020-610563-35-03-063353），详见附件2。 综上所述，本项目符合国家产业政策。 （2）项目用地情况以及选址符合性 本项目位于渭南市高新区西环路陕西西部重工有限公司一号联合厂房南一跨区域，依据《渭南市城市总体规划（2016-2030年）》规划图（详见附图1），本项目所在地属于三类工业用地，符合渭南市城市总体规划要求。同时，项目不在水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区范围内，不涉及基本农田，项目附近无古树名木，周边无较大的环境制约因素。 综上所述，本项目符合渭南市城市总体规划，选址较为合理。 （3）与环保政策及相关规划符合性分析 本项目与环保政策及相关规划符合性见表1。 表1 本项目与环保政策及相关规划符合性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《大气污染防治行动计划》（气十条）（国发[2013]37号）; 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放。（一）加强工业企业大气污染综合治理。 推进挥发性有机物污染治理。; 项目有机废气依托厂区现有喷涂废气设置的“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧”治理设施，有机废气可做到达标排放。; 符合. 《水污染防治行动计划》（水十条）（国发[2015]17号）; 一、全面控制污染物排放 （一）狠抓工业污染防治。 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目不新增废水排放。; 符合. 《"十三五"挥发性有机物污染防治工作方案》; 四、主要任务 （一）加大产业结构调整力度 1、加快推进“散乱污”企业综合整治。 ……涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。 2、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。……; 本项目位于渭南市高新技术产业开发试验区，项目有机废气依托厂区现有喷涂废气设置的“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧”治理设施，有机废气可做到达标排放。; 符合. 渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 二、加快工业转型升级，增强优势产业竞争力 7、培育壮大六大优势产业集群 先进装备制造产业集群。……重点发展工程机械、印刷机械、通用航空、汽车零部件、轨道交通装备、环保装备和专用设备等制造业，打造集成化、高端化装备制造业基地。; 本项目为挖掘机配重的辅助生产。; 符合. 渭南高新区规划; 渭南高新区入驻的行业和产业为：煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、农产品食品加工产业、科研、教育、物流、公共设施及居住区。; 本项目为挖掘机配重生产配套的辅助工序，属于机械制造加工行业。; 符合. 土地利用：东风大街以南，新盛路以西为工业区……由东风大街向南依次布置为二类工业、三类工业用地。; 本项目所在地位于东风大街以南，新盛路以西，用地类型为三类工业用地。; 符合. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及审查意见; 对入区企业的环保要求：（1）企业必须执行环境影响评价制度；（2）进驻企业应为六大产业结构“精细化工、机械制造园、食品制造园、高科技产业园、医药制造园、教育园区”性质，其他行业的企业不应进入；; 本项目为挖掘机配重生产配套的辅助工序，属于机械制造加工行业。; 符合. 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理。; 项目无废水产生，废气经处理后可达标排放，厂界噪声可达标排放，固体废物均能得到妥善处理处置。; 符合. 3、项目概况 （1）项目名称：挖掘机配重生产线扩建项目； （2）建设地点：渭南市高新区西环路陕西西部重工有限公司一号联合厂房南一跨区域； （3）建设单位：陕西西部重工有限公司； （4）建设性质：改建； （5）项目用地：本次项目利用厂区一号联合厂房南一跨区域进行建设，总面积2304m2，本次项目建设面积425m2，属工业用地； （6）建设内容：项目新建刮灰房一间、面积225平方米，烘烤房一间，面积150平方米。打磨房一间，面积为50平方米。低温炉10台、自动输送轨道2套及其他环保配套设施； （7）总投资：135万元； 4、建设项目地理位置及周围环境概况 本项目利用渭南市高新区西环路陕西西部重工有限公司现有一号联合厂房南一跨区域进行建设，具体地理位置坐标E109.391466574，N34.485650761。厂区东侧为陕西奥尔德机械有限公司，南侧为陕西利盈防腐工程有限责任公司，西侧为高新西路，北侧为中联重科。 项目地理位置详见附图1，周边环境简况详见附图2。 5、项目产品方案 项目月处理加工60台配重。 6、项目工程内容及规模 本次项目工程组成见表2。 表2 项目工程组成一览表 工程组成; 主要内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 利用厂区现有一号联合厂房南一跨区域，单层钢结构，建筑面积2304m2，高8m。本次项目在内部新建225m2刮灰房一间、50m2打磨房一间、150m2烘烤房一间，内设低温炉10台以及其他配套设施。; 依托 现有. 公用工程; 供水系统; 渭南市高新区供水管网; 依托 现有. 供电工程; 渭南市高新区供电电网; 依托现有. 排水工程; 雨污分流制，雨水进入雨水管网，本次项目无废水排放。; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 刮灰及烘干过程产生的废气经收集后接入“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧吸附装置”处理，后经15m高排气筒排放；打磨废气经密闭式车间统一收集后接入现有袋式除尘器，之后由1根15m高排气筒排放; 依托 现有. 废水治理; 本次项目无废水排放。; /. 固体废物处理; 依托厂区现有的40m2危险废物暂存间，之后交陕西新天地固体废物综合处置有限公司进行处置; 依托 现有. 噪声治理; 设备基础减震，厂房隔声等; 新增. 7、主要生产设备及原辅材料 本项目主要生产设备详见表3所示。 表3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 打磨房; 5m*10m*4.2m; 1; 间. 2; 角磨机; /; 6; 个. 3; 刮灰房; 7.5m*30m*4.2m; 1; 间. 4; 烘烤房; 7.5m*20m*4.2m; 1; 间. 5; 烘烤炉; 3kw; 10; 台. 本项目主要原辅材料及能源消耗如下表4。 表4 原辅材料及能源消耗一览表 双组份原子灰为高分子材料，黏稠状液体，由主体灰（基灰）和固化剂两部分构成，主体灰的成分主要为不饱和聚酯树脂和填料（滑石粉），并含有一定量的苯乙烯、钡、2-乙基己酸钴（Ⅱ）和氢醌，固化剂的成分一般为引发剂和增塑剂，起着引发聚合、增强性能的作用，不饱和聚酯树脂是主体，引发聚合后，迅速成型硬化，附着在物体表面，快速成形的性质适合于表面涂料类的应用。 序号; 项目; 单位; 厂区最大存储量; 年用量; 备注. 1; 配重; 台; 30; 720; 配重由一期工程生产加工. 2; 双组份原子灰; t/a; 0.5; 4.9; /. 8、工作制度及劳动定员 本次项目不新增劳动定员，厂区现有劳动定员840人，年工作251天，日工作8小时。 9、公用工程 给排水：本次项目生产无需用水，项目不新增劳动动员，因此项目也不新增生活用水。 供电：开发区内设110K变电站，位于中心地带，中联南路路北侧绿化带内敷设10KV分支线路，用户可从中联南路北侧接入电网，能够满足项目用电需求。 10、投资构成及来源 项目总投资135万元，项目所需资金全部为建设单位自筹。 11、平面布置 本项目位于渭南市高新区西环路陕西西部重工有限公司一号联合厂房南一跨区域车间内部，项目建设面积425m2，整厂区平面布置详见附图3，本次项目车间内部平面布置详见附图4。 |
| 二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 陕西西部重工有限公司成立于2012年，公司位于陕西省渭南市高新区西环路东侧，注册资本15281亿元，项目厂区总用地面积201203m2（约301.8亩），工程建设主要有一号联合厂房、二号联合厂房、综合楼、职工倒班宿舍及配套设施，总建筑面积约159809m2。东侧为陕西奥尔德机械有限公司，南侧为陕西利盈防腐工程有限责任公司，西侧为高新西路，北侧为中联重科。 公司于2012年进行了年产1.5万台（套）挖掘机配套件及2000台（套）推土机配套件生产线项目的建设；2013年7月2日项目取得了渭环批复[2013]57号关于本项目的环境影响报告书批复；2016年12月22日，项目取得了渭南市环境保护局渭环验[2016]46号关于本项目的验收批复，并同意该项目通过竣工环保验收并投入正式生产运行。2019年1月项目取得了渭南市环境保护局高新区分局关于陕西西部重工有限公司挖掘机配重灌装及涂装线建设项目环境影响报告表的批复，渭高环审[2019]1号；2019年11月，企业进行了项目废水、废气、噪声污染防治设施自主验收，并于2020年1月取得了渭南市环境保护局高新区分局关于本项目的固体废物污染防治设施验收表，渭高环验固[2020]4号。现有项目环保手续完善。 1、现有工程概况 现有工程生产规模为年产6t~36t液压挖掘机配套件15444台（套），推土机配套件2000台（套），月产60台配重。现有项目工程主要内容详见表5。 表5 现有工程组成一览表 项目名称; 建设规模. 主体工程; 一号联合厂房; 为挖掘机结构件车间，一层建筑，总长312m，总宽191m，总建筑面积约为60321m2，主要承担挖掘机配套件生产任务，其中，年产小型挖掘机配套件6982件（包括小型挖掘机下车架、上车架、动力臂、斗杆、挖斗、和小推产），年产中型挖掘机配套件8462件（包括中型挖掘机下车架、上车架、挖斗）； 南一跨区域内设材料堆场、灌装区域、打磨室、喷漆房以及成品堆放区等，主要用于挖掘机配重的生产。. 二号联合厂房; 为推土机结构件车间，一层建筑，总长418m，总宽191m，总建筑面积约为73767m2，主要承担推土机配套件的生产任务，年生产推土机配套件2000件（包括推土机台车架、后桥箱、主机箱、推杆）推土机结构件的组焊及少量机加工任务。. 辅助工程; 车棚、门卫; 车棚两处，建筑面积240m2，门卫三处，建筑面积112m2。. 道路及广场; 厂区道路及广场总面积为38000m2。. 生产配套设施; 根据生产的需要，配套建设相关设施。. 公用工程; 给排水; 给水由市政供水管网提供；排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网排放，其他污水经厂区污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入渭南市西区污水处理厂，最终进入渭河. 供电; 供电由市政供电. 供气; 项目所需天然气由市政天然气管道供给. 供热; 综合楼、宿舍由空调供热. 环保工程; 废气处理措施; 喷丸工序产生的粉尘采用高效沉流式除尘器；乙酸乙酯、正丁醇、乙醇、丙酮配套设置活性炭吸附装置；烘干室产生的有机废气二甲苯、甲苯、乙酸丁酯、乙酸乙酯、正丁醇、乙醇、丙酮配套“四元体”间接燃烧装置；燃烧废气直接排放、油烟经由油烟净化器处理后由楼顶排放。 水泥储罐粉尘和搅拌机粉尘经设备自带除尘器处理后在车间内排放；砂料堆场位于车间内部并设有喷淋降尘系统；打磨废气设布袋除尘器，之后由1根15m高排气筒排放；喷漆废气设“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧吸附装置”处理后经15m高排气筒排放。. 废水处理措施; 食堂废水经隔油池预处理后，同其他生活污水、生产废水一同进入厂区新建污水处理站处理。. 噪声防治措施; 新增工艺设备均安置在厂房内，设减振基础、风机等安装消声器。. 固废处理处置 措施; 一般工业固体废物集中堆放，其中能回收利用的定期送废品收购站处理，不能回收利用的交由渭南高新开发区环卫部门集中处理； 厂区现有的40m2危险废物暂存间，分类收集后交陕西新天地固体废物综合处置有限公司进行处置； 生活垃圾分类收集，交由环卫部门统一处理。. 绿化; 厂区新增绿化面积25900m2，绿地率12.9%。. 办公及生活设施; 综合楼; 框架结构六层建筑1栋，总建筑面积7554m2，主要功能为全厂行政办公之用。. 倒班宿舍及食堂; 呈U型结构建筑1栋，其中倒班宿舍为六层建筑，食堂为二层建筑，总建筑面积约为17815m2，职工食堂就餐人数约为600人。. 储运工程; 储存设施; 项目原辅材料进厂后直接存储在相关厂房内。. 运输; 工厂产品、原材料、对外运输采用汽车运输。. 2、现有项目污染排放情况 依据《陕西西部重工有限公司年产1.5万台（套）挖掘机配套件及2000台（套）推土机配套件生产线建设项目污染物排放核定报告》及《挖掘机配重灌装及涂装线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，项目污染物排放情况如下： 表6 现有工程污染物排放量一览表 类 别; 污染物种类; 排放量（t/a）. 废 气; 苯; 0.066. 甲苯; 0.008. 二甲苯; 0.051. 非甲烷总烃; 0.279. 颗粒物; 0.837. 废 水; 废水量; 3572. COD; 0.268. BOD5; 0.07. 氨氮; 0.051. 固 废; 污水处理厂污泥; 3.417*. 废乳化液; 0.12*. 废油漆桶; 0.374*. 漆渣; 0.1*. 焊渣; 0.05*. 废钢丸; 0.15*. 边角料钢屑; 23*. 废过滤棉; 1.9*. *以固体废物产生量计，排放量为0 3、本次项目依托情况 本次项目位于现有厂区一号联合厂房南一跨区域，总建设面积425m2，新增刮灰房、烘干房以及打磨房各1间，低温炉10台，以及其他配套设施，主要用于挖掘机配重灌装及涂装线建设项目的辅助生产。项目刮灰及烘干废气依托现有挖掘机配重灌装及涂装线“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧”进行处置，之后经1根15m高排气筒排放；打磨废气依托现有挖掘机配重灌装及涂装线打磨废气设置的“袋式除尘器”进行处置，之后经1根15m高的排气筒排放。 根据现场调查，挖掘机配重灌装及涂装线建设项目于2019年7月建设完毕，并于2019年11月进行了项目废水、废气、噪声污染防治设施自主验收。依据《挖掘机配重灌装及涂装线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，项目打磨废气经袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；喷漆废气经“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧吸附装置”处理后由1根15m高排气筒排放。同时，根据监测结果表明，项目运行过程中产生的废气排放可以满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1中表面涂装最高允许排放浓度以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求，表明项目处理措施可行。 4、主要环境问题 根据现场调查，现有环保设施均能正常运行，可以做到污染物的达标排放，不存在其他环保问题。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西省东部、陇海铁路沿线，东濒黄河，西临西安，南倚秦岭，北接延安，渭水横贯其中，南北长182.3km,东西宽149.7 km，是八百里秦川最宽阔的地带；是中华民族发祥地之一。素有“三秦要道，八省通衢”之称。是中原地区通往陕西乃至大西北的咽喉要道，又是新欧亚大陆桥的重要地段。现已成为陕西省和国家生产布局中初具规模的农业生产基地和能源重化工基地。 本项目位于渭南市高新开发区西环路，交通方便，地理位置优越。 2、地貌与地质 渭南地区大中尺度地貌是以渭河为轴线，从渭河平原向南北山地呈梯级上升的槽谷地形。最低一级为渭洛河下游冲积平原，地势由西向东缓降，地面宽阔平坦，海拔330——400米，外侧为黄土台塬，地势升高，原面微斜，海拔500——1000米左右，间有河沟切割，原面基本完整。南北山麓地带为山前洪积扇裙或山麓坡积洪积倾斜台塬。地面倾斜，沟谷较密，沟口为洪积锥，各处海拔不一。南北边缘为石质山地，南边是秦岭太华山，北边是构造剥蚀低山。山区地形破碎，岭谷相间，沟谷多呈“V”型。黄河渭河沿岸及大荔沙苑有片状沙地和风积沙丘。冲积平原、黄土台塬中散布着一些长形的侵蚀构造洼地，底部为湖泊沼泽，周围土壤盐渍。南部山区有零星古冰川地貌遗址，中山顶部又有寒冻地貌出现，故渭南地区山川、台塬、丘陵、沟壑、沙丘、湖泽、冰川寒冻地貌皆有，组成盆地形态。 3、气候气象 项目区气候属暖温带半湿润大陆性季风气候，年平均温度14℃，温度最高为7月份，日均气温27.4℃，最低为一月份，日均-0.1℃，绝对最高温41.8℃，绝对最低气温-18.6℃，年平均相对湿度70％，历年平均风向频率以东风、全年平均风速1.3m/s，年平均降雨量540.1mm，气压975hpa，日照时数1886.6hr、蒸发量1531.8mm，雾日15.4d，年平均雷暴日18.4d，年平均大风天18.6d，主要发生在春季。 4、地表水资源 项目区地处黄河流域的渭河下游，渭河自西向东横贯渭南市北界，区内河长138km，流域面积3816.9km2，多年平均径流量93.30亿m3。最大径流量194亿m3（1964年），最小年径流量47.1亿m3（1974年），连续最大四个月径流量占年径流量的58.8％。渭河华县站实测最大洪峰流量7660m3/s（1954年8月19日），历史最大洪水流量10800m3/s（1898年），最小瞬时流量仅0.9m3/s（1972年8月21日）。渭河水深一般2.5—4.5m，洪水最深9.5m，枯水最浅0.5—1m。渭河属季节性多泥沙河流，年均含沙量52.8kg/m3，最大含沙量905 kg/m3（1977年8月7日），最小为0（1951年4月21日）。年均输沙量4.05亿t，泛期约占全年的80％。 5、地下水资源 项目区内地下水补给来源主要是大气降水，再就是河水的渗入、山前侧向径流及井灌回归补给。地下水的径流与排泄受地形和岩性控制，主要自南北山区向渭河运移，黄河、渭河为区域排泄基准面。在下渗和运移过程中，不断溶解了介质的易溶盐分，并逐渐蒸发浓缩，从而使区内地下水呈现自南、北山区向盆地中心，由贫到富、水化学具有一定水平条带规律的盆地型地下水特性。 6、土壤 渭南地区处于暖温带半湿润大陆性季风气候，是我国一个典型的地理过渡区，形成了众多的土壤类型。经全区第二次土壤普查工作汇总核实，全区土壤共分12个土类、24个亚类、42个土属、130个土种。土壤总面积为18827033亩，占土地总面积的95.6％。其中褐土1612498亩，占8.56％；垆土5003710亩，占26.58％；黄绵土6678609亩，占35.47％；红粘土368851亩，占1.96％；新积土1959623亩，占10.41％；潮土914744亩，占4.86％；沼泽土7466亩，占0.04％；水稻土7446亩，占0.04％；盐土111570亩，占0.59％；紫色土472354亩，占2.51％；风沙土495870亩，占2.63％；棕壤1194292亩，占6.34％。 全区土壤由南山向北分布为：秦岭山区1400m左右以上是棕壤，以下是褐土；南部塬梁是黄绵土和红粘土；台塬是红油土间黄绵土；渭河冲积平原是灰垆土和新积土（冲积物）；北部黄土台塬是红垆土间黄绵土；黄土塬梁是黄绵土；洪积扇是新积土；北山是黄绵土、石灰岩褐土性土、泥质岩褐土性土，其次是紫色土和黄土质褐土。全区耕作土壤多数是在黄土母质或次生黄土上形成的，质地疏松、物理性能和耕性良好。壤质土壤占土壤面积的90％，粘质土和砂质土各占5％。 7、植物资源 本区植被条件中等，以暖温带落叶阔叶林为主，植被类型较为单一，农业植被在区内分布面积最大。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） - 1、环境空气质量现状 （1）常规因子 本次项目评价以2019年为基准年，项目所在区域环境空气达标判定根据渭南市生态环境局发布的《2019年渭南市环境质量状况公报》中空气质量状况统计表中的数据进行评价，具体情况如下表7所述。 表7 渭南市高新区2019年空气质量 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 55; 35; 157.1; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 48; 40; 120; 超标. CO; 日平均第95百分位浓度; 1900; 4000; 47.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90 百分位浓度; 170; 160; 106.3; 超标. 根据统计结果可知，渭南市高新区2019年大气中的PM10、PM2.5、NO2的年平均质量浓度值以及O3的日最大8小时平均第90百分位浓度值超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，因此项目所在区域为空气不达标区域。 （2）补充监测因子 本次项目委托陕西安迅环境检测有限公司对项目所在区域进行了补充监测，监测时间为2020年12月3日～2020年12月10日，监测因子为TSP、苯乙烯；非甲烷总烃引用《陕西润源年产30万平方米铝合金模板项目环境质量现状监测》中的数据，监测时间为2020年11月5日～2020年11月12日，监测点位于项目东北方向1.5km处，具体监测结果详见表8及表9。 表8 监测结果统计一览表 监测时间; 监测因子. TSP（μg/m3）; 苯乙烯（μg/m3）. 2020.12.03; 280; 1.9~3.1. 2020.12.04; 266; 1.7~3.0. 2020.12.05; 254; 1.8~2.8. 2020.12.06; 281; 2.8~3.7. 2020.12.07; 276; 2.5~3.5. 2020.12.08; 261; 1.9~3.5. 2020.12.09; 281; 1.8~2.8. 参考标准*; 300; 10. 超标率％; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 表9 非甲烷总烃监测结果统计一览表 监测时间; 非甲烷总烃（mg/m3）. 2020.11.5; 0.38~0.43. 2020.11.6; 0.39~0.42. 2020.11.7; 0.37~0.42. 2020.11.8; 0.38~0.44. 2020.11.9; 0.39~0.41. 2020.11.10; 0.41~0.43. 2020.11.11; 0.37~0.43. 参考标准*; 2.0. 超标率％; 0. 最大超标倍数; 0. 备注：*参考《大气污染物综合排放标准详解》中限值。 根据以上监测结果可以看出，项目所在地TSP日均值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；苯乙烯的1小时平均值可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中的标准要求；非甲烷总烃的1小时平均值可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。 2、声环境质量现状： 项目委托陕西安迅环境检测有限公司对项目周边以及敏感点处声环境现状进行了监测，监测时间为2020年12月8日～2020年12月9日，监测点位为项目场界四周以及麻李村，环境噪声监测结果详见表10。 表10 项目噪声监测结果表 监测 点位; 位置; 监测时间; 监测结果[dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标情况. 昼间; 夜间. 1#; 厂界北; 12.08; 50; 43; 昼间≤65 夜间≤55; 达标. 12.09; 50; 43; 达标. 2#; 厂界东; 12.08; 52; 42; 达标. 12.09; 50; 44; 达标. 3#; 厂界南; 12.08; 54; 44; 达标. 12.09; 55; 44; 达标. 4#; 厂界西; 12.08; 51; 42; 达标. 12.09; 51; 41; 达标. 5#; 麻李村; 12.08; 45; 40; 昼间≤60 夜间≤50; 达标. 12.09; 48; 39; 达标. 由上表可知，厂界四周声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，麻李村声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在区域声环境质量良好。 3、土壤环境 本次监测委托西安迅环境检测有限公司对项目所在地的土壤进行了监测，由于本次项目建设均在厂房内部建设，且地面均已进行了硬化，因此本次评价在车间外以及项目所在地下风向出各设一个监测点位，监测时间为2020年12月1日。监测结果详见表11。 表11 土壤环境现状监测结果 点位 ## 监测因子; 1#; 2#. 镉（mg/kg）; 0.07; 0.07. 汞（mg/kg）; 0.031; 0.039. 砷（mg/kg）; 10.94; 9.66. 铅（mg/kg）; 26; 20. 铜（mg/kg）; 23; 21. 镍（mg/kg）; 27; 26. 铬（六价）（mg/kg）; ND; ND. 四氯化碳（μg/kg）; 1.3ND; 1.3ND. 氯仿（μg/kg）; 1.1ND; 1.1ND. 氯甲烷（μg/kg）; 1.0ND; 1.0ND. 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND. 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; 1.3ND; 1.3ND. 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; 1.0ND; 1.0ND. 顺-1,2-二氯乙烯; 1.3ND; 1.3ND. 反-1,2-二氯乙烯; 1.4ND; 1.4ND. 二氯甲烷（μg/kg）; 1.5ND; 1.5ND. 1,2-二氯丙烷（μg/kg）; 1.1ND; 1.1ND. 1,1,1，2-四氯乙烷（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND. 1,1,2，2-四氯乙烷（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND. 四氯乙烯（μg/kg）; 1.4ND; 1.4ND. 1,1,1 –三氯乙烷（μg/kg）; 1.3ND; 1.3ND. 1,1,2 –三氯乙烷（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND. 三氯乙烯（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND. 1,2,3 –三氯丙烷（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND. 氯乙烯（μg/kg）; 1.0ND; 1.0ND. 苯（μg/kg）; 1.9ND; 1.9ND. 氯苯（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND. 1,2-二氯苯（μg/kg）; 1.5ND; 1.5ND. 1,4-二氯苯（μg/kg）; 1.5ND; 1.5ND. 乙苯（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND. 苯乙烯（μg/kg）; 1.1ND; 1.1ND. 甲苯（μg/kg）; 1.3ND; 1.3ND. 间二甲苯+对二甲苯（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND. 邻二甲苯（μg/kg）; 1.2ND; 1.2ND. 硝基苯（mg/kg）; 0.09ND; 0.09ND. 苯胺（mg/kg）; 0.09ND; 0.09ND. 2-氯酚（mg/kg）; 0.06ND; 0.06ND. 苯并[a]蒽（mg/kg）; 0.1ND; 0.1ND. 苯并[a]芘（mg/kg）; 0.1ND; 0.1ND. 苯并[b]荧蒽（mg/kg）; 0.2ND; 0.2ND. 苯并[k]荧蒽（mg/kg）; 0.1ND; 0.1ND. 䓛（mg/kg）; 0.1ND; 0.1ND. 二苯并[a,h]蒽（mg/kg）; 0.1ND; 0.1ND. 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）; 0.1ND; 0.1ND. 萘（mg/kg）; 0.09ND; 0.09ND. 根据以上监测结果可以看出，项目厂区内监测点各监测因子指标均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1风险筛选值（第二类用地），表明项目所在区域内土壤环境质量较好。

二、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，本项目位于渭南市高新区朝阳大街，项目评价范围内不涉及重点文物、自然保护区等重点保护目标。本项目环境保护目标详见下表： 表12 主要环境保护目标及保护对象 环境 要素; 保护 对象; 坐标; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 保护目标. 东经（°）; 北纬（°）. 大气; 庙北村; 109.397785858; 34.488461716; E; 201; 210; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 谢杨村; 109.400189118; 34.485554201; E; 245; 412. 庙南村; 109.406615691; 34.488526089; E; 559; 621. 庙底村; 109.408997492; 34.486916764; E; 1108; 432. 小闵村; 109.409276442; 34.491337044; E; 921; 425. 麻李村; 109.388666348; 34.489556057; W; 40; 682. 大寨村; 109.389556841; 34.482367737; SW; 351; 327. 噪声; 麻李村; 109.388666348; 34.489556057; W; 40; 682; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；苯乙烯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中的标准要求；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。 （2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准；运营期苯乙烯排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准要求；非甲烷总烃参照执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表面涂装行业标准要求；其余废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求。 （2）本次项目无废水产生。 （3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 （4）一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。对全国重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。 根据工程分析，本次项目无COD、NH3-N、SO2以及NOx排放，因此不设总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

| 一、工艺流程简述： 本项目依托现有生产车间进行建设，仅进行生产设备的安装，且均在车间内部进行，不涉及土建工程，项目施工期对环境产生的影响较小，因此，本次环评主要对运营期项目对周边环境产生的影响进行评价。 项目运营期生产主要工艺流程及排污节点如下： 图1 运营期生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - 刮灰：将打磨处理后的工件由专用轨道送入刮灰房进行刮灰，清除基层表面高低不平的部分，保持挖掘机配重的平整光滑，以满足后续喷涂工序的要求。项目刮灰过程中原子灰散发的有机废气经管道收集后接入现有喷涂工序设置的“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧”装置进行处理，之后由1根15m高的排气筒排放。 - 烘干：刮灰后的配重经专用轨道送入烘干房，项目烘干房设10台电烘烤炉，用于加速原子灰的干化成型。项目烘干过程中原子灰散发的有机废气经管道收集后进入现有喷涂工序设置的“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧”装置进行处理，之后由1根15m高的排气筒排放。 - 打磨：烘干后的配重经专用轨道送入打磨房，采用人工打磨的方式对干化后的原子灰进行打磨，使表面平整满足喷涂的要求。打磨的过程中会产生一定量的粉尘，项目打磨室废气经收集后接入现有打磨废气设置的脉冲袋式除尘器进行处理，之后由一根15m高排气筒排放； |  |
| --- | --- |
| 二、主要污染工序 1、废气 项目运行期产生的废气主要为刮灰以及烘干过程中原子灰散发的有机废气（以非甲烷总烃计）和少量的苯乙烯、打磨废气。 （1）刮灰及烘干废气 项目在生产车间内设一间225m2的刮灰房和一间150m2的烘烤房，项目刮灰及烘干过程中原子灰散发的有机废气经管道收集后接入现有喷涂工序设置的“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧”装置进行处理，之后由1根15m高的排气筒排放。 项目刮灰过程自然挥发的有机废气产生量较小，可忽略不计。参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》，“腻子烘干过程中挥发性有机物产生系数为20.0kg/t原料”。苯乙烯约占总挥发性有机物的60%，项目年使用双组份原子灰4.9t，则挥发性有机物产生量为0.098t/a，苯乙烯产生量为0.059t/a。本次项目新增风量为3000m3/h，则有机废气产生浓度为16.3mg/m3，苯乙烯产生浓度为9.8mg/m3，有机废气经“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧”处理后由一根15m高排气筒排放，去除效率可达到85%以上，则经处理后有机废气排放浓度为2.4mg/m3，苯乙烯排放浓度为1.5mg/m3，排放速率分别为0.007kg/h、0.004kg/h，年排放量分为0.015t/a、0.009t/a。经计算项目刮灰及烘干过程中有机废气产排量详见表13。 表13 烘干过程中污染物产排量 污染物; 废气量（m3/a）; 产生情况; 处理措施及效率（%）; 排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 3000; 16.3; 0.049; 0.098; “干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧”+15m高排气筒；去除效率85%。; 2.4; 0.007; 0.015. 苯乙烯; 9.8; 0.029; 0.059; 1.5; 0.004; 0.009. （2）打磨废气 本次项目新增1座密闭式打磨间，用于烘干后的挖掘机配重的表面打磨，项目采用人工打磨的方式。打磨过程中会产生一定量的粉尘，项目打磨室废气经收集后接入现有打磨废气设置的脉冲袋式除尘器进行处理，之后由一根15m高排气筒排放。 参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》，“涂腻子、腻子打磨过程中颗粒物产生系数为166kg/t原料”。项目年使用双组份原子灰4.9t，则粉尘产生量为0.813t/a。本次项目新增风量为5000m3/h，则粉尘产生浓度为81.0mg/m3，粉尘经脉冲袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒排放，除尘效率可达到95%以上，则经处理后粉尘排放浓度为4.1mg/m3，排放速率分别为0.02kg/h，年排放量为0.041t/a。 表14 打磨废气产生及排放情况一览表 污染物; 废气量（m3/a）; 产生情况; 处理措施及效率（%）; 排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 颗粒物; 5000; 81.0; 0.405; 0.813; 脉冲袋式除尘器；去除效率95%; 4.1; 0.02; 0.041. 2、废水 本次项目无生产用水，项目不新增劳动动员，因此项目也不新增生活用水。 3、噪声 本项目营运期的噪声污染主要来自于生产过程所产生的噪声，主要噪声源有角磨机、以及风机等，噪声值一般在90～95dB（A），设备均布置于车间内；本项目可通过选用低噪声设备，厂房隔声，设备安装时加减振胶垫等措施降低设备噪声，主要设备噪声源强详见表15。 表15 项目主要设备噪声源统计 位置; 噪声源名称; 数量(台/套); 噪声级dB(A); 控制措施. 生产车间; 角磨机; 6; 90; 低噪设备、减振底座、厂房隔声. 风机; 2; 95. 4、固废 本次项目不新增劳动定员，因此不新增生活垃圾。项目产生的固体废物主要为除尘器收尘灰以及废原子灰桶，根据《国家危险废物名录》（环保部39号令），废原子灰桶属于危险废物，项目危险废物依托厂区现有危险废物暂存间进行暂存，之后定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司进行处理，期间所有的运输转运均由危险废物处置单位负责。 各污染物的产生及处置情况见表16。 表16 项目固体废物产生及处置情况表 序号; 废弃物名称; 类别及代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 收尘灰; 一般废物; 0.773; 作为建材原料外售. 2; 废原子灰桶; 危险废物HW49; 0.1; 依托厂区现有危险废物暂存间进行暂存，之后定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司进行处置，期间所有的运输转运均由危险废物处置单位负责. |
| 三、技改完成后“三本账”统计 本项目建成后，全厂污染物排放情况见表17。 表17 改扩建工程完成后全厂“三本账” 单位：t/a 类别; 污染物种类; 现有工程产生量; “以新带老”消减量; 改扩建工程排放量; 改扩建工程完成后排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.837; 0; 0.041; 0.878; +0.041. 苯; 0.066; 0; 0; 0.064; 0. 甲苯; 0.008; 0; 0; 0.322; 0. 二甲苯; 0.051; 0; 0; 0.643; 0. VOCS; 0.279; 0; 0.015; 0.294; +0.015. 废水; 废水量; 3572; 0; 0; 3572; 0. COD; 0.268; 0; 0; 0.268; 0. BOD5; 0.07; 0; 0; 0.07; 0. NH3-N; 0.05; 0; 0; 0.05; 0. 固废; 一般工业固废（t/a）; 26.617*; 0; 0.773; 27.39*; +0.773. 危险固废（t/a）; 0.594*; 0; 0.1; 0.694*; +0.1. 生活垃圾（t/a）; 110.6*; 0; 0; 110.6*; 0. *以固体废物产生量计，排放量为0 |

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 刮灰及烘烤房 | 非甲烷总烃 | 16.3mg/m3；0.098t/a | 2.4mg/m3；0.015t/a |
|  |  | 苯乙烯 | 9.8mg/m3；0.059t/a | 1.5mg/m3；0.009t/a |
|  | 打磨间 | 颗粒物 | 81.0mg/m3；0.813t/a | 4.1mg/m3；0.041t/a |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 收尘灰 | 0.773 | 0 |
|  |  | 废原子灰桶 | 0.1 | 0 |
| 噪 声 | 本项目营运期的噪声污染主要来自于打磨工序以及风机所产生的噪声，噪声值在90～95dB（A），设备均布置于车间内；本项目通过选用低噪声设备，厂房隔声，设备安装时加减振胶垫等措施降低噪声影响。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于渭南市高新区西环路陕西西部重工有限公司一号联合厂房南一跨区域，项目已经建成，不存在施工期对周边生态环境的影响，本次环评建议可加强厂区的绿化，厂址区域生态环境将得到一定的改善。 本项目依托现有生产车间进行建设，仅进行生产设备的安装，且均在车间内部进行，不涉及土建工程，项目施工期对环境产生的影响较小，因此，本次环评主要对运营期项目对周边环境产生的影响进行评价。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目土建施工已全面结束，本次环评不进行施工期环境影响评价。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目运行期产生的废气主要为刮灰以及烘干过程中原子灰散发的有机废气（以非甲烷总烃计）和少量的苯乙烯、打磨废气。 （1）刮灰及烘干废气 项目刮灰过程自然挥发的有机废气产生量较小，可忽略不计。烘干过程中原子灰散发的有机废气经管道收集后接入现有喷涂工序设置的“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧”装置进行处理，之后由1根15m高的排气筒排放。根据工程分析，非甲烷总烃排放浓度为2.4mg/m3，排放速率为0.007kg/h；苯乙烯排放浓度为1.5mg/m3，排放速率为0.004kg/h。其中非甲烷总烃排放可以满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表面涂装行业标准要求，苯乙烯也能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准要求，表明项目所采取的措施有效、可行。 （2）打磨废气 本次项目新增1座密闭式打磨间，用于烘干后的挖掘机配重的表面打磨，项目采用人工打磨的方式。项目打磨室废气经收集后接入现有打磨废气设置的脉冲袋式除尘器进行处理，之后由一根15m高排气筒排放。根据工程分析，颗粒物排放浓度为4.1mg/m3，排放速率为0.02kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求，表明项目所采取的措施有效、可行。 （3）预测模式 本次评价预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的AERSCREEN模型计算。预测其在正常工况下的最大落地浓度、占标率、出现距离并计算其D10%。具体如下： 表18 污染源参数一览表 污染源 名称; 高度 (m); 排气筒 内径(m); 烟气流量(m3/h); 烟气出口温度(℃); 排放时数(h); 排放 工况; 评价因子源强(kg/h). 颗粒物; 非甲烷总烃; 苯乙烯. 烘干废气排放口; 15; 0.8; 3000; 85; 2008; 连续; /; 0.007; 0.004. 打磨废气排放口; 15; 1; 5000; 20; 2008; 连续; 0.02; /; /. 表19 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 43.3°C. 最低环境温度; -10.4°C. 土地利用类型; 农用地. 区域湿度条件; 半湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. （4）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表20 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); 最大落地浓度出现距离(m). 烘干废气排放口; 非甲烷总烃; 2000; 0.893; 0.04; 127. 苯乙烯; 10; 0.51; 5.1. 打磨废气排放口; 颗粒物; 450; 2.47; 0.55; 17. 经预测，本项目Pmax最大值出现为烘干过程排放的苯乙烯，Pmax值为5.1%，Cmax为0.51ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （5）大气污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表21 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般要排放口. 1; 烘干废气排放口; 非甲烷总烃; 2.4; 0.007; 0.015. 2; 苯乙烯; 1.5; 0.004; 0.009. 3; 打磨废气排放口; 颗粒物; 4.1; 0.02; 0.041. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.015. 苯乙烯; 0.009. 颗粒物; 0.041. ②项目大气污染物年排放量核算 表22 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.015. 2; 苯乙烯; 0.009. 3; 颗粒物; 0.041. （6）依托可行性分析 本次项目刮灰及烘干废气主要成分为VOCs，有机废气产生浓度较低，产生量较小，且无回收价值，建设单位拟依托现有挖掘机配重灌装及涂装线“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧”进行处置，之后经1根15m高排气筒排放。 RCO蓄热式催化燃烧处理废气净化原理“吸附浓缩-催化燃烧”工艺是活性炭吸附和催化燃烧的组合工艺，有机废气经过了吸附-浓缩和催化燃烧三个过程：首先利用活性炭的多孔性和空隙表面的张力把有机废气中的溶剂吸附在活性炭的空隙中，使所排废气得到净化；当活性炭吸附饱和后，用热风脱附再生，被脱附出来的有机物在催化剂的作用下，能在较低温度的状况转化为无毒无害的二氧化碳和水。这种处理系统组合十分紧凑，集吸附-脱附-催化燃烧于一体。对于连续工作的场合，设有两个吸附床交替使用，以保证生产和净化过程的连续操作。对于间断工作的场合，则采用单个吸附床就能解决问题。有机废气首先经过干式过滤器去除粉尘，然后再进入填充了活性炭的吸附床吸附净化，净化后的气体排入空气。当流出床层尾气中的有机物浓度快要达到标准时，即停止本床层的吸附操作(切换到另一吸附床)。对于达到允许吸附量的吸附床，按一定的浓度比把吸附在活性炭上的进行脱附，经浓缩后的高浓度有机气体，再经换热器预热后，进到催化床燃烧分解为二氧化碳和水。浓缩后的有机废气由于其热值的提高，因此在催化燃烧阶段不需要外加热源。燃烧后的尾气一部分被排往大气，一部分送往吸附床用于活性炭脱附再生，如此可以满足催化燃烧和吸附所需要的热能。 RCO蓄热式催化燃烧催化剂寿命长，废气分解温度低，脱附预热时间短，能耗低。吸附有机废气的活性炭吸附床可循环使用催化燃烧后的热气进行脱附再生，脱附后的气体再送入催化燃烧室进行净化处理，当有机废气浓度达到2000PPM以上时，可维持自燃，无需外加能量，没有二次污染物，安全性高、净化效率高达90%以上，且占地面积小：仅为同行业同类产品的70%~80%，设备基础无特殊要求，设备运转费用低，节能效果显著。采用微机集中控制系统，设备运行、操作过程实现全自动化、运行过程稳定、可靠。 根据调查，项目“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧”处置措施设计风量为22000m3/h，依据《挖掘机配重灌装及涂装线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，项目喷漆废气实际风量为10000m3/h，排放浓度为5.54mg/m3，处理效率达到87.4%以上，废气排放可以满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1中表面涂装最高允许排放浓度要求。本次项目新增风量3000m3/h，项目新增废气量小，可以满足原设计风量要求。根据工程分析，本次项目废气排放浓度为2.4mg/m3。经折算，项目废气合并后，总的废气排放浓度为4.8mg/m3，可以满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1中表面涂装最高允许排放浓度要求。 项目打磨废气依托现有挖掘机配重灌装及涂装线打磨废气设置的“袋式除尘器”进行处置，之后经1根15m高的排气筒排放。根据调查，项目“袋式除尘器”设计风量为22000m3/h，依据《挖掘机配重灌装及涂装线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，项目打磨废气实际风量为15000m3/h，排放浓度为27.2mg/m3，排放速率为0.329kg/h，废气排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准要求。本次项目新增风量5000m3/h，项目新增废气量小，可以满足原设计风量要求。根据工程分析，本次项目废气排放浓度为4.1mg/m3，排放速率为0.02kg/h。经折算，项目废气合并后，总的废气排放浓度为21.4mg/m3，排放速率为0.349kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准要求。 综上所述，从技术可行性、经济可行性、运行稳定性分析可知，项目依托现有环保设施进行处置，方案可行。 （8）大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表。 表23 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km£; 边长=5km. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物 （PM10） 其他污染物 （非甲烷总烃、苯乙烯）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准£; 附录DR; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS □; AUSTAL2000£; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km□. 预测因子; 预测因子(PM10、非甲烷总烃、苯乙烯); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%; 最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30% □; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标; 不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20%; k＞-20% £. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10、非甲烷总烃、苯乙烯）; 有组织废气监测 无组织废气监测□; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2:（）t/a; NOx:（）t/a; 颗粒物:（0.041）t/a; VOCs:（0.015）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 本次项目不新增劳动动员，因此项目不新增生活用水。项目生产过程也不产生生产废水，因此不会对周边水环境产生影响。 3、声环境影响分析 本项目营运期的噪声污染主要来自于打磨工序以及风机所产生的噪声，噪声值在90～95dB（A）。本次噪声预测，以项目四周厂界处为预测点，采用以下预测模式对项目噪声进行预测。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4-2009）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 （2）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （3）室内声源 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ②如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： ：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S 为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1(T)：靠近围护结构处室内 N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2(T)：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)； TLi；围护结构的隔声量，dB(A)。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （4）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： tj：在T时间内j声源工作时间，s； ti：在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数。 （5）预测因子、预测时段、预测方案 ①预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 ②预测时段：固定声源投产运行期。 ③预测方案：预测本项目投产后，厂界噪声达标情况。 （6）噪声源强及与各场界距离 本项目针对设备噪声采取如下降噪措施：选用低噪声设备，设备安装减震基础，置于室内，风机加装隔声罩。经计算，各车间噪声级见表24所示。 表24 项目主要噪声源强及源强中心点至各厂界距离 噪声源; 采取降噪措施后各声源叠加值dB（A）; 噪声源中心点与各场界和敏感点之间的距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 麻李村. 角磨机; 75; 392; 50; 42; 417; 321. 风机; 83; 399; 34; 66; 436; 327. （7）预测结果 本次评价陕西西部重工有限公司现有厂区各厂界处作为预测点进行噪声预测，噪声预测结果见表25。 表25 噪声预测结果 预测点; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 31.7; 0; 52; 44; 52.0; 0; 达标; 达标. 南厂界; 52.7; 0; 55; 44; 57.0; 0; 达标; 达标. 西厂界; 48.0; 0; 51; 42; 52.8; 0; 达标; 达标. 北厂界; 30.9; 0; 50; 43; 50.1; 0; 达标; 达标. 麻李村; 32.7; 0; 48; 40; 48.1; 0; 达标; 达标. 标准值; 厂界：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）；. 麻李村：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）. 注：项目只在白天生产。 项目夜间不进行生产，由预测结果可知，各厂界处噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，麻李村噪声值也能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此，项目运行噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目运行期产生的固废主要包括收尘灰和废原子灰桶。其中收尘灰作为建材原料外售；废原子灰桶集中收集，并依托项目现有危险废物暂存间进行暂存，之后定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司进行处理，期间所有的运输转运均由危险废物处置单位负责。 根据现场调查，项目厂区设1间40m2危险废物暂存间，危险废物暂存间可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，同时项目危险废物暂存间已经取得了验收批复（详见附件6）。项目危险废物每半个月处理一次，交陕西新天地固体废物综合处置有限公司进行处理。 综上，项目生产生活中产生的固体废物都能得到妥善处理处置，实现了固体废物资源化、减量化和无害化处理，符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，对周边环境影响较小。 5、土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”属于Ⅰ类项目。本次项目建设面积425m2，小于5hm2。项目占地面积属于小型。项目位于渭南市高新区西环路陕西西部重工有限公司一号联合厂房南一跨区域车间内部，环境敏感程度属于不敏感，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.3章节中表4，本项目评价等级为二级。本项目生产过程中不涉水，项目对土壤环境的污染途径主要为大气沉降。 项目运行期有废气的主要污染因子为颗粒物以及苯乙烯，无重金属产生，污染物通过沉降进入厂房周边土壤中产生累积性环境风险。土壤累积性环境风险具有隐蔽性和长期性，一旦对土壤造成污染后难以修复，且可能通过植物吸收在食物链中积累。过量的污染物可引起植物生理功能紊乱、营养失调，减弱和抑制土壤中硝化、氨化细菌活动，影响氮素供应等。项目废气污染物对土壤环境影响较大的为苯乙烯，通过干湿沉降进入土壤后，被土壤中的粘土矿物和有机物的吸附或固定，富集于土壤表层，或为植物吸收而转入土壤，造成土壤中污染物浓度升高。随着项目的运行，污染物的持续排放，会在周边地区发生沉降、富集和积累，可能会造成土壤环境污染。 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录推荐方法： 单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算： ∆S=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D） 式中： ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g； Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g； Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g； ρb—表层土壤容重，kg/m3； A—预测评价范围，m2； D—表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整； n—持续年份，a。 根据土壤导则，本项目涉及大气沉降影响，可不考虑输出量，因此上述公式可简化为如下： ∆S=nIs/（ρb×A×D） 单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算： S=Sb+∆S 式中： Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg； S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。 （2）预测结果 预测结果见表26。 表26 参数选取及预测结果一览表 污染物; n(年); ρb (g/cm3); A （m2）; D （m）; Is （g）; 背景值* （mg/kg）; △S （mg/kg）; 预测值（mg/kg）; 标准值(mg/kg). 苯乙烯; 1; 1.19; 160000; 0.2; 1200; 0.0011ND; 0.03151; 0.03261; 1200. 5; 0.15756; 0.15866. 10; 0.31513; 0.31623. 20; 0.63025; 0.63135. 30; 0.94538; 0.94648. *--背景值以所有监测点位中最大监测值表示，本次项目监测未检出，以最低检出限计算。. 根据大气沉降预测结果分析，随着时间推移，在不考虑污染物分解以及输出的的情况下，污染物逐渐在土壤中累积，企业运行30年时并叠加现状值后，土壤中苯乙烯浓度为0.94648mg/kg，占《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值浓度（苯乙烯1290mg/kg）的比率为0.07%，未超过相应标准限值。由结果可知，企业运营30年，排入大气环境的苯乙烯沉降对周边土壤环境的影响较小，对周边土壤环境敏感目标影响程度有限。 土壤环境影响评价自查表见表27。 表27 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地；农用地□；未利用地□. 占地规模; （0.0425）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（）、方位（）、距离（）. 影响途径; 大气沉降；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（）. 全部污染物; 颗粒物、苯乙烯. 特征因子; 、苯乙烯. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感□；较敏感□；不敏感. 评价工作等级; 一级□；二级；三级□. 现状调查内容; 资料收集; a）；b）□；c）□；d）. 理化特性; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 表层样点数; 0; 2; 0.2m. 柱状样点数; 0; 0. 现状监测因子; pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。. 现状评价; 评价因子; pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。. 评价标准; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值. 现状评价结论; 达标. 影响预测; 预测因子; 苯乙烯. 预测方法; 附录E；附录F□；其他（）. 预测分析内容; 影响范围（160000m2） 影响程度（轻微）. 预测结论; 达标结论：a）；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防治措 施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控□；其他（）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 1; 苯乙烯; 1次/年. 信息公开指标. 评价结论; 本项目对周围土壤环境影响可接受. 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 6、环保投资估算 项目总投资135万元，其中环保投资为1.1万元，占总投资的0.8%，环保投资见下表： 表28 环境保护投资估算表 序号; 治理对象; 措施名称; 投资 （万元）. 1; 废气; 刮灰及烘干废气; 依托现有“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧”+15m高排气筒; /. 打磨废气; 依托现有袋式除尘器+15m高排气筒; /. 2; 噪声; 设备噪声; 低噪设备、减振底座、隔声罩、厂房隔声; 0.5. 4; 固废; 收尘灰; 回用于生产; /. 废原子灰桶; 依托现有40m2的危险废物暂存间暂存，之后交陕西新天地固体废物综合处置有限公司进行处置; 0.6. 5; 合计; 1.1. 7、环境管理与监测计划 （1）运营期环境管理计划 根据现场调查，厂区设兼职环保管理人员1人。 ①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定厂区的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。 ②严格执行建设项目“三同时”制度。 ③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 ⑤做好污染事故的应急处理。 （2）环境监测计划 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，厂内可以不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托地方环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对大气、废水、噪声的定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表29。 表29 运营期环境监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 控制标准. 1; 废气; 刮灰及烘烤废气排放口; 非甲烷总烃、苯乙烯; 每半年1次; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表面涂装行业标准要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 打磨废气排放口; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2; 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 每半年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值标准. 麻李村; 等效连续A声级; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 8、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表30。 表30 污染物排放清单一览表 类别; 污染源; 废气量; 污染物; 污染物排放浓度 及排放量; 污染防治设施; 排放 方式; 管理要求. 废气; 刮灰及烘烤废气; 602.4万m3/a; 非甲烷总烃; 2.4mg/m3；0.015t/a; 干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧+15m高排气筒; 有组织; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 苯乙烯; 1.5mg/m3；0.009t/a. 打磨废气; 1004万m3/a; 颗粒物; 4.1mg/m3；0.041t/a; 袋式除尘器+15m高排气筒; 有组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 噪声; 设备噪声; 声压级： 90~95dB（A）; 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A）; 设备基础减振、厂房隔声; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 类别; 污染源; 污染物; 产生量; 排放量; 处置方式; 排放方式; 管理要求. 固废; 生产过程; 收尘灰; 0.773t/a; 0; 作为建材原料外售; 不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定. 废原子灰桶; 0.1t/a; 0; 交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置. 9、环保验收 表31 运营期环保措施竣工验收一览表 序号; 治理对象; 措施内容; 竣工验收要求. 1; 废气; 刮灰及烘烤废气; 依托厂区现有“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧装置+15m排气筒”; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 打磨废气; 依托厂区现有“脉冲袋式除尘器+ 15m高排气筒”; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准. 2; 噪声; 设备噪声; 设备基底隔震垫，厂房隔声等措施; 符合厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4; 固废; 收尘灰; 作为建材原料外售; 验收措施落实情况. 废原子灰桶; 依托厂区现有的一个40m2危险废物暂存间进行暂存，之后交陕西新天地固体废物综合处置有限公司进行处置.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 刮灰及烘烤废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 经“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧”进行处理后通过15m高排气筒排放。 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表面涂装行业标准要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 打磨废气 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 生产过程 | 收尘灰 | 作为建材原料外售 | 资源化、减量化、无害化，符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定 |
|  |  | 废原子灰桶 | 危废暂存间分类暂存，定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理 |  |
| 噪 声 | 设备生产 | 机械设备噪声 | 设备基底隔震垫，厂房隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于渭南市高新区西环路陕西西部重工有限公司一号联合厂房南一跨区域，项目已经建成，不存在施工期对周边生态环境的影响，本次环评建议可加强厂区的绿化，厂址区域生态环境将得到一定的改善。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论： 1、项目概况 陕西西部重工有限公司挖掘机配重生产线扩建项目位于渭南市高新区西环路陕西西部重工有限公司一号联合厂房南一跨区域，本次项目建设面积425m2，主要建设有1间225平方米的刮灰房、1间150平方米的烘烤房和1间50平方米的打磨房，用于挖掘机配重的辅助生产。工程总投资135万元，其中环保投资1.1万元，占总投资的0.8%。 2、产业政策符合性结论 项目建设主要用于挖掘机配重的辅助生产。根据《产业结构调整指导目录2011年（2013年修正版）》，项目生产工艺、生产设备及产品方案均不属于目录中的限制类和淘汰类行业，因此本项目可视为允许类；项目已于2020年10月23日取得陕西省企业投资项目备案确认书，项目建设符合当前国家产业政策。 3、项目选址及用地可行性结论 本项目位于渭南市高新区西环路陕西西部重工有限公司一号联合厂房南一跨区域，依据《渭南市城市总体规划（2016-2030年）》规划图，本项目所在地属于三类工业用地，符合渭南市城市总体规划要求。同时，项目不在水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区范围内，不涉及基本农田，项目附近无古树名木，周边无较大的环境制约因素。 综上所述，本项目符合渭南市城市总体规划，选址较为合理。 4、区域环境质量现状评价结论 （1）大气环境 根据渭南市生态环境局发布的《2019年渭南市环境质量状况公报》，渭南市高新区2019年大气中的PM10、PM2.5、NO2的年平均质量浓度值以及O3的日最大8小时平均第90百分位浓度值超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，因此项目所在区域为空气不达标区域。 本次评价对项目所在区域进行了补充监测，根据监测结果显示，TSP日均值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；苯乙烯的1小时平均值可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中的标准要求。 （2）声环境 监测期间，厂界四周声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，麻李村声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在区域声环境质量良好。 （3）土壤环境 根据监测表明，项目厂区内监测点各监测因子指标均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1风险筛选值（第二类用地），表明项目所在区域内土壤环境质量较好。 5、环境影响分析评价结论 （1）废气对环境的影响 本项目运行期产生的废气主要有刮灰以及烘干过程中原子灰散发的有机废气（苯乙烯）和打磨废气。 项目刮灰及烘干过程中原子灰散发的有机废气经管道收集后接入现有喷涂工序设置的“干式过滤箱+RCO蓄热式催化燃烧”装置进行处理，之后由1根15m高的排气筒排放；打磨室废气经收集后接入现有打磨废气设置的脉冲袋式除尘器进行处理，之后由一根15m高排气筒排放。根据工程分析非甲烷总烃排放可以满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表面涂装行业标准要求；苯乙烯也能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准要求；同时，打磨废气也能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。根据预测，项目Pmax最大值出现为烘干过程排放的苯乙烯，Pmax值为5.1%，Cmax为0.51ug/m3，表明项目对周边环境空气影响较小。 （2）废水对环境的影响 本次项目不新增劳动动员，因此项目不新增生活用水。项目生产过程也不产生生产废水，因此不会对周边水环境产生影响。 （3）噪声对环境的影响 项目夜间不生产，各生产设备通过基础减震及车间隔声等降噪措施后，根据预测，各厂界处噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，同时，麻李村噪声值也能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此，项目对周边声环境质量影响较小。 （4）固体废弃物的处置 项目运行期间产生的收尘灰作为建材原料外售；废原子灰桶集中收集，并依托项目现有危险废物暂存间进行暂存，之后定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司进行处理，期间所有的运输转运均由危险废物处置单位负责。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善处理处置，实现了固体废物资源化、减量化和无害化处理，符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，对环境影响较小。 6、总结论 本项目的建设符合国家和地方产业政策，选址较为合理。项目各环境影响通过采取评价要求的各项措施后均能做到达标排放，“三废”排放量小，对外环境影响小。项目在运行过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。在此基础上，本项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、要求及建议 1、要求 （1）要求危废暂存场所全封闭，并采取防风、防雨、防晒、防渗措施。危险废物收集后及时委托有危废处置资质的单位进行处理； （2）项目在生产期间，应切实有效的履行环境管理及环境监测工作。 （3）严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗。 （4）加强污染防治设施的运营维护，保证污染防治措施治理效果达到设计水平。 2、建议 （1）加强厂区绿化工作，重视厂区卫生清洁，美化厂区环境。 （2）建议在生产车间的墙壁增设吸声材料，增加厂房隔声量，可将生产活动对周围声环境的影响减至最低。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日