- 建设项目环境影响报告表

建 设 项 目：3万吨/年矿用高分子材料工业化示范项目

建设单位（盖章）：渭南陕煤启辰科技有限公司

- 编制日期：2021年1月

- 环境保护部制

- 目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	12

环境质量状况	15

评价适用标准………………………………………………………………………..30

建设项目工程分析	341

项目主要污染物产生及预计排放情况	44

环境影响分析	45

建设项目拟采取的防治措施预期治理效果	97

结论与建议	98

附件:

附件1 委托书

附件2 项目备案确认书

附件3 土地使用权合同

附件4 监测报告

附图:

附图1 地理位置图

附图2 项目在规划中的位置图

附图3 四邻环境关系图

附图4 平面布置图

附图5 监测点位布设图

附图6 分区防渗图

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 3万吨/年矿用高分子材料工业化示范项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南陕煤启辰科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐文全 |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 王毅 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区新区南街北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13679240416 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  |  | 714000 |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新技术开发区光华路以西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 渭南高新区发展和改革局 |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2101-610563-04-01-589211 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 扩建□ 改建□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C2646密封用填料及类似品制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 54861.9 |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  | 5486.19 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 19353 | 环保投资(万元) |  |  |  |  | 48 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.25% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 渭南陕煤启辰科技有限公司是陕西煤业化工技术研究院有限责任公司的下属单位，陕西煤业化工技术研究院有限责任公司自2017年成立了煤矿用新材料研发项目部，目前已形成了具有自主知识产权的煤矿加固煤岩体、堵水、喷涂堵漏风、充填密闭、封孔等用途的5大类9种产品，相关产品已在市场推广应用，关键技术指标均处于行业领先水平。 近年来，伴随着国民经济的持续发展以及国家对煤矿生产安全的日益重视，矿用高分子材料行业得到了巨大的发展。未来，随着我国经济继续稳步增长、煤炭地质条件恶化、煤矿安全生产投入增加，以及在其他隧道、水利工程、地铁等领域的推广应用，矿用高分子材料的需求将保持快速增长，市场前景广阔。 在此背景下，建设单位基于现有的自主领先技术和前期布局，提出了3万吨/年矿用高分子材料生产线的建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于分类名录中“二十三、化学原料和化学制品制造业26”中“44基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267”项目中的“合成材料制造265”，且属于“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，应该编制建设项目环境影响报告表。为此，渭南陕煤启辰科技有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作（详见附件）。接受委托后，我单位在现场踏勘、基础资料收集的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类；不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中限制投资类项目。同时，项目已经由渭南高新区发展和改革局备案确认（详见附件2），因此，本项目符合国家和地方产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于渭南市高新区光华路以西，用地性质属于渭南市高新区规划的工业用地，项目已经取得国有建设用地使用权出让合同（陕渭高新[2015]04号，详见附件3，其中的受让人“陕煤化渭南塑业科技有限公司”和本项目建设单位“渭南陕煤启辰科技有限公司”均为陕西煤业化工技术研究院有限责任公司的子公司），项目所在地不在水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区范围内，不涉及基本农田，项目附近无古树名木，在采取了合理的污染防治措施后，项目运行过程中产生的污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 项目北厂界外41m处为渭南市天然气公司，其中有2座LNG储罐，储罐距本项目北厂界100m，与本项目生产车间相距约120m，与本项目储罐区相距约190m，根据《汽车加油与加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中关于LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距的规定，LNG储罐与本项目生产车间及储罐之间的距离满足规范要求。 综上所述，本项目选址周边无较大的环境制约因素，项目运行过程产生的污染对周围环境影响较小，因此，项目选址较合理。 3、与相关规划和环保政策符合性分析 本项目与相关规划和环保政策相符性分析见表1。 表1 相关规划和环保政策相符性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 渭南市城市总体规划(2016-2030); 本项目所在地属于渭南市城市总体规划中主城区中的高新组团，项目位于高新区光华路以西，用地属于工业用地。; 符合. 陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）; 二、调整优化产业结构，推进产业绿色发展 （八）深化工业污染治理。重点工业污染源全面安装烟气在线监控设施，监督污染源企业确保在线监测数据的真实、准确。严格落实《陕西省工业污染源全面达标和排放计划实施方案（2017-2020年）》，持续推进工业污染源全面达标排放，对涉气污染源企业开展监督性监测，监测结果及时报环境保护部门。将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。鼓励采取购买服务的方式，引入第三方社会化专业机构开展监测和污染防治设施运营管理。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。; 本项目生产过程中产生的污染均进行了合理的治理，可做到达标排放。; 符合. 渭南市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）; （八）深化工业污染治理。重点工业污染源全面安装烟气在线监控设施，监督污染源企业确保在线监测数据的真实、准确。严格落实《陕西省工业污染源全面达标和排放计划实施方案（2017-2020年）》，督导污染源企业履行社会责任，落实环保主体责任，确保污染防治设施正常运行，污染物排放稳定达标。对涉气污染源企业开展监督性监测，监测结果及时报环境保护部门。将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。鼓励采取购买服务的方式，引入第三方社会化专业机构开展监测和污染防治设施运营管理。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，到2020年，完成列入国家《固定源排污许可分类管理名录（2017年版）》固定源排污许可证的核发。; 本项目生产过程中产生的污染均进行了合理的治理，可做到达标排放。; 符合. 渭南高新区规划; 渭南高新区入驻的行业和产业为：煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、; 产品食品加工产业、科研、教育、物流 公共 施及居住区。 本项目属于精细化工行业。; 符合. 土地利用：东风大街以南，新盛路以西为工业区……由东风大街向南依次布局为二类工业、三类工业用地。; 本项目所在地位于东风大街以南，新盛路以西，用地类型为工业用地。; 符合. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及审查意见; 对入区企业的环保要求：; 1）企业 须执行环境影 评价制度；（2）进驻企业应为六大产业结构“精细化工、机械制造园、食品制造园、高科技产业园、医药制造园、教育园区”性质，其他行业的企业不应进入； 本项目属于精细化工行业。; 符合. 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理。; 项目废气、废水经处理后均可达标排放，厂界噪声可达标排放，固体废物经收集后委托有危废处理资质单位处置。; 符合. 由上表可知，本项目符合相关规划及环保政策要求。 三、地理位置与交通 本项目选址位于高新区光华路以西，用地属于工业用地。厂区中心地理坐标：E109.429717563，N34.490781898；厂区南侧为规划中的新区南街，道路以南为姚家村，北侧为空地，空地以北约41m处为渭南市天然气有限公司、渭南高新区市政工程管理处和渭南方圆机械设备有限责任公司，东侧为光华路，西侧为规划中的新站路，道路以西为姚家村。全厂分期进行建设，本项目属于一期建设内容，位于厂区内北部区域。项目地理位置见附图1、图2，周边环境关系见附图3。 四、建设规模和产品方案 （1）建设规模：厂区总占地面积54861.9m2，其中一期（本项目）占地面积28190.9m2，建设年产3万吨矿用高分子材料生产线一条。 （2）产品方案：本项目产品包括矿用高分子材料A料（包括复合材料A、喷涂材料A、封孔材料A、有机材料A、堵水材料A和充填材料A）和矿用高分子材料B料（包括充填材料B和黑料B），产品方案具体见表2，产品质量指标详见表3。 表2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（吨/年）; 备注. 1; 矿用高分子材料（A料）; 复合材料A; 5940; 施工现场将A料和B料根据不同比例混合后即成为不同用途的矿用高分子材料。充填材料A与充填材料B按要求混合后即为矿用充填材料；其余A料分别与黑料B按要求混合后即为矿用复合材料、矿用喷涂材料、矿用封孔材料、矿用有机材料和矿用堵水材料。. 2; 喷涂材料A; 2790. 3; 封孔材料A; 2790. 4; 有机材料A; 1395. 5; 堵水材料A; 1395. 6; 充填材料A; 2790. 7; 矿用高分子材料（B料）; 黑料B; 8100. 8; 充填材料B; 4800. 合计; 30000. 表3 煤矿加固煤岩体用高分子材料产品质量标准（AQ1089-2011） 产品性能; 指标名称; 指标. C类; R类. 基本性能; 最高反应温度，℃; ≤140. 膨胀倍数，倍; ≥1.0. 抗老化性能，（80℃±2℃；168h）; 表面无变化，质量无损伤. 阻燃性能; 酒精喷灯燃烧试验; 有焰燃烧时间，s; ≤3. 无焰燃烧时间，s; ≤10. 火焰扩展长度，mm; ≤280. 酒精灯燃烧试验; 有焰燃烧时间，s; ≤6. 无焰燃烧时间，s; ≤20. 火焰扩展长度，mm; ≤250. 强度性能; 抗压强度，MPa; ≥40; ≥60. 抗拉强度，MPa; ≥15; ≥20. 抗剪强度，MPa; ≥15; ≥20. 粘接强度，MPa; ≥3.0. 标准砂固结体抗压强度，MPa; ≥30. 表4 煤矿充填密闭用高分子发泡材料产品质量标准（AQ1090-2011） 产品性能; 指标名称; 指标. P类; N类. 理化性能; 最高反应温度，℃; ≤95; ≤50. 膨胀倍数，倍; ≥25. 尺寸稳定性，（70℃±2℃；48h），%; ≤0.1; —. 抗压强度，kPa; 压应变10%，kPa; ≥10; —. 压应变30%，kPa; ≥10; —. 压应变70%，kPa; ≥40; —. 氧指数，%; ≥35; ≥28. 阻燃性能; 酒精喷灯燃烧试验; 有焰燃烧时间，s; ≤3. 无焰燃烧时间，s; ≤10. 火焰扩展长度，mm; ≤280. 酒精灯燃烧试验; 有焰燃烧时间，s; ≤6. 无焰燃烧时间，s; ≤20. 火焰扩展长度，mm; ≤250. 表面电阻; ≤3×108. 五、工程内容和规模 本次项目建设内容包括主体工程、公用工程、储运工程、环保工程、办公及辅助设施等，其项目组成见表5。 表5 项目组成一览表 项目名称; 建设内容. 主体工程; 高分子材料生产车间; 1座，1层轻钢结构，高度12m，建筑面积3300.71m2，内设矿用高分子材料生产线1条，主要生产设备包括搅拌釜、灌装机等。. 辅助工程; 综合楼; 1座，9层框架结构，建筑面积17732.25m2，内设办公区域、科研中心、倒班宿舍、餐厅及厨房、变配电室、消防控制室、消防水泵房等。. 联合站房; 1座，1层框架结构，建筑面积437.76m2，内设锅炉房（内设2座1t/h常压燃气热水锅炉。）、空压机房、制氮机放。. 公用工程; 供水; 供水水源为高新区供水管网，本项目预计年用新鲜水量为1676.1m3/a。. 排水; 厂区排水实施雨污分流，本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后通过市政污水管网排入高新区污水处理厂。. 供电; 由高新区中心变电站引入一路10专线供电电源用于厂区供电，项目总用电负荷撞击容量约1800kW，厂内设总变电所一座，采用单回路10kV供电，同时在发电机房设置1台400kW柴油发电机组，为消防负荷及应急照明提供备用电源。. 天然气; 锅炉燃气为天然气，来源于市政天然气管道，燃气消耗量为50万m3/a。. 采暖; 生产区域无需供暖，罐区用热（为改善物料流动性，冬季部分储罐需采用夹套保温）及办公生活区采暖均来源于厂区自建锅炉房。. 储运工程; 原料储存; 储罐区：占地面积780m2，设1座60m3聚合MDI储罐、1座60m3液体硅酸钠储罐、1座40m3稀释剂（二乙二醇丁醚醋酸酯）储罐、1座40m3增塑剂储罐、1座40m3混合酸（85%磷酸水溶液）储罐、1座40m3酚醛树脂储罐、1座40m3阻燃剂储罐、2座40m3聚醚多元醇储罐，9座储罐均为常压立式固定顶储罐，罐区设防渗结构，围堰高度1.2m，并设导流槽。 发泡剂、硅油、添加剂等在车间内原料暂存区域储存。. 成品储存; 产品桶装在生产车间内成品储存区域暂存，定期外售。. 物料运输; 所有原料及产品的运输均有社会车辆承担。. 环保工程; 废气; 工艺废气、储罐呼吸废气：经1套有机废气处理设施（两级活性炭吸附）处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放。. 锅炉废气：燃料为清洁能源天然气，安装2台低氮燃. 器，燃烧烟气通过1根15m排气 （DA002）排放。; 食堂油烟：经1台油烟净化器处理后达标排放。. 废水; 生产过程不产生废水，生活污水经隔油池和化粪池预处理后，通过市政污水管网排入高新区污水处理厂。. 固废; ①危险废物：危废暂存间暂存，危险废物定期委托有危废处理资质的单位处置。 ②生活垃圾：收集暂存于垃圾桶，当地环卫部门及时清. 。; 噪声; 设备噪声：选用低噪设备、基础减振、隔声、厂区绿化等降噪措施。. 环境风险; 设置1座1500m3事故水池与初期雨水合建池。. 六、原辅材料消耗 1、原辅材料消耗量 本项目生产所需原辅材料消耗定额见表6。 表6 生产所需原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量（t/a）; 来源; 储存方式; 最大存量（t/a）. 1; 液体硅酸钠; t/a; 8212.5; 外购; 储罐区罐储; 53. 2; 聚醚多元醇1（4110）; t/a; 2515.066; 外购; 储罐区罐储; 27. 3; 聚醚多元醇2（330N）; t/a; 2415.066; 外购; 储罐区罐储; 27. 4; 阻燃剂TCPP; t/a; 707.507; 外购; 储罐区罐储; 34. 5; 增塑剂DOP; t/a; 1215.1; 外购; 储罐区罐储; 26. 6; 混合酸（85%磷酸水溶液）; t/a; 2362.5; 外购; 储罐区罐储; 45. 7; 酚醛树脂; t/a; 4712.76; 外购; 储罐区罐储; 33. 8; 聚合MDI; t/a; 5670.3; 外购; 储罐区罐储; 49. 9; 二乙二醇丁醚醋酸酯（稀释剂）; t/a; 1215.06; 外购; 储罐区罐储; 28. 10; 硅油; t/a; 450.037; 外购; 生产车间原料储存区（桶装）; 15. 11; 异辛酸铋（添加剂）; t/a; 87.27; 外购; 生产车间原料储存区（桶装）; 3. 12; 五氟丙烷（发泡剂）; t/a; 100.073; 外购; 生产车间原料储存区（桶装）; 3. 2、部分原辅材料理化性质 本项目部分原辅材料理化性质详见表7。 表7 部分原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性. 液体硅酸钠; 液体硅酸钠主要成分是二氧化硅（SiO2）和氧化钠（Na2O），无色透明粘稠状液体，主要用作填料、织物防火剂和粘合剂等。. 聚醚多元醇; 一种有机聚合物，是由起始剂（含活性氢基团的化合物）与环氧乙烷（EO）、环氧丙烷（PO）、环氧丁烷（BO）等在添加剂存在下经加聚反应制得。无色至淡黄色液体，几乎无味，沸点>200℃（lit.），闪点100℃以上、主要用作洗涤剂、消泡剂、赋形剂、乳化剂、润湿剂、抗静电剂、分散剂、破乳剂、造纸助剂等。. 阻燃剂TCPP; 磷酸三（1-氯-2-丙基）酯，外观为无色或浅黄色透明液体，沸点358.5°C，主要用于软硬聚氨酯泡沫、环氯树酯、丙烯树脂、聚苯乙烯、醋酸纤维素、乙基纤维素树和酚醛树脂、聚醋酸乙烯酯、聚氯乙烯以及橡胶、涂料的阻燃、加型阻燃剂的生产。. 增塑剂DOP; 邻苯二甲酸二辛酯，外观为无色透明液体，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。沸点386℃，是重要的通用型增塑剂，主要用于聚氯乙烯树脂的加工，还可用于化纤树脂、醋酸树脂、ABS树脂及橡胶等高聚物的加工，也可用于造漆、染料、分散剂等。. 硅油; 硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、乙二醇和2-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。硅油具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力，此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性、有的品种还具有耐辐射的性能。硅油及其衍生物的主要应用为脱膜剂、减震油、介电油、液压油、热传递油、扩散泵油、消泡剂、润滑剂、疏水剂、油漆添加剂、抛光剂、化妆品和日常生活用品添加剂、表面活性剂、颗粒和纤维处理剂、硅脂、絮凝剂。. 异辛酸铋; 别名2-乙基己酸铋，是一种高效有机铋添加剂，可用于聚氨酯合成革浆料、涂料、胶粘剂、密封胶、跑道胶水、弹性体以及泡沫塑料等产品的生产，也可将其作为热稳定剂加入到PVC制品中，提高起热稳定性。可替代二月桂酸二丁基锡（T-12）、辛酸亚锡（T-9）、有机铅、有机汞等毒性较强的添加剂。外观为黄褐色液体，可溶于一般有机溶剂。. 五氟丙烷; 一种无色透明易流动液体，具有挥发性，沸点15.3℃，与水不溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。在常温常压下稳定，主要用于冰箱、板材聚氨酯绝热材料发泡等。. 聚合MDI; 透明棕色液体，含有一定量较高官能度的异氰酸酯与二苯基甲烷二异氰酸酯的混合物。可广泛应用于聚氨酯硬泡保温材料的制造，还可用于涂料、粘合剂、防渗堵漏、结构泡沫、自结皮泡沫、内饰件、合成木材等领域。 二苯甲烷二异氰酸酯（CAS号101-68-8），化学式为C15H10N2O2，白色至淡黄色熔融固体，用作聚胺酯泡沫塑料、橡胶、纤维、涂料等的原料。熔点40~41℃，沸点190℃，相对密度（水=1）1.2，相对密度（空气=1）8.64，溶于丙酮、苯、煤油等；稳定性：稳定。. 二乙二醇丁醚醋酸酯; 外观为无色带有愉快香气的液体，分子式C10H20O4，微溶于水，能和大多数有机溶剂混溶。沸点246.4℃（0.101mpa），闪点（开杯）116℃，主要用于高温烤瓷以及印刷油墨的高沸点溶剂，也用作乳胶漆的助聚结剂。. 磷酸水溶液; 磷酸或正磷酸，是中强酸，化学式H3PO4，分子量为97.994。不易挥发，不易分解，几乎没有氧化性。具有酸的通性，其酸性比盐酸、硫酸、硝酸弱，但比醋酸、硼酸等强。磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，包括作为防锈剂，食品添加剂，牙科和矫形外科，EDIC腐蚀剂，电解质，助焊剂，分散剂，工业腐蚀剂，肥料的原料和组件家居清洁产品。也可用作化学试剂，磷酸盐是所有生命形式的营养。. 酚醛树脂; 固体酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离酚而呈微红色， 易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。液体酚醛树脂为黄色、深棕色液体，酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃. 料3、能源消耗量 本项目能源消耗情况见表8。 表8 项目能源消耗定额表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 新鲜水; m3/a; 1676.1; 市政供水系统. 天然气; Nm3/a; 50万; 市政天然气管道. 3; 电; kW·h; 4.74×106; 市政供电系统. 七、主要生产设备 本项目主要生产设备见表9。 表9 主要生产设备一览表 序号; 名 称; 规格型号; 数量. 1; 聚合MDI储罐; 60m3，常压立式固定顶罐; 1台. 2; 稀释剂（二乙二醇丁醚醋酸酯）储罐; 40m3，常压立式固定顶罐; 1台. 3; 增塑剂（DOP）储罐; 40m3，常压立式固定顶罐; 1台. 4; 混合酸（85%磷酸水溶液）储罐; 40m3，常压立式固定顶罐; 1台. 5; 酚醛树脂储罐; 40m3，常压立式固定顶罐; 1台. 6; 阻燃剂（TCPP）储罐; 40m3，常压立式固定顶罐; 1台. 7; 聚醚多元醇1储罐; 40m3，常压立式固定顶罐; 1台. 8; 聚醚多元醇2储罐; 40m3，常压立式固定顶罐; 1台. 9; 液体硅酸钠储罐; 60m3，常压立式固定顶罐; 1台. 10; 自动灌装机; 5台. 11; 搅拌釜; 10m3; 2台. 12; 搅拌釜; 6m3; 5台. 13; 离心泵; 5.5kW; 18台. 14; 锅炉; 1t/h常压燃气热水锅炉; 2台. 八、公用工程 1、供水 本项目用水水源来自渭南高新区市政供水管网。项目运行期用水包括生产用水、锅炉用水、职工生活用水和绿化用水等。 ①生产用水 生产用水主要为充填A料生产用水，用水量为337.5m3/a。 ②锅炉用水 项目锅炉运行方式为冬季2台锅炉同时运行，其余季节仅运行1台锅炉，锅炉用水为软化水，补充水量为450m3/a，新鲜水用量为640m3/a。 ③生活用水 本项目劳动定员50人，厂内设食宿，生活用水量以100L/d·人计，则生活用水量为0.5m3/d，150m3/a。 ④绿化用水 本项目绿化面积约5486.19m2，绿化用水量约2L/m2·次，年绿化浇水次数50次，则绿化用水量为548.6m2。 因此，本项目新鲜水消耗量为5.59m3/d，1676.1m3/a。 2、排水 本项目运行期不产生生产废水，生活污水量以用水量的80%计，为0.4m3/d，120m3/a，经隔油池和化粪池处理后排入高新区市政污水管网，最终进入高新区污水处理厂；软水制备系统浓水和锅炉排水经厂内雨水管网排入市政雨水管网。 项目用排水平衡见图1。 3、供电 新建全厂总变电所一座，双层建筑，一层为电缆夹层和发电机房；二层为高低压配电室及其他辅助房间；总变负责为全厂各个生产区域、辅助生产设施及厂前区域供电；总变电所电源引自地区电网，采用单回路10kV供电。同时在发电机房设置1台400kW柴油发电机组，为消防负荷及应急照明提供备用电源。 总变电所的变配电系统电压等级为高压10kV，低压380V/220V。高、低压母线接线方式均为单母线形式。低压侧设置1台变压器，其容量为1600kVA。在负荷较为集中之处设置低压配电间。各低压配电间电源均引自总变电所低压母线。 图1 项目用排水平衡图（单位：m3/a） 4、取暖 本项目生产区无需取暖，罐区用热（冬季部分储罐夹套保温）及办公生活区采暖均来源于厂区自建锅炉房。 九、工作制度与劳动定员 本项目年生产300天，每天三班，每班8小时，年运行7200小时。 本项目劳动定员50人，厂内提供食宿。 十、平面布置 本项目渭南市高新技术开发区光华路以西，厂区总占地面积54861.9m2，其中一期（本项目）占地面积28190.9m2，位于厂区内北部偏西区域。主要建设内容包括1座高分子材料生产车间、储罐区、1座综合楼、1座锅炉房及其他辅助设施等。高分子材料生产车间位于厂区北部，其西侧紧邻储罐区，便于原料输送，车间东侧和南侧为二期、三期预留车间建设区域，综合楼位于厂区西南角，综合楼以西为仓库，联合站房（包含锅炉房、配电室等公辅工程）位于厂区中部，生产区基本位于厂区中部偏北，远离厂区南侧居民区，生活区和库房位于厂区南侧，厂房及生产装置区周围有环形道路，满足物流通畅及消防要求。 厂区总平面布置见附图4。 十一、项目投资及资金来源 本项目建设总投资19353万元，项目资金来源为建设单位自筹。 砂轮片制造等行业。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于渭南市高新技术开发区光华路以西，用地属于高新区规划中的工业用地，项目所在地目前为空地，不存在原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 本项目位于陕西省渭南市高新技术开发区光华路以西。渭南地区位于黄河中游，陕西省关中平原东部。地理坐标为北纬34°13′～35°52′，东经108°58′～110°35′。东与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南依秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤。 本项目位于渭南市高新技术开发区光华路与新区南街十字，交通方便，地理位置优越。 二、地形地貌 渭南地区处于华北地台的陕甘宁盆缘区，汾渭地堑渭河断陷区和北秦岭元台隆断带的北侧。地质构造呈现南北隆起，中部断陷的阶梯状地堑构造。 渭南地区大中尺度地貌是以渭河为轴线，从渭河平原向南北山地呈梯级上升的槽谷地形。最低一级为渭洛河下游冲积平原，地势由西向东缓降，地面宽阔平坦，海拔330~400米，外侧为黄土台塬，地势升高，原面微斜，海拔500~1000米左右，间有河沟切割，原面基本完整。南北山麓地带为山前洪积扇裙或山麓坡积洪积倾斜台塬。地面倾斜，沟谷较密，沟口为洪积锥，各处海拔不一。南北边缘为石质山地，南边是秦岭太华山，为一构造剥蚀中山，海拔多在1000~2300米之间，最高峰草链岭海拔2645米。北边是构造剥蚀低山，是黄龙山的东南延伸部分，习称北山，海拔800~1500米，最高峰大岭海拔1783米。山区地形破碎，岭谷相间，沟谷多呈“V”型，山峰林立，陡崖削壁。黄河渭河沿岸及大荔沙苑有片状沙地和风积沙丘。冲积平原、黄土台塬中散布着一些长形的侵蚀构造洼地，底部为湖泊沼泽，周围土壤盐渍。南部山区有零星古冰川地貌遗址，中山顶部又有寒冻地貌出现，故渭南地区山川、台塬、丘陵、沟壑、沙丘、湖泽、冰川寒冻地貌皆有，组成盆地形态。渭南地区处于秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系构造体系的交汇部位，这些构造体系相互穿插、迭加、利用及干扰破坏作用，产生强烈的复合现象，使区内构造体系复杂化，控制着山文水系大势和岩相变化。区内一切地质、地貌现象都沿着区域主要构造线—东西、北东东方向进行，其次还有北北东和北西方向的构造表现，使区域内的山脉、岩性、断裂构造和大中地貌的展布明显地呈一由东西转为北东再折向北北东的急折、孤形的结构特征。 三、水文 渭南地区的过境、入境以及区内河流，均属黄河水系。过境地表客水主要有黄河，入境地表客水有渭河、北洛河。多年平均径流量438.86亿立方米，其中区属273.86亿立方米。据25年资料计算，区内自产径流量为8.88亿立方米，是陕西省地表径流总量420亿立方米的2.11%，是陕西省黄河流域片地表径流107亿立方米的8.3%。年径流深平均67.6毫米，比全省平均径流深204毫米低136.4毫米，也比省内黄河流域片平均径流深80.3毫米低12.7毫米。 黄河一级支流中以渭河为最大，境内流域面积占全区总面积的65%；其次为漏水、凿开河、金水沟、徐水、盘河和潼河等。本区南部发源于秦岭的沋河、赤水河、遇仙河、石提河、罗纹河、方山河、罗敷河、柳叶河、长涧河、白龙涧等自南而北成平行状注入渭河，为黄河的二级支流。北部的河流，除直接入黄的涺水等几条河外，大都流入洛河、石川河之后，再入渭河。汇入洛河的河流有白水河、大峪河、县西河、长宁河、孔走河、铁牛河等。汇入石川河的有赵氏河、温泉河，均属黄河的三级支流。此外太华山南坡的文峪河、石头峪等小河，则属于黄河的支流南洛河上游的一些小支流。本项目位于渭河以北，与渭河最近距离约1.9km。 渭南地区地下水较为丰富，在可利用的水资源中占有很重要的地位。可开采量为9.63亿立方米/年，可开采模数地域差异很大，总补给量为15.08亿立方米/年。地下水在南北山区储存于基岩中，其余则赋存于松散岩层中，多数为上下叠置的双层或多层含水岩层。 区内地下水补给来源主要是大气降水，再就是河水的渗入、山前侧向径流及井灌回归补给。地下水的径流与排泄受地形和岩性控制，主要自南北山区向渭河运移，黄河、渭河为区域排泄基准面。在下渗和运移过程中，不断溶解了介质的易溶盐分，并逐渐蒸发浓缩，从而使区内地下水呈现自南、北山区向盆地中心，由贫到富、水化学具有一定水平条带规律的盆地型地下水特性。 四、气候与气象 渭南地区地处大陆腹地，距海洋800多公里，在全国气候区划中属汾渭暖温带大陆性半干旱季风气候区，在陕西气候区划中属关中平原暖温带暖湿气候区。全区降水大陆度48.4%，温度大陆度61.6%。气候温和，降水适中，雨热同期，四季分明，春温回升快，秋季多霖雨。除秦岭山区外，年平均气温11.3℃~13.6℃，年平均降水量529~638毫米，湿润指数0.51~0.72。光照资源丰富，年日照时数平均2144~2505小时，日照百分率47~56%，太阳总辐射497~561×107焦尔/米2。 五、动植物 渭南市有野生动物360多种，其中受国家保护的珍稀动物35种，如丹顶鹤、黑鹳、大天鹅、青羊、金鸡等。人工饲养的畜禽20多种，其中以秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优。全市有野生植物2500多种，栽培植物150多种，主要有小麦、玉米、谷子、薯类、豆类、棉花、烟叶、油菜、花生、芝麻、苹果、酥梨、葡萄、花椒、红枣、柿子、核桃、板栗、杏、桃等。 根据现场勘查，项目区域周边环境目前属于城镇生态系统，自然植被分布较少，植被主要为人工种植绿化树木与杂草。

- 环境质量状况

- 一、建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） - 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日公布的“环保快报”，2019年渭南市高新区环境空气质量优良天数达到181天，优良天数比例为49.6%。详见表10。 表10 渭南市高新区环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 48; 40; 120; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 55; 35; 157.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1900; 4000; 47.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 170; 160; 106.25; 不达标. 从上表可以看出，高新区环境空气6个监测项目中，二氧化硫年均浓度值和一氧化碳24小时平均第95百分位数的浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；颗粒物PM10、颗粒物PM2.5、二氧化氮、臭氧浓度值均超标。因此本项目处于不达标区。 （2）其他污染物 项目所在地非甲烷总烃引用《渭南高新区惠丰新材料科技有限公司医药中间体生产线建设项目环境质量现状监测报告》中的监测数据。 ①监测数据有效性分析 渭南高新区惠丰新材料科技有限公司与本项目均位于蒲城高新技术产业开发区，与本项目距离为812m，位于本项目评价范围内，监测时间为2021年1月，因此，本项目引用上述项目监测数据有效。 ②监测点位及监测项目：非甲烷总烃监测点位于渭南高新区惠丰新材料科技有限公司厂区内，监测点位布设详见附图5。 ③监测时间和频次：连续监测7天，每天采样4次（2、8、14、20时），每小时采样至少45min。 ④采样及分析方法 按照《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》执行，见表11。 表11 大气污染物采样及分析方法 分析项目; 分析方法; 方法依据; 仪器设备及编号; 检出限. 非甲烷总烃; 气相色谱法; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定HJ 604-2017; A91PLUS型 气相色谱仪; 0.07mg/m3. （5）监测结果 监测统计结果见表12。 表12 其他污染物监测结果统计表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 惠丰公司; 非甲烷总烃; 1h; 2000; 150-200; 10; 0; 达标. 由上表可知，非甲烷总烃1小时平均浓度范围为150-200μg/m3，符合《大气污染物综合排放标准详解》中限值（≤2.0mg/m3）要求。 - 2、声环境质量现状 项目委托陕西安讯环境检测有限公司对区域声环境现状进行了监测，监测时间为2021年1月9日~1月10日，监测点位布设在项目厂址四周厂界处和姚家村、赵家堡和黄家村，监测结果见表13。 表13 噪声监测结果表 点位; 监测时间; 时段; Leq; 标准值. 1#（东厂界）; 2021.1.9; 昼间; 57; 60. 夜间; 45; 50. 2#（南厂界）; 昼间; 48; 60. 夜间; 41; 50. 3#（西厂界）; 昼间; 46; 60. 夜间; 40; 50. 4#（北厂界）; 昼间; 47; 60. 夜间; 41; 50. 5#（姚家村）; 昼间; 43; 60. 夜间; 38; 50. 6#（赵家堡）; 昼间; 44; 60. 夜间; 37; 50. 7#（黄家村）; 昼间; 45; 60. 夜间; 39; 50. 1#（东厂界）; 2021.1.10; 昼间; 56; 60. 夜间; 46; 50. 2#（南厂界）; 昼间; 47; 60. 夜间; 40; 50. 3#（西厂界）; 昼间; 48; 60. 夜间; 41; 50. 4#（北厂界）; 昼间; 47; 60. 夜间; 40; 50. 5#（姚家村）; 昼间; 43; 60. 夜间; 37; 50. 6#（赵家堡）; 昼间; 42; 60. 夜间; 38; 50. 7#（黄家村）; 昼间; 44; 60. 夜间; 39; 50. 根据监测结果显示，各厂界和各敏感点噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3、地下水质量现状 地下水质量现状监测资料引用《渭南高新区惠丰新材料科技有限公司医药中间体生产线建设项目环境质量现状监测报告》中地下水质量现状监测数据。 （1）监测布点 共布设5个地下水质及10个水位监测点，具体点位布设见附图5和表14。 表14 地下水水质监测点位一览表 编号; 监测点位; 监测项. 1#; 上庄村; 水质、水位. 2#; 圣店村; 水质、水位. 3#; 小兰村; 水质、水位. 4#; 姚家村; 水质、水位. 5#; 大闵村; 水质、水位. 6#; 庙底村; 水位. 7#; 小闵村; 水位. 8#; 庙南村; 水位. 9#; 弋张村; 水位. 10#; 肖家村; 水位. （2）监测时间 2021年1月2日，共1天，每天1次。 （3）监测因子及分析方法 监测项目主要包括K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、甲苯，共22项。分析方法及检出限见表15。 表15 地下水分析方法及检出限一览表 监测项目; 监测依据; 仪器名称/型号/编号; 检出限. K+; 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11904-1989; AA58型 原子吸收分光光度计; 0.05mg/L. Na+; 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11904-1989; AA7003型 原子吸收分光光度计; 0.01mg/L. Ca2+; 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法GB/T; 1905-1989 AA58型 原子吸收分光光度计; 0.02mg/L. Mg2+; 0.002mg/L. CO32-; 地下水质检验方法 滴定法测定 碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-1993; 50ml滴定管; 5mg/L. HCO3-; 5mg/L. Cl-; 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016; CIC-D100型 离子色谱仪; 0.007mg/L. SO42-; 0.018mg/L. pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; PHS-3C型酸度计; /. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; UV-1780型 紫外分光光度计; 0.025mg/L. 硝酸盐; 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）HJ/T 346- 2007; UV-1780型 紫外分光光度计; 0.08mg/L. 亚硝酸盐; 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB/T 7493-1987; UV-1780型 紫外分光光度计; 0.003mg/L. 挥发酚; 水质 挥发酚的测定 - 氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009; UV-1780型 紫外分光光度计; 0.0003mg/L. 氰化物; 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484-2009; UV-1780型 紫外可见分光光度计; 0.004mg/L. 总硬度; 水质钙和镁总量的测定 EDTA滴定法GB/T 7477-1987; 50ml滴定管; 0.05mmol/L. 溶解性总固体; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法GB/T5750.4-2006（8.1）; ATY224型 万分之一天平; /. 高锰酸盐 指数; 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989; 25ml酸式滴定管; 0.5mg/L. 硫酸盐; 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016; CIC-D100型 离子色谱仪; 0.018mg/L. 氯化物; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2006(2.1); 25ml滴定管; 1.0mg/L. 总大肠菌群; 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006（2.1）; LRH-150F型 生化培养箱; /. 细菌总数; 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 平皿计数法 GB/T 5750.12-2006（1.1）; /. 甲苯; 水质 苯系物的测定 气相色谱法GB/T 11890-1989; A91PLUS型 气相色谱仪; 0.05mg/L. （4）评价标准 地下水质量现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 （5）监测结果分析 监测数据及统计结果见表16和表17。 表16 地下水监测点井深及地下水位表 监测点位; 经度; 纬度; 井深（m）; 水位埋深（m）; 水位标高（m）. 1#上庄村; 109°24′55.50″; 34°28′32.31″; 54; 34; 391. 2#圣店村; 109°24′53.18″; 34°28′44.28″; 56; 36; 360. 3#小兰村; 109°25′23.31″; 34°28′46.58″; 50; 40; 354. 4#姚家村; 109°25′38.14″; 34°29′17.14″; 50; 30; 348. 5#大闵村; 109°25′17.90″; 34°29′52.79″; 58; 28; 330. 6#庙底村; 109°24′54.73″; 34°29′6.31″; 57; 37; 331. 7#小闵村; 109°24′50.40″; 34°29′25.03″; 59; 39; 325. 8#庙南村; 109°24′38.20″; 34°29′16.63″; 49; 41; 326. 9#弋张村; 109°24′13.17″; 34°29′15.52″; 57; 37; 328. 10#肖家村; 109°24′31.71″; 34°30′1.32″; 59; 29; 321. 表17 地下水监测数据及统计结果表 监测项目; 监; 结果 单位; 标准值; 达标分. 1#上庄村; 2#圣店村; 3#小兰村; 4#姚家村; 5#大闵村. K+; 2.51; 2.448; 2.50; 2.49; 2.49; mg/L; /; /. Na+; 153; 156; 154; 144; 144; mg/L; 200; 达标. Ca2+; 51.7; 51.2; 52.8; 49.3; 53.5; mg/L; /; /. Mg2+; 41.9; 39.5; 40.8; 39.9; 38.4; mg/L; /; /. CO32-; 21.0; 7.2; ND; ND; 5.4; mg/L; /; /. HCO3-; 330; 350; 361; 347; 3; 8 mg/L; /; /. Cl-; 100; 102; 102; 104; 104; mg/L; 250; 达标. SO42-; 131; 133; 133; 134; 134; mg/L; 250; 达标. pH值; 8.34; 8.01; 7.89; 7.93; 8.21; 无量纲; 6.5~8.5; 达标. 耗氧量; 0.97; 0.89; 0.93; 1.01; 1.05; mg/L; 3.0; 达标. 溶解性总固体; 698; 662; 686; 560; 646; mg/L; 1000; 达标. 氨氮; 0.105; 0.133; 0; 131 0.124; 0.167; mg/L; 0; 2 达标. 氰化物; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L; 0.05; 达标. 硫酸盐; 131; 133; 133; 134; 134; mg/L; 250; 达标. 亚硝酸盐; 0.004; 0.005; 0.004; 0.003; 0.007; mg/L; 1.0; 达标. 硝酸盐; 0.715; 0.707; 0.668; 0.710; 0.711; mg/L; 20.0; 达标. 挥发酚; 0.0005; 0.0006; 0.0006; 0.0005; 0.0005; mg/L; 0.002; 达标. 硫酸盐; 13; 133; 133; 134; 134; mg/L; . 2 达标. 总硬度; 313; 298; 304; 306; 309; mg/L; 1000; 达标. 氯化物; 117; 120; 123; 124; 122; mg/L; 250; 达标. 细菌总数; 52; 48; 38; 74; 61; CFU/mL; 100; 达标. 总大肠 菌群; ND; ND; ND; ND; ND; MPN/ 100mL; 3.0; 达标. 甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L; 0.7; 达标. 由上表可知，各点位监测因子监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 3、土壤环境质量现状 本项目土壤环境现状委托陕西安讯环境检测有限公司进行监测，厂址范围外部分现状数据引用《渭南高新区惠丰新材料科技有限公司医药中间体生产线建设项目环境影响报告书变更说明》中的监测数据，引用监测点位于本项目西南方向约200m处，位于项目评价范围内，其监测时间为2021年1月，满足引用要求。 （1）监测点位 ①现场监测：厂址范围内设5个柱状样点（1#~5#监测点）、2个表层样点（2#、4#监测点）；厂址范围外设3个表层样点（6#~8#监测点），1#~5#每个监测点各取3个土样，分别在地表以下0.5m处、1.5m处、3m处各取1个样；2#、4#、6#、7#、8#监测点在地表以下20cm处各取1个样；共采20个土样； ②引用监测：位于本项目西南方向约200m处（9#监测点），为表层样点，在地表以下20cm处取样。 （2）监测项目 现场记录土壤颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物等； 监测因子包括：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 同时测定土壤pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重和孔隙度。 （3）监测时间：2021年1月9日，监测1天，1天1次。 （4）监测分析方法 土壤监测分析方法见表18。 表18 土壤监测分析方法 序号; 项目; 分析方法/依据; 检出限. 1; pH值; 土壤pH值的测定 点位法HJ962-201; /. 2; 铜; 火焰原子吸收分光光度法GBT17138-1997; 1mg/kg. 3; 锌; 0.5 mg/kg. 4; 铬（六价）; 固体废物 六价铬的测定碱消解/火焰原子吸收分光光度HJ 687-2014; 2 mg/kg. 5; 镍; 火焰原子吸收分光光度法HJ17139-1997; 5 mg/kg. 6; 铅; 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997; 0.1 mg. 7kg; 镉; 0. 0 mg/kg; 汞; 原子荧光法GB/T22105.1-2008; 0.002mg/kg. 9; 砷; 原子荧光法GB/T22105.2-2008; 0.01 mg/kg. 10; 四氯化碳; 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011; 1.3 µg/kg. 11; 氯仿; 1.1 µg/kg. 12; 氯甲烷; 1.0 µg/kg. 13; 1,1-二氯乙烷; 1.2 µg/kg. 14; 1,2-二氯乙烷; 1.3 µg/kg. 1; 1,1-二氯乙烯. .0 µg/kg; 6 顺-1,2-二氯乙烯; 1.3 µg/kg. 17; 反-1,2-二氯乙烯; 1.4 µg/. 18g; 二氯甲烷; 1.5 µg/kg. 19; 1,2-二氯丙烷; 1.1 µg/kg. 20; 1,1,1，2-四氯乙烷; 1.2 µg/kg. 21; 1,1,2，2-四氯乙烷; 1.2 µg/kg. 22; 四氯乙烯; 1.4 µg/kg. 23; 1,1,1 –三氯乙烷; 1.3 µg/kg. 24; 1,1,2 –三氯乙烷; 1.2 µg/kg. 25; 三氯乙烯; 1.2 µg/kg. 26; 1,2,3 –三氯丙烷; 1.2 µ. 27/kg; 氯乙烯; 1.0 µg/kg. 28; 苯; 1.9 µg. 29kg; 氯苯; 1.2 µg/kg. 30; 1,2-二氯苯; 1.5 µg/kg. 31; 1,4-二氯苯; 1.5 µg/kg. 32; 乙苯; 1.2 µg/kg. 33; 苯乙烯; 1.1 µg/kg. 34; 甲苯; 1.3µg/kg. 35; 间二甲苯+对二甲苯; 1.2 µg/kg. 36; 邻二甲苯; 1.2 µg/kg. 37; 硝基苯; 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2; 1 0.09 mg. 38kg; 苯胺; /. 39; 2-氯酚; 0.06 mg/kg. 4; 苯并[a]蒽; 0.1 mg/kg. 41; 苯并[a]芘; 0.1 mg/kg. 42; 苯并[b]荧蒽; 0.2 mg/kg. 43; 苯并[k]荧蒽; 0.1 mg/kg. 44; 䓛; 0.1 mg/kg. 45; 二苯并[a,h]蒽; 0.1 mg/kg. 46; 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1 mg/kg. 47; 萘; 0.09 mg/kg. 48; 阳离子交换量; NY/T295-1995中性土壤阳离子交换量和交; 性盐基的测定 /. （5）监测结果 土壤环境质量现状监测结果见表19。 （6）分析评价 通过监测结果可以看出，本项目占地范围内各监测因子指标均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1风险筛选值（第二类用地）；占地范围外各监测点各监测因子指标均满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。

二、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 根据现场调查，项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，根据项目特点及周围环境特征，项目主要环境保护目标如下： 表20 项目主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方; 相对厂界距离/. 经度; 纬度. 姚家村; 109.424607; 34.489849; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SW; 3m. 庙南村; 109.407816; 34.488293; SW; 1530m. 小闵村; 109.408106; 34.490743; W; 1590m. 大闵村; 109.415916; 34.499656; NW; 1100m. 肖家村; 109.43777; 37.501412; NW; 2370m. 陕西华山技校; 109.406823; 34.507583; NW; 2360m. 南灵阳村; 109.412337; 34.509919; NW; 2290m. 幸福城小区; 109.417208; 34.508382; NW; 1770m. 时代新城小区; 109.426964; 34.510913; NW; 2060m. 帕提欧小区; 109.43184; 34.504394; N; 1270m. 郑家村小区; 109.429866; 34.508036; N; 1680m. 豪润新都小区; 109.432335; 34.507436; NE; 1560m. 白杨小区; 109.431176; 34.511538; NE; 2030m. 渭南清源中学; 109.435949; 34.510539; NE; 2030m. 政和苑小区; 109.439556; 34.510601; NE; 2120m. 渭南技师学院; 109.436047; 34.507657; NE; 1580m. 怡园小区; 109.4; 01 6 34.506171; NE; 1750m. 麻李村; 109.435982; 34.502723; NE; 1170m. 永兴高级中学; 109.439233; 34.502794; NE; 1320m. 黄家村; 109.434244; 34.492236; NE; 33m. 红会家属院; 109.438729; 34.492962; NE; 580m. 法苑小区; 109.446153; 34.510167; NE; 2380m. 恭安小区; 109.443772; 34.507508; NE; 1120m. 国税局家属院; 109.446175; 34.508233; NE; 2140m. 锦绣苑; 109.447849; 34.504661; NE; 1990m. 食品药监住宅小区; 109.446626; 34.502875; NE; 1720m. 绿景苑小区; 109.450156; 34.497738; NE; 1860m. 光远丽都佳苑; 109.446304; 34.490832; E; 1320m. 福泰花园; 109.447983; 34.491579; E; 1470m. 赵家堡; 109.432506; 34.488559; E 23m. 黑家窑; 109.436627; 34.489073; SE; 530m. 谷李村; 109.449351; 34.481485; SE; 1720m. 张家村; 109.444394; 34.480901; SE; 1510m. 郝家村; 109.440746; 34.481308; SE; 1130m. 金华村; 109.430318; 34.482935; S; 640m. 兰家坡村; 109.434759; 34.478159; SW; 1260m. 上庄村; 109.421885; 34.481521; S; 1050m. 圣店村; 109.409472; 34.480679; SW; 1570m. 姚家村; 109.424607; 34.489849; 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类区; SW; 3m. 黄家村; 109.434244; 34.492236; NE; 33m. 赵家堡; 109.432506; 34.488559; SE; 23m. 渭河; /; /; 地表水 水质; 《地表水环境标准》 (GB3838-2002)Ⅳ类水域; N; 5406m. 第四系松散层孔隙潜水含水岩层; 地下水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类区; /; /.

表19   土壤环境现状监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 采样深度 （m） | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 阳离子交换量 （cmol(+)/kg） |  |  |  |  | 氧化还原电位（mV） |  |  |  |  | 容重 （g/cm3） |  |  |  |  | 饱和导水率 （cm/s） |  |  |  |  | 总孔隙 （%） |  |  |  |  | 六价铬（mg/kg） |  |  |  | 镉 （mg/kg） |
| 2021.1.9 | 1# | 0~0.5 | 8.35 | 3.8 |  |  |  |  | 520.4 |  |  |  |  | 1.41 |  |  |  |  | 0.025 |  |  |  |  | 38.9 |  |  |  |  | ND |  |  |  | 0.20 |
|  |  | 0.5~1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ND |  |  |  | 0.16 |
|  |  | 1.5~3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ND |  |  |  | 0.16 |
|  | 2# | 0~0.5 | / | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | ND |  |  |  | 0.16 |
|  |  | 0.5~1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ND |  |  |  | 0.16 |
|  |  | 1.5~3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ND |  |  |  | 0.12 |
|  | 3# | 0~0.5 | / | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | ND |  |  |  | 0.15 |
|  |  | 0.5~1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ND |  |  |  | 0.12 |
|  |  | 1.5~3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ND |  |  |  | 0.11 |
|  | 4# | 0~0.5 | / | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | ND |  |  |  | 0.10 |
|  |  | 0.5~1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ND |  |  |  | 0.10 |
|  |  | 1.5~3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ND |  |  |  | 0.09 |
|  | 5# | 0~0.5 | / | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | ND |  |  |  | 0.13 |
|  |  | 0.5~1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ND |  |  |  | 0.10 |
|  |  | 1.5~3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ND |  |  |  | 0.10 |
|  | 2# | 0~0.2 | / | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 108 |  |  |  | 0.18 |
|  | 4# | 0~0.2 | / | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 铬（mg/kg） | 108 |  |  | 0.19 |
|  | 6# | 0~0.2 | / | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 85 |  |  | 0.13 |
|  | 7# | 0~0.2 | / | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 0.11 |
|  | 8# | 0~0.2 | / | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 87 |  |  | 0.10 |
|  | 9# | 0~0.2 | 8.18 | 4.7 |  |  |  |  | 532.4 |  |  |  |  | 1.21 |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 60.5 |  |  |  |  |  | 71 |  |  | 0.07 |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样深度 （m） | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汞 （mg/kg） |  | 总砷 （mg/kg） |  |  |  | 铅 （mg/kg） |  |  |  | 铜 （mg/kg） |  |  |  |  | 镍 （mg/kg） |  |  |  |  | 氯甲烷 （μg/kg） |  |  |  |  | 氯乙烯 （μg/kg） |  |  |  | 1,1-二氯乙烷（μg/kg） |  |
| 2021.1.9 | 1# | 0~0.5 | 0.082 |  | 8.7 |  |  |  | 34 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  |  | 0.5~1.5 | 0.074 |  | 8.5 |  |  |  | 31 |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  |  | 1.5~3.0 | 0.032 |  | 8.2 |  |  |  | 24 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  | 2# | 0~0.5 | 0.092 |  | 8.8 |  |  |  | 28 |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  |  | 0.5~1.5 | 0.051 |  | 8.6 |  |  |  | 21 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  |  | 1.5~3.0 | 0.066 |  | 8.4 |  |  |  | 24 |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  | 3# | 0~0.5 | 0.088 |  | 9.0 |  |  |  | 35 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  |  | 0.5~1.5 | 0.023 |  | 8.2 |  |  |  | 24 |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  |  | 1.5~3.0 | 0.023 |  | 8.2 |  |  |  | 18 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  | 4# | 0~0.5 | 0.052 |  | 8.9 |  |  |  | 18 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  |  | 0.5~1.5 | 0.060 |  | 8.1 |  |  |  | 21 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  |  | 1.5~3.0 | 0.052 |  | 8.6 |  |  |  | 31 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  | 5# | 0~0.5 | 0.083 |  | 8.7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  |  | 0.5~1.5 | 0.105 |  | 8.6 |  |  |  | 31 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  |  | 1.5~3.0 | 0.059 |  | 8.6 |  |  |  | 28 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  | 2# | 0~0.2 | 0.107 |  | 9.2 |  |  |  | 26 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  | 4# | 0~0.2 | 0.147 |  | 8.9 |  |  |  | 25 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  | 6# | 0~0.2 | 0.255 |  | 8.6 |  |  |  | 25 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  | 7# | 0~0.2 | 0.345 |  | 9.0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  | 8# | 0~0.2 | 0.385 |  | 8.8 |  |  |  | 30 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
|  | 9# | 0~0.2 | 0.02 |  | 9.0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | ND0.1 |  |  |  |  | ND1.0 |  |  |  | ND1.2 |  |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样深度 （m） | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氯甲烷（μg/kg） |  |  |  |  | 反式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） |  |  |  | 1,1-二氯乙烷（μg/kg） |  |  |  |  | 顺式-1,2-二氯乙烯（μg/kg） |  |  |  |  | 氯仿（三氯甲烷）（μg/kg） |  |  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg） |  |  |  | 四氯化碳 （μg/kg） |  |  |
| 2021.1.9 | 1# | 0~0.5 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  | 2# | 0~0.5 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  | 3# | 0~0.5 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  | 4# | 0~0.5 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  | 5# | 0~0.5 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  | 2# | 0~0.2 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  | 4# | 0~0.2 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  | 6# | 0~0.2 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  | 7# | 0~0.2 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  | 8# | 0~0.2 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
|  | 9# | 0~0.2 | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 1.4 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  | ND 1.3 |  |  |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样深度 （m） | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,2-二氯乙烷 （μg/kg） |  |  |  |  | 苯 （μg/kg） |  |  |  | 三氯乙烯 （μg/kg） |  |  |  |  | 1,2-二氯丙烷 （μg/kg） |  |  |  |  | 甲苯 （μg/kg） |  |  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg） |  |  |  | 四氯乙烯 （μg/kg） |  |  |
| 2021.1.9 | 1# | 0~0.5 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  | 2# | 0~0.5 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  | 3# | 0~0.5 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  | 4# | 0~0.5 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  | 5# | 0~0.5 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  | 2# | 0~0.2 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  | 4# | 0~0.2 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  | 6# | 0~0.2 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  | 7# | 0~0.2 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  | 8# | 0~0.2 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
|  | 9# | 0~0.2 | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.9 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.3 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.4 |  |  |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样深度 （m） | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯苯 （μg/kg） |  |  |  | 1,1,1,2-四氯 乙烷（μg/kg） |  |  |  | 乙苯 （μg/kg） |  |  |  |  | 间,对-二甲苯（μg/kg） |  |  |  |  | 苯乙烯 （μg/kg） |  |  |  |  | 邻-二甲苯 （μg/kg） |  |  |  |  | 1,1,2,2-四氯 乙烷（μg/kg） |  |  |
| 2021.1.9 | 1# | 0~0.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  | 2# | 0~0.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  | 3# | 0~0.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  | 4# | 0~0.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  | 5# | 0~0.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  | 2# | 0~0.2 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  | 4# | 0~0.2 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  | 6# | 0~0.2 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  | 7# | 0~0.2 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  | 8# | 0~0.2 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
|  | 9# | 0~0.2 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.1 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |  |  | ND 1.2 |  |  |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样深度 （m） | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg） |  |  |  | 1,4-二氯苯 （μg/kg） |  |  |  | 1,2-二氯苯 （μg/kg） |  |  |  |  | 苯胺 （mg/kg） |  |  |  |  | 2-氯苯酚 （mg/kg） |  |  |  |  | 硝基苯 （mg/kg） |  |  |  |  | 萘 （mg/kg） |  |  |
| 2021.1.9 | 1# | 0~0.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  | 2# | 0~0.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  | 3# | 0~0.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  | 4# | 0~0.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  | 5# | 0~0.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  | 2# | 0~0.2 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  | 4# | 0~0.2 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  | 6# | 0~0.2 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  | 7# | 0~0.2 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  | 8# | 0~0.2 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
|  | 9# | 0~0.2 | ND 1.2 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  | ND 1.5 |  |  |  |  | ND 0.07 |  |  |  |  | ND 0.06 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |  |  | ND 0.09 |  |  |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样深度 （m） | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯并[a]蒽（mg/kg） |  |  | 䓛 （mg/kg） |  |  |  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） |  |  |  |  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） |  |  |  |  | 苯并[a]芘（mg/kg） |  |  |  |  | 茚并[1,2,3-c,d]芘（mg/kg） |  |  |  |  |  |  | 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） |  |
| 2021.1.9 | 1# | 0~0.5 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  | 2# | 0~0.5 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  | 3# | 0~0.5 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  | 4# | 0~0.5 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  | 5# | 0~0.5 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  |  | 0.5~1.5 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  |  | 1.5~3.0 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  | 2# | 0~0.2 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  | 4# | 0~0.2 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  | 6# | 0~0.2 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  | 7# | 0~0.2 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  | 8# | 0~0.2 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
|  | 9# | 0~0.2 | ND 0.1 |  |  | ND 0.1 |  |  |  | ND 0.2 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  | ND 0.1 |  |  |  |  |  |  | ND 0.1 |  |
| 注：ND表示未检出，ND后数字为相应项目的检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准要求；具体数值如下表所示。 表21 环境空气污染物基本项目浓度限值 执行标准; 污染物项目; 平均时间; 浓; 限值 单位. 二级标准. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; SO2; 年平均; 6; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 1h平均; 2; mg/m3. 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。标准值见下表。 表22 地表水环境质量标准 单位：(mg/L，pH除外) 序号; 污染物; Ⅳ类标准限值; 序号; 污染物; Ⅳ类标准限值. 1; pH; 6~9; 8; 总氮; 1.5. 2; COD; 30; 9; 总磷; 0.3. 3; BOD5; 10; 石油类; 0.5. 4; 溶解氧; 3; 11; 硫酸盐; 250. 5; 氨氮; 1.5; 12; 阴离子表面活性剂; 0.3. 6; 高锰酸; 指数 10; 13; 粪大肠菌群（个/L）; 20000. 7; 氯化物; 250. 3、项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，主要监测项目及标准限值见表23。 表23 地下水质量标准 单位：（mg/L，pH除外） 序号; 污染物; 标准限值; 序号; 污染物; 标准限值. 1; pH; 6.5~8.5; 8; 溶解性总固体; 1000. 氨氮; 0.50; 9; 总硬度; 450. 3; 硝酸盐; 20.0; 10; 耗氧量; 3.0. 4; 亚硝酸盐; 1.0; 11; 总大肠菌群（CFU/100mL）; 3.0. 5; 氰化物; 0.05; 12; 细菌总数（CFU/100mL）; 100. 6; 挥发酚; 0.002; 13; 钠; 20. 7; 氯化物; 250; 14; 硫酸盐; 250. 4、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。标准值见下表。 表24 声环境质量标准 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; dB（A）; 6; 50. 5、本项目评价区土壤环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相关要求，具体标准值见表25。 表25 土壤环境评价标准（单位：mg/kg，pH除外） 序号; 因子; 第二类用地筛选值; 标准. 1; 砷; 60; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）. 2; 镉; 65. 3; 铬（六价）; 5.7. 4; 铜; 18000. 5; 铅; 800. 6; 汞; 38. 7; 镍; 900. 8; 四氯化碳; 2.8. 9; 氯仿; 0.9. 10; 氯乙烷; 37. 11; 1，1-二氯乙烷; 9. 12; 1，2; 二氯乙烷 5. 13; 1，1-二氯乙烯; 66. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; 96. 15; 反-1，2-二氯乙烯; 54. 16; 二氯甲; 616. 17; 1，2-二氯丙烷; 5. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 20; 四氯乙烯; 53. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 840. 22; 1，1，2-三氯乙烷; 2; 8. 23; 三氯乙烯; 2.8. 24; 1，2，3; 三氯丙烷 0.5. 25; 氯乙烯; 0.43. 26; 苯. 2; 氯苯; 270. 28; 1，2-二氯苯; 560. 29; 1，4-二氯苯; 20. 30; 乙; 28. 31; 苯乙烯; 290. 32; 甲苯; 1; 0. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 34; 邻二甲苯; 640. 35; 硝基苯; 76. 36; 苯胺; 260. 37; 2-氯酚; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 15. 39; 苯并[a]芘; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 42; 䓛; 1293. 43; 二苯并[a，h]蒽; 1.5. 44; 茚并[1，2，3-; d]芘 15. 45; 萘; 70. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期场界扬尘污染物排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准。工艺废气排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表1涂料、油墨及其类似产品制造及表3企业边界大气污染物浓度限值；锅炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求；食堂油烟执行食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关要求。具体数值详见下表。 表26 废气污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 来源. 非甲烷总烃; 80; 3; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 颗粒物; 10; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 二氧化硫; 20; /. 氮氧化物; 50; /. 油烟; 2; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，缺项执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B级限值；具体数值详见下表。 表27 废水污染物排放标准 控制项目名称; 三级标准; B级限值. COD; 500mg/L; 500mg/L. BOD5; 300mg/L; 350mg/L. 氨氮; --; 45mg/L. 悬浮物; 400mg/L; 400mg/L. 动植物油; 100mg/L; 100mg/L. 依据标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级限值. 3、运营期厂界噪声排放执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，具体数值详见下表。 表28 工业企业厂界环境噪声排放限值 （单位：dB（A）） 执行标准; 类别; 单位; 标准限. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. 4、一般工业固废参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。对全国重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。 本项目废气污染物总量控制建议指标为SO2：0.05t/a、NOx：0.315t/a。 本项目废水经渭河煤化工集团现有污水处理设施处理后排入市政污水管网，最终进入高新区污水处理厂处理，本项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为COD和NH3-N，污水处理厂接管COD：0.048t/a、NH3-N：0.0042t/a，这部分总量由污水处理厂内部进行调剂。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 工程建设可分为施工期和运营期两个阶段，各阶段因其实施方式不同对环境的影响亦不相同。 一、施工期工艺流程 本项目主要建设内容为生产车间、综合楼、罐区等的建设，施工阶段主要包括场地平整、基础工程、主体工程以及设备安装、调试等，至竣工验收完成施工期结束。 施工期主要产生施工扬尘、施工机械和运输车辆废气、施工噪声、建筑垃圾和包装废物等污染。 二、运营期工艺流程 本项目各产品生产工艺流程详见图2~图9。 图2 复合材料A生产工艺流程图; 图3 喷涂材料A生产工艺流程图. 图4 封孔材料A生产工艺流程图; 图5 有机材料A生产工艺流程图. 图6 堵水材料A生产工艺流程图; 图7 充填材料A生产工艺流程图. 图8 黑料B生产工艺流程图; 图9 充填材料B生产工艺流程图. 工艺流程简述： 本项目生产工艺为混合复配，各产品所需原料如液体硅酸钠、聚醚多元醇、TCPP、DOP、酚醛树脂等由罐区通过管道经泵打入相应搅拌釜，添加剂等原料在车间内暂存，由泵打入影响搅拌釜，加料完成后向釜内充入保护气体（氮气），随后关闭搅拌釜，密闭状态下搅拌，物料混合均匀后进行产品质量检测，检测合格经灌装机包装后入库待售。

主要污染工序 一、施工期 施工期环境影响主要为： 1、废气：主要是施工扬尘、施工机械和车辆产生的废气。 2、废水：主要是施工废水和施工人员产生的生活污水。 3、噪声：施工机械设备噪声和运输车辆产生的噪声。 4、固体废物：主要是建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 二、营运期 1、废气 （1）工艺废气 项目运行过程中产生的工艺废气主要包括投料过程产生的废气和灌装过程产生的废气，废气主要成分为挥发性有机物。储罐区原料的加料方式为经泵通过管道由储罐输送至相应搅拌釜；生产车间内桶装原料的加料方式为经计量泵通过管道输送至相应搅拌釜，加料结束后及时通入保护气体（氮气）并关闭投料口，根据物料平衡分析，项目加料过程中有机污染物（主要污染物包括聚醚、聚合MDI、硅油、增塑剂、稀释剂、阻燃剂等，评价以非甲烷总烃计）产生量为76.3kg/a，搅拌釜运行过程为密闭状态，搅拌釜放空口处由管道连接至车间废气处理设施，加料废气经废气处理设施处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放，废气处理效率以85%计，则加料废气排放量为11.45kg/a；根据物料平衡分析，项目灌装过程中有机污染物产生量为214.7kg/a；灌装过程逸散的有机废气经集气罩收集后由管道连接至废气处理设施，灌装机共5台，每台灌装机上方设置1台3m×1.5m集气罩，共5台集气罩，边缘风速不小于0.3m/s，废气收集效率以85%计，废气经收集后送入车间废气处理设施处理后通过DA001排放口排放，灌装废气有组织排放量为27.37kg/a，无组织排放量为32.2kg/a。 本项目生产车间设置1套有机废气处理设施，处理工艺采用两级活性炭吸附，加料废气和灌装废气经处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放，废气处理效率以85%计，风机风量30000m3/h。 （2）储罐呼吸废气 本项目储罐区共设置9座储罐，均为立式固定顶地上储罐。分别为2座60m3聚醚多元醇储罐、1座60m3聚合MDI储罐、1座60m3增塑剂（DOP）储罐、1座60m3阻燃剂（TCPP）储罐、1座60m3混合酸储罐、1座60m3液体硅酸钠储罐，1座60m3酚醛树脂储罐，1座60m3二乙二醇丁醚醋酸酯储罐。由于液体硅酸钠和磷酸不属于有机物，且不易挥发，本次评价不考虑混合酸储罐呼吸废气。储罐区在物料装卸及存储过程中存在“大呼吸”、“小呼吸”损耗。 ①“大呼吸”废气产生量 大呼吸是储罐进行收发作业所造成。当储罐进料时，由于罐内液体体积增加，罐内气体压力增加，当压力增至机械呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气。当从储罐输出液料时，罐内液体体积减少，罐内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气。这种由于输转液料致使储罐排除油蒸气和吸入空气所导致的损失叫“大呼吸”损失。固定顶罐大呼吸计算公示如下： Lw=4.188×10-7×M×P×Kn×Kc 其中：Lw—固定罐大呼吸损耗量（kg/m3投入量）； M—储罐内物料蒸汽分子量； P—大量物料状态下真实的蒸汽压力（Pa）； KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数；K≤36，KN=1、36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026、K>220，KN=0.26； Kc—产品因子，（石油原油Kc取0.65，其他液体取1.0）； VL—液体年泵入罐量，m3/a。 根据上述计算公式，各参数选择及大呼吸计算结果见表29。 表29 储罐大呼吸计算参数一览表 储罐名称; M; P（Pa）; Kn; Kc; Lw（kg/m3）; VL（m3/a）; 大呼吸损耗(kg/a). 聚醚多元醇1储罐; 181.45; 2; 0.64; 1.0; 0.000097; 2453.72; 0.24. 聚醚多元醇2储罐; 181.45; 2; 0.65; 1.0; 0.000099; 2356.16; 0.23. 聚合MDI储罐; 174.16; 70; 0.41; 1.0; 0.0021; 4628.82; 9.69. DOP储; 390.55; 27; 1; 1.0; 0.0044; 1246.26; 5.5. TCPP储罐; 327.57; 0.007; 1; 1.0; 9.6×10-7; 554.91; 0.00053. 二乙二醇丁醚醋酸酯储罐; 204.26; 1; 1; 1.0; 0.000086; 1157.2; 0.099. ②“小呼吸”废气产生量 静止储存的液体物料，白天受太阳辐射使罐内温度升高，引起上部空间气体膨胀和液面蒸发加剧，罐内压力随之升高，当压力达到呼吸阀允许值时，液体蒸汽就逸出罐外造成损耗。夜晚气温下降使罐内气体收缩，气相凝结，罐内压力随之下降，当压力降到呼吸阀允许真空值时，空气进入罐内，使气体空间的液体气相浓度降低，又为温度升高后液体蒸气蒸发创造条件。这样反复循环，就形成了储罐的小呼吸损失。 固定顶储罐储存损耗可按下公式计算： ×M 式中：Ly—储罐的年挥发量（kg/a）； M—储罐内物料蒸汽分子量； P—大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）； D—储罐直径（m）； H—平均蒸汽空间高度（或罐高度）； ΔT—每日大气温度变化的年平均值（℃）； Fp—涂层系数（1~1.5），本评价取1.25； C—用于小直径罐的调节因子（直径在0~9m之间，C=1-0.0123×（D-9）2） 根据上述计算公式，储罐小呼吸各参数选择及计算结果见表30。 表30 储罐“小呼吸”计算参数一览表 物料名称; M; P; D; H; T; Fp; C; Kc; 小呼吸损耗量（kg/a）. 聚醚多元醇1储罐; 181.45; 2; 3.2; 1.; 15; 1.25; 0.59; 1; 0.000087. 聚醚多元醇2储罐; 181.45; 2; 3.2; 1.5; 15; 1.25; 0.59; 1; 0.000087. 聚合MDI储罐; 174.16; 70; 3.2; 1.5; 15; 1.25; 0.59; 1; 0.. DOP储罐03; 390.55; 27; 3.2; .5 15; 1.25; 0.59; 1; 0.. TCPP储罐012; 327.57; 0.; 07 3.2; 1.5; 15; 1.25; 0.59; 1; 3.04×10-7. 二乙二醇丁醚醋酸酯储罐; 204.26; 1; 3.2; 1.5; 5 1.25; 0.59; 1; 0.000043. 本项目罐区各储罐呼吸口均由管道连接，大小呼吸废气经管道送入车间废气处理系统处理后通过DA001排放口排放。 （3）锅炉燃烧废气 本项目新建2台1t/h常压天然气热水锅炉，锅炉均安装了低氮燃烧器，根据建设单位提供的资料，天然气用量约50万m3/a，参考《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中天然气锅炉燃烧废气产污系数，天然气锅炉燃烧废气产生量为136259.17m3/万m3天然气，则项目锅炉产生烟气量约6.8×106m3/a。各污染物产生情况计算如下： - 颗粒物 根据《环境保护实用数据手册》中天然气燃烧时污染物排放系数，颗粒物产生量为1.2kg/万m3天然气，则本项目燃气锅炉颗粒物产生量为0.06t/a，产生浓度为8.8mg/m3。 - 二氧化硫 根据《环境保护实用数据手册》中天然气锅炉燃烧废气二氧化硫产污系数为1.0kg/万m3天然气，则二氧化硫产生量为0.05t/a，产生浓度为7.3mg/m3。 - 氮氧化物 根据《环境保护实用数据手册》中天然气锅炉燃烧废气氮氧化物产污系数为6.3kg/万m3天然气，则氮氧化物产生量为0.315t/a，产生浓度为46.2mg/m3。 2台天然气锅炉燃烧废气共用1根15m排气筒（DA002）排放。 （4）食堂油烟 本项目劳动定员50人，食用油用量按30g/人·d计算，则职工食堂食用油用量约为1.5kg/d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本评价以3%计，则油烟产生量为0.045kg/d，13.5kg/a。食堂设1台油烟净化装置，油烟去除效率70%，处理风量约为4000m3/h，厨房工作时间按4h/d，年工作300d，则油烟排放浓度为0.84mg/m3，排放量为4.05kg/a。 本项目废气污染物排放情况见表31。 表31 废气污染物排放情况一览表 污染源; 产生量(kg/h); 废气量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 治理措施; 排放浓度(mg/m3); 排放量(kg/a); 排放去向. 加料废气; NMHC; 0.042; 30000; 1.4; 1套二级活性炭吸附装置; 0.19; 41.18; 1根15m排气筒（DA001）. 储罐呼吸废气; NMHC; 0.0088; 0.29. 灌装废气; NMHC; 0.025; 0.83. 0.0045; /; 0.0045; 32.2; 无组织. 锅炉燃烧废气; 颗粒物; 0.0083; 944.44; 8.8; 使用清洁能源天然气; 8.8; 60; 1根15m排气筒（DA002）. SO2; 0.0069; 7.3; 7.3; 50. NOX; 0.044; 46.2; 46.2; 315. 食堂; 油烟; 0.011; 4000; 2.8; 1台油烟净化器; 0.84; 4.05; 食堂烟道. 注--加料时间为1800h，灌装时间为7200h，储罐呼吸时间以1800h计。. 2、废水 本项目生产过程不产生废水；员工生活污水产生量为0.4m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，经隔油池和化粪池处理后经市政污水管网进入高新区污水处理厂。废水产生及排放情况见表32。 表32 项目废水产生及排放情况 废水来源; 废水量（m3/a）; 污染物; 产生; 排放; 污染治理措施; 排. 去向; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 120; COD; 500; 0.06; 400; 0.048; 隔油池+化粪池; 高新区污水处理厂. BOD5; 300; 0.036; 240; 0.029. SS; 300; 0.036; 150; 0.018. NH3-N; 35; 0.0042; 35; 0.0042. 动植物油; 100; 0.012; 30; 0.0036. 3、噪声 项目运营期噪声主要来源于进出料泵和风机运行噪声，噪声源强约80~85dB（A）。噪声源噪声值和拟采取措施见表33。 表33 主要噪声源及治理措施一览表 序号; 噪声源; 采取措; 前单台设备声压级dB（A） 运行 台; 建议降噪措施; 采取措施后排放总声压级dB（A） （叠加后）; 排放规律; 位置. 1; 进出料泵; 85; 1; 基础减振; 85; 间歇; 室外. 2; 废气处理设施风机; 80; 1; 基础减振、隔声罩; 70; 连续; 室外. 3; 锅炉风机; 80; 1; 基础减振、隔声罩; 70; 连续; 室外. 4; 计量泵; 85; 1; 基础减振、厂房隔声; 70; 间歇; 室内. 4、固体废物 项目运营期固体废物主要为废活性炭、废包装桶、职工生活垃圾等。本项目进入废气处理设施的有机废气量为274.56kg/a，活性炭消耗量以拟处理有机废气量的4倍计，则活性炭消耗量为1.1t/a，废活性炭产生量为1.37t/a。 根据建设单位提供的资料，原料包装桶产生量约为9t/a。 生活垃圾产生量以1kg/d·人计，项目劳动定员50人，则生活垃圾产生量为50kg/d，15t/a。 废活性炭与包装桶属于危险废物，在厂内危废间暂存，定期交有危废处理资质的单位处置，生活垃圾在厂内分类收集，由当地环卫部门统一清运。 5、物料平衡 项目物料平衡见表34、图10~图17。 表34 物料平衡分析一览表 工艺过程; 输入; 数量; 输; 数量. 原料; t/批次; t/a; t/批次; t/a. 复合A料生产; 液体硅酸钠; 6.5; 5850; 产品; 复合A料; 6.6; 5940. 硅油; 0.0889; 80.007; 废气; 硅油; 0.000001; 0.007. 添加剂; 0.01111; 10. 合计; 6.6000; 5940.007; 合计; 6.60001; 5940.007. 喷涂A料生产; 液体硅酸钠; 2.625; 2362.5; 产品; 喷涂A料; 3.1; 2790. 阻燃剂; 0.375; 337.503; 废气; 阻燃剂; 0.000003; 0.003. 发泡剂; 0.03337; 30.03; 发泡剂; 0.00003; 0.03. 硅油; 0.05556; 50.003; 硅油; 0.000003; 0.003. 添加剂; 0.01111; 10. 合计; 3.10004; 2790.036; 合计; 3.10004; 2790.036. 封孔A料生产; 聚醚1; 1.35007; 1215.06; 产品; 封孔A料; 3.1; 2790. 聚醚2; 1.35007; 1215.06; 废气; 聚醚; 0.00013; 0.12. 阻燃剂; 0.3; 270.003; 阻燃剂; 0.000003; 0.003. 发泡剂; 0.; 4449 40.04; 发泡剂; 0.00004; 0.04. 硅油; 0.03334; 30.003; 硅油; 0.000003; 0.003. 添加剂; 0.02222; 20. 合计; 3.10018; 2790.166; 合计; 3.10018; 2790.166. 有机A料生产; 聚醚1; 1.33334; 600.003; 产品; 有机A料; 3.1; 1395. 聚醚2; 1.33334; 600.003; 废气; 聚醚; 0.000013; 0.006. 阻燃剂; 0.22222; 100.0001; 阻燃剂; 0.0000022; 0.001. 硅油; 0.17779; 0.007; 硅油; 0.000016; 0.007. 添加剂; 0.03333; 15. 合计; 3.10003; 1395.014; 3.10003; 1395.014. 堵水A料生产; 聚醚1; 1.55556; 700.003; 产品; 堵水A料; 3.1; 1395. 聚醚2; 1.33334; 600.003; 废气; 聚醚; 0.000013; 0.006. 硅油; 0.17779; 80.007; 硅油; 0.000016; 0.007. 添加剂; 0.03333 15. 合计; 3.10003; 1395.0; 3; 3.10003; 1395.013. 充填A料生产; 混合酸; 2.625; 2362.5; 产品; 充填A料; 3.1; 2790. 水; 0.375; 337.5; 废气; 硅油; 0.00001; 0.007. 硅油; 0.0889; 80.007. 添加剂; 0.01111; 10. 合计; 3.10001; 2790.007; 3.10001; 2790.007. 黑料B生产; 聚合MDI; 6.30033; 5670.3; 产品; 黑料B; 9; 8100. 稀释剂; 1.; 5007 1215.06; 废气; 聚合MDI; 0.00033; 0.3. 增塑剂; 1.35011; 1215.1; 稀释剂; 0.000067; 0.06. 增塑剂; 0.00011; 0.1. 合计; 9.00051; 8100.46; 合计; 9.00051; 8100.46. 充填B料生产; 酚醛树脂; 5.2364; 4712.76; 产品; 充填B料; 5.3333; 4800. 发泡剂; 0.03334; 30.003; 废气; 酚醛树脂; 0.000033; 0.03. 硅油; 0.05556; 50.003; 发泡剂; 0.0000033; 0.003. 添加剂; 0; 00808 7.27; 硅油; 0.0000033; 0.003. 合计; 5.33337; 4800.036; 合计; 5.33337; 4800.036. 总计; 6.5; 总计; 30000.739. 图10 复合A料物料平衡图（单位：t/a）; 图11 喷涂A料物料平衡图（单位：t/a）. 图12 封孔A料物料平衡图（单位：t/a）; 图13 有机A料物料平衡图（单位：t/a）. 图14 堵水A料物料平衡图（单位：t/a）; 图15 充填A料物料平衡图（单位：t/a）. 图16 黑料B物料平衡图（单位：t/a）; 图17 充填B料物料平衡图（单位：t/a）.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 工艺废气 储罐呼吸废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 274.56kg/a | 0.19mg/m3，41.18kg/a |
|  |  |  | 无组织 | 32.2kg/a | 32.2kg/a |
|  | 锅炉燃烧废气 | 颗粒物 |  | 8.8mg/m3，60kg/a | 8.8mg/m3，60kg/a |
|  |  | SO2 |  | 7.3mg/m3，50kg/a | 7.3mg/m3，50kg/a |
|  |  | NOX |  | 46.2mg/m3，315kg/a | 46.2mg/m3，315kg/a |
|  | 食堂油烟 |  |  | 2.8mg/m3，13.5kg/a | 0.84mg/m3，4.05kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 |  | 120m3/a | 120m3/a |
|  |  | COD |  | 500mg/L 0.06t/a | 400mg/L 0.048t/a |
|  |  | BOD5 |  | 300mg/L 0.036t/a | 240mg/L 0.029t/a |
|  |  | SS |  | 300mg/L 0.036t/a | 150mg/L 0.018t/a |
|  |  | NH3-N |  | 35mg/L 0.0042t/a | 35mg/L 0.0024t/a |
|  |  | 动植物油 |  | 100mg/L 0.012t/a | 30mg/L 0.0036t/a |
| 固体 废物 | 废气处理设施 | 废活性炭 |  | 1.37t/a | 0 |
|  | 废包装桶 |  |  | 9t/a | 0 |
|  | 职工办公生活 | 生活垃圾 |  | 15t/a | 0 |
| 噪声 | 泵 风机 | 运行噪声 |  | 85~100dB（A） | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） |
| 主要生态影响 本项目位于渭南市高新区，选址属于高新区规划的工业用地，评价范围内未发现野生珍稀动植物，无大型野生哺乳动物。项目建成后厂房周边地面将硬化，裸露地面极少，并在项目周边种植绿化带，不会产生明显水土流失情况。因此，本项目的建设对周边生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、环境空气影响分析 施工期废气主要为施工扬尘和施工机械、运输车辆排放的尾气等。 （1）施工扬尘 项目施工期间，土石方开挖会破坏地表结构，在风力的作用下，缺少植被覆盖的细小尘土随风而起形成扬尘，漂浮在空气中，造成地表扬尘污染，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成扬尘污染，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短以及土质结构、天气条件等诸多因素有密切关系。另外，散放的建筑材料，如石灰、水泥、沙子等也容易起扬尘，造成粉尘飞扬，污染施工现场空气环境。 施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。从某施工场地实测资料（见表35）可以看出：施工场地及其下风距离50m范围内，环境空气中TSP超标0～3.17倍；施工场地至下风距离50m～100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0～1.2倍；100m至下风距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 表35 施工期环境空气中TSP监测结果 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源距离（m）; 20; 10; 0 100; 200. 浓度值（mg/m3）; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.856～1.491; 0.416～0.513; 0.250～0.258. 标准值（mg/m3）; 1.0（参考无组织排放监控浓度值）. 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风距离200m范围内，超标影响在下风距离100m处，若不采取屏蔽措施势必会对其产生影响，本项目在渭河煤化工集团现有厂区内进行建设，厂界四周均有已建成围墙，且厂内地面基本已硬化，因此，项目建设期间扬尘产生的影响相对较小。 （2）道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其他排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。施工场地道路路面如未硬化，在施工物料、土石方运输过程中均会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程中，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量见表36。 表36 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 路表粉尘量 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0; 16 0.144; . 71 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.172; 0.233; 0.2; 9 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.258; 0.349; .433 0.512; 0.861. 25（km/h）; 0.2; 5 0.4; 9 0.58; 0.722; 0.854. .436从上表可以看出，同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此，对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 （3）施工机械废气 施工机械和运输车辆运行将产生尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。 （4）施工扬尘防治措施 针对项目施工扬尘可能造成的影响，根据《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《关于修订“禁土令”并强化建筑工地施工扬尘管控的通知》（陕建发[2019]1234号）、《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》（陕政发〔2018〕29号）、《陕西省人民政府办公厅关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点的通知》（陕政办发〔2018〕22号）及《渭南市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》（2018-2020年）（修订版）中的相关规定。为了最大限度地减小施工扬尘对环境的影响，本次评价提出以下防尘措施和要求： ①加强现场管理，做到标准化施工和文明施工 采取配置工地滞尘防护网、建设施工围墙（不低于1.8米）和道路硬化等措施，平整场地、清运建筑垃圾和渣土等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防治扬尘污染的作业方式。 ②保持施工场地路面清洁 通过及时清扫、对施工车辆及时清洗、禁止超载、防止洒落等有效措施来保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，减少施工扬尘。 施工期间运输建筑垃圾的车辆要加蓬盖，防止建筑垃圾撒落，同时要及时清扫施工场地及施工道路，并且要洒水，减少地面和道路的粉尘量，控制运输车辆产生的二次扬尘。 ③对运输车辆车速进行限制，控制扬尘。 ④施工场地洒水抑尘，避免大风天气作业 施工过程中对施工场地进行洒水抑尘。易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖、搅拌等施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施。 避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，并加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 ⑤工地内应当设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的整洁；建筑工程的工地施工现场路面、作业区必须进行地面硬化，工地出入口5米范围内硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。 ⑥在启动重污染天气预警的情况下严格执行“禁土令”。启动黄色（Ⅲ级响应）及以上预警期间，除地铁项目和市政抢修、抢险工程外的建筑施工工地停止喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除、切割、土石方等施工作业，加大对施工工地、裸露地面、物料堆放等场所扬尘控制力度；启动橙色（Ⅱ级响应）及以上预警期间，建筑施工工地停止室外作业，建筑垃圾、渣土、砂石运输车辆禁止上路行驶。 ⑦提升工地扬尘管控水平，严格执行《建筑施工扬尘治理措施16条》，严格落实扬尘“6个100%”（围挡、冲洗、洒水、覆盖、硬化、绿化）。严格控制各类道路施工场地扬尘，注意施工道路洒水保湿。做到工程车辆封闭工作和限速、限时间管理，坚决打击和制止沿路抛洒和乱堆乱倒等行为。 （5）施工机械、车辆尾气污染控制措施 运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定。 采取以上防护措施后，可减轻工程建设对施工区域环境空气质量的影响，措施可行。 2、施工期废水 项目施工期废水主要由少量生产废水和施工人员生活污水组成。其中，生产废水主要污染物为SS；生活污水是施工人员的盥洗水等生活排水。预计本项目施工作业高峰期人数为50人，施工人员生活用水量按每人每天50L计算，污水产生系数按0.8计，项目生活污水日排放量约为2m3/d，主要污染物为COD、SS、氨氮等。 本项目施工场地设临时防渗旱厕，施工人员生活污水经收集后定期清掏外运。施工生产废水水质较为简单，要求设置沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用于施工过程或场地喷洒等，不外排。 3、施工噪声 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定，控制城市环境噪声污染，对施工期间场界噪声限值要求执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求。 施工期噪声主要来自施工过程中各种施工机械产生的噪声，包括各种轻重型运输车、土石方开挖阶段的推土机、挖掘机、装载机，打桩阶段的打桩机，以及结构装修阶段的电焊机、电锯等。这些机械的噪声值多在80~95dB（A）之间，其中打桩机的噪声高达100dB（A），属于高强度噪声源间断性排放噪声。 本项目施工时施工机械应布置在施工场地内北部区域，为远离周围敏感点一侧，施工场界昼间噪声值一般可以达标，但部分施工机械运行时，如电锯产生的噪声将会导致基础阶段和结构阶段昼间场界超标；夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象；为此工程应严格控制高噪声设备的运行时间，并按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，严禁夜间施工（夜间22：00~次日06：00）。 施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75~85dB（A），属间断运行且运输量有限，加上车辆通过居民区时禁止鸣笛并减小车速，因此运输车辆产生噪声污染是暂时的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 4、固体废物 施工期固体废弃物主要包括施工渣土、废弃的各种建筑材料和少量施工人员生活垃圾等。 （1）生活垃圾 施工期间预计生活垃圾产生量为25kg/d（按施工人数为50人，0.5kg/人·天），生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一清运，对周围环境影响较小。 （2）建筑垃圾 项目施工建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砖瓦石块、渣土、泥土、废弃的混凝土、水泥和砂浆等。 对于建筑垃圾应采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用后，按当地环保部门及城建部门的要求送指定地点集中处置，建设期由于地表开挖产生的土石方，尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，多余弃土及建筑垃圾应运至环卫部门和城建部门指定的场所堆放，不可随意堆放侵占土地。经处置后对周围环境基本无不利影响。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目运行过程中产生的废气主要为加料、灌装等过程中产生的有机废气，罐区呼吸废气，天然气锅炉燃烧废气和职工食堂油烟等。 （1）有机废气 本项目运行过程中产生的有机废气包括加料、灌装过程产生的废气和储罐呼吸废气，加料废气由管道收集送至废气处理设施，灌装废气经集气罩收集后送至废气处理设施，罐区呼吸废气由管道收集送至废气处理设施，有机废气经处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放，排放浓度为0.19mg/m3，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求（60mg/m3）。 （2）锅炉燃烧废气 本项目锅炉燃料为清洁能源天然气，2台锅炉燃烧废气共用1根15m排气筒排放，各污染物排放浓度分别为颗粒物：8.8mg/m3，SO2：7.3mg/m3，NOX：46.2mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求（颗粒物：10mg/m3、SO2：20mg/m3、NOX：50mg/m3）。 （3）食堂油烟 职工食堂油烟经1台油烟净化器处理后排放浓度为0.84mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求。 （4）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，采用AERSCREEN估算模式进行环境空气影响预测分析。预测在正常工况下各污染物的最大落地浓度、占标率、出现距离并计算其D10%。 ①预测因子：颗粒物、SO2、NOX、NMHC； ②模式所需参数选取：污染源参数的选取见表37，估算模型参数见表38。 表37 污染源参数一览表 污染源名称; 排放高度(m); 排气筒内径(m); 废气量(m3/h); 烟气出口温度(℃); 评价因子源强(kg/h). 颗粒物; SO2; NOX; NMHC. 生产废气排气筒; DA001; 15; 0.3; 30000; 20; /; /; /; 0.0057. 燃气锅炉排气筒; DA0; 2 15; 0.3; 944.44; 130; 0.0083; 0.0069; 0.044; /. 生产车间; 12; 90.48m×36.48m; /; /; /; 0.0045. 表38 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); 58万. 最高环境温度; 41.8°C. 最低环境温度; -18.6°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 半湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 本项目各污染源正常排放污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表39 环境空气影响预测结果一览表 污染源; 称 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); 最大落地浓度对应距离(m). 生产废气排气筒; DA001; NMHC; 2000; 0.68055; 0.03; 70. 燃气锅炉排气筒; DA002; 颗粒物; 450; 0.672679; 0.15; 19. SO2; 500; 0.55911; 0.11. NOX; 250; 3.494437; 1.4. 生产车间; NMHC; 2000; 2.0153; 0.1; 46. 经预测，本项目Pmax最大值为燃气锅炉排放的氮氧化物，Pmax值为1.4%＜10%，Cmax为3.494437μg/m3，根据导则规定，可不再进行进一步预测和评价。由上表可知，项目废气污染物排放的最大落地浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求和《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求，因此，本项目运营期废气排放对周围环境空气贡献值很小。 （4）大气污染物排放量核算 根据工程分析，本项目大气污染物排放量核算结果如下： 表40 大气污染物有组织排放量核算表 排放口名称; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 生产废气排气筒; DA001; NMHC; 0.19; 0.0057; 0.041. 燃气锅炉排气筒; DA002; 颗粒物; 8.8; 0.0083; 0.06. SO2; 7.3; 0.0069; 0.05. NOX; 46.2; 0.044; 0.315. 有组织排放. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.06. SO2; 0.05. NOX; 0.315. NMHC; 0.041. 本项目大气污染物无组织排放量核算结果见表41。 表41 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 1#; 灌装; NMHC; 集气罩收集+两级活性炭吸附; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 4000; 0.0322. 无组织排放. 无组织排放总计; NMHC; 0.0322. 表42 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.06. 2; SO2; 0.05. 3; NOX; 0.315. 4; NMHC; 0.0732. 项目大气环境影响评价自查表见表43。 表43 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物 (颗粒物、SO2、NOX) 其他污染物 ( 非甲烷总烃 ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与; 价 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km□. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%; 最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%□; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标□; 不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20%; k＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10、SO2、NOX、NMHC）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环; 防护距离 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2:（0.05）t/a; NOx:（0.315）t/a; 颗粒物:（0.06）t/a; VOCs:（0.0732）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、废水影响分析 本项目生产过程无生产废水产生，运营期员工生活污水产生量为0.4m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，经隔油池和化粪池处理后出水经市政污水管网进入高新区污水处理厂。 项目污水排放情况见表44。 表44 项目废水产生及排放情况一览表 污染物名称 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水120m3/a; 产生浓度（mg/L）; 500; 300; 300; 35; 100. 产生量（t/a）; 0.06; 0.036; 0.036; 0.0042; 0.012. 处理效率; 20%; 20%; 50%; 0; 70%. 排放浓度（mg/L）; 400; 240; 150; 35; 30. 排放量（t/a）; 0.048; 0.029; 0.018; 0.0024; 0.0036. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级限值; 500; 300; 400; 45; 100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可见，项目废水排放可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值要求，污水最终通过高新区市政污水管网进入高新区污水处理厂进行处理，对区域水环境影响较小。地表水环境影响评价自查表见表45。 表45 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型☑；水文要素. 响型□; 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他☑. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放☑；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B☑; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标☑；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标☑；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□; 达标区☑ 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测背景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染物排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （0.048）; （400）. （氨氮）; （0.0024）; （35）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测☑; 手动□；自动□；无监测☑. 监测点位; （）; （）. 监测因子; （）; （）. 污染物排放清单; ☑. 评价结论; 可以接受☑；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. （2）废水处理措施可行性分析 ①生活废水处理措施可行性 本项目生产过程不产生废水，厂内排水采用雨污分流制，项目建成后生活污水排放量0.4m3/d，120m3/a，生活污水经隔油池和化粪池处理后，废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值要求，废水经市政污水管网排入高新区污水处理厂。 ②污水依托园区污水处理厂可行性 渭南西区污水处理厂总占地面积90余亩，服务面积33平方公里，其中一、二期处理规模各为3万吨/日。污水厂至今设备运转良好，生产正常，出水达标稳定排放。渭南西区污水处理厂一期投资4900余万元，于2007年11月动工，2009年10月完成主体工程，2010年7月正式通过环保验收并进入商业运行。随着渭南高新区招商引资力度的增大，越来越多的企业入驻高新区，使高新区的污水排放量不断增加，为确保污水全部处理和稳定达标排放，渭南市西区污水处理厂在渭南西区污水处理厂内南部预留地上实施渭南西区污水处理厂二期扩建工程，总投资6997.1万元，设计污水处理能力为3万吨/天，采用多点布水环沟式A/A/O反应池+絮凝沉淀+纤维转盘滤池处理工艺，确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，现已投产试运行。本项目在高新区污水处理厂的收纳范围内，项目区已敷设污水管网，项目废水水质简单，废水量很小，废水排放对高新区污水处理厂不会造成大的冲击，废水排入高新区污水处理厂可行。 3、噪声影响分析 本项目运营期噪声主要来源于泵和风机等动力设备运行噪声，噪声源强在80~85dB(A)之间。本评价以项目四周厂界和敏感点为预测点，采用以下预测模式对项目噪声进行预测。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4-2009）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 （2）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （3）室内声源 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ②如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： ：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2(T)：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)； TLi；围护结构的隔声量，dB(A)。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （4）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： tj：在T时间内j声源工作时间，s； ti：在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数。 （5）预测因子、预测时段、预测方案 ①预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 ②预测时段：固定声源投产运行期。 ③预测方案：预测本项目投产后，项目各厂界、敏感点姚家村、黄家村、赵家堡处噪声达标情况。 （6）噪声源强及与各厂界、敏感点距离 本项目针对设备噪声采取如下降噪措施：选用低噪声设备，设备安装减震基础，设备置于室内，户外设备加装隔声罩。各噪声源中心点与各厂界、敏感点之间的距离见表46。 表46 项目主要噪声源强及源强中心点至各厂界距离 噪声源; 采取降噪措施后各声源值dB（A）; 噪声源中心点与各厂界之间的距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 姚家村; 赵家堡; 黄家村. 室外; 进出料泵; 85; 224; 204; 24; 20; 80; 281; 247. 废气处理设施风机; 70; 194; 189; 54; 35; 110; 263; 227. 锅炉风机; 70; 105; 135; 143; 89; 152; 198; 137. 厂房; 计量泵; 70; 171; 189; 77; 35; 132; 233; 115. （7）预测结果 噪声预测结果见表47。 表47 噪声预测结果 预测点; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 39; 32; 57; 46; 39; 32; 达标; 达标. 南厂界; 40; 30; 48; 41; 40; 30; 达标; 达标. 西厂界; 57; 37; 48; 41; 57; 37; 达标; 达标. 北厂界; 59; 42; 47; 41; 59; 42; 达标; 达标. 姚家村; 46; 33; 43; 38; 48; 39; 达标; 达标. 赵家堡; 37; 28; 44; 38; 45; 38; 达标; 达标. 黄家村; 38; 32; 45; 39; 46; 40; 达标; 达标. 标准值; 昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）. 注—进出料泵夜间不运行。. 由预测结果可知，项目各厂界昼间、夜间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，各敏感点噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此本项目运营期噪声不会对周围敏感点声环境产生较大的不利影响。 针对本项目特点，提出以下噪声防治措施： ①选择先进的低噪声的生产设备、泵、风机等动力设备，从源头降低设备噪声； ②车间内各设备安装减震基础； ③将生产设备尽量设置在车间内，通过厂房隔声减小噪声影响； ④加强装置区周边、厂房边界等处绿化； ⑤平时加强对各生产设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转。 通过以上措施后，项目设备运营噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 项目运营期固体废物主要为废活性炭、废包装桶、职工生活垃圾等。废活性炭和废包装桶产生量分别为1.37t/a、9t/a，均属于危险废物，在厂内新建危废间暂存，定期交有危废处理资质的单位处置；生活垃圾产生量为15t/a，在厂内分类收集，委托当地环卫部门清运。危险废物产生及处置情况见表48。 表48 危险废物产生及处置情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.37; 废气处理; 固态; VOCs; T; 危废暂存间暂存，定期交有危废处理资质的单位处置. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 9; 原料包装; 固态; 异辛酸铋、五氟丙烷; T/In. 建设单位拟在生产车间东北角建设1座危废暂存间，建筑面积约60m2，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求进行建设，针对本项目产生的危险废物，评价要求按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。危废暂存间基本情况见表49。 表49 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 车间东北角; 60; 袋装; 100t; 一个月. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 堆放; 一个月. 评价要求危险废物暂存场所必须满足以下要求： ①基础必须防渗，防渗层防渗效果等效于至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）； ②危险废物堆要防风、防雨、防晒； ③危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物兼容（不相互反应）； ④危险废物贮存区设置危险废物贮存标志；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛放。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。 ⑤危险废物应贮存于合适的容器内，容器材质要与危险废物兼容，容器应防止在具有防渗性能的托盘内，地面硬化措施应按照危险废物贮存的防渗标准实施。 ⑥项目运营过程中加强危险废物管理，确保存储区地面防渗层完好，定期巡视液态危险废物存储设施，防止出现跑冒滴漏情况。 采取以上措施后，危险废物对环境的影响可得到有效控制，对周围环境的影响较小。 综上所述，项目生产生活中产生的固体废物都能得到妥善处理处置，实现了固体废物资源化、减量化和无害化处理，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定，对周边环境影响较小。 5、环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设期和运行期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）评价依据 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式如下： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn 式中： q1、q2…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 经识别，本项目涉及的危险物品为混合酸（85%磷酸水溶液）和聚合MDI，其中，混合酸中的磷酸属于腐蚀性物质，聚合MDI中的多亚甲基多苯基多异氰酸酯和二苯基甲烷二异氰酸酯属于毒性物质（急性毒性类别1），根据导则附录B.2，其临界量为5t。 本项目危险物质临界量比值详见下表。 表50 拟建项目危险物质临界量比值一览表 危险源单元; 危险物质; CAS号; 临界量（t）; 最大储存量（t）; Q. 储罐区; 聚合MDI; 101-68-8 9016-87-9; 5; 49; 9.8. 混合酸; 7664-38-2; 10; 45; 4.5. 项目Q值∑; 15.3. 根据上表显示，本项目Q值为15.3，为10≤Q＜100。 ②危险物质及工系数危险性（P）分级 按照导则附录C表C.1评估本项目生产工艺情况，评估依据详见表47，根据评估分值将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。 表51 行业及生产工艺（M） 行业; 评估依据; 分值; 生产工艺情况; 得分. 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等; 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺; 10/每套; 不涉及; 0. 无机酸制酸工艺、焦化工艺; 5/每套; 不涉及; 0. 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区; 5/每套; 不涉及; 0. 管道、港口/码头等; 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等; 10; 不涉及; 0. 石油天然气; 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）; 15; 不涉及; 0. 其他; 涉及危险物质使用、贮存的项目; 5; 涉及磷酸、聚合MDI等危险物质的使用; 5. 合计; 5. 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0Mpa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价. 由上表可知，本项目M值为5，M=5以M4表示。 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照导则附录C表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示，详见表52。 表52 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 经判断，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。 ③环境敏感程度（E）的分级 根据判定，本项目位于工业园区内，周边500m范围内人口总数为5950人，因此本项目大气环境敏感程度为E1；本项目建成投产后，不产生生产废水，生活污水经隔油池和化粪池处理后经市政污水管网进入高新区污水处理厂集中处理，因此本项目区域内地表水环境敏感度为低敏感F3；项目周围不存在集中式地表水饮用水水源保护区；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；盐场保护区；海水浴场；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。因此本项目地表水环境敏感目标为S3级，综合判定，本项目地表水环境敏感程度为E3级；本项目所在区域地下水不属于集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区及补给径流区；不属于未划定准保护区的集中式饮用水水源及保护区以外的补给径流区；不属于分散式饮用水水源地；不属于特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区，因此本项目所在区域地下水功能敏感性为不敏感G3区；项目所在区域地下水包气带防污性能等级为D2级；因此本项目区域内地下水环境敏感程度等级为E3。 ④环境风险潜势判断 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，环境风险潜势划分原则见表53。本项目大气、地表水、地下水环境风险潜势判定结果见表54。 表53 建设项目环境风险潜势划分原则 环境敏感程度E; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; IV; III; II; I. 表54 本项目环境风险潜势判定结果 类别; 本项目情况; 分析结果. 大气; 环境高度敏感区E1，轻度危害P4; III. 地表水; 环境低度敏感区E3，轻度危害P4; I. 地下水; 环境低度敏感区E3，轻度危害P4; I. 根据导则要求，项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此，本项目环境风险潜势为III级。 ⑤环境风险评价工作等级判定 根据导则，本项目环境风险评价工作等级划分见表55。 表55 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 本项目危险物质总量与其临界量的比值10≤Q＜100；危险物质及工艺系统危险性等级为P4；最高环境敏感程度为E1；项目环境风险潜势为，因此本项目环境风险评价等级为二级。. （2）环境敏感目标概况 本项目周围主要环境敏感目标分布见表56。 表56 环境敏感目标分布一览表 类别; 环境敏感特征. 环境空气; 厂址周边5km范围内. 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离m; 属性; 人数. 1; 姚家村; SW; 3m; 居住区; 3000. 2; 庙南村; SW; 1530m; 居住区; 3200. 3; 小闵村; W; 1590m; 居住区; 2200. 4; 大闵村; NW; 1100m; 居住区; 3500. 5; 肖家村; NW; 2370m; 居住区; 1700. 6; 陕西华山技校; NW; 2360m; 学校; 1800. 7; 南灵阳村; NW; 2290m; 居住区; 1200. 8; 幸福城小区; NW; 1770m; 居住区; 3000. 9; 时代新城小区; NW; 2060m; 居住区; 2600. 10; 帕提欧小区; N; 1270m; 居住区; 2000. 11; 郑家村小区; N; 1680m; 居住区; 2400. 12; 豪润新都小区; NE; 1560m; 居住区; 2800. 13; 白杨小区; NE; 2030m; 居住区; 2150. 14; 渭南清源中学; NE; 2030m; 学校; 3100. 15; 政和苑小区; NE; 2120m; 居住区; 1800. 16; 渭南技师学院; NE; 1580m; 学校; 3000. 17; 怡园小区; NE; 1750m; 居住区; 1200. 18; 麻李村; NE; 1170m; 居住区; 1800. 19; 永兴高级中学; NE; 1320m; 学校; 3300. 20; 黄家村; NE; 33m; 居住区; 1750. 21; 红会家属院; NE; 580m; 居住区; 1300. 22; 法苑小区; NE; 2380m; 居住区; 1650. 23; 恭安小区; NE; 1120m; 居住区; 3000. 24; 国税局家属院; NE; 2140m; 居住区; 2800. 25; 锦绣苑; NE; 1990m; 居住区; 2100. 26; 食品药监住宅小区; NE; 1720m; 居住区; 2700. 27; 绿景苑小区; NE; 1860m; 居住区; 2600. 28; 光远丽都佳苑; E; 1320m; 居住区; 3200. 29; 福泰花园; E; 1470m; 居住区; 3500. 30; 赵家堡; SE; 23m; 居住区; 1200. 31; 黑家窑; SE; 530m; 居住区; 800. 32; 谷李村; SE; 1720m; 居住区; 1700. 33; 张家村; SE; 1510m; 居住区; 850. 34; 郝家村; SE; 1130m; 居住区; 1050. 35; 金华村; S; 640m; 居住区; 1300. 36; 兰家坡村; SW; 1260m; 居住区; 1600. 37; 上庄村; SW; 1050m; 居住区; 2000. 38; 圣店村; SW; 1570m; 居住区; 1800. 厂址周边500m范围内人口数小计; 5950. 厂址周边5km范围内人口数小计; 82650. 大气环境敏感程度E值; E1. 地表水; 受纳水体. 序号; 受纳水体名称; 排放点水域环境功能; 24h内流经范围/km. 1; /; /; /. 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标. 序号; 敏感目标名称; 环境敏感特征; 水质目标; 与排放点距离/km. 1; /; /; /; /. 地表水环境敏感程度E值; E3. 地下水; 环境敏感区名称; 环境敏感特征; 水质目标; 包气带防污性能; 与下游厂界距离/m. /; G3; Ⅲ; D2; /. 地下水环境敏感程度E值; E3. （3）环境风险识别 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目涉及的危险化学品为磷酸水溶液和聚合MDI（多亚甲基多苯基多异氰酸酯和二苯基甲烷二异氰酸酯的混合物），危险物质的理化性质及危险特性列于表57-表59。 表57 磷酸理化性质一览表 标识; 中文名：磷酸; 英文名：Phosphoric acid. 分子式：H3PO4; 分子量：97.994. CAS号：7664-38-2; UN编号：3453 8/PG 3. 火灾危险性类别：戊类; 危规号：/. 理化性质; 外观与形状; 无色透明液体，无刺激性气味. 溶解性; 能与水以任意比互溶. 熔点（℃）; 42; 密度（水=1）; 1.874. 沸点（℃）; 261; 相对密度（空气=1）; 3.38. 化学性质; 是三元中强酸，分三步电离，不易挥发，不易分解，有一定氧化性。具有酸的通性。. 稳定性; 稳定; 禁忌物; 活性金属粉末、强碱. 毒性及健康危害; 侵入途径; 食入、皮肤接触。. 毒性; 磷酸无强氧化性，无强腐蚀性，属于较为安全的酸，属低毒类，有刺激性。 LD50：1530mg/kg（大鼠经口）；2740mg/kg（兔经皮） 刺激性：兔经皮595mg/24小时，严重刺激；兔眼119mg严重刺激。. 健康危害; 磷酸蒸气能引起鼻黏膜萎缩；对皮肤有相当强的腐蚀作用，可引起皮肤炎症性疾患；能造成全身中毒现象。. 急救方法; 若有磷酸蒸气入眼，应立即用大量生理盐水冲洗，随后送医院救治。 如不慎溅到皮肤，应立即用大量清水冲洗，把磷酸洗净后，一般可用红汞溶液或龙胆紫溶液涂抹患处，严重时应立即送医院诊治. 防护措施; 空气中最高容许浓度为1mg/m3。生产人员工作时应穿戴防护用具，如工作服、橡皮手套、橡皮或塑料围裙、长筒胶靴。注意保护呼吸器官和皮肤。. 危险 特性; 燃烧性; 不易燃; 燃烧分解物; 氧化磷. 危险特性; 与金属反应放出氢气，受热分解产生有剧毒的氧化磷烟气，具有腐蚀性。. 储运条件; 储存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种、热源，避免阳光直射，保持容器密封。应与碱类、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装破损及容器损坏。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释至中性后放入废水系统。. 灭火方法; 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。沙土。. 表58 多亚甲基多苯基多异氰酸酯理化性质一览表 标识; 中文名：多亚甲基多苯基多异氰酸酯; 英文名：Polymethylene polyphenyl polyisocyanate. 分子式：C8H7NO2; 分子量：149.14668. CAS号：9016-87-9; UN编号：. 理化性质; 外观与性状; 褐色透明液体，有刺激性气味. 溶解性; 不溶于水. 沸点（℃）; 392.5; 蒸汽密度（空气=1）; 8.6. 密度（g/mL）; 1.2. 健康危害; 吸入; 吸入有害、致敏，对呼吸系统有刺激性。. 食入; 刺激口腔、咽喉和胃。. 皮肤接触; 对皮肤有刺激性，皮肤接触致敏。. 眼睛接触; 对眼睛有刺激性。. 急救方法; 吸入：如显现症状，应寻求医疗救治。 食入：禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。保持呼吸道畅通，立即就医，治疗。 皮肤接触：用大量的水冲洗，脱去受污染的衣服和鞋子。用水冲洗，连续冲洗至少十分钟，寻求医疗救护。 眼睛接触：立即取出隐形眼镜，撑开上下眼睑，用水连续冲洗至少十分钟，寻求医疗救护。 医生注意事项：对症即可，无特殊处理。如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。. 防护措施; 职业接触控制：仅在充足的通风条件下使用。如果使用过程中会产生粉尘、烟雾、气体、蒸气或雾气，请采用工艺隔离设备，局部通风系统或其它工程控制以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议的或法定的限值。 卫生措施：接触化学物质后，在就餐、吸烟、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的方法移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重新使用前需清洗。 呼吸系统防护：无需特殊措施。 手部防护：若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终佩戴符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。 眼睛防护：若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。 身体防护：个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。 环境接触控制：应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。. 操作处置和储存; 操作处置; 穿戴适当的个人防护设备，应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和吸烟。工作人员应在饮食和吸烟之前洗手。患有哮喘、过敏、慢性或再发性呼吸疾病的个体不应受雇于任何与本产品有关的作业。勿吸入蒸气或烟雾，避免接触眼睛、皮肤及衣物，避免释放于环境中，仅在充足的通风条件下使用。通风不充足时应戴合适的呼吸器。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。空容器中保留有产品残余物可能产生危险。. 储运条件; 按照当地法规要去来储存，储存于原装容器中。防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物、食品和饮料。使用容器前，保持容器拧紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中，采用核实的收容方式以防止污染环境。. 泄漏应急处理; 大量泄露：若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域，防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。将溅出物冲洗至废水处理厂或者依照下述方法处理：用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物，并装载容器内，以根据当地的法规要求处理。 小量泄漏：若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。用惰性材料吸收并放在适当的废物处理容器中。. 表59 二苯基甲烷二异氰酸酯理化性质一览表 标识; 中文名：二苯基甲烷二异氰酸酯; 英文名：Diphenyl methane-4',4'-diisocyanate. 分子式：C15H10N2O2; 分子量：250.25. CAS号：101-68-8; UN编号：2489. 理化性质; 外观与性状; 亮黄色熔融固体。. 溶解性; 溶于丙酮、苯、煤油等。. 熔点（℃）; 40-41; 密度（水=1）; 1.20. 沸点（℃）; 190; 相对密度（空气=1）; 8.64. 饱和蒸气压; 0.07kPa（25℃）. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入. 毒性; LD50： LC50：15ppm/2h/d×8d. 健康危害; 较大量吸入，能引起头痛、眼痛、咳嗽、呼吸困难等；严重者可发生支气管炎和弥漫性肺炎，对粘膜有强烈刺激作用，有致敏作用，可能发生支气管哮喘。. 急救方法; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂或清水彻底清洗污染皮肤。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医。食入：误服者漱口，用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠洗胃。就医。. 燃烧爆炸危险 特性; 燃烧性; 可燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物. 危险特性; 遇明火、高热可燃；受热或遇水、酸分解放热，放出有毒烟气。. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源；防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮；应与氧化剂、酸类分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。应急处理人员应戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运到废物处理场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 用砂土、干粉、二氧化碳灭火。. ### ②生产系统危险性识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施。结合物质危险性识别，本项目危险单元主要为储罐区，项目危险单元划分一览表见表60。 表60 建设项目危险单元划分一览表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质. 1; 储运设施; 储罐区; 混合酸（85%磷酸水溶液）、聚合MDI（多亚甲基多苯基多异氰酸酯和二苯基甲烷二异氰酸酯的混合物）. ### ③危险物质向环境转移的途径识别 本项目主要环境风险类型为危险物质的泄漏，以及火灾爆炸等引发的伴生/次生污染物排放；环境影响途径主要包括：事故废气排放影响大气环境；危险物质发生泄漏，进而由泄漏导致火灾、爆炸引发的伴生次生污染物排放；生产废水、浓缩母液等危险物质泄漏后可能会下渗污染土壤和地下水。 ### ④项目风险识别结果 该项目风险识别汇总情况见表61。 表61 项目风险识别汇总表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 储运设施; 储罐区; 混合酸（85%磷酸水溶液）、聚合MDI（多亚甲基多苯基多异氰酸酯和二苯基甲烷二异氰酸酯的混合物）; 泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放; 大气、土壤、地下水. ## （4）风险事故情形分析 ### ①风险事故情形设定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，风险事故情形的设定是在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。本项目危险单元为储罐区，危险物质均在地上常压固定顶立式储罐储存，按照常压储罐相关参数进行事故概率统计。 a、根据风险识别结果，本项目最大可信事故设定为： 储罐因腐蚀破裂、人为操作不当、设备缺陷等问题导致聚合MDI泄漏并遇火引发火灾、爆炸事故而生燃烧过程中产生的伴生/次生污染物对周边大气环境的污染影响。 依据对国内外化工行业生产事故的统计，并参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）》和《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编）中有关化行业风险事故概率统计分布情况。 b、结合项目当前的经济技术水平，确定项目最大可信事故发生概率： 参考常压储罐通过泄漏孔径为10mm的泄漏频率为1.00×10-4/a、10min内储罐泄漏完的泄漏频率5.0×10-6次/a、储罐全破裂泄漏频率5.0×10-6次/a。 ### ②源项分析 本项目采用风险导则附录F推荐方法确定事故源强，聚合MDI泄漏为液体泄漏，泄漏时间定为10min。 a、液体泄漏速率 用柏努利方程计算液体泄漏速度QL： 式中：QL——液体泄漏速度，kg/s； P——容器内介质压力，Pa；本项目储罐为常压储罐，介质压力与外界大气压基本相同，可视为P=P0； P0——环境压力，取101325Pa； G——重力加速度，9.8m/s2； H——裂口之上液位高度，取5m； Cd——液体泄漏系数，取0.65； A——裂口面积，以10mm孔径计算得7.85×10-5m2； ρ——液体密度，1190kg/m3。 经估算，液体泄漏速率QL=0.6kg/s。 b、泄漏液体蒸发速率 泄漏液体蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发量之和。聚合MDI沸点高于储存温度，不考虑闪蒸蒸发和热量蒸发，仅考虑质量蒸发。 液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。质量蒸发速度Q3按下式计算： 式中：Q3—质量蒸发速度，kg/s； α，n—大气稳定度系数，详见表58； P—液体表面蒸气压，70Pa； R—气体常数；8.314J/（mol·K）； T0—环境温度，取298K； M—物质的摩尔质量，0.17kg/mol； u—风速，取0.5m/s； r—液池半径，3.5m。 液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。 表62 液池蒸发模式参数 大气稳定状况; n; a. 不稳定（A，B）; 0.2; 3.846×10-3. 中性（D）; 0.25; 4.685×10-3. 稳定（E，F）; 0.3; 5.285×10-3. 根据上述公式及相关参数，估算出聚合MDI泄漏的情景下，在大气F稳定度下，最大质量蒸发速率约为0.00016kg/s，事故泄漏后一般10min清理完毕，则本项目聚合MDI泄露蒸发量为0.096kg。 c、最大可信事故源强估算结果 聚合MDI泄露源强统计见表63。 表63 本项目涉及的环境风险事故类型及源强表 风险事故情形描述; 危险单元; 危险物质; 影响 途径; 释放或泄漏速率/(kg/s); 释放或泄漏时间/min; 最大释放或泄漏量/kg; 泄漏液体蒸发量/kg. 聚合MDI泄露; 储罐区; 聚合MDI; 大气; 0.6; 10; 360; 0.096. ## （5）环境风险预测与评价 ### ①预测模型筛选 根据风险导则预测计算时，应区分重质气体与轻质气体排放选择合适的大气风险预测模型。其中重质气体和轻质气体的判断依据采用附录G中G.2推荐的理查德森数进行判定。 理查德森数定义及计算公式： 判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数(Ri)作为标准进行判断。Ri的概念公式为： Ri是个流体动力学参数，连续排放形式计算如下： 瞬时排放计算公式如下： 式中：ρrel—排放物质进入大气的初始密度，kg/m3； ρa—环境空气密度，kg/m3； Q—连续排放烟羽的排放速率，kg/s； Qt—瞬时排放的物质质量，kg； Drel—初始的烟团宽度，即源直径，m； Ur—10m高处风速，m/s。 判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。 式中：X—事故发生地与计算点的距离，m；本项目为32m； Ur—10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变，本项目10m高处风速为2.0m/s； 当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。 本项目厂界外最近的敏感点为南侧3m处的姚村，其距储罐区最近距离为32m，10m高处风速为2m/s，计算得到污染物到达最近的姚村的时间T为32s，小于排放时间30min，因此，本评价聚合MDI泄露可认为是连续排放。 通过计算得到本项目Ri为0.027，对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体；因此本项目蒸发至空气中的聚合MDI属于轻质气体。 本项目位于工业园区，周围地势平坦，本项目蒸发至空气中的聚合属于轻质气体，根据导则要求选取AFTOX模型进行预测。 ### ②预测范围与计算点 预测范围即预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围，通常由预测模型计算获取。预测范围一般不超过10km。本项目聚合MDI毒性终点浓度参考二苯基亚甲基二异氰酸酯毒性终点浓度，1级为240mg/m3，毒性终点浓度2级为40mg/m3。 计算点分特殊计算点和一般计算点。特殊计算点指大气环境敏感目标等关心点，一般计算点指下风向不同距离点。一般计算点的设置应具有一定分辨率，距离风险源500m范围内可设置10～50m间距，大于500m范围内可设置50～100m间距。本项目特殊计算点为厂区西侧15m处居民点姚村，项目一般计算点选取100m间距。 ### ③事故源参数 事故源参数详见表64。 表64 聚合MDI储罐参数 参数名称; 参数取值; 参数名称; 参数取值. 液体泄漏速率QL; 0.6kg/s; 泄漏点高度; 0.9m. 液体蒸发速率Wp; 0.00016kg/s; 容器内部压力; 101325Pa. 液体的蒸汽压; 70Pa; 容器内部温度; 25℃. 初始气团密度; 1.22kg/m3; 泄漏液体的蒸发面积; 49m2. 泄漏时间; 600s; 蒸发速率; 0.00016kg/s. ### ④气象参数 本项目大气风险为二级评价，需选取最不利气象条件进行后果预测。最不利气象条件取F类稳定度，风速2m/s，温度25℃，相对湿度50%。本项目气象参数见表65。 表65 大气风险预测模型主要参数表 参数类型; 选项; 参数. 基本情况; 事故源经度/(°); 109.428836. 事故源纬度/(°); 34.491172. 事故源类型; 聚合MDI泄漏事故. 气象参数; 气象条件类型; 最不利气象. 风速/(m/s); 2.0. 环境温度/℃; 25. 相对湿度/%; 50. 稳定度; F. 其他参数; 地表粗糙度/m; 1. 是否考虑地形; 是. 地形数据精度/m; 90. ### ⑤大气毒性终点浓度值选取 本风险评价参考二苯基亚甲基二异氰酸酯毒性阈值进行，具体如下： 表66 聚合MDI大气毒性终点浓度值 物质名称; CAS号; 毒性终点浓度-1/（mg/m3）; 毒性终点浓度-2/（mg/m3）. 聚合MDI; 101-68-8 9016-87-9; 240; 40. 其中“毒性终点浓度-1”为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；“毒性终点浓度-2”为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。 ### ⑥预测结果 经模型预测，最不利气象条件下预测结果如表67，事故后果基本信息表见68。 表67 下风向不同距离处危险物质最大浓度 下风向距离（m）; 出现时间（s）; 浓度（mg/m3）. 1; 30; 109.8. 2; 30; 64.9. 3; 30; 33.9. 4; 30; 20.2. 5; 30; 13.2. 6; 30; 9.3. 7; 30; 6.9. 8; 30; 5.4. 9; 30; 4.5. 10; 30; 3.8. 20; 30; 1.3. 30; 30; 0.67. 40; 60; 0.38. 50; 60; 0.24. 60; 60; 0.17. 70; 90; 0.12. 80; 90; 0.094. 90; 90; 0.073. 100; 120; 0.059. 110; 120; 0.048. 120; 120; 0.04. 130; 150; 0.034. 140; 150; 0.034. 150; 150; 0.029. 160; 150; 0.022. 170; 180; 0.019. 180; 180; 0.017. 190; 180; 0.015. 200; 210; 0.013. 210; 210; 0.012. 220; 210; 0.011. 230; 240; 0.01. 240; 240; 0.009. 250; 240; 0.008. 260; 240; 0.007. 270; 270; 0.007. 280; 270; 0.006. 290; 270; 0.006. 300; 300; 0.005. 310; 300; 0.005. 320; 300; 0.005. 330; 300; 0.004. 340; 330; 0.004. 350; 330; 0.004. 360; 330; 0.003. 370; 360; 0.003. 380; 360; 0.003. 390; 360; 0.003. 400; 390; 0.003. 410; 390; 0.003. 420; 390; 0.002. 430; 390; 0.002. 440; 420; 0.002. 450; 420; 0.002. 460; 420; 0.002. 470; 450; 0.002. 480; 450; 0.002. 490; 450; 0.002. 500; 450; 0.001. 600; 540; 0.001. 700; 30; 0. 表68 聚合MDI储罐破裂聚合MDI泄漏事故源项及事故后果基本信息表 风险事故情形分析. 代表性风险事故情形描述; 聚合MDI储罐破裂，聚合MDI泄漏进入大气环境. 环境风险类型; 泄漏. 泄漏设备类型; 聚合MDI储罐; 操作温度/℃; 常温; 操作压力/Mpa; 常压. 泄漏危险物质; 甲苯; 最大存在量/kg; 360; 泄漏孔径/mm; 10. 泄漏速率（kg/s）; 0.6; 泄漏时间/min; 10; 泄漏高度（m）; 0.9. 事故后果分析. 大气; 危险物质; 大气环境影响. 聚合MID; 指标; 浓度值（mg/m3）; 最远影响距离/m; 达到时间/min. 大气毒性终点浓度-1; 240; -; -. 大气毒性终点浓度-2; 40; 2.8; 0.5. 敏感目标名称; 超标时间/min; 超标持续时间/min; 最大浓度/（mg/m3）. 姚家村; -; -; -. 由预测结果可知，聚合MDI储罐发生破裂泄露后，下风向最大浓度值为109.8mg/m3，出现距离为下风向2.8m，未出厂界，敏感点处未达到1、2级毒性终点浓度，表明事故状态下项目对周围敏感点的影响可接受。 ## （6）环境风险分析 本项目涉及的危险物质主要为混合酸、聚合MDI等，在厂内的储存方式为储罐区常压立式储罐储存，储罐区按照化工行业相关建筑规范要求建设，地面设置防渗层，并设置围堰和导流槽。 ### ①储存过程中泄露产生的影响 本项目危险物质在储罐区储存，原辅材料输送过程中，可能由于操作不当而导致物质泄漏，或者由于其它原因导致容器破裂造成泄漏。项目储罐为常压立式固定顶罐，选取质量符合相关标准要求的储罐，发生破碎泄漏的可能性很小，且储罐区设置了围堰和防渗基础，发生泄漏时，危害主要集中在泄漏点附近，且在发生泄漏时，企业有相应的应急预案，可以将泄漏风险降到最小，对外环境造成的影响轻微。 在危险物质储存区内按相关规范规定布置一定数量的灭火器材，发生火灾时可尽快控制火灾，因此当物料储存区发生火灾时，火灾的范围较小，能较快得到控制，对周围环境的影响较小。 ### ②事故废气排放产生的影响 根据项目特点，本项目废气事故性排放主要为生产车间废气处理装置由于停电、设备故障等原因而失效，导致工艺废气（主要为非甲烷总烃）未经处理直接排放，将对周边环境产生一定不利影响；在事故工况下（废气治理装置净化效率为零时），挥发性有机物超标排放，若遇到火灾、爆炸将引发伴生/次生污染物的排放，对周边环境及敏感点将造成较大影响。根据工程分析，事故工况下，废气污染物排放速率较小，对周围大气环境影响较小。在生产过程中应加强管理，尽可能避免发生废气治理设施故障，同时做好厂区防火工作，可减轻事故废气排放对大气环境的影响。 ### ③事故废水泄漏对水环境的影响分析 #### a、对地表水环境影响分析 事故情况下一旦含有有毒有害的污染物不经处理进入外界水体，将不可避免的对外界水体造成污染，甚至造成严重的超标。因此企业的污水排放应设置严格的厂区排水管网，以防止其事故情况下有毒有害污染物直接外排，并应制定相应的污水排放事故应急预案，以减轻因污水事故排放对附近水体造成的污染。 项目运营期不产生生产废水，生活污水经厂区隔油池+化粪池处理达标后排放至高新区污水处理厂进一步处理，因此正常情况下不会对地表水造成不利影响。由于厂区设置有事故水池，可保证事故情况下不向外环境排放污水。 #### b、对地下水环境影响分析 项目通过对生产车间及储罐区地面进行硬化，并对储罐区设置围堰及导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏，从而防止泄漏物料通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。 #### c、事故水池和初期雨水池 本项目根据《石油化工企业防火设计规范》（GB50160-2008）的规定，按同一时间发生一处火灾考虑，消防采用以水消防为主，泡沫消防次之，其它消防为辅的消防方案。火灾延续供水时间以3h计。消防最大用水量为35L/s，一次消防用水量为630m3。消防用水由厂区消防水系统供给。 为防止本项目危险品储存区和生产装置区域出现消防事故时有毒有害介质及消防废水排出项目界区外对外界产生污染，项目应设置事故池，用于收集事故状态下的废水，防止事故废水进入水体（含地下水）和土壤，而造成污染。事故池有效容积的计算按公式法计算，具体计算方法如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1--收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。 注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，（本项目主要原料采用60m3立式固定顶罐储存，共9座储罐）； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；（本项目一次消防用水量约为35L/s，即为126m3/h） t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（本项目消防持续时间按3h） V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；（本项目不考虑） V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；（本项目事故情况下假定没有必须进入该收集系统的生产废水量，即0m3） V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm；（该地区年平均降雨量为545mm） n——年平均降雨日数。（该地区年平均降雨日数为81天） F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，（以储罐区面积计，为0.0742ha）； 通过以上参数，可计算得出本项目的事故池容积约为： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（540+378-0）+0+5=923m3 本项目设计建设1座容积为1500m3的事故废水与初期雨水合建池，可满足事故废水和初期雨水收集处理要求。 ## （7）环境风险防范措施及应急要求 ### ①环境风险防范措施 #### <1>管理措施 a、坚持“安全第一，预防为主”的方针，积极推行全员预防性管理，不断增强安全意识，给安全工作以优先权和否决权。经常性地开展安全日、安全周和安全知识竞赛等活动。坚持每周调度例会首先通报讲评安全工作。定期进行安全大检查，及时整改隐患，利用安全录像对职工进行经常性安全教育，做到警钟常鸣。 b、实行安全工作责任制。应针对自身企业的特点，建立以总经理和主管副厂长为正、副主任的安全管理委员会；各生产车间、辅助车间及运输处等基层单位都要建立二级安全生产领导小组，明确行政一把手为安全生产第一负责人；各生产班组配备有专兼职安全员，形成三级安全管理体系。 c、建立安全规章制度。编制各项安全规程、安全制度、环保制度，印制安全管理台帐、安全作业票证等。凡新进厂职工必须进行安全教育和培训，经考试合格后方可持证上岗。 d、设立安全机构。工厂设立安全环保处，配有工艺、机械设备、电气、仪表等专业安全技术管理干部，建立厂级防火委员会、生产安全管理委员会和劳动鉴定委员会。组建专职消防队、气防站，配备消防、气防车，对生产现场和要害部门全部配置各种安全消防器材和安全生产警示牌，举行安全消防演练，并制定安全预案。 #### <2>总图布置和建筑安全防范措施 a、生产车间及仓库按《石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）》和《消防给水和消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中的布设消防器材。原料库应设置围堰。 b、总图布置按生产工艺流程物料流向进行，缩短运距，减少交汇次数，使人货分流。 c、火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料符合防火要求。建筑结构抗震按当地地震的基本烈度设计。合理设计装置内外竖向标高，使雨水排放顺畅。贮存有毒有害、腐蚀性物料的罐区设置防护堤。 d、主要生产厂房有两个以上的安全出口，厂房的疏散楼梯、走道门、厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离等均符合应急疏散规定。同时整个装置区设环形安全消防通道，以利于事故状态人员疏散和抢救。 #### <3>风险预防与减缓措施 a、在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。 b、各工段和生产班组应设有安全生产监督员对于安全知识和技能应有相当了解和经验，能处理突发事故，可专门负责安全方面的检查监督工作，按照安全卫生管理体系的运行，严格执行制定的各项安全生产规章制度。确保生产秩序正常进行。 c、企业必须设置强有力的安全生产管理机构，根据安全管理工作的需要，配备必要的人员进行安全管理工作，建立健全安全生产责任制，制定并教育全体职工遵守《安全生产规程》。 d、选用先进的工艺技术和安全联锁报警装置，建立完善可靠的自动控制系统。 e、风险较大的厂房和装置在生产过程中进行有效的控制措施，监测危险物质的状态、工艺过程的安全操作、工艺设备的运行状态等，发现问题及时处理、整改。 f、按规范设置安全梯、设备平台和人员安全疏散通道。 g、在现场操作室设置事故柜，操作人员人人都应配发相应的防毒面具及相关的劳动保护用具。 #### <4>危险品贮运安全防范措施 a、危险化学品运输 加强运输过程中的风险意识和风险管理，危险化学品运输要由有资质的单位承担，定人定车，合理规划运输路线。 危险化学品的运输、装卸应符合《危险货物运输规则》、《危险货物品名表》、《危险货物分类与品名编号》，《危险货物运输包装通用技术条件》等相应法规的要求。危险化学品在运送前，需将危险化学品的种类、数量、运输方式等上报公安部门备案，经批准，持有危险品运输许可证后，才可进行运输工作，且严禁单人操作。本项目危险化学品的运输由有资质的危险化学品运输单位统一承担。 b、危险化学品储存与管理 危险化学品储存区应拥有良好的储存条件，企业应根据《常用化学危险品贮存通则》、《毒害性商品储藏养护技术条件》和《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》等要求进行储存。 #### <5>工艺技术设计和配置安全防范措施 a、加强对设备、管线、阀门、垫片、密封材料的日常检查与管理，及时发现可能泄露部位，杜绝泄露隐患。 b、各反应装置设置联锁系统，以及时发现和解决反应故障。 c、接触有毒有害物质处设防护面具、氧气呼吸器、防护手套、防护眼镜、防护工作服等。 d、工艺设备配置设计中留有足够的操作检修场地，为工人安全生产作业创造条件。合理配管，防止和减少无组织排放。 #### <6>自控、电气及电讯安全防范措施 a、生产装置采用集散控制系统（DCS）在装置控制室对工艺生产过程进行监视和自动控制，设置报警及自动联锁系统，确保装置安全运行。DCS系统和主要现场仪表采用不间断电源（UPS）供电。 b、按相关规范要求，供电质量按二级负荷考虑，设有事故电源。对装置区、控制室等主要生产岗位和主要人行通道采用应急灯照明。 c、作业区设置足够照度的照明设施和设备。检修的低压36V安全插座和灯具等检修照明设施。 d、值班室内设置消防报警外线电话及与工厂安全生产相关重要设施、储存区消防值班室之间的消防直通电话。 #### <7>消防及火灾报警系统 a、主要设备均按规定设有安全保护及报警装置。当发生火灾时，由火灾探测器或手动报警按钮迅速将火警信号报至火灾报警控制器，以便迅速采取措施，及时组织扑救。 b、根据现行国家相关标准在本项目范围内配置一定数量的移动式灭火设备和器材。 c、在重点防火部位，设置醒目的防火标识，提高工作人员消防意识。 #### <8>建立环境风险监测系统 依托相关监测部门，建立环境风险应急监测系统，以在风险事故发生时及时了解本项目主要风险防范因子可能对环境的影响程度，及时向事故救援指挥部门提供包括事故规模、事态发展的去向、事故影响边界、污染物浓度、流量以及污染物质滞留区等信息。 ### ②应急要求 a、加强对危险物品泄漏事故的防护，减少蒸发量或引起着火的机会。一旦发生火灾、爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 b、库房存贮及叉车运输时若发生泄露，立即启用导流槽、应急泵将物料转移至安全地带；生产车间发生环境事故，立即启用档液板、导流槽及应急泵等设施，迅速将物料回收至容器内，无法回收的，确保进入事故水池。 c、危险物质储存在危险化学品库房，分区存放，并设有危险标志；场内设消防沙、灭火器、喷雾器、风机等应急设施，在出现泄露、反应等启用。 ### ③应急预案 为了进一步加强企业应急管理工作，提升企业应对突发、异常状态下的应急处理能力，迅速、有效的开展应急救援工作，最大程度的减少突发异常状态下的人员伤亡和财产损失，切实保障人民生命和共公财产安全，根据环保部发布的《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）和《陕西省突发事件应急预案管理暂行办法》及《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）要求，企业在投产前，应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法；严格按照环境应急预案相关编制规范完善企业应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行并报备主管部门。 同时，厂区环境风险防控系统应纳入园区环境风险防控体系，风险防控设施和管理应与园区合理衔接。极端事故风险防控及应急处置应结合园区环境风险防控系统统筹考虑，按分级响应要求及时启动园区环境风险防范措施，实现厂内与园区环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。 厂内应急预案要求见表69。 表69 应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 概况; 单位基本概况、环境污染事故危险源基本情况、周边环境状况及环境保护目标调查结果。. 2; 风险评价; 企业（或事业）单位存在的危险源及环境风险评价结果，以及可能发生事故的后果和波及范围。. 3; 组织机构和职责; 1.明确应急组织形式，构成单位或人员，并尽可能以结构图的形式表示出来。 2.明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各成员单位及相应职责。应急救援指挥机构根据事故类型和应急工作需要，可以设置相应的应急救援工作小组，并明确各小组的工作任务及职责。. 4; 预防预警; 1.明确本企业（或事业）单位对危险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。 2.明确事故预警的条件、方式、方法。. 5; 信息报告和通报; 1.明确24小时应急值守电话、事故信息接收和通报程序。确定报警系统及程序；确定现场报警方式，如电话、警报器等；明确相互认可的通告、报警形式和内容；明确应急反应人员向外求援的方式 2.明确事故发生后向上级主管部门和地方人民政府报告事故信息的流程、内容和时限。确定24小时与相关部门的通讯、联络方式。 3.明确可能受影响的区域的通报方式、联络方式、内容及防护措施。. 6; 应急响应和救援措施; 1.针对环境污染事故危害程度、影响范围、企业（或事业）单位内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，将环境污染事故应急行动分为不同的等级。按照分级响应的原则，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事故应急响应。 2.根据污染物的性质及事故类型，事故可控性、严重程度和影响范围，需确定以下内容： ⑴明确切断污染源的基本方案； ⑵明确防止污染物向外部扩散的设施与措施及启动程序；特别是为防止消防废水和事故废水进入外环境而设立的事故应急池的启用程序，包括污水排放口和雨（清）水排放口的应急阀门开合和事故应急排污泵启动的相应程序； ⑶明确减轻与消除污染物的技术方案； ⑷明确事故处理过程中产生的伴生/次生污染（如消防水、事故废水、固态液态废物等，尤其是危险废物）的消除措施； ⑸应急过程中使用的药剂及工具（可获得性说明）； ⑹应急过程中采用的工程技术说明； ⑺应急过程中，在生产环节所采用应急方案及操作程序；生产过程中可能出现问题的解决方案；应急时紧急停车停产的基本程序；控险、排险、堵漏、输转的基本方法； ⑻污染治理设施的应急方案； ⑼危险区、安全区的设定；事故现场隔离区的划定方式、方法；事故现场隔离方法； ⑽明确事故现场人员清点，撤离的方式、方法、及安置地点； ⑾明确应急人员进入与撤离事故现场的条件、方式； ⑿明确人员的救援方式、方法及安全保护措施； ⒀明确应急救援队伍的调度及物质保障供应程序。 3.依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，应包括以下内容： ⑴可用的急救资源列表，如急救中心、医院、疾控中心、救护车和急救人员； ⑵应急抢救中心、毒物控制中心的列表； ⑶抢救药品、医疗器械和消毒、解毒药品等的区域内和区域外的供给情况； ⑷根据化学品特性和污染方式，明确伤员的分类； ⑸现场救护基本程序，如何建立现场急救站； ⑹伤员转运及转运中的救治方案； ⑺针对污染物，确定伤员治疗方案； ⑻根据伤员的分类，明确不同类型伤员的医院救治机构。. 7; 应急 监测; 企业（或事业）单位应根据在事故时可能产生污染物种类和性质，配置必要的监测设备、器材和环境监测人员。 ⑴明确应急监测方案； ⑵明确污染物现场、实验室应急监测方法和标准； ⑶明确现场监测与实验室监测所采用的仪器、药剂等； ⑷明确可能受影响区域的监测布点和频次； ⑸明确根据监测结果对污染物变化趋势进行分析和对污染扩散范围进行预测的方法，适时调整监测方案； ⑹明确监测人员的安全防护措施； ⑺明确内部、外部应急监测分工； ⑻明确应急监测仪器、防护器材、耗材、试剂等日常管理要求。. 8; 现场保护与现场洗消; 明确现场保护、清洁净化等工作需要的设备工具和物资，事故后对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备的清洁净化方法和程序。包括： ⑴明确事故现场的保护措施； ⑵明确现场净化方式、方法； ⑶明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍； ⑷明确洗消后二次污染的防治方案。. 9; 应急 终止; ⑴明确应急终止的条件； ⑵明确应急终止的程序； ⑶明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估方案。. 10; 应急终止后的行动; ⑴通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除； ⑵维护、保养应急仪器设备； ⑶应急过程评价； ⑷事故原因调查； ⑸环境应急总结报告的编制； ⑹环境污染事故应急预案修订； ⑺事故损失调查与责任认定。. 11; 善后 处置; 受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对环境污染事故中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。. 12; 应急培训和演习; 1.依据对企业（或事业）单位员工能力的评估结果和周边工厂企业、社区和村落人员素质分析结果，制定培训计划，应明确以下内容： ⑴应急救援人员的专业培训内容和方法； ⑵本单位员工环境应急基本知识培训的内容和方法； ⑶应急指挥人员、运输司机、监测人员等特别培训内容和方法； ⑷外部公众环境应急基本知识的宣传和培训的内容和方法； ⑸应急培训内容、方式、考核、记录表。 2.应明确企业（或事业）单位环境污染应急预案的演习和训练的内容、范围、频次等。 ⑴演习准备； ⑵演习方式、范围与频次； ⑶演习实施过程纪录； ⑷应急演习的评价、总结与追踪。. 13; 奖惩; 明确事故应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。. 14; 保障 措施; ⑴明确与应急工作相关联的单位或人员的通信联系方式和方法，并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。 ⑵明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。 ⑶明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。 ⑷明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时应急经费的及时到位。 ⑸根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：技术保障、交通运输保障、治安保障、医疗保障、后勤保障等）。. 15; 预案实施和生效的时间; 要列出预案实施和生效的具体时间。. 16; 附件; ⑴环境风险评价文件； ⑵危险废物登记文件； ⑶内部应急人员的职责、姓名、电话清单； ⑷外部（政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等）联系单位、人员、电话； ⑸单位所处位置图、区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图； ⑹单位重大危险源（生产及储存装置等）分布位置图； ⑺应急设施（备）布置图； ⑻本单位及周边区域人员撤离路线； ⑼危险物质运输（输送）路线及环境保护目标位置图； ⑽企业（或事业）单位雨水、清净下水和污水收集、排放管网图； ⑾各种制度、程序、方案等； ⑿其他。. ### （8）环境风险评价结论 本项目重大事故风险主要来源于危险品泄漏引起的大气污染，以及泄露爆炸引起的次生/伴生污染。 企业必须重视日常环境安全管理，严格遵守有关防爆、防火、防毒规章制度，加强岗位责任制，严格执行事故风险防范措施，避免失误操作，并备有应急救灾计划与物资，事故发生后立即启动应急预案，有组织地进行抗灾救灾和善后恢复、补偿工作，减缓项目对周围环境造成的危害和影响。 项目环境风险自查表见70。 6、土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响识别 本项目土壤环境影响类型属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B，建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别详见下表。 表71 建设项目土壤环境影响类别与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地表漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; /; /; /; /. 运营期; √; /; √; /. 本项目产生的污染主要为工艺废气及危险废物等，主要污染因子为非甲烷总烃，根据工程分析，污染物产生量很小，通过二级活性炭吸附处理后可达标排放，发生大气沉降的可能性较小。项目产生的废水为生活污水，原材料主要在储罐内储存，选择材质及相关参数满足国家及行业相关要求的储罐，发生破损概率很小，储罐均为地上立式储罐，即使发生破损也可快速发现并及时采取防治措施，储罐区地面根据相关建设规范设置防渗基础，并设置围堰和导流槽，污染物发生地表漫流及垂直入渗的可能性很小。 （2）土壤环境污染防治措施 严格做好大气污染防治设施及地面分区防渗措施的建设；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、储罐采取相应的措施并对运输车辆实行密闭措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 结合各生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入土壤环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统。工程建设时尽可能根据项目所在地地形特点及周边敏感目标的分布情况优化地面布局，对厂区内可能产生土壤污染的构筑物采取人工防渗、地面硬化、围堰等措施。工程场地范围内尽可能采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，防止或减少土壤环境污染。 经采取上述有效措施后，可有效减少土壤污染。项目运行对土壤环境影响较小。 7、地下水环境影响分析 （1）地下水污染途径识别 1）建设期 ①施工人员生活污水及施工污水散排渗漏污染地下水； ②施工人员生活垃圾及其它有害固体废弃物随意丢弃受降雨淋滤渗漏污染地下水。 2）运营期 正常状况：企业一般根据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934要求设计地下水污染防渗措施，防渗措施满足要求的前提对地下水环境较小。 非正常状况：建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况，针对本项目可能发生的非正常状况主要包括以下几种： ①储罐、原料运输管道等跑、冒、滴、漏使废水下渗污染地下水。本项目选用的储罐及原料运输管道符合国家相关标准规范材质，储罐区设置围堰并进行重点防渗处理，发生破损泄露的可能性较小，正常情况下对地下水影响很小。 ②固体废物暂存场所地面及顶棚不满足相关要求，导致废物长时间经降雨淋滤产生渗滤液下渗污染地下水。本项目危废暂存间位于生产车间内，且严格根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定进行建设，防渗措施均能满足相关标准规范要求，正常运行过程对地下水环境影响很小。 3）服务期满后 本项目无服务年限，仅存在设备、场地等因老化、淘汰、拆除时可能对地下水产生的影响，一般影响较小。 （2）地下水污染特征因子识别 根据项目工程分析，本项目运营期废水仅为员工生活污水，经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网，正常情况下不会对地下水产生不利影响。项目危废暂存间、储罐区均进行重点防渗，且储罐均为地上立式储罐，一旦发生破损泄露，短时间内会被工作人员发现，并及时按照相关风险应急措施对泄漏事故进行处理，渗漏的污染物不会对地下水环境产生较大的不利影响。 （2）地下水环境影响分析评价 ①建设期地下水环境影响分析 项目建设过程中，对地下水环境可能造成影响的途径主要有两个，一个是施工人员生活污水及施工污水，二是施工人员生活垃圾及其它有害固体废弃物。 正常状况：在项目建设过程中，施工单位依据环保法规，积极采取地下水环境保护措施，做到对生活污水、施工污水、生活垃圾及其它废弃物及时收集处理或外运集中处理。因此正常状况下，项目在建设过程中，对地下水环境不会产生明显的不利影响。 非正常状况：指施工单位不按规定执行地下水环境保护措施，项目建设过程中，产生的生活污水、生产废水、生活垃圾及其它有害固体废弃物随意外排或堆放，可能对地下水环境产生影响。施工期的废水主要为施工废水和生活污水，后期施工主要为防渗工程，基本不产生施工废水；施工场地设临时防渗旱厕，生活污水收集后清掏外运，禁止随意外排。因此建设期对地下水环境影响很小。 ②运营期地下水环境影响分析 本项目有可能发生泄漏的区域主要是储罐区、管道跑、冒、滴、漏的原料经土层渗透，污染地下水。 危废暂存间及储罐区均按照相关建设规范进行防渗，正常情况下不会对地下水环境产生较大影响。评价要求对储罐区应加强日常管理和检查，及时发现隐患并积极采取相应的防范措施。危险废物在厂内危废贮存场所暂存，定期委托有危废处理资质的单位处置。厂内危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求对其进行防渗、收集、贮存、转移及运输，不得随意堆放、贮存，保证危险废物不进入外环境。 采取以上措施后，正常情况下，本项目在运营期对厂区及附近地下水环境影响很小。 按照导则9.4.2要求，已根据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934要求设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。 ③服务期满后对地下水影响分析 项目服务期满之后主要的污染源为废弃的管道和设备在不拆除情况下的锈蚀被降水淋滤后对地下水环境产生的轻微影响，另外，在运营期非正常状况下发生的污染也是服务期满后可能存在的污染源。对于前种污染源，可以认为服务期满后对地下水环境基本没有影响。对于后者，渗漏位置难以确定，储罐发生渗漏形成污染事故后，最坏的情况莫过于发生持续的长期渗漏，在运行期已形成的地下水污染晕，在服务期满后会受地下水径流和弥散作用影响，继续顺地下水径流方向迁移和向四周弥散淡化。因此应加强地下水监控，在下游布设长观井，定期监测，预防地下水受到污染。 综上所述，企业严格执行GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934要求设计地下水污染防渗措施，防渗措施满足要求的前提对地下水环境较小。正常状况下，污染物不会对区域地下水环境产生影响。非正常状况下，在企业做好地下水污染跟踪监控，发现并及时切断污染源，启动应急响应机制前提下，地下水环境影响可以接受。 （3）地下水污染防治措施 根据本项目的特点、评价区环境水文地质条件，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则提出地下水污染防治措施，从污染物的产生、扩散、监控、应急响应进行控制。 ### ①源头控制措施 地下水污染的特殊性（隐蔽性、难以逆转性和复杂性）决定了地下水污染的防治应首先立足于“防”，从源头控制、减少污染物的量，可以有效防止污染物进入地下水环境。针对本项目特点，建议从以下几个方面进行控制污染： a、严格按照国家相关规范要求，对管道、设备、储罐采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将物料泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 b、管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 c、进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。现有厂区设有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。 ### ②分区防控措施 针对地下水的特点，其污染防控措施主要在于“防”，对厂区可能产生污染的地面基础进行防渗处理，阻止污水下渗进入地下水环境。 污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级参照表72和表73进行相关等级的确定，参照表74提出防渗技术要求。 表72 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度; 主要特征. 难; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理. 易; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理. 表73 天然包气带防污性能分级参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定. 中; 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定. 弱; 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件. 项目所在地区场地勘察范围内的包气带地层自上而下主要为近期人工堆积的素填土和黄土组成，包气带防污性能分级为“弱”。 根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7，提出本项目的防渗技术要求，具体见表74和附图6。 表74 地下水污染防渗分区表 项目场地; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗分区; 防渗技术要求. 储罐; 弱; 难; 涉及危险物质; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）执行. 生产车间; 弱; 易; 其他类型; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）执行. 锅炉房; 弱; 易. 事故水池; 弱; 易. 办公及辅助设施; 弱; 易; /; 简单防渗区; 一般地面硬化. 根据防渗技术要求，参照相关的的标准和规范，结合施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下。具体设计时可根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。 a、重点防渗区 根据地下水污染防渗分区表确定本项目储罐区为重点防渗区，要求等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，具体做法可参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）执行，基础必须防渗透，防渗层为至少1m厚粘土（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或2mm厚其他人工材料，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。贮存设施的侧围应以高密度聚乙烯或聚丙烯作为材料防止渗滤液渗漏污染地下水。 b、一般污染防渗区 根据地下水污染防渗分区表确定本项目生产车间、锅炉房、事故水池为一般防渗区，要求等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s；也可参考《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），一般污染防治区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 c、简单防渗区 如办公生活区、厂区道路、辅助工程地面等，应做一般地面硬化。 ### ③地下水监测方案 为了及时准确的掌握工程区域地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，应根据当地地下水流向、污染源分布情况及污染物在地下水中的扩散形式，在厂区及周边区域布设一定数量的地下水污染监控井，建立地下水污染监控体系，建立完善的监测制度，配备先进的监测仪器设备，以便及时发现、及时控制。 #### <1>地下水监测原则 a、重点污染防治区加密监测原则。重点污染防治区及特殊污染防治区应设置地下水污染监控井。地下水污染监控井应靠近重点污染防治区及特殊污染防治区内的主要泄露源，并布设在其地下水水流的下游。 b、地下水污染监控井监测层位的选择应以潜水含水层为主，并考虑可能受影响的承压含水层。 c、上下游同步对比监测原则。 d、监测点不要轻易变动，尽量保持单井地下水监测工作的连续性。 e、厂区外地下水污染监控井宜选取取水层与监测目的层一致的、距厂址较近的工业、农业用井，在无工业、农业用井可用时，宜在厂界外就近设置监控井。 #### <2>监测点布设方案 根据环境水文地质条件和建设项目特点设置如下地下水环境监测计划，见表75所示。 表75 地下水监测计划 监测点位置; 1#上游 （小兰村）; 2#下游 （姚家村）; 3#下游 （大闵村）. 基本功能; 背景值监测点; 影响跟踪监测点; 污染源跟踪监测点. 监测层位; 第四系潜水含水层. 性质; 利用原有水井. 监测因子; pH、氨氮、耗氧量，同时记录水位埋深。. 监测频率; 每年枯水期一次; 每年枯、平、丰水期一次; 每逢单月监测一次，6次/年. 监测方法; 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）. #### <3>监测数据管理 建设单位应建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制订监测计划，同时配备先进的检测仪器和设备，以便及时采取相应的措施。 上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。若发现水质异常，特别是特征因子浓度上升时，加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报环境保护管理部门，同时监测相应地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。 8、环境管理及监测计划 （1）环境管理 ①环境管理机构设置 建设单位应成立专门的环保管理机构，建设单位法人作为环保第一责任人负责环保工作，设置专职环境保护管理人员。 ②环境管理机构职责 a、贯彻执行国家和地方有关环境保护政策、法规、标准等，正确处理生产施工与环境保护的统一关系； b、组织制定、实施建设单位环境保护管理规章制度，参与重大决策，并对决策中涉及环境保护方面的利与弊有明确意见； c、领导和组织对运营期污染物排放监测工作，掌握和控制污染防治措施的贯彻落实； d、检查废气、废水、噪声、固废等主要污染物控制措施的落实和达标排放。 ③环境管理计划 针对企业实际情况，制定环境管理工作计划，见表76。 表76 环境管理工作计划 环境管理内容; 环境计划管理; 1、制定企业环境保护和日常环境管理计划. 环境质量管理; 1、组织企业污染源和环境质量状况的调查. 2、建立环境监测制度. 3、实行排污口规范管理，立标、建档，申报排污许可证. 4、处理环境污染事故与纠纷. 环境技术管理; 1、组织制定环境保护技术操作规程. 2、开展废物综合利用，减少“三废”排放. 3、参与编制、组织和实施清洁生产审计. 环保设备管理; 1、建立健全环保设备及设施管理制度和管理措施. 2、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行. 环保宣传教育; 1、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准. 2、组织企业环保专业技术培训，提高人员环保素质. 3、提高企业职工的环保意识. （2）监测计划 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ①监测机构 环境质量和污染源监测工作由当地环保监测站或委托第三方检测机构承担。 ②监测计划 环境监测内容及计划见表77。 表77 环境监测内容及计划 类型; 监测点; 监测项目; 监测频率; 监测方法/依据; 控制标准; 监测方式. 废气; 生产车间废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/年; 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 委托监测. 废水; 厂区废水总排口; COD、BOD5、氨氮、SS 动植物油; 1次/年; 《水和废水监测分析方法》; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 委托监测. 噪声; 厂界四周; 等效连续 A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 委托监测. 地下水; 小兰村; pH、氨氮、耗氧量; 每年枯水期一次; 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准; 委托监测. 姚家村; 每年枯、平、丰水期一次. 大闵村; 每逢单月监测一次，6次/年. 9、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表78。 10、环保投资估算 本项目总投资19353万元，环保投资48万元，占总投资的0.25%。项目环保投资及工程见表79。 表79 主要环保设施及其投资概算一览表 时段; 项目; 环保设施; 投资金额（万元）. 营运期; 废气治理; 工艺废气：1套两级活性炭吸附装置+1根15m排气筒; 5. 锅炉燃烧废气：2台低氮燃烧器+1根15m排气筒; 20. 食堂油烟：1台油烟净化器; 1. 废水治理; 生活污水：1座隔油池，1座化粪池; 2. 噪声治理; 合理布局，设备安装减震基础、风机安装隔声罩; 10. 固废治理; 危废暂存间; 10. 总计; 48. 11、竣工环保设施验收 项目竣工环保设施验收清单见下表。 表80 竣工环保设施验收清单（建议） 污染物 类型; 治理项目; 污染防治设施; 标 准. 废气; 工艺废气 储罐呼吸废气; 1套两级活性炭吸附装置+1根15m排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 锅炉燃烧废气; 2台低氮燃烧器+1根15m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 油烟; 1台油烟净化器. 废水; 生活污水; 生活污水经隔油池+化粪池处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值. 固废; 废活性炭; 厂内危废暂存间暂存，定期交有危废处理资质的单位处置; 处置率100%. 废包装桶. 生活垃圾; 分类收集后由当地环卫部门统一清运. 噪声; 设备运行噪声; 基础减震、厂房隔声、风机安装隔声罩; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 环境 管理; 1、开展综合利用，减少三废排放 2、建立健全环保设备管理制度和管理措施 3、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 4、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 5、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 6、提高企业职工的环保意识.

表70  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 |  | 名称 | 混合酸 |  |  |  | 聚合MDI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 存在总量/t | 56.95 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 |  | 大气 | 500m范围内人口数5950人 |  |  |  | 5km范围内人口数82650人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /人 |
|  |  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1□ |  |  |  | F2□ |  |  |  |  | F3☑ |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1□ |  |  |  | S2□ |  |  |  |  | S3☑ |
|  |  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1□ |  |  |  | G2□ |  |  |  |  | G3☑ |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1□ |  |  |  | D2☑ |  |  |  |  | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 |  |  | Q值 | Q＜1□ |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  |  | 10≤Q＜100☑ |  |  |  |  | Q＞100□ |
|  |  |  | M值 | M1□ |  |  | M2□ |  |  |  | M3□ |  |  |  |  | M4☑ |
|  |  |  | P值 | P1□ |  |  | P2□ |  |  |  | P3□ |  |  |  |  | P4☑ |
| 环境敏感 程度 |  |  | 大气 | E1☑ |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  |  | 地表水 | E1□ |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3☑ |  |  |  |
|  |  |  | 地下水 | E1□ |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3☑ |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  |  | Ⅳ+□ | Ⅳ□ |  |  | Ⅲ☑ |  |  |  |  | Ⅱ□ |  |  | I□ |  |
| 评价等级 |  |  | 一级□ | 二级☑ |  |  | 三级□ |  |  |  |  | 简单分析□ |  |  |  |  |
| 风险 识别 | 物质危险性 |  |  | 有毒有害☑ |  |  |  |  | 易燃易爆□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 |  |  | 泄漏☑ |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  |  | 大气☑ |  | 地表水□ |  |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |
| 事故情形分析 |  |  |  | 源强设定方法 | 计算法□ |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |
| 风险预测与评价 |  | 大气 |  | 预测模型 | SLAB□ |  |  |  |  | AFTOX☑ |  |  |  |  |  | 其他□ |
|  |  |  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围2.8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 |  | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  | 下游厂区边界到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最近环境敏感目标，到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  |  |  | ①化学品发生外溢或泄漏事故，如遇明火发生火灾事故，产生的有毒、有害气体不仅会造成环境空气污染，而且火灾时产生的消防水如果不妥善处理也会对环境产生不利影响；如果火灾引发爆炸事故、飞溅的液滴不仅会对环境产生影响，而且可能造成人员伤亡。 ②地下水泄漏或渗漏的沥青如进入地下水，会造成地下水的污染。一旦进入地下水环境，由于可生化性差，可能造成污染水体长期得不到净化，影响地下水水质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  |  | 根据上述分析结果认为，本项目化学物质泄漏事故的风险是存在的，但是可以避免。按照风险防范措施及应急事故处理预案，可以将事故的危害程度降到最低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表78   污染物排放清单及污染物排放管理要求表

| 污染源 |  |  | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 | 污染防治设施 | 排放方式 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气 储罐呼吸废气 | NMHC | / | 0.19mg/m3，41.18kg/a | 1套两级活性炭吸附装置 | 1根15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 锅炉燃烧废气 | 颗粒物 | 8.8mg/m3，60kg/a | 8.8mg/m3，60kg/a | 2台低氮燃烧器 | 1根15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  |  | SO2 | 7.3mg/m3，50kg/a | 7.3mg/m3，50kg/a |  |  |  |
|  |  | NOX | 46.2mg/m3，315kg/a | 46.2mg/m3，315kg/a |  |  |  |
|  | 食堂油烟 |  | 2.8mg/m3，13.5kg/a | 0.84mg/m3，4.05kg/a | 1台油烟净化器 | 专用排烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 120m3/a | 120m3/a | 隔油池+化粪池 | 高新区市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值 |
|  |  | COD | 500mg/L，0.06t/a | 400mg/L，0.048t/a |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 300mg/L，0.036t/a | 240mg/L，0.029t/a |  |  |  |
|  |  | SS | 300mg/L，0.036t/a | 150mg/L，0.018t/a |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.0042t/a | 35mg/L，0.0024t/a |  |  |  |
|  |  | 动植物油 | 100mg/L，0.012t/a | 30mg/L，0.0036t/a |  |  |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 声压级： 80～85dB（A） | 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） | 设备基础减振、厂房隔声、风机安装隔声罩 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固废 | 废活性炭 |  | 1.37t/a | 0 | 危废暂存间暂存，定期交有危废处理资质的单位处置 | 不外排 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
|  | 废包装桶 |  | 9t/a | 0 |  | 不外排 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 15t/a | 0 | 分类收集后由当地环卫部门统一清运 | 不外排 | 不会对外环境产生不利影响 |

- 建设项目拟采取的防治措施预期治理效果

| 种类 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 工艺废气 储罐呼吸废气 | NMHC | 1套两级活性炭吸附装置+1根15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 锅炉 | 颗粒物 SO2 NOX | 2台低氮燃烧器+1根15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  | 食堂 | 油烟 | 1台油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 生活污水经隔油池+化粪池处理后经市政污水管网进入高新区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值 |
| 固体废物 | 废活性炭 |  | 危废暂存间暂存，定期交有危废处理资质的单位处置 | 零排放，不产生二次污染 |
|  | 废包装桶 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 分类收集后由当地环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 泵、风机 |  | 选用低噪声设备，设基础减震，厂房隔声，风机加装隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值 |
| 生态保护措施及预期效果：(不够时可附另页) 本项目位于渭南高新区光华路以西，用地属于工业用地，评价范围内未发现野生珍稀动植物。项目建成后，施工区域周边地面硬化，并在周围设置绿化带，可改善厂区生态环境，项目的建设对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、工程概况 3万吨/年矿用高分子材料工业化示范项目选址位于渭南市高新区光华路以西，占地面积54861.9m2，用地性质为工业用地。建设年产3万吨矿用高分子材料生产线一条。项目总投资19353万元，其中环保投资48万元，占总投资的0.25%。 2、项目产业政策相符性结论 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目；项目已经由渭南高新区发展和改革局备案确认，因此，本项目符合国家和地方产业政策。 3、项目区域环境质量现状 （1）环境空气：根据陕西省2019年度环境快报公布结果，渭南市高新区二氧化硫、一氧化碳达标；颗粒物PM10、颗粒物PM2.5、二氧化氮、臭氧浓度值均超标。因此本项目处于不达标区。 根据补充监测，非甲烷总烃1小时平均浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。 （2）声环境：根据监测结果，各厂界及周边各敏感点噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （3）地下水：根据监测结果，各点位监测因子监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 （4）土壤：根据监测结果，项目占地范围内各监测因子指标均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1风险筛选值（第二类用地）；占地范围外各监测点各监测因子指标均满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。 4、营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目运行过程中产生的加料、灌装有机废气和储罐呼吸废气收集后经1套两级活性炭吸附装置处理，经处理后通过1根15m排气筒排放，可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求；锅炉燃料为清洁能源天然气，并安装2台低氮燃烧器，锅炉燃烧废气经1根15m排气筒排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求；职工食堂油烟经1台油烟净化器处理后排放，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求。 经预测，项目废气污染物排放的最大落地浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求和《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求，因此，本项目运营期废气排放对周围环境空气影响较小。 （2）废水影响分析 本项目生产过程无生产废水产生，生活污水经隔油池和化粪池处理后可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值要求，出水经市政污水管网进入高新区污水处理厂。对区域水环境影响较小。 （3）噪声影响分析 本项目主要噪声源为泵、风机等，噪声源强在80~85dB（A）。噪声源经减振、隔声等处理，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，各敏感点噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此本项目运营期噪声不会对周围敏感点声环境产生较大的不利影响。 （4）固体废物影响分析 项目运营期产生的固体废物主要为废活性炭、废包装桶、职工生活垃圾等。废活性炭与包装桶属于危险废物，在厂内危废间暂存，定期交有危废处理资质的单位处置，生活垃圾在厂内分类收集，由当地环卫部门统一清运。 本项目固体废物均采取了妥善处置，对周围环境影响较小。 （5）环境风险分析 本项目涉及的危险物质为混合酸和聚合MDI，经预测，当发生风险事故时，危险物质泄漏影响范围较小，基本在厂区内部，对周围敏感点影响较小，项目的风险总体水平可以接受。建设单位应对可能发生的风险高度重视，采取切实可行环境风险预防措施，防止将风险事件转变成污染事件，避免造成重大环境污染事件。 （6）土壤环境影响 本项目废气污染物产生量很小，通过两级活性炭吸附处理后可达标排放，发生大气沉降的可能性较小。储罐区地面根据相关建设规范设置防渗基础，并设置围堰和导流槽，污染物发生地表漫流及垂直入渗的可能性很小。 严格做好大气污染防治设施及地面分区防渗措施的建设；防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。经采取有效措施后，可有效减少土壤污染。项目运行对土壤环境影响较小。 （7）地下水环境影响 本项目储罐区设置围堰并进行重点防渗处理，发生破损泄露的可能性较小，危废暂存间位于生产车间内，且严格根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定进行建设，防渗措施均能满足相关标准规范要求，正常情况下对地下水影响很小。 企业严格执行GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934要求设计地下水污染防渗措施，非正常状况下，在企业做好地下水污染跟踪监控，发现并及时切断污染源，启动应急响应机制前提下，地下水环境影响可以接受。 5、总结论 本项目的建设符合国家和地方产业政策，选址较合理。项目各污染物通过采取评价要求的各项措施后均能达标排放，对周围环境影响较小。通过认真落实环评中各项环保措施及国家相应环保法规、政策要求，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 二、要求 （1）要求建设单位环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营；加强日常环境管理，确保环保设施长期稳定运行，污染物长期稳定达标排放。 （2）提高环境保护意识，加强环境管理，提倡清洁文明生产。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日