- 建设项目环境影响报告表

建设项目：  陕西华宸先创新材料有限公司

环保水性涂料生产项目

建设单位（盖章）：陕西华宸先创新材料有限公司

- 编制日期：2021年2月

- 环境保护部制

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西华宸先创新材料有限公司环保水性涂料生产项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西华宸先创新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 阴博情 |  |  | 联系人 | 秦总 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市高新技术产业开发区高新西路与连霍高速交叉口 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17389245400 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 714000 |
| 建设地点 | 渭南市高新技术产业开发区华山大街南 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市高新区发展和改革局 |  |  | 项目代码 |  | 2020-610563-26-03-050125 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2641 涂料制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 22410.84m2 |  |  | 绿化面积 |  | 3944.47m2 |  |
| 总投资 (万元) | 10000 | 其中：环保投资（万元） |  | 40.51 |  | 环保投资占总投资比例 | 0.41% |
| 评价经费 (万元) | / | 预投产日期 |  | 2021年6月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 - 概述 - 1.1 项目由来 近年来，随着家电、家具行业的快速发展以及环保相关产业链的成熟，环保水性涂料获得了很大发展。作为近几年倍受青睐的环保型涂料，环保水性涂料一直以其卓越的无溶剂、低污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点而广受客户赞誉，在许多领域正在逐步替代含溶剂涂料等传统涂料。 随着我国水性建筑涂料产品性能、应用技术与经验的不断提高，水性建筑涂料产品的增长率一直保持上升趋势。使得水性建筑涂料在环保、安全、成本等方面都具有良好的效果，为国人提供了健康和精细的居室环境。 为了迎合市场需求，陕西华宸先创新材料有限公司拟投资10000万在渭南市高新技术产业开发区华山大街南（陕西先农生物科技（渭南）有限公司闲置用地）建设环保水性涂料生产项目。 - 1.2环境影响评价过程 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，该建设项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018版）》（生态环境部部令第1号）等有关规定，本项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业”中的“36、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造——单纯混合或分装的”，应编制环境影响报告表。为此，陕西华宸先创新材料有限公司于2020年8月委托我公司（渭南华山环保科技发展有限责任公司）承担陕西华宸先创新材料有限公司环保水性涂料生产项目环境影响报告表编制工作。 接受委托后，我院组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目所在地区的自然等环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，按照环境影响评价技术导则的规定，编制了本环境影响报告表。 1.3 分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 本项目涂料产品包括水性涂料（乳胶漆、真石漆和工业漆），项目所生产水性涂料产品满足《环境标志产品技术要求 水性涂料》（HJ2537-2014）要求，属于环境友好型产品。本项目所生产高固体分涂料原料为高固体分树脂和其他低VOCs含量原辅料，有机溶剂用量少，产品固含量高，满足《绿色产品评价 涂料》（GB/T35602-2017）中关于高固体分涂料的标准。根据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目水性涂料和高固体分涂料属于鼓励类中“水性木器、工业、船舶用涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化涂料，低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料”；本项目所生产高固体分涂料均作为机械设备（工程机械和农业机械设备）底漆和面漆使用，不属于《建材行业淘汰落后产能指导目录》（2019）中的“溶剂型建筑涂料”。因此符合国家产业政策。 同时，根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕改发产业【2007】97号），该项目不属于限制投资类，且本项目于2020年8月14日取得了陕西省企业投资项目备案确认书（项目代码：2020-610563-26-03-050125，见附件2），符合陕西省产业政策。 综上，本项目符合产业政策要求。 （2）相关政策符合性 表1 相关政策相符性分析 序号; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 1; 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）. 1.1; 制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。; 本项目主要生产真石漆、内外墙乳胶漆、工业涂料，属于水性环保涂料；产品满足《绿色产品评价 涂料》（GB/T35602-2017）中关于高固体分涂料的标准，因此不属于高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 符合. 2; 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）. 2.1; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 本项目属于化工项目，项目采取废气治理措施使VOCs达标排放。; 符合. 加快推进化工行业VOCs综合治理。加大制药、农药、煤化工(含现代煤化工、炼焦、合成氨等)、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂(塑料助剂和橡胶助剂)、日用化工等化工行业VOCs治理力度。推广使用低(无)VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。; 本项目为涂料行业，主要产品为环保水性涂料、真石漆、工业漆等，均使用低VOCs含量、低反应活性的原辅材料。; 符合. 2.2; 推进建筑装饰行业VOCs综合治理。推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶粘剂等产品。按照《室内装饰装修材料有害物质限量》要求，严格控制装饰材料市场准入，逐步淘汰溶剂型涂料和胶粘剂。鼓励开展装修监理和装修后室内空气质量检测验收。; 本项目乳胶漆、真石漆、工业漆主要用于建筑装饰行业，产品均为环保水性涂料。; 符合. 3; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）. 3.1; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。; 本项目主要生产真石漆、内外墙乳胶漆、工业涂料，属于水性环保涂料；产品满足《绿色产品评价 涂料》（GB/T35602-2017）中关于高固体分涂料的标准。; 符合. 3.2; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 本项目对挥发性有机物废气采取活性炭吸附+15m排气筒排放，最大限度减少挥发性有机物排放。活性炭吸附装置定期更换活性炭，废活性炭在厂内新建危废暂存库暂存，定期交有资质单位处置。; 符合. 3.3; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目VOCs初始排放速率为4.66kg/h﹥3kg/h，通过对VOCs废气采取活性炭吸附+15m排气筒排放，最大限度减少VOCs排放，确保排放浓度稳定达标，且去除效率为90%。本项目采用的原辅材料均为低（无）VOCs含量的原辅材料; 符合. 3.4; 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。……积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。; 本项目通过对VOCs废气采取活性炭吸附+15m排气筒排放，最大限度减少VOCs排放，确保排放浓度稳定达标，且去除效率为90%。本项目采用的原辅材料均为低（无）VOCs含量的原辅材料。; 符合. 4; 陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）（陕政发〔2018〕29号）. 1; 关中地区二氧化硫、NOx、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值; 项目位于渭南市高新区，属于关中地区，项目挥发性有机物（VOCs）执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）标准限值; 符合. 2; 关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、粘胶剂等项目; 项目生产涂料为水性涂料，不属于禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料. 3; 严控“两高”行业产能。制订关中地区高耗能、高排放行业企业退出工作方案，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，各地已确定的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产; 项目不属于高耗能、高排放行业企业; 符合. 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）. 前言; 本标准规定了涂料、油墨及胶粘剂工业企业或生产设施的大气污染物排放管理，以及涂料、石墨及胶粘剂工业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环保验收、排污许可证核发及其投产后的大气污染物排放管理。标准中表2涂料、油墨及其类似产品制造业非甲烷总烃最高允许排放浓度60mg/m3，颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3。; 项目位于陕西省关中地区，属于重点地区，产生的非甲烷总烃及颗粒物满足表2中涂料、油墨及其类似产品制造的浓度限值。; 符合. 由上表的分析可知，本项目符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）（陕政发〔2018〕29号）等文件中的相关要求。 （3）选址合理性分析 ①本项目用地位于渭南市高新技术产业开发区华山大街南（见附图1），租赁陕西先农生物科技（渭南）有限公司闲置土地，占地面积22410.84m2，土地性质为工业用地（见附件3）。 2020年9月，本公司与陕西先农生物科技（渭南）有限公司签订了租赁合同（见附件），租赁陕西先农生物科技（渭南）有限公司现有闲置土地作为本项目建设用地。 ②项目位于陕西先农生物科技（渭南）有限公司生产车间以西，西侧为耕地，南侧隔绿化带为G30连霍高速、北侧为华山大街（见附图2），项目不占用基本农田，选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等，项目厂区基础设施完善。 ③区域常年主导风向为东北风，距离项目生产车间最近的敏感目标大寨村位于项目南侧，距离为110米，根据项目影响分析可知，项目的建设在严格采取环评提出的各项环保措施的前提下，产生的污染物对周围环境的影响较小。 综上所述，本项目选址可行。 1.4关注的主要环境问题及环境影响 本次环评关注的主要环境问题是项目运营期废气、噪声、废水、固废达标排放情况及其所采取措施的有效性分析，以及正常工况下对附近敏感点的影响。 1.5环境影响评价的主要结论 本项目符合国家产业政策，用地符合渭南市高新区土地利用及乡村规划，选址合理。建设单位在认真落实本环评报告中提出的各项环保治理措施，并确保环保设施正常运行，做到污染物达标排放情况下，从满足环境质量目标的角度分析，本项目是可行的。 2、工程概况 2.1地理位置与交通 项目位于陕西先农生物科技（渭南）有限公司生产车间以西，西侧为耕地，南侧隔绿化带为G30连霍高速、北侧为华山大街，交通便利，项目区域地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 2.2建设内容与规模 项目租赁陕西先农生物科技（渭南）有限公司闲置土地进行建设，总占地面积22410.84m2，总建筑面积13638.00m2，主要包括生产厂房4座，科研实验楼一座，公寓一座、门房一座（见附图3平面布置图），其中每座生产厂房建筑面积约3000m2，科研实验楼2200m2，公寓2000m2，门房25m2，项目建成后可形成年产真石漆5000吨、内外墙乳胶漆3000吨、水性工业漆7000吨的生产规模。工程组成见表2。 表2 建设项目组成一览表 工程组成; 建 设内 容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积3000m2，位于4号厂房，分为真石漆生产区和水性工业漆、乳胶漆生产区，生产区建设为密闭空间，布设搅拌机、分散机等设备，用于产品制造。; 新建. 辅助工程; 原材料库; 位于2号厂房，总建筑面积3000m2; 新建. 科研实验楼; 主要进行原料配比实验，仅进行简单的复配，无化学反应，建筑面积2200m2; 新建. 公用工程; 供水; 生产、生活用水依托租赁厂区供水系统。; 依托租赁厂区供水设施. 供电; 当地电网供电; 依托租赁厂区供电设施. 采暖和制冷; 生产车间不采暖和制冷，办公区采用分体式冷暖空调。; 新建. 环保工程; 废气; 车间废气包括非甲烷总烃、颗粒物，废气采取布袋除尘器+活性炭吸附处理后经15m排气筒排放；在产污点设围蔽式集气罩，设1套布袋除尘器，1套活性炭吸附设备，1根15m排气筒（风量12000m3/h）。; 新建. 职工食堂油烟采用“油烟净化器”处理后于楼顶排放；设1套油烟净化器，烟气量为2000m3/h。; 新建. 废水; 项目废水包括设备清洗废水、实验室废水和生活污水。设备清洗废水沉淀处理后回用，不外排；实验室废水经厂区混凝沉淀预处理后回用于设备清洗；生活污水（食堂废水先经隔油池，再进入化粪池）经化粪池处理后排入渭南市西区污水处理厂。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等。; 新建. 固废; 生活垃圾分类收集，交由环卫部门处理；厂区设垃圾桶若干。; 新建. 活性炭吸附装置产生的废活性炭在厂内危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。; 新建. 混凝沉淀水处理沉渣属于危险废物，在厂内危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。; 新建. 废包装袋收集后定期外售。; 新建. 食堂废油脂设专用收集桶收集后交有资质单位处理；设废油脂专用收集桶1个。; 新建. 2.3生产规模及产品方案 项目生产规模及产品方案见表3。 表3 产品方案 单位：t/a 序号; 产品名称; 产品规模; 包装规格; 种类. 1; 真石漆; 5000; 桶装，50kg/桶; 水性涂料. 2; 内外墙乳胶漆; 3000; 桶装，20kg/桶. 3; 水性工业漆; 7000; 桶装，20kg/桶. 合计; 15000; --; --. 2.4项目生产设备 项目主要设备详见表4。 表4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量. 1; 砂磨机; 50L; 4台. 2; 真石漆搅拌机; 5吨; 1台. 3; 真石漆搅拌机; 20吨; 1台. 4; 分散机; /; 6台. 5; 真石漆釜; 25000L; 1台. 6; 真石漆釜; 10000L; 1台. 7; 真石漆釜; 5000L; 1台. 8; 分散釜; 5000L; 3台. 9; 分散釜; 3000L; 2台. 10; 分散搅拌釜; 3000L; 2台. 11; 全自动灌装机; 20L; 4台. 12; 拉缸; 500L; 2台. 13; 拉缸; 800L; 2台. 14; 拉缸; 1000L; 2台. 15; 升降机; 2吨; 2台. 16; 液体输送设备; --; 1套. 17; 叉车; --; 1台. 18; 电子秤; --; 1台. 2.5 项目原材料、能源消耗 ① 原辅材料及能耗 建设项目主要使用的原辅材料及能源消耗见表5。 表5 原辅材料及能源消耗表 产品; 原辅材料名称; 年使用量（t/a）; 形态; 储存方式. 真石漆; 触变剂; 2.5; 液体; 20kg/桶. 羧甲基纤维素; 10; 固体; 25kg/袋. 乙二醇; 35; 液体; 230kg/桶. 多功能助剂; 2; 液体; 20kg/桶. 丙烯酸乳液; 620; 液体; 230kg/桶. 成膜助剂; 28; 液体; 20kg/桶. 天然彩砂; 3680; 固体; 25kg/袋. 钛白粉; 8; 固体; 25kg/袋. 重钙; 60; 固体; 25kg/袋. 增稠剂; 14; 液体; 20kg/桶. 防腐剂; 10; 液体; 20kg/桶. 消泡剂; 3.5; 液体; 20kg/桶. 水; 550; 液体; 自来水. 合计; 5023; --; --. 乳胶漆; 羧甲基纤维素; 6; 固体; 25kg/袋. 分散剂; 15; 液体; 230kg/桶. 乙二醇; 30; 液体; 230kg/桶. 多功能助剂; 7.2; 液体; 20kg/桶. 丙烯酸乳液; 780; 液体; 230kg/桶. 成膜助剂; 48.6; 液体; 20kg/桶. 消泡剂; 7.8; 液体; 20kg/桶. 增稠剂; 16.9; 液体; 20kg/桶. 防腐剂; 15; 液体; 20kg/桶. 色浆; 15; 液体; 20kg/桶. 重钙; 345; 固体; 25kg/袋. 钛白粉; 214.8; 固体; 25kg/袋. 云母粉; 30; 固体; 25kg/袋. 硅灰石; 159; 固体; 25kg/袋. 高岭土; 210; 固体; 25kg/袋. 水; 1120; 液体; 自来水. 合计; 3020.3; --; --. 水性工业漆; 羧甲基纤维素; 18; 固体; 25kg/袋. 分散剂; 270; 液体; 230kg/桶. 乙二醇; 420; 液体; 230kg/桶. 多功能助剂; 37.5; 液体; 20kg/桶. 丙烯酸乳液; 3600; 液体; 230kg/桶. 成膜助剂; 150; 液体; 20kg/桶. 消泡剂; 37.5; 液体; 20kg/桶. 增稠剂; 60; 液体; 20kg/桶. 防腐剂; 67.5; 液体; 20kg/桶. 色浆; 75; 液体; 20kg/桶. 重钙; 67.5; 固体; 25kg/袋. 钛白粉; 126; 固体; 25kg/袋. 云母粉; 262.5; 固体; 25kg/袋. 硅灰石; 90; 固体; 25kg/袋. 水; 1775; 液体; 自来水. 合计; 7056.5; --; --. 包装材料; 包装桶; 514800个; --; --. 能耗; 电; 万kw·h; 5.3; 由当地电网供给. ② 原辅材料的理化性质 本项目原辅材料的理化性质见表6。 表6 原辅材料的理化性质一览表 原料; 理化性质. 重钙; 重钙，是重质碳酸钙的简称，白色粉末，无色、无毒、无味。是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成。化学式为CaCO3，重钙比重为2.711。在常温（25℃）下，碳酸钙在水中的浓度积为8.7×1029、溶解度为0.0014，碳酸钙水溶液的pH值为9.5~10.2，空气饱和碳酸钙水溶液的pH值为8.0~8.6。碳酸钙无毒、无臭、无刺激性，通常为白色，相对密度为2.7~2.9。重质碳酸钙的沉降体积：1.2~1.9ml/g，比表面积为1m2/g左右。几乎不溶于水，不溶于醇。. 丙烯酸乳液; 主要成分：以丙烯酸酯(主要是丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯、辛酯）为主要成分的高分子量、低黏度乳状液体树脂，一般为多元共聚物。理化性质：外观：浅白色半透明乳液；固含量：49%；pH值：8.5；残余单体含量：约0.1%。有挥发性有机物产生。. 钛白粉; 钛白粉(TiO2)是一种重要的无机化工产品，在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。钛白粉，主要成分为二氧化钛(TiO2)的白色颜料。学名为二氧化钛，分子式为TiO2是一种多晶化合物，其质点呈规则排列，具有格子构造。二氧化钛的相对密度最小。. 硅灰石; 硅灰石是一种三斜晶系，细板状晶体，集合体呈放射状或纤维状。颜色呈白色，有时带浅灰、浅红色调。玻璃光泽。硬度4.5～5.5，密度2.75～3.10g/cm3。完全溶于浓盐酸。硅灰石是一种无机针状矿物，其特点无毒、耐化学腐蚀、热稳定性及尺寸稳定良好，有玻璃和珍珠光泽，低吸水率和吸油值，力学性能及电性能优良以及具有一定补强作用。硅灰石产品，纤维长而易分离，含铁量低，白度高。该产品主要用作高聚物基复合材料的增强填料。如塑料、橡胶、陶瓷、涂料、建材等行业。. 分散剂; 主要成分：聚羧酸钠盐。理化性质：外观：无色透明液体；pH值：7-8；含量：45%。 无挥发性有机物产生。. 消泡剂; 主要成分：水性消泡剂由二甲基硅油、白炭黑等配制，采用乳化技术设制成的水乳状分散性的消泡剂。理化性质：外观：白色乳状液体；pH值：6.5；固含量：38%。无挥发性有机物产生。. 防腐杀菌 剂; 主要成分：异噻唑啉酮类化合物。活性配比（氯比）3：1。有效含量≥14%，与水完全混溶，密度（20℃）g/cm3≥1.30，pH值2.0～4.0，浅黄色透明体。无挥发性有机物产生。. 成膜助剂; 主要成分：十二碳醇酯。理化性质：外观：无色透明液体，有愉快芳香甘甜气；含量：99.5%；挥发份：≤0.2%。有挥发性有机物产生。蒸汽压：1.7Pa/20℃. 乙二醇助 剂; 无色、有甜味、粘稠液体。粘度25.66mPa.s(16℃），与水/乙醇/丙酮/醋酸甘油吡啶等混溶，微溶于乙醚，不溶于石油烃及油类，能够溶解氯化钙/氯化锌/氯化钠/碳酸钾/氯化钾/碘化钾/氢氧化钾等无机物。表面张力46.49mN/m(20℃)，燃点：418℃，燃烧热：1180.26KJ/mol，在25摄氏度下，介电常数为37。浓度较高时易吸潮。有挥发性有机物产生。蒸汽压：7.57Pa/20℃。. 增稠剂; 主要成分：高分子羟乙基纤维素。理化性质：外观：白色或淡黄色，无味、无毒的纤维状或粉末状固体。无挥发性有机物产生。. 多功能 助剂; 主要成分：醇胺类有机化合物。易溶于水和醇。能有效控制乳胶漆的pH值，具有高效助分散作用。可以大幅度提高涂料的综合性能，降低涂料成本。目前广泛地用于金属加工，涂料、油墨、粘合剂、橡胶，个人护理、水处理等多个领域。有挥发性有机物产生。蒸汽压:1.33-47.9Pa/20℃，. 羧甲基纤维素; 外观为白色或微黄色絮状纤维粉末或白色粉末，无臭无味，无毒；易溶于冷水或热水，形成具有一定粘度的透明溶液。溶液为中性或微碱性，不溶于乙醇、乙醚、异丙醇、丙酮等有机溶剂，可溶于含水60%的乙醇或丙酮溶液。有吸湿性，对光热稳定，粘度随温度升高而降低，溶液在PH值2～10稳定，pH低于2，有固体析出，PH值高于10粘度降低。变色温度227℃，炭化温度252℃，2%水溶液表面张力71mn/n。无挥发性有机物产生。. 色浆; 建筑水性涂料用色浆，主要用于彩色建筑涂料配制，采购符合建设涂料水性色浆标准色浆，对人体无害。. 天然 石英砂; 石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6~1.8，20-200目为1.5），其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。. 分散剂; 分散剂（Dispersant）是一种在分子内同时具有亲油性和亲水性两种相反性质的界面活性剂。可均一分散那些难于溶解于液体的无机，有机颜料的固体及液体颗粒，同时也能防止颗粒的沉降和凝聚，形成安定悬浮液所需的两亲性试剂。本项目所用分散剂均为聚乙烯蜡，平均相对分子质量为1500~4000，其软化点为102℃。. 2.6 公用工程 （1）给排水工程 本项目用水主要包括生活用水、生产用水、实验室用水，由园区自来水管网供给。 - 生活用水 本项目劳动定员72人，根据《陕西省行业用水定额》（DB/61T943-2014）并考虑本项目实际情况，员工用水定额按照 70L/人•d 计算，则用水量约为5.0m3/d（合计1500m3/a）。职工生活污水的产污系数取0.8，职工办公时间以300天计，则污水产生约为4.0m3/d（合计1200m3/a）。 食堂废水经隔油池预处理后同其它生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终排入渭南市西区污水处理厂。 ②生产用水 本项目生产用水包括生产用水及设备清洗用水。 生产过程中需要用水，用水量为3445m3/a，平均11.5m3/d，生产过程不排水。 根据建设单位提供的生产资料本项目每生产一拉缸涂料需要清洗拉缸，清洗拉缸主要是人工刷洗，用水量较少，每次用量约0.1m3，每年需要清洗约1000次，则每年清洗废水的产生量约为100m3/a，其中白色涂料清洗废水约为30m3/a。项目清洗废水按照产品种类、颜色分类收集，白色涂料生产过程中产生的废水收集后直接回用于同类涂料生产，其他颜色清洗废水集中收集后经混凝沉淀过滤脱色处理后回用于清洗或原料添加水，不外排。 ③实验室用水 本项目设有实验室，用于检测产品质量，主要是对产品物理性能的检测，不使用化学试剂，实验室用水量约1.0m3/d（300m3/a），实验室废水产生量为0.8m3/d（240m3/a）。实验室废水经过厂内混凝沉淀废水处理设施预处理后回用于设备清洗或原料添加水。 （2）供电 按规范项目建筑物内的应急照明、火灾自动报警及消防联动系统以及配电房用电等均按一级负荷考虑供电；生产设备按二级负荷考虑供电；一般照明、动力、空调暂按三级负荷考虑供电。本项目用电依托渭南市高新技术开发区电网引至变配电房，主要供生产、生活用电，本项目年总用电量约36万kW·h。 （3）采暖、制冷 本项目厂房冬季不供暖，办公室供暖采用分体空调。项目厂房夏季不制冷，办公室夏季制冷采用分体空调。 2.7 项目总投资及资金来源 本项目总投资300万元，其中，环保投资40.7万元，占总投资的13.57%。资金由企业自筹。 2.8 劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目拟设劳动定员10人。 工作制度：实行一班制，每班8小时，年工作天数200天。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，目前项目场地为空地，因此，项目不涉及原有环境问题。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 渭南国家高新技术产业开发区（简称渭南高新区）地处陕西东部，南依秦岭、北傍渭河，西邻西安市临潼区、东接渭南市区。 渭南高新区位于秦、晋、豫黄河金三角腹地，是中原通往西南、西北的必经之地。陕西省人民政府1988年批准设立渭南经济开发区，1992年又批准设立渭南高新技术产业开发试验区。渭南高新区是国家关中高新技术产业开发带的重要组成部分，是渭南市对外开放的窗口，是渭南科技创新和体制创新的基地和实验区。规划面积31平方公里。 项目拟建地址位于本项目位于渭南高新技术产业开发区华山大街以北，地理位置见附图1。 - 2、地形地貌 渭南市地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河从中部蜿蜒东去，零河、湭河、赤水河自南向北成“川”字形入渭。境内有高山峻岭，重峦叠嶂；深谷大川，幽静清雅；宽阔平原，一望无际；滔滔河流，奔腾直下。构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，原面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 本项目拟建地的地貌单元主要为渭河冲积平原地貌特征。 3、气候、气象特征 渭南市高新区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷干燥、雨雪较少；春季升温较快，多风；夏季炎热多伏旱；秋季降温快，常有连阴雨。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0～4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40～44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，1月份平均气温-0.9℃，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。年均气压940～980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2.1m/s，最大风速为15.3 m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 4、水文 4.1 地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： （1）潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32～55m深度段，厚度2～6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3-型和HCO3-SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度2g/L以上，离子以C1-或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 （2）承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 4.2 地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的尤河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自高新区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。本项目距离渭河距离为北侧4.6km。 5、土壤 工程区域上部地层属第四纪全新统冲洪积层，上部以粘质砂土、砂质粘土为主，厚约 4～10m，下部以砂、砂卵石为主，厚60～80m。 6、生态环境 渭南高新区内植被类型较为单调，主要为一年两熟的农作物，少量的人工林地和草丛一级建成区人工绿地。农作物广泛分布于区内，是区内分布面积最大的植被类型，农作物以玉米、小麦、蔬菜为主。经调查，工业企业、居住区、教育科研单位主要以乔、灌、草、花结合的方式进行绿化，主要绿化品种有梧桐、银杏、松、柏、椿、冬青、女贞、橡皮树、棕榈、玉兰、樱花等。 本项目位于渭南市高新区，周边区域地形平坦，人为活动长期干扰，周边多为人工植被。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) - 环境空气质量现状 - ①达标区判定 本项目位于渭南市西环路以西，华山大街以南，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 区域空气环境质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日发布的《环保快报 2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的空气常规六项污染物监测结果，区域空气质量现状评价见下表7。 表7 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率 /%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 55; 35; 157.1; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 48; 80; 60; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1900; 4000; 47.5; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 170; 160; 106.25; 不达标. 注：CO浓度单位为mg/m3。 由上述统计结果可以看出，评价区域SO2、NO2小时平均浓度、CO 95%顺位24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，PM2.5、PM10、O3监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 ② 其他污染物环境质量现状 本次评价项目其他污染物环境质量现状根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中环境空气质量现状调查与评价要求和项目建设性质，结合项目厂址周围地形特点、气象条件、排污特征和环境空气保护目标分布，委托陕西博润检测服务有限公司进行了补充监测（监测报告编号：BR2008127）。 补充监测情况： ①监测点位 本次环境空气质量现状监测共布设1个监测点，位于1#厂区内，项目大气及噪声监测点位见附图4。 ②监测日期：2020年9月1日～2020年9月7日 ③监测项目及频次 监测项目：非甲烷总烃 监测频次：小时平均值，连续监测7天，每天采样4次，每小时至少有45分钟采样时间。 ④监测结果 表8 环境空气质量现状监测结果一览表 监测项目; 监测时间; 监测结果（mg/m3）. 1#厂区内. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 非甲烷总烃; 2020.9.1; 0.46; 0.48; 0.46; 0.45. 2020.9.2; 0.42; 0.41; 0.43; 0.43. 2020.9.3; 0.43; 0.42; 0.37; 0.38. 2020.9.4; 0.40; 0.38; 0.39; 0.37. 2020.9.5; 0.41; 0.41; 0.32; 0.36. 2020.9.6; 0.35; 0.32; 0.36; 0.34. 2020.9.7; 0.44; 0.40; 0.39; 0.36. 标准限值（mg/m3）; 2. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; /. 从监测结果可以看出，非甲烷总烃小时平均值满足评价所参照的《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。 - 声环境质量现状 - 声环境质量现状委托陕西博润检测服务有限公司进行了实测，监测时间2020年9 - 月1日~9月2日，监测点位为项目厂界四周。 - 声环境质量现状监测结果见下表。 表9 声环境质量现状结果 序号; 监测点; 1月11日; 1月12日; 标准 dB(A). 昼间 dB(A); 夜间 dB(A); 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 1#; 东厂界; 55; 46; 57; 48; 昼间65 夜间55. 2#; 南厂界; 51; 45; 52; 46. 3#; 西厂界; 57; 47; 58; 48. 4#; 北厂界; 63; 53; 62; 53. 从监测结果可以看出，项目所在地声环境现状均能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目地声环境质量良好。 （3）地下水环境质量现状 地下水环境质量现状委托陕西博润检测服务有限公司进行了实测，监测时间2020年9月1日，在评价区域布设6个地下水监测点位，分别为1#麻里村、2#大寨村（东）、3#惠家沟村，同时监测水质和水位。水位监测点：4#南赵村，5#大寨村（西），6#二里楼村。 监测项目主要包括：基本因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、耗氧量、钠、铬（六价）、总硬度、氟、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数。 水位监测项目：记录监测点具体经纬度及水位、埋深及井深等。 地下水环境质量现状监测数据及统计结果见下表。 表10 地下水水位监测数据表 调查项目; 1#麻里村; 2#大寨村（东）; 3#惠家沟村; 4#南赵村; 5#大寨村（西）; 6#二里楼村. 井深（m）; 130; 150; 200; 120; 140; 110. 海拔（m）; 370; 378; 410; 375; 379; 393. 埋深（m）; 110; 120; 105; 100; 120; 90. 水温（℃）; 19; 21; 21; 20; 19; 20. 经度; 109°23′24.19″; 109°23′31.69″; 109°23′32.48″; 109°22′50.13″; 109°23′10.13″; 109°24′19.2″. 纬度; 34°29′19.24″; 34°28′23.71″; 34°28′23.71″; 34°29′17.11″; 34°28′49.70″; 34°28′41.67″. 表11 地下水环境水质监测结果 监测 断面; 监测因子; 监测值范围 (mg/L); 标准; 达标情况. 1# 麻里村; K+; 0.78; —; —. Na+; 113; ≤200 mg/L; 达标. Ca2+; 32.3; —; —. Mg2+; 29.8; —; —. CO32-; ND; —; —. HCO3-; 325; —; —. Cl-; 115; —; —. SO42-; 32; —; —. pH值（无量纲）; 7.42; 6.5~8.5; 达标. 氨氮; 0.215; ≤0.50 mg/L; 达标. 硝酸盐（氮）; ND; ≤20 .0 mg/L; 达标. 亚硝酸盐氮; ND; —; 达标. 挥发酚; ND; ≤0.002 mg/L; 达标. 耗氧量; 1.89; —; 达标. 铬（六价）; ND; ≤0.05 mg/L; 达标. 总硬度; 207; ≤450 mg/L; 达标. 氟; 0.25; ≤1.0mg/L; 达标. 溶解性总固体; 489; ≤1000mg/L; 达标. 总大肠菌群（MPN/L）; <2; ≤3.0; 达标. 菌落总数（CFU/mL）; 48; ≤100; 达标. 2# 大寨村（东）; K+; 0.90; —; —. Na+; 98.4; ≤200 mg/L; 达标. Ca2+; 33.6; —; —. Mg2+; 29.8; —; —. CO32-; ND; —; —. HCO3-; 288; —; —. Cl-; 95; —; —. SO42-; 25; —; —. pH值（无量纲）; 7.56; 6.5~8.5; 达标. 氨氮; 0.284; ≤0.50mg/L; 达标. 硝酸盐（氮）; ND; ≤20 .0mg/L; 达标. 亚硝酸盐氮; ND; —; 达标. 挥发酚; ND; ≤0.002mg/L; 达标. 耗氧量; 1.62; —; 达标. 铬（六价）; ND; ≤0.05 mg/L; 达标. 总硬度; 210; ≤450 mg/L; 达标. 氟; 0.38; ≤1.0mg/L; 达标. 溶解性总固体; 429; ≤1000mg/L; 达标. 总大肠菌群（MPN/L）; <2; ≤3.0; 达标. 菌落总数（CFU/mL）; 52; ≤100; 达标. 3# 惠家沟村; K+; 0.93; —; —. Na+; 110; ≤200 mg/L; 达标. Ca2+; 29.5; —; —. Mg2+; 26.6; —; —. CO32-; ND; —; —. HCO3-; 366; —; —. Cl-; 82; —; —. SO42-; 23; —; —. pH; 7.32; 6.5~8.5; 达标. 氨氮; 0.268; ≤0.50mg/L; 达标. 硝酸盐（氮）; ND; ≤20 .0mg/L; 达标. 亚硝酸盐氮; ND; —; 达标. 挥发酚; ND; ≤0.002mg/L; 达标. 耗氧量; 1.93; —; 达标. 铬（六价）; ND; ≤0.05 mg/L; 达标. 总硬度; 195; ≤450 mg/L; 达标. 氟; 0.34; ≤1.0mg/L; 达标. 溶解性总固体; 457; ≤1000mg/L; 达标. 总大肠菌群（MPN/L）; <2; ≤3.0; 达标. 菌落总数（CFU/mL）; 52; ≤100; 达标. 根据监测及评价结果可知，各监测点地下水中各水质因子可以满足《地下水质量标准》(GB/T14843-2017)中的Ⅲ类标准，地下水水质较好。

| 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 经现场调查，评价区及周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护区域。本项目周边环境保护目标见表12，主要敏感目标分布见附图5。 表12 周边环境保护目标 环境要素; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 55; -311; 大寨村; 约760人; 二类区; S; 120. 大气环境; 158; 256; 麻李村; 约1500人; N; 340. -946; 303; 南赵村; 约320人; NW; 845. 1191; -51; 谢杨村; 约340人; E; 990. 126; -1224; 惠家沟; 约280人; S; 1000. 1207; -673; 二里楼村; 约120人; SE; 1100. -1286; -1138; 河东村; 约480人; SW; 1310. 1577; 224; 庙南村; 约1280人; E; 1380. 292; 1350; 王庙村; 约360人; N; 1420. -560; 1461; 北赵村; 约400人; NW; 1530. 1940; -610; 盛店村; 约360人; SE; 1690. -599; -1862; 北坡; 约160人; S; 1700. 946; -1870; 东坪村; 约200人; SE; 1750. 2114; 114; 庙底; 约240人; E; 1770. -1972; -799; 零口村; 约2000人; SW; 1800. 110; -2193; 西坪村; 约220人; S; 1850. -1869; -1075; 霍家堡; 约80人; SW; 1850. -1924; 854; 南韦村; 约1120人; NW; 1920. 1625; -1516; 疙垯堡; 约480人; SE; 2000. 2145; 650; 小闵村; 约240人; NE; 2070. 2114; -949; 上庄村; 约240人; SE; 2090. -1814; -1618; 霍家坡; 约60人; SW; 2100. 560; 2130; 和家村; 约220人; N; 2115. -434; 2106; 南潘村; 约480人; NW; 2155. 1538; 1728; 肖家村; 约360人; NE; 2220. -1467; 1823; 雷张村; 约260人; NW; 2260. -284; 2390; 魏堡; 约120人; NW; 2340. -1980; 1689; 小马村; 约360人; NW; 2450. 声环境; 55; -311; 大寨村; 约760人; 2类; S; 120. 水环境; 零河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准; W; 1600. |
| --- |
| 评价适用标准 |  |
| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量标准 环境空气基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018第29号）中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放详解》中的限值。具体标准限值见表13。 表13 环境空气质量评价标准一览表 标准名称及执行类别; 名称; 取值时间; 浓度限值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018第29号）中二级标准; SO2; 年平均; 60μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时均值; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. CO; 24小时均值; 4mg/m3. O3; 日最大8小时均值; 160μg/m3. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 1h平均; 2mg/m3. （2）声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准限值见表14。 表14 声环境质量评价标准一览表 标准名称; 项目; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类; 等效声级Leq; 65; 55. - 地表水环境质量标准 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准，具体标准限制见表15。 表15 地表水质量标准一览表 标准名称; 项目; 标准限值（mg/L）. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准; 化学需氧量; 20. 氨氮; 1.0. 溶解氧; 5. 总磷; 0.2. （4）地下水质量标准 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，标准值摘录于表16。 表16 地下水质量标准一览表 标准名称; 项目; 单位; 标准限制. 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准; pH; 无量纲; 6.5～8.5. 氨氮; mg/L; 0.5. 总硬度; 450. 溶解性总固体; 1000. 挥发性酚类; 0.002. 耗氧量; 3.0. 氰化物; 0.05. 氟化物; 1.0. 砷; 0.01. 镉; 0.005. 汞; 0.001. 铬（六价）; 0.05. 硝酸盐; 20.0. 亚硝酸盐; 1.00. 石油类; 100. 硫化物; 0.02. 阴离子表面活性剂; 0.3. |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气污染物排放标准 ① 施工期污染物排放标准 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1限值，具体标准限值见表17。 表17 施工期大气污染物排放标准一览表 标准; 控制项目; 施工阶段; 小时平均浓度 限值mg/m3. 《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)中表1限值; 扬尘 （TSP）; 基础、主体结构及装饰工程; 0.7. ② 运营期污染物排放标准 运营期颗粒物有组织废气执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2中的涂料制造、油墨及类似产品制造的排放限值；非甲烷总烃有组织废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1中的涂料、油墨及其类似产品制造排放限值及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2中的涂料制造、油墨及类似产品制造的排放限值（从严执行），具体标准限值见表18；非甲烷总烃无组织废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中无组织排放监控浓度限值；颗粒物无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。运营期食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具体见表19。 表18 运营期大气污染物排放标准一览表 标准名称; 污染物; 方式; 标准值. 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2中的涂料制造、油墨及类似产品制造的排放限值; 颗粒物; 15m排气筒; 最高允许排放浓度; 20mg/m3. 非甲烷总烃; 15m排气筒; 最高允许排放浓度; 60mg/m3. 《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T 1061-2017表1中的涂料、油墨及其类似产品制造排放限值; 非甲烷总烃; 15m排气筒; 最高允许排放浓度; 80mg/m3. NMHC最低去除效率; 90%. 表19 运营期食堂油烟排放标准一览表 标准名称; 规模; 最高允许排放浓度mg/Nm3; 净化设施最低去除效率%. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 小型; 2.0; 60. （2）废水污染物排放标准限值 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，具体标准限值见表20。 表20 本项目废水执行标准一览表 单位：mg/L 标准名称; COD; BOD5; SS; 石油类; NH3-N; 动植物油. （GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; 30; --; 100. （GB/T31962-2015） 中表1中B等级标准; --; --; --; --; 45; --. 本项目执行标准; 500; 300; 400; 30; 45; 100. （3）噪声污染物排放标准限值 ① 施工期噪声污染物排放标准限值 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见表21。 表21 建筑施工场界环境噪声排放标准 项目名称; 主要噪声源; 噪声限值dB(A). 昼间; 夜间. 施工厂界; 施工设备，施工机械; 70; 55. ② 运行期噪声污染物排放标准限值 运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见表22。 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准一览表 标准名称; 评价因子; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类; 等效声级Leq; 65; 55. ⑷ 固体废物排放标准限值 固体废物执行《一般工业固体废物贮存处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目废水经隔油池和化粪池预处理后排入渭南市西区污水处理厂，总量指标纳入渭南市西区污水处理厂。 本项目实施后，废气污染物非甲烷总烃排放量为0.618t/a，颗粒物排放量为0.067t/a，建议总量控制指标为：非甲烷总烃：0.618t/a，颗粒物：0.067t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程简述 本项目施工期建设内容主要为生产车间和库房建设、设备的安装和调试、地面硬化等，施工工艺及主要产污节点见下图1。 图1 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程简述 本项目生产水性真石漆、乳胶漆、水性工业漆均为单纯混合，不产生化学反应。生产工艺及产污如下： 本项目设一条水性涂料生产线，主要生产真石漆、内外墙乳胶漆、水性工业涂料。相同工序的生产设备共用，其生产线的生产工艺及产污环节分析如下： 水性涂料生产工艺流程及产污环节见图。 图2 水性涂料生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 水性涂料生产线产品为真石漆、乳胶漆、水性工业漆，生产过程为物理过程，无化学反应，卧式砂磨机和搅拌釜均为密闭操作，原辅料分散剂、润湿剂、消泡剂等助剂、水、乳液、水性树脂等为液状。 原料购买进厂后于液体原料库、粉状原料库内分类储存，水、乳液、水性树脂和助剂经人工投加入卧式砂磨机中，投料口人工投加经计量的钛白粉、滑石粉、石灰粉、立德粉等粉末状物料。配料进行搅拌砂磨，经砂磨后进入搅拌机进行搅拌兑稀，此处加入经计量的乳液、水性树脂、助剂等，调好粘度，包装入库。更换产品时需要清洗设备，清洗后的水用25L塑料水桶集中收集静置沉淀后回用下次水性涂料设备清洗，沉淀物作为危险废物处置。

主要污染工序 一、施工期污染工序 项目拟建地目前为空地，项目施工期建设内容主要为生产车间和库房建设、设备的安装和调试、地面硬化等，其主要污染因素如下： （1）施工废气 施工废气主要为建材装卸、车辆行驶等产生的无组织扬尘；施工机械和运输车辆排放的尾气。 （2）施工废水 施工废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要包括土石方阶段排水、结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水，生产废水产生量小，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS等。 （3）施工噪声 施工期主要噪声源为挖土机、铲土机、装载机等施工机械产生的机械性噪声。 （4）施工固废 施工期固废主要为施工人员生活垃圾，施工渣土及废弃的各种建筑装修材料等。 二、运营期污染工序 本项目运营期污染工序分析如下： （1）废气 本项目运营期废气主要为各生产工序产生的有机废气、粉尘和员工食堂产生的油烟。 ①有机废气 本项目水性涂料生产过程会产生有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃；本项目收集废气治理措施共用一套，生产车间收集废气先经袋式除尘器除尘后再进行活性炭吸附处理非甲烷总烃，最后通过1根15m高排气筒排放。本项目产生的有机废气量大、浓度低，经活性炭吸附装置吸附有机废气，处理效率约为80%，经活性炭吸附后有机废气可达标排放。非甲烷总烃的具体产生节点及治理措施见表23。 表23 本项目非甲烷总烃产生节点及治理措施一览表 污染物; 产污位置; 编号; 产污节点; 治理措施及去向. 非甲烷总烃; 水性涂料生产; G1-1; 砂磨工序; 废气收集+活性炭吸附+15m排气筒排放. G1-2; 搅拌工序. G1-3; 包装工序. 本项目水性涂料所用原料中含VOCs物料，主要包括丙烯酸乳液、成膜助剂、乙二醇助剂、多功能助剂等，砂磨机和搅拌釜运行过程中为密闭操作，但在砂磨机研磨过程和搅拌釜中途添加溶剂时以及包装过程中会有少量有机废气挥发出来，主要污染因子为非甲烷总烃。根据与同类型生产企业调查类比，水性涂料生产废气中的非甲烷总烃含量按水性树脂、乳液和液体助剂用量的0.05%计。 因此本项目水性涂料生产线生产真石漆、乳胶漆、水性工业涂料的非甲烷总烃废气产生量分别为0.342t/a、0.433t/a、2.10t/a。水性涂料生产线非甲烷总烃产生总量为2.875t/a。 本项目拟在使用了有机溶剂的生产装置上方安装集气装置，通过集气罩对研磨、搅拌中途开盖、包装过程产生的非甲烷总烃废气进行收集，建议集气罩设置为可以调节高度的形式，并进行围蔽，提高收集率。收集的废气经活性炭吸附处理后经15m排气筒高空排放，收集效率按98%计，处理效率为80%，设计风量为12000m3/h，则非甲烷总烃有组织产生量为2.817t/a，产生速率为0.391kg/h，产生浓度为32.58mg/m3，排放量为0.56t/a，排放速率为0.078kg/h，排放浓度为6.5mg/m3；非甲烷总烃无组织排放量为0.058t/a，排放速率为0.008kg/h。 ②颗粒物 本项目水性涂料生产原料有部分固体粉末状原料，投料工序有粉尘产生，污染因子为颗粒物，颗粒物的具体产生节点及治理措施见表24。 表24 本项目颗粒物产生节点及治理措施一览表 污染物; 产污位置; 编号; 产污节点; 治理措施及去向. 颗粒物; 水性涂料生产; G1-1; 投料工序; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放. 本项目粉尘废气和非甲烷总烃废气处理措施共用一套，收集的废气先经袋式除尘器除尘后再进行活性炭吸附处理非甲烷总烃，通过1根15m排气筒排放。根据《第一次污染源普查产排污系数手册》（2641涂料制造业产排污系数手册），水性涂料粉尘产污系数为0.031千克/吨-产品，本项目年产水性涂料为15000吨，水性涂料生产线粉尘产生量为0.465t/a，产生速率为0.064kg/h，拟在砂磨机投料口、搅拌釜及分装机敞口处设置集气罩收集粉尘，集气罩对产尘点进行围蔽，以提高收集率。粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，收集率按90%计，集气风机风量为12000m3/h，经布袋除尘器处理后，处理效率按95%计，则本项目粉尘有组织排放量为0.021t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.25mg/m3。粉尘无组织排放量为0.046t/a，排放速率为0.006kg/h。 ③ 食堂油烟 本项目设职工食堂一座。项目食堂使用天然气作为炊事燃料，由于天然气为清洁燃料燃烧后污染物产生量很少，对环境影响较小。 食堂油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%。本项目职工食堂设2个基准灶头，规模为小型，灶头烟气量以2000m3/h计，灶头日煎炒时间约6h，平均耗油量按30g/人·d，50人就餐，300个工作日计算，油烟采用油烟净化器处理后于楼顶排放，油烟的去除效率以60%计，则油烟的产排情况见表25。 表25 油烟产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 去除 效率 %; 排放情况. 产生量 t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3. 食堂; 油烟排气筒; 油烟; 0.013; 3.6; 油烟净化器; 60; 0.0052; 1.44. 由上表可知，油烟经处理后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，可以达标排放。 ④ 小结 项目废气污染物源强核算结果及相关参数见表26。 （2）废水 ① 项目用水情况 本项目用水主要是生产用水、实验室用水和员工生活用水。 生产用水主要是水性涂料生产过程中需要用水，用水量为3445m3/a，全部进入产品中，不外排。设备清洗废水量为100m3/a，其中白色涂料清洗废水约为30m3/a。项目清洗废水按照产品种类、颜色分类收集，白色涂料生产过程中产生的废水收集后直接回用于同类涂料生产，其他颜色清洗废水集中收集后经混凝沉淀过滤脱色处理后回用于清洗或原料添加水，不外排。 实验室用水量约1.0m3/d（300m3/a），实验室废水产生量为0.8m3/d（240m3/a）。实验室废水经过厂内混凝沉淀废水处理设施预处理后回用于设备清洗或原料添加水。 项目职工生活污水产生量约为4.0m3/d（合计1200m3/a）。 职工食堂废水经厂内隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理，化粪池处理后的污水通过园区污水管网进入渭南市西区污水处理厂处理。 总上所述，本项目年用水量为2.66m3/d（合计532.57m3/a），废水产生量为0.60m3/d（合计133.25m3/a）。 ② 项目水平衡 本项目水平衡图见图5。 图3 项目水平衡图（单位：m3/d） ③污染物产排情况 项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表26。

表26 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放源参数; 排放时间 h. 气量m3/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 治理工艺; 处理 效率 %; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 高度m; 直径m; 温度 ℃. 生产车间; 车间排气筒; 非甲烷总烃; 12000; 2.817; 32.58; 0.391; 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附+15m排气筒排放; 80; 0.56; 6.5; 0.078; 15; 0.4; 25; 7200. 颗粒物; 0.419; 4.83; 0.058; 95; 0.021; 0.25; 0.003. 无组织; 非甲烷总烃; --; 0.058; --; 0.008; 厂房加强通风; --; 0.058; --; 0.008; 82×30.5m; 7200. 颗粒物; --; 0.046; --; 0.006; --; 0.046; --; 0.006; 7200. 食堂; 油烟 排气筒; 油烟; 2000; 0.013; 3.6; 0.007; 油烟净化器; 60; 0.0052; 1.44; 0.003; 12; 0.2; 45; 1800. 表27 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污工序; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生 废水量m3/a; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 处理工艺; 处理 效率%; 排放 废水量m3/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 设备清洗; 设备清洗废水; COD; 100; 400; 0.04; 收集后混凝沉淀回用，不外排; /; 0; /; 0. SS; 800; 0.08; /; 0. 实验室产品质量检测; 实验室废水; COD; 240; 600; 0.14; /; 0; /; 0. SS; 650; 0.16; /; /; 0. 石油类; 25; 0.06; /; /; 0. 职工生活; 生活 污水; COD; 1200; 400; 0.48; 化粪池 （食堂废水先经隔油池处理进入化粪池）; 15; 1200; 340; 0.41. NH3-N; 45; 0.054; 0; 45; 0.054. 动植物油; 80; 0.1; 40; 48; 0.06.

（3）噪声 该项目噪声源主要为搅拌机、砂磨机、风机等各类设备运行时所产生的混杂噪声。类比得知本项目主要噪声源强见表28。 表28 本项目主要噪声源强 噪声源; 噪声源 位置; 噪声源强; 治理措施; 噪声排放值. 噪声源 数量/台; 单台设备噪声值dB(A); 措施工艺; 降噪效果dB(A); 单台设备噪声值dB(A). 砂磨机; 生产厂房; 4; 80; 隔声、减震; 20; 60. 搅拌机; 生产厂房; 2; 70; 隔声、减震; 20; 50. 灌装机; 生产厂房; 4; 65; 隔声、减震; 20; 45. 升降机; 生产厂房; 2; 80; 隔声、减震; 20; 60. 风机; 生产厂房; 1; 90; 消声、隔声; 20; 70. （4）固废 本项目成膜助剂和乙二醇包装桶由产品供应商回收，乳液及其他包装桶用作本项目产品包装二次利用，布袋除尘器收灰直接用于生产，按照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），不属于固体废物。本项目固体废物主要包括员工生活垃圾、废弃包装、清洗废水处理沉淀池沉渣、废活性炭等，依据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，结合项目原辅材料特性，本项目产生的危险废物为废活性炭。 ①生活垃圾 本项目劳动定员72人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计算，则本项目运营期生活垃圾产生量为10.8t/a。生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置。 ②废弃包装 本项目废包装产生量约为1.0t/a，收集后定期外售。 ③沉淀池沉渣 本项目水性涂料设备清洗水混凝沉淀后回用于设备清洗，沉淀产生的少量沉渣中含有树脂、颜料，属于危险废物，产生量约为0.3t/a，用专用容器收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 ④废活性炭 本项目生产过程产生的有机废气经收集后，经活性炭吸附装置处理（去除率按80%计，经吸附处理的非甲烷总烃为2.25t/a），活性炭装置对有机废气的吸附率约为15%-25%，本环评取25%，则废活性炭产生量为11.25t/a（含有机废气2.25t/a）。废活性炭在厂内危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 表29 固体废物产生一览表 固废名称; 属性; 废物代码; 产生量; 处理处置方式; 是否符合环保要求. 生活垃圾; 固态; /; 10.8t/a; 交由环卫部门; 是. 废弃包装袋; 固态; /; 1.0t/a; 收集后外售; 是. 沉渣; 固态; /; 0.3t/a; 暂存于危废暂存间内，交由有资质单位处置; 是. 废活性炭; 固态; 危险废物 HW49-900-041-49; 11.25t/a; 是.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 生产车间 | 车间排气筒 | 非甲烷总烃 |  | 32.58mg/m3，2.817t/a | 6.5mg/m3，0.56t/a |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 4.83mg/m3，0.419t/a | 0.25mg/m3，0.021t/a |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 |  | 0.058t/a | 0.058t/a |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.046t/a | 0.046t/a |
|  | 职工食堂 |  | 油烟 |  | 3.6mg/m3，0.013t/a | 1.44mg/m3，0.0052t/a |
| 水污 染物 | 设备清洗 |  | 设备清洗废水 | 废水量 | 100m3/a | 0 |
|  |  |  |  | COD | 400mg/L，0.04t/a | 0 |
|  |  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.015t/a | 0 |
|  |  |  |  | SS | 800mg/L，0.08t/a | 0 |
|  | 实验室产品检测 |  | 实验室废水 | 废水量 | 240m3/a | 0 |
|  |  |  |  | COD | 600mg/L，0.14t/a | 0 |
|  |  |  |  | SS | 650mg/L，0.16t/a | 0 |
|  |  |  |  | 石油类 | 25mg/L，0.06t/a | 0 |
|  | 职工生活 |  | 生活 污水 | 废水量 | 1200m3/a | 1200m3/a |
|  |  |  |  | COD | 400mg/L，0.48t/a | 340mg/L，0.41t/a |
|  |  |  |  | BOD5 | 250 mg/L，0.3t/a | 210mg/L，0.25t/a |
|  |  |  |  | SS | 400mg/L，0.48t/a | 320mg/L，0.38t/a |
|  |  |  |  | NH3-N | 45mg/L，0.054t/a | 45mg/L，0.054t/a |
|  |  |  |  | 动植物油 | 80mg/L，0.1t/a | 48mg/L，0.06t/a |
| 固体 废物 | 原材料使用 |  | 废弃包装 |  | 1.0t/a | 0 |
|  | 废气处理 |  | 废活性炭 |  | 11.25t/a | 0 |
|  | 沉淀池 |  | 沉渣 |  | 0.3t/a | 0 |
|  | 办公、生活 |  | 生活垃圾 |  | 10.8t/a | 0 |
| 噪声 | 项目噪声源主要为搅拌机、砂磨机等各类生产设备，其噪声级值为65-90dB(A)。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目建设施工过程，土地开挖、基地处理等过程压占土地、植被，对局部生态环境有一定影响；工程建成后，对项目绿化、道路硬化，可补偿项目建设对周围生态环境 的不利影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 一、施工扬尘 （1）施工扬尘的源强 施工期间，建筑工地的扬尘主要来自： ① 场地平整过程的扬尘； ② 运输车辆来往形成的扬尘； ③ 建筑垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。 （2）施工扬尘对环境的影响分析 ① 车辆运输扬尘对环境的影响分析 车辆运输扬尘约占扬尘总量的30%，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表30。 表30 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 从上表可以看出，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 P 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5(km/h); 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0; 01 0.0947; 0.1593. 10(km/h); 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15(km/h); 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20(km/h); 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。施工场地洒水抑尘的试验结果表明实施洒水抑尘，可有效的控制施工扬尘，可将扬尘污染距离缩小到20~50m范围。 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 ② 裸露场地施工扬尘的影响 裸露场地的风力扬尘约占扬尘总量的70%。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需要人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，通常其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023w 式中：Q—起尘量，kg/t·a V50—距地面50m处风速，m/s V0—起尘风速，m/s W—尘粒含水率，% 由此可见，这类扬尘主要与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005 m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 （3）环境影响结果分析 施工扬尘的大小随施工季节和施工管理不同差别甚大，影响范围可达150～300m。围栏对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为2.5m/s时，可使影响距离缩短40%左右。为了最大限度地减小施工扬尘对环境的影响，评价提出以下治理措施和要求： ① 在工地出入口设置环保公告栏，公告项目环评手续审批事项，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督；加强施工期环境管理，严格按照《陕西省“铁腕治霾•保卫蓝天”三年工作方案》（2018-2020）、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》及《陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限制》（DB61/1078-2017）等有关规定）要求，实行清洁生产，杜绝粗放式施工，施工工地采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁；土方、水泥、石灰等散装物料运输和临时存放时，采取遮挡、覆盖等措施，以减少起尘量，根据天气情况，定期对裸露的施工道路和施工场所洒水；风速≥5.5m/s时停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响。 ② 工地周围设置2.2米以上硬质围栏；对施工场地内松散、干涸的表土，采取洒水抑尘； ③ 及时规整工地所有建筑物料，对易引起扬尘的物料采用遮阳网、密目网进行全部覆盖，对堆存超过半年时间的渣土进行绿化、美化、固化，对工地内部道路、场地进行硬化或半硬化；散装水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意堆放，应设置专门堆场，且堆场四周应有围挡结构。 ④ 对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上风力应停止土方等扬尘类施工。 ⑤ 运输建筑材料和设备的车辆严禁超载，运输颗粒物料沙土、水泥、土方车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 ⑥ 施工场地出入口，要配备专门清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地；同时，对施工点、道路周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。 二、施工噪声 （1）施工机械噪声影响分析 建设过程各施工阶段主要噪声源声级大小均不一样，其噪声值也不一样，通过类比调查，施工期主要设备及噪声级见表31。 表31 主要施工机械及其噪声源强 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 搅拌机; 96; 90; 84; 78; 76; 70; 66.5; 64; 60.4. 挖土机; 85; 79; 73; 67; 65; 59; 55.5; 53; 49.3. 卡车; 91; 85; 79; 73; 71; 65; 61.5; 59; 55.4. （2）施工运输车辆噪声影响 施工期间，随着项目运输建筑物料车辆的增多，势必将增加运输道路的车流量及沿线交通噪声污染。类比监测，该类运输车辆噪声级一般在75～85dB (A)，属间断运行，由于项目运输量有限，加上禁止车辆夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短时的，一般不会对沿线居民生活造成大的影响。 （3）施工噪声防治措施 为有效减小施工噪声对环境的影响，保证施工噪声符合国家相关标准，环评要求施工期采用以下噪声防治措施： ① 合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，要求采用混凝土灌注桩或静压桩等低噪音新工艺； ② 严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。不合理施工作业是产生人为噪声主要原因，如脚手架安装、拆除，钢筋材料装卸，及其安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶和鸣笛等。 ③ 采取有效隔音、减振措施，降低噪声级。对位置相对固定施工机械，如切割机、电锯等，应将其设在专门工棚内，同时选用低噪声设备，采取必要的吸音、隔声降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放；同时做好劳动保护工作，为强噪声源周围的施工机械操作人员配备耳塞或耳罩等必要的劳动防护用品。 ④ 强化项目施工期间环境管理，提高施工机械化程度，缩短施工工期。严格控制施工车辆运行时段，避免进出场地造成道路堵塞；要对车辆限速行驶、禁鸣喇叭，减少交通噪声对沿途敏感点的影响。此外，夜间应尽量避免大量施工车辆运行，以保证道路两侧居民的休息环境。 ⑤ 合理安排工期，严格控制施工时间。 根据不同季节合理安排工期，要避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间22：00～06：00施工作业，避免扰民。确因特殊需要必须连续作业的，必须向有关主管部门申请夜间施工证明，且应提前公告附近居民；高考期间不得施工。 ⑥ 对进出场地车辆限速行驶、禁鸣喇叭，同时要求运输集中在昼间运行，夜间应避免土方及物料运输。 三、废水 项目施工期运输各种物料车辆冲洗过程产生的少量施工废水，以及施工人员生活 污水。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等，无其它污染指标。 如果施工废水未经处理直排，势必会加重地表水环境污染，为此对于施工期生产废水和生活污水，环评要求做好以下防治措施： ⑴ 严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面排水应进行有组织设计、收集回用，严禁乱排、乱流污染道路、水体。 ⑵ 严禁将施工废水直接外排。对施工产生的泥浆水及洗车平台废水应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水应经沉淀后全部回用；场地设置临时化粪池，并对施工人员少量生活污水应经沉砂池沉淀后作场地和道路洒水及绿化水等回用。 通过以上措施可有效控制废水外排对地表水体的污染，对环境影响小。 四、固体废弃物 施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门统一拉运至生活垃圾填埋场卫生填埋；施工渣土及废弃的各种建筑装修材料等及时清运至环卫部门指定的场所。采取以上环保措施后，施工固废可得到合理处置，对环境影响小。

营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 （1）大气环境评价等级 等级确定方法：根据项目主要大气污染物的排放量、项目所在地区的地形复杂程度及环境功能区划，按《环境影响评价技术导则》的规定进行划分。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，以第i个污染物的最大地面浓度占标率确定评价等级，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，评价工作级别的依据见表32。 表32 环境空气影响评价工作等级判别表 评价等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. （2）估算结果 本项目排放的主要污染物为粉尘、非甲烷总烃，故评价等级根据粉尘、非甲烷总烃的排放参数确定。根据导则相关规定，选取推荐模式中的估算模型对项目的大气环境评价工作进行分级。估算模型参数见表33。 表33 估算模式参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 50万. 最高环境温度/℃; 41.8. 最低环境温度/℃; -17.4. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 半湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 □ 否√. 地形数据分辨率/m; --. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 是 □ 否√. 岸线距离/m; --. 岸线方向/º; --. 项目有组织废气排放源参数见表34，无组织废气排放源参数见表35。 表34 有组织废气排放源参数 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 流速(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; 非甲烷总烃; 颗粒物. 车间排气筒; -30; 20; 370; 15.0; 0.4; 26.54; 25; 7200; 正常; 0.078; 0.003. 注：以厂址中心为原点 表35 无组织废气排放源参数 名称; 污染物; 面源起点坐标/度; 海拔高度/m; 长度/m; 宽 度 /m; 与正北夹角/°; 有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 生产厂房; 非甲烷总烃; -30; 20; 370; 82; 30.5; 15; 5; 7200; 正常; 0.008. 颗粒物; -30; 20; 370; 82; 30.5; 15; 5; 7200; 正常; 0.006. 注：以厂址中心为原点 项目各污染源污染物估算结果见表36、表37。 表36 本项目车间排气筒有组织废气估算结果一览表 离源距离(m); 非甲烷总烃; 颗粒物. 预测浓度 （mg/m3）; 占标率(%); 预测浓度 （mg/m3）; 占标率(%). 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.00494; 0.25; 0.00019; 0.04. D10%最远距离/m; 0; 0. 表37 本项目无组织面源估算结果一览表 离源距离(m); 非甲烷总烃; 颗粒物. 预测浓度 （mg/m3）; 占标率(%); 预测浓度 （mg/m3）; 占标率(%). 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.0136; 0.68; 0.0102; 1.13. D10%最远距离/m; 0; 0. 综合以上分析，本项目Pmax最大值为1.13%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，本项目评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，环境空气影响评价范围以建设项目中心，边长5km的矩形区域。 （3）污染物排放量核算 ① 有组织排放量核算 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气排放口均为一般排放口，其有组织排放量核算表见表38。 表38 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （μg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算排放量 （t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口. 1; 车间排气筒; 非甲烷总烃; 6500; 0.078; 0.56. 颗粒物; 250; 0.003; 0.021. 2; 油烟排气筒; 油烟; 1440; 0.003; 0.0052. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.56. 颗粒物; 0.021. 油烟; 0.0052. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.56. 颗粒物; 0.021. 油烟; 0.0052. ② 无组织排放量核算 无组织排放量核算表见表39。 表39 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 生产车间; 未被集气罩收集; 非甲烷总烃; 车间加强通风; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中无组织排放监控浓度限值; 3; 0.058. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.046. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.058. 颗粒物; 0.046. ③ 大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算结果见表40。 表40 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 排放量t/a. 1; 非甲烷总烃; 0.618. 2; 颗粒物; 0.067. 3; 油烟; 0.0052. （4）大气环境防护距离 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018），项目无组织预测无厂界无超标点，无需设置大气环境防护距离。 二、地表水环境影响分析 根据建设单位提供的资料，本项目设备清洗废水量为100m3/a，实验室废水产生量为240m3/a，经过厂内混凝沉淀预处理后回用于设备清洗，不外排。 食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一并送化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的相关标准，然后排入市政污水管网，最终排入渭南市西区污水处理厂。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，本项目属于水污染影响型建设项目，地表水环境影响评价工作等级为三级B，主要对渭南市西区污水处理厂的依托可行性进行分析。 渭南西区污水处理厂位于渭南国家高新技术产业开发区新盛路西段，占地约28亩，服务面积47.29平方公里。一期设计处理能力为3.0万m3/d，工艺采用CASS水处理工艺，2009年12月建设二期处理能力为3.0万m3/d，工艺采用A2/O工艺处理，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》及中一级A标准，2015年12月开始运营。目前渭南西区污水处理厂日处理能力为6万m³/d，剩余处理能力为1.06万m³/d，项目废水量较小，水质简单，项目排水量不会对渭南西区污水处理厂产生水量冲击。根据项目现场踏勘，项目所在区属于污水处理厂收水范围，且污水管网已经铺设到位，因此，废水排入渭南西区污水处理厂措施可行。 废水产、排情况见表41。 表41 项目废水产生、治理措施及排放情况表 污染源; 废水量（t/a）; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生 浓度; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 设备清洗废水; 100; COD; 400; 0.04; 收集后混凝沉淀回用于设备清洗; /; /. BOD5; 150; 0.015; /; /. SS; 800; 0.08; /; /. 实验室废水; 240; COD; 600; 0.14; 混凝沉淀预处理后回用于设备清洗; /; /. SS; 650; 0.16; /; /. 石油类; 25; 0.06; /; /. 生活 污水; 1200; COD; 400mg/L; 0.48; 化粪池预处理后进入渭南市西区污水处理厂处理（食堂废水先经隔油池处理进入化粪池）; 340; 0.41. BOD5; 250mg/L; 0.3; 210; 0.25. SS; 400mg/L; 0.48; 320; 0.38. NH3-N; 45mg/L; 0.054; 45; 0.054. 动植物油; 80mg/L; 0.1; 48; 0.06.

三、声环境影响分析 （1）预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ① 预测条件假设 A、所有产噪设备均在正常工况条件下运行，设备噪声源强只统计70 dB(A)以上； B、室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用，转化为室外声源预测； C、为便于预测计算，将各车间噪声源概化叠加作为源强； D、考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ② 预测模式 A、室内声源 (a) 计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB(A)； R—房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 (b) 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： LP1(T)=10lg(j=1N100.1LPlj) 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 (c) 计算靠近室外维护结构处的声压级： LP2(T)=LP1(T)−(TL+6) 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)；本项目厂房为混凝土砌块墙双面粉刷，TL为20 dB(A)。 (d) 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： LW=LP2(T)+10lgs B、室外点源 采用的衰减公式为： L（r）=L（r0）－20lg（r／r0） 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 C、合成声压级 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠 加之和。计算式如下： 式中：LPT—某预测点迭加后的总声压级，dB(A)； LPi—i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。 （2）预测结果及评价 根据上述公式以及本项目的平面布置进行预测计算，计算时噪声源强采用所有设备同时运作时的噪声源强叠加值，本项目为新建项目，评价采用贡献值进行分析达标情况即可，本项目对厂界的贡献值见表42。 表42 本项目对厂界贡献值 预测点; 噪声源; 背景值 dB(A); 贡献值 dB(A); 预测值 dB(A); 标准dB(A). 昼间. 东厂界; 4#生产厂房; /; 43.10; /; 65. 西厂界; /; 30.97; /; 65. 南厂界; /; 53.22; /; 65. 北厂界; /; 35.61; /; 65. 由以上预测结果可知，本项目建设运营后，对厂界昼间（项目夜间不生产）的噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围环境影响较小。 为确保项目运营过程噪声对项目区域声环境影响降至最低，评价要求企业必须做好降低噪声的措施，主要措施有： ① 合理布局，高噪声设备远离厂房边界； ② 选用低噪设备，高噪声设备采用减震设备基础； ③ 厂房隔声、距离衰减； ④ 建立设备定期检查、维护及保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声产生。 四、固体废弃物影响分析 项目固体废物主要包括员工生活垃圾、废弃包装、清洗废水处理沉淀池沉渣、废活性炭等。 废原料包装产生量约为1.0t/a，收集后定期外售；活性炭吸附装置中的活性炭每半年更换一次，产生废活性炭11.25t/a（含有机废气2.25t/a），在厂内危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 本项目水性涂料设备清洗水混凝沉淀后回用于设备清洗，沉淀产生的少量沉渣中含有树脂、颜料，属于危险废物，产生量约为0.3t/a，用专用容器收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 项目拟设劳动定员72人，年工作天数300天。生活垃圾的产生量10.8t/a，生活垃圾设垃圾桶分类收集后交环卫部门统一处理。 评价要求建设单位应该严格按照危险废物相关管理要求，生产过程中产生的废活性炭、沉淀池泥渣等危险废物的收集、贮存、运输、利用、处置等全过程应严格按照危险废物相关管理要求进行，危险废物暂存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求设置，不得露天堆放，危险废物的地坪要符合防腐防渗要求，避免产生渗透、雨水淋溶及大风吹扬及外水入侵冲洗等二次污染，具体要求如下： - 危险废物产生后用容器密封储存，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。需根据《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）在固废贮存场所设置环保标志； - 危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨等措施。建议基础防渗层为1m厚粘土层（渗 透系数≤10-7cm/s），最上层为2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 - 废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏； - 废物贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； - 危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； （6）应加强危险储存场所的安全防范措施，防止包装桶破损、倾倒等情况发生，防止出现二次污染情况。 在严格执行以上环保措施的基础上，本项目产生的固体废物均能得到妥善处理，项目固体废物的影响能够得到有效的控制，对周围环境影响较小。 五、地下水环境影响评价 1、评价等级 （1）项目类别 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“L 石化、化工”中“涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造”，且属于单纯混合类，项目类别为Ⅲ类。 （2）地下水环境敏感程度 本项目所在区域供水以市政管网供应为主，评价范围内无集中式饮用水源地以及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，项目下游存在分散式饮用水水源，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境敏感程度分级表，因此，将该项目地下水环境敏感程度为 “较敏感”。 表43 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感程度. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。. 不敏感; 上述地区以外的其它地区。. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 本项目情况; 评价范围内存在分散式饮用水源. （3）评价工作等级 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级分级表，本项目为Ⅲ类项目；地下水环境敏感程度为较敏感区；本次地下水环境影响评价工作等级为三级。 表44 评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 本项目情况; 本项目为Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，则地下水环境影响评价工作等级为三级。. 2、评价范围 地下水环境现状调查评价范围应反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。本次评价工作范围按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）采用公式法确定： 根据公式 L=α×K×I×T/ne 式中：L—下游迁移距离，m； α—变化系数，α≥1，一般取2； K—渗透系数，查阅相关资料，评价区内渗透系数2.89~20m/d，本次评价保守取20m/d； I—水力坡度，评价区内水力坡度为0.19%-0.27%，评价取0.27%； T—质点迁移天数，取5000d； ne—有效孔隙度，取0.25。 根据上述公式可以计算出L为2160m。本次工作调查评价范围划定采用公式计算法的结果，场地上游及两侧以L/2为界，下游以L为界，调查评价区面积约8.65km2，具体评价范围见下图。 图5 本项目水文地质调查评价范围 图例 项目所在地 地下水评价范围 - 地下水环境影响分析 （1）地下水环境影响识别 可能对地下水环境形成影响的污染源主要为液态物料、生产废水、实验室废水和生活污水、固体废弃物的堆存渗滤液等，根据本项目工程概况及工程分析，项目液态物料主要有乙二醇等，均为桶装贮存，存储装置位于地面以上，发现泄漏会立即发现并处置，且仓库地面采取防渗措施，故发生污染的可能性较小；生产废水为水性涂料生产设备清洗水，年产生量为100m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS，清水进入设备密闭清洗后排入专用桶中静置沉淀，用于下次设备清洗，根据清洗过程和收集过程具体做法，其发生漏失的可能性较低；生活污水产生量为1200m3/a，其中食堂废水经厂内隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理，化粪池处理后的污水通过园区污水管网进入渭南市西区污水处理厂处理，生活污水产生量小，在采取严格的防渗措施后，对地下水环境影响微弱。项目产生固体废物为包装袋、沉淀池泥渣、废气治理产生的废活性炭及生活垃圾，其中废活性炭、沉淀池泥渣属危险废物，分类收集后暂存于新建危废暂存间，其他包装袋属于一般固体废物，暂存在一般固废暂存间后外售，新建危废暂存间及一般固废暂存间均采取严格的防渗措施；废油脂利用专用收集桶收集后交有资质单位处理，生活垃圾交由环卫部门处理。固废在贮存过程中防水、防雨，无渗滤液产生，正常状况下，对地下水环境无影响。 （2）地下水环境影响分析 根据地下水环境影响识别，本项目在正常工况下不会发生渗漏而产生地下水污染的情况，非正常工况条件下，地下水潜在污染源主要为原料仓库中的液态化学品区、危废贮存区和厂区污水排水系统管网等。本项目液态生产原料均以桶装形式存储于原料仓库中的液态化学品区，如果储存区域地面开裂或者其它因素发生小面积泄露，可能导致污染物可能下渗影响地下水；另外生物污水化粪池为地下池，破裂时可能会影响地下水。考虑到项目特征及周围敏感点分布，跟踪监测频次设为半年一次，假设在此期间生活污水化粪池发生泄漏，在不考虑吸附等作用下，根据计算污染物最大运移距离为79.92m，根据平面布置，该距离未超出厂界，说明项目对周围地下水环境影响较小，最近的敏感点距项目2116m，项目对其无影响。 项目所在场地包气带防污性能弱，一旦发生污染事故，会对厂区附近地下水环境造成一定影响。环评要求建设单位对原料贮存间、危废暂存间、一般固废暂存间、食堂废水隔油池、生活污水化粪池及生产车间等均采取防渗措施，并按照要求做好跟踪监测，避免在项目建设和运营过程中造成地下水污染。 - 地下水环境保护措施与对策 ①源头控制措施 液态原料的贮存和使用过程严格按照规范进行，避免液态物料桶的破损导致的物料泄漏，水性涂料生产设备清洗废水收集过程防漏失，少量漏失应尽快处理，防止进一步的泄露，从源头上减少污染物的排放。严格固体废物的收集处置措施，禁止危险废物室外堆放。 ②分区防渗措施 根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7，提出本项目的防渗技术要求。其中污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别参照导则中表5和表6进行相关等级的确定，具体见表45，防渗分区图见附图6。 厂区包气带以粉质砂土为主，其垂向透系数大于10-4cm/s，则天然包气带防污性能为“弱”。 表45 地下水污染防渗分区表 项目场地; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗分区; 防渗技术要求. 危废暂存间; 重点防渗; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单执行. 原料仓库; 采用混凝土硬化，混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P8，混凝土敷设厚度为200mm，并采用防渗涂料喷涂地面，使得该区渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 隔油池、化粪池; 弱; 难; 常规污染物; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）执行. 生产车间; 弱; 易; 常规污染物. 科研楼、公寓; 简单防渗区; 一般地面硬化. 具体采取防渗措施建议如下： 简单防渗区：办公楼地面采用一般水泥硬化。 一般防渗区：生产车间、粉状原料仓库、包装仓库、成品仓库采用混凝土硬化，混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P8，混凝土敷设厚度为200mm，并采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数≤10-7cm/s。化粪池、隔油池底部拟采用100mm厚混凝土打底，四周为砖砌结构、砂浆抹面，渗透系数≤10-7cm/s； 重点防渗区：危废暂存区、液态原料仓库地面拟采用混凝土硬化，混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P8，混凝土敷设厚度为200mm，并采用防渗涂料喷涂地面，使得该区渗透系数≤1.0×10-10cm/s； ③跟踪监测措施 根据导则要求，地下水三级评价项目地下水环境跟踪监测点应至少在下游布置一个，根据本项目所在地地下水流场，本次地下水跟踪监测点设置在厂区东北角，监测因子为氨氮、耗氧量和石油类、硫化物，监测频次为半年一次。 监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。 六、土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“备注1”中“……单纯混合分装的……，列入Ⅳ类”，属于Ⅳ类项目。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2章节“.….Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。”本项目为Ⅳ类项目，且自身不属于敏感目标的建设项目，因此，不需要开展土壤环境影响评价。 七、环境管理与环境监测计划 ⑴ 环境管理机构设置的目的 环境管理和监控计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的。 在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。 ⑵ 环境管理机构的设置 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保兼职管理人员1～2人。 ⑶ 运营期环境管理要求 ① 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ② 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③ 负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④ 该项目运行期的环境管理由建设单位承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑤ 负责对职工进行环保宣传教育工作及检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑥ 建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图等。 ⑷ 环境管理计划 项目运营期的环保设施与设备管理计划建议见表46。 表46 环保设施管理计划表 监管部门; 主要管理内容; 实施部门. 生态环境局; 设备清洗废水、实验室废水; 混凝沉淀预处理设施1套; 建设单位. 生活污水; 隔油池1座，化粪池1座. 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒. 颗粒物; 集气罩+布袋式除尘器+15m高排气筒. 噪声; 设备减振、隔声、软连接. 废包装; 一般固废暂存间1座. 废活性炭; 危废暂存间1座. 沉淀池泥渣. 生活垃圾; 垃圾桶，分类收集. ⑸ 环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），并参考《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020），本项目具体监测计划见表47。 表47 污染源监测计划明细表 类别; 污染源; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 废气; 生产车间; 非甲烷总烃; 车间排气筒; 每年一次; 《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T 1061-2017表1中的涂料、油墨及其类似产品制造排放限值及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2中的涂料制造、油墨及类似产品制造的排放限值. 颗粒物; 车间排气筒. 非甲烷总烃、颗粒物; 厂区上风向设1个点，下风向设3个; 非甲烷总烃无组织废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3企业边界监控点浓度限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值. 职工食堂; 油烟; 油烟净化器排放口; 每年一次; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 废水; 职工生活; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 化粪池排放口; 每年一次; (GB8978-1996)《污水综合排放标准》三级标准，其中NH3-N执行(GB/T31962-2015) B等级标准. 噪声; 设备噪声; 等效A声级; 四周厂界外1m 4个点; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 地下水; --; 氨氮、耗氧量、石油类、硫化物; 厂区东北角; 半年一次; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. ⑹ 污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表48。

表48 污染物排放清单一览表 类别; 污染源; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排污口或验收位置--; 管理要求--. 产生量 t/a; 浓度; 速率 kg/h; 治理工艺; 处理 效率 %; 排放量 t/a; 浓度; 速率 kg/h. 废气; 生产车间; 有组织; 非甲烷总烃; 2.817; 32.58mg/m3; 0.391; 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附+15m排气筒排放; 80; 0.56; 6.5mg/m3; 0.078; 车间排气筒; 《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T 1061-2017表1中的涂料、油墨及其类似产品制造排放限值及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2中的涂料制造、油墨及类似产品制造的排放限值. 有组织; 颗粒物; 0.419; 4.83mg/m3; 0.058; 95; 0.021; 0.25mg/m3; 0.003. 无组织; 非甲烷总烃; 0.058; --; 0.008; 厂房加强通风; --; 0.058; --; 0.008; 厂界; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3企业边界监控点浓度限值. 颗粒物; 0.046; --; 0.006; --; 0.046; --; 0.006; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值. 职工食堂; 油烟; 0.013; 3.6mg/m3; 0.007; 油烟净化器; 60; 0.0052; 1.44mg/m3; 0.003; 油烟 排气筒; 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001). 废水; 设备清洗; 设备清洗废水; COD; 0.04; 400mg/L; --; 混凝沉淀后回用; --; --; --; --; --; --. BOD5; 0.015; 150mg/L; --; --; --; --; --. SS; 0.08; 800mg/L; --; --; --; --; --. 实验室产品质量检测; 实验室废水; COD; 0.14; 600mg/L; --; --; --; --; --; --; --. SS; 0.16; 650mg/L; --; --; --; --; --. 石油类; 0.06; 25mg/L; --; --; --; --; --. 职工生活; 生活污水; COD; 0.48; 400mg/L; --; 化粪池 （食堂废水先经隔油池处理后进入化粪池）; 15; 0.41; 340mg/L; --; 化粪池排放口; (GB8978-1996)《污水综合排放标准》三级标准，其中NH3-N执行(GB/T31962-2015)《B等级标准. BOD5; 0.3; 250mg/L; --; 15; 0.25; 210mg/L; --. SS; 0.48; 400mg/L; --; 20; 0.38; 320mg/L; --. NH3-N; 0.054; 45mg/L; --; 0; 0.054; 45mg/L; --. 动植物油; 0.1; 80mg/L; --; 40; 0.06; 48mg/L; --. 噪声; 生产设备; 噪声; 65～90dB（A）; 隔声、减震; --; 厂界达标排放; 厂界; (GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准. 固废; 原材料使用过程; 废原料包装; 1.0; --; --; 包装仓库; --; 0.00; --; --; --; 交生产厂家回收. 废气处理; 废活性炭; 11.25; --; --; 危废暂存间; --; 0.00; --; --; --; 交有资质单位处置. 设备清洗水静置沉淀; 沉渣; 0.3; --; --; 危废暂存间; --; 0.00; --; --; --; 交有资质单位处置. 职工生活; 生活垃圾; 10.8; --; --; 垃圾桶; --; 0.00; --; --; --; 交环卫部门处理.

八、主要环保投资 本次评价估算环保投资40.51万元，占总投资的0.41%，具体如下表49。 表49 项目环保投资估算表 名称; 主要污染源; 污染物; 处理措施与设施; 数量; 投资（万元）. 废气; 生产车间; 非甲烷总烃; 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附+15m排气筒排放，设计风量12000m3/h; 1套; 25. 颗粒物. 职工食堂; 油烟; 油烟净化器，处理效率60%; 1套; 0.5. 废水; 水性涂料设备清洗; 设备清洗废水; 混凝沉淀预处理设施; 1套; 5.0. 实验室; 实验室废水. 职工生活; 生活污水; 化粪池，容积5m3; 1座; 2.0. 食堂废水; 隔油池，容积1m3; 1座; 0.5. 噪声; 生产车间; 噪声; 减震、隔声等措施; 配套; 5.0. 固废; 原材料使用过程; 废原料包装; 废包装仓库; 1座; 1.0. 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.01. 原材料使用过程; 废包装; 危废暂存间; 1座; 1.5. 废气处理; 废活性炭. 废水预处理; 沉渣. 合 计; --; --; 40.51. 九、环保验收 本项目严格执行“三同时”制度，环保验收清单（建议）见表50。 表50 建设项目竣工环保验收清单（建议） 治理项目; 污染防治设施; 验收标准. 污染防治设施名称; 位置; 参数; 治理 要求%; 数量. 废气; 生产车间; 非甲烷总烃; 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附+15m排气筒排放; 生产 车间; 设计风量12000m3/h; 80; 1套; 《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T 1061-2017表1中的涂料、油墨及其类似产品制造排放限值及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2中的涂料制造、油墨及类似产品制造的排放限值. 颗粒物; 95; 1套. 食堂; 油烟; 油烟净化器; 食堂; 设计风量2000m3/h; 60; 1套; GB18483-2001标准. 废水; 设备清洗; 设备清洗废水; COD; 混凝沉淀处理设施; 厂区东南侧; 沉淀池5m³; /; 1套; 不外排. BOD5; /. SS; /. 实验室; 实验室废水; COD; /. SS; /. 石油类; /. 职工生活; 生活污水; COD; 隔油池、 化粪池; 隔油池在食堂，化粪池厂区东南侧; 隔油池1m3，化粪池5m3; 15; 1座; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，其中NH3-N执行(GB/T31962-2015)中B等级标准. BOD5; 15. SS; 20. NH3-N; 0. 动植物油; 40. 噪声; 设备采用减震基础、厂房隔声等; 设备基座位置; --; --; --; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类. 固废; 废原料包装; 废包装仓库; 厂区; --; 100; 1座; 交生产厂家回收. 废活性炭; 危废暂存间; 厂区; --; 100; 1座; 交有资质单位处置. 沉渣; 100. 生活垃圾; 垃圾桶; 厂区; --; 100; 若干; 交由环卫部门统一清运.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 生产车间 | 车间排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附+15m排气筒 |  | 《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T 1061-2017表1中的涂料、油墨及其类似产品制造排放限值及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2中的涂料制造、油墨及类似产品制造的排放限值 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 厂房加强通风 |  | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3企业边界监控点浓度限值 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 |
|  | 职工 食堂 | 油烟 排放口 | 油烟 | 油烟净化器 |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) |
| 水污 染物 | 实验室检测 |  | 实验室废水 | 混凝沉淀处理设施 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |  |
|  | 设备清洗 |  | 设备清洗废水 |  |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活污水 | 隔油池、化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，其中NH3-N执行 GB/T31962 -2015中B等级标准 |  |
| 固体 废物 | 原材料使用过程 |  | 废原料包装 | 废包装仓库 | 交生产厂家回收 |  |
|  | 废气处理 |  | 废活性炭 | 危废暂存间 | 交有资质单位处置 |  |
|  | 废水预处理 |  | 沉渣 |  |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 交环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | ①合理布局，厂房隔声； ②高噪声设备采用减震设备基础。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目建设施工过程，土地开挖、基地处理等过程压占土地、植被，对局部生态环境有一定影响；工程建成后，对绿化、道路硬化可补偿项目对周围生态环境的不利影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 结论及建议

一、结论 1.建设项目概况 项目租赁陕西先农生物科技（渭南）有限公司闲置土地进行建设，总占地面积22410.84m2，总建筑面积13638.00m2，主要包括生产厂房4座，科研实验楼一座，公寓一座、门房一座，其中每座生产厂房建筑面积约3000m2，科研实验楼2200m2，公寓2000m2，门房25m2，项目建成后可形成年产真石漆5000吨、内外墙乳胶漆3000吨、水性工业漆7000吨的生产规模。项目总投资10000万元，其中环保投资40.51万元。 2.产业政策符合性及选址可行性分析 根据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目水性涂料和高固体分涂料属于鼓励类中“水性木器、工业、船舶用涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化涂料，低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料”；本项目所生产高固体分涂料均作为机械设备（工程机械和农业机械设备）底漆和面漆使用，不属于《建材行业淘汰落后产能指导目录》（2019）中的“溶剂型建筑涂料”。因此符合国家产业政策。 本项目涂料生产原料为外购成品原料，生产工艺为物理混合过程，不属于国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目。属于允许类项目。 同时，根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕改发产业【2007】97号），该项目不属于限制投资类。 本项目所产生的“三废”均能做到有效合理的处理，能够达标排放，对周围环境影响较小；项目区场地地势平坦，无矿物、文物以及军事设施，也不存在制约项目建设的因素，项目选址合理。 3.环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。根据陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日发布的《环保快报 2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，高新区2019年大气中的SO2、NO2小时平均浓度、CO 95%顺位24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，PM2.5、PM10、O3监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 评价区域非甲烷总烃小时平均值满足评价所参照的《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。 （2）声环境质量现状 项目所在地声环境现状均能达GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求，项目地声环境质量良好。 （3）地下水环境质量现状 根据监测及评价结果可知，各监测点地下水中各水质因子可以满足《地下水质量标准》(GB/T14843-2017)中的Ⅲ类标准，地下水水质较好。 4.环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 ①有组织废气排放影响分析 本项目运营期有组织废气主要是车间排气筒排放的非甲烷总烃和颗粒物。 由工程分析可知，非甲烷总烃、颗粒物有组织排放废气浓度分别为6.5mg/m3、0.25mg/m3，满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2中的涂料制造、油墨及类似产品制造的排放限值及《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1中的涂料、油墨及其类似产品制造排放限值。 根据预测结果可知，车间排气筒有组织废气中非甲烷总烃下风向最大质量浓度为0.00494mg/m3，最大占标率为0.25%，颗粒物下风向最大质量浓度为0.00019mg/m3，最大占标率为0.04%；车间排气筒的最大落地浓度出现距离为192m，对周围环境空气影响较小。 ②无组织废气排放影响分析 根据预测结果可知，生产车间无组织废气中非甲烷总烃下风向最大质量浓度为0.0136mg/m3，最大占标率为0.68%；颗粒物下风向最大质量浓度为0.0102mg/m3，最大占标率为1.13%；生产车间无组织废气最大落地浓度出现距离为41m，对周围环境空气影响较小。 食堂油烟采用油烟净化器处理后于楼顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 项目产生的各污染物均可实现达标排放，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 本项目废水主要包括设备清洗废水、实验室废水和生活污水（包括食堂废水）。 设备清洗废水及实验室废水收集后静置混凝沉淀，回用于设备清洗，沉淀沉渣收集后作为危险废物处理。 食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一并送化粪池处理，实验室废水经混凝沉淀预处理设施处理，处理后废水中污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的相关标准，然后排入市政污水管网，最终排入渭南市西区污水处理厂。本项目废水不直接排入地表水体，因此，对地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 项目运行时噪声对厂界的贡献值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声标准》3类标准，对外界声环境影响较小。 为确保项目运营过程噪声对项目区域声环境影响降至最低，环评要求建设单位在执行基础减振和厂房隔音噪声防治措的同时，再做到以下噪声防治措施： ① 合理布局，高噪声设备远离厂房边界； ② 选用低噪设备，高噪声设备采用减震设备基础； ③ 厂房隔声、距离衰减； ④ 建立设备定期检查、维护及保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声产生。 （4）固体废弃物环境影响分析结论 本项目固体废弃物主要为原材料废包装、废活性炭、沉淀池沉渣、生活垃圾等。 废原料包装产生量约为1.0t/a，一般固废暂存间分类收集后，外售。 废活性炭产生量11.25t/a（含有机废气2.25t/a），在厂内危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 本项目设备清洗水静置沉淀后回用于设备清洗，沉淀产生的少量沉渣中含有树脂、颜料，属于危险废物，产生量为0.3t/a，用专用容器收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 生活垃圾的产生量10.8t/a，生活垃圾设垃圾桶分类收集后交环卫部门统一处理。 本项目产生的固体废弃物经妥善处理后对外环境影响较小。 （5）地下水环境影响分析 根据地下水环境影响识别，本项目在正常工况下不会发生渗漏而产生地下水污染的情况，非正常工况条件下，地下水潜在污染源主要为原料仓库中的液态化学品区、危废贮存区和厂区污水排水系统管网等。本项目液态生产原料均以桶装形式存储于原料仓库中的液态化学品区，如果储存区域地面开裂或者其它因素发生小面积泄露，可能导致污染物可能下渗影响地下水；另外生物污水化粪池为地下池，破裂时可能会影响地下水。环评要求建设单位对原料贮存间、危废暂存间、一般固废暂存间、食堂废水隔油池、生活污水化粪池及生产车间等均采取防渗措施，并按照要求做好跟踪监测，避免在项目建设和运营过程中造成地下水污染。在做好地面防渗和日常巡视的情况下，项目对地下水环境影响较小。从地下水环境保护角度分析，项目建设可行。 6、环境影响评价总结论 陕西华宸先创新材料有限公司环保水性涂料生产项目符合国家产业政策，项目运行过程中产生的环境影响因素主要为废气、废水、噪声和固废。建设单位在严格执行本评价提出的污染防治和风险防范措施后，各项污染物均能实现达标排放。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。 二、要求与建议 ⑴ 项目实施过程中，要认真落实污染防治措施，重点是非甲烷总烃、颗粒物、废水和噪声的防治措施。 ⑵ 教育员工增强环保意识、文明生产，将该过程中产生的污染降低到最低限度，并将清洁生产贯穿于整个生产过程中。 ⑶ 定期检修环保设备，确保达标排放。 ⑷ 车间做到合理管理，对生产设备的运行由专人负责，定期检查维修设备，做到防噪降噪。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日