渭高环审〔2021〕6号

渭南市生态环境局高新分局

关于陕西钧鹏航空科技有限公司

无人机渭南研发、实训、生产基地建设项目

环境影响报告表的批复

陕西钧鹏航空科技有限公司：

你公司提交的《无人机渭南研发、实训、生产基地建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在渭南高新区管委会网站公示期满，未收到对此项目的反对意见。现结合专家意见，经研究，对修改后的《报告表》批复如下：

一、陕西钧鹏航空科技有限公司关于无人机渭南研发、实训、生产基地建设项目位于渭南高新区胜利大街以南、敬贤大街以北、西环路以西。本项目已通过渭南高新区发展和改革局以（2018-610563-37-03-048774）文件审核备案。本项目建设内容包括生产车间，总装配车间，铺贴室，烘干房，热压罐，喷漆晾干房，打磨房，成品仓库，办公楼和研发大楼等，总占地面积约49557.4平方米。该项目总投资28000万元，其中环保投资33万元，环保投资占总投资的0.117%。

二、该项目符合国家和地方产业政策，选址符合渭南城市总体规划。项目在全面落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施、污染源达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设。

三、项目在建设期和营运过程中应重点做好以下工作：

（一）建设期间应做好以下工作

1、加强施工期管理、文明施工。严格按照政府主管部门发布“严重雾霾天气”时暂停一切可能产生扬尘、废气的工序及大型施工车辆。

2、项目施工期间，噪声主要源自建筑机械设备，运输车辆等设备的噪声以及作业器具碰撞产生的噪声。必须按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，严禁夜间施工（夜间22：00～06：00），避免夜间施工产生扰民现象。

3、施工期产生的固体废弃物有弃土、弃渣等，需按照渭南市渣土管理部门的要求统一处置。

（二）营运期应做好以下工作

1.项目无生产废水产生，生活污水经隔油池+化粪池预处理后，满足（GB8978-1996）《污水综合排放标准》中三级标准及渭南西区污水处理厂入管要求（CODcr≤400mg/L,BOD5≤200mg/L,SS≤300mg/L,NH3-N≤40mg/L,TP≤4mg/L,TN≤50mg/L,PH:6-9），通过市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂。

2.项目因承接国家飞行试验订单，同意使用油漆，但应按照区域削减原则，进行倍量削减，并加强营运期废气污染防治。生产废气主要包括为喷漆废气，烘干废气，刷胶废气、粘接废气，打磨、抛光粉尘。①刷胶、粘贴、喷漆、烘干工序须在密闭空间内进行，产生的有机废气经负压收集后，通过过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，由1根15米高排气筒（DA001）排放，须满足（DB61/T1061-2017）《挥发性有机物排放控制标准》中相关限值要求；②切割工序产生的废气经集气罩收集后由一套布袋除尘器处理，处理后经15米高排气筒（DA002）排放。打磨和抛光工序产生的废气采用负压，经收集后通过1套布袋除尘器进行处理，由1根15米高排气筒排放(DA003)，均需满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值；③职工食堂产生的油烟须经油烟净化器处理进行处理后排放，满足（GB18483-2001）《饮食业油烟排放标准（试行）》中限值要求。

3.生产设施要合理布局、采取减振、车间隔声等有效降噪措施，使厂界噪声满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。

4.加强固废污染防治。项目运行过程中产生的固体废物采取分类管理，妥善贮存、处置，严格按照规定做到“资源化、减量化、无害化”。认真落实环评报告表规定的固体废物处理、处置措施，严格按照《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》和固体废物分类管理名录进行妥善处理，不准随意外排。危险废物必须委托有危险废物处理资质的单位进行安全妥善处置，厂内危险废物临时贮存地点采取相关措施后符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）的要求，危险废物厂内贮存不得超过一年。

四、严格落实环评报告表提出的其他环境管理措施，确保项目实施后满足环保要求。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的相关要求完善突发环境事件应急预案。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施和环境风险防范措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过五年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、以上意见和《报告表》中提出的污染防治和风险防范措施，你单位应在项目设计、建设和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。项目建成后需取得排污许可证，并获得污染物总量控制指标，经验收，达到国家环境保护标准和要求，方能投入正式运行。

七、项目主体工程竣工后、正式投产或运行前，你公司应落实建设项目竣工公示和调试期公示，同时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求，自行组织开展建设项目竣工环境保护验收，编制建设项目竣工环境保护验收报告，向社会公示。同时登陆建设项目环境影响评价信息平台（网址：http://47.94.79.251/）填报项目验收信息，并报我局备案。

渭南市生态环境局高新分局

2021年3月31日