- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      大尺寸高效增材制造产线项目

建设单位（盖章）：     陕西增材制造研究院

有限责任公司

编制日期：                2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大尺寸高效增材制造产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-610563-04-02-895950 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯鑫 | 联系方式 | 18991357661 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市高新县（区）/乡（街道）朝阳大街西段70号增材制造创新中心产业园 |  |  |
| 地理坐标 | （109度25分 1.020秒，34度29分35.027秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业—66、结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造335；搪瓷制品制造337；金属制日用品制造338—其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 渭南市高新区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2103-610563-04-02-895950 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 14.0 |
| 环保投资占比（%） | 0.47 | 施工工期 | 2021.07~2021.08 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 渭南市高新区技术产业开发试验区中西部控制性详细规划 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 渭南市高新区根据城市功能要求，设置了机械工业、电子工业、医药制造业、精细化工业、新材料生产、农副产品加工为主的六大工业园区，并大规模加强基础设施建设，开发区崇业路以西的13km2土地，形成了“三纵三横一环”的新城市框架，建设城市中有花有水，花园中有城市的环境，让城市与环境共存，不断提升城市辐射、扩张、服务功能。以东风路为界，南侧集中布局二类工业园区，北侧只要为高新技术及商业、居住、开发区中心。居住环境采取居住区、居住小区的二级结构模式，工业园区采取组团式划分组织，并结合园区主要节点形成综合服务中心，局部中心的二级式结构布局。 本项目位于渭南市高新技术产业开发试验区增材制造创新中心产业园，属于高科技产业院区，符合渭南市高新技术产业开发试验区的总体规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目已于2021年3月17日取得渭南高新区发展和改革局关于大尺寸高效增材制造产线项目备案确认书（见附件），项目代码为2103-610563-04-02-895950；本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制和淘汰项目。根据国家发展改革委、商务部关于印发《市场准入负面清单（2019年版）》的通知（发改经体[2018]1892号），本项目为属于金属结构制造，不属于其中的禁止和许可两类事项。本项目所在地陕西省渭南市不属于陕西省国家重点生态功能区，因此，本项目不属于《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》中规定的限制类、禁止类产业。因此符合国家产业政策和地方相关要求。 2、选址合理性 - 项目位于陕西省渭南市高新区朝阳大街西段70号增材制造创新中心产业园，用地为租赁增材制造创新中心产业园已建成厂房，根据渭南市高新区规划图可知，用地性质为三类工业用地。通过对项目现场踏勘，项目南侧、东侧、北侧均为工业厂房，西侧为园区西侧厂界，周边环境较为简单，距项目最近的居民点为西侧园区厂界外约16m处的小闵村。项目所在位置最近的河道为北侧4.9km处的渭河，其上游500m、下游1500m范围内不涉及集中式地表水饮用水源保护区；在项目运行期间无生产废水排放。同时，本项目所在地供水、电力等设施较为完备，交通便捷，具有良好的建设条件。 - 因此，从环保角度分析项目选址合理。 - “三线一单”符合性分析 表1-1 “三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 陕西省政府常务会议明确14类重点区域将被纳入全省生态保护红线划分范围，实行分级管控。项目评价区域内2.5km范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、重要湿地、水产种质资源保护区、生态公益林、洪水调蓄区、重要水库、国家良好湖泊、重点生态功能区、生态敏感脆弱区等. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求. 环境质量底线; 项目所在区域大气环境为二类区；渭河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区; 项目采取环评提出的各项环境保护措施后，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准及厂界无组织排放浓度监控限值，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目无生产废水产生，不新增生活污水排放。项目建设对区域大气、噪声环境影响较小，不会对区域环境质量造成明显影响. 负面清单; 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划[2018]213号）; 本项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》内. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 一、项目主要建设内容及规模 项目租赁厂房占地面积2000m2，购置及安装生产所需设备和其他辅助设备。项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 类别; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产厂房; 1层，钢结构厂房，主要新增打磨区及弧焊区，打磨区域位于厂房东侧中部，为单独设立的打磨间，占地面积约115.2m2，弧焊区位于厂房西侧，为开放区域，占地面积约576m2; 新增租赁厂房。东侧其他区域主要为成品区、半成品区或检测区域，无污染设施. 辅助工程; 生活办公; 行政办公区域依托现有办公区；厂房东北角和西南角，各设1座约33m2的卫生间，东北角卫生间南侧设55m2的更衣室，用于厂房内员工更衣、休息; 行政办公区域位于本厂房东侧550m处. 一般固废暂存间; 位于更衣室南侧，占地面积约20m2，用于一般固体废物的暂存; 新增. 公用 工程; 给水工程; 依托增材制造创新中心产业园给水系统; 依托. 排水工程; 项目厂区排水系统采用雨污分流制，雨水通过雨水收集沟排至增材制造创新中心产业园雨水管网；现有生活污水依托园区化粪池，经化粪池统一收集后经市政污水管网排至渭南市西区污水处理厂; 依托. 供电; 依托增材制造创新中心产业园供电系统; 依托. 供暖制冷; 采用分体式空调供暖制冷; 依托. 环保 工程; 废水; 项目无生产废水产生，不新增劳动定员，现有生活污水依托园区化粪池，经化粪池统一收集后经市政污水管网排至渭南市西区污水处理厂. 废气; 打磨废气; 项目打磨间金属粉尘经布袋除尘系统处理之后经厂房顶部1#15m高排气筒高空排放. 焊接废气; 焊接烟尘经移动式布袋除尘器处理之后无组织排放. 噪声; 选用低噪声设备，设备间隔声，基础减振、除尘设施安装消音器. 固废; 布袋除尘器收集的金属粉尘; 布袋除尘系统收集的粉尘收集后暂存于一般固废间，外售相关单位综合利用. 高负压烟尘净化器收集的焊接烟尘; 废气处理设备收尘经收集后暂存于一般固废间，外售相关单位综合利用. 二、原辅材料消耗 项目原辅材料清单见表2-2。 表2-2 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 储存位置; 储存方式; 来源; 运输方式. 1; 焊条; 钢丝材; t/a; 8.0; 车间焊丝贮存区; 库房转存; 外购; 物流运输. 铝丝材. 高温合金丝材. 2; 气体（氧气）; 瓶/a; 1; 车间气体贮存区; 库房转存; 外购; 物流运输. 3; 气体（乙炔）; 瓶/a; 1. 4; 气体（纯氩）; 瓶/a; 10. 5; 打磨工件; 件/a; 1000; 打磨间; 库房转存; 西安公司; 物流运输. 6; 呼喊工件; 件/a; 50; 不进行存储、来料加工; /; 物流运输. 7; 水; 吨/年; 40.5; 依托增材制造创新中心产业园给水系统. 8; 电; 万kW·h/年; 10.0; 依托增材制造创新中心产业园供电系统. 三、产品方案 项目主要产品具体见表2-3。 表2-3 项目产品情况一览表 序号; 名称; 用途; 数量（件/a）; 重量（t/a）; 备注. 1; 打磨工件; 数控机床配件; 1000; 20.0; 西安公司将零件送来，渭南打磨小组利用气动工具进行表面处理，处理完成后送回西安. 2; 弧焊工件; 汽车零部件; 50; /; 数量根据订单由客户提供，弧焊完成后，经库房转存由汽车运输至客户. 四、主要设备 表2-4 主要设备清单一览表 序号; 项目; 仪器设备名称; 型号; 数量（台）; 设备厂家. 1; 打磨区; 气动风磨笔; /; 3; 台湾波世特气动工具有限公司. 2; 气动角磨机; /; 3; /. 3; 气动直磨机; /; 3; /. 4; 空压机; /; 1; /. 5; 布袋除尘系统; 配套风机风量2000m3/h; 1套; /. 6; 弧焊区; 自动化弧焊成型设备Ⅲ; IRB 4600; 4; 海空智能装备(西安)有限公司. 7; 伏能士焊机; TPS 400i; 6; 伏能士智能设备（上海）有限公司. 8; 高负压烟尘净化器; WHV-320; 4; 威尔登环保设备（长沙）有限公司. 9; 自动化弧焊成型设备Ⅳ; IRB 4600; 2; 海空智能装备(西安)有限公司. 10; 温度控制箱; DWK-D 30; 1; 苏州宏和电热设备有限公司. 四、运营管理及工作制度 本项目不新增劳动定员，本项目所需劳动定员8人，均由现有厂区进行调配。每天工作8小时，一班制。年工作300天。 五、项目总平面布置 项目在满足工艺、环保等要求的前提下，使用工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，最大限度节约占地的原则进行布置，项目厂房内利用绿色通道将厂房分为东、西两部分，东侧中部为打磨区，两侧设置为成品区、半成品区、检验区等；西侧主要为弧焊区。厂房入口处设更衣室/休息区，南、北两侧分别设置卫生间。生产、生活合理布局在厂房内，绿色通道便于产品运输。故项目整体布局合理。项目平面布置图见附图。 六、公用工程 1、给排水 （1）给水 项目供水依托增材制造创新中心产业园给水系统，为市政供水。项目不新增劳动定员，故不新增生活用水。项目无生产用水。 （2）排水系统 项目厂区排水系统采用雨污分流制，雨水通过雨水收集沟排至增材制造创新中心产业园雨水管网。项目无生产废水产生，现有生活污水依托园区化粪池，经化粪池统一收集后经市政污水管网排至渭南市西区污水处理厂。 2、供电 项目供电依托增材制造创新中心产业园供电系统，属于市政供电，可满足本项目正常运营需要。 3、供热制冷 根据建设单位提供的资料，项目更衣室休息室冬季采暖、夏季制冷均采用分体空调。车间冬季不提供供暖措施，夏季采用电风扇制冷。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期： 一、工艺流程及产污环节图 1、打磨 来料加工，西安公司将零件送来，本厂区打磨小组利用气动工具进行表面处理，处理完成后送回西安，去支撑、送检、返修等工序均在西安公司进行。打磨工序主要污染物为打磨粉尘、粉尘处理设备噪声、布袋除尘器收集的粉尘等。 图2-1 打磨工艺流程及产污环节图 2、弧焊 弧焊增材制造是采用逐层累积的方法制造实体零件的技术，相对于传统的减材制造（切削加工）技术，它是一种材料累积的制造方法。该技术是以电弧作为热源，焊丝作为增材材料，快速直接成型致密度高、力学性能好的金属复杂几何构件，可极大提高材料的利用率、缩短产品的生产周期，大幅提髙生产效率和制造技术的核心竞争力。 本项目采用熔化极气体保护焊作为焊接热源进行增材制造。熔化极气体保护焊是采用连续等速送进可熔化的焊丝与被焊工件之间的电弧作为焊接热源来熔化焊丝，形成熔池和焊缝的焊接方法。 电弧增材制造技术成形的零件由全焊缝金属组成，化学成分均匀、致密度高，与整体锻造件相比具有强度高、韧性好等优点。在多层堆积过程中，零件经历多次加热，得到多次淬火和回火，可消除大型铸锻件的不易淬透、宏观偏析、长度和直径方向上强韧性不一致等问题。 弧焊过程产生的主要污染物为焊接粉尘、焊接设备噪声、焊接粉尘处理设备噪声、高负压烟尘净化器收集的焊接烟尘等。 图2-2 弧焊工艺流程及产污环节图 二、主要污染工序及产污环节分析 根据上述工艺流程，本项目产污环节见表2-5。 表2-5 本项目产污环节分析表 类别; 污染工序; 主要污染物. 废气; 打磨废气; TSP. 弧焊废气; TSP. 噪声; 设备噪声; 生产设备噪声、污染物处理设备噪声. 固废; 运营过程; 布袋除尘器收集的金属粉尘，高负压烟尘净化器收集的焊接烟尘 废气处理设备收尘经收集后暂存于一般固废间，外售相关单位综合利用. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 一、原有项目基本情况 1、公司情况介绍及环保手续履行情况 陕西增材制造研究院有限责任公司（以下简称陕增材）是以西安铂力特增材制造股份有限公司（以下简称铂力特）为依托，由铂力特和渭南高新区火炬公司科技发展有限公司（以下简称火炬公司）共同出资组建的一家高科技技术股份制企业。2019年，铂力特完成对陕增材的股权收购，至此，陕增材成为铂力特的全资子公司。公司成立于2014年4月10日。公司主要从事高性能致密金属零件的激光立体成形制造，以及金属零件的激光修复再制造。涵盖各种钛合金、高温合金、不锈钢、模具钢、铝合金等40多种材料。公司产品主要为航空、航天，以及医疗、电子、能源、汽车、船舶等行业提供复杂精密的激光成形零件，零件成形精度高，结构复杂，内部致密，表面粗糙度低，零件经过修磨抛光后便可使用。 2018年5月陕西增材制造研究院有限责任公司委托渭南华山环保科技发展有限责任公司承担“金属3D打印定制化产品生产线建设项目”的环境影响评价工作，2018年7月11日取得渭南市环境保护局高新区分局对《陕西增材制造研究院有限责任公司金属3D打印定制化产品生产线建设项目环境影响报告表》（渭高环审【2018】9号）的环评批复；2019年06月委托陕西陆环环保工程有限公司对“金属3D打印定制化产品生产线建设项目”进行竣工环境保护验收监测，并编制该项目竣工环境保护验收监测报告表，2019年6月23日验收组同意该项目通过竣工环境保护自主验收；2019年6月27日陕西增材制造研究院有限责任公司在《全国排污许可证管理信息平台》上进行登记（登记编号： 9161050009401850XW001Z）；现有工程环保手续齐全。目前项目处于运营状态。 二、原有工程污染情况 1、大气环境影响 本项目运行期工艺废气为3D打印设备成型腔超压时排放的氩气；生产设备为密闭设备，没有粉尘外排。设备超压排放为偶发状态，废气在经过设备顶部第三级过滤系统后，经过设备顶部排放管引至车间外放空，废气主要组成为氩气。车间设置了机械通风换气装置。 （2）废水环境影响 本项目生产过程不产生生产废水；循环冷却系统排水为清净下水，直接排入厂内雨水管网；员工生活污水产生量约40.881m3/a，经过园区化粪池收集后，排至市政污水管网，最终排入西区污水处理厂处理。根据根据陕西陆环环保工程有限公司编制的“金属3D打印定制化产品生产线建设项目”竣工环境保护验收监测报告表可知，项目各污染物排放浓度情况见表2-6。 表2-6 项目废水各污染物排放浓度监测结果 单位：mg/L 监测日期; 2019年06月01日. 监测点位; 监测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值. 总排口; pH（无量纲）; 8.71; 8.73; 8.72; 8.74; 8.71~8.74. 化学需氧量; 141; 148; 152; 145; 146. 五日生化需氧量; 42.3; 44.4; 45.6; 43.5; 44.0. 氨氮; 21.74; 20.47; 19.94; 20.07; 20.56. 悬浮物; 115; 103; 104; 105; 107. 监测日期; 2019年06月02日. 监测点位; 监测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值. 总排口; pH（无量纲）; 8.72; 8.71; 8.74; 8.73; 8.71~8.74. 化学需氧量; 137; 146; 150; 143; 144. 五日生化需氧量; 41.1; 43.8; 45.2; 42.9; 43.2. 氨氮; 21.41; 22.61; 21.27; 19.81; 21.28. 悬浮物; 124; 118; 109; 114; 116. 由上表可知，各污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B级限值要求。 （3）噪声环境影响 项目主要噪声源为筛分机及空压机产生的噪声。噪声级为85-90dB(A)。建设单位对高噪声设备采取了设置基础减振，所有设备均置于厂房内等降噪措施。 根据根据陕西陆环环保工程有限公司编制的“金属3D打印定制化产品生产线建设项目”竣工环境保护验收监测报告表可知，项目各厂界噪声监测结果见表2-7。 表2-7 项目各厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2019年06月01日; 2019年06月02日. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 1#; 51; 44; 52; 44. 2#; 53; 45; 53; 45. 3#; 50; 44; 51; 43. 4#; 51; 43; 50; 43. 由上表可知，项目验收监测期间，昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 （4）固体废物环境影响 项目固体废物主要废金属粉末、废机油、生活垃圾。项目打印过程废金属粉末的产生量为0.15t/a，集中收集后用作制造工艺品的原材料；空压机保养废机油产生量为0.003t/a，废机油在每次空压机保养时由与本单位签订了危废处置协议的陕西环能科技有限公司当场收集转运并进行处置，废机油不在厂区内暂存；生活垃圾产生量为1.3t/a，集中收集委托定期由当地环卫部门统一清运。 项目原有工程污染物排放汇总情况见表2-8。 表2-8 原有工程“三废”排放汇总表 种类; 污染物名称; 排放因子; 排放量; 排放去向. 水污染物; 生活污水; /; 40.881t/a; 员工生活废水经过园区化粪池收集后，排至市政污水管网，最终排入西区污水处理厂处理. COD; 0.0062t/a. NH3-N; 0.00092t/a. 生产废水; /; /; 循环冷却系统排水为清净下水. 固体废物; 废金属粉末; TSP; 0.15t/a; 集中收集后用作制造工艺品的原材料. 废机油; /; 0.003t/a; 交由陕西环能科技有限公司当场收集转运并进行处置. 生活垃圾; /; 1.3t/a; 集中收集委托定期由当地环卫部门统一清运. 三、项目存在的环境问题及整改措施 根据现场勘查，原有项目环保手续齐全，运行期间无居民投诉等情况。污染治理设施正常运行，不存在原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）区域环境质量达标性分析 根据陕西省生态环境厅2021年1月26日发布的环保快报中2020年1~12月关中地区69个县（区）空气质量状况统计表—渭南市—渭南市高新区污染物达标情况，见下表。 表3-1 渭南市—渭南市高新区2020年六项污染物达标情况统计表 污染物; 监测统计值（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10年均值; 100; 70; 142.86; 不达标. PM2.5年均值; 57; 35; 162.86; 不达标. SO2年均值; 9; 60; 15.0; 达标. NO2年均值; 37; 40; 92.5; 达标. CO 24小时平均第95百分位数; 1.6mg/m3; 4mg/m3（24小时平均）; 40.0; 达标. O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 153; 160（日最大8小时平均）; 95.63; 达标. 达标情况; 不达标区. 据统计，渭南市高新区2020年六项污染物中PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其余指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。故项目所在区域为环境空气质量不达标区。 （2）补充监测 为了解项目所在地环境空气质量现状，委托陕西安讯环境检测有限公司于2021年4月13日-4月15日对项目所在地环境空气质量进行监测。在项目地设1个监测点位，监测TSP，每天采样24小时平均值，连续监测3天。监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气环境质量监测结果（单位：mg/m3） 由上表可知，监测点环境空气TSP的日均值度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 监测点位; 监测点坐标; 监测因子; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. G1项 目地; 107°30′49.55″; 34°20′51.76″; TSP; 24h; 300; 216~231; 77; 0; 达标. 2、地表水 项目位于渭河南侧4.9km处。根据《陕西省水功能区划》，项目所在断面属于渭河-宝鸡至渭南开发利用区-颜家河~王家城子断面，水质功能标准为Ⅳ类，全长402.3km。 本次地表水环境质量现状情况引用渭南市生态环境局2021年04月22日发布的《2021年3月渭南市地表水环境质量状况》中河流水质评价结果表—渭河-树园监测断面水质达标情况，详见下表。 表3-3 2021年渭南市渭河-树园监测断面水质达标情况 水系; 点位; 断面所在地; 本期断面水质; 水质功能标准. 渭河; 树园; 临渭区; Ⅳ; Ⅳ. 监测结果显示：渭河-树园断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准（水质功能标准为Ⅳ类）。 - 3、声环境 为了解项目区域声环境质量现状，建设单位委托陕西安讯环境检测有限公司于2021年04月13日-14日对项目厂界声环境进行监测。噪声监测分别在项目厂址东、南、西、北厂界外1m处各布设一个测点，西侧16m处小闵村布设一个监测点位，共布设5个点位，按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。监测2天，昼间和夜间各监测一次。 表3-4 环境噪声监测结果（单位：dB） 监测点 编号; 位置; 2020.04.13; 2020.04.14; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目东厂界; 51; 42; 50; 41; 60; 50; 达标. N2; 项目南厂界; 50; 41; 51; 42; 达标. N3; 项目西厂界; 52; 43; 52; 43; 达标. N4; 项目北厂界; 50; 41; 51; 42; 达标. N5; 西侧16m处小闵村; 45; 42; 45; 42; 达标. 由表3-3可以看出：项目厂界东、南、西、北厂界昼、夜间噪声值，西侧敏感点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。评价区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查、工程特点及区域环境质量要求状况。本项目厂界外 500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。大气环境：项目厂界外 500米范围内有小闵村和庙南村等保护目标；声环境：项目厂界外 50米范围内有小闵村。故确定本项目主要环境保护目标见表3-5。 - 表3-5 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 大气环境; 109°24′36.729″; 34°29′31.992″; 小闵村; 人群居住健康环境空气质量; 《环境空气质量标准》GB 3095-2012二级标准; W; 16m. 109°24′37.965″; 34°29′14.424″; 庙南村; SW; 400m. 声环境; 109°24′36.729″; 34°29′31.992″; 小闵村; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; W; 16m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、运营期项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准及厂界无组织排放浓度监控限值。 表3-6 大气污染物排放标准 执行标准; 污染物; 标准限值; 无组织排放限值. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 周界外浓度最高点（mg/m3）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准; 颗粒物; 120; 高度15m; 3.5; 1.0. 2、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 表3-7 环境噪声排放标准 类别; 排放标准; 昼间; 夜间. 2类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）; 60; 50. - 3、废水：项目无生产废水产生；劳动定员不增加，不新增生活污水。 - 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 5、其他环境要素按国家相关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状、评价最终得出建议：本项目不设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 运营期产生的废气主要为打磨粉尘G1、弧焊烟尘G2。 1、废气产生、处理、排放情况 打磨粉尘G1 项目生产过程中使用气动打磨机对来件进行打磨，该工序会产生粉尘。参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“机械行业系数手册-06预处理核算环节”打磨工序，打磨粉尘核算环节产污系数表见表4-1。 表4-1 预处理打磨核算环节产污系数表 核算 环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率. 预处理; 干式 预处 理件; 钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料; 打磨; 颗粒物; 千克/吨- 原料; 2.19; 袋式除尘; 95%. 根据建设单位提供资料，本项目年打磨工件1000件，约20.0t，年工作300d，每天工作4h，则打磨工序颗粒物的产生量约为0.0438t/a，0.0365kg/h。 本项目打磨工序设置在打磨车间，打磨工序运行中产生粉尘经工序上方的集气罩收集后由1套布袋除尘器处理后经1#排气筒排放。集气罩的收集效率为90%，颗粒物的去除效率为95%，抽风装置风量约为2000m3/h，处理后颗粒物废气排放浓度及排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准限值要求。集气罩未收集的颗粒物废气经车间阻隔自由降落后通过车间通风无组织排入大气中。打磨粉尘主要为金属粉尘，重量较大，车间阻隔后更利于自由降落，故无组织粉尘处理措施可减少60%粉尘。 弧焊烟尘G2 项目弧焊过程产生的粉尘参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“机械行业系数手册-09焊接核算环节”打磨工序，焊接粉尘核算环节产污系数表见表4-2。 表4-2 焊接粉尘核算环节产污系数表 核算 环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率. 焊接; 焊接件; 实心焊丝; 二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊; 颗粒物; 千克/吨- 原料; 9.19; 其他（移动式烟尘净化器）; 95%. 根据建设单位提供资料，本项目年焊丝用量约8.0t，年工作300d，每天工作8h，则焊接烟尘的产生量约为0.0735t/a，0.0306kg/h。 本项目焊接工序位于开放式空间，焊接烟尘经移动式高负压烟尘净化器处理之后无组织排放。焊接台处设4台高负压烟尘净化器，每台风量2000m3/h，焊接烟尘收集效率为90%，颗粒物的去除效率为95%，处理之后与未收集的废气经车间通风无组织排入大气中。 综上，项目主要污染物产生、处理及排放情况见表4-3。 |

表4-3 主要污染物产生、处理及排放情况一览表 污染源; 产污环节; 污染因子; 产生情况; 治理设施; 排放方式; 排放情况; 执行标准; 浓度限值（mg/m3）; 速率（kg/h）; 达标情况. 产生量 （t/a）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）; 治理措施; 收集效率（%）; 处理效率（%）; 排放量 （t/a）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）. 1#排气筒; 打磨工序; TSP; 0.0438; 0.0365; 18.25; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（1#）; 90; 95; 有组织; 0.002; 0.00167; 0.83; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准限值要求; 120.0; 3.5; 达标. 无组织; 0.00438; 0.00365; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织排放限值要求; 1.0; /; 达标. 焊接; 弧焊工序; TSP; 0.0735; 0.0306; /; 集气罩+高负压烟尘净化器; 90; 95; 无组织; 0.01066; 0.00444; /; 1.0; /; 达标.

2、正常情况下无组织废气排放大气环境影响性分析 （1）预测模式及相关参数 本次环境空气预测采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐模型中的AERSCREEN模式进行预测。 估算模型参数见表4-4： 表4-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村（周边3km范围建成和规划区未超一半）. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度（°C）; 43.3. 最低环境温度（°C）; -18.6. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（m）; 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. （2）预测因子 无组织：TSP。 （3）污染物排放参数 表4-5 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度 /m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; TSP. /; 打磨工段; /; /; /; /; /; /; /; 1200; 正常排放; 0.00438. /; 弧焊工段; /; /; /; /; /; /; /; 2400; 正常排放; 0.01066. 1; 厂房面源; 109.41644; 34.490695; 360.00; 35; 88; 87.58; 12; 2400; 正常排放; 0.01504. #### （4）大气环境影响预测结果 排气筒排放的污染物等预测结果见表 4-6。 表4-6 正常排放工况下Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m3）; Cmax（μg/m3）; Pmax（%）; D10%（m）. 厂房面源; TSP; 900.0; 8.5963; 0.9551; 79. - 由上表分析可知：项目无组织废气排放浓度最大值为Cmax0.9551μg/m³，Pmax最大值为8.5963%，最大浓度出现距离为79m，无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。 - 3、非正常工况 项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即打磨工段布袋除尘器收集、处理故障或弧焊工段高负压烟尘净化器收集、处理故障，造成废气污染物未经收集且未净化直接无组织排放，其排放情况如表4-7所示。 表 4-7 非正常工况排气筒排放情况 污染 源; 污染物名称; 非正常排放原因; 非正常排放状况; 执行标准; 达标 分析. 浓度（mg/m3）; 速率 （kg/h）; 频次及持续时间; 排放量 （t/a）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 打磨废气; TSP; 布袋除尘器故障，收集效率、处理效率为 0; 18.25; 0.0365; 1次/a，1h/次; 0.0438; 1.0; /; 达标. 弧焊废气; TSP; 高负压烟尘净化器故障，收集效率、处理效率为 0; /; 0.0735; 1次/a，1h/次; 0.0735; 1.0; /; 达标. 由上表可知，非正常工况下，打磨废气和弧焊废气均无组织排放，经预测，非正常工况下无组织TSP的Pmax值，为6.9892%，Cmax为62.9030μg/m³，最大浓度出现距离为79m，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织排放限值要求。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 4、措施可行性分析 （1）打磨废气 项目打磨工序产生的粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器进行处理，处理之后经1#15m高排气筒高空排放，经计算，废气有组织排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准限值要求。 布袋除尘器的处理原理： 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离处理落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出，随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升，当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管吹入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。布袋除尘器结构组成：除尘器出灰斗、进排风道、过滤室（箱体）、清洁室、滤袋、手动进风阀、气动蝶阀、脉冲清灰机构等。 图4-1 布袋除尘器结构图 （2）弧焊废气 项目焊接工序产生的个废气经移动式高负压烟尘净化器处理之后无组织排放。集气罩收集效率为90%，去除效率为95%，处理之后与未收集的废气经车间通风无组织排入大气中。经预测，车间无组织排放TSP满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。 高负压焊烟净化器的处理原理： 高负压焊烟净化器也称自动焊专用焊烟净化器，高真空焊烟净化器。专用于净化焊接、切割及打磨等所产生的干燥、无油、无腐蚀的烟尘气体。焊接、切割及打磨烟尘在设备的高负压作用下通过吸气管道进入净化器内部，带火星的焊接、切割及打磨烟尘在进入净化腔体之前被阻火网框隔绝分离，而一部分有余温的焊接、切割及打磨烟尘气流则被挡流板均匀的分配在净化腔体内部以便更好的被滤筒净化。较大颗粒的烟尘在重力的作用下下沉到集灰斗里，而小颗粒的浮尘则在吸力所产生涡流的作用下悬浮在净化腔体内部有待滤筒的过滤。吸附在滤筒外表面上的小颗粒灰尘经过聚集、结合等效应后，在重力的作用下滑落、下沉到集灰斗内部。 - 综上，项目打磨工序产生的粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器进行处理，处理之后经1#15m高排气筒高空排放；项目焊接工序产生的个废气经移动式高负压烟尘净化器处理之后无组织排放。经计算并预测，项目废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准限值要求及无组织排放限值要求。本项目废气收集及处理措施可行。项目废气对区域大气环境的环境影响较小。 5、废气排放口设置情况 本项目废气排放口具体情况见下表。 表4-8 项目废气排放口设置情况 编号; 名称; 污染物; 坐标; 海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放标准. 经度; 纬度. 1; 排气筒（DA001）; TSP; 109.416832; 34.490208; 360; 15; 0.4; 20; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求. 6、废气监测计划 项目废气监测计划见下表。 表4-9 营运期废气监测一览表 类别; 监测点位/断面; 监测点数; 监测项目; 监测时间及频率; 监测方式. 废气; 打磨废气; 1#排气筒出口; 1; TSP; 1年1次; 委托资质单位监测. 打磨废气、弧焊烟尘; 上风向1个点，下风向3个点; 4; TSP; 1年1次. - 废水 本项目生产过程无需用水，无生产废水产生；所需人员由现有厂区调配，不新增劳动定员，无新增生活污水产生。 - 三、噪声 1、噪声源强及降噪措施 本项目的噪声主要来自打磨设备、弧焊设备等设备噪声，以及污染物处理设备噪声等，参照《污染源源强核算技术指南》本项目噪声源强约在75-80dB（A）。 表4-10 主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 设备数量; 产生强度（dB（A））; 降噪措施; 排放强度（dB（A））; 备注; 持续时间. 1; 气动风磨笔; 3; 80; 厂房隔声、减震垫; 60; 机械噪声; 间断. 2; 气动角磨机; 3; 80; 厂房隔声、减震垫; 60; 机械噪声; 间断. 3; 气动直磨机; 3; 80; 厂房隔声、减震垫; 60; 机械噪声; 间断. 4; 空压机; 1; 90; 厂房隔声、减震垫、消声; 65; 空气动力性噪声; 间断. 5; 布袋除尘系统风机; 1; 80; 厂房隔声、减震垫、消声; 55; 机械噪声; 连续. 6; 自动化弧焊成型设备; 6; 75; 厂房隔声、减震垫; 55; 机械噪声; 连续. 7; 伏能士焊机; 6; 75; 厂房隔声、减震垫; 55; 机械噪声; 间断. 8; 高负压烟尘净化器; 4; 80; 厂房隔声、减震垫、消声; 55; 机械噪声; 连续. 2、噪声影响及达标分析 A、室外声源 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp(r0)—参考位置处的声压级，dB（A）； —参考位置距声源中心的位置，m； r—声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB（A）。 B、室内声源 等效室外点源的声传播衰减公式为： 式中：Lp0—室内声源的声压级，dB（A）； TL—厂房围护结构（墙、窗）的平均隔声量，dB（A）； R —车间的房间常数，m2； St 为车间总面积；为房间的平均吸声系数； S—为面对预测点的墙体面积，m2； r—车间中心距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 - 总声压级 式中：T—为计算等效声级的时间； M—为室外声源个数；N—为室内声源个数； —为T时间内第i个室外声源的工作时间； —为T时间内第j个室内声源的工作时间； 和—均按T时间内实际工作时间计算。 3、噪声预测结果 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测，得到项目建成后各预测点的昼间和夜间噪声级，噪声影响预测结果见表4-16，本次环评取厂界贡献值。 表4-11 项目声源点距各厂界距离 单位：m 序号; 设备名称; 噪声级 dB（A）; 处理后 dB（A）; 距厂房东侧; 距厂房南侧; 距厂房西侧; 距厂房北侧; 距西侧16m小闵村. 1; 气动风磨笔; 80; 60; 12; 42; 25; 48; 41. 2; 气动角磨机; 80; 60; 11; 43; 28; 47; 44. 3; 气动直磨机; 80; 60; 11; 46; 28; 43; 44. 4; 空压机; 90; 65; 11; 46; 28; 43; 44. 5; 布袋除尘系统; 80; 55; 9; 43; 28; 47; 44. 6; 自动化弧焊成型设备; 75; 55; 29; 80; 10; 12; 26. 7; 伏能士焊机; 75; 55; 29; 17; 10; 75; 26. 8; 高负压烟尘净化器; 80; 55; 29; 80; 10; 12; 26. 1）厂界噪声预测结果 项目噪声厂界昼间预测结果见表4-12，夜间不生产。 表4-12 本项目设备噪声传播至厂界噪声预测值 单位：dB（A） 预测点项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值（dB(A)）; 47; 36; 43; 40. 背景值（dB(A)）; 51; 51; 52; 51. 预测值（dB(A)）; 52; 51; 53; 51. 标准值; 60; 60; 60; 60. 2）敏感点噪声预测结果 项目噪声敏感点昼间预测结果见表4-13，夜间不生产。 表4-13 敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 昼间. 背景值; 贡献值; 预测值. 西侧16m处小闵村; 45; 37; 46. - 由上表可知，项目正常运行后，各厂界噪声预测值为：北厂界51dB（A），东厂界52dB（A），南厂界51dB（A），西厂界53dB（A），厂界昼噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准（夜间不生产）。距离项目地西侧16m处小闵村的噪声预测值为46dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 4、噪声污染防治措施可行性分析 - ①厂房窗户玻璃均采用双层玻璃，可有效消除对外界的噪声影响。 - ②布袋除尘系统、高负压烟尘净化器、空压机等噪声较大设备，外部安装隔声罩，下方加装减振垫，配置消音箱，隔声量可达 25dB（A）。 - ③高负压烟尘净化器集气罩软管连接，同时选用低噪声设备，从源头控制噪声。 - 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 5、噪声监测计划 项目噪声监测计划见下表。 表4-14 营运期噪声环境监测一览表 类别; 监测点位/断面; 监测点数; 监测项目; 监测时间及频率; 监测方式. 噪声; 厂界四周1m处、西侧敏感点; 5; 连续等效A声级; 1次/季度; 委托资质单位监测. - 四、固废 - 项目不新增劳动定员，因此不新增生活垃圾。故固体废物主要为一般固废，即布袋除尘器收集的金属粉尘，高负压烟尘净化器收集的焊接烟尘。 - 一般固废：根据大气污染物产排污核算可知，项目打磨工序布袋除尘器收集的粉尘总量为37.449kg/a；弧焊工序高负压烟尘净化器收集的焊接烟尘总量为62.8425kg/a，集中收集后暂存于一般固废间，定期外售相关单位综合利用。 - 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等相关文件判定，本项目固体废物鉴别分析汇总见下表。 表4-15 项目固废产生情况及属性判定表 序号; 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（kg/a）; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（kg/a）; 环境管理要求. S1; 打磨工序; 布袋除尘器收集的金属粉尘; 一般工业固体废物; /; 固态; /; 37.449; 收集于一般固废暂存间; 定期外售相关单位综合利用; 37.449; 资源化、无害化、减量化. S2; 弧焊工序; 高负压烟尘净化器收集的焊接烟尘; 一般工业固体废物; /; 固态; /; 62.8425; 62.8425. 项目新建一般固废暂存间，位于更衣室南侧，占地面积约20m2，用于一般固体废物的暂存项目。一般固废暂存间的建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定要求： （1）一般固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （2）贮存、处置场单位，应建立维修制度。 （3）贮存、处置场单位，应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及转移记录等详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （4）贮存、处置场的环境保护图形标志，应按规定进行GB15562.2检查和维修。 （5）一般固废及时清运，避免对环境造成二次污染。 （6）一般固废暂存间建设应做到“防雨、防渗、防漏、防风”，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定。 综上，该项目产生的固体废物在严格按照相关要求处置，在加强管理的情况下固废对环境的影响较小，在环境可接受范围内。 - 地下水、土壤 本项目无生产废水产生，现有生活污水依托园区化粪池，经化粪池统一收集后经市政污水管网排至渭南市西区污水处理厂；排放的废气污染物主要为打磨粉尘、弧焊烟尘，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 - 六、环境风险 - 本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质， 且本项目不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表1和表2中的环境风险物质。 - 七、环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和上海市的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； - ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 八、环保投资 本项目环保投资主要如下： 表4-16 项目环保投资表 主要污染源; 环保设备名称; 数量; 投资额 （万元）. 废气; 打磨粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 1套; 2.0. 弧焊烟尘; 集气罩+高负压烟尘净化器; 4套; 5.0. 噪声; 设备噪声; 设备选取低噪声设备、基础减震、厂房隔声，安装消声器; 配套或主体工程; 5.0. 固废; 布袋除尘器收集的金属粉尘; 20m2一般固废暂存间; 1座; 2.0. 高负压烟尘净化器收集的焊接烟尘. 合计; 14.0. - 九、环保竣工验收内容 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发），组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 建设项目竣工后，应对排污许可进行变更。 本项目环保“三同时”验收主要内容见下表。 表4-17 本项目环保竣工验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 环保设备或措施; 验收项目; 效果; 完成时间. 废气; 打磨粉尘; TSP; 集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（处理效率95%）+15m高排气筒（1#）; 1套布袋除尘设施、排风管道、15米高1#排气筒，排气筒污染物排放的浓度、速率；厂房无组织粉尘排放浓度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准及厂界无组织排放浓度监控限值; 与主体工程同时设计、同时施 工、同时投产运行. 弧焊烟尘; TSP; 集气罩（收集效率90%）+高负压烟尘净化器（4套）（处理效率95%）; 4套高负压烟尘净化器、厂房无组织粉尘排放浓度. 噪声; 设备; 噪声; 设备选取低噪声设备、基础减震、厂房隔声，安装消声器; 等效A 声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 生产过程; 布袋除尘器收集的金属粉尘; 收集于一般固废暂存间（20m2），定期外售相关单位综合利用; 20m2一般固废暂存间，一般固体废物处理协议; 落实处置去向，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 高负压烟尘净化器收集的焊接烟尘. 环境监测管理; 排污（放）口规范化设置，管理文件，监测计划，定期检查记录环评批复要求的落实情况； 废气：排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样口，设置环境保护图形标志； 噪声：固定噪声源对厂房边界最大影响处，设置噪声监测点； 固废：设置专用的贮存设施、堆放场地，在固废贮存场所设置醒目的环境保护标志牌; 环境管理制度落实. 排污许可; 2019年6月27日陕西增材制造研究院有限责任公司在《全国排污许可证管理信息平台》上进行登记。本项目验收后，需进行排污许可变更; 排污许可证.

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 打磨粉尘 | TSP | 集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（处理效率95%）+15m高排气筒（1#） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准及厂界无组织排放浓度监控限值 |
|  | 弧焊烟尘 | TSP | 集气罩（收集效率90%）+高负压烟尘净化器（4套）（处理效率95%） |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 设备选取低噪声设备、基础减震、厂房隔声，安装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 布袋除尘器收集的金属粉尘、高负压烟尘净化器收集的焊接烟尘收集后暂存于一般固废暂存间（20m2），定期外售相关单位综合利用 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | TSP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01704t/a | 0.0 | 0.01704t/a | +0.01704t/a |
| 废水 | COD | 0.0062t/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0062t/a | 0.0 |
|  | 氨氮 | 0.00092t/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00092t/a | 0.0 |
| 一般工业固体废物 | 废金属粉末 | 0.15t/a | 0.0 | 0.0 | 0.1003t/a | 0.0 | 0.2503t/a | +0.1003t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.3t/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3t/a | 0.0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.003t/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.003t/a | 0.0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①