- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      大尺寸高效增材制造产线项目

建设单位（盖章）：     陕西增材制造研究院

有限责任公司

编制日期：                2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大尺寸高效增材制造产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-610563-04-02-895950 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯鑫 | 联系方式 | 18991357661 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市高新县（区）/乡（街道）朝阳大街西段70号增材制造创新中心产业园 |  |  |
| 地理坐标 | （109度25分 1.020秒，34度29分35.027秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业—66、结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造335；搪瓷制品制造337；金属制日用品制造338—其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 渭南市高新区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2103-610563-04-02-895950 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 14.0 |
| 环保投资占比（%） | 0.47 | 施工工期 | 2021.07~2021.08 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2816 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《渭南高新区部分地段详细规划》（渭政函[2006]49号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 相关规划和环保政策相符性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 渭南高新区规划; 渭南高新区入驻的行业和产业为：煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、农产品食品加工产业、科研、教育、物流、公共设施及居住区。; 本项目为大尺寸高效增材制造，属于机械制造加工行业。; 符合. 渭南高新区规划环评报告书; 功能分区：渭南高新区功能分区为10个功能区。在东风大街以南布置有精细化工园区、机械制造园区、医药制造园区、…在东风大街以北布置有居住区、高教园区…; 项目位于朝阳大街西段70号增材制造创新中心产业园; 符合. 土地利用：东风大街以南，新盛路以西为工业园区…由东风大街向南依次布置为二类工业、三类工业用地; 项目占地为二类工业用地; 符合. 对渭南高新区入区项目的要求：根据国家现行产业政策，属鼓励类和允许类的项目，方可同意其入区建设; 本项目属于允许类项目; 符合. 渭南市环境保护局关于渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书的审查意见; 1、环境空气影响减缓措施 （2）工业环境空气污染综合防治措施：推广清洁能源，减少燃煤量，减少烟尘和二氧化硫排放量; 本项目采暖制冷均采用分体式空调供暖制冷，使用电力; 符合. 3、声环境影响减缓措施 （1）工业企业的噪声综合防治主要从四个方面着手，一是场址的选择；二是厂区平面布置；三是工艺及设备的选择；四是加强噪声源的治理; 项目选用低噪声设备，设备间隔声，基础减振、除尘设施安装消音器等措施减少噪声对周围声环境的影响; 符合. 4、固体废物综合防治措施 （1）工业固体废弃物污染综合防治措施：①生产中有回收价值的固体废弃物应回收利用，如金属屑、废包装材料等。 （3）危险废物污染综合防治措施：…其它危险废物送有资质的单位处理; 项目打磨工序布袋除尘器收集的粉尘和弧焊工序高负压烟尘净化器收集的焊接烟尘集中收集后暂存于一般固废间，定期外售相关单位综合利用；空压机保养产生的废机油由委托的危险废物处置单位进行现场收集、转运，废机油不在厂区内暂存。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目已于2021年3月17日取得渭南高新区发展和改革局关于大尺寸高效增材制造产线项目备案确认书（见附件），项目代码为2103-610563-04-02-895950；本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制和淘汰项目。根据国家发展改革委、商务部关于印发《市场准入负面清单（2019年版）》的通知（发改经体[2018]1892号），本项目为属于金属结构制造，不属于其中的禁止和许可两类事项。本项目所在地陕西省渭南市不属于陕西省国家重点生态功能区，因此，本项目不属于《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》中规定的限制类、禁止类产业。因此符合国家产业政策和地方相关要求。 2、选址合理性 - 项目位于陕西省渭南市高新区朝阳大街西段70号增材制造创新中心产业园，用地为租赁增材制造创新中心产业园已建成厂房，根据渭南市高新区规划图可知，用地性质为二类工业用地。通过对项目现场踏勘，项目南侧、东侧、北侧均为工业厂房，西侧为园区西侧厂界，周边环境较为简单，距项目最近的居民点为西侧园区厂界外约16m处的小闵村。项目所在位置最近的河道为北侧4.9km处的渭河，其上游500m、下游1500m范围内不涉及集中式地表水饮用水源保护区；在项目运行期间无生产废水排放。同时，本项目所在地供水、电力等设施较为完备，交通便捷，具有良好的建设条件。 - 因此，从环保角度分析项目选址合理。 - 3、三线一单相符性分析 - 陕西省三线一单尚未公布，本项目评价区域内2.5km范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、重要湿地、水产种质资源保护区、生态公益林、洪水调蓄区、重要水库、国家良好湖泊、重点生态功能区、生态敏感脆弱区等敏感区。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 一、项目主要建设内容及规模 项目租赁厂房占地面积2816m2，购置及安装生产所需设备和其他辅助设备。项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 类别; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产厂房; 1层，钢结构厂房，主要新增打磨区及弧焊区，打磨区域位于厂房东侧中部，为单独设立的打磨间，占地面积约115.2m2，弧焊区位于厂房西侧，为开放区域，占地面积约576m2; 新增租赁厂房。东侧其他区域主要为成品区、半成品区或检测区域，无污染设施. 辅助工程; 生活办公; 行政办公区域依托现有办公区；厂房东北角和西南角，各设1座约33m2的卫生间，东北角卫生间南侧设55m2的更衣室，用于厂房内员工更衣、休息; 行政办公区域位于本厂房东侧550m处. 一般固废暂存间; 位于更衣室南侧，占地面积约20m2，用于一般固体废物的暂存; 新增. 公用 工程; 给水工程; 依托增材制造创新中心产业园给水系统; 依托. 排水工程; 项目厂区排水系统采用雨污分流制，雨水通过雨水收集沟排至增材制造创新中心产业园雨水管网；现有生活污水依托园区化粪池，经化粪池统一收集后经市政污水管网排至渭南市西区污水处理厂; 依托. 供电; 依托增材制造创新中心产业园供电系统; 依托. 供暖制冷; 采用分体式空调供暖制冷; 依托. 环保 工程; 废水; 项目无生产废水产生，不新增劳动定员，现有生活污水依托园区化粪池，经化粪池统一收集后经市政污水管网排至渭南市西区污水处理厂. 废气; 打磨废气; 项目打磨间金属粉尘经集气罩收集后由布袋除尘系统处理之后经厂房顶部1#15m高排气筒高空排放. 焊接废气; 焊接烟尘经高负压烟尘净化器处理之后无组织排放. 噪声; 选用低噪声设备，设备间隔声，基础减振、除尘设施安装消音器. 固废; 布袋除尘器收集的金属粉尘; 布袋除尘系统收集的粉尘收集后暂存于一般固废间，外售相关单位综合利用. 高负压烟尘净化器收集的焊接烟尘; 废气处理设备收尘经收集后暂存于一般固废间，外售相关单位综合利用. 废机油; 空压机保养产生的废机油由委托的危险废物处置单位进行现场收集、转运，废机油不在厂区内暂存. 二、原辅材料消耗 项目原辅材料清单见表2-2。 表2-2 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 储存位置; 储存方式; 规格; 来源; 运输方式. 1; 焊条; 钢丝材; t/a; 8.0; 车间焊丝贮存区; 库房转存; /; 外购; 物流运输. 铝丝材; /. 高温合金丝材; /. 2; 气体（氧气）; 钢瓶/a; 5; 车间气体贮存区; 库房转存; 40L/瓶; 外购; 物流运输. 3; 气体（乙炔）; 钢瓶/a; 3; 40L/瓶. 4; 气体（纯氩）; 钢瓶/a; 10; 40L/瓶. 5; 打磨工件; 件/a; 1000; 打磨间; 库房转存; /; 西安公司; 物流运输. 6; 弧焊工件; 件/a; 50; 不进行存储、来料加工; /; 物流运输. 7; 水; 吨/年; 40.5; 依托增材制造创新中心产业园给水系统. 8; 电; 万kW·h/年; 10.0; 依托增材制造创新中心产业园供电系统. 三、产品方案 项目主要产品具体见表2-3。 表2-3 项目产品情况一览表 序号; 名称; 用途; 数量（件/a）; 重量（t/a）; 备注. 1; 打磨工件; 数控机床配件; 1000; 20.0; 西安公司将零件送来，渭南打磨小组利用气动工具进行表面处理，处理完成后送回西安. 2; 弧焊工件; 汽车零部件; 50; /; 数量根据订单由客户提供，弧焊完成后，经库房转存由汽车运输至客户. 四、主要设备 表2-4 主要设备清单一览表 序号; 项目; 仪器设备名称; 型号; 数量（台）; 设备厂家. 1; 打磨区; 气动风磨笔; /; 3; 台湾波世特气动工具有限公司. 2; 气动角磨机; /; 3; /. 3; 气动直磨机; /; 3; /. 4; 空压机; /; 1; /. 5; 布袋除尘系统; 配套风机风量2000m3/h; 1套; /. 6; 弧焊区; 自动化弧焊成型设备Ⅲ; IRB4600; 4; 海空智能装备（西安）有限公司. 7; 伏能士焊机; TPS400i; 7; 伏能士智能设备（上海）有限公司. 8; 高负压烟尘净化器; WHV-320; 15; 威尔登环保设备（长沙）有限公司. 9; 等离子束设备; /; 1; /. 10; 自动化弧焊成型设备Ⅳ; IRB 4600; 2; 海空智能装备（西安）有限公司. 11; 自动化弧焊成型设备Ⅰ; IRB 4600 M2004; 1; 海空智能装备(西安)有限公司. 12; 温度控制箱; DWK-D 30; 1; 苏州宏和电热设备有限公司. 四、运营管理及工作制度 本项目不新增劳动定员，本项目所需劳动定员8人，均由现有厂区进行调配。每天工作8小时，一班制。年工作300天。 五、公用工程 1、给排水 （1）给水 项目供水依托增材制造创新中心产业园给水系统，为市政供水。项目不新增劳动定员，故不新增生活用水。项目无生产用水。 （2）排水系统 项目厂区排水系统采用雨污分流制，雨水通过雨水收集沟排至增材制造创新中心产业园雨水管网。项目无生产废水产生，现有生活污水依托园区化粪池，经化粪池统一收集后经市政污水管网排至渭南市西区污水处理厂。 2、供电 项目供电依托增材制造创新中心产业园供电系统，属于市政供电，可满足本项目正常运营需要。 3、供热制冷 根据建设单位提供的资料，项目更衣室休息室冬季采暖、夏季制冷均采用分体空调。车间冬季不提供供暖措施，夏季采用电风扇制冷。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期： 一、工艺流程及产污环节图 1、打磨 来料加工，西安公司将零件送来，本厂区打磨小组利用气动工具（气动角磨机、气动风磨机、气动直磨机）进行表面处理，处理完成后送回西安，去支撑、送检、返修等工序均在西安公司进行。打磨工序主要污染物为打磨粉尘、粉尘处理设备噪声、布袋除尘器收集的粉尘等。 图2-1 打磨工艺流程及产污环节图 2、弧焊 弧焊增材制造是采用逐层累积的方法制造实体零件的技术，相对于传统的减材制造（切削加工）技术，它是一种材料累积的制造方法。该技术是以电弧作为热源，焊丝作为增材材料，快速直接成型致密度高、力学性能好的金属复杂几何构件，可极大提高材料的利用率、缩短产品的生产周期，大幅提髙生产效率和制造技术的核心竞争力。 本项目采用熔化极气体保护焊作为焊接热源进行增材制造。熔化极气体保护焊是采用连续等速送进可熔化的焊丝与被焊工件之间的电弧作为焊接热源来熔化焊丝，形成熔池和焊缝的焊接方法。 电弧增材制造技术成形的零件由全焊缝金属组成，化学成分均匀、致密度高，与整体锻造件相比具有强度高、韧性好等优点。在多层堆积过程中，零件经历多次加热，得到多次淬火和回火，可消除大型铸锻件的不易淬透、宏观偏析、长度和直径方向上强韧性不一致等问题。 弧焊过程产生的主要污染物为焊接粉尘、焊接设备噪声、焊接粉尘处理设备噪声、高负压烟尘净化器收集的焊接烟尘等。 图2-2 弧焊工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 一、原有项目基本情况 1、公司情况介绍及环保手续履行情况 陕增材制造成形技术有限公司（以下简称陕增材）是以西安铂力特增材制造股份有限公司（以下简称铂力特）为依托，由铂力特和渭南高新区火炬公司科技发展有限公司（以下简称火炬公司）共同出资组建的一家高科技技术股份制企业。2019年，铂力特完成对陕增材的股权收购，至此，陕增材成为铂力特的全资子公司。公司成立于2014年4月10日。公司主要从事高性能致密金属零件的激光立体成形制造，以及金属零件的激光修复再制造。涵盖各种钛合金、高温合金、不锈钢、模具钢、铝合金等40多种材料。公司产品主要为航空、航天，以及医疗、电子、能源、汽车、船舶等行业提供复杂精密的激光成形零件，零件成形精度高，结构复杂，内部致密，表面粗糙度低，零件经过修磨抛光后便可使用。 2018年5月陕西增材制造研究院有限责任公司委托渭南华山环保科技发展有限责任公司承担“金属3D打印定制化产品生产线建设项目”的环境影响评价工作，2018年7月11日取得渭南市环境保护局高新区分局对《陕西增材制造研究院有限责任公司金属3D打印定制化产品生产线建设项目环境影响报告表》（渭高环审【2018】9号）的环评批复；2019年06月委托陕西陆环环保工程有限公司对“金属3D打印定制化产品生产线建设项目”进行竣工环境保护验收监测，并编制该项目竣工环境保护验收监测报告表，2019年6月23日验收组同意该项目通过竣工环境保护自主验收，2019年9月4号渭南市环境保护局高新分局以渭高环验固[2019]13号文拟“固体废物污染防治设施验收表（试行）”；2019年6月27日陕西增材制造研究院有限责任公司在《全国排污许可证管理信息平台》上进行登记（登记编号： 9161050009401850XW001Z）；现有工程环保手续齐全。目前项目处于运营状态。 二、原有工程污染情况 1、大气环境影响 本项目运行期工艺废气为3D打印设备成型腔超压时排放的氩气；生产设备为密闭设备，没有粉尘外排。设备超压排放为偶发状态，废气在经过设备顶部第三级过滤系统后，经过设备顶部排放管引至车间外放空，废气主要组成为氩气。车间设置了机械通风换气装置。 2、废水环境影响 本项目生产过程不产生生产废水；循环冷却系统排水为清净下水，直接排入厂内雨水管网；员工生活污水产生量约40.881m3/a，经过园区化粪池收集后，排至市政污水管网，最终排入西区污水处理厂处理。根据根据陕西陆环环保工程有限公司编制的“金属3D打印定制化产品生产线建设项目”竣工环境保护验收监测报告表可知，项目各污染物排放浓度情况见表2-6。 表2-6 项目废水各污染物排放浓度监测结果 单位：mg/L 监测日期; 2019年06月01日. 监测点位; 监测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值. 总排口; pH（无量纲）; 8.71; 8.73; 8.72; 8.74; 8.71~8.74. 化学需氧量; 141; 148; 152; 145; 146. 五日生化需氧量; 42.3; 44.4; 45.6; 43.5; 44.0. 氨氮; 21.74; 20.47; 19.94; 20.07; 20.56. 悬浮物; 115; 103; 104; 105; 107. 监测日期; 2019年06月02日. 监测点位; 监测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值. 总排口; pH（无量纲）; 8.72; 8.71; 8.74; 8.73; 8.71~8.74. 化学需氧量; 137; 146; 150; 143; 144. 五日生化需氧量; 41.1; 43.8; 45.2; 42.9; 43.2. 氨氮; 21.41; 22.61; 21.27; 19.81; 21.28. 悬浮物; 124; 118; 109; 114; 116. 由上表可知，各污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B级限值要求。 3、噪声环境影响 项目主要噪声源为筛分机及空压机产生的噪声。噪声级为85-90dB(A)。建设单位对高噪声设备采取了设置基础减振，所有设备均置于厂房内等降噪措施。 根据根据陕西陆环环保工程有限公司编制的“金属3D打印定制化产品生产线建设项目”竣工环境保护验收监测报告表可知，项目各厂界噪声监测结果见表2-7。 表2-7 项目各厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2019年06月01日; 2019年06月02日. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 1#; 51; 44; 52; 44. 2#; 53; 45; 53; 45. 3#; 50; 44; 51; 43. 4#; 51; 43; 50; 43. 由上表可知，项目验收监测期间，昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 4、固体废物环境影响 项目固体废物主要废金属粉末、废机油、生活垃圾。项目打印过程废金属粉末的产生量为0.15t/a，集中收集后用作制造工艺品的原材料；空压机保养废机油产生量为0.003t/a，废机油在每次空压机保养时由与本单位签订了危废处置协议的陕西绿林科技有限公司当场收集转运并进行处置，废机油不在厂区内暂存；生活垃圾产生量为1.3t/a，集中收集委托定期由当地环卫部门统一清运。 项目原有工程污染物排放汇总情况见表2-8。 表2-8 原有工程“三废”排放汇总表 种类; 污染物名称; 排放因子; 排放量; 排放去向. 水污染物; 生活污水; /; 40.881t/a; 员工生活废水经过园区化粪池收集后，排至市政污水管网，最终排入西区污水处理厂处理. COD; 0.0062t/a. NH3-N; 0.00092t/a. 生产废水; /; /; 循环冷却系统排水为清净下水. 固体废物; 废金属粉末; TSP; 0.15t/a; 集中收集后用作制造工艺品的原材料. 废机油; /; 0.003t/a; 交由陕西绿林科技有限公司当场收集转运并进行处置. 生活垃圾; /; 1.3t/a; 集中收集委托定期由当地环卫部门统一清运. 三、项目存在的环境问题及整改措施 根据现场勘查，原有项目环保手续齐全，运行期间无居民投诉等情况。污染治理设施正常运行，不存在原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）区域环境质量达标性分析 根据陕西省生态环境厅2021年1月26日发布的环保快报中2020年1~12月关中地区69个县（区）空气质量状况统计表—渭南市—渭南市高新区污染物达标情况，见下表。 表3-1 渭南市—渭南市高新区2020年六项污染物达标情况统计表 污染物; 监测统计值（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10年均值; 100; 70; 142.86; 不达标. PM2.5年均值; 57; 35; 162.86; 不达标. SO2年均值; 9; 60; 15.0; 达标. NO2年均值; 37; 40; 92.5; 达标. CO 24小时平均第95百分位数; 1.6mg/m3; 4mg/m3（24小时平均）; 40.0; 达标. O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 153; 160（日最大8小时平均）; 95.63; 达标. 达标情况; 不达标区. 据统计，渭南市高新区2020年六项污染物中PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其余指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。故项目所在区域为环境空气质量不达标区。 （2）补充监测 为了解项目所在地环境空气质量现状，委托陕西安讯环境检测有限公司于2021年4月13日-4月15日对项目所在地环境空气质量进行监测。在项目地设1个监测点位，监测TSP，每天采样24小时平均值，连续监测3天。监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气环境质量监测结果（单位：mg/m3） 由上表可知，监测点环境空气TSP的日均值度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 监测点位; 监测点坐标; 监测因子; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. G1项 目地; 107°30′49.55″; 34°20′51.76″; TSP; 24h; 300; 216~231; 77; 0; 达标. 2、地表水 本次地表水环境质量现状情况引用渭南市生态环境局2021年05月28日发布的《2020年渭南市环境质量状况公报》中水环境质量评价结果，详见下表。 表3-3 2020年渭南市沙王断面水质达标情况 水系; 点位; 断面所在地; 本期断面水质; 水质功能标准. 渭河; 沙王; 临渭区; Ⅲ; Ⅳ. 监测结果显示，沙王断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准（水质功能标准为Ⅳ类）。 - 3、声环境 为了解项目区域声环境质量现状，建设单位委托陕西安讯环境检测有限公司于2021年04月13日-14日对项目厂界声环境进行监测。噪声监测分别在项目厂址东、南、西、北厂界外1m处各布设一个测点，西侧16m处小闵村布设一个监测点位，共布设5个点位，按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。监测2天，昼间和夜间各监测一次。 表3-4 环境噪声监测结果（单位：dB） 监测点 编号; 位置; 2020.04.13; 2020.04.14; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目东厂界; 51; 42; 50; 41; 65; 50; 达标. N2; 项目南厂界; 50; 41; 51; 42; 达标. N3; 项目西厂界; 52; 43; 52; 43; 达标. N4; 项目北厂界; 50; 41; 51; 42; 达标. N5; 西侧16m处小闵村; 45; 42; 45; 42; 达标. 由表3-3可以看出：项目厂界东、南、西、北厂界昼、夜间噪声值，西侧敏感点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值。评价区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查、工程特点及区域环境质量要求状况。本项目厂界外 500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。大气环境：项目厂界外 500米范围内有小闵村和庙南村等保护目标；声环境：项目厂界外 50米范围内有小闵村。故确定本项目主要环境保护目标见表3-5。 - 表3-5 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 大气环境; 109°24′36.729″; 34°29′31.992″; 小闵村; 人群居住健康环境空气质量; 《环境空气质量标准》GB 3095-2012二级标准; W; 16m. 109°24′37.965″; 34°29′14.424″; 庙南村; SW; 400m. 声环境; 109°24′36.729″; 34°29′31.992″; 小闵村; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; W; 16m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、运营期项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准及厂界无组织排放浓度监控限值。 表3-6 大气污染物排放标准 执行标准; 污染物; 标准限值; 无组织排放限值. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 周界外浓度最高点（mg/m3）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准; 颗粒物; 120; 高度15m; 3.5; 1.0. 2、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准。 表3-7 环境噪声排放标准 类别; 排放标准; 昼间; 夜间. 3类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）; 65; 55. - 3、废水：项目无生产废水产生；劳动定员不增加，不新增生活污水。 - 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 5、其他环境要素按国家相关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状、评价最终得出建议：本项目不设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 运营期产生的废气主要为打磨粉尘G1、弧焊烟尘G2。 1、污染源强核算 打磨粉尘G1 项目生产过程中使用气动打磨机对来件进行打磨，该工序会产生粉尘。参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“机械行业系数手册-06预处理核算环节”打磨工序，打磨粉尘核算环节产污系数表见表4-1。 表4-1 预处理打磨核算环节产污系数表 核算 环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率. 预处理; 干式 预处 理件; 钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料; 打磨; 颗粒物; 千克/吨- 原料; 2.19; 袋式除尘; 95%. 根据建设单位提供资料，本项目年打磨工件1000件，约20.0t，年工作300d，每天工作4h，则打磨工序颗粒物的产生量约为0.0438t/a，0.0365kg/h。 本项目打磨工序设置在打磨车间，打磨工序在打磨工作台上进行，每个打磨工作台设置软管收集粉尘，软管前端设置集气罩，通过软管将粉尘引至布袋除尘器主机的布袋中进行处理，处理后经1#排气筒排放。粉尘的收集效率为90%，颗粒物的去除效率为95%，抽风装置风量约为2000m3/h，则打磨工序颗粒物的有组织排放量约为0.002t/a，排放速率为0.00167kg/h，排放浓度为0.83mg/m3。集气罩未收集的颗粒物废气经车间阻隔自由降落后通过车间通风无组织排入大气中。打磨粉尘主要为金属粉尘，重量较大，车间阻隔后更利于自由降落，故无组织粉尘处理措施可减少60%粉尘，则无组织粉尘排放量为0.0018t/a，排放速率为0.0015kg/h。打磨工序有组织颗粒物废气排放浓度及排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准限值要求。 布袋除尘器的处理原理： 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离处理落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出，随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升，当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管吹入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。布袋除尘器结构组成：除尘器出灰斗、进排风道、过滤室（箱体）、清洁室、滤袋、手动进风阀、气动蝶阀、脉冲清灰机构等。 图4-1 布袋除尘器结构图 弧焊烟尘G2 项目弧焊过程产生的粉尘参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“机械行业系数手册-09焊接核算环节”打磨工序，焊接粉尘核算环节产污系数表见表4-2。 表4-2 焊接粉尘核算环节产污系数表 核算 环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率. 焊接; 焊接件; 实心焊丝; 二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊; 颗粒物; 千克/吨- 原料; 9.19; 其他（移动式烟尘净化器）; 95%. 根据建设单位提供资料，本项目年焊丝用量约8.0t，年工作300d，每天工作8h，则焊接烟尘的产生量约为0.0735t/a，0.0306kg/h。 本项目焊接工序位于开放式空间，项目焊接设备共计15台（套），每台焊接设备配备1台高负压烟尘净化器，共设15台高负压烟尘净化器，焊接烟尘经移动式高负压烟尘净化器处理之后无组织排放。每台风量2000m3/h，焊接烟尘收集效率为90%，颗粒物的去除效率为95%，处理之后与未收集的废气经车间通风无组织排入大气中，则弧焊工序粉尘排放量为0.01066t/a，排放速率为0.00444kg/h。 高负压焊烟净化器的处理原理： 高负压焊烟净化器也称自动焊专用焊烟净化器，高真空焊烟净化器。专用于净化焊接、切割及打磨等所产生的干燥、无油、无腐蚀的烟尘气体。焊接、切割及打磨烟尘在设备的高负压作用下通过吸气管道进入净化器内部，带火星的焊接、切割及打磨烟尘在进入净化腔体之前被阻火网框隔绝分离，而一部分有余温的焊接、切割及打磨烟尘气流则被挡流板均匀的分配在净化腔体内部以便更好的被滤筒净化。较大颗粒的烟尘在重力的作用下下沉到集灰斗里，而小颗粒的浮尘则在吸力所产生涡流的作用下悬浮在净化腔体内部有待滤筒的过滤。吸附在滤筒外表面上的小颗粒灰尘经过聚集、结合等效应后，在重力的作用下滑落、下沉到集灰斗内部。 无组织废气排放大气环境影响性分析 （1）预测模式及相关参数 本次环境空气预测采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐模型中的AERSCREEN模式进行预测。 估算模型参数见表4-3： 表4-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村（周边3km范围建成和规划区未超一半）. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度（°C）; 43.3. 最低环境温度（°C）; -18.6. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（m）; 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. （2）预测因子 无组织：TSP。 （3）污染物排放参数 表4-4 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度 /m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; TSP. /; 打磨工段; /; /; /; /; /; /; /; 1200; 正常排放; 0.0015. /; 弧焊工段; /; /; /; /; /; /; /; 2400; 正常排放; 0.01066. 1; 厂房面源; 109.41644; 34.490695; 360.00; 35; 88; 87.58; 12; 2400; 正常排放; 0.01216. #### （4）大气环境影响预测结果 排气筒排放的污染物等预测结果见表 4-5。 表4-5 正常排放工况下Cmax预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; Cmax（μg/m3）; 评价标准（mg/m3）. 厂房面源; TSP; 0.9551; 1.0. - 由上表分析可知：项目无组织废气排放浓度最大值为Cmax0.9551μg/m³，无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求（颗粒物：1.0mg/m³），厂界无组织污染物达标排放。 2、废气排放口设置情况 本项目废气排放口具体情况见下表。 表4-6 项目废气排放口设置情况 编号; 名称; 污染物; 坐标; 海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放标准. 经度; 纬度. 1; 排气筒（DA001）; TSP; 109.416832; 34.490208; 360; 15; 0.4; 20; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求. 3、废气监测计划 项目废气监测计划见下表。 表4-7 营运期废气监测一览表 类别; 监测点位/断面; 监测点数; 监测项目; 监测时间及频率; 监测方式. 废气; 打磨废气; 1#排气筒出口; 1; TSP; 1年1次; 委托资质单位监测. 打磨废气、弧焊烟尘; 上风向1个点，下风向3个点; 4; TSP; 1年1次. - 废水 本项目生产过程无需用水，无生产废水产生；所需人员由现有厂区调配，不新增劳动定员，无新增生活污水产生。 - 三、噪声 1、噪声源强及降噪措施 本项目的噪声主要来自打磨设备、弧焊设备等设备噪声，以及污染物处理设备噪声等，参照《污染源源强核算技术指南》本项目噪声源强约在75-80dB（A）。 表4-8 主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 设备数量; 产生强度（dB（A））; 降噪措施; 排放强度（dB（A））; 备注; 持续时间. 1; 气动风磨笔; 3; 80; 厂房隔声、减震垫; 60; 机械噪声; 间断. 2; 气动角磨机; 3; 80; 厂房隔声、减震垫; 60; 机械噪声; 间断. 3; 气动直磨机; 3; 80; 厂房隔声、减震垫; 60; 机械噪声; 间断. 4; 空压机; 1; 90; 厂房隔声、减震垫、消声; 65; 空气动力性噪声; 间断. 5; 布袋除尘系统风机; 1; 80; 厂房隔声、减震垫、消声; 55; 机械噪声; 连续. 6; 自动化弧焊成型设备; 6; 75; 厂房隔声、减震垫; 55; 机械噪声; 连续. 7; 伏能士焊机; 6; 75; 厂房隔声、减震垫; 55; 机械噪声; 间断. 8; 高负压烟尘净化器; 4; 80; 厂房隔声、减震垫、消声; 55; 机械噪声; 连续. 2、噪声影响及达标分析 A、室外声源 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp(r0)—参考位置处的声压级，dB（A）； —参考位置距声源中心的位置，m； r—声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB（A）。 B、室内声源 等效室外点源的声传播衰减公式为： 式中：Lp0—室内声源的声压级，dB（A）； TL—厂房围护结构（墙、窗）的平均隔声量，dB（A）； R —车间的房间常数，m2； St 为车间总面积；为房间的平均吸声系数； S—为面对预测点的墙体面积，m2； r—车间中心距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 - 总声压级 式中：T—为计算等效声级的时间； M—为室外声源个数；N—为室内声源个数； —为T时间内第i个室外声源的工作时间； —为T时间内第j个室内声源的工作时间； 和—均按T时间内实际工作时间计算。 3、噪声预测结果 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测，得到项目建成后各预测点的昼间和夜间噪声级，噪声影响预测结果见表4-10、11，本次环评取厂界贡献值。 表4-9 项目声源点距各厂界距离 单位：m 序号; 设备名称; 噪声级 dB（A）; 处理后 dB（A）; 距厂房东侧; 距厂房南侧; 距厂房西侧; 距厂房北侧; 距西侧16m小闵村. 1; 气动风磨笔; 80; 60; 12; 42; 25; 48; 41. 2; 气动角磨机; 80; 60; 11; 43; 28; 47; 44. 3; 气动直磨机; 80; 60; 11; 46; 28; 43; 44. 4; 空压机; 90; 65; 11; 46; 28; 43; 44. 5; 布袋除尘系统; 80; 55; 9; 43; 28; 47; 44. 6; 自动化弧焊成型设备; 75; 55; 29; 80; 10; 12; 26. 7; 伏能士焊机; 75; 55; 29; 17; 10; 75; 26. 8; 高负压烟尘净化器; 80; 55; 29; 80; 10; 12; 26. 1）厂界噪声预测结果 项目噪声厂界昼间预测结果见表4-10，夜间不生产。 表4-10 本项目设备噪声传播至厂界噪声预测值 单位：dB（A） 预测点项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值（dB(A)）; 47; 36; 43; 40. 背景值（dB(A)）; 51; 51; 52; 51. 预测值（dB(A)）; 52; 51; 53; 51. 标准值; 65; 65; 65; 65. 2）敏感点噪声预测结果 项目噪声敏感点昼间预测结果见表4-11，夜间不生产。 表4-11 敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 昼间. 背景值; 贡献值; 预测值. 西侧16m处小闵村; 45; 37; 46. - 由上表可知，项目正常运行后，各厂界噪声预测值为：北厂界51dB（A），东厂界52dB（A），南厂界51dB（A），西厂界53dB（A），厂界昼噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准（夜间不生产）。距离项目地西侧16m处小闵村的噪声预测值为46dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 4、噪声污染防治措施可行性分析 - ①高噪声设备尽可能安排在东侧布置，弧焊相关设备尽西侧的北边布置，以远离小闵村居民居民点。 - ②厂房窗户玻璃均采用双层玻璃，可有效消除对外界的噪声影响。 - ③布袋除尘系统、高负压烟尘净化器、空压机等噪声较大设备，外部安装隔声罩，下方加装减振垫，配置消音箱，隔声量可达 25dB（A）。 - ④高负压烟尘净化器集气罩软管连接，同时选用低噪声设备，从源头控制噪声。 - 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 5、噪声监测计划 项目噪声监测计划见下表。 表4-12 营运期噪声环境监测一览表 类别; 监测点位/断面; 监测点数; 监测项目; 监测时间及频率; 监测方式. 噪声; 厂界四周1m处、西侧敏感点; 5; 连续等效A声级; 1次/季度; 委托资质单位监测. - 四、固废 - 项目不新增劳动定员，因此不新增生活垃圾。故固体废物主要为一般固废，即布袋除尘器收集的金属粉尘，高负压烟尘净化器收集的焊接烟尘；危险废物：空压机保养产生的废机油。 - 一般固废：根据大气污染物产排污核算可知，项目打磨工序布袋除尘器收集的粉尘总量为37.449kg/a；弧焊工序高负压烟尘净化器收集的焊接烟尘总量为62.8425kg/a，集中收集后暂存于一般固废间，定期外售相关单位综合利用。 - 危险固废：项目运行过程中，空压机保养会产生少量的废机油，产生量约5.0kg/a，根据建设单位提供信息，建设单位提前与危废单位和设备维护单位约定时间，空压机保养产生的废机油由委托的危险废物处置单位进行现场收集、转运，废机油不在厂区内暂存。 - 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2021版）》以及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）等相关文件判定，本项目固体废物鉴别分析汇总见下表。 表4-13 项目固废产生情况及属性判定表 序号; 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（kg/a）; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（kg/a）; 环境管理要求. S1; 打磨工序; 布袋除尘器收集的金属粉尘; 一般工业固体废物; /; 固态; /; 37.449; 收集于一般固废暂存间; 定期外售相关单位综合利用; 37.449; 资源化、无害化、减量化. S2; 弧焊工序; 高负压烟尘净化器收集的焊接烟尘; 一般工业固体废物; /; 固态; /; 62.8425; 62.8425. S3; 空压机保养; 废机油; 危险废物；HW08废矿物油与含矿物油废物； HW08 900-249-08; 油类; 液态; T，I; 5.0; 不在厂区暂存; 由委托的危险废物处置单位进行现场收集、转运，不在厂区内暂存。; 5.0. 一般固废管理要求： 项目新建一般固废暂存间，位于更衣室南侧，占地面积约20m2，用于一般固体废物的暂存项目。一般固废暂存间的建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定要求： （1）一般固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （2）贮存、处置场单位，应建立维修制度。 （3）贮存、处置场单位，应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及转移记录等详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （4）贮存、处置场的环境保护图形标志，应按规定进行GB15562.2检查和维修。 （5）一般固废及时清运，避免对环境造成二次污染。 （6）一般固废暂存间建设应做到“防雨、防渗、防漏、防风”，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定。 综上，该项目产生的固体废物在严格按照相关要求处置，在加强管理的情况下固废对环境的影响较小，在环境可接受范围内。 危险废物管理要求： （1）一般措施 - 建设单位提前与危废单位和设备维护单位约定时间，空压机保养产生的废机油由委托的危险废物处置单位进行现场收集、转运，废机油不在厂区内暂存。 （2）危险废物贮存容器 a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 c.装载危险废物的容器必须完好无损。 （3）危险废物的处置与转运 项目产生的危险废物均应委托具有有效资质的危险固废处置单位进行安全处置，并建立危废转移联单制度。设兼职人员管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的有关规定执行。 （4）危险废物贮存设施的运行与管理 a.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、产生日期、处置日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 b.危必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 - 地下水、土壤 本项目无生产废水产生，现有生活污水依托园区化粪池，经化粪池统一收集后经市政污水管网排至渭南市西区污水处理厂；排放的废气污染物主要为打磨粉尘、弧焊烟尘，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 - 六、环境风险 1、环境风险识别 本项目营运期环境风险物质为乙炔，属于《建设项目环境风险评技术导则》（HJ169-2018）附录B中B.1突发环境事件风险物质，主要位于弧焊区域，可能影响环境的途径为乙炔泄漏遇火源易发生爆炸、火灾过程中有毒有害气体和燃烧烟尘对区域的大气环境会造成不利影响。 表4-14 项目风险物质储存情况一览表 序号; 名称; CAS号; 最大储存量/t; 临界量/t; 该种危险物质Q值. 1; 乙炔; 74-86-2; 0.007; 10; 0.0007. 本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”的要求，本项目无需设置环境风险专项评价。 2、环境风险分析 环境风险主要为乙炔发生火灾、爆炸事故，乙炔直接进入大气环境，造成大气环境的污染。一旦发生爆炸、火灾，爆炸、燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。 乙炔钢瓶火灾爆炸危险因素主要有4个方面，①钢瓶的材质、结构和制造质量不符合安全要求；②钢瓶充装压力过大、速度过快，可能造成乙炔钢瓶超压，或温度过高使易熔塞熔化；③搬运装卸时，钢瓶从高处坠落、倾倒或滚动，发生剧烈碰撞冲动；④保管不善，使用时受日光曝晒、明火、热辐射等作用，致使罐温过高，压力剧增。本项目弧焊工序会使用乙炔，为钢瓶储存（40L/钢瓶），最大储存量为1钢瓶，储存量较少，且厂房设有独立的操作间，操作间采用丙类防火墙，因此乙炔泄漏遇明火发生火灾、爆炸的可能性较小。 当发生少量乙炔泄漏时：①迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时用砂土、蛭石或其它惰性材料洗手。然后运至空旷的地方掩埋、蒸发、或焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。②空气中浓度较高时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救时，佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。戴化学安全防护眼镜防护眼睛；穿防静电工作服防护身体；带乳胶手套防护手。③皮肤接触时脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触时，提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗并送医；吸入时迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸并送医；食入时饮足量温水，催吐，就医。 3、环境风险防范措施及应急要求 ①乙炔钢瓶专用。不得对钢瓶进行焊接和更改钢瓶的钢印或颜色标记，不得将钢瓶内的介质向其它钢瓶倒装或直接由罐车对钢瓶进行充装 ②乙炔气使用、运输、贮存时，环境温度不得超过40℃。 ③乙炔钢瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器，工作前必须检查是否好用，否则禁止使用，开启时，操作者应站在阀门的侧后方，动作要轻缓。禁止敲击，碰撞等粗暴行为。 ④钢瓶不得靠近热源和电器设备，夏季要有遮阳措施防止暴晒，与明火的距离要大于10m。 ⑤钢瓶阀门冻结时，严禁用火烘烤，可用10℃以下温水解冻。 ⑥严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触，与乙炔接触的铜合金器具含铜量须得高于70%。 ⑦使用中的乙炔钢瓶不得用尽，剩余压力应符合安全要求：当环境温度＜0℃时，压力应不低于0.05MPa；当环境温度为25~40℃时，应不低于0.3MPa。 ⑧乙炔钢瓶贮存时要保持直立，并有防倒措施，贮存间与明火和散放火地点距离不得小于10m。乙炔钢瓶严禁放在通风不良及有放射线的场所，不得放在橡胶等绝缘体上，钢瓶区有专人管理，并设置“乙炔危险” “严禁烟火”的醒目标志，工作现场禁止吸烟。 ⑨厂区按照规范要求配备消防设施、防护器材和应急处理工具、通讯装备。 ⑩企业应开展环境风险评估，并编制突发环境事件应急预案，在环保部门备案，定期进行演练。 4、分析结论 - 本项目涉及的主要风险物质为乙炔。营运期环境风险主要是泄漏遇明火发生爆炸、火灾对大气环境的污染。建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，强化安全管理。在采取以上措施后，建设项目环境风险可以防控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 打磨粉尘 | TSP | 集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（处理效率95%）+15m高排气筒（1#） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准及厂界无组织排放浓度监控限值 |
|  | 弧焊烟尘 | TSP | 集气罩（收集效率90%）+高负压烟尘净化器（4套）（处理效率95%） |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 设备选取低噪声设备、基础减震、厂房隔声，安装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 布袋除尘器收集的金属粉尘、高负压烟尘净化器收集的焊接烟尘收集后暂存于一般固废暂存间（20m2），定期外售相关单位综合利用；空压机保养产生的废机油由委托的危险废物处置单位进行现场收集、转运，废机油不在厂区内暂存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强日常管理，加强员工安全教育，对乙炔的储存条件进行定期检查。严格规范乙炔使用条件，使用技术等。乙炔钢瓶专用，不得擅自改装它类气体，亦禁止使用其他气体钢瓶充装乙炔。厂区按照规范要求配备消防设施、防护器材和应急处理的工具、通讯装备。企业应开展环境风险评估，并编制突发环境事件应急预案，在环保部门备案，定期进行演练。在采取以上措施后，建设项目环境风险可以防控 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | TSP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01446t/a | 0.0 | 0.01446t/a | +0.01446t/a |
| 废水 | COD | 0.0062t/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0062t/a | 0.0 |
|  | 氨氮 | 0.00092t/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00092t/a | 0.0 |
| 一般工业固体废物 | 废金属粉末 | 0.15t/a | 0.0 | 0.0 | 0.1003t/a | 0.0 | 0.2503t/a | +0.1003t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.3t/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3t/a | 0.0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.003t/a | 0.0 | 0.0 | 0.005t/a | 0.0 | 0.008t/a | +0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①