- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西马克医疗3D打印医用高端医疗产品制造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-610563-04-01-743233 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 周曙光 | 联系方式 |  | 15389267308 |
| 建设地点 | 陕西 省（自治区） 渭南 市 高新技术产业开发区 县（区） / 乡（街道） 崇业路南段3D打印产业培育基地 |  |  |  |
| 地理坐标 | （经度：109.4120，纬度：34.4918） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3589其他医疗设备及器械制造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业 ## 70医疗仪器设备及器械制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 渭南高新区行政审批服务局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2109-610563-04-01-743233 |
| 总投资（万元） | 2000 |  | 环保投资（万元） | 10.3 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 2200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | （1）规划文件名称：《渭南高新技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》 （2）召集审查机关：渭南高新区管委会 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》 （2）召集审查机关：渭南市生态环境局（原渭南市环境保护局） （3）审查文件名称及文号：《渭南市环境保护局关于对渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书的审查意见》（渭环审发﹝2009﹞25号） |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目与《渭南高新技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》、《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析见下表。 表1 项目与规划环评及其审查意见符合性分析 名称; 规划要求; 项目情况; 符合性. 《渭南高新技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》; 渭南高新区入驻的行业和产业为：煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、产品食品加工产业、科研、教育、物流公共施及居住区。; 本项目属于专用设备制造业——医疗仪器设备及制造，主要通过3D打印设备完成设备制造过程，属于高科技产业，用地性质为工业用地，见附图5。; 符合. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及其审查意见; 企业性质应符合渭南高新区总体规划规定的六大产业结构（精细化工园区、机械制造园区、医药制造园区、食品加工园区、高科技产业园区、教育园区）性质，其他行业的企业不应进入。; 本项目属于专用设备制造业——医疗仪器设备及制造，主要通过3D打印设备完成设备制造过程，属于高科技产业。; 符合. 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理。; 本项目对废气、噪声和固废各产污点均采取相应的环保治理措施；废气经活性炭吸附装置处理后经排气筒排放；废水经化粪池处理后通过市政管网排入渭南西区污水处理厂处理；一般工业固体废物集中收集后外售，危险废物交有资质单位集中收集处理、处置。可实现污染物达标排放和妥善处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 项目与“三线一单”符合性分析见下表。 表2 项目与“三线一单”符合性分析 内容; 本项目建设情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于渭南高新区3D打印产业培育基地内，用地性质为工业用地，不涉及生态红线。; 符合. 资源利用上线; 本项目不涉及新开采资源，满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中对资源上线的相关要求。; 符合. 环境质量底线; 根据项目区环境质量现状调查和本项目污染排放核算，本项目建成后 各污染物可达标排放，对区域环境质量贡献率低。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目建设不涉及《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》。; 符合. 项目与《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析见下表。 表3 项目与相关政策符合性分析 规范名称; 政策要求; 本项目建设情况; 符合性. 《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 渭南高新区。加快3D打印产业园、动力电池产业创新园等建设，整合资源搭建产业技术创新平台和科技成果转化、检验检测、应用示范等公共服务平台，壮大高端装备制造、新能源汽车、新材料、电子信息等产业规模。; 本项目位于3D打印产业培育基地内，属于专用设备制造业——医疗仪器设备及制造，主要通过3D打印设备完成设备制造过程，属于高科技产业。; 符合. 关于印发《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的通知（环大气〔2021〕104号）; 强化扬尘管控，鼓励各地细化降尘量控制要求，逐月实施区县降尘量监测排名。加强施工扬尘精细化管控，城市工地严格执行“六个百分之百”。; 本项目租赁3D打印产业培育基地内现有厂房，施工期主要为室内装修及设备安装，运营期运输原料车辆为厢式货车。; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2021年工作方案》; 持续推进挥发性有机物（VOCs）综合整治。严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准。加快推进家具制造、整车制造、机械装备制造、汽修等行业含VOCs产品源头替代；以包装印刷、工业涂装等行业为重点，加大低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂源头替代力度；采取源头替代、优化整合、关停取缔等方式，抓好综合整治工作，形成示范带动效应，开展涉VOCs排放重点工业园区和企业集群综合治理。; 本项目选用低VOCs光敏树脂为原料，从源头控制VOCs含量; 符合. 由上表可知，本项目符合相关环境保护技术政策要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 项目名称：陕西马克医疗3D打印医用高端医疗产品制造 建设单位：陕西马克医疗科技有限公司 建设性质：新建 投资额：2000万元 建设地点：陕西省渭南市高新技术产业开发区崇业路南段3D打印产业培育基地7号厂房，项目地理位置图见附图1。 四邻关系：项目北侧、东侧、西侧和南侧均为生产厂房，距离西侧小闵村70m，距离西北侧高新二小420m。 项目来源：数字化医疗及精准医疗已经走过了从探索、研究、科学实践的初级阶段，到今天全球范围内已经开始了医学领域广泛的、深层次的研究及临床转化的第二个阶段。巨大的临床数据及海量的CT、MRI等影像数据为数字化精准医疗奠定了基础。而3D打印技术正是基于此，从量化、可视、可控等方面进一步研发，获得真实的病理仿真及模型，从而轻松获得了病理模型，借此将传统的两维度平面的信息，转化为三维实体，进一步帮助临床医生量化了其所掌握的经验和技术。 由于新型冠状病毒感染者有明显的肺部病变特征，并且在CT设备检查下能获取非常清晰的医学影像。传统的基于平面医学图像的评估方法只能获取肺部病变的二维病灶分布区域，对于新冠患者的病情评估有一定局限性。在医学影像学基础上，通过高精度3D打印技术，将新冠患者的肺部病变打印成立体模型，能更加直观的立体展示病灶的分布和形态，更加有利于新冠患者病情的评估，为阶段性治疗制定更加准确和有效的方案。 根据新冠疫情防控期间有关建设项目环境影响评价审批新政策，关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见中，持续加强防疫、抗疫物资准备和治疗精细化要求。故本项目按环评告知承诺制审批流程进行。 二、建设内容及规模 本项目租赁3D打印产业培育基地7号楼1-3楼，总用地面积2000m2，总建筑面积5770m2，1层为生产区域，二层为预留区域，三层为办公区域。项目建成后年产3D打印人体骨骼模型1万套，3D打印人体器官模型1万套，3D打印心血管模型1万套以及高仿真介入收入模拟器两千套。购置打印设备、检测设备、后处理辅助设备、包装设备以及环保设备等约30台。 项目工程组成见下表。 表4 项目组成一览表 项目; 主要建设内容. 主体工程; 生产区域; 建筑面积1457m2，主要为生产区，其中生产车间138m2，原材料包材库94m2，成品库为94m2，包装车间为94m2，检验室为11m2，清洁室1为10.3m2，清洁室2为94m2，备用间共5间，面积均为94m2，共470m2。. 辅助工程; 办公区域; 建筑面积2157m2，主要为职工日常办公。. 公用 工程; 给水; 由市政自来水管网提供。. 排水; 设雨污分流排水系统，雨水经收集后排入市政雨水管网，生活污水进入3D打印基地化粪池处理后，通过市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂处理。产品清洗废水每年更换一次，期间消耗水定期补充，清洗废水经污水管网，进入渭南市西区污水处理厂处理。. 供电; 由市政电网供电。. 供暖制冷; 生产区不需供暖制冷，生活区采用多联机组供暖制冷。. 环保工程; 废气; 3D打印废气经3D打印机自带的收集装置收集后一并排入活性炭吸附装置处理后经一根不低于15m高的排气筒排放。. 废水; 设雨污分流排水系统，雨水经收集后排入市政雨水管网，生活污水进入3D打印基地化粪池处理后，通过市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂处理。产品清洗废水每年更换一次，期间消耗水定期补充，清洗废水经污水管网，进入渭南市西区污水处理厂处理。. 噪声; 产噪设备均置于室内、选用低噪声设备、采取减振、隔声措施。. 固体废物; 生活垃圾：生活垃圾采用垃圾桶分类收集后，交由环卫部门清运。空压机产生的废机油采用专用容器收集，暂存于危险废物暂存柜，委托有资质单位统一处置。. 三、产品方案 本项目产品方案见下表。 表5 项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量（套）; 规格. 1; 人体骨骼模型; 10000; 按订单打印. 2; 人体器官模型; 10000. 3; 心血管模型; 10000. 4; 高仿真介入手术模拟器; 2000. 四、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源情况见下表。 表6 主要原辅料及能耗一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 光敏树脂; 6.4t. 2; 无水乙醇; 0.01ｔ. 3; 水; 81.72ｍ３. 光敏树脂：光敏树脂指用于光固化快速成型的材料，为液态光固化树脂，或称液态光敏树脂，主要由齐聚物、光引发剂、稀释剂组成，遇光会改变其化学结构，是由高分子组成的胶状物质。这些高分子如同散乱的链式交连的篱网状碎片。在紫外线照射下，这些分子结合成长的交联聚合物高分子，在键结时，聚合物由胶质树脂转变成坚硬物质。近两年，光敏树脂正被用于3D打印新兴行业，因为其优秀的特性而受到行业青睐与重视。 五、主要设备情况 项目主要设备情况见下表。 表7 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 用途. 1; 国产高速全彩3D打印机; 10; 台; 打印人体器官模型. 2; 进口全彩3D打印机; 10; 台; 打印心血管模型. 3; 仿生人体骨骼3D打印机; 2; 台; 打印人体骨骼模型. 4; 模拟器辅助生产设备; 3; 台; 打印高仿真手术模拟器. 5; 国产真空封膜机; 2; 台; 封膜. 6; 一体水磨喷砂机; 1; 台; 产品清洗. 7; 鼓风干燥箱; 2; 台; 产品干燥. 8; 空压机; 1; 台; /. 六、公用工程 1、给水 项目给水由城市自来水公司通过市政给水管网提供，用水主要为员工生活用水及超声波清洗用水等。 ①生活用水 根据建设单位提供数据，项目劳动定员10人，食宿均依托3D打印产业基地食堂及住宿楼，不在厂区内食宿。参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中行政机关用水定额按先进值定额为27L/（人·d），年生产时间为300天，则生活用水量为0.27m3/d（81.0m3/a）。 ②产品清洗用水 根据建设单位提供资料，产品剥离后需要对表面进行清洗，项目设有1台一体水磨喷砂机，设备中砂水比例为1:3，设备内保持4kg金刚砂，配置用水量为0.012m3。更换频率为一年一次，损耗水量定期补充，根据建设单位提供资料，每天损耗水量为设备内总水量的20%，即0.0024m3/d（0.72m3/a）。 综上，项目新鲜用水总量为0.2724L/d（81.72m3/a）。 2、排水 项目排水采用雨污分流排水系统。 雨水：雨水通过管网就近排入市政雨水管网。 污水：项目产生的废水主要是生活污水、产品清洗废水。 项目废（污）水产生量如下： ①生活污水项目生活污水排水量按用水量的80%计，则生活污水总产生量为0.216m3/d（64.8m3/a）。生活污水进入3D打印基地化粪池处理后，通过市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂处理，最终排入渭河。 ②产品清洗废水 产品清洗废水每年更换一次，废水产生量为0.012m3/a，直接排入市政污水管网，进入渭南市西区污水处理厂处理，最终排入渭河。 综上，废水总产生量为64.812m3/a。 3、供电 项目供电由市政供电供给。 4、供暖制冷 生产区及生活区采用多联机组供暖制冷。 七、项目劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人，工作300天。班次：生产车间生产每天1班制，每班8小时制。 八、平面布置合理性分析 本项目总平面布置成矩形，1F为生产区域，北侧自西向东分别为检验室、清洁室、生产车间、原料包材库、包装车间以及成品库，南侧均为备用间。厂区设有两个出入口，分别位于南侧隔西侧；2F为预留区域；3F为办公区域。项目各层布置功能分区明确。项目平面布置见附图2。 项目在满足生产加工、产品和原材料存储要求的基础上，根据生产加工流程，全面的、因地制宜的对车间内各设备的布局进行总平面布置，厂区各构筑物布置，顺延了工艺走向，便于输送、生产，厂区的平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 领料 入库 干燥 项目租赁3D打印培育基地现有厂房，施工期主要是设备安装及配套设施的建设，不涉及土石方作业。因此施工期对外界环境影响较小。 二、运营期 工艺流程及产污环节： 原材料 进货检验 建模 3D打印 有机废气 清洁 废水、固废、有机废气 初包装 成品检验 外包装 入库 固废 ## 工艺流程简述： （1）模型设计：在3D打印机配套的计算机上设置相应的模型参数。 （2）3D打印：3D打印机主要由计算机设计系统，储料仓、网袋、紫外线照射系统等主要单元构成，先将光敏树脂放入3D打印机的储料仓，用网袋从下方的料仓中将液体树脂一层一层抄起，每次抄起过程网袋会根据电脑设计的程序变化不同形状，抄起的每一层不同形态的树脂与上一层树脂在紫外线照射系统的热力作用下初步固化连接，以此达到精密模型成型的过程，此工序液体树脂部分有机成分挥发，产生有机废气。 （3）清洁：产品打印完后需要进行处理，剥离表面多余的物料，剥离后进行清洗。此工序产生固废及清洗废水。清洗后用无水乙醇将初步成型的3D打印模型擦拭表面，此工序产生有机废气。 （4）干燥：3D打印模型擦拭完后放入干燥设备进行干燥，温度维持在40℃左右，此工序产生有机废气。 （5）包装、检验：干燥后的模型进行包装检验，此工序会产生不合格产品。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，租赁渭南高新区火炬科技发展有限责任公司的工业用地进行本项目建设，根据现场踏勘，项目租用厂房目前闲置，不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 1、基本污染物 本项目位于渭南市高新区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价区域大气环境空气质量根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2020年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中2020年度环境质量状况数据判定。陕西省渭南市高新区2020年空气质量状况数据统计结果见下表。 表8 渭南市高新区2020年空气质量状况数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 100; 70; 142.86; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 57; 35; 162.86; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5; 达标. CO; 24h平均第95百分位数的质量浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数的质量浓度; 153; 160; 95.63; 达标. 根据《2020年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中2020年空气质量状况统计结果可以看出，渭南市高新区2020年环境空气中的二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮、臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单中的二级标准，颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单中的二级标准，项目所在区域判定为不达标区。 2、其他污染物 其他污染物非甲烷总烃委托陕西泽希检测服务有限公司于2021年12月4日至12月6日进行监测（见附件4），在项目建设地连续监测3天，监测因子为非甲烷总烃。监测点见附图4。 表9 其他污染因子监测点位基本信息 点位 名称; 监测点坐标/°; 污染因子; 监测时段. 经度; 纬度. 项目建设地; 109.4120; 34.4918; 非甲烷总经; 2021年12月4日~6日. 表10 其他污染因子环境质量现状监测结果统计表 点位 名称; 监测点坐标/°; 污 染 物; 评价标准/（mg/m3）; 现状浓度/（μg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 经度; 纬度. 项目建设地; 109.4120; 34.4918; 非甲烷总烃; 2.0; 0.41~0.6; 30; 0; 达标. 由监测统计结果可以看出，评价区环境空气中非甲烷总烃1小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定小时浓度值2.0mg/m3的要求。 二、声环境 本次声环境现状监测采用现场监测的方法，委托陕西泽希检测服务有限公司对项目厂界噪声进行监测（见附件4），监测时间为2021年12月4日，监测点见附图4，监测结果见下表。 表11 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2021年12月4日; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#南侧厂界; 52; 42; 65; 55. 2#西侧厂界; 55; 43; 65; 55. 3#北侧厂界; 53; 42; 65; 55. 从上表可以看出，项目各厂界昼夜噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 三、地表水环境 项目产生废水进入渭南市西区污水处理厂，为间接排放，不进行地表水环境现状调查。 四、生态环境 本项目位于3D打印工业园西区，且用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态现状调查。 五、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射源，不开展电磁辐射现状监测与评价。 六、地下水、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本项目不需开展地下水、土壤环境影响评价，因此不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境 根据现场踏勘，项目厂界外500米范围内大气环境保护目标见下表。 表12 大气环境保护目标一览表 保护目标名称; 坐标（°）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 小闵村; 109.4106; 34.4919; 居民; 约3000人; 二类区; 西; 70. 庙南村; 109.4124; 34.4824; 居民; 约2000人; 二类区; 北; 400. 二、声环境 根据现场踏勘，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 三、地下水环境 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境 根据现场踏勘，本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期有组织有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值；无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值，具体标准限值见下表。 表13 运营期废气排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织特别排放限值; 标准来源. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点处1h平均浓度值（mg/m3）; 监控点处任意一次浓度值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; /; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. /; /; /; 6; 20; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 2、废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准，具体标准限值见下表。 表14 废水排放标准 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; TP; TN. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; /; 100; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准（mg/L）; /; /; /; 45; /; 8; 70. 3、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见下表。 表15 噪声排放源边界噪声排放限值 标准; 标准值dB（A）. 昼 间; 夜 间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类标准; 65; 55. 4、固体废物 一般固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告，2013年第36号）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家总量控制要求，结合本项目污染物排放情况，本项目污水进入园区污水处理厂，项目不再单独设总量，本项目污染物中总量控制项目为VOCs。本项目运营过程中总量控制建议指标：VOCs：0.3556t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁渭南市高新区火炬科技发展有限责任公司闲置生产厂房，施工期仅进行生产线设备安装和调试，在设备安装和调试过程会产生噪声。项目厂房隔声，且调试噪声是间歇性的，只在昼间进行，将随施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （1）废气产排情况及达标分析 项目建成后，产生废气主要为有机废气。 ①3Ｄ打印废气、 项目原材料使用光敏树脂，３Ｄ打印过程中光敏树脂经紫外线照射进行固化，操作温度约60℃，此工序会产生有机废气，3D打印机自带收集装置，整个打印过程设备密闭，仅开盖过程中产生无组织有机废气，收集效率按98%计。 根据建设单位提供资料，光敏树脂成分如下表： ## 表16 光敏树脂组分表 ## 种类; ## 用量情况t/a; ## 组分; ## 挥发部分含量情况. ## 比例; ## 含量t/a. ## 光敏树脂; ## 6.4; ## 环氧树脂（15-35%），3-乙基氧杂环丁烷（10-25%），环氧醇，4,4，-（1-甲基乙缩醛）二-，（氯甲基）环氧乙烷聚合物（10-25%），环氧丙烯酸盐低聚物（10-25%），7-氧杂二环[4.1.0]庚-3-基甲基7-氧杂二环[4.1.0]庚烷-3-羧酸盐（5-10%），羟基环己基苯基甲酮; ## 25%; ## 1.6. 根据建设单位提供资料，本项目原料用量为6.4t/a。根据计算，3D打印废气产生量为1.6t/a。每台3D打印机自带收集装置（收集效率98%），风机总风量为12000m3/h，收集后通过管道连接至活性炭吸附装置（处理效率80%），处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。经计算，非甲烷总烃产生速率为0.65kg/h，产生浓度为54.4mg/m3；非甲烷总烃排放量为0.3136t/a，排放速率为0.13kg/h，排放浓度为10.89mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相关标准限值要求。未被收集以无组织形式排放的非甲烷总烃量为0.032t/a，排放速率为0.0133kg/h。 ②擦拭废气 本项目3D打印后的模型需经无水乙醇擦拭，乙醇全部挥发，以非甲烷总烃计，乙醇用量为0.01t/a。全部以无组织形式排放。 ③干燥废气 产品清洗后需要对产品进行干燥，干燥过程使用鼓风干燥箱进行干燥，温度维持在40℃左右，根据类比调查光敏树脂固化后废气产生量极小，本次环评不做定量分析。 项目废气排放情况见下表。 表17 项目运营期废气主要污染物排放情况汇总表 污染源; 污染物名称; 污染物产生情况; 风量; 治理设施; 污染物排放情况; 排放方式. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 3D打印废气; 非甲烷总烃; 54.4mg/m3; 1.568t/a; 12000m3/h; 设备自带收集装置（收集效率98%）+活性炭吸附装置，（处理效率80%）+1根15m高排气筒（DA001）; 10.89mg/m3; 0.3136t/a; 有组织. /; 0.032t/a; /; 车间通风; /; 0.032t/a; 无组织. 擦拭废气; 非甲烷总烃; /; 0.01t/a; ／; /; 0.01t/a; 无组织. （2）废气污染治理设施的可行性 活性炭吸附装置：活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。活性碳比表面积一般在700~1500m2/g，故活性碳常常被用来吸附回收空气中的有机废气和恶臭气体。活性碳吸附的实质是利用活性碳吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机废气吸附到活性碳中并浓缩，经活性碳吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，并没有把有机溶剂处理掉，是一个物理过程。 收集的废气统一进入活性炭吸附装置，通过活性炭的物理吸附作用，使得有机废气被吸附在活性炭中，从而降低排入环境空气中有机废气的数量。 综上所述，以上措施为常用的有机废气处理措施，项目采用活性炭吸附装置处理有机废气可做到达标排放，措施可行。 （3）废气监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目废气监测计划见下表。 表18 废气污染源监测计划 监测点位; 监测点数; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒（DA001）; 1; 非甲烷总烃; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）/《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂房外监控点; 上风向1个、下风向3个; 每年1次. 二、废水 （1）废水产排情况及达标分析 项目产生的废水主要是生活污水、产品清洗废水。 ①生活污水 项目生活污水排水量按用水量的80%计，则生活污水总产生量为0.216m3/d（64.8m3/a）。生活污水进入3D打印基地化粪池处理后，通过市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂处理，最终排入渭河。 ②产品清洗废水 产品清洗废水每年更换一次，废水产生量为0.012m3/a，直接排入市政污水管网，进入渭南市西区污水处理厂处理，最终排入渭河。 生活污水主要污染因子及浓度分别为COD350mg/L、BOD5180mg/L、SS220mg/L、NH3-N40mg/L、TP5mg/L、TN48mg/L。产品清洗废水主要污染物为SS，产生浓度为300mg/L。废水依托渭南3D打印产业培育基地化粪池处理后排入渭南西区污水处理厂。本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见下表。 表19 项目生活污水污染物产生以及排放源强一览表 废水 类别; 污染物种类; 污染治理 设施; 排放去向; 排放 方式; 排放规律; 排放口类型. 生活 污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 进入城市污水处理厂; 间断; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 一般排放口-总排口. 清洗废水; SS; ／; 进入城市污水处理厂; 间断; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 一般排放口-总排口. 项目外排废水中各污染物浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 （2）废水污染治理措施 ①化粪池 项目依托3D打印产业培育基地现有化粪池，项目废水产生量0.216m3/d（64.8m3/a），容积可以满足本项目废水产生量要求，处理措施可行。 ②市政污水处理厂依托可行性分析 渭南西区污水处理厂位于渭南国家高新技术产业开发区新盛路西段，占地约28亩，服务面积47.29平方公里。一期设计处理能力为3.0万m3/d，工艺采用CASS水处理工艺，2009年12月建设二期处理能力为3.0万m3/d，工艺采用A2/O工艺处理，2015年12月开始运营，2019年10月，进行了提标改造，出水标准执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求。目前渭南西区污水处理厂日处理能力为6万m3/d，剩余处理能力为1.06万m3/d，项目废水量较小，水质简单，项目排水量不会对渭南西区污水处理厂产生水量冲击。根据项目现场踏勘，项目所在区属于污水处理厂收水范围，且污水管网已经铺设到位，因此，废水排入渭南西区污水处理厂措施可行。 三、噪声 （1）噪声源强及防治措施 项目在运营期间的噪声主要来3D打印机、喷砂机、空压机等设备噪声。源强为75～90dB（A），具体噪声源强见下表。 表20 项目主要噪声源及其治理措施 单位：dB（A） 序号; 产噪 设备; 产噪 位置; 噪声级; 处理措施要求; 数量（台）; 采取措施后噪声级; 备注. 1; 国产高速全彩3D打印机; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 10; 60; 机械噪声、连续排放. 2; 进口全彩3D打印机; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 10; 60; 机械噪声、连续排放. 3; 仿生人体骨骼3D打印机; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 2; 60; 机械噪声、连续排放. 4; 模拟器辅助生产设备; 生产厂房; 85; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; 3; 60; 机械噪声、连续排放. 5; 国产真空封膜机; 生产厂房; 75; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; ２; 50; 机械噪声、连续排放. 6; 一体水磨喷砂机; 生产厂房; 75; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; １; 50; 机械噪声、连续排放. 7; 鼓风干燥箱; 生产厂房; 80; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; ２; 55; 机械噪声、连续排放. 8; 空压机; 生产厂房; 90; 置于生产厂房内，选择低噪声设备，基础减振; １; 65; 机械噪声、连续排放. （2）噪声预测模式 噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 ①室内点源 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源传播模式，将室内声源等效为室外点声源，室内声源传播衰减公式为： 式中：L(r)—距离声源rm处声压级，dB（A）； Lp0—距离声源r0处测得的声压级，dB（A）； TL—墙壁隔声量，取10dB（A）； a—平均吸声系数，本项目取0.20； r—墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0—参考位置距噪声源的距离，m； ②合成声压级 式中：——预测点处的等效声级，dB(A)； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 本项目噪声预测结果见下表。 表21 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 项目; 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4#北厂界. 贡献值; 39; 41; 45; 47. 标准值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由预测结果知，本项目运营期厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。根据现场踏勘，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，对周围环境影响较小。 （3）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目噪声监测计划见下表。 表22 噪声污染源监测计划 监测点位; 监测点数; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周外1m; 4个; Leq(A); 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、固体废物 项目固体垃圾主要为生产生活垃圾、一般工业固体废物以及危险废物。具体固废情况见下表。 - 表23 固体废物源强及排放情况一览表 - 序号; - 名称; - 产生工序; - 形态; - 产生量; - 废物类别; - 处置方式; - 备注. - 1; - 生活垃圾; - 生活办公; - 固态; - 1.5t/a; - 生活垃圾; - 交由环卫部门处理; - /. - 2; - 不合格产品; - 检验; - 固态; - 0.2t/a; 一般工业固体废物; - /. - 3; - 余料; - 后处理（剥离）; - 固态; - 1.39t/a; 一般工业固体废物. - 4; - 废包装袋; - 原料库房; - 固态; - 0.01t/a; 一般工业固体废物; - 外售废品收购站; - /. - 5; - 废机油及含油抹布; - 设备检修; - 固态; - 0.002t/a; - 危险废物HW08-900-214-08; - 危废暂存桶，收集后交有危废资质单位回收处置; - 一年检修一次. - ６; - 废活性炭; - 废气处理; - 固态; - 1.76t/a; 危险废物HW49-900-039-49; 半年更换一次. 项目废机油及含油抹布、废活性炭属于危险废物，产生量较小，采用危废暂存桶收集后，定期交由有危废资质单位处置。环评要求危废暂存桶材料与存放危险废物相容，顶部加盖，筒身设置危险废物识别标志，暂存桶放入坚固的柜或箱内，柜或箱顶部设多个直径不小于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放，每个部分都应有防漏裙角或储漏盘，且与危险废物想容。 五、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“Ｋ机械、电子”中“７１、通用、专用设备制造及维修-其他”，其地下水环境影响项目类别属Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。 六、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A“土壤环境影响评价项目类别”中“制造业-设备制造”的其他，属于Ⅲ类项目；项目位于工业园区内，敏感程度为不敏感，因此可不开展土壤环境影响评价工作。 七、生态 项目位于产业园区内，用地范围内无生态环境保护目标，不开展生态环境影响评价工作。 八、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射源。 九、环境监测 根据本项目运营期的环境污染特点与《排污许可证管理暂行规定》和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目制定了污染源与环境质量监测计划表，见下表。 表24 污染源与环境监测计划表 类别; 污染点位; 监测 项目; 监测点数; 监测 频率; 控制指标. 废气; ３Ｄ打印废气; 非甲烷总烃; 1个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相关标准限值要求/《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界四周; 非甲烷总烃; 4个; 1次/年. 噪声; 生产设备; Leq(A); 4个; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 废水; 生活废水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 1个; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准. 十、环保投资 本项目总投资2000万元，估算环保投资10.3万元，占总投资的0.515%，环保投资估算详见下表。 表25 环保投资表 环境要素; 名称; 环保减缓措施; 数量; 投资（万元）. 废气; 3D打印有机废气; 活性炭吸附装置; 1套; 6. 15m排气筒; 1根. 擦拭废气; 车间通风; 若干; 0.5. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.2. 危险废物; 危废暂存柜; 1; 0.6. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、基础减振; 若干; 3. 合计; 10.3. 9、环保验收 本项目严格执行“三同时”制度，环保验收清单见下表。 表26 建设项目竣工环保验收清单 主要污染源; 处理措施与设施; 数量; 标准. 废气; 3D打印废气; 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置+1根15m高的排气筒（DA001）; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 擦拭废气; 非甲烷总烃; 车间通风; 1套; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 废水; 生活污水; 化粪池（依托）; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准. 噪声; 生产区; 生产设备; 低噪设备、基础减振、隔声间等; 配套; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 固废; 一般 固废; - 不合格产品; 一般固废暂存点; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定. - 后处理（剥离余料）; ／. - 废包装袋; 一般固废暂存点; /. 危险 废物; - 废机油及含油抹布; 桶装，危废暂存柜; 1个; 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定 冷却水 检验2 产品 不合品. - 废活性炭; 桶装，危废暂存柜. 生活垃圾; 垃圾桶; /; 分类收集，环卫部门统一清运. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | ３Ｄ打印废气 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置+1根15m高的排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相关标准限值要求/《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 擦拭废气 | 非甲烷总烃 | 车间通风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5 、SS、NH3-N | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 墙体隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 垃圾桶集中收集后交由环卫部门处置 | / |
|  | 剥离余料 |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 不合格产品 |  |  |  |
|  | 废包装袋 |  | 集中收集存放定期外售 |  |
|  | 废活性炭 |  | 危废暂存桶，定期交由有危废资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单 |
|  | 废机油及沾油抹布 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面硬化，加强固废管理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家相关产业政策和当地规划；项目产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小。因此，只要建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）①t/a | 现有工程许可排放量②t/a | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④t/a | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤t/a | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥t/a | 变化量⑦t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | / | / | 0.3556 | 0 | 0.3556 | +0.3556 |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0.0227 | 0 | 0.0227 | +0.0227 |
|  | BOD5 | 0 | / | / | 0.0117 | 0 | 0.0117 | +0.0117 |
|  | SS | 0 | / | / | 0.0143 | 0 | 0.0143 | +0.0143 |
|  | NH3-N | 0 | / | / | 0.0026 | 0 | 0.0026 | +0.0026 |
| 固体废物 | - 生活垃圾 | ０ | ／ | ／ | 1.5 | ０ | 1.5 | +1.5 |
|  | - 不合格产品 | 0 | / | / | 1.39 | 0 | 1.39 | +1.39 |
|  | - 余料 | ０ | ／ | ／ | 0.2 | ０ | 0.2 | +0.2 |
|  | - 废包装袋 | 0 | / | / | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废活性炭 | 0 | / | / | 1.756 | 0 | 1.756 | +1.756 |
|  | 废机油及含油抹布 | 0 | / | / | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①