建设项目环境影响报告表

项目名称：陕西迪博圣卓电子科技有限公司电子接插件及

半导体管壳研制基地项目

建设单位（盖章）： 陕西迪博圣卓电子科技有限公司

编制日期：               2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	34

六、结论	35

附表	36

建设项目污染物排放量汇总表	36

附图附件

附件1  环境影响评价委托书

附件2  土地文件

附件3  监测报告

附图1  地理位置图

附件2  四邻关系图

附图3  平面布置图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西迪博圣卓电子科技有限公司电子接插件及半导体管壳研制基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 杜毅 | 联系方式 | 13571874465 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区高新西路16号 (高新西路与敬贤街西北角) |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 23 分 20.42 秒， 34 度 30分 25.17秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3989其他电子元件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39中的81电子元件及电子专用材料制造的电子专用材料398 |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 18000 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 0.083 | 施工工期 | 17个月 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： | 用地 面积（m2） | 22364.30 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 陕西省人民政府1992年批准设立渭南高新技术产业开发试验区，2010年9月26日经国务院批准，正式升级为国家级高新技术产业开发区。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 渭南高新技术产业开发试验区已于2009年完成环境影响评价，并取得《渭南市环境保护局关于渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书的审查意见》（渭环审发〔2009〕25号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 本项目与规划的符合性分析 - 本项目与规划的复合型分析见表1-1。 - 表1-1 项目与规划的符合性分析 - 类别; - 规划内容; - 本项目情况; - 符合性. - 用地范围; - 渭南市高新区规划范围，东起渭青路，西到渭南市西环路，南起华山大街，北到乐天大街; - 本项目位于陕西省渭南市高新技术产业开发区高新西路16号，位于高新区范围内; - 符合. - 功能分区; - 渭南高新区入驻的行业和产业为：煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、产品食品加工产业、科研、教育、物流公共施及居 - 住区。; - 本项目主要进行电子元件制造，属于高科技产业，项目用地性质为工业用地。; - 符合. - 本项目与规划环境影响评价结论的符合性分析，见表1-2. - 表1-2 项目与规划环评的符合性分析 - 类别; - 规划内容; - 本项目情况; - 符合性. - 大气环境; - ①对没有达标排放的现有企业实行限期治理,做到达标排放。对新入区企业严格执行“环境影响评价制度”和“三同时”制度，督促建设 - 项目及时进行环境保护验收，使大气污染源达标排放，做到多还旧帐，不欠新帐。②推广清洁能源，减少燃煤量，减少烟尘和二氧化硫排放量。; - 本项目主要大气污染物为挥发的乙醇（以非甲烷总烃计），废气经活性炭吸附装置处理后通过25m高的排气筒达标排放；本项目采用电作为能源，属于清洁能源。; - 符合. - 水环境; - ①工业节水是重点，提高水的重复利用率，鼓励采用各种节水技术②建议渭南市西区污水处理应建10000t/d的污水再生利用技术设施。有条件的大型上业企业化应污水再生利用技术设施; - 本项目废水经预处理后通过市政管网排放至渭南市高新区污水处理厂; - 符合. - 声环境; - 工业企业的噪声综合防治主要从四个方面着手，一是厂址的选择；二是厂区平面布置；三是工艺及设备的选择；四是强噪声源的治理; - 通过预测，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; - 符合. - 固体废物; - （1）工业固体废弃物污染综合防治措施①生产中有回收价值的固体废弃物应回收利用，如金属肩、废包装材料等。对医药制药行业的植物（中药）渣，需脱水后与周围苗圃、果园联系，作发酵堆肥②不能回收利用的工业垃圾送渭南市垃圾填埋场处理（2）生活垃圾污染综合防治措施①对生活垃圾进行分类收集，回收其中可综合利用的成分，不能利用的垃圾送往渭南市垃圾填埋场处理。做到日产垃圾日清运②生活垃圾密闭集装运输，防止敞棚汽车运输抛洒垃圾污染街道（3）危险废物污染综合防治措施渭南高新区的医疗危险废物由渭南市医疗废物集中处理站到各医疗点收集，按质分装，密闭运输，采用A、B炉焚烧工艺处理医疗废物。其他危险废物送有资质的单位处理; - 本项目一般工业固体废物处置或综合利用，危险废物交有资质单位处置; - 符合. - 本项目与规划环评审查意见的符合性分析 - 表1-3 项目与规划环评审查意见的符合性分析 - 规划环评审查意见内容; - 本项目情况; - 符合性. - 必须执行环境影响评价 - 制度; - 本项目为陕西迪博圣卓电子科技有限公司电子接插件及半导体管壳研制基地项目，陕西迪博圣卓电子科技有限公司已履行环评手续，本项目正在进行环评程序。; - 符合. - 企业性质应符合渭南高新区总体规划划定的溜达产业结构（精细化工园区、机械制造园区、医药制造园区、食品加工园区、高科技产业园区、教育园区）性质，其他行业的企业不应进入; - 本项目主要进行电子元件制造，属于高科技产业，项目用地性质为工业用地。; - 符合. - 废气、废水排放必须做到达标排放，厂界噪声必须达标，固体废弃物做到妥善处理; - 本项目为电子元件生产项目，项目运营过程中产生的污染物能够达标排放，产生的一般固体废物合理处置，危险废物交有资质单位处置; - 符合. |
| 其他符合性分析 | - 政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目产品为半导体电子元器件，属于鼓励类中的“二十八、信息产业”中的“22半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”，符合国家及地方产业政策。 - 本项目与陕西省“三线一单”符合性分析 - 表1-4 项目与陕西省“三线一单”符合性分析 - 三线一单; - 符合性分析; - 是否符合. - 资源利用上线上限; - 本项目营运期消耗一定的电源等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求; - 符合. - 生态保护红线; - 本项目位于渭南市高新技术产业开发区高新西路16号(高新西路与敬贤街西北角)，项目周边无自然资源保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求; - 符合. - 环境质量底线; - 本项目各项污染物均通过相关措施处置、处理，能够做到达标排放，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求; - 符合. - 负面清单; - 不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》的通知（陕发改规划[2018]213号）之列。项目不在《市场准入负面清单》（2021年版）内。; - 符合. - 本项目与有关法律、政策的符合性分析相关内容见表1-3。 表1-3 本项目与有关法律、政策相符性分析 序号; 政策; 要求; 本项目; 符合性. 1; 《陕西省“十四五”环境保护规划》; 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程 和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制; 本项目属于电子制造业，项目生产过程中产生的有机废气通过活性炭吸附装置处理后通过25m高排气筒排放; 符合. 2; 2020年挥发性有机物治理攻坚方案; 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃; 项目物料置于密闭容器，储存在固体物料库内，生产环节采用密闭设备，产生挥发性有机物的设备上方设置集气罩；含VOCs废料、废活性炭等储存在密闭的危废间内，定期交有危废资质单位处置。; 符合. 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，; 项目产生挥发性有机物的设备上方设置集气罩；废气收集后经活性炭吸附装置处理后排放；项目风机风量可保障距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置风速不低于0.3米/秒。; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换; 项目产生的挥发性有机物采用活性炭吸附装置处理；活性炭碘值不低于800毫克/克，项目按要求定期更换活性炭; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目简介 陕西迪博圣卓电子科技有限公司位于陕西省渭南市高新技术产业开发区高新西路16号(高新西路与敬贤街西北角)，公司于2021年9月成立，主要生产微电子封装外壳和电子接插件。项目建成后年产微电子封装外壳100万只，电子接插件100万只。 2.2项目建设地点及周围环境状况 本项目属于新建项目，项目位于陕西省渭南市高新技术产业开发区高新西路16号(高新西路与敬贤街西北角)，厂址中心坐标为东经109度23分20.42秒，北纬34度30分25.17秒。项目具体位置见附图1，厂区北侧和西侧均为空地，南侧为拟建的敬贤街，东侧为高新西路。距离本项目最近的敏感点为项目东南侧100m的和家村，项目四邻关系见附图2。 2.3项目主要建设内容 本项目占地面积约22364.30㎡（约合33.5亩），总建筑面积约35859.56㎡，新建工业建筑2栋4层，建筑面积25830.84㎡，新建研发大楼1栋6层，建筑面积4529.40㎡，新建综合楼1栋6层，建筑面积5449.32㎡，新建门卫室50㎡，以及建设道路、绿化、亮化等配套工程。项目建成后年产微电子封装外壳100万只和电子接插件100万只。 项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 类别; 组成; 具体内容. 主体 工程; 1#生产车间; 位于厂区南侧，地上4层，总建筑面积8013.80㎡，占地面积2003.45㎡，主要为微电子封装外壳生产，项目建成后年产微电子封装外壳100万只，电子接插件100万只. 2#生产车间; 位于厂区南侧，地上4层，总建筑面积17811.12㎡，占地面积4452.78㎡，现处于闲置状态. 辅助 工程; 综合楼; 位于厂区北侧，地上6层，建筑面积5449.32㎡，占地面积908.22㎡，主要为员工宿舍和食堂，其中1层为食堂，2-6层为员工宿舍. 研发楼; 位于厂区中部，地上6层，建筑面积4529.40m2，占地面积742.45m2，主要为办公区. 化验室; 设置在研发楼内. 门房; 位于厂区东侧，建筑面积50㎡. 公用 工程; 给水; 由渭南高新区市政管网供给. 排水; 雨污分流，餐饮废水经油水分离器处理后和其他生活污水进入化粪池收集，生产废水（水洗废水）经沉淀池沉淀后，最终一同经市政污水管网排入渭南高新区污水处理厂. 供电; 由附近电网引入. 供暖; 职工宿舍、办公室冬季采暖采用市政供暖. 环保 工程; 废气; 本项目废气主要为乙醇浸泡过程中挥发的有机废气（以非甲烷总烃计），废气经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后经25m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过高出屋顶排气筒排放. 废水; 餐饮废水经油水分离器处理后和其他生活污水进入化粪池收集，生产废水（水洗废水）经沉淀池沉淀后，最终一同经市政污水管网排入渭南高新区污水处理厂. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声. 固废; 分类收集，危险废物暂存于危险废物间内，定期交有危废处置资质单位处理，废包装材料收集后外售，废品收集后返回原料厂家处置。. 2.4、产品方案 项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量. 1; 微电子封装外壳; 万只; 100. 2; 电子接插件; 万只; 100. 合计; 万只; 200. 2.5、主要生产设备 本项目设备情况见表2-3。 表2-3 项目设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 功率. 1; 电子接插件; 烧结炉; /; 5; 30KW（电加热）. 2; 制氮机; CJ138-0656; 1; 压力1.05MPa，容积600L. 3; 制氮机; Bc280B-b2; 1; 压力1.1MPa，容积1000L. 4; 空压机; /; 1; 11KW. 5; 空压机; 2-ww-205/10B-Q; 1; 22KW. 6; 超声波清洗剂; SG128/2400; 1; 2400W. 7; 玻璃制坯机; /; 1; /. 8; 干燥箱; DGT20023; 2; 4.4KW. 9; 电热鼓风干燥机; CS101-2EB; 1; 2.5KW. 10; 高温气氛氮气保护烧结炉; /; 1; 90KW. 11; 纯水机; R0纯水流量1t; 1; 1.5KW. 12; 氦制监漏仪; INf1CON; 1; 230V-50Hz. 13; 测试绝绿; TOS7200; 1; /. 14; 测试耐压; TOS5051A; 1; /. 15; 钻床; Z516; 2; 550W. 16; 滚磨机; ZHXXM; 1; 1.5KW. 17; 振动光饰机; ZHXXM; 1; 550W. 18; 台式砂轮机; MQ3220; 1; 400W. 19; 测厚仪; XL1LM-XYM; 1; 120W. 20; 微电子封装外壳; 烘箱; /; 2; /. 21; 键合机; /; 2; /. 22; 平行缝焊机; /; 1; /. 24; 高倍显微镜; /; 1; /. 25; 体视显微镜; /; 5; /. 26; 氮气柜; /; 2; /. 27; 冰柜; /; 1; /. 28; PIND; /; 1; /. 29; 粗检漏; /; 1; /. 30; 氦质谱检漏; /; 1; /. 31; 剪切力计; /; 1; /. 32; 拉克计; /; 1; /. 33; 陶瓷烧结炉; /; 2; /. 34; 制氮设备; /; 1; /. 35; 空压机; /; 3; /. 2.6主要原辅材料消耗 主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 原辅材料消耗表 原辅材料; 年用量; 单位; 备注. 原料; 电子接插件; 玻璃珠; 1000000; 只; 外购. 外壳; 1000000; 只; 外购. 插针; 15795000; 只; 外购. 微电子封装外壳; 陶瓷; 1000000; 只; 外购. 外壳; 1000000; 只; 外购. 芯片; 1000000; 只; 外购. 辅料; 无水乙醇; 240; Kg; 外购. 金丝; 3; 卷; 外购. 磨料; 100; kg/a; 外购. 备注：每个电子接插件均由1个外壳和若干插针组成。 无水乙醇：一般称浓度为99.5%的乙醇溶液为无水乙醇，无水乙醇是乙醇和水的混合物。无色液体，具有特殊香味。熔点-114.1℃，相对密度0.79(水=1)，沸点78.3℃，相对蒸气密度1.59(空气=1)，易挥发，饱和蒸气压5.33kPa(19℃)，燃烧热:1365.5kJ/mol，临界温度243.1℃，临界压力6.38MPa，与水以任意比互溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 2.7公用工程 - （1）给排水 本项目用水由渭南市高新区供水管网供给。 本项目用水为员工日常生活用水、烧结炉冷却水和水洗用水，其中水洗用水采用纯水设备（反渗透+离子交换工艺）净化后使用。 员工日常生活用水：本项目员工30人，均在厂区内食宿，根据建设单位提供资料并参考《行业用水定额》（陕西省地方标准DB 61／T 943-2020），生活用水量按100L/（人·d）计（其中餐饮用水按30L/（人·d）计），则项目生活用水量为3m3/d，750m3/a（其中餐饮用水量为0.9m3/d，225m3/a）。产污系数按0.8计，则生活污水产生量为2.4m3/d（600m3/a）（包括餐饮废水0.72m3/d，180m3/a）。餐饮废水经油水分离器处理后和其他生活污水一同进入渭南高新区污水处理厂处理。 烧结炉冷却水：烧结炉配套有冷却水循环系统（包括冷却定型槽、冷却水泵和冷却塔），冷却水经冷却定型槽冷却后循环使用，不外排。项目每台烧结炉配套设置一个冷却槽，共7个冷却槽，每个冷却定型槽容积为2m3，冷却槽中水量约为冷却槽容积的80%，则循环水量为11.2m3/d，由于生产过程中存在蒸发损耗需定期补水，蒸发损耗水量按循环水量的10%计，则为1.12m3/d、280m3/a，则循环水补充水量为1.12m3/d、280m3/a。 水洗用水：本项目水洗用水为纯水，由1台纯水制备机提供，采用反渗透+离子交换工艺，纯水制备率为75%，根据建设单位提供资料，项目水洗用水量（纯水）为0.4m3/d（100m3/a），需新鲜水133m3/a（0.53m3/d）。水洗工序产污系数0.95，产生水洗废水95m3/a（0.38m3/d），产生的水洗废水经厂内沉淀池沉淀后通过市政管网进入渭南高新区污水处理厂；纯水制备系统产生浓水33m3/a（m3/d），属于清净下水，经厂内雨水管道排至市政雨水管网。 表2-5 项目用水一览表 图图2-1 本项目用水平衡图 m3/d 名称; 日新鲜用水量(m3/d); 日损耗量(m3/d); 废水产生量(m3/d); 日排水量(m3/d). 雨水管网; 污水管网. 生活用水; 餐饮用水; 0.9; 0.08; 0.72; 0; 0.72. 其他生活用水; 2.1; 0.52; 1.68; 0; 1.68. 烧结炉冷却水; 1.12; 1.12; 0; 0; 0. 水洗用水; 0.53; 0.02; 0.51; 0.13; 0.38. 合计; 4.65; 1.4; 2.91; 0.13; 2.78. 2、供电 本项目用电由高新区电网接入，可满足生产生活用电需求。 3、采暖及制冷 办公生活区采暖由市政集中供暖供应。 2.8平面布置 项目建设的厂区场地地势平坦，根据功能规划将厂区分区布置，项目厂区大门位于厂区东侧，紧邻高新西路；2个生产厂房分别位于厂区南侧和西侧，1#生产厂房位于厂区南侧，主要为本项目封装外壳和电子接插件生产线，2#生产厂房现处于闲置状态；项目研发楼位于厂区中间，内设有实验室和员工办公室等；生活楼位于厂区北侧，主要为员工宿舍和食堂，其中1层为员工餐饮，2-6层为员工宿舍。项目厂区平面布置见附图3。 2.9劳动定员及工作制度 项目员工30人，年工作250天，每日一班，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、电子接插件工艺流程 - 主要生产工艺流程如下： 图2-2 电子接插件工艺流程及产污环节图 工艺简述: - ①货仓收货：将外购的玻璃珠、外壳和插针等原材料储存到原料仓库，进行拆包，拆包过程中会产生废包材； - ②原料检查：对外购的原料进行检查，检查过程中可能会处理不合格的废品； - ③水洗：将原料置于超声波清洗槽内进行水洗，水洗过程中会产生水洗废水； - ④组装烧结：将水洗后的原材料进行组装后放入氮气保护烧结炉内进行烧结，烧结温度约为1000℃，烧结过程只要是在产品表面形成一层绝缘的玻璃保护层。烧结后表面光滑平整的属于合格产品，进入下一环节，表面不平整的进入光饰振动机对表面进行抛光，抛光过程中会产生噪声。 制氮机以优质进口碳分子筛(CMS)为吸附剂，采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。通常使用两吸附塔并联，由进口PLC控制进口气动阀自动运行，交替进行加压吸附和解压再生，完成氮氧分离，获得所需高纯度的氮气。 - ⑤浸泡：对烧结后的产品置于无水乙醇中浸泡5-10min，防止产品表面出现氧化层；该工序会产生挥发的乙醇废气（以非甲烷总烃计）； - ⑥产品检验：使用显微镜、绝缘电阻仪、耐压测试仪、氦质谱检漏仪、数显卡尺、干燥箱对产品进行检验，检验过程中会出现废品； - ⑦包装入库：检验合格后的产品包装后暂存，该过程会产生废包材。 - 微电子封装外壳 - 通过一定的工艺技术将一些元器件（如晶体管、电阻、电容等）制作在一块晶片（或其他载体）上，在通过组装、检验等步骤，成为能完成一定功能的电子器件。完整的集成电路生产包括掩膜设计，硅片制造，芯片加工（前工序），芯片分装（后工序）。本项目仅从事芯片封装测试，属于芯片加工的后工序。后工序是指芯片的封装和测试，即从晶圆（已完成芯片制作）上切割下来的独立芯片进行封装和测试，微电子封装就是指安装微电子芯片用的外壳，它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用，而且通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上，这些引脚又通过电路板上的导线与其他器件相连接。本项目微电子封装主要生产工艺流程如下： 图2-3 微电子封装外壳工艺流程及产污环节图 - 工艺简述： - ①货仓收货：将外购的玻璃珠、外壳和插针等原材料储存到原料仓库，进行拆包，拆包过程中会产生废包材； - ②原料检查：对外购的原料进行检查，检查过程中可能会处理不合格的废品； - ③wafer切割线及分离：即为晶圆切割线及分离，在一个晶圆上，通常又几百个至上千个芯片连接在一起，它们之间留有80um~150um的间隙，被称之为划片街区。在高倍显微镜下，将晶圆上的每一个具有独立电气性能的芯片分离出来的过程即为晶圆切割线及分离 - ④芯片粘结：将已完成芯片制作的大圆片（晶圆）通过分离成小的晶片，然后通过超声波焊接技术将小晶片连接在外壳上；该工序均在高倍显微镜下进行。 - ⑤芯片固化：粘结后的芯片置于烘箱中进行固化；确保连接后的稳定性。 - ⑥芯片键合：利用超细的金线将晶片的接合焊盘连接到基板的相应引脚，并构成所要求的电路，其焊线工艺使用超声波焊接。 - 超声波焊接原理：超声波焊接既不向工件输送电流，也不想工件施以高温热源，只是在静压力之下，利用热换气把高频电子转化为高频机械振动，将振动能量转变为工件之间的摩擦功、形变能及有限的温升，是两个物件表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合。从而接头间金属器件的接合是母材不发生融化的情况下实现的一种固态焊接。 - 超声波金属焊接是一种机械处理过程，优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工，其在焊接过程中，不需要任何助焊剂、气体或焊材。 - ⑦键合检验：将键合后的芯片进行检验，以确保其性能良好。 - ⑧封装：将芯片置于陶瓷烧结炉中进行烧结，烧结温度约为1000℃，烧结过程只要是在产品表面形成一层绝缘的陶瓷保护层。 - ⑨产品检验：对封装后的产品性能进行检验；检验过程中会出现废品。 - ⑩包装出货：检验合格后的产品包装后暂存，该过程会产生废包材。 - 3、其他运营期产污环节 - （1）员工日常生活：员工日常生活中会产生的生活污水（包括餐饮废水）和生活垃圾。 （2）食堂：食堂会产生餐厨垃圾。 - （3）环保设施：项目有机废气处理设施定期更换的废活性炭。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场实际踏勘，本项目现为空地，不涉及原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 为了解项目所在区域环境空气质量现状，采用环境主管部门公开发布环境质量公告中的基本污染物环境质量现状数据进行分析评价。 本项目位于陕西省渭南市高新技术产业开发区高新西路16号(高新西路与敬贤街西北角)，隶属于渭南市高新区，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2020年1-12月关中地区69个县区空气质量状况统计表中渭南市高新区数据统计，如下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状分析 监测项目; 年评价指标; 现状浓度μg/m; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年均质量浓度; 50; 40; 125; 不达标. PM10; 年均质量浓度; 141; 70; 201.43; 不达标. PM2.5; 年均质量浓度; 91; 35; 260; 不达标. CO; 第95位百分位日平均值浓度; 1700; 4000; 42.5; 达标. O3; 第90位百分位8小时平均值浓度; 64; 160; 40; 达标. 由上表可知，SO2、CO、O3年评价指标达标，NO2、PM10、PM2.5年评价 指标不达标，可见，渭南市高新区环境空气质量不达标，项目所在区域为不达标区。 （2）特征因子 本项目委托陕西林泉环境监测技术有限公司对项目所在区域非甲烷总烃进行了监测（监测报告见附件），监测时间为2020年12月7日和2020年12月13日测，监测结果见表3-2，。 表3-2 环境空气质量现状监测结果 单位：mg /m3 监测 点位; 监测 日期; 非甲烷总烃. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 项目所在地; 2020.12.7; 0.65; 0.67; 0.62; 0.76. 2020.12.8; 0.69; 0.75; 0.79; 0.74. 2020.12.9; 0.74; 0.72; 0.80; 0.71. 2020.12.10; 0.55; 0.63; 0.66; 0.57. 2020.12.11; 0.52; 0.53; 0.56; 0.64. 2020.12.12; 0.70; 0.63; 0.64; 0.67. 2020.12.13; 0.58; 0.62; 0.46; 0.52. 超标率%; 0. 最大超标倍数; 0. 二级标准; 2.0. 由监测结果表明，评价区环境空气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定小时值2.0mg/ m3的要求。 2、声环境质量现状 本次声环境质量监测委托陕西林泉环境监测技术有限公司进行现场实测。 在项目东、西、南、北厂界各设监测点位1个，敏感点和家村设一个监测点。监测时间为2021年12月7日-2021年12月8日，各测点监测结果见表3-3。 表3-3 噪声监测结果统计表 监测地点; 2020.8.28; 2020.8.29. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1（厂界东侧）; 56; 45; 56; 46. N2（厂界南侧）; 54; 44; 54; 44. N3（厂界西侧）; 52; 42; 53; 42. N4（厂界北侧）; 53; 44; 54; 43. 3类限值; 65; 55; 65; 55. N5和家村; 54; 44; 54; 44. 2类限值; 60; 50; 60; 50. 由表3-3可知，各个厂界四周的监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，敏感点和家村声环境质量满足声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标，表明项目拟建地现状声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于陕西省渭南市高新技术产业开发区高新西路16号(高新西路与敬贤街西北角)。项目评价范围内不涉及风景名胜区、文物保护单位等特殊环境敏感点。本项目的环境保护目标详见表3-3。 表3-3 项目周边环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 方位; 坐标; 距离 （m）; 保护目标. 大气 环境; 和家村; SE; X109.383105237Y34.507313152; 100; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 魏堡; W; X109.390593964Y34.505381962; 430. 地下水; 项目所在区域地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 - 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准；运营期非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中电子产品制造相关标准；非甲烷总烃厂内无组织排放参考执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求。 表3-4 施工场界扬尘排放限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. a周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. 表3-5 项目废气污染物排放标准 污染物; 标准限值; 评价标准. 排放浓度 mg/m3; 非甲烷总烃最低去除效率. 非甲烷总烃; 有组织; 25; 85%; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）. 无组织; 厂界; 3; /. 厂内（车间外）; 6.0; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. - 备注：由于本项目附近最高建筑物为6层的办公楼和研发楼，高度为23.85m。本项目排气筒高度为25m，不能满足高于周围建筑物5m要求，故按照要求严格50%执行，非甲烷总烃有组织排放速率采用内插法进行核算。 - 废水 运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的相关标准限值。 表3-6 运营期废水排放标准 单位：mg/L 污染物 执行标准; COD; BOD5; SS; 氨氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 500; 300; 400; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A类标准; /; /; /; 45. - 噪声 - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）各阶段限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 65; 55. 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告【2013】36号）中的有关规定。 5、其他标准按国家有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家总量控制要求，结合本项目污染物排放情况，本项目污水进入园区污水处理厂，项目不再单独设总量，本项目污染物中总量控制项目为VOCs。本项目运营过程中总量控制建议指标：VOCs：0.038t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要的环境影响在于施工扬尘、施工噪声、施工废水及施工固废。这种不利影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失。施工期影响可以通过采取相应污染防治措施得到降低。 1、施工扬尘治理措施 严格按照《大气污染防治行动计划》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》相关要求采取相关措施，针对施工期环境空气污染防治制定如下措施： （1）在项目开工前，建设（施工）单位应向环保部门提交扬尘污染防治方案。 （2）项目工地必须配备雾化降尘设施进行降尘，施工工地必须严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡、密闭运输”七个100%防尘措施，对易产生扬尘的裸露场地及物料堆场必须全覆盖并定期洒水，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；建设车辆高压自动冲洗装置，并在进出口安装视频监控设施监控扬尘防治。 （3）施工工地达到施工现场100%围挡、设围挡置高度1.8m以上，减少露天装卸作业，对易产生扬尘。物料采取密闭运输，工地渣土100%覆盖（简易绿化或喷洒扬尘抑制剂）、工地内施工道路和出入口100%硬化并保持整洁、驶出工地车辆100%冲洗干净后方可上路，对渣土运输车辆安装卫星定位系统。 （4）出现四级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。 （5）施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 （6）施工场地的主要道路应铺设厚度不小于20厘米的混凝土路面，场地内其它地面应进行硬化处理。有条件绿化的场地全部绿化。 （7）建筑施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料，渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撤。 （8）对物料、建筑垃圾、工程渣土及裸露地面强制性落实绿网全覆盖、喷洒抑尘剂等措施。建筑和拆迁施工现场的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运，运输车辆采取密闭措施，在48小时内不能及时清运的，应采取覆盖等防尘措施。禁止渣土冒尖车辆驶出工地，严格控制扬尘污染。 （9）遇干旱季节、连续晴天天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。每天洒水1～2次，扬尘排放量可减少50～70%。 （10）施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘染污现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。 （11）项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 采取以上措施后，可有效控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 2、施工废水治理措施 施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会对地表水造成一定的环境污染，因此对施工期废水要求做好以下防治措施： （1）施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行有组织设计，严禁乱排、乱流污染道路； （2）严禁将施工废水直接排放。对施工产生的泥浆水及洗车平台废水应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后全部回用；对施工人员生活污水应设临时化粪池经处理后就近排入市政污水管网； （3）施工场地设置的临时化粪池、临时沉淀池和沉砂池要按照规范进行修建，地面要进行硬化，防止生活污水对地下水造成污染。 3、施工噪声治理措施 为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染 ①划定施工场界时，应在满足施工要求的前提下，尽量使高噪声、作业周期长的施工机械或设备的作业点与周围敏感点保持较远的距离，以减少施工噪声的影响； ②选用低噪声施工机械，严格限值或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺，以减少对周边环境敏感点的噪声和振动影响。 ③施工期钢筋加工区场地临时布置必须满足环境敏感区噪声防护距离要求。 （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响 不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆卸、钢筋材料的装卸，以及钢结构厂房安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 （3）采取有效的措施，严格控制施工时间 为了减少施工噪声对周围敏感点的影响，应加强管理，文明施工，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定。本工程中有些作业场地不是固定在一个地方，因此不宜采用围护隔声的办法。可以选用低噪声施工机械及施工方法（用钻孔式灌注桩或静压桩代替冲击式打桩法），合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声设备同时施工，夜间（22：00—6:00）禁止进行产生噪声污染的施工作业，以减少影响，特别是打桩机不应在夜间施工。 如因施工工艺要求连续作业确需在夜间施工的，应在开工前报当地环保部门批准，并公告居民，以便取得谅解。 （4）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级 对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》，做到施工场界噪声达标排放。 （5）严格控制施工车辆运输线路，减少对周围敏感点的影响 严格控制施工车辆运输线路，并且尽量放慢车速。以减少运输车辆的噪音对敏感点的影响。 （6）加强施工环境管理 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关控制措施外还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专人负责，落实各项施工噪声控制措施和有关主管部门的要求。 4、施工期固体废物保护措施 （1）地基处理、开挖产生土石方及其它建筑类垃圾，要尽可能回填于场地内地基处理，多余部分运至武功县建筑垃圾填埋场； （2）施工过程中，施工场地及营地会产生一定的生活垃圾，评价要求分别设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门处理； （3）施工期建筑垃圾与生活垃圾须分类收集、分别处置，禁止乱堆乱倒； （4）设临时弃土渣场，须采取遮蔽措施，强化运输和存放过程环境保护与监理。 5、生态保护、恢复措施 项目施工期对生态环境影响主要是地基开挖、修建构筑物、道路等对地表土壤和植被破坏及水土流失。在项目实施全过程中，采取一定的环保对策与措施，结合渭南春季干旱少雨，近年风沙频发，项目建设周期相对较长，建议在项目分期开发实施建设中，做到绿化工程及时实施。为此提出以下要求： （1） 强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围； （2）物料、弃土渣应选择平坦地段集中堆放，要设土工布围栏、截排水沟等； （3）对临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于今后开展环境绿化。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、废气主要污染物产污环节及源强核算 - 本项目运营期废气主要为乙醇浸泡过程中挥发的乙醇（以非甲烷总烃计）和食堂油烟。 - 本项目电子插接件烧结后需要用乙醇进行浸泡5-10min，浸泡过程均采用盖子对乙醇槽进行遮盖，以减少乙醇的挥发。区根据建设单位提供资料，项目年用乙醇量为240kg，本次环评乙醇按全部挥发考虑，则项目产生的非甲烷总烃量为0.24t/a；项目在乙醇槽上方设置集气罩对挥发的非甲烷总烃进行收集，收集效率约85%，风机风量约为3000m3/h，则有组织非甲烷总烃产生量为0.19t/a，产生浓度为31.67mg/m3，产生速率为0.095kg/h，活性炭处理效率按85%计，则非甲烷总烃有组织排放量0.029t/a、排放速率为0.014kg/h，排放浓度为4.75mg/m3，无组织排放量0.05t/a、0.025kg/h。满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中相关要求； 本项目建设员工食堂，为员工提供三餐，依据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），本项目餐厅设置2个灶头，规模属于小型，供应三餐，每日用餐人数为30人。根据中国食物与营养2008年第9期《中国成年居民食用油消费现状》一文，平均每人每天消费食用油30g，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%。则项目耗油量为0.288t/a，油烟产生量为0.0082t/a，产生浓度为1.07mg/m3（每天烹饪时间按6小时计），油烟经油烟净化器（净化效率60%，风机4000m3/h）处理后经高出厨房屋顶的烟囱排放，油烟排放量为0.0033t/a，排放浓度为0.48mg/m3。 - 2、污染物产排及达标情况 （1）污染物达标情况 项目运营期废气排放情况及达标情况见表4-1和表4-2。 - 表4-1 项目有组织废气排放及达标情况一览表 编号; 排气筒名称; 污染因子; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 执行标准; 标准限值; 是否达标. 处理效率; 排放浓度mg/m3. 1; 浸泡工序排气筒DA001; 非甲烷总烃; 0.029; 0.014; 4.75; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）; 85%; 25; 是. 2; 食堂排气筒DA002; 食堂油烟; 0.0033; /; 0.48; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求; /; 2.0; 是. - 表4-2 项目无组织废气污染源排放情况一览表 编号; 产污环节; 污染因子; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 执行标准. 1; 浸泡工序; 非甲烷总烃; 0.05; 0.025; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）. - 污染物产排情况 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目运营期废气污染源源强核算结果及相关参数表见表4-3和表4-4。 表4-3 有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 项目; 污染源名称; 污染物名称; 风量m3/a; 产生量 （t/a); 产生速率 （kg/h); 产生浓度 （mg/m3); 处理方式; 排放量 （t/a); 排放速率 （kg/h); 排放浓度 （mg/m3); 排放源及参数. 排放源; 温度 ℃; 内径m; 高度m. 电子接插件生产线; 浸泡废气; 非甲烷总烃; 3000; 0.19; 0.095; 31.67; 集气罩+活性炭吸附+25排气筒; 0.029; 0.014; 4.75; DA001; 25; 0.3; 25. 食堂; 食堂油烟; 油烟; 4000; 0.0082; /; 1.07; 油烟净化器+高出屋顶排气筒; 0.0033; /; 0.48; DA002; /; /; /. 表4-4 无组织矩形面源参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标（m）; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率(kg/h). X; Y. 1; 1#生产车间; 109.388855746; 34.506315381; 360; 60.9; 32.9; 10; 2000; 正常; 非甲烷总烃; 0.025. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 达标可行性分析 - 根据工程分析可知及上表可知，项目浸泡工序产生的非甲烷总烃经+活性炭吸附装置处理后，通过1根25m高的排气筒（DA001）排放，非甲烷排放浓度为6.33mg/m3，处理效率为85%，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中相关标准；食堂油烟经油烟净化器处理后通过高出屋顶排气筒排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求。对环境影响较小。 （4）废气非正常排放 废气非正常排放主要指环保设备发生故障、设备失效时废气未经处理就直接排放的情景。本项目废气处理设施安排员工定期巡检，基本上能保证无故障运行。日常运行中，若出现故障，检修人员可立即到现场进行维修，一般操作在1小时内基本上可以完成。因此当出现非正常排放时，事故持续时间一般为1小时，其污染物的产排情况如下表所示： 表4-5 废气非正常工况排放情况 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度 mg/m3; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 浸泡工序废气; 环保设施故障; 非甲烷总烃; 0.095; 31.67; 1; 1. 3、处理措施可行性分析 - 本项目浸泡工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集（局部收集）后，采用+活性炭吸附装置处理后，通过1根25m高的排气筒（DA001）排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019），本项目所采用的收集措施和环保措施均为附录B.1中的可行技术。 - 综上所述，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，评价认为环境影响可以接受。 - 4、监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）等规范制定污染源监测计划，项目营运期大气污染源监测计划见表4-6。 表4-6 全厂废气污染源监测计划表 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测频率; 控制指标; 监测依据. 有组织; 非甲烷总烃; DA001; 1; 1次/a; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）. 食堂油烟; DA002; 1; 1次/a; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求. 无组织; 非甲烷总烃; 厂界上下风向; 4个; 1次/a; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）. （二）废水 1、建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息（表4-7）。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 进入城市污水处理厂; 间接排放，流量稳定; TW001; 生活污水处理系统; 隔油池+化粪池; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 生产废水; SS; 污水处理设施; 物理法. ②废水间接排放口基本情况（表4-8） 表4-8 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 109.389874986°; 34.506594331°; 0.07; 进入城市污水处理厂; 间接排放，流量稳定; 8：00~18:00; 渭南市高新区污水处理厂; COD; 50. NH3-N; ≤5(8)①. 注：①括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. ③废水污染物排放执行标准表（表4-9） 表4-9 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 说污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 500. 2; NH3-N; GB/T31962-2015B等级标准限值; 35. 2、废水排放情况 项目废水主要为清洗废水和员工生活污水（包括餐饮废水），根据水平衡计算，项目污水产生量为2.78m3/d（695m3/a），主要污染因子包括PH、COD 、BOD5 、SS 、NH3-N、动植物油。 餐饮废水经油水分离器处理后和其他生活污水直接进入化粪池处理，处理后通过市政污水管网最终排往渭南市高新区污水处理厂处理。 清洗废水经厂区自建的沉淀池处理后通过市政污水管网最终排往渭南市高新区污水处理厂处理。 项目废水源强产生情况见表4-10和表4-11。 表4-10 项目生活污水污染物产生情况 表4-11 生产废水水污染物产生及排放情况一览表 mg/L 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 餐饮废水180m3/a; 产生浓度mg/L; 350; 160; 280; 25; 100. 产生量t/a; 0.063; 0.029; 0.050; 0.0045; 0.018. 处理措施; 油水分离器. 处理效率; /; /; /; /; 50%. 处理后餐饮废水 180m3/a; 排放浓度mg/L; 350; 160; 280; 25; 50. 排放量t/a; 0.063; 0.029; 0.050; 0.0045; 0.009. 其他生活污水 420m3/a; 产生浓度mg/L; 350; 160; 280; 25; 0. 产生量t/a; 0.15; 0.067; 0.12; 0.011; 0. 混合后生活污水 600m3/a; 排放浓度mg/L; 350; 160; 280; 25; 15. 排放量t/a; 0.153; 0.096; 0.17; 0.0155; 0.009. 处理措施; 化粪池. 处理效率; 10%; 15%; 30%; 0; 0. 生活污水排放量 600m3/a; 排放浓度mg/L; 315; 136; 196; 25; 15. 排放量t/a; 0.14; 0.082; 0.12; 0.014; 0.009. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 500; 300; 400; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B级标准。; /; /; /; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 指标; PH（无量纲）; COD; BOD5; SS; 氨氮. 清洗废水; 污水量（m3/a）; 100. 产生浓度（mg/L）; 4~5; 300; 200; 500; 25. 产生量（t/a）; /; 0.03; 0.02; 0.05; 0.0025. 处理设施; 沉淀池. 处理效率; /; 0; 0; 40%; /. 处理后废水; 排放浓度mg/L; 300; 200; 300; 25. 排放量（t/a）; 6~9; 0.03; 0.02; 0.03; 0.0025. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B级标准。; /; /; /; /; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 3、污水处理措施及排放去向可行性分析 （1）污水处理设施可行性分析 本项目拟建1个15m3的化粪池，本项目生活污水产生量为2.4m³/d。则厂区内化粪池的大小满足本项目日常生活污水的排放。项目生活污水排入厂区内化粪池可行，且项目生活污水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B级标准。排入渭南市高新区污水处理厂可行。 项目清洗废水主要污染物为SS，采用化粪池沉淀后能够满足污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B级标准。排入渭南市高新区污水处理厂可行。 渭南市高新区污水处理厂于2017年建设，陕西渭南市高新区污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺人工湿地，其设计规模为3万m3/d。市政污水管网可接纳本项目废水，对于污水处理厂的处理规模，本项目废水产生量较小，仅占其处理能力0.009‰。且项目废水产生量小，水质简单，排入渭南市高新区污水处理厂冲击较小，因此，渭南市高新区污水处理厂接纳本项目废水可行。 综上，本项目产生的废水经处理后达标排放，对周围水环境影响较小。 - 监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）等规范制定污染源监测计划，项目营运期大气污染源监测计划见表4-12。 表4-12 全厂废水气污染源监测计划表 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测频率; 控制指标; 监测依据. 废水; PH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 厂区污水总排口; 1; 每半年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B级标准。; 《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）. （三）噪声 1、噪声源强及治理措施 本项目噪声源为风机、空压机等，噪声级在70-90dB(A)。噪声源情况统计详见表4-13。 表4-13 主要设备噪声源强 设备名称; 数量（台/套）; 源强dB（A）; 拟采取治理措施; 治理后噪声级 （dB(A)）. 空压机; 5; 90; 减振、厂房隔声; 70. 钻床; 2; 80; 减振、厂房隔声; 60. 滚磨机; 1; 85; 减振、厂房隔声; 65. 振动光饰机; 1; 75; 减振、厂房隔声; 44. 台式砂轮机; 1; 85; 减振、厂房隔声; 65. 风机; 1; 80; 减振、厂房隔声; 60. - 2、噪声达标分析 1、预测模式 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。 - 预测结果 - 本项目昼间生产，夜间不生产，根据环安噪声预测软件Noise System3.0中工业噪声预测模式进行本项目工业噪声预测。项目噪声预测结果见下表。 表4-14 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 监测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 背景值; 56; 54; 53; 54. 贡献值; 50; 55; 49; 15. 预测值; /; /; /; /. （GB12348-2008）3类标准要求; 昼间：≦65. 从表4-14可以看出，本项目运营期产噪设备采取措施后，经预测各厂界的昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 ## 3、噪声监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定废水监测计划，项目营运期噪声监测计划见表4-15。 - 表4-15 运营期噪声监测计划表 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测频率; 控制指标; 监测依据. Leq(A); 厂界四周; 4; 4次/a; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）. - （四）固体废物 - 1、固体废物的产生情况 本项目主要固体废物产生及排放情况见表4-16。 表4-16 项目主要固体废物产生及排放情况一览表 序号; 固废 名称; 产生工序; 主要成分 属性; 危废代码; 产生量（t/a）; 排放/处理方式. 1; 废包材; 原料开包和包装工序; 一般固废; /; 0.1; 外售. 2; 废品; 检验工序; 一般固废; /; 0.3; 交由原厂家回收. 3; 废活性炭; 活性炭吸附装置; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.76; 交由有资质单位统一处理. 4; 生活垃圾; 生活办公; /; /; 3.75; 环卫部门统一清运. 5; 餐厨垃圾和废油脂; 食堂; /; /; 0.25; 交由资质单位处置. - 2、固废影响分析 生活垃圾储存于垃圾桶，委托环卫部门定期清运；废包材收集后外售。废活性炭属于危险废物，暂存于危险废物暂存间，并定期交由有资质单位运走处置。废品定期收集后交由原厂家回收，餐厨垃圾和废油脂暂存于带盖的垃圾桶中，定期交由有资质的单位处置，项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 通过采取以上措施后，项目运营固废对周围环境产生的影响不大。 评价要求项目危险废物暂存应按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001及2013年修订版）的有关规定进行，具体措施如下： ①废物分类编号，用固定的容器密闭贮存。废弃物进入危险废物暂存区前，均需填写进场清单，经核准后方可存入危险暂存区。 ②按GB15562.2《环境保护图形标识--固体废物贮存（处理）场》设置警示标志，盛装含有危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签，表明贮存日期、名称、成份、数量及特性。 ③危险废物出厂运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防治非法转移和非法处理，保证危险废物的安全监控，防治危险废物污染事故发生。 通过以上措施，项目产生的固体废物得到了妥善处置和利用，对周围环境的影响较小。 - （六）地下水、土壤 1、地下水 - 本项目不涉及地下水开采，不会影响当地地下水水位，不会产生地面沉降、塌陷等不良水文地质灾害，故本项目不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。 2、土壤 ①建设项目土壤环境影响识别 根据工程分析，项目土壤环境影响类型为污染影响型。本次评价考虑事故状态下，非甲烷总烃大气沉降以及危废暂存间等污染源防渗措施因系统老化、腐蚀等原因破损而发生渗漏，对周边土壤产生一定影响，项目土壤环境影响识别见表4-17。 表4-17 建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期; /; /; /; /; /; /; /; /. 运营期; √; /; √; /; /; /; /; /. 服务期满后; /; /; /; /; /; /; /; /. 注：在可能产生的土壤环境影响类型出打“√”. ②土壤环境污染保护措施与对策 项目生产过程中产生的各废气污染物通过相应的环保设施处理后排放，且项目采取封闭式厂房，建设单位定期对厂房内洒水抑尘。采取以上措施后均可有效减少大气沉降对周围环境的影响。 项目危废暂存间地面进行防腐防渗处理，地基之上采用30cm厚、压实度0.90以上的压实土壤，采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，表层覆盖防腐防渗的树脂涂料，使地面平整无裂缝，达到不渗水、不吸水、防腐、防滑的要求，并设置围堰。要求企业加强运营期物料、设备及污染源防渗措施管理，避免因系统老化、腐蚀等原因失效而发生渗漏，控制污染物下渗，对周边土壤环境造成污染。 - 生态环境 本项目位于陕西省渭南市高新技术产业开发区高新西路16号(高新西路与敬贤街西北角)，项目厂区内不涉及生态环境保护目标，且项目建成后厂区内均采取了硬化和绿化措施，对生态环境影响较小。 （八）环境风险 本次环境风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对厂区外敏感点和周围环境造成污染的危害事故。本项目涉及的危险物质主要为乙醇。 1、建设项目风险源调查 本项目涉及的危险物质主要为乙醇。 2、风险潜势初判 危险物质与临界值比值Q 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C中判定方式，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大储存量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，乙醇临界值参考《企业突发环境事件分级方法》中的附录A，则具体计算方法如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。 本项目危险物质与临界值比值判别结果见表4-18。 表4-18 项目危险物质与临界值比值结果表 危险物质名称; 风险单元/工序; 临界量Q（t）; 厂内最大储量q（t）; q/Q. 乙醇; 危险化学品库; 500; 0.24; 0.00048. 经计算，本项目q/Q=0.00048<1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），当Q<1时，该项目环境风险潜势为I，故确定本项目环境风险潜势为I。 3、风险防范措施及应急要求 ①贮存过程风险防范措施 贮存过程事故风险主要是因包装桶等泄漏而造成的火灾爆炸等事故所引发的次生环境事件。建设单位针对其防范措施，应该做到以下几点： 危险品入库必须检查验收登记，贮存期间定期维护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸；贮存的危险化学品必须有明显的标志，其库房和场所的消防设施、用电设施等必须符合国家的相关规定；要严格遵守有关贮存的安全规定。废机油液体物料储存过程中，底部设置托盘，防止物料泄漏至地面。 ⑵生产过程风险防范措施 生产过程事故风险防范是安全生产的重要环节，建设单位应该做到以下防范措施： 定期组织员工学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂于醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率；应防止工作人员直接接触具有危险和有害因素的设备、设施、生产原辅材料、产品等；设备在规定使用期限内，生产设备应满足使用环境要求，特别是满足抗腐蚀、耐磨损、抗老化的要求，要密切关注事故易发部位，做好运行监督检查和维修保养，防患于未然。 综合上述分析，建设单位应加强管理，建立健全相应的防范应急措施，并在管理及运行中得到认真落实，则可将上述风险事故隐患降至可接受的程度。从环境风险角度分析，项目建设是可行的。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 陕西迪博圣卓电子科技有限公司电子接插件及半 导体管壳研制基地项目. 建设地点; 陕西迪博圣卓电子科技有限公司. 地理坐标; 经度; 109.388791373°; 纬度; 34.506983251°. 主要危险物质及分布; 乙醇（危险化学品库）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气污染事故主要为物料在储运、使用过程的泄漏；乙醇有毒物质泄漏后可能对周围土壤、地下水和大气环境造成影响。. 风险防范措施要求; 危险物质泄漏：由于本项目危险物质均采用桶装，最大储存量为2.5L，当发生泄漏时，泄漏量较小，首先应设置围堰，将其控制在危险化学品库中，防止泄漏到外环境中，渗入土壤，从而影响地下水环境，然后采用泡沫对液体表面进行覆盖，由于项目液体危险化学品具有挥发性，应覆盖泡沫减少挥发对环境空气的影响，然后通过泵抽到相应容器中，最后通过吸附棉对地面残留液体进行吸附处理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 通过采取严格、完善的管理手段、加强对员工的安全操作培训，能够最大限度地减少可能发生进行消防处理的环境风险；制定完善、有效的环境风险应急预案，保证发生事故时能够采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延。. 做好事故后环境污染治理工作，在企业认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并合理采取预防和应急风险发生的措施的前提下，项目的环境风险是可降低至可接受范围。 - （九）环保投资 本项目总投资18000万元，环保投资15万元，占总投资额的0.083%。为了使污染治理措施能落到实处，要求做到环保资金专款专用，以保证环保设施正常运行。具体环保投资见表4-21。 表4-21 环保投资估算表 项目; 污染物; 内容; 投资（万元）. 营运期; 废气; 集气罩+活性炭吸附装置+25m高排气筒; 5. 油烟净化器+高出屋顶排气筒; 1. 废水; 化粪池、油水分离器、油烟净化器; 5. 噪声; 设备基础减振; 2. 固体废物; 危险废物暂存间，垃圾桶; 2. 合计; 15. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 浸泡工序排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭+1根25m高的排气筒排放 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） |
|  | 食堂油烟DA002 | 油烟 | 油烟净化器+高出屋顶排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备噪声 | dB(A) | 隔声、基础减振和软连接 | 环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 固体废物 | 生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置，废包材收集后外售 ，废品收集后交由原厂家回收，废活性炭属于危险废物，危险废物暂存间暂存后交由有资质的危废单位处置，废油脂和餐厨垃圾带盖垃圾桶收集后交由资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 废气均采取有效的防治措施，减少大气沉降对土壤影响，厂区内全部硬化或绿化处置，危险废物暂存间采取防腐防渗处理，防止危险废物泄漏对土壤和地下水造成影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区内全部硬化或绿化处置，有效减少水土流失现象。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成后，建设单位应安排专人负责环保工作，正确处理经营生产与环境保护的关系，建立健全环保档案，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时””落实情况； ③建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； ④拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策 。项目在运行期间，切实落实本报告中各项污染防治措施和环境管理措施，可以减缓各项污染物的排放，减轻对周边环境的影响，从环境保护角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 原有工程 排放量（固体废物产生量）① | 原有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.029 | / | 0.029 | +0.029 |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.0033 | / | 0.0033 | +0.0033 |
| 废水 / | 废水量（m3/a） | / | / | / | 0.07 | / | 0.07 | +0.07 |
|  | COD | / | / | / | 0.17 | / | 0.17 | +0.17 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.102 | / | 0.102 | +0.102 |
|  | SS | / | / | / | 0.15 | / | 0.15 | +0.15 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0165 | / | 0.0165 | +0.0165 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.009 | / | 0.009 | +0.009 |
| 一般工业 固体废物 | 生活办公 | / | / | / | 3.75 | / | 3.75 | +3.75 |
|  | 餐厨垃圾和废油脂 | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 | +0.25 |
|  | 废包材 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废品 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.76 | / | 0.76 | +0.76 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①