- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    延长壳牌石油有限公司渭南高新区

胜利大街便利式加油站

建设单位（盖章）：      延长壳牌石油有限公司

编制日期：                2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 延长壳牌石油有限公司渭南高新区胜利大街便利式加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-610563-04-01-537694 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王华锋 | 联系方式 | 18792449000 |
| 建设地点 | 渭南市高新区胜利大街西段南侧 |  |  |
| 地理坐标 | （ 109度 25 分 20.749 秒， 34 度 30 分 46.337 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会实业与服务业-119.加油、加气站-城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 渭南市高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 18 |
| 环保投资占比（%） | 1.8 | 施工工期 | 2022.03-2022.06 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，拟建项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类规定的范围，属于允许类；对比《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），拟建项目不属于限制投资类项目，且本项目所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列。 拟建项目已于2021年11月1日取得了陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码为2110-610563-04-01-537694。 综上，项目符合国家现行产业政策。 2、规划符合性分析 （1）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 依据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）文中：重点行业油品储运销VOCs综合治理应深化加油站油气回收工作，O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。本项目拟采取卸油、储油、加油三级油气回收系统，埋地油罐采用电子液位仪进行汽油密闭测量，加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，确保油气回收系统正常运行，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求。 （2）与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析 《挥发性有机物污染防治技术政策》总则第四条中规定：“VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用。”本项目拟采取卸油、储油、加油三级油气回收系统（卸油油气回收装置、加油油气回收装置和储油罐油气回收装置），埋地油罐采用电子液位仪进行汽油密闭测量，加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，确保油气回收系统正常运行，符合《挥发性有机物污染防治技术政策》。 （3）与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》符合性分析 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中第二章要求“为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测”。 本项目为加油站，油罐采用地埋式SF双层油罐，双层油罐设置防渗漏检测装置。在地埋油罐区地下水流方向的下游，即站区东侧处设置一口地下水监控井。本项目地下水污染防治措施满足《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的相关要求。 （4）与《水污染防治行动计划的通知》符合性分析 《水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号文）“八、全力保障水生态环境安全”中要求“防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况，石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。”。 本项目为加油站，油罐采用地埋式SF双层储油罐双层油罐设置防渗漏检测装置。本项目地下水污染防治措施满足《水污染防治行动计划的通知》中的相关要求。 （5）与《陕西省加油站三次油气回收设施运营管理办法》符合性分析 《陕西省加油站三次油气回收设施运营管理办法》（陕商发〔2018〕71号）中明确了加油站的基本要求、作业规范和管理制度。本项目拟采取卸油、储油、加油三级油气回收系统。项目在建设过程中埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量，每年自行聘请有检测资质的第三方机构，对本项目加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等进行监测。同时本项目定期对工作人员进行作业规范培训，按照相关要求制定管理制度。则本项目的建设符合《陕西省加油站三次油气回收设施运营管理办法》（陕商发〔2018〕71号）中的相关要求。 （6）与《陕西省水污染防治工作方案》符合性分析 本加油站储存设施采用双层卧式地埋罐，符合《陕西省水污染防止工作方案》：第17条、防治地下水污染，2017年底前，加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池建设的要求。 3、选址合理性分析 本项目位于胜利大街西段南侧，胜利大街与广场东路交汇处向东100m，2021年10月21日渭南高新自然资源和水务局出局了《关于新建高新区胜利大街便利式加油站项目的情况说明》，明确项目选址于广场东路与胜利大街东南角商服用地范围内，占地面积约600平方米，该项目符合渭南市城市总体规划，同意项目建设。2021年11月3日渭南市高新城棚改有限公司同陕西和起能源科技有限公司签订了租赁合同，2021年9月30日延长壳牌石油有限公司同陕西和起能源科技有限公司签订了加油站合作意向书。 本项目为三级加油站，项目加油机和通气管管口及油罐的布置分别严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）中安全间距的要求，见下表： 本项目站内主要设备与站外建、构筑物的防火间距见表1-1。 表1-1 汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距 （规范距离/拟建距离） 单位：m 站外建（构）筑物; 汽油设备; 本项目. 埋地油罐 （三级站）; 加油机、通气管口; 埋地油罐 （三级站）; 加油机、通气管口. 有卸油和加油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统. 重要功公共建筑物; 35; 35; -; -. 明火地点或散发火花地点; 12.5; 12.5; -; -. 民用建筑物; 一类保护物; 11; 11; -; -. 二类保护物; 8.5; 8.5; -; -. 三类保护物; 7; 7; -; -. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 12.5; 12.5; -; -. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 10.5; 10.5; -; -. 室外变配电站; 12.5; 12.5; -; -. 铁路; 15.5; 15.5; -; -. 城市道路; 快速路、主干路; 胜利大街; 5.5; 5; 25.8; 26.0. 次干路、支路; 5; 5; -; -. 架空通信线; 5; 5; -; -. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; 6.5; -; -. 有绝缘层; 5; 5; -; -. 根据《延长壳牌石油有限公司渭南高新区便利式加油站安全预评价报告》，项目汽油设备与项目站外建(构)筑物的设计距离均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年局部修订版）的安全距离要求。项目选址合理。 4、与渭南市“三线一单”符合性分析 根据《渭南市区域空间生态环境评价“三线一单”生态空间及环境管控单元》，本项目所在区域属于重点管控单元，项目与《渭南市生态环境准入清单》符合性分析如下： 表1-2 与渭南市“三线一单”符合性分析 适用范围; 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元; 水环境城镇生活污水重点管控区; 空间布局约束; 加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设; 本项目所在地目前无雨污管网，前期生活污水拉运至污水处理厂处理，管网建成后通过市政污水管网排放; 符合. 污染排放管控; - 城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 - 加强污水处理厂运维水平，保证出水水质稳定达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018）的最新要求; 符合. 大气环境受体敏感区; 空间布局约束; - 渭南城市规划区禁止新建、扩建燃煤发电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目。 - 2、严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定） 3、加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目不属于“两高”行业，不属于石油化工、煤化工、水泥、焦化项目; 符合. 大气环境高排放区; 污染排放管控; - 控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 - 2、对高耗能高污染行业企业采用更加先进高效的污染控制措施。; 加油站卸油、储油、加油过程设置三级油气回收装置，能够有效减少挥发性有机物的排放; 符合. 大气环境布局敏感区; 空间布局约束; 严格控制新增煤电、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目; 本项目不属于“两高”行业; 符合. 污染排放管控; - 区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值 - 控制机动车增速、推动汽车（除政府特种车辆外）全面实现新能源化 3、进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：延长壳牌石油有限公司渭南高新区胜利大街便利式加油站； 建设单位：延长壳牌石油有限公司； 建设性质：新建； 建设地址：渭南市高新区胜利大街西段南侧； 总投资：1000万元 。 2、建设地点及周边关系 本项目位于渭南市高新区胜利大街西段南侧，项目北侧紧邻胜利大街，北侧110m为白杨村，西侧紧邻待开发用地，西侧65m处为广场东路，西侧74m处为高新时代广场，项目南侧紧邻待开发用地，南侧约370m为郑家小区，东侧紧邻待开发用地，东侧约307m为白杨小区，东南侧约35m为新宇置业时代新城。 3、工程规模与建设内容 本项目位于渭南市高新区胜利大街西段南侧，建设内容为：该项目用地600m2，其中新建砖混结构站房1栋单层96m2，加油区罩棚基底面积145m2；配置加油机2台，30m3储油罐3个，以及建设其他辅助设施和绿化。 项目具体组成表见下表。 表2-1 项目具体组成表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 加油 罩棚; 位于站区中部，建筑基底面积145m2，罩棚高6.15m，设置2台双枪加油机（油气回收型）潜油泵型卡机联接式加油机，加油区地面为不发火地面。; 新建. 储油罐; 站区东侧设置3具埋地式内钢外玻璃纤维增强塑料（SF）固定顶储罐，30m392#汽油储罐2具，30m395#汽油储罐1具。储罐区地面为不发火地面。; 新建. 辅助 工程; 站房; 一层，占地面积为96m2，设置便利店、值班室、办公室、配电室、卫生间等。; 新建. 防护围墙; 新建非燃烧实体围墙84m，H=2.2m。. 公用 工程; 供水工程; 由市政自来水管网供给。; /. 供电工程; 本项目用电由当地供电电网供给。; /. 排水工程; 采用“雨污分流”排水体制，营运期产生的生活污水通过站区内化粪池处理后排至渭南市第二污水处理厂处理；地面清洗废水经隔油处理后通过市政污水管网排放。; /. 供暖制冷; 办公供热制冷采用空调; /. 消防工程; 加油站设置5kg手提式干粉灭火器2对、35kg推车式干粉灭火器2对、灭火毯4块、消防铲4把、消防桶4个、5kg手提式干粉灭火器1对、3kg手提式二氧化碳灭火器4只、2m3消防沙池1座; /. 环保工程; 废气; 采取卸油、储油、加油三级油气回收系统。（包括1套卸油油气回收装置（依次使用）、1套加油油气回收装置和1套储油罐油气回收装置）; /. 废水; 项目采用雨污分流排水系统，厂区生活污水排入化粪池，经化粪池（化粪池5m3）处理后通过市政污水管网排放至渭南市第二污水处理厂进行处理。地面清洗废水收集隔油（隔油池5m3）后同生活污水一并进入化粪池。. 噪声; 设备采取基础减振、隔声、放置于设备间等措施；进站口设减速、禁止鸣笛等标志。. 固废; 生活垃圾采用垃圾桶收集，由当地环卫部门统一处理；储罐由专业清渣公司清理，废油渣由其直接运走；设置1座危险废物暂存间（位于站房东北侧）。; /. 土壤、地下水保护措施; 分区防渗，重点防渗区：卸油区、加油区、输油管线及危废暂存间、化粪池等，一般防渗：站房；油罐采用防腐防渗双层储罐、渗漏在线监控系统。; /. 5、主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表： 表2-2 主要技术经济指标一览表 项目; 单位; 数量. 加油站净用地面积; m2; 600. 站建筑面积; m2; 168.5. 其中; 地上总建筑面积; m2; 168.5. 地下建筑面积; m2; 0. 建筑基底面积; m2; 241.0. 绿化面积; m2; 52.5. 绿化率; %; 8.75. 容积率; /; 0.28. 建筑密度; %; 40.17. 5、主要设备 根据建设单位提供，本项目主要工艺设备见下表。 表2-3 项目主要设备 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; SF双层油罐; V=30m3，Φ2600×6250; 具; 3; 固定顶汽油罐（2具92#、1具95#）. 2; 税控加油机; 普通：Q=5~50L/min; 台; 2; 自带油气回收功能. 3; 潜油泵; Q=200L/min，1.12KW; 台; 3; /. 4; 卸油防溢阀; DN100; 个; 3; /. 5; 量油器; DN100; 个; 3; /. 6; 高液位报警仪; UZK-A; 个; 3; /. - 主要原辅材料 项目建成后，汽油销售量为3650t/a。 理化性质： 汽油：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味，易燃。是应用于点燃式发动机（即汽油发动机）的专用燃料。汽油按用途分航空汽油与车用汽油，在加油站销售的汽油一般为车用汽油。汽油产品执行《车用汽油标准》（GB17930-2013）。 本项目汽油及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 汽油及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 1; 汽油; t/a; 3650; 外购，汽车储罐运输. 2; 水; m3/a; 442.75; 市政供水管网供给. 3; 电; 104kw·h/a; 4.91; 当地供电电网供给. 7、加油站规模等级 设油罐区一座，新建2台30m³92#汽油储罐、1台30m³95#汽油储罐，油罐均为SF双层油罐，总罐容积90m³。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014局部修订版)中关于加油站的等级划分原则，项目属于三级加油站。等级划分见表2-5。 表2-5 加油站等级划分 级别; 油罐容积(m3). 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50. 本项目; V=90; 汽油罐V=3×30. 8、公用工程 （1）供电工程 本工程电源由供电局低压电网供给，为三级负荷。供电参数AC380V/220V。电源接入站内配电间，经配电系统给生产和生活供电。站内设有配电间。 （2）给水 站内用水引自所在地市政自来水管网，项目用水主要为职工日常生活用水及绿化洒水。 ①生活用水 项目运营期实行三班倒工作制，每班8小时，职工最大班人数为12人，加油站内不设置食堂、住宿，最高生活用水定额按50L/人·班，项目运营期生活用水量约为0.4m3/d（146m3/a）。 ②顾客用水 加油站运营期客流量按150人/次·d计，顾客最高用水定额按5L/人·次计，顾客用水量为0.75m3d（273.75m3/a）。 ③绿化用水 加油站绿化面积为52.5m2，绿化用水定额为1.2L/（m2·次），浇水频次为一周一次，绿化用水量为3.285m3/a。 ④地面清洗用水 加油站站区面积为600m2，清洗用水定额为1.5L/（m2·d），地面清洗频次为三天一次，清洗用水量为109.5m3/a（0.3m3/d）。 （3）排水 项目营运期职工及顾客产生的废水收集后排至化粪池处理后通过市政污水管网进入渭南市第二污水处理厂，绿化用水全部蒸发损耗。 综上，项目给排水情况见下表： 表2-6 项目用排水情况表 用水环节; 用水定额; 用水 规模; 用水量; 污水产生系数; 损耗量; 排放量; 处置 措施. 职工生活用水; 50L/人·班; 12人; 0.4m3/d; 0.8; 0.04m3/d; 0.32m3/d; 地面清洗废水隔油处理后同生活污水一并进入化粪池，处理后的废水通过市政污水管网排放. 顾客用水; 5L/人·d; 150人; 0.75m3/d; 0.8; 0.15m3/d; 0.6m3/d. 地面清洗; 1.5L/人·3d; 600m2; 0.3m3/d; 0.9; 0.03m3/d; 0.27m3/d. 绿化用水; 1.2L/m2·w; 52.5m2; 0.009m3/d; 0; 0.009m3/d; 0m3/d; 蒸发损耗. 合计; /; /; 1.459m3/d; /; 0.229m3/d; 1.19m3/d; /. （4）供暖、制冷 本项目冬季采暖、夏季制冷均采用分体空调。 （5）消防工程 本站为三级加油站，站区内消防器材配置见下表： 表2-7 加油站消防器材配置一览表 序号; 安全防护设施; 单位; 数量; 位置. 1; 5kg手提式干粉灭火器; 对; 2; 加油区. 2; 35kg推车式干粉灭火器; 对; 2; 卸油口 站房. 3; 灭火毯; 块; 4. 4; 消防铲; 把; 4. 5; 消防桶; 个; 4. 6; 5kg手提式干粉灭火器; 对; 1. 7; 3kg手提式二氧化碳灭火器; 只; 4; 配电室. 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员12人，三班制，每班8小时，年工作365天。 9、平面布置 本项目为加油站建设项目，总图布置时，站区设置与站外建（构）筑物的安全间距、站内设施之间的防火间距参照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）与《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）的相关规定执行。 加油站坐北朝南，出入口面向胜利大街开放。站内分区布置埋地储罐区、站房、加油区。 加油站按功能分区，划分为如下几个单元：加油区、油罐区、站房和其辅助设施4个区。 （1）加油区：罩棚、罩棚支柱、加油岛、加油机等； （2）油罐区：油罐、泄油口、通气管等； （3）站房：营业室、办公室、值班室、卫生间、配电间等； （4）其他：不燃烧体实体围墙、硬化地面、绿化带。 加油区布置在站区中部东侧，罩棚下布置税控双枪加油机2台，站房位于加油区西侧，为主要营业场所，油罐布置在加油区东侧，由南向北埋地布置3具汽油储罐，密闭泄油口设置在站区南侧，通气管在站区南侧。 站内设施之间防火间距见下表： 表2-8 站内设施之间防火间距表（单位：m） 项目; 汽油罐; 密闭卸油点; 站房; 围墙. 汽油罐; 规范; 0.5; -; 4; 3. 设计; 0.8; 5.1; 13.0; 3.7. 通气管口; 规范; -; 3; 4; 2. 设计; 8.8; 3.6; 5.9; 2.3. 密闭卸油点; 规范; -; -; 5; -. 设计; 5.1; -; 10.0; 1.6. 加油机; 规范; -; -; 5; -. 设计; 2.6; 5.2; 9.9; 9.0. 三次油气回收装置; 规范; -; -; 5; -. 设计; 7.8; 2.4; 6.8; 1.7. 由上表可以看出，本项目总平面布置规范，功能分区明确，各项指标均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的要求，项目总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期： 项目加油站工艺流程及污染节点见图2-1。 图2-1 加油站运营期工艺流程及污染节点 加油站运营期工艺简介如下： （1）卸油工艺： 油罐车运载油品进入加油站内的卸油场地，核对所卸油品并链接好防静电接地，接好密封卸油胶管，停车15分钟（消除车辆运行过程中产生的静电），利用位差将油品卸入相对应的地下油罐内，完成卸油工作。卸油过程随时注意油位情况，防止溢罐。 （2）汽油卸油油气回收系统工艺： 卸油时，接通油槽泄油口与油罐相连的卸油快速接头，同时接通油槽车上部引出的油气管与油罐口接出的油气管的快速接头，再接上静电接地夹。油槽车内油品输入油罐，油罐内同体积的油气通过油气管道进入油罐车。通气管为2路，一路安装阻火呼吸阀，当油罐关内油气压力大于2.0~3.0KPa时进行排气，压力为1.5~2.0KPa时吸入一定量空气，保证油罐内压力的稳定和密闭；另外一路为紧急排放的旁路。 （3）加油工艺： 加油时，开启加油枪上的开关，通过加油机控制装置，启动潜液泵，通过管路向加油枪供油，加油时汽车箱内的油气回收真空泵做动力经过油气分离阀、油气过滤器、比例阀回收至低标号油罐中。当人工触及加油枪上的开关或待加油车油箱内油品液位与加油枪口相平时，通过装在加油枪口的传感器，停止加油。 （4）油气回收系统工艺 加气机设油气回收系统。给车辆加油时油气回收是采用油与油气同轴导管与油气回收油枪，将加油时产生的从汽车油箱口溢出的油气，经油枪的油气导管、抽气真空泵返回到储油罐，该站采用分散式加油油气回收工艺。 真空辅助式油气回收系统的工作原理是利用外加的辅助动力，在加油过程中产生的大约为8.7-10.0kPa的中央真空压力通过油气管道、回收油枪将油气收集到油罐内。当油罐关内的油气压力过大时，油罐通气管上的真空压力阀的压力阀开启，油气由排放空排除超压气体。 （5）三次油气回收系统工艺（油气排放处助理装置） 三次油气回收系统是油品在储存过程中，对储油罐内呼出的油气进行处理，三次油气回收系统需安装在已经完成二次油气回收系统改造的加油站。其工作原理为储油罐内的油气压力已经达到三次油气回收装置启动条件，三次油气回收设备启动，将油罐关内的油气转化成液态回到集液罐或储油罐中。 表2-9 污染源与污染因子识别表 类别; 污染源; 产污环节; 处置措施; 污染因子. 废气; 卸油口、加油机、储罐区; 卸油、加油、储油; 三级油气回收系统。（包括1套卸油油气回收装置（依次使用）、1套加油油气回收装置和1套储油罐油气回收装置）; 非甲烷总烃. 加油区; 汽车进出加油站; /; 汽车尾气. 废水; 站房; 员工办公生活、顾客用水; 生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排放至渭南市第二污水处理厂; COD、BOD5、SS、NH3-N. 站区; 地面清洗; 隔油池处理后通过同生活污水一并进入化粪池，处理后的废水通过市政污水管网排放至渭南市第二污水处理厂; SS. 固废; 生活垃圾; 办公生活; 垃圾桶收集后交环卫部门处置; 生活垃圾. 化粪池; 污水处理; 定期由环卫部门清掏; 污泥. 加油区; 设备检修; 暂存于危废间，定期交有资质单位处置; 废矿物油. 储罐区; 油罐清洗; 由专业清洗公司清洗后带走; 废油渣. 隔油池; 隔油; 暂存于危废间，定期交有资质单位处置; 废矿物油. 噪声; 加油机、潜油泵以及加油车辆噪声; 间歇; Leq. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁渭南高新城棚改有限公司空置场地（东至渭南新宇置业有限公司，西至广场东路；南至敬贤街；北至胜利大街）进行建设。根据现场勘查，项目地块空置，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1、环境空气质量现状调查 本项目空气环境质量现状引用陕西省生态环境厅发布的《2021年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中渭南市高新区数据中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 90; 70; 128.57; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 87.5; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 第90百分位浓度; 136; 160; 85; 达标. 根据统计结果可知CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度、SO2、和NO2的年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；PM2.5、PM10年平均质量浓度不达标，渭南市高新区属于环境空气质量不达标区。 - 其他污染因子 为了解项目所在地环境空气中特征因子现状，本次评价委托渭南科迪环境检测有限公司对项目所在地下风向环境空气中非甲烷总烃进行检测，检测日期为2021.12.16-2021.12.28。根据《延长壳牌石油有限公司渭南高新区胜利大街便利式加油站环境质量现状检测》（科迪检（综）字（2022）第002号），具体监测点位见表3-2，监测结果见表3-3。 表3-2 监测点位情况表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 站区下风向约500m; 非甲烷总烃; 连续监测三天，每天监测4次. 表3-3 监测结果表 监测点位; 监测日期及频次; 监测结果; 标准限制; 达标情况. 非甲烷总（mg/m3）; （mg/m3）. 站区下风向500m; 2021年 12月26日; 第一次; 0.74; 2; 达标. 第二次; 0.96; 2; 达标. 第三次; 0.67; 2; 达标. 第四次; 0.80; 2; 达标. 站区下风向500m; 2021年 12月27日; 第一次; 0.69; 2; 达标. 第二次; 0.93; 2; 达标. 第三次; 1.06; 2; 达标. 第四次; 0.82; 2; 达标. 站区下风向500m; 2021年 12月28日; 第一次; 0.61; 2; 达标. 第二次; 0.73; 2; 达标. 第三次; 0.88; 2; 达标. 第四次; 0.79; 2; 达标. 由上表可知，区域非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。 二、声环境现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），厂界外周边50范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目委托渭南迪科环境检测有限公司对项目东南侧敏感点新宇置业时代新城进行检测（检测报告见附件），检测日期为2021年12月26日，检测结果见下表： 表3-4 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2021.12.26; 标准; 达标 情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东南侧新宇置业时代新城; 39.4; 29.7; 60; 50; 达标. 由上表监测数据可知，项目敏感点噪声监测值昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场调查，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区等环境保护目标；厂界外50m范围内分布有居住小区；厂界外500m范围内的地下水无集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目具体环境保护目标见表3-5。 - 表3-5 项目大气环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 经纬度; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂界. 经度; 纬度; 方位; 距离/m. 环境空气; 白杨村; 109.422662; 34.514245; 环境空气; 人群健康; 大气环境二类区; 北; 110. 新宇置业时代新城; 109.423241; 34.511788; 东南; 35. 白杨小区; 109.426315; 34.512211; 东、东南; 307. 郑家小区; 109.42260; 34.508537; 南; 370. 富力城; 109.417743; 34.512603; 西; 370. 声环境; 新宇置业时代新城; 109.423241; 34.511788; 声环境; 声环境二类区; 东南; 35. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 一、废气 - 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的有关要求；运营期废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）中相关要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）标准要求。 表3-6 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 时段; 执行标准; 阶段; 污染物; 标准值; 备注. 施 工 期; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 拆除、土方及地基处理工程; TSP; ≤0.8; /. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 运 营 期; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019）; 监控点处1h平均浓度值; 非甲烷总烃; 10; /. 《加油站大气污染物排放标准》 （GB 20952-2007）; /; 油气; 25; 排放口距地面高度应不低于4m. - 二、废水 - 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，该标准中未涉及的其他污染物执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准。 表3-7 水污染物排放标准限值 单位：mg/L GB8978-1996 三级标准; 污染物; pH; SS; BOD5; COD; 动植物油. 标准值; 6~9; 400; 300; 500; 100. GB/T31962-2015 B标准; 污染物; 氨氮; 总磷; 总氮; /; /. 标准值; 45; 8; 70; /; /. - 三、噪声 - 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；运营期北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，东、西、南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 表3-8 噪声排放标准 执行标准; 类别; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2; 60; 50. 4; 70; 55. 4、固废：一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单中有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议运营期执行的总量控制指标： 1、废气 项目运营期产生的废气主要为卸油、加油、储油过程中产生的挥发性有机物，总量指标为1.81t/a。 2、废水 本项目建成后加油站营运期污水产生量为335.8t/a，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排放至渭南市第二污水处理厂。本项目废水总量指标纳入污水处理厂，本次仅对污染物排放量进行核算。 表3-9 废水总量指标 ## 废水量; ## 污染物; ## 指标. ## 335.8m3/a; ## COD; ## 0.106t/a. ## NH3-N; ## 0.0217t/a. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期主要污染工序 1、施工废气 项目施工过程废气主要来源于施工扬尘、运输车辆扬尘及运输车辆产生的尾气等。 施工期拟采取如下措施减少扬尘： ①施工单位文明施工，采取湿法作业，定期对地面洒水，不在施工现场进行混凝土拌和，对洒落在地面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生的扬尘对周边居民正常生活造成影响； ②由于道路扬尘与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大。因此，在施工场地施工车辆必须限速行驶，同时施工场地主要运输道路利用已有硬化路面并进行洒水；在施工场地出入口，设清洗池，对车辆进行清洗；施工车辆严禁超载，车辆出场时必须密封，避免在运输过程中出现抛洒现象； ③禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土堆要采用密目网苫盖，减少建材露天堆放时间； ④由于项目距离周边敏感点较近，施工现场需设置围挡降低对周边居民的影响。 在项目施工期，对扬尘严格采取上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，对周边环境影响较小，随着施工期的结束，施工扬尘影响也随之消失。 2、施工废水 项目施工期不设施工营地，施工人员食宿自行解决。因此，施工期废水包括建筑施工废水、生活污水。 （1）施工废水 建筑施工废水主要为进出车辆清洗废水、混凝土养护废水、施工机械设备冲洗废水等，废水中所含污染物主要为SS。项目施工时洗车废水经沉淀处理后洒水抑尘。 （2）生活污水 项目施工期最大施工人数为20人，均不在施工场地食宿，因此施工期施工人员生活污水产生量较少。施工人员生活污水依托周边已有的卫生设施进行处理。 3、施工噪声 施工期由于使用运输车辆及推土机、电锯、电钻等施工机械，会产生一定的噪声污染。不同施工阶段，有不同的施工机械，其数量、地点经常发生变化，作业时间也不定，从而导致了噪声产生的随机性，运输车辆产生的噪声也具有不固定性。 本项目施工期间，距离保护目标较近，为减缓噪声对周边环境的影响，建设方在施工过程中应采取如下措施： ①在项目区设置施工挡墙隔声，施工机械选用低噪声机械，对产噪设备采取隔声降噪措施； ②施工中应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求执行昼间≦70dB，夜间≦55dB。 ③做到文明施工，材料装卸采用人工传递，装卸、搬运过程严禁抛掷，在室内施工是关闭门窗；材料运输等汽车经常安排专人指挥，禁止鸣汽喇叭，减少噪声施工作业、运输车辆和生活噪声对环境的污染； ④为防止噪声扰民，夜间（22:00至6:00）禁止施工。 项目施工噪声虽会对本项目环境保护目标产生一定的影响，但是经环评提出上述减噪措施后，可将影响将至最低。随着施工期的结束其影响也随之消失。 - 施工期固体废物 项目施工期产生的固体废弃物主要是各类施工活动产生的建筑垃圾及人员人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目产生的建筑垃圾主要为施工过程产生的建筑垃圾、土石方等。本项目施工中所产生的建筑垃圾分类收集，将可回收垃圾集中堆放，定期外售至废品回收站，其余无回收价值的建筑垃圾运至指定的建筑垃圾堆放场进行处置。通过对建筑垃圾进行综合利用，避免产生固体废渣对项目及周边环境造成破坏和影响。 （2）生活垃圾 项目施工期最大施工人员为20人，均不在施工场地食宿，生活垃圾产生量约为10kg/d。施工人员生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后交由环卫部门进行处置。 综上所述，在采取了上述防治措施后，施工期各类固废均得到了合理处置，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目运营期产生的大气污染物主要包括加油站加油、卸油过程和储油罐呼吸产生的无组织排放的非甲烷总烃和加油车辆汽车尾气。 1、废气源强 （1）油品卸油过程（大呼吸）、加油过程、油罐呼吸（小呼吸）排放的非甲烷总烃 通常情况下，加油站正常作业的非甲烷总烃主要产生于装卸和加油作业两个环节，一是在在装卸作业中，油罐车通过输油管道向储罐内卸油，罐内液面上升，形成正压，罐内饱和油蒸气由通气管排向大气中(这一过程也称“大呼吸”)；二是在加油作业环节中，由于加油枪与油箱口的非密接，使得油气从油箱口排出进入大气；此外油品在储存中，由于环境温度的变化，罐内饱和油气也存在着呼吸损失，但是这一部分的排放相对是比较少的。 本项目储罐为固定顶式，参考《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中相关数据，汽油储罐呼吸损失0.16kg/t，汽油加油过程中的挥发损失2.49kg/t，汽油卸油过程的损失2.3kg/t。为减少非甲烷总烃的无组织排放量，依据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关要求，本项目配套设置1套油气回收系统，油气回收系统包括，卸油油气回收装置、加油油气回收装置和储油罐油气回收装置。油气回收系统油气回收率为90%。以此核算本项目加油过程中非甲烷总烃产排情况见表4-1。 表4-1 项目非甲烷总烃的排放情况一览表 类别; 损失过程; 排放系数 (kg/t); 通过量 (t/a); 非甲烷总烃产生量 (t/a); 治理措施; 处理 效率; 非甲烷总烃排放量 (t/a). 汽油; 卸油过程损失; 2.3; 3650; 8.395; 一级油气回收系统+4.5m放散管; 90%; 0.8395. 加油过程 挥发量; 2.49; 9.089; 二级油气回收系统+4.5m放散管; 90%; 0.9089. 储油罐 呼吸损失; 0.16; 0.584; 三级油气回收系统+4.5m放散管; 90%; 0.0584. 小计; 3650; 18.068; /; /; 1.8068. （2）汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOX、HC等。 2、排污口设置及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），制定本项目大气监测计划如下： 表4-2 排污口设置情况表 污染物类别; 排放口编号或名称; 排放口基本情况. 高度; 内径; 温度; 类型; 地理坐标. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /. 表4-3 项目大气污染物监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 控制指标. 废气; 厂界（项目上风向1个监测点、下风向3个监测点）; 非甲烷总烃; 每年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. - 措施可行性分析 本项目产生的大气污染物主要为卸油、加油、储油过程中产生的挥发性有机物，加油站设置三级油气回收装置进行回收利用。 油气回收系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气回收利用。因此加油站的油气回收系统主要分为以下三个部分：卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油罐呼吸口油气回收系统。 ① 一次油气回收系统——卸油油气回收系 油品由油罐车运至加油站，通过罐车与储油罐之间的管道依靠重力自流的方式卸入储油罐中，在卸油时通过胶管与油罐车油气回收口连接，保证在卸油的同时将油气回收到罐车内。卸油时，油品通过重力作用进入储油罐，储油罐中的油气压力增大，油气通过密闭回收管路回收进入油罐车，由油罐车运送至油库进行处理。 ② 二次油气回收系统——加油油气回收系统 二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。 项目采取分散式加油油气回收，在汽油油罐和加油机之间埋设二次油气回收管线，同时安装油气回收真空泵、油气回收油枪（仅汽油加油枪）、胶管、油气分离接头、拉断阀和其他配套设备。加油时，由加油机内置的油泵将储油罐内的油品输送至流量计，经流量计计量后的油品通过油气回收枪的油品管道加至汽车内；同时，汽车油箱里的油气由加油机内置真空泵抽到回气管后回到汽油罐内。 ③ 三次油气回收系统--油罐呼吸口油气回收系统 由于汽油非常容易挥发，当油罐系统温度升高时，汽油蒸发加剧，会引起呼吸阀排放油气；由于热胀冷缩现象，当油罐系统温度降低时，呼吸阀会吸入空气，当油罐系统温度再次升高时，也会引起呼吸阀排放油气。 本站采用真空辅助式加油油气回收系统。汽油加油机与油罐之间设油气回收管道，汽油加油机共用一根回收主管，油气回收管的公称直径ND50，在油气回收泵的出口管上安装一个专用的气体单向阀，用于防止油气反向流至加油枪。每个油罐设置有卸油管道和卸油接口，采用密闭卸油方式。各卸油口及油气回收接口设明显标识。卸油口装设有快速接头及密封盖。3个汽油储罐共用一根通气管和一根旁通紧急放散管，通气管向上敷设，高出地面4.5m。汽油一次、二次油气回收管线接入低品号汽油储罐。三次油气回收回液管接入低品号汽油储罐。三次油气回收进气管线直接连接95#油罐，出液管线连接在92#油罐。 二、废水 1、源强分析 项目运营期废水包含员工生活污水、来往顾客产生的废水以及地面清洗废水，废水总量为1.19m3/d（434.35m3/a），主要污染物包括COD、BOD5、氨氮、悬浮物、动植物油等，地面清洗废水经隔油池处理后同生活污水一并进入化粪池，处理后的废水经市政污水管网排至渭南市第二污水处理厂。项目运营期废水源强见下表： 表4-4 废水源强一览表 类型; COD; BOD5; SS; NH3-N; 废水量. 产生浓度（mg/L）; 350; 180; 200; 35; 434.35m3/a. 产生量（t/a）; 0.152; 0.0782; 0.087; 0.0152. 化粪池处理效率（%）; 30%; 50%; 75%; 0%. 废水排放浓度（mg/L）; 245; 90; 50; 35. 污染物排放量（t/a）; 0.106; 0.0391; 0.0217; 0.0152. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 中B级标准（mg/L）; 500; 300; 400; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目废水经过化粪池预处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 2、措施可行性分析 本项目生活污水产生量0.92m3/d，站区拟建一个容积为5m3的化粪池，能满足本项目的需求。 本项目营运期生活污水经站区内化粪池处理后通过市政污水管网排至渭南市第二污水处理厂。渭南市第二污水处理厂采用多段多级AO+转盘过滤工艺，处理规模为6万m3/d，本项目所在区域渭南市第二污水处理厂纳污范围内，本项目北侧目前已建成雨污管网，本项目废水处理措施可行。 三、噪声 1、源强分析 本项目运营期主要噪声源为加油机、潜油泵以及加油车辆噪声等，各声源声级值详见表4-5。 表4-5 噪声产生及排放情况一览表 单位：dB(A) 序号; 设备 名称; 噪声源强 dB(A); 数量（台）; 工作状态; 降噪措施; 降噪后噪声dB(A). 1; 加油机; 80; 2; 瞬时; /; 75. 2; 潜油泵; 80; 3; 间断; 放置于油罐底部，油罐为地埋式，油体隔声; 55. 3; 车辆; 70-85; /; 间断; 控制车速，禁止鸣笛; 60-70. - 厂界和环境保护目标达标情况分析 （1）预测条件假设 所有产噪设备均在正常工况条件下运行； 考虑声源至预测点的距离衰减，忽略空气吸收，雨、温度等对噪声衰减的影响。 （2）预测模式选取 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ①预测条件假设 A、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； B、为便于预测计算，将各噪声源概化叠加作为源强； C、考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ②预测模式 预测模式如下所述 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的要求，采用如下模式： A.室外点声源 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。 合成声压级 合成声压级采用公式为： Leqg=10lg1T（i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj） 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； D.声源叠加公式 LA=10logi=1n100.1Li(r) 式中：LA—n个声源叠加后在A点的合成声压级，dB(A)； Li(r)—i声源在A点的声压级，dB(A)。 本次预测采用环安科技公司的Noise system计算软件，噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 （3）预测结果及评价 厂界声环境影响预测结果见下表。 表4-6 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 42.5; 42.5; 42.1; 42.1; 40.7; 40.7; 40.2; 40.2. 表4-7 敏感点噪声预测结果 预测; 新宇置业时代新城. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 贡献值; 29.8; 29.8. 本底值; 39.4; 29.7. 叠加值; 39.9; 32.8. 项目运营时西、南、东侧噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 - 监测计划 根据《排污许可申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），制订本项目噪声监测计划如下： 表4-8 项目噪声监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 控制指标. 噪声; 厂界; 等效声级dB(A); 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准. 四、固废 项目运营期的固废主要为生活垃圾、油罐清洗产生的废渣、设备维护产生的废机油。 （1）生活垃圾 项目站区职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·日计，顾客生活垃圾产生量按0.05kg/人计，本项目职工人数12人，顾客人数为150人/d，则生活垃圾产生量为4.93t/a，垃圾桶分类收集，由市政环卫部门统一清运。 （2）废机油 设备维护产生的废机油产生量约为10kg/a，根据《国家危险废物名录》中相关要求，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，暂存于危废间，定期交有资质单位收集处置。 （3）油罐清洗废油渣 储油罐平均3～5年定期清洗一次，外协专业油罐清洗公司清洗，清洗废油渣产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》中相关要求，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-221-08，清洗废油渣由专业清洗公司带走处置。 （4）隔油池废油 项目营运期地面清洗及初期雨水排至站区内隔油池，隔油池废油产生量约为0.005t/a。废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，暂存于危废间，定期交有资质单位定期收集处置。 危废暂存间建设要求： ① 暂存场所必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”（即防渗漏，防雨淋，防流失），地面涂至少2mm密度高的环氧树脂； ② 贮存间按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法； ③ 危废暂存间需按照“双人双锁”制度管理； ④ 地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ⑤ 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； ⑥ 设施内要有安全照明措施和观察窗口； ⑦ 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，且满足防渗、防雨、防晒的要求。 ⑧ 应设计堵截泄露的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 综上所述，项目固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。 项目运营期各类固废产生及处置情况见下表： 表4-9 项目运营期固废产生及处置情况表 性质; 名称; 形态; 类别代码; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 一般固废; 职工生活垃圾; 固态; /; /; 4.93; 当地环卫部门处置. 危险废物; 废机油; 液态; HW08; 900-217-08; 0.01; 厂区需设置危险废物暂存间内，定期委托有资质单位进行处置. 隔油池废油; 液态; HW08; 900-217-08; 0.005. 废油渣; 液态; HW08; 900-217-08; 0.1; 专业清洗公司清洗后带走处置. 五、地下水、土壤 （1）地下水、土壤污染途径 结合项目实际情况，本项目对地下水、土壤的污染途径主要为间歇入渗型污染。输油管破裂、储罐等的跑冒滴漏等非正常工况情况汽油泄露通过包气带渗透至潜水层而污染浅层地下水、土壤。 从污染源对地下水、土壤可能造成污染的方式方面考虑，上述可能的地下水、土壤影响区可分为两种，其一是短时的污染物外泄，其二是持续的污染物外泄。 ①短时污染物外泄：指工艺装置发生故障或检修时，短时间内出现污染物的跑、冒、滴、漏情况，这种情况一般可以及时发现，污染结果可控，在积极预防及处理情况下，不会对地下水、土壤环境产生严重影响。 ②持续污染物外泄：指污染物外泄时并不为人所知，污染物持续外泄渗漏（如油罐底部出现破损，防渗措施也同时失效，造成污染物外渗到含水层），这种事故状态出现，一般较难直观发现或只有通过监测才能发现，外渗污染物会对地下水、土壤环境造成污染。 （2）地下水、土壤污染防治和保护措施 ①污染防治措施 站内储油区、卸油区等均按规范做防渗处理。 a、管道防泄漏措施：加油站的卸油管道、通气管、油气回收管道均采用符合现行国家标准《输出流体用无缝钢管》GB/T8163-2008相关要求的20#钢无缝钢管，采用在线渗漏监测系统。埋地管道均采用加强型防腐处理，选用石油沥青防腐层（冷底子油——沥青玛碲脂3.0mm——玻璃布或聚氯乙烯——沥青玛碲脂3.0mm）。 b、油罐的人孔井、卸油口、加油机防渗措施：内表面衬环氧树脂的防渗层；外表面采用改性沥青施做防水处理，防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入。 c、储罐防渗漏措施：根据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》等法律法规要求，加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。依据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。本项目油罐选用SF双层储罐，即内钢外玻璃现尾增强塑料油罐，双层油罐渗漏检测采用在在线监测系统实时监测。防渗层为至少1m厚黏土层（≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯膜，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数应≤1×10-10cm/s，罐体和安装地空隙用缓冲沙填充。 d、加强对罐区和输油连接管线的监测和管理工作，定期检查，及时发现、修补，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限。 ②分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）相关要求，本次评价将站场按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和其他区域，地下水污染防治区域划分如下： 重点防渗区：罐区、卸油区、加油区、输油管线及危废暂存间、储罐区、隔油池； 一般防渗区：站房、化粪池； 其他区域：站内绿化区域。 a、重点防渗区 项目重点防渗区采用防渗层为至少1m厚黏土层（≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯膜，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数应≤1×10-10cm/s。 b、一般防渗区 一般防渗层地面采取粘土铺底，再在上层铺10⁓15cm的水泥进行硬化。一般防渗区各单元防渗层的渗透系数应≤1×10-7cm/s。 本项目地下水防渗共分为3个区，具体分区见表4-10。 表4-10 地下水防渗分区表 序号; 区域名称; 分区类别; 防渗系数. 1; 绿化地; 其他区域; /. 2; 站房、化粪池; 一般防渗区; 渗透系数应≤1×10-7cm/s. 3; 罐区、卸油区、加油区、输油管线及危废暂存间、隔油池; 重点防渗区; 渗透系数应≤1×10-10cm/s. 通过采取以上防渗措施，可进一步降低地下水、土壤污染发生概率，对地下水、土壤环境影响较小。 六、环境风险分析 （1）评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次环境风险评价仅涉及项目加油站区风险事故，不包括油品运输过程事故。 （2）评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的主要风险物质为汽油，临界量为2500t。项目设置2台30m392#汽油储罐、1台30m395#汽油储罐，充装系数取0.90，汽油的平均密度取0.75t/m3，环境风险评价工作级别判定结果见下表。 表4-11 环境风险物质识别 单元名称; 危险物质; 最大存在量(q1); 临界量（Q1）; Q（q1/Q1）. 汽油储罐; 汽油; 60.75; 2500; 0.024. 合计; 0.024. 根据上表可以看出，危险物质存在量与临界量比值Q<1，本项目环境风险潜势为I，据此判定风险评价工作等级为简单分析。 （3）危险物质理化性 根据本项目实际情况，确定危险物质主要为汽油，其物理化学性质见表4-12。 表4-12 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70-0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415-530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40-200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. （4）环境风险识别 ①风险类型 本项目涉及的环境风险类型包括危险物质（汽油）泄露，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 [1]危险物质泄露 根据统计，加油站可能发油泄漏的部位、原因如下： A、油罐超装外溢：高液位报警器或液位指示失灵，操作未按时检尺量油。 B、加油作业超装外溢：加油机故障及加油量估计错误（如汽车油箱油量指示偏低）等。 C、油品泄漏：卸油连接及加油枪连接的软管损坏漏油，或快装接头不严密漏油。 D、管线阀门等连接部位泄漏。油罐出现裂缝发生泄露。 [2]火灾、爆炸事故引发的伴生/次生污染物排放 汽油属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等引起油料泄漏；油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。 [3]风险事故可能影响环境的途径 危险物质泄露可能影响的环境要素主要为地下水环境。本项目埋地油罐、输送管道、加油机、弯曲连接、阀门等处破裂，均有可能导致泄漏事故。油品泄漏后经过土壤包气带渗漏至潜水含水层，污染影响地下水环境。火灾、爆炸风险事故会引发的伴生/次生的污染物排放，污染物主要包括二氧化硫、一氧化碳等，伴生/次生的污染物扩散至环境空气中，对环境空气质量产生不利影响。 （5）环境风险分析 ①卸油过程环境风险分析 油罐车卸油时易发生泄漏、火灾事故，加油站泄漏、火灾事故的60%-70%发生在卸油过程中。可能发生的事故为： A、油罐漫溢：卸油时对液位监测不及时易造成油品跑冒，油品溢出罐后，周围空气中油蒸汽的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇到火星随即发生燃烧爆炸。 B、油品滴漏：由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动等，使油品滴漏至地面，遇火花会立即燃烧。 C、静电起火：因油管无静电接地、卸油中油罐车无静电接地等原因造成静电集聚放电，点燃油蒸汽。 D、遇明火起火。 E、量油时发生火灾：油罐车送油到加油站后应静置稳油，待静电消除后方可开盖量油，若车到后立即开盖量油，就会引起静电起火；若未安装油罐量油孔或量油孔镶槽脱落，在储油罐量油时，量油尺与钢制管口摩擦产生火花，就会点燃罐内油蒸汽，引起爆炸燃烧。 ②加油过程环境风险分析 加油机给汽车加油时，易发生泄漏、火灾事故。可能发生的事故为： A、加油作业超装外溢。加油机故障及加油量估计错误（如汽车油箱油量指示偏低）等，导致汽车油箱满后油品外溢，遇到火星会发生燃烧。 B、油品泄漏：加油枪连接的软管损坏漏油或管线阀门等连接部位泄漏，泄漏油品遇到火星会发生燃烧。 C、违章作业发生火灾爆炸。违章用油枪向塑料容器加油，汽油在塑料容器内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸汽达到一定值时，就会引发爆炸。 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。本项目采用防渗技术，储油罐周围修建防油堤，对储罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输线管线表面做“六胶两布”防水防腐处理，因此对地下水不会造成影响。本项目火灾、爆炸事故对大气环境的危害后果主要包括伴生/次生的污染物（二氧化硫、一氧化碳等）扩散至环境空气中，对环境空气质量产生不利影响。 （6）环境风险防范措施及应急要求 ①环境风险防范措施 为保证安全生产，减少事故的发生，并降低事故对环境的影响，建设单位根据有关法规及管理要求，建立了系统完善的事故风险防范与应急措施的计划和实施。在项目建设过程中采取的事故防范与应急措施具体如下： 表4-13 风险防范与应急措施 序号; 类别; 风险防范与措施. 1; 大气环境; ①卸油口旁设卸油操作流程以及禁止烟火等安全提示标识。 ②油罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置加油站管理系统；并设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自动关闭，停止进油。 ③通气管端部设有防雨型阻火器，能够在发生火灾时阻止火焰经通气管进入油罐。 ④油罐采用卧式双层复合罐埋地设置，采用平衡式密闭油气回收 系统，且油储车卸油采用密闭卸油方式，卸油口设置快速接头及密封盖，设有明显标识，卸油口设有消除静电装置。 ⑤站内设有紧急切断系统，可在事故状态下迅速切断加油泵。 ⑥贴有安全事故告知标识、区域安全提示牌、“禁止烟火”、“职业病危害告知”等制度及标识。 ⑦备有灭火器、消防沙等应急物资。 ⑧储运设施、设备、管道、站房等均做静电接地设施。 ⑨设置事故状态下人员的疏散通道，并进行张贴。. 2; 地下水 环境; ①油罐型式为双层卧式防渗油罐。 ②采取分区防渗措施。. ②应急预案 根据国家、地方和相关部门要求，建议企业按下表有关内容和要求制定、完善事故应急预案。 同时，应急预案在编制过程中应注意与地方政府应急预案的对接与联动，并保证在事故状态下的环境监测计划的实施。 应急演练：以现场应急事故处理，消防设施的使用，人员急救、抢险模拟演练为主；在可能发生同类事故的地点、部位进行模拟演练。 （7）分析结论 本项目在落实一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案，保证事故防范措施等的前提下，项目环境风险可控制在可接受水平内。本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，项目发生风险事故的可能性较低，风险程度属于可接受范围。事故的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状水平。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸油过程（大呼吸）、加油过程、油罐呼吸（小呼吸） | 非甲烷总烃 | 三级油气回收系统+4.5m放散管 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（DB61/1078-2017） |
|  | 汽车尾气 | CO、NOX、HC | / | / |
| 地表水环境 | 员工生活污水 | COD、BOD5、氨氮、悬浮物 | 地面清洗废水经隔油池处理后同生活污水一并进入化粪池，处理后废废水通过市政污水管网排放至渭南市第二污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 中B级标准（mg/L） |
|  | 来往顾客产生的废水 |  |  |  |
|  | 地面清洗废水 | SS |  |  |
| 声环境 | 加油机、潜油泵及来往车辆 | 噪声 | 采用低噪声设备、减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准 |
| 固体废物 | 职工及来往顾客产生的生活垃圾垃圾桶收集后由环卫部门统一清运；机械设备检修过程产生的废机油、隔油池废油暂存于站区内危废间，定期交有资质单位处置；油罐定期清洗产生的废油渣由专业公司清洗后带走处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 站区内进行分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 站区与绿化带之间设置绿化带。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①卸油口旁设卸油操作流程以及禁止烟火等安全提示标识。 ②油罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置加油站管理系统；并设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自动关闭，停止进油。 ③通气管端部设有防雨型阻火器，能够在发生火灾时阻止火焰经通气管进入油罐。 ④油罐采用卧式双层复合罐埋地设置，采用平衡式密闭油气回收 系统，且油储车卸油采用密闭卸油方式，卸油口设置快速接头及密封盖，设有明显标识，卸油口设有消除静电装置。 ⑤站内设有紧急切断系统，可在事故状态下迅速切断加油泵。 ⑥贴有安全事故告知标识、区域安全提示牌、“禁止烟火”、“职业病危害告知”等制度及标识。 ⑦备有灭火器、消防沙等应急物资。 ⑧储运设施、设备、管道、站房等均做静电接地设施。 ⑨设置事故状态下人员的疏散通道，并进行张贴。 ⑩油罐型式为双层卧式防渗油罐；采取分区防渗措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目在运营期设兼职环保管理人员1人，对各项环保措施的运行情况进行管理检查，主要任务如下: ①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定本项目的环保规划，环保规章制度，定期对员工进行环保知识教育，并实施检查和监督。 ②严格执行建设项目“三同时”制度。 ③拟定环保工作计划，制定无组织废气和厂界噪声检测计划，并按时实施，同时做好检测存档工作；危险废物及时交有资质单位处置，并保存危废处置联单，以备检查。配合领导完成环境保护责任目标。 ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 ⑤制定详尽的污染事故应急处理措施，定期对员工进行应急处理演练。做好污染事故的应急处理。 |  |  |  |

- 六、结论

综上，项目符合国家产业政策，在落实环评报告表提出的各项污染防治措施后，排放的污染物可达标排放，环境风险可接受，对周围环境影响较小，从环境影响角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 1.81t/a | 0 | 1.81t/a | +1.81t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 434.35t/a | 0 | 434.35t/a | 434.35t/a |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | ## 0.106t/a | 0 | ## 0.106t/a | ## +0.106t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | ## 0.0152t/a | 0 | ## 0.0152t/a | ## +0.0152t/a |
| 办公生活 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.93t/a | 0 | 4.93t/a | +4.93t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废油渣 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 隔油池废油 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | 0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①