- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  陕西顺展云康专用汽车有限公司

年产300辆专用车制造项目

建设单位（盖章）：陕西顺展云康专用汽车有限公司

编制日期：          二〇二二年二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西顺展云康专用汽车有限公司年产300辆专用车制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-610563-04-01-754226 |  |  |
| 建设单位联系人 | 辛华 | 联系方式 | 13572272723 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区崇业路3号 |  |  |
| 地理坐标 | （109度24分59.536秒，34度29分17.357秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3630改装汽车制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36--71 改装汽车制造363--其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 渭南高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 79.2 |
| 环保投资占比（%） | 6.6% | 施工工期 | 2022年4月~6月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 10000m2 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《渭南高新区技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》（2009）； 召集审查机关：渭南市环境保护局； 审查文件名称及文号：《关于渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书的审查意见》（渭环审发[2009]25号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目与《渭南高新技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》、《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析见表1。 表1-1 项目与规划环评及其审查意见符合性分析 名称; 规划要求; 项目情况; 符合性. 《渭南高新区技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》; 渭南高新区入驻的行业和产业为：煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、产品食品加工产业、科研、教育、物流公共施及居住区。; 本项目外购汽车底盘，进行吸污车、救护车、指挥车等改装车辆的制造，主要工序为机械加工、木工、焊接和喷水性漆。项目属于改装汽车制造，符合规划要求。; 符合. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及其审查意见; 企业性质应符合渭南高新区总体规划规定的六大产业结构（精细化工园区、机械制造园区、医药制造园区、食品加工园区、高科技产业园区、教育园区）性质，其他行业的企业不应进入。; 本项目外购汽车底盘，进行吸污车、救护车、指挥车等改装车辆的制造，主要工序为机械加工、木工、焊接和喷水性漆，属于改装汽车制造，符合规划要求。; 符合. 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理。; 本项目对废气、废水、噪声和固废各产污点均采取相应的环保措施：①项目等离子切割机自带除尘设施，处理后粉尘进入15m排气筒DA001排放；②焊接设集中焊接平台，焊接烟尘经集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒DA001处理排放；③配备2个移动式粉尘净化器；④喷砂设4m×7m密闭喷砂房，负压收集粉尘至布袋除尘器+15m排气筒DA002处理排放；⑤项目喷漆废气设纤维棉+活性炭吸附设备两套+15米排气筒DA003处理排放；⑥密闭性试验废水经二级沉淀池沉淀后用于厂区道路洒水降尘，不外排；⑦一般工业固体废弃物：废砂、废边角料、除尘器收集粉尘外售处理；⑧废活性炭、废机油等危险废物交有资质单位收集处理，可实现污染物达标排放和妥善处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性 - （1）根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中“鼓励类、限制类和淘汰类”项目，为允许类，符合国家产业政策。 - （2）对照《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）本项目不属于其中所列禁止类项目之列。 - （3）本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书（渭南高新区行政审批服务局审核通过），项目代码：2019-610563-04-01-754226（见附件）。 - 综上所述，项目建设符合国家现行产业政策。 （二）选址合理性 - 本项目位于渭南市高新技术产业开发区崇业路3号，地理位置详见附图1。租用陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司厂区内两栋空置厂房进行建设，厂房建筑面积合计10000m2；该厂房北邻厂区办公楼，南邻厂区公寓楼及食堂等厂区配套建筑，东临渭南高新区惠丰新材料科技有限公司，西侧为渭南超安易能新能源科技有限公司（相隔72米）；距离最近敏感点为东侧280m的东西姚村，项目环境保护目标分布图详见附图2。 - 根据《渭南市城市总体规划》（2016~2030年），将朝阳大街以南、崇业路以西、西环路以东、G30以北区域划分为三类工业用地，设置为机械制造工业园区。本项目位于渭南市高新技术产业开发区崇业路3号，主要工序为机械加工、木工、焊接和喷水性漆，符合规划要求。 - 本项目依托厂内现有基础设施，给、排水系统全部到位；本项目切割废气、焊接废气、喷砂废气和喷漆废气，处理后污染物均能够达标排放。密闭性试验废水经二级沉淀池沉淀后用于厂区道路洒水，不外排，固体废弃物均可妥善处置。项目符合渭南市城市总体规划、渭南高新技术产业开发区规划等相关规划，选址合理。 - 本项目与“三线一单”相符性分析 - 根据《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发〔2021〕35号），本项目位于渭南高新技术产业开发区，属于重点管控单元内，临渭区环境管控单元图见附图1。 - ①生态保护红线 - 本项目位于渭南高新技术产业开发区，环境管控单元编码ZH61050220002，为重点管控单元，不涉及水源涵养、生物多样性维护、水土保持生态保护红线区；不涉及各类保护地，因此本项目不涉及生态红线的范围。 - ②环境质量底线 - 本项目评价范围内环境空气质量为不达标区，项目实施后产生的废气、噪声等虽然对大气环境、声环境造成一定的负面影响，但对其影响程度很小，不会改变环境功能区划，不触及环境质量底线。 - ③资源利用上线 - 本项目在租用厂房进行生产，未新增土地资源占用量，密闭性试验废水经二级沉淀池处理后用于厂区道路洒水，不属于高耗能和资源消耗型企业。同时本项目采取了节能、降耗、减污等措施，可进一步控制资源利用水平，不会达到资源利用上线。 - ④环境准入负面清单 - 项目位于渭南高新技术产业开发区，属于重点管控单元，要素属性为大气环境高排放区、高污染燃料禁燃重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、建设用地重点管控区、大气环境弱扩散区，根据《渭南市生态环境准入清单》，管控要求见表1-2。 表1-2 与渭南高新技术产业开发区管控要求相符性分析 序号; 管控要求; 本项目; 符合性. 1; 空间布局约束; （1）企业性质应符合渭南高新区总体规划规定的六大产业结构（精细化工园区、机械制造园区、医药制造园区、食品加工园区、高科技产业园区、教育园区），其他行业的企业不应进入； （2）执行本清单渭南市生态环境分区管控准入要求中“4.1水环境城镇生活污染重点管控区的空间布局约束”； （3）执行本清单渭南市生态环境分区管控准入要求中“4.4大气环境高排放区的空间布局约束”； （4）执行本清单渭南市生态环境分区管控准入要求中“4.7高污染燃料禁燃区的空间布局约束”； （5）执行本清单渭南市生态环境分区管控准入要求中“4.10建设用地污染风险管控区的空间布局约束”； （6）执行本清单渭南市生态环境分区管控准入要求中“4.6大气环境弱扩散区的空间布局约束”。; （1）本项目属机械加工项目； （2）厂区建设污水管网、雨水管网并接入市政管网，雨污分流； （3）本项目符合园区规划的六大产业结构； （4）本项目不使用燃料； （5）本项目租用现有空置厂房生产，未新增占地；不属于土壤污染重点行业； （6）本项目不属于“两高”行业项目; 符合. 2; 污染排放管控; （1）推广采用地热、热泵技术、太阳能等清洁能源，减少燃煤数量，以达到减少烟尘和二氧化硫排放量的目的； （2）执行本清单渭南市生态环境分区管控准入要求中“4.1水环境城镇生活污染重点管控区的污染排放管控”； （3）执行本清单渭南市生态环境分区管控准入要求中“4.4大气环境高排放区的污染排放管控”； （4）执行本清单渭南市生态环境分区管控准入要求中“4.6大气环境弱扩散区的污染排放管控”； （5）执行本清单渭南市生态环境分区管控准入要求中“4.10建设用地污染风险管控区的污染排放管控”。; - 本项目不涉及； （2）厂区雨污分流；生活废水依托厂区化粪池处理后排入市政污水管网；密闭性试验废水经二级沉淀池沉淀后用于厂区道路洒水，不外排； （3）本项目改装车表面涂装面小，全部使用水性漆，能够满足性能需求；设密闭喷漆房，喷漆废气采用纤维棉+活性炭+15m高排气筒处理，VOCs达标排放； （4）本项目不使用燃料； （5）本项目不属于土壤污染重点行业; 符合. 3; 环境风险防控; （1）全面启动实施人口密集区危险化学品生产企业搬迁工程，推进陕西渭河煤化工集团有限公司搬迁； （2）全面摸排园区内危险化学品，开展重大危险源排查，加强高危化品、危险化学品重大危险源管控； （3）加强化工园区和涉及危险化学品重大风险功能区及危险化学品罐区的风险管控，加强危险化学品运输安全管控； （4）组织开展环境风险评估和隐患排查，编制环境应急预案，成立环境应急救援队伍，定期组织应急救援演习，储备必要的环境应急物资和装备。; 项目使用水性漆，本项目涉及的危险源仅少量机油及危险废物；环评报告中对危险源进行了分析评价，提出了响应的风险管理措施，并要求企业编制突发环境事件应急预案。; 符合. 4; 资源利用效率要求; 执行本清单渭南市生态环境分区管控准入要求中“4.7高污染燃料禁燃区的资源利用效率要求”。; 本项目不使用燃料; 符合. - 综上，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 - 项目与相关规划、政策符合性分析 表1-3 与相关技术政策、文件的相符性分析 相关政策 文件; 要求; 本项目符合情况; 相符性. 《渭南高新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 按照“龙头企业-大项目-产业链-产业集群-产业基地”思路，以“补链强链铸链”为抓手，以“制造+服务”为方向，实施“链长制”，做大做强工程机械、筑养路机械、包装印刷装备产业链和产业集群，做精做专增材制造产业。; 本项目外购汽车底盘，进行吸污车、救护车、指挥车等改装车辆的制造，以“制造+服务”为方向，符合规划要求。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生; 本项目使用的油漆均为低VOCs含量的涂料，属于从源头替代减少VOCs产生; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量; 本项目设2间密闭负压喷漆房（一备一用），喷漆废气采用纤维棉+活性炭+15m高排气筒处理达标后排放; 符合. 《2020年挥发性有机物 治理攻坚方案》（环大气函〔2020〕33号; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集; 本项目设2间密闭负压喷漆房（一备一用），喷漆废气采用纤维棉+活性炭+15m高排气筒处理达标后排放，调漆喷漆晾干均在喷漆房内完成; 符合. 处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃; 本项目产生的废油漆桶暂存于固废间内由厂家回收，废气处理产生的废活性炭属于危险废物，厂区设危废暂存间内进行暂存，定期交由有资质单位处置; 符合. 陕西省生态环境厅《关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知》(陕环环评函[2020]61号); 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VoCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量，按照国家和我省具体规定实行区域内VoCs排放等量或替代。; 本项目设2间密闭负压喷漆房（一备一用），喷漆废气采用纤维棉+活性炭+15m高排气筒处理达标后排放，预测VOCs总排放量为28.663kg/a，排放浓度为1.814mg/m3，可达标排放; 符合. 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）; 水性涂料中VOC含量的限值应符合表1的要求，车辆涂料--汽车原厂涂料（乘用车、载货汽车）中VOC含量限值为：底色漆≤420g/L，本色面漆≤350g/L; 项目尚未投产，原料水性漆尚未选定，环评要求企业选用水性漆的VOC含量需满足该技术要求; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目组成及建设内容 本项目陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司厂区内两栋空置厂房，建筑面积共10000m2，根据订单外购汽车底盘进行定制生产，不留库存。具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程名称; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#车间; 钢架结构，建筑面积6000m2，主要为木工作业区、装配区，以及成品暂存区；木工作业为制作车辆定制的各种柜体及木饰；装配包括零部件的装配以及最终成品车的组装. 2#车间; 钢架结构，建筑面积4000m2，主要进行机械加工，包含不锈钢、铁零部件的激光切割、焊接和简单机械加工，如切割、钻孔等；2间喷漆房位于厂房内东南角. 辅助工程; 成品库; 位于1#车间内西侧，建筑面积2000m2，主要用于改装好车临时储存. 原料库; 位于1#车间内北侧，建筑面积800m2，主要用于储存项目原辅材料以及外购的成品配件. 办公; 租赁原厂区内办公楼部分办公室，建筑面积450m2，位于厂区北侧，用于员工办公、接待和会议. 宿舍及食堂; 依托陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司厂区原有公寓楼及食堂，位于厂区南侧. 公用工程; 供 电; 由市政供电网络供给. 供 水; 由市政供水管网供给. 采 暖; 生活供暖依托厂区锅炉及供热管网；生产不用暖调. 排 水; 生产废水不外排；生活污水依托厂区原有化粪池处理后排入市政管网，经渭南市西区污水处理厂集中处理后排入渭河. 环保工程; 废水处理设施; 密闭性试验废水经二级沉淀池沉淀后用于厂区道路洒水，不外排；生活污水依托厂区原有化粪池处理后排入市政管网，经渭南市西区污水处理厂集中处理后排入渭河. 废气治理措施; ①项目切割机集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P1排放； ②设集中焊接平台，焊接烟尘经集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒P1处理排放； ③车间打磨等工序产生的粉尘配备2个移动式粉尘净化器处理后无组织排放； ④木工加工设密闭加工区，产生的粉尘由设备自带的吸尘设施处理后排放； ⑤喷砂设4m×7m密闭喷砂房，负压收集粉尘至布袋除尘器+15m排气筒P2处理排放； ⑥项目喷漆废气设纤维棉+活性炭吸附设备两套+15米排气筒P3处理排放. 固体废物收集装置; ①一般工业固体废弃物：废砂、废边角料、除尘器收集粉尘分类收集外售处理； ②废活性炭、废机油、废胶等危险废物暂存危废间，交有资质单位收集处理；危废间位于2#车间东侧，建筑面积6m2 ③生活垃圾分类收集，分类投入，交予环卫部门清运处置. 噪声治理措施; 选用低噪设备，合理布置高噪声设备位置；采用基础减振、管道柔性连接、绿化降噪等措施。. （二）产品方案及主要原辅材料 项目主要原辅料具体消耗量见表2-2。 表2-2 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 用量; 单位; 用途; 来源; 备注. 1; 基型车; 300; 台/a; 改装配件; 外购; 依维柯等. 2; 警灯警报; 150; 套/a; 电工配件; 外购. 3; PVC板材; 600; t/a; 木工配件; 外购. 4; 木工板; 400; t/a; 木工配件; 外购. 5; 地板革; 30; t/a; 装配配件; 外购. 6; 冷板; 150; t/a; 钣金配件; 外购. 7; 方管; 300; t/a; 钣金配件; 外购. 8; 担架; 120; 副/a; 医疗器械; 外购. 9; 氧气瓶 及配件; 100; 套/a; 医疗器械; 外购. 10; 照明灯具; 150; 套/a; 电工配件; 外购. 11; 排风扇; 150; 台/a; 电工配件; 外购. 12; 电线电缆; 130; t/a; 电工配件; 外购. 13; 开关; 3000; 个/a; 电工配件; 外购. 14; 摄像机; 150; 套/a; 图像影音系统; 外购. 15; 硬盘录像机; 150; 套/a; 图像影音系统; 外购. 17; 焊条; 600; Kg/a; /; 外购. 18; 石英砂; 0.5; t/a; 用于喷砂; 外购. 19; 水性漆面漆; 120; kg/a; 外购; 面漆使用环氧面漆，成分：环氧树脂、颜料及有机溶剂。 双组分漆，施工配比甲组份：乙组分=6:1. 20; 水性漆底漆; 230; kg/a; 外购; 底漆使用环氧富硒底漆，以环氧树脂、锌粉、为主要原料，增稠剂、填料、助剂、溶剂等组成的特种涂料产品；双组分涂料，施工配比甲组份：乙组分=10:1. 21; PVC胶; 50; kg/a; 用于柜体密封; 外购; 外观透明粘稠液体，其主要成分为环氧树脂和溶剂和助剂，其成分详见附件。. 22; MS密封胶; 80; kg/a; 用于车辆密封; 外购; 也成为MS聚合物，其主要成分为MS树脂、聚醚多元醇、碳酸钙、钛白粉和炭黑。其成分检测报告见附件. 年生产300辆专用车，生产产品见表2-3。 表2-3 项目产品产量一览表 序号; 产品名称; 规格型号; 数量（台）; 产品用途; 备注. 1; 吸污车; 定制，按市场需求; 100; 污水就地处理. 2; 救护车; 120; 医疗救护. 3; 指挥车; 30; 公检法司城管通讯指挥. 4; 其他改装车; 50; 水电公路交通专用车型. （三）主要生产设备 主要工艺设备见表2-4。 表2-4 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量(台/套); 备注. 1; 行吊; 1. 3; 交流弧焊机; BX 1-400-2; 4. 4; 台式钻床; ZS4125; 1. 5; CO2保护焊机; NB-250; 2. 6; 半自动汽保焊机; NBC-250A; 2. 7; 等离子切割机; LGK-40; 1. 8; 直流焊机; WS-300; 1. 9; 平台; 2. 10; 压标机; GDS-09; 1. 11; 木工铣床; 2. 12; 剪板机; QC12Y-4X2500; 2. 13; 折弯机; WC67Y-66/2500; 2. 14; 冲床; 1. 15; 修边机; 1. 16; 空压机; 2. 17; 密闭喷砂房; 1. 18; 密闭喷漆房; 10m*25m、10m*15m; 2. 19; 布袋除尘器; 2. 20; 移动式粉尘净化器; 4. 21; 活性炭吸附装置; 1. - 劳动定员及工作制度 - 项目采取1班制，每班约8小时，年工作300天，夜间不生产，项目劳动定员40人，员工食宿依托厂区原有公寓楼、食堂。 - 给排水工程 1、给水 项目用水包括生产用水和生活用水。生产用水为整车组装之后进行的密闭性试验，用自来水对车进行喷淋，以检查是否有漏水情况。组装完成后的整车均为新车，试验废水中主要污染物为SS。试验用水约400L/（辆·次），则每年试验用水共120吨。 生活用水参照《陕西省行业用水定额》（DB 61/T943-2020），用水量按120L/人·d，用水量4.8m3/d，1440t/a；排水量按0.8计，则排水量为3.84m3/d，1152t/a，其主要污染物为COD、SS、氨氮。 2、排水 厂区内实行雨污分流，密闭性试验废水经二级沉淀池沉淀后用于厂区道路洒水，不外排。 3、水平衡 项目用排水情况见表2-4，水平衡图见图2-1。 表2-4 本项目用排水情况一览表 单位：m3/d 工序; 使用数量; 用水标准; 用水频率（/a）; 给水量; 排水量. m3/d; t/a; m3/d; t/a. 生产用水; /; 400L/（辆·次）; 300次; /; 120; /; 0. 生活用水; 40人; 120L/人·d; 300d; 4.8; 1440; 3.84; 1152. 总计; /; /; /; /; 1560; /; 1152. 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） 1560 生活用水 1440 288 1152 化粪池 渭南市西区处理厂 1152 生产用水 120 120 用于厂区道路洒水抑尘 （六）厂区平面布置 项目租用陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司厂区内两栋空置厂房进行建设，厂房位于厂区中心，建筑面积合计10000m2；北邻厂区办公楼，南邻厂区公寓楼及食堂等厂区配套建筑。根据项目生产特点，1#车间进行木工作业及组装，用于组装的大量配件及组装好的车辆均临时存放于1#车间，主要的机械加工及喷漆工序、危废间均位于2#车间，具体车间平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程及产污环节 项目利用已建厂房，施工内容主要包括设备的安装和调试。施工过程中主要产生少量的噪声、废气和固废。 项目施工期较短，施工量较小，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小。 图1 施工期工艺流程图 （二）运营期生产工艺流程及产污环节 1、工艺流程 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程简述 项目产品主要为各种吸污车、救护车、指挥车和其他改装车（水电公路交通专用车型），年产规模为300台/年。生产方案为购买汽车底盘，然后对车辆进行内外部改造，最后经过检测试车即为合格的改装车。因此，生产工艺与汽车生产不同，主要为机械加工，木制加工，原车拆解车辆改装、装配，车辆检测。项目中救护车改装工艺最为复杂，本次以救护车改装工艺为例，进行工艺流程描述： （1）机械加工 项目机械加工主要为冷板、方管及外购的成品备件按照安装尺寸进行切割、折弯、钻孔、打磨等简单的机械加工，同时对车体需要安装的部位进行部分钻孔、切割等。首先将外购类的各类备件管材、冷板根据产品要求使用剪板机、锯床进行剪切下料，中厚板材、管材及不锈钢板需要采用等离子切割机下料，此工序会产生金属边角料和噪声。加工过程中不使用切削液。 改装过程中预埋件、隔墙骨架、顶骨架、座椅需要进行焊接，焊接主要采用二氧化碳保护焊、氩弧焊和电弧焊。对切割等简单机械加工后的部分备件、以及焊接完成后的工件使用密闭喷砂机进行喷砂；此工序会有粉尘和噪声。 最后在密闭负压喷漆房内进行调漆、喷漆及自然晾干。 （2）木工加工 项目木工加工主要是在汽车改装过程中铺设木工地板、安装木制隔墙，密度板、PVC柜体等过程需要对木板、PVC板材进行切割、打孔以及封边等。首先根据图纸要求尺寸在锯台上裁剪好围板尺寸。以围板的底边为基准面，划底板槽线，开槽作业应该严格按照尺寸进行，保证柜体正面无划痕。在槽内使用涂胶枪涂好PVC胶，用热风枪（电能）进行烘烤定型，计算插板尺寸在锯床上下料，然后用适量螺钉紧固安装。柜门经过木工锯完成切割，柜门开孔用白色封边条封边，柜门封边用白色封边包边。抽屉的结构为插板组合，必须开槽装配，封白色边条、包边，固定内外导轨，安装抽屉，完成安装工序。 木工加工过程中会产生粉尘、噪声和废边角料。 （3）车辆拆解、贴膜 外购基车进入厂区后，首先进行拆解，主要为车辆内部的拆除，拆除后对基车的窗玻璃进行贴膜。车辆内拆除件收集后用于后续改装完毕后安装。 （4）车辆改装、装配、密封 将加工好的预埋件、柜子等同外购件的成品部件在车体内外部进行安装。安装后对车辆后仓装饰板、救护车医疗舱内饰环节使用密封胶进行密封。 （5）车辆检验 车辆检测过程中主要是在改装完成后，在原地将车辆启动后，检查其灯具电路、输气管道等是否合格，固定设备是否按照要求进行安装，是否按照要求进行改装。以及进行密封性喷淋试验，以检查是否漏水。 （6）跑路试验 改装完成后的车辆需要进行上路试验，检查其各项功能是否能够正常稳定运行。 （7）成品入库 试验完好的车辆进入成品库，不合格车辆进行检修区进行调整。 （三）运营期产排污环节一览表 表2-7 项目产排污环节一览表 类别; 污染工序; 主要污染物; 说明. 废气; 切割; 粉尘（颗粒物）; 有组织排放. 喷砂; 粉尘（颗粒物）; 有组织排放. 木工; 粉尘（颗粒物）; 无组织排放. 焊接; 焊接烟尘（颗粒物等）; 有组织排放. 喷漆; 有机废气（非甲烷总烃）; 有组织排放. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS等; 间接排放. 固废; 切割、木工下料; 废边角料; 一般工业固废. 机加工、木工加工; 铁屑、木屑. 废气处理; 收集尘. 喷漆; 废油漆桶. 脱包过程; 废弃包装物（废塑料、废纸箱、废木箱等）. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 有机废气处理设施; 废纤维棉、废活性炭; 危险废物. 机加工; 废机油. 组装; 废胶. 噪声; 生产过程; 等效A声级dB（A）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司厂区内两栋空置厂房。根据项目调查，本项目厂区周边为其他企业，无原有污染，无与本项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）环境空气质量现状 - 1、常规因子现状监测与评价 本项目位于陕西省渭南市高新技术产业开发区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本项目空气环境质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日发布的“环保快报 2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况”中渭南市高新区环境空气常规六项污染物监测结果，区域环境空气质量现状统计结果见下表。 表3-1 2020年1~12月高新区环境空气质量状况统计表 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 评价标准/（μg/m³）; 占标率/（%）; 达标情况. PM10; 年平均; 111; 70; 159; 不达标. PM2.5; 年平均; 70; 35; 200; 不达标. SO2; 年平均; 13; 60; 22; 达标. NO2; 年平均; 48; 40; 120; 不达标. CO; 第95百分位浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30; 达标. O3; 第90百分位浓度; 62; 160; 39; 达标. 注：CO为24小时平均第95百分位数，单位为毫克/立方米；其他五项指标单位为微克/立方米，O3为最大8小时滑动平均值的第90百分位数。 根据以上监测结果可知，高新区SO2的年均浓度值、CO的24小时平均第95百分位浓度值以及O3最大8小时滑动平均值的第90百分位数均达到国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5和NO2 年均浓度值均超过国家环境空气质量二级标准，故项目所在区域属于不达标区。 - 2、其他污染物环境质量现状 为进一步说明项目所在地的环境空气质量，本次项目对项目所在地下风向的颗粒物和非甲烷总烃进行监测，监测结果如下表。 （1）监测点位 监测点位信息见表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/经纬度; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 项目地下风向; 109.41577; 34.48789; 颗粒物、非甲烷总烃; 2021.10.14-2021.10.16; 西南; 10. - 监测结果 环境空气中其他污染物现状监测结果见表3-3。 表3-3 其他污染物补充监测结果 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准/（µg/m3）; 监测浓度范围/（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 项目地下风向; 非甲烷总烃; 1h; 2000; 420~610; 30.5; 0; 达标. 颗粒物; 24h; 300; 105~126; 42.0; 0; 达标. - （3）评价结果 ## 项目地下风向的颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃参照满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）推荐值。 （二）声环境现状监测与评价 根据现场勘察，项目周边 50m 范围内无声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环境敏感因素的界定原则，经调查，本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区；经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。本项目主要保护对象详见下表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护规模（人）; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 东西姚村; 109.42320; 34.48973; 居民; 360人; 空气质量; 大气二类功能区; E; 270. 庙底村; 109.40904; 34.48750; 居民; 800人; W; 420. 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （一）大气污染物排放 施工期场界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》 （DB61/1078-2017）相关标准要求； 运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放限值要求，喷漆废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装限值。 - 表3-5 大气污染物排放标准及限值 - 污染物名称; - 排放方式; - 标准限值; - 单位; - 执行标准. - 颗粒物; - 有组织; - 最高允许排放浓度; - 120; - mg/m3; - 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. - 最高允许排放速率; - 排气筒高度; 15; m. - 二级; 3.5; kg/h. - 无组织; - 周界外浓度最高点; 1.0; mg/m3. 表3-6 运营期喷漆有机废气执行标准 行业; 监控位置; VOCs项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最低去除效率; 执行标准及级别. 表面涂装; 车间或生产设施排气筒; 非甲烷总烃; 50; 85%; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 所有行业; 企业边界监控点; 非甲烷总烃; 3.0; -. 所有行业; 厂区内监控点; 非甲烷总烃; 10; -. （二）污水污染物排放 本项目生产废水用于厂区道路洒水不外排，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准。 表3-7 项目污水排放标准限值一览表 单位：mg/L 项目; 悬浮物; 氨氮; COD; BOD5; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 400; /; 500; 300; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; /; 45; /; /; /. （三）噪声排放 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准值见下表3-8。 表3-8 噪声污染物排放标准 污染物名称; 执行标准; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 3类标准，dB（A）; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）. （四）固体废物处理与处置 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物 贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及及其修改单(公告[2013]36 号)中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目主要污染物为颗粒物和VOCs，大气排放口均为一般排放口，生产废水不外排，生活污水排入渭南市西区污水处理厂进行处理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》，对于大气污染物，以排放口为单位确定主要排放口和一般排放口许可排放浓度，以厂界监控点确定无组织许可排放浓度。挥发性有机物，按涂装生产单元计算许可排放量，各生产单元的许可排放量之和为排污单位的许可排放量。对于水污染物，以排放口为单位确定主要排放口许可排放浓度和排放量，一般排放口只许可排放浓度。单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向。 故颗粒物排放口DA001、DA002均确定许可排放浓度为：120mg/m3，许可排放速率为：3.5kg/h；非甲烷总烃排放口DA003许可排放量为20.524kg/a。生活污水无需排放量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要在原有厂区内进行设备安装，不存在土建，施工期较短，且施工影响较小。施工期的主要污染源及采取的措施有： - 污水：施工人员生活污水排入厂内现有的化粪池，预处理后纳入市政污水管网。 - 废气：安装设备过程产生废气较少，主要为少量粉尘，通过车间通风减少对环境的影响。 - 固废：生活垃圾生活垃圾桶收集，委托环卫部门每天清运；建筑垃圾堆放在指定位置，运至建筑垃圾填埋场进行处置。 - （4）噪声：严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定，合理安排施工时间，严禁夜间施工，合理布局施工现场，物料进场仅在白天进行，选用低噪声设备进行施工，安装过程中采取基础减振、设备隔声等综合降噪措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目运营期污染主要来自废气、废水、噪声和固体废物，具体情况如下所述。 （一）大气环境影响分析 - 1、废气污染物源强核算 本项目营运期产生的废气主要为切割过程产生的颗粒物，焊接过程产生的焊接烟尘，喷漆过程产生的喷漆废气。 表4-1 本项目废气污染物治理与排放一览表 产污环节; 污染因子; 排放形式; 治理工艺; 治理措施; 收集效率; 处理效率; 排放 浓度 mg/m3; 年排放量kg/a; 排放速率kg/h. 切割粉尘 DA001; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 90%; 95%; 0.309; 2.2275; 0.0037. 无组织; /; 9.9; 0.0165. 焊接烟尘 DA001; 颗粒物; 有组织; 0.025; 0.248; 0.0003. 无组织; /; 0.551; 0.0006. DA001合计; 颗粒物; 有组织; 0.498; 2.4755; 0.0168. 喷砂粉尘 DA002; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘; 布袋除尘器+15m高排气筒; 90%; 95%; 5.201; 15.604; 0.026. 无组织; /; /; /; /; 16.425; 0.0273. 喷漆废气 DA003; 非甲烷总烃; 有组织; 吸附; 纤维棉+二级活性炭+15m高排气筒; 95%; 85%; 1.298; 15.193; 0.0169. 无组织; /; /; /; /; 5.331; 0.0059. - （1）切割废气 - 项目主要采用等离子切割机进行切割，切割过程中产生少量的金属粉尘。切割过程产生的颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”中“04下料（工艺名称为等离子切割）”的产污系数，颗粒物产生量为1.10kg/t原料。本项目钢板切割量为总量的20%，即90t/a，平均每日切割时长为2h，等离子切割机自带粉尘收集处理设施，负压抽风处理后由软管接入布袋除尘器，处理后经15m高排气筒DA001排放，收集效率为90%，处理效率为95%，未被收集的废气无组织排放。 - （2）焊接废气 - 本项目生产采用二保焊等焊机进行焊接，焊条采用结构钢焊条和不锈钢焊条，焊接过程中会产生焊接废气，主要为颗粒物。颗粒物产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”中“09 焊接”的产污系数，颗粒物产生量为9.19kg/t原料。本项目平均每日切割时长为3h，焊条使用量为0.6t/a，设集中焊接平台，在平台上方设集尘罩对焊接烟尘进行收集，收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒DA001排放，收集效率为90%，处理效率为95%，未被收集的废气无组织排放。 - 排气筒DA001收集示意图见图3。 图3 排气筒DA001收集示意图 - （3）喷砂废气 ## 项目设4m×7m密闭喷砂房，对部分配件清理表面的氧化皮等，同时粗化表面利于上漆。喷砂过程产生的颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”中“06预处理--喷砂”的产污系数，颗粒物产生量为2.19kg/t原料。本项目平均每日喷砂时长为2h，粉尘负压收集至布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，收集效率为95%，处理效率为95%，未被收集的废气无组织排放。 - （4）喷漆废气 本项目使用底漆及面漆均为水性漆，喷漆及烘干在封闭喷漆房内进行，过程中会产生有机废气，以非甲烷总烃计。本项目使用的油漆密度约1.3kg/L，面漆使用量为120kg/a（92L/a），底漆使用量为230kg/a（177L/a），VOC含量分别为350g/L，420g/L，经计算，喷漆过程中VOC的产生量（以非甲烷总烃计）为分别为32.31kg/a，74.31kg/a，总计106.62kg/a。喷漆及风干过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）中95%经负压通过纤维棉过滤，收集至二级活性炭吸附处理，有组织有机废气经处理后由15m高排气筒排放，二级活性炭对有机废气的处理效率为85%，风机风量为13000m3/h。 - （5）打胶废气 项目密封和零部件粘结过程会产生有机废气，其主要污染物为非甲烷总烃。根据建设单位提供的资料可知，PVC胶中树脂含量为12%，溶剂和助剂含量为88%，MS密封胶中溶剂（聚醚多元醇）含量为30%，本次环评按照最不利条件即所有溶剂全部挥发，则项目密封环节非甲烷总烃产生量0.068t/a。根据项目特点，以改装装配为主，项目用胶量较小，密封环节产生的非甲烷总烃经车间通风设施后以无组织形式排放。 - 2、废气排放口基本情况 表4-2 本项目新增废气排放口一览表 污染物 类别; 排放口 编号; 风机风量; 排放高度; 排气筒内径; 排放温度; 排放口类型; 地理坐标（°）. 切割、焊接粉尘; P1（DA001）; 12000m3/h; 15m; 0.4; 常温; 一般排放口; 109.41710; 34.48853. 喷砂粉尘; P2（DA002）; 5000m3/h; 15m; 0.3; 常温; 一般排放口; 109.41676; 34.48831. 喷漆废气; P3（DA003）; 13000m3/h; 15m; 0.4; 常温; 一般排放口; 109.41676; 34.48839. - 3、废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》表25，本项目涉及到的废气排污环节及污染治理可行工艺见下表4-3。 表4-3 汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单（节选） 生产单元; 主要生产设施名称; 大气污染物; 可行技术. 下料; 切割、气割、等离子切割等; 颗粒物; 袋式过滤. 焊接; 各种弧焊、激光焊、打磨; 颗粒物; 袋式过滤、静电净化. 预处理; 喷砂; 颗粒物; 袋式过滤. 涂装; 喷漆; 颗粒物; 化学纤维过滤. 挥发性有机物; 吸附+热力焚烧/催化燃烧等. 本项目切割粉尘由切割机自带粉尘收集处理措施处理后进入布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放；焊接烟尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放；喷砂粉尘负压收集至布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA002）排放；喷漆有机废气在密闭喷漆房内产生，通过负压收集至过滤棉+二级活性炭设施吸附后由15m高排气筒（DA003）排放。处理工艺均为排污许可证审核与核发技术规范中规定的可行技术，经计算颗粒物排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值要求，非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装限值，废气对环境影响较小。 故废气处理设施合理可行。 - 4、废气环境监测与管理 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》，本项目运营期废气污染物排放自行监测要求见表4-4： 表4-4 本项目例行监测要求 类别; 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. 有组织废气; 颗粒物; DA001排气筒出口; 1年1次; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放限值要求 有机废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装限值及无组织排放要求. 颗粒物; DA002排气筒出口; 1年1次. 颗粒物、非甲烷总烃; DA003排气筒出口; 1年1次. 无组织废气; 颗粒物; 厂界上下风向; 1年1次. 非甲烷总烃; 1年1次. - 地表水环境影响分析 - 1、废水排放情况 ## 项目生产废水为密闭性试验废水，试验废水中主要污染物为SS。试验用水约400L/（辆·次），平均每周检测车辆13辆，则每周产生废水5.2吨。试验喷淋区位于1#厂房西南角，在厂房外绿化带下设2m*4m*1.5m二级沉淀池，试验废水沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。厂区道路面积约16550m2，每周用洒水车洒水一次，按照2L/m2计算，每次洒水需33.1吨，则项目试验废水用于道路喷洒抑尘可完全消纳。 ## 生活污水产生量为3.84m3/d，依托厂区原有化粪池处理后排至渭南市西区污水处理厂，处理达标后排污渭河。废水排放情况见表4-5、表4-6。 表4-5 废水排放情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 产生浓度mg/L; 300; 160; 350; 35. 产生量t/a; 0.086; 0.046; 0.101; 0.010. 去除率; 10%; 20%; 60%; 34%. 排放浓度mg/L; 270; 128; 140; 23.1. 排放量t/a; 0.077; 0.037; 0.040; 0.007. 限值; 500; 300; 400; 45. 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 排放口种类; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 一般排放口; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 渭南市西区污水处理厂; 间断排放; TW001; 化粪池; /; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 £车间或车间处理设施排放. - 2、污水依托处理可行性分析 ## 本项目产生的污水经厂区原有化粪池处理后，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后排入渭南市西区污水处理厂。 ## 渭南市西区污水处理厂位于高新区乐天大街与新盛路交汇处，日处理城市生活污水3万立方米，项目采用CASS污水处理工艺，尾水排放前采用紫外线消毒，处理后水质达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》及《城镇污水处理污染物排放标准》一级B标准浓度限值后排放。 ## 本项目位于西区污水处理厂的污水管网收水范围内，厂区雨污水管网建设完善并已接入市政污水管网；项目污水产生量为3.84m3/d，废水量较小，主要为生活污水，水质简单，对污水处理厂的进水量不会产生冲击影响，污水纳入该污水处理厂处理不会额外增加污水处理厂的处理负荷，本项目依托的污水处理环保设施是可行的。 ## 3、监测计划 ## 本项目生活污水经厂区原有化粪池处理后统一排放，废水监测也依托厂区，本项目不进行监测。 - （三）噪声环境影响分析 1、噪声源强分析 本项目在生产过程中，噪声主要来源于喷砂机、环保风机等生产设备的机械摩擦、机械振动所产生的机械噪声，以及风机等动力学噪声，噪声值约在 80~90 分贝，企业拟对高噪声设备采取隔声、减振等降噪措施，降低生产噪声对周围环境的影响。类比同类项目，项目主要生产设备的噪声源强见表4-7。 表4-7 本项目噪声源声级值 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 单台源强dB（A）; 拟采取降噪 措施; 降噪后单台噪声级dB（A）. 1; 台式钻床; 1; 80; 厂房隔声，基础减振；环保风机设隔声罩; 60. 2; 等离子切割机; 1; 80; 60. 3; 压标机; 1; 75; 55. 4; 木工铣床; 2; 80; 60. 5; 剪板机; 2; 80; 60. 6; 折弯机; 2; 80; 60. 7; 冲床; 1; 80; 60. 8; 修边机; 1; 85; 65. 9; 喷漆设备; 2; 75; 55. 10; 喷砂机; 1; 85; 65. 11; 空压机; 2; 90; 70. 12; 环保风机; 3; 90; 70. 表4-8 主要噪声设备与厂界敏感目标位置距离关系 序号; 设备名称; 单位; 数量; 相对厂界距离（m); 备注. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 台式钻床; 台; 1; 5; 110; 95; 15; 室内. 2; 等离子切割机; 台; 1; 8; 110; 92; 15; 室内. 3; 压标机; 台; 1; 13; 110; 87; 15; 室内. 4; 木工铣床; 台; 2; 50; 50; 50; 75; 室内. 5; 剪板机; 台; 2; 16; 110; 84; 15; 室内. 6; 折弯机; 台; 2; 20; 110; 80; 15; 室内. 8; 冲床; 台; 1; 25; 110; 75; 15; 室内. 9; 修边机; 台; 1; 30; 110; 70; 15; 室内. 10; 喷漆设备; 套; 2; 13; 70; 87; 55; 室内. 11; 喷砂机; 套; 1; 13; 70; 87; 55; 室内. 12; 空压机; 套; 2; 13; 70; 87; 55; 室内. 13; 环保风机; 套; 3; 10; 115; 90; 10; 室外加隔声罩. - 2、噪声预测 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行厂界噪声值预测。对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，其预测模式如下： 式中：LA（r）——噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp0——参考位置处的声压级，dB； TL——隔墙（或窗户）的隔声量，取25dB； α——车间平均吸声系数，取0.15； r0——参考位置距声源中心的位置，取1m。 各测点声压级计算公式： Lp=10lgi=1n100.1Li 式中：Lp——总声级，dB(A)； Li——第i个声源到预测点处的声压级，dB(A)； n——n个声源。 得出厂界噪声贡献值预测结果见表4-9所示。 表4-9 噪声预测结果 预测点; 贡献值dB(A); 标准值dB(A）. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 东厂界; 63.0; 65; 55. 南厂界; 47.4. 西厂界; 47.2. 北厂界; 60.9. 项目夜间不生产。根据以上预测结果可以看出，主要噪声源通过采取降噪措施以及合理的布置产噪设备的位置，本项目在正常工况下厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，且实际生产过程中一般不会将所有设备同时开启，故厂界实际噪声值会小于预测的贡献值。 针对噪声特点，为进一步减少项目生产噪声对周边环境的影响，要求企业生产过程中落实以下措施： ①加强生产设备与环保设备的保养与维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运行产生高噪声的现象。 ②从声源上控制，应选择符合国家噪声标准的生产设备及设施。 ③优化平面布局，高噪声设备尽量布置在厂房中部区域，以确保噪声达标排放。 - 3、噪声环境监测与管理 ## 根据本项目运营期的噪声环境污染特点，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。根据《排污单位自行监测技术指南·总则》，本项目噪声排放监测计划建议如下。 表4-10 污染源与环境监测计划表 类别; 内容; 监测点位; 频次; 控制指标. 声环境; 等效A声级; 厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008) 3类标准. （四）固体废物影响分析 1、固体废物排放量计算 本项目固体废物产生情况详见下表4-11。 表4-11 项目运营期固体废物产生情况一览表 序号; 固体废物 名称; 产生环节; 固废属性; 废物类别 及代码; 危险 特性; 物理 性状; 产生量; 处置措施. 1; 废弃包装物; 焊接工序; 一般固废; 废钢铁（336-001-09）; /; 固态; 1.5t/a; 收集于一般固废暂存间，定期外售. 2; 废边角料和金属屑; 机械加工; 一般固废; 废钢铁（336-001-09）; /; 固态; 2.25t/a. 3; 废木料及木屑; 木工加工; 一般固废; 工业粉尘 （336-001-66）; /; 固态; 2t/a. 4; 收集粉尘; 布袋除尘器; 一般固废; 其他废物 （336-001-99）; /; 固态; 0.34t/a. 5; 废机油; 设备运行; 危险废物; HW08 900-214-08; T，I; 液态; 0.05t/a; 分类收集于危废暂存间，定期交由有资质单位外运处置. 6; 废胶; 组装; 危险废物; HW13 900-015-13; T; 固态; 6.5kg/a. 7; 废活性炭; 活性炭吸附设备; 危险废物; HW49 900-041-49; T/In; 固态; 0.338t/a. ①废包装材料：根据建设单位提供资料，废包装材料的产生量约为1.5t/a，集中收集后外售； ②废边角料和钢屑：项目在机械加工时车、钻等过程会产生的边角料和钢屑，废边角料和钢屑的产生量约为原料使用量的5‰，为2.25t/a，集中收集后外售。 ③废木料及木屑：木工加工时会产生废木料及木屑，约为原料使用量的5‰，为2.0t/a，集中收集后外售。 ④除尘灰（切割、喷砂、焊接收集的粉尘）：根据上文计算内容，项目除尘器除尘灰收集量为0.34t/a，集中收集后外售。 ⑤废胶：根据建设单位提供资料，废胶约为原料使用量的5%，为6.5kg/a；按照危险废物管理； ⑥废活性炭：项目配套的“二级活性炭吸附”装置中的活性炭在吸附一定量废气后会达到饱和状态，因此，需定期更换活性炭，本项目被活性炭吸附的有机废气的量为0.101t/a，活性炭颗粒对有机废气的饱和平衡吸附容量按照0.3kg/kg-活性炭计，则本项目活性炭用量为0.338t/a，则废活性炭的产生量为0.338t/a。活性炭每次填充量约50kg，则每年更换频率约为7次。更换的废活性炭为危险废物，按照危险废物管理。 为防止危险废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关内容，对危废暂存间提出以下要求： ①危废暂存间必须密闭建设，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。 ②危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③危废暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，设置导流槽，有泄漏液体收集装置并能够容纳全部液体危险废物容量。 ④危废暂存间内要有安全照明设施、观察窗口及通风设施（排风口）。 ⑤用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘(或围堰)内并在容器粘贴危险废物标签。 ⑥收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 ⑦所有包装桶需贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的颜色，稳妥贴附在包装袋（桶）适当位置，使其清晰易读。 危险废物标签提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等。 ⑧危险废物管理：危险废物在厂内暂存期间，采用容器储存，存放在防雨、防晒防渗的暂存区内，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定执行。按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。贮存时间不得超过1年，需定期委托有危险废物处理资质单位采用专用车辆和容器集中处置，并开具危废转移单，报环保管理部门备案。采取以上措施后，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关要求。 综上所述，本项目固废均得到有效处理，对周围的环境影响较小。 - （五）土壤和地下水环境影响分析 - 根据厂区工程物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，将厂区内地下水污染防渗分区划分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。对地下水或土壤环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，划分为一般污染防治区，由于这类区域或部位发生泄漏时容易发现、处理方便，在采取防渗措施后，对地下水影响不大。对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时被发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，并参照《危险废物贮存污染控 制标准》（GB 18597-2001）进行防渗设计。一般和重点污染防治区以外的区域或部位，属于简单防渗区。 - 本项目危废间、喷漆房为重点防渗区，厂房内为一般防渗区，其他区域属于简单防渗区。 - 要求加强危废间的定期检修，杜绝危险废物渗漏以及“跑、冒、滴、漏”现象的发生。项目厂房为租赁工业园区车间，已全部按照设计规范要求进行防渗措施，采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，且无生产废水产生，对地下水和土壤环境均不会造成污染。 - （六）环境风险影响分析 - 1、风险物质 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）附录B和附录C可知，本项目所用原辅料（底漆、面漆）不属于危险物质，且不涉及表C.1中的行业和生产工艺，项目环境风险进行简单分析。 - 2、环境影响途径 - 厂区不慎发生火灾、爆炸事故处理过程中引发的次生污染主要为可燃物燃烧时产生的烟气、扑灭火灾产生的消防废水。项目在严格落实防止火灾措施的情况下，发生该事件的概率很低，在发生火灾时可通过喷水雾及时稀释和吸收燃烧废气，可及时控制燃烧烟气等对周围大气环境造成的影响。 - 废气处理设施故障或设备运行过程密闭系统失效，颗粒物、VOCs未经收集或处理直接排放对周围大气造成短时影响，对周围大气环境和居民健康造成严重危害。一旦发现废气处理设施或生产设备故障，立即停止生产，使污染源不再排放大气污染物，对周围大气环境的影响不大。 - 3、环境风险防范措施 - （1）火灾、爆炸防范措施 - 本项目环境风险防范措施重点在于防火上。本项目应加强以下防范措施： - ①设立专门的环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行火灾事态时的应急培训，成立环境风险事故应急救援领导小组。 - ②严格明火管理，严禁吸烟、动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 - ③消防器材设置在明显和便于取用的地点，消防设施、器材，由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材和消防设施；标示明确，使用方便。 - （2）库房控制措施 - ①油漆库房地面全部防渗、防腐处理，并设置围堰；泄露的物质全部收集于围堰内，作为危废交由有资质的单位进行处置。 - ②在贮存和使用危险化学品的过程中，应严格执行《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）中要求，仓库必须配备有专业知识的技术人员，经考核合格后持证上岗；化学品入库后应定期检查，发现其包装破损、渗漏等，应及时处理；配备相应消防设施；使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。 - ③危废暂存间应严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防腐和防渗“三防”措施，保证防渗层渗透系数≤10-10cm/s，从而避免其中的液态危废泄漏后对土壤及地下水造成明显影响。同时，危废暂存间废机油等液态危废存放区应设置围堰、收集沟，泄漏的危废全部收集于围堰内。 - （3）环保设施出现故障时应急措施 - 若项目粉尘、喷漆废气等气体的处理设施发生故障，则会造成车间的废气无法及时抽出车间，进而影响车间的操作人员的健康；外排入环境中造成大气污染。因此建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的水泵、抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排。 - 4、风险结论 - 综上分析，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，本项目对环境的风险影响可接受。 （七）环保投资 - 项目总投资1200万元，其中环保投资79.2万元，占总投资额的6.6%。主要用于废气治理设施、废水治理设施、噪声防治、固体废物处理等。项目环保投资一览表见表4-12。 表4-12 本项目环保投资一览表 序号; 项目; 污染物; 处理措施与设施; 数量; 估算环保投资（万元）. 1; 废气; 切割、焊接烟尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 1套; 35. 打磨粉尘; 移动式粉尘净化器; 2个; 0.5. 喷砂粉尘; 密闭喷砂房+布袋除尘器+15m排气筒; 1套; 7. 喷漆废气; 密闭喷漆房+纤维棉+二级活性炭+15m高排气筒; 1套; 25. 2; 废水; 生产废水; 2m*4m*1.5m二级沉淀池; 1套; 5. 3; 噪声; 设备噪声; 基础减震、房屋隔声、距离衰减等; /; 1. 4; 固废; 生活垃圾; 生活垃圾设垃圾桶，交由环卫部门处置; /; 0.5. 废边角料、金属屑; 外售综合利用; /; /. 收尘灰; 送至环卫部门处置; /; 0.2. 废活性炭、废胶、废机油; 危废暂存间，交由有资质单位处置; 1个; 5. 合计; 79.2. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割、焊接烟尘（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放限值要求； 有机废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装限值及无组织排放要求 |
|  | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 2个移动式粉尘净化器 |  |
|  | 喷砂粉尘（DA002） | 颗粒物 | 密闭喷砂房+布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 喷漆废气（DA003） | 颗粒物、有机废气 | 密闭喷漆房+纤维棉+二级活性炭+15m高排气筒 |  |
| 水环境 | 密闭性试验废水 | SS | 2m*4m*1.5m二级沉淀池 | 用于厂区道路洒水抑尘不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 厂房隔声、设备基础减振 | 《工业企业厂界环境声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | （1）生活垃圾由环卫部门外运处置； （2）一般固体废物不合格产品和边角料收集后外售处置、粉尘收集后综合利用，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)； （3）危险固体废物废胶、废机油和废活性炭等均交由有资质单位外运处置。采取上述措施后，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)标准的要求，符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）危废暂存间、喷漆房作为重点防渗区采取相应的防渗防漏措施（如加铺HDPE材料防渗膜，防渗系数>1.0×10-10cm/s），能有效避免雨水淋溶等对土壤和地下水造成二次污染。 （2）场内应完善雨污分流设施，建设独立的排水渠，杜绝冲洗废水漫流、下渗进入土壤，造成土壤污染。 （3）本次评价要求建设单位完善相关环保制度，定期巡视，检查设备运行状况与危废暂存间，加强对机油储存区的维护，防止渗漏事故发生。 （4）落实并强化废气处理环保措施运行管理，定期对环保设施进行维护和保养；严格落实生产车间无组织废气排放控制措施，加强生产管理，降低无组织废气对土壤的影响；产生的固体废弃物应及时处理，尽可能减少厂内暂存时间。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①发生废气泄漏事故，立即停止运行生产设备； ②及时委托采购购买备用件，一旦发生损坏及时更换； ③物料及产品装卸现场配置灭火、防泄漏器材； ④危废间设置围堰。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）按照环境影响评价以及本项目相关规划文件的要求落实各项污染治理措施； （2）设专门的环境管理人员，加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，三废达标排放。 （3）建立企业环境风险应急机制，加强厂房巡查、监视力度，强化风险管理； （4）加强场区卫生与安全管理，杜绝污染和危险事故的发生。 |  |  |  |

- 六、结论

陕西顺展云康专用汽车有限公司年产300辆专用车制造项目符合国家政策，生产过程中污染物排放量较小，项目运营期产生的废水、废气、噪声和固体废物等污染物在采取环评要求的处理处置措施后，各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 20.524kg/a | / | 20.524kg/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 44.956kg/a | / | 44.956kg/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.077t/a | / | 0.077t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.037t/a | / | 0.037t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废弃包装物 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | / |
|  | 废边角料和金属屑 | / | / | / | 2.25t/a | / | 2.25t/a | / |
|  | 废木料及木屑 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | / |
|  | 收集粉尘 | / | / | / | 0.34t/a | / | 0.34t/a | / |
| 危险 废物 | 废机油（HW08） | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废胶（HW13） | / | / | / | 6.5kg/a | / | 6.5kg/a | / |
|  | 废活性炭（HW49） | / | / | / | 0.338t/a | / | 0.338t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①