渭高环审〔2021〕7号

渭南市生态环境局高新分局

关于陕西顺展云康专用汽车有限公司

年产300辆专用车制造项目环境影响报告表的批  复

陕西顺展云康专用汽车有限公司：

你公司报送的《关于年产300辆专用车制造项目环境影响报告表审批的申请》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在渭南高新区管委会网站公示期满，未收到对此项目的反对意见。现结合专家意见，经研究，对修改后的《报告表》批复如下：

一、陕西顺展云康专用汽车有限公司年产300辆专用车制造项目位于渭南高新区崇业路3号。本项目已通过渭南高新区行政审批服务局以（2019-610563-04-01-754226）文件审核备案。本项目租赁陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司厂区内两栋空置厂房进行建设，建筑面积共10000m2，根据订单外购汽车底盘进行定制生产，不留库存。该项目总投资1200万元，其中环保投资79.2万元，环保投资占总投资的6.6%。

二、该项目符合国家和地方产业政策，选址符合渭南城市总体规划。项目在全面落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施、污染源达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设。

三、项目在建设期和营运过程中应重点做好以下工作：

（一）建设期间应做好以下工作

1、加强施工期管理、文明施工。严格按照政府主管部门发布“严重雾霾天气”时暂停一切可能产生扬尘、废气的工序及大型施工车辆。

2、项目施工期间，噪声主要源自建筑机械设备，运输车辆等设备的噪声以及作业器具碰撞产生的噪声。必须按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，严禁夜间施工（夜间22：00～06：00），避免夜间施工产生扰民现象。

3、施工期产生的固体废弃物有弃土、弃渣等，需按照渭南市渣土管理部门的要求统一处置。

（二）营运期应做好以下工作

1.加强项目营运期废气污染防治，项目废气主要为切割废气、焊接烟尘、喷砂废气和喷漆废气，项目需根据自身工艺要求，应采用低挥发性涂料。切割废气需采用等离子切割机自带粉尘收集处理设施，负压抽风收集后由软管接入布袋除尘器，由15m高排气筒（DA001）排放；焊接烟尘需经集尘罩进行收集，进入布袋除尘器处理后，由15m高排气筒（DA001）排放；喷砂废气需经密闭喷砂房负压收集至布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放；喷漆及烘干工序需在密闭喷漆房内进行，经负压收集后通过纤维棉过滤，再经二级活性炭吸附处理后，由1根15m高排气筒（DA003）排放。上述营运期产生的颗粒物执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》中二级标准及无组织排放限值要求，有机废气执行（DB61/T1061-2017）《挥发性有机物排放控制标准》表面涂装限值及无组织排放要求。

2.项目生产废水为密闭性试验废水和生活污水。密闭性试验废水主要污染物为SS，经2m*4m*1.5m二级沉淀池沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。生活污水依托厂区原有化粪池预处理后，满足（GB8978-1996）《污水综合排放标准》中三级标准及渭南西区污水处理厂入管要求（CODcr≤400mg/L,BOD5≤200mg/L,SS≤300mg/L,NH3-N≤40mg/L,TP≤4mg/L,TN≤50mg/L,PH:6-9），再经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂。

3.生产设施要合理布局、采取减振、车间隔声等有效降噪措施，需满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。

4.加强固废污染防治。项目运行过程中产生的固体废物采取分类管理，妥善贮存、处置，严格按照规定做到“资源化、减量化、无害化”。认真落实环评报告表规定的固体废物处理、处置措施，严格按照《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》和固体废物分类管理名录进行妥善处理，不准随意外排。危险废物必须委托有危险废物处理资质的单位进行安全妥善处置，厂内危险废物临时贮存地点采取相关措施后符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）的要求，危险废物厂内贮存不得超过一年。

四、严格落实环评报告表提出的其他环境管理措施，确保项目实施后满足环保要求。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的相关要求完善突发环境事件应急预案。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施和环境风险防范措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过五年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、以上意见和《报告表》中提出的污染防治和风险防范措施，你单位应在项目设计、建设和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。项目建成后需取得排污许可证，经验收，达到国家环境保护标准和要求，方能投入正式运行。环境保护综合执法支队高新区大队负责项目事中、事后监管。

七、项目主体工程竣工后、正式投产或运行前，你公司应落实建设项目竣工公示和调试期公示，同时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求，自行组织开展建设项目竣工环境保护验收，编制建设项目竣工环境保护验收报告，向社会公示。同时登陆建设项目环境影响评价信息平台（网址：http://47.94.79.251/）填报项目验收信息，并报我局备案。

渭南市生态环境局高新分局

2021年4月2日