渭高环审〔2022〕10号

渭南市生态环境局高新分局

关于中联重科股份有限公司渭南分公司

涂装线技术改造项目环境影响报告表的批复

中联重科股份有限公司渭南分公司：

你公司报送的《中联重科股份有限公司渭南分公司涂装线技术改造项目环境影响报告表审批的申请》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在渭南高新区管委会网站公示期满，未收到对此项目的反对意见。现结合专家意见，经研究，对修改后的《报告表》批复如下：

一、中联重科股份有限公司渭南分公司涂装线技术改造项目位于陕西省渭南市高新区中联重科股份有限公司渭南分公司现有厂区内，本项目已通过渭南高新区行政审批服务局以（2202-610563-04-02-259272）文件审核备案。项目拟对现有喷涂线进行技术改造，全线使用水性漆替代油性漆，增加有机废气处理系统5套，增加工件水洗设备2套，对现有抛丸除尘设备进行改造。项目总投资1500万元，其中环保投资1175万元，占总投资额的78.33%。

二、该项目符合国家和地方产业政策，选址符合渭南城市总体规划。项目在全面落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施、污染源达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设。

三、项目在营运过程中应重点做好以下工作：

1.加强项目营运期废气污染防治。项目废气主要为起重臂和标准节涂装线产生的抛丸粉尘、各涂装线产生的漆雾颗粒、喷漆有机废气、锅炉/烘干炉燃烧废气等。起重臂和标准节涂装线产生的抛丸粉尘，采用旋风除尘器+滤筒除尘器（精过滤）进行除尘处理，每条涂装线设1套除尘系统，共设4套，后通过15米高排气筒排放（DA001、DA002、DA009、DA010），营运过程中抛丸粉尘排放须满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2二级相关限值要求。2条起重臂和2条标准节涂装线产生的有机废气，应各设置1套四级干式过滤+活性炭吸附，共4套，有机废气经活性炭吸附后，2条起重臂涂装线设置1套催化燃烧系统，2条标准节涂装线设置1套催化燃烧系统，大件涂装线设置1套有机废气处理系统（四级干式过滤+活性炭+催化燃烧系统），标准节通过1根25m排气筒（DA015）排放，起重臂线经1根28m排气筒（DA007）排放，大件涂装线通过1根25m排气筒（DA019）排放，共3根排气筒，本项目产生的有机废气排放须满足（DB61/T1061-2017）《挥发性有机物排放控制标准》表1表面涂装污染物排放限值要求和表3企业边界监控点浓度限值要求，同时颗粒物满足（GB16297-1996）《大气污染物排放标准》表2无组织排放浓度限值中相关要求。本项目新增锅炉和烘干炉燃料应均为天然气，并安装低氮燃烧器，烘干废气通过各生产线排气筒排放,水洗房锅炉通过2根15米高排气筒（DA008、DA016）排放，新增锅炉排放废气须满足（DB61/1226-2018）《锅炉大气污染物排放标准》表3排放限值要求，烘干炉排放废气须满足《渭南市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（渭环函[2019]335号）中污染物排放浓度限值要求。

2.项目废水主要为清洗废水，清洗废水经车间内油水分离器处理后循环使用，每3个月排放1次，与员工生活污水依托厂区现有污水处理站处理达标后排入市政污水管网，需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及渭南西区污水处理厂入管要求（CODcr≤400mg/L,BOD5≤200mg/L,SS≤300mg/L,NH3-N≤40mg/L,TP≤4mg/L,TN≤50mg/L,PH:6-9），再经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂。

3.生产设施要合理布局、采取减振、车间隔声等有效降噪措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和4a类标准。

4.加强固废污染防治。项目运行过程中产生的固体废物采取分类管理，妥善贮存、处置，严格按照规定做到“资源化、减量化、无害化”。认真落实环评报告表规定的固体废物处理、处置措施，严格按照《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》和固体废物分类管理名录进行妥善处理，不准随意外排。危险废物必须委托有危险废物处理资质的单位进行安全妥善处置，厂内危险废物临时贮存地点采取相关措施后符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）的要求，危险废物厂内贮存不得超过一年。

四、严格落实环评报告表提出的其他环境管理措施，确保项目实施后满足环保要求。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的相关要求完善突发环境事件应急预案。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施和环境风险防范措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过五年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、以上意见和《报告表》中提出的污染防治和风险防范措施，你单位应在项目设计、建设和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。项目重新变更排污许可证，经验收，达到国家环境保护标准和要求，方能投入正式运行。环境保护综合执法支队高新区大队负责项目事中、事后监管。

七、项目主体工程竣工后、正式投产或运行前，你公司应落实建设项目竣工公示和调试期公示，同时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求，自行组织开展建设项目竣工环境保护验收，编制建设项目竣工环境保护验收报告，向社会公示。同时登陆建设项目环境影响评价信息平台（网址：http://47.94.79.251/）填报项目验收信息，并报我局备案。

渭南市生态环境局高新分局

2022年7月7日