- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：高端装备智能化研发加工制造基地

建设单位（盖章）：科瑞科技（陕西）有限公司

编制日期：    二〇二二年七月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高端装备智能化研发加工制造基地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-610563-04-05-867126 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 牛海波 | 联系方式 |  | 18109220509 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市高新（区）朝阳大街70号3D打印产业培育基地三期科技成果示范转化中心2号厂房内 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 24 分 58.168 秒， 34 度 29 分 28.623 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 C3463气体、液体分离及纯净设备制造 C3591环境保护专用设备制造 |  | 建设项目 行业类别 | 53塑料制品业 69烘炉、风机、包装等设备制造 70环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 渭南高新区行政审批服务局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 |  | 环保投资（万元） | 12.7 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | （1）规划文件名称：《渭南高新技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》 （2）审查机关：渭南高新区管委会 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》 （2）审查机关：渭南市生态环境局（原渭南市环境保护局） （3）审查文件名称及文号：《渭南市环境保护局关于对渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书的审查意见》（渭环审发﹝2009﹞25号） |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、项目与《渭南高新技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》符合性分析 表1 与相关规划相符性分析 类别; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 用地范围; 渭南高新区规划范围，东起渭清路，西到渭南市西环路，南起华山大街，北到乐天大街。; 本项目位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街70号，属于高新区范围内。; 符合. 用地性质; 东风大街以南，新盛路以西为工业区。沿东风大街主要为高新工业园区及一类工业用地，由东风大街向南依次布置为二类工业、三类工业用地。; 本项目位于渭南市高新技术产业开发区朝阳大街70号3D打印产业基地内，为工业用地。; 符合. 产业定位; 渭南高新区入驻的行业和产业为：煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、产品食品加工产业、科研、教育、物流公共施及居住区。; 本项目主行业属于专用设备制造业，涉及到的生产工业为机加工、注塑等。; 符合. 综上所述，项目符合《渭南高新技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》相关要求。 2、与《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析。 表2 项目与规划环评及其审查意见符合性分析 名称; 规划要求; 项目情况; 符合性. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》; 企业性质应符合渭南高新区总体规划规定的六大产业结构（精细化工园区、机械制造园区、医药制造园区、食品加工园区、高科技产业园区、教育园区）性质，其他行业的企业不应进入。; 本项目位于3D打印产业基地，主行业属于专用设备制造业，涉及到的生产工业为机加工、注塑等。; 符合. 大气环境：对没有达标排放的现有企业、限期治理，达标排放。对新入区企业严格执行“环境影响评价制度”和“三同时”及建设项目竣工环境保护验收，使大气污染源达标排放，做到不欠新帐。; 项目运营期废气中的机加工工序颗粒物经移动式烟尘净化器处理后排放，塑料切割工序颗粒物由切割设备自带的集尘处理装置处理，有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理后经排气筒排放，污染物排放浓度满足相关标准要求。; 符合. 水环境：工业节水是重点，提高水的重复利用率，鼓励采用各种节水技术。; 项目注塑工序冷却水循环使用不外排。; 符合. 声环境：工业企业的噪声综合防治主要从四个方面着手，一是厂址的选择；二是厂区平面布置；三是工艺及设备的选择；四是强噪声源的治理。; 项目厂界据最近的敏感点姚家村相距360m，噪声污染防治措施有：选用低噪声设备、采取基础减震、厂房隔声等措施。; 符合. 固体废物：①生产中有回收价值的固体废弃物应回收利用，如金属屑、废包装材料等。对医药制药行业的植物（中药）渣，需脱水后与周围苗圃、果园联系，作发酵堆肥。 ②不能回收利用的工业垃圾送渭南市垃圾填埋场处理。 ③对生活垃圾进行分类收集，回收其中可综合利用的成分，不能利用的垃圾送往渭南市垃圾填埋场处理。做到日产垃圾日清运。 ④医疗危险废物由渭南市医疗废物集中处理站到各医疗点收集，按质分装，密闭运输。采用A、B炉焚烧工艺，处理医疗废物。其他危险废物送有资质的单位处理。; 生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运。 一般工业固体废物中的边角料、废包装材料分类收集后外售。 危险废物用专用容器收集暂存危废暂存间交有资质单位集中收集处理、处置。; 符合. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》审查意见; 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理。; 项目运营期废气中的机加工工序颗粒物经移动式烟尘净化器处理后排放，塑料切割工序颗粒物由切割设备自带的集尘处理装置处理，有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理后经排气筒排放，污染物排放浓度满足相关标准要求；生活废水经化粪池收集后通过市政管网排入渭南西区污水处理厂处理，设备试压排水为清净下水、排入雨水管网；一般工业固体废物分类收集后外售，危险废物用专用容器收集暂存危废暂存间交有资质单位集中收集处理、处置。; 符合. 综上所述，本项目符合《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类项目；同时，根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕改发产业﹝2007﹞97号），该项目不属于限制投资类。 因此，本项目的建设符合国家地方产业政策要求。 2、与相关规划和环保政策符合性分析 本项目与相关规划和环保政策相符性分析见表1。 表3 相关规划和环保政策相符性分析一览表 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 三、末端治理与综合利用 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 项目运营期有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理后经排气筒排放，污染物排放浓度满足相关标准要求。; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》（陕政办法﹝2022﹞8号）; 28．综合治理恶臭污染。 化工、制药、工业涂装等行业结合挥发性有机物防治开展综合治理；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取脱臭措施；探索研究小规模养殖场和散养户粪污收集处理方式；对恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装在线监测设施，实时监测预警。; 项目运营期有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理后经排气筒排放，污染物排放浓度满足相关标准要求。; 符合. 《陕西省碧水保卫战2022年工作方案》（陕政办法﹝2022﹞8号）; 11．加强水资源利用。 完善再生水利用设施，工业生产、城市杂用等优先使用再生水，不断提高矿区矿井水资源化综合利用水平，适时开展陕北煤炭行业疏干水再生水利用试点工作。推进开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快现有企业和园区开展节水及水循环利用设施建设，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和循环用水。全省地级及以上缺水城市再生水利用率达到22%以上。持续提高全省节水灌溉工程面积占有效灌溉面积的比例，农田灌溉水有效利用系数达到0.58。; 本项目注塑机冷却系统的冷却水循环使用不外排。; 符合. 因此，本项目符合相关规划及相关环保政策要求。 3、选址合理性分析 项目位于渭南市高新区朝阳大街70号3D打印产业培育基地三期科技成果示范转化中心2号厂房内（项目地理位置图详见附图1），租赁渭南高新区火炬科技发展有限责任公司闲置厂房进行建设（租赁合同详见附件3），租赁面积为5000m2。根据渭南市城市总体规划（2016—2030年），项目位于工业用地区域（详见附图2）。 项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位等敏感目标，与最近居民点（姚家村）的距离大于360m，周边环境对本项目的建设及运行制约因素较少。 因此，项目选址较合理。 4、“三线一单”符合性分析 根据渭南市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于重点管控区域（详见附图3），根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号），重点管控单元的管控要求为：以“双碳”战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题。本项目主行业属于“环境保护专用设备制造”，运营过程对各污染物均采取了有效控制措施、各污染物可达标排放，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 表4 与“三线一单”符合性分析 内容; 本项目建设情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于渭南高新区3D打印产业培育基地内，用地性质为工业用地，不涉及生态红线。; 符合. 资源利用上线; 本项目不涉及新开采资源，满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中对资源上线的相关要求。; 符合. 环境质量底线; 根据项目区环境质量现状调查和本项目污染排放核算，本项目建成后各污染物可达标排放，对区域大气、水、噪声环境影响较小，不会对区域环境质量造成明显影响。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号）规定的重点生态功能区内，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中禁止建设类项目。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本概况 （1）四邻关系：项目租赁渭南高新区火炬科技发展有限责任公司闲置厂房进行建设，项目北侧为渭南高新区火炬科技发展有限责任公司厂房（现有企业），西侧为厂区道路，南侧及东侧为3D打印产业基地预留空地。四邻关系见附图4。 （2）劳动定员及工作制度：项目劳动定员20人，采用1天1班、每班8小时工作制度，全年运营300d。 2、项目建设内容及规模 项目位于渭南市高新区朝阳大街70号3D打印产业培育基地三期科技成果示范转化中心2号厂房内，占地面积约5000m2。主要建设内容：3D缠绕打印生产线1条、污水处理膜滤系统成套设备组装生产线1条、湍流电解成套设备组装生产线1条、EDI超纯水生产成套设备组装生产线1条、酸雾吸收塔及PP水箱组装生产线1条，配套建设组装调试区域、库房、办公区域等。本项目组成详见表5。 表5 项目组成表 工程分类; 建设内; 备注. 主体工程; 3D缠绕打印罐生产线; 位于项目场地内的北侧，占地面积1170m2，主要生产设备包括PP缠绕打印机、圆盘焊机、长臂焊机等。; 新建. 污水处理膜滤系统成套设备组装生产线; 位于项目场地内的中央偏东侧，占地面积390m2，主要生产设备包括车床、立式加工中心、立式焊机等。; 新建. 湍流电解成套设备组装生产线; 位于项目场地内的南侧，占地面积731m2，主要生产设备包括阳极装配机、型材切割机、铜排加工机组、注塑装置、焊机等。; 新建. EDI超纯水生产成套设备组装生产线; 位于项目场地内的南侧偏东，占地面积195m2，主要生产设备包括卧式铣床、折弯机、电动磨光机、焊机等。; 新建. 酸雾吸收塔及PP水箱组装生产线; 位于项目场地内的北侧偏东，占地面积390m2，主要生产设备包括等剪板机、对焊机等。; 新建. 电气组装调试区; 位于项目场地内的南侧偏东，占地面积97m2。; 新建. 成品调试区; 位于项目场地内的南侧偏西，占地面积97m2。; 新建. 技术检验室; 位于项目场地内的东北侧，占地面积97m2，从事试验以及废水处理试验工作，主要设施包括氨氮测试仪、离心机、溶液循环泵、自动电位滴定仪等。; 新建. 辅助工程; 员工休息室; 位于项目场地内的南侧偏东，占地面积65m2。; 新建. 办公室; 两间，一间位于项目场地内的东侧，占地面积48m2；一间位于项目场地内的西侧偏南，占地面积48m2。; 新建. 储运工程; 材料室; 位于项目场地内的西侧，占地面积48m2。; 新建. 成品区; 位于项目场地内的北侧偏东，占地面积65m2。; 新建. 五金工具室; 位于项目场地内的东侧，占地面积48m2。; 新建. 公用工程; 给水; 依托3D打印产业培育基地市政供水管网提供。; 依托现有. 排水; 生产废水不外排，生活污水经现有化粪池收集后进入市政污水管网。; /. 制冷及供暖; 夏季制冷和冬季供暖均采用分体空调。; /. 环保工程; 废气; 注塑、3D缠绕打印、塑料焊接、粘结工序有机废气; 经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理，通过1根15m高排气筒排放。; 新建. 金属材料焊接、打磨及塑料材料切割工序颗粒物; 使用移动式烟尘净化器处理。; 新建. 废水; 生产废水; 不外排。; /. 生活污水; 生活污水经现有化粪池收集后进入市政污水管网。; 依托现有. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等。; /. 固体废物; 一般固废; 废包装材料、边角料收集后存放于一般固废暂存间，定期外售。; 新建. 危险废物; 分类收集后暂存于危废暂存间，交有危废处置资质的单位处置。; 新建. 生活垃圾; 分类收集有环卫部门定期清运。; 新建. 3、生产规模和产品方案 根据建设单位提供的资料，产品方案见下表。 表6 项目产品方案 序号; 产品名称; 产量. 1; 湍流电解成套设备; 1000套/a. 2; 污水处理膜滤系统成套设备; 50套/a. 3; EDI超纯水生产成套设备; 100套/a. 4; PPH缠绕管; 1000台/a. 5; 酸雾吸收塔; 200台/a. 6; PP水箱; 200台/a. 4、主要生产设备 项目主要设备清单见表7。 表7 项目主要设备清单 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 航车; 10t; 辆; 2. 5t; 辆; 1. 2; 台式砂轮机; 台; 1. 技术检验室. 1; 箱式电热炉; 台; 1. 2; 烘箱; 台; 1. 3; 自动电位滴定仪; 台; 1. 4; 氨氮测试仪; 台; 1. 5; 溶液循环泵; 台; 2. 6; 溶液循环槽; 套; 2. 7; 离心机; 台; 1. 8; 板框压滤机; 套; 1. 9; PP棉芯过滤器; 套; 2. 10; 电热恒温鼓风干燥机; 台; 1. 11; 电位—PH计; 台; 1. 12; 分光光度计; 台; 1. 13; 废料浸出槽; 台; 1. 14; 浸出液输送泵; 台; 2. 15; 数显搅拌器; 台; 5. 16; 数显恒温水浴锅; 台; 2. 17; 旋片式真空泵; 台; 2. 18; 玻璃加压反应釜; 台; 1. 19; 6英寸中试电解; 套; 1. 20; 整流装置; 台; 1. 湍流电解成套设备组装生产线. 1; 阳极装配机; 台; 1. 2; 铜排加工机组; 台; 1. 3; 台式切断坡口机; 台; 1. 4; 管道预制自动焊机; 台; 1. 5; 三辊卷板机; 台; 1. 6; 注塑装置; 套; 1. 7; 氩气保护焊机; 台; 1. 8; 电动磨光机; 台; 1. 9; 等离子切割机; 台; 1. 10; 钻孔机; 台; 1. 3D缠绕打印罐生产线. 1; 圆盘焊机; 台; 1. 2; 长臂焊机; 台; 1. 3; PP3D缠绕打印机组; 套; 2. 污水处理膜滤系统成套设备组装生产线. 1; 立式加工中心; 台; 2. 2; 立式焊机; 台; 1. 3; 电动磨光机; 台; 1. 4; 车床; 台; 1. EDI超纯水生产成套设备组装生产线. 1; 卧式铣床; 台; 1. 2; 立式焊机; 台; 1. 3; 立式加工中心; 台; 1. 4; 折弯机; 台; 1. 5; 电动磨光机; 台; 1. 6; 型材切割机; 台; 1. 7; 摇臂钻床; 台; 1. 酸雾吸收塔及PP水箱组装生产线. 1; 对焊机; 台; 1. 2; 塑料板材雕刻机; 台; 1. 3; 剪板机; 台; 2. 5、项目原辅材料 本项目原辅材料年用量情况见下表。 表8 主要原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 年用量. 一; 湍流电解成套设备组装生产线. 1; 不锈钢管材; 60吨. 2; UPVC管件; 40吨. 3; 不锈钢法兰; 3000片. 4; 型材; 40吨. 5; 五金配件; 15吨. 6; 电缆; 5吨. 7; 电柜; 1000套. 8; 阳极铝管; 1000支. 9; ABS颗粒; 2吨. 10; 酸洗钝化膏; 0.15吨. 11; 焊丝; 0.08吨. 12; 泵; 1000套. 13; 焊条; 0.015吨. 14; 擦拭布; 0.05吨. 15; 酒精（质量分数98%）; 0.05吨. 二; 污水处理膜滤系统成套设备组装生产线. 1; UPVC管件; 50吨. 2; 膜壳; 500支. 3; 电柜; 50套. 4; 五金配件; 15吨. 5; 电缆; 2吨. 6; 不锈钢管材; 40吨. 7; 型材; 50吨. 8; 焊丝; 0.1吨. 9; 焊条; 0.005吨. 10; PVC胶水; 0.04吨. 三; EDI超纯水生产成套设备组装生产线. 1; UPVC管件; 10吨. 2; EDI膜组; 100套. 3; 型钢; 10吨. 4; PVC胶水; 0.01吨. 5; 电柜; 100套. 6; 电缆; 3吨. 7; 五金配件; 15吨. 8; 焊丝; 0.08吨. 四; 3D缠绕打印罐生产线. 1; PPH树脂; 500吨. 2; PPH塑料焊条; 8.5吨. 3; PP板材; 5吨. 4; 五金配件; 3吨. 五; 酸雾吸收塔组装生产线. 1; PPH塑料焊条; 5吨. 2; 五金配件; 1.1吨. 3; 电柜; 200套. 4; 水泵; 200套. 5; PP板材; 60吨. 6; PP管道; 1.5吨. 7; 电缆; 3吨. 六; PP水箱组装生产线. 1; PP板材; 40吨. 2; PPH塑料焊条; 6.5吨. 3; 五金配件; 0.9吨. 4; PP管道; 0.05吨. 部分原辅材料性质 （1）ABS颗粒 ABS（Acrylonitrile Butadiene Styrene的首字母缩写）树脂化学名称为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成，A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯。是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构，为微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06g/cm3，成型温度：200-240℃，分解温度大于270℃。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，具有很好的成型性，加工出的产品表面光洁，易于染色和电镀，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。 （2）PP塑料焊条 聚丙烯简称PP，是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质，由丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻，化学式为(C3H6)n，密度为0.89～0.91g/cm3。易燃，熔点189℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等，广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。 本项目使用的PP塑料焊条由聚丙烯制成，为三角形（半圆形），有两种规格：3×3×5mm、4×4×6mm。 （3）PPH树脂 PPH是一种高分子量、低熔体流动速率的聚丙烯均聚物，由单一的丙烯单体聚合而成、分子链中不含丙烯单体，为无毒、无味、无臭的本色颗粒，熔点为189℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃，分解温度为350~380℃。 PPH改善了普通PP的韧性、刚性、耐磨、耐腐蚀较差的缺点，具有良好的抗冲击、耐压、耐热、耐化学性能好及高的长期蠕变强度，使用寿命长。 （4）PVC胶水 PVC塑料用胶水为单组份新型全透明溶液胶，主要成分为聚氯乙烯树脂，胶体粘度(cps)：150~500，具有优异的耐水、耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀性、耐油和无白化等优良特性，用于PVC、金属等材质之间的粘合。 使用方法：直接将胶液均匀地涂于两个被粘物表面，稍等5~10分钟，以胶膜略显不粘手有干触感时，将两被粘物对准粘合，稍加压力使粘合面更密着，放置1-2小时即可，24小时达到使用效果，48小时达到最佳粘接强度。 （5）UPVC管道 UPVC（Unplasticized Polyvinyl Chloride），通常称为硬PVC，它是氯乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂（如稳定剂、润滑剂、填充剂等）组成，具有耐腐蚀性强、机械强度高、质地轻及安装施工方便等优点。 UPVC管道具有良好的耐水压、抗冲击、抗拉伸强度，在室温下可受110大气压1小时而不致破裂。不能燃烧，也不助燃，没有消防顾虑，适用于电线管道和排污管道，接口处一般用胶粘结。 （6）酸洗钝化膏 酸洗钝化膏是采用高新研发技术，将酸洗、钝化合二为一，同时添加了高效缓蚀剂、抑雾剂，防止金属出现过腐蚀和氢脆现象、抑制酸雾的产生，是清除不锈钢焊接和高温加工后产生的黄、蓝、黑色焊斑和氧化皮的化学制剂，并能同时清除工件表面的油污、锈斑、焊斑、氧化层、游离铁等污垢，处理后表面变成均匀银白色。适用于200、300系列不锈钢零件、板材、罐体、管道及其设备的酸洗钝化处理。 钝化膏常见组分为腐蚀剂（为10%的稀盐酸，主要作用是清洗不锈钢表面的污渍与氧化膜）、氧化剂（为30%双氧水）、填料（为硫酸镁）、增稠剂（为硬脂酸镁）、抑制剂（为硅酸盐，防止酸洗过度之后造成的金属表面腐蚀）。 酸洗钝化膏涂膜厚度为2~5mm，钝化时间控制在15~30min，可根据不同部位原钝化膜破损及污染情况灵活调整。 6、公用工程 （1）供电 项目供电由渭南市高新区市政电网供给。 （2）给排水 本项目用水主要为生活用水、注塑机冷却用水、技术检验室用水，技术检验室用水包括检验设备清洗用水、设备调试用水，总用水量为482.3m3/a。 ①生活用水 本项目劳动定员20人，年工作300天，厂区内不提供食宿，参考《行业用水定额》（DB61/T943-2020），项目员工生活用水量按70L/人·日计，则生活用水量为1.4m3/d。 污水产生量为用水量的80%，即污水产生量为1.12m3/d（336m3/a）。生活污水经3D打印产业培育基地现有化粪池收集后通过市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂。 ②注塑机冷却系统补充用水 湍流电解装置组装生产线有注塑工序，在注塑成型工序中使用水通过管道进行间接冷却，冷却循环系统每半月需补充新鲜用水0.1m3/d，年用水量为2m3，冷却水循环使用不外排。 ③技术检验室用水 本项目技术检验室年运行时间约30d，用水量约2.01m3/d，其中检验设备清洗用水量约0.01m3/d（0.3m3/a），设备试压用水量约2m3/d（60m3/a）. 检验设备清洗废水作为危废交危废单位处置，设备试压排水为清净下水、排入雨水管网。 项目给排水情况见表9、水平衡见图1。 表9 项目给排水情况一览表 （单位：m3/a） 用水类别; 用; 定额 数量; 用水量; 耗水量; 排水量; 备注. 生活用; 70L/（人·d）; 20人; 420; 84; 336; 经化粪池收集后通过市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂。. 注塑机冷却系统补充用水; /; /; 2; 2; 0; 循环使用，不外排。. 技术检验室用水; /; /; 60.3; 0; 60.3; 检验设备清洗废水作为危废交危废单位处置，设备试压排水为清净下水、排入雨水管网.. 合计; 482.3; 86; 396.3; /. 图1 项目水平衡示意图（单位：m3/a） （3）采暖、制冷 本项目生产区不需制冷供暖，员工休息室及办公区域夏季制冷和冬季供暖均采用分体空调。 7、平面布置 项目租赁渭南高新区火炬科技发展有限责任公司闲置厂房，建设5条生产线：3D缠绕打印生产线1条、污水处理膜滤系统成套设备组装生产线1条、湍流电解成套设备组装生产线1条、EDI超纯水生产成套设备组装生产线1条、酸雾吸收塔及PP水箱组装生产线1条。 3D缠绕打印生产线位于场地内西北侧、东侧紧邻酸雾吸收塔及PP水箱组装生产线，酸雾吸收塔及PP水箱组装生产线位于场地内东北侧、西侧紧邻3D缠绕打印生产线、东侧紧邻技术检验室，湍流电解成套设备组装生产线位于场地内南侧、东侧紧邻EDI超纯水生产成套设备组装生产线及污水处理膜滤系统成套设备组装生产线，污水处理膜滤系统成套设备组装生产线位于场地内南侧、西侧紧邻湍流电解成套设备组装生产线、南侧紧邻EDI超纯水生产成套设备组装生产线，EDI超纯水生产成套设备组装生产线位于场地内南侧、西侧紧邻湍流电解成套设备组装生产线、北侧紧邻污水处理膜滤系统成套设备组装生产线，材料室位于场地内西侧，两座办公室分别位于场地内西侧（北侧紧邻材料室、东侧紧邻成品调试区）及场地内东侧（南侧紧邻五金工具室），员工休息室位于场地内南侧偏东，技术检验室位于场地内东北侧，成品调试区位于场地内西侧偏南，电气组装调试区位于场地内东侧偏南。 项目平面布置图见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 项目租赁渭南高新区火炬科技发展有限责任公司闲置厂房进行生产建设，厂房内部没有需要拆除的部分，工程建设主要为设备安装工程，施工期污染主要为施工扬尘、噪声、固废等。 2、运营期工艺流程及产污环节 项目间设有5条生产线：3D缠绕打印生产线1条、污水处理膜滤系统成套设备组装生产线1条、湍流电解成套设备组装生产线1条、EDI超纯水生产成套设备组装生产线1条、酸雾吸收塔及PP水箱组装生产线1条。 （1）3D缠绕打印生产线 生产工艺流程及产污节点见图2。 生产工艺流程说明： ①缠绕罐体：PPH树脂进入缠绕机，电加热融化后经挤出缠绕在模具上（挤出温度为200℃），定长切割、脱模后即为罐体。此工序会产生有机废气和噪声。 ②封头焊接 将配套的圆形PP板材封头与罐体使用PPH焊条焊接在一起，此工序主要会产生有机废气。 ③组装 将焊接工序完成的工件与五金配件组装在一起。 ④检验 质检人员对组装完成的工件进行检验，检验合格后外售。 图2 3D缠绕打印生产线工艺流程及产污环节示意图 （2）EDI超纯水生产成套设备组装生产线 生产工艺流程及产污节点见图3。 生产工艺流程说明： ①型钢加工：将型钢按设计尺寸进行机械加工（开料、钻孔、折弯）后在进行焊接，再将焊接部位外凸处打磨平整。此工序会产生粉尘、固废和噪声。 ②UPVC管道加工：按设计将UPVC管道切割成固定尺寸的长度，使用PVC胶水将切割好的UPVC管道按照设计要求粘结在一起。 ③组装：将加工好的钢构件及UPVC管道、滤膜、五金配件、水泵等组装在一起。 ④检验：质检人员对组装完成的工件进行注水试压检验，检验合格后外售。 图3 EDI超纯水生产成套设备组装生产线工艺流程及产污环节示意图 （3）酸雾吸收塔组装生产线 生产工艺流程及产污节点见图4。 生产工艺流程说明： ①开料：将PP板材按照设计文件要求进行切割。此工序会产生粉尘和噪声。 ②焊接：将切割完成的PP板材使用PPH焊条焊接在一起，此工序主要产生有机废气。 ③组装：将焊接工序完成的工件与五金配件、电柜及切割后的PP管道组装在一起。 ④检验：质检人员对组装完成的工件进行注水试压等检验，检验合格后外售。 图4 酸雾吸收塔组装生产线工艺流程及产污环节示意图 （4）PP水箱组装生产线 生产工艺流程及产污节点见图5。 生产工艺流程说明： ①开料：将PP板材按照设计文件要求进行切割。此工序会产生粉尘和噪声。 ②焊接：将切割完成的PP板材使用PPH焊条焊接在一起，此工序主要产生有机废气。 ③组装：将焊接工序完成的工件与五金配件及切割后的PP管道组装在一起。 ④检验：质检人员对组装完成的工件进行注水试压等检验，检验合格后外售。 图5 PP水箱组装生产线工艺流程及产污环节示意图 （5）湍流电解成套设备组装生产线 生产工艺流程及产污节点见图6。 生产工艺流程说明： ①支架制作：将型材按照设计要求进行切割、钻孔、焊接、打磨，打磨完成的工件委托其他单位进行防腐处理。 ②电解槽阴极制作：将不锈钢管按照设计要求进行切割，将切割完成的工件与不锈钢法兰进行焊接，将焊接部位外凸处打磨平整，打磨完成的构件使用酸洗钝化膏处理（在构件表面涂抹酸洗钝化膏的厚度为2~5mm并停留约15min后使用布擦拭干净）。 ③电解槽阳极制作：将阳极铝管按照设计要求进行切割，切割后的工件使用酒精（质量分数98%）清理表面的油污（涂抹酒精后使用布擦拭干净），将经理后的工件与配件进行组装。 ④塑料外壳制造：使用烘箱将ABS颗粒烘干，烘干温度为80-100℃；采用热塑机将经过干燥后的原料加热（热塑机是注塑成型机配套自带的，加热温度约为200℃）；加热熔化后的原料进入注塑机自带的模具中通过注塑成型。 ⑤组装：将支架、阳极电解槽、阴极电解槽、塑料外壳、电柜、水泵、五金配件与按设计要求切割完成的UPVC管材和电缆组装在一起 ⑥检验：质检人员对组装完成的工件进行检验，检验合格后外售。 （6）污水处理膜滤系统成套设备组装生产线 生产工艺流程及产污节点见图7。 生产工艺流程说明： ①支架制作：将型材按照设计要求进行切割、焊接、打磨。 ②不锈钢管道制作：将不锈钢管按照设计要求进行切割、焊接、打磨。 ③塑料管道制作：将UPVC管按照设计要求进行切割，切割完成的工件使用PVC胶水粘结。 ④组装：将支架、不锈钢管道、塑料管道、电柜、膜壳、五金配件、电缆组装在一起。 ⑤检验：质检人员对组装完成的工件进行进行注水试压等检验，检验合格后外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁渭南高新区火炬科技发展有限责任公司的3D打印产业培育基地三期科技成果示范转化中心2号厂房内南侧3跨5000平方米厂房进行建设生产，根据现场踏勘，项目租用厂房目前闲置，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 图8 租赁的厂房 |

图6   湍流电解成套设备组装生产工艺流程及产污环节示意图

图7    污水处理膜滤系统成套设备组装生产工艺流程及产污环节示意图

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物 项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。根据陕西省生态环境厅办公室公布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，渭南市高新区2021年大气中的NO2年均浓度值、CO第95百分位24小时平均浓度值及O3第90百分位8小时平均浓度值符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，SO2、PM2.5、PM10年均浓度值超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。具体数值详见表10。 表10 2021年渭南市高新区常规大气污染物浓度均值 污染物; 评价指标; 区域浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 111; 70; 158.6; 超标. PM2.; 年平均质量浓度; 70; 35; 200; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 48; 40; 120; 超标. CO; 第95百分位24小时平均浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 第90百分位8小时平均浓度; 62; 160; 38.8; 达标. 综上所述，渭南市高新区2021年大气中的SO2、PM2.5、PM10年均浓度值超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，表明项目区域属于空气质量不达标区。 （2）特征污染物 本项目引用《陕西润源年产30万平方米铝合金模板项目环境质量现状监测报告》中大气环境质量现状监测结果，监测时间为2020年11月5日~11月11日；该监测点位于本项目厂区西北侧1146m处。监测数据有效性符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关要求。引用监测报告中的监测点位与本项目厂区的方位图见图9。 图9 引用污染物监测点位与本项目厂区的方位示意图 故项目本次引用《陕西润源年产30万平方米铝合金模板项目环境质量现状监测报告》中TSP、非甲烷总烃的监测数据，用于评价项目所在区域的大气环境中的特征污染物。 a.监测点位：《陕西润源年产30万平方米铝合金模板项目环境质量现状监测报告》中大气环境质量现状监测点位；监测点位布设见图9。 b.监测因子：TSP、非甲烷总烃。 c.监测频次：非甲烷总烃，连续监测7天，4次/天；TSP，连续监测7天，每天监测平均值。 TSP监测结果见表11。 表11 TSP监测结果表 单位：（mg/m3） 监测时间; 2020.11.5; 2020.11.6; 2020.11.7; 2020.11.8; 2020.11.9; 2020.11.10; 2020.11.11. 监测值; 0.191; 0.210; 0.207; 0.233; 0.270; 0.281; 0.273. 非甲烷总烃监测结果见表12。 表12 非甲烷总烃结果统计表 单位：mg/m3 监测日期; 监测时间. 02:00-2:45; 08:00-8:45; 14:00-14:45; 20:00-20:45. 2020.11.5; 0.40; 0.43; 0.38; 0.39. 2020.11.6; 0.41; 0.39; 0.42; 0.39. 2020.11.7; 0.40; 0.42; 0.37; 0.40. 2020.11.8; 0.38; 0.43; 0.41; 0.44. 2020.11.9; 0.40; 0.39; 0.39; 0.41. 2020.11.10; 0.42; 0.41; 0.43; 0.41. 2020.11.11; 0.43; 0.39; 0.39; 0.37. 由监测结果（详见附件4）可知，项目所在地区域的非甲烷总烃监测浓度范围为0.37~0.44mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准 详解》浓度限值要求（2mg/m3）；项目所在地区域TSP（总悬浮颗粒物）监测浓度值为0.191~0.281mg/m3，符合《空气环境质量标准》（GB3095-2012）2级浓度限值（300µg/m3）。 2、声环境 项目委托陕西安讯环境检测有限公司对项目建设地的声环境质量现状进行监测。 监测时间：2022年6月7日，共计1天； 监测点位：在项目各厂界处分别设置1个监测点位（监测点位详见附图6）； 监测频次：昼夜各监测一次。 环境噪声监测结果见表13。 表13 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 监测结果; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 北侧1#; 54; 44; 昼：60，夜：50; 达标. 东侧2#; 54; 42; 达标. 南侧3#; 53; 43; 达标. 西侧4#; 50; 40; 达标. 监测结果（详见附件5）表明：项目厂界四周处昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评﹝2020﹞33号），本项目50m范围内无声环境保护目标、厂界外500m范围内大气环境保护目标为小闵村、姚家村。本项目主要环境保护目标见表14。 表14 主要环境保护目标表 环境要素; 名称; 经纬度; 保护对象; 人数; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 东经（E）; 北纬（N）. 环境空气; 小闵村; 109.243956; 34.292111; 人群; 110; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准; SW; 430. 姚家村; 109.251596; 34.292128; 200; SE. 60 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：（1）施工期厂界扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关规定； （2）运营期 ①颗粒物：金属材料切割、钻孔、焊接、打磨工序产生的颗粒物排放原则上应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织监控点排放浓度限值要求，塑料管道和板材切割工序产生的颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表10中的排放浓度限值要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶与塑料制品行业》（HJ1122-2020）中5.2.2.2章节中的规定：“若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应执行各许可排放限值中最严格的许可排放浓度”，机加工工序颗粒物经移动式烟尘净化器处理后排放、塑料切割工序颗粒物由切割设备自带的集尘处理装置处理，颗粒物均为无组织排放，因此本项目颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表10中的排放浓度限值要求。 ②非甲烷总烃 注塑、缠绕成型、塑料焊接、粘结工序产生的有机废气排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表10中的排放浓度限值要求。 各污染因子浓度标准值见下表； 表15 大气污染物排放浓度执行标准 污染物; 评价标准; 标准值（mg/m3）. 金属材料切割、钻孔、焊接及打磨工序，塑料管道和板材切割工序; 颗粒物; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表10中的排放浓度限值要求; 无组织; 1.0. 注塑、缠绕成型、塑料焊接、粘结工序; 非甲烷总烃; 有组织; 60. 无组织; 4.0. 2、项目运营期生产废水循环使用不外排，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定及要求，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体数值详见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 执行标; 类别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、VOCs、NOx。 本项目涉及的总量控制指标见表17： 表17 本项目涉及总量控制指标一览表 单位：t/a 污染类型; 污染物; 项目排污量; 建议总量指标. 废水; COD; 0.01; 0.01. NH3-N; 0.001; 0.001. 废气; VOCs; 0.933; 0.933. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁渭南高新区火炬科技发展有限责任公司闲置厂房进行建设生产，工程建设主要为设备安装工程，施工期污染主要为施工扬尘、噪声、固废等。建设单位在施工期拟采取的各项污染防治措施如下： 1、施工扬尘污染防治措施 （1）加强施工现场运输车辆管理。在项目范围内运输的车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路； （2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少粉尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到干燥天气可适当增加洒水次数。 2、施工期废水污染防治措施 施工期间废水主要为施工人员生活污水，依托3D打印产业培育基地现有厕所，经化粪池收集后进入市政管网排入渭南市西区污水处理厂。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）合理安排施工进度和作业时间，对高噪声设备采取相应的限时作业； （2）施工设备优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声或者减震措施，如在声源周围设置掩蔽物、加减震垫、安装消声器等，以最大限度的降低噪声； （3）压缩施工区运输车辆数量和行车密度，禁止鸣笛。 4、施工期固体废物污染防治措施 施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾、生活垃圾。 （1）施工期生活垃圾，分类收集，由环卫部门统一清运，对周边环境影响较小。 （2）建筑垃圾，分类收集，可回收利用部分回收利用，不可回收部分一同交由环卫部门清运。 由于项目施工周期较短，对环境的暂时影响会随着项目的建成而结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析及防治措施 （1）废气的产生及排放情况 根据工程分析可知，项目在生产过程中产生的废气为金属材料切割、钻孔、焊接及打磨工序废气，塑料管道和板材切割工序废气，注塑、缠绕成型、塑料焊接及粘结工序废气。 ①金属材料切割、钻孔、焊接、打磨工序粉尘 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告 2021年 第24号）—35专用设备制造业中的等离子切割工序颗粒物产尘量为1.5kg/吨-原料，焊接工序颗粒物产尘量为9.19kg/吨-原料（实芯焊丝）、20.2kg/吨-原料（焊条），打磨工序颗粒物产尘量为2.19kg/吨-原料；袋式除尘器的处置效率为95%。 需切割、钻孔的金属材料量为260t/a，打磨金属工件的量为210t/a，焊丝使用量为0.26t/a、焊条使用量为0.02t/a，计算可得金属材料切割、钻孔、焊接及打磨工序粉尘产生量为0.853t/a。 ②塑料管道和板材切割工序粉尘 项目塑料管道和板材切割工序粉尘产排量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告 2021年 第24号）—35专用设备制造业中的切割工序颗粒物产尘量为5.3kg/吨-原料，需切割的塑料板材、管材量为206.55t/a，塑料管道和板材切割工序粉尘产生量为1.094t/a。 ③注塑、缠绕成型、塑料焊接、UPVC管道粘结工序有机废气 项目注塑、塑料焊接、UPVC管道粘结工序有机废气产排量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告 2021年 第24号）—35专用设备制造业中污染物产排系数：注塑成型工序挥发性有机物产量为1.2kg/吨-原料，缠绕成型工艺挥发性有机物产量为60kg/吨-原料，焊接工序挥发性有机物产排系数参考糊制成型工艺挥发性有机物产排系数、产量为60kg/吨-原料，粘结工序挥发性有机物产量为60kg/吨-原料；缠绕成型工序有机废气产排量参考2923塑料丝、绳及编织品制造行业中的熔化-挤塑-拉丝工序有机物产排系数：3.76kg/吨-产品。 注塑工序使用的ABS塑料颗粒的量为2t/a，缠绕成型工序使用的PPH塑料颗粒的量为500t/a，焊接工序使用的塑料焊条的量为11.5t/a，粘结工序使用的PVC胶水的量为0.05t/a。则项目运营期间有机废气产生量为30.695t/a。 项目运营期间大气污染物产生情况见下表。 表18 运营期间大气污染物产生情况一览表 污染物; 产生工序; 原料; 原料使用量(t/a); 产生系数（kg/t-原料）; 产生量（t/a）. 颗粒物; 切割、钻孔; 金属材料; 260; 1.5; 0.39. 塑料材料; 206.55; 5.3; 1.095. 焊接; 焊丝; 0.26; 9.19; 0.002. 焊条; 0.02; 20.2; 0.0004. 打磨; 金属构件; 210; 2.19; 0.46. 合计; 1.947. 挥发性有机物; 注塑; ABS塑料颗粒; 2; 1.2; 0.0024. 缠绕成型; PPH颗粒; 500; 3.76; 1.88. 焊接; PPH焊条; 11.5; 60; 0.69. 粘结; PVC胶水; 0.05; 60; 0.003. 合计; 2.575. 项目运营期间金属材料切割、钻孔、打磨、焊接工序产生的颗粒物使用移动式烟尘净化器处理，塑料材料切割工序产生的颗粒物由切割设备自带的收尘系统收集处理。项目运营期间为订单式生产，五条生产线为间断式生产，拟设置3台移动式烟尘净化器处理运营期间产生的颗粒物，移动式烟尘净化器及塑料切割设备自带的收尘系统收集效率为80%、处理效率为90%，处理完的废气在车间内排放。 运营期间注塑、缠绕成型、塑料焊接、UPVC管道粘结工序有机废气使用集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理后，由一根15m高的排气筒排放，配备的风机的设计风量为12000m3/h，年工作时长为2400h。项目设有7台集气罩：缠绕成型机处2台集气罩、施胶粘结处1台集气罩、注塑机处1台集气罩、对焊机处1台集气罩、长臂焊机处1台集气罩、圆盘焊机处1台集气罩，集气罩的收集效率为85%。根据已完成验收的《南京华企包装有限公司PP包装带生产线项目》，使用PP原料经过熔融挤出工艺生产包装袋的工艺有机废气处理措施为“集气罩+活性炭吸附装置”，根据该项目验收阶段现场监测（详见附件6），活性炭吸附装置对有机废气的处理效率为76.7%~93.05%，本项目活性炭吸附装置有机废气处理效率为75%。 项目运营期间大气污染物产排情况见下表。 表19 大气污染物产排情况一览表 污染物; 产生浓度(mg/m3); 产生量（t/a）; 处理措施; 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）. 颗粒物; 无组织; /; 1.947; 移动式烟尘净化器，塑料切割设备自带的收集除尘装置，除尘效率为90%; /; 0.545. 非甲烷总烃; 有组织; 76; 2.189; 二级活性炭+15m排气筒，非甲烷总烃去除效率为75%; 19; 0.547. 无组织; /; 0.386; /; 0.386. 项目运营期废气非甲烷总烃排放浓度为19mg/m3，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）的排放浓度限值要求（非甲烷总烃排放浓度限值为60mg/m3）。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）4.5章节中的规定，酒、饮料制造工业生产废气中污染物只考虑颗粒物，且乙醇为无毒气体，本项目不计算在使用98%的酒精清理阳极铝管表面油污过程中挥发的乙醇气体。 （2）废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A-表A.2中的内容，对于塑料板、管、型材制造及塑料包装箱及容器制造产生的颗粒物的治理可行性技术为袋式除尘，产生的有机废气的治理可行性技术为喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧；参考《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T1356-2020）附录B-表A.3中的内容，对各种切割设备、破碎机、配料机、氩弧焊机、手工电弧焊机、二氧化碳保护焊机、等离子焊机等生产设备产生的颗粒物的治理可行性技术为袋式除尘、滤筒/滤芯过滤。 本项目使用移动式烟尘净化器（滤桶过滤）处理运营期间金属材料机加工工序产生的颗粒物、塑料材料切割工序产生的颗粒物使用切割设备自带的集尘处理装置处理、使用二级活性炭吸附装置处理运营期间产生的有机废气。本项目废气处理措施均为规范中明确的可行性技术。 （3）废气排放口基本情况 废气排放口基本情况见表20。 表20 项目废气排放口基本情况表 序号; 编号; 排放口名称; 污染物; 排放口坐标; 排气筒高度m; 排放口类型; 排气筒出口内径m; 排气 温度℃. 经度; 纬度. 1; DA001; 车间废气排放口; 非甲烷总烃; 109°24′55.79″; 34°29′29.37″; 15; 一般排放口; 0.5; 25. （4）非正常工况 该项目非正常排放考虑污染物治理措施出现故障导致废气无治理直接排放，一般二十分钟内可以被工作人员检查到，每次废气治理措施故障持续约二十分钟，此种非正常排放概率约2~3年一次，为小概率事件。 非正常工况下项目污染物的产生及排放量见表21。 表21 项目非正常工况排放汇总表 污染源; 污染物; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 净化效率 %. 车间排气筒DA001; 非甲烷总烃; 2.189; 0.912; 76; 0. 车间; 颗粒物; 1.947; 0.811; /; 0. 非甲烷总烃; 0.386; 0.161; /; 0. 环评要求建设单位定期对车间废气治理设备进行维护和保养，非正常工况下应采取以下措施：一旦发现废气处理设施运行异常，应停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 （5）监测计划 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ①监测机构 环境质量和污染源监测工作由当地环保监测站或委托第三方检测机构承担。 ②监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）制定了本项目大气环境监测内容及计划，具体情况见表22。 表22 大气环境监测内容及计划 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 非甲烷总烃; 车间排气筒DA001; 1个; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表10中的排放浓度限值要求. 颗粒物; 厂界上风向1个，下风向3个; 4个; 1次/年. 非甲烷总烃. 2、废水 （1）废水的产生及排放情况 运营期废水主要为员工办公生活污水、注塑机冷却循环水、设备试压排水、检验设备清洗废水。生活污水经化粪池收集后排入渭南市西区污水处理厂，注塑机冷却循环水循环使用不外排，设备试压排水为清净下水、排入市政雨水管网，检验设备清洗废水作为危废、交由危废单位处置。 本项目生活污水产生量为336m3/a，依托现有化粪池收集后，通过市政污水管网最终排入渭南市西区污水处理厂进行处置。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，据类比调查，项目产生的生活污水污染物产生情况详见表23。 表23 污水水质、产生及排放情况一览（废水量336m3/a） 污染物名称 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; 350; 150; 250; 25. 产生量(t/a); 0.118; 0.05; 0.084; 0.008. 处理效率（%）; 15; 10; 30; 0. 排放浓度（mg/L）; 297.5; 135; 175; 25. 排放量(t/a); 0.1; 0.045; 0.059; 0.008. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） B等级标准（mg/L）; 500; 300; 400; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. （2）地表水环境影响分析 ①废水控制措施有效性 本项目生活污水量为336m3/a，根据工程分析，项目生活污水经过化粪池收集后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂。 ②环保工程依托性可行性分析 渭南高新区火炬科技发展有限责任公司厂区现有1座化粪池，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A-表A.2中的内容，生活污水（单独排放）处理设施：隔油池、化粪池、调节池、厌氧-好氧、兼性-好氧、好氧生物处理，因此项目使用化粪池进行收集、预处理可行。 渭南西区污水处理厂位于渭南国家高新技术产业开发区新盛路西段，占地约28亩，服务面积47.29平方公里。一期设计处理能力为3.0万m3/d，工艺采用CASS水处理工艺，2009年12月建设二期处理能力为3.0万m3/d，工艺采用A2/O工艺处理，2015年12月开始运营，2019年10月，进行了提标改造，出水标准执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求。 项目废水量较小、水质简单，项目排水量不会对渭南西区污水处理厂产生水量冲击。根据项目现场踏勘，项目所在区属于污水处理厂收水范围，且污水管网已经铺设到位，因此，废水排入渭南西区污水处理厂措施可行。 （3）监测计划 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ①监测机构 环境质量和污染源监测工作由当地环保监测站或委托第三方检测机构承担。 ②监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目运营期废水为生活污水，且为单独、间接排放，可不用监测。 3、噪声影响分析 （1）声源参数 本项目的噪声主要来自于等离子切割机、焊机、打磨机等设备运行时产生的噪声，各声源源强及治理效果见表24。 表24 主要产噪设备及降噪情况一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 单台噪声源强/dB(A); 治理措施; 治理后单台噪声值. 1; 航车; 80; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震; 65. 2; 箱式电阻炉; 60; 45. 3; 烘箱; 60; 45. 4; 台式砂轮机; 80; 65. 5; 自动电位滴定仪; 55; 40. 6; 氨氮测试仪; 55; 40. 7; 溶液循环泵; 75; 60. 8; 离心机; 75; 60. 9; 板框压滤机; 70; 55. 10; 电热恒温鼓风干燥机; 80; 65. 11; 浸出液输送泵; 75; 60. 12; 旋片式真空泵; 75; 60. 13; 玻璃加压反应釜; 55; 40. 14; 数显搅拌器; 60; 45. 15; 阳极装配机; 65; 50. 16; 铜排加工机组; 80; 65. 17; 台式切断坡口机; 85; 70. 18; 管道预制自动焊机; 80; 65. 19; 三辊卷板机; 80; 65. 20; 注塑装置; 65; 50. 21; 氩气保护焊机; 85; 70. 22; 型材切割机; 85; 70. 23; 电动磨光机; 85; 70. 24; 焊枪; 80; 65. 25; 圆盘焊机; 65; 50. 26; 长臂焊机; 65; 50. 27; PP3D缠绕机组; 75; 60. 28; 车床; 85; 70. 29; 立式加工中心; 65; 50. 30; 立式焊机; 80; 65. 32; 卧式铣床; 85; 70. 33; 摇臂钻床; 85; 70. 34; 折弯机; 80; 65. 35; 等离子切割机; 85; 70. 36; 对焊机; 80; 65. 37; 塑料卷圆碰焊机; 65; 50. 38; 塑料板材雕刻机; 65; 50. 39; 剪板机; 85; 70. （2）营运期噪声影响预测 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.1-2021）中推荐模式进行预测，本评价以本项目所在厂界四周处为预测点，采用以下预测模式对项目噪声进行预测。 ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4-2009）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 ②预测条件假设 a、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； b、考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； c、衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 ③室内声源 a、如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 b、如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： ：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 c、计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 d、计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2(T)：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)； TLi；围护结构的隔声量，dB(A)。 e、将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 f、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 ④室外点源 采用的衰减公式为： L（r）=L（r0）－20lg（r/r0） 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 ⑤计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： tj：在T时间内j声源工作时间，s； ti：在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数。 ⑥预测因子、预测时段、预测方案 a、预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 b、预测时段：固定声源投产运行期。 c、预测方案：预测本项目投产后，项目各厂界噪声达标情况。 各噪声源中心点与各厂界之间的距离见表25。 表25 项目主要噪声源强及源强中心点至各厂界与敏感点距离 噪声源; 采取降噪措施后各声源叠加值dB（A）; 噪声源中心点与各厂界之间的距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 航车; 70; 12; 19; 5; 7. 箱式电阻炉; 45; 5; 8; 123; 31. 烘箱; 45; 4; 8; 124; 31. 台式砂轮机; 65; 83; 13; 45; 26. 自动电位滴定仪; 40; 4; 29; 124; 10. 氨氮测试仪; 40; 6; 29; 122; 10. 溶液循环泵; 63; 5; 32; 123; 7. 离心机; 60; 6; 33; 122; 6. 板框压滤机; 55; 5; 29; 123; 10. 电热恒温鼓风干燥机; 65; 4; 29; 124; 10. 浸出液输送泵; 63; 5; 32; 123; 7. 旋片式真空泵; 63; 6; 29; 122; 10. 玻璃加压反应釜; 40; 4; 29; 124; 10. 数显搅拌器; 52; 6; 33; 122; 6. 阳极装配机; 50; 97; 9; 31; 30. 铜排加工机组; 65; 63; 8; 65; 31. 台式切断坡口机; 70; 61; 12; 67; 27. 管道预制自动焊机; 65; 75; 10; 53; 39. 三辊卷板机; 65; 68; 7; 60; 32. 注塑装置; 50; 54; 12; 16; 23. 氩气保护焊机; 70; 80; 10; 48; 29. 型材切割机; 75; 64; 15; 64; 24. 电动磨光机; 75; 64; 11; 64; 28. 焊枪; 65; 40; 14; 30; 25. 圆盘焊机; 60; 75; 15; 53; 24. 长臂焊机; 50; 75; 30; 53; 9. PP3D缠绕机组; 63; 79; 32; 49; 7. 车床; 70; 45; 13; 83; 26. 立式加工中心; 56; 40; 11; 88; 28. 立式焊机; 65; 43; 15; 85; 14. 卧式铣床; 70; 45; 5; 83; 24. 摇臂钻床; 70; 38; 6; 90; 23. 折弯机; 70; 40; 5; 88; 24. 等离子切割机; 72; 38; 29; 90; 10. 对焊机; 65; 30; 4; 98; 35. 塑料卷圆碰焊机; 50; 23; 29; 105; 10. 塑料板材雕刻机; 50; 38; 30; 90; 9. 剪板机; 73; 38; 28; 90; 11. ⑦预测结果 本项目夜间不运行，只预测昼间厂界噪声值，噪声预测结果见表26。 表26 项目噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位置; 预测值; 执行标准值. 东厂界; 54; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求：厂界四周噪声：昼间≤60. 南厂界; 55. 西厂界; 51. 北厂界; 52. 根据预测结果，项目厂界四周的噪声预测排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准要求，表明项目运行对周围声环境影响较小。 （3）监测计划 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ①监测机构 环境质量和污染源监测工作由当地环保监测站或委托第三方检测机构承担。 ②监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定了本项目声环境监测内容及计划，具体情况见表27。 表27 声环境监测内容及计划 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. Leq(A); 厂界四周; 4个; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 4、固体废物环境影响分析 项目运营期固体废物主要是员工办公产生的生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾年产生量为3t，采用垃圾桶分类收集、定点堆放，由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固体废物 项目的一般工业固体废物主要为下料切割工序产生的边角料、废包装材料。 根据建设单位提供的资料，边角料产生量为12.5t/a、废包装材料产生量约为0.06t/a。边角料、废包装材料分类收集、暂存于一般固废暂存间，定期外售。 （3）危险废物 项目产生的危险废物主要为废抹布及酸洗钝化膏包装材料，设备养护维修产生的废矿物油，废气处理装置产生的废活性炭，技术检验室废液。 ①废抹布及酸洗钝化膏包装桶 本项目在生产湍流电解装置时，使用抹布擦拭涂抹在电解槽阴极钢构件表面的酸洗钝化膏、电解槽阳极铝管表面涂抹的酒精及附着的油污使用布擦拭，此过程产生的废抹布及酸洗钝化膏包装桶量为0.26t/a。 ②废矿物油 本项目运营期间生产设备在维修与保养过程中会产生一定量的废矿物油，根据建设单位提供明的资料，废机油产生量为0.03t/a。 ③废活性炭 根据《活性炭手册》中活性炭对各种有机物质吸附容量，单位质量活性炭对混合有机废气的吸附率以0.3kg/kg计，本项目经活性炭处理有机废气量为1.642t/a，则活性炭使用量约为5.473t/a，建设单位需对活性炭定期更换，废活性炭产生量为7.115t/a。 ④技术检验室废液 技术检验室废液为工业废水处理实验产生的废液及检验设备清期废水，产生量约1.3t/a。 项目危险废物产生情况见表28。 表28 项目危险废物产生情况及处置方式一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废抹布及酸洗钝化膏包装桶; HW49; 900-041-49; 0.26; 电解槽阴极酸洗钝化工序、电解槽阳极铝管清洗工序; 固态; 氯化铁、抹布、盐酸、硅酸盐、乳化油等; 盐酸、双氧水、乳化油; 间断; T/In; 用专用危废收集容器收集，暂存危废间，交有危废处理资质的单位处理. 2; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 0.03; 设备养护维修; 液态; 金属碎屑、水分、胶质、酸类、沥青及烃类等; 胶质、酸类、沥青; 间断; T，I. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 7.115; 有机废气去除装置; 固态; 有机废气、碳; 有机废气; 间断; T. 4; 技术检验室废液; HW49; 900-047-49; 1.3; 技术检验室; 液态; 酸、碱、水; 酸、碱; 间断; T/C/I/R. 本项目拟在厂房内西南侧建设一座危废暂存间，环评要求对危险废物的收集、暂存和管理均应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求： ①危废暂存间需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置防漏防渗措施，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，且衬里材料与堆放危险废物不相容； ②各危险废物单独分区存储，不得与其他物质混合存放； ③危废暂存区应设置明显的警示标志； ④危险废物的储存容器均应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； ⑤危险废物外运前应进行检验，确保同相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册； ⑥做好危险废物储存情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收危险废物单位名称； ⑦本项目应设有兼职人员负责危险废物的收集、暂存和管理，保证危险废物得到及时合理处理处置，防止造成二次污染。 各类固废产生量及处置措施见表29。 表29 项目固体废物排放量及处理措施 序号; 名称; 产生量; 物理性状; 废物属性; 处置措施. 1; 生活垃圾; 3t/a; 固体; 生活垃圾; 分类收集，由环卫部门统一清运处理. 2; 边角料; 12.5t/a; 固体; 一般工业固废; 分类收集、暂存于一般固废暂存间，外售. 3; 废包装材料; 0.06t/a; 固体. 4; 废抹布及酸洗钝化膏包装桶; 0.26t/a; 固体; 危险废物; 用专用危废收集容器收集，暂存危废间，交有危废处理资质的单位处理. 5; 废矿物油; 0.03t/a; 液体. 6; 废活性炭; 7.115t/a; 固体. 7; 技术检验室废液; 1.3t/a; 液体. 5、地下水、土壤环境影响分析 项目运行期对土壤及地下水环境将会造成的影响来自酸洗钝化膏及生活污水泄漏通过垂直入渗进入设施周边土壤及地下水中产生累积性环境风险。 项目所租赁的厂房地面已做好硬化防渗处理，项目运行对土壤及地下水的影响较小。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线运输）的建设项目应进行环境风险评价。 （1）风险物质识别 根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，项目在运行过程中投入、产出及生产过程中涉及的物料（物质）主要包括：不锈钢管材、UPVC管材、不锈钢法兰、型材、五金配件、电缆、电柜、PP焊条、PP板材、焊丝、PP颗粒、酸洗钝化膏、ABS颗粒等。 “三废”涉及的物质主要包括：①废气：颗粒物、非甲烷总烃；②废水：生活污水、注塑工序冷却循环水、设备调试排水；③固废：生活垃圾、边角料、废包装材料、废抹布及酸洗钝化膏包装桶、废矿物油、废活性炭、技术检验室废液。 根据上述调查，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质为废矿物油。废矿物油主要分布于危废暂存间。 （2）影响途径 对大气环境的影响：废矿物油为易燃物质，在火灾爆炸状态下不完全燃烧会产生CO等有毒有害气体，带来次生危害。 对地表水的污染：项目运营期间外排的废水为生活污水，生活污水经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂，不直接排入当地地表水体，且本项目与最近的地表水体相距4.7公里、生活污水泄漏不会流入地表水体，因此项目运行不会对地表水产生不良影响。 对土壤、地下水的污染：本项目租赁的厂房地面已进行了硬化防渗处理，且要求对拟建的危废暂存间进行重点防渗处理，且废矿物油包装桶与地面防渗层同时发生破损的概率非常低，因此项目运行不会对土壤、地下水产生不良影响。 建设项目环境风险源分布情况、可能影响途径分析内容见下表。 7、建设项目环保设施清单 建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业应按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。本项目建成后环保设施清单（建议）见表30。 表30 竣工环保设施验收清单（建议） 序号; 污染物名称; 处理设施; 数量; 处理效果. 1; 废气; 颗粒物; 移动式烟尘净化器; 3台; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表10中的排放浓度限值要求. 非甲烷总烃; 集气罩; 7台. 二级活性炭吸附装置; 1套. 15m高排气筒; 1根. 2; 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 分类收集，交由环卫部门统一清运，不外排. 4; 一般固废; 一般固废暂存区域; 1间; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 5; 危险废物; 危废暂存间; 1座; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求. 8、环保投资估算 项目运营过程的废水、废气、噪声、固体废物经采取相应防治措施后，对环境的影响较小。项目总投资500万元，环保投资为12.7万元，占总投资比例为2.5%。项目环保投资情况见表31。 表31 环保投资估算一览表 序号; 污染物名称; 处理设施; 数量; 价值（万元）. 1; 废气; 颗粒物; 移动式烟尘净化器; 3台; 0.9. 非甲烷总烃; 集气罩; 7台; 9.6. 二级活性炭吸附装置; 1套. 15m高排气筒; 1根. 2; 设备噪声; 厂房隔声、基础减震; /; 0.6. 3; 固废; 办公生活垃圾; 垃圾桶、垃圾箱; 6个; 0.1. 4; 一般固废; 一般固废暂存间; 1座; 0.5. 5; 危险废物; 危废暂存间; 1座; 1.0. 6; 合计; 12.7. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 车间废气排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表10中的排放浓度限值要求 |
|  | 车间 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器、塑料切割设备自带的集尘处理装置 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | / |  |
| 地表水环境 | 企业总排口DW001 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） B等级标准（mg/L） |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 设备基础减震、厂房隔声、选取低噪声设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目运营期固体废物主要是员工办公产生的生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。生活垃圾采用垃圾桶分类收集，定点堆放，由环卫部门统一清运。项目的一般工业固体废物为边角料、废包装材料，边角料、废包装材料分类收集暂存于一般固废暂存间、定期外售。危险废物为废抹布及酸洗钝化膏包装桶、废矿物油、废活性炭、技术检验室废液，分类收集暂存于危废暂存间，交有处理资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 定期检查维护废气处理设施、做好防渗工作，保证废气达标排放及废水不泄露。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 环评建议项目运营期间采取以下防范措施： （1）实行安全工作责任制，设立安全机构，建立安全规章制度。编制各项安全规程、安全制度、环保制度，印制安全管理台帐、安全作业票证等。凡新进场职工必须进行安全教育和培训，经考试合格后方可持证上岗。 （2）在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。 （3）原料及产品贮存区及附近严格控制火源，在其区域内不允许吸烟和随意动火，严禁有其它引火物或易燃易爆物品存在，防止碰撞或静电引起火源。 （4）根据现行国家相关标准在本项目范围内配置一定数量的移动式灭火设备和器材。 （5）在危废暂存间设置导流系统与收集池，在事故状态下，可将泄露的废矿物油导入收集池，防止外溢。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

建设项目符合国家产业政策和相关规划，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施和确保环保设施正常稳定运行后，污染物能够达标排放。从满足环境质量目标的角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.545t/a |  | 0.545t/a | +0.545t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.933t/a |  | 0.933t/a | +0.933t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.045t/a |  | 0.045t/a | +0.045t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.059t/a |  | 0.059t/a | +0.059t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.008t/a |  | 0.008t/a | +0.008t/a |
| 一般工业固体废物 | 边角料 |  |  |  | 12.5t/a |  | 12.5t/a | +12.5t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.06t/a |  | 0.06t/a | +0.06t/a |
| 危险废物 | 废抹布及酸洗钝化膏包装桶 |  |  |  | 0.26t/a |  | 0.26t/a | +0.26t/a |
|  | 废矿物油 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 7.115t/a |  | 7.115t/a | +7.115t/a |
|  | 技术检验室废液 |  |  |  | 1.3t/a |  | 1.3t/a | +1.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①