- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：渭南西区建筑垃圾填埋场项目

建设单位（盖章）：渭南高新区城市管理处

编制日期：         2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	43

四、主要环境影响和保护措施	53

五、环境保护措施监督检查清单	72

六、结论	75

附表	76

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 渭南西区建筑垃圾填埋场项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 贾朝宇 | 联系方式 | 13892598787 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市高新区东坪村（街道）东南沟上段 |  |  |
| 地理坐标 | （34度28分9.221秒，109度24分0.272秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 | 建设项目 行业类别 | N7723固体废物治理 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3258 | 环保投资（万元） | 964.3 |
| 环保投资占比（%） | 29.6% | 施工工期 | 渭南西区生活垃圾填埋场2018年11月13日全面竣工一直未投入运行，目前处于闲置阶段 |
| 用地（用海）面积（m2） |  | 109144.199m2 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： 本项目将原有已建设竣工的渭南西区生活垃圾填埋场变更为渭南西区建筑垃圾填埋场项目。 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目选址位于渭南高新区东坪村东南沟，目前项目土地来源为租赁，项目已取得渭南高新技术产业开发区规划土地局《建设项目选址意见书》（渭高选字第08号）文件。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与渭南市“三线一单”符合性分析 根据《渭南市区域空间生态环境评价“三线一单”生态空间及环境管控单元》，本项目所在区域属于重点管控单元，本项目与渭南市生态环境管控单元分布示意关系图详见附图10，项目与《渭南市生态环境准入清单》符合性分析如下： ,表1-1 项目与《渭南市生态环境准入清单》符合性分析 适用范围; 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元; 水环境城镇生活污水重点管控区; 空间布局约束; 加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。; 本项目所在地目前无雨污管网，生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥；填埋区淋滤液通过导排管，排入填埋区调节池后用于填埋区泼洒抑尘。; 符合. 污染排放管控; - 城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 - 加强污水处理厂运维水平，保证出水水质稳定达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018）的最新要求; 符合. 大气环境受体敏感区; 空间布局约束; - 渭南城市规划区禁止新建、扩建燃煤发电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目。 2、严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 3、加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目不属于“两高”行业，不属于石油化工、煤化工、水泥、焦化项目。; 符合. 大气环境高排放区; 污染排放管控; - 控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2、对高耗能高污染行业企业采用更加先进高效的污染控制措施。; 本项目运行过程产生扬尘（颗粒物），经采取措施后对外环境影响较小。; 符合. 大气环境布局敏感区; 空间布局约束; 严格控制新增煤电、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目; 本项目不属于“两高”行业。; 符合. 污染排放管控; - 区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 - 控制机动车增速、推动汽车（除政府特种车辆外）全面实现新能源化。 3、进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网; 符合. 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-2。 表1-2项目“三线一单”符合性一览表 类别; 控制要求; 相符性. 生态保护红线; 本项目位于渭南市高新区东坪村东南沟，项目未在渭南市划定的生态保护区范围内。; 符合. 环境质量底线; 本项目周边大气、地表水、声环境质量能达到环境优化准入区的环境质量目标，区域环境质量良好；根据环境影响分析，在严格按照本环评要求的污染防治措施条件下，项目运营产生的污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 结合本项目运营特点，项目为城市基础设施，主要对城市建筑垃圾进行填埋处置，不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 根据关于印发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知，本项目不在该负面清单范围内。; 符合. 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本项目为建筑垃圾填埋处置项目属于鼓励类中“第四十三、环境保护与资源节约综合利用中的20项：城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。因此本项目符合国家现行产业政策。 本项目建成后可实现渭南市西区建筑垃圾减量化、无害化、资源化处理，对渭南市城市发展具有积极的推动作用项目建设符合国家及地方产业政策的相关要求。 3、与《渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲 要》的符合性分析 表1-3 与渭南市十四五规划符合性分析 规划内容; 本项目建设情况; 符合性. 生态环境质量持续改善。环境保护综合效益逐步显现，能源资源利用效率有效提升，国土空间开发保护格局得到优化，绿色、低碳的生产、生活方式水平显著提高，生态文明制度体系更加完善，渭南秦岭保护区主体功能区战略全面落地，自然保护地体系基本建成，系统保护基本实现。; 本项目建成后，使得未充分利用的建筑垃圾得到有效处置; 符合. 全面推进大气污染防治。积极应 对气候变化，调整优化产业、能源、运输和用地结构，做好碳达峰、碳中和工作，有效控制温室气体排放。全面管控移动污染源排放，加快高排放老旧机动车淘 汰更新和新能源汽车推广使用， 加大工业堆场、建筑施工地及渣 土车扬尘整治力度。强化秋冬季空气污染防治，持续推进清洁取 暖改造，扩大延伸热电联产富余 热能覆盖半径; 项目用地已获得用地说明及选址意见，符合要求。建筑垃圾运输过程使用的运输车满足国家相应的排放标准，施工 期采取了相应的防尘措施，减少了污染物的产生。. 深入推进水污染防治。加强工业污水排放监管和治理，严格执行 排污许可证制度，严厉打击偷排 直排行为，加快推进工业园区污水处理设施建设和升级改造，持 续控制工业水污染; 本项目运行过程生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥；洗车平台产生的清洗废水经隔油池处理后回用于填埋区洒水抑尘，不外排；淋滤液通过导排管，排入填埋区调节池后用于填埋区泼洒抑尘。; 符合. 加强危险废弃物和医疗废物收集处置，加大开采废弃物、工业废盐渣、废催化剂、废活性炭等固体废物污染防治力度。制定垃圾分类处置管理办法，持续做好生活垃圾源头减量和垃圾分类及利用; 项目投入运营过程生活垃圾由环卫部门定期清运，调节池污泥定时清掏回填于本项目堆填区; 符合. 生态环境根本好转。优质生态产品供给更加充足，绿色生产生活方式成为社会广泛自觉，天蓝、水清、绿色环绕的生态格局基本形成。; 本项目的建设使得可大大缓解城市周边环境的恶化，使城市建筑垃圾达到无害化、资源化处理目的; 符合. 4、选址合理性分析 4.1建筑垃圾填埋场选址 本项目选址位于渭南高新区东坪村东南沟，目前项目土地来源为租赁，根据渭南高新技术产业开发区规划土地局《建设项目选址意见书》（渭高选字第08号），项目建设符合选址渭南市高新区规划要求。 根据现场调查，本项目场址评价如下： ①项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内。周围无民用机场、军事基地等其它敏感对象。 ②根据常规气象资料统计，渭南市常年主导风向为东北风及南风，项目所在地填埋场位于渭南市高新区西南，不在其上风向。东坪村处于填埋场常年主导风向的下风向及侧风向，最近距离约100m，疙瘩堡村距离本项目240m，位于项目上风向及侧风向，项目运行可能会对周围环境造成一定影响。 ③本项目场址不属于洪泛区和泄洪道，项目周围1000m内无规划中的水库等人工蓄水设施，距离沋河水库10.5km，零河水库3.3km，距离渭河7.0km。本项目生活污水经化粪池处理后，用于周边农田农家肥使用，污水不会直接排入周围环境，不会对地表水造成影响。 ④根据《渭南市西区垃圾填埋场工程岩土工程勘察报告》，场地区内无断裂，距塬前断裂约1km，场地内库区沟底地下水位埋深≥40m，无砂土液化之虞，属抗震一般地段。场地及斜（边）坡稳定性好，适宜于垃圾填埋场的建设。 综上所述，项目选址符合垃圾填埋场相关技术规范和标准要求，满足环境功能区规划要求及环境现状要求，选址可行。 4.2与《固体废物处置工程技术导则》（HJ2035-2013）中选址要求的符合性 表1-3 与厂址选择要求符合性分析 序号; 标准要求; 本项目情况; 符合性. 1; 填埋场场址应处于相对稳定的区域，并符合相关标准的要求。; 本项目选址位于渭南高新区东坪村东南沟，目前已取得《建设项目选址意见书》（渭高选字第08号）; 符合. 2; 填埋场应有足够大的可使用容积，并保证填埋场建成后使用期不低于8-10年。; 本填埋场为山谷型填埋场，垃圾填埋场库区总容积171.2万m3，服务年限为19年，建筑垃圾年填埋处理量13.5万t/a（370t/d），建筑垃圾的压实密度为1.5t/m3。日填埋处理建筑垃圾体积为247m3，年填埋处理量为90033 m3。; 符合. 3; 填埋场场址的标高应位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上。; 项目选址位于黄土台塬上，库区为一黄土沟壑的南段，选址的标高位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上。; 符合. （2）对照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134-2019）对 于建筑垃圾处置场选址方案进行分析，见表1-4。 表1-4 建筑垃圾处置场选址分析对照表 序号; 选址要求; 本项目场址情况; 符合性. 1; 应符合当地城市总体规划、环境卫生设施专项规划以及国家现行有关标准的规定; 本项目所在区域为一般农地区，用地来源为租赁，主要为沟壑和平坡一般耕地，不属于荒芜区土地及基本农田，已于渭南高新区良田街道办事处上庄村村民委员会签订租赁协议，并取得渭南高新技术产业开发区规划土地局下发的选址意见书，渭南市土地利用总体规划见图2。 在该用地上建设建筑垃圾处理场，采取填埋方式处置处理后无法利用的建筑垃圾，处理场使用年限到期后，对其进行地表原貌以及绿化植被恢复，本项目建筑垃圾填埋场符合《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134-2019）等有关标准的规定要求; 基本符合. 2; 应与当地的大气防护、水土资源保护、自然保护及生态平衡要求相一致; 本项目利用低洼地势对建筑垃圾进行填埋处置，处理场使用年限到期后，建设单位对其进行地表原貌以及绿化植被恢复，与周围的大气防护、水土资源保护、自然保护及生态平衡要求相一致; 符合. 3; 工程地质与水文地质条件应满足设施建设和运行的要求，不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区; 项目地质与水文地质条件满足设施建设和运行的要求，未涉及发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区; 符合. 4; 应交通方便、运距合理，并应综合建筑垃圾处理厂的服务区域、建筑垃圾收集运输能力、产品出路、 预留发展等因素; 项目周边分布交通方便，本项目设置进场道路1条，起点接孟塬路，终点为垃圾填埋场中部。道路全长492m，运距合理，并设置建筑垃圾处理场; 符合. 5; 应有良好的电力、给水和排水条件; 项目位于渭南市高新区东坪村东南沟上段，周边电力、给水和排水条件良好; 符合. 6; 应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向得下游地区，及夏 季主导风向下风向; 项目位于渭南市高新区东坪村东南沟上段，对建筑垃圾进行填埋处置，根据调查情况，项目所在地位于水源地下游，位于夏季主导风向下风向; 符合. 7; 厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁。当必须建在该类地区时，应有可靠的防洪、排涝措施，其防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201的有关规定; 本项目垃圾场填埋场防洪标准按50年一遇洪水设计，100年一遇洪水校核。本工程填埋库区东、西岸洪水分别通过东、西岸边坡截洪沟导流至填埋区外北侧下游沟谷，东岸防洪渠全长693m，西岸防洪渠全长610m。截流洪水顺北侧下游沟谷排出，可满足雨季防洪、排涝需求; 符合. 4、与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的符合性分析 表1-5 项目与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的符合性分析 固体废物污染环境防治法; 本项目; 符合性. 第十七条 建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定; 本项目属于固体废物处置项目，依法开展了本次环境影响评价工作; 符合. 第十八条 建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算。; 本项目固废污染防治设施包括防渗措施、淋滤液收集措施及截排水措施本项目建设符合三同时要求。根据初步设计，落实了相关污染环境及破坏生态的防止措施及投资概算。; 符合. 第二十条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物; 建筑垃圾使用专用车辆运输，车辆采取降尘、苫盖、控制车速等防扬散、防流失措施。项目周边无地表水体分布，不在地表径流汇流区最高水位线以下; 符合. 第二十一条 在生态保护红线区 域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止 建设工业固体废物、危险废物集 中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。; 本项目填埋物非工业固体废物、危险废物，且不涉及生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域; 符合. 第六十条 国家鼓励采用先进技 术、工艺、设备和管理措施，推进建筑垃圾源头减量，建立建筑垃圾回收利用体系。; 本项目填埋物针对渭南新区各建筑行业产生的无法利用的建筑固废，运至建筑垃圾填埋场进行填埋处置; 符合. 第六十二条 县级以上地方人民政府环境卫生主管部门负责建筑垃圾污染环境防治工作，建立建筑垃圾全过程管理制度，规范 建筑垃圾产生、收集、贮存、运输、利用、处置行为，推进综合利用，加强建筑垃圾处置设施、场所建设，保障处置安全，防止污染环境; 项目实施后可实现对建筑垃圾处理后 固废进行管理，做到规范建筑垃圾贮存处置行为，推进综合利用，加强建筑垃圾处置设施、场所建设，保障处置安全，防止污染环境。; 符合. 5、与《渭南市十四个五年规划》的符合性分析 表1-6 与渭南市十四五规划符合性分析 规划内容; 本项目情况; 符合性. 持续推进工业污染治理。. 1.调整优化产业结构。严格实施节能审查制度和环境影响评价制度。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求、产业准入政策和钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业产能置换政策。禁止新建《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、铝冶炼、煤化工和炼油等产能和产量。严禁新增化工园区。; 本项目符合项目所在地“三线一单”要求。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目属于鼓励类项目; 符合. 2.严控“两高”行业产能。严格落实《关中地区高耗能高排放行业退出工作方案》，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，逾期不退城的予以停产。严格执行质量、环保、能耗、安全、技术等法规标准，全面清理《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。; 本项目为建筑垃圾填埋场建设项目，项目建成后，可减少建筑垃圾对环境的影响。本项目不属于“两高”项目; 符合. 3.强化重点行业企业监管。全面落实《排污许可管理条例》，动态巩固固定污染源排污许可管理全覆盖，强化排污许可“一证式”监管。独立焦化企业原则上参照执行钢铁行业焦化企业超低排放限值。推动水泥、焦化、玻璃、陶瓷等重点行业企业实施全流程污染治理设施升级改造。加快推动钢铁行业超低排放改造和评估监测工作，到2021年年底陕西华鑫特种钢铁集团有限公司完成超低排放改造。; 本项目不属于重点行业企业，经查名录本项目无需取得排污许可证，本项目所在地目前无雨污管网，生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥；淋滤液通过导排管，排入填埋区调节池后用于填埋区泼洒抑尘。因此，不会产生水污染; 符合. （五）深入推进面源污染治理。. 27.严格建筑工地扬尘管控。严格落实施工工地扬尘管控责任，建立动态管理清单，落实“六个百分之百”扬尘管控措施，将扬尘管理不到位的不良信息单位纳入建筑市场信用管理体系。; 施工期采取了相应的防尘措施，减少了污染物的产生。目前本项目施工期已结束; 符合. 28.进一步规范渣土车运输管理。严格渣土运输车辆、工程车辆规范化管理，渣土车完成密闭化改装改造，符合现行在用车排放标准，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动。加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行全过程监督。; 本项目建筑垃圾在运输过程中采取苫盖措施; 符合. 29.强化道路扬尘治理。对城市空气质量影响较大的城市周边道路、城市支路、背街里巷等，加大机械化清扫力度，提高清扫频次；推广主次干路高压冲洗与机扫联合作业模式，大幅降低道路积尘负荷。加强城市及周边道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对柴油货车临时停车场实施路面硬化。长距离的城市道路、市政、水利等线性工程进行分段施工。; 本项目用地已取得建设项目选址意见书，项目选址符合要求。建筑垃圾使用的运输车辆满足国家相应的排放标准。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 渭南西区生活垃圾填埋场于2016年3月10日正式开工，2018年11月13日全面竣工。因划定的卫生防护距离内的居民未拆迁，致使垃圾填埋场未能够投入使用，目前一直属于闲置资产。 项目变更依据①《陕西省城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》（陕发改环资〔2020〕1832号）文件要求，加快发展以焚烧为主的垃圾处理方式，到2023年基本实现原生生活垃圾“零填埋”；②《渭南市生活垃圾分类工作实施方案》（渭政发〔2020〕39号）文件要求，2020年起全市中心城市生活垃圾强制分类，在垃圾焚烧发电厂、厨余垃圾处理设施未建成前，高新区生活垃圾运输至富平县焚烧处理；③《渭南市环境卫生专项规划》编制说明中要求，生活垃圾填埋场进行封场整治后，可作为工程渣土回填库区或其它环卫设施用地。 渭南西区建筑垃圾填埋场项目是将原有已建设竣工的渭南西区生活垃圾填埋场变更为建筑垃圾填埋场。当前高新区辖区无建筑垃圾（渣土）处理场，严重制约区内项目建设进度，对全区营商环境造成不良影响，可将生活垃圾库区变更为建筑垃圾处理场综合利用项目使用，本次变更能有效盘活利用闲置资产，可解决全区无建筑垃圾厂问题，对完善城市基础设施、改变城市周边环境、优化营商环境、推动经济高质量发展具有重要意义和积极作用。 2021年11月25日，中共渭南高新区工作委员会专项问题会议纪要第9次《关于渭南西区生活垃圾填埋场用途变更有关问题的会议纪要》和《关于渭南西区生活垃圾填埋场变更用途的实施意见》，同意将渭南西区生活垃圾填埋场变更为渭南西区建筑垃圾填埋场项目，建筑垃圾处理场无卫生防护距离设置要求。填埋场按照《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标[2001]101号）和《建筑垃圾处理技术标准（CJJT134-2019）》的要求，建设建筑垃圾填埋库区、垃圾坝、防渗系统、排污系统、封场系统、办公管理区、覆土备料场、防飞散设施、进场道路、绿化、办公、生活等相关配套设施等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 253 号令）等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价。又根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于分类管理名录中“四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中的其他类”应编制环境影响报告表，又根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中的使用范围，本项目属于生态保护和环境治理业（不包括泥石流等地质灾害治理工程），因此本项目需填写《建设项目环境影响报告表》（污染影响类）。 2、项目概况 2.1项目地理位置 本项目位于渭南高新区东坪村东南沟上段，填埋场中心地理坐标北纬34°28′9.221″，东经109°24′0.272″。项目地理位置图见附图1。 2.2项目四邻关系 项目场址北侧为渭河化肥厂的粉煤灰堆场，其他三侧邻农田，距西侧通村道路185m，交通便利。本项目周边最近的村子为西侧100m处东坪村，项目四邻关系见附图3。 2.3项目建设内容及规模 渭南西区建筑垃圾填埋场位于渭南高新区东坪村东南沟，占地面积109144.199m2，163.72亩。项目总投资3258万元，日填埋处理建筑垃圾体积为247m3，年填埋处理量为90033m3。填埋场总库容171.2万立方米，使用年限为19年，建设内容包括填埋场、防渗设施等相关配套设施。 2.4建筑垃圾填埋库区库容及使用年限预测 建筑垃圾填埋场有效库容171.2万m3，密度按1.5t/m3计，总建筑垃圾填埋量为256.8万t。建筑垃圾平均处理量为13.5万t/a，服务年限为19年。 - 年处理量：建筑垃圾年填埋处理量13.5万t/a，日填埋量为370t/d，根据建筑垃圾储运规模本项目属于Ⅴ类。 - 建筑垃圾的压实密度为1.5t/m3。日填埋处理建筑垃圾体积为247m3，年填埋处理量为90033 m3。 - 覆土用量为按平均占垃圾量的10%（体积比）计算，则年覆土量为9003.3m3。 本项目收集来的建筑垃圾符合该建筑垃圾填埋场入场要求，属于无法再生利用垃圾，运至建筑垃圾填埋场后不进行预处理，直接填埋。 2.5填埋作业方式 本项目拟整体式分层进行堆放，填埋区从下往上逐层平摊、压实堆放。由于项目面积较大，且结合堆放顺序，拟分片进行堆放，当一个片区堆放完成后，继续往北堆放。当完成一个平台后，即可在新的平台上继续堆土，依次填筑，直至设计高程。 3、项目组成 工程建设内容主要包括填埋库区、垃圾坝、防渗系统、排污系统、封场系统、办公管理区、覆土备料场、防飞散设施、进场道路、绿化、办公、生活等相关配套设施等。由于采取整体式分层进行堆放，填埋区从下往上逐层压实堆放。项目具体组成内容见下表2-1。 |
| --- | --- |

|  | 表2-1项目建设内容组成一览表 项目; 名称; 建设内容; 《建筑垃圾处理技术标准（CJJT134-2019）设计要求; 是否符合设计要求. 主体工程区; 填埋库区; 本填埋场为山谷型填埋场，垃圾填埋场库区用地面积68315.75m2（102.47亩），设计库底高程429.9m~460.5m，长650m，沟顶宽80～120m，沟底宽10～20m，平均垃圾填埋堆高24m，库区总容积171.2万m3，服务年限为19年，建筑垃圾年填埋处理量13.5万t/a（370t/d），建筑垃圾的压实密度为1.5t/m3。日填埋处理建筑垃圾体积为247m3，年填埋处理量为90033 m3。; 厂（场）选择：堆填场宜优先选用废弃的采矿坑、滩涂造地等。本项目选用山谷型填埋场，将原有设计用于生活垃圾填埋场的填埋库区（因划定的卫生防护距离内的居民未拆迁，致使垃圾填埋场未能够投入使用，目前一直属于闲置资产），现用于建筑垃圾填埋库区。; 符合. 预处理系统; 本项目不设置预处理系统，只收集符合入场要求的建筑垃圾。; /; /. 垃圾坝与坝体稳定性; 坝体工程：垃圾坝位于填埋场的北部，填埋场的下游，选用均质土坝，为碾压式均质粘土坝，坝高20m。坝轴线长48.98m，坝顶宽6m，坝底宽9.4m，坝内坡坡比1：2，坝外坡坡比1：2，坝顶宽6.0m，垃圾坝背垃圾面下部用片石混凝土围护，筑坝时控制水分在16.0~17.0%之间（根据实验确定最佳含水率），最大干密度在1.65g/cm2~1.75%之间。坝内坡采用1.5mm厚复合HDPE膜作防渗层，做法同边坡防渗层。根据《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ-T134-2019)要求，堆填施工边坡坡度不宜大于1：2，基础压实程度不应小于93%，边坡压实程度不应小于90%。填埋库区淋滤液导排管从下游坝底部穿过，管径d400，共2根。 本项目垃圾坝为碾压式均质粘土坝，防渗采用锚固法进行锚固。; - 根据坝体材料不同，坝型斜为（黏）土坝、碾压式土石坝、浆砌石坝及混凝土坝四类。采用一种筑坝材料的应为均质坝，采用二种及以上筑坝材料的应为非均质坝。 2、根据坝体高度不同，坝高可分为低坝（低于5m）、中坝（5m~15m）及高坝（高于15m）。 3、根据坝体所处位置及主要作用不同，坝体位置类型分类宜符合表10. 3. 1-1的要求。 注*当坝体根据表中指标分属于不同级别时，其级别应按最高级别确定。 10.3.2坝址、坝高、坝型及筑坝材料选择应符合下列规定： 1坝址选择应根据填埋场岩土工程勘察及地形地貌等方面的资料，结合坝体类型、筑坝材料来源、气候条件、施工交通情况等因素，经技术经济比较确定。 2坝高选择应综合考虑填埋堆体坡脚稳定、填埋库容及投资等因素，经过技术经济比较确定。 3坝型选择应综合考虑地质条件、筑坝材料来源、施工条件、坝高、坝基防渗要求等因素，经技术经济比较确定。 4筑坝材料的调查和土工试验应按现行行业标准《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》SL 251和《土工试验规程》SL 237的规定执行。土石坝的坝体填筑材料应以压实度作为设计控制指标。 10.3.3坝基处理及坝体结构设计应符合下列规定： 1垃圾坝地基处理应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑地基处理技术规范》JGJ79《碾压式土石坝设计规范》SL 274、《混凝土重力坝设计规范》SL 319及《碾压式土石坝施工规范》DL/T 5129的相关规定。 2坝基处理应满足渗流控制、静力和动力稳定、允许总沉降量和不均匀沉降量等方面要求，保证垃圾坝的安全运行。 3坝坡设计方案应根据坝型、坝高、坝的建筑级别、坝体和坝基的材料性质、坝体酸复的荷载以及施工和运用条件等因素，经技术经济比较确定。 4坝顶宽度及护面材料应根据坝高、施工方式、作业车辆行驶要求、安全及抗震等因素确定。 5坝坡马道的设置应根据坝面排水、施工要求、坝坡要求和坝基稳定等因素确定。 6、垃圾坝护坡方式应根据坝型（材料）和坝体位置等因素确定。 7、坝体与坝基、边坡及其他构筑物的连接应符合下列规定： 1）连接面不应发生水力劈裂和邻近接触面岩石大量漏水; 2）不应形成影响坝体稳定的软弱层面； 3）不应由于边坡形状或坡度不当引起不均匀沉降而导致 坝体裂缝。 8坝体防渗处理应符合下列规定： 1）土坝的防渗处理，可采用与填埋库区边坡防渗相同的 处理方式。 2）碾压式土石坝、浆砌石坝及混凝土坝的防渗，宜采用特殊锚固法进行锚固。 3）穿过垃圾坝的管道防渗，应釆用管靴连接管道与防渗材料。 10.3.4坝体稳定性分析应符合下列规定： 1垃圾坝体建筑级别为I、II类的，在初步设计阶段应进行坝体安全稳定性分析计算。 2坝体稳定性分析的抗剪强度计算，宜按现行行业标准《碾压式土石坝设计规范》SL 274的有关规定执行。; 符合. 防渗系统; 垃圾填埋场平稳层压实度不小于0.95，采用1.5mm厚HDPE膜，搭接宽度不小于100mm，上下均采用600mm/m2规格土工布作为保护层，膜下采用750mm厚压实土壤作为保护层，渗透系数k＜1.0×10-5cm/s。 （1）防渗系统介绍 为了防止渗滤液对场区周围地表水和地下水的污染，垃圾填埋场库区采取水平防渗系统，防渗材料采用人工防渗材料为HDPE膜。 根据项目建设情况，本工程人工防渗系统采用HDPE膜和压实土壤单层防渗结构中的复合防渗结构，即HDPE膜和压实土壤的复合防渗结构，使用的防渗材料符合《土工合成材料聚乙烯土工膜》（GB/T17643-2011）、《聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范》（SL/T231-98）、《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》（CJ/T234-2006）、《土工合成材料应用技术规范》（GB50290-98）等相关技术规定和规范要求。 （2）库区防渗方案 ①库底防渗层结构（由上而下） 200g/m2无纺土工布一层+300mm厚卵石导流层（土工排水网格一层）+600g/m2的无纺土工布一层+1.5mm厚糙面HDPE土工膜一层+600g/m2无纺土工布一层+压实粘土保护层750mm+基础稳定层。 ②边坡衬层结构（由外而内） 200g/m2的无纺土工布一层+300mm厚渗滤液导流层（粒径为15mm~25mm的袋装卵石）+600g/m2无纺土工布一层+1.5mm厚糙面HDPE土工膜一层+600g/m2无纺土工布一层+压实粘土保护层750mm+基础稳定层。场底衬层和边坡衬层结构的防渗结构下图。 场底衬层和边坡衬层结构的防渗结构图 （3）其他区域防渗结构 ①导渗盲沟上部为排水层，防渗结构（由上而下）采用200g/m2的无纺土工布一层+300mm厚渗滤液导流层（粒径为15mm~25mm的袋装卵石）+600g/m2无纺土工布一层+1.5mm厚糙面HDPE土工膜一层+600g/m2无纺土工布一层+压实粘土保护层750mm+基础稳定层。导流管采用直径300mmHDPE花管，花管下衬150mm厚砂垫层。防渗结构见下图。 导渗盲沟防渗结构图 ②锚固沟沟底及边坡防渗采用抗老化装砂编织袋+600g/m2的无纺土工布一层+1.5mm厚糙面HDPE土工膜一层+600g/m2的无纺土工布一层+防水毯+750mm密压素土保护层。防渗结构见下图。 锚固沟防渗结构图 ③淋滤液收集处理系统防渗：设计中对淋滤液收集池底板和壁板以及淋滤液处理系统区域地面防渗未做详细设计，项目建设过程中按照重点防渗区的要求对淋滤液收集池底板和壁板以及污水处理区域地面进行专门处理，达到相应的防渗标准，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数k≤1×10-7cm/s），或2mm厚度高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10cm/s。; 10.5.1防渗系统应根据填埋场工程地质与水文地质条件进行选择。当天然基础层饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s，且场底及四壁衬里厚度不小于2m时，可采用天然黏土类衬里结构。当天然黏土基础层进行人工改性压实后达到天然黏土衬里结构的等效防渗性能要求是，可采用改性压实黏土类衬里作为防渗结构。 10.5.2人工合成衬里的防渗系统宜采用复合衬里防渗结构，位于地下水贫乏地区的防渗系统可采用单层衬里防渗结构。 10.5.3复合衬里结构应符合下列规定： 1库区底部复合衬里结构宜符合图10.5.3的规定，各层应符合下列规定： - 基础层的土压实度不应小于93%。 - 反滤层（可选择层）宜采用土工滤网，规格不宜小于200g/m2。 3）地下水导流层（可选择层）宜采用卵（砾）石等石料，厚度不应小于30cm，石料上应铺设非织造土工布，规格不宜小于200g/m2。 - 复合防渗兼膜下保护层当采用黏土时，黏土渗透系数不应大于1×10-5cm/s，厚度不宜小于75cm，且不含砾石、金属、树枝等尖锐物；当采用GCL膨润土毯时，渗透系数不应大于5×10-9m/s，规格不应小于4800g/m2。 - 膜防渗层应采用HDPE 土工膜，厚度不应小于1. 5mm。 - 膜上保护层宜采用非织造土工布，规格不宜小于800g/m2。 7）污水导排层宜采用卵（砾）石等石料，厚度不应小于30cm，粒径宜为20mm〜60mm，CaCO3含量不应小于10%，石料下可增设土工复合排水网，规格不小于5mm；石料上应设反滤层，反滤层宜釆用全王滤网，规格不宜小于200g/m2。 8）缓冲层宜采用袋装土，厚度不小于500mm。 2库区边坡复合衬里结构应符合下列规定： - 基础层的土压实度不应小于90%。 2）复合防渗兼膜下保护层当采用黏土时，黏土渗透系数不应大于1.0×10-5cm/s，厚度不宜小于20cm，且不含砾石、金属、树枝等尖锐物；当采用GC膨润土毯时，渗透系数不应大于5.0×10-9cm/s，规格不应小于4800g/m2。 3）防渗层应采用HDPE土工膜，厚度不应小于1. 5mm。 4）膜上保护层宜采用非织造土工布，规格不宜小于800g/m2。 5）缓冲层宜采用袋装土，厚度不小于500mm。 10.5.4单层衬里结构应符合下列规定： 1）基础层的土压实度不应小于93%。 2）反滤层（可选择层）宜采用土工滤网，规格不宜小于200g/m2。 3）地下水导流层（可选择层）宜采用卵（砾）石等石料，厚度不应小于30cm，石料上应铺设非织造土工布，规格不宜小于200g/m2。 4）膜下保护层当采用土层时，土层厚度不宜小于75cm，且不含砾石、金属、树枝等尖锐物；当采用非织造土工布时，规格不宜小于600g/m2。 5）膜防渗层应采用HDPE土工膜，厚度不应小于1. 5mm。 6）膜上保护层宜采用织造土工布，规格不宜小于 800g/m2。 7）污水导排层宜采用卵（砾）石等石料，厚度不应小于30cm，粒径宜为20mm〜60mm，CaCO3含量不应大于 10%，石料下可增设土工复合排水网，规格不小于5mm；石料上应设反滤层，反滤层宜采用土工滤网，规格不宜小于200g/m2。 8）缓冲层宜采用袋装土，厚度不小于500mm。 2库区边坡单层衬里结构应符合下列规定： 1）基础层的土压实度不应小于90%。 2）膜下保护层当采用土层时，土层厚度不宜小于20cm，且不含砾石、金属、树枝等尖锐物；当采用非织造土工布时，规格不宜小于600g/m2。 3）防渗层应采用HDPE土工膜，厚度不应小于1. 5mm。 4）膜上保护层宜采用非织造土工布，规格不宜小于800g/m2。 5）缓冲层宜采用袋装土，厚度不小于500mm。 10.5.5在穿过HDPE 土工膜防渗系统的竖管、横管或斜管与HDPE土工膜的接口处，应进行防渗漏处理。 10.5.6当在垂直高差较大的边坡铺设防渗材料时，应设锚固平台，平台高差应结合实际地形确定，不宜大于10m。边坡坡度不宜于大于1 : 2。 10.5.7防渗材料锚固方式可采用矩形覆土锚固沟，也可采用水平覆土锚固、“V”形槽覆土锚固和混凝土锚固在岩石边坡、陡坡及调节池等混凝土上进行锚固，可采用HDPE嵌钉土工膜、HDPE型锁条、机械锚固等方式进行锚固。 10. 5. 8锚固沟的设计应符合下列规定： 1锚固沟距离边坡边缘不宜小于800mm。 2防渗材料转折处不应存在直角的刚性结构，均应做成弧形结构。 3锚固沟断面应根据锚固形式，结合实际情况加以计算，不宜小于800mm×800mm。 4锚固沟中压实度不得小于93%。 5特殊情况下应对锚固沟的尺寸和锚固能力进行计算。 10.5.9黏土作为膜下复合防渗兼保护层时的处理应符合下列规定： 1平整度应达到每平方米黏土层误差不得大于2cm。 2 黏土层不应含有粒径大于5mm的尖锐物料。 3位于库区底部的黏土层压实度不得小于93%,位于库区 边坡的黏土层不得小于90%。 10. 5. 10 HDPE土工膜应符合现行行业标准《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》CJ/T 234的相关规定。 10. 5. 11 GCL膨润土毯应符合现行行业标准《钠基膨润土防水毯》JG/T193的相关规定。 10.5.12土工滤网应符合现行行业标准《垃圾填埋场用土工滤网》CJ/T437的相关规定。 10.5.13土工复合排水网应符合现行行业标准《垃圾填埋场用土工排水网》CJ/T452的相关规定。 10.5.14非织造土工布应符合现行行业标准《垃圾填埋场用非织造土工布》CJ/T430的相关规定。; 符合. 污水导排与处理; 淋滤液导排系统由排污竖管、排污纵横主盲沟、支盲沟及下游沙砾石体4部分组成。排污系统由1条主盲沟和22条支盲沟组成，纵贯整体垃圾填埋区域。所有排污纵横支管均与排污竖管连接形成完整的排污网络，保证填埋场淋滤液顺利排除和导出。 导污系统：垃圾填埋场导污工程主要为排除垃圾填埋后产生的淋滤液，填埋区内设一套独立的淋滤液导排系统，由导污竖管、导污纵横主盲沟、支盲沟及下游砂砾石四部分组成，位置全部设置于防渗层之上。 导污支管、经管承担连接纵横向导污支管和排污干管将垃圾填埋区域的大气降水时产生的淋滤液向下导入导污干管。 淋滤液导排主盲沟纵贯整个垃圾填埋区域，由砂砾石内包DN300HDPE花管构成，断面形式由下到上逐渐加大，断面尺寸：B800mm×H895mm，支盲沟由砂砾石内包DN200HDPE花管构成，断面尺寸：B500mm×H695mm，填埋导气管直径：φ500mm。当填埋垃圾高度超过20m时，设置一层中间导流层，中间导层做法同库底渗滤液导排系统。 淋滤液收集调节系统：为收集淋滤液，在防渗层上铺高渗导流层，使淋滤液快速排至调节池，防止污染地下水。根据设计，项目填埋库区淋滤液收集系统包括导流层、盲沟等，淋滤液经排污设施排至下游，再经穿坝钢筋混凝土排水管引入调节池。 本项目建筑垃圾填埋场的淋滤液调节池设置，按照淋滤液产生量的安全系数为1.1进行考虑，则淋滤液产生量为17.63m3/d，根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ 134-2019）中关于调节池容积的设计规定：调节池容积应不小于三个月的淋滤液处理量。本项目设置1座淋滤液调节池位于垃圾坝坝北侧，钢筋砼结构，长30.0m，宽15.0m，深4.0m，有效容积1600m3，淋滤液最大停留时间90d，用来收集雨水淋滤液。建筑垃圾填埋场产生的淋滤液，经建筑垃圾填埋场淋滤液调节池收集后，回用于建筑垃圾填埋场。; 10.6.1污水收集系统应符合下列规定： 1污水水质参数宜通过取样测试确定，也可参考国内同类地区同类型的填埋场实际情况合理选取。 10.6.2污水收集系统应符合下列规定： 1填埋库区污水收集系统应包括盲沟、集液井（池）、泵房、调节池及污水水位监测井。 2盲沟设计应符合下列规定： 1）盲沟宜采用卵（砾）石铺设，石料的渗透系数不应小于1.0×10-3cm/s，CaCO3含量不应大于10%。主盲沟石料厚度不宜小于40cm，粒径从上到下依次为20mm~30mm、30mm~40mm、40mm~60mm。 2）盲沟内应设置高密度聚乙烯（HDPE）收集管，管径应根据所收集面积的污水最大日流量、设计坡度等条件计算，HDPE收集干管公称外径不应小于315mm，支管外径不应小于200mm。 3） HDPE收集管的开孔率应保证环刚度要求。HDPE收集管的布置宜呈直线。 4） 主盲沟坡度应保证污水能快速通过污水HDPE干管进入调节池，纵、横向坡度不宜小于2%。 - 5）盲沟系统宜釆用鱼刺状和网状布置形式。 - 6）盲沟断面形式可采用菱形断面或梯形断面，断面尺寸应根据污水汇流面积、HDPE管管径及数量确定。 - 7）中间覆盖层的盲沟应与竖向收集井相连接，其坡度应能保证污水快速进入收集井。 - 3集液井（池）宜按库区分区情况设置，并宜设在填埋库 区外侧。 - 4调节池设计应符合下列规定： - 1）调节池容积宜按本标准附录D的计算要求确定，调节池容积不应小于3个月的污水处理量。 - 2）调节池可采用HDPE土工膜防渗结构，也可采用钢筋 混凝土结构。 - 3）HDPE土工膜防渗结构调节池的池坡比宜小于1 : 2，防渗结构设计可按本标准第11. 4节的相关规定执行。 - 4）钢筋混凝土结构调节池池壁应作防腐蚀处理。 - 5）调节池宜设置HDPE膜覆盖系统，覆盖系统设计应考虑覆盖膜顶面的雨水导排、膜下的的沼气导排及池底污泥的清理。 - 5库区污水水位应控制在污水导流层内。应监测填埋堆体内污水水位，当出现高水位时，应采取有效措施降低水位。 - 10.6.3污水处理应符合下列规定： - 1污水处理后排放标准应达到国家现行相关标准的指标要求或环保部门规定执行的排放标准。 - 2污水处理工艺应根据污水的水质特性、产生量和达到的排放标准等因素，通过多方案技术经济比较进行选择。 - 3污水处理宜采用“预处理十物化处理”的工艺组合。 - 4污水预处理可采用混凝沉淀、砂滤等工艺。 - 5污水物化处理可采用纳滤（NF）、反渗透（RO）、蒸发、回喷法、吸附法、化学氧化等工艺。 - 6污水处理中产生的污泥和浓缩液应进行无害化处置。; 符合. 封场 系统; 垃圾填埋至设计库容后，封场时与两遍的地形进行连接，且稍高于两边，填埋场顶面坡度要求达到2%以上。封场后在最终填埋场上覆盖30cm厚粘土防渗层，粘土防渗层上覆盖上30cm厚排水层，排水层上的植被层由20cm厚营养植被层和50cm厚覆盖支持土层共同完成。本次环评根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134-2019）要求封场，建设单位在运营时应结合实际情况采用单元、分层作业。 封场系统：当垃圾填埋高度到达设计高度时，应及时进行终场覆盖，垃圾填埋最终封场覆盖层采取下面作法： （1）垃圾填埋至设计库容后，封场时应注意地貌的美观，并与两边的地形进行连接，且稍高于两边，以便大气降水从填埋区外排出； （2）封场后应在最终填埋场上覆盖30cm厚粘土防渗层，进行压实，其渗透率小于10-2cm/s； （3）粘土防渗层上覆盖上30cm厚排水层，排水层采用粒径为25~50cm、导排性能好、抗腐蚀的粗粒材料，渗透系数大于10-2cm/s； （4）排水层上的植被层由20cm厚营养植被层和50cm厚覆盖支持土层共同完成； （5）封场后填埋场顶面坡度要求达到5%以上，侧面坡度为1:3。 填埋场封场后应做好如下工作：①定期对大气、地下水进行检测；②封场后，经鉴定填埋堆体确实达到稳定安全期后方可使用；③填完后的场地可用作绿化用地，种花植树，绿化环境并且可防止水土流失。; 10.8封场 - 10.8.1填埋场封场设计应考虑堆体整形与边坡处理、封场覆盖结构类型、填埋场生态恢复、土地利用与水土保持、堆体的稳定性等因素。 - 10.8.2填埋场封场堆体整形设计满足封场覆盖层的铺设和封场后生态恢复与土地利用的要求。 - 10.8.3堆体整形顶面坡度不宜小于5%。边坡大于10%时宜采用多级台阶，台阶间边坡坡度不宜大于1:3，台阶宽度不宜小于2m。 - 10.8.4填埋场封场覆盖结构宜按图10.8.4的规定，并应符合下列规定： - 1-垃圾层、2-支撑及排气层（可选择层）、3-防渗层、4-排水层、5-植被层 - 1对支撑及排气层，当有填埋气产生时，填埋场堆体顶面宜采用粗粒或多孔材料，厚度不宜小于30cm，边坡宜釆用土工复合排水网，厚度不应小于5mm。 - 2防渗层宜采用黏土或替代土层，可采用高密度聚乙烯HDPE土工膜或线性低密度聚乙烯LLDPE土工膜。采用黏土或替代土层的渗透系数不宜大于1.0×10-7cm/s，厚度不应小于30cm；采用高密度聚乙烯(HDPE) 土工膜或线性低密度聚乙烯(LLDPE) 土工膜，厚度不应小于1mm；膜上应敷设非织造土工布，规格不宜小于300g/m2； 膜下应敷设防渗保护层。 - 3对于排水层，堆体顶面宜采用粗粒或多孔材料，厚度不宜小于30cm，边坡宜采用土工复合排水网，厚度不应小5mm。 - 4植被层应采用自然土加表层营养土，厚度应根据种植植物的根系深浅确定，营养土厚度不宜小于15cm。 - 10.8.5填埋场封场覆盖后，应及时采用植被逐步实施生态恢复，并应与周边环境相协调。 - 10. 8.6填埋场封场后应继续进行污水导排和处理、填埋气体导排、环境与安全监测等运行管理，直至填埋体达到稳定。 - 10.8.7填埋场封场后宜进行水土保持的相关维护工作。 - 10.8.8填埋场封场后的土地利用前应做出场地稳定化鉴定、土地利用论证，并经环境卫生、岩土、环保等部门鉴定。; 符合. 辅助工程; 办公管理区; 生产管理区：项目生产管理区用地面积4583.227m2，设置了生产管理用房、作业机械停车位、洗车台等工程设施。生产管理用房为2层砖混建筑，占地面积261m2。包括工具间、办公室、休息室、值班室等；另外，生产管理区内西北角设置地面机械停车位4个，洗车台1个。; /; /. 防飞散设施; 填埋场库区周边沿绿化隔离带内侧设置4m高，孔距为40mm的铁丝网，为了防止在强风天气中轻质物质飞散引起环境污染，防止塑料袋类、纸类等轻质物质飞散引起环境污染。同时防止填埋库区风力扬尘。防飞扬铁丝网柱距6.0m，总长度1175.744m。; /; /. 洗车平台; 1座，规格长10m×宽4m，配套建设自动冲洗设备、排水沟、隔油池等。; /; /. 地表水导排; 雨水导排工程：项目生产管理区采取雨污分流，雨水采用雨水管网排出至厂外；生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥；洗车废水经隔油池处理后与雨水淋滤液通过导排管排入填埋区调节池后用于建筑垃圾填埋场填埋作业、道路抑尘及绿化洒水，不外排。; - 10.7.1填埋场防洪系统应符合下列规定： - 1填埋场防洪系统设计应符合现行国家标准《防洪标准》 GB50201、《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805的规定。防洪标准应按不小于50年一遇洪水水位设计，按100年一遇洪水水位校核。 - 2填埋场防洪系统可根据地形设置截洪坝、截洪沟以及跌水和陡坡、集水池、洪水提升泵站、穿坝涵管等构筑物。洪水流量可采用小流域经验公式计算。 - 3当填埋库区外汇水面积较大时，宜根据地形设置数条不同高程的截洪沟。 - 4填埋场外无自然水体或排水沟渠时截洪沟出水口宜根据场外地形走向、地表径流流向、地表水体位置等设置排水管渠。 - 10. 7. 2填埋库区雨污分流系统应符合下列规定： - 1填埋库区雨污分流系统应阻止未作业区域的汇水流入垃圾堆体，应根据填埋库区分区和填埋作业工艺进行设计。 - 2填埋库区分区雨污分流设计应符合下列规定： - 1）平原型填埋场的分区应以水平分区为主，坡地型、山谷型填埋场的分区宜采用水平分区与垂直分区相结合的设计； - 2）水平分区应设置具有防渗功能的分区坝，各分区应根 据使用顺序不同铺设雨污分流导排管； - 3）垂直分区宜结合边坡临时截洪沟进行设计，当建筑垃圾堆高达到临时截洪沟高程时，可将边坡截洪沟改建成污水收集盲沟。 - 3分区作业雨污分流应符合下列规定： - 1）使用年限较长的填埋库区，宜进一步划分作业分区； - 2）未进行作业的分区雨水应通过管道导排或泵抽排的方法排出库区外； - 3）作业分区宜根据一定时间填埋量划分填埋单元和填埋体，通过填埋单元的日覆盖和填埋体的中间覆盖球现雨污分流。 4封场后雨水应通过堆体表面排水沟排入截洪沟等排水设施; 符合. 雨污分流及防洪工程：项目生产管理区采取雨污分流，雨水采用雨水管网排出至厂外；生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥；洗车废水经隔油池处理后与雨水淋滤液通过导排管排入填埋区调节池后回用于建筑垃圾填埋场填埋作业、道路抑尘及绿化洒水。 防洪工程：本垃圾场填埋场防洪标准按50年一遇洪水设计，100年一遇洪水校核。本工程填埋库区东、西岸洪水分别通过东、西岸边坡截洪沟导流至填埋区外北侧下游沟谷，采用沟边梯形排洪沟进行排除，东岸排洪沟起点至终点全长693m，西岸排洪沟起点至终点全长610m，截流洪水顺北侧下游沟谷排出。东、西岸排洪沟全段采用底宽0.5m，边坡比1:1的浆砌石梯形断面。. 地下水收集与导排; 库区地下水导排系统，地下水导排填埋区域内，为防止潜水出露和面状渗流，本工程设置地下水导排系统，将填埋库区地下水收集，导排至库区外。 垃圾填埋场建成后防渗层下的导排至垃圾坝地面排放，该工程由地下水导流层、导流盲沟等组成，置于防渗层之下。设置1条地下水导排主盲沟，13条导排支盲沟，纵贯整个垃圾填埋区域，填埋分区内的地下水导排主盲沟规格为800mm*1000mm，支盲沟规格为600mm*800mm，地下水导排管为DN350mm的HDPE管，地下水导排穿坝管为DN500混凝土管。 垃圾填埋场建成后库区地下水导排至地面排放，地下水导排系统由1条主盲沟和13条支盲沟及导流层组成，横贯整个垃圾填埋区域。埋分区内的地下水导排主盲沟规格为800mm*1000mm，支盲沟规格为600mm*800mm，地下水导排管为DN350mm的HDPE管，地下水导排穿坝管为DN500混凝土管。; 10.4.1根据填埋场场址水文地质情况，当可能发生地下水对基础层稳定或对防渗系统破坏时，应设置地下水收集导排系统； 10.4.3根据地下水水量、水位及其他水文地质情况的不同，可选择采用碎石导流层、导排盲沟、土工复合排水网导流层等方法进行地下水导排或阻断。地下水收集导排系统应具有长期的导排性能。 10.4.4地下水收集导排系统可参照污水收集导排系统进行设计。地下水收集管管径可根据地下水水量进行计算确定，干管外径不应小于250mmm，支管外径不宜小于200mm。; 符合. 储运工程; 覆土备料场; 垃圾覆盖对其质量一般要求不高，采用砂粘土、耕土、砂石均可。本项目覆土备料场位于项目西侧偏北，占地面积4692.348m2，堆高5m，边坡度为1:2，主要用于后期建筑垃圾填埋取土。用以堆放库区平整作业的剩余土石方和外运土方的暂存。 覆土来源为施工期产生的挖方为主，渭南市城区的建筑工地调配为辅; /; /. 厂（场）区道路; 道路工程：全线按露天矿山道路三级标准设计，分为进场道路、作业道路。 作业道路：作业道路在垃圾未填埋时由上至下先行建设，填埋时作业道路随垃圾堆体的升高而缩短，道路也随之埋入垃圾堆体中。作业道路的结构型式为：水泥混凝土面层23cm，水泥稳定碎石基层15cm，碎石垫层18cm。 进场道路：垃圾运输道路即进场道路，路宽6m，双车道。道路面层采用现浇C30水泥混凝土20cm，基层采用水泥稳定碎石30cm（水泥5%），总厚50cm。路面类型为水泥路面，设计使用年限20年。 路面设计荷载为BZZ-100标准轴载，地震设防烈度6度，地震动峰值加速度0.05g。道路中心线总体呈南北方向，设置进场道路一条。起点接孟塬路，终点为垃圾填埋场中部。道路全长492m，采用混凝土路面，水泥稳定碎石基层，宽6m，为双车道，道路设计车速15km/h。; 主要道路当为双向通行时，宽度不宜小于7m；主干道路宜采用水泥混凝土活沥青混凝土; 符合. 计量设施; 本项目设置1台地磅; Ⅳ类、Ⅴ类处理工程设置1台~2台; 符合. 收集运输与转运调配; 收集运输：建筑垃圾散装运输过程采用覆盖篷布; 建筑垃圾散装运输车或船表面应有效遮盖，建筑垃圾不得裸露和散落。 建筑垃圾运输工具应容貌整洁、标志齐全，车厢、集装箱、车辆底盘、车轮、轮船无大块泥沙等附着物。 建筑垃圾装载高度最高点应低于车厢栏板高度0.15m以上，车辆装载完毕后，厢盖应关闭到位，装载量不得超过车辆额定载重量。; 符合. 转运调配; 项目运行过程中将露天堆放的建筑垃圾应及时遮盖，堆放区地坪标高应高于周围场地至少0.15m，四周已设置排水沟，满足场地雨水导排要求。 建筑垃圾堆放过程高度高出地坪不宜超过3m。; 7.2.2进场建筑垃圾应根据渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾及其细分类堆放，并设置明显的分类堆放标志。 7.2.3转运调配场堆放区可采取室内或露天方式，并应采取有效的防尘、降噪措施。露天堆放的建筑垃圾应及时遮盖，堆放区地坪标高应高于周围场地至少0.15m，四周应设置排水沟，满足场地雨水导排要求。 7.2.4建筑垃圾堆放高度高出地坪不宜超过3m。当超过3m 时，应进行堆体和地基稳定性验算，保证堆体和地基的稳定安全。当堆放场地附近有挖方工程时，应进行堆体和挖方边坡稳定性验算，保证挖方工程安全。 7.2.5转运调配场应合理设置开挖空间及进出口。 7.2.6转运调配场可根据后端处理处同版的要求，配备相应 的预处理设施，预处理设施宜设置在封闭鬲内，并应采取有效的防尘、降噪措施。 7.2.7转运调配场应配备装载机、推土机等作业机械，配备机械数量应与作业需求相适应。 7.2.8生产管理区应布置在转运调配区的上风向，并宜设置办公用房等设施。; 符合. 公用工程; 电气工程; 本工程供电电源由就近10KV电网架空引入。; 11.1.1生产用电应从附近电力网引接，其接入电压等级应根据工程的总用电负荷及附近电力网的具体情况，经技术经济比较后确定。 11.1.2继电保护和安全自动装置与接地装置应符合现行国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062及 《交流电气装置的接地设计50065的有关规定。 11.1.3照明设计应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034的有关规定。正常照明和事故照明宜采用分开的供电系统。 11.1.4 电缆选择与敷设，应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217的有关规定。; 符合. 给排水工程; 由东坪村自来水系统接至厂区。; 11.2.1给水工程设计应符合现行国家标准《室外给水设计标准》GB 50013和《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。 11.2.2当采用井水作为给水时，饮用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的有关规定，用水标准及定额应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定。 11.2.3排水工程设计应符合现行国家标准《室外排水设计规 范》GB50014和《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。; 符合. 消防; 在管理区设置消防水池，消防水量200m3，管理区域设置二氧化碳干粉灭火器材，满足消防要求。; 11.3.1消防设施的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。 11.3.2电气消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《火灾自动报警系统设计规范》GB50116中的有关规定。; 符合. 采暖、通风与空调; 项目办公区夏季制冷及冬季供暖均采用分体式空调。; 11.4.1各建筑物的采暖、空调及通风设计应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节调节设计规范》GB50019和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736中的有关规定。; 符合. 堆填; 垃圾填埋场库区用地面积68315.75m2（102.47亩），设计库底高程429.9m~460.5m，沟顶宽80--120m，沟底宽10－20m，平均垃圾填埋堆高24m，总库容171.2万m3。 库区平整： ①库区底部平整 为了保证库底防渗效果，便于库区渗滤液的收集导排，整个填埋库区的底部按需求进行平整。设计尽量结合了库区内的现有地形，以减少土方的开挖量。填埋库区在原始场地基础上，库底平整后，填埋区设计的最高处高程为460.5m，最低处高程为429.9m，最大高差为30.6m，场地平整后库底整体形成自南向北方向的坡降，库底整平纵向控制线坡度为i=0.125，垂直于该控制线由两侧向中间的坡度为i=0.02。填埋库区底部整平后进行压实处理，压实系数不小于0.95。 ②库区边坡平整 填埋场原始边坡除局部有缓坡、塌陷外，其余均为陡坡，坡高比约0.70，坡度大于50º，沟谷横断面呈“U”。为了满足铺设防渗膜和排渗导流层的需要并结合当地地形，边坡整平控制边坡坡度为1：2~1：3。 本项目运行过程选用的设备主要为：压实机、自卸车、垃圾运输车、挖掘机、洒水车、夯土机、推土机、洗车设备。; 9.1一般规定 9.1.1堆填宜优先选择开挖工程渣土、工程泥浆、工程垃圾等。 9.1.3进场物料中废沥青、废旧管材、废旧木材、金属、橡（胶）塑（料）、竹木、纺织物等含量不大于5%时可进行堆填处理。 #### 9.1.5堆填钱应清楚基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水、淤泥，验收基底标高。 #### 9.2堆填要求 9.2.1填方应尽量选用同性质土料堆填。 9.2.2堆填场应设置排水措施，雨季作业时，应采取措施防止地面水流入堆填点内部，避免边坡塌方。 #### 9.2.3在堆填现场主要出入口宜设置洗车台，外出车辆宜冲洗干净后进入市政道路。 9.2.5堆填施工边坡坡度不宜大于1:2，基础压实程度不应小于93%，边坡压实程度不应小于90%。 9.2.6堆填作业应控制填高速率，如果填高超过3m且堆填速率超过3m/月，应对堆体和地基稳定性进行监测。 9.3设施设备配置及要求 #### 9.3.1堆填机械设备选择应符合下列规定： 1装运机械宜选择装载机、自卸车、推土机、铲运机、装载机、翻斗车等。 2压实机械宜选择平碾、羊足碾、振动碾、蛙式打夯机、冲击夯、振动平板等。 #### 调节含水量机械宜选择洒水车、圆盘耙、旋耕犁等。 4、辅助工具可包括全站仪或其他测量设备、简易土工试验设备、手推车、铁锹、筛子（孔径40mm〜60mm）、木耙、钢卷尺、线、胶皮管等。 9.3.2装运机械作业前应检査各工作装置、行走机构、各部安全防护装置，确认齐全完好％方可启动工作。 #### 9.3.3自卸汽车就位后应拉紧手制动器。自卸汽车卸料时，车厢上空和附近应无障碍物，严禁在斜坡侧向倾卸，不得距离基坑边缘过近卸料，防止车辆倾覆。自卸汽车卸料后，车厢必须及时复位，不得在倾斜情况下行驶，严禁车厢内载人。 #### 9.3.4各种机械应定期保养，机械操作人员应建立岗位责任制，做到持证上岗，严禁无证操作。; 符合. 环保工程; 绿化与防护; 服务期满后对整个项目场地四周进行绿化恢复工程; 绿化布置应符合总平面布置和竖向设计要求，合理安排绿化用地，厂（场）区绿化率宜控制在30%以内。堆填与填埋处置场永久性道路两侧，填埋库区封场覆盖区域; 符合. 环境保护与安全卫生; 雨水导排工程：项目生产管理区采取雨污分流，雨水采用雨水管网排出至场外; 12.1.1资源化利用和填埋处置工程应有雨、污分流设施，防止污染周边环境。 12.1.2资源化处理工程应通过洒水降尘、封闭设备、局部抽吸等措施控制粉尘污染，并应符合下列规定： 1雾化洒水降尘措施洒水强度和频率根据温度、面积、建筑垃圾物料性质、风速等条件设置。 12.1.3建筑垃圾处理全过程噪声控制应符合下列规定： 1建筑垃圾收集、运输、处理系统应选取低噪声运输车辆，车辆在车厢开启、关闭、卸料时产生的噪声不应超过82dB(A)； 2宜通过建立缓冲带、设置噪声屏障或封闭车间控制处理工程噪声； 3资源化处理车间，宜采取隔声罩、隔声间或者在车间建筑内墙附加吸声材料等方式降低噪声； 4场(厂)界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的规定。 12.1. 4建筑垃圾处理工程的环境影响评价及环境污染防治应符合下列规定： 1在进行可行性研究的同时，应对建设项目的环境影响作出评价； 2建设项目的环境污染防治设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用； 3建筑垃圾处理作业过程中产生的各种污染物的防治与排放，应贯彻执行国家现行的环境保护法规和有关标准的规定。 12.1.5建筑垃圾填埋库区应设置地下水本底监测井、污染扩散监测井、污染监测井。填埋场应进行水、气、土壤及噪声的本底监测和作业监测，填埋库区封场后应进行跟踪监测直至填埋体稳定。监测井和采样点的布设、监测项目、频率及分析方法应按现行国家相关标准执行。; 符合. 废水处理：生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥；洗车平台产生的清洗废水经隔油池处理后回用于填埋区洒水抑尘，不外排；雨水淋滤液通过导排管，排入填埋区调节池后用于填埋区泼洒抑尘。. 填埋作业粉尘：分单元作业、建筑垃圾及时碾压、喷洒抑尘。车辆倾倒扬尘：分单元作业，喷洒抑尘。车辆运输扬尘：车辆加盖苫布，减速慢行，道路喷洒抑尘。场内配备1台洒水车和1台雾炮车 噪声：选用低噪声设备，合理安排作业时间。 固废处理：生活垃圾由环卫部门定期清运，调节池污泥定时清掏回填于本项目堆填区。 本项目共设置4座地下水监测井。. |
| --- | --- |

|  | ### 4、主要经济技术指标 本项目总占地109144m2（163.72亩），垃圾填埋场由填埋库区、淋滤液收集处理区、生产管理及道路工程组成。项目主要经济技术指标见表2-2。 表2-2 主要技术经济指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 一; 总用地面积; m2; 109144.199; 163.72亩. 1; 填埋场. 1.1; 填埋场用地; m2; 68315.752; 102.47亩. 1.2; 生活管理区用地; m2; 4583.227; 6.88亩. 1.3; 淋滤液收集区占地; m2; 1352.181; 2.03亩. 1.4; 进场道路占地; m2; 4834.82; 7.52亩. 1.5; 作业道路占地; m2; 11430.77; 17.15亩. 1.6; 绿化占地面积; m2; 14809.904; 22.21亩. 1.7; 防火隔离带占地; m2; 10555.967; 15.83亩. 1.8; 覆土备料场占地; m2; 4692.348; 7.04亩. 二; 防飞散围栏长度; m; 1175.744; /. 三; 填埋总库容; 万m3; 171.20; /. 四; 服务年限; 年; 19; /. 五; 总投资; 万元; 3285; /. 5、建筑垃圾收运服务范围 本项目属于城市基础设施建设项目，建筑垃圾填埋场的服务区域为渭南市西区，东起渭清路，西至西环路，南起南塬，北至乐天大街，服务面积约为38km2。本项目将该范围内的建筑垃圾纳入统一的收集处理系统。 6、建筑垃圾填埋场处置对象 本项目以处理渭南市西区城市建设的土地开挖、道路开挖、旧建筑物拆除、建筑施工和建材生产垃圾为主要目的，以减小建筑垃圾随意堆放对城市环境造成的危害。针对周边区域开发建设的实际情况，项目建筑垃圾填埋场处置的对象主要为建筑垃圾，即主要由土、渣土、散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块等组成，不包括接收生活垃圾、工业固体废弃物、危险废物（有毒有害物质）等。项目设置专人对进场建筑垃圾进行检查，不符合上述要求的均禁止进场。 6.1建筑垃圾成分 随着渭南市西区城市建设发展，大量的建筑垃圾随之产生，但建筑垃圾的成分并未发生太大的变化，建筑垃圾主要来源于土地开挖、道路开挖、建筑施工、建材生产和房屋装修等过程中产生的固体废弃物，主要由渣土、碎石块、废砂浆、砖瓦碎块、混凝土块、废塑料、废金属料、废竹木等组成。 ①道路开挖垃圾 分为混凝土道路开挖和道路开挖。包括废混凝土块、废石块。 ②建筑施工垃圾 在施工现场中，不同结构类型建筑物所产生的建筑施工垃圾各种成分的含量有所不同，但其主要成分一致，主要有散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、打桩截下的钢筋混凝土桩头、废金属料、竹木材、各种包装材料，约占建筑垃圾总量的80%，其它垃圾成分约占20%。 ③建筑拆除垃圾 旧建筑拆除垃圾相对建筑施工单位面积产生垃圾量更大，旧建筑物拆除垃圾的组成与建筑物的结构有关：旧砖混结构建筑中，砖块、瓦砾约占80%，其余为木料、碎玻璃、石灰、渣土等，现阶段拆除的旧建筑多属砖混结构的民居；废弃框架、剪力墙结构的建筑，混凝土块约占50%～60%，其余为金属、砖块、砌块、塑料制品等，旧工业厂房、楼宇建筑是此类建筑的代表。 随着时间的推移，建筑水平的越来越高，旧建筑拆除垃圾的组成会发生变化，主要成分由砖块、瓦砾向混凝土块转变。 6.2建筑垃圾入场要求 （1）《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）和本项目对建筑垃圾堆填一般规定及要求如下： ①堆填宜优先选择开挖工程渣土、工程泥浆、工程垃圾等； ②进场物料粒径宜小于0.3m，本项目不涉及大粒径物料破碎工序； ③进场物料中废沥青、废旧管材、废旧木材、金属、橡（胶）塑（料）、竹木、纺织物等含量不大于5%时可进行堆填处理； ④工程渣土与泥浆应经预处理改善高含水率、高粘度、易流变、高持水性和低渗透系数的特性，改性后的物料含水率小于40%，相关力学指标符合标准要求后方可堆填； ⑤堆填前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水、淤泥，验收基底标高。如在耕植土或松土上填方，应在基底压实后再进行。 本项目运行过程对拉运过来的建筑垃圾不进行预处理，直接进行填埋处置。 （2）《城市建筑垃圾管理规定》 《城市建筑垃圾管理规定》对入场建筑垃圾规定要求如下： ①第九条 任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。 ②第十条 建筑垃圾储运消纳场不得受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾。 ③第十四条 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 ④第十五条 任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。经与建设单位确认，本项目建筑垃圾填埋场堆填内容主要为建筑工地的可利用渣土，不含膨胀土、淤泥土以及有害的废弃物，不包括沥青块、废塑料、废金属料，也不含工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾。入场填埋的建筑垃圾须经过检查，不符合堆填要求的建筑垃圾不予入场，符合《城市建筑垃圾管理规定》、《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）的相关要求。 7、主要设备 项目主要设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 压实机; XG6261F，额定功率187kw，工作质量26t，前压轮宽度9m，后压轮宽度0.9m，整机尺寸7790*3150*3502，最小转弯半径9m; 台; 1. 2; 自卸车; 5t; 辆; 1. 3; 垃圾运输车; 10t; 辆; 4. 4; 挖掘机; 最大输出功率：大于96KW（2000rmp），传送：3前进，3后退，最大速度：3.8km/h 前进；有效重量：不小于19t(包括主杆、臂和挖斗重量)；尺寸总长9400mm，总宽2800mm，总高2900mm；挖斗总宽1000mm，容积0.8m3；; 台; 1. 5; 洒水车; 5t; 辆; 1. 6; 夯土机; 蛙型内燃式; 台; 1. 7; 推土机; TY140; 台; 1. 8; 洗车设备; /; 套; 1. 9; 雾炮车; /; 台; 1. ### 8、主要原辅材料及水资源、能源消耗 表2-4 原辅材料用量表 序号; 名 称; 单位; 用量; 备注. 1; 建筑垃圾; m3; 60225; 专门自卸车运输. 2; 汽油; t/a; 106.7; 即买即用，不在场内暂存. 3; 水; m3/a; 79602.85; /. 4; HDPE防渗膜; m2; 18040; 1.5mm单糙面. 5; 600g/m2非织造土工布; m2; 38892; /. 6; 150g/m2非织造土工布; m2; 11852; /. 7; 覆土; m3/a; 9003.3; 覆土来源为施工期产生的挖方为主，渭南市城区的建筑工地调配为辅. 10、劳动定员及工作制度 项目运营期年工作时间365天，每天三班，一班8小时，劳动定员共10人，均为公司在职员工，不设食堂，管理区设置休息室。 ### 11、公用工程 11.1给排水 - 水源 本项目用水主要包括生活用水、填埋场作业用水、机械车辆冲洗水、绿化和道路浇洒用水。项目用水由东坪村管网引入，可满足厂区供水及消防需要。 （2）用水量 本项目用水量参照《行业用水定额》(DB61/T943-2020)中规定数值。 ①员工生活用水：本项目工作人员共计10人，生活用水量按照70L/（人·d）计，则项目员工生活用水量为0.7m3/d。 ②填埋作业用水：主要用填埋区泼洒抑尘用水，填埋库区占地面积为68315.752m2，按每日洒水2次计算，填埋场抑尘用水量为57.48m3/d。填埋场泼洒抑尘作业用水利用填埋场收集的雨水淋滤液和经隔油池处理后的洗车废水通过调节池后用于填埋场泼洒抑尘作业用水，此工段需新增新鲜水量为37.85m3/d。 ③车辆冲洗用水：垃圾填埋场内总运行车次按5辆计算，每天清洗一次，用水定额200L/辆，则总用水量为1.0 m3/d，垃圾运输车辆出场需简单冲洗，一天进出按30次计，用水总量为1.5m3/d。 ④绿化及道路洒水：项目运营期垃圾填埋场进场道路长度为492m，宽度为6m，面积为2952m2，则项目洒水用水量按2L/m2次计，一天平均2次，洒水天数一年按200d计，则洒水量为11.81m3/d（2361.6m3/a）。 绿化用水按1.2L/m2次，绿化面积14809.904m2，1年按162天计，则项目区域内绿化用水量为17.8m3/d（2879.05m3/a） （3）排水 ①雨水系统：生产管理区雨水采用雨水管网外排方式，场区屋面、地面、道路雨水经场内雨水管网排出。 ②初期雨水：本项目填埋场填埋建筑垃圾后，受大气降水和固体废物本身所含水分的影响会产生一定量的淋滤液。其中大气降水和填埋场表面径流入渗是淋滤液的主要来源，同时建筑垃圾本身的水分也会影响淋滤液的产生量。因此淋滤液主要来源是建筑垃圾本身所含的水分以及季节性少量雨水地表径流的渗入。 根据《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T134-2019)规定，项目建筑垃圾填埋场淋滤液产生量的计算公式如下： Q=I（C1A1+C2A2+C3A3+C4A4）/1000 式中：Q---淋滤液平均日产生量，m3/d； - --多年平均日降雨量，mm/d（取渭南市区年均降雨量576.8mm，折合平均日降雨量为1.58mm/d）； A1——正在填埋作业区汇水面积，为200m2； C1——正在填埋作业区浸出系数，一般宜取0.5～0.8，取 0.7； A2——中间覆盖单元汇水面积，取5440m2； C2——中间覆盖单元浸出系数，一般取0.1～0.2，取0.15； A3——已终场覆盖单元汇水面积，取68000m2； C3——已终场覆盖单元浸出系数，一般取 0.4~0.6，取 0.5； A4——调节池汇水面积，取100m2； C4——调节池浸出系数，取0或1.0，当调节池设置有覆盖系统时取0，当调节池设置未设置覆盖系统时取1.0；本项目调节池有覆盖系统，为0。即本项目建筑垃圾填埋场淋滤液产生量为17.63m3/d（6434.95m3/a）。 由于本项目建筑垃圾填埋场所在区气候属暖温带半湿润、半干旱气候，常年受季风影响，四季分明，光照充足，雨量适宜。本项目建筑垃圾填埋场淋滤液产生量的计算是没有考虑蒸发量的情况下计算的，实际产生的淋滤液会低于17.63m3/d（6434.95m3/a）。 经计算项目淋滤液产生量为17.63m3/d，淋滤液流至建筑垃圾淋滤液调节池中，用于建筑填埋场填埋作业洒水抑尘用水。根据前文可知建筑垃圾填埋库区洒水抑尘用水量为57.48m3/d，调节池中的淋滤液可全部用于填埋库区洒水抑尘。 ③生活污水：项目工作人员生活污水产生量按用水量的80%计，则产生量为0.56m3/d；生活污水经化粪池理后，用于场地周边农田施肥。 ④车辆冲洗废水：按车辆冲洗用水量的80%计，则废水产生量为2.0m3/d；产生洗车废水经隔油池处理后排入调节池内，后期用于建筑填埋场洒水抑尘。 项目运营期填埋场作业用水、道路绿化洒水均综合利用，不外排。本项目用排水量情况表见表2-5。 表2-5 项目用排水量情况表 用水部门; 用水标准; 数量; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 新鲜水; 循环水. 外排; 内消; 利用. 生活用水; 70L/d·人; 10人; 0.7; 0; 0.14; 0.56; 0; 0. 填埋作业用水; 57.48m3/d; /; 37.85; 0; 57.48; 0; 0. 车辆冲洗水; 运行车辆200L/辆; 5辆; 1.0; 0; 0.2; 0; 0; 0.8. 垃圾运输车辆1.5m3/d; 30车次; 1.5; 0; 0.3; 0; 0; 1.2. 道路洒水; 2L/d·m2; 1天2次，1年200d; 11.81; 0; 11.81; 0; 0; 0. 绿化; 3L/d·m2; 2d/次; 17.8; 0; 17.8; 0; 0; 0. 淋滤液; 根据《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T134-2019中的计算公式得出建筑垃圾填埋场淋滤液产生量为17.63m3/d; /; /; /; 0; 0; 0; 17.63. 合计; /; /; 70.66; 0; 87.73; 0.56; 57.48; 19.63. 新鲜水 生活用水 车辆清洗用水 化粪池 隔油池 0.14 0.5 0.56 2 70.66 用于场地周边农田施肥 0.56 道路及绿化用水 29.61 0.7 2.5 29.61 2 17.63 填埋作业用水 调节池 淋滤液 55.48 17.63 调节池 2 37.85 图2-1 项目水平衡示意图（单位：m3/d） 11.2供热 场区管理区夏季制冷和冬季采用空调采暖，生活用热水可由电热水器供应。 11.3供电 在管理区设容量为50kVA的干式变压器一台，外部10kV架空线路在合适的地方改为电缆进入，经变压器降压后配给用电负荷。总安装负荷约为30kW，供电电源引自当地电网。 11.4消防 在管理区等主要防火地区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）设置消防设施及干粉灭火器，管理房外设置MF/ABC3型手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 12、平面布置 本项目平面布置结合场址地形地貌、水文地质以及当地的气象条件，共设置4大功能区域，分别为填埋库区（库区分为一阶段填埋库区和二阶段填埋库区）、生产管理区、淋滤液收集区、覆土备料场。 填埋场库区按照分区进行布置，已设置有雨污分流，分区的设置有利于垃圾场内运输和填埋作业。库区外设置有进场道路进行衔接。项目充分利用现有地势进行建设，填埋场库区布置在管理区的侧风向，同时与管理区之间利用天然地形保持一定的距离，并以绿化隔离，以防止其对管理区的影响。填埋区采用斜坡作业法，建筑垃圾按单元分层碾压堆存。 生产管理区由管理房、地磅房等建构筑物组成，均设置在进出口处。本项目设施人流和物流出入口，后期运行中2个出入口不得相互影响，且应做到进出车辆畅通。 整个生活垃圾填埋场工程的总图设计根据其组成和使用要求，结合有关的技术标准，综合考虑地形地貌、周围环境、工艺流程、建构筑物及各项设施相互间的平面和空间关系，使各项设施组成一个协调的整体。 综上，本项目建筑垃圾填埋场总体布设工艺流程顺畅、安全卫生，有利于环境保护、节约用地和节约投资，平面布置合理，场区平面布置图详见图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产污环节 | 1、施工期 本项目垃圾填埋场目前已建成，填埋场内场地已平整，前期防渗措施已铺设完成，管理区、淋滤液收集设施及进场道路均已建成。施工期已基本结束，施工期影响已消失，目前填埋场现场不存在施工期遗留问题。 2、运营期填埋作业方案 本项目拟设计堆填总库容为171.2万m3，服务期19年，建筑垃圾运送至项目入口后，经过抽样检查，符合填埋要求的运送进入场内指定地点倾倒、堆放，不符合建筑垃圾入场要求及填埋条件的建筑垃圾不予进场。 本项目运行过程不涉及建筑垃圾预处理系统，直接将符合入场要求的建筑垃圾进行填埋。由项目的推土机、压实机等推平压实；结合场地现状地形条件与施工、堆填顺序，本项目拟整体式分层进行堆放，填埋区从下往上逐层平摊、压实堆放。由于项目面积较大，且结合堆放顺序，拟分片进行堆放，当一个片区堆放完成后，继续往北堆放。当完成一个平台后，即可在新的平台上继续堆土，依次填筑，直至设计高程。项目运营期工艺流程说明如下： 计量称重 汽车运输建筑垃圾 最终覆土 运至垃圾填埋场 封场绿化 噪声、扬尘、汽车尾气 入场卸车 分层压实 分层覆土 噪声、扬尘 噪声、扬尘、汽车尾气 噪声、扬尘 噪声、扬尘 噪声、扬尘 摊铺 车辆清洗 清洗废水 噪声、扬尘 不符合入场要求及填埋条件的不予进场 抽样检查 图2-5运营期建筑垃圾填埋区工艺流程及产污位置图 （2）运营期工艺流程 垃圾填埋工序主要为运输、卸料、摊铺、压实和覆盖五道工序。填埋单元作业采用平面分层法进行，一日作业量为一作业单元。 ①运输 垃圾自渭南市西区各建筑工地产生的建筑垃圾，经运输车辆运输至填埋场，垃圾车经过磅后，通过场内道路进入填埋作业点。 ②填埋作业方式 本项目拟整体式分层进行堆放，填埋区从下往上逐层平摊、压实堆放。由于项目面积较大，且结合堆放顺序，拟分片进行堆放，当一个片区堆放完成后，继续往北堆放。当完成一个平台后，即可在新的平台上继续堆土，依次填筑，直至设计高程。 垃圾转运车进入填埋场填埋作业点，倾倒垃圾后，用推土机摊铺，推土机往下推，每次摊铺厚度0.5m。在管理人员指挥下卸料、推平、压实并覆盖，最终完成填埋作业。 ③覆盖 覆盖是填埋的关键环节，覆盖措施不到位，会很大程度上影响填埋效果及周围环境。覆盖通常包括日覆盖、中间覆盖和最终覆盖。 a日覆盖：垃圾每日填埋厚度m计2.0。日覆盖厚度为20cm，覆盖材料为粘土或场区砂质和粉质粘土。 b中间覆盖：当填埋厚度达到4.7m时，进行中间覆盖，覆盖层厚度为30cm。最终形成单层单元填埋厚度5.0m。 根据垃圾库容符合性分析，本项目填埋作业过程覆盖总需土量约为15.4万m3，日均覆土量为24.67m3。本项目运行过程使用的覆土来源为施工期产生的挖方为主，渭南市城区的建筑工地调配为辅。 c最终覆盖：填埋堆体高出垃圾坝后，开始以1:3的边坡坡度向上堆积，每完成一层单元填埋厚度，即在边坡上进行最终覆盖。 填埋场封场后，顶部形成5%的堆体坡度，便于雨水径流排放。 ④淋滤液导流工程 填埋场施工时，所有排污纵横支管均与排污经管连接形成完整的排污网络，保证垃圾填埋场淋滤液顺利排除。在填埋区内设独立的淋滤液导排系统，由排污竖管、排污纵横主盲沟、支盲沟组成。采用钢筋石笼保护、穿孔洞HDPE多孔竖管，使垃圾填埋库区产生的填埋淋滤液安全可靠地导出。排污竖管和需随垃圾填埋作业逐渐加高，每次加高高度1.5~2.0m，做法同前。除排污干沟需在垃圾填埋前施工完毕外，排污竖管和纵横支管均需随垃圾填埋施工逐渐进行；排污纵横支管在每层垃圾覆土压实后，按设计间距清除压实粘土铺设。淋滤液经调节池收集后，后期用于建筑填埋场洒水抑尘。 ⑤封场工程 根据《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T 134-2019 )，库区堆填至设计高程后需进行终期覆盖封场，最终覆盖系统设计的主要目标是防止水土流失，促进地表排水并使径流最大化，减少雨水渗入量。 - 堆体整形与处理 在堆填区封场前要对堆体进行整形处理，在整形处理过程中采用低渗透性的材料进行临时覆盖。在堆体整形过程中，挖出的土方应及时回填。堆体不均匀沉降造成的裂缝、沟坎、空洞等要充填密实。堆体在整形处理后，要求堆体顶面坡度不小于5%，堆体边坡坡度为1：2。 2）封场覆盖系统 本项目的堆填工作采取整体式分层进行堆放，完成堆填、堆体整形处理后，及时封场覆盖，封场覆盖系统由堆体表面至顶表面依次为： a.保护层：粘土层厚度10cm配合土工布防渗系数10-5m/s，满足《建筑垃圾 处理技术标准》(CJJ/T 134-2019 )，堆填场封场人工材料覆盖结构要求； b.植被层：植被层由下到上为覆盖支持土层和营养植被土层。覆盖支持土层由压实土构成，厚度50cm；营养植被土应利于植被生长，厚度30cm，植被层应压实后进行绿化种植。 ⑥边坡绿化及覆土绿化工程施工方案 建筑垃圾填埋场堆填满后，对场地内的排水沟等进行拆除、回填，同时对场地内的零散石块等进行清理，场地推平、填平。根据项目建设方案资料，建筑垃圾填埋场堆土向四周形成边坡，边坡坡度1：2.0，本项目在堆体边坡采取植草防护，覆土厚0.3m，撒播草籽护坡。并按相关部门要求，以及进行复林复绿种植。 本项目运营期主要污染工序及污染因子见下表。 表2-6 项目运营期污染物产生情况一览表 类别; 污染源/工序; 主要污染因子; 措施、去向. 废气; 填埋作业倾倒; 粉尘（颗粒物）; 洒水抑尘. 堆存粉尘; 粉尘（颗粒物）. 车辆运输扬尘; 粉尘（颗粒物）. 废水; 职工生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS等; 生活污水经化粪池理后，用于场地周边农田施肥. 车辆清洗废水; SS、石油类; 洗车废水经隔油池处理后排入调节池内，后期用于建筑填埋场洒水抑尘. 淋滤液; pH、SS、COD、BOD5、挥发酚、石油类等; 经调节池收集后用于建筑填埋场洒水抑尘. 噪声; 车辆等机械设备运行; 等效连续A声级; 隔声、减振、消声. 固废; 生活过程; 生活垃圾; 经垃圾桶收集后交环卫部门收集处置. 淋滤液调节池; 污泥; 集中收集外售物资回收站. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，根据现场勘察，目前建筑垃圾填埋场按照生活垃圾填埋场建设标准已建成。填埋场内场地已平整，前期防渗措施已铺设完成，管理区、淋滤液收集设施及进场道路均已建成。生活垃圾填埋场一直未投入使用。因此，本项目建设不涉及原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 ### （1）达标判定 ### 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“环境空气质量现状调查应先对项目所在区域进行达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评级基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。根据导则要求需要调查项目所在区域环境质量达标情况。 本项目位于陕西省渭南市高新区，本次环境空气质量基本污染物现状评 价引用陕西省生态环境厅办公室 2021年1月26日发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中高新区环境空气常规六项污染物统计结果， 对区域环境空气质量现状进行分析。 表3--1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 100; 70; 143; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 57; 35; 163; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 93; 达标. CO; 日平均第95百分位浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 153; 160; 96; 达标. 由表3-1可知，环境空气6个监测项目中，PM10、PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）年平均质量浓度、一氧化碳（CO）日平均第95百分位浓度值以及臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，故项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，为了了解建设项目特征污染物TSP本底值，本次评价收集了陕西华境检测技术服务有限公司出具的《渭南市西区生活垃圾填埋场工程环境质量现状监测报告》。该项目所在区域环境空气中的项目特征因子质量现状进行了监测，监测情况如下： ①监测点位 本次评价设置2个环境空气监测点位：东坪村（A1）、惠家沟村（A2）。监测点具体情况见表3-2。项目所在地环境空气和地下水监测点位图见附图7。 表3-2 监测点位与拟建项目位置关系表 编号; 监测点位; 测点与场址方位; 距场址距离（m）. A1（下风向）; 东坪村; W; 100. A2（侧风向）; 惠家沟村; WNW; 900. ②监测时间 陕西华境检测技术服务有限公司于2019年11月29日—12月05日对环境空气质量进行了采样监测，TSP监测日均值。 ③监测项目及分析方法 监测项目：TSP。 采样及分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定及《环境监测技术规范》进行。具体方法见表3-3。 表3-3 环境空气监测项目及分析方法 污染物; 分 析 方 法; 方法来源; 检出限（mg/Nm3）. TSP; 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001. ④监测结果及评价 监测结果统计情况见表3-4。 表3-4 TSP监测结果一览表 单位：μg/m3 监测点位; 日期; 24小时平均. 浓度值; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）. A1; 11.29; 208; 69; 0. 11.30; 222; 74. 12.01; 150; 50. 12.02; 103; 34. 12.03; 215; 72. 12.04; 248; 83. 12.05; 224; 75. A2; 11.29; 217; 72; 0. 11.30; 210; 70. 12.01; 159; 53. 12.02; 135; 45. 12.03; 233; 78; 0. 12.04; 252; 84. 12.05; 246; 82. 二级标准; 300. 从表3-4中可以看出：评价区环境空气中各监测点TSP日均值均符合（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准。表明项目场址附近区域的环境空气质量现状良好。 2.2 声环境质量现状 本项目引用陕西华境检测技术服务有限公司对项目场址处的声环境现状进行了布点监测。 ### 2.2.1监测点布设 本次评价引用对填埋场边界外4个声环境质量现状监测点、生产管理区边界外4个声环境质量现状监测点和项目所在地周边1个敏感点。项目所在地噪声监测点位图见附图8。 ### 2.2.2监测时间及频率 陕西华境检测技术服务有限公司于2019年11月29日、30日对项目区声环境进行了监测，每天昼、夜各监测一次连续等效A声级。 ### 2.2.3监测仪器及方法 监测仪器采用AWA6228型多功能声级计（203707），监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）监测部分进行。 ### 2.2.4监测结果 噪声现状监测结果见表3-5。 表3-5 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 11月29日; 11月30日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 填埋场边界; Z1监测点; 47; 44; 47; 43. Z2监测点; 46; 44; 47; 43. Z3监测点; 46; 43; 45; 42. Z4监测点; 45; 43; 45; 42. 生产管理区边界; Z5监测点; 47; 45; 47; 44. Z6监测点; 45; 43; 44; 42. Z7监测点; 47; 44; 46; 44. Z8监测点; 48; 45; 48; 44. 敏感点; Z9监测点; 47; 43; 47; 42. 2类标准; 60; 50; 60; 50. 由监测结果可知，各监测点的昼、夜环境噪声的等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，无超标现象，表明项目所在地周围声环境质量良好。 ## 2.3地下水环境质量现状监测与评价 本次利用陕西华境检测技术服务有限公司对项目场址附近的地下水水位及水质情况进行了调查和监测。具体情况如下： ### 2.3.1监测点布置 本次引用对项目所在地周围地下水5个地下水水质监测点，10个地下水水位监测点，用来说明项目所在地地下水质量现状情况。 监测时间：2019年11月29日。监测井的具体情况见表3-6。 表3-6 地下水监测井具体情况 编号; 采样点; 坐标; 海拔（m）; 井深（m）; 水深（m）; 调查内容. U1; 靳家凹水井; 109°24′33.14″ 34°27′56.97″; 567; 164; 110; 水位、水质. U2; 东坪村水井; 109°23′47.57″ 34°28′07.77″; 488; 155; 100; 水位、水质. U3; 圪垯堡水井; 109°24′21.24″ 34°28′19.78″; 487; 155; 100; 水位、水质. U4; 惠家沟水井; 109°23′17.42″ 34°28′27.05″; 409; 150; 101; 水位、水质. U5; 二里楼水井; 109°23′59.86″ 34°28′45.96″; 399; 60; 40; 水位、水质. U6; 西坪村水井; 109°23′15.44″ 34°27′56.84″; 511; 168; 109; 水位. U7; 上庄村水井; 109°25′02.82″ 34°27′30.35″; 558; 172; 124; 水位. U8; 大寨村水井; 109°23′11.59″ 34°28′53.45″; 371; 60; 32; 水位. U9; 西洛村水井; 109°25′22.33″ 34°27′37.51″; 553; 172; 124; 水位. U10; 盛店村水井; 109°24′29.78″ 34°28′50.54″; 394; 60; 39; 水位. ### 2.3.2监测项目及分析方法 （1）监测项目：pH值、CO32-、HCO3-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、总硬度、氟化物、溶解性总固体、氨氮、六价铬、氰化物、挥发酚类、铁、锰、铅、镉、汞、砷、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数，共26项。 （2）分析方法：分析方法具体见表3-7。 表3-7 地下水环境质量标准监测项目分析方法 分析项目; 监测方法/依据; 检出限（mg/L）. pH值 （无量纲）; 水质pH的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; /. 总硬度; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定）GB/T 5750.4-2006; 1.0. Cl-; 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ 84-2016; 0.007. SO42-; 0.018. 氟化物; 0.06. 溶解性 总固体; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1溶解性总固体 称量法） GB/T 5750.4-2006; /. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 0.025. 六价铬; 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （10.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T 5750.6-2006; 0.004. 氰化物; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 氰化物 异烟酸-吡唑啉分光光度法）GB/T 5750.5-2006; 0.002. 挥发酚类; 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法 萃取分光光度法HJ 503-2009; 0.0003. CO32-; 滴定法测定 碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-93; 5. HCO3-; 5. K+; 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11904-1989; 0.05. Na+; 0.01. Ca2+; 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法GB/T 11905-1989; 0.02. Mg2+; 0.002. 铁; 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989; 0.03. 锰; 0.01. 铅; 金属及其化合物 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版） 国家环境保护总局 （2002年）; 1 μg/L. 镉; 0.1 μg/L. 汞; 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ 694-2014; 0.04 μg/L. 砷; 0.3 μg/L. 硝酸盐氮; 水质硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）HJ/T 346- 2007; 0.08. 亚硝酸盐氮; 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987; 0.003. 耗氧量; 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006（1.1）; 0.05. 总大肠菌群（MPN/L）; 水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法HJ 755-2015; 20（MPN/L）. 菌落总数（CFU/mL）; 平板计数法 GB/T 5750.12-2006（1.1）; ----. ### 2.3.3监测结果与评价 地下水监测结果见表3-8。 表3-8 地下水水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 序号; 监测项目; 靳家凹水井（U1）; 东坪村水井（U2）; 圪垯堡水井（U3）; 惠家沟村水井（U4）; 二里楼村水井（U5）; 标准值; 达标情况. 1; pH值 （无量纲）; 8.32; 8.12; 8.21; 8.27; 8.36; 6.5~8.5; 达标. 2; K+; 9.16; 7.58; 7.46; 8.52; 7.95; /; /. 3; Na+; 32.85; 39.29; 37.45; 33.99; 35.92; 200; 达标. 4; Ca2+; 67.30; 69.57; 72.34; 68.23; 71.63; /; /. 5; Mg2+; 32.31; 32.14; 32.67; 32.12; 31.68; /; /. 6; Cl-; 239; 241; 245; 232; 243; 250; 达标. 7; SO42-; 214; 234; 238; 222; 230; /; /. 8; CO32-; ND（5）; ND（5）; ND（5）; ND（5）; ND（5）; /; /. 9; HCO3-; 156; 127; 138; 142; 137; /; /. 10; 总硬度; 313; 307; 299; 303; 306; 450; 达标. 11; 氟化物; 0.32; 0.18; 0.24; 0.27; 0.19; 1.0; 达标. 12; 溶解性 总固体; 825; 853; 865; 809; 870; 1000; 达标. 13; 氨氮; 0.129; 0.066; 0.221; 0.215; 0.183; 0.5; 达标. 14; 挥发酚类; ND（0.0003）; ND（0.0003）; ND（0.0003）; ND（0.0003）; ND（0.0003）; 0.002; 达标. 15; 硝酸盐氮; 12.0; 0.87; 0.37; 1.52; 12.1; 20; 达标. 16; 亚硝酸盐氮; ND （0.003）; ND （0.003）; ND （0.003）; 0.004; ND （0.003）; 1.00; 达标. 17; 耗氧量; 0.52; 0.43; 0.48; 1.51; 0.94; 3.0; 达标. 18; 总大肠菌群（MPN/L）; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; 30（3.0MPN /100mL）; 达标. 19; 菌落总数（CFU/mL）; 48; 52; 50; 55; 44; 100; 达标. 20; 汞（μg/L）; 0.25; 0.56; ND （0.04）; ND （0.04）; ND （0.04）; 0.001mg/L; 达标. 21; 砷（μg/L）; 5.2; 5.2; 5.1; 5.0; 3.6; 0.01 mg/L; 达标. 22; 铅（μg/L）; 13.1; 14.5; 12.7; 13.5; 15.4; 0.01 mg/L; 达标. 23; 镉（μg/L）; 0.18; 0.18; 0.16; 0.13; 0.20; 0.005 mg/L; 达标. 24; 铁; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.3; 达标. 25; 锰; ND （0.01）; ND （0.01）; ND （0.01）; ND （0.01）; ND （0.01）; 0.1; 达标. 26; 氰化物; ND （0.002）; ND （0.002）; ND （0.002）; ND （0.002）; ND （0.002）; 0.05; 达标. 从上表可以看出，5个监测点的地下水水质均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，表明当地地下水水质良好。 2.4生态环境现状调查 本项目位于渭南高新区东坪村东南沟上段，项目所在地地貌为沟壑地带。根据现场调查，本项目用地范围内无常住人口，无市政基础设施或特殊的设施限制，不涉及城市总体规划确定的不准建设区域。 根据周边地区调查，项目区内主要植被类型为乔木树种和灌木树种。乔木树种有旱柳、小叶杨、榆树、刺槐等；灌木树种有沙柳、沙棘、柠条等。整体上评价区内受大气降水影响，植被生长良好。受人为活动影响，项目区域内，无珍稀保护的濒危动物或古树，且选址所在地均为常见种，则本次工程建设不会引起植物物种灭绝。 总体而言，项目所在区域的整体生态环境质量一般，需要在项目建设前后合理规划和加强生态保护措施，否则可能造成对项目区域陆地生态环境的破坏，造成景观的不协调。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护要求 项目所在地区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 及2018年修改单中的二级标准要求。根据现场调查，项目厂界外500m范围内不涉及重点文物保护区、自然保护区、风景名胜区、水源保护区。 2、地下水环境保护目标 根据现场调查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 项目生活污水经化粪池理后，用于场地周边农田施肥；初期雨水、淋滤液经调节池收集后用于建筑填埋场洒水抑尘；洗车废水经隔油池处理后排入调节池内，后期用于建筑填埋场洒水抑尘。 3、声环境敏感保护目标 项目场区周边50m内无居民点等声环境敏感点。 4、环境保护目标 经现场踏勘，评价区域内无珍惜动植物资源，无文物保护单位、风景名胜区、自然保护区、森林公园和地质公园等环境敏感区。根据项目工程特点和评价区域环境特征，确定本项目主要环境保护目标及保护级别，详见表3-9。 表3-9 主要环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m; 规模. X; Y. 环境空气保护目标. 1; 东坪村; 352707.53; 3815267.25; 居民; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 及其修改单中的二级标准; W; 100; 439人. 2; 疙瘩堡; 353533.27; 3815654.19; 居民; 人群; NE; 240; 653人. 3; 靳家凹; 353876.12; 3814891.89; 居民; 人群; ESE; 450; 650人. 声环境保护目标. 1; 项目所在地; /; /; 居民; 人群; 《声环境质量标准》GB3096-2008）2类标准; /; 50m范围内; /. 地表水保护目标. 1; 零河; /; /; 地表水; 水环境; Ⅲ类; /; /; /. 地下水保护目标. 1; 地下水; 评价范围内具有供水意义的潜水含水层; 地下水; 水环境; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类; /; /; /. 生态环境保护目标. 1; 生态环境; 项目占地范围周边200m范围; /; /; /. 土壤环境保护目标. 1; 周边农田; 用地红线外50m范围内的土壤环境; 农用地; 土壤; /; /; /; /. 本项目设置1条垃圾运输道路即进场道路，道路全长492m，道路中心线总体呈南北方向，路宽6m，双车道。道路面层采用现浇C30水泥混凝土20cm，基层采用水泥稳定碎石30cm（水泥5%），总厚50cm。道路设计速度15km/h，路面类型为水泥路面，设计使用年限20年。运输过程已在附图3中标注，运输道路附近主要为农田，最近的环境敏感目标为东坪村。 表3-10 建筑垃圾运输道路沿线敏感目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m; 规模. X; Y. 环境空气保护目标. 1; 东坪村; 352707.53; 3815267.25; 居民; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 及其修改单中的二级标准; W; 100; 439人. |
| 污染物排放控制标准 | （1）大气污染物排放标准 本项目施工期和生产过程废气污染物扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表3-11 大气污染物综合排放标准（摘录） 污染物; 监控点; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表3-12；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准值见表3-13。 表3-12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 表3-13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 标准限值（dB(A)）. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （3）污水排放标准 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；洗车废水经隔油池处理后通过导排管排入填埋区调节池后回用于建筑垃圾填埋场填埋作业，不外排；项目生产管理区采取雨污分流，雨水采用雨水管网排出至场外。建筑垃圾填埋场将淋滤液通过导排管排入填埋区调节池后用于建筑垃圾填埋场填埋作业抑尘。 （4）固体废物排放标准 本项目运营过程无危险废物产生。项目产生的固废主要为一般固体废物和生活垃圾。项目产生的一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 运营期职工生活垃圾产生及倾倒，按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中生活垃圾污染防治要求执行，依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、 抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，主要污染物总量控制指标，继续实施全国二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量控制，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物(VOCs)实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。 结合项目所处地理位置、当地环境质量现状水平、工程污染物排放特点，本项目不需要申请污染物总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环保措施 | 本项目建筑垃圾填埋场库区、管理区、进场道路等已基本建成，且已对填埋场周边、道路两侧及管理区内进行绿化，目前，项目施工期产生的影响已消失，垃圾填埋场内无大量土石方堆存及大面积地表裸露，未出现大面积水土流失及生态破坏，因此本次环评不再对项目施工期影响进行分析。 根据踏勘现场，本项目施工期无遗留环境污染问题。建议建筑垃圾填埋场运行前按照本评价要求进行绿化后，可使填埋场库区建设过程造成的植被破坏得到一定补偿；同时，垃圾填埋场运行期通过采取措施减小取土场水土流失，以及按《建筑垃圾处理技术标准》(CJJT134-2019)要求进行封场后，生态环境基本可以得到恢复和改善，最终不利影响可以通过治理得到恢复。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 根据本项目营运特点，运营期产生的废气主要有运输车辆尾气和场内作业设备废气，场内运输过程扬尘、建筑垃圾装卸扬尘、场区堆积过程产生的扬尘。 1.1废气污染源源强分析 ①机械燃油废气和运输设备尾气 废气污染物成分主要包括CO、NOx、SO2等。运输车辆在场内运行时间较短，污染源较为分散且具有流动性，产生的废气量较少；场内作业设备主要为装载机、推土机、压实机等，数量较少，产生的废气量也较少，同时场地周边多为农田，经自然稀释后对周边环境影响不大 ②填埋作业堆存粉尘 建筑垃圾填埋场产生的无组织颗粒物及排放情况，根据环境保护部关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告（公告2014年第92号）中《扬尘源颗粒物排放清单编制技术 指南》中的“堆场扬尘源排放量的计算”。堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式如下： 式中：Wy—堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a； Eh一堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t； m—每年料堆物料装卸总次数； Gyi—第i次装卸过程的物料装卸量； Ew 一料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2； Ar一料堆表面积，m2。 装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算： 式中：Eh 一堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t； ki—物料的粒度乘数，TSP取0.74，无量纲； u—地面平均风速，m/s，渭南市多年平均风速取2.3m/s； M—物料含水率，%；本项目建筑垃圾平均含水率取6%； η-污染控制技术对扬尘的去除效率，%；装卸点位连续洒水操作，TSP控制效率取70%。 表4-1 垃圾填埋场装卸扬尘的排放系数计算数值（kg/t） 参数; 物料的粒度乘数（ki）; 地面平均风速（μ）; 物料含水率（M）; 污染物控制技术对扬尘的去除效率 （η）; 堆场装卸扬 尘的排放系 数（Eh）. 数值; 0.74; 2.3; 6%; 70%; 0.051. 经上式计算，起尘量系数为0.051kg/t。料堆表面遭受风扰动后引起颗粒物排放的排放系数可以用下式计算： - 式中：Ew—堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2； - ki—物料的粒度乘数，本项目取1； - n一料堆每年受扰动的次数； - Pi—i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2，通过公式求得； - η一污染控制技术对扬尘的去除效率，%； - u*一为摩擦风速，m/s； - ut*一为阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，取1.02m/s； - 式中：u(z)—地面风速，渭南市取2.3m/s； - z—地面风速检测高度，本项目取10m。 - z0—地面粗糙度，m，城市取值0.6，郊区取值0.2。 - 0.4—冯卡门常数，无量纲。 - 表4-2 摩擦风速计算数 - 参数; - 阈值摩擦风速（ut*）; - 地面粗糙 度（z0）; - 冯卡门常 数; - 地面风速（u(z)）; - 地面风速 检测高度; - 摩擦风速 （u*）. - 数值; - 1.02; - 0.2; - 0.4; - 2.3; - 10; - 0.24. - 经计算，本项目u*为0.24m/s，ut*>u*，Pi 为0，即Ew为0kg/m2； - 垃圾填埋场装卸扬尘的排放系数Eh=0.051kg/t，经计算，垃圾填埋场扬尘源中颗粒物总排放量WY为10.54t/a（1.2kg/h） - 表4-3 垃圾填埋场扬尘源中颗粒物总排放量计算数 - 参数; - 垃圾填埋场装卸扬尘的排放系数（Eh）; - 第i次装卸过程的物料装卸量（GYi）; - 每年料堆物料 装卸总数（m）; - 垃圾填埋场扬 尘源中颗粒物 总排放量（WY）. - 数值; - 0.051; - 420; - 492; - 10.54. 经过采取及时洒水车抑尘等措施后，抑尘效率可达70%，覆土扬尘排放量为3.162t/a。 ③覆土扬尘 在运营过程中，完成当天作业后覆土时会产生扬尘，本项目设置洒水车及时进行抑尘处理。根据环境保护部关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告（公告2014年第92号）中《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》计算污染源，该计算过程为露天状态，考虑风力扰动情况。土壤扬尘源排放量的计算公式如下： 式中：Wsi——土壤扬尘中PMi总排放量，t/a； Esi——土壤扬尘源的PMi排放系数，t/（m2·a）； As——土壤扬尘源的面积，m2，本项目计算面积按照68315.752m2计； Di——PMi的起尘因子，t/（104m2·a）； C——气候因子，表征气象因素对土壤扬尘的影响； Ki——PMi在土壤扬尘中的百分含量，推荐值TSP为1，PM10为0.30，PM2.5为0.05； Iwe——土壤风蚀指数，本项目区域土质为砂土，取值490； f——地面粗糙因子，取值为0.5； L——无屏蔽宽度因子，本项目为1.0； V——植被覆盖因子，裸露土壤面积占总计算面积的比例，本项目取1； u——年平均风速，m/s，本项目取2.3； PE——桑式威特降水-蒸发指数，PE=1.099×p/[0.5949+（0.1189×Ta）]，p 为年降水量（本项目所在区域年降水量为576.8mm），Ta为年平均温度（本项目所在区域平均温度为13.4℃）。 PE=1.099×p/[0.5949+（0.1189×Ta）] =1.099×576.8/[0.5949+（0.1189×13.4）]=289.7； C=0.504×2.33 /289.72=0.000073； Di=1×490×0.5×1×1=245t/（104m2·a）； Esi=245×0.000073×10-4=0.0179×10-4t/（m2·a）； Wsi=0.0179×10-4×68315.752=0.12t/a。 经过采取及时洒水车抑尘等措施后，抑尘效率可达70%，覆土扬尘排放量为0.036t/a。 建筑垃圾填埋扬尘污染物产排情况见表4-4。 表4-4 建筑填埋扬尘产、排情况一览表 污染源; 污染源特征; 污染物; 产生量t/a; 排放量t/a. 建筑垃圾填埋场; 无组织排放面源; 堆料扬尘; TSP; 10.54; 3.162. 覆土扬尘; TSP; 0.12; 0.036. 合计; --; --; 10.66; 3.198. ④运输车辆倾倒垃圾时排放的扬尘 运输车辆经过平均492m的进场道路进入堆填区，要求建设单位定期清扫道路上的粉尘，同时每天定期进行洒水作业，长期保持道路的湿度，扬尘刻得到有效控制。 本项目设计建筑垃圾清运量为247m3/d，垃圾卸车时产生的瞬时烟尘可用下式进行估算： G=0.03×C1.6×H-1.23×exp（-0.28·W） 式中：G—起尘量系数（kg/t）； C—风速（m/s），取2.3m/s； H—排放高度，按2m计算； W—垃圾含水量百分数，含水率约6%。 经上式计算，起尘量系数为0.048kg/t。 按日清运垃圾247m3（370t）计，则每天垃圾卸车时日平均扬尘产生总量约为17.76kg，年排放量为6.48t，经道路过采取及时洒水车抑尘等措施后，抑尘效率可达70%，运输扬尘排放量为1.94t/a。 1.2废气排放情况汇总 正常情况下，项目废气产生及排放情况汇总情况见表4-5。 表4-5本项目废气产生、排放形式及污染物防治设施一览表 生产设施; 产污环节; 污染源排放形式; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（kg/h）; 工艺; 效率; 核算方法; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）. 填埋区; 堆料扬尘; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; ——; ——; 1.2; 洒水、喷雾抑尘; 70%; 产污系数法; ——; ——; 0.11. 覆土扬尘; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; ——; ——; 0.014; 洒水、喷雾抑尘; 70%; 产污系数法; ——; ——; 0.0042. 运输车辆; 运输; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; ——; ——; 0.74; 洒水抑尘; 70%; 产污系数法; ——; ——; 0.22. 1.3废气治理措施及可行性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中第6部分“可行技术及运行管理要求”及附录A，本项目各生产环节无组织颗粒物污染治理技术相符性见表。 表4-6 本项目无组织颗粒污染防治与可行性技术相符性一览表 废气产污环节; 污染物种类; 可行技术; 本工程采用技术; 相符性. 运输; 颗粒物; 道路硬化，并采取洒水、喷雾等措施; 进场道路已硬化，洒水、苫盖等; 符合. 卸料; 颗粒物; /; 洒水、围挡; 符合. 压实; 颗粒物; 减少垃圾暴露面积、缩短垃圾暴露时间，垃圾进场后应于当日完成摊铺、压实、覆盖工作，每日填埋作业结束后，应对全部作业区进行覆盖，填埋场填埋作业达到设计容量后，应及时进行封场覆盖。; 洒水抑尘、设置防风抑尘网; 符合. ①填埋作业倾倒、堆存粉尘 本项目填埋作业倾倒、堆存粉尘通过设置雾炮车和洒水车进行洒水抑尘，抑尘效果为70%。此外，本项目填埋场区，起尘量对库区外环境影响较小，库区倾倒建筑垃圾扬尘主要是对作业人员产生影响，通过降低物料落差并对工作人员采取佩戴面罩等防护措施来减轻对其产生的影响。 ②车辆运输扬尘 建筑垃圾运输过程中会对东坪村村民住宅环境空气质量带来影响，要求经过敏感点时车辆限制车速，运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，运输车辆用毡布加棚覆盖，减少扬尘对运输路线附近大气环境的污染，降低对沿线敏感点的不利影响。通过采取相应的治理措施后，本项目汽车运输扬尘可实现达标排放。 ③运输车辆卸料扬尘 运输车辆倾倒建筑垃圾时应降低倾倒高度，运输车辆卸料时应对卸料过程的车辆和渣土进行洒水或喷雾降尘；卸车后的建筑垃圾易起尘，对刚卸车的建筑垃圾应及时进行压实处理。 ④非作业期扬尘 非作业期间通过设置洒水车定期进行洒水抑尘，来减轻填埋区扬尘及对周边环境产生的影响。 综上所述，本项目产生的无组织废气，经过本项目采取的污染控制措施后，污染物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值相关限值要求，因此，项目建设对环境空气影响较小。 2、废水 项目运营期产生的废水主要为员工产生的生活污水、建筑垃圾运输的车辆、车辆冲洗废水及场区雨水淋滤液。 2.1废水排放源强核算 （1）淋滤液 项目填埋场淋滤液主要由大气降水下渗造成，建筑垃圾填埋场在小雨或短时中雨时一般不会产生淋滤液，只有在降雨量较大并有一定持续时间时，才会产生淋滤液，形成地表径流。 根据前文计算，本项目建筑垃圾填埋场淋滤液产生量为17.63m3/d（6434.95m3/a）。 淋滤液调节池容量根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ 134-2019）附录D调节池容量计算方法，当采用历史最大日降雨量进行调节池容量校核。 项目填埋场淋滤液主要由大气降水下渗造成，建筑垃圾填埋场在小雨或短时中雨时一般不会产生淋滤液，只有在降雨量较大并有一定持续时间时，才会产生淋滤液，形成地表径流。填埋场产生的淋滤液采用最常用的主因素相关法（采用历史最大日降雨量进行校核时）计算如下： Q=1000-1•CIA 式中：Q—淋滤液流量（m3/d）； A—集水面积（填埋区面积）（68315.752m2）； C—雨量转为淋滤液的比率，因土质、地形垃圾种类、填埋方式而异。一般为0.2-0.8，本项目为填埋建筑垃圾（渣土、碎石块、废砂浆、砖瓦碎块、混凝土块等固体废弃物），故取0.2； I—采用历史最大日降雨量（mm/d）（取104.8）。 场区淋滤液蒸发量约20%，经计算，由历史最大日降雨量求得填埋场日均淋滤液产生量为1145.52m3/d。 本项目设置1座淋滤液调节池，位于垃圾坝坝北侧，钢筋砼结构，长30.0m，宽15.0m，深4.0m，有效容积1600m3 >1145.52m3。根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ 134-2019）中关于调节池容积的设计规定：调节池容积应不小于三个月的淋滤液处理量。本项目设置1座淋滤液调节池位于垃圾坝坝北侧，钢筋砼结构，长30.0m，宽15.0m，深4.0m，有效容积1600m3>17.63m3/d×90d=1586.7m3淋滤液最大停留时间90d，用来收集雨水淋滤液。 因此本项目调节池容积满足本项目淋滤液暂存需求。雨水淋滤液通过导排管，排入填埋区调节池后用于填埋区泼洒抑尘。 （2）生活污水 本项目营运期设有10名工作人员，不在场区食宿，生活用水按50L/d·人计，则生活用水量为0.7m3/d，255.5m3/a，排放系数取0.8，则生活污水排放量为0.56m3/d，204.4m3/a。生活污水主要污染物为COD、BODs、SS、NH3-N，经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排。 （3）车辆冲洗废水 项目冲洗废水主要来自洗车平台车辆及轮胎冲洗，洗车平台日均冲洗车辆次数约30次，每次冲洗用水量200L，则冲洗用水量为2m3/d，730m3/a，冲洗废水自然损耗约为20%，冲洗废水排放量为2m3/d，730m3/a，冲洗废水中各污染物浓度COD100mg/L、BOD520mg/L、SS500mg/L、氨氮25mg/L、石油类50 mg/L。产生的洗车废水经隔油池处理后，进入调节池内处理，最终用于填埋区，作为降尘用水使用。 本项目产生的废水，通过采取上述措施后，不外排，因此对周边地表水环境影响较小。 2.2废水环境影响分析及治理措施及可行性分析 ①产生废水零排放可行性分析 生活污水主要污染物为COD、BODs、SS、NH3-N，经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排。产生的洗车废水排放量为2m3/d，730m3/a，经隔油池处理后，进入调节池内处理，最终用于填埋区，作为降尘用水使用。 本项目淋滤液流至建筑垃圾调节池中，调节池容积为1600m3，雨水淋滤液通过导排管，排入填埋区调节池后用于填埋区泼洒抑尘。本项目填埋场作业日用水量为57.48m3/d，本项目雨水淋滤液一天产生量为17.63m3/d，因此本项目产生的废水全部综合利用，可达到零排放。 3、噪声 3.1噪声源强 （1）噪声污染源强 项目噪声污染源主要有运输车辆和填埋场的机械设备引起，如推土机、自卸卡车、压实机等，其噪声功率级为75～90dB（A），各噪声源强详见表4-7。 表4-7 项目运营期噪声源强一览表 单位：dB（A） 名称; 数量; 运行状况; 源强[dB(A)]; 治理措施; 治理后源强[dB(A)]. 压实机; 1台; 间断; 75-85; 加强车辆维护，减速慢行，禁止鸣笛; 70. 自卸车; 1辆; 间断; 75-85; 70. 挖掘机; 1台; 间断; 75-85; 70. 垃圾运输车; 4辆; 间断; 75-85; 70. 洒水车; 1辆; 间断; 75; 70. 夯土机; 1台; 间断; 90; 85. 推土机; 1台; 间断; 75-85; 70. 洗车设备; 1套; 间断; 75-85; 70. 雾炮车; 1台; 间断; 80; 70. （2）预测模式 本项目噪声主要为主为渣土车辆进出产生的交通噪声，场内机械运转产生的机械噪声，卸土产生的噪声，其噪声值约为75～90dB。采用户外声传播衰减公式预测运输车辆噪声对环境的影响。 式中：L1、L2——r1、r2处的噪声值，dB（A）； r1、r2——距噪声源的距离，m； ΔL——房屋、树木等对噪声影响值，dB（A）。 （3）预测结果 项目在采用减速慢行、绿化隔绝的情况下（ΔL=4dB（A）），经计算得到设备噪声随距离衰减的变化情况，噪声预测结果见表4-8。 表4-8 运输车辆噪声预测结果 单位：dB（A） 设备名称; 噪声源强; 距离场界不同距离（m）的噪声预测值. 10; 20; 30; 40; 50; 60; 100; 200. 夯土机; 90; 66; 60; 56.5; 54; 52; 50.4; 46; 40. 压实机; 85; 61; 55; 51.5; 49; 47; 45.4; 41; 35. 自卸车; 85; 61; 55; 51.5; 49; 47; 45.4; 41; 35. 挖掘机; 85; 61; 55; 51.5; 49; 47; 45.4; 41; 35. 垃圾运输车; 85; 61; 55; 51.5; 49; 47; 45.4; 41; 35. 洒水车; 75; 51; 45; 41.5; 39; 37; 35.4; 31; 25. 喷雾车; 80; 59; 52; 45.5; 42.5; 40; 38.5; 35; 30. 洗车设备; 85; 61; 55; 51.5; 49; 47; 45.4; 41; 35. 推土机; 85; 61; 55; 51.5; 49; 47; 45.4; 41; 35. 由上表可知，当机械设备在堆填场内距边界20m处运行时，项目场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准要求；当机械设备夜间在距场界65m范围内运行时，场界噪声会超标。当运输车辆运行时，进场道路40m范围外噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准，运输车辆噪声对敏感点的噪声贡献值为49dB(A)，对其声环境影响较小。本项目所在地最近敏感点为西侧100m处东坪村，由预测结果可知，本项目运行过程产生的噪声对其影响较小。 3.2噪声环境影响分析 本项目噪声主要来源于垃圾填埋场区作业设备均为移动设备和运输车辆产生的噪声，噪声强度在75~90dB之间。根据工程分析，为降低设备噪声对周围环境的影响，建设单位采取：①加强设备的日常维护保养，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常升高的问题；②对进出车辆加强管理，限制车速，禁鸣喇叭等措施。 3.3噪声治理措施及可行性分析 针对运营过程中涉及移动式设备产生的噪声，本项目拟采取的治理措施如下： ①加强设备的日常维护保养，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常升高的问题；对进出车辆加强管理，限制车速，禁鸣喇叭。 ②建筑垃圾运输路面主要为水泥或混凝土路面。本项目进场道路设置 一条。起点接孟塬路，终点为垃圾填埋场中部。道路全长492m，采用混凝土路面，水泥稳定碎石基层，宽6m，为双车道，设计车速15km/h。运输道路周边最近敏感点为道路西侧100m处东坪村，车辆在夜间及午休时在运输道路和厂区内部运输过程中禁止鸣笛，车辆需减速慢行，可对周边环境敏感点影响较小。 在采取以上措施后，可以减轻生产噪声对周围环境的影响，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限制要求。 4、固体废物 4.1固体废物影响和措施分析 本项目运营期作业设备均不在场内保养、维修，不产生废矿物油等废物。因此，本项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、调节池泥沙。 （1）生活垃圾 本项目共有员工10人，不在场区内食宿，生活垃圾产生量按 0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为5kg/d（1.825t/a），统一收集后运送至周边村庄垃圾收集点，定期由环卫部门清运。 （2）调节池泥沙 本项目调节池泥沙主要为进出场区车辆冲洗产生的泥水和淋滤液经调节池产生的泥沙，产生量约5t/a，定期清掏至项目建筑垃圾填埋场内填埋处理。通过采取上述措施，对固体废物进行妥善处理，则项目产生的固废发生“二次 污染”的可能性较小，对周围环境的影响程度也较小。 5、企业执行排污许可情况 根据查阅《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》，本项目属于“四十五、生态保护和环境治理业77”，本项目不需要办理排污许可。 6、地下水及土壤环境影响分析 6.1地下水 （1）地下水污染源分析 建筑垃圾填埋区产生的淋滤液经调节池收集后用于厂区洒水抑尘，不外排。可能对地下水造成污染的是填埋场建筑垃圾经降水淋溶后，可溶性元素随着雨水迁移进入土壤，并进一步迁移至含水层。本项目在填埋场内设置淋滤液导排主盲沟，导排上游来水，建筑垃圾也不会被充分浸泡，不会形成持续的淋滤液下渗污染影响。淋滤液通过该盲沟后流入主盲沟，再流至建筑垃圾淋滤液调节池中，采用钢筋混凝土水池，容积1600m3，收集的淋滤液可用于日常填埋场抑尘用水，不外排。项目建筑垃圾浸出液中污染物浓度值较低，对区域地下水环境影响较小。 （2）地下水环境保护措施 项目环评根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）防渗分区原则，将本项目建筑垃圾填埋场设置防渗系统。主要如下： 填埋区：本工程人工防渗系统采用HDPE膜和压实土壤单层防渗结构中的复合防渗结构，即HDPE膜和压实土壤的复合防渗结构淋滤液收集处理系统防渗：项目建设过程中按照重点防渗区的要求对渗滤液收集池底板和壁板以及污水处理区域地面进行专门处理，达到相应的防渗标准，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数K≤1×10-7cm/s），或2mm厚度高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10cm/s。 封场防渗工程：垃圾填埋至设计库容后，封场时与两遍的地形进行连接，且稍高于两边，填埋场顶面坡度要求达到2%以上。封场后在最终填埋场上覆盖30cm厚粘土防渗层，粘土防渗层上覆盖上30cm厚排水层，排水层上的植被层由20cm厚营养植被层和50cm厚覆盖支持土层共同完成。 综上所述，在采取上述防渗处理措施后，本项目不会降低区域地下水环境质量。 （3）地下水环境监控与管理 由于本项目不需要填报排污许可，为了及时准确的掌握地下水水质的变化情况，本项目地下水监测计划，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134-2019）要求，项目应设置地下水本底监测井、污染扩散监测井、污染监测井。本次跟踪监测初步布置4个地下水水质监测点，监测井主要布置在可能会发生污染的装置或设施下游。地下水监测井布置见表4-9。 表4-9 地下水监测计划 监测点名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 井结构. 污染监测井; 场区内; pH、高锰酸 盐指数、总硬 度、溶解性总 固体、硝酸 盐、亚硝酸 盐、氨氮、硫 酸盐、氯化 物、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟、 镉、铁、锰; 填埋场投入使用 前，监测一次本底 水平；在运行过程 中和封场后，每年 按枯水期进行，每 期一次; 孔径 Φ≥147mm， 孔口以下 2.0m 采用粘 土或水泥止 水，下部为滤水管. 本底监测井; 上游. 污染扩散监测井; 场地. 污染监测井; 下游. 5.2土壤 （1）土壤环境影响分析 本项目对土壤环境的影响途径主要有两方面，一是浸出液垂直入渗进入到土壤环境中从而污染土壤，二是项目大气污染物颗粒物大气沉降造成周围土壤污染。 ①淋滤液垂直入渗影响分析 渭南市区气候属暖温带半湿润、半干旱气候，常年受季风影响，四季分明，光照充足，雨量适宜。项目区域雨量多集中在降水多集中在7、8、9，3个月，年降水量为576.8mm。本项目在填埋场内设置淋滤液导排主盲沟，导排上游来水，建筑垃圾也不会被充分浸泡，不会形成持续的淋滤液下渗污染影响。淋滤液通过该盲沟后流入主盲沟，再流至建筑垃圾淋滤液调节池中，采用钢筋砼结构，容积1600m3，收集的淋滤液可用于日常喷淋用水，不外排。项目回填处置建筑垃圾一般情况下不会对土壤环境产生影响，只有在极端天气条件产生暴雨汇流时复垦平台会有短暂积水，建筑垃圾浸出液中污染物浓度值较低，对区域土壤环境影响较小。 ②颗粒物大气沉降影响分析 本项目产生的扬尘污染沉降到地面可能使得土壤产生污染影响，通过日常喷洒、喷雾降尘可降低扬尘对大气的环境影响，不会对土壤环境造成明显的污染影响，在可接受范围内。 项目场地清理后，通过对底层采用粘土进行压实，可起到一定的防渗效果，故项目运营期间对土壤及地下水环境影响不大。 （2）土壤污染防控措施 本项目对土壤可能产生的影响主要为渗滤液收集系统、填埋区等发生泄漏对土壤环境产生一定影响，该项目应该进行分区防渗，减轻对土壤、地下水环境带来的影响。填埋区、渗滤液收集池、化粪池等为重点防渗区。其他区域为非防渗区。 表4-10 土壤防控措施 防控单元; 分区防控措施. 重点防渗区; 填埋区; 本工程人工防渗系统采用HDPE膜和压实土壤单层防渗结构中的复合防渗结构，即HDPE膜和压实土壤的复合防渗结构. 淋滤液（调节池）收集池; 项目建设过程中按照重点防渗区的要求对渗滤液收集池底板和壁板以及污水处理区域地面进行专门处理，达到相应的防渗标准，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数K≤1×10-7cm/s），或2mm厚度高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10cm/s。. 一般防渗区; 封场防渗工程; 垃圾填埋至设计库容后，封场时与两遍的地形进行连接，且稍高于两边，填埋场顶面坡度要求达到2%以上。封场后在最终填埋场上覆盖30cm厚粘土防渗层，粘土防渗层上覆盖上30cm厚排水层，排水层上的植被层由20cm厚营养植被层和50cm厚覆盖支持土层共同完成。. 化粪池; 所在区域采用混凝土结构. 建设过程中严格落实相关规范要求及相关措施，正常情况下不会对地下水及土壤产生影响。 - 建筑垃圾填埋场服务期满后的环境影响 项目堆填完成后会及时封场覆土绿化，尽快恢复区域生态环境。项目运营期约19年，所有生产活动均停止，员工撤离项目区域，拆除原有设备，并进行最后区域的覆土绿化，可保留项目截排水沟，用于场地雨水导排。项目封场绿化停止运营后，将不再有废气、废水、固废、噪声等产生，对环境的不利影响也将消除。 7、生态 ### 7.1景观分析 工程建设前后，填埋场所在地的景观格局发生了一定的变化。使原有景观类型的优势度均有所下降，景观斑块密度增大，频度增加；但填埋区景观面积相对较小，比例较低，不具备动态控制能力，对生态调控作用小，尚构不成对生态环境起决定作用的景观基底。总体上看来，原有区域的景观连通程度基本不变，区域的景观基底仍为本来面目。 ### 7.2植被影响 项目填埋场建设需要大面积改造沟内现有自然生境，改造内容包括垃圾场底部平整及基底处理，两侧边坡削整、填挖、筑坝以及辅助工程的管道敷设，截排水沟和道路建设等，现有沟道经过人工改造后，主要表现在土地利用结构的改变，导致其生态环境、生态功能有所削弱，对地表植被产生不良刺激。 按照工程初步设计的要求，填埋场四周种植10m宽的防护绿化带，绿化面积为14809.904m2，随着填埋场绿化建设的逐步实施，被压区和破坏植被可以逐步得到恢复。 ### 7.3陆生动物的影响 ①由于填埋机械噪声和工作人员的活动会改变原有生境环境，对部分陆生生物的活动造成干扰； ②在填埋场周围设置防飞散网，有效阻止因风吹起的废纸和塑料袋等轻质垃圾的飞扬，以保护填埋场外围景观环境；但是，在填埋场外围设置钢丝网围栏，同样也会对陆生动物产生一定的阻隔作用。 ### 7.4水土流失 填埋场以每日作业量为一个单元进行操作，填埋垃圾当日覆土。本项目建成后运行过程中需要大量的黄土覆盖垃圾，为方便每日垃圾覆土，本项目运行期涉及场地取土。土方的裸露堆存是导致项目水土流失的主要因素，水土流失类型以水力侵蚀为主。 覆土备料场占地面积大，每天需运输土方到填埋区进行垃圾覆盖，土方表面如果未采取任何防护措施，特别是在汛期，极易造成水土流失，对周围农作物和林地带来不利影响，为了防止开挖土石方堆放造成的水土流失，项目取土场采用临时拦挡措施，修建临时排水沟，土方表面加盖密布网，防止雨水冲刷造成水土流失，同时在覆土备料场周围适宜植林种草的地方，采用植物措施防治水土流失、扬尘污染，改善区域生态环境。 综上，本项目运营期不可避免对项目周边生态环境产生一定的负面影响，项目堆填结束后，及时复垦绿化可将负面影响减少，达到环境影响可接受的程度。 8、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 8.1风险调查 ①风险源调查 本项目为建设垃圾场填埋项目，涉及的物质只有建筑垃圾，不存在危险物质或者能量，项目不存在风险源。 ②环境敏感目标调查 根据现场调查，本项目评价范围内无自然保护区、饮用水水源地、风景名胜区、文物古迹、国家珍稀动植物等特殊生态敏感和重要生态敏感区。 8.2风险潜势初判 本项目填埋场回填的建筑垃圾不具有易燃易爆、有毒有害特性，项目不存在对环境造成危害的危险物质，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 8.3评价等级 该项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）判定，各环境要素只做环境风险简单分析。 8.4环境风险识别 建筑垃圾不具有易燃易爆、有毒有害特性，项目涉及的物质及工艺均不存在危险性。本项目在运营过程中，废水主要来自填埋场淋滤液，主要污染因子为有机物、铁离子、锰离子、SS 等，垃圾填埋区、淋滤液调节池防渗不当等都会造成废水泄漏下渗污染地下水。防渗层如有裂缝，运行后填埋场的淋滤液对场区及其下游的地下水的污染影响将是长期的。 在建筑垃圾填埋过程中，由于管理不到位，垃圾椎体不稳定，在自然灾害极端天气或不利气象条件下，可能造成防洪工程垮塌，从而发生建筑垃圾滑坡等引起的次生环境污染。防洪系统垮塌事故的原因主要包括防洪工程质量问题、管理不当问题以及工程设计布置和施工不当等。 8.5环境风险分析及预防措施 （1）垃圾滑坡溃坝的防范措施 虽然垃圾滑坡坝溃坝事故发生的可能性很小，但应做到防患于未然，并事先采取防范措施，在小概率事故发生后将损失减至最小，并因此提出以下风险防范措施： ①本工程填埋区下游沟口处设置垃圾坝，坝体设计要由正规有资质单位设计，施工要由正规施工单位及队伍施工，并做好施工期工程监理。在垃圾坝设计和建设过程中严格按设计规范和操作规范施工，定期对坝体进行维护，做好填埋库区排水工作。 ②防洪导排水系统的防洪标准按50年一遇洪水设计，按100年一遇洪水校核，确保场址内外地表强降水雨水导排通畅，避免暴雨对填埋场的冲击。 ③垃圾填埋作业由按步进方式作业，做好垃圾体内排水、导气工作和保证堆填工艺质量的，做好垃圾填埋压实作业和各阶段覆土工作，并做好填埋区降雨径流导排，减少雨水及暴雨对覆盖土的冲刷和向垃圾堆体的入渗量。 ④在保证填埋工艺质量的前提下，经常清洗渗滤液收集和排放管道使其保持通畅；经常加固场边坡坡面。 ⑤定期对垃圾堆体及坝体进行观察测试，及时对观测数据进行分析，确定垃圾堆体及坝体的稳定性。 （2）防渗层断裂的防范措施 ①选择合适的防渗衬里，粘土压实、设计规范，施工要保证质量； ②要让渗滤液排出系统通常，以减少对衬层的压力； ③在垃圾填埋过程中要防止由于基础沉降或撞击或撕破，穿透人工防渗衬层，防渗层要均匀压实； ④设置截洪沟等，减少地表径流进入场地； ⑤渗滤液集水系统应有适当的余量，承担起多雨、暴雨季节的导排； ⑥选择合适的覆土材料，防止雨水渗入； ⑦当抽水用的泵或竖管损坏时，应有备用设备将渗滤液移出； ⑧设立观测井，定期监测，发现问题及时处理。 9、环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021），本项目应制定完善的监测计划，对污染源、污染物治理设施进行定期监测，同时做好监测数据的归档工作，由当地环保局对该厂监测计划的执行加以监督。针对本项目所排污染物情况，制定详细监测计划见表4-11。 表4-11 环境监测计划表 类型; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 上、下风向; 颗粒物; 每季度监测 1次; 无组织：《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓 度限值. 噪声; 厂界四周外1m 处; 等效连续A声级; 每季度监测 1次; 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 （GB12348-2008)规定执行. 地下水; 场区内、场区上、下游（本底监测井、污染扩散监测井、污染监测井）; pH、耗氧量、总硬度、溶解 性总固体、硝酸盐、亚硝酸 盐、氨氮、硫酸盐、氯化物、 氰化物、砷、汞、铬（六价）、 铅、氟、镉、铁、锰; 填埋场投入使用前，监测一次本底水平； 在运行过程中和封场后，枯水期进行水质监测; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类. 注：原生活垃圾填埋场建设过程已设置4座地下水监测井，地下水井的监测位置主要为场区内（污染监测井）、场区上、下游（本底监测井、污染扩散监测井、污染监测井），已建成的地下水监控井的位置、数量满足建筑垃圾填埋场监测计划需求。 10、环保投资 建设项目环保投资包括废水污染治理措施、废气污染治理措施、噪声及固废污染治理措施等投资。本项目总投资3258万元，原有《渭南西区生活垃圾填埋场项目》已投资环保资金749.3万元，本次环评建筑垃圾填埋场新增215万元环保投资，总计环保投资964.3万元，占总投资的29.6%，具体环保投资见表4-12。 表4-12 项目环境保护“三同时”竣工验收内容 单位：万元 序号; 项目内容; 治理措施; 已投资; 此次变更投资; 总计投资. 1; 废水治理; 生活污水; 化粪池（容量2m3）1座; 0.3; 0; 0.3. 洗车沉砂池（5m3）1座; 1.0; 0; 1.0. 洗车废水; 洗车平台+隔油池; 0; 2; 2. 淋滤液; 设置容积1600m3建筑垃圾淋滤液调节池 1座。配套设置排水沟、截水沟、截洪坝、雨水淋溶液收集导排系统; 100; 0; 100. 2; 废气治理; 填埋作业倾倒、堆存; 防飞散装置，长1175.744m; 50; 0; 50. 填埋场作业区设置1台雾炮车，喷雾抑尘; 0; 5; 5. 填埋作业倾倒、堆存：设置1台洒水车进行洒水抑尘; 10; 0; 10. 汽车运输; 建筑垃圾在运输过程中采取苫盖措施; 0; 5; 5. 3; 噪声治理; 设备、车辆; 告示牌、围挡; 5; 0; 5. 4; 固废治理; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 1; 0; 1. 淋滤液 调节池污泥; 淋滤液调节池污泥，集中收集后回填至填埋场; 0; 3; 3. 5; 生态治理; 复垦绿化、表土防治; 边坡防护及植被恢复; 0; 200; 200. 6; 环境监测; 大气、地下水、噪声; 运营期环境监测，厂区内已设置4座地下水监测井; 40; 0; 40. 7; 防渗措施; 地下、土壤; 填埋区：本工程人工防渗系统采用HDPE膜和压实土壤单层防渗结构中的复合防渗结构，即HDPE膜和压实土壤的复合防渗结构; 282; 0; 282. 淋滤液收集处理系统防渗：项目建设过程中按照重点防渗区的要求对渗滤液收集池底板和壁板以及污水处理区域地面进行专门处理，达到相应的防渗标准，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数K≤1×10-7cm/s），或2mm厚度高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10cm/s。. 封场防渗工程：垃圾填埋至设计库容后，封场时与两遍的地形进行连接，且稍高于两边，填埋场顶面坡度要求达到2%以上。封场后在最终填埋场上覆盖30cm厚粘土防渗层，粘土防渗层上覆盖上30cm厚排水层，排水层上的植被层由20cm厚营养植被层和50cm厚覆盖支持土层共同完成。. 风险防控; 防洪工程; 防洪渠; 260; 0; 260. 合计; 749.3; 215; 964.3. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 颗粒物（TSP） | 建筑垃圾在运输过程中采取苫盖措施；填埋区配套1台雾炮车+1台洒水车 | 满足《大气污染物综 合排放标准》 （GB16297-1996 ）中表 2 颗粒物无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 淋滤液（不外排） | pH、SS、COD、BOD5、挥发酚、石油类等 | 调节池（1600m3）， 雨水淋滤液通过导排管，排入填埋区调节池后用于填埋区泼洒抑尘。 | / |
| 声环境 | 车辆运输噪声、填埋作业噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，合理安排作业时间 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2018 ）2类标准 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾，统一收集后运送至周边村庄垃圾收集点，定期由环卫部门清运。 淋滤液调节池污泥送本项目建筑垃圾填埋区处理，排放标准执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）相关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态措施 | 本项目在运营期间将不可避免地对周围环境产生负面影响，因此项目建设方应严格遵守有关的法律、法规，加强环境管理，尽量把对周围环境的不良影响降低到最低、最轻程度。 1、生态环境保护措施 项目尽量减少对原有地貌的改造和破坏，但是仍有部分植被会消失。封场后通过充分利用当地生长的乡土植物对其进行改造，可减少物种的生态入侵及绿地与当地景观不协调的问题。因此，可以采取一定的生态环境保护和生态补偿措施，以有利于项目建成后生态环的恢复，具体措施如下： ①建设单位在动工前应在必要地段完成拦渣墙防护工程，在整体上形成完整的拦渣墙体系。 ②在场地边界设置防洪墙或淤泥幕，可防止对周围水体的淤积影响。 ③在场区争取做到土料随填随平整，不留松土。 ④及时在地面的径流汇集线上设置缓流泥沙阻隔带，可以有效地阻止泥沙随径流的初始流动，控制场地水土流失。 ⑤合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，尽量减少堆土坡度，以避免收到降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖洗的陡坡，防止冲刷和崩塌。 ⑥在场内截排水沟排口前修建调节池用来收集降雨径流中沙土水，并及时清理调节池。 ⑦及时恢复场内生态环境，重新种植人工植被，复垦为绿地；对区内荒芜的地块种植人工植被，减少自然的水土流失。 ⑧实行分区推进填埋方案，在填埋下一个单元的同时，即同时对上一填埋单元进行压实后覆盖，填埋完成封场后，尽快恢复原有生态环境，土地复垦基本可在30天内完成。通过分区填埋及时复垦，可大大减少消纳场的裸露面积，有利于减少扬尘以及水土流失，复垦后可快速恢复植被，降低项目生态环境影响程度，降低水土流失的可能性。 ### 2、封场后垃圾填埋场的生态恢复措施 （1）垃圾填埋至设计库容后，封场时应注意地貌的美观，并与两边的地形进行连接，且稍高于两边，以便大气降水从填埋区外排出。 （2）封场后应在最终填埋层上覆盖30cm厚粘土防渗层，进行压实，其渗透率小于10-7cm/s。 （3）粘土防渗层上覆盖上30cm厚排水层，排水层采用粒径为25--50mm、导排性能好、抗腐蚀的粗粒材料，渗透系数大于10-2m/s。 （4）排水层上的植被层由20cm厚营养植被层和50cm厚覆盖支持土层共同组成。 （5）封场后填埋场顶面坡度要求达到5%以上，侧面坡度为1:3，每升高5m设一宽2.0m的台阶，台阶内设排水沟。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 根据工程分析可知，本项目防渗系统的结构合理，防渗材料选择合适，可有效防止淋滤液渗透污染地下水体。只要加强监督管理，保证淋滤液防渗导流工程质量，淋滤液污染地下水体事故发生概率很低。但是防渗系统一旦破损或因老化腐蚀造等非正常状况下，淋滤液发生下渗，有可能造成地下水污染。在正常状态下，填埋场设置雨水导排系统，有效将雨水排至厂区外自然沟道中，受雨水冲刷几率较小，但是，在建筑垃圾填埋过程中，未对建筑垃圾进行压实，填埋无序等都会造成垃圾椎体不稳等，在极端天气下，可能引发截洪坝垮塌及建筑垃圾滑坡，从而引起水土流失，植被破坏，污染水体等一系列的污染措施，从而造成严重的危害后果。截洪坝设计过程中严格落实防洪措施，修建排水沟等配套措施，填埋过程明确建筑垃圾填埋操作规程，操作人员严格按规程操作，制定并落实应急响应及措施，开展应急演练，发生突发环境事件可以及时响应，做出对截洪坝等拦挡措施，做到预防为主，及时预警。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 本项目运输道路运行、管理由渭南高新区城市管理处单位负责经营。 |  |  |  |

- 六、结论

渭南西区建筑垃圾填埋场项目符合国家相关产业政策，选址合理。项目施工期和营运期所排放的污染物较少，对周围环境影响不大。建设单位在严格落实本报告所提出的各项环境治理和生态环境保护措施，认真执行环保“三同时”制度，可确保污染物稳定达标排放，可确保区域环境质量能够满足环境目标的要求。从环境保护角分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） |  |  |  | 5.138 |  | 5.138 | +5.138 |
| 废水 | COD（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾（t/a） |  |  |  |  | 1.825 |  | 1.825 | +1.825 |
| 一般工业固体废物 | 调节池泥沙（t/a） |  |  |  | 5 |  | 5 | +5 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①