- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）

项目名称：       危险废物暂存库房建设项目

建设单位（盖章）：金堆城钼业股份有限公司化学分公司

编制日期：              2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 危险废物暂存库房建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-610563-04-01-698082 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘小佳 | 联系方式 | 18811073799 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市高新技术产业开发区（区）东风大街西段42号（街道）金城工业园 |  |  |
| 地理坐标 | （109度25分16.532秒，34度29分47.62秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5949其他危险品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业 149其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库） |
| 建设性质 | £新建 £改建 R改扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 渭南高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2201-610563-04-01-698082 |
| 总投资（万元） | 147.9782 | 环保投资（万元） | 147.9782 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 200 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 陕西省人民政府1992年批准设立渭南高新技术产业开发试验区，2010年9月26日经国务院批准，正式升级为国家级高新技术产业开发区。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 渭南高新技术产业开发试验区已于2009年完成环境影响评价，并取得《渭南市环境保护局关于渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书的审查意见》（渭环审发〔2009〕25号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）本项目与规划的符合性分析 本项目与规划的符合性分析见表1-1。 表1-1项目与规划的符合性分析 类别; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 用地 范围; 渭南高新区规划范围，东起渭清路，西到渭南市西环路，南起华山大街，北到乐天大街; 本项目位于渭南市高新技术产业开发区东风大街，位于高新区范围内; 符合. 功能分区; 东风大街以南布置有精细化工园区、机械制造园区、医药制造园区、食品加工园区、高科技产业园区的一半。东风大街以北布置有高科技产业园区的另一半、居住区、市中心区、高教园区、科研园区和物流中心; 本项目位于渭南市高新技术产业开发区金堆城钼业股份有限公司化学分公司厂区现有危废间位置，该公司位于渭南高新技术产业开发试验区精细化工园区; 符合. （2）本项目与规划环境影响评价结论的符合性分析，见表1-2。 表1-2项目与规划环评的符合性分析 类别; 规划环评结论内容; 本项目情况; 符合性. 大气环境; ①对没有达标排放的现有企业实行限期治理,做到达标排放。对新入区企业严格执行“环境影响评价制度”和“三同时”制度，督促建设项目及时进行环境保护验收，使大气污染源达标排放，做到多还旧帐，不欠新帐。 ②推广清洁能源，减少燃煤量，减少烟尘和二氧化硫排放量。; 本项目为危险废物暂存项目，项目建设严格执行“环境影响评价制度”和“三同时”制度，运营过程中产生的污染物能够达标排放。; 符合. 水环境; ①工业节水是重点，提高水的重复利用率，鼓励采用各种节水技术 ②建议渭南市西区污水处理应建10000t/d的污水再生利用技术设施。有条件的大型上业企业化应污水再生利用技术设施; 本项目无废水产生; 符合. 声环境; 工业企业的噪声综合防治主要从四个方面着手，一是厂址的选择；二是厂区平面布置；三是工艺及设备的选择；四是强噪声源的治理; 本项目无固定噪声源，主要为运输车辆噪声，运输车辆限速、禁鸣; 符合. 固体废物; （1）工业固体废弃物污染综合防治措施 ①生产中有回收价值的固体废弃物应回收利用，如金属肩、废包装材料等。对医药制药行业的植物（中药）渣，需脱水后与周围苗圃、果园联系，作发酵堆肥 ②不能回收利用的工业垃圾送渭南市垃圾填埋场处理 （2）生活垃圾污染综合防治措施 ①对生活垃圾进行分类收集，回收其中可综合利用的成分，不能利用的垃圾送往渭南市垃圾填埋场处理。做到日产垃圾日清运 ②生活垃圾密闭集装运输，防止敞棚汽车运输抛洒垃圾污染街道 （3）危险废物污染综合防治措施渭南高新区的医疗危险废物由渭南市医疗废物集中处理站到各医疗点收集，按质分装，密闭运输，采用A、B炉焚烧工艺处理医疗废物。其他危险废物送有资质的单位处理; 本项目为危险废物暂存项目，属于环保工程，项目运营期间，危险废物暂存库房内暂存危险废物均定期委托有资质单位处理; 符合. （3）本项目与规划环评审查意见的符合性分析，见表1-3。 表1-3项目与规划环评审查意见的符合性分析 规划环评审查意见内容; 本项目情况; 符合性. 必须执行环境影响评价制度; 本项目为渭南高新区金堆城钼业股份有限公司化学分公司危险废物暂存库房建设项目，金堆城钼业股份有限公司化学分公司已履行环评手续，本项目正在进行环评程序; 符合. 企业性质应符合渭南高新区总体规划划定的溜达产业结构（精细化工园区、机械制造园区、医药制造园区、食品加工园区、高科技产业园区、教育园区）性质，其他行业的企业不应进入; 本项目位于渭南市高新技术产业开发区金堆城钼业股份有限公司化学分公司厂区现有危废间位置，该公司位于渭南高新技术产业开发试验区精细化工园区; 符合. 废气、废水排放必须做到达标排放，厂界噪声必须达标，固体废弃物做到妥善处理; 本项目为危险废物暂存项目，属于环保工程，项目运营期间危险废物暂存库房内暂存危险废物均定期委托有资质单位处理; 符合. |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策的符合性 本项目为危险废物暂存项目，不属于国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类。因此，本项目建设符合国家的产业政策。 （2）本项目与“三线一单”符合性 表1-4 项目与规划“三线一单”的符合性分析 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于渭南市高新技术产业开发区金堆城钼业股份有限公司化学分公司厂区现有危废间位置，该公司位于渭南高新技术产业开发试验区精细化工园区，不涉及生态红线; 符合. 环境质量底线; 项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线; 符合. 资源利用上线; 本项目为危险废物暂存项目，项目运营期不消耗水，仅在施工期使用少量水，项目运营期间所使用的资源主要为电、土地。项目在现有危废间位置内建设，面积外扩部分土地属于厂区现有空地，不新增土地，不涉及土地利用上限。本项目能源为电能，为清洁能源，仅为照明使用，使用量少，区域供电能力满足项目用电需求。因此，本项目资源消耗量相对当地资源总量较小，不突破资源利用上线; 符合. 环境准入负面 清单; 对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目不属于禁止类和限制类项目; 符合. （3）危险废物暂存库房的设计与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的符合性 表1-5危险废物暂存库房与《危险废物贮存污染控制标准》的符合性 序号; 类型; 危废贮存污染控制要求; 本项目建设情况; 符合性. 1; 危险废物集中贮存设施的选址; 设施底部必须高于地下水最高水位。; 本项目区地下水水位埋深约为8~21m，本项目设施底部最低处为事故收集池，位于地下1m，高于当地地下水最高水位; 符合. 2; 在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。; 考虑本项目废矿物油暂存过程中逸散废气（非甲烷总烃）以及可能的泄漏、火灾事故风险等因素，结合周边环境设定本项目防护距离为危废暂存间边界50m范围内区域; 符合. 3; 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。; 本项目所在区域地质构造稳定，不易产生自然灾害; 符合. 4; 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 本项目周边无易燃、易爆等危险品仓库、; 压输电线路防护区域 符合. 5; 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。; 本项目所在地位于当地主导风向（东北）的下风向; 符合. 6; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。; 本项目打磨水泥硬化地面，上面再涂刷一层高渗透性环氧树脂底漆；然后再铺设一层环氧树脂砂浆层，再涂刷一层环氧树脂+玻纤布+环氧树脂胶泥层，最后是酚醛改性环氧树脂面层，渗透系数≤10-10cm/s; 符合. 7; 危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则; 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。; 本项目地面与裙脚均用坚固、防渗的材料建造，与危险废物相容; 符合. 8; 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。; 本项目设置导流槽及事故收集池，设置气体; 收集及净化系统 符合. 9; 设施内要有安全照明设施和观察窗口。; 本项目设有安全照明设施和观察窗口; 符合. 10; 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。; 本项目存放危险废物容器的地方，全部设有耐腐蚀耐腐蚀硬地面化，且表面无裂隙; 符合. 11; 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。; 本项目设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一; 符合. 12; 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。; 本项目不相容的危险废物均分开存放，并设有隔离间隔断。; 符合. 13; 危险废物的堆放; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 本项目打磨水泥硬化地面，上面再涂刷一层高渗透性环氧树脂底漆；然后再铺设一层环氧树脂砂浆层，再涂刷一层环氧树脂+玻纤布+环氧树脂胶泥层，最后是酚醛改性环氧树脂面层，渗透系数≤10-10cm/s; 符合. 14; 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。; 本项目堆放高度不超过7.5m; 符合. 15; 衬里放在一个基础或底座上。; 本项目衬里放在一个基础上。; 符合. 16; 衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。; 本项目衬里能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。; 符合. 17; 衬里材料与堆放危险废物相容。; 本项目衬里材料与堆放危险废物相容; 符合. 18; 危险废物堆要防风、防雨、防晒。; 本项目危险废物均堆放在危废暂存间，符合防风、防雨、防晒。; 符合. （4）本项目与“陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（陕政发〔2020〕11号）”符合性 表1-6 项目与陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（陕政发〔2020〕11号）的符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（陕政发〔2020〕11号）; 重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。; 本项目位于渭南市高新技术产业开发区金堆城钼业股份有限公司化学分公司厂区现有危废间位置，该公司位于渭南高新技术产业开发试验区精细化工园区，属于重点管控区域。项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响很小，符合重点管控要求。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景 金堆城钼业股份有限公司化学分公司厂区内现有一座30m2的危险废物暂存库房，仅能满足少量废矿物油及碱浸渣临时贮存。2022年6月，金堆城钼业股份有限公司质量计量监测中心检验室归属金堆城钼业股份有限公司化学分公司管理。金堆城钼业股份有限公司质量计量监测中心检验室有危险废物贮存间一座，面积30m2，用于试验废液和试剂瓶的贮存。 结合近年来金堆城钼业股份有限公司化学分公司各类危险废物产生情况，现状贮存仓库已无法满足现阶段贮存量的临时贮存条件。为了便于管理，缓解现有危险废物暂存库房拥挤的情况，公司拟利用现有危废间进行拆除重建，在现有暂存间范围内外扩建设新的危险废物暂存库房，占地面积约200m2，项目建设前后厂区内主体工程不改变，本项目属于公司现有配套环保措施的优化。施工期间，化学分公司危险废物暂存于金堆城钼业股份有限公司质量计量监测中心检验室危险废物贮存间内，待施工完成后，转移至新建危废库房，金堆城钼业股份有限公司质量计量监测中心检验室危险废物贮存间备用。 2、项目组成与主要建设内容 项目主要建设内容：拆除原有危废库，新建危险废物暂存库房1座，占地面积200m2，地上一层，层高9m，总投资147.9782万元。金堆城钼业股份有限公司质量计量监测中心检验室危险废物贮存间备用。 项目主要建设内容见下表。 表 2-1 本项目工程组成一览表 项目组成; 建设内容; 工程内容; 备注. 拆除工程; /; 本项目将原危险废物暂存库房全部拆除后重建。施工期间，化学分公司危险废物暂存于金堆城钼业股份有限公司质量计量监测中心检验室危险废物贮存间内，面积30m2，待施工完成后，转移至新建危废库房。金堆城钼业股份有限公司质量计量监测中心检验室危险废物贮存间备用。; /. 主体工程; 危险废物暂存库房; 总占地面积200m2，高9m，框架与钢结构结合，危险废物分东西两个区存放，危废暂存库房全部防腐防渗处理（环氧树脂地坪防水处理）; 新建. 西侧危废暂存区; 在危废库房内西侧布设6个储存区，面积约124m2，用1.5m隔墙隔断，设有废弃的离子交换树脂储存区，废水处理污泥储存区，废试剂瓶储存区，实验室废液储存区，废油漆桶储存区及备用区域（后期用于碱浸渣储存）。; 新建. 东侧危废库房（封闭套间）; 在危险废物内东侧设一个封闭套间，面积约76m2，高4.5m，内部分三个储存区，用1.5m隔墙隔断，分别为废矿物油储存区，沾有废矿物油废物储存区，油水混合物暂存区。; 新建. 导流槽; 在东侧封闭套间外侧设置导流槽回路，连接东侧应急池，西侧区域外侧设置导流槽回路，连接西侧应急池，导流槽宽度0.8m，高0.3-0.1/0.15m，按照坡度1%，导流槽全部防腐防渗处理（环氧树脂地坪防水处理）。导流槽仅对液体危废进行收集，固体不泄露。; 新建. 应急事故池; 在危废暂存库房两侧分别设置应急事故池，大小2m*2m，深度1.8m，应急池采用C30防渗混凝土结构，抗渗等级不低于P8。应急事故池仅对液体危废进行收集，固体不泄露; 新建. 公用工程; 供水、排水; 本项目不设置给排水系统; /. 供电; 项目所需供电依托厂区现有供电电网; 依托. 环保工程; 废气; 项目运营期间东侧危废库房（封闭套间）内无组织烃类废气通过负压密闭收集后经活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放; 新建. 西侧危废暂存区采用防爆轴流风机进行通风换气; 新建. 废水; 项目运营期间无废水排放; /. 固废; 本项目运营期间会产生废活性炭，暂存至本项目危险废物暂存库房内，定期委托有资质单位处理; 依托. 噪声; 建筑隔声、运输车辆限速、禁鸣; 新建. 环境风险; 做好防风、防雨、防晒措施，地面、裙脚等做好防漏、防渗措施，围堰、导流沟、事故油池均进行防渗处理，防治事故状态下废液泄漏至地下水体及土壤；收集桶设置警示标志，危险废物标识参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A危险废物标签; 新建. - 储存方案 根据建设单位提供的资料，本项目危险废物暂存库房的分类存储情况见表2-2。 表2-2本项目危险废物暂存库房储存方案 序号; 危险废物名称; 来源; 危险废物类别; 危险废物代码; 危险特性; 贮存方式; 原有最大贮存能力; 本项目最大贮存能力; 本项目最大贮存周期; 年产生量; 处置去向. 1; 废矿物油; 设备维修; HW08; 900-249-08; 毒性、易燃性; 桶装; 0.5t; 1.5t; 1年; 1t/a; 分类暂存于本项目危险废物暂存库房，定期交有资质单位处置. 2; 沾有废油的废物; 设备维修; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.05t; 0.2t; 1年; 0.1t/a. 3; 废试剂瓶; 检验室; HW49; 900-047-49; 毒性、腐蚀性、易燃性、反应性; 桶装; 0.5t; 2t; 1月; 1.5t/a. 4; 废油漆桶、沾有油漆的废物; 车间补漆; HW49; 900-047-49; 桶装; 0.05t; 0.2t; 1年; 0.1t/a. 5; 实验废液; 检验室; HW49; 900-047-49; 桶装; 0.2t; 1t; 1月; 10t/a. 6; 废离子交换树脂; 钼酸铵回收; HW13; 900-015-13; 毒性; 桶装; 1t; 5t; 立产立清; 10t/3a. 7; 污泥; 废水处理; HW48; 321-027-48; 毒性; 袋装; 1t; 17.5t; 1月; 210t/a. 8; 油水混合物; 设备检修; HW09; 900-007-09; 毒性; 桶装; 0.05t; 0.3t; 1年; 0.2t/a. 9; 废活性炭; 危废间; HW49; 900-039-49; 毒性; 桶装; /; 0.5t; 1年; 0.00342t/a. 10; 碱浸渣; 生产三区（目前停产）; HW49; 900-047-49; 重金属; 袋装; 2t; 2t; 1月; 20t/a. 备注：本项目仅为本厂区工程服务，不收集外界的危险废物。. 表 2-3 本项目危险废物理化性质一览表 序号; 物料名称; 主要成分及理化性质. 1; 废矿物油; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带味。相对密度（水=1）：0.92，闪点>248℃，引燃温度：248℃，不溶于水，不易挥发，溶于多种有机溶剂，属于丙类可燃液体，遇明火、高热可燃。. 2; 沾有废油及废油漆的废物; 机油、润滑油、油漆的废物包装物，内壁及外侧粘有废机油、润滑油、废油漆，遇明火、高热可燃。. 3; 废试剂瓶; 实验室试剂的废弃包装物，内壁及外侧粘有废试剂，具有腐蚀性及反应性。. 4; 废油漆桶; 油漆的废弃包装物，内壁及外侧粘有废油漆，遇明火、高热可燃。. 5; 实验废液; 过期的药品，实验废弃的高浓度溶液、标准溶液及配置不当的溶液，检测仪器使用过程当中排除的废弃化学药液，具有腐蚀性及反应性。. 6; 废离子交换树脂; 废离子交换树脂成分复杂，且具有毒性，对人体健康具有较大危害部分有机树脂类废物易燃，简单堆放容易引起火灾。. 7; 污泥; 废水处理后的污泥，含水率＜60%，含有铅、铜、锌、钼等重金属，属于危险废物. 8; 油水混合物; 酸值较低，机械油高度分散，含多种表面活性剂剂和亚硝酸钠等添加剂。对接触到的动植物油较强的毒害作用，任意排放将产生严重的环境后果. 9; 废活性炭; 黑色多孔固体炭质，比表面积在500-1700m2/g之间，吸附有多种有机物，吸附性差或不再具有吸附性。. 10; 碱浸渣; 来自于来自碱溶后净化过滤工序，含钼，含水及其他杂质等，. 11; 废超滤反渗透膜; 来自废水处理站膜深度处理系统，含悬浮物、细菌、重金属离子及大分子量胶体等物质。. 危险废物暂存分区说明： - 根据危险废物的不同性质采用桶装，不同危险废物用不同材质的桶，防渗防漏，分别储存于各个堆放区内。 - 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及修改单规定的标签。注明废物产生单位及其地址、电话、联系人、危险废物成分、危险情况、安全措施等。 - 不相容的废物混合时会产生有毒有害气体，导致刺激眼睛、灼伤皮肤和致命，也可能引起强烈及爆炸性的反应热能。因此，不相容的危险废物必须分开存放于不同的堆放区。 4、平面布置图说明 本项目按照挥发性和不挥发性进行东西分区。 在危废库房内西侧布设6个储存区，用1.5m隔墙隔断，设有废弃的离子交换树脂储存区，废水处理污泥储存区，废试剂瓶储存区，实验室废液储存区，废油漆桶储存区及备用区域（后期用于碱浸渣储存）。设置强制换风设备，按照固体、液体进行分类贮存，固体不泄露，为避免液体泄漏发生反应，西侧液体单独设置导流槽和应急事故池收集装置。 在危险废物内东侧设一个封闭套间，内部分3个储存区，用1.5m隔墙隔断，分别为废矿物油储存区，沾有废矿物油废物储存区，油水混合物暂存区。挥发性区域设置收集净化处理设施，按照固体、液体进行分类贮存，固体不泄露，为避免液体泄漏发生反应，东侧液体单独设置导流槽和应急事故池收集装置。 平面布置设置合理，满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求。 5、公用工程 （1）给水 本项目无新增员工，危险废物暂存库房不进行地面冲洗，只做简单日常保洁。项目运营期间无新增用水。 （2）排水 本项目为新建危险废物暂存库房项目，不涉及生产废水，无废水排放。 （3）用电 项目运营期仅需少量照明用电，新增用电量约为0.05万 kwh/a，用电依托厂区现有供电工程，可满足本项目需求。 （4）运输 本项目为危险废物暂存项目，厂区内产生的危险废物需在厂内经过短途运输，本项目要求建设单位采取符合危废性质的盛装容器进行转运，安全环保的实现危险废物厂内运输，厂外运输由相应有资质处置单位承担，不在本次评价范围内。 6、劳动定员 本项目不新增劳动定员，所需员工从现有厂区进行调配。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目建设期间主要是拆除工程、土地平整、防渗工程和危险废物暂存库房建设等，施工期对环境的影响主要表现在施工扬尘、废气、噪声、废水和固体废物排放等，施工期间不设置施工营地。施工流程及产污环节如图2-1所示。 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期工艺流程和产污分析 生产工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2项目生产工艺流程及产污环节图 项目运营期工艺流程比较简单，对生产过程中产生的危险废物进行收集，送危险废物暂存库房进行分类存放，做好危废进出台账。定期委托有危废处理资质单位进行转运处理。项目仅负责危险废物的收集及暂存，不做其他处置。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 金堆城钼业股份有限公司是亚洲最大的钼金属采、选、冶、加、科、工贸一体化联合企业，是我国钼的生产基地和科研中心，下属二级单位、独资公司、控股公司等二十余个，分布于华阴、华县、渭南、西安、山东、河南等地。金堆城钼业股份有限公司化学分公司是金堆城钼业股份有限公司下属的全资子公司之一，是中国最大的钼化学品专业制造商，位于陕西省渭南市高新区金城工业园区，主要原料来源于金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司。目前化学分公司有1条1000t/a钼酸钠生产线（目前处于停产状态），两条6500t/a钼酸铵生产线，1条8000t/a高纯三氧化钼生产线，废水处理及钼回收综合利用项目（总处理水量250m3/d）。 项目固废产生来源： 一般固废： 生产五区固体废物为工艺废渣，产生量20t/a，定期外送金堆城钼业科技有限责任公司的钼炉料产品部作为生产钼铁的原料。 生产六区固体废物为金属钼粉渣，产生量67.66t/a，全部返回到钼酸铵生产车间作为原料回收利用。 生产七区生产过程中固体废物主要是氨浸后压滤和调节过程去金属杂质产生的净化废渣，以及缓冲阶段过滤产生的残留固体杂质。年产生量520t/a，生产七区在生产车间北侧设有固体废物临时堆放棚，工艺废渣临时堆放后送到华县金堆城冶炼厂进行再利用。 经检测，工艺三效蒸发产生的工业盐所有指标均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准限值。因此，可判断工业盐不属于危险废物。结晶盐样品监测结果，均满足《无机盐》GB/T 5462-2015中表1日晒工业盐二级指标，可做副产品。工业盐暂存于辅助材料间，作为副产品外售；销路不畅时，作为一般工业固体废物处置。 生活垃圾经厂区内统一收集后交由当地环卫部门清理。 危险废物： 日常检修产生的废矿物油暂存于化学分公司生产区危废暂存间，年产生量1t/a，定期交有危废处置资质单位处理。 日常检修产生的沾有废油的废物暂存于化学分公司生产区危废暂存间，年产生量0.1t/a，定期交有危废处置资质单位处理。 实验室日常产生的废试剂瓶暂存于化学分公司生产区危废暂存间，年产生量1.5t/a，定期交陕西水发环境有限公司处理 日常车间补漆产生的废油漆桶及沾染油漆的废物暂存于化学分公司生产区危废暂存间，年产生量0.1t/a，定期交有危废处置资质单位处理。 实验室日常检验过程中产生的实验废液暂存于化学分公司生产区危废暂存间，年产生量10t/a，定期交陕西水发环境有限公司处理。 钼酸铵回收区域离子交换树脂暂存于化学分公司生产区危废暂存间，年产生量10t/3a，立产立清，定期交铜川海创环保科技有限责任公司处理。 膜深度处理系统中产生的废超滤反渗透膜，年产生量32根/a，立产立清，临时暂存在离子交换树脂区域，定期交有危废处置资质单位处理。 废水处理过程中产生的污泥暂存于污泥堆放间，年产生量210t/a，定期交陕西宏恩等离子技术有限责任公司处理。 日常检修产生的废油水混合物暂存于化学分公司生产区危废暂存间，年产生量0.2t/a，定期交有危废处置资质单位处理。 生产三区固体废物主要是生产过程产生的碱浸渣，年产生量20t/a。由于该废渣含有钼金属，建设单位按《危险废物转移联单管理办法》要求定期外送金钼股份公司冶炼厂进行回收处理作为生产的原料。目前生产三区处于停产状态。 表 2-4 本项目危险废物处置情况一览表 序号; 危险废物名称; 来源; 危险废物类别; 危险废物代码; 年产生量; 处置去向. 1; 废矿物油; 设备维修; HW08; 900-249-08; 1t/a; 分类暂存于本项目危险废物暂存库房，定期交有资质单位处置. 2; 沾有废油的废物; 设备维修; HW08; 900-249-08; 0.1t/a. 3; 废试剂瓶; 检验室; HW49; 900-047-49; 1.5t/a. 4; 废油漆桶、沾有油漆的废物; 车间补漆; HW49; 900-047-49; 0.1t/a. 5; 实验废液; 检验室; HW49; 900-047-49; 10t/a. 6; 废离子交换树脂; 钼酸铵回收; HW13; 900-015-13; 10t/3a. 7; 废超滤反渗透膜; 废水处理; HW49; 900-041-49; 32根/年. 8; 污泥; 废水处理; HW48; 321-027-48; 210t/a. 9; 油水混合物; 设备检修; HW09; 900-007-09; 0.2t/a. 10; 碱浸渣; 生产三区（目前停产）; HW49; 900-047-49; 20t/a. 存在的环境问题： - 危废库面积小，不满足现有危废的贮存要求； - 危废库房建设不满足现有规范要求； - 危废库房未设置分区贮存，环境风险防范措施不足； - 部分危废有挥发性，现有贮存间未设置挥发性废气收集处理设施，造成挥发性逸散。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 （1）区域环境质量达标性判定 本项目位于渭南国家高新技术产业开发区内。根据环境空气功能区分类，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅办公室发布的《2021年12月及1～12月全省环境空气质量状况》（2022年1月13日）中渭南市高新区的监测数据，区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 渭南市高新区2021年六项污染物达标情况统计表 污染物; 监测统计值（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10年均值; 111; 70; 158.57; 不达标. PM2.5年均值; 70; 35; 200; 不达标. SO2年均值; 13; 60; 21.67; 达标. NO2年均值; 48; 40; 120; 不达标. CO24小时平均第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3（24小时平均）; 30; 达标. O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 62; 160（日最大8小时平均）; 38.75; 达标. 达标情况; 不达标区. 据统计，渭南市高新区2021年六项污染物中PM10、PM2.5、NO2不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其余指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。故项目所在区域为环境空气质量不达标区。 （2）特征因子 本次评价引用陕西恒信检测有限公司于2020年12月2日-12月8日对《陕西渭河煤化工集团有限责任公司建设项目环境影响后评价项目》的环境空气质量监测数据，监测点位距离本项目1.0km，共监测7天，监测点位见附图4。根据环（监）SXHX202012003号，空气环境监测结果见表3-2。 表3-2 非甲烷总烃监测结果单位：mg /m3 监测项目; 非甲烷总烃. 监测时间; 小时值. 2020年12月2日; 0.49-0.53. 2020年12月3日; 0.51-0.56. 2020年12月4日; 0.52-0.56. 2020年12月5日; 0.45-0.47. 2020年12月6日; 0.46-0.49. 2020年12月7日; 0.45-0.51. 2020年12月8日; 0.48-0.52. 由监测结果可以看出，监测期间项目区域环境空气非甲烷总烃1h浓度未超过《大气污染物综合排放详解》中标准（2.0mg/m3）。 - 声环境质量现状 （1）监测时间与频率 本次引用陕西恒信检测有限公司于2021年11月24日-25日对厂区声环境质量进行了监测，监测2天，每天监测2次，昼夜各1次。自2021年11月24日监测后，厂区未新建及改造其他建设项目，因此本次监测可代表目前噪声背景状况。 （2）监测点位 环境质量现状监测在厂界东、西、南、北各设1个监测点，共设4个监测点位，监测布点见附图4。 （3）监测方法 噪声监测使用仪器为校准后的AWA5688型多功能声级计，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行。 （4）监测结果与评价根据噪声监测数据统计，噪声监测结果见表3-3。 根据环（监）SXHX202012003号，噪声现状监测结果见表3-3。 表3-3环境噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 2021年11月24日; 2021年11月25日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东; 58; 47; 57; 48. 2#厂界南; 57; 47; 56; 46. 3#厂界西; 56; 44; 55; 45. 4#厂界北; 55; 45; 55; 44. 现状监测结果表明，厂界各噪声监测点位监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 - 地下水质量现状 本次引用陕西恒信检测有限公司于2021年11月24日对厂区地下水环境质量进行了监测。自2021年11月24日监测后，厂区未新建及改造其他建设项目，因此本次监测可代表目前地下水背景状况。 地下水监测内容见表3-4。监测结果见表3-5。 表3-4 地下水监测内容一览表 名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 地下水; 厂区 西南角1#; PH、氨氮、总磷、总氮、石油类、化学需氧量、悬浮物、硫化物、溶解性总固体、铜、锌、镉、铅、汞、砷、六价铬、钼; 2次/天，连续监测2天. 项目 所在地2#; PH、氨氮、总磷、总氮、石油类、化学需氧量、悬浮物、硫化物、溶解性总固体、铜、锌、镉、铅、汞、砷、六价铬、钼; 2次/天，连续监测2天. 厂区 东北角3#; PH、氨氮、总磷、总氮、石油类、化学需氧量、悬浮物、硫化物、溶解性总固体、铜、锌、镉、铅、汞、砷、六价铬、钼; 2次/天，连续监测2天. 表3-5地下水监测结果 监测项目; 单位; 监测结果. 1#厂区西南角; 2#厂区东北角; 3#项目所在地. 2021.11.24; 2021.11.24; 2021.11.24. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. pH; 无量纲; 7.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.3; 7.2. 氨氮; mg/L; 0.401; 0.383; 0.231; 0.204; 0.133; 0.150. 总磷; mg/L; 0.03; 0.02; 0.09; 0.08; 0.03; 0.04. 总氮; mg/L; 68.4; 68.8; 5.81; 5.58; 5.15; 5.46. 石油类; mg/L; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND. 化学需氧量; mg/L; 47; 49; 19; 17; 8; 8. 悬浮物; mg/L; 25; 22; 37; 40; 18; 21. 硫化物; mg/L; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND. 溶解性总固体; mg/L; 937; 911; 939; 957; 877; 862. 铜; mg/L; 3.42×10-4; 3.38×10-4; 2.10×10-3; 2.30×10-3; 3.63×10-3; 3.42×10-3. 锌; mg/L; 2.95×10-3; 3.11×10-3; 8.96×10-3; 9.18×10-3; 1.29×10-2; 1.10×10-2. 铅; mg/L; 7.92×10-4; 8.36×10-4; 8.47×10-4; 8.78×10-4; 5.85×10-4; 5.90×10-4. 镉; mg/L; 4.57×10-4; 6.95×10-4; 6.77×10-4; 3.54×10-4; 8.45×10-4; 7.23×10-4. 汞; mg/L; 4.0×10-5ND; 4.0×10-5ND; 4.0×10-5ND; 4.0×10-5ND; 4.0×10-5ND; 4.0×10-5ND. 砷; mg/L; 3.0×10-4ND; 3.0×10-4ND; 3.0×10-4ND; 3.0×10-4ND; 3.0×10-4ND; 3.0×10-4ND. 铬(六价); mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND. 水温; ℃; 5; 6; 5; 4; 6; 5. 钼; mg/L; 3.53×10-2; 3.22×10-2; 1.63×10-2; 1.56×10-2; 2.36×10-2; 2.34×10-2. 监测项目; 单位; 监测结果. 1#厂区西南角; 2#厂区东北角; 3#项目所在地. 2021.11.25; 2021.11.25; 2021.11.25. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. pH; 无量纲; 7.2; 7.3; 7.4; 7.3; 7.2; 7.3. 氨氮; mg/L; 0.422; 0.443; 0.225; 0.246; 0.141; 0.136. 总磷; mg/L; 0.04; 0.03; 0.08; 0.09; 0.02; 0.03. 总氮; mg/L; 69.5; 68.7; 5.49; 5.45; 5.66; 5.72. 石油类; mg/L; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND. 化学需氧量; mg/L; 48; 46; 17; 19; 7; 8. 悬浮物; mg/L; 20; 24; 33; 38; 27; 22. 硫化物; mg/L; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND. 溶解性总固体; mg/L; 941; 901; 950; 962; 865; 857. 铜; mg/L; 2.97×10-4; 3.24×10-4; 2.21×10-3; 2.07×10-3; 3.55×10-3; 3.54×10-3. 锌; mg/L; 3.09×10-3; 3.01×10-3; 9.03×10-3; 8.43×10-3; 1.08×10-2; 1.06×10-2. 铅; mg/L; 8.34×10-4; 8.44×10-4; 7.33×10-4; 2.10×10-4; 2.36×10-4; 7.12×10-4. 镉; mg/L; 8.36×10-4; 3.93×10-4; 8.28×10-4; 4.88×10-4; 6.08×10-4; 7.12×10-4. 汞; mg/L; 4.0×10-5ND; 4.0×10-5ND; 4.0×10-5ND; 4.0×10-5ND; 4.0×10-5ND; 4.0×10-5ND. 砷; mg/L; 3.0×10-4ND; 3.0×10-4ND; 3.0×10-4ND; 3.0×10-4ND; 3.0×10-4ND; 3.0×10-4ND. 铬(六价); mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND. 水温; ℃; 6; 5; 6; 5; 4; 5. 钼; mg/L; 1.55×10-2; 1.65×10-2; 2.25×10-2; 2.00×10-2; 2.46×10-2; 2.26×10-2. 备注：1.监测结果仅对本次所采样品负责； 2.当监测结果低于方法检出限时，结果用检出限加“ND”表示。. 由监测结果可知，所有监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 - 土壤质量现状 为了解项目地土壤质量状况，本次委托陕西昌泽环保科技有限公司于2022年5月10日~5月19日对厂区土壤环境质量进行了监测。 （1）监测点位：在项目地布设三个土壤表层监测点，监测点位见图1。 （2）监测因子： 1#点位：常规45+锌、钼、石油类 2#、3#点位：总汞、砷、镉、铜、铅、汞、镍、锌、钼、六价铬、石油类 （3）监测频次：监测1天，1次 ## （4）监测结果详见表3-6。 表3-6 土壤环境质量现状监测结果 监测 点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 1#; 2#; 3#. 项目地; PH; /; 8.25; -; -; -; /. 汞; mg/kg; 0.0915; 0.0797; 0.0685; 38; 达标. 镉; mg/kg; 0.17; 0.06; 0.12; 65; 达标. 铅; mg/kg; 30; 24; 19; 800; 达标. 砷; mg/kg; 10.7; 12.1; 11.2; 60; 达标. 镍; mg/kg; 54; 64; 63; 900; 达标. 铜; mg/kg; 38; 41; 37; 18000; 达标. 锌; mg/kg; 67; 86; 86; -; /. 钼; mg/kg; 59.2; 63.6; 67.1; -; /. 六价铬; mg/kg; 0.5ND; 0.5ND; 0.5ND; 5.7; 达标. 石油烃; mg/kg; 29; 28; 26; 4500; 达标. 四氯化碳; µg/kg; ND; -; -; 2.8; 达标. 氯仿; µg/kg; ND; -; -; 0.9; 达标. 氯甲烷; µg/kg; ND; -; -; 37; 达标. 1，1-二氯乙烷; µg/kg; ND; -; -; 9; 达标. 1，2-二氯乙烷; µg/kg; ND; -; -; 5; 达标. 1，1-二氯乙烯; µg/kg; ND; -; -; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; µg/kg; ND; -; -; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; µg/kg; ND; -; -; 54; 达标. 二氯甲烷; µg/kg; ND; -; -; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; µg/kg; ND; -; -; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; µg/kg; ND; -; -; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; µg/kg; ND; -; -; 6.8; 达标. 四氯乙烯; µg/kg; ND; -; -; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; µg/kg; ND; -; -; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; µg/kg; ND; -; -; 2.8; 达标. 三氯乙烯; µg/kg; ND; -; -; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; µg/kg; ND; -; -; 0.5; 达标. 氯乙烯; µg/kg; ND; -; -; 0.4; 达标. 苯; µg/kg; ND; -; -; 4; 达标. 氯苯; µg/kg; ND; -; -; 270; 达标. 1,2-二氯苯; µg/kg; ND; -; -; 560; 达标. 1,4-二氯苯; µg/kg; ND; -; -; 20; 达标. 乙苯; µg/kg; ND; -; -; 28; 达标. 苯乙烯; µg/kg; ND; -; -; 1290; 达标. 甲苯; µg/kg; ND; -; -; 1200; 达标. 间，对-二甲苯; µg/kg; ND; -; -; 570; 达标. 邻二甲苯; µg/kg; ND; -; -; 540; 达标. 硝基苯; mg/kg; ND; -; -; 76; 达标. 苯胺; mg/kg; ND; -; -; 260; 达标. 2-氯酚; mg/kg; ND; -; -; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; mg/kg; ND; -; -; 15; 达标. 苯并[a]芘; mg/kg; ND; -; -; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND; -; -; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND; -; -; 151; 达标. 䓛; mg/kg; ND; -; -; 1293; 达标. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; ND; -; -; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ND; -; -; 15; 达标. 萘; mg/kg; ND; -; -; 70; 达标. 由监测结果可知，除锌和钼因子，其余监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场勘查，本项目用地范围内现状为工业用地，无生态环境保护目标。项目主要环境保护目标见表3-7。环境保护目标分布图见附图2。 表3-7环境保护目标 类别; 保护目标; 方位; 相对距离（m）; 坐标; 保护级别. 大气环境; 大闵村; W; 204; X：109.420781; Y：34.498422; 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 博文幼儿园; W; 220; X：109.423410; Y：34.497940. 金城花园; N; 310; X：109.427025; Y：34.501924. 卫星测控中心; NW; 500; X：109.420309; Y：34.502419. 大风车幼儿园; NW; 500; X：109.421963; Y：34.499133. 姚家村; S; 800; X：109.430094; Y：34.488483. 高新一小; NE; 800; X：109.430450; Y：34.505125. 姚家村小学; SE; 850; X：109.430111; Y：34.489579. 高新幸福城; NW; 860; X：109.422455; Y：34.506521. 麻李滩; NE; 1200; X：109.440823; Y：34.502030. 小闵村; SW; 1300; X：109.413786; Y：34.489898. 党家庄; SE; 1300; X：109.439406; Y：34.490959. 麻李村; E; 1600; X：109.445286; Y：34.496972. 高新二小; SW; 1600; X：109.411952; Y：34.492461. 庙底村; SW; 1600; X：109.414172; Y：34.487281. |
| 污染物排放控制标准 | 1、有组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准最高允许排放浓度要求以及最高允许排放速率要求；厂界无组织非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值要求；厂内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内非甲烷总烃的最大1次浓度限值要求。 2、项目正常运行无废水产生。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 4、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）和《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号），国家实施排放总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物，对烟/粉尘、挥发性有机物加强综合治理力度。 本项目不需申请总量控制指标。已对挥发性有机物加强综合治理力度，非甲烷总烃排放量0.062kg/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 拟建项目施工期环境影响主要为拆除工程、地基开挖、土石方运输、建筑过程中产生的扬尘、废气、噪声、建筑垃圾、施工废水，施工人员产生的生活垃圾、生活污水，以及施工过程对周围生态影响等。施工期环境保护措施如下： - 大气污染防治措施 为了进一步加强我市大气污染综合防治工作，切实解决当前存在的突出大气污染问题，评价要求所有建设施工活动应严格执行《陕西省人民政府关于印发<陕西省全面改善城市空气质量工作方案>的通知》、《陕西省城市空气重污染日应急方案（暂行）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《建筑施工扬尘治理措施19条》中的相关规定： （1）强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期；施工场地周边必须设置围挡，湿法作业、场地覆盖，主要道路必须进行硬化处理，扬尘排放满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。 （2）料堆场地必须采取封闭储存或严格的防风抑尘措施。禁止现场搅拌混凝土，要求使用商品混凝土；减少露天装卸作业，易产生扬尘物料采取密闭运输。 （3）严格施工扬尘监管。各市建立施工工地动态管理清单。建筑工地严格执行工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求。 2、水污染防治措施 施工中产生的施工废水中含有泥沙和固体废料，为了减少施工废水中的悬浮物浓度，减轻地表水污染的负荷量，需在施工工地设置临时废水沉淀池，使污水中悬浮物大幅度降低，并将施工废水经沉淀后回用，不外排。 3、噪声污染防治措施 （1）使用低噪声设备，并且加强设备的维护和管理，确保其在施工阶段能够正常运转。 （2）夜间停止施工。 （3）增加消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩，对振捣器等将噪声源周围适当封闭等。 （4）严禁采用联络性鸣笛等施工方式。 （5）加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。 4、固废防治措施 （1）施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾的减量化、资源化后，委托环卫部门进行处置，管理得当、收集清运及时则不会对环境造成影响。 （2）施工区的固体废弃物应加强管理，做到统一收集、统一清运，合理处理。对于建筑垃圾应及时清运；对于施工生产废料处理，首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板等下角料可分类回收，交废物收购站处理。 5、水土流失保持措施 本项目主体工程建设所在地需要平整场地、基础开挖，施工期生态影响主要为水土流失，应特别注意水土保持和周边植被的保护。项目建成后因地面硬化等工程的实施，可使生态环境在一定程度得到恢复和改善，本项目施工期对生态环境影响很小。 总之，本项目应在使用先进的环保型施工机械和工艺、提高作业效率、缩短工期的同时，通过加强环境管理，最大限度地减少对环境造成的不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目仅用于危险废物储存，不涉及生产、加工、分装等工艺。危险废物仓库中废矿物油存储会产生有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃。 1、废气产生情况 废矿物油采用180L标准油桶收储周转，不设储罐。油桶密封，留有足够的膨胀余量，预留容积不小于总容积的5%。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），除汽油外的其他油品在输转过程中的损耗率为0.01%，本项目按照产生非甲烷总烃废弃物最大储存量1t计算，则非甲烷总烃的产生量为0.1kg/a。 2、污染治理情况 东侧危废库房（封闭套间）内包含废矿物油储存区，沾有废矿物油废物储存区，油水混合物储存区，封闭套间经负压系统收集至室外的1套活性炭吸附装置处理，处理后通过15m排气筒外排。 3、废气排放情况 负压系统收集效率约95%，活性炭吸附装置去除效率按40%计算，配套风机风量为5000m3/h，则非甲烷总烃有组织排放量为0.057kg/a，0.00024kg/h，0.048mg/m3。非甲烷总烃无组织排放量为0.005kg/a，0.00002kg/h。有组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准最高允许排放浓度要求（非甲烷总烃≤120mg/m3）以及最高允许排放速率要求（非甲烷总烃≤5kg/h，已严格50%排放），厂界无组织非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值要求；厂内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内非甲烷总烃的最大1次浓度限值要求。项目有机废气可实现达标排放。 表4-1 废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施 及效率; 排放情况; 执行标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量kg/a; 浓度mg/m3. 有组织; 非甲烷总烃; 0.08; 0.0004; 0.095; 活性炭吸附装置40%; 0.0048; 0.00024; 0.057; 120. 无组织; /; 0.00005; 0.005; /; /; 0.00005; 0.005; 厂界：4 厂区内：6. 4、本项目产排污节点、污染物及污染治理设施 表4-2 废气产污环节名称、污染物及污染治理设施一览表 废气产污节点环节; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 危废库房; 非甲烷总烃; 有组织; 活性炭吸附装置; 是; 一般排放口. 5、本项目排放口信息 表4-3 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标（1）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度; 纬度. 1; DA010; 10#排气筒; 非甲烷总烃; 109.421275; 34.496791; 15; 0.05; 20; /. 6、本项目废气监测计划 表4-4 废气监测计划表 序号; 类别; 监测点名称; 监测项目; 检测频率; 备注. 1; 有组织废气; 危废库房排气筒（DA010）; 非甲烷总烃; 1次/年; 有资质的监测单位. 2; 无组织废气; 厂界上风向1个监测点，厂区内监控点，下风向3个监测点; 非甲烷总烃; 1次/年. 二、废水 本项目不新增员工，生活污水不增加，运营期无生产废水产生。故本项目无废水排放。 三、噪声 本项目的噪声源主要有汽车运输噪声、风机噪声和装卸叉车噪声，噪声声级在70~85dB(A)之间。厂房建筑隔声汽车进出厂区时应注意减速，禁止鸣笛，装卸货物时注意轻拿轻放，同时防止货物与地面或其它硬件的碰撞。采取以上降噪措施后，可以降低噪声5～15dB(A)。基本不会对周围声环境产生影响。 表4-5噪声监测计划表 监测因子; 监测位置; 监测频次; 执行标准. Leq（A）; 厂界四周1m处; 季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、固体废物 用于收集处理、吸附有机废气（非甲烷总烃）的活性炭吸附装置运行过程中产生废活性炭。经活性炭吸附装置吸附有机废气量约为0.038kg/a，根据目前国内活性炭吸附装置的运行情况，活性炭对不同种类有机废气饱和吸附量范围为220~320mg/g，活性炭吸附有机废气的能力约为自身单位重量的1/3，废气活性炭认为是被吸附的有机废气的量和自身的用量之和，则产生的废活性炭量为0.152kg/a。废活性炭属于危险废物“废物类别HW49 其他废物 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”（废物代码900-041-49），按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，在厂区内暂存，委托有资质单位定期收集处理。 项目运营期间危险废物暂存库房主要暂存废矿物油、沾有废油及废油漆的废物、废弃的离子交换树脂、废水处理污泥、废试剂瓶、检测废液，详情见表2-2，均委托有资质的单位进行处置，并进行了分类分区贮存，不会对周边环境造成影响。 危险废物暂存库房的设计与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求相符性见下表。 表4-6危险废物暂存库房与《危险废物贮存污染控制标准》及修改单的相符性 序号; 类型; 危废贮存污染控制要求; 计划实施情况; 符合性. 1; 一般要求; 设置专用的危废贮存设施; 危险废物暂存库房专用于贮存危废品; 符合. 2; 在常温常压下易燃易爆及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则按易燃易爆危险品贮存; 危险废物暂存库房贮存的危废不属于易燃易爆及排出有毒气体的危废，能够稳定储存; 符合. 3; 在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放; 固体危废袋装、桶装后分类堆放; 符合. 4; 除第三条规定外，必须将危废装入容器中; 其他危废袋装后分类堆放; 符合. 5; 禁止将不相容（相互反应）的危废在同一容器内混装; 危废分别收集贮存、不混装; 符合. 6; 装载液体、半固体危废的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上空间; 容器顶部与液体表面之间保留100mm以上空间; 符合. 7; 盛装危废的容器必须粘贴符合要求的标签; 危废容器将按要求粘贴标示; 符合. 8; 危废贮存设施在施工前应做环境影响评价; 危险废物暂存库房拿到环评批复后施工; 符合. 9; 贮存容器; 应当使用符合标准的容器盛装危废；装载的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损。容器材质和衬里与危险废物相容。; 选择符合要求的容器等材质与危废相容; 符合. 可见本项目危险废物暂存库房的建设设计满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求。因此，本项目固体废物处置合理。 危险废物转运过程应严格按照《危险废物转移管理办法》有关要求进行管理，具体如下。 （1）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； （2）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； （3）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； （4）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； （5）及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； （6）法律法规规定的其他义务。 应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 五、地下水、土壤污染及防治措施 本项目运行过程中对地下水、土壤的污染途径主要为危险废物暂存库房的防渗层破裂，导致污染物下渗，从而影响土壤及地下水。项目地下水、土壤污染预防应坚持分区管理和控制原则，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。本次危险废物暂存库房属于重点防渗区域。 危险废物暂存库房(重点防渗区)须做到以下相关要求： 1、基础必须全面防渗，防渗层须具备防腐性能；基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2亳米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 2、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 3、必须有泄漏液体收集装置。 4、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 5、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 6、衬里材料与堆放危险废物相容，在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 7、地面全部防渗、防腐处理，设置防渗处理的地沟及围堰，围堰有效容积达最大桶装废液最大储存量的1.1倍。 8、总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。废矿物油储存区，沾有废矿物油废物储存区，废弃的离子交换树脂储存区，废水处理污泥储存区，废试剂瓶、检验废液储存区，其他废弃物储存区及备用区域均采用不渗透间隔分开，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 在采取上述处理措施后，项目对地下水、土壤不会造成影响。 综上所述，建设单位在严格按照按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，做好危险废物暂存库房的“四防措施”（防风、防雨、防晒、防渗漏），危险废物签订危险废物处置协议，定期由有资质单位对危废进行收运处置的情况下，项目新建的危险废物暂存库房不会对周围环境造成影响。 六、风险影响分析 1、评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目所贮存的危险物质中废矿物油属于附录B所指的危险物质（381油类物质），其最大储存量为1.5t，即Q1=1.5/2500=0.0006。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，B项目所贮存的危险物质中实验废液属于健康危险急性毒性物质，最大储存量为1t，即Q2=1/5=0.2。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，B项目所贮存的危险物质中油水混合物属于健康危险急性毒性物质，最大储存量为0.3t，即Q3=0.3/5=0.06。 Q总=Q1+Q2+Q3=0.2606 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，则环境风险评价等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）有关规定，环境风险评价等级为简单分析，不定评价范围，因此不需开展风险敏感目标调查。 3、环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目贮存危险废物中废矿物油属于附录B所指的危险物质。 本项目主要为危险废物暂存库房存在环境风险，识别如下表所示： 表4-7 生产过程风险源识别 危险源; 事故风险类型; 事故发生原因; 环境影响途径; 措施. 危险废物暂存库房; 泄漏; 装卸或存储过程中某些危险废物可能会发生泄漏; 可能污染地下水、土壤，或可能由于恶劣天气影响，导致雨水渗入等; 危险废物暂存库房应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单进行建设. 4、环境风险分析 本项目环境风险分析具体从大气、地表水、地下水、土壤等方面考虑。 （1）本项目的环境风险主要来源于废气未经有效收集处理而直接排放，造成周边大气环境污染。建设单位应加强废气收集设备的检修维护，并加强车间的通风换气。 （2）本项目暂存在危险废物暂存库房的危险废物发生泄漏的时候，将有可能污染到附近的地表水和土壤环境。本项目危险废物暂存库房应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单进行建设，危废间应为密闭空间，可挡风遮雨防晒。项目危废间按上述要求设置后，当危废泄漏时可有效的防止其外泄和渗漏。因此发生危险废物泄漏对周边水环境和土壤环境造成污染的可能性低，其风险可控。 5、环境风险防范措施及应急要求 项目废矿物油采用180L油桶暂存，油的密度按0.8kg/L计算，则1桶废矿物油的质量是0.144m3，废矿物油贮存区地面设置导流槽，事故状态下将泄漏的废矿物油收集进入收集池，收集池内泄漏的废矿物油及时用油泵打回备用油桶中，无法回收的废油用吸油毡或干消防沙、干沙土进行吸附处理，吸附后的吸油毡或干消防沙、干沙土作为危险废物，送至有资质单位处理。废矿物油贮存区设1座7.2m3事故收集池，事故状态下1个油桶完全泄漏，泄漏量为0.144m3，废矿物油贮存区设置的收集池可以满足事故状态下泄漏的废矿物油临时收集暂存。 项目实验室废液最大储存量为1t，实验室废液储存区地面设置导流槽，事故状态下将泄漏的实验室废液收集进入收集池，收集池内泄漏的废液及时用泵打回备用桶中。实验室废液贮存区设1座7.2m3事故收集池，可以满足事故状态下泄漏的实验废液临时收集暂存。 为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命、环境和财产的安全。针对上述风险源，建设单位应该采取以下防范措施： （1）定期对废气收集排放系统进行检修维护。 （2）加强对危险废物暂存库房的管理，危险废物暂存库房应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单进行建设，并应设置围堰，暂存间应可遮风挡雨。 （3）加强员工的岗前培训，强化安全意识，指定操作规程。 （4）重新修订《突发环境事件应急预案》，并报相关部门备案。 6、分析结论 为防止危险事故的发生，避免事故造成严重的社会影响和经济损失，建议项目运行过程中，严格加强风险防范方面的设计和管理，将环境风险事故危害降低至最低。通过实施各项防范措施和应急措施，本项目的风险水平属于可以接受范畴，对人群健康及周围环境造成的影响较小。 七、环保投资 - 该项目总投资147.9782万元，其中环保投资147.9782万元，占总投资的100%，具体环保投资见表。 表4-8环保投资一览表 类别; 项目名称; 投资金额（万元）. 1; 废气; 负压密闭+活性炭吸附装置+15m排气筒排放; 20. 2; 噪声; 低噪设备、厂房墙体隔声; 3. 3; 危险废物暂存; 危废间的建设，车间地面、墙壁防腐防渗，修建围堰、导流槽、事故池等; 109.9782. 4; 管理要求; 制定相关的管理制度，按照要求进行标识及台账管理等工作; 5. 5; 环境风险; 按照消防部门要求做好厂区消防安全工作，配备足够灭火器等; 10. 合计; 147.9782. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 危废库房内封闭套间 | 非甲烷总烃 | 负压密闭收集后经活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放 | 有组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准最高允许排放浓度要求以及最高允许排放速率要求；厂界无组织非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值要求；厂内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内非甲烷总烃的最大1次浓度限值要求。 |
|  | 危险废物暂存库房 | / | 防爆轴流风机换气 | / |
| 水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 风机、运输车辆 | 噪声 | 建筑墙体隔声、运输车辆限速、禁鸣 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目运营期间危险废物暂存库房内暂存的危险废物均定期委托有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 做好防风、防雨、防晒措施，地面、裙脚等做好防漏、防渗措施，围堰、导流沟、事故油池均进行防渗处理，防治事故状态下废液泄漏至地下水体及土壤 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危废暂存库房外按照规范标注危险废物贮存场所危险类别及要求：禁止烟火、危险废物、易燃易爆、必须穿戴防护用品、车辆必须带防火帽、闲人免进。 ②储存间配置干粉灭火器、砂土。 ③建立防火档案，确定本项目的消防安全重点部位，并设置防火标志，实行严格管理。 ④日常工作要做好安全检查，设备要定期检修理，发现问题及时采取补救措施。 ⑤控制危险废物暂存库房暂存量及堆存高度，及时委托有资质的单位外运处置。 ⑥加强各级领导、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环保意识。建立健全各种规章制度、规程、将制度落实到实处，严格遵守，杜绝违章作业。 ⑦对危废储运管理人员和技术人员必须进行有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训。 ⑧针对本项目可能发生的事故类别和应急职责，完善现有环境污染事故应急预案。为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性，应定时进行模拟应急响应演习。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.42kg/a | / | 0.42kg/a | +0.42kg/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.152kg/a | / | 0.152kg/a | +0.152kg/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①