- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  塑胶（环保农药包装瓶）自动化生产车间及仓储配套项目

建设单位（盖章）：陕西标正作物科学有限公司

编制日期：           2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 塑胶（环保农药包装瓶）自动化生产车间及仓储配套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-610563-04-01-946558 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱元奎 | 联系方式 | 13892583980 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新区朝阳大街西段67号 |  |  |
| 地理坐标 | 109度24分49.784秒，34度29分42.081秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926 塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 53塑料制品业 292 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 ✔扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ✔首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 渭南高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2204-610563-04-01-946558 |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 18 |
| 环保投资占比（%） | 0.51 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ✔否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4398.10 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 陕西省人民政府1992年批准设立渭南高新技术产业开发试验区，2010年9月26日经国务院批准，正式升级为国家级高新技术产业开发区。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件：《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》 召集审查机关：渭南市环境保护局 审查文件名称：《渭南市环境保护局关于渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：渭环审发[2009]25号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与相关规划及规划环评的符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与相关规划及规划环评的符合性分析 序号; 名称; 规划内容; 本项目情况; 结论. 1; 《渭南高新技术产业开发试验区规划》; 渭南高新区的性质为以发展高新技术产业为主，兼有居住、游乐、商贸、行政办公、民营科技产业等具有城市中心功能的高新技术产业综合开发区。; 本项目为配套环保农药生产的塑胶包装瓶生产项目，属于高新技术产业配套项目。; 符合. 2; 渭南高新技术产业开发试验区规划环评及审查意见; 进驻渭南高新区的企事业单位必须执行环境影响评价制度；; 本次评价为本项目环境影响评价手续的正常履行。; 符合. 企业性质应符合渭南高新区总体规划划定的六大产业结构性质，其他行业企业不应进入。; 陕西标正作物科学有限公司是一家以新型环保农药和精细化工产品为主营业务，集研发，生产，销售为一体的国家农药定点生产企业，本项目为其配套项目。; 符合. 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理。; 本项目注塑非甲烷总烃经过集气罩收集与吹瓶机废气一起经过二级活性炭处理后达标排放；项目无废水产生；设备采取基础减振、柔性连接及厂房隔声等措施，确保厂界噪声达标；项目产生的废矿物油、废活性炭和乳化液等全部交有资质单位处理，其中2022年交陕西宏恩等离子技术有限责任公司拉运处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 本项目为塑料包装箱及容器制造项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，且本项目已取得渭南高新区行政审批服务局备案确认书，项目建设符合国家和地方产业政策。 （2）“三线一单”符合性分析 表1-2 本项目与“三线一单”的相符性分析 内容; 分析. 生态保护红线; 本项目位于渭南市高新区朝阳大街西段67号，在陕西标正作物科学有限公司内建设，新增用地为陕西标正作物科学有限公司自有工业用地。根据《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发〔2021〕35号）要求，判定本项目与“三线一单”相符性。根据上述文件发布的渭南市环境管控单元划分结果图查询、叠图，本项目属于渭南市环境管控单元中的重点管控单元，根据现场踏勘及调查，本项目不涉及水源保护区、自然保护区、森林公园、风景名胜区等生态保护红线。 对于本项目所属的重点管控单元，与本项目相关的文件要求：高污染燃料禁燃区，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（城市集中供热应急、调峰锅炉除外）。严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放。本项目按照法律、法规及政策文件要求进行建设，不属于“两高”行业，不使用高污染燃料，项目采取了符合要求的挥发性有机物治理措施，符合《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。. 环境质量底线; 渭南市高新区为环境空气质量不达标区，其中PM10和PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各类污染物，各类污染物对周边环境影响较小，运行不会突破当地环境质量底线。. 资源利用上线; 项目营运期消耗一定的电能等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。. 负面清单; 本项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》的通知（陕发改规划[2018]213号）之列。项目不在《市场准入负面清单》（2022年版）内。. （3）项目与有关法律、政策的符合性分析 项目与相关环保政策的协调性分析见表1-3。 表1-3 项目与相关环保政策的符合性分析 序号; 政策文件名称; 与本项目有关的要求; 本项目实施情况; 符合性. 1; 《陕西省“十四五”环境保护规划》; 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019) 》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本项目注塑非甲烷总烃经过集气罩收集与吹瓶机废气一起经过二级活性炭处理后达标排放，减少了无组织逸散。; 符合. 2; 《渭南市“十四五”生态环境保护规划》; 系统推进VOCs污染整治，完善“源头-过程-末端”治理模式、推行“一行一策”管理，优化源头结构调整、实施污染深度治理和全过程精细化管理。; 本项目主要采用PET等原料进行吹塑，吹塑过程密闭，项目注塑非甲烷总烃经过集气罩收集与吹瓶机废气一起经过二级活性炭处理后达标排放。; 符合. 3; 《渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 狠抓工业污染源减排，重点开展钢铁、焦化、建材等行业超低排放改造，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治。; 本项目注塑非甲烷总烃经过集气罩收集与吹瓶机废气一起经过二级活性炭处理后达标排放，减少了无组织逸散。; 符合. 加大工业堆场、建筑施工地及渣土车扬尘整治力度。; 评价已要求建设单位严格按照“治污减霾保卫蓝天”方案中各项扬尘控制措施进行施工，减缓施工期扬尘污染。; 符合. 3; 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》; 持续推进挥发性有机物（VOCs）综合整治；全面提升涉VOCs污染治理设施治理水平。全面落实VOCs无组织排放等标准要求，按照“应收尽收”的原则提升废气收集率，原则上禁止设置废气排放系统旁路，必须保留的应安装自动监控设施。按照与生产设备“先启后停”的原则提升治理设施运行率。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，禁止稀释排放。; 本项目属于塑料包装生产行业，生产产生的VOCs收集后经过二级活性炭处理后经排气筒排放。; 符合. 推进建筑施工扬尘精细化管控。严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。严格落实工地“六个百分之百”，将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价。; 评价已要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，减缓施工期扬尘污染。; 符合. 4; “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 本项目所在地区渭南市属于重点地区，项目所属的塑料包装业不属于文件规定的重点行业，本项目拟建地位于渭南市高新区。; 符合. 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目使用PET颗粒作为原料，项目注塑非甲烷总烃经过集气罩收集与吹瓶机废气一起经过二级活性炭处理后排放。; 符合. 5; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。; 项目注塑非甲烷总烃经过集气罩收集与吹瓶机废气一起经过二级活性炭处理后排放。; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 项目产生的废活性炭作为危险废物交有资质单位拉运处置。; 符合. 6; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目注塑非甲烷总烃经过集气罩收集与吹瓶机废气一起经过二级活性炭处理后排放。; 符合. 7; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中; 项目使用的原料均储存于密封包装袋中。; 符合. 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目在上料、吹瓶环节设备采取密闭措施。; 符合. 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不低于80%。; 项目属于重点地区，NMHC排放速率＜2kg/h，项目注塑非甲烷总烃经过集气罩收集与吹瓶机废气一起经过二级活性炭处理后排放。; 符合. 8; 《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2021年修正）; 产生危险废物的单位应当按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并通过固体废物信息管理系统向所在地生态环境行政主管部门申报。危险废物台账应当至少保存十年，企业重组、改制的，由承继企业接管保存；企业破产、倒闭的，应当将危险废物台账移交当地生态环境行政主管部门保存。; 本项目将产生废矿物油、废乳化液、废活性炭和废铁屑等危险废物，全部交有资质单位拉运处置。环评要求建设单位对本项目产生的危险废物应建立台账。; 符合. 由上可知，本项目符合当地和国家相关环保政策。 （4）选址合理性分析 本项目位于渭南市高新区朝阳大街67号陕西标正作物有限公司内，厂区用地为工业用地（见附件5土地证）。项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位等敏感目标，不占用基本农田，项目采取了合理的污染防治措施，运行期间各污染物均可达标排放，项目运行对周边环境影响较小。因此，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 陕西标正作物科学有限公司（以下简称“标正公司”）位于陕西省渭南高新区朝阳路西段67号，是一家以新型环保农药为主营业务，集研发、生产和销售为一体的国家农药定点企业。主要生产的农药剂型有悬浮剂、微乳剂、可湿性粉剂、干悬浮剂、水乳剂、水剂以及颗粒剂。 为提高公司生产的智能化、绿色化水平降低生产的人力成本和设备维护成本，提高产品质量和生产效率，进一步提高公司核心竞争力，建设单位拟利用厂区内西侧用地，新建3层框架（钢架）结构自动生产线及贮存包装材料综合车间1座，新建注塑生产线2条，自动吹瓶生产线2条，可新增PET瓶胚生产能力4400万个/a，成品瓶生产能力2200万个/a。 2.2地理位置 项目位于渭南高新区朝阳大街西段67号（陕西标正作物科学有限公司内），本次项目东邻陕西标正作物科学有限公司仓库、综合楼以及宿舍楼，南临朝阳大街，西邻渭南艾克森真空科技有限公司，北侧为绿化带，隔10m绿化带为渭化铁路专用线。 2.3建设内容及产品方案 2.3.1建设内容 本项目用地面积4398.10m2，其中建筑占地2025.35m2，主要建设内容为新建3层框架（钢架）结构综合车间1座，车间在一层设置生产车间，二层和三层为贮存车间；其中生产车间内布设注塑生产线2条，自动吹瓶生产线2条，配套建设消防等其他设施。 项目具体组成见表2-1。 表2-1 工程组成表 工程 类别; 项目种类; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 综合车间; 3层框架（钢架）结构，占地面积2025.35m2，建筑面积6067.05m2。; 新建. 生产车间; 位于综合车间一层，布设2条注塑生产线和2条自动吹瓶生产线，同时新增车床和铣床用于模具修整。; 新建. 储运 工程; 包装材料贮存车间; 位于综合车间二层、三层，用于原辅材料和成品储存。; 新建. 公用 工程; 供水; 由高新区市政管网供给，依托厂区现有供水设施。; 依托. 排水; 项目无生产废水产生，设备冷却循环水设置冷却循环水池，定期补水。; 新建. 供电; 由高新区7#开闭所10KV供电，2715KVA变压器，依托厂区现有供电设施。; 依托. 供热; 项目车间无需供热，生产用热采用设备电加热。; 新建. 消防; 厂房配套设置干粉消防灭火器若干。; 新建. 环保 工程; 废气; 注塑机废气通过设置集气罩收集后与吹瓶机导气管导出废气一同经活性炭吸附处理后经20m高排气筒排放。; 新建. 废水; 项目不新增工作人员，无生产废水和生活污水产生，设备冷却循环水依托现有1座50m3冷却循环水池，定期补水，无新增废水排放。; 依托. 固体废物; 分类收集，不合格产品依托现有工程生产车间破碎后再利用； 危险废物暂存于危险废物间内，定期交有危废处置资质单位处理。; 依托. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振，柔性连接，厂房隔声。; 新建. 依托工程; 供水; 由高新区市政管网供给，依托厂区现有供水设施。. 供电; 由高新区7#开闭所10KV供电，2715KVA变压器，依托厂区现有供电设施。. 冷却水系统; 设备冷却循环水依托现有1座50m3冷却循环水池，定期补水，无新增废水排放。. 固体废物; 分类收集，不合格产品依托现有工程生产车间破碎后再利用； 危险废物暂存于危险废物间内，定期交有危废处置资质单位处理，其中2022年交陕西宏恩等离子技术有限责任公司拉运处置，处置协议见附件。. 2.3.2主要产品及规模 项目以生产PET瓶为主，主要产品方案如下： 表2-2 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 现有设计 生产能力; 扩建工程; 扩建后生产能力. 1; 瓶胚; 万个; 5000; 2000; 7000. 2; 瓶盖; 万个; 5000; 2000; 7000. 3; 成品瓶; 万个; 5000; 2000; 7000. 合计; 万个; 15000; 6000; 21000. 主要产品对应原材料一览表见表2-3。 表2-3 主要产品对应原材料一览表 产品; 现有; 本项目; 扩建后. 生产数量 （万个）; 材料用量（t）; 设计数量（万个）; 材料用量（t）; 设计数量（万个）; 材料用量（t）. PP瓶胚; 200; 20.1; 0; 0; 200; 20.1. PE瓶盖; 5000; 231.2; 0; 0; 5000; 231.2. PET瓶胚; 4800; 1206; 2000; 505; 6800; 1711. PET瓶盖; 0; 0; 2000; 100.5; 2000; 100.5. 合计; 10000; 1457.3; 4000; 605.5; 14000; 2962.8. 注：根据建设单位说明，生产过程中不合格率≤0.5%，本次按照0.5%计算，材料用量已考虑不合格产品。 2.4原辅材料消耗 项目运行时消耗的主要原辅料用量表见表2-4。 表2-4 原辅材料用量一览表 原辅材料; 现有工程t/a; 扩建t/a; 扩建后t/a; 最大储存量t; 储存方式. PP（新料）; 20.1; 0; 20.1; 5; PVC密封袋包装，储存于生产设备所在厂房仓储区. PE（新料）; 231.2; 0; 231.2; 50. PET（新料）; 1206; 603; 1709; 100. 色母粒; 12.5; 6; 18.5; 5. 活性炭; 4; 4.03; 8.03; 0; 定期由供货商更换，厂内不进行储存。. 矿物油; 1.3; 0.8; 2.1; 0.5; 100L桶装，厂房内仓储存储. 乳化液; 0; 1; 1; 0.5; 100L桶装，厂房内仓储存储. 模具; 15; 20; 35; 5; 厂房内仓储存储. 注：现有工程采用一级活性炭吸附，本次工程采用二级活性炭吸附。 PET：聚对苯二甲酸（Polyethylene terephthalate简称PET），一般性能PET树脂为乳白色半透明或无色透明晶体，相对密度1.38，透光率为90%。PET属于中等阻隔性材料，对O2的透过系数为50~90cm3·mm/(m2·d·MPa)，对CO2的透过系数为180cm3·mm/(m2·d·MPa)。PET的吸水率为0.6%，吸水性较大。 色母：全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。根据建设单位提供资料，本项目色母为颗粒状，粒径约为5mm。 2.5工艺及主要设备 2.5.1工艺流程 项目利用外购的PET原料，与色母混合后进入注塑机注塑生成瓶坯和瓶盖，瓶坯进一步经加热吹瓶成型形成所需瓶体；同时项目对外购的模具需要进一步加工，对其车、铣等，使其满足相应的规格参数。 2.5.2主要设备 项目主要设备选型见表2-5。 表2-5 主要设备选型表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; PET注塑机; PET1400-S/ PET-2100-620; 台; 2. 2; PET全自动吹瓶机; PN-CSS600; 台; 2; 空气吹制. 3; 接瓶机; /; 台; 2. 4; 高精密型六头测漏机; AQT-A806; 台; 1. 5; PET胚模具; /; 台; 若干. 6; 上料混合机; 1000kg; 台; 1; 全自动上料. 7; 数控升降台铣床; /; 台; 1; 模具修整加工. 8; 卧式车床台; /; 台; 1. 9; 滤筒除尘器; /; 台; 1; 废气处理. 10; 二级活性炭吸附处理设施; /; 套; 1; 废气处理. 11; 空压机; /; 台; 1; 压缩空气. 12; 粉碎机; PC-600; 台; 2; 依托，位于6号仓库楼1F. 注：项目仅破碎依托原有工程，其余工程全部利用本项目设施。 2.6平面布置 本次项目位于厂区整体西部，在现有空地区域新建三层综合车间，其中一层为生产车间，二、三层位贮存库房。生产车间内按生产工艺流程布设生产线，车间在东侧、北侧和南侧均设置出入口，与厂区内道路相连。 综上所述，厂内分区功能明确，总平面布局合理，总平面布置见附图。 2.7劳动定员及工作制度 项目优化生产流程后依托厂区原有工作人员，不新增人员，年工作日为250天，两班倒，每班工作8小时。 2.8公用工程 1、供电 本项目用电由高新区电网接入，厂区已有315KVA变压器、800KVA变压器、1600KVA变压器各1台，可满足生产生活用电需求。 2、供热 项目车间无需供热，生产用热采用设备电加热。 3、给水 项目用水由渭南市高新区供水管网供给，依托厂区内现有供水管网，自来水管网DN110mm，东西两个进口，厂内环形供水。 本项目用水主要是冷却循环水池补水，根据企业提供资料（类比现有生产情况），本项目预计补水为2m3/月（24m3/a）。 4、排水 本项目运无生产废水排放。 5、消防 本项目不设消防给水系统，按要求设置手提式干粉灭火器及手提式二氧化碳灭火器若干。 2.9依托可行性分析 1、生产设备依托可行性 本次工程在注塑、吹瓶环节全部采用自行加工方式，不利用现有设备进行加工利用；仅不合格产品破碎依托现有工程。根据现场调查，破碎和塑胶车间生产线目前运行正常，运行工况36.5%（设计破碎能力20t/a，目前实际使用量7.3t/a，剩余能力12.7t/a），本项目不合格产品产生量极少（取为PET原料的0.5%，3t/a），可以满足处理需求。 现有工程生产线实际生产情况见表2-6。 表2-6 现有工程生产线实际生产情况一览表 生产线; 设计生产能力; 实际生产能力; 余量; 本项目; 依托性. 注塑制胚; 5000万个/a; 4900万个/a; 150万个/a; 2000万个/a; 不依托. 吹瓶; 5000万个/a; 4850万个/a; 200万个/a; 2000万个/a; 不依托. 破碎; 20t/a; 7.3t/a; 12.7t/a; 3t/a; 依托. 2、冷却循环水池依托可行性 根据建设单位介绍，项目建设有1座50m3冷却循环水池，用于设备冷却，水池用水定期补充，目前每月补充3m3，本项目冷却循环依托冷却循环水池，每月增加2m3补水，对其不构成冲击，故依托可行。 3、危废暂存依托可行性 建设单位在厂区内东北角建设危废暂存间1座，按照危险废物属性不同进行了分区，包含了本项目所产生的的废矿物油和废活性炭，但本项目模具加工过程新增废乳化液（900-006-09），需在危废间内分区进行储存，危废间仍有区域可用于危废存储，故依托可行。 4、供水依托可行性 项目水主要是冷却循环水池补水，预计补水为2m3/月（24m3/a），用水由渭南市高新区供水管网供给，厂区内已建自来水管网，高新区市政给水管网铺设到位，依托可行。 5、供电依托可行性 本项目用电主要为生产设备用电，电力由高新区电网接入，厂区已有315KVA变压器、800KVA变压器、1600KVA变压器各1台，可满足生产生活用电需求。 2.10环保投资 项目总投资3500万元，其中环保投资约18万元，约占总投资的0.51%。 具体投资见表2-6。 表2-6 环保投资一览表 污染种类; 污染物; 设施名称; 型号规格; 数量; 投资（万元）. 废气; 注塑废气; 集气罩; /; 2套; 5. 注塑、吹瓶有机废气; 二级活性炭吸附设施; 20m高排气筒; 1套; 10. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振、软连接等; /; 5套; 3. 合计; 18. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10生产工艺流程简述 （1）PET加工系统 PET 色母 注塑机 瓶盖 依托现有工程塑胶车间破碎后再利用 合格入库 有机废气 瓶坯 吹瓶成型 加热 检验 有机废气 检验 次品 次品 自动混料系统 上料 系统 图2.10-1 PET加工工艺流程及产污节点分析图 新购PET与色母按100：1的比例混合后，再经注塑一体机，经模具出产品，最后经检验，次品依托现有工程塑胶车间破碎后在现有车间继续利用，合格产品入库待使用。 吹瓶：吹瓶工艺较为简单，瓶坯经加热（电热烘箱）吹瓶成型后，再经检验，次品依托现有工程加工车间破碎后在现有车间继续利用，合格产品入库待使用。瓶坯的加热、拉伸吹瓶而成瓶子冷却，各工序均为一体机完成。 （2）模具加工 图2.10-2 模具加工工艺流程及产污节点分析图 外购的模具进厂后进行尺寸测量和外观检查，参数满足的直接入库使用，不满足的采取车床、铣床进行加工，车床和铣床加工为典型的湿法机加工过程，加工过程中产生少量边角料（铁屑）和设备噪声，同时设备运行产生废矿物油和废乳化液。 2.11产污情况 拟建项目建成投产后，产生的污染物主要是项目运行产生的废气、噪声和固废。 （1）废气 项目采用全密闭自动上料系统，上料过程无颗粒物产生，主要是注塑机和吹瓶机运行产生的有机废气。 （2）废水 项目生产过程无废水产生，所需的设备冷却循环水定期补水，无排放。 （3）噪声 本项目运营期噪声主要是各种设备运行时产生的噪声。 （4）固废 本项目产生的固体废弃物主要为设备废矿物油、废气处理设施定期更换产生的废活性炭、机加设备产生的废乳化液以及铁屑。 本项目总体产污环节见表2-7。 表2-7 项目产污环节 项目; 污染源; 污染物. 废气; 注塑、吹瓶; G1; NMHC. 噪声; 上料混合机; N1; 噪声. 注塑机; N2; 噪声. 吹瓶机; N3; 噪声. 车床; N4; 噪声. 铣床; N5; 噪声. 空压机; N6; 噪声. 固废; 生产设备; S1; 废矿物油. 废气处理设施; S2; 废活性炭. 机加工设备; S3; 废乳化液. S4; 废铁屑. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.12原有项目及环保手续履行情况 “陕西标正作物科学有限公司农用抗生素及环保制剂生产项目一期工程”（简称一期）于2005年11月14日由渭南市环保局审批，批复文号渭环审发[2005] 56号，2007年通过了渭南市环保局验收，验收批复：渭验监字[2007]第12号。主要建设内容：水剂车间836m2、悬浮剂车间836 m2、乳油车间912 m2、微乳剂车间836 m2、办公楼768 m2、宿舍楼2400 m2、仓库3268 m2、生产辅助设施面积426 m2等。年生产各种环保型农药制剂1000t。 “陕西标正作物科学有限公司西北生产基地10000t/a环保型农药制剂项目（简称二期）”于2008年1月16日由陕西省环境环保局审批，批复文号陕环批复[2008]29号，2012年通过陕西省环保厅的验收，批复文号陕环批复[2012]第26号。主要建设内容：4个生产车间，其中包括可湿性粉剂、水级、水乳剂、水份散粒剂、悬浮剂、微乳剂六条生产线，新增生产规模10000t/a。 “陕西标正生产基地塑胶车间扩产项目”于2017年12月29日由渭南市环境保护局高新区分局审批，批复文号渭高环审（2017）10号，固废和噪声部分于2018年8月7日通过渭南市环境保护局高新分局验收，批复文号渭高环验（2018）4号；废气和废水部分于2018年6月26日通过企业自主验收。主要建设内容为：一条注塑、吹瓶加工生产线，生产规模为年产10000万个/a的白坯、白瓶（含瓶盖）。 “陕西标正作物科学有限公司塑胶扩产项目（二期）”于2019年6月19日由渭南市环境保护局高新分局审批，批复文号渭高环审（2019）21号。建设内容：安装注塑机、吹瓶机、搅拌机及配套设备，生产瓶坯2500万个/a，成品瓶2500万个/a。已于2020年10月21日通过企业自主验收。 “陕西标正作物科学有限公司塑胶车间技改项目”于2021年9月3日取得渭南市生态环境局高新分局的批复（渭高环审[2021]13号），主要对原有车间和设备进行技术改造，设计产能仍为15000万个/年，目前尚未建成验收。 表2-8 建设项目环保手续执行情况 序号; 项目名称; 环评批复文号; 环评批复时间; 验收批复文号; 验收批复时间; 备注. 1; 农用抗生素及环保制剂生产项目一期工程; 渭环审发[2005]56号; 2005.11.14; 渭环验[2007]12号; 2007.11.28. 2; 西北生产基地10000吨/年环保型农药制剂项目; 陕环批复[2008]29号; 2008.1.16; 陕环批复[2012]26号; 2012.1.17. 3; 生产基地扩产升级项目; 渭环批复[2017]66号; 2017.11.21; 自主验收; 2020.10.21. 4; 生产基地塑胶车间扩产项目; 渭环审发[2017]10号; 2017.12.29; 自主验收; 2018.6.26; 废水、废气. 渭高环验[2018]4号; 2018.8.7; 噪声、固废. 5; 塑胶扩产项目（二期）; 渭高环审[2019]21号; 2019.6.19; 自主验收; 2020.10.21. 6; 塑胶车间技改项目; 渭高环审[2021]13号; 2021.9.3; /; /; 在建. 2020年10月7日，项目单位已取得排污许可证（证书编号：916105017769881329001P），证书有效期为自2020年12月26日至2025年12月25日止，见附件。 2020年10月14日，建设单位已取得应急预案备案表（备案编号：610500202011L），见附件。 2.13现有工程污染物实际排放总量 本项目实际排放污染物总量主要参考《陕西标正作物科学有限公司2021年排污许可证执行报告（年报）》中统计数据说明（以下简称“执行报告”）。 （1）废气 项目废气主要为生产过程产生的氨气、VOCs和颗粒物，根据“执行报告”统计，项目氨气排放量0.027098t/a，VOCs排放量2.41317t/a，颗粒物0.85721t/a。 “执行报告”显示，各类环保设施运行正常，污染物排放符合标准要求，无超标情况。 （2）废水 项目生产废水中污染物排放量为：动植物油0.003491t/a，悬浮物0.121855t/a，化学需氧量1.115382t/a，氨氮0.113635t/a，五日生化需氧量0.489793t/a。 “执行报告”显示，各类环保设施运行正常，污染物排放符合标准要求，无超标情况。 （3）噪声 根据《陕西标正作物科学有限公司2021年3月份例行监测报告》显示，四周厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）固废 根据建设单位统计，项目固体废物产生排放量见表2-9。 表2-9 项目固体废物产生及处置情况汇总表 类别; 来源; 产生量; 处理方式; 处理措施. 生活 垃圾; 生活办公; 50t/a; 带盖垃圾桶暂存，日产日清; 垃圾桶14个. 食堂废油脂; 0.019t/a; 处理效率不低于85%油烟净化处理器; 2套. 一般 固废; 粉尘及胶头; 2.88t/a; 集中收集，外售给专业公司回收处置; 集中堆放，定期外售. 纸皮、卷标底纸等; 30t/a. 危险 废物; 有害物质包装废料; 214.3t/a; 收集后，定期交有资质单位处置; 危废储存间一座位于东北角，400m2，地面硬化，防渗漏，已设UV光解+活性炭吸附废气处理装置+1根20m排气筒. 污泥; 38.5t/a; 收集后，定期交有资质单位处置. 废活性炭; 5.099t/a; 收集后，定期交有资质单位处置. 报废药粉、废液; 10.8t/a; 收集后，定期交有资质单位处置. 废矿物油; 1.3t/a; 收集后，定期交有资质单位处置. 2.14与项目有关的主要环境问题及整改措施 根据上述分析，现有项目各污染物经处理后均可达到相关的标准限值要求，根据建设单位提供的资料，现有项目由运行至今未收到周边居民的环境污染投诉事件，同时未发生对周边环境的污染事件。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气 3.1.1大气环境质量现状 本项目基本污染物环境质量现状数据引用“《环境快报2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日）”中相关数据，区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 90; 70; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 不达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1.6（mg/m3）; 4（mg/m3）; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 136; 160; 达标. 由表3-1可知，渭南市高新区处于环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10和PM2.5，其中PM10超标0.29倍，PM2.5超标0.31倍。 3.1.2其他污染物环境质量现状 本次评价通过引用项目区域周边现状监测来说明本项目区域环境空气质量情况，监测点位信息见表3-2，监测结果整理后见表3-3。 表3-2 引用监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 与本项目位置关系; 监测因子; 引用项目; 监测时段. 陕西标正作物科学有限公司; 109°24'50.0735" 34°29'41.6352"; 项目地; 非甲烷总烃; 《陕西标正作物科学有限公司环境质量现状监测》; 2020年7月1日~ 2020年7月9日. 表3-3 环境空气质量现状监测 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围; 最大浓度占标率; 超标率; 达标情况. 陕西标正作物科学有限公司; 109°24'50.0735" 34°29'41.6352"; 非甲烷总烃; 1小时浓度值; 2.0mg/m3; 0.62~0.84mg/m3; 42.0%; 0; 达标. 由表3-3可知，项目区域特征污染物非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求。 3.2声环境 项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此本次评价对项目区域声环境不予监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于渭南高新区朝阳大街西段67号（陕西标正作物科学有限公司内）。项目评价范围内不涉及风景名胜区、文物保护单位等特殊环境敏感点。 （1）大气环境：本项目周边500m范围内环境空气保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 类别; 坐标/m; 保护对象; 规模; 方位; 距离(m); 保护内容; 保护要求. 经纬度. 环境空气; E109.420910 N34.498440; 大闵村; 105户/350人; N; 210; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. E109.414473 N34.490146; 小闵村; 18户/60人; SW; 330. （2）声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源。 （4）生态环境：项目不新增占地，不涉及生态敏感区。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准限值；运营期混料粉尘、注塑、吹瓶废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。 表3-5 废气排放标准限值 时段; 污染物; 浓度限值 （mg/m3）; 执行标准. 施工期; 拆除、土方及地基处理工程; 颗粒物; 0.8; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 基础、主体结构及装饰工程; 0.7. 营运期; 注塑、吹瓶废气; 非甲烷总烃; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 无组织有机废气; 厂界非甲烷总烃; 4.0. 厂内非甲烷总烃; 6.0; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 2、运营期无废水产生。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表3-6 噪声排放标准 阶段; 类别; 标准名称; 标准号; 限值. 施工期; 场界噪声; 《建筑施工场界环境 噪声排放标准》; GB12523-2011; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). 营运期; 场界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”生态环境保护规划》及陕西省有关规定，结合本项目的工艺特征和排污特点，本项目无废水产生，项目运营过程中会产生少量VOCs。 由于建设单位属于化学农药制造行业简化管理排污单位，根据排污许可证要求，仅许可排放浓度，不许可排放量，故本次评价不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工过程中环境影响主要表现为施工过程中产生的废气、扬尘对大气环境的影响，施工废水和生活污水对当地水环境的影响，施工对植被的影响，施工机械噪声对声环境的影响等。施工期拟采取的环保措施如下： 1、施工废气防治措施 （1）在施工过程中，作业场地应设置硬质围挡、围护，及时洒水，以减少扬尘扩散。 （2）在施工场地应安排人员定期洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 （3）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。 （4）施工场地设置专人负责建筑垃圾和建筑材料的处置、清运和堆放，必要时加盖篷布或洒水，对运输车辆应加盖篷布减少洒落。 （5）对建筑垃圾等应及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 （6）因地制宜地使用装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。 （7）燃油机械应满足良好运转状态，燃油为轻质柴油。 2、施工噪声防治措施 （1）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； （2）施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入时应低速、禁鸣。 3、施工废水防治措施 （1）建设单位加强施工过程废水的管理，将施工废水沉淀后回用于工程，不外排； （2）施工人员产生的少量生活污水依托厂内现有设施收集处理，对环境影响较小。 4、施工固废防治措施 （1）对于安装过程中产生的建筑垃圾，应妥善收集放置，不得将废渣任意裸露堆置，以免在大风和强降水时引起严重的污染，运往指定建筑垃圾填埋场填埋。 （2）施工人员生活垃圾应在集中收集，放置于指定的垃圾收集点，严禁乱倒。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），塑料包装箱及容器制造废气产污环节包含混料废气和挥发废气，由于本项目采取全密闭自动化上料系统，混料过程无废气产生，故特征污染物为非甲烷总烃。 4.1.1污染物排放源强一览 表4-1 项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物; 产生量/（t/a）; 排放形式; 收集/治理设施; 污染物排放速率 （kg/h）; 污染物排放浓度 （mg/m3）; 污染物排放量（t/a）. 设施名称; 收集/治理效率; 是否为可行技术. 注塑; 非甲烷总烃; 1.65; 有组织; 二级活性炭吸附; 43.75%; 是; 0.20; 10.9; 0.79. 无组织; 集气罩; 85%; 是; 0.063; /; 0.25. 吹瓶; 1.37; 有组织; 二级活性炭吸附; 43.75%; 是; 0.19; 10.36; 0.77. 4.1.2污染物源强核算过程 注塑使用的原材料为PET颗粒，吹瓶使用的是注塑形成的瓶胚。PET颗粒是一种在受热或其他条件下能固化或具有不溶（熔）特性的热塑性树脂。熔点250～265℃，拉伸温度100～120℃，热定型温度230～240℃，分解温度305℃。 本项目参考工艺温度260℃，未达到其熔点，因此，注塑及吹瓶工艺产生的废气主要为挥发出少量含非甲烷总烃的异味气体。 根据项目实际监测结果并参考《工业行业产排污系数手册》中292 塑料制品行业系数手册表2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表，塑料型材采取配料-混合-挤出/注（吹）塑工艺进行加工时，挥发性有机物（以NMHC计）产生系数为2.7kg/t产品。 本项目采用605.5tPET颗粒和6t色母，生产2000万个瓶胚和2000万个瓶盖，其中瓶胚再吹瓶为2000万个成品瓶；考虑不合格率0.5%，实际生产2020万个瓶胚、2010万个瓶盖和2010万个成品瓶。 （1）注塑工艺 注塑将生产2020万个瓶胚和2010万个瓶盖，按照不利情况考虑，废气计算时，按照原料用量最大折算（瓶胚和瓶盖产品611.5t），则注塑废气产生量为1.65t/a。 建设单位在2台注塑机上方设置集气罩收集有机废气，集气罩收集效率取为85%，集气罩收集后废气通过管道引致二级活性炭吸附处理装置，活性炭吸附装置处理效率取为25%，则二级活性炭吸附效率取为43.75%；综上，项目废气产生量1.65t/a，有组织产生量1.40t/a（0.35kg/h），无组织产生量为0.25t/a（0.063kg/h），有组织排放量为0.79t/a（0.20kg/h）。 （2）吹瓶工艺 吹瓶将生产2010万个成品瓶，按照不利情况统计，废气计算时，按照原料用量最大折算（成品瓶产品508.6t），则吹瓶废气产生量为1.37t/a。 根据建设方提供资料，吹瓶机为全密闭设施，自带导气设施，废气经导气管收集进入二级活性炭吸附处理装置处理。活性炭吸附装置处理效率取为25%，则二级活性炭吸附效率取为43.75%；综上，项目废气产生量1.37t/a（0.34kg/h），有组织排放量为0.77t/a（0.19kg/h）。 （3）统计 项目非甲烷总烃产生量合计3.02t/a（0.76kg/h），其中有组织产生量2.77t/a（0.69kg/h），无组织排放量0.25t/a（0.063kg/h），有组织排放量1.56t/a（0.39kg/h），由于吹塑机与注塑机废气合并处理，废气量按照系数手册取为120000m3/t产品，废气量为7338万m3/a（18345m3/h），排放浓度为21.26mg/m3，最终废气引至楼顶不低于20m高排气筒排放。 （4）非正常工况 非正常工况下，如环保设施故障或检修等情况下，废气不经处理直接排放，预计发生频率2h/a，则非甲烷总烃排放速率0.69kg/h（37.61mg/m3），1.38kg/a。 4.1.3废气处理措施可行性分析 本项目注塑废气采取集气罩收集和二级活性炭吸附处理的方式排放，吹瓶废气采取二级活性炭吸附处理的方式排放，均属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）规定的可行技术，故处理措施可行。 项目在2台注塑机上方设置集气罩，集气罩应包围废气逸散口，集气罩收集后的废气经过管道与吹瓶废气汇入同一根排气管，经过二级活性炭吸附处理后排放。集气罩设置具体要求如下： - 集气罩采用上吸罩； - 罩口尽可能接近注塑机排气口； - 罩口与罩子连接管面积之比不超过16:1，罩子扩张角度小于60°； - 罩子外侧加设法兰边； - 罩体应规则、无缝隙、无毛刺；罩体内壁应平整、光滑； - 控制风速不低于0.3m/s； - 废气收集管道应密闭。 4.1.3废气排放口设置情况 项目颗粒物和非甲烷总烃分别通过1根不低于20m高排气筒排放，排放口具体情况见表4-2。 表4-2 项目废气排放口设置情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 坐标; 排放标准. DA001; 注塑吹瓶; 非甲烷总烃; 20; 0.7; 20; 一般排放口; E109°24'49.98" N34°29'43.05"; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. /; 注塑; 非甲烷总烃; -; -; -; -; -. 4.1.4废气达标排放及影响分析 项目排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值，具体达标排放情况见表4-3。 表4-3 项目废气达标排放分析 序号; 污染因子; 排放浓度（mg/m3）; 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 是否达标. 1; NMHC; 21.26; 60; 0.39; 是. 由表4-3可知，项目注塑非甲烷总烃经过集气罩收集与吹瓶机废气一起经过二级活性炭处理后均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值。 综上所述，项目处于环境空气质量不达标区，项目排放的特征污染物非甲烷总烃在区域环境质量现状中浓度较低，项目产生的非甲烷总烃通过采取措施控制后可将排放强度控制在较低程度，有组织排放均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值，无组织排放强度较低，对外环境影响不大。 4.1.5废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）等规范制定污染源监测计划，项目营运期大气污染源监测计划见表4-4。 表4-4 运营期环境监测计划 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测频率; 控制指标; 监测依据. 有组织; 非甲烷总烃; DA001; 1; 1次/a; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）. 无组织; 非甲烷总烃; 厂界上下风向; 4个; 1次/a. 厂界内; 1个; 1次/a; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 4.2废水 项目运行期不新增工作人员，无生活污水和生产废水产生。 4.3声环境 项目噪声主要来自于混料搅拌机、注塑机、吹瓶机、车床、铣床和空压机等产生的噪声，其源强值在60~85dB(A)之间。 本次评价主要分析投产后设备的厂界噪声达标情况。噪声源强见表4-5。 表4-5 主要噪声源源强及治理措施表 声源名称; 声源性质; 台数; 治理前dB（A）; 工作情况; 拟采取的治理措施; 治理后dB（A）. N1; 混料搅拌机; 机械噪声; 1; 70; 连续; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声、软连接; 55. N2; 注塑机; 机械噪声; 2; 60; 连续; 50. N3; 吹瓶机; 机械噪声; 2; 70; 连续; 55. N4; 车床; 机械噪声; 1; 75; 间断; 60. N5; 铣床; 机械噪声; 1; 75; 间断; 60. N6; 空压机; 空气动力性噪声; 1; 85; 间断; 70. 2、分析结果 本次评价对噪声源采取治理措施后进行了厂界噪声预测，噪声预测结果见表4-6。 表4-6 项目主要设备噪声预测结果一览表 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 至声源 距离 (m); 声源 贡献值 dB(A); 至声源 距离 (m); 声源 贡献值 dB(A); 至声源 距离 (m); 声源 贡献值 dB(A); 至声源 距离 (m); 声源 贡献值 dB(A). 混料搅拌机（1） 55dB（A）; 400; 3.0; 40; 23.0; 10; 35.0; 100; 15.0. 注塑机（2） 50dB（A）; 400; 1.0; 30; 23.5; 10; 33.0; 110; 12.2. 吹瓶机（2） 55dB（A）; 400; 6.0; 20; 32.0; 10; 38.0; 120; 16.4. 车床（1） 60dB（A）; 390; 8.2; 25; 32.0; 20; 34.0; 115; 18.8. 铣床（1） 60dB（A）; 390; 8.2; 35; 29.1; 20; 34.0; 105; 20.0. 空压机（1） 70dB（A）; 400; 18.0; 25; 42.0; 10; 50.0; 115; 28.8. 贡献值 dB（A）; 19.2; 43.1; 50.7; 30.1. 背景值 dB（A）; 昼; 63; 61; 60; 61. 夜; 48; 52; 49; 50. 叠加值 dB（A）; 昼; 63.0; 61.1; 60.5; 61.0. 夜; 48.0; 52.5; 52.9; 50.0. 注：背景值取自《陕西标正作物科学有限公司2021年3月份例行监测报告》。 由表4-6可知，项目设备运行对各厂界噪声贡献值和厂界处叠加现状后的预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，说明项目设备通过减振、消声、软连接以及厂房隔声等措施后对外环境影响不大。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中关于自行监测的要求，本项目应按照要求进行自行监测。本项目设置在陕西标正作物科学有限公司现有的厂区内，项目运行期厂界与现有厂区一致，因此不再单独设置厂界自行监测方案，把本项目的厂界噪声自行监测纳入现有的自行监测方案体系中进行一并监测监管。 4.4固体废物 项目产生的固体废弃物主要为机加工过程产生的铁屑，设备产生的废矿物油、废乳化液和废活性炭等。 项目产生的不合格产品，在厂区内收集后全部返回作为原料使用（次品进入原有生产线破碎后进行再利用），根据《固体废物鉴别标准 通则》，不作为固体废物管理。 项目在对模具加工过程中，会产生少量铁屑，根据《第二次全国污染源普查系数手册》中“机械行业系数手册”，金属结构体及其部件废边角料产污系数为6.17kg/t产品，项目所用模具35t/a，按照20%需要加工计算，则项目产生铁屑43.2kg/a，产生量较少，由于其沾染乳化液，应作为危险废物管理。 废矿物油参考现有设备运行情况，项目废矿物油预计产生量为0.5t/a；乳化液根据建设单位使用量，全部作为危废处置，则废乳化液产生量为1t/a；根据前述计算，项目活性炭所需吸附处理废气1.21t/a，活性炭约能吸附自身重量的20%~30%，本次评价取30%计算，则项目使用活性炭4.03t/a，产生废活性炭5.24t/a。 本项目固废产生情况见表4-7。 表4-7 项目产生固废统计表 序 号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量 (t/a); 临时贮存方式; 利用处置方式和去向; 处置量/利用量(t/a); 环境管理要求. 1; 设备检修; 废矿物油; 危险废物 HW08 900-214-08; 废矿物油; 液态; T，I; 0.5; 依托厂区现有危废暂存间暂存; 有资质单位处置; 0.5; 无害化. 2; 机床; 废乳化液; 危险废物 HW09 900-006-09; 乳化液; 液态; T; 1; 1; 无害化. 3; 有机废气处理; 废活性炭; 危险废物 HW49 900-039-49; VOCs; 固态; T，In; 5.24; 5.24; 无害化. 4; 机加工; 铁屑; 危险废物 HW09 900-006-09; 乳化液; 固态; /; 0.043; 0.043; 无害化. 废矿物油、废乳化液、废活性炭和沾染乳化液的铁屑等危险废物暂存于危险废物暂存间，并定期交由有资质单位运走处置。现有工程危废暂存间对废矿物油和废活性炭均进行了分区存储，评价要求本项目新增的废乳化液和铁屑应在危废间内与其他危废分区存放，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置明显的危险废物贮存标志，贮存期限不得超过国家规定；装载容器粘贴危险废物标识，装载危险废物的容器底部设置围堰（或放入托盘），避免液态危险废物外漏；项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 4.5地下水和土壤影响分析 4.5.1污染源及污染途径分析 本项目为塑料制品加工，在车间内硬化地面进行生产。采用PET颗粒通过加热注塑和吹塑成型，生产工艺过程不涉及对土壤和地下水污染的工艺，可能存在的污染源是设备的废矿物油和乳化液下渗，特别是机加工设备区域易出现废矿物油及乳化液渗漏，但厂区地面硬化，废矿物油及乳化液通过硬化地面下渗进入土壤的可能性较小。 4.5.2分区防控措施 项目对整个生产车间进行硬化防渗，基本阻断了污染物下渗的途径；评价要求对车床和铣床区域底部设置钢制托盘，用于收集跑冒滴漏的矿物油和乳化液，地面进行防渗处理，防渗效果应等效黏土防渗层厚度≧1.5m，K≦1×10-7cm/s。 4.5.3分析结果 根据类比资料分析可知，发生石油类物质泄漏事故后其污染物主要聚集在土壤剖面1m以内，很难下渗到2m以下，对地下水体的影响概率不大。项目位于黄土地区，地面采取硬化防渗处理，在采取及时消除污染源等措施下，基本不会造成土壤和地下水污染。 4.6环境风险评价 4.6.1危险物质和风险源分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目运行涉及的矿物油为危险物质，正常生产时，涉及矿物油的使用及储存主要是各类设备及仓库。则本项目危险物质和风险源情况见表4.6-1。 表4.6-1 危险物质和风险源概况 危险物质; 风险源; 存储量（t）; 临界量（t）; Q. 矿物油; 仓库; 0.5; 2500; 0.0002. 设备; 0.3; 2500; 0.00015. 合计; 0.00035. 由上可知，项目涉及的矿物油为危险物质，涉及的仓库和设备及为危险源。 4.6.2影响途径 项目涉及的危险物质主要为矿物油，矿物油泄露对周边影响主要是大气、土壤和地下水的影响。 项目所涉及的危险物质的扩散途径主要有：矿物油泄露挥发气体影响大气环境；矿物油泄露进入地表，污染土壤，通过长时间下渗或雨水淋溶可能导致地下水污染。 4.6.3环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 ①要有人员定时巡视检查，定期检查装置各密封点、管道连接处等有无渗漏，一旦发现泄漏情况立即采取措施切断污染源。 ②建立完善的安全生产制度和安全操作规范，并做到制度上墙。 ③厂内应设置禁止火源等标识，按照规定配备灭火器。 ④严格按防火规范进行站场的平面布置，各主要设备和设施之间设置安全防护距离和防火间距。 ⑤机加工设备底部设置托盘，地面防渗。 （2）应急处置措施 ①迅速切断泄漏源； ②隔离泄漏污染区，限制出入。 ③勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。 ④小量泄漏：撒上干土、干沙或其它非反应性的吸附物，并收集后运至废物处理场所处理；大量泄漏：可采取真空吸取后回收利用。 4.6.4风险结论 项目可能产生的环境风险事故主要是由于项目涉及的矿物油在储存及使用过程中可能发生泄漏引起的，环评要求严格落实环评提出的风险防范措施；同时加强对员工相关知识的培训，做好防火、防静电、防渗漏的工作，本项目的风险事故概况可以大大的降低，一旦发生风险事故，可有效减少对周围环境和人群的影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 注塑、吹瓶 | 非甲烷总烃 | 注塑废气设置集气罩收集后与吹瓶废气一起经二级活性炭吸附处理后引至屋顶排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | - | 注塑 |  | 无组织排放-厂界 |  |
|  |  |  |  | 无组织排放-厂内 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
| 地表水环境 | / | / | / | / | / |
| 声环境 | N1 | 混料搅拌机 | Leq（A） | 低噪声设备、基础减振、厂房隔声、软连接 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
|  | N2 | 注塑机 |  |  |  |
|  | N3 | 吹瓶机 |  |  |  |
|  | N4 | 车床 |  |  |  |
|  | N5 | 铣床 |  |  |  |
|  | N6 | 空压机 |  |  |  |
| 固体废物 | 设备检修 |  | 废矿物油 | 危险废物暂存间贮存，有资质单位拉运处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  | 机床 |  | 废乳化液 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 机加工 |  | 铁屑 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间全部硬化，车床和铣床区域底部设置钢制托盘，地面防渗，防止矿物油和乳化液泄漏。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①要有人员定时巡视检查，定期检查装置各密封点、管道连接处等有无渗漏，一旦发现泄漏情况立即采取措施切断污染源。 ②建立完善的安全生产制度和安全操作规范，并做到制度上墙。 ③厂内应设置禁止火源等标识，按照规定配备灭火器。 ④严格按防火规范进行站场的平面布置，各主要设备和设施之间设置安全防护距离和防火间距。 ⑤机加工设备底部设置托盘，地面防渗。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 竣工后及时更换排污许可证，履行验收相关手续。 |  |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度分析，本项目环境影响较小，项目建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨气 | 0.027 | 0.027 | / | 0 | 0 | 0.027 | 0 |
|  | VOCs | 2.413 | 2.413 | / | 1.81 | 0 | 4.223 | +1.81 |
|  | 颗粒物 | 0.857 | 0.857 | / | 0 | 0 | 0.857 | 0 |
| 废水 | 动植物油 | 0.0035 | 0.0035 | / | 0 | 0 | 0.0035 | 0 |
|  | 悬浮物 | 0.1219 | 0.1219 | / | 0 | 0 | 0.1219 | 0 |
|  | COD | 1.1154 | 1.1154 | / | 0 | 0 | 1.1154 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.1137 | 0.1137 | / | 0 | 0 | 0.1137 | 0 |
|  | BOD5 | 0.4898 | 0.4898 | / | 0 | 0 | 0.4898 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 粉尘及胶头 | 2.88 | 0 | / | 0 | 0 | 2.88 | 0 |
|  | 纸皮、卷标底纸等 | 30 | 0 | / | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 危险废物 | 废矿物油 | 1.3 | 0 | / | 0.5 | 0 | 1.8 | +0.5 |
|  | 废乳化液 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废活性炭 | 5.099 | 0 | / | 5.03 | 0 | 10.399 | +5.03 |
|  | 有害物质包装废料 | 214.3 | 0 | / | 0 | 0 | 214.3 | 0 |
|  | 污泥 | 38.5 | 0 | / | 0 | 0 | 38.5 | 0 |
|  | 报废药粉、废液 | 10.8 | 0 | / | 0 | 0 | 10.8 | 0 |
|  | 铁屑 | 0 | 0 | / | 0.043 | 0 | 0.043 | +0.043 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①