目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	14

四、主要环境影响和保护措施	17

五、环境保护措施监督检查清单	26

六、结论	28

附表 建设项目污染物排放量汇总表	29

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目四邻关系图

附图4  项目环境保护目标分布图

附图5  项目监测点位示意图

附件

附件1  委托书

附件2  项目备案确认书

附件3  土地证

附件4  监测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 渭河洁能封闭式钢结构智能化生产车间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2207-610563-04-01-852443 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 扶建华 | 联系方式 | 13325436995 |
| 建设地点 |  | 陕西省渭南市高新区朝阳大街北侧秦裕路西侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 109 度 23 分 32.496 秒， 34 度 29 分 41.424 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 结构性金属制品制造331 年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以上 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 渭南高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 11956 | 环保投资（万元） | 34.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.29 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 37284.18 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 渭南国家高新技术产业开发区（简称“渭南高新区”）是1988年经陕西省人民政府批准设立的省级经济开发区，1992年又经省政府批准设立渭南高新技术产业开发试验区，2010年9月经国务院批准晋升为国家级高新技术产业开发区。渭南市人民政府2006年批准了《渭南高新技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》（2009）； 召集审查机关：渭南市生态环境局（渭南市环境保护局） 审查文件名称及文号：《关于渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书的审查意见》（渭环审发〔2009〕25号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目与《渭南高新技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》、《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析见表1.1 表1.1 项目与规划环评及其审查意见符合性分析 名称; 规划要求; 项目情况; 符合性. 《渭南高新区技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》; 用地范围; 渭南市高新区规划范围，东起渭青路，西到渭南市西环路，南起华山大街，北到乐天大街; 陕西省渭南市高新区朝阳大街北侧秦裕路西侧; 符合. 功能分区; 渭南高新区入驻的行业和产业为：煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、产品食品加工产业、科研、教育、物流公共施及居住区。; 本项目为金属结构制造，符合规划要求; 符合. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及其审查意见; 声环境; 工业企业的噪声综合防治主要从四个方面着手，一是厂址的选择；二是厂区平面布置；三是工艺及设备的选择；四是强噪声源的治理。; 项目平面布置合理，采取低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施; 符合. 固体废物; 生产中有回收价值的固体废弃物应回收利用，如金属屑、废包装材料等。; 项目下脚料主要为钢材，暂存于一般固废暂存区，外售；除尘器集尘为金属粉尘，外售；水性涂料桶，生产厂家回收；焊丝/条/剂外包装，暂存于一般固废暂存区，外售; 符合. 对生活垃圾进行分类收集，回收其中可综合利用的成分，不能利用的垃圾送往渭南市垃圾填埋场处理。做到日产垃圾日清运。; 项目产生的生活垃圾，分类收集后定期交由环卫部门清运; 符合. 渭南高新区的医疗危险废物由渭南市医疗废物集中处理站到各医疗点收集，按质分装，密闭运输。采用A、B炉焚烧工艺，处理医疗废物。其他危险废物送有资质的单位处理。; 项目危险废物主要为废活性炭、废液压油、含油手套和抹布，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1与产业政策符合性分析 本项目生产钢结构制品、Z/C檩条、彩板、楼承板，根据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为允许类项目。对照《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号），本项目不在陕西省“两高”项目管理暂行目录内；本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资类产业；本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入事项。符合现有产业政策。项目已取得渭南高新区行政审批服务局备案确认书，项目代码为：2207-610563-04-01-852443（见附件2）。 2选址可行性分析 本项目位于陕西省渭南市高新区朝阳大街北侧秦裕路西侧，土地性质为工业用地，土地证见附件3，符合土地利用规划。 项目北邻空地，西隔高新西路邻渭南双盈未来科技有限公司，东邻甲醇充装站，南隔朝阳大街邻中联重科渭南工业园。项目在做好各项污染防治措施的情况下，对周围环境影响较小。 3与相关污染防治政策符合性分析 表1.2 本项目与相关政策符合性分析 序号; 分析判定内容; 拟建项目情况; 符合性. 1; 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》陕政发〔2021〕11号. - 优先保护单元。指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区。全省划分优先保护单元895个，面积8.47万平方公里，占全省国土面积的41.2%，主要分布在秦巴山区、黄河流域重点生态功能区等。; 本项目位于陕西省渭南市高新区朝阳大街北侧秦裕路西侧，项目属于重点管控单元，按环评要求建设污染物处理措施，减少污染物排放量。; 符合. - 重点管控单元。指涉及大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染物排放强度大的区域。全省划分重点管控单元406个，面积4.88万平方公里，占全省国土面积的23.72%，主要分布在关中平原、陕北能源重化工产业聚集区、陕南重点城镇区以及环境问题相对集中的区域。. - 一般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。全省划分一般管控单元80个，面积7.21万平方公里，占全省国土面积的35.08%。. - 明确生态环境分区管控要求。确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体管控要求。优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。. 2; 《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》渭政发〔2021〕35号. - 划定环境管控单元 - 按照“保护优先、衔接整合、有效管理”的原则，全市共划定环境管控单元149个（不含韩城市），分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施生态环境分区管控。 - 重点管控单元。共56个，主要是大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，包括城镇建成区、工业园区、主要农业区等。该单元面积6133.93平方公里，占全市国土面积的53.62%。; 本项目位于陕西省渭南市高新区朝阳大街北侧秦裕路西侧，根据图1.1渭南市生态环境管控单元分布示意图，本项目属于渭南市“三线一单”生态环境分区管控中的重点管控单元。; 符合. - （二）明确生态环境分区管控要求 - 重点管控单元：以“双碳”战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题。; 本项目按要求做好污染防治，各项污染物达标排放。; 符合. - 附件2渭南市生态环境准入清单 总体要求-污染排放管控 1.调整优化产业、能源、运输和用地结构，有效控制温室气体排放。 2.开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动；落实工业污染源减排，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治，全面管控移动污染源排放，优化路网结构，推进清洁取暖改造。 3.加强工业污水排放监管和治理；完善城镇污水收集配套管网和乡村排水管网设施；加大入河排污口、饮用水水源地和黑臭水体治理力度。 4.以有色金属矿采选冶炼、煤化工、焦化、电镀等行业为重点，开展重点污染源及周边区域土壤污染风险管控；高效 安全使用化肥农药；加大畜禽粪污、农作物秸秆等农业废弃物资源化利用和无害化处理。 5.推进金、钼等尾矿及工业副产石膏、冶炼和煤化工废渣等工业固体废弃物综合利用。 6.新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，落实区域削减要求。; 本项目不属于“两高”项目，不属于有色金属矿采选冶炼、煤化工、焦化、电镀等行业；不涉及工业炉窑及燃煤；废气按环评提出的防治措施实施，控制污染物排放量；项目无生产废水产生，不含食宿，生活污水经化粪池进入市政管网；项目定期开展监测。; 符合. 重点管控单元-污染排放管控 5.4 大气环境高排放区 1.控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放。 2.对高能耗高污染行业企业采用更加先进高效的污染控制措施。; 符合. 3; 《陕西省大气污染防治条例（2019修正）》. - 第十四条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和本省规定设置大气污染物排放口。 - 禁止以规避监管为目的，在非紧急情况下使用大气污染物应急排放通道或者采取其他规避监管的方式排放大气污染物。; 拟建项目按照国家和本省规定设置废气排放口，废气经处理后由排气筒排放。; 符合. - 第十六条 向大气排放工业废气、含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位，集中供热设施的运营单位，以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放大气污染物的企业事业单位，应当依法向县级以上生态环境行政主管部门申请排污许可证。; 本项目建成后，按照《排污许可证申请与核发技术规范》中要求，向有关部门申请排污许可。; 符合. - 第十九条 向大气排放污染物的单位应当按照有关规定设置监测点位和采样监测平台，对其所排放的大气污染物进行自行监测或者委托有环境监测资质的单位监测。监测结果由单位主管环境工作的负责人审核签字，原始监测记录至少保存三年。; 本项目按照有关规定设置监测点位和采样监测平台，委托有环境监测资质的单位定期监测，原始记录至少保存5年（排污许可管理条例要求台账记录保存期限不得少于5年）。; 符合. - 第二十条 生态环境行政主管部门和其他主管部门对管辖范围内的向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者可以随机现场检查。被检查的企业事业单位和其他生产经营者应当如实反映情况，提供必要的资料。检查部门应当为被检查的企业事业单位和其他生产经营者保守技术秘密和业务秘密。; 企业积极配合生态环境行政主管部门和其他主管部门检查，并如实反映情况，提供必要资料。; 符合. 4; 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》环大气〔2020〕33号. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。; 本项目喷漆工序产生挥发性有机物，经二级活性炭吸附处置，碘值要求大于800。执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中厂区内和厂界要求。; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 符合. 5; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》公告 2013年 第31号. （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 环评要求对产生的废活性炭，严格按照危险废物管理要求进行。; 符合. （二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 运营后企业严格按照要求进行例行监测，并及时主动向当地环保部门报送监测结果。; 符合. （二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 环评要求企业建立完善的台账记录，对设备进行定期检查，确保稳定运行。; 符合. 6; 《渭南市蓝天保卫战2022年工作方案》. （四）开展挥发性有机物排查整治专项行动 9.强化挥发性有机物无组织排放整治。以石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等涉挥发性有机物行业企业为重点，全面组织排查含挥发性有机物物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治。 10.开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整顿。对照渭南市挥发性有机物排查整治清单，全面梳理挥发性有机物治理设施台账，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性挥发性有机物废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目喷漆工序产生挥发性有机物，上吸风，经二级活性炭吸附处置，由不低于15m高排气筒DA003排放，挥发性有机物排放严格执行相关标准。; 符合. 37.全面落实排污许可“一证式”管理。全面贯彻落实《排污许可管理条例》，构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，确保固定污染源排污许可全覆盖，对无证排污和不按证排污企业检查加大处罚力度。推进多污染物协同减排，明确减排区域、减排行业和减排可行性技术，紧抓挥发性有机物、氮氧化物重点减排工程建设，完善重点减排工程调度、通报、考核制度。; 本项目建成后，按要求申请排污许可。; 符合. |

项目地

图1  渭南市生态环境管控单元分布示意图

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1.主要建设内容 项目主要建设内容如表2.1所示： 表2.1 项目主要建设内容 名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产 车间; 1#厂房面积约20658.56m2，分为原料区、下料区、拼装区、焊接区、表面处理区; 新建. 2#厂房面积约1327.36m2，为涂装区; 新建. 储运工程; 原料区; 位于1#厂房内东侧，分类存放原料; 新建. 成品区; 1#厂房内西南侧成品区; 新建. 室外成品堆放区1#厂房北侧; 新建. 物料运输; 1#厂房建设行车5台，主要用于生产过程中物料运输; 新建. 辅助 工程; 办公区; 依托渭南高新区渭河洁能有限公司现有办公楼，位于1#厂房东侧; 依托现有. 公用工程; 给水; 依托渭南市高新区供水管网供给; /. 排水; 雨水经管道收集后进入市政管网；项目无生产废水产生；生活污水经化粪池进入市政管网; /. 供电; 依托渭南市高新区电网供给; /. 供气; 本项目焊接使用CO2（罐装1个-储量8t），切割使用O2（罐装1个-储量5t）、丙烷（罐装1个-储量5t），均为罐装; /. 采暖及制冷; 生产车间无采暖、制冷; /. 环保工程; 废气; 切割; 切割工序产生颗粒物，经集气罩收集，布袋除尘器处理，由不低于15m高排气筒DA001排放; 新建. 焊接; 焊接及抛丸产生颗粒物，经集气罩收集，布袋除尘器处理，统一由不低于15m高排气筒DA002排放; 新建. 抛丸; 新建. 喷漆; 产生挥发性有机物，废气上吸风收集，经二级活性炭吸附处置，由不低于15m高排气筒DA003排放; 新建. 钻孔; 少量颗粒物，无组织排放; 新建. 废水; 雨水经管道收集后进入市政管网；项目无生产废水产生；本项目不含食宿，生活污水经化粪池进入市政管网; 新建. 固废; 项目危险废物主要为废活性炭、废液压油、含油手套和抹布，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置；下脚料主要为钢材，暂存于一般固废暂存区，外售；除尘器集尘为金属粉尘，外售；水性涂料桶，生产厂家回收；焊丝/条/剂外包装，暂存于一般固废暂存区，外售；生活垃圾垃圾桶收集，由环卫部门统一清运; 新建. 噪声; 主要由设备运行产生，采取低噪声设备、基础减震、厂房隔声、绿化降噪、距离衰减等措施; 新建. - 2.主要生产设备 项目主要设备如表2.2所示： 表2.2 项目主要设备 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）. 1; 数控火焰/等离子切割机; QSH60; 4. 2; 数控激光切割机; G24040L; 2. 3; H型组立机; HG-1800; 2. 4; 龙门自动焊机; MZG-2*1000; 8. 5; H/T型钢组焊矫一体机; DZ; 2. 6; 悬臂式电渣焊机; DZ-1200X; 2. 7; 悬臂式埋弧焊机; XMHA1600; 2. 8; H型钢翼缘矫正机; YTJ-80B; 4. 9; 自动端面铣床; XD1500B; 1. 10; 抛丸清理机; HP0816-8; 2. 11; 联合冲剪机; Q235Y20; 2. 12; 数控彩钢压瓦机; /; 4. 13; 数控C/Z型钢檩条机; /; 4. 14; 楼承板机; /; 1. 15; 空压机; LGF-10/8; 2. 16; 自动喷涂机; GPQ9C/GPQ20C; 6. 17; 数控全自动钢筋桁架焊接生产线; SJL300T-18; 1. 18; 数控液压剪板机; 24*3200; 2. 19; 数控液压折弯机; 100T/6000; 1. 20; 气体保护焊机; KR500/350; 80. 21; 数控带锯床; SWA-1250; 2. 22; 可控硅整流弧焊/气刨机; ZXS-1000; 8. 23; 喷漆房及净化设备; /; 1. 24; 行车; 50t; 5. 25; 风机; /; 3. ## 3.主要产品及原辅材料 项目主要产品如表2.3所示： 表2.3 项目主要产品 序号; 产品名称; 年产量t/a. 1; 钢结构制品; 20000. 2; Z/C檩条; 10000. 3; 彩板、楼承板; 5000. 项目主要原辅材料如表2.4所示： 表2.4 项目主要原辅材料 序号; 原辅材料 名称; 年消耗量/t; 最大储存量/t; 物理 形态; 包装形式; 储存位置. 1; 钢板; 15100; 5000; 固体; 堆放; 车间原料区. 2; H型钢、焊管、角钢; 5000; 200; 固体; 堆放; 车间原料区. 3; 镀锌钢带; 12000; 500; 固体; 堆放; 车间原料区. 4; 彩涂钢卷; 3000; 200; 固体; 堆放; 车间原料区. 5; 焊丝、焊条、焊剂; 300; 20; 固体; 盒装; 车间原料区. 6; 二氧化碳; 80; 8; 液体; 罐装1个-储量8t; 1#车间内. 7; 氧气; 70; 5; 液体; 罐装1个-储量5t; 1#车间内. 8; 丙烷; 50; 5; 液体; 罐装1个-储量5t; 1#车间内. 9; 水性涂料; 200; 10; 液体; 桶装; 车间原料区. 镀锌钢带：指将普通碳素钢经过镀锌加工能够有效防止钢材腐蚀生锈从而延长钢材使用寿命，项目采购已经镀锌完成的钢带使用。 焊条：主要使用二氧化碳气体保护焊。 二氧化碳：用于焊接工序。 氧气、丙烷：用于切割工序。 水性涂料：以水为稀释剂、不含有机溶剂的涂料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，低VOCS。 ## 4.公辅设施 （1）给排水：雨水经管道收集后进入市政管网；车间地面定期清扫不冲洗，项目无生产废水产生；本项目不含食宿，生活污水经化粪池进入市政管网。 （2）供电：依托渭南市高新区电网供给。 （3）供气：本项目焊接使用CO2（罐装1个-储量），切割使用O2（罐装1个-储量）、丙烷（罐装1个-储量），均为罐装。 （4）制冷采暖：生产车间无采暖、制冷。 ## 5.劳动定员及工作制度 员工120名，年工作280天，双班制，每班工作8小时。 ## 6.项目平面布置 本项目位于陕西省渭南市高新区朝阳大街北侧秦裕路西侧，1#厂房面积约20658.56m2，分为原料区、下料区、拼装区、焊接区、表面处理区；2#厂房面积约1327.36m2，为涂装区；办公区依托渭南高新区渭河洁能有限公司现有办公楼，位于1#厂房东侧。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程 项目主要产品为：钢结构制品、Z/C檩条、彩板、楼承板 （1）钢结构制品 图2.1 钢结构制品生产工艺及产污环节图 原料先送入剪板机剪切成各种规格的定尺板材，剪料合格后的钢材进一步组装焊接、钻孔、抛丸。原料切割、组装焊接、钻孔、抛丸均在1#厂房，行车运输。 原料切割、组装焊接、钻孔、抛丸完成后，进行喷漆，喷漆工序在2#厂房完成，项目使用水性涂料，自然干化。 （2）Z/C檩条、彩板、楼承板 原料经数控C/Z型钢檩条机加工直接出成品，成品为Z/C檩，此工序为冷加工，设备运行产生噪声。 原料经数控彩钢压瓦机加工直接出成品，成品为彩板，此工序为冷加工，设备运行产生噪声。 原料经楼承板机加工直接出成品，成品为楼承板，此工序为冷加工，设备运行产生噪声。 2.产污环节 项目运营期产污环节 （1）废气 本项目废气主要由生产钢结构制品产生。切割工序产生颗粒物，废气经集气罩收集，布袋除尘器处理，由不低于15m高排气筒DA001排放；焊接工序产生烟尘、抛丸工序产生颗粒物，废气经集气罩收集，布袋除尘器处理，统一由不低于15m高排气筒DA002排放；喷漆工序产生挥发性有机物，废气上吸风收集，二级活性炭吸附，不低于15m高排气筒DA003排放。 本项目钻孔产生少量颗粒物，钻孔作业时间较短，污染物为金属粉尘会快速沉降在机加工设备附近，散落的金属粉尘由企业安排专人及时清扫收集装袋，避免出现二次扬尘。 （2）废水 雨水经管道收集后进入市政管网；车间地面定期清扫不冲洗，项目无生产废水产生；本项目不含食宿，生活污水经化粪池进入市政管网。 （3）噪声 本项目噪声主要为设备运行产生，采取低噪声设备、基础减震、厂房隔声、绿化降噪、距离衰减等措施。 （4）固废 本项目危险废物主要为废活性炭、废液压油、含油手套和抹布，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置；下脚料主要为钢材，暂存于一般固废暂存区，外售；除尘器集尘为金属粉尘，外售；水性涂料桶，生产厂家回收；焊丝/条/剂外包装，暂存于一般固废暂存区，外售；生活垃圾垃圾桶收集，由环卫部门统一清运。 项目运营期产污环节及去向如表2.5所示： 表2.5 项目产污环节及处理措施表 类别; 产生点; 主要污染因子; 措施. 废气; DA001; 切割; 颗粒物; 集气罩收集，布袋除尘器处理，由不低于15m高排气筒DA001排放. DA002; 焊接; 烟尘; 集气罩收集，布袋除尘器处理，统一由不低于15m高排气筒DA002排放. 抛丸; 颗粒物. DA003; 喷漆; 挥发性有机物; 上吸风收集，二级活性炭吸附，不低于15m高排气筒DA003排放. 钻孔; 颗粒物; 少量颗粒物，无组织排放. 废水; 员工生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 经化粪池进入市政管网. 噪声; 设备运行; Leq（A）; 低噪声设备、基础减震、厂房隔声、绿化降噪、距离衰减. 固废; 挥发性有机废气处置; 废活性炭; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 设备维护; 废液压油、含油手套和抹布. 原料外包装; 水性涂料桶; 生产厂家回收. 焊丝/条/剂外包装; 暂存于一般固废暂存区，外售. 生产过程; 下脚料. 除尘器集尘; 颗粒物; 金属粉尘外售. 办公生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集，由环卫部门统一清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 （1）基本六项 本项目位于大荔经济技术开发区内蔡伦路东延伸段北侧。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目环境空气质量现状引用环保快报“2022年12月及1-12月全省环境空气质量状况”附表4中数据，结果见下表。 表3.1 2022年渭南市高新区环境空气质量评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 84; 70; 120; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. CO; 日平均第95百分位浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 日最大8小时平均第90 百分位浓度; 167; 160; 104; 不达标. 由上述统计结果可以看出，项目所在区域PM2.5、PM10及O3日最大8小时平均第90百分位浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准限值，SO2年均质量浓度、CO日平均第95百分位浓度及NO2年平均质量浓度监测值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准限值。因此，本项目所在区域环境空气质量不达标。 （2）TSP、NMHC补充监测 为了解项目所在地区环境空气中TSP、NMHC现状，本次评价委托 于2023年2023年2月23日~2023年2月25日对本项目所在区域环境质量现状进行了监测，监测报告见附件。 ①监测点位：项目所在地下风向； ②监测因子：TSP、NMHC； ③监测频次：连续监测3日，非甲烷总烃（每日4次）、总悬浮颗粒物（24小时平均值）； ④监测结果：监测结果见下表。 表3.2 补充监测结果 单位：mg/m3 日期; 污染物; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 超标率/%; 达标 情况. 2023年2月23日~2023年2月25日; TSP; 0.3; 0.110~0.114; 0; 达标. NMHC; 2; 0.36~0.46; 0; 达标. 根据监测结果，项目所在地TSP24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级浓度0.3mg/m3限值。非甲烷总烃小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3限值。 2.声环境质量现状 厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。因此不开展声质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目环境保护目标见下表： 表3.3 环境保护目标 - 环境要素; - 保护 - 对象; - 相对厂界; - 经纬度; - 保护级别. - 方位; - 距离/m. - 大气环境; - 戈张新村; - 西南; - 75; - 109°23′20.03″; - 34°29′34.26″; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. - 王庙村; - 西北; - 260; - 109°23′19.68″; - 34°29′54.24″. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1大气污染物排放标准 施工期工厂界扬尘执行陕西省地方标准《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）排放限值；运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的大气污染物排放限值；非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关限值。项目大气污染物排放标准限值如表3.4所示： 表3.4 大气污染物排放标准限值 执行标准; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放浓度最高点浓度限值(mg/m3). 排放高度(m); 排放速率(kg/h). 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 颗粒物; /; /; /; 0.7. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）; 非甲烷总烃; 50; 15; /; 10（厂区内）3（企业边界）. - 2废水 雨水经管道收集后进入市政管网；车间地面定期清扫不冲洗，项目无生产废水产生；本项目不含食宿，生活污水经化粪池进入市政管网。 3噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求；运营期北厂界、东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，西厂界、南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。项目噪声排放标准限值如表3.5所示： 表3.5 噪声排放标准限值 单位：dB（A） 项目; 标准; 污染物; 时段. 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值; 等效连续A声级; 70; 55. 运营期; 北厂界、东厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 西厂界、南厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类; 70; 55. 4固体废物控制指标 运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 废气：本项目有机废气以非甲烷总烃计，废气收集后经二级活性炭装置处理，由不低于15m高排气筒排放，非甲烷总烃总量为5.2t/a。 废水：生活污水经市政管网进入污水处理厂，其COD和NH3-N总量纳入污水处理厂；因此，废水不需要申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要包括场地平整、基础开挖、工程建设、配套设施建设及设备购置等，施工期基本工序及产污节点图如图4.1所示： 图4.1 施工期基本工序及产污节点图 （1）大气污染 施工期废气主要为：机械和运输设备尾气；场地平整、工程建设中和后期场地清理时产生的粉尘。为将扬尘产生的影响减少到最小，施工中应严格按照有关规定执行，采取切实有效的措施，做到：施工期应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，运输车辆装载量适当，尽量降低物料运输过程中的落差，适当洒水降尘，及时清除路面渣土，减少扬尘对环境空气的影响。 （2）水污染 施工期水污染主要为：施工人员生活用水，配料、冲洗用水。生活用水临时搭建卫生间，定期清掏，施工完成后拆除；配料、冲洗用水吸收或蒸发。 （3）固体废物 建筑过程中产生的建筑垃圾、购置设备外包装和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾由施工方运送至指定建筑垃圾处理场处置，设备外包装外售废品回收站，生活垃圾收集并由环卫部门输送至指定的地点处置。 （4）噪声 施工期噪声源主要为：施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声。环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻施工期噪声影响： ①降低施工设备噪声：要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备加强定期检修、养护； ②按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； ③在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，禁止夜间施工； ④运输车辆在经过周围村庄时应限制车速，尽量减少鸣笛。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 1.1废气环境影响分析 本项目营运期产污环节及处理措施如表4.1所示： 表4.1 项目产污环节及处理措施表 类别; 产生点; 主要污染因子; 措施. 废气; DA001; 切割; 颗粒物; 集气罩收集，布袋除尘器处理，由不低于15m高排气筒DA001排放. DA002; 焊接; 烟尘; 集气罩收集，布袋除尘器处理，统一由不低于15m高排气筒DA002排放. 抛丸; 颗粒物. DA003; 喷漆; 挥发性有机物; 上吸风收集，二级活性炭吸附，不低于15m高排气筒DA003排放. 钻孔; 颗粒物; 少量颗粒物，无组织排放. （1）有组织 ①切割 本项目原料切割产生颗粒物，废气经集气罩收集，布袋除尘器处理，由不低于15m高排气筒DA001排放。 根据生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年 第24号）中“33 金属制品业行业系数手册”，钢材切割颗粒物产污系数为1.5kg/t-原料，原料年用量为20100t，则颗粒物产生量约为30.15t/a，产生速率约为6.73kg/h，风量为10000m3/h，收集效率80%，布袋除尘器处理效率99%。有组织排放量约为0.24t/a，排放速率约为0.054kg/h，排放浓度约5.4mg/m3。 ②焊接、抛丸 本项目焊接产生烟尘、抛丸产生颗粒物，废气经集气罩收集，布袋除尘器处理，统一由不低于15m高排气筒DA002排放。 本项目使用本项目采用二氧化碳保护焊、埋弧焊，使用实心焊丝，不含铅。焊丝年使用量约为300t/a，根据生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年 第24号）中“33 金属制品业行业系数手册”，焊接工序颗粒物产污系数为9.19kg/t-原料，则焊接烟尘产生量约为2.76t/a，产生速率约为0.62kg/h。 根据生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年 第24号）中“33 金属制品业行业系数手册”，抛丸工序颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，原料年用量为20100t，则抛丸颗粒物产生量约为44.02t/a，产生速率约为9.82kg/h。 集气罩收集效率80%，处理效率99%，风机风量为20000m3/h，有组织排放量约为0.37t/a，排放速率约为0.082kg/h，排放浓度约4.1mg/m3。 ③喷漆 本项目喷漆产生挥发性有机物，废气上吸风收集经二级活性炭吸附，由不低于15m高排气筒DA003排放。 本项目喷漆使用水性涂料，根据生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年 第24号）中“33 金属制品业行业系数手册”，喷漆工序挥发性有机物产污系数为135kg/t-原料，年使用水性涂料200t，则挥发性有机物产生量约为27t/a，产生速率约为6.03kg/h，废气收集方式为上吸风，风量为40000m3/h，收集效率95%，由二级活性炭处置经15m高排气筒排放，处理效率85%。有组织排放量约为3.85t/a，排放速率约为0.86kg/h，排放浓度约21.5mg/m3。无组织排放量约为1.35t/a，排放速率约为0.30kg/h。 （2）无组织 本项目钻孔产生少量颗粒物，钻孔作业时间较短，污染物为金属粉尘会快速沉降在机加工设备附近，散落的金属粉尘由企业安排专人及时清扫收集装袋，避免出现二次扬尘。 本项目未收集废气，无组织颗粒物产生量约为15.39t/a，生产车间封闭，除人员、车辆、设备、物料进出时，除设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位随时保持关闭状态，未收集到逸散粉尘90%地面沉降，10%逸散生产车间外，则项目无组织粉尘排放量为1.57t/a，排放速率约为0.35Kg/h。 综上，废气产生及排放汇总情况表详见下表4.2： 表4.2 项目废气的产生及排放汇总情况表 序号污染源; 处理措施; 产生量 t/a; 有组织; 无组织; 总排放量t/a. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 切割; 颗粒物; 集气罩收集，布袋除尘器处理，由不低于15m高排气筒DA001排放; 30.15; 0.24; 0.054; 5.4; 1.57; 0.35; 2.18. 焊接; 烟尘; 集气罩收集，布袋除尘器处理，统一由不低于15m高排气筒DA002排放; 2.76; 0.37; 0.082; 4.1. 抛丸; 颗粒物; 44.02. 喷漆; 挥发性有机物; 上吸风、二级活性炭吸附、不低于15m高排气筒DA003排放; 27; 3.85; 0.86; 21.5; 1.35; 0.30; 5.2. 1.2大气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及相关污染监测技术规范等，建设单位应对项目运行期的大气污染物排放进行监测，环境监测工作可委托有资质单位进行监测，大气污染源监测计划见表4.3。 表4.3 拟建项目大气污染源监测计划表 污染源; 监测项目; 监测点位置; 监测 频率; 控制标准. 废气; 有组织; 颗粒物; DA001、DA002; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 非甲烷总烃; DA003; 1次/年; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1. 无组织; 非甲烷总烃; 厂区内; 1次/年; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表2、. 厂界外上风向1个点、下风向3个点; 1次/年; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 2.废水 雨水经管道收集后进入市政管网；车间地面定期清扫不冲洗，项目无生产废水产生；本项目不含食宿，生活污水经化粪池进入市政管网。 项目员工120人，参照《陕西省行业用水定额》生活用水标准每人100L/d，本项目不含食宿，以30%计每人30L/d。生活用水量为3.6m3/d，生活用水年用量为1008m3/t（一年280个工作日）。年排放生活污水量约用水量的80%约为800m3/a，COD排放量约为0.4t/a，BOD5排放量约为0.24t/a，SS排放量约为0.32t/a，NH3-N排放量约为0.036t/a。 3.噪声 本项目噪声主要为设备运行产生，项目的主要噪声源强如表4.4所示： 表4.4 项目噪声源强表 序号; 主要噪声源; 数量/台; 源强dB(A); 运行规律; 室内/室外; 距室内边界距离/m; 污染防治措施; 建筑物插入损失/dB(A); 治理后噪声值/dB（A）. 1; 数控火焰/等离子切割机; 4; 70~75; 连续运行; 室内; 25; 低噪声设备、基础减震、厂房隔声; 3; 45. 2; 数控激光切割机; 2; 70~75; 连续运行; 室内; 25; 3; 42. 3; H型组立机; 2; 70~75; 连续运行; 室内; 25; 3; 42. 4; 龙门自动焊机; 8; 70~75; 连续运行; 室内; 25; 3; 48. 5; H/T型钢组焊矫一体机; 2; 70~75; 连续运行; 室内; 25; 3; 42. 6; 悬臂式电渣焊机; 2; 75~80; 连续运行; 室内; 25; 3; 47. 7; 悬臂式埋弧焊机; 2; 70~75; 连续运行; 室内; 25; 3; 42. 8; H型钢翼缘矫正机; 4; 70~75; 连续运行; 室内; 25; 3; 45. 9; 自动端面铣床; 1; 70~75; 连续运行; 室内; 25; 3; 39. 10; 抛丸清理机; 2; 70~75; 连续运行; 室内; 25; 3; 42. 11; 联合冲剪机; 2; 75~80; 连续运行; 室内; 25; 3; 47. 12; 数控彩钢压瓦机; 4; 70~75; 连续运行; 室内; 13; 3; 50. 13; 数控C/Z型钢檩条机; 4; 70~75; 连续运行; 室内; 13; 3; 50. 14; 楼承板机; 1; 70~75; 连续运行; 室内; 13; 3; 44. 15; 空压机; 2; 70~75; 连续运行; 室内; 25; 3; 42. 16; 数控液压剪板机; 2; 75~80; 连续运行; 室内; 25; 3; 45. 17; 数控液压折弯机; 1; 75~80; 连续运行; 室内; 25; 3; 44. 18; 气体保护焊机; 80; 70~75; 连续运行; 室内; 25; 3; 58. 19; 数控带锯床; 2; 75~80; 间歇运行; 室内; 25; 3; 47. 20; 可控硅整流弧焊/气刨机; 8; 70~75; 连续运行; 室内; 25; 3; 48. 21; 行车; 5; 80~85; 连续运行; 室内; 5; 3; 73. 22; 风机; 3; 80~85; 连续运行; 室内; 3; 3; 71. 3.2预测模式 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模型。 （1）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图如图4.2所示： 图4.2 室内声源向室外传播示意图 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则： Lw=Lr0+20lgr0−8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1—某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw—某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本评价α取0.15。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； Lp1ij—室内j声源i倍频带的叠加的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)−(TLi+6) 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB(A)。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：s为透声面积，m²。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （2）室外声源 计算某个声源在预测点的声压级： L(r)=L(r0)−A 式中：L(r)—点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L(r0)：参考位置r0处的声压级，dB(A)； r：预测点距声源的距离，m； r0：参考位置距声源的距离，m； A：各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减，其计算方法详见“导则”正文）。 （3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 3.3预测结果 根据上述公式，四周厂界噪声预测结果如表4.5所示： 4.5 厂界四周噪声预测结果 单位：dB 类别; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 本项目贡献值; 27.72; 41.62; 37.71; 48.81. 根据预测结果可知，项目运营期东、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，对周围声环境质量影响较小。 3.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 1087-2020）及相关污染监测技术规范，应对项目运行期的厂界噪声排放进行监测，厂界噪声监测计划如表4.6所示： 表4.6 项目厂界噪声监测计划表 污染源; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制标准. 声环境; Leq（A）; 项目东厂界、北厂界外1m各设1个监测点; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 西厂界、南厂界外1m设1个监测点; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 4.固废 本项目固废产排情况如表4.7所示： 表4.7 本项目固体废物产排情况 类别; 污染物名称; 废物类别及代码; 产生量t/a; 处理方式; 排放量t/a. 危 险 废 物; 废液压油; HW09，900-249-08; 1; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置; 0. 含油抹布、手套; HW49，900-047-49; 0.01; 0. 废活性炭; HW49，900-039-49; 94.47; 0. 一般固废; 边角料; /; 100.5; 暂存于一般固废暂存区，外售; 0. 焊丝外包装; /; 0.3; 0. 除尘器集尘; /; 60.93; 金属粉尘外售; 0. 生活垃圾; /; 16.8; 垃圾桶收集，环卫部门统一清运; 0. 根据相关技术资料，有机废气吸附量一般在1kg吸附0.3~0.4kg，本项目取值0.3kg。本项目活性炭吸附有机物的量约为21.80t/a，则活性炭用量约为72.67t/a，废活性炭产生量约为94.47t/a（包含吸附的有机废气）。根据建设单位提供资料，本项目，边角料产生量约为切割原料用量的5‰。厂区共有员工120人，生活垃圾产生量每人每天0.5Kg计，约为60Kg/d，16.8t/a。 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定。危废暂存间防风、防雨、防晒，基础必须防渗，防渗要求执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中相关要求。 5.地下水、土壤 本项目雨水经管道收集后进入市政管网；车间地面定期清扫不冲洗，项目无生产废水产生；本项目不含食宿，生活污水经化粪池进入市政管网。地下水污染途径主要为为废暂存间废液压油泄漏，污染因子为石油类。项目危废暂存间防风、防雨、防晒，基础必须防渗，防渗要求执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中相关要求。 本项目土壤污染途径为大气沉降，污染因子为颗粒物，项目按要求做好大气污染防治措施，减少污染物排放，车间地面硬化。 6.环境风险 本项目不含有毒有害和易燃易爆等风险物质。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 切割 | 颗粒物 | 集气罩收集，布袋除尘器处理，由不低于15m高排气筒DA001排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |  |
|  | DA002 | 焊接 | 烟尘 | 集气罩收集，布袋除尘器处理，统一由不低于15m高排气筒DA002排放 |  |  |
|  |  | 抛丸 | 颗粒物 |  |  |  |
|  | DA003 | 喷漆 | 挥发性有机物 | 上吸风、二级活性炭吸附、不低于15m高排气筒DA003排放 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1 |  |
|  | 钻孔 |  | 颗粒物 | 少量颗粒物，无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |  |
| 地表水环境 | 雨水经管道收集后进入市政管网；车间地面定期清扫不冲洗，项目无生产废水产生；本项目不含食宿，生活污水经化粪池进入市政管网。 |  |  |  |  |  |
| 声环境 | 产噪设备 |  | 等效 A声级 | 低噪声设备、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 3类：东厂界、北厂界 |
|  |  |  |  |  |  | 4类：西厂界、南厂界 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |  |
| 固体废物 | 项目危险废物主要为废活性炭、废液压油、含油手套和抹布，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置；下脚料主要为钢材，暂存于一般固废暂存区，外售；除尘器集尘为金属粉尘，外售；水性涂料桶，生产厂家回收；焊丝/条/剂外包装，暂存于一般固废暂存区，外售；生活垃圾垃圾桶收集，由环卫部门统一清运 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目按要求做好大气污染防治措施，车间地面硬化，危废暂存间防风、防雨、防晒，基础必须防渗，防渗要求执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中相关要求 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目不含有毒有害和易燃易爆等风险物质 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下：配备环保管理人员，负责本厂的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和陕西省的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 2排污口规范化 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）。废气采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 3自行监测 为了有效监控本项目对环境的影响，提供可靠的监测数据，采取必要、合理的防治措施，必须对产生的污染物及其防治措施进行监测，了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面： ①定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合相关规定的排放标准； ②分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平； 监测和分析方法按国家有关规定进行，可委托第三方监测公司。 4环保投资估算 项目总投资11956万元，环保投资约：34.5万元，环保投资约占总投资额的0.29%，详见Error: Reference source not found.1。 表5.1 主要环保措施及投资估算 类别; 项目; 环保工程; 数量; 投资(万元). 废气; 有组织; 废气收集设施、布袋除尘器2套、二级活性炭吸附、排气筒3个; 1套; 30. 固废; 危险废物; 危废暂存间; 1间; 3. 噪声; 噪声源设备; 低噪声设备、基础减震、消声; /; 1. 环境管理; /; 环保标识、台账管理、规范排污口等; /; 0.5. 合计; 34.5. |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策和相关规划，落实项目工程设计和报告表提出的环境污染防治措施后，污染物可实现达标排放，从环境影响角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 2.18 | / | 2.18 | +2.18 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 7.73 | / | 7.73 | +7.73 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.24 | / | 0.24 | +0.24 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.036 | / | 0.036 | +0.036 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | / | / | / | 100.5 | / | 100.5 | +100.5 |
|  | 焊丝外包装 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 除尘器集尘 | / | / | / | 60.93 | / | 60.93 | +60.93 |
| 危险废物 | 废液压油 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 含油抹布、手套 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 94.47 | / | 94.47 | +94.47 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①