- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：1万吨/年新型金属复合材料工业化示范项目

建设单位（盖章）：陕西煤业化工技术研究院有限

责任公司

编制日期：         2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 1万吨/年新型金属复合材料工业化示范项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-610563-04-05-329978 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张兆瑞 | 联系方式 | 15891794377 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市高新县（区）解放乡（街道） 朝阳大街西段62号 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （东经： 109 度 25 分 38.952 秒，北纬： 34 度 29 分 33.791 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3240 有色金属合金制造 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工业32；64有色金属合金制造324 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 渭南高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 36402 | 环保投资（万元） | 170.1 |
| 环保投资占比（%） | 0.4 | 施工工期 | 2023年3月-2026年1月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 26620 |
| 专项评价设置情况 | 1、专项评价设置情况判定 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）专项评价设置原则表，本项目专项评价设置原则见表1-1。 表1-1 本项目专项评价设置情况判定 专项评价类别; 设置原则; 专项评价设置情况判定; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气污染物主要为颗粒物，不属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物，且不含二噁英、苯并[a]芘、氰化物和氯气污染物，本项目大气不需设置专项评价; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水进入渭南西区污水处理厂处理达标后排放。本项目地表水不需设置地表水专项评价; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C，本项目危险物质存储及在线量均未超过临界量。本项目环境风险不需设置专项评价; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口，不需要设置生态专项评价; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，不需要设置海洋专项评价; 无. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《渭南高新技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》。 召集审查机关：渭南高新区管理委员会。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》 ； 召集审查机关：渭南市生态环境局（原渭南市环境保护局）； 审查文件名称及文号：《渭南市环境保护局关于对渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书的审查意见》（渭环审发﹝2009﹞25号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目与《渭南高新技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》、 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析见下表： 表1-2 项目与规划、规划环评及审查意见符合性对照一览表 项目; 规划及规划环评内容; 本项目情况; 相符性. 《渭南高新技术产业开发试验区中西部控制性详细规划》; 渭南高新区入驻的行业和产业为：煤化工和精细化工产业、现代医药制造、机械制造加工、高科技产业、产品食品加工产业、科研、教育、物流公共设施及居住区。; 本项目产品为铜铬触头、高强高导铜材料、铝基封装材料，为机械制造产业类别中，同时项目已同渭南高新技术产业开发区管理委员会签订了项目入区合同。项目建设符合园区产业定位方向。; 符合. 《渭南高新技术产业开发试验区规划环境影响报告书》及其审查意见; 企业性质应符合渭南高新区总体规划规定的六大产业结构（精细化工园区、机械制造园区、医药制造园区、食品加工园区、高科技产业园区、教育园区）性质，其他行业的企业不应进入。; 本项目为万吨新型金属复合材料制造项目，入驻机械制造园区。; 符合. 废气、废水排放必须做到达标排放；厂界噪声必须达标；固体废弃物做到妥善处理。; 本项目对废气、噪声和固废各产污点均采取相应的环保治理措施；废气经袋式除尘器或干式过滤器+等离子油烟净化器处理后经排气筒排放；废水经化粪池处理后通过市政管网排入渭南西区污水处理厂处理；一般工业固体废物集中收集后外售，危险废物交有资质单位集中收集处理、处置。可实现污染物达标排放和妥善处置。; 符合. 综上所述，本项目为万吨新型金属符合材料制造项目，项目建设符合规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与国家产业政策的符合性 本项目为万吨新型金属复合材料制造项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改本），本项目属于鼓励类中“第九条、有色金属”中的“第五条、交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料”。此外，项目于2022年8月31日取得渭南高新区行政审批服务局备案，项目符合国家产业政策。 2、地域相关政策相符性分析 本项目建设与地域相关政策相符性分析见表1-3。 表1-3 地域相关政策相符性分析 文件名称; 文件内容; 本项目; 符合性. 《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）; 重点重金属污染物。重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 重点行业。包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 重点区域。依据重金属污染物排放状况、环境质量改善和环境风险防控需求，划定重金属污染防控重点区域。 鼓励地方根据本地生态环境质量改善目标和重金属污染状况，确定上述要求以外的重点重金属污染物、重点行业和重点区域。; 本项目为有色金属合金制造项目，采用单质金属混配重熔生产合金，不涉及重点防控的重金属污染物； 项目行业不属于重点行业类别内； 项目位于渭南市高新区，不属于陕西省重金属污染防控重点区域。; 符合. 陕西省生态环境厅办公室“关于印发陕西省进一步加强重金属污染防控工作方案的通知”（陕环办发〔2022〕101号）; 重点关注区域。依据重金属污染物排放状况、环境质量改善和环境风险防控需求新增的重金属污染区域。; 本项目位于渭南市高新区，不属于新增的重金属污染区域。; 符合. 依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出; 本项目为有色金属制造项目，符合《产业结构调整指导目录》要求，且项目不在文件中限期淘汰名录内，符合文件要求。; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》; 实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁企业超低排放改造，探索研究开展焦化、水泥行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按要求安装监管装置，加强监管。; 本项目为有色金属合金制造项目，项目废气通过设置布袋除尘器处理后排放。; 符合. 强化工业炉窑和锅炉全面管控。加快淘汰燃煤工业炉窑，加大不达标工业炉窑、煤气发生炉淘汰力度。对热效率低下、敞开未封闭、装备简易落后、自动化程度低、无组织排放突出、以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。推进工业炉窑全面达标排放，按照排污许可管理名录规定按期完成涉工业炉窑行业排污许可证核发，已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，有效提升产业发展质量和环保治理水平。; 项目工业炉窑均采用电加热，且均为封闭、自动化程度高设备，废气经干式过滤器+等离子油烟净化器处理后排放。; 符合. 《渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》渭政发〔2021〕 11号）; 全面推进大气污染防治。积极应对气候变化，调整优化产业、能源、运输和用地结构，做好碳达峰、碳中和工作，有效控制温室气体排放。以持续改善大气环境质量为核心，深入开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动，加强重点行业污染治理和超低排放改造，减少污染物排放。狠抓工业污染源减排，重点开展钢铁、焦化、建材等行业超低排放改造，推进挥发性有机物污染防治。; 本项目废气满足《大气污染物综合排放标准》限值要求，经处理后对外界周围环境影响较小。; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》; 优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。严格实施节能审查制度，加强节能审查事中事后监管。推动有条件的高炉转炉长流程企业就地改造转型发展电炉短流程炼钢。关中地区逐步淘汰步进式烧结机、球团竖炉等低效率、高能耗、高污染工艺和设备。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。重点区域严禁新增化工园区。; 本项目为《产业结构调整指导目录》中鼓励类，不属于“两高”企业，项目符合园区规划及规划环评要求；项目位于渭南市高新区，属重点区域，项目为合金制造，不在文件中禁止新增产能之列。; 符合. 开展工业炉窑综合整治“回头看”。对标《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》，开展工业炉窑综合整治“回头看”，查漏补缺，加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。重点针对玻璃、煤化工、无机化工、化肥、有色、铸造、石灰、砖瓦等行业实施深度治理。玻璃、铸造、石灰等行业炉窑，实施提标改造。加快开展固定床间歇式煤气发生炉新型煤气化工艺改造工作。在重点行业实施低效治理设施全面提升改造工程，对脱硫、脱硝、除尘等治理设施工艺类型、处理能力、建设运行情况等开展排查，建立工作台账。重点排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、清洁能源替代、依法关停等方式实施分类整治。; 项目为合金制造项目，生产过程中使用真空熔炼炉为工业炉窑，采用电加热，属于清洁能源，符合文件要求; 符合. 推进非道路移动机械污染防治。强化非道路移动机械排放控制区管控，不符合第三阶段和在用机械排放标准三类限值的机械限制在控制区内使用。各地制定年度抽检抽测计划，重点核验信息公开、污染控制装置、编码登记等，对部分机械进行排放测试，抽检比例不得低于20%，基本消除工程机械冒黑烟现象。; 本次评价要求，施工过程中应确保施工机械用柴油机尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中相关要求; 符合. 《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气〔2021〕104号）; （一）坚决遏制“两高”项目盲目发展 各地要深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗双控、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，不符合要求的“两高”项目要坚决整改。认真开展自查自纠，严查违规上马、未批先建项目，严格依法查处违法违规企业。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。严厉打击“两高”企业无证排污、不按证排污等各类违法行为，及时曝光违反排污许可制度的典型案例。; 本项目不属于“煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼及建材”六大高耗能、高排放的“两高”行业。项目建成后依法办理排污许可证，按证排污。; 符合. （九）加强扬尘综合管控强化扬尘管控，鼓励各地细化降尘量控制要求，逐月实施区县降尘量监测排名。加强施工扬尘精细化管控，城市工地严格执行“六个百分之百”。; 本项目位于渭南市高新区，施工扬尘严格执行“六个百分之百”。; 符合. 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》; （三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区，各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 根据《陕西省生态环境厅关于明确“两高”项目类别和环评审批范围的通知》，项目为有色金属合金制造，未在文件中“两高”项目管理暂行目录之列，不属于高耗能、高排放项目。. 3、项目“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》，项目“三线一单”具体分析见Error: Reference source not found。项目同《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发[2021]35号）符合性分析详见表1-5。 |

|  | 表1-4 项目同《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》符合性分析 涉及的环境管控单元; 区域名称; 管控类别; 管控要求; 项目建设情况; 符合性. ZH61050220002; 省域; 空间约束布局; - 1.执行国家法律法规对自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性要求。 - 2.城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染严重企业须有序搬迁、改造入园（区）或依法关闭。 - 3.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 - 4.执行《市场准入负面清单（2019年版）》。 - 5.执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》。; 项目为铜铬触头、高强高导铜材料、铝基封装材料生产制造项目，位于渭南市高新区，符合园区规划；项目符合产业政策要求，且项目不在文列负面清单中。; 符合. 污染排放管控; 1.禁止新建燃煤集中供热站；有序淘汰排放不达标小火电机组；不再新建 35蒸吨以下的燃煤锅炉；65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能改造；10万千瓦及以上燃煤火电机组全部实现超低排放。 2.工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 3.黄河流域城镇污水处理设施执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》；汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。 4.新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 5.产生废石（废渣）的矿山开发、选矿及废渣综合利用企业必须建设规范的堆场，对矿坑废水、选矿废水、堆场淋溶水、冲洗废水、生活污水等进行全收集、全处理。 6.严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放有毒、有害废水。存放含有毒、有害物质的废水、废液的淋浸池、贮存池、沉淀池必须采取防腐、防渗漏、防流失等措施。 7.西安市鄠邑区，宝鸡市凤翔县、凤县，咸阳市礼泉县，渭南市潼关县，汉中市略阳县、宁强县、勉县，安康市汉滨区、旬阳市，商洛市商州区、镇安县、洛南县等13个矿产资源开发利用活动集中的县（区）执行《重有色金属冶炼业铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466）中的水污染物总锌、总铜、总铅、总镉、总镍、总砷、总汞、总铬特别排放限值；《电镀污染物排放标准》（GB21900）中的水污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞、总锌、总铜、总铁、总铝、石油类特别排放限值；《电池工业污染物排放标准》（GB30484）中的水污染物总锌、总锰、总汞、总银、总铅、总镉、总镍、总钴特别排放限值。; 本项目不涉及燃煤锅炉；位于高新区，废水主要为生活污水及清下水，进入渭南西区污水厂处理达标后排放；项目为合金制造项目，不在文列禁止项之列。; 符合. 环境风险防控; 1.重点加强饮用水源地、化工企业、工业园区、陕北原油管道、陕南尾矿库等领域的环境风险防控。 2.渭河、延河、无定河、汉江、丹江、嘉陵江等六条主要河流干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目为合金制造项目，不涉及文列项目，项目建成后，按照相关要求，编制应急预案，并严格落实。; 符合. 资源利用效率要求; 1.2020年大型发电集团单位供电二氧化碳排放水平控制在 550克/千瓦时以内。 2.2020年全省万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比 2013 年的 55.59 立方米、32.43 立方米分别下降 15%、13%以上。 3.2020 年电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 4.2020 年陕北、关中地区城市再生水利用率达 20%以上。 5.严格限制高耗水行业发展，提高水资源利用水平；严禁挤占生态用水。 6.对已接近或达到用水总量指标的地区，限制和停止审批新增取水。 7.煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，洗煤废水闭路循环不外排。 8.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。 9.在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。 10.断流河流所在流域范围、地下水降落漏斗范围内不得新增工业企业用水规模。 11.地下水超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。 12.延河、无定河总体生态水量不低于天然径流量的30%。; 本项目能耗折标煤约2854t/a，不属于高耗能行业；项目再生水利用率达96%；项目不涉及地下水开发利用；不在断流河所在流域范围；; 符合. ZH61050220002; 关中地区; 空间布局约束; 1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2.西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、韩城、杨凌示范区和西咸新区城市规划区以及以西安市钟楼为基准点、半径 100 公里范围内禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、改建和扩建石油化工、煤化工项目。 3.渭河两岸划定保护区域，区域内禁止建设任何与水环境管理无关的项目，并在适宜地区建设生态湿地，构建渭河生态屏障。 4.禁止新建、扩建粘土实心砖厂。 5.西安市城区地热开采区、山阳县钒矿开采区、商南县钒矿开采区、华阴市华阳川铀铌铅矿区，以上4个区域应分别限制地热、钒和铀铌铅矿的开采。 6.控制开发渭北煤炭、水泥用灰岩和关中城市核心区地热等矿产资源。; 项目位于重点管控单元，不涉及生态红线；不涉及燃煤。; 符合. 污染物 排放管 控; 1.西安、咸阳、渭南市建成区内 20蒸吨以下燃煤锅炉应拆尽拆，宝鸡、铜川、韩城市及杨凌示范区建成区内 10蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除。 2.按照环境承载力和环境容量，严格控制火电、水泥、钢铁、焦化、煤化工、冶炼、制浆造纸、印染、果汁、淀粉加工等项目，切实降低污染负荷。 3.二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 4.严格控制高耗煤行业新增项目；严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。 5.城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。 6.“渭南片区”包括韩城、合阳、大荔、潼关四个县（市），在该片区禁止新建扩建不符合产业政策、不能执行清洁生产的项目；禁止新建 20 蒸吨以下燃煤锅炉；禁止销售和使用不符合标准的煤炭；禁止新建扩建造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 根据《陕西省生态环境厅关于明确“两高”项目类别和环评审批范围的通知》，项目为有色金属合金制造，未在文件中“两高”项目管理暂行目录之列，不属于高耗能、高排放项目。不属于文列禁止建设项目之列。; 符合. 环境风险防控; 1.禁止新增化工园区。 2.渭河干流沿岸要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 项目为合金制造项目，不属于文列项目。; 符合. 资源开发效率要求; 1.城市再生水利用率达20%以上。 2.新增耗煤项目实行煤炭消耗等量或减量替代。; 项目再生水利用率达96%，不涉及耗煤。; 符合. 表1-5 与渭南市“三线一单”管控要求符合性分析一览表 适用范围; 管控要求; 项目建设情况; 符合性. 总体要求; 空间约束布局; - 1.临渭、华州、华阴、潼关四县市区秦岭保护区域，全面加强水源涵养、水土保持、生物多样性保护，构筑渭南市南部生态安全带。 - 2.合阳、澄城、白水、蒲城、富平五县黄龙山-桥山区域，以生态恢复和水土流失综合治理为主，构筑渭南市北部生态安全带。 - 3.京昆高速沿线：以合阳、澄城、大荔、蒲城、白水、富平六县为主，依托旅游文化、农产品和煤炭资源，打造市域城镇和产业发展的集聚区。重点发展新材料、新能源、装备制造、航空航天、食品医药和节能环保产业，推动煤化工、煤电产业改造升级，培育接续产业。 - 4.连霍高速沿线：以临渭、华州、华阴、潼关四县市区为主，依托山水生态环境及钼、黄金资源，打造市域城镇和产业发展的集聚区。重点发展高端装备、生物医药等产业，突出发展文化旅游、现代设施农业、健康养老产业，培育发展电子信息、数字产业和应急产业等。 - 5.渭南中心城区、富阎产业合作区以现代服务业、先进制造业为主。 - 6.北洛河沿线重点发展生态型特色农业和农副产品加工业。 - 7.围绕光伏、地热能、生物质、氢能、风电，加快新型能源的发展应用。 - 8.严控“两高”项目准入。; 本项目位于渭南市高新区，项目为铜铬触头、高强高导铜材料、铝基封装材料生产制造项目，为机械制造产业类别中，且本项目不属于“两高”企业，符合空间约束布局要求。; 符合. 污染排放管控; 1.调整优化产业、能源、运输和用地结构，有效控制温室气体排放。 2.开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动；落实工业污染源减排，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治，全面管控移动污染源排放，优化路网结构，推进清洁取暖改造。 3.加强工业污水排放监管和治理；完善城镇污水收集配套管网和乡村排水管网设施；加大入河排污口、饮用水水源地和黑臭水体治理力度。 4.以有色金属矿采选冶炼、煤化工、焦化、电镀等行业为重点，开展重点污染源及周边区域土壤污染风险管控；高效安全使用化肥农药；加大畜禽粪污、农作物秸秆等农业废弃物资源化利用和无害化处理。 5.推进金、钼等尾矿及工业副产石膏、冶炼和煤化工废渣等工业固体废弃物综合利用。 6.新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，落实区域削减要求。; 本项目废气满足《大气污染物综合排放标准》限值要求，经处理后对外界周围环境影响较小。; 符合. 环境风险防控; 1.坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理。 2.完善市县镇生态环境统筹协调机制，健全突发环境事件快速响应机制。 3.加强饮用水水源地环境风险管控。 4.加强土壤污染重点监管单位排污许可管理，严格控制有毒有害物质排放，落实土壤污染隐患排查制度。 5.以化工园区、尾矿库、冶炼企业等为重点加强环境风险防控。; 本项目不涉及危险化学品运输和尾矿库; 符合. 资源利用效率要求; 1.到2025年,单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%；单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消费比重达到20%左右。 2.到2025年，单位国内生产总值用水量降幅达到15%（相对于2020年)，城市再生水利用率达25%以上，县城再生水利用率达到20%以上。; 本项目能耗折标煤约2854t/a，不属于高耗能行业; 符合. 重点管控单元：大气环境弱扩散重点管控区; 空间布局约束; 严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。; 根据《陕西省生态环境厅关于明确“两高”项目类别和环评审批范围的通知》，项目为有色金属合金制造，未在文件中“两高”项目管理暂行目录之列，不属于高耗能、高排放项目。; 符合. 污染物 排放管 控; 1.加强大气污染物减排力度，推进散煤替代和清洁利用，推进“煤改电”、“煤改气”工程。 2.严禁秸秆燃烧，强化扬尘管控。; 本项目工业炉窑均采用电能，符合污染物排放管控要求; 符合. |
| --- | --- |

|  | 4、选址符合性分析 本项目选址位于渭南市高新区内，项目已同渭南高新技术产业开发区管理委员会签订了陕煤研究院新型金属复合材料项目入区合同，明确项目选址位于渭南高新区海泰电子以东、新站路(规划路)以西、朝阳大街以南、姚家村以北。明确土地性质为工业用地，符合土地利用总体规划。项目选址不涉及基本农田，区内无饮用水源保护区、风景名胜区及自然保护区。其位于渭南市高新区原原陕西北人印刷机械有限责任公司用地范围内，北侧即为朝阳大街交通便利。 项目在采取各项环保措施后，废气均可达标排放；废水进入市政管网经渭南西区污水处理厂处理；厂界噪声排放满足3类标准要求；固体废物均合理处置。综上所述，区域地形开阔，建设条件较好，从环境保护角度分析，项目选址可行。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2016年12月23日，国家首次成立新材料产业发展领导小组，彰显了国家大力振兴新材料产业的决心。为顺应国家和地方发展战略，陕西煤业化工集团提出了“以煤为基，能材并进，技融双驱，零碳转型”的发展战略。技术研究院以“支撑煤炭、引领煤化、借力资本、开拓新元”的科技创新战略支撑集团公司的发展模式要点，重点面向金属复合材料方向开展科技创新及成果产业化与资本化运作工作，拟在新能源材料基地建设新型金属复合材料工业化示范项目，项目主要产品包括铜铬合金触头、高强高导铜和铝基封装材料。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》 （2021 年版），本项目类别为二十九、有色金属冶炼和压延加工业32；64有色金属合金制造324中的其他，应编制环境影响报告表。因此，本次评价在现场踏勘、收集和分析了该项目的基本情况等基础上完成了《1万吨/年新型金属复合材料工业化示范项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 1、项目建设地点 本项目位于陕西省渭南市高新区朝阳大街西段62号。项目地理坐标为东经109°25′38.952″，北纬34°29′33.791″。建设项目地理位置详见附图1。 2、项目建设内容 本项目拟利用原北人印刷铸造分厂已有厂区改造升级，主要建设两栋生产车间（已有改建）、配电室、空压制氮站、循环水泵站、车间办公室、消防水池及泵房、事故水池等设施。生产车间主要包括：铜铬合金制备系统、高强高导铜材料制备系统、铝基封装材料制备系统、混粉称量间、清洗包装间，以及为生产配套的检测室、办公室、会议室和相关的公用工程。项目主要建设内容详见表2-1。 原厂区东西宽110m，南北长242m，用地面积26620m2，折合39.93亩，主要存留建筑有铸造1#车间（150m×51m）、原2#车间（90m×15m）等，三座建筑均为南北长向呈品字形结构布置于厂区靠南位置，并预留北侧宽度约65m空地暂未建设。 表2-1 项目主要组成内容一览表 类别; 工程组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#生产车间（主厂房）; 本项目主要生产车间，为原车间（150m×51m）改造，车间内设自北向南分布高强高导铜材料制备生产线、铜铬合金制备生产线、铝基封装材料制备生产线各1条。按照各生产线工艺内容分布机加工设备及熔炼、烧结、热压炉。其炉体按照生产线分布于车间东侧，机加工等按照生产线分布于车间西侧，中部按照生产线需求设置清洗、包装车间等；车间内布置情况详见附图。; 依托原厂房改建. 辅助工程; 办公生活区; 厂区主要办公生活区位于厂区东南角位置，拆除原两层办公楼新建一座5层19.2m高办公楼（其中1层设置一座食堂），用于班组生活、办公，办公楼东南侧设置次门卫室；此外，于厂区北侧主入口处设置主门卫室及化粪池。; 拆除、新建. 生产配套工程; 1#主车间东侧紧邻外围由南至北分布有车间办公室、配电室、空压制氮室、水泵房及水处理站，作为1#主生产车间的配套工程。该部分为新建内容。; 新建. 公用工程; 供水; 项目供水依托园区供水管网。; 新建. 排水; 项目生产废水主要为纯水、软水系统产生的清下水，汇同生活污水进入市政管网； 食堂餐饮废水经隔油池处理后同生活污水一同经化粪池处理后，进入市政管网，最终进入渭南西区污水处理厂处理。; 新建. 供电; 项目供电依托园区供电系统; 新建. 供暖制冷; 生产厂房不设热水（或蒸汽）供暖系统。会议室、办公室、清洗包装间等设计分体式空调器。; 新建. 储运工程; 仓库 （原2#生产车间）; 位于1#生产车间东侧位置，仓库中部区域设置块状、棒状原料堆存区，暂存后进入1#生产车间内工段。成品堆存区位于仓库北部区域，暂存后外运。仓库南侧主要设置危废暂存间。; 依托原2#车间改建. 危险品库房; 粉体原料于仓库北侧设置危险品库房，分类、分区域暂存。; 新建. 运输; 厂内运输主要采用叉车运输，将依托现有运输车辆，不再单独新增运输车辆；厂外运输主要依托社会车辆运输，不再单独新增运输车辆。; 依托. 环保工程; 废气; 混粉间工艺粉尘经布袋除尘器处理后由一根排气筒排放，排放高度 15m；真空炉废气经干式过滤器+等离子油烟净化器处理后由一根排气筒排放，排放高度15m；打磨间工艺粉尘经布袋除尘器处理后由一根排气筒排放，排放高度 15m；食堂设置油烟净化装置处理达标后通至楼顶排放。; 新建. 废水; 生活污水; 项目食堂废水经隔油池处理后，同生活废水一同进入化粪池处理后，进入市政管网，最终进入庄里镇污水处理厂处理达标后排放。; 新建. 生产废水; 本项目生产废水主要为纯水制备系统及软水制备系统清下水、清洗废水。其中，清下水直接汇同生活污水进入市政管网，最终进入渭南西区污水厂处理后排放。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振垫、厂房隔声等设施。; 新建. 固废; 生活垃圾; 设垃圾桶分类收集，定期由当地环卫部门清运。; 新建. 一般工业固废; 废边角料收集后回用；除尘器收尘、坩埚残渣等，收集后外售废品回收单位；废离子交换树脂及干式过滤器及废过滤棉不在场内暂存，于厂家定期更换期间，拉走回收；; 新建. 危险废物; 废润滑油、废润滑油桶、废清洗液、废切削液均属于危险废物，暂存危废间后交由有资质单位处理处置。危废间设置于仓库内南侧位置。; 新建. 环境风险; 厂区设置三级防控措施，新建一座有效容积为800m3事故水池（地下），确保事故废水有效处理；编制环境风险应急预案，并严格落实。; 新建. 3、项目产品方案及规模 根据项目可研报告，项目建成后，可形成年产1万吨新型金属复合材料的生产能力。产品主要为铜铬触头、高强高导铜材料、铝基封装材料。产品方案见表2-2。根据项目可研报告，其铜铬触头产品质量规格见表2-3，铜铬合金材料技术指标整体到达且部分优于行业龙头企业标准（GB/T 26867-2011）；其高强高导铜材料产品质量规格见表2-4，高强高导铜材料技术指标整体到达且部分优于国家标准（GB/T 5231-2022）；其铝基封装产品材料产品质量规格见表2-5，铝基封装材料技术指标整体到达且部分优于行业龙头企业标准（江苏豪然）。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 产量; 备注. 铜铬合金制备系统. 1; 铜铬合金触头; 300万片/a（93t）; 外售. 高强高导铜材料制备系统. 1; 高强高导铜合金; 8000t/a; 外售. 2; 高强高导铜制品; 1000t/a; 外售. 3; 高强高导铜焊接材料; 750t/a; 外售. 4; 高强高导铜丝材; 250t/a; 外售. 铝基封装材料制备系统. 1; 铝硅复合材料; 14t/a; 外售. 2; 铝-石墨; 4t/a; 外售. 3; 铝-金刚石; 2t/a; 外售. 表2-3 铜铬触头产品质量规格表 牌号; 化学成分（%）; 气体含量（%）; 力学物理性能. Cr; Cu; 含氧量; 含氮量; 密度 g/cm3; 硬度 HB; 电导率 MS/m. CuCr30; 30.02; 余量; 0.04; 0.0005; 8.31; 75.3; 24.94. 表2-4 高强高导铜材料产品质量规格表 牌号; 化学成分质量分数/%. Cu; Zr; Cr; Si; Fe; Pb; 杂质总和. C18150; 余量; 0.081～0.11; 0.78～1.16; -; -; -; 0.3. 表2-5 铝基封装材料产品质量规格表 牌号; 化学成分（%）; 热学性能; 力学物理性能. Al; X; 热膨胀系数 ppm/℃; 热导率 W/m·K; 密度 g/cm3; 抗拉强度 MPa. Al-Si; 余量; 50; 12.4; 141; 2.51; 260. Al-G; 余量; 50; 6～9; ＞300; 2.4; -. Al-D; 余量; 50; 7～12; ＞550; 3.1; -. 铜铬合金触头是目前世界上使用最广泛且综合性能优异的触头材料，本项目生产的铜铬合金触头是采用自主开发的新一代真空触头生产技术：当前国内外唯一的低铬含量触头的熔渗技术，将熔铸技术改为熔渗技术，使触头所有部位的成份不均匀性小于 0.3%，显著提高了铜铬 25-40 系列触头的性能和可靠性。 高强高导铜材料可广泛应用于电子、电器、钢铁、高铁、汽车、发电、核电、军工、机械等领域，市场潜力巨大。本项目生产的产品相较于国内外同类产品具有全致密、无任何气孔、夹杂、疏松等缺陷的性能优势，性能优异。 铝基封装材料可应用于电子封装及光学组件、航空航天、轨道车辆、汽车行业和机械重工等领域，市场潜力巨大。本项目开发的铝基封装材料采用的技术设备要求等级低，工艺过程安全可控，生产成本大幅降低。是国内外第一个采用真空熔渗技术制备铝基复合材料的项目。 4、项目原、辅材料及能源消耗 （1）原辅材料及能源消耗情况 本项目块状、棒状原辅料库位于仓库内，粉体原料位于危险品库房内（仓库北侧），此外部分产品擦洗用少量乙醇放置于1#车间内中间库房内。项目主要原、辅材料用量见表2-4，按项目产品类别分别核算各产品原辅材料耗量情况见表2-6~表2-9。能耗指标表见表2-10。由于生产过程产生的机加损失、试制产品等均要回炉回收利用，所以原辅料的消耗量包括新料投加量与回收利用量的总和。 表2-6 项目主要原辅材料及能源一览表 序号; 原材料; 年用量; 规格; 备注. 1; 铜A; 130t/a; 工业级，棒状; 外购. 2; 铬A; 97t/a; 工业级，棒状; 外购. 3; 铜B; 145t/a; 工业级，粉状; 外购. 4; 石墨粉; 2.4t/a; 工业级，粉状; 外购. 5; 钨粉; 3t/a; 工业级，粉状; 外购. 6; 铝粉; 11.8t/a; 工业级，粉状; 外购. 7; 硅粉; 8t/a; 工业级，粉状; 外购. 8; 金刚石粉; 1.4t/a; 工业级，粉状; 外购. 9; 铜C（阴极铜）; 9797.035t/a; 工业级，固态; 外购. 10; 锆块; 10.19t/a; 工业级，固态; 外购. 11; 铬B; 101.9t/a; 工业级，块状; 外购. 12; 氮气; 100t/a; 纯度99.99%; 空压制氮站制得. 13; 压缩空气; 388800Nm3/a; 0.75MPaG，露点-40℃，无油无尘. 14; 清洗剂; 4000L/a; /; 外购. 15; 乳化切削液; 30t/a; /; 外购. 16; 润滑油; 11t/a; /; 外购. 17; 乙醇; 0.3t/a; /; 外购，用于部分产品擦洗. 表2-7 铜铬合金制备系统原辅材料 序号; 名称; 规格; 消耗量 t/批; 年消耗量 t/a; 对应产品量片/批; 对应产品量片/a. 1; 铜A; 工业级，固态; 0.52; 130; 12000; 300万(93吨). 2; 铬A; 工业级，块状; 0.39; 97. 3; 铜B; 工业级，粉状; 0.58; 145. 4; 钨粉; 工业级，粉状; 0.01; 3. 表2-8 高强高导铜材料制备系统原辅材料 序号; 产品; 原料名称; 消耗量 （t/批）; 年消耗量 （t/a）; 对应产品量 （t/批）; 对应产品量 （t/a）. 1; 合金; 铜C; 30.525; 7789.365; 32; 8000. 锆块; 0.032; 8.16. 铬B; 0.32; 81.6. 触头屑（回收）; 1.123; 280.875. 2; 制品; 铜C; 3.956; 1003.835; 4; 1000. 锆块; 0.004; 1.015. 铬B; 0.04; 10.15. 3; 焊接材料; 铜C; 2.967; 752.879; 3; 750. 锆块; 0.003; 0.761. 铬B; 0.03; 7.61. 4; 丝材; 铜C; 0.989; 250.956; 1; 250. 锆块; 0.001; 0.254. 铬B; 0.01; 2.54. 表2-9 铝基封装材料制备系统原辅材料 序号; 产品; 原料名称; 消耗量 t/批; 年消耗量 t/a; 对应产品量 t/批; 对应产品量 t/a. 1; 铝-硅; 铝粉; 0.046; 8; 0.08; 14. 2; 硅粉; 0.046; 8. 3; 铝-石墨; 铝粉; 0.048; 2.4; 0.08; 4. 4; 石墨粉; 0.048; 2.4. 5; 铝-金刚石; 铝粉; 0.056; 1.4; 0.08; 2. 6; 金刚石粉; 0.056; 1.4. 表 2-10 能 耗 指 标 表 序号; 名称; 单位; 年消耗; 折标煤（kg）; 折合系数. 1; 电; kW·h; 22781900.31; 2799895.548; 0.1229 kgce/ kW·h. 2; 新水; m3; 78342; 6713.9094; 0.0857 kgce/t. 3; 氮气; m3; 80000; 32000; 0.4000 kgce/m3. 4; 压缩空气; m3; 388800; 15552; 0.0400 kgce/ m3. 综合能耗; 2854161.457. （2）主要原辅材料理化性质 表2-11 主要原辅材料理化性质一览表 名称; 主要成分; 理化特性. 石墨; C; CAS号778242-5，熔点3652℃，沸点4830℃，不溶于水，密度2.25sg/cm，黑色固体。无毒，粉尘吸入会引起呼吸道疾病。. 乳化切削液; 基础油; 乳化切削液是由乳化油用水稀释而成。乳化油是由基础油（矿物油、植物油、合成脂或它们的混合物）、乳化剂、防锈剂、油性剂、极压剂、稳定剂、防腐杀菌剂、消泡剂等组成。前三者是主要成分，其它添加剂须根据乳化油的成分和使用要求而定。主要用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用。无毒。 引燃温度：350℃；爆炸上线%（V/V）：5.0爆炸限%（V/V）：0.7. RSB-102T精密金属清洗剂; 脂肪醇聚氧乙烯醚复合物、JFC、有机磷酸酯、多元复合助剂、去离子水; 根据本品检测报告，本品脂肪醇聚氧乙烯醚复合物（非离子表面活性剂）百分比含量范围为20~30%；JFC（渗透剂，属非离子表面活性剂）百分比含量范围为5~10%；有机磷酸酯（阴离子表面活性剂）百分比含量范围为10~15%；多元复合助剂百分比含量范围为6~8%；剩余为去离子水。该品pH为7.0±0.5，为淡黄色透明粘稠液体，该品不含重金属、磷、亚硝酸盐等受控物质，可完全生物降解，属于无毒、无害、无刺激性反应清洗剂。存于密闭容器、阴凉干燥处时，产品稳定良好。运输过程中防止曝晒，雨淋，高温。检测报告及安全技术说明书见附件。. 5、主要设备清单 （1）主要设备清单 根据工艺要求，本项目主要涉及的设备有烧结炉、熔炼炉、热压炉、机加工设备等。项目主要设备见表2-12。 表2-12 项目建成后主要工艺设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 总功率 （kW）; 总循环水量 （m3/h）; 占空尺寸 （长×宽×高）; 备注. 铜铬合金制备系统. 1; 烘箱; 2; 50; -; 1400×1989×2850. 2; 混料机; 2; 10; -; 2128×844×5100. 3; 粉末成型压机; 4; 120; -; 2700×1700×4500. 4; 真空烧结炉; 3; 900; 60; 9950×6800×3738. 5; 普车机床; 3; 36; -; 2600×1000×1300. 6; 锯床; 3; 18; -; 2200×2200×1500. 7; 多线切割; 6; 180; -; 3000×1490×2360. 8; 光片自动化加工线; 1; 80; -; 8000×4000×2500. 9; 开槽自动化加工线; 3; 180; -; 15000×8000×2500. 10; 双主轴; 20; 388; 4500×1585×2500. 11; 去毛刺机; 2; 8; 840×720×1100. 12; 清洗烘干一体机; 2; 130; 5000×2250×2880. 13; 包装机; 2; 2; 980×600×950. 14; 行车; 1; -. 15; 稳压器; 1. 16; 其他; 1; 50. 高强高导铜制备系统. （一）; 材料生产线. 1; 8T真空熔炼炉; 2; 5000; 80; 18200×16500×6000. 2; 锯床; 2; 16; 2800×1300×2000. 3; 打包机; 1; 22; 1700×1300×2800. 4; 车床; 4; 44; 3000×1300×1500. 5; 剪板机; 1; 20; 3000×1500×1700. 6; 木炭烘烤炉; 1; 25; 5000×1200×2000. 7; 电解铜烘烤炉; 1; 300; 4500×2000×1500. 8; 行车; 4; 60; -. 9; 叉车; 2; -; -. 10; 过跨车; 1. 11; 料箱. 12; 其他. （二）; 制品生产线. 1; 3T真空熔炼炉; 1; 1000; 30; 24000×16000×7000. 2; 50kg真空感应熔炼炉; 1; 120; 25; 4000×6000×2500. 3; 锻机; 1; 75; 4000×1600×3500. 4; 碾环机; 1; 280; 9000×2400×3500. 5; 管式炉; 2; 240; 12000×1200×1200. 6; 罩式炉; 1; 150; Φ1250×2000. 7; 固熔炉; 1; 220; 3000×2600×2000. 8; 超大拉拔机; 2; 45; 8000×1200×1500. 9; 矫直机; 1; 18.5; 4000×1200×1500. 10; 锯切机; 1; 5; 2000×1000×1500. 11; 超大连续拉拔机; 1; 22.5; 1500×1200×1500. 12; 热挤压机; 1; 1350; 15000×4000×2500. 13; 水平台; 2. 14; 打磨机; 4; 8; 2000×8000×3000. 15; 铣床; 2; 30; 3600×3800×2800. 16; 马弗炉; 1; 220; 3000×2600×2000. （三）; 焊接材料生产线. 1; 3T平引真空熔炼炉; 1; 1000; 30; 24000×16000×7000. 2; 大拉拔机; 2; 37; 2500×1500×2000. 3; 线材在线退火机; 1; 50; 2500×1200×1500. 4; 线材绕线机; 2; 100; 2500×1200×1500. （四）; 丝材生产线. 1; 500kg定向凝固真空熔炼炉; 1; 600; 30; 8000×7500×5500. 2; 中拉拔机; 1; 10; 2500×1500×2000. 3; 小拉拔机; 2; 10; 1500×1200×1500. 4; 丝材精整设备; 1; 10; 1500×1200×1500. 5; 丝材在线退火; 1; 50; 2500×1200×1500. 6; 丝材绕线机; 1; 50; 1500×1200×1500. 铝基封装材料制备系统. 1; 真空热压炉; 2; 600; 60; 15000×9000×6000. 2; 粉末成型液压机; 1; 66; 4500×2500×3200. 3; 行星球磨机; 2; 20; 1750×1140×1330. 4; 五轴CNC; 2; 60; 2800×2030×2470. 5; 三轴CNC; 4; 40; 2000×2200×2460. 6; 磨床; 1; 15; 3000×1782×2052. 7; 激光切割机; 1; 5; 2550×1300×1650. 8; 慢走丝; 1; 13; 1495×1280×2050. 9; 研磨机; 1; 5; 1350×900×2500. 10; 抛光机; 1; 5; 1000×800×1000. 11; 行车; 1. 12; 其他; 1; 50. 测试设备. 1; 三坐标测量仪; 1; 3; 1000×800×1000. 2; 超声波探伤仪; 1; -; 1000×800×1000. 3; 硬度计; 2; 6; 600×500×1000. 4; 手持式荧光光谱仪; 1; -; -. 5; 氮氧分析仪; 1; 10; 1000×1500×2000. 6; 火花直读光谱仪; 1; 5; 1500×1000×1000. 7; 真空镶嵌机; 1; 3; 1500×800×1000. 8; 热膨胀仪; 1; 5; 1500×800×500. 9; 其他; 1; 10. 空压制氮站. 1; 空压机 （一用一备）; 2; 55 (单机); 1800×1200×1400. 2; 制氮机; 1; 250; 5700×2700×3300. 熔炼炉收尘. 1; 收尘系统; 1. （2）主要设备简介 1） 真空感应烧结炉 铜铬合金制备系统采用真空感应烧结炉来进行真空熔渗。真空感应烧结炉是在真空或保护气氛条件下，利用中频感应加热的原理，使处于线圈内的钨坩埚产生高温，通过热辐射传导，使硬质合金刀头及各种金属粉末压制体实现烧结的成套设备。真空烧结炉主要用于粉末冶金制品、金属注射成型制品、不锈钢基、硬质合金、超合金、高比重合金、陶瓷材料、磁性材料、钕铁硼等的烧结。真空感应烧结炉的特点有： ① 能够减少气氛中的有害成分（水、氧、氮及其他杂质等）对物料的污染，避免出现脱碳、渗碳、还原、氧化和渗氮等一系列反应。 ② 真空烧结能够使物料在出现液相之前使颗粒氧化膜完全排除，从而改善了液相同碳化物相的湿润性，改善了合金组织结构，提高了合金性能。 ③ 真空环境下压坯孔隙内气体量的降低，气体产物更易排出孔隙，以及更易溶于金属中气体的脱除，使物料的致密性更高。 ④ 真空烧结能够使材料的耐磨性及强度更高。 ⑤ 真空烧结对降低产品成本也有显著效果。 2）真空感应熔炼炉 高强高导铜材料制备系统采用真空感应熔炼炉来进行真空熔渗。真空感应熔炼是一种成熟的熔炼方法，是高温合金生产的重要工艺。在真空条件下，利用电磁感应在金属导体内产生涡流加热炉料进行熔炼，特别对含有铝、钛等活泼元素较多的合金,必须采用真空熔炼。 在熔炼过程中可在不破坏熔炼室真空情况下进行测温、取样、捣料、观察、主补加料和合金成份调整等。与此同时可通过充气阀充入惰性气体以控制炉内的压力和气氛。浇注可浇一锭和多锭及装入预热保温锭模、水冷锭模、砂型箱等以及进行离心浇注。按功能形式分为周期式及半连续式作业。现在已发展为特殊钢、精密合金、电热合金、高温合金及耐蚀合金等特殊合金生产的重要工序之一。真空感应熔炼炉的两个基本原理应用：感应加热和真空环境。其特点有： ① 对原材料的适应性强，熔炼与铸锭易操作。 ② 精确控制产品成分的含量。特别对 Al、Ti、B、Zr 等合金元素的含量可控制在很窄的范围之内，包括对百万分之一数量级易挥发微量元素的控制。 ③ 产品纯洁度高。低熔点有害杂质、微量元素及气体可被去除，还可消除二次氧化。强烈的搅拌速度可加快反应速度，使熔池内液态金属的温度和成分均匀。 ④ 可在真空条件下浇注成锭，也可浇注成复杂形状的铸件。 ⑤ 烟尘少。金属熔化、熔炼、合金化及浇注均在真空条件下进行，避免了与大气的相互作用而产生的污染。熔炼程中基本无火焰，也无燃烧产物。 3）真空感应热压炉 铝基封装材料制备系统采用真空感应热压炉来进行真空熔渗。真空热压炉是在真空状态下把工件加热到要求的温度后，上下压头移动使工件压缩变形，从而工件材料达到除杂净化、高密度等的工艺要求。除在真空状态下高温加压能够制造多种复合材料，还可以进行高温烧结，是一种多功能真空设备。真空热压炉有电阻加热方式和电磁感应加热方式两种炉型。 真空热压炉适用于粉末冶金、功能陶瓷等新材料的高温热成型，如应用于透明陶瓷、工业陶瓷等金属以及由难熔金属组成的合金材料的真空烧结以及陶瓷材料碳化硅及氮化硅的高温烧结，也可用于粉末或压坯在低于主要组分熔点的温度下的热处理，目的在于通过颗粒间的冶金结合以提高其强度。真空感应热压炉主要用于超高温无机材料、陶瓷材料、功能材料、高熔点氧化物、高温金属材料、特种超高温材料的热压烧结。真空感应热压炉的特点： ① 在热压及真空状态下实现产品成型。 ② 解决了成型过程中产品的层裂问题，产品可达到理想的体密。 ③ 可实现成型与烧结工艺的连续性。 ④ 设备占地面小，生产效率高，价格低廉。 ⑤ 加热方式可选用电阻式或感应式，加热元件可选用镍铬、石墨、金属钼及钨等材质。 6、公用工程 （1）给排水工程 ① 给水 本项目供水由园区供给，水质和水量均能满足项目用水要求。项目用水主要为循环冷却用软水、清洗用纯水及职工生活用水。 生活用水：本项目厂内劳动定员205人，年工作250d，根据参考《陕西省行业用水定额》（DB61-2020）及项目可研核算，生活用水量按70L/（人·班）计，每班人数94人，车间淋浴用水定额为60L/（人·次），生活用水量约为32.04m3/d（0.8万m3/a）。 生产用水： 根据项目设计，工艺设备循环冷却水系统设于车间东侧，循环水系统冷却水量为315m3/h，包括三台循环供水泵（Q=175 m3/h H=50 m N=75 kW；两用一备）、一台闭式冷却塔（Q=315 m3/h T1=30℃ T2=55℃）、一座循环水池（有效容积：160 m3）、一套软水装置（含软水箱；制水能力为10 m3/h），软水装置设于水处理站内。根据项目可研报告，项目循环冷却水循环量为7560m3/d，该部分水通过循环冷却系统循环使用，仅定期补充损失部分，根据工艺要求，部分循环冷却水采用软水，软水使用量为：37.8m3/d，软水系统制备效率约98%，该处新水用量为38.6m3/d；部分循环冷却水采用自来水直接补充，使用量约197.54m3/d。 项目铜铬触头经机加工后，需要进行清洗后，包装出厂。清洗过程采用纯水清洗，供水系统由位于水处理站内的纯水装置（制水能力：2 m3/h）供给，纯水用量为0.96m3/d，纯水制备系统制备效率约75%，该处新水用量为1.28m3/d。 综上所述，项目运营期用水量约为237.42m3/d，5.9355万m3/a。 ② 排水：本项目生产废水主要为清洗废水及软水制备系统、纯水制备系统产生的清下水。项目清洗采用纯水清洗，清洗工段工件表面会带走部分水分，损耗量按5%计，清洗废水产生量为0.912m3/d，项目清洗废水统一收集暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理；软水系统、循环冷却水系统及纯水系统产生的清下水（排放量为8.92m3/d），汇同生活污水进入市政管网，进入渭南西区污水处理厂，处理达标后排放；生活污水按用水量80%计，则废水产生量约为25.632m3/d（6408m3/a）。厂内设1座化粪池（50m3），食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水进入化粪池处理后排入渭南西区污水处理厂，处理达标后排放。 项目给排水情况详见表2-13及图2-1。 表2-13 项目各类用水一览表（单位：m3/d） 序号; 用水项目; 用水量; 水来源; 水去向; 循环水. 污水站来水; 水处理站来水; 新鲜水; 消耗; 进市政管线. 1; 软化水系统; 38.6; 0; 0; 38.6; 0; 0.8; 0. 2; 纯水系统; 1.28; 0; 0; 1.28; 0; 0.32; 0. 3; 循环水系统; 236.108; 0.912; 37.8; 197.54; 227.54; 7.8; 7560. 4; 清洗用水; 0.96; 0; 0.96; 0; 0.96; 0; 0. 5; 生活用水; 32.04; 0; 0; 32.04; 6.408; 25.632; 0. 合计; 308.988; 0.912; 38.76; 269.46; 242.708; 34.552; 7560. 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目供电引自园区供电电网。 （3）采暖、制冷 本项目办公区域采暖采用分体空调。 （4）氮气 氮气（纯度99.99%）年耗量为100t/a，用作熔炼炉的保护气体，新建空压制氮站的制氮装置规模600 Nm3/h，氮气完全满足项目需求。 （5）压缩空气 压缩空气（0.75MPaG，露点-40℃，无油无尘）年耗量为388800 Nm3/a，用于机加设备和熔炼炉的吹扫，新建空压制氮站的空压规模600 Nm3/h，空压完全满足项目需求。 8、平面布局的合理性 本项目系在原北人印刷铸造分厂既有厂区内进行升级改造，现状厂区东侧一路之隔为陕西渭南方圆机械设备有限责任公司高新分公司，南侧为姚家村，西侧为渭南高新区大明新能源有限责任公司、陕西中奥长兴实业有限责任公司爱心化工厂、渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司厂区用地，北侧一路之隔为渭化集团。周边无较大危险影响因素，本项目建设亦不影响周边企业、居民点安全。 原厂区东西宽110m，南北长242m，用地面积26620m2，折合39.93亩，主要存留建筑有铸造1#车间（150m×51m）、原2#车间（90m×15m）等，三座建筑均为南北长向呈品字形结构布置于厂区靠南位置，并预留北侧宽度约65m空地暂未建设。 根据项目设计，将原铸造车间进行改造为1#生产车间，并在其东侧由北向南依次贴建配电室、空压制氮站、循环水泵站、车间办公室二和车间办公室一；将原有2#车间改造为原辅料仓库及危废间；办公楼拆旧建新，即将原有两层的办公楼拆除后原址新建一栋五层钢筋混凝土框架结构办公楼（其中一层设置厂区食堂）；另外在厂区北部道路东侧位置新增消防水池及泵房 （地下）和事故水池（地下）建筑。其余用地作为预留，以备后期发展建设需要。 综上，项目各构筑物合理布置，各生产工序衔接紧凑，原料和产品周转距离短，平面布置紧凑合理。厂区平面布置见附图。 9、劳动定员及工作制度 综合考虑项目年工作日为250天，生产车间实行四班三运转工作制，每天3班，每班8小时。其余时间为设备检修、人员培训和公休节假日。本项目需劳动定员205人，其中管理人员21人、研发人员23人、销售人员12人、操作及质检人员149人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期产污情况： 拆除工程 施工废水、建筑垃圾、生活垃圾等 噪声、扬尘、固体废弃物 噪声、汽车尾气、生活污水、生活垃圾等 主体施工 设备安装 工程验收 运行使用 施工期工艺流程及产污环节图分析见图2-2： 图2-2 施工期污染物环节图 二、运营期产污情况 1、铜铬合金制造工艺流程及产污环节 （1）工艺流程 本项目铜铬合金制备过程大致分为：原料预处理～真空熔渗～机床精加工～质检包装。本项目其工艺流程及产污环节分析见图2-3。 图2-3 项目生产工艺流程及产污环节图 1）原料的预处理 对外购的铜粉、铜块、铬块、钨粉进行入厂检验，检验合格后送入混粉称量间。在混粉称量间内将铬块机械破碎成合适尺寸的铬粉，随后按照一定配比对原料进行精确配料、混粉，待混合完成后，通过粉末成形压机将混合后的粉末压制成毛坯棒料。 该工序需要电子秤、混粉机、粉末成形压机等设备，通过上述设备的调配实现861根/天（对应产品12000片）的坯料制备能力。 2）真空负压熔渗工艺 将压制好的毛坯棒料送入真空烧结炉，毛坯棒料在炉内进行真空熔渗。真空感应烧结炉工作温度小于 1400℃，一个周期加热时长约 10h，降温时长约 24h。真空感应烧结炉采用电加热。按照工艺需求，通过循环冷却水系统对真空烧结炉进行连续冷却，从而实现对铜铬合金毛坯棒料的熔渗。循环水＜37℃（供水 32℃ 回水 42℃），一个周期循环水使用工作时长 34h。 真空系统为三级旋片式真空泵。 当被压缩气体超过排气压强时，排气阀被压缩气体推开，气体穿过油箱内的油层排到废气处理塔中。由泵的连续运转，达到连续抽气的目的。如果感应电熔炉中熔化的是纯净的金属，那么电炉排放的只有干热空气，没有其他杂质；但是实际生产中，真空系统的三级旋片式真空泵是一种油封式机械真空泵，当被压缩气体超过排气压强时，排气阀被压缩气体推开，气体穿过油箱内的油层排出，会带一些油滴，因此，这些油类成分遇热汽化会排放一定的热烟废气，该废气的主要成分包括：少量烟尘、蒸汽、非甲烷烃有机废气等。 氮气通入为真空烧结炉降温过程，主要作用是加快低温阶段的降温速率。通入时机为炉内温度降至 700℃以下时，1400～700℃时禁止通氮气，因为高温会发生渗氮，对本项目材料制备不利。加热方式为电流通过碳电极，电阻加热，开盖方式为下开盖。 送料入炉、出炉过程全部采用人工操作。 该工序需要3台真空烧结炉，3台烧结炉同时运行，单炉生产能力为287根/天（对应产品4000片）运行时间为24h。上述3台烧结炉可实现861根/天（对应产品12000片）的坯料熔渗能力。 3）机床精加工 冷却后的铜铬合金毛坯棒料送入机加工区，通过机加工车床对毛坯棒料的见光面和平端面进行打磨抛光，然后使用锯床和多线切割机对棒材进行切割，加工成铜铬合金片，最后按照加工工艺，对铜铬合金片进行电脑雕刻，使其加工成为铜铬触头片。在机加工中产生的下脚料和金属屑每10天回收一次，再将回收的废料粗处理后回炉重新利用。 该工序需要数十台机加工设备，通过机加设备的组合实现12000片/天的加工能力。 4）清洗包装 加工好的铜铬触头片送入清洗包装间，对其进行去毛刺和清洗，待处理完成后将其包装入库。 该工序需要清洗机、去毛刺机、包装机等设备，通过清洗包装设备的组合实现12000片/天的清洗包装能力。 （2）产污环节 本项目铜铬合金制备过程产污环节主要是：混粉、配料过程产生的金属粉尘（G1、G2）、真空感应烧结炉废气（G3）；循环冷却水系统排污水（W1）、产品清洗废水（W2）；混料机、切割机、机床、压机的设备噪声（N1、N3、N5、N8、N9～N15）；机加工过程产生的下脚料（S3）。 2、高强高导铜制备工艺流程及产污环节 （1）工艺流程 本项目高强高导铜制备过程大致分为：原料预处理～真空熔渗～形变工序～质检包装。其具体工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-4 高强高导铜技术路线 1）原料的预处理 对外购的铜块、铬块、锆块进行入厂检验，检验合格后送入原料处理车间。在原料处理车间内对电解铜进行裁剪工序。 该工序需要剪板机、锯床等设备，日处理能力为50吨。 2）真空熔炼及形变工序 将处理后的铬块与铜块、锆块分批次转入烘烤炉进行预热，预热结束后转入熔炼炉，在炉内进行熔化、净化、精炼等过程；按照工艺需求，通过循环冷却水系统对结晶器进行连续冷却，从而实现高强高导铜合金的定向凝固；随后根据产品形态不同，对制得的合金锭开展不同形变处理工序。 高强高导铜合金 高强高导铜合金熔炼工序需要2台烘烤炉进行原材料预处理、2台8T半连续熔炼炉制备铸锭，单炉生产能力为8吨，单炉生产时间为12h，因此该工序单批次生产能力为32吨/天。真空感应熔炼炉工作温度小于 2200℃，采用电加热。循环水＜37℃（供水 32℃ 回水 42℃）。 形变工序需要2台锯床、4台车床，该工序单批次生产能力为32吨，单批次生产时间为24h。 通过生产组织安排，该产品线的年生产能力为8000吨。 高强高导铜制品 高强高导铜制品熔炼工序需要1台50kg真空熔炼炉制备母合金、1台3T真空熔炼炉制备铸锭，单炉生产能力为3吨，单炉生产时间为12h，因此该工序单批次生产能力为6吨/天。 形变工序需要锻机、碾环机、管式炉、罩式炉、固熔炉、热挤压机、马弗炉进行热处理，需要超大拉拔机、矫直机、锯切机、超大连续拉拔机、打磨机、铣床进行机加工，该工序单批次生产能力为12吨，单批次生产时间为72h。 通过生产组织安排，该产品线的年生产能力为1000吨。 高强高导铜焊材 高强高导铜焊材熔炼工序需要1台3T平引熔炼炉制备铸锭，单炉生产能力为3吨，单炉生产时间为12h，因此该工序单批次生产能力为6吨/天。 形变工序需要大拉拔机、线材在线退火机、线材绕线机进行拉拔加工，该工序单批次生产能力为6吨，单批次生产时间为24h。 通过生产组织安排，该产品线的年生产能力为750吨。 高强高导铜丝材 高强高导铜丝材熔炼工序需要1台500kg定向凝固熔炼炉制备铸锭，单炉生产能力为0.5吨，单炉生产时间为8h，因此该工序单批次生产能力为1.5吨/天。 形变工序需要中拉拔机、小拉拔机、丝材精整设备、丝材在线退火、丝材绕线机进行拉拔加工，该工序单批次生产能力为1吨，单批次生产时间为24h。 通过生产组织安排，该产品线的年生产能力为250吨。 3）检验入库 制得的高强高导铜产品取样送检，待检测完成后将其入库，等待发货。 （2）产污环节 本项目高强高导铜制备过程产污环节主要是：真空感应熔炼炉废气（G3）、热处理（退火机处）少量有机废气（G4）、制品生产线打磨废气（G5）；循环冷却水系统排污水（W1）、产品清洗废水（W2）；设备噪声（N6、N8~21）；去毛刺过程产生的边脚料（S3）。 3、铝基封装材料制备工艺流程及产污环节 （1）工艺过程 本项目铝基封装材料制备过程大致分为：原料预处理～真空熔渗～质检包装。其具体工艺流程及产污环节见图2-5。 图2-5 项目生产工艺流程及产污环节图 1）原料的预处理 对外购的铝粉与X粉（硅粉、石墨粉、金刚石粉）进行入厂检验，检验合格后送入混粉称量间。在混粉称量间内按照一定配比将铝粉分别与硅粉、石墨粉、金刚石粉进行精确配料、混粉，待混合完成后，将混合后的粉末置于烘箱中干燥，然后通过四柱液压机将干燥后的粉末压制成毛坯棒料。 该工序需要电子秤、混粉机、粉末成形压机等设备，通过上述设备的调配实现40kg/天的坯料制备能力。 2）真空热压烧结工艺 将压制好的毛坯棒料送入真空热压炉，毛坯棒料在炉内进行真空熔渗。真空感应热压炉工作温度小于 800℃，一个周期工作时间 2～6h，采用电加热。按照工艺需求，通过循环冷却水系统对真空热压炉进行连续冷却，从而实现铝基封装材料毛坯棒料的定向凝固。循环水＜37℃（供水 32℃ 回水 42℃），一个周期循环水使用工作时长 2～ 6h。 送料入炉、出炉过程全部采用人工操作。 该工序需要两台真空热压炉，两台热压炉同时运行，每批次运行时间为24h。上述两台台烧结炉可实现80kg/天的坯料熔渗能力。 3）机床精加工 冷却后的铝基封装材料毛坯棒料送入机加工区，按照加工工艺，对毛坯棒料进行粗加工。在机加工中产生的下脚料和金属屑每10天回收一次，再将回收的废料粗处理后回炉重新利用。 该工序需要数台机加工设备，通过机加设备的组合实现80kg/天的加工能力。 4）清洗包装 加工好的铝基封装材料送入清洗包装间，对其进行去毛刺和清洗，待处理完成后将其包装入库。 该工序需要清洗机、去毛刺机、包装机等设备，通过清洗包装设备的组合实现80kg/天的清洗包装能力。 （2）产污环节 本项目铝基封装材料制备过程产污环节主要是：混粉、配料过程产生的金属粉尘（G1、G2）、真空感应热压炉废气（G3）、打磨抛光废气（G5）；循环冷却水系统排污水（W1）、产品清洗废水（W2）；混料机、切割机、机床、四柱液压机的设备噪声（N1、N4、N7、N8、N9～N15）；机加工过程产生的下脚料（S3）。 4、物料平衡 ⑴ 铜铬合金制备 根据可研类比参考国内同类生产线的实际经验，本车间的产品为铜铬合金触头片300万片/a（93t/a），全部对外销售；在机加工区产生的下脚料和金属屑的量为280.875t/a，全部回收，用于高强高导铜合金生产原料使用；混粉操作时产生的粉尘损失量为0.75t/a，通过除尘设备可将99%粉尘收集，1%为无组织排放；其它损失（生产、运输过程中残留容器、收尘处理后的工艺废气含尘等无法回收的损失）的量为0.375t/a。 表2-14 铜铬合金触头片生产过程物料平衡表 原料投入; 产品产出. 序号; 物料名称; 单位; 数量; 序号; 物料名称; 单位; 数量. 1; 铜A; t/a; 130; 1; 铜铬触头片; t/a; 93. 2; 铬A; t/a; 97; 2; 机加损失; t/a; 280.875. 3; 铜B; t/a; 145; 3; 混粉损失; t/a; 0.75. 4; 钨粉; t/a; 3; 4; 其它损失; t/a; 0.375. 小计; 375; 小计; 375. ⑵ 高强高导铜制备 1）高强高导铜合金 根据高强高导铜合金制备系统所选定的生产工艺及设备，并参考国内同类生产线的实际经验，确定本车间的材料利用率为98.04%。本车间的产品为高强高导铜合金8000t/a，全部对外销售；生产时产生的科研试制产品、机加废料，会将其回收后回炉重新利用（不计入平衡计算）；其它损失（熔炼过程中与坩埚、溜嘴等配件形成的残渣、收尘处理后的除尘灰损失、真空感应熔炼炉废气损失）的量为160t/a，其中残渣可外运销售处理；具体见高强高导铜合金生产过程物料平衡表2-15。 表2-15 高强高导铜合金生产过程物料平衡表 原料投入; 产品产出. 序号; 物料名称; 单位; 数量; 序号; 物料名称; 单位; 数量. 1; 铜C; t/a; 7789.365; 1; 高强高导铜合金; t/a; 8000. 2; 锆块; t/a; 8.16; 2; 其它损失; t/a; 160. 3; 铬B; t/a; 81.6; 3. 4; 铜铬触头屑; t/a; 280.875. 小计; 8160; 小计; 8160. 2）高强高导铜制品 根据高强高导铜制品制备系统所选定的生产工艺及设备，并参考国内同类生产线的实际经验，确定本车间的产品率为98.52%。本车间的产品为高强高导铜制品1000t/a，全部对外销售；生产时产生的科研试制产品、机加废料，会将其回收后回炉重新利用（不计入平衡计算）；其它损失（熔炼过程中与坩埚、溜嘴等配件形成的残渣）的量为15t/a，外运销售处理；具体见高强高导铜制品生产过程物料平衡表2-16。 表2-16 高强高导铜制品生产过程物料平衡表 原料投入; 产品产出. 序号; 物料名称; 单位; 数量; 序号; 物料名称; 单位; 数量. 1; 铜C; t/a; 1003.835; 1; 合金制品; t/a; 1000. 2; 锆块; t/a; 1.015; 2; 其它损失; t/a; 15. 3; 铬B; t/a; 10.15. 小计; 1015; 小计; 1015. 3）高强高导铜焊材 根据高强高导铜焊材制备系统所选定的生产工艺及设备，并参考国内同类生产线的实际经验，确定本车间的材料利用率为98.52%。本车间的产品为高强高导铜焊材750t/a，全部对外销售；生产时产生的科研试制产品、机加废料，会将其回收后回炉重新利用（不计入平衡计算）；其它损失（熔炼过程中与坩埚、溜嘴等配件形成的残渣）的量为11.25t/a，外运销售处理；具体见高强高导铜焊材产过程物料平衡表2-17。 表2-17 高强高导铜焊材生产过程物料平衡表 原料投入; 产品产出. 序号; 物料名称; 单位; 数量; 序号; 物料名称; 单位; 数量. 1; 铜C; t/a; 752.879; 1; 焊材; t/a; 750. 2; 锆块; t/a; 0.761; 2; 其它损失; t/a; 11.25. 3; 铬B; t/a; 7.61; 3. 小计; 761.25; 小计; 761.25. 4）高强高导铜丝材 根据高强高导铜丝材制备系统所选定的生产工艺及设备，并参考国内同类生产线的实际经验，确定本车间的材料利用率为98.52%。本车间的产品为高强高导铜丝材250t/a，全部对外销售；生产时产生的科研试制产品、机加废料，会将其回收后回炉重新利用；其它损失（熔炼过程中与坩埚、溜嘴等配件形成的残渣）的量为3.75t/a，外运销售处理；具体见高强高导铜丝材产过程物料平衡表2-18。 表2-18 高强高导铜丝材生产过程物料平衡表 原料投入; 产品产出. 序号; 物料名称; 单位; 数量; 序号; 物料名称; 单位; 数量. 1; 铜C; t/a; 250.956; 1; 丝材; t/a; 250. 2; 锆块; t/a; 0.254; 2; 其它损失; t/a; 3.75. 3; 铬B; t/a; 2.54; 3. 小计; 253.75; 小计; 253.75. ⑶ 铝基封装材料制备 ① 铝—硅材料总物料平衡 本项目建成后，铝-硅材料所需原料：铝粉的量为8t/a，硅粉的量为8t/a，原料均为外购。 本车间产品为铝-硅材料14t/a，全部对外销售；生产时产生的科研试制产品的量为1t/a，外运处理；在机加工区产生的下脚料和金属屑的量为0.74t/a，全部外运处理；混粉操作时产生的粉尘损失量为0.079t/a，通过除尘设备可将99%的粉尘收集，1%为无组织排放；其它损失（生产、运输过程中残留容器、收尘处理后的工艺废气含尘等无法回收的损失）的量为0.181t/a。具体见铝-硅材料生产过程物料平衡表2-19。 表2-19 铝-硅材料生产过程物料平衡表 原料投入; 产品产出. 序号; 物料名称; 单位; 数量; 序号; 物料名称; 单位; 数量. 1; 铝粉; t/a; 8; 1; 铝-硅材料; t/a; 14. 2; 硅粉; t/a; 8; 2; 试制产品; t/a; 1. 3; 机加损失; t/a; 0.74. 4; 混粉损失; t/a; 0.079. 5; 其它损失; t/a; 0.181. 小计; 16; 小计; 16. ② 铝—石墨材料总物料平衡 本项目建成后，铝-石墨材料所需原料：铝粉的量为2.4t/a，石墨粉的量为2.4t/a，原料均为外购。 本车间产品为铝-石墨材料4t/a，全部对外销售；生产时产生的科研试制产品的量为0.2t/a，外运处理；在机加工区产生的下脚料和金属屑的量为0.464t/a，全部外运处理；混粉操作时产生的粉尘损失量为0.041t/a，通过除尘设备可将99%的粉尘收集，1%为无组织排放；其它损失（生产、运输过程中残留容器、收尘处理后的工艺废气含尘等无法回收的损失）的量为0.095t/a。具体见铝-石墨材料生产过程物料平衡表2-20。 表2-20 铝-石墨材料生产过程物料平衡表 原料投入; 产品产出. 序号; 物料名称; 单位; 数量; 序号; 物料名称; 单位; 数量. 1; 铝粉; t/a; 2.4; 1; 铝-石墨材料; t/a; 4. 2; 石墨粉; t/a; 2.4; 2; 试制产品; t/a; 0.2. 3; 机加损失; t/a; 0.464. 4; 混粉损失; t/a; 0.041. 5; 其它损失; t/a; 0.095. 小计; 4.8; 小计; 4.8. ③ 铝—金刚石材料总物料平衡 本项目建成后，铝-金刚石材料所需原料：铝粉的量为1.4t/a，金刚石粉的量为1.4t/a，原料均为外购。 本车间产品为铝-金刚石材料2t/a，全部对外销售；生产时产生的科研试制产品的量为0.3t/a，外运处理；在机加工区产生的下脚料和金属屑的量为0.449t/a，全部外运处理；混粉操作时产生的粉尘损失量为0.016t/a，通过除尘设备可将99%的粉尘收集，1%为无组织排放；其它损失（生产、运输过程中残留容器、收尘处理后的工艺废气含尘等无法回收的损失）的量为0.035t/a。具体见铝-金刚石材料生产过程物料平衡表2-21。 表2-21 铝-金刚石材料生产过程物料平衡表 原料投入; 产品产出. 序号; 物料名称; 单位; 数量; 序号; 物料名称; 单位; 数量. 1; 铝粉; t/a; 1.4; 1; 铝-金刚石材料; t/a; 2. 2; 金刚石粉; t/a; 1.4; 2; 试制产品; t/a; 0.3. 3; 机加损失; t/a; 0.449. 4; 混粉损失; t/a; 0.016. 5; 其它损失; t/a; 0.035. 小计; 2.8; 小计; 2.8. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无其他原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 - （1）区域达标性分析 本项目环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测数据引用陕西省生态环境厅办公室发布的2021年1-12 月渭南市高新区环境空气质量数据，统计结果见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 序号; 评价因子; 年均浓度; 二级标准; 达标情况. 1; PM10均值（ug/m3）; 111; 70; 不达标. 2; PM2.5均值（ug/m3）; 70; 35; 不达标. 3; SO2均值（ug/m3）; 13; 60; 达标. 4; NO2均值（ug/m3）; 48; 40; 不达标. 5; CO第95百分位浓度（mg/m3）; 1.2（日均）; 4; 达标. 6; O3第90百分位浓度（ug/m3）; 62（8小时平均）; 160; 达标. 由上表可知，渭南市高新区 2021年环境空气中的二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮、臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单中的二级标准，颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）、二氧化氮均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单中的二级标准，项目所在区域判定为不达标区。 （2）其他污染物监测分析 本项目环境空气质量现状评价根据陕西同元环境检测有限公司为本项目出示的环境现状监测报告中的数据。 ①监测单位：陕西同元环境检测有限公司。 ②监测时间：2022年11月16日~2022年11月18日 ③监测点位：项目所在地，具体见附图。 ④监测项目：TSP。 ⑤监测结果：监测结果见表3-2。 表3-2 大气监测数据一览表 单位：μg/m3 监测点位; TSP. 项目拟建地; 24小时浓度值; 监测值; 129~135. 最大超标倍数; 0. 执行标准值; 300. 由表3-2可知，评价区周围环境空气中TSP 的24小时平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单限值。 2、声环境 本项目声环境质量现状评价依据陕西同元环境检测有限公司为本项目出具的监测报告中的监测数据。 ①监测单位：陕西同元环境检测有限公司。 ②监测时间：2022年11月16日 ③监测点位：厂区敏感点处进行。 ④测量仪器：使用AWA5688多功能声级计（H26），每点测试设置10分钟，每秒读数一个，自动求出Leq值。 ⑤监测结果：监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量现状结果 序号; 监测点; 2022年11月16日; 标准 dB(A). 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 1#; N1东南侧居民点; 45.6; 43.2; 昼间65. 2#; N2西南侧居民点; 41.2; 40.3; 夜间55. 从监测结果可以看出，项目环境敏感点处声环境现状均能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，因此项目地声环境质量良好。 3、地表水环境 项目产生废水进入现有化粪池处理后排入渭南市西区污水处理厂，为间接排放，不进行地表水环境现状调查。 4、生态环境 本项目位于渭南高新技术产业开发试验区原陕西北人印刷机械有限责任公司用地范围内，且用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 （1）地下水 ①监测因子、点位及时间 本次地下水于西姚村水井处设置1个监测点位，留作背景值。 监测时间为2022年11月16日，监测1天。 监测因子为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、氟化物、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐。同步测得井口坐标、埋深、水位。 ②监测因子及分析方法 地下水质量现状监测分析方法按以下要求进行，监测因子及分析方法见表3-4。 表3-4 地下水质量现状监测分析方法一览表 检测项目; 检测依据; 仪器名称/型号/管理编号; 检出限. K+; 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989; 原子吸收分光光度计/SP-3500AA(4AT)/ ZXJC-YQ-083; 0.05mg/L. Na+; 0.01mg/L. Ca2+; 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989; 原子吸收分光光度计/SP-3500AA(4AT)/ ZXJC-YQ-083; 0.02mg/L. Mg2+; 0.002mg/L. CO32-; 地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021; 50ml滴定管 A级; 5mg/L. HCO3-; 5mg/L. Cl-; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2006（2.1）; 50ml滴定管 A级; 1.0mg/L. SO42-; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 1.3铬酸钡分光光度法（热法） GB/T 5750.5-2006; 可见分光光度计 /N2S/ ZXJC-YQ-021; 5mg/L. pH值; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006（5.1）; PH计 /PHS-3C/ ZXJC-YQ-019; /. 总硬度; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006（7.1）; 50ml滴定管 A级; 1.0mg/L. 氨氮; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 9.1纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006; 可见分光光度计/ N2S/ ZXJC-YQ-021; 0.02mg/L. 硝酸盐; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2006（5.2）; 紫外可见分光光度计/ SP-756P/ ZXJC-YQ-027; 0.2mg/L. 亚硝酸盐; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2006（10.1）; 可见分光光度计/ N2S/ ZXJC-YQ-021; 0.001mg/L. 挥发酚; 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009; 可见分光光度计/ N2S/ ZXJC-YQ-021; 0.0003mg/L. 氰化物; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-吡唑酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006（4.1）; 可见分光光度计/ N2S/ ZXJC-YQ-021; 0.002mg/L. 砷; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014; 原子荧光分光光度计/AF-7500B/ ZXJC-YQ-089; 0.3μg/L. 汞; 0.04μg/L. 锰; 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989; 原子吸收分光光度计/SP-3500AA(4AT)/ ZXJC-YQ-083; 0.01mg/L. 铁; 0.03mg/L. 六价铬; 生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006（10.1）; 可见分光光度计/ N2S/ ZXJC-YQ-021; 0.004mg/L. 铅; 生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006(11.1); 原子吸收分光光度计/SP-3500AA(4AT)/ ZXJC-YQ-083; 0.625μg/L. 氟化物; 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB7484-87; 离子计/ PXSJ-216F/ ZXJC-YQ-017; 0.05mg/L. 镉; 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （9.1 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006; 原子吸收分光光度计/SP-3500AA(4AT)/ ZXJC-YQ-083; 0.5μg/L. 铜; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987; 原子吸收分光光度计/SP-3500AA(4AT)/ ZXJC-YQ-083; 0.05mg/L. 锌; - 0.05mg/L. 镍; 生活饮用水标准检验方法 金属指标 15.1无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006; 原子吸收分光光度计/SP-3500AA(4AT)/ ZXJC-YQ-083; 5μg/L. 溶解性总固体; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 （8.1）; PR系列天平（万分之一）/PR224ZH/E/ ZXJC-YQ-022; /. 耗氧量; 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 （1.2碱性高锰酸钾滴定法） GB/T 5750.7-2006; 50ml滴定管 A级; 0.05mg/L. *总大肠菌群; 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006（2.1）; 恒温恒湿箱 HWS-70B BRJC-YQ-035; /. 菌落总数; 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 平皿计数法） GB/T 5750.12-2006; 生化培养箱 /SPX-150BIII/ ZXJC-YQ-098; /. 石油类; 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018; 紫外可见分光光度计/ SP-756P/ ZXJC-YQ-027; 0.01mg/L. ③评价标准及方法 本次地下水质量现状评价拟采用GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准。 根据地下水质量现状监测数据的统计分析结果，采用单项水质指数进行评价，水质指数的基本表达式为： Ii=Ci/Coi 式中，Ii——第i种污染物的水质指数，无量纲； Ci——地下水中第i种污染物的浓度，mg/L； Coi——第i污染物的评价标准，mg/L。 对于pH这样一类标准值是一个范围，而不是某一单值的参数，其水质指数可表达为： 式中，IpH——pH的水质指数，无量纲； VpH——地下水的pH值，无量纲； Vd ——地下水水质标准中规定的pH值下限值，无量纲； Vu——地下水水质标准中规定的pH值上限值，无量纲。 ④监测结果统计与分析 监测结果见表3-5。 表3-5 地下水水质监测结果统计表（单位：mg/L） 监测点位 分析项目; 监测数值; 评价指标; 标准限值. 西姚村水井. K+; mg/L; 2.28; /; /. Na+; mg/L; 191; /; /. Ca2+; mg/L; 26.8; /; /. Mg2+; mg/L; 41.1; /; /. CO32-; mg/L; 15; /; /. HCO3-; mg/L; 471; /; /. Cl-; mg/L; 102; /; /. SO42-; mg/L; 120; /; /. pH值; 无量纲; 8.3; /; 6.5-8.5. 总硬度; mg/L; 243; 0.54; 450. 氨氮; mg/L; 0.08; 0.16; 0.5. 硝酸盐; mg/L; 1.99; 0.0995; 20. 亚硝酸盐; mg/L; 0.003ND; /; 1. 挥发酚; mg/L; 0.0003ND; /; 0.002. 氰化物; mg/L; 0.002ND; /; 0.05. 砷; μg/L; 0.0021; 0.21; 0.01. 汞; μg/L; 0.04ND; /; 0.001. 锰; mg/L; 0.01ND; /; 0.1. 铁; mg/L; 0.03ND; /; 0.3. 六价铬; mg/L; 0.009; 0.18; 0.05. 铅; μg/L; 0.625; 62.5; 0.01. 氟化物; mg/L; 0.36; 0.36; 1.0. 镉; μg/L; 0.5ND; /; 0.005. 铜; mg/L; 0.05ND; /; 1.0. 锌; mg/L; 0.05ND; /; 1.0. 镍; μg/L; 5ND; /; 0.02. 溶解性总固体; mg/L; 728; 0.728; 1000. 耗氧量; mg/L; 0.57; 0.19; 3.0. 总大肠菌群; MPN/100ml; 未检出; /; 3.0. 菌落总数; CFU/ml; 36; 0.36; 100. 备注; 西姚村水井：经度：109.424211295°，纬度：34.489874090°；井口标高：396.2米、井深：150.1米、水位埋深：130.4米、水温：11.2℃. 由上表可知，本次地下水各监测点位中各项监测指标均可满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准要求。 （2）土壤环境质量现状 ①监测点布置及监测时间 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》中“建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”，为调查评价区土壤环境质量现状，本次评价在项目占地范围内空地处布设了1个表层样，留作背景值。具体位置见表3-6。 表3-6 土壤监测断面布点 监测点位; 监测项目; 采样方法. 拟建地; 表层样1; 基础45项目全+pH; 在0~0.2 m取样. ②监测时间 监测时间为2022年11月16日。 ③分析方法及检出限 土壤分析方法及检出限表3-7。 表3-7 土壤项目分析方法及检出限 检测项目; 检出限; 检测标准（方法）; 主要检测仪器及编号. 砷; 0.01mg/kg; HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法; BAF-2000型 原子荧光光度计YQ-163. 汞; 0.002mg/kg. 铜; 1mg/kg; HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法; TAS-990型 原子吸收分光光度计 YQ-288. 镍; 3mg/kg. 铅; 0.1mg/kg; GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法. 镉; 0.01mg/kg. 铬（六价）; 0.5mg/kg; HJ 1082-2019土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取一火焰原子吸收分光光度法. 四氯化碳; 2μg/kg; HJ 736-2015土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法; 6890NG5973AMSD型 气相-质谱联用仪 YQ-024. 氯仿; 2μg/kg. 氯甲烷; 3μg/kg. 1,1-二氯乙烷; 2μg/kg. 1,2-二氯乙烷; 3μg/kg. 1,1-二氯乙烯; 2μg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 3μg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 3μg/kg. 二氯甲烷; 3μg/kg. 1,2-二氯丙烷; 2μg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 3μg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 3μg/kg. 四氯乙烯; 2μg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 2μg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2μg/kg. 三氯乙烯; 2μg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 3μg/kg; HJ 736-2015土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法; 6890NG5973AMSD型 气相-质谱联用仪 YQ-024. 氯乙烯; 2μg/kg. 苯; 3.1μg/kg; HJ 742-2015土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法; CP-3800型 气相色谱仪 YQ-011. 氯苯; 3.9μg/kg. 1,2-二氯苯; 3.6μg/kg. 1,4-二氯苯; 4.3μg/kg. 乙苯; 4.6μg/kg. 苯乙烯; 3.0μg/kg. 甲苯; 3.2μg/kg. 间-二甲苯+对-二甲苯; 4.4μg/kg. 邻-二甲苯; 4.7μg/kg. 硝基苯; 0.09mg/kg; HJ 834-2017土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法; 6890N/G5973AMSD型 气相-质谱联用仪 YQ-024. 苯胺; 0.10mg/kg. 2-氯酚; 0.06mg/kg. 苯并[a]芘; 0.1mg/kg. 苯并[a]蒽; 0.1mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 0.2mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 0.1mg/kg. 䓛; 0.1mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 0.1mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1mg/kg. 萘; 0.09mg/kg. 石油烃; 6mg/kg; HJ 1021-2019土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法（发布稿）; CP-3800型 气相色谱仪 YQ-011. ④监测结果与评价 表3-8 项目拟建地土壤环境质量监测结果统计表 单位：mg/kg 序号; 监测项目; 监测结果; 《建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）. 表层样; 第二类用地筛选值; 达标情况. 1; pH; 8.2; /; /. 2; 砷; 11.8; ≤60; 达标. 3; 镉; 0.24; ≤65; 达标. 4; 六价铬; 0.5ND; ≤5.7; 达标. 5; 铜; 26; ≤18000; 达标. 6; 铅; 34; ≤800; 达标. 7; 汞; 0.093; ≤38; 达标. 8; 镍; 29; ≤900; 达标. 9; 四氯化碳; 1.3×10-3ND; ≤2.8; 达标. 10; 氯仿; 1.1×10-3ND; ≤0.9; 达标. 11; 氯甲烷; 1.0×10-3ND; ≤37; 达标. 12; 1,1-二氯乙烯; 1.0×10-3ND; ≤66; 达标. 13; 1,2-二氯乙烷; 1.3×10-3ND; ≤5; 达标. 14; 1,1-二氯乙烷; 1.2×10-3ND; ≤9; 达标. 15; 顺-1,2-二氯乙烯; 1.3×10-3ND; ≤596; 达标. 16; 反-1,2-二氯乙烯; 1.4×10-3ND; ≤54; 达标. 17; 二氯甲烷; 1.5×10-3ND; ≤616; 达标. 18; 1,2-二氯丙烷; 1.1×10-3ND; ≤5; 达标. 19; 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2×10-3ND; ≤10; 达标. 20; 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2×10-3ND; ≤6.8; 达标. 21; 四氯乙烯; 1.4×10-3ND; ≤53; 达标. 22; 1,1,1-三氯乙烷; 1.3×10-3ND; ≤840; 达标. 23; 1,1,2-三氯乙烷; 1.2×10-3ND; ≤2.8; 达标. 24; 三氯乙烯; 1.2×10-3ND; ≤2.8; 达标. 25; 1,2,3-三氯丙烷; 1.2×10-3ND; ≤0.5; 达标. 26; 氯乙烯; 1.0×10-3ND; ≤0.43; 达标. 27; 苯; 1.9×10-3ND; ≤4; 达标. 28; 氯苯; 1.2×10-3ND; ≤270; 达标. 29; 1,2-二氯苯; 1.5×10-3ND; ≤560; 达标. 30; 1,4-二氯苯; 1.5×10-3ND; ≤20; 达标. 31; 乙苯; 1.2×10-3ND; ≤28; 达标. 32; 苯乙烯; 1.1×10-3ND; ≤1290; 达标. 33; 甲苯; 1.3×10-3ND; ≤1200; 达标. 34; 间二甲苯+对二甲苯; 1.2×10-3ND; ≤570; 达标. 35; 邻二甲苯; 1.2×10-3ND; ≤640; 达标. 36; 硝基苯; 0.09ND; ≤76; 达标. 37; 苯胺; 0.03ND; ≤260; 达标. 38; 2-氯酚; 0.06ND; ≤2256; 达标. 39; 苯并[a]芘; 0.1ND; ≤1.5; 达标. 40; 苯并[a]蒽; 0.1ND; ≤15; 达标. 41; 苯并[b]荧蒽; 0.2ND; ≤15; 达标. 42; 苯并[K]荧蒽; 0.1ND; ≤151; 达标. 43; 䓛; 0.1ND; ≤1293; 达标. 44; 二苯并[a,h]蒽; 0.1ND; ≤1.5; 达标. 45; 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1ND; ≤15; 达标. 46; 萘; 0.09ND; ≤70; 达标. 由以上土壤监测结果可以看出，本项目占地范围内建设用地土壤的各监测点各项监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地的风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，项目周边主要环境保护目标见表3-9。 表3-9 项目环境保护对象及保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护内容（人）; 相对厂界距离/m; 相对厂址方位; 环境功能区. 经度; 纬度. 环境空气; 东西姚村; 109.43146856; 34.49005572; 1020; 20; SW; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 姚家村; 109.43334467; 34.49343388; 23; 75; N. 赵家堡; 109.43419103; 34.48940670; 830; 146; SE. 黄家村; 109.43699901; 34.49084559; 612; 300; E. 声环境; 东西姚村; 109.428023; 34.491470; 2户; 20; S; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准. 地下水; 厂界外500m范围内无集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）施工期废气污染物排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1规定的浓度限值；运营期颗粒物排放执行《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/T 941-2018）中的限值要求，非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放限值。 表3-10 废气排放标准（单位：mg/m3） 项目; 污染物; 监控点; 限值; 排放标准. 施工期; 土方及地基处理工程; 扬尘; 周界外浓度最高点浓度限值; 0.8; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 基础、主体结构及装饰工程; 0.7. 运营期; 混粉、熔炼、打磨; 颗粒物; 车间或生产设施排气筒; 10mg/m3; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/T 941-2018）. 熔炼; NMHC; 排气筒; 10kg/h 120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. （2）项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B级标准。 表3-11 废水排放标准 序号; 单位; 《污水排入城镇下水道水质标准》B级; 《污水综合排放标准》三级. pH; /; 6.5-9.5; /. BOD5; mg/L; 350; 300. COD; mg/L; 500; /. 氨氮; mg/L; 45; /. 总磷; mg/L; 8; /. SS; mg/L; /; 400. 石油类; mg/L; /; 20. LAS; mg/L; /; 20. （3）噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表3-12 噪声排放标准（单位：[dB(A)]） 执行标准; 标准值. 昼间; 夜间. 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. （4）固体排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于环境保护若干问题的决定》，“污染源排放污染物要达到国家或地方规定的标准”；“各省、自治区、直辖市要使本辖区主要污染物排放总量控制在国家规定的排放总量指标内”， “十四五”节能减排综合工作方案实施期间国家对 VOCs、NOx、COD、NH3-N，4种主要污染物实行排放总量控制计划管理，项目废气主要为颗粒物，不申请总量指标；本项目废水依托渭南西区污水处理厂进行处理，渭南西区污水处理厂已对COD和NH3-N 进行了总量申请，因此本环评不再对COD和NH3-N总量进行重复申请。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、环境空气影响分析 施工期环境空气污染主要因素为粉尘和施工机械废气。 （1）施工扬尘 施工产生的扬尘主要来自土建工程施工、建材的装卸等过程中，以及裸露地面车辆行驶而卷起的粉尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。 本项目评价范围内环境敏感点为场区周边村户等。为了将扬尘产生的影响减少到最小，针对本项目车辆运输及土建工程施工过程中的粉尘污染，施工中应严格按照《陕西省大气污染防治条例》（2017修正版）、陕西省建筑施工扬尘治理 措施 16 条及工地扬尘治理的“六个 100%”相关要求及《渭南市人民政府办公室关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（渭政办发〔2022〕49号）要求进行施工，为减轻项目施工对周围环境的影响，采取如下有效的防治措施： a.严格落实施工工地扬尘围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”。 b.建设工地必须设置环境保护牌，标明扬尘治理措施、责任人及监督电话等内容。建设工地要安装视频监控设施，并与建设主管部门联网。 c.实行封闭施工，建筑施工现场100%围挡，围挡高度不低于1.8m。围挡要 坚固、稳定、整洁、规范，建筑工地脚手架外侧必须用绿色防护密目式安全网封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上并定期清洗保洁。 d.建设工地主要道路均要进行混凝土硬化，因施工需要，部分未进行混凝土硬化的道路要铺设砾石或砖渣，在易出现扬尘和泥土的路段必要时可采用铺设再生棉毡等方法，加大吸附能力，并定期洒水，确保车辆行驶不造成扬尘污染。 d.建筑垃圾不得凌空抛掷、抛撒。建设工地内的裸露黄土、不能及时清运的土方或垃圾必须及时用密目网覆盖。 e.建设工地禁止现场搅拌混凝土、砂浆；因特殊工艺需现场搅拌混凝土、砂浆的，经批准后采取降尘防尘措施。 f.四级以上大风天气时，严禁建筑物、构筑物拆除，土方开挖、内部倒土、回填土及土地平整等可能产生扬尘的施工和生产作业，同时要积极对施工现场采取覆盖、洒水等降尘措施。 本项目在施工过程只要合理规划、科学管理，严格按环评提出的污染防治措施和当地环保局的有关规定执行，可以避免或减缓施工废气对周围空气环境及附近敏感点的影响。随着施工活动的结束，施工期的污染也将随之消失。 （2）非道路移动机械废气及汽车尾气 施工机械和运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为NOX、CO、HC等，由于本项目施工和运输量相对较小，且施工机械和运输车辆处在一个开放的环境，尾气扩散较快，本次评价要求，施工过程中应确保施工机械用柴油机尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中相关要求。以减轻对周围环境空气的影响。 2、水环境影响分析 施工过程中产生施工废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 项目施工废水排放量不大，废水中污染物主要是SS、以及少量石油类等。本次评价要求建设单位重视施工期污染防范工作，产生的施工废水必须经过处理后回用或者排放。施工废水拟在施工场地及沿线就近修建沉淀池，施工废水收集沉淀处理后回用于场地洒水抑尘不外排，将施工期污水对环境的影响降至最小程度。 （2）施工人员生活污水 施工人员会产生生活污水，污水排放量为0.7m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N等。项目建设地段在园区内，施工期施工场地不建设临时食堂、临时生活污水处理设施等，施工人员生活问题依靠园区基础公共设施，不会对区域地表水质量产生影响。 本次评价要求对施工废水和生活污水均不得以渗坑、渗井或漫流方式直接排放。 3、噪声 噪声主要由施工机械、车辆产生；本项目建设施工中使用的机械、设备和运输车辆主要有：挖掘机、推土机、轮式装载车等。 本项目建设地点位于渭南市高新区内，项目南侧20m处有1户东西姚村居民，因此，针对项目施工特点，环评建议采取以下施工噪声防治措施，以减小项目施工期对厂界声环境质量的影响： （1）施工机械尽量选用低噪声设备。在有市电条件下，禁止使用柴油发电机发电。 （2）由于工期等原因，项目必须进行连续施工作业的，应在施工前办理夜间（午休）施工许可证，经批准后方可进行夜间（午休）施工。 （3）施工过程中加强对施工机械的维修保养，避免由于设备性能下降而使其工作噪声增大。加强施工现场管理，不大声喧哗，做到文明施工。 （4）合理安排施工时段和施工区段，加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛。 本项目随着施工区段施工活动的结束，施工噪声的影响将随之消失，所以施工噪声对环境的不利影响是暂时的，短期的行为。要重点注意避免各施工区段的施工噪声扰民而发生纠纷。 4、固体废物 施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的弃土以及生活垃圾，均为一般固体废物。工程中产生的建筑废弃材料应分类回收，不能回收的部分送环境卫生行政主管部门指定地点填埋，不会对环境产生明显影响；生活垃圾产生量较小，收集后送垃圾填埋场填埋。 施工固废得到合理处置，不会对周围环境造成不利影响。 经采取以上措施后，工程施工期间的环境影响可降至最低限度，随着工程施工期的结束，这些影响也将消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 项目运营期产生的大气污染物主要为混粉间混粉粉尘、真空熔炉废气、打磨车间产生的打磨粉尘。 1.1废气污染物排放情况 表4-1 项目废气排放情况汇总 产排污环节; 混粉间; 真空熔渗炉; 打磨间. 污染物种类; 混粉粉尘; 熔炉废气; 打磨粉尘. 污染物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 非甲烷总烃; 颗粒物; 颗粒物. 污染物产生浓度（mg/m3）; 437.5; /; 8.74; 6.08; 104.53; /. 污染物产生量（t/a）; 0.875; 0.00886; 0.075; 0.052; 2.23; 0.223. 排放形式; 有组织; 无组织; 有组织; 有组织; 无组织. 治理 设施; 名称; 集气罩+布袋除尘器; 密闭车间; 干式过滤器+等离子油烟净化器; 集气罩+布袋除尘器; 密闭车间. 处理能力（m3/h）; 4000; /; 10526; 4000; /. 收集效率; 99%; /; 100%; 90%; /. 去除效率; 99%; /; 85%; 99%; /. 是否可行; 是; /; 是; 是; /. 污染物排放浓度（mg/m3）; 4.38; /; 1.31; 0.91; 1.045; /. 污染物排放量（t/a）; 0.00875; 0.00886; 0.011; 0.0078; 0.02; 0.223. 排放口基本信息; 编码; DA001; /; DA002; DA003; /. 名称; 粉尘废气排放口; /; 混合废气排放口; 粉尘废气排放口; /. 类型; 一般排放口; /; 一般排放口; 一般排放口; /. 地理坐标; 109°25′38.546″, 34°29′31.377″; /; 109°25′38.566″, 34°29′33.656″; 109°25′36.538″, 34°29′35.549″; /. 高度; 15m; /; 15m; 15m; /. 排气筒内径; 0.4m; /; 0.5m; 0.4m; /. 温度; 25℃; /; 100℃; 25℃; /. 排放标准; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/T 941-2018） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 1.2污染物源强核算过程 根据项目可行性研究报告，项目建设年产铜铬合金制备系统1套，高强高导铜材料制备系统1套，铝基封装材料制备系统1套。建设经《陕西煤业化工技术研究院有限责任公司1万吨/年新型金属复合材料工业化示范项目环境影响报告表》正文工艺流程分析可知，项目废气主要为混粉车间工艺粉尘（G1、G2），真空熔渗炉粉尘（G3），打磨抛光粉尘（G4、G5）。其中G2、G5为无组织排放粉尘。 ⑴ 混粉间工艺粉尘（G1、G2） 本项目铜铬合金、铝基封装材料制备过程在混粉间的上料、出料、混粉、粉末成型等过程会产生工艺粉尘，金属尘密度大，易于沉降，起尘浓度低，主要污染物为原料中的各种金属尘单质。 根据可研，两条生产线混粉、粉末成型等每天各一次，每次约1小时，即每天混粉间工作2小时。混粉间在车间内密闭独立设置，有粉尘产生的地方设置集尘罩，收集效率 99%，1%为无组织排放。边墙上设置 DWEX-250-EXF 型防爆边墙风机，将混粉间内设备产生的粉尘捕集后送入机械振打袋式除尘器除尘处理后经排气筒排放，排放高度15m。 根据总物料平衡，混粉间工艺粉尘产生量886kg/a。其中99%被集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，则有组织粉尘G1产生量为877.14kg/a，无组织粉尘G2产生量为8.86kg/a。根据可研，混粉间工艺粉尘废气每天排放2h，年排放500h，废气处理风量4000m3/h，则折算粉尘产生浓度437.5mg/m3，1.75kg/h，布袋除尘器除尘效率按照 99%考虑，则排放浓度4.38mg/m3，0.0175kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》中表2二级排放标准限值要求。 表4-2 混粉间工艺粉尘污染物排放量 污染源; 污染物; 排气量 （m3/h）; 污染物产生浓度（mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）; 排放量 （kg/a）. G1; 工艺粉尘; 4000; 437.5; 1.75; 4.38; 0.0175; 8.77. G2; 工艺粉尘; 无组织; /; 0.0177; /; 0.0177; 8.86. ⑵ 真空熔渗炉废气（G3） 铜铬合金、高强高导铜材料、铝基封装材料制备系统的熔渗工序中，真空熔渗设备在生产中需保持设备内真空状态，由设备自带的抽风机进行不间断抽真空，抽风机会间断排放少量的气体。 根据可研，本项目总共13台真空熔渗炉（分别为铜铬合金制备系统中3台真空烧结炉，高强高导铜制备系统中2台8t真空熔炼炉、木炭烘烤炉、电解铜烘烤炉、1台3t真空熔炼炉、1台50kg真空感应熔炼炉、1台3t平引真空熔炼炉、1台500kg定向凝固真空熔炼炉，铝基封装材料制备系统中2台真空热压炉），每台炉子真空泵排气量约35L/s，工作约60S之后基本上达到真空度要求，每台炉子平均每天累积排气约15min，按年运行250天考虑，则的废气排放量约409.5m3/d（102375m3/a），平均单台抽风机风量13台熔炼炉年总工作小时数为812.5h，每天排气3.25h。真空泵排放口13处，每处排放口拟定处理风量为800m³/h（补风风量），设计风速取0.3m/s。经核算，废气收集量为10526m³/h。 如果真空炉中熔化的是纯净的金属，那么排放的只有干热空气，没有其他杂质；但是实际生产中，除了向电炉中加入纯净的金属，同时还要添加废回收料，而废回收料上有时难免会沾有少量油类，同时真空系统的三级旋片式真空泵是一种油封式机械真空泵，当被压缩气体超过排气压强时，排气阀被压缩气体推开，气体穿过油箱内的油层排出，难免会带一些油滴，因此，这些油类成分遇热汽化会排放一定的热烟废气。废气的主要成分包括：少量金属尘、油类烟尘（以非甲烷总烃计）等。可研拟采取干式过滤器+等离子油烟净化器（处理效率≥85%，按85%计）将其处理后由排气筒排放（DA002），排放高度15m。可研类比同类型企业真空炉废气排放实测结果，给出污染物排放情况，见下表。由估算结果看出， 污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准限值。 表4-3 真空熔渗炉污染物排放量 污染源; 污染物; 排气量 （m3/h）; 污染物产生浓度（mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）; 排放量 （kg/a）. G3; 颗粒物; 10526; 8.74; 0.092; 1.31; 0.0138; 11.2125. 非甲烷总烃; 6.08; 0.064; 0.91; 0.0096; 7.8. ⑶打磨抛光废气（G4、G5） 工件在打磨、抛光过程中会产生一定量的粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册中预处理喷砂、抛丸、打磨、滚筒过程中的产污系数为2.19千克/吨-产品，本项目打磨工段主要存在于高强高导铜制品及铝基封装材料，产品为1020t/a，则打磨粉尘产生量为2.23t/a，建设单位在打磨工位上设置集气罩收集粉尘，收集效率为90%，将打磨粉尘统一收集后由管道引至布袋除尘器进行处理后经15m排气筒（DA003）高空排放，布袋除尘效率为99%，风机总风量为4000m3/h，年工作时间为4800h。 表4-4 项目打磨粉尘产生排放情况 污染源; 污染物; 排气量 （m3/h）; 污染物产生浓度（mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）; 排放量 （t/a）. G4; 工艺粉尘; 4000; 104.53; 0.418; 1.045; 0.004; 0.02. G5; 工艺粉尘; 无组织; /; 0.046; /; 0.046; 0.223. 综上所述，项目正常工况下各生产线废气产生情况详见下表。 表4-5 项目正常工况下废气产生一览表 序号; 产生 过程; 污染物; 产生量; 排放量; 处理措施. kg/h; t/a; kg/h; t/a; mg/m3. G1; 混粉车间; 颗粒物; 1.75; 0.877; 0.0175; 0.00877; 4.38; 袋式除尘器+15m高排气筒（P1）. G2; 颗粒物; 0.0177; 0.0086; 0.0177; 0.00886; /; 封闭车间. G3; 熔炼炉; 颗粒物; 0.092; 0.075; 0.0138; 0.011; 1.31; 干式过滤器+等离子油烟净化器+15m高排气筒（P2）. NMHC; 0.064; 0.052; 0.0096; 0.0078; 0.91. G4; 打磨车间; 颗粒物; 0.418; 2.007; 0.004; 0.02; 1.045; 袋式除尘器+15m高排气筒（P3）. G5; 颗粒物; 0.046; 0.223; 0.046; 0.223; /; 封闭车间. 1.3污染物核算 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放位置; 污染物; 主要污染防治措施; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 混粉车间; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 8.77; 0.0175; 0.00877. 2; 熔炉车间; 颗粒物; 干式过滤器+等离子油烟净化器+15m高排气筒; 1.31; 0.0138; 0.011. 非甲烷总烃; 0.91; 0.0096; 0.0078. 3; 打磨车间; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 1.045; 0.004; 0.02. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.03977. 非甲烷总烃; 0.0078. 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放位置; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/ m3）. 1; 生产车间; 混分车间; 颗粒物; 全密闭生产车间; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.00886. 2; 打磨车间; 颗粒物; 0.223. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.23186. 1.4大气环境保护措施可行性分析 （1）熔炼废气处理工艺 本项目生产系统在抽真空时真空泵排放出的废气，目前由管道引出厂房外进行无组织排放，将外排的13路排放管道进行合并，引入干式过滤器将废气中所含微量粉尘颗粒物进行拦截，再进入等离子油烟净化器，对气体中的油烟进行分解处理，全面的吸附净化，最终进行15米高空排放。 就本次设计的核心要点进行综述如下： 1）系统设计核心为：将13套真空泵排放口引入一条管道，采用干式过滤器加等离子油烟净化器装置进行净化从而达标排放。 2）废气风量：真空泵排放口13处，每处排放口拟定处理风量为800m³/h，设计风速取0.3m/s。 废气净化系统采用“干式过滤器+等离子油烟净化器”设备净化。排气筒采用0.75mm厚镀锌铁皮，直径50cm，固定安装高度（距离地面≧15米）。 3）净化系统去除净化效率均≥85%。 4）净化系统合计新增用电负荷为：8kW/h。 5）设备安装位置在室外甲方指定位置。 考虑到处理废气设备的运营成本及安全性，本方案工艺路线拟采用以“收集系统（风机、收集口、管道）、干式过滤器+等离子油烟净化器”为核心工艺来处理该废气。该工艺路线示意图如图4-1所示： 图4-1 废气治理示意图 依据《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/T 941-2018）的排放要求，废气处理后的颗粒物浓度低于10mg/m3，最终排放高度距离地面≧15米。措施可行。 （2）混料、打磨废气处理工艺 项目混料、打磨废气粉尘采用布袋除尘器处理。布袋除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中粉尘粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器。布袋除尘器的工作原理是通过过滤而阻挡粉尘，当滤袋上的粉尘沉积到一定程度时给以一定外力使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗。本项目使用布袋除尘器由多气室组成，每个气室又有多个滤袋，具有在线清灰的特点。正常工作时，含尘气体从除尘器的底部进入，且均匀地进入各室的每个滤袋，此时由于气体速度迅速降低，气体中较大颗粒的粉尘首先沉降下来，含尘气体流经滤袋时，粉尘被阻挡在滤袋的外表面，净化后的气体从袋内内腔进入上部的净气室，然后经提升阀排出，当某个室要进行清灰时，首先要关闭这个室的气力提升阀，待切断通过这个室的含尘气流后，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入高压空气，以清除滤袋内表面的粉尘，每个除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期均由专门的清灰程序控制器控制自动连续进行。它的特点是采用分室轮流进行清灰，即当某一室进行喷吹清灰时过滤气流被切断，避免了喷吹清灰产生二次扬尘，同时该除尘器运行平稳，除尘效率高，主要特点如下： 布袋除尘器对净化含微米或亚微米数量级粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99%以上，且能有效去除废气中 TSP微细粉尘； 除尘效率不受粉尘比电阻、浓度、粒度等性质的影响，负荷变化、废气量波动对布袋除尘器出口排放浓度的影响较小； 布袋除尘器采用分室结构后，除尘器布袋可轮换检修而不影响除尘系统的运行； 布袋除尘器结构和维修均较简单； 作为布袋除尘器的关键问题—滤料材质目前已获得突破，使用寿命一般在2年以上，有的可达4～6年。 类比调查可知，布袋除尘器是各类企业常用的环保设备之一，几乎各产尘生产工序都可以采用，在各类企业中，该除尘设施的采用取得了明显的经济效益和社会效益。类比调查，诸多企业的产尘工序产生废气均采用布袋除尘器净化处理，且均可达标排放。 经计算，采取安装布袋除尘器措施后，项目混料及打磨废气处颗粒物排放可以满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/T 941-2018）要求，项目采取的防治措施可行。 1.5 监测计划 运营期污染源监测计划见表4-8，本次监测计划设定按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中对排污单位监测项目及频次的要求。 表4-8 运营期污染源监测计划表 监测类别; 监测项目; 监测位置; 监测计划; 控制标准. 无组织废气; 颗粒物; 生产车间上风向设1个参考点，下风向设3个监测点; 1次/年; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/T 941-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 有组织废气; 颗粒物; DA001排气筒; 1次/年. 非甲烷总烃、颗粒物; DA002排气筒; 1次/年. 颗粒物; DA003排气筒; 1次/年. 1.6非正常排放 项目整体生产过程位于封闭车间内，非正常工况排放主要为熔炼炉处处理措施故障，效率降至50%。项目非正常排放工况下，废气排放情况详见下表4-9。 表4-9 项目非正常工况下废气产生一览表 序号; 产生 过程; 污染物; 产生量; 排放量; 处理措施. kg/h; t/a; kg/h; mg/m3. G3; 熔炼炉尾气; 颗粒物; 0.092; 0.075; 0.046; 4.37; 如一旦发生，不能在1h内排除故障时应停止生产进行检修. NMHC; 0.064; 0.052; 0.032; 3.04. 2、地表水环境影响分析 （1）废水产排情况 ①生活污水（W1） 本项目的生活污水产生量约为25.632m3/d（6408m3/a）。项目针对生活污水设置化粪池一座，生活污水经隔油池+化粪池处理后出水满足《污水综合排放标准》中三级排放限值及《污水排入城镇下水道水质标准》中B级限值要求，达标排放至渭南市西区污水处理厂处理达标后排放。 ②生产废水（W2） 本项目生产废水主要为软水制备系统、纯水制备系统产生的清下水以及清洗包装工段产生的清洗废水。清下水排放量为1.12m3/d（280m3/a），直接汇同生活污水进入市政管网；清洗废水产生量为0.912m3/d（228m3/a），成分主要为表面活性剂及石油类，收集后定期交由有资质单位处理。 表4-10 项目废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 1; 生活 污水; COD、SS、NH3-N、BOD5、LAS; 渭南西区镇污水处理厂; 间断排放; 化粪池; 化粪池; 是; DW001; 是. 2; 清下水; 全盐类; 间断排放; /; /; /; DW001; 是. 3; 清洗废水; COD、SS、BOD5、石油类、LAS; 定期交由有资质单位处理; 间断排放; /; /; /; 不外排; /. （2）本项目废水依托渭南西区污水处理厂的依托可行性分析 渭南西区污水处理厂位于渭南国家高新技术产业开发区新盛路西段，占地约28亩，服务面积47.29 平方公里。一期设计处理能力为3.0万m3/d，工艺采用CASS水处理工艺，2009年12月建设二期处理能力为3.0万m3/d，工艺采用A2/O 工艺处理，2015年12月开始运营，2019年10月，进行了提标改造，出水标准执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求。 目前渭南西区污水处理厂日处理能力为6万m3/d，项目废水量较小，水质简单，项目排水量不会对渭南西区污水处理厂产生水量冲击。根据项目现场踏勘，项目所在区属于污水处理厂收水范围，且污水管网已经铺设到位，因此，废水排入渭南西区污水处理厂措施可行。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强分析 该项目主要噪声源为混料机、熔炼炉、各类机床、水泵、空压机、风机等设备运转及作业噪声，噪声源强为70～100dB（A）。主要噪声源及采取措施后的声源强见下表4-11。 表4-11 项目噪声污染源强核算结果及相关参数一览表情况 序号; 位置; 噪声源; 数量 （台）; 防治前声压级dB(A); 降噪措施; 排放 强度(dB(A)); 备注. 1; 混料机; 烘箱; 2; 70~75; 选用低噪声设备，室内设置，合理布局，基础做减振处理和地沟等隔振结构或安装减震垫，厂房隔声等；; 50; 室内. 2; 混料机; 2; 70~75; 50; 室内. 3; 粉末成型压机; 4; 70~75; 50; 室内. 4; 粉末成型液压机; 1; 70~75; 50; 室内. 5; 熔渗区; 真空烧结炉; 3; 70~75; 50; 室内. 6; 真空熔炼炉; 6; 70~75; 50; 室内. 7; 真空热压炉; 2; 70~75; 50; 室内. 8; 烘烤炉; 2; 70~75; 50; 室内. 9; 机加工区; 切割; 7; 85~90; 60; 室内. 10; 打磨、抛光; 9; 85~90; 60; 室内. 11; 去毛刺机; 2; 80~85; 55; 室内. 12; 铣床; 2; 85~90; 60; 室内. 13; 双主轴; 20; 75~80; 52; 室内. 14; 锯床; 6; 85~90; 60; 室内. 15; 各种机床; 15; 85~90; 60; 室内. 16; 热处理区; 各类拉拔机; 8; 80~85; 60; 室内. 17; 矫直机; 1; 80~85; 60; 室内. 18; 热处理各类电加热炉; 4; 70~75; 50; 室内. 19; 锻机; 1; 80~85; 55; 室内. 20; 碾环机; 1; 80~85; 55; 室内. 21; 热挤压机; 1; 80~85; 55; 室内. 22; 公用工程; 水泵; 5; 85~90; 60; 室内. 23; 空压机; 2; 80~85; 55; 室内. 24; 风机; 22; 90~100; 置于废气处理设施处，基础做减振处理，进出风口安装F型阻抗复合式消声器，风机连同电机采用可拆卸式隔声罩; 68; 室外. （2）预测模式 预测计算选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 Lp (r)  Lp0 （TL  6） 20 lg r / r0 式中：Lp(r)——噪声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp0——噪声源在参考位置的声压级，dB（A）； TL——墙（包括门、窗等）的隔声量，墙、窗组合结构的平均隔声量约20； r——声源距预测点的距离，m； r0——声源参考点距离，m。 Lp (r)  Lp (r0 )  Dc  ( Adiv  Aatm  Agr  Abar  Amisc ) 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB（A）； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB（A）； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB（A）； Ldiv——几何发散引起的衰减，dB（A）； Latm——大气吸收引起的衰减，dB（A）； Lgr——地面效应引起的衰减，dB（A）； Lbar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB（A）； Lmisc——其他多方面效应引起的衰减，dB（A）。 Leqg=10lg1Titi100.1LAi 式中：Leqg——噪声贡献值，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i 声源在 T 时段内的运行时间，s； LAi——i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB（A）。 （3）预测结果及评价 本项目设备噪声源较多，但均集中分布在1#生产车间内，设备运转时在同一车间内形成混响声场。因此，考虑车间的屏蔽作用后，将同一室内声源等效为室外声源进行预测分析。预测点位主要为厂界的四个方向，涵盖厂界噪声的主要排放位置，可代表厂界噪声的最大点。的主要生产车间噪声源位置分布见表4-12。 表4-12 主要噪声源位置分布情况 噪声源; 噪声源距各预测点距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 37.37; 12; 10; 60. 根据厂区平面布置、车间布置及已获得的噪声源噪声数据和声波从各声源到预测点的传播条件，计算厂界噪声预测结果见下表4-13及图4-2。 表4-13 项目运营期设备噪声预测结果 单位：dB(A) 名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 敏感点. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 33.1; 24.1; 40.0; 24.1; 30. 预测值; /; 45.6; 43.2. 厂界标准值（昼间）; 65. 厂界标准值（夜间）; 55. 图4-2 项目运营期设备噪声预测结果 单位：dB(A) 由表4-13预测结果显示，该项目主要设备噪声经采取隔声、减振等措施后，项目营运期昼、夜厂界噪声贡献值均可达标排放，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；此外，根据叠加敏感点处背景值对项目东南侧处敏感点处噪声进行预测，项目建成后，敏感点处噪声值可满足《声环境质量标准》中2类标准要求，因此该项目噪声对周围环境影响不大。此外项目营运期间为避免设备非正常运转产生的噪声影响，项目建设方应定期维修设备，使之处于良好的运转状态，并加大厂区和周围地区的绿化面积，减少项目噪声传播对周围环境的影响。 针对项目实际存在的噪声情况，本次环评提出以下的噪声防治措施： ①采用先进的工艺技术，尽可能选用低噪声设备； ②根据高噪声设备特性分别采取隔声、减振等措施； ③合理安排运输时间，尽量避免夜间输送，限制汽车鸣笛，车辆经过敏感点时要慢行，并且禁鸣，减少车辆噪声对道路沿线的影响； ④在厂区边界设置3-5m绿化带，在达到降低噪声效果的同时，可降低扬尘的排放，减少扬尘对周围环境的影响。 （4）噪声监测方案 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.4.2节：厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声，因此，项目监测点位设置、监测频次及最低监测频次按表4-14执行。 表4-14 本项目噪声监测内容及计划表 监测类别; 监测项目; 监测位置; 监测计划; 控制标准. 噪声; Leq（A）; 厂界四周，东南西北各一个监测点; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值. 4、固体废弃物环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固体废物以及员工生活垃圾。一般工业固体废物主要为机加边角料、除尘灰、废离子交换树脂、干式过滤器及废过滤棉等；危险废物主要为废润滑油及包装桶、废清洗液及包装桶、废切削液及包装桶等；具体产生情况如下： （1）生活垃圾 劳动定员205人，生活垃圾产生量按0.5kg/人・ d计算，则生活垃圾量为102.5kg/d（25.625t/a）。产生的生活垃圾通过厂区布设的垃圾桶分类收集，其中可回收利用部分外售废品回收站，不可回收利用部分交由当地环卫部门进行处理。 （2）一般工业固废 ①边角料 项目各机加工段会产生一定的边角料，根据项目物料平衡，其铜铬合金触头片工艺过程产生的边角料量约为280.875t/a，该部分触头屑经收集后进入高强高导铜制备工艺回收利用，不外排；其他产品机加工段产生的机加废料及科研试制产品量约为100t/a，其均可回炉作为相应原料使用，不外排。 ②除尘器收尘 除尘器收尘（金属颗粒物）约为2.855t/a，集中收集后定期交废品回收单位。 ③坩埚残渣 项目为单质金属熔融制造合金的项目，金属熔炼过程会在坩埚、溜嘴等配件上形成残渣，根据建设单位提供可研中的数据，残渣产生量为170t/a,该部分残渣经收集后，定期外售。 ④废离子交换树脂 离子交换树脂每2年更换一次，产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），本项目废树脂不在HW13有机树脂类废物非特定行业中的名录中，因此本项目产生的废弃离子交换树脂不属于危险废物。废弃离子交换树脂不在场内暂存，于厂家定期进行更换期间，拉走回收。 ⑤干式过滤器及废过滤棉 干式过滤器及废过滤棉每年更换一次，产生量为1t/a，本项目产生的干式过滤器及废过滤棉不属于危险废物。干式过滤器及废过滤棉不在场内暂存，于厂家定期进行更换期间，拉走处理。 （3）危险废物 ①废润滑油及废润滑油桶 增设备工作过程中产生的少量废润滑油及废润滑油桶，根据建设单位提供资料，废润滑油约3t/a、废润滑油桶量约0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于危险废物，危废代码为HW08，废润滑油废物代码900-214-08；废润滑油桶代码900-249-08，暂存于危险废物暂存间。 ②废清洗液 根据项目清洗剂检测报告，项目清洗工件清洗液须经收集后定期交由有资质单位处理。根据水平衡及清洗液用量核算，废清洗液产生量约244m3/a，均属于危险废物，清洗液危废编号HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物。经桶装收集后，暂存于项目危险废物仓库，定期交有资质单位进行处理。 ③废切削液 根据建设单位提供资料，废切削液产生量为15t/a，危废编号HW09，危废代码900-0006-09。暂存后，定期交由有资质单位处理。 本项目产生的固体废物见表4-15及4-16。 - 表4-15 固体废物产排情况 固废来源; 固废名称; 危废编号; 产生量（t/a）; 最终去向. 机加工工段; 废润滑油; HW08; 3t/a; 交有资质单位处置. 废润滑油桶; HW08; 0.05t/a; 交有资质单位处置. 废切削液; HW09; 15t/a; 交有资质单位处置. 清洗包装工段; 废清洗液; HW06; 244m3/a; 交有资质单位处置. 生活垃圾; 生活垃圾; /; 25.625t/a; 交环卫部门统一处置. 机加工段; 边角料; /; 380.875t/a; 回炉熔炼利用. 混料工段+机加工段; 收尘器收尘; /; 2.855t/a; 外售. 熔炼工段; 坩埚残渣; /; 170t/a; 外售. 水处理间; 废离子交换树脂; /; 0.5t/a; 不在场内暂存，于厂家定期进行更换期间，拉走回收. 废气处理设施; 干式过滤器及过滤棉; /; 1t/a. - 表4-16 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08矿物油; 900-214-08; 3; 机加; 液态; 矿物油; 矿物油; 1次/半年; T，I; 分区贮存于危废暂存间，定期交由资质单位处理处置. 2; 废润滑油桶桶; HW08沾染矿物油的废弃包装物; 900-249-08; 0.05; 机加; 液态; 矿物油; 矿物油; 1次/半年; T，I. 3; 废切削液; HW09; 900-006-09; 15; 机加; 液态; 矿物油; 矿物油; 1次/半年; T. 4; 废清洗液; HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-404-06; 244; 清洗包装; 液态; 挥发性有机物; 挥发性有机物; 1次/半年; T，I，R. （4）固体废物贮存措施 1）一般固废贮存要求 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，建设单位应建设独立的一般固废贮存间，对一般固废贮存间应进行水泥硬化防渗，防止对地下水的污染和土壤污染，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行日常管理和监督检查，避免固废对周围环境的影响。 2）危险废物贮存及转移要求 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。危险废物应尽快送往委托有资质单位处置，不宜存放过长时间，确需暂存的，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 修改单中的标准设置危废临时贮存场所。 因此，为防止项目危险废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的相关内容，本评价要求： ①常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，其它危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录 A 所示的标签。 ②应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 ③危废贮存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ④危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道，不得将不相容的废物混合或合并存放。 ⑤根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-200）及其2013修改单的规定，危废暂存场所必须做好防渗措施，防渗层至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，透系数≤10-10cm/s。 ⑥危废暂存间要满足防晒、防风、防雨淋。 ⑦危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、消防设施、安全防护服装及工具并设有应急防护设施。 ⑧危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑨每种危险废物分区分类存放后，在显著位置贴上符合规范的标识。 ⑩建设单位应当以控危险废物的环境风险为目标，制定危险废物管理计划，建立完善的危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存部门危险废物交接制度，严格记录每种危险废物产生量、进出暂存间的量、处置量及各个时间节点负责人、用途或处置方式等，加强对危险废物包装、贮存的管理，危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。 综上所述，运营期产生的固体废物均采取了相应的处置措施，全部得到安全处置，拟建项目产生的固体废物不会对环境产生明显不利影响。 5、地下水、土壤影响分析 （1）地下水 项目依托现有的厂区1#生产车间及2#车间实施改造，为防止项目建设对地下水及土壤环境的影响，本次评价提出厂区采取分区防渗措施对现有车间实施改造。 重点防渗区：1#生产车间、仓库、危险品库、危废暂存间，重点防渗区可采用天然材料防渗结构、刚性防渗结构和复合防渗结构中的其中一种。天然材料防渗结构的天然材料防渗层饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度不应小于 6.0m；刚性防渗结构应采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不宜小于150mm） +水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于 0.8mm）的结构型式，防渗结构层的渗透系数不应大于 1.0×10-10cm/s；复合防渗结构应采用土工膜（厚度不小于1.5mm）+抗渗混凝土（厚度不宜小于 100mm）的结构型式，抗渗混凝土的渗透系数不应大于1.0×10-6cm/s。不管采取何种防渗型式，确保防渗性能应与 6m 厚的粘土层等效（粘土渗透系数 1.0×10-7cm/s），且应与所接触的污染物或物料相兼容，采用的防渗材料及施工工艺应符合健康、安全、环保的要求。防渗设计应保证在设计使用年限内不会对包气带及地下水造成污染。当达到设计使用年限时，应对防渗层进行检验和鉴定，合格后方可继续使用。 一般防渗区：新建化粪池及新建沉淀池底部及四周采用10cm混凝土防渗结构；对厂区地面、运输道路等地面进行水泥硬化。 综上所述，采取上述措施后，项目不存在地下水污染途径，不会对厂区地下水环境造成影响。 （2）土壤 ①土壤影响识别 拟建项目运营期土壤影响途径主要为垂直入渗。主要影响途径为危废暂存库液态危险废物渗漏等可能对土壤环境造成影响。 ②土壤污染防治措施 项目主要通过垂直入渗对土壤环境产生影响，环评建议项目应根据相关的标准规范要求，对危废暂存库严格按照防渗要求采取防渗措施。 为及时掌握土壤环境影响程度，本次评价制定运营期土壤跟踪监测计划，具体见表4-17。 表4-17 运营期环境质量监测计划表 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 控制指标. 土壤; pH、汞、砷、铜、锌、铅、镉、镍、六价铬及总铬; 南侧农田; 每5年1次; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）. 6、环境风险 （1）风险调查 根据项目原材料分析，并查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（以下简称附录 B）等资料，项目生产、使用、储存过程中 HJ169-2018 附录B及GB18218-2018 中确定的有毒有害、易燃易爆物质主要为危废暂存间内废机油。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），拟建项目风险物质数量和分布情况见表4-18。 表2-1 本项目危险物质数量和分布情况 分布情况; 危险物质名称; CAS号; 最大存在量（t）; 临界量（t）; 该物质Q值. 原料库; 润滑油; /; 1.0; 2500; 0.0004. 危废暂存库; 废润滑油; /; 1.5; 2500; 0.0006. 合计; Σq/Q; 0.001. 由表4-18计算得知，拟建项目Q值为0.001。 根据导则内容及参考附录 B，本项目危险物质与临界值的比值 Q<1，项目环境风险潜势划分为Ⅰ级，对项目开展简单分析。 （3）环境风险识别及事故情形分析 ①物质危险性识别 拟建项目涉及的危险物质主要包括润滑油、废润滑油等，泄漏后，造成环境污染。 ②生产系统危险性识别 本项目熔炼炉较多，且熔炼炉中熔融金属温度较高，在熔炼工段存在设备损坏、操作不当等原因导致熔融重金属泄漏及火灾爆炸的事故风险；混料工段为各类金属粉体混合工段，该工段存在操作不当等原因导致粉体聚集，在遭遇明火、高温、静电易发生爆炸事故，产生次生污染情况。 ③次生/伴生风险识别 可燃或易燃泄漏物若遇明火将会引发火灾，发生次生灾害，火灾燃烧在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟、CO等有毒有害气体，对火场周围人员的生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。火灾事故严重而措施不当时，可能引起爆炸等连锁效应。 此时，应对相关装置紧急停车，尽可能倒空上、下游物料。在积极救火的同时，对周围装置及设施进行降温保护。这一过程中将有燃烧烟气的伴生污染和消防污水的次生污染发生。如果该废水经雨水排放系统排放至外界水环境，存在水体污染的风险。 根据泄漏物的性质可以在泄漏点附近采用中和液进行稀释、溶解的措施，降低空气中泄漏物的浓度，避免发生爆炸，对于本项目爆炸次生产生的CO，应采用水喷淋，喷洒的稀释液会形成含污染物的废水，引出次生污染物——废水，对这类废水应注意收集至污水系统，避免造成对地表水、地下水或土壤的污染。 ④扩散途径识别 本项目毒害物质扩散途径主要有大气扩散、水环境扩散、土壤扩散等。 a.本项目如发生事故导致火灾、爆炸、泄漏，可能进入环境空气并随扩散影响大气环境质量、周边人群健康或农作物等植物生长。 b.本项目初期雨水或事故废水如发生事故导致泄漏，则会进入地表水体或下渗进入土壤和地下水，造成地表水、地下水或土壤污染。 （4）环境风险分析 项目环境风险主要为厂区内原料库及危废暂存间内润滑油等储存设施破损，造成润滑油外泄，造成的环境污染；项目熔炼炉发生泄漏事故及火灾爆炸事故、金属粉体产生火灾爆炸事故等对周边居民健康及生命财产造成危害。 （5）环境风险防范措施 1）原辅材料、危险废物泄漏事故的预防是本项目生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。泄漏事故防治措施： ①设置围堰 项目原料润滑油桶区周围应设置不低于1.5m的围堰，围堰外设置警示标志，围堰内混凝土地面要有防渗措施。并确保在各类事故状态下泄露的物料和消防废水不流出厂。 ②从设计，管理中防止和减少污染物料的跑，冒，滴，漏而采取的各种措施，主要措施包括工艺，管道，设备，土建，给排水，总图布置等防止污染物泄漏的措施；运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；定期检查检修设备，将物质泄漏的环境风险事故降到最低。 ③严格按照本项目设计的分区防腐防渗要求进行施工，同时加强对下水的监控、预警，以防止原辅材料、危险废物泄露，给土壤和地下水造成污染。 2）火灾事故风险防范措施 A．制订并严格遵守操作规程、作业指导书，并制订应急预案。强化安全生产管理及安全教育，制订完善的安全生产制度，包括职工不得穿可能产生静电的服装上班，严禁火种；在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程；定期对压力设备进监察等，发现事故隐患及时排除。 B．消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）之规定，进行分区防火，配备一定数量消防设施，严禁区内有明火出现。 C．采用安全装置和防护装置，规避设备可能产生的意外不安全，本项目多为电器设备，项目应严格执行防爆、防雷击等各项要求。 D．加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、生产的规程，减少人为风险事故的发生。 E．制订发生事故时迅速撤离人员至安全区的方案。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，立即报警。 F．安全标志对策措施：在醒目与安全有关的地方应设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”、“禁用手机”等安全标志。除临时安全标志外，不得将安全标志设在可移动的物体上；设置标有危险等级和注意事项的警示牌，标示储存物质的特性，发生火灾、爆炸泄漏等事故时的应对措施等。 3）三级防控措施 本项目一旦发生事故，如火灾事故、泄漏事故或不正常工况等，均会产生事故污水，如果得不到有效防控，将会对周边水体水质造成潜在的事故风险。因此本项目建立了完善的三级防控体系来应对可能发生的水污染事故，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，且事故污水在得到有效处理后回用。 ①一级防控措施 第一级防控系统主要是装置区围堰、危化品存储区防火堤，收集一般事故泄漏的物料，防止污染雨水及轻微事故泄漏造成的环境污染。 防火堤、围堰外设置切换阀，正常情况下，后期雨水经确认没有污染时，经切换阀门排入清净雨水系统；当发生事故时所有泄漏的物料、污染的消防水以及火灾其间可能发生的雨水，均收集到事故水池，然后定量送园区污水处理系统进行处理。 ②二级防控措施 项目二级防控措施为设置事故水池一座，确保事故状态下废水可全部进入事故水池中暂存，不外溢出厂。事故水池容积应根据事故物料泄漏量、消防废水量、进入应急事故水池的降雨量等因素确定。 事故水池核算 事故池有效容积应容纳消防排水、雨水和一台最大设备的泄漏物料。根据设计单位提供资料，项目熔炼炉等发生泄漏，即刻发生火灾事故，因此，本次事故池主要考虑消防废水及雨水量具体的计算如下： V= (V1+V2-V3）+V4+V5 ＝(0＋648-0)+0 +75.18＝723.18m3 式中： V：事故水池有效容积（m3） V1：收集系统范围内发生事故的罐组或装置的物料量（m3）。 V2：发生事故的储罐或装置的消防水量（m3），按照1次火灾最大消防用量计算，消防用水量按60L/S计，火灾延续时间按3h计，废水总量为648m3。 V3：发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（m3），取V3=0 m3。 V4：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（m3），取V4=0m3。 V5：发生事故可能进入该收集系统的降雨量（m3）。 V5=10qF=10×6.34×2.2=139.48m3 q：降雨强度（mm），按平均日降雨量计 q＝qa÷n＝580.1÷91.5＝6.34（mm） qa－年平均降雨量（mm），渭南qa＝580.1 mm n－年平均降雨日数（d），渭南n＝91.5d F－雨水汇水面积（ha），事故时进入事故水池的汇水面积F＝2.2ha（扣除绿化面积约4292m2） 根据V=(V1+V2-V3）+V4+V5计算得知，本项目所需事故池容积约为787.48m3。 综上所述，本项目建成后，为确保事故发生时物料不产生泄漏应增建一座787.48m3事故池，因此，评价建议，建设一座800m3事故池，以确保事故状态下，一座池体的物料可全部进行转移暂存。 事故池在非事故状态下不得占用以保证可以随时容纳可能发生的事故产生的废水。企业应计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。对排入应急事故水池的废水应进行必要的监测，能够回用的回用；对不符合回用要求，但符合污水处理站进水要求的废水，应限流进入污水处理站进行处理；对不符合污水处理站进水要求的废水，应采取处理措施或外送处理。 ③三级防控措施 利用厂区围墙作为三级防控措施，防控重特大事故物料泄漏，导致外环境受到污染。当二级污染应急防控不能满足事故要求时，应将污水控制在厂区范围内，污染物处理达标后排放。 （6）分析结论 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司1万吨/年新型金属复合材料工业化示范项目. 建设地点; 陕西省; 渭南市; 高新区; 朝阳大街西段62号. 地理坐标; 经度; 109°25'38.952"; 纬度; 34°29'33.791". 主要危险物质及分布; 原料库内润滑油及危废间内废润滑油。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 润滑油桶区储存区域设置围堰、装置区围堰、危化品存储区防火堤，确保在各类事故状态下泄露的物料和消防废水不流出厂。. 风险防范措施要求; 加强工艺管理，严格控制工艺指标；加强安全生产教育；定期对各设备等进行检查维修。建设一座800m3事故池。. 填表说明; 无. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/T 941-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA002 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 干式过滤器+等离子油烟净化器+15m高排气筒 |  |
|  | DA003 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 化粪池处理后，进入市政管网，经渭南西区污水处理厂处理达标后排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》B级 |
|  | 生产废水 | 全盐类 | 生产废水主要为纯水、软水制备系统产生的清下水，直接汇同生活污水进入市政管网，经渭南西区污水处理厂处理达标后排放 |  |
| 声环境 | 机加设备、熔炼炉、热处理设备、水泵、风机等设备噪声 | 连续等效A声级 | 低噪声设备、基础减震、室内放置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾设分类收集桶，定期交由当地环卫部门处理处置；运营过程产生的边角料回收利用；除尘器收尘、坩埚残渣等，收集后外售废品回收单位；废离子交换树脂及干式过滤器及废过滤棉不在场内暂存，于厂家定期更换期间，拉走回收；废润滑油、废润滑油桶、废清洗液、废切削液均属于危险废物，暂存危废间后交由有资质单位处理处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：1#生产车间、仓库、危险品库、危废暂存间及新建事故池，确保防渗性能应与 6m 厚的粘土层等效（粘土渗透系数 1.0×10-7cm/s）；一般防渗区：新建化粪池底部及四周采用10cm混凝土防渗结构；对厂区地面、运输道路等地面进行水泥硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 生产厂区内实施硬化及绿化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 润滑油桶区储存区域设置围堰、装置区围堰、危化品存储区防火堤，确保在各类事故状态下泄露的物料和消防废水不流出厂。加强工艺管理，严格控制工艺指标；加强安全生产教育；定期对各设备等进行检查维修。建设一座800m3事故池。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环保投资 本项目环保投资主要用于废气治理、噪声治理、废水治理及固体废物收集清运等。该工程总投资36402万元，其中环保投资170.1万元，占总投资的0.4%， 环保投资见表5-1。 表5-1 项目环保投设施资估算表 类型; 污染源名称; 环保设施名称及处理工艺; 数量; 投资估算(万元). 大气污染防治; 混粉车间; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 1座; 10. 熔炼工艺; 干式过滤器+等离子油烟净化器+15m高排气筒; 1套; 30. 打磨车间; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 1套; 10. 水污染防治; 生活废水; 新建化粪池1座，生活污水经化粪池处理后进入市政管网，最终进入渭南西区污水厂处理达标后排放; 1座; 5. 生产废水; 项目生产废水主要为纯水、软水制备系统清下水，直接汇同生活污水进入市政管网; /; /. 噪声污染防治; 混料设备、熔炼设备、机加设备、热处理设备等; 选用低噪声设备，室内设置，合理布局，基础做减振处理和地沟等隔振结构或安装减震垫，厂房隔声等; /; 45. 固体废弃物污染防治; 边角料; 回收生产线利用; /; /. 坩埚残渣、除尘器收尘; 收集后，定期外售; /; /. 废离子交换树脂、干式过滤器及废过滤棉; 不在厂内暂存，于厂家更换时拉走回收; /; /. 废润滑油、废润滑油桶、废清洗液、废切削液; 危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处理处置; 1间; 20. 生活垃圾; 由垃圾桶收集后交由当地环卫部门处理; 若干; 0.1. 防渗; 1#生产车间、仓库、危险品库、及危险废物暂存间重点防渗；在建化粪池及新建沉淀池底部及四周采用10cm混凝土防渗结构。; /; 20. 环境风险; 厂区设置三级防控措施，新建一座有效容积为800m3事故水池（地下），确保事故废水有效处理；编制环境风险应急预案，并严格落实。; /; 30. 合计; 76.1. 2、其他环保手续要求 按照要求申请排污许可证及进行环境保护工程竣工验收工作，通过验收后按证排污。 3、环境管理制度 根据国家的相关规定，结合项目的实际情况，设置安全环保部，由公司经理统一领导负责全厂的安全环保工作，且配备专职环保人员1名，负责定期检查环保设施运行情况，组织对环保设施定期及时检修，及相关环保管理。环境管理机构的具体职责包括： （1）建立健全环保工作规章制度，明确环保责任制及奖惩办法； （2）确定环境管理目标，如“三废”达标排放，固废尤其是危废及时处置以及废物委外处理的台账管理和跟踪管理等； （3）建立环保档案，包括环评报告文件及批复、环保工程验收报告及专家评审意见、突发环境事件应急预案报告及备案、污染源监测报告、环保设施运行记录以及其他的环境统计资料； （4）收集与管理有关的污染物排放标准、环保法规、环保技术资料； （5）防治“三废”污染是环保工作的重中之重，应通过环境管理保证污染防治设施稳定正常运行。搞好所有环保设施与主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修；污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与各部门采取措施，防止污染扩大化； （6）负责一般的污染事故处理； （7）组织职工的环保教育，做好环境宣传工作； |

- 六、结论

陕西煤业化工技术研究院有限责任公司1万吨/年新型金属复合材料工业化示范项目符合国家产业政策要求，项目选址合理，在认真落实设计和本报告表提出的各项污染防治措施的前提下，项目运营期废气、废水、噪声和固体废物均可得到妥善处置或达标排放，对环境的影响较小。从满足环境质量要求及区域环境功能区划角度分析，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | ## 0.27163t/a | / | ## 0.27163t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | ## 0.0078t/a | / | ## 0.0078t/a | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | ## 6408t/a | / | ## 6408t/a | / |
|  | 生产废水 | / | / | / | ## 280t/a | / | ## 280t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | / | / | / | 380.875t/a | / | 380.875t/a | / |
|  | 收尘器收尘 | ## / | / | / | 2.855t/a | / | 2.855t/a | / |
|  | 坩埚残渣 | ## / | / | / | 170t/a | / | 170t/a | / |
|  | 废离子交换树脂 | ## / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | ## / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |
|  | 废润滑油桶 | - / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废切削液 | - / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | / |
|  | 废清洗液 | - / | / | / | 244m3/a | / | 244m3/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①