- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   众安诚旭渭南装配式建筑产业基地项目

建设单位(盖章)：  陕西众安诚旭绿色建材有限公司

编制日期：            2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	12

四、主要环境影响和保护措施	15

五、环境保护措施监督检查清单	28

六、结论	29

附表	30

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目四邻关系图

附图3  大气环境保护目标分布图

附图4  本项目在渭南市城市总体规划图中的位置

附图5  车间平面布置图

附件：

附件1  委托书

附件2  立项文件

附件3  租赁合同

附件4  全预混贯流蒸汽发生器（超低氮）LSS1-0.8-Q技术参数

附件5  陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 众安诚旭渭南装配式建筑产业基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-610563-04-01-692980 |  |  |
| 建设单位联系人 | 侯春龙 | 联系方式 | 15365035433 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新技术开发区凤茂街实验小学南门对面 |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 25 分 14.31 秒， 34 度 29 分 51.233 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造，C3022砼结构构件制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业55石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 46.4 |
| 环保投资占比（%） | 0.93 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 18080 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 渭南市城乡规划管理局委托上海复旦规划建筑设计研究院编制完成《渭南经济技术开发区分区规划（2013-2030）环境影响评价报告书》。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《渭南经济技术开发区分区规划（2013-2030）环境影响评价报告书》，2014年11月取得渭南市人民政府关于报告的批复，渭政函[2014]120号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）本项目与规划环评的符合性分析 本项目与规划环评的符合性分析见表1.1。 表1.1 项目与规划的符合性分析 名称; 判定内容; 项目情况; 符合性. 渭南市城市总体规划（2016-2030）; 经开区组团适当向西增加工业用地规模，盘活现状渭河北岸存量工业用地，鼓励利用低效闲置的工业厂房、仓库等存量房产、土地建设科技企业孵化器等众创空间。; 项目租赁渭恒农机闲置厂房，在规划用地范围内（见附图4项目在用地规划图中的位置）; 符合. 《渭南经济技术开发区分区规划（2013-2030）环境影响评价报告书》; 本次规划范围为：南至渭河中心，东至渭蒲高速公路，西至渭南市行政边界，北至规划道路北外环路，规划范围面积为152.01平方公里，涉及辛市镇、龙背镇、官道镇；规划定位为：集先进制造业、现代服务业、休闲旅游业于一体，具有诗意文化的生态田园新区；主导产业为食品加工产业、现代装备制造产业、新型建材产业、生物医药产业、新能源汽车产业和现代服务业6大主导产业; 本项目位于渭南市高新技术开发区（原经济技术开发区）凤茂街，属于新型建材产业，租用渭恒农机生产厂房，占地性质为工业用地。; 符合. 产业园区环境准入负面清单 （1）坚持高起点，发展技术含量高、附加价值高，引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目； （2）提高产品关联度，发展系列产品，力求发挥各项目间的最佳协同效应； （3）鼓励具有先进的、科学的环境管理水平的，符合规划区产业定位的企业入区； （4）注意生产装置的规模效益，鼓励在经开区内建设具有国际竞争能力的符合经济规模的生产装置； （5）根据规划区环境承载能力控制规划区产业合理的发展规模，严格控制高耗能、高排放（即“两高”）的项目； （6）根据各产业经开区基础设施配备情况确定进区企业的类别。在项目选择上应优先引进无污染、轻污染的工业企业入驻，严格禁止污染排放较为严重的企业，特别是生产工艺中有特征污染因子排放的项目应慎重。 不支持进入、严禁进入产业区的项目 - （1）不符合规划区及各产业经开区产业定位、污染排放较大的行业。 - （2）废水中如含有难降解的有机物、有毒有害、重金属等物质的项目。 - （3）进驻项目预处理水质达不到污水处理厂接管要求的项目。 （4）工艺尾气中含有难处理的、有毒有害物质的项目不支持引进。 （5）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。; 本项目属于新型建材产业，不属于高耗能、高排放项目；废水包括员工生活污水、锅炉排污水和软化处理废水，蒸汽养护冷凝水，均合理处置；大气污染物主要为切割粉尘、焊接烟尘和天然气燃烧废气。切割粉尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后排放，天然气燃烧机头采用低氮燃烧技术，燃烧废气经15m的排气筒排放；本项目为允许类项目，符合国家产业政策要求。; 符合. 报告书审查意见; 1、按照生态园区的要求，制定相应政策和措施...2、..对各入园的原材料、副产品和废物进行认真研究...3、对入园企业严格执行环境影响评价制度...4、严格限制重污染企业的发展和进入...; 项目属于新型建材产业，进出园区的原材料、成品节能满足相关标准要求，废物处置合理，项目不属于重污染企业范畴。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.与产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中的“十二、建材 3、适用于装配式建筑的部品化建材产品”；不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资类产业；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入事项。项目符合国家产业政策，已取得备案确认书，代码为：2302-610563-04-01-692980。 2.选址可行性分析 项目建设地位于陕西省渭南市高新技术开发区凤茂街实验小学南门对面，位于经开区工业园区，用地性质为工业用地（租赁合同见附件3）。 项目北侧、西侧、东侧、南侧均为厂区道路，东侧21m厂界外为农田。四周最近的环境敏感点为北侧实验小学，车间边界与学校边界相距105m，与学校主体教学楼相距119m，根据《中小学建筑设计标准》中的要求，“学校主要教学用房设置窗户的外墙与铁路轨道的距离不应小于300m，与高速路、地上轨道交通线或城市主干道的距离不小于80m。当距离缺乏时，应采取有效的隔声措施。”，经核实本项目北侧凤茂街属于交通次干道，车间与教学楼距离较远，满足相关要求，采取声管理措施后，厂界噪声可达标排放，对实验小学影响较小。 本项目运输车辆从厂区西门出入，避开北侧与实验小学临近的北门，也减少了对凤茂街的交通运输影响。 综上所述，本项目选址合理可行。 3.与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》（见附件5）可知，本项目占地范围属于陕西省重点管控单元，代码：ZH61050220001，周边无自然保护区、风景名胜区、重要水源地等法定保护地，不属于城市建成区内污染严重的企业，不属于在居民区、学校、医疗和养老机构等周边禁止新建、扩建的行业，符合国家现行产业政策，符合空间布局要求；工业废水排放标准满足相关排放标准要求，排入市政污水管网，对地下水和土壤环境影响较小，符合污染物排放管控要求；环境风险水平可控；不属于高耗能高耗水项目，符合资源开发效率要求。 综上所述，本项目符合陕西省“三线一单”生态环境管控单元管控要求。 4.与其他相关符合性分析 项目与其他相关环保政策符合性分析见下表。 表1.2 项目与其他相关环保政策符合性分析 相关政策; 内容概要; 本项目情况; 符合性判定. 《渭南市十四五生态环境保护规划》; 摸清全市重污染行业产能分布格局及产能利用率现状，严控“两高”行业新增产能、实施重污染行业产能总量控制、严防产能过剩。强化源头管控，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、焦化、建材、有色、钢铁等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。; 本项目位于渭南市高新技术开发区凤茂街，属于新型建材产业，租用渭恒农机生产厂房，占地性质为工业用地，符合区域及规划要求。; 符合. 加强固体废物污染防治。推进工业固体废物安全处置利用，到2025年年底，工业固体废物综合利用处置率达92%以上；严格危险废物规范化管理，危险废物安全处置达到100%。; 本项目产生的生活垃圾、一般固体废物均按要求合理处置，处置率100%。; 符合. 《渭南市蓝天保卫战2022年工作方案》; 1.优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》,禁止新建限制类项目，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤质油气产能规模，严控新增炼油产能；严禁新增化工园区。; 本项目属于允许类，不在禁止新建和严禁新增项目内。; 符合. 2.坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格实施节能审查制度和环境影响评价制度，加强节能审查事中事后监管；落实“三线一单”生态环境分区管控要求、产业准入政策、产能置换政策、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。; 本项目符合国家及地方相关产业政策，正在履行环评手续，符合渭南市“三线一单”生态环境分区管控要求等。; 符合. 《渭南市“十四五”生态环境保护规划》（渭政办发〔2022〕20 号）; 第四章 重点举措 第一节 强化大气污染治理，打好蓝天保卫战 一、优化产业结构 持续优化产业结构布局，2023年6月底前，完成陕西渭河煤化工集团有限责任公司及陕化煤化工集团有限公司升级改造，推进落后产能淘汰和过剩产能压减，严格落实水泥等行业产能置换，积极探索全流程监管规章制度。 因地制宜，选取特色产业集群，梳理产业发展定位，推进综合整治，建设清洁化产业集群。推进钢铁、焦化、石化、建材等重点产业绿色转型升级，采取升级技术工艺、优化原辅料替代、梯级利用资源能源等措施，降低能耗，减少污染物排放。 摸清全市重污染行业产能分布格局及产能利用率现状，严控“两高”行业新增产能、实施重污染行业产能总量控制、严防产能过剩。强化源头管控，积极推进区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、焦化、建材、有色、钢铁等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。; 本项目属于新型建材产业，废水包括员工生活污水、锅炉排污水和软化处理废水；大气污染物主要为焊接烟尘和天然气燃烧废气。焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后排放，天然气燃烧机头采用低氮燃烧技术，燃烧废气经15m高排气筒排放；本项目为允许类项目，符合国家产业政策要求，符合渭南经济技术开发区分区规划（2013-2030）环境影响评价报告书及其审查意见要求。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.建设项目概况 项目名称：众安诚旭渭南装配式建筑产业基地项目 建设单位：陕西众安诚旭绿色建材有限公司 建设地点：渭南市高新技术开发区凤茂街 建设性质：新建 用地性质：建设用地 投资金额：总投资5000万元，其中环保投资46.4万元，资金来源为企业自有。 四邻关系：四周均为厂区道路，东侧21m厂界外为农田。建设地点中心地理坐标为东经109°31′17.915″，北纬34°34′1.2417″。 2.建设内容 主要建设部品化建材产品生产线一条，及相关配套设施，用于生产装配式建材及PC构件。 本项目主要建设内容如表2-1所示。 表2-1 本项目建设内容—览表 类别; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 租用渭恒农机钢结构厂房8000m2，包括辅助用房区、生产区、原料库等。新建1条生产线，辅助设施及环保设施。; 新建. 储运工程; 原料堆存区; 商品混凝土外购，不在厂区内搅拌生产；钢筋根据尺寸外购定制，在车间原料堆存区暂存。; 新建. 产品堆存区; 在生产车间南侧设置封闭式产品堆存区，地面已硬化，堆存区尺寸约130m×50m。; 依托+新建. 运输工程; 原料及产品采用汽车运输，车间内运输行吊及叉车。; 新建. 辅助工程; 办公区; 位于厂区西侧，用于日常办公。; 依托. 食堂; 位于车间南侧，员工就餐区设置在2楼。; 新建. 公用工程; 电力工程; 项目用电由渭南市经开区供电线路供给; 依托. 给水工程; 依托厂区现有给水管道; 依托. 排水工程; 员工生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网；锅炉排污水和软化处理废水进入市政污水管网。; 依托. 环保工程; 废气; 蒸汽发生器燃料为天然气，采用低氮燃烧技术，废气经15m高排气筒排放。; 新建. 切割工序产生的颗粒物经移动式烟尘净化器无组织排放。; /. 焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。; 新建. 食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道排放。; 新建. 废水; 员工生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入渭北新区污水处理厂处理。。; 依托. 软水设备排水进入市政污水管网，进入渭北新区污水处理厂处理。; 依托. 蒸汽养护冷凝水经集水沟收集后进入集水池，回用于厂区洒水抑尘。; /. 噪声; 选择低噪声设备，基础减振。; /. 固废; 生活垃圾分类收集，由环卫部门定期清运。; /. 一般固废; 废焊条焊渣外售物资利用中心；混凝土块回用生产浇筑过程；废树脂更换后由设备厂家回收。; /. 3.主要生产设备 本项目主要设备如表2-2所示： 表2-2 本项目主要设备清单 所在区域; 序号; 设备名称; 设备参数; 数量; 备注. 生产车间; 1; 固定模台生产线1; - 3.5m×9m（10mm厚钢板面板、27A工字钢边框）; 100张. 固定模台生产线2; - 4.0m×10m（10mm厚钢板面板、27A工字钢边框）; 50张. 2; - 行车; - 5T; 2台. 3; - 行车; - 10T; 4台. 4; 龙门吊; - MH16T-39M A3; 4台. 5; 全预混贯流燃气蒸汽发生器及工业水处理机组; LSS1.0-0.8Q; 4套; 3用1备. 6; 叉车; 10T燃油; 4台. 7; 电动平板转运车; 20T; 2台. 8; - 钢筋调直/弯箍/切断一体机; - /; - 5台. 9; - 钢筋切断车丝一体机; - /; - 4台. 10; - 弯箍机; - /; - 4台. 11; - 焊机; - /; - 2台. 12; - 弯曲机; - /; 4台. 13; - 全自动折弯机; - /; 4台. 14; - 桁架筋加工机; - /; 2台. 15; 张拉机（预应力）; /; 10台. 16; 无齿锯切割机; Ф400; 1台. - 备注：主要用于车间检修、工具式料台、支架的型钢下料。年工作时间﹤30d。. 17; - 水泵; - 3台. 实验室; 1; - 混凝土类仪器实验设备; - /; - 1套. 2; - 混凝土养护设备; - /; - 1套. 3; - 砂石类实验仪器设备; - /; - 1套. 4; - 混凝土用粉料类及相关养护实验设备; - /; - 1套. 根据设备厂家提供的技术资料可知，本项目使用的全预混贯流蒸汽发生器额定热效率≧98%，出蒸汽速度为5~8s，氮氧化物排放量﹤30mg/m3；根据本项目配置的固定模台书量及PC构件生产需要的热量折合计算，设备需求约为4台；实际生产过程中，模台为单轮作业（有组模，有布料，有拆模下线构件），折合系数0.75，蒸汽发生器为3用1备，满足实际生产需求。 4.主要原辅材料 本项目主要原辅材料如表2-3所示： 表2-3 本项目主要原辅材料 序号; 原辅材料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 商品混凝土; 万m3/a; 4.29; 外购成品，由水泥罐车拉运至厂区. 2; 钢筋; t/a; 5000; 外购成品，汽车运输. 3; 焊条; 包/a; 100; 30根/包，外购，汽车运输. 4; 挤塑板XPS; 万m3/a; 1.4; 外购，汽车运输. 5; 扎丝; t/a; 50; 外购，汽车运输. 6; 塑料胶带; 万卷/a; 0.2; 外购，汽车运输. 7; 天然气; 万m3/a; 17.5; 依托厂区现有管道输送. 8; 脱模剂; t/a; 2.5; 水剂，外购，汽车运输. 9; 水; m3/a; 8361; 依托厂区现有管道输送. 10; 预埋线盒; 万个/a; 20; 外购，汽车运输. 11; AV胶条; 万m3/a; 12; 外购，汽车运输. 12; 100*100方木; m3; 100; 外购，汽车运输. 13; 磁力盒; 套; 5000; 外购，汽车运输. 备注：外加剂由商混站添加，本项目不对混凝土进行配比调整。 5.产品方案 本项目产品方案见下表： 表2-4 产品方案及产能分配情况 模块; 设计产能; 合计. 日; 年（300天）; 日; 年（300天）. PC1~PC2固定模台 （150张固定模台）; 120m3; 3.6万m3; 143m3; 4.29万m3. 450块; 13.5万块. PC3车间; 楼梯; 23m3; 6900m3. 阳台. PCF板. 空调板. 梁、管廊、轨枕等. 备注; 150张固定模台日产能按照70%周转核算，PC3车间20套模板日产能按照50%周转核算。. 本项目产品主要用于建筑行业，产品质量执行《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ1-2014）的相关标准及要求。 6.公辅设施 - （1）给排水 - ①给水 - 本项目为新建项目，给水依托厂区现有给水系统，可满足需求。 - 生活用水主要为员工生活用水；生产用水主要是蒸汽发生器用水。 - ②排水 - 厂区内排水采用雨污分流制。 - 雨水通过雨水管网排放。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理；生产废水主要是软水制备排水，排入市政污水管网，进入渭北新区污水处理厂处理；蒸汽养护冷凝水经集水沟收集后进入集水池，回用于厂区洒水抑尘。 - （2）电力 - 项目用电由渭南市经开区供电线路供给。 7.劳动定员及工作制度 本项目生产车间实行两倒工作制，每班8小时，每天工作16h，年生产日期330天，劳动定员150人。 8.项目平面布置 本项目位于渭南市高新技术开发区凤茂街，租用渭恒农机闲置生产厂房，地面已硬化处理，主要建设部品化建材产品生产线一条，及相关配套设施，用于生产装配式建材及PC构件。车间内自北向南分别为PC固定模台1、PC固定模台2和PC3，西南侧为钢筋加工区，西侧为办公区、食堂等；宿舍位于车间外北侧，产品堆场位于生产车间外南侧，地面已硬化。 生产车间位于渭恒农机厂区的中部偏东侧，车间西侧、东侧和南侧均为车辆运输道路，距离厂界北侧45m自西向东为办公楼和宿舍楼，砖混结构，6层，可有效阻隔噪声对实验小学的影响；运输车辆从厂区西门进出，对于原料及成品的运输比较方便，禁止从北门出入，可缓解对凤茂街产生的交通压力，避免对实验小学产生影响。综上所述，本项目平面布置及物料运输路线合理。 项目平面布置图见附图4，含物料运输路线。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程 （1）混凝土预制构件（PC构件）生产工艺流程图 PC构件生产工艺流程包含：组模、布筋、布置埋件、混凝土浇筑、养护、脱模和成品检验等7个步骤，流程示意图如下： 2-1 混凝土预制构件生产工艺流程及产排污环节图 本项目使用混凝土为外购成品；桁架筋为定尺成品，直接安装；盘螺钢筋采用调直切断机进行调直切断；直条钢筋采用钢筋切断机切断，钢筋弯曲机、弯箍机加工成型；切割机主要用于车间检修、工具式料台、支架的型钢下料，加工量较小。 工艺流程简介： ①组模 PC构件组模包含：模具选型、模具清理、模具拼装和涂刷脱模剂等4个步骤。 ②布筋 PC构件布筋包含：受力筋布置、桁架筋布置、箍筋布置和分布筋布置等4个步骤。 ③布置埋件 PC构件布置埋件包含：螺杆预埋、管线预埋、线盒预埋、门窗框预埋、支撑预埋、吊钉吊具预埋、石材埋件预埋和灌浆套筒预埋等8个步骤。 ④混凝土浇筑 PC构件混凝土浇筑包含：隐蔽工程验收、空隙封堵、变形移位纠偏、防污染措施、连续布料、振动台振捣、补料和表面处理等8个步骤。混凝土外购成品，罐车拉运至厂区直接使用。 ⑤混凝土护养 PC构件养护包含：预养、自然养护和蒸汽养护等3个步骤。本项目蒸汽养护时间为每年10月下旬至次年5月上旬，共7个月。 ⑥脱模 PC构件脱模包含：混凝土强度验证、拆模、吊点吊筋检查和起吊脱模等4个步骤。 ⑦成品检验 PC构件成品检验包含：外形尺寸、外观质量、平整度和垂直度等4个步骤。 2.产排污环节 本项目运营期产污环节如表2-5所示。 表2-5 本项目运营期生产过程产污环节—览表 类别; 产污环节; 符号; 污染因子; 处理措施; 排放去向. 废气; 焊接; G1; 颗粒物; 移动式烟尘净化器; 无组织排放. 蒸汽发生器; G2; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧技术; 有组织排放. 切割; G3; 颗粒物; 移动式烟尘净化器; 无组织排放. 废水; 软水制备; W1; Ga2+、Mg2+、Na+、Cl-等; /; 进入市政污水管网. 蒸汽养护; W2; SS; 沉淀; 洒水抑尘. 噪声; 焊接; N1; 等效连续A声级; 低噪声设备、基础减震、厂房隔声; /. 混凝土浇筑; N2; 等效连续A声级; /. 固废; 焊接; S1; 废焊条焊渣; 收集后外售物资利用中心. 脱模; S2; 混凝土块; 收集后回用于生产过程. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于渭南市高新技术开发区凤茂街，租用渭恒农机闲置生产厂房，地面已硬化处理，没有与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 本项目位于渭南市高新技术开发区凤茂街。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目环境空气质量现状引用环保快报“2022年12月及1-12月全省环境空气质量状况”附表4中数据，引用渭南市高新区区域环境空气质量现状数据，结果见下表。 表3-1 2022年渭南市高新区环境空气质量评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 84; 70; 120; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.71; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. CO; 日平均第95百分位浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 日最大8小时平均第90 百分位浓度; 166; 160; 103.75; 不达标. 由上述统计结果可以看出，项目所在区域PM2.5及PM10年平均质量浓度、O3第90百分位8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，NO2、SO2年均质量浓度、CO日平均第95百分位浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。因此，本项目所在区域环境空气质量不达标。 2.声环境 本项目厂界50m范围内无声环境敏感点。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 本项目500m范围内大气环境保护目标见下表： 表3-2 大气环境保护目标 2.声环境 环境 要素; 名称; 坐标; 保护内容; 保护要求; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X（E）; Y（N）. 环境空气; 实验小学; 109°31′14.014″; 34°34′6.3015″; 学校; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; N; 105. 综合文体中心; 109°31′10.962″; 34°34′5.9925″; 行政办公区; NW; 118. 辛市镇; 109°31′7.7565″; 34°34′19.82″; 居住区; N; 411. 雅园居北区; 109°31′27.107″; 34°34′8.4258″; 居住区; NE; 160. 徐家; 109°31′26.528″; 34°34′12.945″; 居住区; NE; 233. 南石; 109°30′57.135″; 34°33′59.813″; 居住区; W; 305. 万家; 109°31′23.785″; 34°33′52.011″; 居住区; S; 159. 辛市镇初级中学; 109°31′34.986″; 34°33′58.461″; 学校; SE; 285. 本项目厂界50m范围内没有声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目位于渭南市高新技术开发区凤茂街，租用渭恒农机现有闲置厂房进行建设，占地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 运营期厂界无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中限值要求；有组织天然气燃烧废气执行陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中的相关限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2相关限值要求。 2.废水 项目运营期锅炉排污水和软化处理废水排入市政污水管网；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网；厂区污水总排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，氨氮、总氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 3.噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定限值；运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 4.固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定。 本项目污染物排放标准限值要求如表3-3所示： 表3-3 污染物排放标准限值 污染类别; 标准名称及类别; 项目; 标准值. 排放方式; 限值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 颗粒物; 无组织; 0.5mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 二氧化硫; 有组织; 20mg/m3. 氮氧化物; 有组织; 50mg/m3. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 油烟; 有组织; 2.0mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; pH; /; 6-9. COD; /; 500mg/L. BOD5; /; 300mg/L. SS; /; 400mg/L. 阴离子表面活性剂; /; 20mg/L. 动植物油; /; 100mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; NH3-N; /; 45mg/L. 总N; /; 70mg/L. 总P; /; 8mg/L. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效连续A声级; 施工期; 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 运营期; 3类：昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）. |
| 总量 控制 指标 | 本项目大气总量控制指标为：NOx：0.053t/a； 废水总量控制指标为：COD：0.91t/a，NH3-N：0.099t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用渭恒农机闲置生产厂房进行建设，厂房已建设完成，施工期主要是对设备进行安装、调试，对辅助用房进行部分装修等，施工期较短，对环境影响较小。 1.扬尘 施工期废气主要为运输车辆尾气和清理场地时产生的粉尘。 运输应选择符合国家相关标准要求的车辆，清理场地应做到洒水降尘，厂区内减速慢行，及时清理路面尘土等，减少扬尘对环境空气的影响。 施工期较短，对环境空气影响较小。 2.废水 施工期人员生活污水，依托厂区现有设施收集处理，对水环境影响较小。 3.噪声 施工期噪声来源主要为施工运输车辆的流动噪声及设备安装时产生，对施工期噪声控制措施提出以下要求： （1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工设备，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，降低噪声源强； （2）加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声，施工过程中各种运输车辆尽可能避免鸣笛； （3）振动较大的机械设备应使用减振机座降低噪声。合理布设施工机械，根据周围环境条件，尽量将产噪设备布置在远离敏感点的位置，增加噪声源与敏感区域的距离； （4）在施工作业中必须合理安排工作时间，禁止夜间施工； （5）运输车辆在经过周围村庄时应限制车速，尽量减少鸣笛。 本项目施工期较短，采取以上措施后，施工期噪声影响较小。 4.固废 本项目施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾、设备安装过程中产生的一般固废和建筑垃圾。生活垃圾依托厂区现有垃圾桶收集后交环卫部门统一清运；一般固废包括包装物、废金属等，分类收集后外售物资回收站处理；建筑垃圾由施工方运送至指定建筑垃圾处理场处置。工程施工期结束后，施工单位应拆除各种临时施工设施，做到“工完、料尽、场地清”。 各项固体废物合理处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1.大气环境影响分析及防治措施 1.1废气产生及排放情况 本项目生产过程中产生的废气主要是天然气燃烧废气、焊接工序产生的烟尘、切割粉尘和食堂油烟。 （1）天然气燃烧废气 本项目蒸汽发生器共4台，3用1备，每台蒸发量为1.0t/h，额定天然气消耗量取80Nm3/h，每年需用蒸汽养护时间约7个月（10月下旬至次年5月上旬），每月工作26d，每天燃烧4h，则全年运行时间为182d，728h，天然气耗气量约为17.5万Nm3/a，采用超低氮燃烧技术，根据设备厂家检测结果，氮氧化物排放浓度﹤30mg/m3。 天然气燃烧废气中二氧化硫和氮氧化物产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表，颗粒物取《环境保护实用数据手册》P73中的产污系数1.0kg/万m3-原料。 污染物产排量计算如下： 表4-1 污染物排放量统计一览表 污染物; 产污系数; 单位; 天然气用 量; 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）. 烟气量; 107553; Nm3/万m3-原料; 17.5万m3/a; 1882177.5m3/a; /. 颗粒物; 1.0; kg/万m3-原料; 0.018; 0.024; 9.3; 10. SO2; 0.02S; kg/万m3-原料; 0.021; 0.029; 11.16; 20. NOx; 3.03; kg/万m3-原料; 0.053; 0.073; 28.17; 50. 执行标准为陕西省《锅炉大气污染排放标准》（DB61/1226-2018）. 根据上表计算结果可知，颗粒物、SO2、NOX排放浓度满足陕西省《锅炉大气污染排放标准》（DB61/1226-2018）表3中的排放限值要求；低氮燃烧技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中推荐的可行技术。 （2）焊接废气 本项目在焊接工序会产生一定量的焊接烟尘，主要污染物为颗粒物。焊接烟尘主要由金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的烟尘，烟尘中主要成分为Fe2O3、SiO3、CO2等。 本项目焊条年使用量为0.1t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—机械行业系数手册中09焊接中实心焊丝颗粒物产污系数进行核算，其颗粒物产污系数为9.19kg/t-原料；经计算，焊接工序颗粒物产生量为0.91kg/a。焊接工序年工作时间为300h（平均每天1h），则颗粒物产生速率为0.003kg/h。本项目焊接工序设置2台移动式烟尘净化器，收集效率取80%，参考其系数手册，移动式烟尘净化器处理效率取95%，经核算，本项目焊接烟尘无组织排放量为0.218kg/a，0.0007kg/h。本项目焊接工序为修补环节，焊接量较小，污染物排放量较小，且位于封闭式车间内，会对无组织颗粒物有一定的阻隔作用，对周边环境影响较小。 （3）切割粉尘 本项目切割工序工作量较小，年工作时间取30d，每天4h，根据建设单位提供数据，该切割机为小型工具，切割量为5t/a。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—机械行业系数手册中04下料中等离子切割颗粒物产污系数进行核算，其颗粒物产污系数为1.10kg/t-原料；经计算，该工序颗粒物产生量为5.5kg/a，经移动式烟尘净化器处理后无组织排放。收集效率取60%，处理效率95%，则颗粒物无组织排放量为2.365kg/a，0.02kg/h。 （4）食堂油烟 本项目食堂使用的能源为电和天然气，属于清洁能源，根据对居民及餐饮企业的调查，目前居民人均日使用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占耗油量的2～4%，本环评取3%。食堂主要供员工就餐，根据本项目最大劳动定员150人，2班制，就餐人数取80人/餐，则每天耗油2.4kg/d，则油烟产生量为72g/d，年工作330天，故产生量为23.76kg/a。职工食堂应安装油烟净化装置，本项目灶头数量为2个，按小型规模要求，油烟净化率应达到60%以上。 本项目拟安装一套经环保认证的油烟净化器和集气装置，收集效率取95%，排风量约5000m3/h，每天运行时间为4h，故排放量为9.03kg/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为1.4mg/m3，油烟排放浓度≤2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关限值要求。 1.2废气排放口基本情况 废气排放口基本情况见表4-2。 表4-2 本项目废气排放口基本情况表 编号; 排放口名称; 污染物; 排放口坐标; 排气筒高度; 排放口类型; 排气筒出口内径; 排气 温度. 经度; 纬度. DA001; 天然气燃烧废气排放口; 颗粒物; 109°31′15.945″; 34°34′0.97137″; 15m; 一般排放口; 0.45m; 80℃. SO2. NOx. 1.3监测计划 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 （1）监测机构 环境质量和污染源监测工作委托第三方检测机构承担。 （2）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 锅炉》（HJ953-2018）制定了本项目大气环境监测内容及计划，具体情况见表4-3。 表4-3 本项目大气环境监测内容及计划 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 执行标准. 颗粒物; 排气筒DA001; 1个; 1次/年; 陕西省《锅炉大气污染排放标准》（DB61/1226-2018）. SO2; 1次/年. NOx; 1次/月. 林格曼黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）. 油烟; 食堂排烟管; 1个; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 颗粒物; 厂界外20m处上风向设1个参照点，下风向设3个监控点; 4个; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 2.废水 2.1废水产生及排放情况 本项目运营期废水主要是员工生活污水和工业废水。 （1）生活污水 本项目劳动定员150人，年生产天数330天，每天2班，16h。根据《陕西省行业用水定额》（DB61T943—2020），人员办公生活用水量以100L/（d•人）计，则生活用水量为15m3/d（4950m3/a）。生活污水排放系数以0.8计，则本项目生活污水产生量为12m3/d（3960m3/a），经化粪池预处理后进入市政污水管网，最终排入渭北新区污水处理厂处理。 （2）工业废水 工业废水主要是锅炉排污水和软化处理废水，产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量，工业废水量（包括锅炉排污水和软化处理废水）产污系数13.56t/万m3-原料，化学需氧量产污系数1080g/万m3-原料，锅炉年运行182d，锅炉排水进入市政污水管网，最终排入渭北新区污水处理厂处理。 （3）蒸汽养护冷凝水 本项目蒸汽产生量为1.0t/(h·台)，养护构件后产生的冷凝水经模台四周设置的集水沟（10cm×10cm×15cm）收集后进入集水池（3个，1.5m×2m×1.5m），收集系数取0.9，则冷凝水产生量为10.8m3/d，1965.6m3/a，沉淀后回用于厂区洒水抑尘。 污染物排放量如下： 表4-4 本项目废水排放情况一览表 产污环节; 废水 名称; 废水产生量; 产生种类; 产生浓度（mg/L）; 处理措施; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放去向. 办公生活; 生活污水; 3960m3/a; COD; 450; 化粪池; 225; 0.891; 排入市政污水管网. BOD5; 250; 125; 0.495. 氨氮; 25; 25; 0.099. SS; 200; 40; 0.158. 工业废水; 浓盐水; 237.3t/a; COD; /; /; /; 0.019/a. 蒸汽养护冷凝水; 1965.6m3/a; SS; /; 沉淀; /; /; 厂区洒水抑尘. 项目水平衡如下： 图4.2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d 2.2废水排放口基本情况 废水排放口基本情况见表4-5。 表4-5 本项目废水排放口基本情况表 编号; 排放口名称; 污染物; 排放口坐标; 排放口类型. 经度; 纬度. DW001; 厂区废水排放口; COD; 109°31′16.794″; 34°34′4.8338″; 一般排放口. BOD5. 氨氮. SS. 阴离子表面活性剂. 动植物油. 总N. 总P. 2.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 锅炉》（HJ953-2018）制定了本项目废水环境监测内容及计划，具体情况见表4-6。 表4-6 本项目废水境监测内容及计划 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 执行标准. pH、COD、BOD5、SS、动植物油、阴离子表面活性剂; 厂区废水总排口; 1个; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 氨氮、总氮、总磷; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 3.噪声 3.1声源参数 运营期主要固定声源为风机、焊机、切割机、水泵等，移动式声源主要是运输车辆、龙门吊等，统计结果见表4-7和表4-8。 表4-7 本项目运行期主要设备噪声源一览表 单位：dB(A) 位置; 序号; 声源名称; 距离声源1m处声压级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A). 生产车间; 1; 焊机; 65; 减振、隔声; 间歇; 5. 2; 焊机; 65; 减振、隔声; 间歇; 5. 3; 风机; 80; 减振、隔声; 连续; 5. 4; 切割机; 85; 减振、隔声; 间歇; 5. 5; 水泵; 70; 减振、隔声; 间歇; 5. 表4-8 本项目运行期移动声源一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 噪声产生量dB（A）; 台/辆; 降噪措施; 特性; 采取措施后总声压级（叠加后）dB(A). 1; 龙门吊; 80~90; 4; 选用低噪设备、合理安排作业时间、控制车辆行驶速度; 移动噪声; 84. 2; 运输车辆; 70~80; 2; 移动噪声. 3.2运营期噪声影响分析 （1）为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，本评价以本项目四周厂界为预测点，采用以下预测模式对项目噪声进行预测。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 （3）预测条件假设 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： 1）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见图3.2-1。 图3.2-1 室内声源向室外传播示意图 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则： Lw=Lr0+20lgr0−8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1—某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw—某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本评价α取0.15。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； Lp1ij—室内j声源i倍频带的叠加的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)−(TLi+6) 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB(A)。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：s为透声面积，m²。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 2）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—等效室外声源个数。 （4）预测因子、预测时段、预测方案 a、预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 b、预测时段：固定声源运行期。 c、预测方案：预测本项目投产后，项目各厂界噪声达标情况。 （5）预测结果 本次评价按照采取环评治理措施后的影响进行预测计算，本项目厂界噪声预测结果见表4-9。 表4-9 噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 测点位置; 贡献值; 评价标准; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界 噪声; 东厂界; Z1; 46.3; 46.3; 65; 55; 达标. 南厂界; Z2; 40.9; 40.9; 达标. 西厂界; Z3; 49.8; 49.8; 达标. 北厂界; Z4; 54.0; 54.0; 达标. 由预测结果可知，在采取降噪措施后，四周厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求，对周围声环境质量影响较小。 3.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定了本项目声环境监测内容及计划，具体情况见表4-10。 表4-10 声环境监测内容及计划 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 执行标准. Leq(A); 厂界四周; 4个; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 4.固体废物 4.1固体废物产生情况 本项目固体废物主要是生活垃圾、废焊条焊渣和废树脂。叉车委托第三方机构进行日常的运维保养，更换的废液压油由第三方机构带走，不在厂区暂存。 （1）生活垃圾 本项目定员150人，生活垃圾产生量按人均垃圾量0.5kg/(人·d)估算，则产生量为24.75t/a，分类收集后由环卫部门定期清运。 （2）废焊条焊渣 废废焊条焊渣主要成分为废焊条和铁的氧化物，为一般工业固体废物，年产生量为0.002t/a，外售综合利用。 （3）切割粉尘 切割工序经移动式烟尘净化器收集的粉尘为0.003t/a，为一般工业固体废物，年产生量为0.002t/a，外售综合利用。 （4）混凝土块 脱模及实验室会产生少量混凝土块，约2t/a，回用于生产浇筑过程。 （5）废树脂 软水制备设施废树脂2~3年更换一次，0.3t/次，更换后由原厂家回收处置。 固体废物产生情况见下表： 表4-11 本项目固体废物产排情况一览表 类别; 产生环节; 名称; 形态; 成分; 产生量，t/a; 处置方式. 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾; 固态; /; 24.75; 分类收集后由环卫部门定期清运. 一般固废; 焊接工序; 废焊条焊渣; 固态; 铁的氧化物等; 0.002; 外售综合利用. 切割工序; 金属粉尘; 固态; 铁的氧化物等; 0.003; 外售综合利用. 脱模及实验室; 混凝土块; 固态; 混凝土; 2; 回用于生产浇筑过程. 软水制备; 废树脂; 固态; 树脂; 0.3t/次; 由原厂家回收处置. 4.2一般固废暂存要求 项目一般固废储存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，并加强管理。 建设必要的固废分类收集和临时贮存设施，具体要求如下： ①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存； ②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ③储存场应加强监督管理，按《环境保护图形标志》（GB15562.2）设置环境保护图形标志，并建立出入档案，便于核查。 ④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 本项目固废均合理处置，对周围环境影响较小。 5.地下水、土壤 本项目运营期原辅材料及产品中不含有毒有害物质，不产生危险废物。大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，采取相应的污染防治措施后，对周边环境影响较小；废水为生活污水、浓盐水和蒸汽冷凝水，均合理处置，对水环境影响较小。生产车间地面和厂区道路已做硬化处理，化粪池依托原有，集水沟和集水池采用混凝土硬化，采取上述措施后，对地下水和土壤环境影响较小。 6.环境风险 6.1风险分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及到的风险物质为天然气，厂区不设置储罐，依托园区天然气管道输送，厂区内天然气在线量为管道内的存储量，约0.5kg，存储量很小，Q﹤1，风险潜势为I，影响途径为泄漏及引发的火灾事故。 6.2防范措施 （1）变法兰连接和螺纹连接为焊接，减少漏起点和静密封点。管道及其连接处的材质、压力等级、制造工艺、焊接质量、校验、安装等执行国家有关规定。 （2）加强日常巡检、维护和管理，发现异常及时关闭管道阀门。 （3）设置可燃气体报警系统，一旦出现泄漏，可及时进行报警。 （4）提高工人技术水平和实际操作规程的熟练度，保障不因工人的误操作或工艺流程倒错而造成管道的泄漏。 （5）建筑物内部装修严格按照《建筑内部装修设计防火规范》进行设计和施工。 （6）天然气管道附近禁止明火作业。 （7）配备一定数量的消防器材，并对工人进行操作培训。 7.环保投资 本项目总投资5000万元，其中环保投资50.4万元，占总投资的1.0%。项目环保投资估算见下表。 表4-12 本项目环保投资一览表 单位：万元 类别; 项目; 环保工程; 数量; 投资额. 废气; 焊接工序、切割工序; 移动式烟尘净化器; 3套; 3. 蒸汽发生器; 低氮燃烧器; 4套; 40. 食堂; 油烟净化器; 1台; 1. 废水; 生活污水; 隔油池; 1个; 0.5. 化粪池; 1座; 依托现有. 蒸汽养护冷凝水; 模台四周设置集水沟，集水池; 3座; 3. 噪声; 泵、风机等设备噪声; 选用低噪声设备、基础减震；进出管采用软管连接等; /; 2.5. 固废; 生活垃圾; 设垃圾收集箱，定期交环卫部门; /; 0.2. 一般固废; 一般固废暂存区; 10m2; 0.2. 合计; 50.4. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 天然气燃烧废气（DA001） |  |  | 颗粒物 | / | 陕西省《锅炉大气污染排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  |  |  |  |  | SO2 | / |  |
|  |  |  |  |  | NOX | 低氮燃烧器 |  |
|  | 食堂废气 |  |  |  | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 无组织 |  | 焊接工序 |  | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中限值要求 |
|  |  |  | 切割工序 |  |  |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  |  |  | COD、BOD5、SS、动植物油、阴离子表面活性剂 | 隔油池、化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  |  |  |  | NH3-N、总N、总P |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
|  | 工业废水 |  |  | 浓盐水 | COD等 | / | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  |  |  | 冷凝水 | SS等 | 集水沟、集水池 | 回用厂区洒水抑尘 |
| 声环境 | 产噪设备 |  |  |  | 等效 A声级 | 低噪声设备、基础减震、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | / | 分类收集，由环卫部门清运 | 合理处置 |
|  | 一般固废 |  |  |  | 废焊渣焊条 | 外售综合利用 | 合理处置 |
|  |  |  |  |  | 切割粉尘 | 外售综合利用 | 合理处置 |
|  |  |  |  |  | 混凝土块 | 回用生产浇筑过程 | 合理处置 |
|  |  |  |  |  | 废树脂 | 由原厂家回收处置 | 合理处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 做好厂区的防渗工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 配备应急物资，对厂区员工定期进行培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策要求，选址合理，落实项目工程设计和环评报告表提出的环境污染防治措施后，对周边环境影响程度在可接受范围内，从环境影响角度分析，该项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.021t/a | / | 0.021t/a | +0.021t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.021t/a | / | 0.021t/a | +0.021t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.053t/a | / | 0.053t/a | +0.053t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.91t/a | / | 0.91t/a | +0.91t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.099t/a | / | 0.099t/a | +0.099t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废焊渣焊条 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 切割粉尘 | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | +0.003t/a |
|  | 混凝土块 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 废树脂 | / | / | / | 0.3t/次 | / | 0.3t/次 | +0.3t/次 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①