- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   装配式建筑预制构件生产建设项目

建设单位(盖章)：  陕西中固兴安智造有限公司

编制日期：            2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 装配式建筑预制构件生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-610563-04-01-974418 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李成 | 联系方式 | 18991908500 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区凤茂街陕西渭恒农业机械制造有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | （109度31分11.810秒，34度33分57.914秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3022砼结构构件制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业55石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 渭南高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 9800 | 环保投资（万元） | 85.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.87 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 23452 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《渭南经济技术开发区分区规划（2013-2030）》，2014年取得渭南市人民政府关于报告的批复（渭政函〔2014〕120号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《渭南经济技术开发区分区规划（2013-2030）环境影响评价报告书》，2021年取得渭南市生态环境局关于该报告书审查意见的函（渭环函〔2021〕458号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）本项目与规划环评的符合性分析 本项目与规划环评的符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与规划的符合性分析 名称; 判定内容; 项目情况; 符合性. 《渭南经济技术开发区分区规划（2013-2030》; 渭南经济技术开发区前身为渭南市临渭区渭北产业园，其设立的目的是着力建设东部产业西移的承接地，落实中心城区“西进北扩”的战略布局，重点发展农副产品深加工、机械制造和现代医药化工等三大产业。渭南市渭北产业园于2009 年更名为渭南经济技术开发区（以下简称经开区），行政区域面积为152.01 平方公里，包括了辛市镇和龙背镇两个乡镇，经开区的发展定位由单一的工业园区转型为以工业化为主的城市新区。; 本项目位于渭南市高新技术产业开发区凤茂街陕西渭恒农业机械制造有限公司院内，属于6大主导产业中的新型建材产业，项目建设符合《渭南经济技术开发区分区规（2013-2030）》。; 符合. 主导产业为“三主导二新兴一配套＂的现代产业体系，即健康食品加工产业、现代装备制造产业、新型建材产业、生物医药产业、新能源汽车产业和现代服务业6大主导产业。. 《渭南经济技术开发区分区规划（2013-2030）环境影响评价报告书》; 规划定位为：集先进制造业、现代服务业、休闲旅游业于一体，具有诗意文化的生态田园新区；主导产业为食品加工产业、现代装备制造产业、新型建材产业、生物医药产业、新能源汽车产业和现代服务业6大主导产业; 本项目位于渭南市高新技术开发区（原经济技术开发区）凤茂街，属于新型建材产业，租用渭恒农机生产厂房，占地性质为工业用地。; 符合. 不支持进入、严禁进入产业区的项目 （1）不符合规划区及各产业经开区产业定位、污染排放较大的行业。 （2）废水中如含有难降解的有机物、有毒有害、重金属等物质的项目。（3）进驻项目预处理水质达不到污水处理厂接管要求的项目。 （4）工艺尾气中含有难处理的、有毒有害物质的项目不支持引进。 （5）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。; 本项目属于新型建材产业，不属于高耗能、高排放项目；废水包括员工生活污水、锅炉排污水和软化处理废水、蒸汽养护冷凝水，均得到合理处置；大气污染物主要为焊接烟尘和天然气燃烧废气，焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后排放，天然气燃烧机头采用低氮燃烧技术，燃烧废气经15m的排气筒排放；本项目为允许类项目，符合国家产业政策要求。; 符合. 报告书审查意见; 认真落实规划环评要求。统筹区域内生态环境基础设施建设，不得引入不符合规划环评结论及审查意见的入园建设项目。加强集中供水、供热、污水处理、中水回用及配套管网、一般固体废物和危险废物集中贮存和处理处置、交通运输等基础设施建设。; 本项目建设符合规划环评结论及审查意见，项目供水依托市政供水，废水排入市政污水管网，废物处置合理。; 符合. 环境准入要求：严格落实“三线一单”管控要求，严把项目引进关，对于不符和“三线一单”管控要求、区域规划的建设项目坚决不得引进。; 本项目不涉及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线；本项目属于砼结构构件制造项目，不属于负面清单禁止项目，符合“三线一单”管控要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.与产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中的“十二、建材 3、适用于装配式建筑的部品化建材产品”；不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资类产业；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入事项。项目符合国家产业政策，已取得备案确认书，代码为：2308-610563-04-01-974418。 2.选址可行性分析 项目建设地位于陕西省渭南市高新技术产业开发区凤茂街陕西渭恒农业机械制造有限公司院内，用地性质为工业用地（租赁合同见附件3，土地证见附件4）。 项目用电由渭南市高新区供电线路供给，供水依托厂区现有供水管网，蒸汽发生器使用的天然气由市政天然气管道接入，基础设施条件良好。项目东侧为厂区道路，隔路为陕西众安诚旭绿色建材有限公司，南侧为空地，西侧为创业路，北侧为空置厂房。四周最近的环境敏感点为西侧95m的南石村。本项目大气污染物在达标排放和加强管理的条件下对该敏感点影响较小；项目生活污水、锅炉排污水和软化处理废水排入市政污水管网，最终经渭北新区污水处理厂处理达标后排放，养护冷凝水回用于厂区洒水抑尘；厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求；固体废物均能得到合理处置。项目在采取完善的环保措施后，对环境影响较小。 综上所述，本项目选址合理可行。 3.与其他相关符合性分析 本项目建设符合相关环保政策要求，项目与其他相关环保政策符合性分析见下表。 表1-2 项目与其他相关环保政策符合性分析 相关政策; 内容概要; 本项目情况; 符合性判定. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。; 项目生产过程中不涉及易产尘物料，无组织大气污染物主要为焊接烟尘，经移动式烟尘净化器处理后排放。; 符合. 《渭南市十四五生态环境保护规划》; 摸清全市重污染行业产能分布格局及产能利用率现状，严控“两高”行业新增产能、实施重污染行业产能总量控制、严防产能过剩。强化源头管控，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、焦化、建材、有色、钢铁等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。; 本项目位于渭南市高新技术开发区凤茂街，属于砼结构构件制造项目，租用渭恒农机生产厂房，占地性质为工业用地，符合区域及规划要求。; 符合. 加强固体废物污染防治。推进工业固体废物安全处置利用，到2025年年底，工业固体废物综合利用处置率达92%以上；严格危险废物规范化管理，危险废物安全处置达到100%。; 本项目产生的生活垃圾、一般固体废物均按要求合理处置，处置率100%。; 符合. 第四章 重点举措 第一节 强化大气污染治理，打好蓝天保卫战 一、优化产业结构 持续优化产业结构布局，2023年6月底前，完成陕西渭河煤化工集团有限责任公司及陕化煤化工集团有限公司升级改造，推进落后产能淘汰和过剩产能压减，严格落实水泥等行业产能置换，积极探索全流程监管规章制度。 因地制宜，选取特色产业集群，梳理产业发展定位，推进综合整治，建设清洁化产业集群。推进钢铁、焦化、石化、建材等重点产业绿色转型升级，采取升级技术工艺、优化原辅料替代、梯级利用资源能源等措施，降低能耗，减少污染物排放。 摸清全市重污染行业产能分布格局及产能利用率现状，严控“两高”行业新增产能、实施重污染行业产能总量控制、严防产能过剩。强化源头管控，积极推进区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、焦化、建材、有色、钢铁等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。; 本项目属于砼结构构件制造项目，废水包括员工生活污水、锅炉排污水和软化处理废水，排入市政管网，养护冷凝水回用于厂区洒水抑尘；大气污染物主要为焊接烟尘和天然气燃烧废气，焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后排放，天然气燃烧采用低氮燃烧技术，废气经15m高排气筒排放；本项目为允许类项目，符合国家产业政策要求，符合渭南经济技术开发区分区规划（2013-2030）环境影响评价报告书及其审查意见要求。; 符合. 《渭南市蓝天保卫战2022年工作方案》; 1.优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》,禁止新建限制类项目，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤质油气产能规模，严控新增炼油产能；严禁新增化工园区。; 本项目属于允许类，不在禁止新建和严禁新增项目内。; 符合. 2.坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格实施节能审查制度和环境影响评价制度，加强节能审查事中事后监管；落实“三线一单”生态环境分区管控要求、产业准入政策、产能置换政策、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。; 本项目符合国家及地方相关产业政策，正在履行环评手续，符合 “三线一单”生态环境分区管控要求等。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为砼结构构件制造项目，不属于上述行业。; 符合. 西安市、咸阳市、渭南市依法将平原地区划定为Ⅲ类高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用高污染燃料(35 蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外)。; 本项目蒸汽发生器燃料为天然气，不属于高污染燃料。; 符合. 严把燃煤锅炉准入关口，各市(区)建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 本项目蒸汽发生器燃料为天然气，采取低氮燃烧技术，NOx排放浓度低于30mg/m3。; 符合. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，本项目属于“十五、水泥”中的水泥制品行业，可达到行业引领性水平（具体分析见表1-3）。; 符合. 《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2037年）》; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目为砼结构构件制造项目，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业。 本项目可达到行业引领性水平（具体分析见表1-3）。; 符合. 严把燃煤锅炉准入关口，全市平原地区禁止新建燃煤锅炉。2023年底前市辖区内燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造,鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。; 本项目蒸汽发生器燃料为天然气，采取低氮燃烧技术，NOx排放浓度低于30mg/m3。; 符合. 车辆优化工程。细化绿色货运配送年度目标，2025年底前货运配送达到绿色货运配送示范城市水平。2023年底前完成企业内部国三及以下排放柴油货车和国一及以下非道路移动工程机械淘汰，2025年底前淘汰国三及以下柴油货车，推进淘汰国一及以下排放标准非道路移动工程机械2025年新能源和国六排放标准货车保有量占比50%左右。2023年底前临渭区、渭南高新区渣土车更新替代为新能源车或国六标准车，新增商混车必须为新能源车或国六标准车。2025年底前完成全市渣土车、商混车新能源或国六排放标准车辆替代，国五及以下排放标准柴油渣土车逐步淘汰出渣土清运行业。 强化非道路移动机械排放控制区管控，到2025年不符合第三阶段和在用机械排放标准三类限值的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。企业要坚决落实《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》要求，日载货车辆进出10辆次及以上的单位涉及大宗物料运输企业全部建立门禁系统。; 评价要求企业采用国五及以上排放标准要求车辆或新能源车辆；要求厂内非道路机械全部达到国三及以上排放标准或采用新能源机械。 评价要求企业配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上。; 符合. 对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》、《关于印发<重污染天气重点行业绩效分级及减排措施>补充说明的通知》，本项目属于“十五、水泥”中的水泥制品行业，可达到行业引领性水平，各指标对比如下： 表1-3 水泥制品绩效引领性指标对比一览表 引领性指标; 政策要求; 本项目情况. 装备 水平; /; /. 能源 类型; 电、外购蒸汽、天然气（采用低氮燃烧）; 电、天然气（采用低氮燃烧）. 排放 限值; 天然气锅炉基准氧含量3.5%,PM、NOx排放浓度不高于10、50mg/m3；热风炉基准氧含量8%，PM、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3; 本项目蒸汽发生器采取低氮燃烧，PM、NOx排放浓度不高于10、50mg/m3，天然气锅炉基准氧含量3.5%. 无组织排放; 1、粉状物料全部密闭储存。2、物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器。3、料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭，袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器。; 本项目原材料为外购商品混凝土，厂区内无粉状物料。. 监测监控水平; 重点排污企业水泥磨和独立烘干系统安装CEMS，CEMS监控数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上。; 本项目原材料为外购商品混凝土，厂区内无粉状物料。. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告。 台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等）；3、设备维护记录：4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说用书、运行记录、CEMS数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等）。 管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程。; 本项目正在开展环境影响评价工作，后期要求企业取得环评批复后按要求开展排污许可登记工作，竣工环保验收工作，定期开展自行监测工作并按要求完整保存环保档案。 评价要求企业完整记录生产台账，生产设施运行台账，原辅材料，燃料使用台账，运输管理电子台账，设备维护记录和废气治理设备清单。 评价要求企业安排专兼职环保人员并设立废气治理设施运行管理规程。. 运输 方式; 1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 评价要求企业采用国五及以上排放标准要求车辆或新能源车辆；要求厂内非道路机械全部达到国三及以上排放标准或采用新能源机械。. 运输 监管; 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上。; 评价要求企业配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上。. 经分析，项目在按照上表中提出的措施和要求进行建设和管理后，可达到《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》、《关于印发<重污染天气重点行业绩效分级及减排措施>补充说明的通知》中的水泥制品行业引领性水平。 |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 4、与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政办发〔2020〕11号）及《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发〔2021〕35号），本次项目在陕西省生态环境厅发布陕西省“三线一单”数据应用管理平台进行查询，本项目涉及重点管控单元，不涉及生态保护红线，查询结果见附图2。本项目与“三线一单”生态环境分区管控方案对比分析情况见下表。 表1-4 与《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 市; 区/县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积/长度; 本项目情况; 符合性. 渭南市; 高新区; /; /; 5.重点管控单元; 5.1水环境城镇生活污染重点管控区; 空间布局约束; 加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。; 23452m2; 项目生活污水、锅炉排污水和软化处理废水排入市政污水管网，最终经渭北新区污水处理厂处理达标后排放，养护冷凝水回用于厂区洒水抑尘。; 符合. 污染排放管控; 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 2.加强污水处理厂运维水平，保证出水水质稳定达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》的最新要求。 3.加强排污口长效监管。. 5.4大气环境高排放区; 空间布局约束; 1.利用新工艺、新技术积极发展高端装备制造业，航空航天装备、化工、增材制造行业。 2.加大新技术、新工艺、新设备的研发推广应用力度。 3.推动产业集群升级改造，产业集群转型升级。; 大气污染物主要为焊接烟尘和天然气燃烧废气，焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后排放，天然气燃烧机头采用低氮燃烧技术，燃烧废气经15m的排气筒达标排放。; 符合. 污染排放管控; 1.控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放。 2.对高能耗高污染行业企业采用更加先进高效的污染控制措施。. 5.7高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 1.禁止销售、燃用高污染燃料。 2.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（城市集中供热应急、调峰锅炉除外）。 3.已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。; 本项目不使用高污染燃料，蒸汽发生器为天然气，天然气由市政天然气管道接入。; 符合. 资源利用效率要求; 1.推进禁燃区高污染燃料清零工作，逐步扩大禁燃区。 2.加快发展清洁能源和新能源，因地制宜发展生物质能、地热能等。. 表1-5 陕西省“三线一单”生态环境管控单元区域环境管控要求相符性分析 区域名称; 省份; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控类别; 管控要求; 面积/长度; 本项目情况; 符合性. 省域; 陕西省; /; /; 重点管控单元; 空间布局约束; 1 执行国家法律法规对自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性要求。 2 城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染严重企业须有序搬迁、改造入园（区）或依法关闭。 3 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 4 《市场准入负面清单（2019 年版）》。 5 执行《产业结构调整指导目录（2019 年本）》。; 23452m2; 本项目为砼结构构件制造项目，项目地位于陕西省渭南市高新区。根据对照《市场准入负面清单（2019年版）》可知，本项目不属于禁止准入事项，不属于高耗能高排放项目，且项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目。项目的建设符合总体空间布局要求。; 符合. 污染排放管控; 1 禁止新建燃煤集中供热站；有序淘汰排放不达标小火电机组；不再新建35蒸吨以下的燃煤锅炉；65 蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能改造；10万千瓦及以上燃煤火电机组全部实现超低排放。 2 工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 3 黄河流域城镇污水处理设施执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》；汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。; 本项目蒸汽发生器采取低氮燃烧技术，燃料为天然气。项目废水主要为生活污水和锅炉排污水和软化处理废水，废水进入市政污水管网，最终排入渭北新区污水处理厂处理，蒸汽养护冷凝水沉淀后用于厂区洒水抑尘。; 符合. 环境风险防控; 1 重点加强饮用水源地、化工企业、工业园区、陕北原油管道、陕南尾矿库等领域的环境风险防控。 2 渭河、延河、无定河、汉江、丹江、嘉陵江等六条主要河流干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目为砼结构构件制造项目，采取相应环境风险防范措施可有效控制环境风险事故，环境风险可控。; 符合. 资源开发效率要求; 5 严格限制高耗水行业发展，提高水资源利用水平；严禁挤占生态用水。 6 对已接近或达到用水总量指标的地区，限制和停止审批新增取水。 9 在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。 10 断流河流所在流域范围、地下水降落漏斗范围内不得新增工业企业用水规模。 11 地下水超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。; 本项目为砼结构构件制造项目，不属于高耗水行业，不开发利用地下水及生态用水。; 符合. 关中地区; 陕西省; /; /; 重点管控单元; 空间布局约束; 1 本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2 西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、韩城、杨凌示范区和西咸新区城市规划区以及以西安市钟楼为基准点、半径100 公里范围内禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、改建和扩建石油化工、煤化工项目。 3 渭河两岸划定保护区域，区域内禁止建设任何与水环境管理无关的项目，并在适宜地区建设生态湿地，构建渭河生态屏障。; 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入项目。; 符合. 污染物排放管控; 1 西安、咸阳、渭南市建成区内20蒸吨以下燃煤锅炉应拆尽拆，宝鸡、铜川、韩城市及杨凌示范区建成区内10蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除。 2 按照环境承载力和环境容量，严格控制火电、水泥、钢铁、焦化、煤化工、冶炼、制浆造纸、印染、果汁、淀粉加工等项目，切实降低污染负荷。 3 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 4 严格控制高耗煤行业新增项目；严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。 5 城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。 6 “渭南片区”包括韩城、合阳、大荔、潼关四个县（市），在该片区禁止新建扩建不符合产业政策、不能执行清洁生产的项目；禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉；禁止销售和使用不符合标准的煤炭；禁止新建扩建造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 本项目为砼结构构件制造项目，蒸汽发生器采取低氮燃烧技术，燃料为天然气。项目废水主要为生活污水、锅炉排污水和软化处理废水，废水进入市政污水管网，最终排入渭北新区污水处理厂处理，蒸汽养护冷凝水沉淀后用于厂区洒水抑尘。本项目符合产业政策，采取相应措施后对环境影响较小。; 符合. 环境风险防控; 1 禁止新增化工园区。 2 渭河干流沿岸要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目设有危废暂存间，用于检修废机油等危险废物的暂存。; 符合. 资源开发效率要求; 1 城市再生水利用率达20%以上。 2 新增耗煤项目实行煤炭消耗等量或减量替代。; 本项目废水进入市政管网，蒸汽养护冷凝水沉淀后用于厂区洒水抑尘。项目蒸汽发生器燃料为天然气，不耗煤。; 符合. 根据上述分析，本项目为砼结构构件制造项目，污染物排放量较小，针对产生的污染物均采取了相应的污染防治措施，可以有效降低项目生产过程中的污染物排放量，进而降低对周围环境质量的影响，企业拟采取完善的环境风险防范机制和风险防范措施，可有效防控环境风险。综上，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.建设项目概况 项目名称：装配式建筑预制构件生产建设项目 建设单位：陕西中固兴安智造有限公司 建设地点：渭南市高新技术产业开发区凤茂街陕西渭恒农业机械制造有限公司院内 建设性质：新建 投资金额：总投资9800万元，其中环保投资85.5万元，资金来源为企业自有。 四邻关系：项目东侧为厂区道路，隔路为陕西众安诚旭绿色建材有限公司，南侧为空地，西侧为创业路，北侧为空置厂房。项目四邻关系图见附图3。 2.建设内容 本项目主要建设三条装配式建筑预制构件生产线及相关配套设施，可年产10万立方米装配式建筑预制构件产品。本项目主要建设内容如表2-1所示。 表2-1 本项目建设内容一览表 类别; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 租用渭恒农机已建钢结构厂房10550m2，主要布置有生产区、原料堆存区、实验室、食堂等，新建三条装配式建筑预制构件生产线及辅助设施和环保设施，其中： 1#PC车间：位于厂房南部第一间，建筑面积3940m2； 2#PC车间：位于厂房南部第三间，建筑面积3130m2； 3#PC车间：位于厂房南部第二间西侧，建筑面积990m2； 钢筋车间：位于厂房南部第二间东侧，建筑面积2140m2。; 依托现有厂房，新建生产线及配套设施. 辅助 工程; 蒸汽间; 1间，分别位于厂房外南侧，建筑面积均为70m2，设有3台蒸汽发生器。; 新建. 试验室; 位于厂房东侧一层，建筑面积约50m2，用于产品强度和坍塌度等物理试验。; 依托现有厂房. 办公区; 位于厂房东侧二层，建筑面积330m2，用于日常办公和职工临时休息。. 食堂; 位于厂房东侧一层，建筑面积约50m2，用于员工就餐。. 职工宿舍; 位于厂区东北角宿舍楼第四层和公寓楼三套，建筑面积970m2，用于职工休息。; 依托现有生活区. 储运 工程; 成品堆场; 位于厂区南侧，占地面积10000m2，露天布置，主要用于预制构件成品储存。; 新建. 原料存放区; 商品混凝土外购，不在厂区内搅拌生产；钢筋存放区位于钢筋车间，主要用于钢筋的暂存。; 依托现有厂房. 运输工程; 原料及产品采用汽车运输，车间内运输行吊及叉车。; 新建. 库房; 位于厂房东侧，建筑面积约50m2，主要用于存储工具、货架等杂物。; 依托现有厂房. 公用工程; 供电工程; 项目用电由渭南市高新区供电线路供给。; 依托. 给水工程; 依托厂区现有供水管网。; 依托. 排水工程; 员工生活污水、锅炉排污水和软化处理废水排入市政污水管网。; 依托. 供气工程; 本项目蒸汽发生器使用能源为天然气，由市政天然气管道接入。; 依托. 环保工程; 废气; 蒸汽发生器燃料为天然气，采用低氮燃烧技术，废气经15m高排气筒排放。; 新建. 焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。; 新建. 食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道排放。; 新建. 废水; 食堂含油废水经油水分离器处理后与生活污水经厂区化粪池预处理后，排入市政管网，进入渭北新区污水处理厂处理。; 依托. 锅炉排污水和软化处理废水进入市政污水管网，进入渭北新区污水处理厂处理。养护冷凝水经沉淀后用于厂区洒水降尘。; 依托. 噪声; 选择低噪声设备，采用减振、隔声等降噪措施。; 新建. 固废; 生活垃圾分类收集，由环卫部门定期清运。; 新建. 废钢筋外售物资利用中心；废渣回用生产浇筑过程；不合格产品外售建筑垃圾回收利用企业；废RO膜更换后由设备厂家回收。; 新建. 废矿物油、废油桶、含油抹布、手套等危险废物分类收集，危废暂存间（12m2，位于厂房南侧）暂存后，定期交有资质单位处置。; 新建. 3.主要生产设备 本项目主要设备如表2-2所示： 表2-2 本项目主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 斜式提升机; 倾斜角60度，容量2m3; 1台; 混凝土提升. 2; 摊铺布料机; SYPC-PD20，容量2m3; 1台; 混凝土布料. 3; 低噪振捣台; SVB22YT1.0，综合噪音≤85db; 2台; 混凝土振捣. 4; 拉毛机; SYPC-RF40,升降行程450mm; 1台; 表面拉毛. 5; 天轨托架堆垛机; SYPC-RK0940，载重10.5T; 1台; 模台升降. 6; 立体养护窑; SYPC-CC，8列11层82台位; 1套; 构件养护. 7; 液压横移车; SYPC-CT25K，载重25T; 3台; 模台横移. 8; 流动模台; 4m×9m; 80台; 构件加工. 9; 固定模台; 4m×9m; 60台; 构件加工. 10; 行吊; 10T; 6台; 吊装运输. 11; 燃气蒸汽发生器; 额定蒸发量1.0T/h; 3台; 产生蒸汽. 12; 纯水制备机; /; 1套; 纯水制备. 13; 叉车; 16T/5T/10T; 3台; 构件运输. 14; 空压机; /; 1台; 养护窑用. 15; 龙门吊; /; 2台; 吊装运输. 16; 钢筋调直切断机; /; 2台; 钢筋加工. 17; 钢筋弯箍机; /; 2台; 钢筋加工. 18; 钢筋弯曲机; /; 1台; 钢筋加工. 19; 切割机; /; 2台; 钢筋加工. 20; 移动式焊机; /; 2台; 设备维修. 21; 振动棒; /; 4台; 混凝土振捣. 22; 压力试验机; /; 1套; 试验室用. 4.主要原辅材料 本项目主要原辅材料如表2-3所示： 表2-3 本项目主要原辅材料 序号; 原辅材料名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 商品混凝土; 万m3/a; 10; 外购，罐车运输. 2; 钢筋; 万t/a; 1.2; 外购，汽车运输. 3; 钢扎丝; t/a; 100; 外购，汽车运输. 4; 脱模剂; t/a; 5; 水剂，外购，汽车运输. 5; 预埋线盒; 万个/a; 30; 外购，汽车运输. 6; 机油; t/a; 0.6; 桶装，外购，汽车运输. 7; 天然气; 万m3/a; 44.55; 市政天然气管道. 8; 电; 万kW·h/a; 60; 依托厂区现有供电输送. 本项目不对混凝土进行配比调整，外加剂由商混站添加。 本项目采用水性脱模剂，主要成分为海藻酸钠、滑石粉、洗衣粉和水，不属于有毒有害物质。 5.产品方案 本项目产品主要用于建筑行业，产品质量执行《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ1-2014）的相关标准及要求。本项目产品方案见下表： 表2-4 产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产能力（m3/a）. 1; 预制叠合楼板; 6万. 2; 预制楼梯; 1万. 3; 预制墙板; 2万. 4; 预制梁柱等其他预制构件; 1万. 合计; 10万. 6.公辅设施 （1）给水 本项目为新建项目，给水依托厂区现有给水系统，可满足需求。 ①生活用水 本项目劳动定员150人，其中约80人在厂区食宿。根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），不在厂区食宿工作人员生活用水量参照“表B.17 行政办公及科研院所”用水量先进值取10m3/（人·a），在厂区食宿员工生活用水量参照“表B.1 居民生活-城镇居民生活”用水量取120L/（人·d），则项目生活用水量为11.72m3/d（3868m3/a）。 ②生产用水 生产用水主要是蒸汽发生器用水。 项目拟使用3台1.0t/h的蒸汽发生器用于产品养护提供蒸汽，蒸汽发生器所用水采用RO膜进行软化，软化后的水用于蒸汽养护。 根据企业提供的资料，蒸汽养护用水约为18m3/d（3.0m3/h，平均日工作时间为6h）。锅炉排污水和软化处理废水产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表，工业废水量（包括锅炉排污水和软化处理废水）产污系数13.56t/万m3-原料，化学需氧量产污系数1080g/万m3-原料。本项目天然气耗气量约为44.55万Nm3/a，锅炉排污水和软化处理废水产生量为604.10t/a（1.83m3/d），化学需氧量为0.048t/a。 则项目蒸汽发生器用水量为19.83m3/d（6544.1m3/a）。 综上，项目用水量为31.55m3/d（10412.1m3/a）。 （2）排水 厂区内排水采用雨污分流制，雨水通过雨水管网排放。 生活污水排放系数以0.8计，则本项目生活污水产生量为9.38m3/d（3095.4m3/a），经化粪池预处理后进入市政污水管网，最终排入渭北新区污水处理厂处理。 生产废水主要是锅炉排污水和软化处理废水、养护冷凝水。锅炉排污水和软化处理废水产生量为1.83m3/d，排入市政污水管网，进入渭北新区污水处理厂处理；蒸汽养护过程中约90%的蒸汽蒸发损耗，冷凝水产生量为1.8m3/d，沉淀后回用于厂区洒水抑尘。 本项目给、排水情况见下表2-5，水平衡图见图2-1。 表2-5 项目用水与排水情况一览表 单位：m3/d 序号; 名称; 用水量; 损耗量; 废水量; 排放去向. 新鲜水; 纯水. 1; 生活用水; 11.72; 0; 2.34; 9.38; 排入市政污水管网. 2; 蒸汽发生器用水; 19.83; 0; 18（纯水）; 1.83. 3; 蒸汽养护水; 0; 18; 16.2; 1.8; 厂区洒水抑尘. 4; 合计; 31.55; 18; 36.54; 13.01; /. 项目水平衡如下： 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）电力 项目用电由渭南市高新区供电线路供给。 （4）采暖、制冷 项目办公用房采暖制冷采用分体式空调。 7.劳动定员及工作制度 本项目生产车间实行两班工作制，每班8小时，每天工作16h，年生产日期330天，劳动定员150人。 8.项目平面布置 本项目位于渭南市高新技术开发区凤茂街，租用渭恒农机闲置生产厂房，主要建设三条装配式建筑预制构件生产线及相关配套设施，可年产10万立方米装配式建筑预制构件产品。1#生产线位于车间内南侧，2#生产线位于车间内北侧，3号生产线位于车间内西侧，钢筋加工生产线位于车间内中部。食堂、试验室、库房、卫生间等配套设施位于车间内东侧。成品堆场位于生产车间外南侧。职工生活区租赁渭恒农机厂区东北角的宿舍楼。厂内道路与生产及生活区域相连。总体布置合理，功能分区明确、工艺流程顺畅、生产管理方便。项目总平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程 图2-2 工艺流程及产污环节图 工艺简述： （1）钢筋加工：将外购的钢筋利用调直机拉直，再根据设计要求对钢筋进行切割，利用弯箍机等设备折弯定型、捆扎成一定的形状。此工序产生的主要污染物为钢筋边角料、钢筋切断机等设备运行噪声。 （2）模具组装：根据客户要求，按预制构件的设计图纸，按照尺寸对模具进行人工组装。 （3）钢筋入模：将加工好的钢筋或钢筋骨架移入模具。 （4）预埋件安装：进行预埋件以及预留孔洞等手工安装。 （5）混凝土浇筑、振捣：混凝土通过布料机或布料斗送到浇筑工位，进行浇筑，利用振捣台或振捣棒振捣。此工序主要污染为设备产生噪声。 （6）表面处理：利用抹灰板将表面刮平，或用拉毛机拉毛。 （7）蒸汽养护：蒸汽通入养护窑或模台内进行养护，内部温度保持在40~60℃左右，蒸汽绝大部分蒸发，少量冷凝水通过导流管流入收集池。此工序主要污染为冷凝废水。 本项目使用蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，可以在燃烧过程中有效抑制NOx的产生，满足本项目低氮排放要求。 （8）模具拆除：同条件养护试件抗压强度不小于设计强度的75%时方可拆模起吊，拆模前构件经过足够的降温过程，起吊之前确保构件与模板没有任何程度的连接。 （9）模具清理：对模具进行清理后再次使用，此工序主要污染为模具清理过程中产生少量废渣。 2.产排污环节 本项目运营期产污环节如表2-6所示。 表2-6 本项目运营期生产过程产污环节—览表 类别; 产污环节; 符号; 污染因子; 处理措施; 排放去向. 废气; 蒸汽发生器; G1; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧技术; 有组织排放. 焊接; G2; 颗粒物; 移动式烟尘净化器; 无组织排放. 食堂; G3; 油烟; 油烟净化器; 有组织排放. 废水; 锅炉排污和软化处理; W1; COD; /; 进入市政污水管网. 办公生活; W3; COD、BOD5、氨氮、SS、TP、TN; 生活污水. 蒸汽养护冷凝; W2; SS; 沉淀; 厂区洒水降尘. 噪声; 设备运行; N1~3; 等效连续A声级; 低噪声设备、基础减震、厂房隔声; /. 固废; 钢筋加工; S1; 废钢筋; 收集后外售. 纯水制备; S2; 废RO膜; 原厂家回收处置. 脱模; S3; 废渣; 收集后回用于生产. 产品检验; S4; 不合格产品; 外售建筑垃圾回收利用企业. 设备维修; S5; 废矿物油、废油桶、含油抹布、手套; 委托有资质单位处置. 办公生活; S6; 生活垃圾; 环卫部门清运. 食堂; S7; 餐厨垃圾; 委托有资质单位处置. S8; 废油脂. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于渭南市高新技术开发区凤茂街，租用渭恒农机闲置生产厂房，成品堆放区现状为空地，没有与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物 本项目位于渭南市高新区。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目环境空气质量现状引用环保快报“2022年12月及1-12月全省环境空气质量状况”附表4中数据，引用渭南市高新区区域环境空气质量现状数据，结果见下表。 表3-1 2022年渭南市高新区环境空气质量评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 84; 70; 120; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.71; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. CO; 日平均第95百分位浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 日最大8小时平均第90 百分位浓度; 166; 160; 103.75; 不达标. 由上述统计结果可以看出，项目所在区域PM2.5及PM10年平均质量浓度、O3第90百分位8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，NO2、SO2年均质量浓度、CO日平均第95百分位浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。因此，项目所在区域属于不达标区。 2、其他污染物 为了解项目所在区域TSP的环境质量现状，本次评价委托河南申越检测技术有限公司于2023年7月23日~2023年7月25日对项目所在区域特征污染物进行了监测。 （1）监测点位：设1个监测点，见表3-2及附图5。 表3-2 其他污染物补充监测点位表 监测项目; 监测点位; 坐标; 与项目地方位及距离. TSP; 南石村; 109.514306，34.566268; W，420m. （2）监测制度：连续监测3天。 （3）监测及分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》(大气部分)进行，分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012及修改单)中的规定进行。监测分析方法及其最低限见表3-3。 表3-3 环境空气监测项目及分析方法表 检测项目; 检测标准; 检测方法; 检测仪器; 检出限. TSP; HJ 1263-2022; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》; 电子分析天平ES1035B; 7μg/m3. （4）监测及评价结果 监测及评价结果见表3-4。 表3-4 特征因子现状监测结果表 监测点位; 监测项目; 浓度范围mg/m3; 标准值mg/m3; 超标 个数; 超标率(%); 最大浓度 占标率（%）; 达标情况. 南石村; TSP; 0.138~0.151; 0.3; 0; 0; 50.3; 达标. 由监测结果可知，监测期间项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，项目所在地环境空气质量现状良好。 二、声环境质量现状 根据现场勘察，项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目500m范围内大气环境保护目标见下表： 表3-5 大气环境保护目标 2、声环境 环境要素; 名称; 坐标; 保护内容; 保护要求; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X（E）; Y（N）. 环境空气; 实验小学; 109°31′14.014″; 34°34′6.301″; 学校; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; N; 178. 综合文体中心; 109°31′10.962″; 34°34′5.992″; 行政办公区; N; 178. 辛市镇; 109°31′7.756″; 34°34′19.821″; 居住区; N; 470. 雅园居北区; 109°31′27.107″; 34°34′8.425″; 居住区; NE; 300. 徐家村; 109°31′26.528″; 34°34′12.945″; 居住区; NE; 360. 南石村; 109°30′57.135″; 34°33′59.813″; 居住区; W; 95. 万家村; 109°31′23.785″; 34°33′52.011″; 居住区; S; 106. 辛市镇初级中学; 109°31′34.986″; 34°33′58.461″; 学校; E; 423. 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于渭南市高新技术开发区凤茂街，租用渭恒农机现有闲置厂房进行建设，占地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1标准要求；运营期厂界无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中限值要求；有组织天然气燃烧废气执行陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中的相关限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2相关限值要求。 2、废水 项目运营期锅炉排污水和软化处理废水排入市政污水管网，养护冷凝水收集后用于厂区洒水降尘；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网；厂区污水总排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，氨氮、总氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 本项目污染物排放标准限值要求如表3-6所示： 表3-6 污染物排放标准限值 污染类别; 标准名称及类别; 项目; 标准值. 排放方式; 限值. 施工扬尘; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; TSP; 无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）; 0.7mg/m3（基础、主体结构及装饰工程）. 运营期废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 颗粒物; 无组织; 0.5mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 二氧化硫; 有组织; 20mg/m3. 氮氧化物; 有组织; 50mg/m3. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 油烟; 有组织; 2.0mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; pH; /; 6-9. COD; /; 500mg/L. BOD5; /; 300mg/L. SS; /; 400mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; NH3-N; /; 45mg/L. TN; /; 70mg/L. TP; /; 8mg/L. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效连续A声级; 施工期; 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 运营期; 3类：昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）. 固体废物; 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。. |
| 总量 控制 指标 | 本项目大气总量控制指标为：NOx：0.135t/a； 废水总量控制指标为：COD：1.098t/a，NH3-N：0.11t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用渭恒农机闲置生产厂房进行建设，厂房已建设完成，施工期主要是对设备进行安装、调试，对成品堆场进行平整硬化，对辅助用房进行部分装修等，施工期较短，对环境影响较小。 1、废气 施工废气主要包括施工扬尘、道路扬尘及机械排放废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来自于成品堆场平整硬化，包括场地平整、基础开挖、回填土方以及施工场地物料堆存等。场地扬尘属无组织排放，其产生强度与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。由于施工扬尘粒径较大，并具有沉降快等特点，因此一般影响范围较小。 （2）道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其他排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 （3）机械废气 项目施工期废气包括施工机械废气和运输车辆废气，施工机械废气中含有的污染物主要是NOX、CO、HC等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，由于项目所在地较空旷、且产生量不大，影响范围有限，对环境影响较小。 （4）装修废气 项目装修过程中地坪、墙面处理会产生一定的颗粒物，装修涂料中有机物挥发产生一定的有机废气，因此为降低装修废气对周围环境的影响，项目拟采取以下措施：装修过程中，落实构筑物主体窗户关闭要求，装修未完成前不降低封闭标准；装修涂料选用环保合格涂料；加强装修现场管理，避免人为因素抛洒物料造成的起尘。在采取上述措施后，可有效降低装修过程颗粒物和有机废气对周围环境的影响。 2、废水 项目施工废水主要包括各种车辆冲洗水和装修过程中涂料拌合用水。 项目建设过程中，施工过程产生的车辆冲洗废水经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。装修过程中涂料拌合用水在合理调配比例的情况下，该部分用水可全部利用，不外排。 施工期短且施工人员较少，施工期生活污水依托厂区现有生活污水收集系统，经厂区内化粪池处理后统一排入市政污水管网，对水环境影响较小。 3、噪声 施工期噪声来源主要为施工机械和运输车辆噪声及设备安装噪声，对施工期噪声控制措施提出以下要求： （1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工设备，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，降低噪声源强； （2）加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声，施工过程中各种运输车辆尽可能避免鸣笛； （3）振动较大的机械设备应使用减振机座降低噪声。合理布设施工机械，根据周围环境条件，尽量将产噪设备布置在远离敏感点的位置，增加噪声源与敏感区域的距离； （4）在施工作业中必须合理安排工作时间，禁止夜间施工； （5）运输车辆在经过周围村庄时应限制车速，尽量减少鸣笛。 本项目施工期较短，采取以上措施后，施工期噪声影响较小。 4、固废 本项目施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾、设备安装过程中产生的一般固废和建筑垃圾。生活垃圾依托厂区现有垃圾桶收集后交环卫部门统一清运；一般固废包括包装物、废金属等，分类收集后外售物资回收站处理；建筑垃圾由施工方运送至指定建筑垃圾处理场处置。工程施工期结束后，施工单位应拆除各种临时施工设施，做到“工完、料尽、场地清”。 各项固体废物合理处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1.大气环境影响分析及防治措施 1.1废气产生及排放情况 本项目生产过程中产生的废气主要是天然气燃烧废气、焊接工序产生的烟尘和食堂油烟。 （1）天然气燃烧废气 本项目设1个蒸汽间，厂房南侧蒸汽间布置3台1.0t/h的蒸汽发生器。根据建设单位提供数据，产生1t/h蒸汽额定天然气消耗量取75Nm3/h，平均每天燃烧6h，年运行330d，天然气耗气量约为44.55万Nm3/a，采用低氮燃烧技术，废气经15m高排气筒排放。 天然气燃烧废气中二氧化硫和氮氧化物产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表，颗粒物取《环境保护实用数据手册》P73中的产污系数1.0kg/万m3-原料。 污染物产排量计算如下： 表4-1 污染物排放量统计一览表 位置; 污染物; 产污系数; 单位; 天然气用量; 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）. 蒸汽间; 烟气量; 107553; Nm3/万m3-原料; 44.55万m3/a; 4791486.15; /. 颗粒物; 1.0; kg/万m3-原料; 0.045; 0.023; 9.30; 10. SO2; 0.02S; kg/万m3-原料; 0.018; 0.009; 3.72; 20. NOx; 3.03; kg/万m3-原料; 0.135; 0.068; 28.17; 50. 备注：S=20，取《天然气》（GB17820-2018）中一类天然气含硫量限值。. 根据上表计算结果可知，颗粒物、SO2、NOX排放浓度满足陕西省《锅炉大气污染排放标准》（DB61/1226-2018）表3中的排放限值要求；低氮燃烧技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中推荐的可行技术。 （2）焊接废气 经与建设单位沟通，本项目不使用桁架焊机，仅设备维修环节需使用移动式焊机进行焊接，焊接量较少，焊点不固定。本项目在焊接工序会产生一定量的焊接烟尘，主要污染物为颗粒物。建设单位为减少焊接过程中对环境的影响，拟设置2台移动式焊接烟尘净化器，减少焊接烟尘对周围环境的影响。 （3）食堂油烟 本项目食堂使用的能源为电和天然气，属于清洁能源，根据对居民及餐饮企业的调查，目前居民人均日使用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占耗油量的2～4%，本环评取3%。食堂主要供员工就餐，根据本项目最大劳动定员150人，2班制，就餐人数取80人/餐，则每天耗油2.4kg/d，则油烟产生量为72g/d，年工作330天，故产生量为23.76kg/a。职工食堂应安装油烟净化装置，本项目灶头数量为2个，按小型规模要求，油烟净化率应达到60%以上。 本项目拟安装一套经环保认证的油烟净化器和集气装置，收集效率取95%，排风量约5000m3/h，每天运行时间为4h，故排放量为9.03kg/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为1.4mg/m3，油烟排放浓度≤2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关限值要求。 1.2废气排放口基本情况 废气排放口基本情况见表4-2。 表4-2 本项目废气排放口基本情况表 编号; 排放口名称; 污染物; 排放口坐标; 排气筒高度; 排放口类型; 排气筒出口内径; 排气 温度. 经度; 纬度. DA001; 天然气燃烧废气排放口; 颗粒物; 109.51951; 34.56596; 15m; 一般排放口; 0.45m; 80℃. SO2. NOx. DA002; 油烟排放口; 油烟; 109.52082; 34.56622; 15m; 一般排放口; 0.2; 50℃. 1.3废气环境影响分析 项目运营期产生的废气主要为蒸汽发生器运行产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、食堂油烟、少量焊接过程中产生的焊接烟尘。 本项目蒸汽发生器采用全预混表面燃烧技术。全预混表面燃烧技术是燃气和空气在进入燃烧室之前进行充分的预混合，使燃烧更充分，提高燃烧效率并降低有害气体的释放，是目前国际上最先进的一种燃气燃烧技术，特点如下: （1）传统的高压喷射燃气燃烧器为扩散式燃烧，而金属纤维燃烧器为完全预混表面燃烧方式，在空气过量系数小的情况下，燃烧更为充分，由此热效率高，并且CO排放低。 （2）金属纤维燃烧器的火焰短而均匀，没有传统喷射式燃烧器的局部高温区，同时火孔强度低，由此产生的NOx显著减少。由于预混火焰结构紧凑，因此，设计燃烧室时可以利用这一优势，减小燃烧室尺寸。方便获得大比例功率调节范围。在100-15000kw/m2热强度下均可以实现稳定燃烧。在较小的出力时，金属纤维燃烧器能够采用辐射传热方式，可以增大热交换的效率。具有较小的热惯性，因此升温和冷却更快，达到红外时间极短，同时控温反映灵敏。 （3）金属纤维燃烧器显著降低了燃烧噪音，因此可以降低烟道噪声。 （4）由于金属纤维燃烧器炉头介质孔隙细密，同时具有一定的厚度，介质内外表面温差大，金属纤维燃烧器的回火倾向性更低，安全可靠。 根据设备厂家提供的废气检测报告（见附件），本项目蒸汽发生器各污染因子均可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉要求，NOX可达到30mg/m3以下，满足本项目低氮排放要求，废气经15m高排气筒排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中相关要求，本项目所采用的低氮燃烧技术属于可行技术。 食堂油烟经油烟净化器处理后可满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准限值；项目焊接量较少，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。采用硬化路面、洒水抑尘、降低车速等措施后降低汽车运输扬尘对周围环境的影响。 在采取以上措施后，项目运行过程对周围大气环境影响较小。 1.4监测计划 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 （1）监测机构 环境质量和污染源监测工作委托第三方检测机构承担。 （2）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）制定了本项目大气环境监测内容及计划，具体情况见表4-3。 表4-3 本项目大气环境监测内容及计划 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 执行标准. 颗粒物; 排气筒DA001; 1个; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. SO2; 1次/年. NOx; 1次/月. 油烟; 食堂排烟管; 1个; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 颗粒物; 厂界外上风向设1个参照点，下风向设3个监控点; 4个; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 2.废水 2.1废水产生及排放情况 项目生产过程中废水主要为生活污水、锅炉排污水和软化处理废水及养护冷凝水。 根据前文给水、排水分析可知，项目生活污水产生量为9.38m3/d（3095.4m3/a），食堂废水经油水分离器进入化粪池与其他生活废水一同处理后进入市政污水管网，最终排入渭北新区污水处理厂处理。 锅炉排污水和软化处理废水产生量为1.83m3/d（604.10m3/a），化学需氧量为0.048t/a，浓度为79.46mg/L，锅炉排污水和软化处理废水进入市政污水管网，进入渭北新区污水处理厂处理。 蒸汽养护冷凝水产生量为1.8m3/d（594m3/a），主要污染物为悬浮物，经沉淀后回用于厂区洒水抑尘。 根据本项目特点，项目废水产排情况具体见下表。 表4-4 本项目废水产生与排放情况一览表 产污环节; 指标; 废水量; COD; BOD5; NH3-N; SS; TP; TN. 生活污水; 产生浓度mg/L; /; 400; 200; 35; 220; 5; 50. 产生量t/a; 3095.4; 1.24; 0.62; 0.11; 0.68; 0.02; 0.15. 化粪池去除效率; /; 15%; 15%; 0; 15%; 0; 0. 排放浓度mg/L; /; 340; 170; 35; 187; 5; 50. 排放量t/a; 3095.4; 1.05; 0.53; 0.11; 0.58; 0.02; 0.15. 锅炉排污水和软化处理废水; 产生浓度mg/L; /; 79.46; /; /; /; /; /. 产生量t/a; 604.1; 0.048; /; /; /; /; /. 标准限值mg/L; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; /; 500; 300; /; 400; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准; /; /; /; 45; /; 8; 70. 由上表可知，本项目废水排放各污染物均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 2.2废水排放口基本情况 废水排放口基本情况见表4-5。 表4-5 本项目废水排放口基本情况表 编号; 排放口名称; 污染物; 排放口坐标; 排放口类型. 经度; 纬度. DW001; 厂区废水排放口; COD; 109°31′16.794″; 34°34′4.8338″; 一般排放口. BOD5. 氨氮. SS. 总N. 总P. 2.3污水处理措施依托可行性 本项目依托所租赁的渭恒农机厂区现有化粪池，化粪池容积为50m3。本项目生活污水排放量为9.38m3/d，化粪池容积可满足污水排放需求。项目废水经化粪池处理后排入渭北新区污水处理厂。 渭南市渭北新区污水处理厂总投资1.08亿元，设计规模为日处理污水5万吨。现有工程主要建设规模为2.5万m3/d的污水处理能力，占地46.97亩，服务面积15平方公里。主要建设进水井、格栅间、旋流式沉砂池、环沟式A2/O、二次沉淀等构筑物、污泥处理构筑物、生活办公服务构筑物等内容。已于2014年底运行。污水处理厂处理后水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB/61 224-2018）A标准浓度限值。目前，污水厂运行状态平稳。渭北污水处理厂的建成运营，对于改善市区人居环境，实现渭河水三年变清目标，起到有力地促进作用。 本项目位于渭南市经济技术开发区凤茂街陕西渭恒农业机械制造有限公司院内，项目排水在渭北污水处理厂收水管网内，收水管网已建成，本项目排放的废水能够排入渭北污水处理厂。本项目废水产生量为11.21m3/d，污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，排放废水水质简单，故可接纳本项目运营期产生的废水。项目污水水质为低于污水处理厂进水水质，不会对进水水质造成严重的冲击，且项目已实现污水管网连通，因此本项目污水可得到妥善处理。 综上所述，经处理后废水对项目周边水环境产生的影响较小，采取上述废水防治措施可行。 2.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 锅炉》（HJ953-2018）制定了本项目废水环境监测内容及计划，具体情况见表4-6。 表4-6 本项目废水监测内容及计划 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 执行标准. pH、COD、BOD5、SS; 厂区废水总排口; 1个; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 氨氮、总氮、总磷; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级要求. 3.噪声 3.1声源参数 运营期主要声源为振捣台、蒸汽发生器、切割机等设备噪声，统计结果见表4-7。 表4-7 本项目运行期主要设备噪声源一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 声压级dB（A）; 空间相对位置; 治理 措施; 插入损失dB（A）; 运行时段; 治理后声级dB(A). X; Y; Z. 1; 斜式提升机; 1台; 80; 108; 54; 1; 基础减震、厂房隔声; 15; 16h; 65. 2; 摊铺布料机; 1台; 80; 87; 54; 1; 15; 16h; 65. 3; 低噪振捣台; 2台; 85; 58; 54; 1; 15; 16h; 70. 4; 拉毛机; 1台; 80; 37; 33; 1; 15; 16h; 65. 5; 蒸汽发生器; 3台; 85; 41; 3; 1; 15; 5h; 70. 6; 切割机; 2台; 90; 112; 6; 1; 15; 5h; 75. 7; 空压机; 1台; 90; 127; 30; 1; 15; 16h; 75. 8; 钢筋调直切断机; 2台; 90; 110; 37; 1; 15; 16h; 75. 9; 钢筋弯箍机; 2台; 85; 97; 37; 1; 15; 16h; 70. 10; 钢筋弯曲机; 1台; 85; 83; 35; 1; 15; 16h; 70. 11; 焊机; 2台; 85; 68; 35; 1; 15; 16h; 70. 12; 振动棒; 4台; 90; 40; 12; 1; 15; 16h; 75. 注：表中坐标以车间西南角为0点 3.2运营期噪声影响分析 （1）为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，本评价以本项目四周厂界为预测点，采用以下预测模式对项目噪声进行预测。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 （3）预测条件假设 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： 1）室内声源 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则： Lw=Lr0+20lgr0−8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1—某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw—某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本评价α取0.15。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； Lp1ij—室内j声源i倍频带的叠加的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)−(TLi+6) 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB(A)。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW： Q=q1Q1+q2Q2+…+qnQn 式中：s为透声面积，m²。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 2）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—等效室外声源个数。 （4）预测因子、预测时段、预测方案 a、预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 b、预测时段：固定声源运行期。 c、预测方案：预测本项目投产后，项目各厂界噪声达标情况。 （5）预测结果 本次评价按照采取环评治理措施后的影响进行预测计算，本项目厂界噪声预测结果见表4-8。 表4-8 噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 测点位置; 贡献值; 评价标准; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界 噪声; 东厂界; 47; /; 65; 55; 达标. 南厂界; 47; /; 达标. 西厂界; 48; /; 达标. 北厂界; 57; /; 达标. 由预测结果可知，项目东、南、西、北厂界昼间噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 为进一步减小项目运营期噪声对周围环境的影响，要求建设单位加强设备管理维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；同时规范生产过程中设备操作，避免操作设备不当产生的高噪声现象。运输车辆进出厂区时减速行驶、禁止鸣笛。采取以上措施后，本项目对周边声环境影响较小。 3.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定了本项目声环境监测内容及计划，具体情况见表4-9。 表4-9 声环境监测内容及计划 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 执行标准. Leq(A); 厂界四周; 4个; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 4.固体废物 4.1固体废物产生情况 （1）生活垃圾 本项目定员150人，生活垃圾产生量按人均垃圾量0.5kg/(人·d)估算，则产生量为24.75t/a，分类收集后由环卫部门定期清运。项目用餐人数80人，平均按照每人每天产生餐厨垃圾0.2kg计，工作日以330天计，则餐厨垃圾产生量为5.28t/a。油水分离器中废弃油脂的量约占餐厨垃圾的20%，废油脂产生量约1.06t/a。餐厨垃圾和废油脂委托有资质的单位处置。 （2）一般工业固废 ①废钢筋 项目使用钢筋制作钢筋骨架，该过程会有废钢筋料头产生，根据建设单位提供资料，生产过程中产生钢筋废料头规格为3-10cm，年产量约5t/a，收集后外售综合利用。 ②废渣 项目清理模具产生废渣量约2t/a，收集后回用于生产浇筑过程。 ③不合格产品 项目生产过程会产生少量不合格产品，根据建设单位提供数据，不合格产品产生量约25t/a，外售建筑垃圾回收利用企业进行综合利用。 ④废RO膜 纯水制备设施废RO膜2~3年更换一次，0.3t/次，更换后由原厂家回收处置。 （3）危险废物 项目设备维护、保养会产生废矿物油、废油桶，同时产生少量含油抹布、废手套。根据建设单位提供资料，废矿物油产生量约0.2t/a，废油桶、废抹布、废手套产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废矿物油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08，废油桶、含油抹布、废手套属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49，收集后暂存于危废间，后交由有资质单位处置。 本项目固体废物产生情况见下表： 表4-10 固体废物产生、贮存及处置情况 属性; 名称; 产生工序; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; /; 24.75; 垃圾桶收集，环卫部门清运处置. 餐厨垃圾; 食堂; /; 5.28; 委托有资质的单位处置. 废油脂; /; 1.06. 一般工业固废; 废钢筋; 钢筋加工; 302-999-09; 5; 外售综合利用. 废渣; 脱模; 302-999-99; 2; 回用于生产. 不合格产品; 产品检验; 302-999-99; 25; 外售综合利用. 废RO膜; 纯水制备; 900-999-99; 0.3t/次; 由原厂家回收处置. 危险废物; 废矿物油; 设备维修; HW08 900-249-08; 0.2; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 废油桶、含油抹布、废手套; HW49 900-041-49; 0.1. 4.2一般固废暂存要求 项目一般固废储存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，并加强管理。 建设必要的固废分类收集和临时贮存设施，具体要求如下： ①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存； ②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ③储存场应加强监督管理，按《环境保护图形标志》（GB15562.2）设置环境保护图形标志，并建立出入档案，便于核查。 ④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 4.3危险废物环境管理要求 项目运营期间产生的危险废物按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行管理、处置。 （1）危险废物的收集 项目产生的危险废物按照《国家危险废物名录（2021版）》分类放入有明显标识的容器或包装物，由专人定时、定路线用防渗漏、防遗撒的专用运输工具转移到危废暂存间，定期委托有相应资质的单位转运和处置。 （2）危险废物的贮存 本项目设危险废物暂存间1座，建筑面积约为12m2。本次评价要求： ①贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ③贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ④在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥应按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置警示标志。 （3）危险废物的转移 危险废物的转移严格按照《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》中的规定执行“五联单”制度，保证运输安全，防治非法转移和非法处理，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 （4）厂内危险废物管理要求 建立危险废物管理资料档案，包括台账、联单、管理制度、委托合同等，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 收集危险废物的工作人员将危险废物按内部指定路线运送到危废暂存间，并对运输工具污染物进行清理。 4.4小结 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100%，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响，处理处置措施可行。 5.地下水、土壤 本项目运营期原辅材料及产品中不含有毒有害物质，不产生危险废物。大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，采取相应的污染防治措施后，对周边环境影响较小；废水为生活污水、浓盐水和蒸汽冷凝水，均合理处置，对水环境影响较小。生产车间地面和厂区道路已做硬化处理，化粪池依托原有，集水沟和集水池采用混凝土硬化，采取上述措施后，对地下水和土壤环境影响较小。 6.环境风险 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“7.1 风险识别”，经过对项目生产工艺和原辅材料的分析，项目涉及风险物质主要为废矿物油（废机油）及天然气（管道气），存在的潜在的环境事故风险主要为泄漏造成的火灾、爆炸风险以产生的环境问题及人员伤害。 （2）风险源分布及影响途径 依据《建设项目环境风险技术导则》（HJ169-2018），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+…+qnQn 式中： q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——各种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，得到本项目涉及的风险物质、临界量及Q值见下表： 表4-11 风险物质临界量及Q值 序号; 物质名称; 性质; 危险特性; 储存位置; 最大存储量（t）; 临界量（t）; Qi. 1; 天然气（甲烷）; 气态; 可燃气体; 天然气管道; 0.0003; 50; 0.00001. 2; 废矿物油; 液态; 可燃液体; 危废暂存间; 0.2; 2500; 0.00008. Q; 0.00009. 项目废矿物油（废机油）暂存于危废暂存间内，天然气为管道气。由上表可知，本项目Q小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目危险物质与临界值的比值Q<1，项目环境风险潜势划分为I级，风险评价等级为简单分析。 （3）风险防范措施 1）贮存过程风险防范措施 贮存过程事故风险主要是因危废暂存间废矿物油泄漏或天然气管道破裂，会对周围大气环境、土壤环境等产生一定的影响。建设单位针对其防范措施，应该做到以下几点： ①危废间必须有明显的标志，“三防”设置应必须符合国家的相关规定，防止危废在贮存过程中泄漏对环境造成的影响； ②变法兰连接和螺纹连接为焊接，减少漏起点和静密封点。管道及其连接处的材质、压力等级、制造工艺、焊接质量、校验、安装等执行国家有关规定； ③厂区设天然气紧急切断阀，当天然气发生泄漏时，立即切断气源。天然气管道附近禁止明火作业； ④每年检查燃气阀门及管道是否漏气，老化的橡胶输气管要及时更换。一般橡胶输气管半年到一年需换一次，金属材质的可相应延长更换周期 ⑤提高工人技术水平和实际操作规程的熟练度，保障不因工人的误操作或工艺流程倒错而造成管道的泄漏。配备一定数量的消防器材，并对工人进行操作培训； ⑥严格遵守有关贮存的安全规定，包括《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火规范》《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 2）加强防范意识和管理 加强企业的防范意识和管理能有效防范环境风险事故的发生，能迅速、有效地处置可能发生的突发性环境风险事故。公司应定期对制度内容进行培训，树立严谨规范的防范意识和管理。 综上，建设项目采取以上环境风险防范措施可以有效控制环境风险事故和减少对环境造成的影响，本项目环境风险可防控。 7.环保投资 本项目总投资9800万元，其中环保投资85.5万元，占总投资的0.87%。项目环保投资估算见下表。 表4-12 本项目环保投资一览表 类别; 项目; 环保工程; 数量; 投资额/万元. 废气; 焊接工序; 移动式烟尘净化器; 2套; 0.6. 蒸汽发生器; 低氮燃烧+15m高排气筒; 1套; 60. 食堂; 油烟净化器; 1台; 0.2. 废水; 生活污水; 油水分离器; 1个; 0.3. 化粪池; 1座; 依托现有. 蒸汽养护冷凝水; 集水池; 1座; 3. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声; /; 3. 固废; 生活垃圾; 设垃圾收集箱，定期交环卫部门; /; 0.1. 一般固废; 一般固废暂存区; /; 0.3. 危险废物; 危废暂存间; 12m2; 3. 按照绩效引领性指标配备门禁和视频监控系统，记录运输车辆电子台账; 15. 合计; 85.5. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 天然气燃烧废气（DA001） | 颗粒物 | 低氮燃烧+15m排气筒 | 陕西省《锅炉大气污染排放标准》（DB61/1226-2018）、《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2037年）》 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 食堂废气 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS | 油水分离器、化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | NH3-N、总N、总P |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
|  | 锅炉排污水和软化处理废水 | COD等 | 市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 冷凝水 | SS等 | 沉淀池 | 回用于厂区洒水抑尘 |
| 声环境 | 产噪设备 | 等效 A声级 | 低噪声设备、基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集于垃圾桶交环卫部门清理，一般工业固废集中收集后定期外售，危险废物根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求进行集中收集暂存，并交资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 做好厂区的防渗工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 配备应急物资，对厂区员工定期进行培训。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、执行排污许可证制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求在竣工验收前办理排污许可登记管理。 2、排放口规范化要求 企业可按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）的要求，在废气排气筒设置监测采样口及采样平台。 企业应规范环保图形标志，在厂区废气排气筒等附近醒目处设立排放口环保图形标志牌；固体废物堆放场所（包括一般固废和危险固废）必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单相关要求设置标志牌。 3、非道路移动机械管理要求 评价要求企业按照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及修改单、 《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）进行管理，采用国五及以上排放标准要求车辆或新能源车辆；要求厂内非道路机械全部达到国三及以上排放标准或采用新能源机械。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家和陕西省现行有关产业政策要求，项目选址合理可行。在认真落实各项环保治理措施后，项目所排放的各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小，可实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.045t/a | / | 0.045t/a | +0.045t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.018t/a | / | 0.018t/a | +0.018t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.135t/a | / | 0.135t/a | +0.135t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.098t/a | / | 1.098t/a | +1.098t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.11t/a | / | 0.11t/a | +0.11t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 24.75t/a | / | 24.75t/a | +24.75t/a |
|  | 餐厨垃圾 | / | / | / | 5.28t/a | / | 5.28t/a | +5.28t/a |
|  | 废油脂 | / | / | / | 1.06t/a | / | 1.06t/a | +1.06t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废钢筋 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | +5t/a |
|  | 废渣 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 25t/a | / | 25t/a | 25t/a |
|  | 废RO膜 | / | / | / | 0.3t/次 | / | 0.3t/次 | +0.3t/次 |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废油桶、含油抹布、废手套 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①